Таблица 112-1. Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал"

Состав работ:

а) вырубка негодных мест, снятие квадр и деталей, подлежащих переклейке;

б) снятие и установка на место галтелей и плинтусов;

в) очистка от грязи и клея квадр, деталей и основания;

г) подбор материала по породе и текстуре для замены негодных деталей;

д) пригонка по месту и между собой готовых заменяемых деталей;

е) наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями;

ж) удаление гвоздей после наклейки;

и) прострожка, циклевка и прошкуровка наждачной бумагой паркета;

к) восковая натирка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е112-1-1 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 10% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-2 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 20% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,05 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-3 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 30% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,075 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-4 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-5 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-6 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-7 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-8 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 20% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,05 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-9 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 30% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,075 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-10 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-11 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-12 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-13 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-14 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 30% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,075 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-15 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-16 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-17 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-18 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-19 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-20 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-21 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-22 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-23 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 50% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-24 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 50% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-25 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 50% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-26 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 60% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-27 | Реставрация щитового паркетного пола прямолинейного геометрического рисунка - "сороковка", "пятидесятка" и кирпичик "специал" с добавлением нового материала на 60% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-1-28 | На заготовку деталей и квадр добавлять на каждые 10% замены пола (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,57 |

Таблица 112-2. Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком

Состав работ:

а) вырубка негодных мест, снятие квадр и деталей, подлежащих переклейке;

б) снятие и установка на место галтелей и плинтусов;

в) очистка от грязи и клея квадр, деталей и основания;

г) подбор материала по породе и текстуре для замены негодных деталей;

д) пригонка по месту и между собой готовых заменяемых деталей;

е) наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями;

ж) удаление гвоздей после наклейки;

и) прострожка, циклевка и прошкуровка наждачной бумагой паркета;

к) восковая натирка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е112-2-1 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 10% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-2 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 20% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,05 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-3 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 30% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,075 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-4 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-5 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-6 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-7 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-8 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 20% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,05 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-9 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 30% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,075 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-10 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-11 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-12 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-13 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-14 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 30% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,075 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-15 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-16 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-17 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-18 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-19 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-20 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-21 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-22 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-23 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 50% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-24 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 50% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-25 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 50% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-26 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 60% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-27 | Реставрация щитового паркетного пола с крупным прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 60% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-2-28 | На заготовку деталей и квадр добавлять на каждые 10% замены пола (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,57 |

Таблица 112-3. Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком

Состав работ:

а) вырубка негодных мест, снятие квадр и деталей, подлежащих переклейке;

б) снятие и установка на место галтелей и плинтусов;

в) очистка от грязи и клея квадр, деталей и основания;

г) подбор материала по породе и текстуре для замены негодных деталей;

д) пригонка по месту и между собой готовых заменяемых деталей;

е) наклейка деталей на основание с закреплением гвоздями;

ж) удаление гвоздей после наклейки;

и) прострожка, циклевка и прошкуровка наждачной бумагой паркета;

к) восковая натирка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е112-3-1 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 10% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0005 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-2 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 20% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0005 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,05 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-3 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 30% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0005 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,075 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-4 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0005 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-5 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0005 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-6 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0005 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-7 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0005 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-8 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 20% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,001 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,05 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-9 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 30% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,001 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,075 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-10 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,001 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-11 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,001 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-12 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,001 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-13 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,001 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-14 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 30% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0036 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0016 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,075 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-15 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0036 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0016 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-16 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0036 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0016 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-17 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0036 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0016 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-18 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0036 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0016 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-19 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0048 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0021 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-20 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0048 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0021 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-21 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0048 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0021 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-22 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0048 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0021 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-23 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 50% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0024 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-24 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 50% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0024 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-25 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 50% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0024 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-26 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 60% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0072 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0031 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-27 | Реставрация щитового паркетного пола с мелким прямолинейным геометрическим рисунком с добавлением нового материала на 60% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0072 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0031 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-3-28 | На заготовку деталей и квадр добавлять на каждые 10% замены пола (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,42 |

Таблица 112-4. Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком

Состав работ:

а) очистка поверхности от пыли;

б) снятие и установка на место галтелей и плинтусов;

в) копировка рисунка;

г) вырубка негодных деталей;

д) подбор материала по породе, текстуре для замены негодных деталей;

е) выпиловка шаблона и деталей;

ж) примерка и подгонка шаблона и деталей с зачисткой рашпилем;

и) наклейка деталей на основание;

к) прорисовка рисунка;

л) острожка, циклевка и прошкуривание наждачной бумагой паркета;

м) восковая натирка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е112-4-1 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 10% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0007 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-2 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 20% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0007 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,05 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-3 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 30% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0007 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,075 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-4 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0007 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-5 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0007 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-6 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0007 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-7 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0014 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0007 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-8 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 20% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0029 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0015 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,05 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-9 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 30% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0029 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0015 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,075 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-10 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0029 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0015 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-11 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0029 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0015 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-12 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0029 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0015 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-13 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0029 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0015 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-14 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 30% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,00432 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0022 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,075 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-15 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,00432 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0022 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-16 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,00432 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0022 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-17 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,00432 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0022 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-18 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,00432 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0022 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-19 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0048 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0024 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-20 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0048 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0024 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-21 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0048 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0024 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-22 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0048 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0024 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-23 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 50% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,003 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-24 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 50% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,003 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-25 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 50% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,003 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-26 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 60% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0072 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0035 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-27 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с простым крупным повторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 60% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0072 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0035 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-4-28 | На заготовку деталей и квадр добавлять на каждые 10% замены пола (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,86 |

Таблица 112-5. Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности

Состав работ:

а) очистка поверхности от пыли;

б) снятие и установка на место галтелей и плинтусов;

в) копировка рисунка;

г) вырубка негодных деталей;

д) подбор материала по породе и текстуре для замены негодных деталей;

е) выпиловка шаблона и деталей;

ж) примерка и подгонка шаблона и деталей с зачисткой рашпилем;

и) наклейка деталей на основание;

к) прорисовка рисунка;

л) острожка, циклевка и прошкуривание наждачной бумагой паркета;

м) восковая натирка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е112-5-1 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 10% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0006 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-2 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 20% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0006 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,05 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-3 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 10%и переклейкой на 30% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0006 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,075 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-4 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0006 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-5 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0006 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-6 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0006 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-7 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0006 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-8 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 20% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0012 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,05 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-9 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 30% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0012 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,075 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-10 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0012 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-11 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0012 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-12 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0012 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-13 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0012 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-14 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 30% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0036 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0018 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,075 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-15 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0036 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0018 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-16 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0036 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0018 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-17 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0036 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0018 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-18 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0036 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0018 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-19 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0048 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0024 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-20 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0048 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0024 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-21 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0048 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0024 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-22 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0048 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0024 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-23 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 50% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,003 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-24 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 50% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,003 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-25 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 50% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,003 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-26 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 60% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0072 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0036 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-27 | Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности с добавлением нового материала на 60% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0072 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0036 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-5-28 | На заготовку деталей и квадр добавлять на каждые 10% замены пола (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,4 |

Таблица 112-6. Реставрация щитового художественного наборного паркетного пола сложного неповторяющегося рисунка

Состав работ:

а) очистка поверхности от пыли;

б) снятие и установка на место галтелей и плинтусов;

в) копировка рисунка;

г) вырубка негодных деталей;

д) подбор материала по породе и текстуре для замены негодных деталей;

е) выпиловка шаблона и деталей;

ж) примерка и подгонка шаблона и деталей с зачисткой рашпилем;

и) наклейка деталей на основание;

к) прорисовка рисунка;

л) острожка, циклевка и прошкуривание наждачной бумагой паркета;

м) восковая натирка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е112-6-1 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола c неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 10% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0012 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-2 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 20% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0012 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,05 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-3 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 30% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0012 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,075 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-4 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0012 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-5 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0012 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-6 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0012 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-7 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 10% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0012 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-8 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 20% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0024 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,05 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-9 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 30% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0024 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,075 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-10 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0024 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-11 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0024 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-12 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0024 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-13 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 20% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0024 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-14 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 30% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0018 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0036 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,075 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-15 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0018 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0036 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-16 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0018 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0036 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-17 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0018 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0036 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-18 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 30% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0018 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0036 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-19 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 40% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0048 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-20 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0048 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-21 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0048 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-22 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 40% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0024 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0048 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-23 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 50% и переклейкой на 50% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,006 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,125 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-24 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 50% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,006 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-25 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 50% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,006 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-26 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 60% и переклейкой на 60% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0036 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0072 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-27 | Реставрация сложного щитового художественного наборного паркетного пола с неповторяющимся рисунком с добавлением нового материала на 60% и переклейкой на 70% (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0036 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,2 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,0072 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,175 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| Е112-6-28 | На заготовку деталей и квадр добавлять на каждые 10% замены паркетного пола (единица измерения - м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27 |

Таблица 112-7. Воссоздание паркетного пола с повторяющимся геометрическим рисунком (ромбы, треугольники, прямоугольники, чубуковый паркет, кирпич со шпаклей) без изготовления подпаркетного щита

Состав работ:

а) копирование рисунка (при отсутствии проекта),изготовление шаблонов;

б) подготовка поверхности щита с разбивкой по рисунку;

в) подбор материалов по породе и текстуре, заготовка квадр и деталей с подгонкой по месту и между собой "насухо";

г) наклейка деталей на основание и между собой с временным креплением гвоздями;

д) удаление гвоздей после наклейки;

е) прострожка, циклевка и прошкуровка наждачной бумагой паркета.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е112-7-1 | Воссоздание паркетного пола с повторяющимся крупным прямолинейным геометрическим рисунком без изготовления подпаркетного щита (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,24 |
| Е112-7-2 | Воссоздание паркетного пола с повторяющимся мелким прямолинейным геометрическим рисунком без изготовления подпаркетного щита (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,012 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,008 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,25 |

Таблица 112-8. Воссоздание художественного наборного паркетного пола простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита

Состав работ:

а) копирование рисунка (при отсутствии проекта), изготовление шаблонов;

б) подготовка поверхности щита с разбивкой по рисунку;

в) подбор материалов по породе и текстуре, заготовка квадр и деталей с подгонкой по месту и между собой"насухо";

г) наклейка деталей на основание и между собой с временным креплением гвоздями;

д) удаление гвоздей после наклейки;

е) прострожка, циклевка и прошкуровка наждачной бумагой паркета.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е112-8-1 | Воссоздание художественного наборного паркетного пола крупного простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,014 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,24 |
| Е112-8-2 | Воссоздание художественного наборного паркетного пола мелкого простого рисунка (звезды, меандр, фризы и др.) без изготовления подпаркетного щита (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,014 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,25 |

Таблица 112-9. Воссоздание художественного наборного паркетного пола с рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита

Состав работ:

а) копирование рисунка (при отсутствии проекта), изготовление шаблонов;

б) подготовка поверхности щита с разбивкой по рисунку;

в) подбор материалов по породе и текстуре, заготовка квадр и деталей с подгонкой по месту и между собой "насухо";

г) наклейка деталей на основание и между собой с временным креплением гвоздями;

д) прорисовка рисунка;

е) удаление гвоздей после наклейки;

ж) прострожка, циклевка и прошкуровка наждачной бумагой паркета.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е112-9-1 | Воссоздание художественного наборного паркетного пола с крупным повторяющимся рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,014 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,25 |
| Е112-9-2 | Воссоздание художественного наборного паркетного пола с крупным неповторяющимся рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 206,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,014 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,25 |
| Е112-9-3 | Воссоздание художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 277,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,014 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,25 |
| Е112-9-4 | Воссоздание художественного наборного паркетного пола с мелким неповторяющимся рисунком средней сложности без изготовления подпаркетного щита (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 320,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,014 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,25 |

Таблица 112-10. Воссоздание художественного наборного паркетного пола сложного рисунка без изготовления подпаркетного щита

Состав работ:

а) копирование рисунка (при отсутствии проекта), изготовление шаблонов;

б) подготовка поверхности щита с разбивкой по рисунку;

в) подбор материалов по породе и текстуре, заготовка квадр и деталей с подгонкой по месту и между собой"насухо";

г) наклейка деталей на основание и между собой с временным креплением гвоздями;

д) прорисовка рисунка;

е) удаление гвоздей после наклейки;

ж) прострожка, циклевка и прошкуровка наждачной бумагой паркета.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е112-10-1 | Воссоздание художественного наборного паркетного пола с крупным повторяющимся сложным рисунком без изготовления подпаркетного щита (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 250,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,014 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,006 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,25 |
| Е112-10-2 | Воссоздание художественного наборного паркетного пола с крупным неповторяющимся сложным рисунком без изготовления подпаркетного щита (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 308,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,014 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,006 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,25 |
| Е112-10-3 | Воссоздание художественного наборного паркетного пола с мелким повторяющимся сложным рисунком без изготовления подпаркетного щита (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 395,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,014 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,006 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,25 |
| Е112-10-4 | Воссоздание художественного наборного паркетного пола с мелким неповторяющимся сложным рисунком без изготовления подпаркетного щита (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 467 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,014 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Доски ценных пород дерева обрезные, сорт 1 | м3 | 0,006 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый | кг | 0,25 |

Таблица 112-11. Реставрация и изготовление подпаркетных щитов, настилка подпаркетных щитов

Состав работ:

а) разборка изношенных щитов (нормы 1, 2);

б) заготовка досок с ручной обработкой и выделкой сопряжений (нормы 1-3);

в) сборка щитов или заменяемых участков с подгонкой при необходимости по криволинейным или косоугольным очертаниям помещений (нормы 1-3);

г) прострожка провесов, антисептирование (нормы 1-3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е112-11-1 | Реставрация подпаркетных щитов площадью до 2 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/5 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта | м3 | 0,053 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,4 |
| Е112-11-2 | Реставрация подпаркетных щитов площадью от 2,1 до 5 м2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/5 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта | м3 | 0,053 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,4 |
| Е112-11-3 | Изготовление подпаркетных щитов (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/5 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта | м3 | 0,053 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,4 |
| Е112-11-4 | Настилка подпаркетных щитов (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,5 |

Таблица 112-12. Отделка поверхности паркета

Состав работ:

а) циклевка;

б) прошкуривание;

в) восковая натирка (норма 1);

г) покрытие лаком за 1 раз (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е112-12-1 | Отделка поверхности паркета с восковой натиркой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,1 |
| Е112-12-2 | Отделка поверхности паркета с покрытием лаком (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак меламинный | т | 0,00011 |