Таблица 113-4. Устройство и разборка неинвентарных лесов на фасадах

Состав работ:

а) изучение места установки лесов, проведение необходимых замеров, планировка (норма 1);

б) сортировка и складирование материалов (норма 1);

в) разметка и раскрой материалов (норма 1);

г) подготовка стоек с изготовлением сопряжений всех видов, запиливанием, долблением отверстий (норма 1);

д) ограждение места установки лесов (норма 1);

е) установка стоек по отвесу или по заданному уклону с устройством специальных подушек-прокладок при ломаной или круглого очертания конфигурации памятника, на которую опираются стойки без какого-либо нарушения конструктивных элементов стропил, кровель и кладки (норма 1);

ж) установка и укрепление гвоздями, стальной проволокой, болтами, хомутами вспомогательных стоек, подкосов, схваток, прогонов, пальцев (норма 1);

и) расшивка стоек до скрепления их с другими элементами (норма 1);

к) укладка настила с устройством нижнего ярусного настила (норма 1);

л) сооружение лестниц, грузовых площадок, установка ограждений (норма 1);

м) монтаж электролебедок, стреловых блоков и укосин (норма 1);

н) устройство молниезащиты (норма 1);

п) изготовление скамеек (норма 1);

р) ограждение мест разборки лесов (норма 2);

с) постепенное снятие по ходу разборки всех металлических креплений;

т) снятие настила и ограждения (норма 2);

у) снятие пальцев, прогонов, подкосов, схваток (норма 2);

ф) раскрепление и снятие стоек (норма 2);

х) спуск всех элементов лесов (норма 2);

ц) переноска элементов лесов на расстояние до места их складирования (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е113-4-1 | Устройство неинвентарных лесов на фасадах (единица измерения - м2 вертикальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0189 |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/265 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,025 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,000665 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,00019 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 0,095 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,02 |
| Е113-4-2 | Разборка неинвентарных лесов на фасадах (единица измерения - м2 вертикальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |

Таблица 113-5. Устройство и разборка неинвентарных лесов в помещениях

Состав работ:

а) изучение места установки лесов, проведение необходимых замеров (норма 1);

б) сортировка и складирование материалов (норма 1);

в) разметка и раскрой материалов;

г) подготовка стоек с изготовлением сопряжений всех видов, запиливанием, долблением отверстий (норма 1);

д) ограждение места установки лесов (норма 1);

е) укрытие пола полиэтиленовой пленкой или другим материалом (норма 1);

ж) установка стоек по отвесу или по заданному уклону с устройством специальных подушек-прокладок при ломаной или круглого очертания конфигурации памятника, на которую опираются стойки без какого-либо нарушения конструктивных элементов стропил, кровель и кладки (норма 1);

и) установка и укрепление гвоздями, стальной проволокой, болтами, хомутами и т.п. вспомогательных стоек, подкосов, схваток, прогонов, пальцев (норма 1);

к) расшивка стоек до скрепления их с другими элементами (норма 1);

л) укладка настила с устройством нижнего ярусного настила (норма 1);

м) сооружение лестниц, грузовых площадок, установка ограждений (норма 1);

н) монтаж электролебедок, стреловых блоков и укосин (норма 1);

п) устройство молниезащиты (норма 1);

р) изготовление скамеек (норма 1);

с) ограждение мест разборки лесов (норма 2);

т) постепенное снятие по ходу разборки всех металлических креплений (норма 2);

у) снятие настила и ограждения (норма 2);

ф) снятие пальцев, прогонов, подкосов, схваток (норма 2);

х) уборка укрытия (пленки или другого материала) пола (норма 2);

ц) раскрепление и снятие стоек (норма 2);

ш) спуск всех элементов лесов (норма 2);

э) переноска элементов лесов на расстояние до места и их складирования (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е113-5-1 | Устройство неинвентарных лесов в помещениях (единица измерения - м3 помещения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0142 |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,0008 |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0008 |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,0376 |
| 1/10-110-50-15/265 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,0023 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0188 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,000504 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,000144 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 0,072 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,02 |
| Е113-5-2 | Разборка неинвентарных лесов в помещениях (единица измерения - м3 помещения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |

Таблица 113-6. Устройство и разборка поддерживающих лесов и опалубки при реставрации кладки сводов, арок, глав, закомар и перемычек

Состав работ:

а) изучение места установки лесов, проведение необходимых замеров (норма 1);

б) обработка (при необходимости) деревянных элементов лесов антисептиком или антипиреном (норма 1);

в) разметка и раскрой материалов (норма 1);

г) ограждение места сооружения лесов (норма 1);

д) изготовление в размер стоек, их установка, взаимное крепление гвоздями, стальной проволокой, болтами, хомутами, вспомогательных стоек, подкосов, схваток, прогонов и пальцев (норма 1);

е) сооружение верхнего настила, установка, крепление лаг и щитов (норма 1);

ж) сооружение лестниц, грузовых площадок, установка ограждений (норма 1);

и) заготовка и установка кружал по шаблонам, устройство сплошной опалубки по кружалам (норма 1);

к) монтаж электролебедок, стреловых блоков и укосин (норма 1);

л) изготовление скамеек (норма 1);

м) ограждение мест разборки лесов(норма 2);

н) постепенное снятие по ходу разборки всех металлических креплений (норма 2);

п) снятие настила и ограждения (норма 2);

р) снятие пальцев, прогонов, подкосов, схваток (норма 2);

с) раскрепление и снятие стоек (норма 2);

т) разборка опалубки (норма 2);

у) спуск всех элементов лесов (норма 2);

ф) переноска элементов лесов на расстояние до места их складирования (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е113-6-1 | Устройство поддерживающих лесов и опалубки при реставрации кладки сводов, арок, глав, закомар и перемычек (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,087 |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,039 |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,0125 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0333 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,000553 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,000158 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 0,079 |
| Е113-6-2 | Разборка поддерживающих лесов и опалубки при реставрации кладки сводов, арок, глав, закомар и перемычек (единица измерения - м3 кладки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,81 |

Таблица 113-8. Обшивка каркаса лесов фанерой с прокладкой утеплителя для производства работ в зимнее время

Состав работ:

а) обшивка фанерой;

б) прокладка утеплителя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е113-8-1 | Обшивка каркаса лесов фанерой с прокладкой утеплителя для производства работ в зимнее время (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,004 |
| 1/10-120-10-10/23 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-WS1 (плотность 50 кг/м3) БЕЛТЕП марки Лайт | м3 | 0,013 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,3 |

Таблица 113-9. Подъем и спуск грузов при помощи электролебедок до 10 м

Состав работ:

а) отбор необходимого груза в местах его складирования и переноска его к месту подъема, при необходимости укладывание в пакеты (норма 1);

б) подноска груза к месту спуска с подготовкой пакетов (при необходимости)(норма 3);

в) подъем груза (нормы 1, 2);

г) спуск груза (нормы 3, 4);

д) укладка груза в штабель (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е113-9-1 | Подъем грузов при помощи электролебедок до 10 м (единица измерения - подъем) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,39 |
| Е113-9-2 | Подъем грузов при помощи электролебедок до 10 м: на каждые последующие 5 м добавлять к норме Е113-9-1 (единица измерения - подъем) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,18 |
| Е113-9-3 | Спуск грузов при помощи электролебедок до 10 м (единица измерения - спуск) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,35 |
| Е113-9-4 | Спуск грузов при помощи электролебедок до 10 м: на каждые последующие 5 м добавлять к норме Е113-9-3 (единица измерения - спуск) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,08 |

Таблица 113-10. Подъем и спуск грузов при помощи каната и блока до 10 м

Состав работ:

а) отбор необходимого груза в местах его складирования и переноска его к месту подъема, при необходимости укладывание в пакеты (норма 1);

б) подноска груза к месту спуска с подготовкой пакетов (при необходимости)(норма 3);

в) подъем груза (нормы 1, 2);

г) спуск груза (нормы 3, 4);

д) укладка груза в штабель (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е113-10-1 | Подъем грузов при помощи каната и блока до 10 м (единица измерения - подъем) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| Е113-10-2 | Подъем грузов при помощи каната и блока до 10 м: на каждые последующие 5 м добавлять к норме Е113-10-1 (единица измерения - подъем) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,18 |
| Е113-10-3 | Спуск грузов при помощи каната и блока до 10 м (единица измерения - спуск) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
| Е113-10-4 | Спуск грузов при помощи каната и блока до 10 м: на каждые последующие 5 м добавлять к норме Е113-10-3 (единица измерения - спуск) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |

Таблица 113-12. Производство работ верхолазным способом

Состав работ:

а) разматывание канатов вручную (до 100 м каната);

б) наматывание канатов вручную на вилки по окончании работ;

в) подъем оснастки на кровлю;

г) изготовление стропов страховки двухпетельным кольцевым соединением;

д) установка полиспастов;

е) снятие полиспастов по окончании работ;

ж) оснастка полиспастов;

и) запасовка полиспастов на высоте (до 5 зависок);

к) распасовка полиспастов на высоте (до 5 зависок);

л) закрепление расчалок и оттяжек;

м) снятие расчалок и оттяжек;

н) закрепление канатов;

п) закрепление оснастки после закрепления канатов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е113-12-1 | Производство работ верхолазным способом (единица измерения - захватка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031915 | Полиспасты | маш.ч | 107,06 |

Таблица 113-13. Навеска шторы на карниз и установка его в проем

Состав работ:

а) разметка и подгонка бруска по месту;

б) разметка и установка колец на бруске;

в) протаскивание шнуров подъема;

г) крепление шторы к бруску;

д) установка бруска со шторой в проем;

е) пришивка грузов;

ж) выправка подъемов на месте.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е113-13-1 | Навеска шторы на карниз и установка его в проем (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,9 |

Таблица 113-14. Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов

Состав работ:

а) вырубка тычкового и ложкового ряда кирпича (заполнение румп) и остатков старых изразцов с осторожностью, обеспечивающей сохранность;

б) очистка вырубленных мест от раствора, срезка гвоздей или металлических штырей, промывка вырубленных мест водой;

в) установка металлического каркаса на деревянных пробках(при необходимости);

г) распаковка тары, сортировка изразцов с подбором их по типу и цвету (в соответствии с чертежами);

д) разметка поверхности для установки изразцов, пробная установка изразцов с подтеской, подгонкой по рисунку, сверлением отверстий в румпах;

е) постановка изразцов с креплением проволокой, заполнением пустот между изразцами раствором;

ж) промывка изразцов от подтеков раствора водой и протирка тряпкой;

и) восстановление поврежденной поверхности стены вокруг установленных изразцов (при необходимости);

к) подъем и спуск.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е113-14-1 | Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов при количестве на 1 м2 до 10 шт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон мелкозернистый (песчаный) | м3 | 0,01 |
| Е113-14-2 | Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов при количестве на 1 м2 до 20 шт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон мелкозернистый (песчаный) | м3 | 0,01 |
| Е113-14-3 | Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов при количестве на 1 м2 до 30 шт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон мелкозернистый (песчаный) | м3 | 0,01 |
| Е113-14-4 | Установка керамических, орнаментованных, глазурированных, многоцветных изразцов при количестве на 1 м2 до 40 шт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон мелкозернистый (песчаный) | м3 | 0,01 |
| Е113-14-5 | Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурированными, многоцветными изразцами прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м2 до 10 шт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон мелкозернистый (песчаный) | м3 | 0,11 |
| Е113-14-6 | Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурированными, многоцветными изразцами прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м2 до 20 шт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон мелкозернистый (песчаный) | м3 | 0,11 |
| Е113-14-7 | Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурированными, многоцветными изразцами прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м2 до 30 шт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон мелкозернистый (песчаный) | м3 | 0,11 |
| Е113-14-8 | Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурированными, многоцветными изразцами прямолинейных поверхностей при количестве на 1 м2 до 40 шт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон мелкозернистый (песчаный) | м3 | 0,11 |
| Е113-14-9 | Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурированными, многоцветными изразцами цилиндрических поверхностей при количестве на 1 м2 до 10 шт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон мелкозернистый (песчаный) | м3 | 0,11 |
| Е113-14-10 | Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурированными, многоцветными изразцами цилиндрических поверхностей при количестве на 1 м2 до 20 шт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон мелкозернистый (песчаный) | м3 | 0,11 |
| Е113-14-11 | Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурированными, многоцветными изразцами цилиндрических поверхностей при количестве на 1 м2 до 30 шт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон мелкозернистый (песчаный) | м3 | 0,11 |
| Е113-14-12 | Облицовка керамическими, орнаментованными, глазурированными, многоцветными изразцами цилиндрических поверхностей при количестве на 1 м2 до 40 шт (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/6 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 16 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-20/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 100 | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон мелкозернистый (песчаный) | м3 | 0,11 |

Таблица 113-15. Установка и снятие резьбы

Состав работ:

а) разметка места установки (нормы 1-4);

б) укрепление изготовленной вновь отремонтированной резьбы на клею, мелких шурупах или деревянных нагелях (нормы 1-4);

в) снятие старой резьбы с маркировкой ее и соблюдением осторожности в целях сохранения резьбы(нормы 5-8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е113-15-1 | Установка деталей резьбы размером до 1 дм2 (единица измерения - дм2 резьбы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,025 |
| П1/10-240 | Крепление | шт. | П |
| Е113-15-2 | Установка деталей резьбы размером от 1 до 5 дм2 (единица измерения - дм2 резьбы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,025 |
| П1/10-240 | Крепление | шт. | П |
| Е113-15-3 | Установка деталей резьбы размером от 5 до10 дм2 (единица измерения - дм2 резьбы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,025 |
| П1/10-240 | Крепление | шт. | П |
| Е113-15-4 | Установка деталей резьбы размером свыше 10 дм2 (единица измерения - дм2 резьбы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, сухой | кг | 0,025 |
| П1/10-240 | Крепление | шт. | П |
| Е113-15-5 | Снятие деталей резьбы размером до 1 дм2 (единица измерения - дм2 резьбы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| Е113-15-6 | Снятие деталей резьбы размером от 1 до 5 дм2 (единица измерения - дм2 резьбы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
| Е113-15-7 | Снятие деталей резьбы размером от 5 до 10 дм2 (единица измерения - дм2 резьбы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,05 |
| Е113-15-8 | Снятие деталей резьбы размером свыше 10 дм2 (единица измерения - дм2 резьбы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |

Таблица 113-16. Сборка, установка, демонтаж и монтаж выколотных деталей

Состав работ:

а) пригонка элементов деталей после выколотки по форме (норма 1);

б) пропайка швов соединений (норма 1);

в) зачистка швов соединений (норма 1);

г) пригонка элементов деталей после выколотки по форме (норма 2);

д) сборка элементов детали (норма 2);

е) снятие деталей с соблюдением осторожности (норма 3);

ж) маркировка снятых деталей (норма 3);

и) пригонка выколотных деталей по месту (норма 4);

к) установка выколотных деталей на место (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е113-16-1 | Сборка выколотных деталей методом пропайки швов (единица измерения - м шва пайки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/7 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,043 |
| Е113-16-2 | Демонтаж выколотных деталей размером до 1 дм2 (единица измерения - дм2 деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| Е113-16-3 | Демонтаж выколотных деталей размером до 5 дм2 (единица измерения - дм2 деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
| Е113-16-4 | Демонтаж выколотных деталей размером до 10 дм2 (единица измерения - дм2 деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
| Е113-16-5 | Демонтаж выколотных деталей размером более 10 дм2 (единица измерения - дм2 деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,04 |
| Е113-16-6 | Монтаж выколотных деталей на место размером до 1 дм2 (единица измерения - дм2 деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
| Е113-16-7 | Монтаж выколотных деталей на место размером до 5 дм2 (единица измерения - дм2 деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
| Е113-16-8 | Монтаж выколотных деталей на место размером до 10 дм2 (единица измерения - дм2 деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,12 |
| Е113-16-9 | Монтаж выколотных деталей на место размером более 10 дм2 (единица измерения - дм2 деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |

Таблица 113-17. Демонтаж предметов ДПИ

Состав работ:

а) осмотр помещения, установка и крепление приспособлений;

б) демонтаж электропровода;

в) спуск предметов дпи;

г) разборка предметов дпи на крупные узлы (при необходимости) для удобства транспортировки с маркировкой узлов;

д) снятие и переноска приспособлений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е113-17-1 | Демонтаж предметов ДПИ весом до 50 кг без хрупких деталей с наибольшим измерением до 1 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
| Е113-17-2 | Демонтаж предметов ДПИ весом до 50 кг без хрупких деталей с наибольшим измерением более 1 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
| Е113-17-3 | Демонтаж предметов ДПИ весом до 50 кг любых размеров с хрупкими деталями (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,82 |
| Е113-17-4 | Демонтаж предметов ДПИ весом до 100 кг без хрупких деталей с наибольшим измерением до 1 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,23 |
| Е113-17-5 | Демонтаж предметов ДПИ весом до 100 кг без хрупких деталей с наибольшим измерением более 1 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,64 |
| Е113-17-6 | Демонтаж предметов ДПИ весом до 100 кг любых размеров с хрупкими деталями (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,64 |
| Е113-17-7 | Демонтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 300 кг без хрупких деталей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/1 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 11-22 мм | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0003 |
| Е113-17-8 | Демонтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 300 кг с хрупкими деталями (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/1 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 11-22 мм | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0003 |
| Е113-17-9 | Демонтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 500 кг без хрупких деталей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-260-10-3/1 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 11-22 мм | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0003 |
| Е113-17-10 | Демонтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 500 кг с хрупкими деталями (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-260-10-3/1 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 11-22 мм | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0003 |

Таблица 113-18. Монтаж предметов ДПИ

Состав работ:

а) переноска предметов дпи к месту установки;

б) осмотр помещения, установка и крепление приспособлений;

в) установка предмета дпи на место с креплением его;

г) монтаж электропровода (для электроарматуры);

д) снятие приспособлений и доставка их в цех.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е113-18-1 | Монтаж предметов ДПИ весом до 50 кг без хрупких деталей с наибольшим измерением до 1 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
| Е113-18-2 | Монтаж предметов ДПИ весом до 50 кг без хрупких деталей с наибольшим измерением более 1 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
| Е113-18-3 | Монтаж предметов ДПИ весом до 50 кг любых размеров с хрупкими деталями (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,82 |
| Е113-18-4 | Монтаж предметов ДПИ весом до 100 кг без хрупких деталей с наибольшим измерением до 1 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,23 |
| Е113-18-5 | Монтаж предметов ДПИ весом до 100 кг без хрупких деталей с наибольшим измерением более 1 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,64 |
| Е113-18-6 | Монтаж предметов ДПИ весом до 100 кг любых размеров с хрупкими деталями (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,64 |
| Е113-18-7 | Монтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 300 кг без хрупких деталей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/1 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 11-22 мм | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0003 |
| Е113-18-8 | Монтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 300 кг с хрупкими деталями (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/1 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 11-22 мм | кг | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0003 |
| Е113-18-9 | Монтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 500 кг без хрупких деталей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-260-10-3/1 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 11-22 мм | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0003 |
| Е113-18-10 | Монтаж предметов ДПИ любых размеров весом до 500 кг с хрупкими деталями (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 245,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-260-10-3/1 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 11-22 мм | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0003 |

Таблица 113-19. Зарядка предметов осветительной арматуры цветным проводом с припайкой концов с внутренней и наружной проводкой

Состав работ:

а) нарезка провода по длине;

б) заправка провода в патрон;

в) наружная прокладка с креплением нитками (норма 2) или заправка провода (норма 1);

г) зачистка концов провода;

д) покрытие концов оловом;

е) соединение провода;

ж) проверка провода мегометром;

и) пропайка концов провода;

к) обмотка провода изолентой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е113-19-1 | Зарядка предметов осветительной арматуры цветным проводом с припайкой концов, проводка внутренняя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-50-2/6 | Провод монтажный медный марки МГШВ, с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 1 кВ, сечением 0,75 мм2 | 1000 м | 0,5 |
| 5/10-20-50-2/8 | Провод монтажный медный марки МГШВ, с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 1 кВ, сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 1,5 |
| 5/10-20-60-2/4 | Провод силовой марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,0012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-3 | Нитки шелковые | катушка | 0,05 |
| Е113-19-2 | Зарядка предметов осветительной арматуры цветным проводом с припайкой концов, проводка наружная (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-50-2/6 | Провод монтажный медный марки МГШВ, с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 1 кВ, сечением 0,75 мм2 | 1000 м | 0,5 |
| 5/10-20-50-2/8 | Провод монтажный медный марки МГШВ, с комбинированной волокнистой и поливинилхлоридной изоляцией на напряжение 1 кВ, сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 1,5 |
| 5/10-20-60-2/4 | Провод силовой марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,0012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-3 | Нитки шелковые | катушка | 0,06 |

Таблица 113-20. Установка дюбелей с шурупами в кирпичные, каменные и бетонные стены для крепления лепных изделий

Состав работ:

а) разметка мест для отверстий;

б) сверление отверстий;

в) установка дюбелей с шурупами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е113-20-1 | Установка дюбелей с земли и лесов в кирпичных стенах (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/125 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-6,5 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1 |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,105 |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,212 |
| Е113-20-2 | Установка дюбелей с земли и лесов в бетонных и бутовых стенах (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/125 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-6,5 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1 |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,105 |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,212 |