СНБ 8.03.513-03

НРР 8.03.5113-2026
НРР 8.03.5113-2026

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонтно-реставрационные работы,
выполняемые на материальных историко-культурных ценностях
Сборник 113
Разные работы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI

на рамонтна-рэстаўрацыйныя работы,
якія выконваюцца на матэрыяльных гісторыка-культурных
 каштоўнасцях
Зборнiк 113

Розныя работы
SPECIFICATIONS ОF THE EXPENSE ОF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repair and restoration works
performed on material historical and cultural values 

Miscellany 113

Сommon works
 Дата введения 2026
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е113-4-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 113-4 (норма 1)»).

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение разных работ.

1.2 В нормативах настоящего Сборника предусмотрено устройство лесов высотой до 16 м. При устройстве лесов высотой более 16 м на каждые последующие 4 м к затратам труда применяется коэффициент 1,15.

1.3 При устройстве лесов, опирающихся на уступы кровель, к затратам труда применяется коэффициент 1,1.

1.4 Вес груза при подъеме или спуске для определения показателей расхода ресурсов на выполнение указанной операции принят равным:

подъем (спуск) на электролебедке – 80 кг;

то же с помощью укосин, блоков – 15 кг;

то же вручную – 10 кг.

1.5 Устройство неинвентарных лесов производится при невозможности установки на объекте инвентарных лесов, а также при наличии сложных очертаний памятника в плане и по высоте. Расстояние между стойками:

для неинвентарных лесов вдоль стены – 2 м;

перпендикулярно стене – 1,5 м.

1.6 Усиленные леса устанавливаются для зданий и частей зданий сложной формы в плане и по высоте карнизов и других архитектурных деталей. Усиление лесов осуществляется за счет уменьшения шага стоек до 1 м или крепления дополнительными лагами, сваренными из 2 труб или установкой стоек в 3 ряда.

1.7 Поддерживающие леса и опалубки выполняются по индивидуальным проектам (индивидуальным расчетным схемам) для каждого конкретного памятника.

1.8 Расход материалов при устройстве неинвентарных лесов, а также опалубок, уточняется по проектным данным.

1.9 Время использования подъемных механизмов для вертикальной транспортировки материалов и рабочих (лебедки, грузопассажирские лифты и т.п.) следует определять и учитывать отдельно с учетом продолжительности работы и марки механизмов согласно Проекту организации реставрации.

1.10 В таблице 113-12 для случаев визуального осмотра места производства работ на высоте (до 1 зависки) следует применять коэффициент 0,6. Ширина одной захватки принимается 2 м.

1.11 В таблице 113-14 при установке изразцов более 5 шт. в одном месте, непосредственно примыкающих друг к другу, к затратам труда применять коэффициент 0,7.
1.12 В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах
	в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов

	1
	2
	3

	113-4 (1), 113-5 (1)
	1.7
	-

	113-6 (1)
	2.8
	-


Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	113-19 (2)
	0.1
	7

	113-19 (1)
	0.1
	7.5

	113-16 (1)
	1.4
	9.7

	113-4 (1), 113-5 (1)
	4.6
	6.5

	113-6 (1)
	5.4
	6.5


Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): машины сверлильные электрические, пила электрическая и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): гвозди строительные, канат из проволок и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1 При установке изразцов с приставных лестниц или люлек к затратам труда таблицы 113-14 применяется коэффициент 1,25.

2.2 На установку изделий завершений изразцовых печей типа «городки» таблицы 113-14 принимать на одно изделие затраты труда 1,35 чел.ч.

3 КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ

	Условия применения
	Номера таблиц (норм)
	Коэффициенты к нормам

	
	
	Затрат труда рабочих
	Времени эксплуатации машин и механизмов
	Расхода материалов

	3.1 Усиление лесов
	 
	2,7
	2,7
	2,5

	3.2 Визуальный осмотр места производства работ на высоте (до 1 зависки)
	113-12
	0,6
	0,6
	 

	3.3 Распайка старых швов
	113-16
	0,6
	 
	 


4
3

