Таблица 114-1. Изготовление комплектов дверных приборов старинного образца из латуни

Состав работ:

а) отливка из бронзы или латуни по готовым гипсовым или деревянным моделям или существующим образцам деталей приборов (нормы 1-12);

б) обрубка литников, очистка деталей, зачистка, опиловка и шабровка (нормы 1-12);

в) чеканка орнамента и мелких профилей деталей и полировка гладких поверхностей (нормы 1-12);

г) разметка и сверление отверстий и раззенковка (нормы 1-12);

д) изготовление латунных винтов для крепления деталей ручек (нормы 1-12);

е) изготовление квадратного стержня, слесарная обработка отлитых бронзовых или латунных ручек и сборка прибора (нормы 1-12);

ж) отливка в готовых виксинтовых формах, снятых с готовых гипсовых или деревянных моделей или существующих образцов, восковых моделей деталей приборов (нормы 13-18);

и) проработка орнамента на восковых отливах с правкой рисунка и придачей ему резкости (нормы 13-18);

к) литье в бронзе или латуни (по восковой модели) фигурных деталей с занутрениями (нормы 13-18);

л) литье в бронзе или латуни обычным способом по готовым гипсовым или деревянным моделям или существующим образцам деталей, не требующим восковых моделей (нормы 13-18);

м) обрубка литников, очистка деталей, зачистка, опиловка и шабровка (нормы 13-18);

н) чеканка орнамента и полировка гладких поверхностей (нормы 13-18);

п) разметка и сверление отверстий и раззенковка (нормы 13-18);

р) изготовление латунных винтов для крепления деталей (нормы 13-18);

с) изготовление квадратного стержня, слесарная обработка отлитых бронзовых или латунных ручек и сборка прибора (нормы 13-18);

т) единица измерения в нормах - комплект: 2 ручки и 2 розетки (нормы 1, 3, 5, 7, 9, 11), 2 ключевины (нормы 2, 4, 6), 2 ручки и 2 накладки (нормы 8, 10, 12-14), 1 скоба и 1 накладка (нормы 15-16), 2 ручки-скобы (нормы 17-18).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е114-1-1 | Изготовление комплектов: гладкие овальные ручки размером 60 х 40 мм с профилированными розетками (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,024 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,076 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,02 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 1,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00086 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,152 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,089 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,138 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,129 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,064 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,038 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,04 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,076 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0076 |
| Е114-1-2 | Изготовление комплектов: гладкие овальные ручки, ключевины профилированные длиной 50 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,004 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,003 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00014 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,024 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,014 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,022 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,02 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,01 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,006 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,02 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,012 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0012 |
| Е114-1-3 | Изготовление комплектов: гладкие, овальные ручки размером 90 х 70 мм с профилированными розетками и орнаментом на рамках и розетках (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,03 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,096 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,02 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 1,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00108 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,192 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,113 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,175 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,163 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,081 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,048 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,04 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,096 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0096 |
| Е114-1-4 | Изготовление комплектов: гладкие овальные ручки, ключевины орнаментованные длиной 80 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,01 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,032 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,008 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,448 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00036 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,064 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,038 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,058 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,054 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,027 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,016 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,032 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0032 |
| Е114-1-5 | Изготовление комплектов: сложноорнаментованные овальные ручки размером 75 х 45 мм с розетками сложноорнаментованными диаметром 6 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,024 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,076 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,02 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 1,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00086 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,152 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,089 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,138 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,129 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,064 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,038 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,076 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0076 |
| Е114-1-6 | Изготовление комплектов: овальные ключевины сложноорнаментованные диаметром 60 мм (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,004 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,003 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00014 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,024 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,014 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,022 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,02 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,01 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,006 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,02 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,012 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0012 |
| Е114-1-7 | Изготовление комплектов: приборы из профилированных деталей, размером ручки 11 см с розетками и ключевинами (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,028 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,088 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,02 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 1,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,001 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,176 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,104 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,16 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,149 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,075 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,044 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,05 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,088 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0088 |
| Е114-1-8 | Изготовление комплектов: приборы из профилированных деталей, размером ручки 11 см с накладками (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,03 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,096 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,02 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 1,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00108 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,192 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,113 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,175 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,163 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,081 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,048 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,04 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,096 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0096 |
| Е114-1-9 | Изготовление комплектов: приборы из гладких фигурных деталей частично орнаментованных, размером ручки 13 см с розетками и ключевинами (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,028 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,088 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,02 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 1,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,001 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,176 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,104 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,16 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,149 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,075 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,044 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,05 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,088 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0088 |
| Е114-1-10 | Изготовление комплектов: приборы из гладких фигурных деталей частично орнаментованных, размером ручки 13 см с накладками (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,04 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,128 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,02 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 1,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00144 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,256 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,151 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,233 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,217 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,108 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,064 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,04 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,128 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0128 |
| Е114-1-11 | Изготовление комплектов: приборы из орнаментованных деталей средней сложности с розетками и ключевинами (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,031 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,096 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,02 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 1,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00109 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,192 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,113 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,175 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,163 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,081 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,048 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,05 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,096 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0096 |
| Е114-1-12 | Изготовление комплектов: приборы из орнаментованных деталей средней сложности с накладками (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,043 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,136 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,02 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 1,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00153 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,272 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,16 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,247 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,231 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,115 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,068 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,05 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,136 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0136 |
| Е114-1-13 | Изготовление комплектов: приборы из сложноорнаментованных фигурных деталей (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,02 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,142 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,064 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,265 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,02 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 2,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00085 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,128 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,075 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,116 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,108 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,054 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 1,13 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,04 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| П1/10-280-3 | Стеарин | кг | 0,142 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,064 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0064 |
| Е114-1-14 | Изготовление комплектов: приборы из фигурных сложноорнаментованных ручек с профилированной фигурной рамкой и сложноорнаментованными накладками (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,02 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,142 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,064 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,266 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,02 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 2,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00085 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,128 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,075 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,116 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,108 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,054 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 1,11 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,04 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,064 |
| П1/65 | Стеарин | кг | 0,142 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0064 |
| Е114-1-15 | Изготовление комплектов: приборы из ручек-скоб бронзовых фигурных, размером 13 см с гладкой накладкой 25 х 5 см (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,02 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,115 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,064 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,02 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 1,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00077 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,128 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,075 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,116 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,108 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,054 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,23 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,04 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,064 |
| П1/65 | Стеарин | кг | 0,115 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0064 |
| Е114-1-16 | Изготовление комплектов: приборы из ручек-скоб, размером 22 см с дубовым стержнем и бронзовыми цапфами с накладкой 25 х 5 см (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,02 |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,121 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,064 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,133 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,002 |
| 1/10-280-3/40 | Воск натуральный | кг | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,02 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 1,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00078 |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,0007 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,128 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,075 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,116 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,108 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,054 |
| П1/10-230-5 | Бейц | кг | 0,005 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,32 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,04 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,064 |
| П1/65 | Лак спиртовой | кг | 0,03 |
| П1/65 | Стеарин | кг | 0,121 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0064 |
| Е114-1-17 | Изготовление комплектов: приборы из ручек-скоб, размером 46 см с дубовым стержнем и бронзовыми профилированными цапфами (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,088 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,28 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,011 |
| 1/10-280-3/40 | Воск натуральный | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,074 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 3,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00316 |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,0014 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,56 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,329 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,509 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,475 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,237 |
| П1/10-230-5 | Бейц | кг | 0,001 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,64 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,05 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,028 |
| П1/65 | Лак спиртовой | кг | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,028 |
| Е114-1-18 | Изготовление комплектов: приборы из ручек-скоб, размером 46 см с дубовым стержнем и бронзовыми орнаментованными цапфами (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,104 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,328 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,011 |
| 1/10-280-3/40 | Воск натуральный | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,12 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 4,59 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0037 |
| П1/10-110-100-20 | Бруски дубовые 30 мм, сорт I | м3 | 0,0014 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,656 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,386 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,596 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,556 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,278 |
| П1/10-230-5 | Бейц | кг | 0,001 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,74 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,05 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,328 |
| П1/65 | Лак спиртовой | кг | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0328 |

Таблица 114-2. Изготовление оконных и дверных шпингалетов старинного образца из черного и цветного металла

Состав работ:

а) изготовление металлических деталей шпингалета, согласно существующему образцу или проекту, с правкой железа, разметкой, вырезкой и рихтовкой деталей, со слесарной обработкой сортового железа для получения требующихся нестандартных сечений (в случае необходимости)(нормы 1-4);

б) разметка и сверление отверстий для монтажных шурупов с раззенковкой (нормы 1-4);

в) сборка шпингалетов (нормы 1-4);

г) изготовление металлических деталей шпингалета, согласно существующему образцу или проекту, с разметкой, вырезкой и рихтовкой деталей, слесарной обработкой с вытачиванием деталей (нормы 5-8);

д) шлифовка и полировка гладких и полированных латунных деталей (нормы 5-8);

е) отливка профилированной ручки и коробки для раздвижного механизма (нормы 5-8);

ж) разметка и сверление отверстий для монтажных шурупов с раззенковкой (нормы 5-8);

и) сборка шпингалетов и изготовление крепежных винтов (нормы 5-8);

к) изготовление металлических деталей шпингалета, согласно существующему образцу или проекту, с разметкой, вырезкой и рихтовкой листовой латуни и сортового железа, слесарной обработкой и облицовкой стержня латунью (нормы 9-18);

л) отливка по готовым моделям или существующим образцам или с отливкой восковых моделей в готовых виксиртовых формах орнаментованных бронзовых деталей (нормы 9-18);

м) обрубка, очистка, опиловка и шабровка литых деталей (нормы 9-18);

н) слесарная обработка средников после литья (нормы 9-18);

п) чеканка орнамента и полировка гладких поверхностей литых деталей и латунной облицовки стержня (нормы 9-18);

р) изготовление латунных крепежных винтов (нормы 9-18);

с) разметка и сверление отверстий для монтажных шурупов с раззенковкой (нормы 9-18);

т) сборка шпингалетов (нормы 9-18).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е114-2-1 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла с поворотной ручкой и крючком длиной 1,5-2,5 м (из 10 деталей) (единица измерения - шпингалет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока сварная омедненная | кг | 0,13 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,08 |
| Е114-2-2 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла с поворотной ручкой и крючком длиной 2,55-4 м (из 12 деталей) (единица измерения - шпингалет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока сварная омедненная | кг | 0,13 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,08 |
| Е114-2-3 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла с раздвижным механизмом длиной 1,5-2,5 м (из 10 деталей) (единица измерения - шпингалет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока сварная омедненная | кг | 0,13 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,08 |
| Е114-2-4 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из черного металла с раздвижным механизмом длиной 2,55-4 м (из 14 деталей) (единица измерения - шпингалет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока сварная омедненная | кг | 0,13 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,08 |
| Е114-2-5 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла с поворотной ручкой и крючком длиной 1,5-2,5 м (из 15 деталей) (единица измерения - шпингалет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток латунный сварочный | кг | 0,13 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,1 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,08 |
| П1/65-15 | Трубка латунная диаметром 13 мм | кг | 1,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,35 |
| П5/50-30-5 | Прокат латунный | кг | П |
| Е114-2-6 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла с поворотной ручкой и крючком длиной 2,55-4 м (из 19 деталей) (единица измерения - шпингалет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток латунный сварочный | кг | 0,13 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,14 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,08 |
| П1/65-15 | Трубка латунная диаметром 13 мм | кг | 2,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,35 |
| П5/50-30-5 | Прокат латунный | кг | П |
| Е114-2-7 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла с раздвижным механизмом длиной 1,5-2,5 м (из 19 деталей) (единица измерения - шпингалет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,015 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,048 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,09 |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00054 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,096 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,054 |
| П1/10-140-60 | Проволока сварная омедненная | кг | 0,13 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,087 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,081 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,041 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,14 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,1 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,08 |
| П1/65-15 | Трубка латунная диаметром 13 мм | кг | 1,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0048 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,67 |
| П5/50-30-5 | Прокат латунный | кг | П |
| Е114-2-8 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла с раздвижным механизмом длиной 2,55-4 м (из 23 деталей) (единица измерения - шпингалет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,015 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,003 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,048 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,11 |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00054 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,0096 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,056 |
| П1/10-140-60 | Проволока сварная омедненная | кг | 0,13 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,087 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,081 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,041 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,14 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,14 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,08 |
| П1/65-15 | Трубка латунная диаметром 13 мм | кг | 2,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0048 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,67 |
| П5/50-30-5 | Прокат латунный | кг | П |
| Е114-2-9 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла с раздвижным механизмом с орнаментованными литыми бронзовыми деталями средней сложности длиной 1,5-2,5 м (из 15 деталей) (единица измерения - шпингалет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,075 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,015 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0027 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,48 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,282 |
| П1/10-140-60 | Проволока сварная омедненная | кг | 0,392 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,436 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,407 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,203 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 6,05 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,1 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,34 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,024 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 3,36 |
| П5/50-30-5 | Прокат латунный | кг | П |
| Е114-2-10 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла с раздвижным механизмом с орнаментованными литыми бронзовыми деталями средней сложности длиной 2,55-4 м (из 17 деталей) (единица измерения - шпингалет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,087 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,017 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,272 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00306 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,544 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,32 |
| П1/10-140-60 | Проволока сварная омедненная | кг | 0,539 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,495 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,461 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,231 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 7,34 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,12 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,47 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0272 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 3,81 |
| П5/50-30-5 | Прокат латунный | кг | П |
| Е114-2-11 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла с раздвижным механизмом со сложноорнаментованными литыми бронзовыми деталями с отливкой по восковым моделям длиной 1,5-2,5 м (из 15 деталей) (единица измерения - шпингалет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,016 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,61 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,27 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00029 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,282 |
| П1/10-140-60 | Проволока сварная омедненная | кг | 0,416 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,23 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,407 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,203 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 7,23 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,06 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,59 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,36 |
| П1/65 | Воскосодержащий модельный состав | кг | 0,596 |
| П1/65 | Сиалит | кг | 6,1 |
| П1/65 | Этилсиликат | кг | 0,61 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,00915 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 3,58 |
| П5/50-30-5 | Прокат латунный | кг | П |
| Е114-2-12 | Изготовление оконных и дверных сквозных накладных шпингалетов старинного образца из цветного металла с раздвижным механизмом со сложноорнаментованными литыми бронзовыми деталями с отливкой по восковым моделям длиной 2,55-4 м (из 17 деталей) (единица измерения - шпингалет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,019 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,72 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00035 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,32 |
| П1/10-140-60 | Проволока сварная омедненная | кг | 0,572 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,36 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,495 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,231 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 8,4 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,1 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,714 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,5 |
| П1/65 | Воскосодержащий модельный состав | кг | 0,714 |
| П1/65 | Сиалит | кг | 7,2 |
| П1/65 | Этилсиликат | кг | 0,72 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0108 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 4,25 |
| П5/50-30-5 | Прокат латунный | кг | П |
| Е114-2-13 | Изготовление оконных и дверных накладных задвижек-шпингалетов старинного образца из цветного металла с профилированной литой ручкой диаметром 25 мм, длиной 140 см (единица измерения - задвижка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,005 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00018 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,032 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,019 |
| П1/10-140-60 | Проволока сварная омедненная | кг | 0,274 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,029 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,027 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,014 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 3,75 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| П1/10-260-210-1 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,228 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,224 |
| П5/50-30-5 | Прокат латунный | кг | П |
| Е114-2-14 | Изготовление оконных и дверных накладных задвижек-шпингалетов старинного образца из цветного металла с профилированной литой ручкой диаметром 25 мм, длиной 90 см (единица измерения - задвижка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,005 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00018 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,032 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,019 |
| П1/10-140-60 | Проволока сварная омедненная | кг | 0,173 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,029 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,027 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,014 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 2,37 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| П1/10-260-210-1 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,224 |
| П5/50-30-5 | Прокат латунный | кг | П |
| Е114-2-15 | Изготовление оконных и дверных накладных задвижек-шпингалетов старинного образца из цветного металла с профилированной литой ручкой диаметром 25 мм, длиной 25 см (единица измерения - задвижка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,005 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00018 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,032 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,019 |
| П1/10-140-60 | Проволока сварная омедненная | кг | 0,061 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,029 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,027 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,014 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,86 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,02 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| П1/10-260-210-1 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,053 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,224 |
| П5/50-30-5 | Прокат латунный | кг | П |
| Е114-2-16 | Изготовление врезных дверных шпингалетов старинного образца из цветного металла с латунной облицовкой длиной до 80 см (единица измерения - шпингалет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,005 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00018 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,032 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,019 |
| П1/10-140-60 | Проволока сварная омедненная | кг | 0,041 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,029 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,027 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,014 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,58 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,02 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| П1/10-260-210-1 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,035 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,224 |
| П5/50-30-5 | Прокат латунный | кг | П |
| Е114-2-17 | Изготовление врезных дверных шпингалетов старинного образца из цветного металла с латунной облицовкой длиной более 80 см (единица измерения - шпингалет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,005 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00018 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,032 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,019 |
| П1/10-140-60 | Проволока сварная омедненная | кг | 0,08 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,029 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,027 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,014 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,63 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| П1/10-260-210-1 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,063 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,224 |
| П5/50-30-5 | Прокат латунный | кг | П |
| Е114-2-18 | Изготовление латунных задвижек старинного образца размером 6,5 х 4,5 см (единица измерения - задвижка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-5 | Прокат латунный | кг | П |

Таблица 114-3. Изготовление дверных и оконных петель, угольников, пятников, замков и воротных приборов старинного образца из черного и цветного металла

Состав работ:

а) изготовление петли из стали с разметкой, рубкой, гнутьем по лекалу и ковкой карт с заготовкой монтажных отверстий, изготовлением штыря с нарезкой и сборкой петли (нормы 1-6);

б) изготовление латунной облицовки или латунных угольников с разметкой, вырезкой, сверлением с раззенковкой отверстий, полировкой и выколоткой латунной облицовки и конфигурации петли (нормы 1-6);

в) изготовление латунных винтов для крепления облицовки петли (нормы 1-6);

г) изготовление из бронзы по готовой модели или существующему образцу колпачков для петли с отливкой, чеканкой, сверлением отверстия в колпачках и нарезкой внутренней резьбы (нормы 1-6);

д) пригонка и сборка изготовленных деталей петли (нормы 1-6);

е) изготовление кованных стальных корпусов с шабровкой после ковки, пробивкой и оправкой отверстий для штырей и нарезкой внутренней резьбы (нормы 7-8);

ж) изготовление штырей, с нарезкой резьбы и оформлением головки и стального кольца (нормы 7-8);

и) изготовление стальных пластинок и крепление их к кованому корпусу с опиловкой и сваркой (нормы 7-8);

к) изготовление латунной облицовки пластинок и корпусов с разметкой, вырезкой, сверлением и раззенковкой отверстий, полировкой и выколоткой облицовки по конфигурации корпусов (нормы 7-8);

л) изготовление латунных винтов для крепления облицовки (нормы 7-8);

м) пригонка и сборка изготовленных деталей (нормы 7-8);

н) изготовление из латуни пластинок и штырей пятников с разметкой, вырезкой, опиловкой и обточкой, шлифовкой и полировкой деталей, сверление и раззенковка отверстий (норма 9);

п) изготовление из листовой стали фигурных накладок с разметкой, вырезкой по лекалу, опиловкой и сверлением отверстий, изготовление из сортовой стали задвижек с направляющими пластинками и ковкой фигурных стержней (норма 10);

р) изготовление замка с разметкой, вырубкой, сверлением отверстий, слесарной обработкой деталей, сборкой и проверкой действий (нормы 11-12);

с) изготовление латунной облицовки планок с разметкой, вырезкой, сверлением и раззенковкой отверстия и изготовление латунных шурупов для крепления планок (нормы 11-12);

т) изготовление 2-х ключей к замку (нормы 11-12);

у) отливка по готовым гипсовым или деревянным моделям или существующим образцам бронзовых корпусов (нормы 13-16);

ф) обрубка литников, очистка деталей, опиловка и шабровка (нормы 13-16);

х) чеканка орнамента и полировка гладких частей (нормы 13-16);

ц) изготовление механизма замка с двумя ключами (нормы 13-16);

ш) слесарная обработка бронзовых корпусов с устройством прорезей и сверлением отверстий (нормы 13-16);

э) изготовление нижних металлических пластинок с разметкой и сверлением отверстий (нормы 13-16);

ю) изготовление задвижки с фигурным латунным движком (для замка с задвижкой) (нормы 13-16);

я) сборка заготовленных деталей и механизма замка (нормы 13-16).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е114-3-1 | Изготовление дверных петель старинного образца (размер карты 175 х 50 мм) с профилированными колпачками (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,004 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,012 |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,05 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,08 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,323 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00014 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,024 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,014 |
| П1/10-140-50 | Пруток присадочный | кг | 0,057 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,02 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,027 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,014 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,73 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,05 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,034 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,168 |
| Е114-3-2 | Изготовление дверных петель старинного образца (размер карты 175 х 50 мм) с орнаментованными колпачками (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,004 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,012 |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,05 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,08 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,323 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00014 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,024 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,014 |
| П1/10-140-50 | Пруток присадочный | кг | 0,057 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,02 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,027 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,014 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,73 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,05 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,034 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,168 |
| Е114-3-3 | Изготовление оконных петель старинного образца (размер карты 125 х 40 мм) с профилированными колпачками (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,004 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,012 |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,04 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00043 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,06 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00014 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,024 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,014 |
| П1/10-140-50 | Пруток присадочный | кг | 0,038 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,018 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,018 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,009 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,5 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,04 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,023 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,168 |
| Е114-3-4 | Изготовление оконных петель старинного образца (размер карты 125 х 40 мм) с орнаментованными колпачками (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,004 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,012 |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,04 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00043 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,06 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00014 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,024 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,014 |
| П1/10-140-50 | Пруток присадочный | кг | 0,038 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,018 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,018 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,009 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,5 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,04 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,023 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0012 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,168 |
| Е114-3-5 | Изготовление латунных петель размером 60 х 75 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,06 |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,02 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,02 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,01 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| Е114-3-6 | Изготовление латунных угольников размером 180 х 180 мм шириной 30 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,04 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,04 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,02 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| Е114-3-7 | Изготовление дверных пятников старинного образца с пластинами длиной 30 см с латунной облицовкой, корпусом размером 8,5 см (единица измерения - компл. для навески полотна двери) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,3 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0053 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,2 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 1,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,066 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,132 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,132 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,56 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| Е114-3-8 | Изготовление дверных угловых пятников старинного образца с пластинами длиной 30 см с латунной облицовкой, корпусом размером 8,5 см (единица измерения - компл. для навески полотна двери) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,6 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0105 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,32 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 3,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,105 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,21 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,21 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,56 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| Е114-3-9 | Изготовление латунных пятников старинного образца для шкафов (единица измерения - компл. для навески полотна двери) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,04 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,504 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,02 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,04 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,04 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,08 |
| Е114-3-10 | Изготовление кованых приборов и фигурных накладок для ворот (единица измерения - кг изделия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| Е114-3-11 | Изготовление врезных сложных замков старинного образца с облицовкой планок латунью (единица измерения - замок с 2 ключами) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,04 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,08 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток латунный сварочный | кг | 0,05 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,045 |
| Е114-3-12 | Изготовление врезных простых замков старинного образца с облицовкой планок латунью (единица измерения - замок с 2 ключами) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,04 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,08 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток латунный сварочный | кг | 0,03 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,025 |
| Е114-3-13 | Изготовление накладных шкафных латунных замков старинного образца (единица измерения - замок с 2 ключами) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,04 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток латунный сварочный | кг | 0,015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,01 |
| Е114-3-14 | Изготовление гладких накладных замков старинного образца из цветного металла с 2 корпусами и задвижкой (единица измерения - замок с 2 ключами) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,044 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,14 |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,04 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,076 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00153 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,27 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,16 |
| П1/10-140-50 | Пруток латунный сварочный | кг | 0,03 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,56 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,06 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,03 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,45 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,06 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,021 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0136 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 1,944 |
| Е114-3-15 | Изготовление накладных замков старинного образца с орнаментом средней сложности с 2 корпусами из цветного металла (единица измерения - замок с 2 ключами) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,05 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,16 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,0018 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,32 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,188 |
| П1/10-140-50 | Пруток латунный сварочный | кг | 0,03 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,66 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,07 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,035 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,85 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,05 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,025 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 2,24 |
| Е114-3-16 | Изготовление ключей к замкам старинного образца (единица измерения - ключ) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,00025 |

Таблица 114-4. Изготовление недостающих деталей старинных дверных приборов из бронзы и латуни

Состав работ:

а) отливка в готовых виксинтовых формах, снятых с гипсовых или деревянных моделей или с существующих образцов, восковых моделей (для фигурных деталей с занутрениями);

б) проработка орнамента на восковых отливках с правкой рисунка с придачей ему резкости;

в) литье в бронзе по восковым моделям или по гипсовым или деревянным моделям или существующим образцам;

г) обрубка литников, зачистка деталей, опиловка и шабровка;

д) чеканка орнамента и полировка гладких частей;

е) разметка и сверление отверстий с раззенковкой;

ж) слесарная обработка отлитых ручек с пригонкой к существующему квадратному стержню.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е114-4-1 | Изготовление гладких овальных ручек из латуни (типа кнопок) диаметром 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,01 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,032 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,157 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00036 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,064 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,038 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,058 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,048 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,024 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,1 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0032 |
| Е114-4-2 | Изготовление ручек с орнаментом средней сложности овальных из латуни (типа кнопок) диаметром 80 мм на рамках (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,01 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,032 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,448 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00036 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,064 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,038 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,058 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,088 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,044 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,19 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0032 |
| Е114-4-3 | Изготовление ручек из латуни овальных сложноорнаментованных с профилированной рамкой (типа кнопок) диаметром 60 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,01 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,032 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,448 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00036 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,064 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,038 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,058 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,041 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,021 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,09 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0032 |
| Е114-4-4 | Изготовление ручек продолговатой формы из латуни профилированных (размер 11 см) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,01 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,032 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,01 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,448 |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00086 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,064 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,038 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,058 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,056 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,029 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,12 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0032 |
| Е114-4-5 | Изготовление ручек продолговатой формы из латуни гладких фигурных с орнаментованными деталями и профилированной рамкой (размер 18 см) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,01 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,032 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,01 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,448 |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00086 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,064 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,038 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,058 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,095 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,047 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,2 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0032 |
| Е114-4-6 | Изготовление ручек продолговатой формы из латуни орнаментованных с рисунком средней сложности (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0113 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0023 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,036 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,01 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,504 |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00041 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,072 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,042 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,065 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,143 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,071 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,2 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,005 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0036 |
| Е114-4-7 | Изготовление ручек продолговатой формы из латуни с отливкой по восковым моделям орнаментованных сложного рисунка (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,004 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,133 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00003 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,03 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,126 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,126 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,063 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,27 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,07 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,42 |
| П1/65 | Воскосодержащий модельный состав | кг | 0,28 |
| П1/65 | Сиалит | кг | 5,2 |
| П1/65 | Этилсиликат | кг | 0,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0078 |
| Е114-4-8 | Изготовление ручек продолговатой формы из латуни с отливкой по восковым моделям фигурных сложного орнамента с профилированной рамкой (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,133 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,000063 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,063 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,122 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,122 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,061 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,26 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,07 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,56 |
| П1/65 | Воскосодержащий модельный состав | кг | 0,42 |
| П1/65 | Сиалит | кг | 6,2 |
| П1/65 | Этилсиликат | кг | 0,62 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0093 |
| Е114-4-9 | Изготовление розеток или ключевин профилированных из латуни диаметром 5 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0024 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0004 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00007 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,012 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,007 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,011 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,01 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,005 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,02 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,084 |
| Е114-4-10 | Изготовление розеток или ключевин из бронзы и латуни с отделкой орнаментом диаметром 8 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,005 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00018 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,032 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,019 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,029 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,034 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,017 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,07 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,224 |
| Е114-4-11 | Изготовление накладок из бронзы и латуни орнаментованных с мелким рисунком диаметром 6 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0024 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0004 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00007 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,012 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,007 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,011 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,023 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,011 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,05 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,084 |
| Е114-4-12 | Изготовление накладок из бронзы и латуни орнаментованных с рисунком средней сложности размером 22 х 5,5 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,01 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00036 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,064 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,038 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,058 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,086 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,043 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,18 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0032 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,448 |
| Е114-4-13 | Изготовление накладок из бронзы и латуни гладких или с простым профилем размером 20 х 5 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,005 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00018 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,032 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,019 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,029 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,044 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,022 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,09 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,224 |
| Е114-4-14 | Изготовление накладок из бронзы и латуни сложноорнаментованных размером 25 х 7 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,01 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,002 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00036 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,104 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,038 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,058 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,14 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,07 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,3 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0032 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,443 |

Таблица 114-5. Изготовление недостающих деталей старинных оконных и дверных шпингалетов

Состав работ:

а) изготовление детали согласно существующему образцу или проекту с правкой, разметкой, вырезкой, пайкой, сверлением и обработкой отверстий, вытачиванием мелких частей и слесарной обработкой сортовой стали для получения требующихся нестандартных сечений (нормы 1-5);

б) изготовление деталей согласно существующему образцу или проекту из листовой или прутковой латуни с разметкой, вырезкой, сверлением и обработкой отверстий, нарезкой резьбы и полировкой (нормы 6-11);

в) отливка в готовых виксинтовых формах, снятых с гипсовых или деревянных моделей или с существующих образцов, восковых моделей (для фигурных деталей с занутрениями)(нормы 12-15);

г) проработка орнамента на восковых отливках с правкой рисунка с придачей ему резкости (нормы 12-15);

д) литье в бронзе по восковым, гипсовым или деревянным моделям или существующим образцам (нормы 12-15);

е) обрубка литников, зачистка деталей, опиловка и шабровка (нормы 12-15);

ж) чеканка орнамента и полировка гладких частей (нормы 12-15);

и) разметка и сверление отверстий с раззенковкой (нормы 12-15);

к) слесарная обработка отлитых ручек с пригонкой к существующему квадратному стержню (нормы 12-15).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е114-5-1 | Изготовление из черного металла гладких ручек для шпингалетов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/1 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 11-22 мм | кг | 0,35 |
| Е114-5-2 | Изготовление из черного металла крючков с зацепом для шпингалета с поворотной ручкой (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/1 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 11-22 мм | кг | 0,2 |
| Е114-5-3 | Изготовление из черного металла комплекта деталей для раздвижного механизма шпингалета (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/1 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 11-22 мм | кг | 0,35 |
| Е114-5-4 | Изготовление из черного металла башмачка (верхнего или нижнего) для шпингалета с раздвижным механизмом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/1 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 11-22 мм | кг | 0,1 |
| Е114-5-5 | Изготовление из черного металла пластинки с гладкой втулкой (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/1 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 11-22 мм | кг | 0,25 |
| Е114-5-6 | Изготовление из цветного металла башмачка (верхнего или нижнего) для шпингалета с раздвижным механизмом (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,12 |
| Е114-5-7 | Изготовление из цветного металла фигурной втулки с переходной шейкой (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 0,3 |
| Е114-5-8 | Изготовление из цветного металла фигурной втулки без переходной шейки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 0,2 |
| Е114-5-9 | Изготовление из цветного металла гладкого держателя для накладного шпингалета (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,05 |
| Е114-5-10 | Изготовление из цветного металла башмачка-ограничителя для накладного шпингалета (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 0,12 |
| Е114-5-11 | Изготовление из цветного металла винта латунного (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,01 |
| Е114-5-12 | Изготовление бронзовых или латунных ручек для профилированных шпингалетов диаметром 2,5 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00018 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,04 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,18 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,013 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,013 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,007 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,08 |
| П1/10-260-210-1 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм | кг | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0015 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,224 |
| Е114-5-13 | Изготовление бронзовых или латунных ручек для овальных сложнопрофилированных шпингалетов средним диаметром 5 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00018 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,04 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,18 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,013 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,013 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,009 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,224 |
| Е114-5-14 | Изготовление бронзовых или латунных ручек для овальных шпингалетов с орнаментом средней сложности средним диаметром 7 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00018 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,04 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,18 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,013 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,039 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,009 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,224 |
| Е114-5-15 | Изготовление бронзовых или латунных ручек для фигурных сложноорнаментованных шпингалетов с отливкой по восковым моделям средним диаметром 7 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,3 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/8 | Маршалит | т | 0,0009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,000025 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,25 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,044 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,044 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,22 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,09 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сиалит | кг | 1,5 |
| П1/65 | Этилсиликат | кг | 0,06 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,28 |

Таблица 114-6. Изготовление недостающих деталей старинных дверных и оконных петель и пятников

Состав работ:

а) отливка по готовым моделям, чеканка, сверление отверстий в колпачках и нарезка внутренней резьбы (нормы 1,2);

б) разметка, вырезка, вытачивание и слесарная обработка детали с подгонкой к корпусу петли (нормы 3,4);

в) разметка, вырезка, выколотка по конфигурации петли или корпуса пятника, сверление и раззенковка отверстий, изготовление винтов для крепления облицовки (50% нужного количества)(нормы 5-8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е114-6-1 | Изготовление колпачков бронзовых для петель профилированных (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0024 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0004 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00007 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,012 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,07 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,01 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,06 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,08 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | П |
| Е114-6-2 | Изготовление колпачков бронзовых для петель орнаментованных (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0024 |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,0004 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | т | 0,00007 |
| П1/10-135-25 | Карбамидоформальдегидная смола | кг | 0,012 |
| П1/10-135-25 | Медь фосфористая | кг | 0,07 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,01 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,06 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,08 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | П |
| Е114-6-3 | Изготовление деталей "американской" петли - фигурных колпачков диаметром 30 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| Е114-6-4 | Изготовление деталей "американской" петли - заводного кольца диаметром 25 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| Е114-6-5 | Изготовление латунной облицовки петель дверных размером 175 х 50 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,08 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,323 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток латунный сварочный | кг | 0,04 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,067 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,7 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,034 |
| Е114-6-6 | Изготовление латунной облицовки петель оконных размером 125 х 40 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,06 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток латунный сварочный | кг | 0,027 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,045 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,47 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,023 |
| Е114-6-7 | Изготовление латунной облицовки комплекта из двух пятников размером 85 х 300 мм (единица измерения - компл. (2 пятника)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,2 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 1,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток латунный сварочный | кг | 0,032 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,132 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,56 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,027 |
| Е114-6-8 | Изготовление латунной облицовки комплекта из двух пятников угловых размером 85 х 300 х 300 мм (единица измерения - компл. (2 пятника)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,32 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток латунный сварочный | кг | 0,032 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,21 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,56 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Кислотосодержащий состав | кг | 0,027 |

Таблица 114-7. Реставрация старинных дверных и оконных приборов (ручки, шпингалеты, задвижки)

Состав работ:

а) разборка на детали снятого прибора;

б) ручная расчистка деталей прибора;

в) полировка гладких поверхностей;

г) покрытие лаком "цапон";

д) сборка деталей прибора и смена 50% крепежных винтов и шурупов;

е) очистка от старого отделочного слоя и отделка дубовых стержней и ручек-скоб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е114-7-1 | Реставрация бронзовых комплектов дверных из 2 ручек с подручечными розетками или накладками (без замков) гладких или профилированных (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,185 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,074 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,037 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,02 |
| Е114-7-2 | Реставрация бронзовых комплектов дверных из 2 ручек с подручечными розетками или накладками (без замков) с орнаментом средней сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,04 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,395 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,046 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,079 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| Е114-7-3 | Реставрация бронзовых комплектов дверных из 2 ручек с подручечными розетками или накладками (без замков) сложноорнаментованных (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,049 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,493 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,015 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,099 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| Е114-7-4 | Реставрация бронзовых ключевин гладких или профилированных диаметром 5 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,005 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,002 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,01 |
| Е114-7-5 | Реставрация бронзовых ключевин с орнаментом средней сложности диаметром 3 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,003 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,009 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,01 |
| Е114-7-6 | Реставрация бронзовых ключевин сложноорнаментованных диаметром 6 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,006 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,01 |
| Е114-7-7 | Реставрация бронзовых дверных ручек-скоб с гладкими и профилированными накладками размером 13 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,168 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,065 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,099 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,02 |
| Е114-7-8 | Реставрация бронзовых дверных ручек-скоб с дубовым стержнем, профилированными цапфами с гладкими накладками размером 22 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,137 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,075 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,037 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,02 |
| Е114-7-9 | Реставрация бронзовых дверных ручек-скоб с дубовым стержнем и бронзовыми профилированными цапфами размером 46 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,019 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,188 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,075 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,038 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| Е114-7-10 | Реставрация бронзовых дверных ручек-скоб с дубовым стержнем и бронзовыми орнаментованными цапфами размером 46 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,022 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,217 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,064 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,043 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| Е114-7-11 | Реставрация сквозных шпингалетов из черного металла с поворотной ручкой, длиной от 1,5 до 2,5 м без ремонта механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,069 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,343 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25-70/40 | Преобразователь ржавчины для защиты конструкций от коррозии | кг | 0,343 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| Е114-7-12 | Реставрация сквозных шпингалетов из черного металла с поворотной ручкой, длиной от 1,5 до 2,5 м с ремонтом механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,069 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,343 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25-70/40 | Преобразователь ржавчины для защиты конструкций от коррозии | кг | 0,343 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| Е114-7-13 | Реставрация сквозных шпингалетов из черного металла с поворотной ручкой, длиной от 2,55 до 4 м без ремонта механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,08 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,415 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25-70/40 | Преобразователь ржавчины для защиты конструкций от коррозии | кг | 0,415 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,045 |
| Е114-7-14 | Реставрация сквозных шпингалетов из черного металла с поворотной ручкой, длиной от 2,55 до 4 м с ремонтом механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,083 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,415 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25-70/40 | Преобразователь ржавчины для защиты конструкций от коррозии | кг | 0,415 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,045 |
| Е114-7-15 | Реставрация сквозных шпингалетов из черного металла с раздвижным механизмом, длиной от 1,5 до 2,5 м без ремонта механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,071 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,355 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25-70/40 | Преобразователь ржавчины для защиты конструкций от коррозии | кг | 0,355 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| Е114-7-16 | Реставрация сквозных шпингалетов из черного металла с раздвижным механизмом, длиной от 1,5 до 2,5 м с ремонтом механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,071 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,355 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25-70/40 | Преобразователь ржавчины для защиты конструкций от коррозии | кг | 0,355 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,03 |
| Е114-7-17 | Реставрация сквозных шпингалетов из черного металла с раздвижным механизмом, длиной от 2,55 до 4 м без ремонта механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,5 |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,045 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25-70/40 | Преобразователь ржавчины для защиты конструкций от коррозии | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,045 |
| Е114-7-18 | Реставрация сквозных шпингалетов из черного металла с раздвижным механизмом, длиной от 2,55 до 4 м с ремонтом механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,5 |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,045 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25-70/40 | Преобразователь ржавчины для защиты конструкций от коррозии | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,045 |
| Е114-7-19 | Реставрация сквозных шпингалетов латунных с поворотной ручкой, длиной от 1,5 до 2,5 м без ремонта механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,065 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,325 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,26 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,13 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,05 |
| Е114-7-20 | Реставрация сквозных шпингалетов латунных с поворотной ручкой, длиной от 1,5 до 2,5 м с ремонтом механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,065 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,325 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,26 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,13 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,05 |
| Е114-7-21 | Реставрация сквозных шпингалетов латунных с поворотной ручкой, длиной от 2,55 до 4 м без ремонта механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,097 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,483 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,386 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,198 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,07 |
| Е114-7-22 | Реставрация сквозных шпингалетов латунных с поворотной ручкой, длиной от 2,55 до 4 м с ремонтом механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,097 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,483 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,386 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,198 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,07 |
| Е114-7-23 | Реставрация сквозных шпингалетов латунных с раздвижным механизмом, длиной от 1,5 до 2,5 м без ремонта механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,074 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,37 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,296 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,148 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,05 |
| Е114-7-24 | Реставрация сквозных шпингалетов латунных с раздвижным механизмом, длиной от 1,5 до 2,5 м с ремонтом механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,074 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,37 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,296 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,148 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,05 |
| Е114-7-25 | Реставрация сквозных шпингалетов латунных с раздвижным механизмом, длиной от 2,55 до 4 м без ремонта механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,498 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,398 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,199 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,07 |
| Е114-7-26 | Реставрация сквозных шпингалетов латунных с раздвижным механизмом , длиной от 2,55 до 4 м с ремонтом механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,498 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,398 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,199 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,07 |
| Е114-7-27 | Реставрация сквозных шпингалетов бронзовых с орнаментом средней сложности с раздвижным механизмом, длиной от 1,5 до 2,5 м без ремонта механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,077 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,283 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,226 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,153 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,04 |
| Е114-7-28 | Реставрация сквозных шпингалетов бронзовых с орнаментом средней сложности с раздвижным механизмом, длиной от 1,5 до 2,5 м с ремонтом механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,077 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,283 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,226 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,153 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,04 |
| Е114-7-29 | Реставрация сквозных шпингалетов бронзовых с орнаментом средней сложности с раздвижным механизмом, длиной от 2,55 до 4 м без ремонта механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,094 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,47 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,29 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,188 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,06 |
| Е114-7-30 | Реставрация сквозных шпингалетов бронзовых с орнаментом средней сложности с раздвижным механизмом, длиной от 2,55 до 4 м с ремонтом механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,094 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,47 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,29 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,188 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,06 |
| Е114-7-31 | Реставрация сквозных шпингалетов бронзовых сложноорнаментованных с раздвижным механизмом, длиной от 1,5 до 2,5 м без ремонта механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,116 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,47 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,171 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,231 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,08 |
| Е114-7-32 | Реставрация сквозных шпингалетов бронзовых сложноорнаментованных с раздвижным механизмом, длиной от 1,5 до 2,5 м с ремонтом механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,116 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,578 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,171 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,231 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,08 |
| Е114-7-33 | Реставрация сквозных шпингалетов бронзовых сложноорнаментованных с раздвижным механизмом, длиной от 2,55 до 4 м без ремонта механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,147 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,733 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,28 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,293 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,05 |
| Е114-7-34 | Реставрация сквозных шпингалетов бронзовых сложноорнаментованных с раздвижным механизмом, длиной от 2,55 до 4 м с ремонтом механизма (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,147 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,733 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,28 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,293 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,05 |
| Е114-7-35 | Реставрация латунных накладных шпингалетов-задвижек длиной 140 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,05 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,525 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,2 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,105 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,015 |
| Е114-7-36 | Реставрация латунных накладных шпингалетов-задвижек длиной 90 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,035 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,345 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,138 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,069 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,015 |
| Е114-7-37 | Реставрация латунных накладных шпингалетов-задвижек длиной 35 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,016 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,156 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,063 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,032 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,01 |
| Е114-7-38 | Реставрация латунных накладных шпингалетов-задвижек длиной 25 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,013 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,125 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,05 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,025 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,01 |
| Е114-7-39 | Реставрация латунных задвижек размером 6,5 х 4,5 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,005 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,02 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,01 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,015 |
| Е114-7-40 | Реставрация врезных дверных шпингалетов с латунной обкладкой, длиной 80 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,023 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,228 |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,09 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,046 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,01 |
| Е114-7-41 | Реставрация врезных дверных шпингалетов с латунной обкладкой, длиной 40 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,017 |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,168 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,067 |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,033 |
| П1/10-230-45-5 | Нитролак | кг | 0,033 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,01 |

Таблица 114-8. Реставрация старинных петель, пятников, замков, угольников и предохранительных решеток

Состав работ:

а) разборка прибора на детали;

б) ручная очистка деталей прибора;

в) рихтовка деформации латунной облицовки или латунных деталей (в случае необходимости);

г) шлифовка и полировка гладких поверхностей;

д) проверка и выправка стальных деталей (для пятников);

е) покрытие лаком "цапон" латунных лицевых поверхностей;

ж) ремонт механизма, изготовление 2-х ключей и смена латунной обкладки (для замков);

и) сборка деталей приборов и смена 50% крепежных винтов и шурупов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е114-8-1 | Реставрация петли из черного металла с колпачками (единица измерения - петля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,05 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25-70/40 | Преобразователь ржавчины для защиты конструкций от коррозии | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,088 |
| Е114-8-2 | Реставрация латунной облицовки дверной петли размером 175 х 50 мм (единица измерения - облицовка 1 петли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,1 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,067 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,084 |
| П1/10-230-45-5 | Нитролак | кг | 0,084 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,385 |
| Е114-8-3 | Реставрация латунной облицовки оконной петли размером 125 х 40 мм (единица измерения - облицовка 1 петли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,068 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,045 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,023 |
| П1/10-230-45-5 | Нитролак | кг | 0,023 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,226 |
| Е114-8-4 | Реставрация латунной шкафной или форточной петли (единица измерения - петля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,023 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,009 |
| П1/10-230-45-5 | Нитролак | кг | 0,005 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | П |
| Е114-8-5 | Реставрация латунного угольника размером 180 х 180 мм (единица измерения - угольник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,03 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,02 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,01 |
| П1/10-230-45-5 | Нитролак | кг | 0,022 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,1 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | П |
| Е114-8-6 | Реставрация петли автоматической из черного металла ("американской") (единица измерения - петля) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,08 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25-70/40 | Преобразователь ржавчины для защиты конструкций от коррозии | кг | 0,283 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,283 |
| Е114-8-7 | Реставрация дверного пятника массивного стального (единица измерения - компл. (2 пятника)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,3 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25-70/40 | Преобразователь ржавчины для защиты конструкций от коррозии | кг | 0,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,27 |
| Е114-8-8 | Реставрация латунной облицовки массивного пятника (единица измерения - облицовка 2 пятников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,198 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,132 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,066 |
| П1/10-230-45-5 | Нитролак | кг | 0,1 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,66 |
| Е114-8-9 | Реставрация дверного пятника массивного стального углового (единица измерения - компл. (2 пятника)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,373 |
| Е114-8-10 | Реставрация латунной облицовки массивного углового пятника (единица измерения - облицовка 2 пятников) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,3 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,21 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,105 |
| П1/10-230-45-5 | Нитролак | кг | 0,105 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,65 |
| Е114-8-11 | Реставрация латунного шкафного пятника (единица измерения - компл. (2 пятника)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,09 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,06 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,08 |
| П1/10-230-45-5 | Нитролак | кг | 0,1 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | П |
| Е114-8-12 | Реставрация предохранительной решетки из цветных металлов (из 5 прутков) (единица измерения - решетка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,351 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,234 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,117 |
| П1/10-230-45-5 | Нитролак | кг | 0,117 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | кг | 0,995 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | П |
| Е114-8-13 | Реставрация врезных дверных сложных замков (единица измерения - замок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,025 |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,04 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток присадочный | кг | 0,03 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | 0,26 |
| Е114-8-14 | Реставрация врезных дверных простых замков (единица измерения - замок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,025 |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,04 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток присадочный | кг | 0,03 |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | 0,2 |
| Е114-8-15 | Реставрация врезных шкафных или ящичных латунных замков (единица измерения - замок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток присадочный | кг | 0,015 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | П |
| Е114-8-16 | Реставрация замков накладных из цветных металлов, гладких с 2 корпусами и задвижкой (единица измерения - замок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,025 |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток присадочный | кг | 0,03 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,425 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,12 |
| П1/10-230-45-5 | Нитролак | кг | 0,06 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | П |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | 0,26 |
| Е114-8-17 | Реставрация замков накладных из цветных металлов с орнаментом средней сложности с 2 корпусами и задвижкой (единица измерения - замок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,025 |
| 1/10-240-55-25/45 | Шурупы универсальные диаметром 3,5 мм, длиной 25 мм и более | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток присадочный | кг | 0,03 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,3 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,3 |
| П1/10-230-45-5 | Нитролак | кг | 0,1 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | П |
| П1/10-260-10 | Сталь сортовая кругая и квадратная | кг | 0,2 |

Таблица 114-9. Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца

Состав работ:

а) разметка места установки;

б) долбление или ремонт гнезда для врезных приборов;

в) установка и крепление приборов шурупами;

г) укрепление латунной облицовки;

д) проверка правильности действия прибора;

е) единица измерения в нормах: прибор (нормы 1-7), шпингалет (нормы 8-9), штука (нормы 10-13), 1 пара петель (нормы 14-16), 2 пятника (комплект для навески 1 дверного полотна) (нормы 17-18), решетка (норма 19).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е114-9-1 | Установка скобы с накладкой или овальной ручки с розеткой (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |
| Е114-9-2 | Установка ключевины (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |
| Е114-9-3 | Установка прибора из 2 ручек с фалевым замком (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |
| Е114-9-4 | Установка изготовленных вновь или реставрированных приборов старинного образца: прибор из 2 ручек-скоб с цапфами (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |
| Е114-9-5 | Установка замка врезного дверного с латунной облицовкой (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |
| Е114-9-6 | Установка замка врезного шкафного или ящичного (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |
| Е114-9-7 | Установка замка накладного бронзового с двумя корпусами (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |
| Е114-9-8 | Установка сквозного шпингалета длиной до 2,5 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |
| Е114-9-9 | Установка сквозного шпингалета длиной от 2,55 до 4 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |
| Е114-9-10 | Установка накладного шпингалета - задвижки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |
| Е114-9-11 | Установка врезного шпингалета -задвижки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |
| Е114-9-12 | Установка задвижки латунной (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |
| Е114-9-13 | Установка угольника латунного (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |
| Е114-9-14 | Установка дверных петель с латунной облицовкой (единица измерения - компл. (2 петли)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |
| Е114-9-15 | Установка оконных петель с латунной облицовкой (единица измерения - компл. (2 петли)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |
| Е114-9-16 | Установка шкафных или форточных петель с латунной облицовкой (единица измерения - компл. (2 петли)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |
| Е114-9-17 | Установка пятников с латунной облицовкой массивных (единица измерения - компл. (2 пятника)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |
| Е114-9-18 | Установка шкафных пятников с латунной облицовкой (единица измерения - компл. (2 пятника)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |
| Е114-9-19 | Установка изготовленной вновь или реставрированной предохранительной решетки на остекленные двери (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |
| Е114-9-20 | Установка дверных угловых пятников (единица измерения - прибор) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Металлические изделия | кг | 0,028 |

Таблица 114-10. Демонтаж оконных и дверных приборов из цветных металлов

Состав работ:

а) выемка деталей крепления (нормы 1-8);

б) снятие деталей крепления для снятия розеток от ручек (нормы 9-16);

в) опиловка стержня (нормы 9-16);

г) выпрямление стального стержня молотком (нормы 9-16);

д) обрубка стального стержня зубилом (нормы 9-16);

е) опиловка обрубленного стержня и снятие "стаканов" с ручки (нормы 9-16).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е114-10-1 | Выемка деталей крепления площадью прибора до 10 дм2 I категории сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
| Е114-10-2 | Выемка деталей крепления площадью прибора до 10 дм2 II категории сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
| Е114-10-3 | Выемка деталей крепления площадью прибора до 10 дм2 III категории сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,91 |
| Е114-10-4 | Выемка деталей крепления площадью прибора до 10 дм2 IV категории сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,39 |
| Е114-10-5 | Выемка деталей крепления площадью прибора более 10 дм2 I категории сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| Е114-10-6 | Выемка деталей крепления площадью прибора более 10 дм2 II категории сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
| Е114-10-7 | Выемка деталей крепления площадью прибора более 10 дм2 III категории сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
| Е114-10-8 | Выемка деталей крепления площадью прибора более 10 дм2 IV категории сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
| Е114-10-9 | Разборка на детали снятого прибора площадью до 10 дм2 I категории сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
| Е114-10-10 | Разборка на детали снятого прибора площадью до 10 дм2 II категории сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| Е114-10-11 | Разборка на детали снятого прибора площадью до 10 дм2 III категории сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
| Е114-10-12 | Разборка на детали снятого прибора площадью до 10 дм2 IV категории сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
| Е114-10-13 | Разборка на детали снятого прибора площадью более 10 дм2 I категории сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| Е114-10-14 | Разборка на детали снятого прибора площадью более 10 дм2 II категории сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| Е114-10-15 | Разборка на детали снятого прибора площадью более 10 дм2 III категории сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
| Е114-10-16 | Разборка на детали снятого прибора площадью более 10 дм2 IV категории сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,98 |

Таблица 114-11. Сборка деталей

Состав работ:

а) сборка простых металлических деталей прибора с пригонкой (без слесарной обработки и изготовления крепежа);

б) сборка металлических сложных деталей прибора с пригонкой (без слесарной обработки и изготовления крепежных винтов);

в) крепление металлических деталей прибора между собой с механической слесарной обработкой (сверлением и обработкой отверстий, пайкой и пр. работами), без изготовления крепежных винтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е114-11-1 | Сборка простых деталей без слесарной обработки (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока сварная омедненная | кг | 0,056 |
| Е114-11-2 | Сборка сложных деталей без слесарной обработки (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока сварная омедненная | кг | 0,056 |
| Е114-11-3 | Сборка деталей приборов со слесарной обработкой (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/85 | Двуокись углерода жидкая (диоксид углерода, углекислый газ), в баллонах | кг | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-60 | Проволока сварная омедненная | кг | 0,056 |

Таблица 114-12. Изготовление, установка и снятие ковродержателей из цветных металлов и облицовка цоколей дверей и порогов латунью

Состав работ:

а) изготовление деталей ковродержателя с выточкой и слесарной обработкой бронзовых ушек и головок, разметкой и нарезкой прутков, шлифовкой и полировкой поверхностей (нормы 1-7);

б) установка ушка ковродержателя в ступени с пробивкой гнезда и зачеканкой его свинцом (нормы 1-7);

в) разметка и раскрой листовой латуни, выколотка, шлифовка и полировка поверхностей (норма 8);

г) разметка, керновка, сверление и раззенковка отверстий (норма 8);

д) изготовление латунного крепежа (норма 8);

е) установка облицовки на месте (норма 8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е114-12-1 | Изготовление бронзового ушка ковродержателя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,028 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,028 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,014 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,25 |
| Е114-12-2 | Изготовление латунных прутков с бронзовыми головками диаметром 1,6 см длиной 120 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 2,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,12 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,12 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,12 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,1 |
| Е114-12-3 | Изготовление латунных прутков с бронзовыми головками диаметром 1,6 см длиной 135-145 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 2,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,14 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,14 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,14 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,1 |
| Е114-12-4 | Изготовление латунных прутков с бронзовыми головками диаметром 1,6 см длиной 175-185 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 2,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,203 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,203 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,203 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,15 |
| Е114-12-5 | Изготовление бронзовой головки для прутка (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,016 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,016 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,008 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Бронза листовая | кг | 0,05 |
| Е114-12-6 | Установка ушка в каменную ступень (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-50-3/4 | Свинец в чушках марки С2 | кг | 0,25 |
| Е114-12-7 | Снятие ушка из каменной ступени (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
| Е114-12-8 | Облицовка цоколей и порогов латунью (единица измерения - дм2 облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,015 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,193 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,02 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,04 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,02 |

Таблица 114-13. Изготовление радиаторных или вентиляционных решеток, каминных и вьюшечных дверей, предохранительных решеток для остекленных дверей, латунных кляммеров из цветного металла

Состав работ:

а) разметка, нарезка и рихтовка латунных листов (норма 1);

б) разметка, керновка, сверление и распиловка отверстий и полировка решетки (норма 1);

в) заготовка деталей из листовой и прутковой латуни с разметкой, резкой, гнутьем и сверлением (нормы 2-4);

г) сборка и клепка деталей (нормы 2-4);

д) полировка лицевых поверхностей (нормы 2-4);

е) изготовление латунных накладок с разметкой, резкой, сверлением отверстий и полировкой (норма 5);

ж) правка латунного прутка, перерезка с отмериванием длины, гнутье по шаблону и нарезка резьбы на прутках (норма 5);

и) сборка решетки из изготовленных деталей с пайкой мест крепления (норма 5);

к) полировка поверхностей (норма 5);

л) изготовление кляммера с разметкой, резкой, гнутьем латуни, сверлением отверстий и полировкой поверхности (норма 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е114-13-1 | Изготовление радиаторных или вентиляционных решеток из листовой латуни (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,092 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,02 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,02 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,02 |
| Е114-13-2 | Изготовление гладких каминных и вьюшечных дверок из латуни площадью до 14 дм2 (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,2 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 1,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,18 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,18 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,18 |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,1 |
| П1/10-280 | Ручки литые или точеные | шт. | П |
| Е114-13-3 | Изготовление гладких каминных и вьюшечных дверок из латуни площадью 14,1-20 дм2 (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,25 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 3,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,374 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,374 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,374 |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,1 |
| П1/10-280 | Ручки литые или точеные | шт. | П |
| Е114-13-4 | Изготовление гладких каминных и вьюшечных дверок из латуни площадью 20,1-45,5 дм2 (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 4,18 |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,726 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,726 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,726 |
| П1/10-240-35 | Заклепки медные | кг | 0,2 |
| П1/10-280 | Ручки литые или точеные | шт. | П |
| Е114-13-5 | Изготовление предохранительной решетки на 1 полотно двери с 5 прутками (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,43 |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 2,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,204 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная крупнозернистая | кг | 0,204 |
| П1/10-180-17 | Паста полировальная мелкозернистая | кг | 0,204 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,06 |
| Е114-13-6 | Изготовление латунных кляммеров размером 60 х 15 мм (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,01 |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 0,001 |