Раздел 01. Реставрация и воссоздание керамического декора

Таблица 121-1. Изготовление гипсовых моделей для керамических изразцов

Состав работ:

а) составление рисунка, чертежа в натуральную величину с учетом усадки (нормы 1-10);

б) изготовление шаблонов (нормы 1, 2, 6, 7);

в) подготовка места для вытягивания тяг (нормы 1, 2, 6, 7);

г) приготовление гипсового раствора (нормы 1, 2, 6, 7);

д) нанесение гипса на верстак (нормы 1, 2, 6, 7);

е) вытягивание тяг по шаблону (нормы 1, 2, 6, 7);

ж) снятие тяг и их доработка (нормы 1, 2, 6, 7);

и) распиловка гипсовых профилированных тяг на составные части (нормы 1, 2, 6, 7);

к) сборка моделей из составных частей с подгонкой друг другу, соединяя их гипсом;

л) создание несложного рисунка для ii категории сложности (нормы 1, 2, 6, 7);

м) шлифовка моделей (нормы 1, 2, 6, 7);

н) покрытие шеллачным лаком за два раза (нормы 1, 2, 6, 7);

п) переноска рисунка на кальку (нормы 3-5, 8-10);

р) отливка гипсовой пластины по заданному размеру (нормы 3-5, 8-10);

с) перенос рисунка на гипсовую пластину (нормы 3-5, 8-10);

т) покрытие гипсовой пластины шеллачным лаком (нормы 3-5, 8-10);

у) лепка рисунка из пластилина с учетом усадки и толщины слоя эмали (нормы 3-5, 8-10);

ф) изготовление черновой формы из гипса (нормы 3-5, 8-10);

х) изготовление рабочей модели в гипсе (нормы 3-5, 8-10);

ц) доработка рабочей модели вручную (нормы 3-5,8-10);

ш) шлифовка вручную мелкой латунной сеткой (нормы 3-5, 8-10);

э) покрытие шеллачным лаком за два раза (нормы 3-5, 8-10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-1-1 | Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изразцов при площади модели до 0,25 дм2, категория сложности I (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,001 |
| Е121-1-2 | Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изразцов при площади модели до 0,25 дм2, категория сложности II (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,001 |
| Е121-1-3 | Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изразцов при площади модели до 0,25 дм2, категория сложности III (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,002 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,0015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,001 |
| Е121-1-4 | Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изразцов при площади модели до 0,25 дм2, категория сложности IV (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,002 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,0015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,001 |
| Е121-1-5 | Изготовление гипсовых моделей для плоскостных керамических изразцов при площади модели до 0,25 дм2, категория сложности V (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,002 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,0015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,001 |
| Е121-1-6 | Изготовление гипсовых моделей для объемных керамических изразцов при площади модели до 0,25 дм2, категория сложности I (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,002 |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,3 |
| Е121-1-7 | Изготовление гипсовых моделей для объемных керамических изразцов при площади модели до 0,25 дм2, категория сложности II (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,002 |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,3 |
| Е121-1-8 | Изготовление гипсовых моделей для объемных керамических изразцов при площади модели до 0,25 дм2, категория сложности III (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,002 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,002 |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,6 |
| Е121-1-9 | Изготовление гипсовых моделей для объемных керамических изразцов при площади модели до 0,25 дм2, категория сложности IV (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,002 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,002 |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,6 |
| Е121-1-10 | Изготовление гипсовых моделей для объемных керамических изразцов при площади модели до 0,25 дм2, категория сложности V (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,002 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,002 |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,6 |

Таблица 121-2. Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов

Состав работ:

а) смазка модели специальным составом;

б) установка модели и ограничителей с подгонкой на верстаке;

в) приготовление жидкого гипса;

г) заливка модели гипсом;

д) разъем формы и модели с последующей доработкой вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-2-1 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов I-II категории сложности размером рабочей поверхности форм до 5 дм2 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для смазки: мыло детское-90%, масло техническое-10% | кг | П |
| Е121-2-2 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов I-II категории сложности размером рабочей поверхности форм до 10 дм2 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,006 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для смазки: мыло детское-90%, масло техническое-10% | кг | П |
| Е121-2-3 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов I-II категории сложности размером рабочей поверхности форм до 15 дм2 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,008 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для смазки: мыло детское-90%, масло техническое-10% | кг | П |
| Е121-2-4 | Добавлять на каждые следующие 5 дм2 к норме Е121-2-3 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,002 |
| Е121-2-5 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов III категории сложности размером рабочей поверхности форм до 5 дм2 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для смазки: мыло детское-90%, масло техническое-10% | кг | П |
| Е121-2-6 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов III категории сложности размером рабочей поверхности форм до 10 дм2 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,006 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для смазки: мыло детское-90%, масло техническое-10% | кг | П |
| Е121-2-7 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов III категории сложности размером рабочей поверхности форм до 15 дм2 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,008 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для смазки: мыло детское-90%, масло техническое-10% | кг | П |
| Е121-2-8 | Добавлять на каждые следующие 5 дм2 к норме Е121-2-7 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,002 |
| Е121-2-9 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов IV категории сложности размером рабочей поверхности форм до 5 дм2 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для смазки: мыло детское-90%, масло техническое-10% | кг | П |
| Е121-2-10 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов IV категории сложности размером рабочей поверхности форм до 10 дм2 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,006 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для смазки: мыло детское-90%, масло техническое-10% | кг | П |
| Е121-2-11 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов IV категории сложности размером рабочей поверхности форм до 15 дм2 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,008 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для смазки: мыло детское-90%, масло техническое-10% | кг | П |
| Е121-2-12 | Добавлять на каждые следующие 5 дм2 к норме Е121-2-11 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,002 |
| Е121-2-13 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов V категории сложности размером рабочей поверхности форм до 5 дм2 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для смазки: мыло детское-90%, масло техническое-10% | кг | П |
| Е121-2-14 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов V категории сложности размером рабочей поверхности форм до 10 дм2 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,006 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для смазки: мыло детское-90%, масло техническое-10% | кг | П |
| Е121-2-15 | Изготовление бескусковой гипсовой формы для плоскостных керамических изразцов V категории сложности размером рабочей поверхности форм до 15 дм2 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,008 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для смазки: мыло детское-90%, масло техническое-10% | кг | П |
| Е121-2-16 | Добавлять на каждые следующие 5 дм2 к норме Е121-2-15 (единица измерения - форма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для смазки: мыло детское-90%, масло техническое-10% | кг | П |

Таблица 121-3. Приготовление глиняной массы

Состав работ:

а) просеивание глиняного порошка и шамота через сито;

б) развешивание в весовых соотношениях;

в) перемешивание сухой смеси и заливка водой;

г) процеживание жидкой смеси через сито;

д) разливка однородной смеси в гипсовую емкость для вытяжки влаги;

е) извлечение полусырой массы из гипсовой емкости с укладкой ее в специально отведенное место.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-3-1 | Приготовление глиняной массы (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-15 | Порошок шамотный, масса шамотная | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая разных видов, глина вакуумированная, масса фаянсовая, фарфоровая | кг | П |

Таблица 121-4. Формовка плоскостных изделий в гипсовых формах и художественная доработка изразцов

Состав работ:

а) тщательное вымешивание полусырой массы руками;

б) отбивка через ткань деревянным молотком;

в) подготовка формы;

г) оттиск изразца;

д) осторожное извлечение изразца из формы после технологического перерыва;

е) художественная доработка изразца;

ж) сверление отверстий в румпах;

и) укладка изразца на стеллаж.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-4-1 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов I категории сложности, весом до 0,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 0,4 |
| Е121-4-2 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов I категории сложности, весом до 1 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 0,8 |
| Е121-4-3 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов I категории сложности, весом до 1,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 1,2 |
| Е121-4-4 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов I категории сложности, весом до 2 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 1,6 |
| Е121-4-5 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов I категории сложности, весом до 2,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 2 |
| Е121-4-6 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов I категории сложности, весом до 3 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 2,4 |
| Е121-4-7 | Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к норме Е121-4-6 (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 0,4 |
| Е121-4-8 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов II категории сложности, весом до 0,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 0,4 |
| Е121-4-9 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов II категории сложности, весом до 1 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 0,8 |
| Е121-4-10 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов II категории сложности, весом до 1,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 1,2 |
| Е121-4-11 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов II категории сложности, весом до 2 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 1,6 |
| Е121-4-12 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов II категории сложности, весом до 2,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 2 |
| Е121-4-13 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов II категории сложности, весом до 3 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 2,4 |
| Е121-4-14 | Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к норме Е121-4-13 (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 0,4 |
| Е121-4-15 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов III категории сложности, весом до 0,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 0,4 |
| Е121-4-16 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов III категории сложности, весом до 1 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 0,8 |
| Е121-4-17 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов III категории сложности, весом до 1,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 1,2 |
| Е121-4-18 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов III категории сложности, весом до 2 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 1,6 |
| Е121-4-19 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов III категории сложности, весом до 2,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 2 |
| Е121-4-20 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов III категории сложности, весом до 3 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 2,4 |
| Е121-4-21 | Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к норме Е121-4-20 (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 0,4 |
| Е121-4-22 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов IV категории сложности, весом до 0,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 0,4 |
| Е121-4-23 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов IV категории сложности, весом до 1 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 0,8 |
| Е121-4-24 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов IV категории сложности, весом до 1,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 1,2 |
| Е121-4-25 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов IV категории сложности, весом до 2 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 1,6 |
| Е121-4-26 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов IV категории сложности, весом до 2,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 2 |
| Е121-4-27 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов IV категории сложности, весом до 3 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 2,4 |
| Е121-4-28 | Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к норме Е121-4-27 (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 0,4 |
| Е121-4-29 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов V категории сложности, весом до 0,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 0,4 |
| Е121-4-30 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов V категории сложности, весом до 1 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 0,8 |
| Е121-4-31 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов V категории сложности, весом до 1,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 1,2 |
| Е121-4-32 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов V категории сложности, весом до 2 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 1,6 |
| Е121-4-33 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов V категории сложности, весом до 2,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 2 |
| Е121-4-34 | Формовка в гипсовых формах плоскостных изразцов V категории сложности, весом до 3 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 2,4 |
| Е121-4-35 | Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к норме Е121-4-34 (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 0,4 |
| Е121-4-36 | Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории сложности, весом до 0,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,49 |
| Е121-4-37 | Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории сложности, весом до 1 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,62 |
| Е121-4-38 | Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории сложности, весом до 1,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
| Е121-4-39 | Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории сложности, весом до 2 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,94 |
| Е121-4-40 | Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории сложности, весом до 2,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
| Е121-4-41 | Художественная доработка плоскостных изразцов II-V категории сложности, весом до 3 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
| Е121-4-42 | Добавлять на каждые 0,5 кг изменения к норме Е121-4-41 (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |

Таблица 121-5. Обжиг изразцов в электропечах

Состав работ:

а) загрузка изразцов в сушильный шкаф (до температуры 60 градусов) (нормы 1-7);

б) выгрузка изразцов из сушильного шкафа с переноской на расстояние до 50 м к электропечи (нормы 1-7);

в) подготовка и загрузка электропечи (нормы 1-7);

г) установка милливольтметра;

д) обжиг при необходимом температурном режиме;

е) выгрузка изразцов из электропечи после обжига;

ж) просмотр и сортировка изразцов и отбраковка;

и) снятие изразцов со стеллажей и переноска к электропечи на расстояние до 50 м (нормы 8-14);

к) загрузка электропечи (нормы 8-14).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-5-1 | Утельный обжиг в электропечах изразцов размером 10 х 10 см, 40 изразцов в печи (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| Е121-5-2 | Утельный обжиг в электропечах изразцов размером 10 х 15 см, 22 изразца в печи (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
| Е121-5-3 | Утельный обжиг в электропечах изразцов размером 20 х 20 см, 13 изразцов в печи (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
| Е121-5-4 | Утельный обжиг в электропечах изразцов размером 25 х 25 см, 13 изразцов в печи (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| Е121-5-5 | Утельный обжиг в электропечах изразцов размером 30 х 30 см, 6 изразцов в печи (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,18 |
| Е121-5-6 | Утельный обжиг в электропечах изразцов размером 40 х 40 см, 6 изразцов в печи (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,05 |
| Е121-5-7 | Утельный обжиг в электропечах изразцов размером 50 х 50 см, 6 изразцов в печи (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,05 |
| Е121-5-8 | Обжиг в электропечах политых изразцов размером 10 х 10 см, 50 изразцов в печи (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
| Е121-5-9 | Обжиг в электропечах политых изразцов размером 10 х 15 см, 40 изразцов в печи (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| Е121-5-10 | Обжиг в электропечах политых изразцов размером 20 х 20 см, 25 изразцов в печи (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
| Е121-5-11 | Обжиг в электропечах политых изразцов размером 25 х 25 см, 22 изразца в печи (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
| Е121-5-12 | Обжиг в электропечах политых изразцов размером 30 х 30 см, 14 изразцов в печи (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,46 |
| Е121-5-13 | Обжиг в электропечах политых изразцов размером 40 х 40 см, 6 изразцов в печи (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,46 |
| Е121-5-14 | Обжиг в электропечах политых изразцов размером 50 х 50 см, 6 изразцов в печи (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,46 |

Таблица 121-6. Первичный обжиг изделий в печи

Состав работ:

а) загрузка изделий в печь;

б) заделка окна горна;

в) разведение огня, непрерывная топка печи;

г) наблюдение за температурным режимом печи, ведение часового журнала;

д) разработка заделки окна горна;

е) наблюдение за температурным режимом остывания печи;

ж) выгрузка обожженных изделий, пересмотр и сортировка их;

и) оправка малых повреждений изделий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-6-1 | Первичный обжиг в печи изразцов весом до 0,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| Е121-6-2 | Первичный обжиг в печи изразцов весом до 1 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| Е121-6-3 | Первичный обжиг в печи изразцов весом до 1,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,03 |
| Е121-6-4 | Первичный обжиг в печи изразцов весом до 2 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| Е121-6-5 | Первичный обжиг в печи изразцов весом до 2,5 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,05 |
| Е121-6-6 | Первичный обжиг в печи изразцов весом до 3 кг (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,06 |
| Е121-6-7 | Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к норме Е121-6-6 (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| Е121-6-8 | Первичный обжиг в печи фасонных кирпичей весом до 0,5 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| Е121-6-9 | Первичный обжиг в печи фасонных кирпичей весом до 1 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| Е121-6-10 | Первичный обжиг в печи фасонных кирпичей весом до 1,5 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,03 |
| Е121-6-11 | Первичный обжиг в печи фасонных кирпичей весом до 2 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| Е121-6-12 | Первичный обжиг в печи фасонных кирпичей весом до 2,5 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,05 |
| Е121-6-13 | Первичный обжиг в печи фасонных кирпичей весом до 3 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,06 |
| Е121-6-14 | Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к норме Е121-6-13 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| Е121-6-15 | Первичный обжиг в печи керамической плитки или черепицы весом до 0,5 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| Е121-6-16 | Первичный обжиг в печи керамической плитки или черепицы весом до 1 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| Е121-6-17 | Первичный обжиг в печи керамической плитки или черепицы весом до 1,5 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,03 |
| Е121-6-18 | Первичный обжиг в печи керамической плитки или черепицы весом до 2 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| Е121-6-19 | Первичный обжиг в печи керамической плитки или черепицы весом до 2,5 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,05 |
| Е121-6-20 | Первичный обжиг в печи керамической плитки или черепицы весом до 3 кг (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,06 |
| Е121-6-21 | Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к норме Е121-6-20 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |

Таблица 121-7. Подбор палитры для росписи керамических изделий

Состав работ:

а) изготовление образцов для подбора палитры;

б) взвешивание компонентов по готовому рецепту;

в) растирка компонентов вручную;

г) нанесение пробной глазури на образцы;

д) регистрация пробных образцов в журнале;

е) запись состава глазури на обратной стороне образца;

ж) обжиг политых образцов в муфельной печи по режиму;

и) выгрузка образцов из муфельной печи;

к) осмотр качества глазурированного покрытия и регистрация в журнале;

л) корректировка состава глазури.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-7-1 | Подбор палитры для росписи керамических изделий (единица измерения - проба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,002 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,006 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Масса керамическая | кг | 0,1 |

Таблица 121-8. Растирка глазури по готовому рецепту

Состав работ:

а) взвешивание компонентов;

б) растирка компонентов в фарфоровой ступе с водой;

в) сливание жидкой глазури в рабочую посуду;

г) промывка посуды от остатков краски.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-8-1 | Растирка глазури по готовому рецепту вручную (единица измерения - 100 г сухого состава) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
| Е121-8-2 | Растирка глазури по готовому рецепту механическим путем (единица измерения - 100 г сухого состава) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |

Таблица 121-9. Варка эмалей, глазурей

Состав работ:

а) дробление твердых материалов в медной ступке (норма 1);

б) подбор компонентов эмали и их взвешивание (норма 1);

в) засыпка в тигли компонентов эмали и установка их в плавильные муфельные печи с последующим охлаждением массы в воде (норма 1);

г) дробление спекшейся массы (фритты) в медной ступке с последующей растиркой на стекле до порошкообразного состояния (норма 1);

д) просеивание порошка через сито и смешивание его с водой (норма 1);

е) нанесение пробы эмали на изразцы, загрузка в печь, наблюдение за обжигом и выгрузка опытных образцов из печи;

ж) помол твердых материалов в шаровой мельнице (норма 2);

и) подбор компонентов эмали и их взвешивание (норма 2);

к) засыпка в тигли компонентов эмали и установка их в плавильные муфельные печи с последующим охлаждением спекшейся массы в воде (норма 2);

л) помол спекшейся массы (фритты) в шаровой мельнице или батарейной (норма 2);

м) процеживание смолотой глазури через сито (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-9-1 | Пробная варка эмали и глазури (единица измерения - проба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,57 |
| Е121-9-2 | Варка эмали и глазури по готовому рецепту (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,26 |

Таблица 121-10. Роспись плоскостных изделий колерами эмали и глазури (сплошная)

Состав работ:

а) подготовка изразца к росписи (снятие заусенцев, шлифовка кромок и лицевой поверхности, смачивание водой);

б) роспись изразца кистью с постоянным перемешиванием глазурированного полихромного раствора;

в) промывка кисти при каждом переходе на другой тон;

г) укладка изразцов на стеллажах для просушки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-10-1 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов I категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 1 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-2 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов I категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-3 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов I категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 3 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-4 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов I категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 4 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-9 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов II категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 1 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-10 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов II категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-11 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов II категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 3 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-12 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов II категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 4 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-13 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов II категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 5 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-17 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов III категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 1 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-18 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов III категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-19 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов III категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 3 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-20 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов III категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 4 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-21 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов III категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 5 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-22 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов III категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 6 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-23 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов III категория сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 7 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-24 | Добавлять на каждый следующий тон к норме Е121-10-23 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-25 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов IV категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 1 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-26 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов IV категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-27 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов IV категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 3 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-28 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов IV категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 4 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-29 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов IV категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 5 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-30 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов IV категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 6 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-31 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов IV категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 7 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-32 | Добавлять на каждый следующий тон к норме Е121-10-31 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-33 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов V категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 1 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-34 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов V категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-35 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов V категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 3 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-36 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов V категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 4 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-37 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов V категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 5 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-38 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов V категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 6 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-39 | Роспись (сплошная) плоскостных изразцов V категории сложности колерами эмали и глазури при количестве тонов до 7 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |
| Е121-10-40 | Добавлять на каждый следующий тон к норме Е121-10-39 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Окись металлов | кг | 0,001 |

Таблица 121-11. Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации

Состав работ:

а) обрызг изразцов водой непосредственно перед пульверизацией глазурью;

б) пульверизация изразцов глазурью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-11-1 | Покрытие керамических изразцов глазурью путем пульверизации (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль-глазурь | кг | 0,5 |

Таблица 121-12. Обжиг политых изделий в печи

Состав работ:

а) снятие изделия со стеллажа с переноской к керамической печи;

б) промазка капселей огнеупорной глиняной массой;

в) установка изделия в капсель;

г) загрузка изделия в печь;

д) заделка окна горна;

е) непрерывная топка печи;

ж) наблюдение за температурным режимом печи;

и) ведение часового журнала;

к) разборка заделки окна горна;

л) наблюдение за температурным режимом остывания печи;

м) выгрузка обожженных изделий;

н) пересмотр и сортировка изделий;

п) зачистка от подтеков глазури и эмали.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-12-1 | Обжиг в керамической печи изразцов весом до 0,5 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| Е121-12-2 | Обжиг в керамической печи изразцов весом до 1 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| Е121-12-3 | Обжиг в керамической печи изразцов весом до 1,5 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,03 |
| Е121-12-4 | Обжиг в керамической печи изразцов весом до 2 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| Е121-12-5 | Обжиг в керамической печи изразцов весом до 2,5 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,05 |
| Е121-12-6 | Обжиг в керамической печи изразцов весом до 3 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,06 |
| Е121-12-7 | Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к норме Е121-12-6 (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| Е121-12-8 | Обжиг в керамической печи фасонного кирпича весом до 0,5 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| Е121-12-9 | Обжиг в керамической печи фасонного кирпича весом до 1 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| Е121-12-10 | Обжиг в керамической печи фасонного кирпича весом до 1,5 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,03 |
| Е121-12-11 | Обжиг в печи фасонного кирпича весом до 2 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| Е121-12-12 | Обжиг в печи фасонного кирпича весом до 2,5 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,05 |
| Е121-12-13 | Обжиг в печи фасонного кирпича весом до 3 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,06 |
| Е121-12-14 | Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к норме Е121-12-13 (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| Е121-12-15 | Обжиг в печи керамической плитки или черепицы весом до 0,5 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| Е121-12-16 | Обжиг в печи керамической плитки или черепицы весом до 1 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| Е121-12-17 | Обжиг в печи керамической плитки или черепицы весом до 1,5 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,03 |
| Е121-12-18 | Обжиг в печи керамической плитки или черепицы весом до 2 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| Е121-12-19 | Обжиг в печи керамической плитки или черепицы весом до 2,5 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,05 |
| Е121-12-20 | Обжиг в печи керамической плитки или черепицы весом до 3 кг (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,06 |
| Е121-12-21 | Добавлять на каждые следующие 0,5 кг к норме Е121-12-20 (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/95 | Дрова длиной 1 м ель, кедр, пихта, осина, липа, ива, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |

Таблица 121-14. Холодная реставрация снятых керамических изразцов

Состав работ:

а) изготовление пластилиновой модели на место утраты изразца с подгонкой его и осторожным снятием;

б) изготовление по модели формы из специального состава на место утраты;

в) формовка деталей из специального состава с шпатлевкой;

г) приклеивание деталей клеем, с приготовлением клея, подгонка к изразцу;

д) грунтовка деталей;

е) роспись художественными красками;

ж) покрытие лаком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-14-1 | Холодная реставрация снятых керамических изразцов площадью утрат до 10 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,048 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клей типа "Момент" | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,0012 |
| П1/10-230-45-5 | Лак глифталевый | кг | 0,002 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль акриловая двухкомпонентная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-55 | Гипс | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,1 |
| Е121-14-2 | Холодная реставрация снятых керамических изразцов площадью утрат до 30 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,048 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клей типа "Момент" | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,0012 |
| П1/10-230-45-5 | Лак глифталевый | кг | 0,002 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль акриловая двухкомпонентная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-55 | Гипс | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,1 |
| Е121-14-3 | Холодная реставрация снятых керамических изразцов площадью утрат до 50 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,048 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клей типа "Момент" | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,0012 |
| П1/10-230-45-5 | Лак глифталевый | кг | 0,002 |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль акриловая двухкомпонентная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-55 | Гипс | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,1 |

Таблица 121-15. Холодная реставрация керамических изразцов на месте

Состав работ:

а) нанесение смывки на поверхность изразца (нормы 1-5);

б) расчистка размягченного слоя жесткой щеткой (нормы 1-5);

в) выборка поздних наслоений (штукатурки, краски и так далее) с рельефной поверхности с осторожностью;

г) промывка изразцов теплой водой с моющими средствами (нормы 6-10);

д) многократная пропитка поверхности сколов изразца подлежащих компоновке;

е) обезжиривание лицевой поверхности изразца растворителем (норма 11);

ж) приготовление докомпановочной массы (норма 11);

и) нанесение грунта на место утраченного глазурованного слоя с последующей шлифовкой (норма 11);

к) обработка растворителями (норма 11);

л) растирка пигментов на стекле мастихином с добавлением эмали и лака (норма 12);

м) покрытие подготовленной поверхности изразца эмалями соответствующих тонов (норма 13);

н) подбор концентрации лака и покрытия поверхности изразца с последующим напылением тальком, кирпичной пылью и сухими пигментами для передачи характера изразца (норма 13);

п) фрагментарная зачистка и полировка изразца;

р) изготовление пластилиновой модели в месте утраты изразца с осторожным снятием (нормы 14-18);

с) изготовление формы из спецсостава на место утрат (нормы 14-18);

т) формовка деталей места утраты из спецсостава с шпатлевкой и прочеканкой рельефа (нормы 14-18);

у) приклеивание детали с приготовлением клея и подгонка к изразцу (нормы 14-18);

ф) грунтовка деталей с учетом приготовления грунтовочного состава (нормы 14-18);

х) подбор тона (норма 19);

ц) нанесение красочного слоя из кремнеорганических полимеров (норма 19).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-15-1 | Ручная расчистка керамических изразцов I категории сложности от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и так далее) (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смывка АФТ | кг | 0,02 |
| Е121-15-2 | Ручная расчистка керамических изразцов II категории сложности от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и так далее) (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смывка АФТ | кг | 0,025 |
| Е121-15-3 | Ручная расчистка керамических изразцов III категории сложности от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и так далее) (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смывка АФТ | кг | 0,03 |
| Е121-15-4 | Ручная расчистка керамических изразцов IV категории сложности от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и так далее) (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смывка АФТ | кг | 0,04 |
| Е121-15-5 | Ручная расчистка керамических изразцов V категории сложности от трудноудаляемых загрязнений и поздних наслоений (штукатурка, краска и так далее) (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/89 | Спирт изопропиловый технический | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смывка АФТ | кг | 0,04 |
| Е121-15-6 | Подготовка подлинных форм изразца I категории сложности к воссозданию (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-10 | Моющее средство | кг | 0,015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пропитка укрепляющая | м3 | 0,005 |
| Е121-15-7 | Подготовка подлинных форм изразца II категории сложности к воссозданию (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-10 | Моющее средство | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пропитка укрепляющая | м3 | 0,006 |
| Е121-15-8 | Подготовка подлинных форм изразца III категории сложности к воссозданию (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-10 | Моющее средство | кг | 0,023 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пропитка укрепляющая | м3 | 0,008 |
| Е121-15-9 | Подготовка подлинных форм изразца IV категории сложности к воссозданию (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-10 | Моющее средство | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пропитка укрепляющая | м3 | 0,01 |
| Е121-15-10 | Подготовка подлинных форм изразца V категории сложности к воссозданию (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-10 | Моющее средство | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пропитка укрепляющая | м3 | 0,01 |
| Е121-15-11 | Докомпановка (грунт) сколов изразцов (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/35 | Эмаль кремнийорганическая КО-174, разных цветов | т | 0,00005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-55 | Шпатлевка акриловая | кг | 0,05 |
| Е121-15-12 | Приготовление колера (единица измерения - 100 г) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/35 | Эмаль кремнийорганическая КО-174, разных цветов | т | 0,00005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,009 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак КО-85 | кг | 0,025 |
| Е121-15-13 | Покрытие орнаментованной поверхности изразца эмалями и лаком (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак КО-85 | кг | 0,015 |
| Е121-15-14 | Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов I категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/15 | Отвердитель N1 | кг | 0,04 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,1 |
| П1/10-130-16 | Смола полиамидная Л-18 | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак КО-85 | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,1 |
| Е121-15-15 | Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов II категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/15 | Отвердитель N1 | кг | 0,04 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,1 |
| П1/10-130-16 | Смола полиамидная Л-18 | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак КО-85 | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,1 |
| Е121-15-16 | Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/15 | Отвердитель N1 | кг | 0,04 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,1 |
| П1/10-130-16 | Смола полиамидная Л-18 | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак КО-85 | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,1 |
| Е121-15-17 | Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/15 | Отвердитель N1 | кг | 0,04 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,1 |
| П1/10-130-16 | Смола полиамидная Л-18 | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак КО-85 | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,1 |
| Е121-15-18 | Восполнение мелких утрат основы и покрытий (эмаль и глазурь) объемных керамических изразцов V категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/15 | Отвердитель N1 | кг | 0,04 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,1 |
| П1/10-130-16 | Смола полиамидная Л-18 | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак КО-85 | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,1 |
| Е121-15-19 | Восполнение мелких утрат эмали и глазури кремнеорганическими полимерами по реставрированной основе (единица измерения - см2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-10/15 | Отвердитель N1 | кг | 0,0004 |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,000015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,001 |
| П1/10-130-16 | Смола полиамидная Л-18 | кг | 0,0001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,00001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Лак КО-85 | кг | 0,0003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,001 |

Таблица 121-16. Удаление поздних вставок с поверхности керамики

Состав работ:

а) удаление поздних вставок с поверхности керамики механическим способом;

б) тщательная расчистка черепка изразца скальпелем;

в) удаление остатков известкового раствора из под изразца раствором каустики;

г) дополнительная промывка изразца водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-16-1 | Удаление поздних вставок с поверхности керамики (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 121-17. Расшивка облицовки из керамических изразцов

Состав работ:

а) смачивание разрушенного шва водой;

б) выборка старого разрушенного раствора;

в) промывка расчищенных швов водой;

г) приготовление сложного раствора;

д) заполнение швов специальным раствором;

е) очистка изразцов от потеков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-17-1 | Расшивка облицовки из керамических изразцов (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-15 | Фуга | кг | 0,19 |
| П1/10-230-60-35 | Смесь строительная типа СМ-16 | кг | 0,0455 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 121-18. Тонирование мест утрат красочного слоя

Состав работ:

а) подбор тона;

б) нанесение красочного слоя;

в) покрытие лаком за 2 раза и очистка от подтеков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-18-1 | Тонировка мест утрат красочного слоя (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,002 |
| П1/10-230-45-5 | Лак глифталевый ГФ-166 | кг | 0,002 |

Таблица 121-19. Расчистка керамических изразцов от загрязнений

Состав работ:

а) промывка керамических изразцов водой (нормы 1, 5, 9, 13, 17, 21);

б) расчистка керамических изразцов специальным порошком (нормы 1, 5, 9, 13, 17, 21);

в) промывка расчищенных изразцов денатуратом (нормы 1, 5, 9, 13, 17, 21);

г) протирка изразца влажной ветошью (нормы 2-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24);

д) удаление загрязнений ватным или марлевым тампоном, смоченным в денатурате (нормы 2-4, 6-8, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-19-1 | Расчистка гладких керамических изразцов от атмосферных загрязнений (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-10 | Средство чистящее "Пемолюкс" | кг | 0,03 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-2 | Расчистка гладких керамических изразцов от интерьерных загрязнений, степень загрязнения слабая (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-3 | Расчистка гладких керамических изразцов от интерьерных загрязнений, степень загрязнения средняя (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-4 | Расчистка гладких керамических изразцов от интерьерных загрязнений, степень загрязнения сильная (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-5 | Расчистка профилированных керамических изразцов от атмосферных загрязнений (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-10 | Средство чистящее "Пемолюкс" | кг | 0,03 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-6 | Расчистка профилированных керамических изразцов от интерьерных загрязнений, степень загрязнения слабая (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-7 | Расчистка профилированных керамических изразцов от интерьерных загрязнений, степень загрязнения средняя (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-8 | Расчистка профилированных керамических изразцов от интерьерных загрязнений, степень загрязнения сильная (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-9 | Расчистка керамических изразцов II категории сложности от атмосферных загрязнений (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-10 | Средство чистящее "Пемолюкс" | кг | 0,03 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-10 | Расчистка керамических изразцов II категории сложности от интерьерных загрязнений, степень загрязнения слабая (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-11 | Расчистка керамических изразцов II категории сложности от интерьерных загрязнений, степень загрязнения средняя (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-12 | Расчистка керамических изразцов II категории сложности от интерьерных загрязнений, степень загрязнения сильная (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-13 | Расчистка керамических изразцов III категории сложности от атмосферных загрязнений (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-10 | Средство чистящее "Пемолюкс" | кг | 0,03 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-14 | Расчистка керамических изразцов III категории сложности от интерьерных загрязнений, степень загрязнения слабая (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-15 | Расчистка керамических изразцов III категории сложности от интерьерных загрязнений, степень загрязнения средняя (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-16 | Расчистка керамических изразцов III категории сложности от интерьерных загрязнений, степень загрязнения сильная (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-17 | Расчистка керамических изразцов IV категории сложности от атмосферных загрязнений (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-10 | Средство чистящее "Пемолюкс" | кг | 0,03 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-18 | Расчистка керамических изразцов IV категории сложности от интерьерных загрязнений, степень загрязнения слабая (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-19 | Расчистка керамических изразцов IV категории сложности от интерьерных загрязнений, степень загрязнения средняя (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-20 | Расчистка керамических изразцов IV категории сложности от интерьерных загрязнений, степень загрязнения сильная (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-21 | Расчистка керамических изразцов V категории сложности от атмосферных загрязнений (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-10 | Средство чистящее "Пемолюкс" | кг | 0,03 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-22 | Расчистка керамических изразцов V категории сложности от атмосферных загрязнений, степень загрязнения слабая (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,07 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-23 | Расчистка керамических изразцов V категории сложности от атмосферных загрязнений, степень загрязнения средняя (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е121-19-24 | Расчистка керамических изразцов V категории сложности от атмосферных загрязнений, степень загрязнения сильная (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,12 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 121-20. Художественная роспись печных изразцов по глазурированной поверхности

Состав работ:

а) перевод рисунка с чертежа на кальку;

б) перевод рисунка с кальки на изразец;

в) взвешивание краски по готовому рецепту;

г) растирка краски на стекле шпателем и курантом;

д) роспись.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-20-1 | Художественная роспись рамки на плоскостном изразце с гладкой поверхностью (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,00025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий марганцевокислый | кг | 0,00013 |
| П1/10-135-25 | Кобальт | кг | 0,00038 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,00013 |
| Е121-20-2 | Художественная роспись простого рисунка на цокольном изразце с профилированной поверхностью (заполненность изразца рисунком - 30% общей площади) (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,00025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий марганцевокислый | кг | 0,00013 |
| П1/10-135-25 | Кобальт | кг | 0,00038 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,00013 |
| Е121-20-3 | Художественная роспись простого рисунка в рамке на плоскостном изразце с гладкой поверхностью (заполненность изразца рисунком - 30% общей площади) (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,00025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий марганцевокислый | кг | 0,00013 |
| П1/10-135-25 | Кобальт | кг | 0,00038 |
| П1/10-230-40-65 | Пигмент пастообразный | кг | 0,00013 |

Таблица 121-21. Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов

Состав работ:

а) приготовление огнеупорной массы;

б) изготовление пластов и формовка из них изделий;

в) подсушка, оправка изделий и загрузка их в печь;

г) заделка окна горна, разведение огня и непрерывная топка печи;

д) наблюдение за температурным режимом;

е) разборка заделки окна горна, выгрузка и сортировка деталей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-21-1 | Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов, весом подставки в среднем до 200 гр (единица измерения - 100 подставок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 22 |
| Е121-21-2 | Изготовление огнеупорных подставок для обжига изразцов, весом подставки свыше 200 гр добавлять на каждые 50 гр (единица измерения - 100 подставок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 5,5 |

Таблица 121-22. Изготовление тиглей для варки эмали

Состав работ:

а) приготовление огнеупорной массы с добавлением шамота;

б) изготовление пластов и формовка из них изделий;

в) подсушка, оправка изделий и загрузка их в печь;

г) заделка окна горна, разведение огня и непрерывная топка печи;

д) наблюдение за температурным режимом;

е) разборка заделки окна горна, выгрузка и сортировка деталей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-22-1 | Изготовление тиглей для варки эмали (единица измерения - тигель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 4,2 |

Таблица 121-23. Изготовление огнеупорных капсул

Состав работ:

а) приготовление огнеупорной массы с добавлением шамота;

б) изготовление пластов и формовка из них изделий;

в) подсушка, оправка изделий и загрузка их в печь;

г) заделка окна горна, разведение огня и непрерывная топка печи;

д) наблюдение за температурным режимом;

е) разборка заделки окна горна, выгрузка и сортировка деталей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-23-1 | Изготовление огнеупорных капсул (единица измерения - капсула) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351403 | Горн для обжига керамических изделий | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 6,3 |

Таблица 121-25. Гидрофобизация изразцов

Состав работ:

а) приготовление раствора;

б) многократное нанесение раствора до 5 раз.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-25-1 | Гидрофобизация изразцов (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Раствор гидрофизирующий | л | 0,5 |

Таблица 121-26. Склеивание изразцов без применения металлического крепежа

Состав работ:

а) очистка склеиваемых поверхностей с обезжириванием;

б) нанесение клея на склеиваемые поверхности;

в) склеивание (сжатие) частей (деталей);

г) удаление наплывов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-26-1 | Склеивание изразцов без применения металлического крепежа (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,08 |

Таблица 121-27. Расклейка старых швов

Состав работ:

а) тщательное удаление прежнего клеящего состава;

б) очистка склеиваемых поверхностей с обезжириванием;

в) нанесение клея на склеиваемые поверхности;

г) склеивание (сжатие) частей (деталей);

д) удаление наплывов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-27-1 | Расклейка старых швов (единица измерения - изразец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,08 |

Раздел 02. Реставрация и воссоздание скульптуры из естественного камня

Таблица 121-28. Воссоздание резьбы по камню с тесаной фактурой

Состав работ:

а) заготовка болванок из камня;

б) нанесение на поверхность камня рисунка, с предварительной разметкой по имеющемуся образцу или чертежу в натуральную величину;

в) вырубка резьбы скарпелью в старой технике;

г) выверка размеров в процессе работы;

д) зачистка скарпелью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-28-1 | Воссоздание резьбы по камню (известняк, мрамор V группы) с тесаной фактурой при плоской резьбе I категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) известняк (мрамор) | м3 | 0,002 |
| Е121-28-2 | Воссоздание резьбы по камню (известняк, мрамор V группы) с тесаной фактурой при плоской резьбе II категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) известняк (мрамор) | м3 | 0,002 |
| Е121-28-3 | Воссоздание резьбы по камню (известняк, мрамор V группы) с тесаной фактурой при плоской резьбе III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) известняк (мрамор) | м3 | 0,002 |
| Е121-28-4 | Воссоздание резьбы по камню (известняк, мрамор V группы) с тесаной фактурой при плоской резьбе IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) известняк (мрамор) | м3 | 0,002 |
| Е121-28-5 | Воссоздание резьбы по камню (известняк, мрамор V группы) с тесаной фактурой при рельефной резьбе I категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) известняк (мрамор) | м3 | 0,004 |
| Е121-28-6 | Воссоздание резьбы по камню (известняк, мрамор V группы) с тесаной фактурой при рельефной резьбе II категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) известняк (мрамор) | м3 | 0,004 |
| Е121-28-7 | Воссоздание резьбы по камню (известняк, мрамор V группы) с тесаной фактурой при рельефной резьбе III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) известняк (мрамор) | м3 | 0,004 |
| Е121-28-8 | Воссоздание резьбы по камню (известняк, мрамор V группы) с тесаной фактурой при рельефной резьбе IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) известняк (мрамор) | м3 | 0,004 |
| Е121-28-9 | Воссоздание резьбы по камню (известняк, мрамор V группы) с тесаной фактурой при объемной резьбе I категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) известняк (мрамор) | м3 | 0,006 |
| Е121-28-10 | Воссоздание резьбы по камню (известняк, мрамор V группы) с тесаной фактурой при объемной резьбе II категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) известняк (мрамор) | м3 | 0,006 |
| Е121-28-11 | Воссоздание резьбы по камню (известняк, мрамор V группы) с тесаной фактурой при объемной резьбе III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) известняк (мрамор) | м3 | 0,006 |
| Е121-28-12 | Воссоздание резьбы по камню (известняк, мрамор V группы) с тесаной фактурой при объемной резьбе IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) известняк (мрамор) | м3 | 0,006 |
| Е121-28-13 | Воссоздание резьбы по камню (песчаник (гранит) II группы) с тесаной фактурой при плоской резьбе I категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) песчаник (гранит) | м3 | 0,002 |
| Е121-28-14 | Воссоздание резьбы по камню (песчаник (гранит) II группы) с тесаной фактурой при плоской резьбе II категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) песчаник (гранит) | м3 | 0,002 |
| Е121-28-15 | Воссоздание резьбы по камню (песчаник (гранит) II группы) с тесаной фактурой при плоской резьбе III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) песчаник (гранит) | м3 | 0,002 |
| Е121-28-16 | Воссоздание резьбы по камню (песчаник (гранит) II группы) с тесаной фактурой при плоской резьбе IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) песчаник (гранит) | м3 | 0,002 |
| Е121-28-17 | Воссоздание резьбы по камню (песчаник (гранит) II группы) с тесаной фактурой при рельефной резьбе I категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) песчаник (гранит) | м3 | 0,004 |
| Е121-28-18 | Воссоздание резьбы по камню (песчаник (гранит) II группы) с тесаной фактурой при рельефной резьбе II категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) песчаник (гранит) | м3 | 0,004 |
| Е121-28-19 | Воссоздание резьбы по камню (песчаник (гранит) II группы) с тесаной фактурой при рельефной резьбе III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) песчаник (гранит) | м3 | 0,004 |
| Е121-28-20 | Воссоздание резьбы по камню (песчаник (гранит) II группы) с тесаной фактурой при рельефной резьбе IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) песчаник (гранит) | м3 | 0,004 |
| Е121-28-21 | Воссоздание резьбы по камню (песчаник (гранит) II группы) с тесаной фактурой при объемной резьбе I категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) песчаник (гранит) | м3 | 0,006 |
| Е121-28-22 | Воссоздание резьбы по камню (песчаник (гранит) II группы) с тесаной фактурой при объемной резьбе II категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) песчаник (гранит) | м3 | 0,006 |
| Е121-28-23 | Воссоздание резьбы по камню (песчаник (гранит) II группы) с тесаной фактурой при объемной резьбе III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) песчаник (гранит) | м3 | 0,006 |
| Е121-28-24 | Воссоздание резьбы по камню (песчаник (гранит) II группы) с тесаной фактурой при объемной резьбе IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Камень (блоки) песчаник (гранит) | м3 | 0,006 |

Таблица 121-29. Исследование состояния скульптуры из естественного камня

Состав работ:

а) исследование состояния скульптуры;

б) описание повреждений;

в) составление картограммы дефектов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-29-1 | Исследование состояния скульптуры из естественного камня (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,05 |

Таблица 121-30. Промывка водой с детским мылом поверхности скульптуры

Состав работ:

а) обметание пыли кистью;

б) приготовление раствора;

в) промывка мыльным раствором до удаления поверхностных загрязнений;

г) многократная промывка чистой водой;

д) сушка поверхности фильтровальной бумагой;

е) протирка тканью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-30-1 | Промывка поверхности скульптуры водой с детским мылом (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,015 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,028 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-5 | Бумага фильтровальная | кг | 0,01 |

Таблица 121-31. Промывка поверхности скульптуры спиртом

Состав работ:

а) приготовление раствора;

б) промывка раствором;

в) протирка тканью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-31-1 | Промывка поверхности скульптуры спиртом (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,00005 |

Таблица 121-32. Расчистка трудноудаляемых загрязнений на поверхности мраморной скульптуры с нанесением пленкообразующего состава КМЦ

Состав работ:

а) приготовление состава;

б) нанесение состава на загрязненные места;

в) экспозиция компрессов 5 часов;

г) удаление размягченных загрязнений инструментом;

д) промывка чистой водой;

е) протирка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-32-1 | Расчистка трудноудаляемых загрязнений на поверхности мраморной скульптуры с нанесением пленкообразующего состава КМЦ (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,003 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0024 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Спирт нашатырный | кг | 0,0008 |
| П1/10-135-30 | Глицерин синтетический | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата хлопчатобумажная техническая | кг | 0,06 |

Таблица 121-33. Расчистка трудноудаляемых загрязнений на поверхности мраморной скульптуры постановкой компрессоров (смывка сава)

Состав работ:

а) приготовление рабочего состава;

б) постановка компрессов на загрязненные места;

в) экспозиция состава;

г) промывка водой;

д) очистка щетками;

е) окончательная промывка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-33-1 | Расчистка трудноудаляемых загрязнений на поверхности мраморной скульптуры постановкой компрессов (смывка сава) (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,008 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,008 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,0006 |

Таблица 121-34. Расчистка от мхов и других биологических поражений поверхности мраморной скульптуры постановкой компрессов

Состав работ:

а) приготовление рабочего состава с дозировкой основных частей;

б) постановка компрессов на загрязненные места;

в) экспозиция состава до размягчения наслоений;

г) промывка водой;

д) расчистка инструментами размягченных загрязнений;

е) окончательная промывка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-34-1 | Расчистка от мхов и других биологических поражений поверхности мраморной скульптуры постановкой компрессов (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/325 | Перекись водорода | кг | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Каолин | кг | 0,006 |

Таблица 121-35. Удаление потемневшего покрытия воском и покрытий ПБМА с поверхности мраморной скульптуры компрессами

Состав работ:

а) приготовление рабочего состава с дозировкой основных частей;

б) постановка компрессов на загрязненные места;

в) экспозиция состава до размягчения наслоений;

г) снятие компрессов;

д) удаление размягченных покрытий инструментами;

е) промывка чистой водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-35-1 | Удаление потемневших покрытий воском и покрытий ПБМА с поверхности мраморной скульптуры компрессами (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,02 |

Таблица 121-36. Очистка поверхностей мраморной и известняковой скульптуры от корковых образований, содержащих гипс, и трассирующих плотных сажистых наслоений комбинированным путем

Состав работ:

а) приготовление рабочего состава;

б) нанесение состава на поверхность;

в) экспозиция состава до размягчения наслоений;

г) снятие размягченного слоя инструментом;

д) довыборка не удаленных образований;

е) промывка водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-36-1 | Очистка поверхностей мраморной и известняковой скульптуры от корковых образований, содержащих гипс, и трассирующих плотных сажистых наслоений комбинированным путем (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50-15 | Спирт изоприловый | л | 0,0001 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Бикарбонат амония | кг | 0,00015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Синтанол АЛМ-10 | кг | 0,00001 |

Таблица 121-37. Удаление трудноудаляемых загрязнений, точечных утемнений, затвердевших смолистых веществ и старых намазок вручную и механически с поверхности мраморной скульптуры

Состав работ:

а) расчистка поверхности специальными инструментами;

б) снятие каменной крошки и пыли кистью в процессе работы;

в) удаление пыли пылесосом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-37-1 | Удаление трудноудаляемых загрязнений, точечных утемнений, затвердевших смолистых веществ и старых намазок вручную и механически с поверхности мраморной скульптуры (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |

Таблица 121-38. Расчистка сильновыветрившихся и загрязненных, потерявших четкость рельефа, орнаментованных поверхностей мрамора вручную

Состав работ:

а) расчистка поверхности специальными инструментами с приданием рисунку четкости и соблюдением осторожности;

б) снятие каменной крошки и пыли кистью в процессе работы;

в) удаление пыли пылесосом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-38-1 | Расчистка плоской резьбы геометрического рисунка (меандр) (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
| Е121-38-2 | Расчистка орнамента средней сложности с высотой рельефа до 2 см (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| Е121-38-3 | Расчистка сложного орнамента (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |

Таблица 121-39. Реставрация мраморных скульптур и бюстов мастиковкой

Состав работ:

а) установка скульптуры в рабочее положение;

б) удаление инструментом разрушенного камня в местах утрат;

в) расстыковка выбоин;

г) промывка гнезда смывкой, снятие остатков смывки смоченной в уайт-спирите ветошью;

д) приготовление мастики;

е) нанесение состава послойно толщиной слоя 1 мм;

ж) фактурная обработка каждого слоя;

и) шлифовка заделанных мест.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-39-1 | Реставрация мраморных скульптур и бюстов мастиковкой ПБМА (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,002 |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,02298 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Тальк молотый, сорт I | кг | 0,05 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,005 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "Аlкutех аbbеizеk" | л | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Полибутилметокрилат | кг | 0,005 |
| П1/65 | Пудра мраморная | кг | 0,015 |

Таблица 121-40. Домастиковка мелких сколов и выбоин на скульптуре из пористого известняка (туфа) (толщиной мастиковки до 3 см)

Состав работ:

а) расстыковка выбоин;

б) промывка гнезда смывкой, снятие остатков смывки смоченной в уайт-спирите ветошью;

в) грунтование гнезда силикатной грунтовкой с экспозицией 24 часа;

г) приготовление состава;

д) нанесение состава послойно толщиной слоя 5 мм;

е) фактурная обработка каждого слоя;

ж) шлифовка заделанных мест.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-40-1 | Домастиковка мелких сколов и выбоин на скульптуре из пористого известняка (туфа) (толщина мастиковки до 3 см) (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,00012 |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,00047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Silitоl коnzеntrаt" | л | 0,002 |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "Аlкutех аbbеizеk" | л | 0,005 |

Таблица 121-41. Тонирование мест мастиковки

Состав работ:

а) подбор тона;

б) приготовление состава;

в) нанесение на поверхность.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-41-1 | Тонирование мест мастиковки (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |

Таблица 121-42. Удаление домастиковочных составов с поверхности скульптуры комбинированным путем

Состав работ:

а) удаление слабодержащихся слоев с помощью "мягкого" инструмента;

б) удаление плотных домастиковок скалыванием, начиная от организованного зондажа в выбранной зоне к периметрам или по окружности, механическим инструментом;

в) доочистка путем наложения смывки на очищаемый участок слоем до 10 мм;

г) экспозиция смывки на поверхности до 24 часов;

д) в случае необходимости обработка повторяется;

е) удаление остатков смывки с помощью смоченной в уайт-спирите ветоши.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-42-1 | Удаление домастиковочных составов с поверхности скульптуры комбинированным путем (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50-15 | Смывка типа "Аlкutех аbbеizеk" | л | 0,005 |

Таблица 121-43. Укрепление поверхности мраморной скульптуры

Состав работ:

а) приготовление состава (норма 1);

б) насыщение поверхности торцеванием кистью подготовленного участка не более 3 повторов;

в) экспозиция 2 суток;

г) повторная трехкратная обработка;

д) экспозиция 3 суток;

е) трехкратная обработка;

ж) экспозиция 7 суток;

и) проверка степени закрепления камня.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-43-1 | Укрепление поверхности мраморной скульптуры составом БМК-5 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,04596 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Полибутилметокрилат | кг | 0,002 |
| Е121-43-2 | Укрепление поверхности мраморной скульптуры составом "Funcosil" (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав "Funсоsil" 300-500 | кг | 0,05 |

Таблица 121-44. Консервация поверхности мраморной скульптуры отбеленным воском

Состав работ:

а) нанесение восковой мастики на поверхность 2 раза;

б) протирка поверхности до глянца.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-44-1 | Консервация поверхности мраморной скульптуры отбеленным воском (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,14 |

Таблица 121-45. Изготовление копий скульптуры из портландцемента по готовым формам

Состав работ:

а) изготовление образца с обработкой;

б) приготовление и укладка смеси для наружного декоративного слоя;

в) приготовление смеси для заполнения внутренней полости, набивка с увлажнением уложенной массы и установкой арматуры;

г) освобождение копии с зачисткой формовочных швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-45-1 | Изготовление копий скульптуры из портландцемента (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/75 | Портландцемент декоративный белый марки 500 (в упаковке) | т | 0,0004 |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,000825 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-40-10/20 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,00055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,00545 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 121-46. Изготовление копий скульптуры из гипса по готовым формам

Состав работ:

а) изготовление образца с обработкой;

б) приготовление и укладка смеси для наружного декоративного слоя;

в) приготовление смеси для заполнения внутренней полости с увлажнением уложенной массы и установкой арматуры (при необходимости);

г) освобождение копии с зачисткой формовочных швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-46-1 | Изготовление копий скульптуры из гипса (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,0011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 121-47. Отливка копий скульптур и утраченных фрагментов из камнезаменителя на основе полиэфирной смолы по готовым формам

Состав работ:

а) изготовление образца с обработкой;

б) приготовление смеси;

в) заливка в форму с установкой пиронов;

г) освобождение отлитых деталей и скульптуры с зачисткой формовочных швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-47-1 | Отливка копий скульптур и утраченных фрагментов из камнезаменителя на основе полиэфирной смолы (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/66 | Смола полиэфирная ПН-1 | кг | 0,454 |
| 1/10-230-50-10/65 | Отвердитель ПМЭК (пероксид метилэтилкетона) | кг | 0,0017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты густотертые | кг | 0,008 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Парафин "TMOOOS" | кг | 0,005 |
| П1/65 | Пудра мраморная | кг | 0,89 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 121-48. Изготовление гипсовых кусковых форм для копирования скульптуры

Состав работ:

а) установка модели или подлинной скульптуры на подмодельную площадку;

б) нанесение защитного слоя на модель или подлинник;

в) изготовление подмодельного слоя из пластилина или глины;

г) изготовление гипсовых кусковых форм;

д) установка гипсовых кусков на место с выделкой замков;

е) наложение общего кожуха с армированием по всей длине;

ж) смазка поверхности кусковой формы;

и) разборка кожуха и подготовка формы к работе.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-48-1 | Изготовление гипсовых форм для копирования скульптуры (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,0011 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Стеарин | кг | 0,0033 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 121-49. Нанесение формасила на подлинную скульптуру и изготовление формасиловой формы

Состав работ:

а) установка модели или подлинной скульптуры на подмодельную площадку;

б) нанесение защитного слоя на модель или подлинник;

в) изготовление подмодельного слоя из пластилина или глины;

г) раскрой сетки;

д) послойное нанесение формасила с армированием сеткой или марлей каждого слоя;

е) изготовление и установка марок;

ж) изготовление и установка гипсовых кусков;

и) изготовление гипсового кожуха с армированием пенькой или металлом;

к) установка металлических уголков;

л) изготовление и установка крышки;

м) смазка формы;

н) разборка кожуха и подготовка формы к работе.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-49-1 | Нанесение формовочной массы на подлинную скульптуру и изготовление формасиловой формы (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,144 |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,05 |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,0015 |
| П1/10-280 | Катализатор, марка К-18 | кг | 0,008 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 121-50. Многократная пропитка поверхности копии скульптуры из гипса кремнеорганическим составом

Состав работ:

а) приготовление состава;

б) насыщение поверхности торцеванием кистью подготовленного участка не более 3 повторов;

в) экспозиция 2 суток;

г) повторная трехкратная обработка;

д) экспозиция 3 суток;

е) проверка степени закрепления камня;

ж) нанесение на поверхность несколько раз.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-50-1 | Многократная пропитка поверхности копии скульптуры из гипса кремнийорганическим составом (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,25 |
| П1/10-230-50-15 | Толуол каменноугольный и сланцевый марки А | кг | 2,5 |

Таблица 121-51. Тонирование поверхности скульптуры из пудожского камня

Состав работ:

а) смачивание поверхности водой;

б) смачивание поверхности известковой водой;

в) приготовление состава;

г) нанесение на поверхность.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-51-1 | Тонирование поверхности скульптуры из пудожского камня (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/10 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок негашеная порошкообразная II сорт | т | 0,000003 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты густотертые | кг | 0,0003 |

Таблица 121-52. Защита скульптуры из пудожского камня

Состав работ:

а) приготовление, дозировка составных частей с тщательным перемешиванием;

б) нанесение состава на поверхность распылителем;

в) обработка кистями труднодоступных мест.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-52-1 | Защита скульптуры из пудожского камня (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Тетроэтоксилан | кг | 0,015 |
| П1/10-230-17 | Жидкость гидрофобизирующая 136-41 (б.жидкость ГКЖ-94) | кг | 0,005 |

Таблица 121-53. Замена проржавевшей арматуры каркаса каменной и гипсовой скульптур

Состав работ:

а) разборка и очистка ржавчины в местах расположения арматуры;

б) заготовка новой арматуры;

в) сборка и установка арматуры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-53-1 | Замена проржавевшей арматуры каркаса каменной и гипсовой скульптур (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пироны | кг | П |

Таблица 121-54. Воссоздание утраченных элементов мраморной скульптуры из 2 группы камня с установкой

Состав работ:

а) подбор материала по цвету и фактуре;

б) изготовление шаблонов в нескольких вариантах;

в) приближенная отработка утраченных элементов скульптуры при помощи закольника по гипсовой модели пунктир-машиной с предварительной заготовкой болванки заданного размера;

г) исполнение резьбы нужного профиля или рисунка при помощи пунктир-машины в старой технике с выверкой по гипсовой модели с окончательной доработкой, шлифовкой и лощением изделия;

д) подготовка гнезда и установка утраченной части на пироне с зачисткой места склеивания;

е) зачистка места склеивания с последующей мастиковкой и окончательной обработкой шва.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-54-1 | Воссоздание утраченных элементов мраморной скульптуры из камня II группы с установкой элементов одежды, пряди волос (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксикаучуковый или клеевые системы "Атлас" | кг | 0,006 |
| П1/10-230-65-5 | Блоки мраморные | м3 | 0,004 |
| Е121-54-2 | Воссоздание утраченных элементов мраморной скульптуры из камня II группы с установкой рук, ног и других деталей (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксикаучуковый или клеевые системы "Атлас" | кг | 0,006 |
| П1/10-230-65-5 | Блоки мраморные | м3 | 0,004 |
| Е121-54-3 | Воссоздание утраченных элементов мраморной скульптуры из камня II группы с установкой утрат портретной скульптуры (нос, ухо и др. части лица) (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксикаучуковый или клеевые системы "Атлас" | кг | 0,006 |
| П1/10-230-65-5 | Блоки мраморные | м3 | 0,004 |
| Е121-54-4 | Воссоздание утраченных элементов мраморной скульптуры из камня II группы с установкой утраченных элементов мраморной скульптуры-миниатуры (голова и др.) (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксикаучуковый или клеевые системы "Атлас" | кг | 0,006 |
| П1/10-230-65-5 | Блоки мраморные | м3 | 0,004 |

Таблица 121-55. Отделка сложных резных мраморных поверхностей и скульптур

Состав работ:

а) шлифовка поверхности резьбы: шлифовка вручную поверхности камня среднезернистыми абразивами N2,3 шлифовка вручную поверхности камня среднезернистыми абразивом N28 (зеленым корундом) с подливом воды до четкого выявления рисунка на поверхности камня;

б) лощение (полировка резьбы): лощение вручную лощильным камнем до появления на ней легкого блеска, лощение вручную твердым камнем до появления на ней равномерного блеска, промывка теплой водой и губкой;

в) накатка глянца на поверхность резьбы: накатка глянца алмазной пастой, то же при помощи фетра и порошка окиси хрома, промывка теплой водой и губкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-55-1 | Отделка сложных резных мраморных поверхностей и скульптур шлифованием, мрамор III группы (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,005 |
| П1/10-180-20 | Губка алмазная для камня (круг шлифовальный) | шт. | 0,012 |
| Е121-55-2 | Отделка сложных резных мраморных поверхностей и скульптур шлифованием, мрамор IV группы (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,007 |
| П1/10-180-20 | Губка алмазная для камня (круг шлифовальный) | шт. | 0,008 |
| Е121-55-3 | Отделка сложных резных мраморных поверхностей и скульптур лощением, мрамор III группы (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,008 |
| П1/10-180-20 | Губка алмазная для камня (круг шлифовальный) | шт. | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для полировки | кг | 0,024 |
| Е121-55-4 | Отделка сложных резных мраморных поверхностей и скульптур лощением, мрамор IV группы (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,009 |
| П1/10-180-20 | Губка алмазная для камня (круг шлифовальный) | шт. | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для полировки | кг | 0,024 |
| Е121-55-5 | Отделка сложных резных мраморных поверхностей и скульптур накаткой глянца, мрамор III группы (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок (ветошь) | кг | 0,02 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,011 |
| П1/10-180-20 | Губка алмазная для камня (круг шлифовальный) | шт. | 0,008 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для полировки | кг | 0,03 |
| Е121-55-6 | Отделка сложных резных мраморных поверхностей и скульптур накаткой глянца, мрамор IV группы (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Войлок (ветошь) | кг | 0,02 |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал повышенной износостойкости | м2 | 0,011 |
| П1/10-180-20 | Губка алмазная для камня (круг шлифовальный) | шт. | 0,008 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав для полировки | кг | 0,03 |

Таблица 121-56. Установка фрагментов резных и скульптурных деталей из натурального камня на пиронах

Состав работ:

а) подгонка места установки;

б) установка фрагмента на пироне;

в) зачистка места склеивания с последующей мастиковкой и окончательной обработкой шва.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-56-1 | Установка фрагментов мраморных резных и известняковых и скульптурных деталей на пиронах из мрамора (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "Silitоl коnzеntrаt" | л | 0,002 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксикаучуковый или клеевые системы "АТЛАС" | кг | 0,006 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |
| Е121-56-2 | Установка фрагментов мраморных резных и известняковых и скульптурных деталей на пиронах из известняка (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,00002 |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Пироны латунные | кг | П |

Таблица 121-57. Реставрация лицевой поверхности резьбы из поделочных камней (лабрадорит, орлец и др.)

Состав работ:

а) промывка поверхности камня нейтральным раствором (теплая вода с детским мылом) за три раза при помощи щеток, кисточек греческой губки (норма 1);

б) приготовление раствора (норма 2-5);

в) выравнивание поверхности камня на участках, имеющих сильную шероховатость и мелкие углубления (участки включений окислов марганца) (норма 2-5);

г) заделка трещин, сколов мастикой с предварительной тщательной расчисткой поврежденных мест скальпелем, приготовление мастики, обезжиривание поврежденных мест (нормы 6-9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-57-1 | Промывка резьбы (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,015 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-5 | Бумага фильтровальная | кг | 0,01 |
| Е121-57-2 | Выравнивание поверхности резьбы I категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,31 |
| Е121-57-3 | Выравнивание поверхности резьбы II категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,09 |
| Е121-57-4 | Выравнивание поверхности резьбы III категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
| Е121-57-5 | Выравнивание поверхности резьбы IV категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,46 |
| Е121-57-6 | Заделка трещин, выбоин и сколов на поверхности резьбы I категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,008 |
| Е121-57-7 | Заделка трещин, выбоин и сколов на поверхности резьбы II категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,008 |
| Е121-57-8 | Заделка трещин, выбоин и сколов на поверхности резьбы III категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,008 |
| Е121-57-9 | Заделка трещин, выбоин и сколов на поверхности резьбы IV категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,008 |

Раздел 03. Воссоздание лепного декора

Таблица 121-58. Изготовление моделей профилированных тяг

Состав работ:

а) изготовление шаблонов;

б) снятие старой штукатурки;

в) очистка и смачивание поверхности;

г) установка правил и крепление шаблона;

д) приготовление раствора;

е) вытягивание тяг;

ж) отделка поверхности тяг.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-58-1 | Изготовление моделей профилированных тяг высотой модели по огибу до 50 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,0004 |
| П1/10-240-55-20 | Саморез | шт. | 20 |
| П1/10-260 | Сталь оцинкованная | кг | П |
| Е121-58-2 | Изготовление моделей профилированных тяг высотой модели по огибу до 100 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,0005 |
| П1/10-240-55-20 | Саморез | шт. | 22 |
| П1/10-260 | Сталь оцинкованная | кг | П |
| Е121-58-3 | Изготовление моделей профилированных тяг высотой модели по огибу до 200 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,0007 |
| П1/10-240-55-20 | Саморез | шт. | 26 |
| П1/10-260 | Сталь оцинкованная | кг | П |
| Е121-58-4 | Изготовление моделей профилированных тяг высотой модели по огибу до 300 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,0009 |
| П1/10-240-55-20 | Саморез | шт. | 30 |
| П1/10-260 | Сталь оцинкованная | кг | П |
| Е121-58-5 | Изготовление моделей профилированных тяг высотой модели по огибу до 400 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,0014 |
| П1/10-240-55-20 | Саморез | шт. | 35 |
| П1/10-260 | Сталь оцинкованная | кг | П |
| Е121-58-6 | Изготовление моделей профилированных тяг высотой модели по огибу до 500 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,002 |
| П1/10-240-55-20 | Саморез | шт. | 40 |
| П1/10-260 | Сталь оцинкованная | кг | П |

Таблица 121-59. Изготовление модели погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли)

Состав работ:

а) изготовление тела модели из гипса;

б) лепка в глине на основании отрезка орнамента;

в) черновая гипсовая отливка рисунка с расколоткой черновой формы, зачистка отлитой части и правкой рисунка;

г) изготовление клеевой формы;

д) отливка в клеевой форме необходимого количества частей для монтировки моделей;

е) монтировка отдельных частей на подготовленном основании, обрезка орнамента, окончательная отделка модели;

ж) покрытие модели лаком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-59-1 | Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности, высота модели по огибу до 50 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00006 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,012 |
| Е121-59-2 | Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности, высота модели по огибу до 100 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00012 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,018 |
| Е121-59-3 | Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности, высота модели по огибу до 200 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,01001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00045 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,04 |
| Е121-59-4 | Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности, высота модели по огибу до 300 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0012 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,1 |
| Е121-59-5 | Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности, высота модели по огибу до 400 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0031 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,21 |
| Е121-59-6 | Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности, высота модели по огибу до 500 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,12 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,004 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,28 |
| Е121-59-7 | Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный, высота модели по огибу до 50 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00006 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,012 |
| Е121-59-8 | Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный, высота модели по огибу до 100 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00015 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,02 |
| Е121-59-9 | Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный, высота модели по огибу до 200 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,01201 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0005 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,05 |
| Е121-59-10 | Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный, высота модели по огибу до 300 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0015 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,15 |
| Е121-59-11 | Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный, высота модели по огибу до 400 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,05106 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0032 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,23 |
| Е121-59-12 | Изготовление модели рельефных и выпуклых погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный, высота модели по огибу до 500 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,12 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0044 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,32 |
| Е121-59-13 | Изготовление модели плоских погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности, высота модели по огибу до 50 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00006 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,012 |
| Е121-59-14 | Изготовление модели плоских погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности, высота модели по огибу до 100 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0001 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,016 |
| Е121-59-15 | Изготовление модели плоских погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности, высота модели по огибу до 200 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00034 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,036 |
| Е121-59-16 | Изготовление модели плоских погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности, высота модели по огибу до 300 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0013 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,09 |
| Е121-59-17 | Изготовление модели плоских погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности, высота модели по огибу до 400 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0029 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,18 |
| Е121-59-18 | Изготовление модели плоских погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент простой и средней сложности, высота модели по огибу до 500 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,12 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0035 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,25 |
| Е121-59-19 | Изготовление модели плоских погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный, высота модели по огибу до 50 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00006 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,012 |
| Е121-59-20 | Изготовление модели плоских погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный, высота модели по огибу до 100 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0001 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,016 |
| Е121-59-21 | Изготовление модели плоских погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный, высота модели по огибу до 200 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00034 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,036 |
| Е121-59-22 | Изготовление модели плоских погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный, высота модели по огибу до 300 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0013 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,09 |
| Е121-59-23 | Изготовление модели плоских погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный, высота модели по огибу до 400 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0029 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,18 |
| Е121-59-24 | Изготовление модели плоских погонных деталей (порезки, пояса, фризы, сухари, капли), орнамент сложный, высота модели по огибу до 500 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,12 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0035 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,25 |

Таблица 121-60. Изготовление моделей модульонов и кронштейнов

Состав работ:

а) отливка гипсовой плиты для профиля;

б) вычерчивание профиля с выемкой борозды на гипсовой плите;

в) отливка с вычерчиванием профилей второй гипсовой плиты;

г) вырезка профиля по обеим плитам;

д) установка плиты вертикально по угольнику и заполнение гипсовым раствором лицевых частей по правилу;

е) вытягивание шаблоном тяг;

ж) склеивание тяг модульоном или кронштейном с разделкой углов;

и) покрытие модели лаком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-60-1 | Изготовление моделей модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 200 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-60-2 | Изготовление моделей модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 300 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-60-3 | Изготовление моделей модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 400 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-60-4 | Изготовление моделей модульонов и кронштейнов гладких с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 500 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,12 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-60-5 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е121-60-4 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-60-6 | Изготовление моделей модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 200 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0003 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-60-7 | Изготовление моделей модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 300 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0005 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-60-8 | Изготовление моделей модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 400 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0015 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-60-9 | Изготовление моделей модульонов и кронштейнов орнаментованных с наибольшим измерением (высота, откос, ширина) до 500 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,12 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0025 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-60-10 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е121-60-9 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,002 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |

Таблица 121-61. Изготовление моделей венков и гирлянд

Состав работ:

а) нанесение слоя гипсового раствора на деревянный щит;

б) вычерчивание контура и лепка изделий из глины;

в) формовка в клеевых формах;

г) отливка частей изделий в гипсе и зачистка после отливки;

д) сборка отлитых частей изделий на щите, с крепление на гипсовом растворе;

е) окончательная отделка изделия и покрытие его лаком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-61-1 | Изготовление моделей венков простого орнамента диаметром до 500 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0015 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-61-2 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е121-61-1 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0008 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-61-3 | Изготовление моделей венков орнамента средней сложности диаметром до 500 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,06 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0018 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-61-4 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е121-61-3 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0009 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-61-5 | Изготовление моделей гирлянд орнамента средней сложности, длиной по огибу до 750 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0012 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-61-6 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е121-61-5 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0006 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-61-7 | Изготовление моделей гирлянд сложного орнамента длиной по огибу до 750 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0015 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-61-8 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е121-61-7 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0008 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |

Таблица 121-62. Изготовление моделей гербов, картушей, эмблем

Состав работ:

а) нанесение на деревянный щит слоя гипсового раствора и выравнивание его правилом;

б) вычерчивание на гипсе внешних контуров моделей;

в) лепка модели в глине;

г) черновая гипсовая формовка с последующей расколоткой;

д) отливка гипсовой модели с последующей зачисткой;

е) покрытие лаком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-62-1 | Изготовление моделей гербов средней сложности высотой до 500 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0015 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-62-2 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е121-62-1 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0002 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-62-3 | Изготовление моделей картушей средней сложности высотой до 500 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0007 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-62-4 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е121-62-3 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0005 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-62-5 | Изготовление моделей эмблем средней сложности площадью до 0,5 м2 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,09 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,008 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-62-6 | Изготовление моделей эмблем средней сложности площадью до 0,75 м2 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,01 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-62-7 | Изготовление моделей эмблем средней сложности площадью до 1 м2 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,27 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,013 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-62-8 | Изготовление моделей гербов сложных высотой до 500 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,06 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0015 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-62-9 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е121-62-8 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0002 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-62-10 | Изготовление моделей картушей сложных высотой до 500 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,06 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0007 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-62-11 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е121-62-10 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0005 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-62-12 | Изготовление моделей эмблем сложных площадью до 0,5 м2 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,09 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,008 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-62-13 | Изготовление моделей эмблем сложных площадью до 0,75 м2 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,01 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-62-14 | Изготовление моделей эмблем сложных площадью до 1 м2 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,27 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,013 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |

Таблица 121-63. Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных, круглых, эллиптических, ромбических, многоугольных и круглых эмблем

Состав работ:

а) нанесение слоя раствора на гипсовый щит и вытягивание основания;

б) лепка в глине;

в) черновая формовка розетки;

г) отливка из гипса части розетки одной второй объема;

д) зачистка отлитой части розетки с правкой рисунка, придачей ему необходимой четкости и резкости;

е) изготовление клеевой формы;

ж) отливка из гипса в клеевой форме всех частей розетки с зачисткой их;

и) сборка отлитой розетки на основании;

к) покрытие модели лаком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-63-1 | Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности: розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 200 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,01 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00055 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-63-2 | Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности: розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 300 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,08 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0008 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-63-3 | Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности: розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 400 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0011 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-63-4 | Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных орнамента простого и средней сложности: розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные - диаметром описанной окружности до 500 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,11 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,07 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0015 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-63-5 | Добавлять на каждые последующие 100 мм к норме Е121-63-4 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,01 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0002 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-63-6 | Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных сложного орнамента: розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные диаметром описанной окружности до 200 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0155 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,02 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00065 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-63-7 | Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных сложного орнамента: розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные диаметром описанной окружности до 300 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,09 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00095 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-63-8 | Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных сложного орнамента: розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные диаметром описанной окружности до 400 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,12 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0013 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-63-9 | Изготовление моделей розеток потолочных или кессонных сложного орнамента: розетки круглые - диаметром, эллиптические - полусуммой главных осей, ромбические - полусуммой диагоналей, многоугольные диаметром описанной окружности до 500 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,14 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,09 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0017 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-63-10 | Добавлять на каждые последующие 100 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,02 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,07 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0003 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |

Таблица 121-64. Изготовление моделей сухарей и капель штучных

Состав работ:

а) изготовление гипсовой болванки;

б) вырезка из болванки модели;

в) склейка частей (при больших размерах с зачисткой);

г) покрытие лаком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-64-1 | Изготовление моделей сухарей и капель штучных высотой до 150 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,02 |
| Е121-64-2 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е121-64-1 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,01 |

Таблица 121-65. Изготовление моделей масок-замков

Состав работ:

а) отливка гипсовых плит и оклеивание их по размеру маски-замка;

б) лепка моделей в глине;

в) черная клеевая формовка;

г) отливка модели в гипсе с последующей очисткой;

д) покрытие модели лаком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-65-1 | Изготовление моделей масок-замков простого рисунка высотой до 250 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0012 |
| Е121-65-2 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е121-65-1 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0007 |
| Е121-65-3 | Изготовление моделей масок-замков сложного рисунка высотой до 250 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,12 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,002 |
| Е121-65-4 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е121-65-3 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,05 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0012 |

Таблица 121-66. Изготовление моделей листьев

Состав работ:

а) вытягивание гипса основания листа;

б) лепка листа из глины;

в) черновая гипсовая формовка;

г) отливка гипсовой модели с зачисткой после отливки;

д) покрытие модели лаком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-66-1 | Изготовление моделей листьев гладких высотой до 150 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,02 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная (пластилин) | т | 0,0002 |
| Е121-66-2 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е121-66-1 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,015 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная (пластилин) | т | 0,00015 |
| Е121-66-3 | Изготовление моделей листьев акантовых высотой до 150 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,02 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная (пластилин) | т | 0,0002 |
| Е121-66-4 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е121-66-3 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,015 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная (пластилин) | т | 0,00015 |

Таблица 121-67. Изготовление модели балясины

Состав работ:

а) устройство деревянной опалубки для корпуса балясины;

б) приготовление раствора;

в) изгиб шаблона и его монтаж на станок;

г) накладывание раствора на опалубку;

д) вытягивание шаблоном;

е) снятие черновых форм;

ж) отливка в гипсе;

и) монтировка;

к) покрытие лаком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-67-1 | Изготовление модели балясины с профилированной поверхностью высотой до 500 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,07 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00035 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,1 |
| Е121-67-2 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е121-67-1 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0002 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,05 |
| Е121-67-3 | Изготовление модели балясины с орнаментованной поверхностью высотой до 500 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0005 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,1 |
| Е121-67-4 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е121-67-3 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0002 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | 0,005 |

Таблица 121-68. Изготовление моделей капителей ионических

Состав работ:

а) устройство деревянной опалубки для корпуса капителей;

б) приготовление раствора;

в) изгиб шаблона и его монтаж на станок;

г) накладывание гипсового раствора на опалубку корпуса капителей;

д) вытягивание шаблонов на корпусе астрагала, распушки;

е) изготовление гипсовой плиты и вырезка на ней завитка валюты;

ж) лепка из глины орнаментованных деталей капителей;

и) изготовление клеевой формы;

к) отливка из гипса частей орнамента в количестве, необходимом для выбора модели;

л) монтировка всех частей на капители с окончательной отделкой модели;

м) покрытие модели лаком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-68-1 | Изготовление моделей капителей ионических гладких высотой до 250 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0005 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-68-2 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е121-68-1 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,08 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00015 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-68-3 | Изготовление моделей капителей ионических орнаментованных высотой до 250 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,06 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0006 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-68-4 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е121-68-3 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" | кг | 0,08 |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,00015 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |

Таблица 121-69. Изготовление моделей капителей тосканских и дорических

Состав работ:

а) устройство деревянной опалубки для корпуса капителей;

б) приготовление раствора;

в) изгиб шаблона и его монтаж на станок;

г) накладывание гипсового раствора на опалубку корпуса капителей;

д) вытягивание шаблонов на корпусе астрагала, распушки;

е) отливка гипсовой плиты для абака и профилирование ее;

ж) вытягивание шаблонов из глины профиля частей орнамента с проработкой;

и) формовка проработанных частей орнамента;

к) изготовление клеевых форм и отливка в них частей орнамента в количестве, необходимом для набора модели;

л) монтировка отлитых частей орнамента на теле капители и окончательная ее отделка;

м) покрытие модели лаком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-69-1 | Изготовление моделей капителей тосканских и дорических гладких высотой до 250 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная (пластилин) | т | 0,00035 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-69-2 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е121-69-1 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная (пластилин) | т | 0,0002 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-69-3 | Изготовление моделей капителей тосканских и дорических орнаментованных высотой до 250 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная (пластилин) | т | 0,0005 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |
| Е121-69-4 | Добавлять на каждые последующие 50 мм к норме Е121-69-3 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная (пластилин) | т | 0,0002 |
| П1/65 | Компоненты для изготовления клеевой формы | кг | П |

Таблица 121-70. Изготовление моделей капителей коринфских

Состав работ:

а) устройство деревянной опалубки для корпуса капителей;

б) приготовление раствора;

в) изгиб шаблона и его монтаж на станок;

г) накладывание гипсового раствора на опалубку корпуса капителей;

д) вытягивание шаблонов на корпусе астрагала, абака;

е) склейка абака и разделка углов;

ж) лепка из глины угловых и средних валют, большого и малого листов, розеток и прочих деталей с окончательной их обработкой;

и) снятие черновых форм окончательно отлитых деталей на теле капители с окончательной отделкой модели;

к) отливка в гипсе деталей капителей в количестве, необходимом для набора;

л) монтировка отлитых деталей на теле капители с окончательной отделкой модели;

м) покрытие модели лаком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-70-1 | Изготовление моделей капителей коринфских высотой до 250 мм (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,09 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,003 |
| П1/65 | Компаненты для изготовления опалубки | кг | П |
| Е121-70-2 | Добавлять на каждые 50 мм к норме Е121-70-1 (единица измерения - модель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,001 |
| П1/65 | Компаненты для изготовления опалубки | кг | П |

Таблица 121-71. Изготовление моделей лепных композиций III, IV категории сложности и вне категории сложности

Состав работ:

а) изготовление рисунка в натуральную величину;

б) лепка в пластилине;

в) формовка и отливка из гипса с зачисткой и фактуровкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-71-1 | Изготовление моделей лепных композиций III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/52 | Материал для изготовления формы (пластилин) | кг | 0,1 |
| Е121-71-2 | Изготовление моделей лепных композиций IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/52 | Материал для изготовления формы (пластилин) | кг | 0,1 |
| Е121-71-3 | Изготовление моделей лепных композиций вне категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/52 | Материал для изготовления формы (пластилин) | кг | 0,1 |

Раздел 04. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву

Таблица 121-81. Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева

Состав работ:

а) изготовление рабочих калек (изготовление рабочих послойных калек) при необходимости;

б) подбор материала, предварительная его обработка, склеивание заготовки (изготовление щитов и их склеивание между собой при необходимости);

в) нанесение рисунка на заготовку или щиты;

г) выпиливание заготовки по контуру;

д) грубая обработка заготовки (шпацировка), резьба (определение основных высот и габаритных размеров), зачистка поверхности резьбы с передачей характерных приемов обработки старых мастеров;

е) обработка поверхности резьбы шлифовальной бумагой под прозрачную отделку (при необходимости).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-81-1 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-81-2 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-81-3 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-81-4 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-81-5 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, вне категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-81-6 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-81-7 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-81-8 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-81-9 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-81-10 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, вне категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-81-11 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-81-12 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-81-13 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-81-14 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-81-15 | Воссоздание плоской резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, вне категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |

Таблица 121-82. Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева

Состав работ:

а) изготовление рабочих калек (изготовление рабочих послойных калек) при необходимости;

б) подбор материала, предварительная его обработка, склеивание заготовки (изготовление щитов и их склеивание между собой при необходимости);

в) нанесение рисунка на заготовку или щиты;

г) выпиливание заготовки по контуру;

д) грубая обработка заготовки (шпацировка), резьба (определение основных высот и габаритных размеров),зачистка поверхности резьбы с передачей характерных приемов обработки старых мастеров;

е) обработка поверхности резьбы шлифовальной бумагой под прозрачную отделку (при необходимости).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-82-1 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-82-2 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-82-3 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-82-4 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-82-5 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, вне категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-82-6 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-82-7 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-82-8 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-82-9 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-82-10 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, вне категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-82-11 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-82-12 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-82-13 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-82-14 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-82-15 | Воссоздание рельефной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, вне категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |

Таблица 121-83. Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева

Состав работ:

а) изготовление рабочих калек (изготовление рабочих послойных калек) при необходимости;

б) подбор материала, предварительная его обработка, склеивание заготовки (изготовление щитов и их склеивание между собой при необходимости);

в) нанесение рисунка на заготовку или щиты;

г) выпиливание заготовки по контуру;

д) грубая обработка заготовки (шпацировка), резьба (определение основных высот и габаритных размеров), зачистка поверхности резьбы с передачей характерных приемов обработки старых мастеров;

е) обработка поверхности резьбы шлифовальной бумагой под прозрачную отделку (при необходимости).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-83-1 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-83-2 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-83-3 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-83-4 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-83-5 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, вне категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-83-6 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-83-7 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-83-8 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-83-9 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-83-10 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, вне категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-83-11 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-83-12 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-83-13 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-83-14 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-83-15 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из мягких пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, вне категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |

Таблица 121-84. Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева

Состав работ:

а) изготовление рабочих калек (изготовление рабочих послойных калек) при необходимости;

б) подбор материала, предварительная его обработка, склеивание заготовки (изготовление щитов и их склеивание между собой при необходимости);

в) нанесение рисунка на заготовку или щиты;

г) выпиливание заготовки по контуру;

д) грубая обработка заготовки (шпацировка), резьба (определение основных высот и габаритных размеров), зачистка поверхности резьбы с передачей характерных приемов обработки старых мастеров;

е) обработка поверхности резьбы шлифовальной бумагой под прозрачную отделку (при необходимости).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-84-1 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-84-2 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-84-3 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-84-4 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-84-5 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, вне категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-84-6 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-84-7 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-84-8 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-84-9 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-84-10 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, вне категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-84-11 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-84-12 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-84-13 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-84-14 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-84-15 | Воссоздание плоской резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, вне категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,003 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |

Таблица 121-85. Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева

Состав работ:

а) изготовление рабочих калек (изготовление рабочих послойных калек) при необходимости;

б) подбор материала, предварительная его обработка, склеивание заготовки (изготовление щитов и их склеивание между собой при необходимости);

в) нанесение рисунка на заготовку или щиты;

г) выпиливание заготовки по контуру;

д) грубая обработка заготовки (шпацировка), резьба (определение основных высот и габаритных размеров), зачистка поверхности резьбы с передачей характерных приемов обработки старых мастеров;

е) обработка поверхности резьбы шлифовальной бумагой под прозрачную отделку (при необходимости).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-85-1 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-85-2 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-85-3 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-85-4 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-85-5 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, вне категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-85-6 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-85-7 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-85-8 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-85-9 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-85-10 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, вне категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-85-11 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-85-12 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-85-13 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-85-14 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-85-15 | Воссоздание рельефной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, вне категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0015 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |

Таблица 121-86. Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева

Состав работ:

а) изготовление рабочих калек (изготовление рабочих послойных калек) при необходимости;

б) подбор материала, предварительная его обработка, склеивание заготовки (изготовление щитов и их склеивание между собой при необходимости);

в) нанесение рисунка на заготовку или щиты;

г) выпиливание заготовки по контуру;

д) грубая обработка заготовки (шпацировка), резьба (определение основных высот и габаритных размеров), зачистка поверхности резьбы с передачей характерных приемов обработки старых мастеров;

е) обработка поверхности резьбы шлифовальной бумагой под прозрачную отделку (при необходимости).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-86-1 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-86-2 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-86-3 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-86-4 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-86-5 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 до 6 штук, вне категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-86-6 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-86-7 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-86-8 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-86-9 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-86-10 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 6 до 14 штук, вне категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-86-11 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-86-12 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-86-13 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-86-14 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| Е121-86-15 | Воссоздание объемной и прорезной резьбы из твердых пород дерева, при количестве элементов на 1 дм2 от 14 до 20 штук, вне категории (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |

Таблица 121-87. Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам (фотографиям, эскизам и т.п.)

Состав работ:

а) подбор архивных материалов;

б) подготовка и склеивание при необходимости бумаги (картона);

в) изготовление рисунка с учетом размеров;

г) прорисовка деталей и уточнение размеров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-87-1 | Исполнение рисунка в натуральную величину по архивным материалам (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-17 | Картон строительный многослойный | м2 | 0,012 |

Таблица 121-88. Исполнение рисунка в натуральную величину по моделям или аналогам с использованием копировального станка

Состав работ:

а) установка модели (аналогии) и копировального станка;

б) перевод 3-х мерного изображения в 2-х мерное на плоскость копировального станка при помощи отвеса или угольника;

в) перевод полученного изображения на кальку;

г) перевод полученного изображения на бумагу или картон;

д) прорисовка и уточнение рисунка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-88-1 | Исполнение рисунка в натуральную величину по моделям или аналогам с использованием копировального станка (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,012 |

Таблица 121-89. Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность

Состав работ:

а) подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность;

б) наклеивание детали.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-89-1 | Подгонка тыльной стороны резной детали на криволинейную поверхность (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,25 |

Таблица 121-90. Приготовление осетрового клея

Состав работ:

а) освобождение клеянки от остатков старого клея;

б) измельчение сухого осетрового клея и удаление грязи;

в) замачивание измельченного клея;

г) подготовка водяной бани, варка клея двух концентраций с периодическим помешиванием, удалением пены и грязи;

д) процеживание клея.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-90-1 | Приготовление осетрового клея (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,1 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 121-91. Антисептирование новой древесины

Состав работ:

а) приготовление пропитывающего состава согласно методике;

б) трехкратная пропитка дерева с последующей просушкой пропитанного дерева.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-91-1 | Антисептирование новой древесины (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Антисептик | кг | 1 |

Раздел 05. Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева

Таблица 121-101. Реставрация остова мебели

Состав работ:

а) осмотр и разборка изделия на отдельные элементы;

б) дезинфекция и укрепление деструктированной древесины;

в) очистка мест сопряжений от старого клея;

г) заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой;

д) восполнение недостающих фрагментов деталей;

е) переклейка мест сопряжений;

ж) предварительная сборка (насухо);

и) окончательная сборка предмета.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-101-1 | Реставрация остова мебели до 15 % (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Натрий фтористый технический марка А, сорт I | кг | 0,003 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,087 |
| Е121-101-2 | Реставрация остова мебели до 25% (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/50 | Заготовка деревянная из дуба (массив дерева) | м3 | 0,0003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,025 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Натрий фтористый технический марка А, сорт I | кг | 0,004 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,13 |
| Е121-101-3 | Реставрация остова мебели до 50 % (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/50 | Заготовка деревянная из дуба (массив дерева) | м3 | 0,001 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,03 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Натрий фтористый технический марка А, сорт I | кг | 0,006 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,2 |
| Е121-101-4 | Реставрация остова мебели до 75 % (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-20/50 | Заготовка деревянная из дуба (массив дерева) | м3 | 0,0023 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,035 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Натрий фтористый технический марка А, сорт I | кг | 0,009 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,29 |

Таблица 121-102. Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом и пробные расчистки

Состав работ:

а) трехразовое нанесение смывки на реставрируемую поверхность (нормы 1-4);

б) удаление старого отделочного покрытия после каждого нанесения смывки (нормы 1-4);

в) удаление смывки и остатков отделочного покрытия (нормы 1-4);

г) шлифование реставрируемой поверхности с удалением пыли;

д) подбор и нанесение смывки (норма 5);

е) пробное удаление старого отделочного покрытия после нанесения смывки (норма 5);

ж) удаление смывки (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-102-1 | Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом с гладкой поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0003 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,027 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смывка АФТ | кг | 0,41 |
| Е121-102-2 | Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом с криволинейной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0003 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,027 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смывка АФТ | кг | 0,42 |
| Е121-102-3 | Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом с поверхности тяг, калевок (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0003 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,027 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смывка АФТ | кг | 0,48 |
| Е121-102-4 | Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом с инкрустированной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,0003 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,027 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,17 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смывка АФТ | кг | 0,41 |
| Е121-102-5 | Удаление непригодных отделочных покрытий химическим способом с поверхности пробных расчисток (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |

Таблица 121-103. Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с короблеными, рваными краями на фанерованной выпукло-вогнутой поверхности мебели шпоном толщиной 2-4 мм из массива дерева ценных пород (палуба)

Состав работ:

а) расчистка места утрат от лака и грязи;

б) подготовка мест утрат авторского шпона;

в) изготовление заделок из массива дерева ценных пород с подбором по цвету и текстуре;

г) фанерование утрат с подгонкой по месту, приклеиванием и сжатием струбцинами;

д) выравнивание зафанерованной поверхности;

е) зачистка зафанерованной поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-103-1 | Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями размером до 0,5 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0001 |
| П1/10-190 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,008 |
| Е121-103-2 | Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями размером 0,6-1 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0001 |
| П1/10-190 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,008 |
| Е121-103-3 | Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями размером 1,1-5 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0001 |
| П1/10-190 | Бумага гуммированная | м2 | 0,05 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,008 |
| Е121-103-4 | Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями размером 5,1-10 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00009 |
| П1/10-190 | Бумага гуммированная | м2 | 0,04 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,007 |
| Е121-103-5 | Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями размером 10,1-50 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00005 |
| П1/10-190 | Бумага гуммированная | м2 | 0,02 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,004 |
| Е121-103-6 | Восполнение мелких утрат, сколов и трещин с коробленными рваными краями размером 50,1-100 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00004 |
| П1/10-190 | Бумага гуммированная | м2 | 0,02 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,004 |

Таблица 121-104. Восполнение мелких утрат на фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева

Состав работ:

а) расчистка места утрат от лака и грязи;

б) подготовка мест утрат авторского шпона;

в) изготовление заделок из шпона дерева ценных пород с подбором по цвету и текстуре;

г) фанерование утрат с подгонкой по месту, приклеиванием и сжатием струбцинами;

д) выравнивание зафанерованной поверхности;

е) зачистка зафанерованной поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-104-1 | Восполнение шпоном ценных пород дерева на фанерованной поверхности мебели мелких утрат размером до 0,5 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,03 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,008 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-104-2 | Восполнение шпоном ценных пород дерева на фанерованной поверхности мебели мелких утрат размером 0,6-1,01 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,03 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,008 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-104-3 | Восполнение шпоном ценных пород дерева на фанерованной поверхности мебели мелких утрат размером 1,1-5 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,03 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,008 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-104-4 | Восполнение шпоном ценных пород дерева на фанерованной поверхности мебели мелких утрат размером 5,1-10 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,03 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,007 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,04 |
| Е121-104-5 | Восполнение шпоном ценных пород дерева на фанерованной поверхности мебели мелких утрат размером 10,1-50 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,028 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,004 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,02 |
| Е121-104-6 | Восполнение шпоном ценных пород дерева на фанерованной поверхности мебели мелких утрат размером 50,1-100 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,024 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,004 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,02 |

Таблица 121-105. Реставрация - переклейка фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева

Состав работ:

а) удаление слабодержащихся фрагментов старого шпона;

б) расчистка гнезда от лака и грязи;

в) зачистка и подбор фрагментов старого шпона;

г) установка сохранившихся фрагментов с подгонкой по месту, приклеиванием и сжатием струбцинами;

д) выравнивание зафанерованной поверхности;

е) зачистка зафанерованной поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-105-1 | Переклейка шпоном ценных пород дерева фанерованной поверхности мебели, фрагмент размером до 0,5 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,008 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-105-2 | Переклейка шпоном ценных пород дерева фанерованной поверхности мебели, фрагмент размером 0,6-1,01 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,008 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-105-3 | Переклейка шпоном ценных пород дерева фанерованной поверхности мебели, фрагмент размером 1,1-5 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,008 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-105-4 | Переклейка шпоном ценных пород дерева фанерованной поверхности мебели, фрагмент размером 5,1-10 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,04 |
| Е121-105-5 | Переклейка шпоном ценных пород дерева фанерованной поверхности мебели, фрагмент размером 10,1-50 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,02 |
| Е121-105-6 | Переклейка шпоном ценных пород дерева фанерованной поверхности мебели, фрагмент размером 50,1-100 см2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,003 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,02 |

Таблица 121-106. Реставрация фанерованной поверхности мебели шпоном ценных пород дерева с утратами более 1 дм2

Состав работ:

а) отпаривание старого шпона (норма 1);

б) удаление фрагментов старого шпона (поврежденного) (норма 1);

в) зачистка старого шпона (норма 1);

г) восполнение утрат реставрируемой поверхности;

д) выравнивание и шлифование зафанерованной поверхности (норма 1);

е) удаление фрагментов поврежденной фанеровки (норма 2);

ж) восполнение утрат реставрируемой поверхности (норма 2);

и) выравнивание и шлифование зафанерованной поверхности (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-106-1 | Реставрация шпоном ценных пород дерева фанерованной поверхности мебели с утратами более 1 дм2, с отпариванием (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,006 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,004 |
| Е121-106-2 | Реставрация шпоном ценных пород дерева фанерованной поверхности мебели с утратами более 1 дм2, без отпаривания (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,014 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,004 |

Таблица 121-107. Воссоздание фанеровки шпоном ценных пород дерева по старинным образцам

Состав работ:

а) подготовка поверхности под фанеровку;

б) обезжиривание поверхности;

в) фанерование поверхности с набором шпона по рисунку;

г) шлифовка поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-107-1 | Воссоздание фанеровки шпоном ценных пород дерева по старинным образцам, на больших поверхностях (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,012 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,005 |
| Е121-107-2 | Воссоздание фанеровки шпоном ценных пород дерева по старинным образцам, на измельченных поверхностях (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,0125 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,005 |

Таблица 121-108. Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри

Состав работ:

а) осмотр поврежденной поверхности;

б) удаление старого клея с поврежденной поверхности;

в) проклеивание поверхности микалентной бумагой с горячим рыбьим клеем;

г) выправление деформации с регенерацией старого клея;

д) раскрытие поверхности с удалением остатков микалентной бумаги и клея;

е) закрепление поверхности гуммированной бумагой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-108-1 | Укрепление отставшего от основы шпона на фанерованной поверхности, интарсии и маркетри (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,004 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,003 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,004 |

Таблица 121-109. Укрепление сильно отциклеванного шпона, отставшего от основы, на мозаичной поверхности (маркетри)

Состав работ:

а) осмотр поврежденной поверхности;

б) удаление старого клея с поврежденной поверхности;

в) укрепление поврежденной поверхности с особой осторожностью, проклеиванием микалентной бумагой и инъекцированием;

г) раскрытие инкрустированной поверхности, удаление остатков микалентной бумаги;

д) довыборка не удаленного клея.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-109-1 | Укрепление сильно отциклеванного шпона, отставшего от основы, на мозаичной поверхности (маркетри) (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,004 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,002 |

Таблица 121-110. Реставрация интарсии: кромка

Состав работ:

а) заготовка и раскрой шпона из массива дерева;

б) подготовка мест утрат и установка фрагментов на место;

в) зачистка восполненных фрагментов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-110-1 | Реставрация интарсии: кромка (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00003 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,004 |

Таблица 121-111. Восполнение утрат интарсии и маркетри

Состав работ:

а) подготовка мест утрат авторского шпона с расчисткой мест утрат;

б) калькировка и изготовление утраченных фрагментов из массива дерева ценных пород с подбором по цвету и текстуре;

в) установка изготовленных фрагментов на место с подгонкой;

г) выравнивание восполненных фрагментов, снятие провесов, расчистка от клея.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-111-1 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на плоской поверхности, площадью утрат до 0,5 см2, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0001 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-2 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на плоской поверхности, площадью утрат до 0,5 см2, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0001 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-3 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на плоской поверхности, площадью утрат до 0,5 см2, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0001 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-4 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на плоской поверхности, площадью утрат до 0,5 см2, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0001 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-5 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на плоской поверхности, площадью утрат от 0,5 до 1 см2, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0001 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-6 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на плоской поверхности, площадью утрат от 0,5 до 1 см2, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0001 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-7 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на плоской поверхности, площадью утрат от 0,5 до 1 см2, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0001 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-8 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на плоской поверхности, площадью утрат от 0,5 до 1 см2, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0001 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-9 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на плоской поверхности, площадью утрат от 1 до 5 см2, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00009 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,035 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-10 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на плоской поверхности, площадью утрат от 1 до 5 см2, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00009 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,035 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-11 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на плоской поверхности, площадью утрат от 1 до 5 см2, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00009 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,035 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-12 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на плоской поверхности, площадью утрат от 1 до 5 см2, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00009 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,035 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-13 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на плоской поверхности, площадью утрат от 5 до 10 см2, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00006 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,026 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,04 |
| Е121-111-14 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на плоской поверхности, площадью утрат от 5 до 10 см2, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00006 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,026 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,04 |
| Е121-111-15 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на плоской поверхности, площадью утрат от 5 до 10 см2, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00006 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,026 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,04 |
| Е121-111-16 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на плоской поверхности, площадью утрат от 5 до 10 см2, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00006 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,026 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,04 |
| Е121-111-17 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности, площадью утрат от 10 до 25 см2, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00005 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,021 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,003 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,02 |
| Е121-111-18 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности, площадью утрат от 10 до 25 см2, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00005 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,021 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,003 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,02 |
| Е121-111-19 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности, площадью утрат от 10 до 25 см2, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00005 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,021 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,003 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,02 |
| Е121-111-20 | Восполнение утрат интарсии и маркетри плоской поверхности, площадью утрат от 10 до 25 см2, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00005 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,021 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,003 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,02 |
| Е121-111-21 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат до 0,5 см2, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0001 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-22 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат до 0,5 см2, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0001 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-23 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат до 0,5 см2, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0001 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-24 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат до 0,5 см2, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0001 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-25 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат от 0,5 до 1 см2, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0001 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-26 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат от 0,5 до 1 см2, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0001 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-27 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат от 0,5 до 1 см2, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0001 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-28 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат от 0,5 до 1 см2, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,0001 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,039 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-29 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат от 1 до 5 см2, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00009 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,035 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-30 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат от 1 до 5 см2, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00009 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,035 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-31 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат от 1 до 5 см2, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00009 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,035 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-32 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат от 1 до 5 см2, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00009 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,035 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-111-33 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат от 5 до 10 см2, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00006 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,026 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,04 |
| Е121-111-34 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат от 5 до 10 см2, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00006 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,026 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,04 |
| Е121-111-35 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат от 5 до 10 см2, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00006 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,026 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,04 |
| Е121-111-36 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат от 5 до 10 см2, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00006 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,026 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,04 |
| Е121-111-37 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат от 10 до 25 см2, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00005 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,021 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,003 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,02 |
| Е121-111-38 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат от 10 до 25 см2, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00005 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,021 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,003 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,02 |
| Е121-111-39 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат от 10 до 25 см2, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00005 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,021 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,003 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,02 |
| Е121-111-40 | Восполнение утрат интарсии и маркетри на выпукло-вогнутой поверхности, площадью утрат от 10 до 25 см2, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00005 |
| П1/10-110-150 | Шпон ценных пород дерева | м2 | 0,021 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,003 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,02 |

Таблица 121-112. Реставрация - переклейка инкрустированной поверхности интарсии и маркетри

Состав работ:

а) удаление слабодержащихся фрагментов;

б) расчистка гнезда от клея;

в) расчистка и подбор сохранившихся фрагментов инкрустации;

г) установка сохранившихся фрагментов с подгонкой по месту, приклеиванием и сжатием струбцинами;

д) выравнивание и закрепление фрагментов;

е) зачистка зафанерованной поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-112-1 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью до 0,5 см2, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,008 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-112-2 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью до 0,5 см2, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,008 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-112-3 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью до 0,5 см2, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,008 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-112-4 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью до 0,5 см2, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,008 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-112-5 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью от 0,5 до 1 см2, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,008 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-112-6 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью от 0,5 до 1 см2, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,008 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-112-7 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью от 0,5 до 1 см2, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,008 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-112-8 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью от 0,5 до 1 см2, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,008 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-112-9 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью от 1 до 5 см2, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,007 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-112-10 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью от 1 до 5 см2, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,007 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-112-11 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью от 1 до 5 см2, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,007 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-112-12 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью от 1 до 5 см2, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,007 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,05 |
| Е121-112-13 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью от 5 до 10 см2, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,04 |
| Е121-112-14 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью от 5 до 10 см2, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,04 |
| Е121-112-15 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью от 5 до 10 см2, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,04 |
| Е121-112-16 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью от 5 до 10 см2, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,005 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,04 |
| Е121-112-17 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью от 10 до 25 см2, I категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,004 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,02 |
| Е121-112-18 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью от 10 до 25 см2, II категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,004 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,02 |
| Е121-112-19 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью от 10 до 25 см2, III категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,004 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,02 |
| Е121-112-20 | Переклейка инкрустированной плоской поверхности интарсии и маркетри площадью от 10 до 25 см2, IV категория сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,004 |
| П1/10-235-20 | Лента гуммированная | м2 | 0,02 |

Таблица 121-113. Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры

Состав работ:

а) приготовление красящего раствора;

б) крашение с сохранением текстуры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-113-1 | Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры гладкой поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,006 |
| Е121-113-2 | Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры криволинейной поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,006 |
| Е121-113-3 | Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры тяги, калевок (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,006 |
| Е121-113-4 | Крашение (тонирование) восполненных фрагментов и деталей мебели с сохранением текстуры резьбы (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,006 |

Таблица 121-114. Расчистка металлических протяжек от поверхностных загрязнений

Состав работ:

а) приготовление рабочего раствора;

б) расчистка от загрязнений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-114-1 | Расчистка металлических протяжек от легких поверхностных загрязнений (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/25 | Аммиак безводный сжиженный технический марки А | кг | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав полирующий | кг | 0,00004 |
| Е121-114-2 | Расчистка металлических протяжек от трудноудаляемых поверхностных загрязнений (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/25 | Аммиак безводный сжиженный технический марки А | кг | 0,023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Состав полирующий | кг | 0,00005 |

Таблица 121-115. Воссоздание протяжек из металла для предметов мебели

Состав работ:

а) разметка, набор металла (нормы 1-3);

б) обрезка по размерам и пазам, обработка пилкой и напильником (нормы 1-3);

в) зачистка, разметка и сверление отверстий, подбор и крепление болтов (нормы 1-3);

г) пробная протяжка и доводка (нормы 1-3);

д) нарезка полос с разметкой, смазка (нормы 4-6);

е) установка на приспособление и протяжка (нормы 4-6);

ж) подгон на верстаке (нормы 4-6);

и) подготовка к обжигу и обжиг (нормы 4-6);

к) установка для протяжки после обжига (нормы 4-6);

л) травление, обезжиривание, обрезка, нанесение рисок (нормы 4-6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-115-1 | Изготовление "фильеров" простого профиля (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,2 |
| Е121-115-2 | Изготовление "фильеров" профиля средней сложности (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,47 |
| Е121-115-3 | Изготовление "фильеров" сложного профиля (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,6 |
| Е121-115-4 | Изготовление простых протяжек шириной до 5 см из цветного металла для предметов мебели (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Латунь листовая толщиной 0,2 мм | кг | 0,009 |
| Е121-115-5 | Изготовление протяжек средней сложности шириной до 8 см из цветного металла для предметов мебели (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Латунь листовая толщиной 0,2 мм | кг | 0,01 |
| Е121-115-6 | Изготовление сложных протяжек из цветного металла шириной до 10 см для предметов мебели (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Латунь листовая толщиной 0,2 мм | кг | 0,014 |

Таблица 121-116. Установка фрагментов декоративных металлических протяжек

Состав работ:

а) очистка поверхности от старого клея;

б) изготовление деревянного профиля (нормы 1, 3);

в) цинубление деревянного профиля (нормы 1, 3);

г) изготовление цулаги;

д) нагрев на электроплите;

е) приклеивание металлической протяжки на деревянный профиль с фиксацией (нормы 1, 3);

ж) установка по месту на клей с подгонкой и фиксацией;

и) снятие струбцин и очистка от излишков клея.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-116-1 | Установка фрагментов декоративных металлических выпукло-вогнутых протяжек с деревянной основой (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00006 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,007 |
| Е121-116-2 | Установка фрагментов декоративных металлических выпукло-вогнутых протяжек без деревянной основы (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00003 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,007 |
| Е121-116-3 | Установка фрагментов декоративных металлических профилированных протяжек с деревянной основой (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00013 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,008 |
| Е121-116-4 | Установка фрагментов декоративных металлических профилированных протяжек без деревянной основы (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-100-20 | Бруски ценных пород дерева толщиной 30 мм | м3 | 0,00007 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,008 |

Таблица 121-117. Отделка поверхности мебели из ценных пород дерева

Состав работ:

а) шпатлевание дефектов поверхности древесины со шлифованием зашпатлеванной поверхности (нормы 1-24);

б) приготовление красящего раствора и тонирование мест утрат цветовой гаммы (нормы 1-24);

в) покрытие лаком за 2 раза со шлифованием между 1 и 2 слоем лакового покрытия (нормы 1-4);

г) покрытие лаком третий раз с разравниванием лакового покрытия (нормы 1-4);

д) четырехкратное покрытие нитролаком с разравниванием покрытия (нормы 5-8);

е) промежуточное шлифование между 2-4 слоем лакового покрытия (нормы 5-8);

ж) затирание олифы с грунтованием шеллачным лаком один раз(нормы 9-12);

и) шлифование перед полированием (нормы 9-12, 17-20);

к) приготовление политуры и первое полирование с шлифованием(нормы 9-20);

л) второе полирование с шлифованием(нормы 9-20);

м) третье полирование, выполирование и просушивание(нормы 9-20);

н) грунтование олифой с затиранием (нормы 13-16);

п) грунтование шеллачным лаком первый раз с шлифованием (нормы 13-16);

р) грунтование шеллачным лаком второй раз с шлифованием (нормы 13-16);

с) грунтование шеллачным лаком третий раз с шлифованием (нормы 13-16);

т) грунтование нитролаком 4 раза с шлифованием между 2,3 и 4 лаковым покрытием (нормы 17-20);

у) разравнивание нитролакового покрытия (нормы 17-20);

ф) приготовление восковой мастики и вощение реставрируемой поверхности (нормы 21-24);

х) лощение (нормы 21-24);

ц) покрытие поверхности шеллачным лаком за 2 раза (нормы 21-24).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-117-1 | Покрытие гладкой поверхности мебели из ценных пород дерева шеллачным лаком (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,019812 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,36 |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,01 |
| Е121-117-2 | Покрытие криволинейной поверхности мебели из ценных пород дерева шеллачным лаком (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,019812 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,36 |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,01 |
| Е121-117-3 | Покрытие тяги, калевок мебели из ценных пород дерева шеллачным лаком (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,019812 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,36 |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,01 |
| Е121-117-4 | Покрытие инкрустированной поверхности мебели из ценных пород дерева шеллачным лаком (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,019812 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,36 |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,01 |
| Е121-117-5 | Покрытие гладкой поверхности мебели из ценных пород дерева нитролаком (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,019812 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,31 |
| 1/10-230-45-5/192 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-222 | кг | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,01 |
| Е121-117-6 | Покрытие криволинейной поверхности мебели из ценных пород дерева нитролаком (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,019812 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,31 |
| 1/10-230-45-5/192 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-222 | кг | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,01 |
| Е121-117-7 | Покрытие тяг, калевок мебели из ценных пород дерева нитролаком (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,019812 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,31 |
| 1/10-230-45-5/192 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-222 | кг | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,01 |
| Е121-117-8 | Покрытие инкрустированной поверхности мебели из ценных пород дерева нитролаком (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,019812 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,31 |
| 1/10-230-45-5/192 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-222 | кг | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,01 |
| Е121-117-9 | Полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком по гладкой поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,019812 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,462 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Тальк молотый, сорт I | кг | 0,016 |
| П1/10-135-10-8 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,12 |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е121-117-10 | Полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком по криволинейной поверхности (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,020262 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,422 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Тальк молотый, сорт I | кг | 0,016 |
| П1/10-135-10-8 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,12 |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е121-117-11 | Полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком тяг, калевок мебели из ценных пород дерева (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,020262 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,44 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Тальк молотый, сорт I | кг | 0,017 |
| П1/10-135-10-8 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,12 |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е121-117-12 | Полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком инкрустированной поверхности мебели из ценных пород дерева (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,020262 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,44 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Тальк молотый, сорт I | кг | 0,016 |
| П1/10-135-10-8 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,12 |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е121-117-13 | Полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком гладкой поверхности мебели из крупнопористой древесины ценных пород дерева (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,019812 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,502 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Тальк молотый, сорт I | кг | 0,016 |
| П1/10-135-10-8 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,36 |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е121-117-14 | Полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком криволинейной поверхности мебели из крупнопористой древесины ценных пород дерева (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,020262 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,502 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Тальк молотый, сорт I | кг | 0,016 |
| П1/10-135-10-8 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,36 |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е121-117-15 | Полирование, грунтование олифой и шеллачным лаком тяг, калевок мебели из крупнопористой древесины ценных пород дерева (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,020262 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,52 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Тальк молотый, сорт I | кг | 0,017 |
| П1/10-135-10-8 | Масло вазелиновое | кг | 0,016 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,36 |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е121-117-16 | Полирование и грунтование олифой и шеллачным лаком по инкрустированной поверхности мебели из крупнопористой древесины ценных пород дерева (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,020262 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,52 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Тальк молотый, сорт I | кг | 0,016 |
| П1/10-135-10-8 | Масло вазелиновое | кг | 0,016 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,36 |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е121-117-17 | Полирование и грунтование нитролаком гладкой поверхности мебели из ценных пород дерева (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,019812 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,422 |
| 1/10-230-45-5/192 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-222 | кг | 0,35 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Тальк молотый, сорт I | кг | 0,016 |
| П1/10-135-10-8 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е121-117-18 | Полирование и грунтование нитролаком криволинейной поверхности мебели из ценных пород дерева (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,020262 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,502 |
| 1/10-230-45-5/192 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-222 | кг | 0,35 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Тальк молотый, сорт I | кг | 0,016 |
| П1/10-135-10-8 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е121-117-19 | Полирование и грунтование нитролаком тяг, калевок мебели из ценных пород дерева (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,021082 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,52 |
| 1/10-230-45-5/192 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-222 | кг | 0,36 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Тальк молотый, сорт I | кг | 0,016 |
| П1/10-135-10-8 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) фракция 5-10 мм | м3 | 0,0003 |
| Е121-117-20 | Полирование и грунтование нитролаком инкрустированной поверхности мебели из ценных пород дерева (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,021082 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,52 |
| 1/10-230-45-5/192 | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-222 | кг | 0,35 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Тальк молотый, сорт I | кг | 0,016 |
| П1/10-135-10-8 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака) фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 |
| Е121-117-21 | Вощение гладкой поверхности мебели из ценных пород дерева (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,019812 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,075 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фетр | м2 | 0,03 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,004 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,017 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,2 |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,02 |
| Е121-117-22 | Вощение криволинейной поверхности мебели из ценных пород дерева (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,021616 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,075 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,033 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фетр | м2 | 0,03 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,004 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,017 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,2 |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,02 |
| Е121-117-23 | Вощение тяг, калевок мебели из ценных пород дерева (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,021616 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,075 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,037 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фетр | м2 | 0,03 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,005 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,017 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,2 |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,02 |
| Е121-117-24 | Вощение инкрустированной поверхности мебели из ценных пород дерева (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,021616 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,075 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фетр | м2 | 0,03 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,004 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,017 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак шеллачный | кг | 0,2 |
| П1/65 | Лак шеллачный сухой | кг | 0,02 |

Таблица 121-118. Реставрация плетеной мебели

Состав работ:

а) необходимая разборка старого плетения;

б) подготовка ячеек для восполненных нитей соломки;

в) пропитка старой соломки и зачистка оборванных концов;

г) плетение с восполнением нитей соломки;

д) закрепление концов нитей соломки в восполненных фрагментах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-118-1 | Реставрация плетеной мебели (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей ПВА | кг | 0,011 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Соломка тростниковая | м | 5,4 |

Таблица 121-119. Воссоздание плетеной мебели

Состав работ:

а) удаление разрушенного плетения;

б) подготовка ячеек;

в) парное натягивание в одном направлении;

г) парное плетение в перпендикулярном направлении;

д) плетение по диагонали;

е) окантовка периметра плетения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-119-1 | Воссоздание плетеной мебели (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Соломка тростниковая | м | 5,4 |

Таблица 121-120. Крепление накладных элементов из металла

Состав работ:

а) разметка мест крепления;

б) высверливание отверстий;

в) крепление.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-120-1 | Крепление накладных элементов из металла на шурупах (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,001 |
| Е121-120-2 | Крепление накладных элементов из металла на болтах (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 0,02 |

Таблица 121-121. Консервация рамно-каркасной мебели пропиткой

Состав работ:

а) приготовление раствора;

б) многократное покрытие горячим раствором мебели (кистью, тампоном);

в) приготовление шпатлевки;

г) заделка отверстий от мебельного жучка точильщика горячей шпатлевкой;

д) зачистка поверхности от излишней шпатлевки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-121-1 | Консервация рамно-каркасной мебели пропиткой (единица измерения - м2 каркаса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,5745 |
| 1/10-230-60-55/45 | Шпатлевка НЦ-008 | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Полибутилметокрилат | кг | 0,075 |

Таблица 121-122. Очистка латунных гвоздей

Состав работ:

а) периодическое нанесение раствора на шляпки гвоздей;

б) зачистка водой и шкуркой;

в) промывка и протирка ветошью насухо;

г) покрытие лаком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-122-1 | Очистка латунных гвоздей (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0002 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смывка АФТ | кг | 0,001 |

Таблица 121-123. Изготовление соснового каркаса мебели

Состав работ:

а) продольная и поперечная распиловка досок;

б) острожка, фуговка по заданному профилю;

в) выделка сопряжений в соответствии со старыми образцами;

г) обработка антисептиком;

д) сборка каркаса на клею.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-123-1 | Изготовление прямолинейного соснового каркаса мебели (единица измерения - м2 каркаса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,08 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,06 |
| Е121-123-2 | Изготовление криволинейного соснового каркаса мебели (единица измерения - м2 каркаса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,00015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,08 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,2 |

Таблица 121-124. Большой ремонт соснового каркаса мебели

Состав работ:

а) разборка каркаса на детали;

б) зачистка мест сопряжений;

в) замена поврежденных деталей с заготовкой и выделкой в точном соответствии со старыми формами;

г) обработка антисептиком;

д) сборка каркаса на клею.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-124-1 | Большой ремонт прямолинейного соснового каркаса мебели (единица измерения - м2 каркаса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,014 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,1 |
| Е121-124-2 | Большой ремонт криволинейного соснового каркаса мебели (единица измерения - м2 каркаса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,00015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,014 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,2 |

Таблица 121-125. Малый ремонт соснового каркаса мебели

Состав работ:

а) демонтаж каркаса;

б) постановка заделок;

в) обработка антисептиком;

г) монтаж каркаса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-125-1 | Малый ремонт прямолинейного соснового каркаса мебели (единица измерения - м2 каркаса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0021 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,01 |
| П1/10-240-55 | Шурупы латунные | кг | 0,05 |
| Е121-125-2 | Малый ремонт криволинейного соснового каркаса мебели (единица измерения - м2 каркаса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0021 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,4 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,00015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,01 |

Таблица 121-126. Изготовление сопряжений

Состав работ:

а) наметка места проушины или гнезда (норма 1);

б) вырубка гнезда или проушины (норма 1);

в) подгонка по месту (норма 1);

г) изготовление отдельного шипа: подготовка гнезда для вставки шипа, изготовление шипа, подгонка по месту, вклейка, очистка от клея (норма 2);

д) изготовление шипа из массива: наметка места шипа на детали, выпиливание шипа, подгонка по месту, острожка (норма 2);

е) сборка узла насухо (норма 3);

ж) проверка правильности и плотности соединений с подгонкой (норма 3);

и) сборка на клею, при необходимости зарейка образовавшихся щелей в местах сопряжений (норма 3);

к) очистка от подтеков клея (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-126-1 | Изготовление сопряжений гнезд и проушин (единица измерения - проушина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,064 |
| Е121-126-2 | Изготовление сопряжений шипов (единица измерения - шип) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,064 |
| Е121-126-3 | Сборка узлов сопряжений (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,01 |

Раздел 06. Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов

Таблица 121-131. Литье из латуни, цинка и чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям

Состав работ:

а) приготовление формовочной смеси: сушка, размол, просеивание, дозировка, перемешивание, увлажнение;

б) набивка опок формовочной смесью, изготовление форм, припыливание, устройство литников и сушка форм;

в) подготовка плавильной печи, плавка металла в печи, в тиглях и заливка форм;

г) выбивка отливок после остывания из опок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-131-1 | Литье простых деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 200 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0031 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,35 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,0084 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,017 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 0,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 0,14 |
| Е121-131-2 | Литье простых деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 300 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0063 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,78 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,038 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 1,884 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 0,314 |
| Е121-131-3 | Литье простых деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 500 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0126 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,25 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,06 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 3,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 0,503 |
| Е121-131-4 | Литье простых деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-131-5 | Литье простых деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-131-6 | Литье простых деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-131-7 | Литье простых деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-131-8 | Литье простых деталей из цинка по готовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 200 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0031 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,35 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,0084 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,017 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 0,135 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 0,84 |
| Е121-131-9 | Литье простых деталей из цинка по готовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 300 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0063 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,78 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,038 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 0,301 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 1,884 |
| Е121-131-10 | Литье простых деталей из цинка по готовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 500 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0126 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,25 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,06 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 0,483 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 3,018 |
| Е121-131-11 | Литье простых деталей из цинка по готовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 1,09 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-12 | Литье простых деталей из цинка по готовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 1,09 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-13 | Литье простых деталей из цинка по готовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 1,09 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-14 | Литье простых деталей из цинка по готовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 1,09 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-15 | Литье простых деталей из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 200 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0031 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,35 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,0084 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,017 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 0,14 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 0,84 |
| Е121-131-16 | Литье деталей простых из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 300 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0063 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,78 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,038 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 0,314 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 1,884 |
| Е121-131-17 | Литье деталей простых из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 500 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0126 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,25 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,06 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 0,503 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 3,018 |
| Е121-131-18 | Литье деталей простых из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 1,14 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-19 | Литье деталей простых из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 1,14 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-20 | Литье деталей простых из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 1,14 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-21 | Литье деталей простых из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 1,14 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-22 | Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 200 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0031 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,35 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,0084 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,017 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 0,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 0,14 |
| Е121-131-23 | Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 300 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0063 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,78 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,038 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 1,884 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 0,314 |
| Е121-131-24 | Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 500 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0126 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,25 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,06 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 3,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 0,503 |
| Е121-131-25 | Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-131-26 | Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-131-27 | Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-131-28 | Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-131-29 | Литье деталей средней сложности из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 200 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0031 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,35 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,0084 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,017 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 0,135 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 0,84 |
| Е121-131-30 | Литье деталей средней сложности из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 300 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0063 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,78 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,038 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 0,301 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 1,884 |
| Е121-131-31 | Литье деталей средней сложности из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 500 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0126 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,25 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,06 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 0,483 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 3,018 |
| Е121-131-32 | Литье деталей средней сложности из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 1,09 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-33 | Литье деталей средней сложности из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 1,09 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-34 | Литье деталей средней сложности из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 1,09 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-35 | Литье деталей средней сложности из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 1,09 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-36 | Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 200 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0031 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,35 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,0084 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,017 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 0,14 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 0,84 |
| Е121-131-37 | Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 300 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0063 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,78 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,038 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 0,314 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 1,884 |
| Е121-131-38 | Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 500 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0126 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,25 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,06 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 0,503 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 3,018 |
| Е121-131-39 | Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 1,14 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-40 | Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 1,14 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-41 | Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 1,14 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-42 | Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 1,14 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-43 | Литье деталей сложноорнаментированных из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 50 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0017 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,138 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,0033 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,0066 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 0,33 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 0,055 |
| Е121-131-44 | Литье деталей сложноорнаментированных из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 100 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0025 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,232 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,011 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 0,558 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 0,093 |
| Е121-131-45 | Литье деталей сложноорнаментированных из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 300 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0063 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,78 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,038 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 1,884 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 0,314 |
| Е121-131-46 | Литье деталей сложноорнаментированных из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 500 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0126 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,25 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,06 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 3,018 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 0,503 |
| Е121-131-47 | Литье деталей сложноорнаментированных из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-131-48 | Литье деталей сложноорнаментированных из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-131-49 | Литье деталей сложноорнаментированных из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-131-50 | Литье деталей сложноорнаментированных из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-131-51 | Литье деталей сложноорнаментированных из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 50 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0017 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,132 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,006 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 0,053 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 0,318 |
| Е121-131-52 | Литье деталей сложноорнаментированных из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 100 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0025 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,222 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,011 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 0,089 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 0,534 |
| Е121-131-53 | Литье деталей сложноорнаментированных из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 300 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0063 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,78 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,038 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 0,301 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 1,884 |
| Е121-131-54 | Литье деталей сложноорнаментированных из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 500 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0126 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,25 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,06 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 0,483 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 3,018 |
| Е121-131-55 | Литье деталей сложноорнаментированных из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 1,09 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-56 | Литье деталей сложноорнаментированных из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 1,09 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-57 | Литье деталей сложноорнаментированных из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 1,09 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-58 | Литье деталей сложноорнаментированных из цинка по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 1,09 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-59 | Литье деталей сложноорнаментированных из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 50 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0017 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,138 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,0033 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,0066 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 0,055 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 0,033 |
| Е121-131-60 | Литье деталей сложноорнаментированных из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 100 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0025 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,232 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,011 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 0,093 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 0,558 |
| Е121-131-61 | Литье деталей сложноорнаментированных из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 300 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0063 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,78 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,038 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 0,314 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 1,884 |
| Е121-131-62 | Литье деталей сложноорнаментированных из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 500 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0136 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,25 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,06 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 0,503 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 3,018 |
| Е121-131-63 | Литье деталей сложноорнаментированных из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 0,57 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 1,14 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-64 | Литье деталей сложноорнаментированных из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 0,57 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 1,14 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-65 | Литье деталей сложноорнаментированных из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 0,57 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 1,14 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| Е121-131-66 | Литье деталей сложноорнаментированных из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 0,57 |
| П1/10-270 | Чугун | кг | 1,14 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |

Таблица 121-132. Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям

Состав работ:

а) приготовление формовочной смеси: сушка, размол, просеивание, дозировка, перемешивание, увлажнение;

б) набивка опок формовочной смесью, изготовление форм, припыливание, устройство литников и сушка форм;

в) подготовка плавильной печи, плавка металла в печи, в тиглях и заливка форм;

г) выбивка отливок после остывания из опок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-132-1 | Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 200 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,009 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,24 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,062 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 3,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 0,206 |
| Е121-132-2 | Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 300 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,019 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,377 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,094 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 4,71 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 0,314 |
| Е121-132-3 | Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 500 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,037 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,625 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,078 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,156 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 7,81 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 0,521 |
| Е121-132-4 | Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,095 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,266 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 13,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-132-5 | Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,095 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,266 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 13,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-132-6 | Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,095 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,266 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 13,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-132-7 | Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,095 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,266 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 13,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-132-8 | Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 200 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,009 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,247 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,062 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 3,09 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 0,206 |
| Е121-132-9 | Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 300 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,019 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,377 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,094 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 4,71 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 0,314 |
| Е121-132-10 | Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 500 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,037 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,625 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,078 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,156 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 7,81 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 0,521 |
| Е121-132-11 | Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,095 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,266 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 13,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-132-12 | Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,095 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,266 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 13,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-132-13 | Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,095 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,266 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 13,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-132-14 | Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,095 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,266 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 13,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-132-15 | Литье деталей сложноорнаментированных из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 50 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,005 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,065 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,016 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 0,81 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 0,054 |
| Е121-132-16 | Литье деталей сложноорнаментированных из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 100 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,008 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,125 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,031 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 1,56 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 0,104 |
| Е121-132-17 | Литье деталей сложноорнаментированных из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 300 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,019 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,377 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,047 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,094 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 4,71 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 0,314 |
| Е121-132-18 | Литье деталей сложноорнаментированных из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 500 г (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,037 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,625 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,078 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,156 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 7,81 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 0,521 |
| Е121-132-19 | Литье деталей сложноорнаментированных из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,095 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,266 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 13,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-132-20 | Литье деталей сложноорнаментированных из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,095 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,266 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 13,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-132-21 | Литье деталей сложноорнаментированных из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,095 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,266 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 13,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-132-22 | Литье деталей сложноорнаментированных из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям, весом детали до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,095 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,266 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 13,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |

Таблица 121-133. Литье из латуни и чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием

Состав работ:

а) приготовление формовочной смеси: сушка, размол, просеивание, дозировка, перемешивание, увлажнение;

б) набивка опок формовочной смесью, изготовление фальшивой опоки, изготовление форм, припыливание, устройство литников;

в) сушка форм, подготовка плавильной печи, плавка металла в печи, в тиглях и заливка форм;

г) выбивка отливок после остывания из опок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-133-1 | Литье простых деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали от 0,5 до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-2 | Литье простых деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-3 | Литье простых деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-4 | Литье простых деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-5 | Литье простых деталей из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием , весом детали от 0,5 до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-6 | Литье простых деталей из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-7 | Литье простых деталей из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-8 | Литье простых деталей из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,0315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-9 | Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали от 0,5 до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,05 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-10 | Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,05 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-11 | Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,05 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-12 | Литье деталей средней сложности из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,05 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-13 | Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали от 0,5 до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,05 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-14 | Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,05 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-15 | Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,05 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-16 | Литье деталей средней сложности из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,05 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,068 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,137 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 6,84 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-17 | Литье сложных деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали от 0,5 до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,15 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 7,254 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-18 | Литье сложных деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,15 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 7,254 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-19 | Литье сложных деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,15 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 7,254 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-20 | Литье сложных деталей из латуни по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,15 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 7,254 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-21 | Литье сложных деталей из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали от 0,5 до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,15 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 7,254 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-22 | Литье сложных деталей из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,15 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 7,254 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-23 | Литье сложных деталей из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,15 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 7,254 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |
| Е121-133-24 | Литье сложных деталей из чугуна по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом детали до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,85 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,15 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,57 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 7,254 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-4 | Латунь | кг | 1,14 |

Таблица 121-134. Литье из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием

Состав работ:

а) приготовление формовочной смеси: сушка, размол, дозировка, перемешивание, увлажнение;

б) набивка опок формовочной смесью, изготовление фальшивой опоки, изготовление форм, припыливание, устройство литников;

в) сушка форм, подготовка плавильной печи, плавка металла в печи, в тиглях и заливка форм;

г) выбивка отливок после остывания из опок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-134-1 | Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом деталей от 0,5 до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,066 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,266 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 13,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-134-2 | Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом деталей до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,066 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,266 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 13,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-134-3 | Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом деталей до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,066 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,266 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 13,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-134-4 | Литье простых деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом деталей до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,066 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,266 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 13,32 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-134-5 | Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом деталей от 0,5 до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,15 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,288 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 14,43 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-134-6 | Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом деталей до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,15 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,288 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 14,43 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-134-7 | Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом деталей до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,15 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,288 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 14,43 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-134-8 | Литье деталей средней сложности из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом деталей до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,15 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,288 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 14,43 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-134-9 | Литье сложных деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом деталей от 0,5 до 2 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,18 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,165 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,333 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 16,65 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-134-10 | Литье сложных деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом деталей до 5 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,18 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,165 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,333 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 16,65 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-134-11 | Литье сложных деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом деталей до 10 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,18 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,165 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,333 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 16,65 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |
| Е121-134-12 | Литье сложных деталей из алюминия по готовым гипсовым, металлическим и деревянным моделям с формовкой кустованием, весом деталей до 15 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/10 | Графит измельченный | кг | 0,18 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,33 |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,165 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,333 |
| П1/10-260-1 | Арматура | кг | 0,83 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Земля формовочная | кг | 16,65 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий в чушках (массой до 15 кг) | кг | 1,11 |

Таблица 121-135. Литье из бронзы, латуни, чугуна и алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям

Состав работ:

а) приготовление раствора для обмазки;

б) обмазка моделей за 6 раз с обсыпкой кварцем после каждой обмазки;

в) установка моделей в аммиачный шкаф;

г) очистка литниковых воронок;

д) закрепление керамических форм;

е) вытапливание модельного состава из форм и держателей;

ж) промывка форм и установка их в печь для прокаливания с подключением термопары;

и) периодическое включение и выключение печи для поддержания заданного топливного режима;

к) установка прокаленных форм в опоки с укреплением их в песке;

л) подготовка печи, плавка и заливка металла в формы;

м) разбивка форм и выемка отливки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-135-1 | Литье деталей из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям, весом детали свыше 1 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,38 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Медь фосфортстая | кг | 0,0672 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сиалит | кг | 1,7 |
| П1/65 | Этилсиликат | кг | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,00255 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-1 | Бронзы оловянные | кг | 1,12 |
| Е121-135-2 | Литье деталей из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям, весом детали до 1 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,38 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Медь фосфортстая | кг | 0,0672 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сиалит | кг | 1,7 |
| П1/65 | Этилсиликат | кг | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,00255 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-1 | Бронзы оловянные | кг | 1,12 |
| Е121-135-3 | Литье деталей из бронзы, латуни и чугуна, выплавляемых по готовым восковым моделям, весом детали до 500 г (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,38 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Медь фосфортстая | кг | 0,0672 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сиалит | кг | 1,4 |
| П1/65 | Этилсиликат | кг | 0,14 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0021 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-1 | Бронзы оловянные | кг | 1,12 |
| Е121-135-4 | Литье деталей из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям, весом деталей свыше 1 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,38 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 5,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Этилсиликат | кг | 0,51 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,00765 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А995 | кг | 1,15 |
| Е121-135-5 | Литье деталей из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям, весом деталей до 1 кг (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,38 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 5,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Этилсиликат | кг | 0,51 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,00765 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А995 | кг | 1,15 |
| Е121-135-6 | Литье деталей из алюминия, выплавляемых по готовым восковым моделям, весом деталей до 500 г (единица измерения - кг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,38 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 4,6 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Кокс молотый | кг | 2,7 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Этилсиликат | кг | 0,46 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0069 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-50-1 | Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А995 | кг | 1,15 |

Таблица 121-136. Заварка трещин чугунных литых деталей

Состав работ:

а) устройство металлического короба;

б) засыпка короба песком;

в) подогрев стыков;

г) запиловка фасок;

д) сверление отверстий на концах шва;

е) сварка чугунных деталей;

ж) очистка сварных швов;

и) зачистка поверхности околошовной зоны;

к) полировка поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-136-1 | Заварка трещин чугунных литых деталей (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,24 |
| М151700 | Установка для подогрева стыков | маш.ч | 0,12 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,32 |
| 1/10-140-45/90 | Электроды марки МНЧ-2 диаметром 4 мм | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Диски аброзивные | шт. | 0,83 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,026 |

Таблица 121-137. Воссоздание утрат чугунных литых элементов

Состав работ:

а) изготовление форм для отливки вставки;

б) изготовление моделей под литье;

в) отливка деталей вставки;

г) обработка чугунного литья;

д) изготовление шаблонов из отливки;

е) сварка чугунной вставки с полировкой поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-137-1 | Воссоздание утрат чугунных литых элементов (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,67 |
| М151700 | Установка для подогрева стыков | маш.ч | 0,34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,38 |
| 1/10-140-45/90 | Электроды марки МНЧ-2 диаметром 4 мм | кг | 1,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола КС-65 | кг | 0,31 |
| П1/10-180 | Диски абразивные | шт. | 1,2 |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | кг | 0,32 |
| П1/10-270 | Чугун в чушках | кг | 1,3 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Резина скульптурная | кг | 0,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40-10 | Песок сухой кварцевый (SiО2-87%) фракции 0,1-0,63 мм | т | 0,0156 |