СНБ 8.03.5121-07

НРР 8.03.5121-2022
НРР 8.03.5121-2026

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонтно-реставрационные работы,
выполняемые на материальных историко-культурных ценностях
Сборник 121

Архитектурно-художественные работы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI 

на рамонтна-рэстаўрацыйныя работы,
якія выконваюцца на матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях
Зборнiк 121

Архiтэктурна-мастацкiя работы
SPECIFICATIONS ОF THE EXPENSE ОF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repair and restoration works
performed on material historical and cultural values 

Miscellany 121

Architectural and art works
 Дата введения 2026-
КНИГА 1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Раздел 1. Реставрация и воссоздание керамического декора

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е121-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 121-1 (норма 1)»).

В нормативах на реставрацию и воссоздание керамического декора учтены ресурсы на выполнение работ по реставрации и воссозданию объемных изразцов по пяти категориям сложности плоскостных керамических изразцов:

1.1.1 I категория сложности – изразцы с гладкой или профилированной прямолинейной поверхностью;

1.1.2 II категория сложности – изразцы с рельефной поверхностью простого гладкого рисунка;

1.1.3 III категория сложности – поверхность изразца со средней сложностью рисунка небольшого насыщения;

1.1.4 IV категория сложности – поверхность изразца со сложным рисунком насыщения по всей площади и со сложным орнаментом (рельефом) различной высоты;

1.1.5 V категория сложности – поверхность изразца барельефного рисунка с большим насыщением изображений к плоскостной части.

Каждой категории сложности изразца соответствует такая же категория сложности моделей и форм.

1.1.6 Количество подставок для обжига изразцов определяется из расчета четырех штук на одно изделие с двукратным оборотом.

1.1.7 Количество тигелей для варки эмалей определяется с учетом оборачиваемости – один тигель на пять колеров.

1.2 С одной модели допустимо снимать до шести форм с обязательным ремонтом модели после каждого снятия формы.

С одной формы допустимо снимать до семи штук изразцов.

Нормы на ремонт модели принимаются в размере 5 % от соответствующих норм на ее изготовление.

1.3 В нормативах таблицы 121-2 на приготовление смазки не учтен расход специального состава.

1.4 В зависимости от доли насыщенности рисунка от величины всей площади изразца принимать модель гипсовой формы: при 30 % от величины всей площади изразца – модель II категории сложности, при 50 % – модель III категории сложности, при 100 % – модель IV–V категории сложности.

1.5 Нормативами таблицы 121-5 предусмотрено, что обжиг изделий производится в электропечах камерного типа объемом 0,4 м3, при толщине изразца до 5 см. При вторичном обжиге политых изделий нормы расхода ресурсов определяются по этим же нормативам.

1.6 При обжиге в двухкамерном горне с загрузкой обеих камер при определении норм по нормативам таблицы 121-6 к нормам затрат труда на изделия, обжигаемые в нижней камере, применяется коэффициент 0,4.

Работы по обжигу плитки или черепицы, имеющих не плоскую поверхность, определяются по нормативам на обжиг изразцов.

1.7 При отработке технологии на один цвет для росписи керамических плиток по таблице 121-7 производится до двадцати проб. В дальнейшем, при повторных работах на один цвет производится до шести проб.

1.8 При вторичной росписи изделий по таблице 121-10 к затратам труда применять коэффициент 0,75. При росписи однотипных изделий менее 25 шт. к затратам труда применять коэффициент 1,2. Расход материалов – без изменений.

1.9 При обжиге политых изделий в керамической печи по таблице 121-12 обжиг изделий производить несколько раз до получения желаемого цвета.

1.10 На подбор каждого тона при росписи снятых керамических изразцов деталей к нормативам таблицы 121-14 дополнительно учитываются затраты труда в размере 0,15 чел.ч.

При необходимости после грунтовки производится окраска фона с подгонкой к основному цвету.

1.11 Докомпоновка грунта при тонировании мест утрат красочного слоя дополнительно учитывается по нормативу Е121-15-11.

Раздел 2. Реставрация и воссоздание скульптуры из естественного камня

1.12 В нормативах раздела 2 учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по реставрации и воссозданию скульптуры из естественного камня.

1.13 Определение сложности резьбы дано в разделе 4 книги 1 настоящего Сборника.

1.14 Расход камня в таблице 121-28 следует уточнять по проектным данным.

1.15 Нормативы таблицы 121-39 применяются только на мастиковку скульптуры.

1.16 Нормы расхода ресурсов на приготовление восковой мастики определяются по соответствующим нормативам Сборника 109 «Реставрация и воссоздание облицовок из искусственного мрамора».

1.17 Расход ресурсов на приведение в модель подлинных скульптур для копирования нормами таблиц 121-45 – 121-47 не учтен, их следует определять дополнительно по проектным данным.

Нормы расхода ресурсов на изготовление гипсовых моделей скульптуры определяются по соответствующим нормативам раздела 14 книги 3 настоящего Сборника.

1.18 Нормы расхода ресурсов на изготовление подмодельной деревянной площадки, которые не учтены таблицами 121-48, 121-49 определяются по нормативам соответствующих сборников.

1.19 В нормативах таблицы 121-55 учтены нормы расхода ресурсов на отделку мрамора II группы.

Нормы расхода ресурсов на отделку резных деталей I и II категорий определяются по нормативам таблицы 104-39 Сборника 104 «Реставрация и воссоздание конструкций и декора из естественного камня».

1.20 Марки вяжущих и клеевых составов должны определяться по проектным данным и реставрационным технологиям.

Раздел 3. Воссоздание лепного декора

1.21 В нормативах раздела 3 учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по изготовлению моделей при воссоздании лепного декора.

Изготовление модели производится по рабочим чертежам, составленным, как правило, в натуральную величину. Для определения показателей расхода ресурсов на изготовление моделей по рабочим чертежам в масштабе 1:10 к нормам следует применять коэффициент 1,1; то же по эскизам – коэффициент 1,35.

1.22 При воссоздании повторяющихся деталей архитектурно-лепного декора путем отливки в качестве модели для повторяющихся элементов, как правило, используется подлинная, наиболее сохранившаяся деталь.

При отсутствии подлинной сохранившейся детали, годной для использования под модель, производится изготовление модели вновь.

1.23 Когда в качестве модели используется подлинная деталь, для приведения ее к уровню модели выполняется:

1.23.1 ремонт подлинной детали – чистка от пыли, грязи, расчистка от позднейших клеевых и эмульсионных покрасок, догипсовка выбоин, щелей и трещин;

1.23.2 изготовление черновой формы с отремонтированной подлинной детали;

1.23.3 отливка в гипсе деталей;

1.23.4 доведение отливной гипсовой детали до состояния модели – правка рисунка с придачей ему резкости; поправка рельефа путем наложения пластилина и т.д.

1.24 Формы могут быть гипсовыми, клеевыми, комбинированными и виксинтовыми. Нормы расхода ресурсов на изготовление комбинированных форм (гипсо-клеевых) для плоских изделий следует определять по соответствующим нормативам настоящего Сборника отдельно для гипсовой и клеевой частей форм.

Изготовленные формы не должны иметь на лицевой поверхности раковин, трещин, а также отлупов на лаковом покрытии.

Расход ресурсов на смазку моделей гипсовых форм и кожухов, покрытие лаком гипсовых форм, а также припудривание тальком и промывку клеевых форм квасцов в нормативах настоящего Сборника следует принимать по проектным данным.

Раздел 4. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву

1.25 В нормативах раздела 4 включены нормы на реставрацию и воссоздание декоративной художественной резьбы по дереву из древесины следующей степени твердости пород древесины:

1.25.1 мягкие – (торцовая твердость 40 МПа и менее) сосна, ель, пихта, кедр, тополь, липа, осина, ольха, каштан и т.п.;

1.25.2 твердые – (торцовая плотность от 40,1 до 80 МПа) береза, бук, дуб, вяз, ильм, карагач, платан, рябина, клен, орех, яблоня, груша и т.п.;

1.25.3 очень твердые – (торцовая твердость более 80 МПа) акация белая, береза железная, граб, самшит, фисташка, хмелеграб, тис и т.п.

1.26 При проведении работ по реставрации и воссозданию резьбы по дереву используется высококачественная, без пороков и сучков (отборная) древесина не ниже первого сорта с влажностью 2 %.

1.27 По своему характеру декоративная художественная резьба подразделяется на:

1.27.1 орнаментальную – резьба, в основе которой лежат ритмически повторяющиеся геометрические элементы, стилизованные растительные и животные мотивы;

1.27.2 художественную – резьба в стиле: Готика, Ренессанс, Древнерусский, Барокко, Рококо, Ампир, Классицизм, Эклектика, Модерн, изображение людей, животных, птиц, натюрмортов и пейзажей.

Орнаментальная и художественная резьба подразделяется на плоскую, рельефную, объемную и прорезную:

1.27.3 плоская резьба – резьба, рельеф которой не выходит за пределы общей плоскости изделия или детали;

1.27.4 рельефная резьба – резьба, рельеф которой выходит за пределы общей плоскости изделия или детали;

1.27.5 прорезная объемная резьба – резьба, требующая круговой обработки изделия или детали, горельефная резьба 3/4 объема с поднутрением и резьба на криволинейных объемных изделиях и деталях;

1.27.6 сквозная резьба – резьба с частично или полностью удаленным фоном.

1.28 По сложности резьба подразделяется на категории:

1.28.1 I категория – резьба простая, рисунок крупный, повторяющийся, контуры и формы геометрические и прямолинейные, включает в себя следующие виды работ:

1.28.1.1 для плоской резьбы – узоры с утопленным рельефом, составленные из линий, ромбов, треугольников, квадратов и т.п., а также гравировка их по контуру простого рисунка на плоской поверхности изделия или детали;

1.28.1.2 для рельефной резьбы – плоско профилированные по контуру сечения тяги, простые орнаменты (плетенки, меандр) на плоской поверхности, а также накладные плакетки в виде различных геометрических фигур с прямыми гранями;

1.28.1.3 для объемной резьбы – прямолинейные граненые изделия и детали различной конфигурации, а также граненые изделия и детали, отделанные резьбой, указанной в подп. 1.28.1.1 и 1.28.1.2 настоящей категории;

1.28.2 II категория – резьба средней сложности, рисунок крупный, повторяющийся, криволинейный, контуры и формы не сложные, включает в себя следующие виды работ:

1.28.2.1 для плоской резьбы – узоры с утопленным рельефом, составленные из дуг, окружностей и их сочетаний, а также их гравировка по контуру не сложного рисунка на плоской поверхности изделий и деталей, простые орнаменты с закругленным контуром на плоской поверхности (розетки, плакетки и т.п.);

1.28.2.2 для рельефной резьбы – криволинейные профилированные тяги, простые орнаменты (меандр, веревочки, цепочки), порезки из гладких листьев на плоской поверхности (болотных, дубовых и им подобных), бусы, розетки, пилястровые капители (дорическая, романская кубическая, тосканская);

1.28.2.3 для объемной резьбы – изделия и детали, отделанные плоской и рельефной резьбой, указанной в подп. 1.28.2.1 и 1.28.2.2 настоящей категории, а также чешуей и прямыми каннелюрами, капители (дорическая, романская кубическая, тосканская);

1.28.3 III категория – резьба средней сложности, рисунок криволинейный, повторяющийся не крупный, контуры и формы усложненные, включает в себя следующие виды работ:

1.28.3.1 для плоской резьбы – узоры с утопленным рельефом с различными растительными мотивами, их гравировка по контуру рисунка на плоской и профилированной поверхности, плоскорельефная резьба на плоской поверхности изделий и деталей в виде цветов, гирлянд, листьев (шиповника, лаврового, дубового и т.п.), гравированные и плоскорельефные изображения архитектурных элементов (капители – ионическая, египетская), колонн, модульонов, кронштейнов и т.п.;

1.28.3.2 для рельефной резьбы – профилированные тяги, карнизы, порезки из листьев (дубовых, пальмовых и т.п.) ионики, капители (ионическая, египетская), модульоны, кронштейны, пальметки, орнаменты (листья, цветы);

1.28.3.3 для объемной резьбы – объемные изделия и детали, отделанные резьбой и указанные в подп. 1.28.3.1 и 1.28.3.2 настоящей категории, простые капители (ионическая, египетская), модульоны, кронштейны, пальметки, витые каннелюры;

1.28.4 IV категория – сложная резьба, рисунок ритмически чередующийся криволинейный, формы и контуры сложные, включает в себя следующие виды работ:

1.28.4.1 для плоской резьбы – узоры с утопленным рельефом в виде гравированных орнаментов растительных и животных мотивов, натюрмортов на плоской и профилированной поверхности изделий и деталей, плоскорельефные орнаменты с закругленными контурами и обработанным фоном в виде стилизованных растительных, животных и натюрмортных мотивов, гравированные и плоскорельефные изображения архитектурных деталей (капителей, ваз, щитов, картушей, арматур и т.п.);

1.28.4.2 для рельефной резьбы – сложно профилированные тяги, карнизы, сложные орнаменты, порезки из листьев (дубовых, лавровых и т.п.), пилястровые капители (ионические), венки из сложных листьев (лавровых, дубовых);

1.28.4.3 для объемной резьбы – объемные изделия и детали, отделенные резьбой, указанной в подп. 1.28.4.1 и 1.28.4.2 настоящей категории, витые колонны, капители ионические, вазы, щиты, картуши, арматуры и т.п.;

1.28.5 особо сложная – резные композиции в стиле: Готика, Ренессанс, Древнерусский, Барокко, Рококо, Классицизм, Ампир, Эклектика, Модерн, изображения людей, животных, птиц, натюрмортов и пейзажей, коринфская и композитная капители и аналогичная орнаментальная резьба.

1.29 В нормативах настоящего раздела не предусмотрены нормы расхода ресурсов на создание защитных покрытий (олифой и масляно-лаковых), которые учитываются дополнительно по проектным данным.

Раздел 5. Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева

1.30 В нормативах раздела 5 учтены условия реставрации изделий малыми партиями с изготовлением недостающих деталей вручную и подбором по цвету и текстуре реставрируемых изделий. При изготовлении деталей на станках следует составлять индивидуальные нормы.

1.31 При выполнении работ по реставрации мебели учитываются следующие степени реставрации:

1.31.1 до 15 %:

осмотр и разборка изделий на отдельные детали;

очистка мест сопряжений от старого клея;

переклейка мест сопряжений;

окончательная сборка изделия;

1.31.2 до 25 %:

осмотр и разборка изделий на отдельные детали;

дезинфекция и укрепление деструктированной древесины;

очистка мест сопряжений от старого клея;

заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой;

переклейка мест сопряжений;

окончательная сборка изделия;

1.31.3 до 50 %:

осмотр и разборка изделий на отдельные детали;

дезинфекция и укрепление деструктированной древесины;

очистка мест сопряжений от старого клея;

заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой;

восполнение недостающих деталей и фрагментов деталей;

переклейка мест сопряжений;

предварительная сборка (насухо) предмета;

окончательная сборка предмета;

1.31.4 до 75 %:

осмотр и разборка изделий на отдельные детали;

дезинфекция и укрепление деструктированной древесины;

очистка мест сопряжений от старого клея;

заделка повреждений с обработкой, подшлифовкой, шпатлевкой;

восполнение недостающих деталей и фрагментов деталей;

переклейка мест сопряжений;

предварительная сборка (насухо) предмета;

окончательная сборка предмета.

1.32 Для реставрации интарсии и маркетри нормы расхода ресурсов определены исходя из следующих категорий сложности:

1.32.1 I категория сложности – рисунок выполнен из шпона дерева одной породы, текстуры, цвета;

1.32.2 II категория сложности – стыки элементов рисунка прямолинейного геометрического очертания из шпона дерева разных пород, текстуры, цвета;

1.32.3 III категория сложности – стыки элементов рисунка криволинейного геометрического очертания из шпона дерева разных пород, текстуры, цвета;

1.32.4 IV категория сложности – фрагмент рисунка насыщен элементами, имеющими сложные криволинейные формы.

1.33 В настоящем разделе отсутствуют нормативы на выполнение работ по золочению и по декоративно-художественной резьбе, нормы расхода ресурсов на выполнение которых определяются по соответствующим нормативам других сборников.

1.34 Реставрация и воссоздание мебели из ценных пород дерева должна выполняться в соответствии с Указаниями по технологии реставрации и воссоздания мебели из ценных пород дерева, приведенными в приложении Б.

1.35 При снятии лакокрасочных и левкасных покрытий в таблице 121-101 расход растворителя смывки, ваты технической, марли и ветоши учитывается дополнительно по проектным данным.

Раздел 6. Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов

1.36 В нормативах таблиц 121-131, 121-132 нормы расхода ресурсов определены исходя из следующих характеристик деталей:

1.36.1 простые – гладкие и профилированные детали простых очертаний;

1.36.2 средней сложности – орнаментованные детали с рисунком простым и средней сложности, с невысоким рельефом (1,0–5,0 см) и фигурные детали, детали гладкие и профилированные сложных очертаний;

1.36.3 сложные – орнаментованные детали сложного рисунка с большим рельефом, сложной конфигурации; ажурные и орнаментованные детали с очень мелким (высота рельефа до 1,0 см) рисунком, гладкие и профилированные со сложными криволинейными поверхностями, тонкостенные, пустотелые, длинномерные объемные.

1.37 В нормативах таблиц 121-133, 121-134 нормы расхода ресурсов определены исходя из следующих характеристик деталей:

1.37.1 простые – детали гладкие и профилированные, имеющие обратный уклон без поднутрений;

1.37.2 средней сложности – орнаментованные детали с рисунком средней сложности, с невысоким рельефом (до 5,0 см) и фигурные детали, имеющие обратный уклон и неглубокие поднутрения;

1.37.3 сложные – орнаментованные детали сложного рисунка, с рельефом высотой более 5,0 см, сложной конфигурации, имеющие обратный уклон и глубокие поднутрения. Детали, имеющие значительные поднутрения, отливаются по восковым моделям.

1.38 В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расхода ресурсов на топку и загрузку плавильной и сушильной печей, устройство, передвижку и перестановку простейших приспособлений.

1.39 Нормы расхода ресурсов на изготовление моделей и шаблонов в нормативах настоящего Сборника не предусмотрены и определяется дополнительно.
1.40 В нормативах сборника не учтены:

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 1.1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 1.1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1.1 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	121-117 (1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20), 121-137
	0.4
	9.7

	121-21, 121-22, 121-23, 121-135 (3)
	2.6
	9.7

	121-43 (1), 121-135 (1,2)
	3.5
	9.7

	121-47
	4.8
	9.7

	121-83
	4.8
	14.3

	121-15 (1,2)
	5.6
	9.7

	121-39
	6.7
	9.7

	121-15 (3,5)
	7.4
	9.7

	121-86
	7.4
	14.3

	121-33
	8.5
	9.7

	121-135 (4,5,6)
	9.6
	9.7

	121-82
	9.6
	14.3

	121-117 (1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20), 121-137
	0.4
	9.7

	121-21, 121-22, 121-23, 121-135 (3)
	2.6
	9.7

	121-43 (1), 121-135 (1,2)
	3.5
	9.7


Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): вода, гвозди строительные и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Раздел 1. Реставрация и воссоздание керамического декора

2.1 Объем работ определяется в квадратных дециметрах развернутой лицевой поверхности изразца следующим образом:

2.1.1 для I категории сложности изразца с профилированной поверхностью – высота лицевой поверхности по огибу, умноженная на длину;

2.1.2 для II категории сложности – площадь лицевой части изразца, умноженная на коэффициент развертки, равный 1,15–1,3;

2.1.3 для III категории сложности – площадь лицевой части изразца, умноженная на коэффициент 1,5;

2.1.4 для IV и V категорий сложности: при высоте рельефа от 1,5 до 2 см – площадь лицевой части умножается на коэффициент 2; при высоте рельефа более 2 см – на коэффициент 2,3. Данная высота рельефа должна быть по всей площади изразца.

2.2 При определении норм расхода ресурсов на изготовление гипсовых моделей объемы работ принимаются с учетом коэффициентов таблицы 2.1 в зависимости от площади развернутой поверхности модели:

Таблица 2.1

	 Площадь развернутой поверхности, дм2
	Коэффициент

	от 1 до 3
	1,0

	от 3 до 5
	0,5

	от 10 до 50
	0,3

	более 50
	0,1


2.3 При определении норм расхода ресурсов по нормативам таблицы 121-10 на выполнение вторичной росписи изделий применяется коэффициент 0,75.

2.4 Если для обжига политых изделий в печи по таблице 121-12 проектной документации объекта строительства предусмотрен двухкамерный горн с загрузкой обеих камер, то к этим нормативам применяется коэффициент 0,4.

2.5 При установке изразцов с приставных лестниц или люлек к нормам затрат труда нормативов таблицы 113-14 Сборника 113 «Разные работы» применяется коэффициент 1,25.
Раздел 2. Реставрация и воссоздание скульптуры из естественного камня

2.6 Категории сложности резных деталей, порядок их обмера и применяемые коэффициенты развернутой поверхности определяется по нормативам раздела 4 настоящей книги.

2.7 В случаях выполнения реставрационных работ с приставных лестниц к затратам труда следует применять коэффициент 1,15.

2.8 При применении пиронов их расход добавляется по проектным данным. Материал, из которого должны быть изготовлены пироны, также принимается по проектным данным.

Нормы расхода ресурсов на изготовление пиронов и их установку следует определять и учитывать дополнительно (если нормы расхода ресурсов на выполнение этих работ не предусмотрены в нормативах).

2.9 В нормативах таблицы 121-28 нормы расхода ресурсов определены исходя из показателя резьбы высотой рельефа до 5 см.

2.10 Расход и состав материалов по нормативам таблиц 121-30 – 121-36, 121-39 – 121-45, 121-47, 121-52, 121-56 изменяется в соответствии с изменением технологии (по проектным данным).

2.11 В нормативах таблицы 121-53 расход и состав материалов учитывается дополнительно в зависимости от металла (цветной металл, сталь) и величины скульптуры.

Раздел 3. Воссоздание лепного декора

2.12 Изготовление модели производится по рабочим чертежам, составленным, как правило, в натуральную величину. При определении норм расхода ресурсов на изготовление моделей по рабочим чертежам в масштабе 1:10 к нормативам следует применять коэффициент 1,1; по эскизам – коэффициент 1,35.

Изготовление модели по эскизу с правкой до 3 раз (по требованию архитектора) без исправлений общей пропорции и композиции рисунка выполняется без дополнительного определения и учета расхода ресурсов на эти цели. Чертежи и эскизы должны утверждаться специальной комиссией.

С одной модели может быть снято форм:

для гладких поверхностей – 10;

для орнаментованных – 7.

2.13 При определении норм расхода ресурсов на изготовление моделей для плоскостных изделий с криволинейным основанием к затратам труда соответствующих таблиц настоящего Сборника применяется коэффициент 1,2.

Раздел 4. Реставрация и воссоздание резьбы по дереву

2.14 обмер резьбы производится:

2.14.1 для плоской, рельефной и сквозной – по проекции основания, ограниченного линией, проведенной по наиболее приближенным выступающим точкам (без учета замкнутых пустот);

2.14.2 для объемной резьбы горельефов и скульптур – подсчет производится путем перемножения двух измерений, одно из которых (высота) берется по проекции, а второе (ширина) – по огибу, являющимся средним значением нескольких измерений.

2.15 Для таблиц с единицей измерения «развернутая поверхность» – коэффициенты развертки следует принимать по Сборнику 111 «Реставрация и воссоздание архитектурно-лепного декора» и разделу 10 книги 2 настоящего Сборника.

2.16 В нормативах на реставрацию и воссоздание резьбы по дереву учтены нормы расхода ресурсов на выполнение работ с использованием древесины мягких пород. При использовании древесины твердых пород к нормам затрат труда рабочих применяется коэффициент 1,5 (к нормативам таблиц 121-84, 121-85, 121-86, 121-90, 121-91).

2.17 В нормативах таблиц 121-81 – 121-86 настоящего Сборника нормы расхода ресурсов определены для случаев высоты рельефа до 5 см, а при большей высоте рельефа к нормам затрат труда рабочих применяются коэффициенты, приведенные в таблице 2.2.

Таблица 2.2

	 Высота, см
	Коэффициент

	менее 5
	1,25

	от 5 до 8
	1,15

	от 8 до 12
	1,30

	более 12
	1,50


Высота рельефа определяется по высоте заготовки (болванки), форма которой должна быть наиболее приближенной к форме готового изделия.

2.18 В нормативах таблиц 121-81 – 121-86 учтены нормы расхода ресурсов на реставрацию и воссоздание резьбы, имеющей от 1 до 6 деталей рисунка в 1 дм2 резьбы (под деталью рисунка подразумевается законченный фрагмент – лист, геометрическая фигура и т.п.).

2.19 При другом количестве деталей применяются следующие коэффициенты:

2.19.1 менее одной детали – коэффициент, равный доле площади части детали, размещенной в 1 дм2 резьбы;

2.19.2 от 6 до 14 деталей – 1,1;

2.19.3 от 14 до 20 деталей – 1,3.

2.20 В нормативах таблиц 121-90 и 121-91 нормы расхода ресурсов определены с учетом воссоздания и восполнения утрат сквозного орнамента в деревянных элементах здания, а при воссоздании и восполнении утрат с выборкой и обработкой фона применяется коэффициент 1,15.

2.21 В случаях отсутствия модели точной рисунку и размерам, а также при необходимости творческой доработки резьбы (например резьба правой и левой зеркальной детали по одной модели) к затратам труда применяется коэффициент 1,2.

2.22 Нормы расхода ресурсов на выполнение резьбы объемных скульптур и скульптурных горельефов, людей, животных и птиц определяются по нормативам таблиц 121-84, 121-85 с применением коэффициентов, приведенных в таблице 2.3.

Таблица 2.3

	 Высота фигур, см
	Коэффициент

	до 10
	1,75

	от 10 до 20
	1,50

	от 20 до 30
	1,25

	свыше 30
	1,0


2.23 Восполнение утраченных фрагментов резьбы с предварительной установкой пластилиновых моделей на месте утрат определяется по таблице 121-85 с учетом коэффициента 1,7 к затратам труда.

2.24 В таблице 121-87 нормы расхода ресурсов определены для условий расчистки резьбы от масляно-лаковых покрытий с количеством слоев до 5, а для случаев большего количества слоев к нормам затрат труда на каждые последующие 3 слоя следует добавлять:

2.24.1 по дереву – 0,014;

2.24.2 по левкасу – 0,03.

Раздел 6. Воссоздание изделий художественного литья из цветных металлов

2.25 Объем работ считается по весу нетто без литников. Расход металла в нормативах приведен без веса литников. Вес литников составляет 45 %.

3 КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ

	Условия применения
	Номера таблиц (норм)
	Коэффициенты к нормам

	
	
	затрат труда рабочих
	времени эксплуатации машин и механизмов
	расхода материалов

	3.1 Изготовление форм для объемных изразцов
	121-2, 121-4
	2,0
	 
	2,0

	3.2 Воссоздание резьбы со шлифованной поверхностью при высоте рельефа до 5 см
	121-28
	1,1
	 
	 

	3.3 Работа на пористом камне (туфе)
	121-56
	1,1
	 
	 

	3.4 Выполнение работ на выпукло-вогнутых поверхностях
	121-104 – 121-109, 121-112
	1,1
	 
	 

	3.5 Тонирование особо сложной и прорезной резьбы с обработкой фона
	121-113
	1,15
	 
	 


Приложение Б

1 Выдержка предмета перед реставрацией

 Предметы, находившиеся в условиях, не соответствующих музейным, т.е. температура и относительная влажность воздуха значительно отличается от стандартных (t – 18 °С; относительная влажность воздуха – 65 %), следует выдержать перед реставрацией от нескольких дней до месяца в зависимости от их состояния. В противном случае деформация волокон древесины может вызвать новые разрушения, которые появятся в процессе реставрации или вскоре после ее завершения.

2 Снятие накладных украшений и фурнитуры

 Прежде всего, отделяют части, не имеющие жесткой связи со столярной основой. Вынимают выдвижные ящики и полки, снимают дверцы. Затем приступают к снятию накладных украшений из металла, ручек, замков, и т.д. Для облегчения вывертывания шурупов на них пипеткой наносят несколько капель масла.

3 Демонтаж предмета на составные части

В случае утрат жесткости соединений необходимо демонтировать предмет. После отделения частей, не имеющих прочной связи с остовом, приступают к полной разборке предмета. У шкафов, комодов и т.п. отделяют карниз, боковые и заднюю стенки, затем при необходимости отделяют колонки, пилястры и другие декоративные детали.

Если части корпусной мебели соединены жестко, то разъединение этих элементов проводить не следует. В мебели для сидения (стулья, кресла, диваны) типовые соединения, как правило, ослаблены или разрушены, поэтому конструкцию разбирают, предварительно сняв мягкие элементы. Нельзя отделять какие-либо детали со значительным усилием. Сначала убеждаются, что ничто не удерживает их. Это могут быть гвозди, шурупы, оставшиеся от прежних ремонтов или остатки клея, которые можно растворить несколькими каплями спирта.

4 Дезинфекция и укрепление деструктированной древесины

Мебель, пораженную плесневым грибком или червоточиной, обязательно дезинфицируют, деструктированную древесину, если это возможно, укрепляют. Традиционными материалами, которыми пользовались в старину для дезинфекции и одновременного укрепления, являются природные смолы: канифоль, дамарра, шеллак, мастикс. Растворами этих смол в органических растворителях (спиртах, скипидаре, толуоле, ацетоне и их смесях) пропитывают древесину, которая приобретает прочность и стойкость против вредителей. Если укрепление консервирующими составами не дает желаемых результатов, то деструктированную древесину удаляют. В тех случаях, когда замена древесины нежелательна ввиду уникальности, необходимо многократно пропитать поврежденное место жидким 5–15 % раствором столярного клея с добавлением антисептика (3 г фтористого натрия на 100 г клея) для защиты древесины от поражения биологическими вредителями. Соль фтористого натрия вводят в столярный клей за 3–5 минут до окончания варки. Для борьбы с домовым грибком можно применять готовые препараты «Пентабокс» (смесь пентахлорфенолята натрия, борной кислоты и кальцинированной соды) и «Линго», по своим свойствам аналогичные пентахлорфеноляту натрия. Борьбу с жуком-точильщиком можно свести к трем методам:

инъекцирование летних отверстий пораженной древесины растворами сильных инсектицидов с дополнительным остаточным действием (препарат «Древотокс»);

фумигация древесины, т.е. обработка газами в специальных камерах (парами формалина, отравляющими газами), а также радиационное облучение;

использование биологических особенностей насекомых – создание условий, при которых популяция вымирает.

Окончательно отверстия при непрозрачной отделке заделывают шпатлевкой, которую готовят из двух частей пчелиного воска и одной части канифоли с добавлением небольшого количества гипса и пигмента цвета реставрируемой поверхности. Расплавленный или разведенный в скипидаре состав наносят скальпелем и обрабатывают пломбы, удаляя излишки. При прозрачной отделке можно использовать замазку «карандаш», которую приготавливают следующим образом: в металлическую посуду наливают 0,5 литра воды и 200 г сухого шеллака. Смесь нагревают до 100 °С. После расплавления шеллака добавляют 3–4 г литопонных белил, затем состав размешивают до осветления шеллака. Когда состав остынет, шеллак вынимают из воды и скатывают в виде карандашей. При заделке отверстий его плавят паяльником или, раздробив, смешивают с нитролаком.

5 Реставрация конструктивных элементов из массива дерева

Разобранные типовые соединения очищают от старого клея жесткой волосяной щеткой всухую или путем смачивания в теплой воде.

Если шип разрушен, его заменяют новым. При неплотных соединениях шипы наращивают вставками, трещины зареивают.

Соединения в шпунт и гребень, если оно ослаблено в результате усушки гребня по толщине, уплотняют, приклеивая к гребню с обеих сторон полоски шпона. Если гребень имеет трещины или обломы, его спиливают и делают на этом месте шпунт такой же ширины и глубины, как у присоединяемой доски. Доски сплачиваются на рейку той же породы.

При ослаблении соединений досок на гладкую фугу укрепление проводят шпонками трапециевидного или прямоугольного поперечного сечения, которые вставляют в пазы, сделанные на не лицевой стороне детали.

Склеивают доски по кромкам и вклеивают шпонки одновременно. Для этого после нанесения клея доски кладут лицевой стороной на плотный ровный щит, вставляют шпонки и помещают под пресс. Укрепление соединений на гладкую фугу вставками в форме шипа «ласточкин хвост» является традиционным методом. Трещины на плоских деталях заделывают рейками или клиньями, подходящими по цвету и текстуре.

Зареивание не сквозных трещин состоит из следующих технологических операций:

выравнивание и зачистка краев трещины с приданием ей клиновидного или прямоугольного сечения;

подготовка вставки-рейки;

вклеивание вставки-рейки;

выдержка под давлением;

удаление следов клея;

выравнивание вставки-рейки с реставрируемой поверхностью.

Заделка сквозных трещин состоит из следующих технологических операций:

пропиливание трещин;

подготовка двух клиньев;

вклеивание клиньев;

выдержка под давлением;

удаление следов клея;

выравнивание клиньев с реставрируемой поверхностью.

Сколы заделывают вставками из массива дерева. Для этого в поврежденном месте выбирают место вставки, затем выпиливают вставку с подбором по цвету и текстуре, соответствующей формы. Затем наносят клей на подготовленное место и вгоняют вставку в гнездо. После снятия прижимных устройств излишки клея удаляют, отреставрированную поверхность выравнивают.

Мелкие дефекты (выбоины, вмятины) шпатлюют древесной мукой смешанной со столярным клеем. Отверстия от гвоздей, шурупов заделывают деревянными кляммерами, которые смазывают клеем и вгоняет в отверстие. После полного отвердения клея поверхность зачищают и подшлифовывают. Утраченные детали из массива дерева восполняют путем копирования симметричных или аналогичных деталей, при воссоздании деталей сложной формы пользуются чертежами, шаблонами оригиналов, фотографиями. Детали с утраченной частью наращивают по длине соединениями «на ус», косой замок; по ширине – на гладкую фугу, на рейку, плоскими прямыми или круглыми вставками шипами. Если повреждены углы (крышки столов, комодов) или концы ножек, место дефекта выравнивают, полученную плоскость шлифуют, из подходящего материала изготавливают брусочек и приклеивают, а затем обрабатывают стамеской точно в размер.

При восстановлении деталей из массива дерева; надломленных поперек волокон обломки соединяют круглыми шипами на клею. Если не удается получить плотное соединение, то дефектное место укрепляют вставками с двух сторон. При сильно разрушенном месте излома стыки выравнивают, удаляя часть древесины, и восполняют Т-образной вставкой подобранной по цвету и текстуре. Сильный износ древесины неизбежен в движущихся частях мебели. Как правило, полозки на боковых стенках делают заново. Трещины на дне ящиков заделывают рейками или заклеивают с нижней стороны парусиной, а изнутри шпатлевкой. Расшатанные типовые соединения переклеивают, незначительные дефекты заделывают вставками. Направляющие бруски ящиков частично или полностью заменяют. Для склеивания элементов из массива дерева применяют костный, мездровый или казеиновый клей. Работать с глютиновыми клеями следует в теплом помещении (23 °С) и только горячим раствором клея. Концентрация раствора костного клея должна быть 35–45 %, мездрового – 30–40 %. Клей наносят ровным слоем жесткой кистью при склеивании на гладкую фугу – на одну. После наложения струбцин в течение 6–12 часов и выдержки после снятия давления – не менее суток излишки клея удаляют. При применении казеинового клея температура в рабочем помещении может быть более низкой. Клей применяют холодным, концентрация раствора 30–40 %. Склеивание производят так же, как столярным клеем, но клей наносят дважды с промежуточной выдержкой. При склеивании на гладкую фугу клеем промазывают обе поверхности. Выдержка под давлением – 7–12 часов, после снятия давления – сутки.

Приготовление костного клея.

Плиточный клей дробят на мелкие кусочки, затем заливают холодной водой в соотношении 1:1 по массе и оставляют для набухания, далее смесь разогревают в клеянке на водяной бане. Температура воды не должна превышать 80 °С.

Приготовление мездрового клея.

Для приготовления рабочего раствора раздробленные плитки или чешуйки замачивают в холодной воде в соотношении 1:2 или 1:3 по массе и после 12-часового набухания разогревают, помешивая, на водяной бане до однородной массы.

Приготовление казеинового клея.

Порошок смешивают с водой в соотношении 1:1 или 1:2 по массе.

Клей ПВАД – поливинилацетатная дисперсия – готов к применению. Может применяться для ремонта типовых соединений, склеивания брусковых соединений. Выдержка при склеивании 15–20 минут.

Для склеивания твердых и ценных пород древесины рекомендуется применять мездровый клей, в который добавлено 20–40 % костного.

Для склеивания мягких пород рекомендуется применять костный, в который добавлено 20–40 % мездрового клея. Клей ПВАД хорошо склеивает пористую древесину.

6 Укрепление фанерованной поверхности мебели, мозаичных наборов, инкрустации

Для более полного сохранения фанерованной поверхности мебели, мозаичных наборов и инкрустации перед снятием непригодного отделочного покрытия обязательно проводят укрепление реставрируемой поверхности.

Устранение отслаивания шпона осуществляют пропитыванием клеем всей реставрируемой поверхности, иньекцированием или регенерацией старого клея.

Небольшие отслоения шпона на фанерованной поверхности устраняют путем надреза дефектного места посередине вдоль волокон резаком или скальпелем с наклоном под углом 30–45°. Затем удаляют остатки старого клея, вводят свежий клей под реставрируемую часть поверхности, аккуратно сводят края надреза и накладывают горячие медные или цинковые пластины через несколько слоев бумаги. После этого устанавливают прижимные устройства на 3–8 часов. Если дефектное место находится на выпукло-вогнутой поверхности, то вместо нагретых металлических пластинок используют горячие сыпучие цулаги.

Отслаивание шпона по краям деталей устраняют следующим образом: его слегка приподнимают, удаляют остатки старого клея, промазывают свежим клеем, прижимают и проклеивают гуммированной лентой. Затем накладывают тепловые компрессы и фиксирующие устройства.

После снятия прижимных устройств укрепленную поверхность очищают от остатков клея и бумаги влажным тампоном и легким шлифованием,

Если укрепляли сильно сциклеванную поверхность, то для удаления остатков клея и миткалентной бумаги применяют этиловый спирт или денатурат, также проводят довыборку скальпелем. Шлифование категорически запрещается.

Укрепление интарсии и маркетри проводят аналогичным способом.

7 Удаление непригодных отделочных покрытий.

Удаление отделочных покрытий с реставрируемой мебели производят в том случае, если оно значительно повреждено, закрывает текстуру древесины и дефекты поверхности, что затрудняет проведение реставрационных работ или не соответствует подлинному. Для определения рода отделочных покрытий применяют растворитель, который готовится следующим образом: отвесить едкий натрий (NaOH) из расчета 7 г на 93 г воды, ввести его в воду и размешать до полного растворения.

Небольшой участок реставрируемой поверхности вначале протирают ветошью от пыли, затем на это место наносят приготовленный щелочной состав, 2–3 минуты выдерживают и снова протирают. Поверхность, отделанная спиритовым лаком от воздействия щелочи, вначале краснеет, затем темнеет и отделочная пленка растворяется. Если 7 % щелочной состав не растворил отделочную пленку, наносят растворитель нитролака № 646. От действия такого растворителя нитролаковое покрытие растворяется, и пленка легко смывается. Если растворитель № 646 не подействовал на пленку и не изменил цвета, такое покрытие следует отнести к масляному, т.к. на масляное покрытие слабые растворители не действуют.

Для удаления старых многослойных покрытий (спиртовых, масляных и нитроцеллюлозных) применяют смывки АТФ-1, СМ-1, СП-7. Смывки СМ-1 и СП-7 представляют собой густые однородные пастообразные массы, которыми можно удалять лакокрасочные покрытия с разборной и неразборной мебели, с вертикальных и горизонтальных поверхностей.

Если непригодные отделочные покрытия удаляют жидкими составами (АТФ-1), то детали разборной мебели помещают на специальные рабочие места, оборудованные вентиляцией. Неразборную мебель или отдельные детали устанавливают таким образом, чтобы обрабатываемая поверхность находилась в горизонтальном положении. Если работы проводят пастообразными смывками, то обязательно проверяют вязкость составов. Для этого СМ-1 или СП-7 наносят на вертикально установленное стекло, с которого паста не должна стекать.

Нужным составом покрывают реставрируемую поверхность равномерно кистью плотным слоем, затем обработанные части устанавливают так, чтобы они не касались друг друга, и выдерживают в течение 10–20 минут. Набухшее и размягченное покрытие удаляют шпателем или жесткой щеткой. Для полного снятия трудноудаляемого, многослойного отделочного покрытия перечисленные выше операции проводят последовательно не менее трех раз с применением компрессов. Поверхность после каждой обработки смывкой обильно смачивают растворителем № 646 или № 647 и при помощи щетки или ветоши тщательно промывают с последующей протиркой чистой, сухой, мягкой ветошью. Сильно потрескавшиеся, потертые и шелушащиеся покрытия по возможности удаляют механическим способом. После удаления непригодных отделочных покрытий реставрируемую поверхность выравнивают шлифованием при наличии неровностей. Снимая тонкий поверхностный слой древесины, потускневшей от времени, возвращают ей первоначальный цвет. Однако следует учитывать, что при этом уничтожается и патина времени, поэтому шлифуют как можно меньше и очень осторожно. Совершенно не допускается циклевание, особенно на фанерованной поверхности.

8 Реставрация фанерованной поверхности мебели, интарсии, маркетри

Дефекты фанерованной поверхности встречаются в виде отслаивания шпона, царапин, трещин, сколов, выбоин, вмятин и др.

Небольшие вздутия и проседания шпона тщательно исследуют, чтобы установить причину их появления. Для устранения воздушного пузыря («чижа»), вызванного впадиной на поверхности основы, шпон надрезают и приподнимают, удаляют старый клей и вводят свежий клей с наполнителем, затем притирают и фиксируют. Для устранения вздутия или проседания над сучком необходимо удалить сучок, заделать отверстие вставкой из массива дерева и заклеить его предварительно снятым шпоном. Аналогично заделывают впадину, вызванную смоляным кармашком.

Глубокие трещины, вмятины и т.д. заделывают вставками из шпона, подобранного по цвету и текстуре. Дефектное место выбирают стамеской, подбирают вставку, выкраивают ее, вклеивают по месту, проведя цинубление, фиксируют гуммированной лентой и прижимными устройствами. После снятия давления излишки клея и ленту удаляют, вставку выравнивают с реставрируемой поверхностью.

Незначительные трещины, сколы, изъяны на фанерованной поверхности заделывают шпатлевкой, состоящей из клеевой смеси 30–40 весовых частей и наполнителя (древесная мука или каолин) 60–70 весовых частей. Просушив зашпатлеванную поверхность, ее подшлифовывают.

Если фанерованная поверхность значительно утрачена, разрушена (атмосферные воздействия, механические и бактериологические повреждения) или не поддается укреплению, то предмет перефанеровывают. Для этого используют новый тщательно подобранный шпон или старый, который переносят с невидимых поверхностей предмета на видимые.

Сильно поврежденную фанерованную поверхность удаляют стамеской, широким тонким ножом. Затем раскраивают новый шпон, имеющий необходимый цвет и текстуру. Для перефанеровывания применяют высококачественный костный, мездровый или осетровый клей, который наносят на поверхность, тщательно разравнивают кистью. Раскроенный шпон смачивают теплой водой для предотвращения закручивания краев и коробления, накладывают на смазанную клеем основу и притирают специальным молотком, делая зигзагообразные движения до полного отверждения клея.

Облицовывание впритирку применяют, как правило, при фанеровании новым шпоном или когда старый шпон достаточной прочности. Этот метод требует определенного опыта и не всегда гарантирует высокое качество склеивания. При необходимости использования старого шпона его аккуратно снимают ножом с закругленным концом. Если клей держит слабо, отслаивание происходит всухую. Для лучшего отделения шпона от основы реставрируемый участок разогревают утюгом через бумажную или картонную прокладку, а также под фанеровку подпускают этиловый спирт. В некоторых случаях прибегают к отпариванию через влажную ткань. Однако при применении не сухих методов отслаивания фанеровки древесина разбухает, шпон может покоробиться при сушке, поэтому его выдерживают под прессом до полного высыхания.

Снимая шпон с криволинейных поверхностей, необходимо предварительно изготовить шаблон такой же кривизны, на него положить снятую фанеровку, чтобы она сохранила свою форму, не сломалась. Этот шаблон затем можно использовать в качестве цулаг.

Перед приклеиванием вновь старой фанеровки с нее и с основы теплой водой удаляют остатки старого клея, устраняют дефекты на основе, производят цинубление.

Если старый шпон стал слишком тонким в результате циклевания при предшествующих реставрациях, его дублируют слоем нового шпона, приклеивая с нижней стороны.

Далее поверхность промазывают клеем, фиксируют гуммированной лентой и прижимными устройствами (струбцинами, ваймами или прессами).

Для запрессовки криволинейных поверхностей применяют сыпучие цулаги, а также деревянные цулаги обратного профиля, изготовленные из массива дерева.

Метод запрессовки надежнее, чем облицовывание впритирку.

В зависимости от используемого клея применяют тепловые компрессы, что способствует понижению вязкости клея, его равномерному распределению и обеспечивает высокое качество склеивания.

Выдержка деталей под давлением составляет 8–24 часа, после снятия давления до 3 суток.

После необходимого выстаивания предмета удаляют следы выступившего клея, гуммированную ленту, прокладочную бумагу, зачищают отреставрированную поверхность.

Очень сложная и ответственная работа – реставрация интарсии и маркетри. Восстановление утраченных фрагментов выполняют по оставшимся следам ножа, аналогам, копированию существующей части композиции, при больших утратах необходимо составить проект организации реставрации, который утверждается реставрационным советом. В процессе реставрации интарсии и маркетри замене подлежат утраченные, разрушенные и ранее неудачно реставрированные фрагменты.

При восполнении утрат сначала делают шаблон из бумаги. Для этого на место вставки накладывают лист бумаги, на него лист копировальной бумаги и второй лист бумаги. Ребром скальпеля проводят по краям выемки и получают на первом листе бумаги отпечаток контура. Вырезают его так, чтобы черная линия была внутри, и наклеивают на тщательно подобранный шпон. Вставку вырезают лобзиком или резаком, подгоняют по месту так, чтобы она вошла заподлицо с поверхностью. Нижнюю сторону вставки и подготовленное место процинубливают для лучшего сцепления.

Если же элементы слабо держатся на основе, то их аккуратно удаляют. Затем место вставок и фрагменты снятого шпона очищают от старого клея и проводят цинубление. Снятые или воссозданные фрагменты шпона вклеивают в подготовленное место, фиксируют гуммированной лентой и прижимными устройствами. После высыхания следы клея и клейкой ленты удаляют.

Реставрации фанерованной поверхности, интарсии и маркетри проводят столярным или рыбьим клеем. Клей рыбий выпускается промышленностью в виде прозрачных эластичных чешуек. Предварительно из него готовят желатин. Чешуйки помещают в клеянку и заливают холодной водой так, чтобы вода полностью их покрывала. Через 5–6 часов разбухший клей разминают руками до получения кашеобразной массы, затем помещают на водяную баню. Клеевой раствор разогревают, помешивая, и фильтруют через марлю. Затем выливают в широкую плоскую металлическую форму, на дно которой положена целлофановая пленка. Клей высушивают и получают полупрозрачную пленку желатина, которая может храниться длительное время. По мере надобности из желатина готовят клей нужной концентрации (15–20 %) путем растворения его в горячей воде на водяной бане. Клей применяют при температуре 20 °С, в отличии от костного и мездрового, которые нуждаются в подогреве.

9 Реставрация декоративных металлических протяжек

Наиболее типичным повреждением предметов, декорированных металлическими протяжками, являются утраты металла и отслаивание металлических элементов от деревянной основы.

Реставрацию подобных изделий начинают с удаления декоративных элементов, которые слабо держатся на поверхности. Затем протяжки реставрируют. Если есть деформация, то их выправляют маленьким рихтовочным молотком. Поверхностные загрязнения удаляют смесью нашатырного спирта с медом. Коррозионные наслоения, возникшие в благоприятных условиях эксплуатации и хранения мебели, образуют защитную окисную пленку, предохраняющую металл от дальнейших разрушений. Однако это встречается редко. В неблагоприятных условиях образуется так называемая «дикая» патина, которая разрушает металл. Такое наслоение удаляют растворами каустической соды, муравьиной кислоты, аммиака, углекислого аммония, а также стандартными чистящими средствами, содержащими мелкие абразивные материалы. Для создания защитных покрытий применяют воск, шеллачную политуру, лаки для металлов.

В случае утрат декоративных металлических протяжек, их воссоздают специалисты по металлу по образцам подлинника.

Чистую (красную) медь использовали для декорирования мебели гораздо реже, чем ее сплавы.

Бронза – сплав меди с оловом – широко применялась в виде протяжек, вставок, накладок на мебели XVII и начала XIX вв. В зависимости от содержания олова цвет бронзы может быть розовым (1–5 %), оранжевым (5–10 %), желтым (15 %), золотистым (25 %), голубоватым (30 %), белым (35 %), светло-серым (50 %), стальным (65 %).

Латунь – сплав меди с цинком – так же, как и бронза, имеет различные оттенки. В зависимости от содержания в ней цинка цвет может быть красным (5 %), красно-желтым (10 %), светло-желтым (25 %), ярко-желтым (35 %), серебристо-белым (65 %). Твердость и прочность латуни ниже, чем меди и бронзы. Для изготовления декоративных протяжек используют латунь с таким содержанием цинка, которое обеспечивает необходимый цвет металла.

Чтобы придать латунной полосе нужный профиль, необходимо изготовить фильер. Заготавливают две одинаковые болванки из стали твердых сортов. Затем им придают необходимый смежный профиль на металлообрабатывающих станках и закрепляют болтами или струбцинами на рабочем месте. Латунные полосы протягивают через изготовленный фильер с помощью лебедки. Как правило, делают не менее трех холодных протяжек во избежание изменения структуры и толщины металла. При каждой следующей протяжке части фильера понемногу сводят. Последняя протяжка проводится на толщину металла. Изготовленные профилированные полосы шлифуют, полируют специальными пастами.

После завершения работ по металлу, в случае утраты деревянного профиля под протяжку его воссоздают из массива дерева твердых пород.

Для запрессовки реставрируемых деталей изготавливают деревянные цулаги из массива дерева лиственных пород с заданным профилем.

Перед установкой краям металлических протяжек придают необходимый вид, затем металл нагревают на электроплите, приклеивают на деревянный профиль, накладывают цулаги и зажимают струбцинами. После полного высыхания клея прижимные устройства снимают, и поверхность очищают от следов клея. Устанавливают протяжки на деревянном профиле по месту также с помощью клея. Сначала процинубливают соприкасающиеся поверхности, затем приклеивают и фиксируют.

Металлические протяжки, не имеющие деревянной профилированной основы, устанавливаются по месту аналогичным образом. Если все элементы сохранились и нарушен лишь клеевой шов, то дефектное место очищают от старого клея, процинубливают соприкасающиеся поверхности и вновь приклеивают. После снятия прижимных устройств выступивший клей обязательно удаляют.

10 Крашение воссозданных фрагментов и деталей мебели

Для подгонки цвета вновь изготовленных выгоревших и обесцветившихся деталей применяют различные красители. При прозрачной отделке раньше употребляли растительные красящие вещества – экстракты тропических растений. В настоящее время они заменены искусственными или синтетическими, из которых наибольшее применение получили анилиновые краски, получаемые в результате переработки каменноугольного дегтя. Под прозрачную отделку применяются водорастворимые основные и кислотные анилиновые красители. Кроме того, могут быть применены спирторастворимые красители, протравы, а также натуральные красители (отвары чая, кофе, морилка, водный торфяной краситель). Используют 1–3 % раствор красителя.

Для приготовления красильного раствора в воду, нагретую до 60–80 °С, всыпают отвешенное количество сухого красителя, размешивают до полного растворения и дают отстояться. Отстоявшийся раствор осторожно, не взмучивая осадка, сливают в рабочую посуду или фильтруют. Для равномерного окрашивания деталей или их частей в красящий раствор необходимо добавить небольшое количество нашатырного спирта. Наносят раствор кистью, губкой или тампоном. На увлажненные вертикальные поверхности нанесение раствора начинают снизу. После смачивания всей поверхности раствором ее протирают хлопчатобумажной тканью. Детали небольшого размера можно окрашивать погружением в ванну с раствором, с последующей протиркой. Красильный раствор в этом случае может иметь температуру до 50 °С.

Спирторастворимые красители применяют в виде 0,5–1 % растворов в этиловом спирте или растворителях № 646, № 647. Их вводят обычно для подкрашивания лаков и политур. Протравы – медный и железный купорос, двухромовокислый калий, марганцевокислый калий и др. – применяют для имитации таких редких пород древесины, как черное дерево, серый клен, атласное дерево и др.

 

Составы для протравного крашения
 

	Наименование солей металлов
	Содержание в воде, %
	Получаемый цвет древесины с содержанием дубильных веществ

	
	
	большим (дуб, бук, каштан)
	малым (береза, липа)

	1 Железный купорос
	2,0
	черный
	серый

	2 Сернокислый марганец
	2,5
	темно-коричневый
	коричневый

	3 Медный купорос
	1,0
	коричневый
	светло-коричневый

	4 Железный купорос с двухромовокислым калием
	0,8–0,18
	оливково-коричневый
	оливковый

	5 Хлористый кальций
	1,0
	красно-коричневый
	кофейный

	6 Цинковый купорос
	2,5
	красно-коричневый
	темно-красный

	7 Двухромовокислый калий
	1,5
	коричневый
	желтый


 

11 Реставрация отделочных покрытий

Для создания защитно-декоративных отделочных покрытий на мебели применяют как прозрачные, так и непрозрачные (укрывистые) материалы. Чтобы получить непрозрачные покрытия, используют клеевые (темперные) или масляные краски, а также сусальное золото для золочения. Для получения прозрачных покрытий применяют шеллачный лак, шеллачную политуру, нитролак или восковую мастику.

Отделочные покрытия, имеющие незначительные дефекты и повреждения стараются не удалять, а поновляют идентичными составами. Значительно разрушенные покрытия удаляют и воссоздают, применяя технологию и материалы, используемые старыми мастерами. Отделка – длительный и сложный процесс, состоящий из подготовительных и основных операций.

Подготовительные операции:

шпатлевание дефектов поверхности древесины;

шлифование зашпатлеванной поверхности;

тонирование мест утрат цветовой гаммы.

Выполненный заново процесс прозрачной отделки начинают со шпатлевания незначительных царапин, вмятин, щелей, сколов, выпадов и вырезов. Для этого используют густые шпатлевки из древесной муки или типа «карандаш», которые наносят на реставрируемую поверхность шпателем. Шпатлевание проводят тщательно и очень аккуратно, т.к. при прозрачной отделке на поверхности древесины не допускаются даже незначительные дефекты.

С целью удаления неровностей после шпатлевания проводят шлифование реставрируемой поверхности. Для этого используют мелкозернистые шлифовальные шкурки на бумажной основе и деревянную колодку с фетром, которую обертывают шкуркой при обработке плоских поверхностей.

Шлифование профилированных поверхностей выполняют без колодок. При отделке мозаичных наборов, а также поверхности с мелкими утратами цветовой гаммы возникает необходимость в тонировании. Чтобы не нарушить колористического единства предмета надо проявлять большую осторожность, а также знать свойства древесины различных пород изменять цвет при тонировании и последующем старении.

Лакирование.

Для окончательной отделки изделия методом лакирования применяют спиртовой шеллачный лак, приготовление которого заключается в растворении шеллака в этиловом спирте. Содержание шеллака в шеллачном лаке составляет до 45 %. Приготовление шеллачной политуры заключается в растворении шеллака в этиловом спирте. Продолжительность растворения зависит от степени измельчения шеллака и температуры окружающего воздуха. Содержание шеллака в политуре 4–15 %.

Прежде чем приступить непосредственно к полированию выполняют грунтование, а при необходимости порозаполнение поверхности.

Грунтование производят натуральной олифой и шеллачным лаком, а также нитролаком. Лаки наносят на ровную поверхность тампоном, на резьбу – кистью, олифу – полусухим тампоном и тщательно втирают в поры. Если в качестве грунта используют нитролак, то после шлифования перед полированием поверхность обрабатывают разравнивающей жидкостью ПБМ. Порозаполнение выполняют при отделке изделия из крупнопористой древесины. В качестве порозаполнитепя можно применять шеллачный лак. Количество лаковых слоев должно быть не менее трех. После высыхания каждого слоя проводят шлифование. Непосредственно перед полированием выполняют окончательное и тщательное шлифование.

Сущность полирования заключается в постепенном многократном нанесении на поверхность древесины тончайших слоев политуры. Полирование поверхности проводят с помощью тампона, который изготавливают из низкосортной ваты (медицинскую вату применять не следует), обернутой полотняной ветошью. Перед началом работы тампон пропитывают политурой и пробуют на специальной фанерке. При работе правильно пропитанным тампоном образуется быстроисчезающий тонкий мазок (пасс) высыхающей политуры. Если мазок не высыхает моментально или получается жирным с мелкими пузырьками, значит в тампоне слишком много политуры. Работать таким тампоном нельзя. Полирование ведется на столе при устойчивом горизонтальном положении деталей. Процесс отделки политурой состоит из трех этапов.

Первый этап полирования выполняют политурой 15 % концентрации. Движения тампона плавные, скользящие, непрерывные, зигзагообразные с возвратом в исходное положение через зигзаг по прямой. Темп неторопливый, чуть быстрее, чем при грунтовании. После каждого прохода тампоном на поверхности остается тончайший слой политуры, повторно политуру наносят через 1–3 минуты, давая подсохнуть предыдущему слою. Такие слои наносят до тех пор, пока на поверхности не появится равномерная пленка, которая достигается одинаковой толщиной слоев политуры и правильными движениями тампона. Завершают первый этап выдержкой изделия в течение 72 часов при комнатной температуре.

Второй этап полирования проводится менее концентрированной политурой (8–10 %). Движения тампона зигзагообразные и спиралеобразные с возвратом в исходное положение через зигзаги круговыми движениями. Темп возрастает, давление на тампон при работе постепенно увеличивается. Для лучшего сцепления слоев покрытия новым тампоном, пропитанным политурой обрабатывают поверхность один раз и приступают к закрытию пор древесины. На полируемую поверхность наносят небольшое количество пемзовой пудры, которую получают при трении двух кусочков натуральной морской пемзы.

Пемзовая пудра заполняет отдельные впадины и полуоткрытые поры и одновременно тонко шлифует поверхность, делая ее ровной и гладкой. Пемза бывает разных цветов. Необходимо применять пемзу, по цвету близкую отделываемой древесины. В процессе полирования нельзя задерживать тампон на одном месте, все повороты должны быть закруглены, накладывать или удалять тампон нужно легким скольжением с края, а не отрывом кверху. После полирования с пемзой изделие выдерживают не менее 100 часов.

Третий этап полирования начинается с того, что чистый тампон пропитывают политурой 4–7 % концентрации, темп еще возрастает, движения совершаются в виде продольных и поперечных восьмерок.

Для лучшего скольжения тампона по полируемой поверхности на нее наносят несколько капель льняного, конопляного или подсолнечного масла. Несколько капель масла наносят и на тампон. Масло разравнивают сначала прямыми движениями с легким нажимом, а затем круговыми движениями по всей поверхности. При работе постепенно увеличивают нажим на тампон. По мере высыхания тампона в него добавляют политуру в таком количестве, чтобы он не оставлял жирного следа, так как в этом случае на полируемой поверхности могут образовываться «ожоги». Каждый раз тампон необходимо проверять, сделав пробные мазки на специальной дощечке или фанерке.

Завершают процесс полирования располировкой с просушкой. Поверхность протирают мягкой полотняной тряпкой, смоченной в спиртовом растворе. Эту операцию выполняют быстро, размашистыми, спиралевидными движениями без нажима. Долее поверхность припудривают венской известью или магнезией (для этой цели можно использовать детский зубной порошок) и продолжают обработку поверхности. Когда ткань станет сухой, ее перевернуть на другую сторону, которая еще влажная, добавить зубного порошка и продолжить протирание, усиливая движения руки. Если на ткани будут появляться засаленные места, то необходимо добавить зубного порошка. Эту операцию проводят до появления зеркального блеска на отполированной поверхности. Качество просушки можно проверять, дотронувшись до поверхности сухой рукой, следы пальцев сразу должны исчезнуть или же при дыхании на поверхность на ней, как на зеркале, должно появиться замутнение, которое сразу испаряется.

Затем поверхность начисто протирают полотняной тряпкой, закрывают ее от пыли и выдерживают в течение 5–7 суток.

Вощение.

На тщательно отшлифованную поверхность наносят остывшую восковую мастику желеобразной консистенции при помощи жесткой и короткой щетинной кисти. Покрывать поверхность нужно равномерно, так, чтобы не осталось пропущенных, непокрытых мест и чтобы толщина слоя мастики была всюду одинакова.

Для просушивания изделие оставляют в помещении при температуре 18–20 °С на 20–24 часа. По окончании сушки поверхность становится матовой. Если имеются излишки мастики, то их удаляют механическим путем. Затем поверхность интенсивно растирают суконкой или войлоком. Чтобы закрепить полученный глянец и сделать отделку более устойчивой и прочной, изделие покрывают один раз шеллачным лаком.

Состав восковой мастики:

воск натуральный 30–60 %;

скипидар 70–40 %.

Воск расплавляется на водяной бане и смешивается со скипидаром. Для большей прочности воскового покрытия и для того, чтобы исключить операцию закрепления в восковую мастику можно добавить 0,5–1 % канифоли.

12 Реставрация плетеных элементов мебели

В процессе эксплуатации мягкие элементы мебели подвергаются действию самых разнообразных нагрузок и изнашиваются значительно быстрее, чем жесткие элементы. Это, прежде всего, относится к мебели для сидения (стулья, кресла, диваны, банкетки и т.д.), которая находится в наиболее жестких условиях эксплуатации и может иметь многочисленные повреждения или полное отсутствие мягких элементов. В зависимости от конструкции мягких элементов мебель для сидения подразделяется на:

мягкую;

полумягкую;

жесткую и плетеную.

Плетеные вставки в сидения и спинки стульев, кресел, диванов стали применять в русской мебели со второй половины XVIII века. Материалом для плетения обычно служили натурального цвета или крашеные полоски (соломка), получаемые путем расслоения стержней камыша или стеблей ротанга (пальма, растущая в Юго-Восточной Азии). Плетение из ротанга широко развито во Вьетнаме, откуда поставляется в нашу страну соломка и полуфабрикат в виде готовой сетки. Для имитации ротанговой соломки иногда используют капроновую песку, которую делают плоской и окрашивают в любой цвет.

При реставрации мебели с разрушенным плетением, прежде всего, зарисовывают старую сетку, с каждым этапом плетения, а затем удаляют, срезая ее ножом, и прочищают отверстия в царгах стула. После полного восстановления каркаса приступают к воссозданию плетения. Сначала закрепляют соломку в центральном отверстии задней царги изделия с помощью деревянного колышка, оставив кончик около 7 см, и протягивают к центральному отверстию на передней царге, продевают в него и пропускают с нижней стороны в соседнее, левое или правое отверстие, а затем к соответствующему отверстию на задней царге. Так заплетают по половине сидения. Угловые отверстия оставляют пустыми, соломку хорошо натягивают.

Растительные волокна (тростник, ротанг) необходимо смачивать во время работы водой и не допускать резкого изгиба или перекручивания.

Если первый отрезок закончился, его надвязывают вторым с помощью подвижного узла, который располагают с нижней стороны царги между двумя отверстиями. В прошлом отрезки не надвязывали, а закрепляли в отверстиях деревянными кляммерами. Окантовка не делалась. Плетение первого горизонтального ряда начинают с передней царги и идут к задней, располагая соломки поверх первого вертикального ряда, закрепляя деревянными кляммерами. В результате получается плотная, хорошо натянутая сетка. Плетение второго вертикального ряда начинают так же, как и первого. Соломку располагают поверх первых двух рядов, но с небольшим сдвигом вправо.

При плетении второго горизонтального ряда соломки пропускают под первыми и над вторыми вертикальными. Начинают плетение с задней царги. Плетение диагонального ряда начинают с левого заднего угла сидения. Соломку протаскивают по диагонали над горизонтальными и под вертикальными рядами. Из противоположного угла соломку ведет параллельно первой через отверстие на передней царге и располагают над горизонтальными и под вертикальными рядами. Так заплетают нижний левый угол сидения, затем начав с того же углового отверстия, правый.

Плетение второго диагонального ряда начинают с правого заднего угла сидения, используя те же отверстия и протягивая соломку перпендикулярно первым диагональным рядам. Соломки проходят под горизонтальными, над вертикальными рядами. После окончания плетения сетки и закрепления концов соломок приступают к окантовке. Для этого используют две полосы разной ширины – широкую для канта, узкую – для его закрепления. Узкую полосу закрепляют в одном из углов сидения и пропускают с нижней стороны царг, вытаскивая через одно отверстие и делая петлю. Отрезок широкого канта пропускают через петли, которые туго затягивают. Концы канта закрепляют в угловых отверстиях и отрезают.

13 Полный монтаж предмета

После проведения всех необходимых этапов реставрации изделие вытирают насухо. В процессе предварительного монтажа разрабатывают технологию сборки, подгоняют и укрепляют неплотные соединения и подбирают прижимные устройства. Затем осуществляют окончательную сборку изделия. В тех случаях, когда шиповые соединения ослаблены, но разборка каркаса была невозможна или нежелательна, клеевые соединения укрепляют путем инъекцирования свежим клеем и выдержки конструкции в зажатом состоянии до полного отвердения клея. Как правило, места сопряжений проклеивают с наложением фиксирующих устройств. Под давлением изделия выдерживаются в течение 12 часов, после снятия давления – не ранее суток. Когда изделие склеено, места сопряжений счищают от выступающего клея. Затем на предмет устанавливают все декорирующие детали, реставрируемые самостоятельно, фурнитуру, выдвижные элементы, навешивают дверцы и т.д.

Далее необходимо обеспечить оптимальный температурно-влажностный режим помещения для хранения мебели.

Реставрация – сложный, трудоемкий и дорогой процесс, поэтому для сохранности отреставрированной мебели колебания температуры допустимы в пределах 15–20 °С, а относительной влажности воздуха – 50–65 %, иначе возникают внутренние напряжения, приводящие к деформации древесины и разрушению клеевых соединений. Помещение для хранения при повышенной влажности оснащают хорошей вентиляцией, при пониженной – специальными увлажнителями. Недопустимо ставить мебель вблизи отопительных приборов. Необходимо предохранять поверхность мебели от попадания капель воды, прямого солнечного света и контакта с горячими предметами. Для предотвращения повреждений при транспортировке мебель тщательно упаковывают.

Своевременный и бережный уход – важное условие сохранения антикварной мебели.

 

Примечание – Данная технология и применяемые материалы являются традиционными, возможные изменения применяемых материалов вносятся согласно методике проведения работ и применения материалов. 

 

12
11

