НРР 8.03.5121-2026

НРР 8.03.5121-2026


	Раздел 07. Чеканные, выколотные, давильные работы

	

	Таблица 121-141. Реставрация выколотных деталей

	

	Состав работ:

	а) снятие деталей, подлежащих реставрации;

	б) обработка цинковой формы после литья (в случае необходимости изготовления цинковых форм);

	

	в) разметка и раскрой меди для заделок с постановкой на место;

	г) исправление деформированных мест выколоткой.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-141-1
	Реставрация выколотных деталей простого геометрического рисунка
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,6

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,16

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Стеарин
	кг
	0,012

	Е121-141-2
	Реставрация выколотных орнаментованных деталей средней сложности с редким заполнением рисунка
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,6

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Стеарин
	кг
	0,012

	Е121-141-3
	Реставрация выколотных погонных орнаментованных деталей средней сложности (прорезка)
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Стеарин
	кг
	0,012

	Е121-141-4
	Реставрация выколотных орнаментованных деталей средней сложности мелкого рисунка
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Стеарин
	кг
	0,012

	Е121-141-5
	Реставрация выколотных орнаментованных деталей сложного рисунка
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Стеарин
	кг
	0,012

	Е121-141-6
	Реставрация выколотных скульптурных деталей (фигуры людей и животных)
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,57

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Стеарин
	кг
	0,012


	Таблица 121-142. Реставрация литых изделий

	

	Состав работ:

	а) очистка деталей от окислов и загрязнений вручную или механической щеткой;

	б) рихтовка деформированных деталей;

	в) подчеканка потерявшего рельефность орнамента;

	г) шлифовка детали.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-142-1
	Реставрация литых изделий из бронзы: детали простые орнаментованные и гладкие простого геометрического рисунка
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-17/10
	Паста ГОИ шлифовальная
	кг
	0,03

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,05

	1/55
	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)

	1/55-50-20/35
	Лак битумный БТ-577
	кг
	0,1

	Е121-142-2
	Реставрация литых изделий из бронзы: детали орнаментованные рисунка средней сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-17/10
	Паста ГОИ шлифовальная
	кг
	0,03

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,05

	1/55
	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)

	1/55-50-20/35
	Лак битумный БТ-577
	кг
	0,1

	Е121-142-3
	Реставрация литых изделий из бронзы: детали ажурные рисунка средней сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,36

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-17/10
	Паста ГОИ шлифовальная
	кг
	0,03

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,05

	1/55
	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)

	1/55-50-20/35
	Лак битумный БТ-577
	кг
	0,1

	Е121-142-4
	Реставрация литых изделий из бронзы: детали мелкого сложного рисунка
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,98

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-17/10
	Паста ГОИ шлифовальная
	кг
	0,03

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,05

	1/55
	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)

	1/55-50-20/35
	Лак битумный БТ-577
	кг
	0,1

	Е121-142-5
	Реставрация литых изделий из бронзы: скульптурные детали (фигуры людей и животных, маски)
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-17/10
	Паста ГОИ шлифовальная
	кг
	0,03

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,05

	1/55
	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)

	1/55-50-20/35
	Лак битумный БТ-577
	кг
	0,1

	Е121-142-6
	Реставрация литых изделий из алюминия: детали простые орнаментованные и гладкие простого геометрического рисунка
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-17/10
	Паста ГОИ шлифовальная
	кг
	0,03

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,05

	1/55
	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)

	1/55-50-20/35
	Лак битумный БТ-577
	кг
	0,1

	Е121-142-7
	Реставрация литых изделий из алюминия: детали орнаментованные рисунка средней сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-17/10
	Паста ГОИ шлифовальная
	кг
	0,03

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,05

	1/55
	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)

	1/55-50-20/35
	Лак битумный БТ-577
	кг
	0,1

	Е121-142-8
	Реставрация литых изделий из алюминия: детали ажурные рисунка средней сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-17/10
	Паста ГОИ шлифовальная
	кг
	0,03

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,05

	1/55
	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)

	1/55-50-20/35
	Лак битумный БТ-577
	кг
	0,1

	Е121-142-9
	Реставрация литых изделий из алюминия: детали мелкого сложного рисунка
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-17/10
	Паста ГОИ шлифовальная
	кг
	0,03

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,05

	1/55
	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)

	1/55-50-20/35
	Лак битумный БТ-577
	кг
	0,1

	Е121-142-10
	Реставрация литых изделий из алюминия: скульптурные детали (фигуры людей и животных, маски)
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-17/10
	Паста ГОИ шлифовальная
	кг
	0,03

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,05

	1/55
	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)

	1/55-50-20/35
	Лак битумный БТ-577
	кг
	0,1


	Таблица 121-143. Чеканка по литью

	

	Состав работ:

	а) изготовление подкладки и выточка под литник на подкладке (один раз на всю партию)(нормы 1-10);

	б) сруб облоев на литье и предварительная крацовка (нормы 1-10);

	в) запиловка поверхности под чеканку (нормы 1-10);

	г) вырубка на литье сечкой и заделка раковин чеканом, надфилем, шабером с последующей зачисткой поверхности шкуркой среднего зерна (нормы 1-10);

	д) засмолка и расходка деталей расходником и чеканка с последующей обработкой поверхности шкуркой и крацовочной щеткой (нормы 1-10);

	е) обработка литников и выкатов (нормы 11-15);

	ж) очистка от пригоревшей земли вручную или на механической щетке (нормы 11-15);

	и) исправление дефектов литья (нормы 11-15);

	к) зачистка приливов и отливов, спиловка, шабровка и рифление (нормы 11-15);

	л) чеканка и шлифовка детали (нормы 11-15);

	м) разогрев свинца (норма 16);

	н) заливка разогретого свинца в форму (норма 16);

	п) подготовка компонентов для варки смолы (норма 17);

	р) варка смолы (норма 17);

	с) заливка в ящики смолы (норма 17).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-143-1
	Чеканка художественного литья I категории сложности из бронзы и латуни, площадью деталей до 0,25 дм2
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-143-2
	Чеканка художественного литья II категории сложности из бронзы и латуни, площадью деталей до 0,25 дм2
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-143-3
	Чеканка художественного литья III категории сложности из бронзы и латуни, площадью деталей до 0,25 дм2
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-143-4
	Чеканка художественного литья IV категории сложности из бронзы и латуни, площадью деталей до 0,25 дм2
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-143-5
	Чеканка скульптурных деталей из бронзы и латуни, площадью деталей до 0,25 дм2
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,27

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-143-6
	Чеканка художественного литья I категории сложности из бронзы и латуни, площадью деталей более 0,25 дм2
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-143-7
	Чеканка художественного литья II категории сложности из бронзы и латуни, площадью деталей более 0,25 дм2
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-143-8
	Чеканка художественного литья III категории сложности из бронзы и латуни, площадью деталей более 0,25 дм2
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,86

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-143-9
	Чеканка художественного литья IV категории сложности из бронзы и латуни площадью деталей более 0,25 дм2
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-143-10
	Чеканка скульптурных деталей из бронзы и латуни площадью деталей более 0,25 дм2
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-143-11
	Чеканка художественного литья I категории сложности из алюминия
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,27

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-143-12
	Чеканка художественного литья II категории сложности из алюминия
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-143-13
	Чеканка художественного литья III категории сложности из алюминия
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-143-14
	Чеканка художественного литья IV категории сложности из алюминия
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-143-15
	Чеканка скульптурных деталей из алюминия
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-143-16
	Изготовление подкладки из свинца под художественное литье
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,19

	Е121-143-17
	Изготовление подкладки из смолы для обработки деталей по литью и листу
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	12,9


	Таблица 121-144. Чеканка по листу

	

	Состав работ:

	а) знакомство с чертежом;

	б) перенесение чертежа на кальку;

	в) изготовление шаблона на бумаге;

	г) подготовка листа к перенесению рисунка;

	д) разогрев битума с последующим нанесением на лист;

	е) перенесение рисунка с кальки на лист комфарником;

	ж) расходка для получения контура рисунка;

	и) опуск фона вокруг рисунка;

	к) выколачивание рисунка лошадником;

	л) отжиг и выправка листа по плоскости с последующим рихтованием;

	м) разогрев смолы с последующей насмолкой листа с обратной стороны;

	н) присмаливание листа к смоле на доске;

	п) расходка с последующей чеканкой рисунка;

	р) вырубка рисунка по контуру;

	с) отсмолка и отжиг листа;

	т) опиловка контура с художественной доработкой рисунка.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-144-1
	Чеканка по листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	14,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-2
	Чеканка по листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	21,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-3
	Чеканка по листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	32,74

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-4
	Чеканка по листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	39,97

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-5
	Чеканка по листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	11,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-6
	Чеканка по листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	17,87

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-7
	Чеканка по листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	27,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-8
	Чеканка по листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	33,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-9
	Чеканка по листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	17,53

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-10
	Чеканка по листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	26,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-11
	Чеканка по листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	40,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-12
	Чеканка по листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	49,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-13
	Чеканка по листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	14,73

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-14
	Чеканка по листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	22,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-15
	Чеканка по листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	34,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-16
	Чеканка по листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	41,94

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-17
	Чеканка по листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	20,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-18
	Чеканка по листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	30,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-19
	Чеканка по листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	46,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-20
	Чеканка по листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	56,88

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-21
	Чеканка по листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	16,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-22
	Чеканка по листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	25,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-23
	Чеканка по листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	39,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-24
	Чеканка по листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	49,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-25
	Чеканка по листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	16,91

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-26
	Чеканка по листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	25,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-27
	Чеканка по листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	39,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-28
	Чеканка по листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	48,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-29
	Чеканка по листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	14,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-30
	Чеканка по листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	21,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-31
	Чеканка по листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	33,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-32
	Чеканка по листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	40,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-33
	Чеканка по листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	21,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения


	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-34
	Чеканка по листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	32,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-35
	Чеканка по листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	49,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-36
	Чеканка по листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	60,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-37
	Чеканка по листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	17,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-38
	Чеканка по листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	26,94

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-39
	Чеканка по листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	41,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02


	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-40
	Чеканка по листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	50,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-41
	Чеканка по листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	24,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-42
	Чеканка по листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	32,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-43
	Чеканка по листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	56,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения


	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-44
	Чеканка по листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	68,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-45
	Чеканка по листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	20,26

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-46
	Чеканка по листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	30,69

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-47
	Чеканка по листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	47,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	Е121-144-48
	Чеканка по листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	57,56

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01


	Таблица 121-145. Выколотка по листу с последующей чеканкой

	

	Состав работ:

	а) ознакомление с чертежом;

	б) подготовка шаблона для раскроя;

	в) разбивка раскроя в непосредственный раскрой листа;

	г) отжиг паяльной лампой;

	д) осадка листа на форму (модель) и предварительная обжимка молотом через резину;

	е) отжиг паяльной лампой;

	ж) обжим общий деревянными чеканами для выявления общей формы;

	и) отжиг паяльной лампой после общего расхода;

	к) расходка после отжига для выявления деталей рисунка с детальной проработкой рисунка металлическими чеканами с последующей доработкой;

	л) вырубка по контуру;

	м) пиловка по контуру с рихтованием;

	н) отжиг для выгиба;

	п) крацовка ручной щеткой;

	р) выборочная доводка чеканами;

	с) выгиб по шаблону;

	т) окончательная художественная доводка рисунка.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-145-1
	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-2
	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-3
	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,68

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-4
	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,43

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-5
	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, скульптурные детали
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-6
	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,36

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-7
	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-8
	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,01

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-9
	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-10
	Выколотка по медному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, скульптурные детали
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-11
	Выколотка по медному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,74

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-12
	Выколотка по медному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-13
	Выколотка по медному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-14
	Выколотка по медному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-15
	Выколотка по медному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, скульптурные детали
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда


	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-16
	Выколотка по медному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,71

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-17
	Выколотка по медному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-18
	Выколотка по медному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-19
	Выколотка по медному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда


	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,71

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-20
	Выколотка по медному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, скульптурные детали
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-21
	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-22
	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы


	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-23
	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-24
	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-25
	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, скульптурные детали
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2


	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	10,23

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-26
	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,91

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-27
	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,86

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-28
	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,43

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-29
	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-30
	Выколотка по медному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, скульптурные детали
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,84

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-31
	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,84

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-32
	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-33
	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,43

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-34
	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-35
	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, скульптурные детали
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,91

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-36
	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-37
	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,46

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-38
	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-39
	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-40
	Выколотка по латунному листу толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, скульптурные детали
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,62

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-41
	Выколотка по латунному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-42
	Выколотка по латунному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-43
	Выколотка по латунному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-44
	Выколотка по латунному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-45
	Выколотка по латунному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, скульптурные детали
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	9,82

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-46
	Выколотка по латунному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-47
	Выколотка по латунному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-48
	Выколотка по латунному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-49
	Выколотка по латунному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-50
	Выколотка по латунному листу толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, скульптурные детали
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-51
	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,73

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-52
	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-53
	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-54
	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, IVкатегория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-55
	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей до 0,25 дм2, скульптурные детали
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	12,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-56
	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-57
	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,48

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-58
	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы


	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-59
	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004

	Е121-145-60
	Выколотка по латунному листу толщиной более 1,5 мм, площадью деталей более 0,25 дм2, скульптурные детали
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	9,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-10-2/150
	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30
	т
	0,0001

	1/10-135-20/35
	Ацетилен растворенный технический марки Б
	т
	0,000011

	1/10-135-20/60
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,01

	1/10-135-25/215
	Кислота соляная техническая
	кг
	0,01

	1/10-135-25/310
	Нашатырь (аммоний хлористый)
	кг
	0,003

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0007

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,1

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-70-3/7
	Канифоль сосновая высшего сорта
	кг
	0,01

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-70-3
	Припой тугоплавкий серебряный ПСР
	кг
	0,004


	Таблица 121-146. Чеканка по давленке

	

	Состав работ:

	а) ознакомление с моделью (норма 1);

	б) изготовление трафарета (норма 1);

	в) перенос рисунка на бумагу (норма 1);

	г) вырезка сквозного контура на папье-маше(норма 1);

	д) варка смолы с последующей засмолкой (нормы 2-100);

	е) перенос рисунка по трафарету на деталь (нормы 2-100);

	ж) прорисовка рисунка чертилкой и расходником (нормы 2-100);

	и) отсмолка с последующим обжигом паяльной лампой (нормы 2-100);

	к) лощение чеканами (углубление рисунка)(нормы 2-100);

	л) правка поверхности с внутренней стороны (нормы 2-100);

	м) разогрев смолы с последующей засмолкой (нормы 2-100);

	н) доработка рисунка чеканом(нормы 2-100);

	п) вырубка по контуру(нормы 2-100);

	р) отсмолка(нормы 2-100);

	с) опиловка контура(нормы 2-100).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-146-1
	Изготовление рисунка для чеканки, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда


	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,82

	Е121-146-2
	Изготовление рисунка для чеканки, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,26

	Е121-146-3
	Изготовление рисунка для чеканки, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,84

	Е121-146-4
	Изготовление рисунка для чеканки, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,25

	Е121-146-5
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,71

	Е121-146-6
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,59

	Е121-146-7
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,96

	Е121-146-8
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,84

	Е121-146-9
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,43

	Е121-146-10
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,18

	Е121-146-11
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,34

	Е121-146-12
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,09

	Е121-146-13
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,11

	Е121-146-14
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,21

	Е121-146-15
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,98

	Е121-146-16
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,07

	Е121-146-17
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм. площадью более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,77

	Е121-146-18
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,73

	Е121-146-19
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,16

	Е121-146-20
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,12

	Е121-146-21
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,46

	Е121-146-22
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,68

	Е121-146-23
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,66

	Е121-146-24
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,89

	Е121-146-25
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,05

	Е121-146-26
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,07


	Е121-146-27
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,77

	Е121-146-28
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,8

	Е121-146-29
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,05

	Е121-146-30
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,14

	Е121-146-31
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,77

	Е121-146-32
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,87

	Е121-146-33
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,71

	Е121-146-34
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,59

	Е121-146-35
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,02

	Е121-146-36
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,91

	Е121-146-37
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,59

	Е121-146-38
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,89

	Е121-146-39
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6

	Е121-146-40
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,3

	Е121-146-41
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,18

	Е121-146-42
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,27

	Е121-146-43
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,05

	Е121-146-44
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,14

	Е121-146-45
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,93

	Е121-146-46
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,36

	Е121-146-47
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,82

	Е121-146-48
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,32

	Е121-146-49
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,46

	Е121-146-50
	Чеканка по ажурному рисунку деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,75

	Е121-146-51
	Чеканка по ажурному рисунку из листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,73

	Е121-146-52
	Чеканка по ажурному рисунку из листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,98

	Е121-146-53
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,05

	Е121-146-54
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,14

	Е121-146-55
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,77

	Е121-146-56
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,87

	Е121-146-57
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)


	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,43

	Е121-146-58
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,59

	Е121-146-59
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,02

	Е121-146-60
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,91

	Е121-146-61
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,59

	Е121-146-62
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,89

	Е121-146-63
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6

	Е121-146-64
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,3

	Е121-146-65
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)


	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,18

	Е121-146-66
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,27

	Е121-146-67
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,05

	Е121-146-68
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,14

	Е121-146-69
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,93

	Е121-146-70
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,43

	Е121-146-71
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,82

	Е121-146-72
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,32

	Е121-146-73
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,46

	Е121-146-74
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,43

	Е121-146-75
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,73

	Е121-146-76
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой меди толщиной более 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,02

	Е121-146-77
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,46

	Е121-146-78
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,75

	Е121-146-79
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,8

	Е121-146-80
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,02

	Е121-146-81
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,77

	Е121-146-82
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,14

	Е121-146-83
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,84

	Е121-146-84
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 0,5 до 1 мм, площадью более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,87

	Е121-146-85
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,07

	Е121-146-86
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,71

	Е121-146-87
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2


	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,23

	Е121-146-88
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,8

	Е121-146-89
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,59

	Е121-146-90
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,96

	Е121-146-91
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,07

	Е121-146-92
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной от 1 до 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,43

	Е121-146-93
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,55

	Е121-146-94
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,32

	Е121-146-95
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,25

	Е121-146-96
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью до 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	10,03

	Е121-146-97
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,93

	Е121-146-98
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,5

	Е121-146-99
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,89

	Е121-146-100
	Сплошная чеканка по давленке с опуском фона деталей из листовой латуни толщиной более 1,5 мм, площадью более 0,25 дм2, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,46


	Таблица 121-147. Выколотка по листу и давленке

	

	Состав работ:

	а) разметка детали для рисунка (нормы 1-24);

	б) отжиг листа паяльной лампой (нормы 1-24);

	в) закрепление листа на матрицу с последующей проработкой контура резиновым молотком и деревянными чеканами (нормы 1-24);

	г) отжиг листа паяльной лампой (нормы 1-24);

	д) проработка рисунка деревянными чеканами (нормы 1-24);

	е) отжиг листа паяльной лампой (нормы 1-24);

	ж) закрепление листа на матрицу с последующей ее проработкой металлическими чеканами (нормы 1-24);

	и) обрубка, опиловка с последующей правкой листа на плате (нормы 1-24);

	к) пайка трещин (нормы 1-24);

	л) подгонка концов выколоткой детали к месту соединения с одновременным соединением (нормы 1-24);

	м) заготовка болванки из стали (нормы 25-28);

	н) разметка рисунка карандашом по предварительно окрашенной поверхности болванки (нормы 25-28);

	п) гравировка рисунка штихелем (нормы 25-28);

	р) опуск рисунка чеканами (нормы 25-28);

	с) доводка рисунка штихелем (нормы 25-28);

	т) термическая закалка пуансона (нормы 25-28);

	

	у) пробивка пуансоном матрицы предварительно шлифованной стальной пластины (нормы 25-28);

	ф) доводка рисунка на матрице штихелем (нормы 25-28);

	х) закалка матрицы (нормы 25-28).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-147-1
	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла от 0,5 до 1 мм, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,41

	Е121-147-2
	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла от 0,5 до 1 мм, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,61

	Е121-147-3
	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла от 0,5 до 1 мм, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,68

	Е121-147-4
	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла от 0,5 до 1 мм, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,09


	Е121-147-5
	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла от 0,5 до 1 мм, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,48

	Е121-147-6
	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла от 0,5 до 1 мм, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,68

	Е121-147-7
	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла от 0,5 до 1 мм, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,89

	Е121-147-8
	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла от 0,5 до 1 мм, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,3

	Е121-147-9
	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла от 1 до 1,5 мм, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,48

	Е121-147-10
	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла от 1 до 1,5 мм, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,75

	Е121-147-11
	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла от 1 до 1,5 мм, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,09

	Е121-147-12
	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла от 1 до 1,5 мм, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,36

	Е121-147-13
	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла от 1 до 1,5 мм, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,61

	Е121-147-14
	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла от 1 до 1,5 мм, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,89

	Е121-147-15
	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла от 1 до 1,5 мм, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,36

	Е121-147-16
	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла от 1 до 1,5 мм, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,64

	Е121-147-17
	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла более 1,5 мм, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,55

	Е121-147-18
	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла более 1,5 мм, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,82

	Е121-147-19
	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла более 1,5 мм, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,3

	Е121-147-20
	Выколотка деталей из листа меди и давленки при толщине металла более 1,5 мм, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,57

	Е121-147-21
	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла более 1,5 мм, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,68

	Е121-147-22
	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла более 1,5 мм, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,02

	Е121-147-23
	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла более 1,5 мм, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,5

	Е121-147-24
	Выколотка деталей из листа латуни и давленки при толщине металла более 1,5 мм, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,84

	Е121-147-25
	Изготовление матрицы и пуасона, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-50-1/5
	Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм
	т
	0,00048

	Е121-147-26
	Изготовление матрицы и пуасона, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-50-1/5
	Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм
	т
	0,00048

	Е121-147-27
	Изготовление матрицы и пуасона, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,84

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-50-1/5
	Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм
	т
	0,00048

	Е121-147-28
	Изготовление матрицы и пуасона, IV категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-260-50-1/5
	Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм
	т
	0,00048


	Таблица 121-148. Давильные работы

	

	Состав работ:

	а) разметка и укрепление планшайбы, точка и правка резцов, изготовление шаблона (нормы 1-6);

	б) точка оправки на станке с периодическими замерами и примерки шаблона, ошкуривание оправки выточенной (нормы 1-6);

	в) разметка и вырезка заготовок (нормы 7-15);

	г) закрепление и центровка заготовки, затяжка давильником, обжиг, подрезка краев детали, нанесение рисунка, проточка и обработка шкуркой (нормы 7-15).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-148-1
	Изготовление оправки (модели) из дерева для производства давильных работ, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/245
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта
	м3
	0,003

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-260-40
	Сталь листовая
	т
	П

	Е121-148-2
	Изготовление оправки (модели) из дерева для производства давильных работ, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/245
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта
	м3
	0,003

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-260-40
	Сталь листовая
	т
	П

	Е121-148-3
	Изготовление оправки (модели) из дерева для производства давильных работ, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-110-50-5/245
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта
	м3
	0,003

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-260-40
	Сталь листовая
	т
	П

	Е121-148-4
	Изготовление оправки (модели) из стали для производства давильных работ, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-260-40
	Сталь листовая
	т
	П

	Е121-148-5
	Изготовление оправки (модели) из стали для производства давильных работ, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-260-40
	Сталь листовая
	т
	П

	Е121-148-6
	Изготовление оправки (модели) из стали для производства давильных работ, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-260-40
	Сталь листовая
	т
	П

	Е121-148-7
	Производство давильных работ из меди, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,01

	1/10-280-10/20
	Мыло твердое хозяйственное
	шт.
	0,014

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-30-2/21
	Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,5 мм
	кг
	0,112

	Е121-148-8
	Производство давильных работ из меди, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,27

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,01

	1/10-280-10/20
	Мыло твердое хозяйственное
	шт.
	0,014

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-30-2/21
	Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,5 мм
	кг
	0,112

	Е121-148-9
	Производство давильных работ из меди, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,01

	1/10-280-10/20
	Мыло твердое хозяйственное
	шт.
	0,014

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-30-2/21
	Лист медный холоднокатаный, марки М2, твердый, нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,5 мм
	кг
	0,112

	Е121-148-10
	Производство давильных работ из латуни и цинка, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,27

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,01

	1/10-280-10/20
	Мыло твердое хозяйственное
	шт.
	0,014

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-30-5-1/3
	Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм
	кг
	0,106

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-30-4
	Листы цинковые общего назначения холоднокатанные, марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,75 мм
	кг
	0,088

	Е121-148-11
	Производство давильных работ из латуни и цинка, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,01

	1/10-280-10/20
	Мыло твердое хозяйственное
	шт.
	0,014

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-30-5-1/3
	Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм
	кг
	0,106

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-30-4
	Листы цинковые общего назначения холоднокатанные, марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,75 мм
	кг
	0,088

	Е121-148-12
	Производство давильных работ из латуни и цинка, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,48

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,01

	1/10-280-10/20
	Мыло твердое хозяйственное
	шт.
	0,014

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	5/50-30-5-1/3
	Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм
	кг
	0,106

	
	Материалы по проекту

	5
	Материалы для монтажных и специальных строительных работ

	5/50
	Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы

	П5/50-30-4
	Листы цинковые общего назначения холоднокатанные, марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,75 мм
	кг
	0,088

	Е121-148-13
	Производство давильных работ из стали, I категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,1

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,01

	1/10-260-50-1/38
	Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1 мм
	кг
	0,098

	1/10-280-10/20
	Мыло твердое хозяйственное
	шт.
	0,014

	Е121-148-14
	Производство давильных работ из стали, II категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,01

	1/10-260-50-1/38
	Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1 мм
	кг
	0,098

	1/10-280-10/20
	Мыло твердое хозяйственное
	шт.
	0,014

	Е121-148-15
	Производство давильных работ из стали, III категория сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,01

	1/10-260-50-1/38
	Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 1 мм
	кг
	0,098

	1/10-280-10/20
	Мыло твердое хозяйственное
	шт.
	0,014


	Таблица 121-149. Омеднение паяных швов и тиковой пайки на поверхности медной скульптуры методом газодинамического напыления

	

	Состав работ:

	а) расчистка газодинамическим методом поверхности от загрязнений, коррозии и прежних покрасок напылением высокодисперсного медно-керамического порошка (норма 1);

	б) нанесение тонкого слоя меди (40 мкм) на участки покрытые припоем (норма 1);

	в) нанесение "выравнивающего слоя" медно-керамическим порошком толщиной 40 мкм для устранения мелких дефектов (каверны, углубления, волосяные трещины) (норма 1);

	г) нанесение порошка закиси меди, модифицированного фуллеренами, толщиной 20 мкм для получения "защитного слоя" (норма 1);

	д) осмотр состояния после расчистки (норма 2);

	е) анализ состояния повреждений, определение границ участков, подлежащих реставрации (норма 2);

	ж) нанесение смеси порошков свинца, олова и керамики (покрытие припоем) на выявленные дефекты (каверны, трещины, разрывы) (норма 2).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-149-1
	Омеднение паяных швов и тиковой пайки на поверхности медной скульптуры методом газодинамического напыления
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,2

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,6

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331605
	Оборудование для напыления металлов из порошковых материалов
	маш.ч
	0,6

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Порошок медно-керамический
	кг
	0,125

	Е121-149-2
	Реставрация медной выколотной скульптуры методом напыления смеси порошков свинца, олова и керамики
(единица измерения - дм2 покрытия)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,4

	1-3
	Затраты труда машинистов
	чел.ч
	0,2

	
	Нормы эксплуатации машин

	М331605
	Оборудование для напыления металлов из порошковых материалов
	маш.ч
	0,2

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Смесь порошковая свинца, олова, керамики
	кг
	П


	Раздел 08. Реставрация и воссоздание инкрустированной поверхности

	

	Таблица 121-161. Укрепление сохранившегося орнамента (по дереву металлом)

	

	Состав работ:

	а) вклейка на месте сохранившегося орнамента;

	б) подшлифовка укрепленной инкрустированной поверхности.

	

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-161-1
	Укрепление сохранившегося орнамента (по дереву металлом) со степенью насыщенности рисунка до 20%
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-161-2
	Укрепление сохранившегося орнамента (по дереву металлом) со степенью насыщенности рисунка до 50%
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,51

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения


	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-161-3
	Укрепление сохранившегося орнамента (по дереву металлом) со степенью насыщенности рисунка более 50%
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025


	Таблица 121-162. Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом)

	

	Состав работ:

	а) подготовка гнезда с проработкой орнамента;

	б) перенос рисунка на бумагу с последующей наклейкой бумаги на металл;

	в) обработка данного орнамента в металле лобзиковыми пилами или ножницами, доводка надфилями различных профилей;

	г) вклеивание орнамента;

	д) расчистка орнамента после вклеивания с доработкой уровня орнамента;

	е) заключительная шлифовка инкрустированной поверхности.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-162-1
	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом) степенью насыщенности рисунка до 20%, I категория сложности орнамента
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	21,18

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-162-2
	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом) степенью насыщенности рисунка до 20%, II категория сложности орнамента
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	24,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-162-3
	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом) степенью насыщенности рисунка до 20%, III категория сложности орнамента
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	38,73

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-162-4
	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом) степенью насыщенности рисунка до 20%, IV категория сложности орнамента
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	51,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-162-5
	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом) степенью насыщенности рисунка до 50%, I категория сложности орнамента
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	25,43

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-162-6
	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом) со степенью насыщенности рисунка до 50%, II категория сложности орнамента
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	29,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-162-7
	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом) со степенью насыщенности рисунка до 50%, III категория сложности орнамента
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	46,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-162-8
	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом) со степенью насыщенности рисунка до 50%, IV категория сложности орнамента
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	62,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-162-9
	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом) со степенью насыщенности рисунка более 50%, I категория сложности орнамента
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	30,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-162-10
	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом) со степенью насыщенности рисунка более 50%, II категорией сложности орнамента
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	35,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-162-11
	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом) степенью насыщенности рисунка более 50%, III категория сложности орнамента
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	56,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-162-12
	Восполнение утрат рисунка инкрустации (по дереву металлом) степенью насыщенности рисунка более 50%, IV категория сложности орнамента
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	75,66

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025


	Таблица 121-163. Переклейка инкрустации (по дереву металлом)

	

	Состав работ:

	а) снятие слабо держащихся деталей орнамента;

	б) расчистка и подготовка гнезда;

	в) рихтовка и доводка орнамента надфилями различных профилей;

	г) вклеивание орнамента;

	д) расчистка орнамента после вклеивания с доработкой уровня орнамента;

	е) заключительная шлифовка поверхности.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-163-1
	Переклейка инкрустации (по дереву металлом) степенью насыщенности рисунка до 20%, I категория сложности
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	19,06

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-163-2
	Переклейка инкрустации (по дереву металлом) степенью насыщенности рисунка до 20%, II категория сложности
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	21,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-163-3
	Переклейка инкрустации (по дереву металлом) степенью насыщенности рисунка до 20%, III категория сложности
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	34,86

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-163-4
	Переклейка инкрустации (по дереву металлом) степенью насыщенности рисунка до 20%, IV категория сложности
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	46,48

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-163-5
	Переклейка инкрустации (по дереву металлом) степенью насыщенности рисунка до 50%, I категория сложности
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	22,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-163-6
	Переклейка инкрустации (по дереву металлом) степенью насыщенности рисунка до 50%, II категория сложности
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	26,68

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-163-7
	Переклейка инкрустации (по дереву металлом) степенью насыщенности рисунка до 50%, III категория сложности
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	41,89

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-163-8
	Переклейка инкрустации (по дереву металлом) степенью насыщенности рисунка до 50%, IV категория сложности
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	55,84

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-163-9
	Переклейка инкрустации (по дереву металлом) степенью насыщенности рисунка более 50%, I категория сложности
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	27,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-163-10
	Переклейка инкрустации (по дереву металлом) степенью насыщенности рисунка более 50%, II категория сложности
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	31,94

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-163-11
	Переклейка инкрустации (по дереву металлом) степенью насыщенности рисунка более 50%, III категория сложности
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	51,08

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025

	Е121-163-12
	Переклейка инкрустации (по дереву металлом) степенью насыщенности рисунка более 50%, IV категория сложности
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	68,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,0025


	Таблица 121-164. Воссоздание инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами)

	

	Состав работ:

	а) снятие рисунка с сохранившихся фрагментов на папиросную бумагу с проработкой рисунка;

	б) перевод рисунка через копирку на бумагу (шаблон) с наклеиванием бумажного шаблона на поверхность заготовки;

	в) подготовка поверхности к склеиванию с цинублением поверхности и подбором материалов;

	г) склеивание всех материалов в многослойную заготовку, с промазыванием клеем и разметкой заготовки, зажимом и снятием пресса;

	д) выпиливание орнамента вручную лобзиковыми пилами;

	е) размачивание выпиленных деталей в ванне с горячей водой;

	ж) опиловка деталей по контуру;

	и) сборка деталей орнамента по рисунку с подгонкой;

	к) заливка орнамента по контуру специальными материалами;

	л) приклеивание поверхности орнамента гуммированной лентой;

	м) обработка обратной стороны орнамента (шабровка) с промазыванием клеем;

	н) расчистка поверхности инкрустированной детали от остатков старой инкрустации и клея;

	п) наклеивание орнамента на подготовленную поверхность с промазыванием клеем, с зажимом и снятием пресса;

	р) расчистка поверхности от гуммированной бумаги напильником и шкуркой разного зерна (в сторону уменьшения) с доработкой уровня орнамента;

	с) шлифовка инкрустированной поверхности пастой;

	т) промывка инкрустированной поверхности бензином.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-164-1
	Воссоздание инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) степенью насыщенности рисунка до 20%, со сложностью орнамента I категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	21,46

	
	Нормы расхода материалов


	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Имитирующий материал
	м2
	0,0025

	Е121-164-2
	Воссоздание инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) степенью насыщенности рисунка до 20%, со сложностью орнамента II категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	45,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Имитирующий материал
	м2
	0,0025

	Е121-164-3
	Воссоздание инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) степенью насыщенности рисунка до 20%, со сложностью орнамента III категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	55,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Имитирующий материал
	м2
	0,0025

	Е121-164-4
	Воссоздание инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) степенью насыщенности рисунка до 20%, со сложностью орнамента IV категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	64,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Имитирующий материал
	м2
	0,0025

	Е121-164-5
	Воссоздание инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) степенью насыщенности рисунка до 50%, со сложностью орнамента I категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	25,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Имитирующий материал
	м2
	0,0025

	Е121-164-6
	Воссоздание инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) степенью насыщенности рисунка 50%, со сложностью орнамента II категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	54,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Имитирующий материал
	м2
	0,0025

	Е121-164-7
	Воссоздание инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) степенью насыщенности рисунка 50%, со сложностью орнамента III категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	66,57

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Имитирующий материал
	м2
	0,0025

	Е121-164-8
	Воссоздание инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) степенью насыщенности рисунка 50%, со сложностью орнамента IV категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	77,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Имитирующий материал
	м2
	0,0025

	Е121-164-9
	Воссоздание инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) степенью насыщенности рисунка более 50%, со сложностью орнамента I категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	30,57

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Имитирующий материал
	м2
	0,0025

	Е121-164-10
	Воссоздание инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) степенью насыщенности рисунка более 50%, со сложностью орнамента II категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	64,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения


	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Имитирующий материал
	м2
	0,0025

	Е121-164-11
	Воссоздание инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) степенью насыщенности рисунка более 50%, со сложностью орнамента III категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	81,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Имитирующий материал
	м2
	0,0025

	Е121-164-12
	Воссоздание инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) степенью насыщенности рисунка более 50%, со сложностью орнамента IV категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	94,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Имитирующий материал
	м2
	0,0025


	Таблица 121-165. Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами)

	

	Состав работ:

	а) снятие слабо держащихся, сохранившихся фрагментов с особой осторожностью;

	б) расчистка тыльной стороны от остатков старого клея и других наслоений;

	в) расчистка места установки инкрустации от остатков старой инкрустации и клея;

	г) подбор фрагментов орнамента;

	д) сборка фрагментов орнамента по рисунку с подгонкой;

	е) приклеивание поверхности фрагментов орнамента гуммированной лентой;

	ж) обработка обратной стороны орнамента (шабровка) с промазыванием клеем;

	и) наклеивание фрагментов орнамента на подготовленную поверхность с промазыванием клеем, с зажимом и снятием пресса;

	к) заливка орнамента по контуру специальными материалами;

	л) расчистка поверхности от гуммированной бумаги напильником и шкуркой разного зерна (в сторону уменьшения);

	м) шлифовка инкрустированной поверхности пастой;

	н) промывка инкрустированной поверхности бензином.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-165-1
	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) степенью насыщенности рисунка до 20%, со сложностью орнамента I категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	21,46

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	Е121-165-2
	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) степенью насыщенности рисунка до 20%, со сложностью орнамента II категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	45,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	Е121-165-3
	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) степенью насыщенности рисунка до 20%, со сложностью орнамента III категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	55,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	Е121-165-4
	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) степенью насыщенности рисунка до 20%, со сложностью орнамента IV категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	64,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	Е121-165-5
	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) степенью насыщенности рисунка до 50%, со сложностью орнамента I категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	25,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	Е121-165-6
	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами), степенью насыщенности рисунка 50%, со сложностью орнамента II категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	48,66

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	Е121-165-7
	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами), степенью насыщенности рисунка 50%, со сложностью орнамента III категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	59,91

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	Е121-165-8
	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами), степенью насыщенности рисунка 50%, со сложностью орнамента IV категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	69,67

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	Е121-165-9
	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами), степенью насыщенности рисунка более 50%, со сложностью орнамента I категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	27,51

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	Е121-165-10
	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами), степенью насыщенности рисунка более 50%, со сложностью орнамента II категория
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	58,12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	Е121-165-11
	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) степенью насыщенности рисунка более 50%, со сложностью орнамента III категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	73,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003

	Е121-165-12
	Реставрация-переклейка инкрустации мебели в технике "буль" (медью, бронзой, черепахой, другими материалами) степенью насыщенности рисунка более 50%, со сложностью орнамента IV категории
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,02

	1/10-230-50-15/9
	Бензин-растворитель
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,003

	П1/10-230-35
	Клей желатиновый
	кг
	0,0025

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,005

	П1/10-235-20
	Лента гуммированная
	м2
	0,003


	Раздел 09. Реставрация и воссоздание обивки мебели и обойных декоративных элементов

	

	Таблица 121-171. Разборка обивки мягкой музейной мебели

	

	Состав работ:

	а) удаление старых гвоздей;

	б) снятие старого обивочного материала;

	в) разборка подчерновых материалов.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-171-1
	Разборка обивки мягкой музейной мебели, обивка жесткая
(единица измерения - м2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,61

	Е121-171-2
	Разборка обивки мягкой музейной мебели, обивка полумягкая
(единица измерения - м2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,57

	Е121-171-3
	Разборка обивки мягкой музейной мебели, обивка мягкая
(единица измерения - м2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,87


	Таблица 121-172. Черновая обивка мягкого сидения на пружинах

	

	Состав работ:

	а) разметка, раскрой по форме и размеру парусины и ремней, их крепление к деревянному каркасу сидения гвоздями "тэкс";

	б) обтяжка пружин лентой;

	в) крепление пружин к ремням, фиксация их шпагатом в одной плоскости;

	г) покрытие мешковиной и укрепление ее к верхней части пружин шпагатом, к деревянному каркасу гвоздями "тэкс";

	д) переборка и расщипка волоса и морской травы;

	е) равномерная укладка волоса и травы по площади, натяжка мешковины серпянкой, выработка бортов с протяжкой по всей площади;

	ж) подбор волоса и покрытие его тонким слоем ваты;

	и) раскрой ткани покрытие поверхности, затяжка и крепление ее к деревянному каркасу гвоздями "тэкс".

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-172-1
	Черновая обивка мягкого сидения на пружинах
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	58,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,11

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Мешковина джутовая
	м2
	1,1

	П1/10-235-3
	Шпагат льняной
	кг
	0,076

	П1/10-240
	Гвозди, марки "Тэкс"
	кг
	0,2

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата хлобчатобумажная
	кг
	1

	П1/65
	Ремни хлопчатобумажные
	м
	4

	П1/65
	Холст парусиновый
	м2
	1,1


	Таблица 121-173. Устройство ходового борта мягкого сидения

	

	Состав работ:

	а) многократная перевязка каждого витка пружины шпагатом (шагом витка 1,5-2 см) по горизонтали с переходом от заднего борта к переднему;

	б) крепление шпагата на деревянном каркасе гвоздями.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-173-1
	Устройство ходового борта мягкого сидения
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	29,04

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-235-3
	Шпагат льняной
	кг
	0,076

	П1/10-240
	Гвозди, марки "Тэкс"
	кг
	0,2


	Таблица 121-174. Черновая обивка полумягкого сидения

	

	Состав работ:

	а) разметка, раскрой по форме и размеру парусины и ремней, их крепление к деревянному каркасу сидения гвоздями"тэкс";

	б) простежка всей поверхности шпагатом;

	в) переборка и расшивка волоса и морской травы, укладка их под шпагат равным слоем;

	г) покрытие слоем ваты и мешковины, закрепление на каркас гвоздями;

	д) выработка бортов сидения по форме с добавлением ваты и простежкой шпагатом;

	е) раскрой ткани и обивка сидения;

	ж) простежка по всей площади и периметру бортов 3 раза.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-174-1
	Черновая обивка полумягкого сидения
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	36,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,11

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Мешковина джутовая
	м2
	1,1

	П1/10-235-3
	Шпагат льняной
	кг
	0,076

	П1/10-240
	Гвозди, марки "Тэкс"
	кг
	0,1

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата хлобчатобумажная
	кг
	1

	П1/65
	Холст парусиновый
	м2
	1,1


	Таблица 121-175. Черновая обивка полумягкого вкладного сидения

	

	Состав работ:

	а) разметка, раскрой по форме и размеру парусины и ремней, их крепление к деревянному каркасу сидения гвоздями "тэкс";

	б) простежка всей поверхности шпагатом;

	в) переборка и расщипка волоса и замена набивки из морской травы, укладка ее под шпагат ровным слоем;

	г) покрытие слоем ваты и мешковины, закрепление на каркас гвоздями;

	д) выработка бортов сидения по форме с добавлением ваты и простежкой шпагатом;

	е) раскрой ткани и обивка сидения;

	ж) простежка по всей площади и периметру бортов 3 раза.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-175-1
	Черновая обивка полумягкого вкладного сидения
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	23,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,11

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Мешковина джутовая
	м2
	1,1

	П1/10-235-3
	Шпагат льняной
	кг
	0,076

	П1/10-240
	Гвозди, марки "Тэкс"
	кг
	0,1

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата хлобчатобумажная техническая
	кг
	1

	П1/65
	Ремни хлопчатобумажные
	м
	4

	П1/65
	Трава морская
	кг
	1,1

	П1/65
	Холст парусиновый
	м2
	1,1


	Таблица 121-176. Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины

	

	Состав работ:

	а) разметка, раскрой парусины и крепление к деревянному каркасу гвоздями "тэкс";

	б) простежка поверхности шпагатом, расщипка волоса с подборкой под шпагат;

	в) покрытие внутренней поверхности мешковиной и крепление ее гвоздями;

	г) простежка поверхности с выработкой бортов 3 раза по периметру с креплением гвоздями "тэкс".

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-176-1
	Черновая обивка с двух сторон рамочного каркаса спинки-раковины
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	20,94

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,11

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Мешковина джутовая
	м2
	1,1

	П1/10-235-3
	Шпагат льняной
	кг
	0,076

	П1/10-240
	Гвозди, марки "Тэкс"
	кг
	0,1

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата хлобчатобумажная техническая
	кг
	1

	П1/65
	Холст парусиновый
	м2
	1,1


	Таблица 121-177. Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации

	

	Состав работ:

	а) разметка, раскрой парусины и крепление ее гвоздями к деревянному каркасу;

	б) простежка поверхности шпагатом с подбором морской травы, покрытие ватой и их закреплением;

	в) разметка, раскрой миткали, ее крепление с натяжкой гвоздями "тэкс" к деревянному каркасу;

	г) разработка и 3-х разовая простежка бортов передней части локотников.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-177-1
	Черновая обивка мягких подлокотников криволинейной конфигурации
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	26,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,11

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Мешковина джутовая
	м2
	1,1

	П1/10-235-3
	Шпагат льняной
	кг
	0,076

	П1/10-240
	Гвозди, марки "Тэкс"
	кг
	0,1

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата хлобчатобумажная техническая
	кг
	1

	П1/65
	Ремни хлопчатобумажные
	м
	4

	П1/65
	Холст парусиновый
	м2
	1,1


	Таблица 121-178. Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой

	

	Состав работ:

	а) разметка, раскрой по старой форме натуральной кожи и мешковины;

	б) крепление мешковины, простежка шпагатом по всей поверхности;

	в) переборка, расщипка волоса;

	г) закладка под шпагат волоса и слоя ваты, выравнивание поверхности спинки, покрытие мешковиной с креплением к каркасу с простежкой по всей площади;

	д) выработка и 3-х разовая простежка бортов;

	е) раскрой и покрытие поверхности миткалем;

	ж) обивка кожей с двух сторон гвоздями "тэкс";

	и) закрытие крепления кожаной лентой с креплением фасонными гвоздями.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-178-1
	Обивка натуральной кожей спинки стула с двух сторон с черновой заготовкой
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	16,98

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Мешковина джутовая
	м2
	1,1

	П1/10-235-3
	Шпагат льняной
	кг
	0,076

	П1/10-240
	Гвозди, марки "Тэкс"
	кг
	0,1

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	1


	Таблица 121-179. Обивка мягкой музейной мебели

	

	Состав работ:

	а) проглаживание ткани, разметка, раскрой, подгонка по месту с натяжкой;

	б) крепление гвоздями "тэкс" на деревянный каркас, посадка на клей тесьмы по месту крепления.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-179-1
	Обивка мягкой музейной мебели плюшем (бархатом)
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,18

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-35/33
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)
	кг
	0,05

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-235-3
	Тесьма басонная
	м
	4,1

	П1/10-240
	Гвозди, марки "Тэкс"
	кг
	0,1

	Е121-179-2
	Обивка мягкой музейной мебели набивным шелком, штофом
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	10,23

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-35/33
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)
	кг
	0,05

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-235-3
	Тесьма басонная
	м
	4,1

	П1/10-240
	Гвозди, марки "Тэкс"
	кг
	0,1

	Е121-179-3
	Реставрационная обивка мягкой музейной мебели
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	14,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-35/33
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)
	кг
	0,05

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-235-3
	Тесьма басонная
	м
	4,1

	П1/10-240
	Гвозди, марки "Тэкс"
	кг
	0,1

	Е121-179-4
	Обивка мягкой музейной мебели гобеленом
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	17,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-35/33
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)
	кг
	0,05

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-235-3
	Тесьма басонная
	м
	4,1

	П1/10-240
	Гвозди, марки "Тэкс"
	кг
	0,1

	Е121-179-5
	Обивка мягкой музейной мебели кожей
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	17,23

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-35/33
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)
	кг
	0,05

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-235-3
	Тесьма басонная
	м
	4,1

	П1/10-240
	Гвозди, марки "Тэкс"
	кг
	0,1


	Таблица 121-180. Стачивание шва

	

	Состав работ:

	а) раскрой ткани с подгонкой рисунка;

	б) сметка, стачивание шва на швейной машине;

	в) разутюжка шва.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-180-1
	Стачивание шва на гладкой ткани, шов прямой

(единица измерения - м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,27

	
	Нормы эксплуатации машин

	М330412
	Машинки швейные
	маш.ч
	0,18

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-3/56
	Нитки
	катушка
	0,01

	Е121-180-2
	Стачивание шва на гладкой ткани, шов криволинейный

(единица измерения - м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,34

	
	Нормы эксплуатации машин

	М330412
	Машинки швейные
	маш.ч
	0,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-3/56
	Нитки
	катушка
	0,01

	Е121-180-3
	Стачивание шва на набивной ткани, шов прямой

(единица измерения - м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,55

	
	Нормы эксплуатации машин

	М330412
	Машинки швейные
	маш.ч
	0,38

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-3/56
	Нитки
	катушка
	0,01

	Е121-180-4
	Стачивание шва на набивной ткани, шов криволинейный

(единица измерения - м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,61

	
	Нормы эксплуатации машин

	М330412
	Машинки швейные
	маш.ч
	0,47

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-3/56
	Нитки
	катушка
	0,01


	Таблица 121-181. Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели)

	

	Состав работ:

	а) разметка, раскрой и подгонка по форме и размеру;

	б) снятие мездры на половину толщины кожи по месту склейки (левой и правой стороны);

	в) нанесение клея по месту склейки с укладкой под пресс склеенного шва.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-181-1
	Склеивание натуральной кожи (для обивки мебели)

(единица измерения - дм шва)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-35/33
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)
	кг
	0,005


	Таблица 121-182. Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели

	

	Состав работ:

	а) обмер периметра с разбивкой и разметкой на равные интервалы;

	б) укрепление гвоздями обивки с предварительной наклейкой кожи.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-182-1
	Обивка фасонными гвоздями мягкой мебели

(единица измерения - м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-35/33
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)
	кг
	0,05

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-240
	Гвозди, марки "Тэкс"
	кг
	0,1

	П1/10-240-25-55
	Гвозди фасонные мебельные
	кг
	0,24


	Таблица 121-183. Изготовление и установка обтянутых пуговиц для мебели

	

	Состав работ:

	а) заготовка шпагата;

	б) распаривание старых пуговиц для использования металлических пуговиц;

	в) протягивание шпагата в ушки пуговиц;

	г) выкраивание по шаблону кожи для обтягивания пуговиц;

	д) обтяжка пуговиц кожей;

	е) установка пуговиц с разметкой мест установки, продергиванием шпагата через черновую обивку и затягиванием на узел.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-183-1
	Изготовление обтянутых пуговиц для мебели

(единица измерения - 10 пуговиц)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,73

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-35/33
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)
	кг
	0,003

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-235-3
	Шпагат льняной
	кг
	0,12

	Е121-183-2
	Установка обтянутых пуговиц для мебели

(единица измерения - 10 пуговиц)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,84


	Таблица 121-184. Размотка и обмотка пружин

	

	Состав работ:

	а) размотка пружин;

	б) обмотка пружин.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-184-1
	Размотка пружин

(единица измерения - 15 пружин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,36

	Е121-184-2
	Обмотка пружин

(единица измерения - 15 пружин)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,91

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-235-3
	Шпагат льняной
	кг
	0,18


	Таблица 121-185. Шитье чехлов для мебели

	

	Состав работ:

	а) обмер предмета;

	б) раскрой материала и шитье простого чехла.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-185-1
	Шитье чехлов для большого дивана

(единица измерения - чехол)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	10,92

	
	Нормы эксплуатации машин

	М330412
	Машинки швейные
	маш.ч
	7,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-3/56
	Нитки
	катушка
	0,4

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Ткань хлопчатобумажная мебельно-декоративная
	м2
	7,1

	Е121-185-2
	Шитье чехлов для малого дивана

(единица измерения - чехол)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,33

	
	Нормы эксплуатации машин

	М330412
	Машинки швейные
	маш.ч
	5,83

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-3/56
	Нитки
	катушка
	0,3

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Ткань хлопчатобумажная мебельно-декоративная
	м2
	5,4

	Е121-185-3
	Шитье чехлов для кресла

(единица измерения - чехол)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,26

	
	Нормы эксплуатации машин

	М330412
	Машинки швейные
	маш.ч
	4,38

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ


	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-3/56
	Нитки
	катушка
	0,2

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Ткань хлопчатобумажная мебельно-декоративная
	м2
	2,85

	Е121-185-4
	Шитье чехлов для стула

(единица измерения - чехол)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,57

	
	Нормы эксплуатации машин

	М330412
	Машинки швейные
	маш.ч
	3,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-3/56
	Нитки
	катушка
	0,1

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Ткань хлопчатобумажная мебельно-декоративная
	м2
	1,45

	Е121-185-5
	Шитье чехлов для рояля

(единица измерения - чехол)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	14,08

	
	Нормы эксплуатации машин

	М330412
	Машинки швейные
	маш.ч
	9,86

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-3/56
	Нитки
	катушка
	0,4

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Ткань хлопчатобумажная мебельно-декоративная
	м2
	9,8


	Таблица 121-186. Реставрация обивки дверей

	

	Состав работ:

	а) отмер, раскрой войлока и обивочного материала;

	б) обивка дверей войлоком, обивочным материалом и набивка тесьмы;

	в) приколачивание фасонными гвоздями.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-186-1
	Реставрация обивки двупольных дверей с двух сторон

(единица измерения - дверь)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	21,96

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-120-250-10/5
	Войлок технический грубошерстный
	т
	0,021402

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-95
	Материалы обивочные
	м2
	П

	П1/10-235-3
	Тесьма басонная
	м
	57,6

	П1/10-240-25-55
	Гвозди фасонные мебельные
	кг
	0,12

	Е121-186-2
	Реставрация обивки двупольных дверей с одной стороны

(единица измерения - дверь)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	13,03

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-120-250-10/5
	Войлок технический грубошерстный
	т
	0,009222

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-95
	Материалы обивочные
	м2
	П

	П1/10-235-3
	Тесьма басонная
	м
	24,8

	П1/10-240-25-55
	Гвозди фасонные мебельные
	кг
	0,06

	Е121-186-3
	Реставрация обивки двупольных дверей с одной стороны
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,73

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-120-250-10/5
	Войлок технический грубошерстный
	т
	0,001931

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-95
	Материалы обивочные
	м2
	П

	П1/10-235-3
	Тесьма басонная
	м
	5,17

	П1/10-240-25-55
	Гвозди фасонные мебельные
	кг
	0,013

	Е121-186-4
	Реставрация обивки однопольных дверей с двух сторон

(единица измерения - дверь)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	15,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-120-250-10/5
	Войлок технический грубошерстный
	т
	0,010701

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-95
	Материалы обивочные
	м2
	П

	П1/10-235-3
	Тесьма басонная
	м
	28,8

	П1/10-240-25-55
	Гвозди фасонные мебельные
	кг
	0,06

	Е121-186-5
	Реставрация обивки однопольных дверей с одной стороны

(единица измерения - дверь)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-120-250-10/5
	Войлок технический грубошерстный
	т
	0,004611

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-95
	Материалы обивочные
	м2
	П

	П1/10-235-3
	Тесьма басонная
	м
	12,4

	П1/10-240-25-55
	Гвозди фасонные мебельные
	кг
	0,03

	Е121-186-6
	Реставрация обивки однопольных дверей с одной стороны
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,68

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-120-250-10/5
	Войлок технический грубошерстный
	т
	0,002558

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-95
	Материалы обивочные
	м2
	П

	П1/10-235-3
	Тесьма басонная
	м
	6,54

	П1/10-240-25-55
	Гвозди фасонные мебельные
	кг
	0,014


	Таблица 121-187. Оклейка крышки стола сукном или сафьяном

	

	Состав работ:

	а) натягивание на филенки с временным креплением гвоздями;

	б) приклеивание с промазкой клеем и креплением штапиками по периметру;

	в) подрезка, снятие штапиков и удаление гвоздей временного крепления.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-187-1
	Оклейка крышки стола сукном
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,93

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-35/33
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)
	кг
	0,01

	1/10-240-25-15/12
	Гвозди обойные круглые 1,6 х 16 мм
	кг
	0,06

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно
	м2
	1,1

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65-15
	Компонент для приготовления клеевого состава
	кг
	0,1

	Е121-187-2
	Оклейка крышки стола сафьяном
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	13,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-35/33
	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная)
	кг
	0,01

	1/10-240-25-15/12
	Гвозди обойные круглые 1,6 х 16 мм
	кг
	0,06

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Сафьян
	м2
	1,1

	П1/65-15
	Компонент для приготовления клеевого состава
	кг
	0,1


	Таблица 121-188. Обивка стен штофом

	

	Состав работ:

	а) разметка, раскрой и сшивка подкладки и штофа с подбором рисунка штофа;

	б) натягивание и укрепление гвоздями подкладки и штофа на готовом каркасе (установка штапиков нормами не предусмотрена).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-188-1
	Обивка стен штофом: гладкая
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	9,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-3/56
	Нитки
	катушка
	0,15

	1/10-240-25-15/12
	Гвозди обойные круглые 1,6 х 16 мм
	кг
	0,06

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Штоф (ткань)
	м2
	1,2

	П1/10-235-3
	Тесьма басонная
	м
	0,5

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Байка
	м2
	1,1

	Е121-188-2
	Обивка стен штофом: драпри
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	18,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-235-3/56
	Нитки
	катушка
	0,2

	1/10-240-25-15/12
	Гвозди обойные круглые 1,6 х 16 мм
	кг
	0,06

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ


	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Штоф (ткань)
	м2
	П

	П1/10-235-3
	Тесьма басонная
	м
	0,7

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Байка
	м2
	П


	Таблица 121-189. Изготовление французских штор

	

	Состав работ:

	а) подбор материала;

	б) раскладка, разметка и раскрой ткани;

	в) прошивка одинарных и двойных швов для подъемов, подрубка кромки;

	г) разметка под закройку;

	д) набор подъема с разметкой и нарезкой шнуров;

	е) подрубка верха шторы с закреплением шнура;

	ж) пришивка металлических колец и набор фалд;

	и) подрубка низа шторы;

	к) разметка и пришивка бахромы;

	л) пошив и пришивка мешочков для груза.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-189-1
	Изготовление французских штор
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	12,66

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Ткань декоративная для портьер
	м2
	П

	П1/10-235-3
	Нитки
	катушка
	П

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Бахрома
	м
	П


	Таблица 121-190. Изготовление портьер без подкладки с декоративной отделкой и бахромой

	

	Состав работ:

	а) раскрой с разутюжкой, разметкой по заданным размерам и подрубкой кромок;

	б) пришивка бахромы по периметру с 2-х сторон с приметкой;

	в) отделка по периметру галуном;

	г) пришивка на портьеру декоративных отделочных полос вручную или на швейной машинке (в зависимости от полос) с разметкой, раскроем и подгонкой по месту.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-190-1
	Изготовление портьер без подкладки с декоративной отделкой и бахромой
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	11,6

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Ткань декоративная для портьер
	м2
	П

	П1/10-235-3
	Нитки
	катушка
	П

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Бахрома
	м
	П


	Таблица 121-191. Изготовление ламбрикена с фестонами и отделочной полосой

	

	Состав работ:

	а) изготовление картонного шаблона для ламбрикена с подбором картона, разметкой по проекту и вырезкой;

	б) наклеивание материала на картон с разметкой и выкраиванием материала;

	в) изготовление шаблона из фанеры для раскроя декоративной отделки;

	г) изготовление картонной основы по шаблону для наклейки на нее декоративной отделки;

	д) обтяжка картонной основы отделочным материалом;

	е) наклеивание отделочных полос на фестоны.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-191-1
	Изготовление фигурного ламбрекена с фестонами и отделочной полосой
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	51,22

	Е121-191-2
	Изготовление прямого ламбрекена с фестонами и отделочной полосой
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	12,81


	Таблица 121-192. Изготовление портьер с подкладкой из шелка или сатина и прокладкой из фланели или байки

	

	Состав работ:

	а) изготовление шаблона;

	б) разметка ткани по шаблону;

	в) раскрой и сметка ткани из пометки с прошивкой на швейной машине с разглаживанием швов;

	г) сметка портьеры с ламбрекенами по периметру с прошивкой на машине;

	д) приметка и пришивка агроманта или бахромы по периметру;

	е) разметка складок и сборка портьеры с ламбрекенами на стенде.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-192-1
	Изготовление портьер с подкладкой из шелка или сатина и прокладкой из фланели или байки
(единица измерения - м2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	4,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	15,68

	
	Нормы расхода материалов

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Ткань декоративная для портьер
	м2
	П

	П1/10-235-3
	Нитки
	катушка
	П

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Бахрома
	м
	П

	П1/65-15
	Материал подкладочный для портьер
	м2
	П


	Таблица 121-193. Реставрация тисненой кожи для обивки стен и крышек столов

	

	Состав работ:

	а) профилактическая заклейка тисненой кожи папиросной бумагой (норма 1);

	б) подготовка материалов к работе (норма 1);

	в) нанесение клея на бумагу и кожу при помощи кисти (норма 1);

	г) наложение бумаги с нажатием (норма 1);

	д) затяжка дратвой разрывов и прорывов пласта кожи (норма 1);

	е) очистка тыльной стороны кожи от грязи, остатков клея и снятие эпидермы с особой осторожностью скальпелем и жесткой кистью с последующим выравниванием поверхности наждачным полотном (норма 1);

	ж) пластификация (размягчение) кожи путем пропитки ее тыльной стороны касторовым маслом (норма 1);

	и) обработка кромок прорыва (норма 2);

	к) перевод на кальку места утраты, с прилегающим рисунком (норма 2);

	л) перевод с кальки контура заплаты на новый пласт кожи (норма 2);

	м) вырезка заплаты (норма 2);

	н) подготовка заплаты по высоте тиснения рисунка (норма 2);

	п) установка заплат по месту и закрепление (норма 2);

	р) приготовление мастики (норма 3);

	с) мастиковка мелких утрат (до 0,5 см2) прорывов с проработкой рельефа, промежуточной просушкой, зачисткой и покрытием лаком (норма 3);

	т) приготовление мастики (норма 4);

	у) подрезка шва и подклейка (норма 4);

	ф) мастиковка швов на стыках полотен с проработкой рельефа, промежуточной просушкой, зачисткой и покрытием лаком (норма 4).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-193-1
	Очистка и заделка прорывов
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,26

	Е121-193-2
	Заготовка и установка заплат на место прорыва с подготовкой по высоте тиснения рисунка
(единица измерения - см2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,34

	Е121-193-3
	Мастиковка мелких прорывов и проколов натуральной кожи
(единица измерения - см2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,25

	Е121-193-4
	Мастиковка швов на стыках полотнищ

(единица измерения - м)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	8,03


	Раздел 10. Реставрация и воссоздание позолоты

	

	Таблица 121-201. Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов

	

	Состав работ:

	а) пропитка поверхности спиртом;

	б) нанесение укрепляющего состава;

	в) крепление отслаивающейся позолоты прижиманием.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-201-1
	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Компонент клея ВА-2ЭГА
	кг
	0,00102

	П1/65
	Компонент клея СВЭД
	кг
	0,00135

	Е121-201-2
	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Компонент клея ВА-2ЭГА
	кг
	0,00102

	П1/65
	Компонент клея СВЭД
	кг
	0,00135

	Е121-201-3
	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,81

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Компонент клея ВА-2ЭГА
	кг
	0,00102

	П1/65
	Компонент клея СВЭД
	кг
	0,00135

	Е121-201-4
	Укрепление разрушенного слоя позолоты на крепком грунте с применением синтетических материалов, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Компонент клея ВА-2ЭГА
	кг
	0,00102

	П1/65
	Компонент клея СВЭД
	кг
	0,00135


	Таблица 121-202. Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов

	

	Состав работ:

	а) приготовление раствора;

	б) обработка поверхности спиртом;

	в) нанесение укрепляющего раствора на поверхность (до 5 раз и более);

	г) укладка и крепление оставшихся частей грунта и позолоты прижиманием;

	д) удаление излишков с помощью ватного тампона.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-202-1
	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,31


	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0095

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,00075

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0019

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00007

	Е121-202-2
	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0095

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,00075

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0019

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00007

	Е121-202-3
	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0095

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,00075

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0019

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00007

	Е121-202-4
	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,87

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0095

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,00075

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0019

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00007

	Е121-202-5
	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0095

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,00075

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0019

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00007

	Е121-202-6
	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,16

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0095

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,00075

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0019

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00007

	Е121-202-7
	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,73

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0095

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,00075

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0019

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00007

	Е121-202-8
	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением натуральных материалов, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,53

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0095

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей рыбий (осетровый)
	кг
	0,00075

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0019

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00007


	Таблица 121-203. Укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов

	

	Состав работ:

	а) приготовление состава;

	б) обработка поверхности спиртом;

	в) нанесение укрепляющего раствора на поверхность (до 5 раз и более);

	г) укладка и крепление оставшихся частей грунта и позолоты прижиманием;

	д) удаление излишков с помощью ватного тампона.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-203-1
	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,99

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0019

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00009

	П1/65
	Компонент клея ВА-2ЭГА
	кг
	0,00102

	П1/65
	Компонент клея СВЭД
	кг
	0,00135

	Е121-203-2
	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,99

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0019

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00009

	П1/65
	Компонент клея ВА-2ЭГА
	кг
	0,00102

	П1/65
	Компонент клея СВЭД
	кг
	0,00135

	Е121-203-3
	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,74

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0019

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00009

	П1/65
	Компонент клея ВА-2ЭГА
	кг
	0,00102

	П1/65
	Компонент клея СВЭД
	кг
	0,00135

	Е121-203-4
	Общее укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0019

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00009

	П1/65
	Компонент клея ВА-2ЭГА
	кг
	0,00102

	П1/65
	Компонент клея СВЭД
	кг
	0,00135

	Е121-203-5
	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0019

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00009

	П1/65
	Компонент клея ВА-2ЭГА
	кг
	0,00102

	П1/65
	Компонент клея СВЭД
	кг
	0,00135

	Е121-203-6
	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,82

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0019

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00009

	П1/65
	Компонент клея ВА-2ЭГА
	кг
	0,00102

	П1/65
	Компонент клея СВЭД
	кг
	0,00135

	Е121-203-7
	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,32

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0019

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00009

	П1/65
	Компонент клея ВА-2ЭГА
	кг
	0,00102

	П1/65
	Компонент клея СВЭД
	кг
	0,00135

	Е121-203-8
	Фрагментарное укрепление разрушенного или отставшего от основы грунта и позолоты с применением синтетических материалов, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0019

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00009

	П1/65
	Компонент клея ВА-2ЭГА
	кг
	0,00102

	П1/65
	Компонент клея СВЭД
	кг
	0,00135


	Таблица 121-204. Удаление бытовых загрязнений, лаковых покрытий, масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей

	

	Состав работ:

	а) очистка от пыли;

	б) удаление бытовых загрязнений при помощи пинцета и ватных тампонов, смоченных в медицинской желчи;

	в) нейтрализация поверхности этиловым спиртом (нормы 1-4);

	г) удаление масляных и художественных лаков с применением растворителей (ацетон, спирт, смывки, составы дмфа и другие растворители), протирка насухо или тампонирование (нормы 5-8);

	д) удаление масляной и бронзовой краски с применением растворителей, установка масляного компресса, нейтрализация поверхности, протирка насухо или тампонирование (нормы 9-12).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-204-1
	Удаление бытовых загрязнений с позолоченных поверхностей, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0027

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0021

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0017

	П1/65
	Желчь медицинская
	кг
	0,0064

	Е121-204-2
	Удаление бытовых загрязнений с позолоченных поверхностей, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0027

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0021

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0017

	П1/65
	Желчь медицинская
	кг
	0,0064

	Е121-204-3
	Удаление бытовых загрязнений с позолоченных поверхностей, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,35

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0027

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0021

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0017

	П1/65
	Желчь медицинская
	кг
	0,0064

	Е121-204-4
	Удаление бытовых загрязнений с позолоченных поверхностей, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0027

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0021

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0017

	П1/65
	Желчь медицинская
	кг
	0,0064

	Е121-204-5
	Удаление масляных и художественных лаков с позолоченных поверхностей, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0027

	1/10-230-50-15/7
	Ацетон технический высший сорт
	кг
	0,0005

	1/10-230-50-15/13
	Диметилформамид
	кг
	0,0023

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0017

	Е121-204-6
	Удаление масляных и художественных лаков с позолоченных поверхностей, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0027

	1/10-230-50-15/7
	Ацетон технический высший сорт
	кг
	0,0005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0017

	П1/65
	Желчь медицинская
	кг
	0,0023

	Е121-204-7
	Удаление масляных и художественных лаков с позолоченных поверхностей, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0027

	1/10-230-50-15/7
	Ацетон технический высший сорт
	кг
	0,0005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0017

	П1/65
	Желчь медицинская
	кг
	0,0023

	Е121-204-8
	Удаление масляных и художественных лаков с позолоченных поверхностей, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,7

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0027

	1/10-230-50-15/7
	Ацетон технический высший сорт
	кг
	0,0005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0017

	П1/65
	Желчь медицинская
	кг
	0,0023

	Е121-204-9
	Удаление масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0027

	1/10-230-50-15/7
	Ацетон технический высший сорт
	кг
	0,0005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Желчь медицинская
	кг
	0,0023

	Е121-204-10
	Удаление масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0027

	1/10-230-50-15/7
	Ацетон технический высший сорт
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Желчь медицинская
	кг
	0,0023

	Е121-204-11
	Удаление масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,69

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0027

	1/10-230-50-15/7
	Ацетон технический высший сорт
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Желчь медицинская
	кг
	0,0023

	Е121-204-12
	Удаление масляной и бронзовой краски с позолоченных поверхностей, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0027

	1/10-230-50-15/7
	Ацетон технический высший сорт
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-190
	Бумага папиросная
	кг
	0,004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Желчь медицинская
	кг
	0,0023


	Таблица 121-205. Промывка позолоченных поверхностей

	

	Состав работ:

	а) очистка поверхности от пыли при помощи кисти и пылесоса;

	б) приготовление растворов (нормы 1-4);

	в) промывка теплой водой с мылом при помощи кисти и греческой губки (нормы 1-4);

	г) промывка теплой водой, просушка насухо ватным тампоном (нормы 1-4);

	д) промывка (снятие) легкоудаляемых загрязнений 5% раствором синтанола в смеси 1:4 спирта и воды с приготовлением составов (нормы 5-8);

	е) промывка дистиллированной водой при помощи ватных тампонов (нормы 5-8);

	ж) протирка тампонами насухо с осторожностью (нормы 5-8).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-205-1
	Промывка позолоченных на лаке "Мордан" поверхностей, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0005

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,02

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0015

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	Е121-205-2
	Промывка позолоченных на лаке "Мордан" поверхностей, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0005

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,02

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0015

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	Е121-205-3
	Промывка позолоченных на лаке "Мордан" поверхностей, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0005

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,02

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0015

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	Е121-205-4
	Промывка позолоченных на лаке "Мордан" поверхностей, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,18

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0005

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,02

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0015

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	Е121-205-5
	Промывка позолоченных на полименте поверхностей, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения


	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,004

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0005

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,03

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0015

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Синтанол
	кг
	0,00015

	Е121-205-6
	Промывка позолоченных на полименте поверхностей, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,004

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0005

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,03

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0015

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Синтанол
	кг
	0,00015

	Е121-205-7
	Промывка позолоченных на полименте поверхностей, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,004

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0005

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,03

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0015

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Синтанол
	кг
	0,00015

	Е121-205-8
	Промывка позолоченных на полименте поверхностей, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,33

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,004

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0005

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,03

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0015

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Синтанол
	кг
	0,00015


	Таблица 121-206. Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений

	

	Состав работ:

	а) расчистка поверхности от спрессованной пыли, копоти, следов побелки и других загрязнений тампонами;

	б) установка компрессов с расчисткой (при необходимости);

	в) довыборка отдельных мест скальпелем (с сохранением авторской манеры исполнения и стиля подлинника).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-206-1
	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-10/190
	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/39
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646
	кг
	0,0002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0001

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	1/65-15/45
	Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места)
	кг
	0,0001

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-120-240-10
	Фольга хозяйственная
	м2
	0,002

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0005

	П1/65-15
	Компонент для компрессов или приготовления раствора
	кг
	0,0001

	Е121-206-2
	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-10/190
	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/39
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646
	кг
	0,0002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0001

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	1/65-15/45
	Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места)
	кг
	0,0001

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-120-240-10
	Фольга хозяйственная
	м2
	0,002

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0005

	П1/65-15
	Компонент для компрессов или приготовления раствора
	кг
	0,0001

	Е121-206-3
	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-10/190
	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/39
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646
	кг
	0,0002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0001

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	1/65-15/45
	Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места)
	кг
	0,0001

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-120-240-10
	Фольга хозяйственная
	м2
	0,002

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0005

	П1/65-15
	Компонент для компрессов или приготовления раствора
	кг
	0,0001

	Е121-206-4
	Расчистка позолоченной поверхности с соблюдением большой осторожности от спрессованных трудноудаляемых наслоений, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,82

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-10/190
	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/39
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646
	кг
	0,0002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0001

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	1/65-15/45
	Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места)
	кг
	0,0001

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-120-240-10
	Фольга хозяйственная
	м2
	0,002

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0005

	П1/65-15
	Компонент для компрессов или приготовления раствора
	кг
	0,0001


	Таблица 121-207. Снятие позолоты с деревянных, гипсовых, металлических поверхностей

	

	Состав работ:

	а) обеспыливание позолоченных поверхностей, анализ состояния позолоты;

	б) снятие позолоты вручную прошкуриванием водоустойчивым наждачным полотном мест с применением растворителей, обметание поверхности кисточкой и ветошью (нормы 1-4);

	в) промывка золоченных деталей водой с маслом;

	г) анализ состояния позолоты;

	д) снятие старой позолоты при помощи водоустойчивого наждачного полотна и воды (нормы 5-7).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-207-1
	Снятие позолоты с деревянных, гипсовых поверхностей с применением растворителей, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,87

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,003

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,003

	Е121-207-2
	Снятие позолоты с деревянных, гипсовых поверхностей с применением растворителей, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,003

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,003

	Е121-207-3
	Снятие позолоты с деревянных, гипсовых поверхностей с применением растворителей, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,003

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,003

	Е121-207-4
	Снятие позолоты с деревянных, гипсовых поверхностей с применением растворителей, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,53

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,003

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,003

	Е121-207-5
	Снятие старой позолоты с гладкой и профилированной металлической поверхности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,18

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,00055

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0027

	Е121-207-6
	Снятие старой позолоты с орнаментованной металлической поверхности средней сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0006

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0027

	Е121-207-7
	Снятие старой позолоты со сложной орнаментованной металлической поверхности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0006

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0027


	Таблица 121-208. Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей и масляной краски с металлических поверхностей

	

	Состав работ:

	а) удаление структурно-разрушенного левкаса при помощи резного инструмента со смачиванием водой, протирка ветошью, расчистка поверхности наждачным полотном, обеспыливание (нормы 1-4);

	б) наложение горячих и холодных компрессов на левкас;

	в) удаление размягченного левкаса вручную с помощью инструмента (скальпеля, царапок и так далее), протирка ветошью, зачистка наждачным полотном, обеспыливание (нормы 5-8);

	г) удаление краски (сурик, кроп, мордан, бронза) при помощи смывки атф и других смывок по металлу специальным инструментом для позолотных работ с протиркой ветошью;

	д) нейтрализация смывки ацетоном (или другим растворителем);

	е) промывка теплой водой с мылом, просушка (нормы 9-11).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-208-1
	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	Е121-208-2
	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,04

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	Е121-208-3
	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	Е121-208-4
	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей всухую, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,8

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	Е121-208-5
	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей с применением компресса, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,27

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-10/190
	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм
	м2
	0,005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,003

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	1/10-230-50-15/7
	Ацетон технический высший сорт
	кг
	0,00025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,003

	Е121-208-6
	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей с применением компресса, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,83

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-10/190
	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм
	м2
	0,005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,003

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	1/10-230-50-15/7
	Ацетон технический высший сорт
	кг
	0,00025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,003

	Е121-208-7
	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей с применением компресса, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,16

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-10/190
	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм
	м2
	0,005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,003

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	1/10-230-50-15/7
	Ацетон технический высший сорт
	кг
	0,00025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,003

	Е121-208-8
	Снятие левкаса с деревянных и гипсовых поверхностей с применением компресса , категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-10/190
	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм
	м2
	0,005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,003

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,005

	1/10-230-50-15/7
	Ацетон технический высший сорт
	кг
	0,00025

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,003

	Е121-208-9
	Снятие масляной подготовки с гладкой и профилированной металлической поверхности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-10/190
	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм
	м2
	0,01

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0021

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,004

	1/10-230-50-15/7
	Ацетон технический высший сорт
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/20
	Мыло твердое хозяйственное
	шт.
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00044

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Смывка АФТ
	кг
	0,0045

	Е121-208-10
	Снятие масляной подготовки с орнаментованной металлической поверхности средней сложности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-10/190
	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм
	м2
	0,01

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0021

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0042

	1/10-230-50-15/7
	Ацетон технический высший сорт
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/20
	Мыло твердое хозяйственное
	шт.
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00043

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Смывка АФТ
	кг
	0,0045

	Е121-208-11
	Снятие масляной подготовки с металлической сложной орнаментованной поверхности
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-10/190
	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм
	м2
	0,01

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0021

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,0042

	1/10-230-50-15/7
	Ацетон технический высший сорт
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/20
	Мыло твердое хозяйственное
	шт.
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00045

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Смывка АФТ
	кг
	0,0045


	Таблица 121-209. Зачистка и шлифовка металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом

	

	Состав работ:

	а) промывка водой с разбавителем N2 и детским мылом;

	б) зачистка остатков грунта (краски) специальным инструментом;

	в) зачистка крупнозернистым наждачным полотном;

	г) зачистка мелкозернистым наждачным полотном;

	д) снятие металлической пыли при помощи пылесоса;

	е) промывка водой.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-209-1
	Зачистка и шлифовка гладкой и профилированной металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,18

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,006

	1/10-280-10/19
	Мыло твердое детское, кусок 90 гр
	шт.
	0,00224

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0005

	Е121-209-2
	Зачистка и шлифовка орнаментованной металлической поверхности средней сложности после снятия масляной краски обжигом
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,006

	1/10-280-10/19
	Мыло твердое детское, кусок 90 гр
	шт.
	0,00224

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0005

	Е121-209-3
	Зачистка и шлифовка сложной орнаментованной металлической поверхности после снятия масляной краски обжигом
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,006

	1/10-280-10/19
	Мыло твердое детское, кусок 90 гр
	шт.
	0,00224

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0005


	Таблица 121-210. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу"

	

	Состав работ:

	а) зачистка поверхности при помощи наждачного полотна, обеспыливание, проклеивание клеем за 2 раза, проклеивание тонкой тканью трещин (нормы 1-12);

	б) приготовление левкаса (отмучивание мела, варка клея, смешивание компонентов) (нормы 1-12);

	в) нанесение левкаса 8-10 раз с просушкой каждого слоя, приготовление шпатлевки, шпатлевание изъянов, зачистка и подрезка, чистка пылесосом, подлишевка режущим инструментом по слегка смоченной поверхности через 5-6 слоев левкаса для выявления формы элемент;

	

	г) лишевка (шлифовка) поверхности левкаса режущим инструментом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща, холстиной с водой до абсолютной гладкости с целью выявления формы детали, обеспыливание поверхности пылесосом (нормы 1-12);

	д) шихтановка (шлифовка) всухую водоустойчивым наждачным полотном гладких мест не подлежащих цировке частичная цировка (нормы 1-12);

	е) покрытие поверхности спиртовым лаком за 2-3 раза с последующей шлифовкой каждого слоя, приготовление спиртового лака (нормы 1-12);

	ж) приготовление гульфарбы, нанесение на поверхность гульфарбы в 1 слой (нормы 1-12);

	и) накладка золота с протиркой ватным тампоном, бликовка разрывов золота, обметание позолотной поверхности, сбор золотосодержащих отходов (нормы 13-24);

	к) приготовление матирующего состава, покрытие позолоченной поверхности матирующим составом до 3-х раз (нормы 13-24).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-210-1
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,27

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01018

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0004

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,0005

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст парусиновый
	м2
	0,0023

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-210-2
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01018

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0004

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,00005

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст парусиновый
	м2
	0,0023

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-210-3
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01018

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0004

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,0005

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст парусиновый
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-210-4
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01018

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0004

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00006

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,0005

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст парусиновый
	м2
	0,0027

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-210-5
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,69

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0026

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01018

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0004

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,00045

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст парусиновый
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-210-6
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу", площадью деталей до 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00026

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01018

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0004

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,00045

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст парусиновый
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-210-7
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу", площадью деталей до 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,23

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00026

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01048

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0004

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,00045

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст парусиновый
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-210-8
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу", площадью деталей до 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00031

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01058

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0004

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,00045

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст парусиновый
	м2
	0,0027

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-210-9
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу", площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,53

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0004

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01028

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0004

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,00045

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст парусиновый
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-210-10
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу", площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0004

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01048

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0004

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,00045

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст парусиновый
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-210-11
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу", площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,84

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0004

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01048

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0004

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,00045

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст парусиновый
	м2
	0,0027

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-210-12
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу", площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0004

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01058

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0004

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,00045

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст парусиновый
	м2
	0,0027

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-210-13
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу", площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,98

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,001

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-210-14
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу" , площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,001

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0014


	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-210-15
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу", площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,62

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,001

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-210-16
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу", площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,001

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-210-17
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу", площадью деталей до 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,001

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-210-18
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу", площадью деталей до 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,86

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,001

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-210-19
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу", площадью деталей до 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,001

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-210-20
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу", площадью деталей до 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,001

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-210-21
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей по "Гульфарбу", площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,001

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-210-22
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью по "Гульфарбу", деталей свыше 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,001

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-210-23
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью по "Гульфарбу", деталей свыше 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,001

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-210-24
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью по "Гульфарбу", деталей свыше 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,83

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,001

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002


	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001


	Таблица 121-211. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент"

	

	Состав работ:

	а) зачистка поверхности при помощи наждачного полотна, обеспыливание, проклеивание клеем за 2 раза, проклейка миткалевой тканью (нормы 1-12);

	б) приготовление левкаса (отмучивание мела, варка клея, смешивание компонентов и другие сопутствующие вспомогательные работы) (нормы 1-12);

	в) нанесение левкаса 10-12 раз с промежуточной подрезкой, подлицовка после нанесения 5-6 слоев левкаса, приготовление шпатлевки, шпатлевание дефектов поверхности, зачистка прошпатлеванных мест, обеспыливание поверхности (нормы 1-12);

	г) лишевка (шлифовка) поверхности левкаса режущим инструментом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща, холстиной с водой до абсолютной гладкости с целью выявления формы детали, обеспыливание поверхности пылесосом (нормы 1-12);

	д) тонирование золотистой охрой (разведенной на воде) полиментных мест для выявления небольших неровностей и других дефектов поверхности, шлифовка (шихтановка) мелкозернистым наждачным полотном всухую (наждачное полотно N 6,4,1,0), обеспыливание поверхности;

	е) промывка дистиллированной водой, покрытие белком, нанесение полимента 8-10 раз с периодическим процеживанием состава, очесывание сукном после каждого покрытия полиментом, обеспыливание (нормы 1-12);

	ж) нанесение освежающего состава полимента, очесывание полимента сукном (нормы 13-24);

	и) смачивание поверхности спиртом, разведенным на воде, накладка золота, просушка (нормы 13-24);

	к) полировка золота агатовым зубком, шлифовка (нормы 13-24);

	л) обметение позолоты, сбор золотосодержащих отходов.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-211-1
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью до 0,25 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00037

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010077

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0064

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004


	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,00019

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0024

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-211-2
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью до 0,25 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00042

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010077

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0064

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,00022

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-211-3
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью до 0,25 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00043

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005


	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010077

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0064

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,00023

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-211-4
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью до 0,25 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,96

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00045

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010077

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0064

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,00011

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,00023

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,00011

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-211-5
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью до 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010077

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,00642

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-211-6
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью до 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,96

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010596

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,00643

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-211-7
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью до 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,26

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010596

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,00643

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-211-8
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью до 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,73

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00052

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010596

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,00652

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-211-9
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью свыше 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,54

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00057

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010596

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0065

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-211-10
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью свыше 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,67

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00056

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010625

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0065

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-211-11
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью свыше 1 дм2, категорией сложности III
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,96

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00056

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010596

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0065

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-211-12
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью свыше 1 дм2, категорией сложности IV
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00056

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010596

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0065

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-211-13
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью до 0,25 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,84

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0019

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00002

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0009

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-211-14
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью до 0,25 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0019

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00002

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0009

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-211-15
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью до 0,25 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0019

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00002

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-211-16
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью до 0,25 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,43

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0019

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00002

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-211-17
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью до 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0019

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00002

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0009

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-211-18
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью до 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,67

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0019

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00002

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0009

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-211-19
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью до 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0019

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00002

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0009

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-211-20
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью до 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	13

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0019

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00002

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0009

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-211-21
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью свыше 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0019

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00002

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0008

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,00009

	Е121-211-22
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью свыше 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0019

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00002

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0008

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,00009

	Е121-211-23
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью свыше 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,78

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0019

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00002

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0008

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-211-24
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на "Полимент", площадью свыше 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	13

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0019

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00002

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0008

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001


	Таблица 121-212. Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан"

	

	Состав работ:

	а) зачистка поверхности при помощи наждачного полотна, обеспыливание поверхности, закрепление поверхности горячей натуральной олифой (нормы 1-12);

	б) приготовление левкаса (отмучивание мела, варка клея, смешивание компонентов) (нормы 1-12);

	в) шпатлевание изъянов, выбоин, сколов, зачистка прошпатлеванных мест, обеспыливание, нанесение левкаса 5-6 раз, подрезка (расчистка) рисунка в левкасе (нормы 1-12);

	г) лишевка по смоченной поверхности при помощи резного инструмента, хвоща, холстины, шлифовка гладких мест мелкозернистым наждачным полотном всухую, обеспыливание (нормы 1-12);

	д) приготовление шеллачного спиртового лака, покрытие поверхности 2-3 слоя с шлифовкой между слоями, нанесение масляного лака в 2 слоя;

	е) протирка поверхности спиртовым составом, нанесение лака "мордан" с располировкой ватным тампоном (нормы 13-24);

	ж) накладка золота, фликовка, обметание позолоченной поверхности, сбор золотосодержащих отходов (нормы 13-24);

	и) приготовление матирующего состава, покрытие позолоченной поверхности матирующим составом 1-2 слоя(нормы 13-24).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-212-1
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010374

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-230-55-5/23
	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное )
	т
	0,000001

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00024

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0024

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-212-2
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010374

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-230-55-5/23
	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное )
	т
	0,000001

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00024

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0024

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-212-3
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,57

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010374

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-230-55-5/23
	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное )
	т
	0,000001

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00024

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0024

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-212-4
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010374

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-230-55-5/23
	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное )
	т
	0,000001

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00024

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0024

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-212-5
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,43

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01037

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-230-55-5/23
	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное )
	т
	0,000001

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-212-6
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,69

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01037

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-230-55-5/23
	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное )
	т
	0,000001

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-212-7
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,96

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01037

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-230-55-5/23
	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное )
	т
	0,000001

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-212-8
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01037

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-230-55-5/23
	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное )
	т
	0,000001

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-212-9
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,00967

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0046

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-230-55-5/23
	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное )
	т
	0,000001

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-212-10
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,00967

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0046

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-230-55-5/23
	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное )
	т
	0,000001

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-212-11
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,94

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,00967

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0046

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-230-55-5/23
	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное )
	т
	0,000001

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-212-12
	Подготовка под золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,00967

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0046

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-230-55-5/23
	Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное )
	т
	0,000001

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-212-13
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0016

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-212-14
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0016

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-212-15
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности поверхности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0016

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-212-16
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,74

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0016

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-212-17
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,73

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-212-18
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,94

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-212-19
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-212-20
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,56

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-212-21
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,44

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0015

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-212-22
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,55

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0015

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-212-23
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,74

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0015

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-212-24
	Золочение сусальным золотом гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,96

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0015

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001


	Таблица 121-213. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "Гульфарбу"

	

	Состав работ:

	а) зачистка поверхности от пыли и грязи (нормы 1-12);

	б) подрезка заусенцев (нормы 1-12);

	в) укрепление деревянной основы горячим клеевым раствором за 2-3 раза (нормы 1-12);

	г) частичное шпатлевание и заделка дефектов поверхности (нормы 1-12);

	д) варка клея пвс и приготовление шпатлевки (нормы 1-12);

	е) проклеивание тонкой тканью стыков древесины, сучков, трещин;

	ж) приготовление левкаса (отмучивание мела, варка клея), покрытие левкасом "вприглядку" за 10-12 раз с просушкой каждого слоя (нормы 1-12);

	и) шпатлевание трещин и неровностей левкаса (нормы 1-12);

	к) зачистка и подрезка потеков левкаса (нормы 1-12);

	л) чистка пылесосом (нормы 1-12);

	м) подлишевка (прорезка) рисунка резьбы и формы ее элементов режущим инструментом (через 5-6 слоев левкаса) (нормы 1-12);

	н) чистка пылесосом (нормы 1-12);

	п) лишевка (шлифовка) поверхности левкаса режущим инструментом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща, холстиной с водой до абсолютной гладкости (нормы 1-12);

	р) чистка пылесосом (нормы 1-12);

	с) шихтановка (шлифовка) всухую водоустойчивым наждачным полотном гладких мест не подлежащих цировке (нормы 1-12);

	т) приготовление спиртового шеллачного лака и покрытие поверхности за 3 раза с промежуточной шлифовкой наждачным полотном (нормы 1-12);

	у) приготовление "гульфарбы" и покрытие "гульфарбой" за 1 раз колонковой кисточкой (нормы 1-12);

	ф) накладка золота на "гульфарбу" с протиркой ватным тампоном, бликовка (золочение) трещин и разрывов золота, обметание позолоты и сбор золотосодержащих отходов (нормы 13-24);

	х) приготовление матирующего состава покрытие позолоченной поверхности матирующим составом за 2-3 раза (нормы 13-24).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-213-1
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "Гульфарбу" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,003077

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00045

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0001

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0045

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0024

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-213-2
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "Гульфарбу" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,003077

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00045

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0001

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0045

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0024

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-213-3
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "Гульфарбу" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,79

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,003077

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0001

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0045

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0024

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-213-4
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "Гульфарбу" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,003077

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00006

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0001

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0045

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0024

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-213-5
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по "Гульфарбу" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,94

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0004

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,011077

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0001

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0045

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-213-6
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 по " Гульфарбу ", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0004

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,011077

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0001

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,00022

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0045

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-213-7
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 по "Гульфарбу", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,43

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0004

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,011077

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0001

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,00022

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0045

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-213-8
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 по "Гульфарбу", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,82

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0004

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,011077

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00006

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0001

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,00022

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0045

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-213-9
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 по "Гульфарбу", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,48

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,011577

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0016

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0001

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,00022

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00035

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0045

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-213-10
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 по "Гульфарбу", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,011577

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0016

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0001

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,00022

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00035

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0045

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-213-11
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 по "Гульфарбу", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,84

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,011577

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0016

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00005

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0001

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,00022

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00035

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0045

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-213-12
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 по "Гульфарбу", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,09

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,001

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,011577

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0016

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая желтая
	кг
	0,00006

	П1/10-230-40
	Краска густотертая свинцовая оранжевая
	кг
	0,00006

	П1/10-230-40-65
	Белила сухие
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0001

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,00025

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00004

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00017

	Е121-213-13
	Золочение сусальным золотом по "Гульфарбу" деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0011

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0005

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-213-14
	Золочение сусальным золотом по "Гульфарбу" деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,56

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0011

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0005

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-213-15
	Золочение сусальным золотом по "Гульфарбу" деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,98

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0011

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0005

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-213-16
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по "Гульфарбу ", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,56

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0011

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0005

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-213-17
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 по "Гульфарбу", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,69

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0011

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0005

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-213-18
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 по "Гульфарбу", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,88

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0011

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0005

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-213-19
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 по "Гульфарбу", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0011

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0005

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-213-20
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 по "Гульфарбу", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,47

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0011

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0005

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-213-21
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 по "Гульфарбу", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0011

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0005

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-213-22
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 по "Гульфарбу", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0011

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0005

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-213-23
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 по "Гульфарбу", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0011

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0005

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-213-24
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 по "Гульфарбу", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,82

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0011

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-130-16
	Смола сандараковая
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0005

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001


	Таблица 121-214. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент"

	

	Состав работ:

	а) зачистка поверхности от пыли и грязи (нормы 1-12);

	б) подрезка заусенцев (нормы 1-12);

	в) укрепление деревянной основы горячим клеевым раствором за 2-3 раза (нормы 1-12);

	г) частичное шпатлевание и заделка дефектов поверхности (нормы 1-12);

	д) варка клея пвс и приготовление шпатлевки (нормы 1-12);

	е) проклеивание тонкой тканью стыков древесины, сучков, трещин (нормы 1-12);

	ж) покрытие левкасом за 14-16 раз с просушкой каждого слоя (нормы 1-12);

	и) шпатлевание трещин и неровностей левкаса (по необходимости) (нормы 1-12);

	к) зачистка и подрезка потеков левкаса (нормы 1-12);

	л) чистка пылесосом (нормы 1-12);

	м) подлишевка (подрезка) рисунка резьбы и формы ее элементов режущим инструментом (через 5-6 слоев левкаса) (нормы 1-12);

	н) чистка пылесосом (нормы 1-12);

	п) лишевка (шлифовка) поверхности левкаса режущим инструментом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща, холстиной с водой до абсолютной гладкости (нормы 1-12);

	р) чистка пылесосом (нормы 1-12);

	с) тонирование золотистой охрой полиментных мест для выявления небольших неровностей и других дефектов поверхности (нормы 1-12);

	т) шихтановка (шлифовка) мелкозернистым наждачным полотном (нормы 1-12);

	у) обеспыливание (нормы 1-12);

	ф) нанесение полимента 8-10 раз с очесом поверхности сукном (нормы 1-12);

	х) обеспыливание (нормы 1-12);

	ц) приготовление левкаса (отмучивание мела, варка клея, приготовление левкасной массы) (нормы 1-12);

	ш) приготовление полимента (отмучивание глины, приготовление развода и варка полимента, растирание сухого полимента на мраморной доске курантом (нормы 1-12);

	э) нанесение освежающего слоя полимента, очесывание сукном, обеспыливание, накладка золота на водный раствор спирта, просушка (нормы 13-24);

	ю) полировка золота зубками, бликовка дефектов позолоты (нормы 13-24);

	я) обметение и сбор золотосодержащих отходов (нормы 13-24).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-214-1
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,52

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,001

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01237

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,00642

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-230-50-15
	Спирт ПВС
	кг
	0,00295

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-214-2
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,17

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,001

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01237

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,00642

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-230-50-15
	Спирт ПВС
	кг
	0,00295

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-214-3
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,36

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,001

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01237

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,00642

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-230-50-15
	Спирт ПВС
	кг
	0,00295

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-214-4
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	13

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	7,48

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,001

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01237

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,00642

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-230-50-15
	Спирт ПВС
	кг
	0,00295

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-214-5
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,86

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,001

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,012103

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,00642

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-230-50-15
	Спирт ПВС
	кг
	0,00295

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Хвощ сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0022

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-214-6
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,001

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,012103

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,00642

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-230-50-15
	Спирт ПВС
	кг
	0,00295

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0022

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-214-7
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,04

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,001

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,012103

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,00642

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-230-50-15
	Спирт ПВС
	кг
	0,00295

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0022

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-214-8
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	13

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,001

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,012103

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,00642

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-230-50-15
	Спирт ПВС
	кг
	0,00295

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0022

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-214-9
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент" площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,001

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,011925

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,00642

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-230-50-15
	Спирт ПВС
	кг
	0,00295

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0021

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-214-10
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент" площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,82

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,001

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,011925

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,00642

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-230-50-15
	Спирт ПВС
	кг
	0,00295

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0021

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-214-11
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на "Полимент ", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,27

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,001

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,011925

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,00642

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-230-50-15
	Спирт ПВС
	кг
	0,00295

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0021

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-214-12
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на "Полимент ", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	13

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	4,97

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,001

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,011925

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,00005

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00046

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,00642

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Сукно грубошерстное
	м2
	0,0001

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Охра золотистая
	кг
	0,0004

	П1/10-230-50-15
	Спирт ПВС
	кг
	0,00295

	П1/10-280-3
	Воск натуральный
	кг
	0,00004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Глина пресс-порошок
	кг
	0,0025

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00005

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0001

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0021

	П1/65-15
	Компонент для приготовления левкаса
	кг
	0,00108

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002

	П1/65-15
	Компонент для приготовления художественного состава
	10 шт.
	0,005

	Е121-214-13
	Золочение сусальным золотом на "Полимент" деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00001

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-214-14
	Золочение сусальным золотом на "Полимент" деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,04

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00001

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-214-15
	Золочение сусальным золотом на "Полимент" деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00001

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-214-16
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	13

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,92

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00001

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-214-17
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,64

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00001

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-214-18
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,82

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00001

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-214-19
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00001

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-214-20
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,38

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00001

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-214-21
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент" площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,47

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,000002

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-214-22
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент" площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,000002

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-214-23
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент" площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,79

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,000002

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-214-24
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей на "Полимент" площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	13

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,02

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,000002

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001


	Таблица 121-215. Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан"

	

	Состав работ:

	а) очистка поверхности от пыли и грязи (нормы 1-12);

	б) подрезка заусенцев (нормы 1-12);

	в) укрепление деревянной основы горячим клеевым раствором за 2-3 раза(нормы 1-12);

	г) частичное шпатлевание и заделка дефектов поверхности (нормы 1-12);

	д) варка клея пвс и приготовление шпатлевки (нормы 1-12);

	е) проклеивание тонкой тканью стыков древесины, сучков, трещин (нормы 1-12);

	ж) приготовление левкаса(нормы 1-12);

	и) покрытие левкасом за 7-9 раз с просушкой каждого слоя (нормы 1-12);

	к) шпатлевание трещин и неровностей левкаса (по необходимости) (нормы 1-12);

	л) зачистка и подрезка потеков левкаса (нормы 1-12);

	м) чистка пылесосом (нормы 1-12);

	н) подлишевка (подрезка) рисунка резьбы и формы ее элементов режущим инструментом (через 5-6 слоев левкаса) (нормы 1-12);

	п) чистка пылесосом (нормы 1-12);

	р) лишевка (шлифовка) поверхности левкаса режущим инструментом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща, холстиной с водой до абсолютной гладкости (нормы 1-12);

	с) чистка пылесосом (нормы 1-12);

	т) шлифовка гладких мест всухую, обеспыливание пылесосом (нормы 1-12);

	у) приготовление шеллачного спиртового лака, покрытие поверхности за 2-3 раза со шлифовкой между слоями (нормы 1-12);

	ф) нанесение масляного лака за 2 раза с просушкой между слоями (нормы 1-12);

	х) протирка поверхности спиртовым составом, просушка, нанесение лака "мордан" с располировкой поверхности (нормы 13-24);

	ц) накладка золота, бликовка, обметание позолоченной поверхности, сбор золотосодержащих отходов (нормы 13-24);

	ш) приготовление матирующего состава, покрытие позолоченной поверхности матирующим составом за 2-3 раза (нормы 13-24).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-215-1
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,009484

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00614

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,001

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	спирт ПВС
	кг
	0,00013

	П1/10-230-50-20
	сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00025

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-215-2
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,009484

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00614

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,001

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	спирт ПВС
	кг
	0,00013

	П1/10-230-50-20
	сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00025

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-215-3
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,009484

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00614

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,001

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	спирт ПВС
	кг
	0,00013

	П1/10-230-50-20
	сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00025

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-215-4
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 по лаку "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,009484

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00614

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,001

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	спирт ПВС
	кг
	0,00013

	П1/10-230-50-20
	сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00025

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-215-5
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 по лаку "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,66

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010074

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00614

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	спирт ПВС
	кг
	0,00013

	П1/10-230-50-20
	сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0035

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-215-6
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 по лаку "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010074

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00614

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	спирт ПВС
	кг
	0,00013

	П1/10-230-50-20
	сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0035

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-215-7
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 по лаку "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010074

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00614

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	спирт ПВС
	кг
	0,00013

	П1/10-230-50-20
	сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0035

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-215-8
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 по лаку "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010074

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00614

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	спирт ПВС
	кг
	0,00013

	П1/10-230-50-20
	сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0035

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-215-9
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 по лаку "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010367

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00614

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	спирт ПВС
	кг
	0,00013

	П1/10-230-50-20
	сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0035

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-215-10
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 по лаку "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010367

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00614

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	спирт ПВС
	кг
	0,00013

	П1/10-230-50-20
	сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0035

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-215-11
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 по лаку "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010367

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00614

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	спирт ПВС
	кг
	0,00013

	П1/10-230-50-20
	сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0035

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-215-12
	Подготовка под золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 по лаку "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010367

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00614

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	спирт ПВС
	кг
	0,00013

	П1/10-230-50-20
	сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0035

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-215-13
	Золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,76

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,00165

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-215-14
	Золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,98

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,00165

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-215-15
	Золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,00165

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-215-16
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,65

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,00165

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-215-17
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0016

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-215-18
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,73

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0016

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-215-19
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0016

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-215-20
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей по лаку "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0016

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-215-21
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 по лаку "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,43

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0016

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0013

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-215-22
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 по лаку "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,56

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0016

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0013

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-215-23
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 по лаку "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,78

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0016

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0013

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-215-24
	Золочение сусальным золотом деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 по лаку "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,95

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0016

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0013

	П1/65
	Шафран
	г
	0,1

	П1/65-15
	Компонент для изготовления клеевой формы
	кг
	0,0003

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001


	Таблица 121-216. Золочение сусальным золотом металлических поверхностей по лаку "Мордан"

	

	Состав работ:

	а) очистка поверхности от пыли и грязи, нейтрализация уксусной кислотой (ортофосфорной) с последующей промывкой теплой водой с содой, просушка, обезжиривание поверхности уайт-спиритом или разбавителем N2 (бронза, латунь, медь-спиртом) (нормы 1-12);

	б) приготовление свинцового сурика на натуральной олифе с добавлением сиккатива 76-40 (нормы 1-12);

	в) грунтовка поверхности свинцовым суриком за один раз, приготовление шпатлевки, шпатлевка швов, трещин, выбоин с заделкой паклей, с последующей зачисткой наждачным полотном и частичной подкраской (при необходимости производится неоднократное шпатлевание;

	г) приготовление свинцового крона на масляном лаке и сиккативе 76-40, покрытие поверхности тонкотертым свинцовым кроном за 2 раза со шлифовкой наждачным полотном, промывкой водой, протиркой насухо после каждого окрасочного слоя (нормы 1-12);

	д) покрытие поверхности масляным лаком за 3 раза, с располировкой тонким фетром с порошком "трепела" перед последним покрытием лаком (нормы 1-12);

	е) обезжиривание поверхности спиртом с просушкой, нанесение масляного лака позолоты, сбор отходов золота (нормы 13-24).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-216-1
	Подготовка под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,03

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	кг
	0,008

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,01

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0004

	Е121-216-2
	Подготовка под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,03

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	кг
	0,008

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,01

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0004

	Е121-216-3
	Подготовка под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,03

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	кг
	0,008

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,01

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0004

	Е121-216-4
	Подготовка под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,03

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,015

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	кг
	0,008

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,01

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0004

	Е121-216-5
	Подготовка под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,031

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,015

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,007

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	кг
	0,008

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,01

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0004

	Е121-216-6
	Подготовка под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2. категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,031

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,015

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,004

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	кг
	0,008

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,01

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0004

	Е121-216-7
	Подготовка под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,031

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,015

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,004

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	кг
	0,008

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,01

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0004

	Е121-216-8
	Подготовка под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,031

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,015

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,004

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	кг
	0,008

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,01

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0004

	Е121-216-9
	Подготовка под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,033

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,015

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,004

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,004

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	кг
	0,008

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,01

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0004

	Е121-216-10
	Подготовка под золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,033

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,015

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,007

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,004

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	кг
	0,008

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,01

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0004

	Е121-216-11
	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 по лаку "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,033

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,015

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,007

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,004

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	кг
	0,008

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,01

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,003

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0004

	Е121-216-12
	Подготовка под золочение сусальным золотом металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 по лаку "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,006

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,033

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,015

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,007

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,002

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,004

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	кг
	0,008

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,01

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0027

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0004

	Е121-216-13
	Золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" металлических поверхностей площадью до 0,25 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,39

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0008

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0015

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-216-14
	Золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" металлических поверхностей площадью до 0,25 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0008

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0015

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-216-15
	Золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" металлических поверхностей площадью до 0,25 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,53

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,01

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0015

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-216-16
	Золочение сусальным золотом на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,56

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0008

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0015

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-216-17
	Золочение сусальным золотом на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,1

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0008

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0015

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-216-18
	Золочение сусальным золотом на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0008

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0015

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-216-19
	Золочение сусальным золотом на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0008

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0015

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-216-20
	Золочение сусальным золотом на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,38

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0008

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0015

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-216-21
	Золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,27

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0008

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0015

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-216-22
	Золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	6,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0008

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0015

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-216-23
	Золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0008

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-216-24
	Золочение сусальным золотом по лаку "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0008

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001


	Таблица 121-217. Бронзирование под позолоту металлических поверхностей по лаку "Мордан"

	

	Состав работ:

	а) очистка поверхности от пыли, нейтрализация уксусной кислотой (ортофосфорной) с промывкой теплой водой с содой с просушкой (нормы 1-36);

	б) обезжиривание поверхности уайт-спиритом или разбавителем N2 (бронза, латунь, медь-спиртом) (нормы 1-36);

	в) приготовление свинцового сурика на натуральной олифе с добавлением сиккатива 76-40 с просеиванием и процеживание сурика перед каждым употреблением (нормы 1-36);

	г) грунтовка поверхности свинцовым суриком за 1-ый раз (нормы 1-36);

	д) шпатлевка швов, трещин, выбоин с приготовлением шпатлевки на лаке (нормы 1-36);

	е) заделка пропитанной паклей швов, трещин (нормы 1-36);

	ж) зачистка поверхности после первого покрытия суриком и прошпатлевывание мест с последующей подкраской (нормы 1-36);

	и) приготовление сурика на масляном лаке (нормы 1-36);

	к) окраска суриком за два раза (при необходимости окраска производится до 4-х и более раз);

	л) приготовление свинцового крона на масляном лаке и сиккативе 76-40 (нормы 1-36);

	м) покрытие кроном первый раз с последующей шлифовкой (нормы 1-36);

	н) покрытие кроном второй раз (нормы 1-36);

	п) покрытие лаком за один раз и с последующим шлифованием поверхности и промывкой водой (нормы 1-36);

	р) покрытие поверхности за два раза с последующей располировкой тонким фетром с порошком;

	с) покрытие лаком до 3 раз;

	т) обезжиривание поверхности спиртом с просушкой, нанесение масляного лака;

	у) обжиг бронзы на латунной сковородке (нормы 37-72);

	ф) нанесение бронзы способом напыления бархоткой, обметение бронзы кисточкой и пылесосом (нормы 37-48);

	х) нанесение кисточкой бронзы (нормы 49-60), разведенной на спирте, обметение бронзовой поверхности кисточкой и пылесосом(нормы 37-72);

	ц) покрытие бронзовой поверхности лаком (нормы 37-72);

	ш) процеживание лака, разведение бронзы на лаке при постоянном помешивании в течении 15-25 минут, протирка поверхности спиртовым составом, просушка, нанесение бронзы разведенной на лаке за 2-3 раза с просушкой между слоями (нормы 61-72 ).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-217-1
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,1

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,03

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-2
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,03

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-3
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,03

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-4
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	6,7

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,03

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-5
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,031

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,007

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-6
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,031

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,004

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-7
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,53

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,031

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-8
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,031

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-9
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,033

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,004

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,046

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-10
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,006

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,033

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,007

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,004

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,046

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-11
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,006

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,033

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,0072

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,004

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-12
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,56

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,006

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,035

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,0072

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,004

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-13
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,03

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-14
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,03

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-15
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,03

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-16
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,67

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,03

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-17
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,031

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,007

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-18
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,031

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,004

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-19
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,53

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,031

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-20
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,031

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-21
	Подготовка к бронзированию под позолоту на лак "Мордан" бронзовым порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,0029

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,033

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,004

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,046

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-22
	Подготовка к бронзированию под позолоту на лак "Мордан" бронзовым порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,033

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,007

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,004

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,046

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-23
	Подготовка к бронзированию под позолоту на лак "Мордан" бронзовым порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,006

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,033

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,0072

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,004

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-24
	Подготовка к бронзированию под позолоту на лак "Мордан" бронзовым порошком, разведенным на спирту, металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,56

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,0035

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,006

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,035

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,0072

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,004

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-25
	Подготовка к бронзированию под позолоту на лак "Мордан" бронзовым порошком, разведенным на лаке, металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,61

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,03

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-26
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,03

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-27
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,03

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-28
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,67

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,0035

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,03

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0036

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-29
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,031

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,007

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-30
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,031

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,004

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-31
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,53

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,031

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-32
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,59

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,031

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,0037

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-33
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,0029

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,033

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,004

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,046

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-34
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,4

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,033

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,007

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,004

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,046

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-35
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,006

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,024835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,033

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,0072

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,004

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-36
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	5,6

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-135-25/220
	Кислота уксусная
	кг
	0,0035

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,006

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,025835

	1/10-230-40-20/136
	Краска масляная МА-15, сурик железный
	кг
	0,035

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,01

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,0151

	1/10-235-3/101
	Пакля пропитанная
	кг
	0,0072

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0021

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,004

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-15
	Грунтовка ВЛ-02
	кг
	0,015

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,02

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Грунт алюминиевый
	кг
	0,01

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,05

	П1/65
	Порошок "Трепел"
	кг
	0,002

	Е121-217-37
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0007

	Е121-217-38
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,23

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0007

	Е121-217-39
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0007

	Е121-217-40
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,29

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0007

	Е121-217-41
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,00075

	Е121-217-42
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,00076

	Е121-217-43
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0007

	Е121-217-44
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-217-45
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-217-46
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00072

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-217-47
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00072

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-217-48
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00072

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-217-49
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/39
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646
	кг
	0,0004

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00078

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00018

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00026

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-217-50
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/39
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646
	кг
	0,0004

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00078

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00018

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00028

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-217-51
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/39
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646
	кг
	0,0004

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0008

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00028

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-217-52
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/39
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646
	кг
	0,0004

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0008

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-217-53
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/39
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646
	кг
	0,0004

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00075

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00017

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-217-54
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/39
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646
	кг
	0,0004

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00076

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00017

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-217-55
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту на лак "Мордан" металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/39
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646
	кг
	0,0004

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00077

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00018

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00026

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-217-56
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/39
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646
	кг
	0,0004

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00077

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00019

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00026

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-217-57
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/39
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646
	кг
	0,00035

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0022

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0007

	Е121-217-58
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,23

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/39
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646
	кг
	0,00035

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00015

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,00076

	Е121-217-59
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/39
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646
	кг
	0,00035

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00015

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,00076

	Е121-217-60
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/39
	Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646
	кг
	0,00036

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00073

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00015

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,00076

	Е121-217-61
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0002

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,001

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,001

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0006

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0009

	Е121-217-62
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0002

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0011

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0011

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0006

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0009

	Е121-217-63
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0003

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0012

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0012

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0006

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,001

	Е121-217-64
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,29

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0003

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0012

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0012

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0006

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,001

	Е121-217-65
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0002

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,001

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,001

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0006

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0009

	Е121-217-66
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0002

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0011

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0011

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0006

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0009

	Е121-217-67
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0003

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0012

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0012

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0006

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,001

	Е121-217-68
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0003

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0012

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0012

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0006

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,001

	Е121-217-69
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0002

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,001

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,001

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0006

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0009

	Е121-217-70
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0002

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0011

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0011

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0006

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0009

	Е121-217-71
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0003

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0012

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0012

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0006

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,001

	Е121-217-72
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на лаке, под позолоту металлических поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0003

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0012

	1/10-280-20/60
	Вода дистиллированная
	кг
	0,0012

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0006

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,001


	Таблица 121-218. Бронзирование под позолоту деревянных поверхностей по лаку "Мордан"

	

	Состав работ:

	а) очистка поверхности от пыли и грязи (нормы 1-24);

	б) подрезка заусенцев (нормы 1-24);

	в) укрепление деревянной основы горячим клеевым раствором за 2-3 раза (нормы 1-24);

	г) частичное шпатлевание и заделка дефектов поверхности (нормы 1-24);

	д) варка клея пвс и приготовление шпатлевки (нормы 1-24);

	е) проклеивание тонкой тканью стыков древесины, сучков, трещин (нормы 1-24);

	ж) приготовление левкаса (нормы 1-24);

	и) покрытие левкасом за 7-9 раз с просушкой каждого слоя (нормы 1-24);

	к) шпатлевание трещин и неровностей левкаса (по необходимости) (нормы 1-24);

	л) зачистка и подрезка потеков левкаса (нормы 1-24);

	м) чистка пылесосом (нормы 1-24);

	н) подлишевка (подрезка) рисунка резьбы и формы ее элементов режущим инструментом (через 5-6 слоев левкаса) (нормы 1-24);

	п) чистка пылесосом (нормы 1-24);

	р) лишевка (шлифовка) поверхности левкаса режущим инструментом, мелкозернистой шкуркой, стеблями хвоща, холстиной с водой до абсолютной гладкости (нормы 1-24);

	с) чистка пылесосом (нормы 1-24);

	т) шлифовка гладких мест всухую, обеспыливание пылесосом (нормы 1-24);

	у) приготовление шеллачного спиртового лака, покрытие поверхности за 2-3 раза со шлифовкой между слоями (нормы 1-24);

	ф) нанесение масляного лака за 2 раза с просушкой между слоями (нормы 1-24);

	х) обезжиривание поверхности спиртом с просушкой, нанесение масляного лака "мордан" или "ян" с располировкой поверхности ватным тампоном (нормы 24-48);

	ц) обжиг бронзы на латунной сковородке (нормы 24-48);

	ш) нанесение бронзы способом напыления бархоткой, обметение бронзы кисточкой и пылесосом (нормы 25-36);

	э) покрытие бронзовой поверхности лаком (нормы 24-48);

	ю) нанесение кисточкой бронзы, разведенной на спирте, обметение бронзовой поверхности кисточкой и пылесосом (нормы 37-48).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-218-1
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,009484

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,001

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00025

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-2
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,009484

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,001

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00025

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-3
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,009484

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,001

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00025

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-4
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,009484

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,001

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,006

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00025

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-5
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,66

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010074

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,007

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-6
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010074

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,007

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-7
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010074

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,007

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-8
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010074

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,007

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-9
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010367

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,007

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-10
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010367

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,007

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-11
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010367

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,007

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-12
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010367

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,007

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-13
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,07

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,009484

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,001

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0065

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00025

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-14
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,41

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,009484

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,001

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,007

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00025

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-15
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,009484

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,001

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,007

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00025

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-16
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,77

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0003

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,009484

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,001

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,007

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00025

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-17
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,66

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010074

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,007

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-18
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,01

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010074

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,007

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-19
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,45

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010074

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,007

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-20
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010074

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,007

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-21
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,42

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010367

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,007

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-22
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,63

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010367

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,007

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-23
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,9

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010367

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,007

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-24
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010367

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,003

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,0008

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0015

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Катамин
	кг
	0,00003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,007

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,0003

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0025

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,00011

	Е121-218-25
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	Е121-218-26
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,23

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	Е121-218-27
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	Е121-218-28
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,29

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	Е121-218-29
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0015

	Е121-218-30
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,00152

	Е121-218-31
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0014

	Е121-218-32
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	Е121-218-33
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	Е121-218-34
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	Е121-218-35
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,18

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	Е121-218-36
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	Е121-218-37
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00078

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00018

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00026

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	Е121-218-38
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0008

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00018

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00028

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	Е121-218-39
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0008

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00029

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	Е121-218-40
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0008

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	Е121-218-41
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00075

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00017

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	Е121-218-42
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00076

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00017

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	Е121-218-43
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00077

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00018

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00026

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	Е121-218-44
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00077

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00018

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00026

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	Е121-218-45
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0022

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,00035

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0015

	Е121-218-46
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,23

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,00035

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00015

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,00156

	Е121-218-47
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,00035

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00015

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,00156

	Е121-218-48
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту деревянных поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00073

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,00036

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00015

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,00156


	Таблица 121-219. Бронзирование под позолоту гипсовых поверхностей по лаку "Мордан"

	

	Состав работ:

	а) зачистка поверхности при помощи наждачного полотна, обеспыливание поверхности, закрепление поверхности горячей натуральной олифой (нормы 1-24);

	б) проклеивание поверхности за 2 раза (нормы 1-24);

	в) приготовление левкаса (отмучивание мела, варка клея, смешивание компонентов) (нормы 1-24);

	г) шпатлевание изъянов, выбоин, сколов, зачистка прошпаклеванных мест, обеспыливание, нанесение левкаса 5-6 раз, подрезка (расчистка) рисунка в левкасе (нормы 1-24);

	д) лишевка по смоченной поверхности при помощи резного инструмента, хвоща, холстины, шлифовка гладких мест мелкозернистым наждачным полотном всухую, обеспыливание (нормы 1-24);

	е) приготовление шеллачного спиртового лака, покрытие поверхности в 2-3 слоя с шлифовкой между слоями, нанесение масляного лака в 2 слоя (нормы 1-24);

	ж) обезжиривание поверхности спиртом с просушкой, нанесение масляного лака;

	и) обжиг бронзы на латунной сковородке (нормы 25-48);

	к) нанесение бронзы способом напыления бархоткой, обметение бронзы кисточкой и пылесосом (нормы 25-36);

	л) покрытие бронзовой поверхности лаком (нормы 25-48);

	м) нанесение кисточкой бронзы, разведенной на спирте обметение бронзовой поверхности кисточкой и пылесосом (нормы 37-48).

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-219-1
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00034

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010374

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,00019

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00024

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0024

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-2
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00034

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010374

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,00019

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00024

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0024

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-3
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,57

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00034

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010374

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,00019

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00024

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0024

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-4
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00034

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010374

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,00019

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00024

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0024

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-5
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01037

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,00018

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-6
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01037

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,00018

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-7
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01037

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,00018

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-8
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,74

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01037

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,00018

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-9
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,43

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,00967

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0046

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-10
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,69

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,00967

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0046

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-11
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,96

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,00967

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0046

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-12
	Подготовка к бронзированию сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,00967

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0046

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-13
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,75

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00034

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010374

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,00019

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00024

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0024

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-14
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00034

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010374

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,00019

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00024

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0024

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-15
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,57

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00034

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010374

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,00019

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00024

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0024

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-16
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	3,11

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,00034

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,010374

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,00019

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00024

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0024

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-17
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,58

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01037

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,00018

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-18
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,85

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01037

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,00018

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-19
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01037

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,00018

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-20
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,74

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,01037

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,005

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,00018

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-21
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,49

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,00967

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0046

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-22
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,69

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,00967

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0046

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-23
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,96

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,00967

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0046

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-24
	Подготовка к бронзированию бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-160-20/10
	Бязь суровая
	10 м2
	0,0005

	1/10-160-20/15
	Ветошь
	кг
	0,0005

	1/10-180-20/113
	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая
	м2
	0,00967

	1/10-230-50-15/31
	Олифа натуральная
	кг
	0,0046

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,002

	1/10-280-10/21
	Мыло жидкое хозяйственное
	кг
	0,0003

	1/10-280-20/40
	Вода
	м3
	0,00021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-15
	Мел природный кусковой пиленный
	кг
	0,00576

	П1/10-230-35
	Клей казеиновый, готовый
	кг
	0,00012

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,0005

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0017

	П1/10-230-50-20
	Сиккатив 76-40
	кг
	0,0002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Губка греческая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,003

	П1/65
	Лак шеллачный сухой
	кг
	0,00026

	П1/65
	Сетка латунная
	м2
	0,0002

	П1/65
	Спирт ПВС
	кг
	0,0001

	П1/65
	Холст художественный
	м2
	0,0026

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0001

	Е121-219-25
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0007

	Е121-219-26
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,23

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0007

	Е121-219-27
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0007

	Е121-219-28
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,29

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0014

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0007

	Е121-219-29
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,15

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,00075

	Е121-219-30
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,00076

	Е121-219-31
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,21

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0007

	Е121-219-32
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-219-33
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-219-34
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,14

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-219-35
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-219-36
	Бронзирование сухим бронзовым порошком под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,2

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0015

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-160-20
	Фланель
	м2
	0,0006

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-219-37
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00078

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00018

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00026

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	Е121-219-38
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0008

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00018

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00028

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	Е121-219-39
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,34

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0008

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00029

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	Е121-219-40
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей до 0,25 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,37

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0008

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0003

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	Е121-219-41
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,24

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00075

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00017

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-219-42
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00075

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00017

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-219-43
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00075

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00017

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00026

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-219-44
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей до 1 дм2, категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,3

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00075

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,0004

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00017

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00026

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-219-45
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей на лак "Мордан" площадью деталей свыше 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,3

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,22

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,00035

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0001

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0002

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0015

	Е121-219-46
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,23

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,00035

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00015

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,00156

	Е121-219-47
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности III
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,0007

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,00035

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00015

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,00156

	Е121-219-48
	Бронзирование бронзовым порошком, разведенным на спирту, под позолоту гипсовых поверхностей площадью деталей свыше 1 дм2 на лак "Мордан", категория сложности IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,2

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,28

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,01

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0023

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40-65
	Пудра бронзовая для красок БКЛ
	кг
	0,00073

	П1/10-230-50-15
	Разбавитель N2
	кг
	0,00035

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,00015

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,00024

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,00156


	Таблица 121-220. Бликовка поверхностей сусальным золотом

	

	Состав работ:

	а) протирка поверхности спиртовым составом, нанесение лака "мордан" с располировкой поверхности ватным тампоном;

	б) накладка золота, фликовка, обметение позолоты, сбор золотосодержащих отходов;

	в) приготовление матирующего состава, нанесение состава на поверхность (при необходимости);

	г) нанесение освежающего слоя полимента, просушка, очесывание полимента;

	д) смачивание поверхности спиртом, разведенным водой, накладка золота;

	е) полировка золота, фликовка золота;

	ж) обметение позолоты, сбор золотосодержащих отходов;

	и) покрытие поверхности спиртовым лаком за 3 раза с промежуточной просушкой и шлифовкой наждачным полотном;

	к) покрытие поверхности гульфарбой за 1 раз(с приготовлением состава);

	л) выборочное золочение (бликовка) сусальным золотом;

	м) обезжиривание поверхности спиртом, нанесение лака "мордан" с располировкой ватным тампоном;

	н) пробное золочение, фликовка, обметение позолоты, сбор золотосодержащих отходов;

	п) накладка золота, фликовка, обметение позолоты, сбор золотосодержащих отходов;

	р) растирание сусального золота с чистым медом;

	с) заливка растертого золота чистой водой;

	т) промывка золота путем неоднократного отстоя золота (до 5 раз);

	у) просушка промытого золото в той же посуде;

	ф) нанесение твореного золота на подготовленную поверхность живописи.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-220-1
	Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом по лаку "Мордан"
(единица измерения - см2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	19

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,011

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0006

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0007

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0011

	П1/65
	Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1,25 г
	шт.
	0,024

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0015

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0002

	Е121-220-2
	Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом на полимент
(единица измерения - см2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,011

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0021

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1,25 г
	шт.
	0,024

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-220-3
	Бликовка деревянных и гипсовых поверхностей сусальным золотом на "Гульфарбу"
(единица измерения - см2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	13

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,011

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0005

	П1/65
	Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1,25 г
	шт.
	0,024

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0001

	Е121-220-4
	Бликовка металлических поверхностей сусальным золотом по лаку "Мордан"
(единица измерения - см2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	12

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,015

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,0017

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0009

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0015

	П1/65
	Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1,25 г
	шт.
	0,024

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0016

	П1/65-15
	Компонент для приготовления матирующих составов
	кг
	0,0002

	Е121-220-5
	Бликовка по живописи сусальным золотом на лак "Мордан"
(единица измерения - см2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	13

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	25

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-190-20/13
	Бумага рисовальная
	м2
	0,015

	1/10-230-50-15/85
	Спирт этиловый ректификованный технический
	кг
	0,00017

	1/55
	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)

	1/55-50-20/85
	Лак пентафталевый ПФ-231,термостойкий
	кг
	0,003

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Вата белая гигроскопическая
	кг
	0,0009

	П1/65
	Вата хлопчатобумажная техническая
	кг
	0,0015

	П1/65
	Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1,25 г
	шт.
	0,024

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	Е121-220-6
	Бликовка по живописи твореным золотом
(единица измерения - см2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	13

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	31

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/55
	Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные)

	1/55-50-20/85
	Лак пентафталевый ПФ-231,термостойкий
	кг
	0,003

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40
	Крон свинцовый
	кг
	0,002

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Золото сусальное книжное, проба 980, упаковка 1,25 г
	шт.
	0,024

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,0008

	П1/65-15
	Компонент для приготовления рабочих растворов
	кг
	0,0002


	Таблица 121-221. Цировка

	

	Состав работ:

	а) прорезка мельчайших штрихов и углублений в последнем, верхнем слое левкаса с применением фотографий, калек и трафаретов.

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-221-1
	Цировка поверхности площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,22

	Е121-221-2
	Цировка поверхности площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,66

	Е121-221-3
	Цировка поверхности площадью деталей до 0,25 дм2, категория сложности III-IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,96

	Е121-221-4
	Цировка поверхности площадью деталей до 1 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,03

	Е121-221-5
	Цировка поверхности площадью деталей до 1 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,2

	Е121-221-6
	Цировка поверхности площадью деталей до 1 дм2, категория сложности III-IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,32

	Е121-221-7
	Цировка поверхности площадью деталей более 1,025 дм2, категория сложности I
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,81

	Е121-221-8
	Цировка поверхности площадью деталей более 1,025 дм2, категория сложности II
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	5,4

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	0,96

	Е121-221-9
	Цировка поверхности площадью деталей более 1,025 дм2, категория сложности III-IV
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	11

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,07


	Таблица 121-222. Художественное тонирование новой позолоты под цвет сохранившейся позолоты

	

	


	Номер норматива     Код ресурса
	Наименование работ и ресурсов
	Единица измерения
	Норма расхода

	
	
	
	

	Е121-222-1
	Тонирование позолоты гладких и профилированных поверхностей
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	13

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	1,66

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40
	Краски маслянные художественные в тубах
	кг
	0,01

	П1/10-230-40-65
	Пигменты сухие
	кг
	0,005

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,02

	Е121-222-2
	Тонирование позолоты орнаментированных поверхностей
(единица измерения - дм2 развернутой поверхности)

	
	Затраты труда

	 
	Средний разряд рабочих
	
	13

	1-1
	Затраты труда рабочих
	чел.ч
	2,05

	
	Нормы расхода материалов

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	1/10-230-50-15/93
	Уайт-спирит
	кг
	0,005

	
	Материалы по проекту

	1
	Материалы для строительных работ

	1/10
	Материалы для строительных работ общего назначения

	П1/10-230-40
	Краски маслянные художественные в тубах
	кг
	0,01

	П1/10-230-40-65
	Пигменты сухие
	кг
	0,005

	1/65
	Материалы для реставрационных работ

	П1/65
	Лак "Мордан"
	кг
	0,02


10
65

