Раздел 11. Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов

Таблица 121-241. Воссоздание рисунка ткани

Состав работ:

а) изучение техники структур тканей при помощи лупы или микроскопа, подбор архивных материалов, фотодокументов, аналогий, копий, зарисовок и прочих (норма 1);

б) производство дорисовок интерьеров (норма 1);

в) разработка рисунков подлинных тканей, эскизов рисунка ткани в цвете в соответствии с архитектурным стилем и художественным оформлением интерьера, исполнение чистового рисунка в натуральную величину в цвете (норма 1);

г) определение рапорта узора по основе и по утку в см, определение количества использованных крючков в жаккардовой машине и количества нитей основы от одного крючка (норма 2);

д) определение заправочного расчета с полным описанием заправки и схемами переплетений (норма 2);

е) наложение кальки на образец или рисунок ткани (нормы 3-6);

ж) перенесение изображения одного рапорта рисунка на кальку тушью с точным изображением всех элементов рисунка (нормы 3-6);

и) разметка кальки по заданному расчету ткани на требуемое число клеток по вертикали и горизонтали (нормы 3-6);

к) разграфление клетки цветной тушью и пронумерование их по вертикали и горизонтали (нормы 3-6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-241-1 | Разборка рисунка ткани (единица измерения - рисунок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1780,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/7 | Бумага писчая | кг | 0,12 |
| 1/10-190-20/16 | Бумага чертежная формата А-1 | лист | 12 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 4,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски художественные | кг | 0,1 |
| Е121-241-2 | Технологический анализ и заправочный расчет образца ткани (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1152,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/7 | Бумага писчая | кг | 0,1 |
| Е121-241-3 | Снятие шаблона с рисунка ткани I категории сложности рисунка (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/16 | Бумага чертежная формата А-1 | лист | 0,5 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,04 |
| Е121-241-4 | Снятие шаблона с рисунка ткани II категории сложности рисунка (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/16 | Бумага чертежная формата А-1 | лист | 0,5 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,04 |
| Е121-241-5 | Снятие шаблона с рисунка ткани III категории сложности рисунка (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/16 | Бумага чертежная формата А-1 | лист | 0,5 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,04 |
| Е121-241-6 | Снятие шаблона с рисунка ткани IV категории сложности рисунка (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/16 | Бумага чертежная формата А-1 | лист | 0,5 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,04 |

Таблица 121-242. Изготовление технического рисунка ткани

Состав работ:

а) расчет канвовой бумаги для данного рисунка ткани с нанесением номеров клеток и указанием ярусов;

б) программирование рисунка ткани на канвовую бумагу при помощи лупы или микроскопа;

в) закрашивание акварельными красками технического рисунка ткани по контуру необходимым цветом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-242-1 | Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности с количеством крючков до 400 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| Е121-242-2 | Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности с количеством крючков до 600 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
| Е121-242-3 | Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности с количеством крючков до 800 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
| Е121-242-4 | Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности с количеством крючков до 1000 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| Е121-242-5 | Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности с количеством крючков до 1320 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| Е121-242-6 | Изготовление технического рисунка ткани I категории сложности, количество крючков до 1760 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
| Е121-242-7 | Изготовление технического рисунка ткани II категории сложности, количество крючков до 400 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
| Е121-242-8 | Изготовление технического рисунка ткани II категории сложности, количество крючков до 600 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
| Е121-242-9 | Изготовление технического рисунка ткани II категории сложности, количество крючков до 800 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
| Е121-242-10 | Изготовление технического рисунка ткани II категории сложности, количество крючков до 1000 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
| Е121-242-11 | Изготовление технического рисунка ткани II категории сложности, количество крючков до 1320 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
| Е121-242-12 | Изготовление технического рисунка ткани II категории сложности, количество крючков до 1760 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,34 |
| Е121-242-13 | Изготовление технического рисунка ткани III категории сложности, количество крючков до 400 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,27 |
| Е121-242-14 | Изготовление технического рисунка ткани III категории сложности, количество крючков до 600 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,52 |
| Е121-242-15 | Изготовление технического рисунка ткани III категории сложности, количество крючков до 800 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,72 |
| Е121-242-16 | Изготовление технического рисунка ткани III категории сложности, количество крючков до 1000 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,37 |
| Е121-242-17 | Изготовление технического рисунка ткани III категории сложности, количество крючков до 1320 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,72 |
| Е121-242-18 | Изготовление технического рисунка ткани III категории сложности, количество крючков до 1760 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,33 |
| Е121-242-19 | Изготовление технического рисунка ткани IV категории сложности, количество крючков до 400 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
| Е121-242-20 | Изготовление технического рисунка ткани IV категории сложности, количество крючков до 600 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,15 |
| Е121-242-21 | Изготовление технического рисунка ткани IV категории сложности, количество крючков до 800 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
| Е121-242-22 | Изготовление технического рисунка ткани IV категории сложности, количество крючков до 1000 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,63 |
| Е121-242-23 | Изготовление технического рисунка ткани IV категории сложности, количество крючков до 1320 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,22 |
| Е121-242-24 | Изготовление технического рисунка ткани IV категории сложности, количество крючков до 1760 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,98 |

Таблица 121-243. Воссоздание шпалер на ручном станке

Состав работ:

а) натяжка основы на раму станка;

б) проклейка желатиновым клеем (на 10 слоев с интервалом 10-15 минут окончательное высыхание - сутки);

в) прокладка ценовых палочек для образования гарнитурного переплетения;

г) прокладка вторичного зева (воздушные ремизы);

д) заработка основы;

е) установка рисунка;

ж) ручное ткачество: установка растяжки для сохранения ширины шпалеры, соединение.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-243-1 | Воссоздание шпалер на ручном станке I категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для изготовления клеевой формы | кг | 0,00015 |
| Е121-243-2 | Воссоздание шпалер на ручном станке II категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для изготовления клеевой формы | кг | 0,00015 |
| Е121-243-3 | Воссоздание шпалер на ручном станке III категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для изготовления клеевой формы | кг | 0,00015 |

Таблица 121-244. Удаление старой штопки

Состав работ:

а) подрезка нитей старой штопки;

б) удаление штопки ножницами или пинцетом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-244-1 | Удаление старой штопки (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,62 |

Таблица 121-245. Художественная штопка шпалер

Состав работ:

а) укрепление шпалеры на ткань;

б) натяжка на пяльцы;

в) подбор колера;

г) укрепление основы;

д) художественная штопка (с подбором рисунка для ii и iii категории).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-245-1 | Художественная штопка шпалер I категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,71 |
| Е121-245-2 | Художественная штопка шпалер II категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,2 |
| Е121-245-3 | Художественная штопка шпалер III категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,99 |

Таблица 121-246. Очистка шпалер химическим раствором

Состав работ:

а) погружение в раствор шпалер с последующим полосканием;

б) подноска для сушки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-246-1 | Очистка шпалер химическим раствором (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,55 |

Таблица 121-247. Подготовка жаккардового картона к ткачеству

Состав работ:

а) нарезка из рулонного или листового картона карт требуемого размера (нормы 1-12);

б) просечка в картах шиповых и вязочных отверстий (нормы 1-12);

в) просечка в картах отверстий для механа и фланок с ярлыка (нормы 1-12);

г) засечка карт с технического рисунка (нормы 1-12);

д) пронумерование всех насеченных карт (нормы 1-12);

е) заправка картоновязальной машины шнуром для вязки картона (нормы 13,14);

ж) вязка жаккардового картона (нормы 13,14);

и) расправление и сложение картона в складки по 7-8 карт (нормы 13,14);

к) очистка и выравнивание прутков (нормы 15,16);

л) ввязка прутков в картон тонким аркатом через каждые 14-16 карт (нормы 15,16);

м) выравнивание и натяжка картона, сложение в складки по 7-8 карт (нормы 15,16);

н) проработка картона на стенке (норма 17);

п) отметка ошибок на картах (норма 17);

р) проработка проверенного картона (норма 17).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-247-1 | Насечка жаккардового картона, категория сложности технического рисунка ткани I, количество секций в машине 2 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-17 | Картон электропришпан, марка ЭВ-05 | кг | 0,01 |
| Е121-247-2 | Насечка жаккардового картона, категория сложности технического рисунка ткани I, количество секций в машине 3 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-17 | Картон электропришпан, марка ЭВ-05 | кг | 0,018 |
| Е121-247-3 | Насечка жаккардового картона, категория сложности технического рисунка ткани II, количество секций в машине 2 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-17 | Картон электропришпан, марка ЭВ-05 | кг | 0,01 |
| Е121-247-4 | Насечка жаккардового картона, категория сложности технического рисунка ткани II, количество секций в машине 3 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-17 | Картон электропришпан, марка ЭВ-05 | кг | 0,018 |
| Е121-247-5 | Насечка жаккардового картона, категория сложности технического рисунка ткани III, количество секций в машине 2 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-17 | Картон электропришпан, марка ЭВ-05 | кг | 0,01 |
| Е121-247-6 | Насечка жаккардового картона, категория сложности технического рисунка ткани III, количество секций в машине 3 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-17 | Картон электропришпан, марка ЭВ-05 | кг | 0,018 |
| Е121-247-7 | Насечка жаккардового картона, категория сложности технического рисунка ткани IV, количество секций в машине 2 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-17 | Картон электропришпан, марка ЭВ-05 | кг | 0,01 |
| Е121-247-8 | Насечка жаккардового картона, категория сложности технического рисунка ткани IV, количество секций в машине 3 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-17 | Картон электропришпан, марка ЭВ-05 | кг | 0,018 |
| Е121-247-9 | Насечка жаккардового картона, карты фоновые от фланок, количество секций в машине 2 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-17 | Картон электропришпан, марка ЭВ-05 | кг | 0,01 |
| Е121-247-10 | Насечка жаккардового картона, карты фоновые от фланок, количество секций в машине 3 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-17 | Картон электропришпан, марка ЭВ-05 | кг | 0,018 |
| Е121-247-11 | Насечка жаккардового картона, карты выкладные, количество секций в машине 2 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-17 | Картон электропришпан, марка ЭВ-05 | кг | 0,01 |
| Е121-247-12 | Насечка жаккардового картона, карты выкладные, количество секций в машине 3 (единица измерения - карта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-17 | Картон электропришпан, марка ЭВ-05 | кг | 0,018 |
| Е121-247-13 | Вязка жаккардового картона, количество провязок в картоне 3 (единица измерения - 100 карт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-3 | Шнур бортовой | м | 70 |
| Е121-247-14 | Вязка жаккардового картона, количество провязок в картоне 4 (единица измерения - 100 карт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-3 | Шнур бортовой | м | 90 |
| Е121-247-15 | Вязка прутков в картон, количество провязок в картоне 3 (единица измерения - 100 карт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-3 | Нитки многокруточные (аркат капроновый) | концы | 50 |
| Е121-247-16 | Вязка прутков в картон, количество провязок в картоне 4 (единица измерения - 100 карт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-3 | Нитки многокруточные (аркат капроновый) | концы | 100 |
| Е121-247-17 | Проработка жаккардового картона с выделением ошибок (единица измерения - 100 карт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |

Таблица 121-248. Подготовка жаккардового станка

Состав работ:

а) срезка и разборка старой заправки (норма 1);

б) разборка машины со складыванием по порядку рядов крючков и игл (норма 1);

в) прочистка и сборка машины (норма 1);

г) установка машины на место с подхлестыванием рамника (норма 1);

д) подготовка необходимого шнура (норма 2);

е) протяжка шнура в отверстия фланок и кассейной доски (норма 2);

ж) подхлестка шнура к рамнику, затяжка узлов и выравнивание фланок (норма 2);

и) установка новой основы (нормы 3-5);

к) натягивание основы на товарный валик с подвеской груза (нормы 3-5);

л) обработка станка с одновременным выведением ошибок проборки (нормы 3-5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-248-1 | Подготовка машины (единица измерения - крючок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
| Е121-248-2 | Подвеска фланок к крючкам (единица измерения - фланка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-3 | Шнур шторный капроновый | м | 15 |
| Е121-248-3 | Обработка станка с выведением ошибок проборки, количество основ одна (единица измерения - станок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Ремни хлопчатобумажные | м | 10 |
| Е121-248-4 | Обработка станка с выведением ошибок проборки, количество основ две (единица измерения - станок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Ремни хлопчатобумажные | м | 20 |
| Е121-248-5 | Обработка станка с выведением ошибок проборки, количество основ три (единица измерения - станок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Ремни хлопчатобумажные | м | 30 |

Таблица 121-249. Заправка жаккардового станка

Состав работ:

а) сновка и петляние арката;

б) подхлестка арката к рамнику;

в) проборка арката в кассетную доску;

г) ручная вязка жаккардовых лиц с металлическими глазками;

д) подхлестка подвеса к лицам с выравниванием и чисткой подвеса;

е) ручная вязка петельчатого нитяного ремиза;

ж) подхлестка лиц к аркату;

и) подравнивание лиц;

к) наборка цен для лиц;

л) наборка лиц на фланки;

м) проборка основы в заправку;

н) проборка основы в бердо.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-249-1 | Сновка и петляние арката (единица измерения - 100 нитей основы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-3 | Нитки многокруточные (аркат капроновый) | концы | 110 |
| Е121-249-2 | Подхлестка арката к рамнику (единица измерения - 100 нитей основы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,58 |
| Е121-249-3 | Проборка арката в кассетную доску (единица измерения - 100 нитей основы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
| Е121-249-4 | Ручная вязка жаккардовых лиц с металлическими глазками (единица измерения - 100 нитей основы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/56 | Нитки | катушка | 1 |
| Е121-249-5 | Подхлестка подвеса к лицам с выравниванием и чисткой подвеса (единица измерения - 100 нитей основы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,26 |
| Е121-249-6 | Ручная вязка петельчатого нитяного ремиза (единица измерения - 100 нитей основы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/65 | Нитки капроновые | кг | 0,008 |
| Е121-249-7 | Подхлестка лиц к аркату (единица измерения - 100 нитей основы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
| Е121-249-8 | Подравнивание лиц (единица измерения - 100 нитей основы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,51 |
| Е121-249-9 | Наборка цен для лиц (единица измерения - 100 нитей основы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
| Е121-249-10 | Наборка лиц на фланки (единица измерения - 100 нитей основы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,06 |
| Е121-249-11 | Проборка основы в заправку (единица измерения - 100 нитей основы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
| Е121-249-12 | Проборка основы в бердо (единица измерения - 100 нитей основы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,48 |
| Е121-249-13 | Заправка жаккардового станка: всего (единица измерения - 100 нитей основы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/56 | Нитки | катушка | 1 |
| 1/10-235-3/65 | Нитки капроновые | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-3 | Нитки многокруточные (аркат капроновый) | концы | 110 |

Таблица 121-250. Подготовка сырья к ткачеству

Состав работ:

а) получение по весу мотков пряжи и катушек из кладовой (нормы 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56);

б) расправление мотка и надевание его на крону (нормы 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56);

в) нахождение конца мотка и заправка его в катушку (нормы 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56);

г) разматывание пряжи с мотка на катушку на мотальной машине (нормы 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56);

д) сдача катушек и рвани по весу (нормы 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56);

е) получение по весу катушек с уточной пряжей и пустых уточных шпулей (нормы 3, 15, 18, 21, 24, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57);

ж) установка на стойке требуемого количества катушек (нормы 3, 15, 18, 21, 24, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57);

и) заправка устанавливаемого числа концов нитей с катушек в трубочку и закрепление на шпуле (нормы 3, 15, 18, 21, 24, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57);

к) намотка шпули правильной формы с заданным числом концов уточной пряжи (нормы 3, 15, 18, 21, 24, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57);

л) закрепление конца на шпуле (нормы 3, 15, 18, 21, 24, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57);

м) сдача шпули и рвани по весу (нормы 3, 15, 18, 21, 24, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57);

н) получение по весу пряжи для основы на катушках и расчет основы (нормы 6, 9, 12, 27, 30, 33);

п) установка катушки на стойку и набор цен (нормы 6, 9, 12, 27, 30, 33);

р) производство сновки основы заданной длины с прокладкой цен через каждые 35-40 метров (нормы 6, 9, 12, 27, 30, 33);

с) перевитие основы со сновального барабана на новый с перекладкой основы картоном (нормы 6, 9, 12, 27, 30, 33);

т) проверка наличия ценовых шнуров в основе (нормы 58-63);

у) присучка нити новой основы к нитям старой основы по установленному порядку (нормы 58-63);

ф) протаскивание присученной основы в заправку в бердо (нормы 58-63);

х) ликвидирование обрывов нитей основы и заработка ленточки: 3,5 - 4 см (нормы 58-63).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-250-1 | Подготовка сырья к ткачеству: льняная пряжа, основа N22/1-28/1, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,33 |
| Е121-250-2 | В том числе размотка пряжи (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,3 |
| Е121-250-3 | В том числе шпулевка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| Е121-250-4 | Подготовка сырья к ткачеству: льняная пряжа, основа N40/2, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,12 |
| Е121-250-5 | В том числе размотка пряжи (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,7 |
| Е121-250-6 | В том числе сновка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,42 |
| Е121-250-7 | Подготовка сырья к ткачеству: хлопчатобумажная пряжа, основа N54/2, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,61 |
| Е121-250-8 | В том числе размотка пряжи (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,7 |
| Е121-250-9 | В том числе сновка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,91 |
| Е121-250-10 | Подготовка сырья к ткачеству: хлопчатобумажная пряжа, основа N85/2, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,2 |
| Е121-250-11 | В том числе размотка пряжи (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,9 |
| Е121-250-12 | В том числе сновка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,3 |
| Е121-250-13 | Подготовка сырья к ткачеству: хлопчатобумажная пряжа, уток N10/1-16/1, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,89 |
| Е121-250-14 | В том числе размотка пряжи (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,12 |
| Е121-250-15 | В том числе шпулевка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,77 |
| Е121-250-16 | Подготовка сырья к ткачеству: хлопчатобумажная пряжа, уток N16/1-18/1, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,92 |
| Е121-250-17 | В том числе размотка пряжи (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,73 |
| Е121-250-18 | В том числе шпулевка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,19 |
| Е121-250-19 | Подготовка сырья к ткачеству: хлопчатобумажная пряжа, уток N20/1-24/1, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,04 |
| Е121-250-20 | В том числе размотка пряжи (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,65 |
| Е121-250-21 | В том числе шпулевка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,39 |
| Е121-250-22 | Подготовка сырья к ткачеству: хлопчатобумажная пряжа, уток N28/1-34/1, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,8 |
| Е121-250-23 | В том числе размотка пряжи (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| Е121-250-24 | В том числе шпулевка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,98 |
| Е121-250-25 | Подготовка сырья к ткачеству: шелк натуральный, крученый, крашеный, основа N643/2, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 367,7 |
| Е121-250-26 | В том числе размотка пряжи (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,6 |
| Е121-250-27 | В том числе сновка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,1 |
| Е121-250-28 | Подготовка сырья к ткачеству: шелк натуральный, крученый, крашеный, основа N429/2, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 254,6 |
| Е121-250-29 | В том числе размотка пряжи (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,6 |
| Е121-250-30 | В том числе сновка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129 |
| Е121-250-31 | Подготовка сырья к ткачеству: шелк натуральный, крученый, крашеный, основа N429/3, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,6 |
| Е121-250-32 | В том числе размотка пряжи (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,5 |
| Е121-250-33 | В том числе сновка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,1 |
| Е121-250-34 | Подготовка сырья к ткачеству: шелк натуральный, крученый, крашеный, уток, количество концов до 2, номер пряжи N643/4, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,7 |
| Е121-250-35 | В том числе размотка пряжи (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,6 |
| Е121-250-36 | В том числе шпулевка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,1 |
| Е121-250-37 | Подготовка сырья к ткачеству: шелк натуральный, крученый, крашеный, уток, количество концов до 4, номер пряжи N643/4, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,4 |
| Е121-250-38 | В том числе размотка пряжи (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,1 |
| Е121-250-39 | В том числе шпулевка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,3 |
| Е121-250-40 | Подготовка сырья к ткачеству: шелк натуральный, крученый, крашеный, уток, количество концов до 6, номер пряжи N643/4, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
| Е121-250-41 | В том числе размотка пряжи (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,6 |
| Е121-250-42 | В том числе шпулевка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,4 |
| Е121-250-43 | Подготовка сырья к ткачеству: шелк натуральный, крученый, крашеный, уток, количество концов до 8, номер пряжи N643/6, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,7 |
| Е121-250-44 | В том числе размотка пряжи (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,9 |
| Е121-250-45 | В том числе шпулевка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,8 |
| Е121-250-46 | Подготовка сырья к ткачеству: шелк натуральный, крученый, крашеный, уток, количество концов до 6, номер пряжи N643/6, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,5 |
| Е121-250-47 | В том числе размотка пряжи (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,4 |
| Е121-250-48 | В том числе шпулевка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,1 |
| Е121-250-49 | Подготовка сырья к ткачеству: шелк натуральный, крученый, крашеный, уток, количество концов до 1, номер пряжи N429/5, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,1 |
| Е121-250-50 | В том числе размотка пряжи (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,8 |
| Е121-250-51 | В том числе шпулевка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,3 |
| Е121-250-52 | Подготовка сырья к ткачеству: шелк натуральный, крученый, крашеный, уток, количество концов до 2, номер пряжи N429/5, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,2 |
| Е121-250-53 | В том числе размотка пряжи (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,6 |
| Е121-250-54 | В том числе шпулевка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,6 |
| Е121-250-55 | Подготовка сырья к ткачеству: шелк натуральный, крученый, крашеный, уток, количество концов до 5, номер пряжи N429/5, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,4 |
| Е121-250-56 | В том числе размотка пряжи (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,4 |
| Е121-250-57 | В том числе шпулевка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
| Е121-250-58 | Присучка основы хлопчатобумажная пряжа N40/2 (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,96 |
| Е121-250-59 | Присучка основы хлопчатобумажная пряжа N54/2 (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,45 |
| Е121-250-60 | Присучка основы хлопчатобумажная пряжа N85/2 (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,93 |
| Е121-250-61 | Присучка основы шелк натуральный N643/2 (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,32 |
| Е121-250-62 | Присучка основы шелк натуральный N429/2 (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,36 |
| Е121-250-63 | Присучка основы шелк натуральный N429/3 (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |

Таблица 121-251. Крутка основы и утка натурального шелка

Состав работ:

а) крутка основы натурального шелка - всего (нормы 1, 9, 17), в том числе;

б) замочка (нормы 2, 10, 18);

в) размотка на катушки (нормы 3, 11, 19);

г) крутка i (нормы 4, 12, 20);

д) запарка после первой крутки (нормы 5, 13, 21);

е) крутка ii (нормы 6, 14, 22);

ж) запарка после второй крутки (нормы 7, 15, 23);

и) размотка на мотки (нормы 8, 16, 24);

к) крутка утка натурального шелка - всего (нормы 25,31);

л) замочка (нормы 26, 32, 38, 44);

м) размотка шелка с мотков на катушки (нормы 27, 33, 39, 45);

н) крутка (нормы 28, 34, 40, 46);

п) запарка (нормы 29, 35, 41, 47);

р) размотка с катушек (нормы 30, 36, 42, 48).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-251-1 | Крутка основы натурального шелка, номер пряжи N643/2, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 281,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,01 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пряжа хлопчатобумажная | кг | 0,005 |
| Е121-251-2 | В том числе замочка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,09 |
| Е121-251-3 | В том числе размотка на катушки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,8 |
| Е121-251-4 | В том числе крутка I (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,4 |
| Е121-251-5 | В том числе запарка после первой крутки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,53 |
| Е121-251-6 | В том числе крутка II (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,1 |
| Е121-251-7 | В том числе запарка после второй крутки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,53 |
| Е121-251-8 | В том числе размотка на мотки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,7 |
| Е121-251-9 | Крутка основы натурального шелка, номер пряжи N429/3, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,01 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пряжа хлопчатобумажная | кг | 0,005 |
| Е121-251-10 | В том числе замочка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,09 |
| Е121-251-11 | В том числе размотка на катушки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,6 |
| Е121-251-12 | В том числе крутка I (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,6 |
| Е121-251-13 | В том числе запарка после первой крутки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,53 |
| Е121-251-14 | В том числе крутка II (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,9 |
| Е121-251-15 | В том числе запарка после второй крутки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,53 |
| Е121-251-16 | В том числе размотка на мотки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,4 |
| Е121-251-17 | Крутка основы натурального шелка, номер пряжи N429/2, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 194,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,01 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пряжа хлопчатобумажная | кг | 0,005 |
| Е121-251-18 | В том числе замочка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,09 |
| Е121-251-19 | В том числе размотка на катушки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,6 |
| Е121-251-20 | В том числе крутка I (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,4 |
| Е121-251-21 | В том числе запарка после первой крутки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,53 |
| Е121-251-22 | В том числе крутка II (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,8 |
| Е121-251-23 | В том числе запарка после второй крутки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,53 |
| Е121-251-24 | В том числе размотка на мотки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29 |
| Е121-251-25 | Крутка утка натурального шелка, номер пряжи N643/4, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 156 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,01 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пряжа хлопчатобумажная | кг | 0,005 |
| Е121-251-26 | В том числе замочка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,09 |
| Е121-251-27 | В том числе размотка на катушки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,8 |
| Е121-251-28 | В том числе крутка I (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
| Е121-251-29 | В том числе запарка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,53 |
| Е121-251-30 | В том числе размотка на мотки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17 |
| Е121-251-31 | Крутка утка натурального шелка, номер пряжи N429/5, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,01 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пряжа хлопчатобумажная | кг | 0,005 |
| Е121-251-32 | В том числе замочка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,09 |
| Е121-251-33 | В том числе размотка на катушки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,6 |
| Е121-251-34 | В том числе крутка I (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11 |
| Е121-251-35 | В том числе запарка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,53 |
| Е121-251-36 | В том числе размотка на мотки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
| Е121-251-37 | Крутка утка натурального шелка, номер пряжи N429/3, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,01 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пряжа хлопчатобумажная | кг | 0,005 |
| Е121-251-38 | В том числе замочка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,09 |
| Е121-251-39 | В том числе размотка на катушки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,6 |
| Е121-251-40 | В том числе крутка I (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,4 |
| Е121-251-41 | В том числе запарка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,53 |
| Е121-251-42 | В том числе размотка на мотки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,5 |
| Е121-251-43 | Крутка утка натурального шелка, номер пряжи N429/2, всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-8 | Масло вазелиновое | кг | 0,015 |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,01 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пряжа хлопчатобумажная | кг | 0,005 |
| Е121-251-44 | В том числе замочка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,09 |
| Е121-251-45 | В том числе размотка на катушки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,6 |
| Е121-251-46 | В том числе крутка I (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,6 |
| Е121-251-47 | В том числе запарка (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,53 |
| Е121-251-48 | В том числе размотка на мотки (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,4 |

Таблица 121-252. Крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи натуральными и химическими красителями в барках с электроподогревом

Состав работ:

а) крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями - всего (нормы 1, 5, 9,13, 17, 21);

б) крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями - всего (нормы 25, 29, 33, 37, 41, 45);

в) крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями - всего (нормы 49, 52, 58, 61, 64);

г) крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями (нормы 67, 70, 73, 79, 82).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-252-1 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями, вес партии сырья до 0,5 кг всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,02 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,005 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 0,09 |
| Е121-252-2 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,8 |
| Е121-252-3 | В том числе травление (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,93 |
| Е121-252-4 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29 |
| Е121-252-5 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями, вес партии сырья от 0,5 до 1,5 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,45 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,1 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 1,8 |
| Е121-252-6 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,1 |
| Е121-252-7 | В том числе травление (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,9 |
| Е121-252-8 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,8 |
| Е121-252-9 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями, вес партии сырья от 1,5 до 3 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,69 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,15 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 2,8 |
| Е121-252-10 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,4 |
| Е121-252-11 | В том числе травление (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,5 |
| Е121-252-12 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,4 |
| Е121-252-13 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями, вес партии сырья от 3 до 4,5 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,93 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,2 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 3,7 |
| Е121-252-14 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,2 |
| Е121-252-15 | В том числе травление (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,4 |
| Е121-252-16 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,6 |
| Е121-252-17 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями, вес партии сырья от 4,5 до 6 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 254,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 1,19 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,25 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 4,6 |
| Е121-252-18 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,9 |
| Е121-252-19 | В том числе травление (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,5 |
| Е121-252-20 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145,5 |
| Е121-252-21 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи естественными красителями, вес партии сырья от 6 до 8 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 293,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 1,4 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,3 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 5,6 |
| Е121-252-22 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,8 |
| Е121-252-23 | В том числе травление (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,6 |
| Е121-252-24 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,7 |
| Е121-252-25 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями , вес партии сырья до 0,5 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,003 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,005 |
| Е121-252-26 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| Е121-252-27 | В том числе травление (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,2 |
| Е121-252-28 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33 |
| Е121-252-29 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями, вес партии сырья от 0,5 до 1,5 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 1,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,065 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,1 |
| Е121-252-30 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,1 |
| Е121-252-31 | В том числе травление (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
| Е121-252-32 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,6 |
| Е121-252-33 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями, вес партии сырья от 1,5 до 3,5 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 1,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,1 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,15 |
| Е121-252-34 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,5 |
| Е121-252-35 | В том числе травление (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,4 |
| Е121-252-36 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,9 |
| Е121-252-37 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями, вес партии сырья от 3,5 до 6 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,13 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,2 |
| Е121-252-38 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,1 |
| Е121-252-39 | В том числе травление (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45 |
| Е121-252-40 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,4 |
| Е121-252-41 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями, вес партии сырья от 6 до 8 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 318 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 3,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,17 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,25 |
| Е121-252-42 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,1 |
| Е121-252-43 | В том числе травление (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,4 |
| Е121-252-44 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,5 |
| Е121-252-45 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи естественными красителями, вес партии сырья от 8 до 10 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 393 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 3,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,2 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,3 |
| Е121-252-46 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,1 |
| Е121-252-47 | В том числе травление (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,4 |
| Е121-252-48 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 226,5 |
| Е121-252-49 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями, вес партии сырья до 0,5 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,005 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,009 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,13 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,005 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 0,09 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 0,06 |
| П1/65-15 | Красители прямые (химические) | кг | 0,007 |
| Е121-252-50 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| Е121-252-51 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,4 |
| Е121-252-52 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями, вес партии сырья от 0,5 до 1,5 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,11 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,19 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,28 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,1 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 1,8 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 1,08 |
| П1/65-15 | Красители прямые (химические) | кг | 0,15 |
| Е121-252-53 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,1 |
| Е121-252-54 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,8 |
| Е121-252-55 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями, вес партии сырья от 1,5 до 3 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,17 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,29 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,43 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,15 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 2,75 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 1,89 |
| П1/65-15 | Красители прямые (химические) | кг | 0,22 |
| Е121-252-56 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,5 |
| Е121-252-57 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,5 |
| Е121-252-58 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями, вес партии сырья от 3 до 4,5 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,23 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,4 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,58 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,2 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 3,7 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 2,7 |
| П1/65-15 | Красители прямые (химические) | кг | 0,3 |
| Е121-252-59 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,5 |
| Е121-252-60 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,1 |
| Е121-252-61 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями, вес партии сырья от 4,5 до 6 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 246,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,29 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,72 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,25 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 4,65 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 3,35 |
| П1/65-15 | Красители прямые (химические) | кг | 0,37 |
| Е121-252-62 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,8 |
| Е121-252-63 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,5 |
| Е121-252-64 | Крашение натурального шелка и шелковой пряжи химическими красителями, вес партии сырья от 6 кг и выше, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,35 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,6 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,86 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,3 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 5,6 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 4 |
| П1/65-15 | Красители прямые (химические) | кг | 0,45 |
| Е121-252-65 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,1 |
| Е121-252-66 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196,8 |
| Е121-252-67 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями, вес партии сырья до 0,5 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,005 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,009 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,13 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,005 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 0,09 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 0,006 |
| П1/65-15 | Красители прямые (химические) | кг | 0,007 |
| Е121-252-68 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,8 |
| Е121-252-69 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,5 |
| Е121-252-70 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями, вес партии сырья от 0,5 до 1,5 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,11 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,19 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,28 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,1 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 1,8 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 1,08 |
| П1/65-15 | Красители прямые (химические) | кг | 0,15 |
| Е121-252-71 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,1 |
| Е121-252-72 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,7 |
| Е121-252-73 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями, вес партии сырья от 1,5 до 3 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,17 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,29 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,43 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,15 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 2,75 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 1,89 |
| П1/65-15 | Красители прямые (химические) | кг | 0,22 |
| Е121-252-74 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,4 |
| Е121-252-75 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,8 |
| Е121-252-76 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями, вес партии сырья от 3 до 4,5 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,23 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,4 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,58 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,2 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 3,7 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 2,7 |
| П1/65-15 | Красители прямые (химические) | кг | 0,3 |
| Е121-252-77 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,2 |
| Е121-252-78 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,6 |
| Е121-252-79 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями, вес партии сырья от 4,5 до 6 кг, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 181,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,29 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,72 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,25 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 4,65 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 3,35 |
| П1/65-15 | Красители прямые (химические) | кг | 0,37 |
| Е121-252-80 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,9 |
| Е121-252-81 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,9 |
| Е121-252-82 | Крашение хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи химическими красителями, вес партии сырья от 6 кг и выше, всего (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,35 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,6 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гексаметафосфат | кг | 0,86 |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфит | кг | 0,3 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 5,6 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 4 |
| П1/65-15 | Красители прямые (химические) | кг | 0,45 |
| Е121-252-83 | В том числе отварка с тремя промывками (с переваром по необходимости) (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,8 |
| Е121-252-84 | В том числе крашение с докрашиванием до точного оттенка, окончательная обработка, отварка красителей (единица измерения - партия сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,1 |

Таблица 121-253. Выработка ткани на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани)

Состав работ:

а) уход за основой (чистка основы, ручное шлихтование и пр.) (нормы 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65);

б) поддержание требуемого натяжения основы(нормы 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65);

в) заправка челнока и оправка шпули (нормы 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65);

г) проступ ногой для образования зева посредством жаккардовой машины (нормы 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,50, 53, 56, 59, 62, 65);

д) проверка правильности проступания фланок и очередности кидки челноков (работа "механа") (нормы 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65);

е) ликвидация обрывов нити основы (нормы 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65);

ж) навешивание и поправка картона (нормы 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65);

и) соблюдение заданной плотности по утку, по контрольной ленте и номерам карт жаккардового картона (нормы 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65);

к) устранение мелких разладок жаккардовой машины (обрывов арката и рамников) (нормы 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65);

л) срезка готовой ткани и заработка нового куска (нормы 2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50,53,56,59,62,65);

м) очистка ткани ножницами с двух сторон от концов нитей основы и утка (нормы 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66);

н) глажка ткани (нормы 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-253-1 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 45 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 206,41 |
| Е121-253-2 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 205,03 |
| Е121-253-3 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-4 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 50 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196,88 |
| Е121-253-5 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 195,5 |
| Е121-253-6 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-7 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 55 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191,14 |
| Е121-253-8 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189,76 |
| Е121-253-9 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-10 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 60 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185,88 |
| Е121-253-11 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,5 |
| Е121-253-12 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-13 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 65 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 180,47 |
| Е121-253-14 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179,09 |
| Е121-253-15 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-16 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 70 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,68 |
| Е121-253-17 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,3 |
| Е121-253-18 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-19 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 75 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,35 |
| Е121-253-20 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,97 |
| Е121-253-21 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-22 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 80 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163,54 |
| Е121-253-23 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,16 |
| Е121-253-24 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-25 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 85 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158,48 |
| Е121-253-26 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,1 |
| Е121-253-27 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-28 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 90 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152,55 |
| Е121-253-29 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,1 |
| Е121-253-30 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-31 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 95 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,88 |
| Е121-253-32 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,1 |
| Е121-253-33 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-34 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 100 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,18 |
| Е121-253-35 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,8 |
| Е121-253-36 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-37 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 105 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,78 |
| Е121-253-38 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,4 |
| Е121-253-39 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-40 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 110 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,27 |
| Е121-253-41 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,89 |
| Е121-253-42 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-43 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 115 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,25 |
| Е121-253-44 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,87 |
| Е121-253-45 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-46 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 120 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149,78 |
| Е121-253-47 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,4 |
| Е121-253-48 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-49 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 125 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115,73 |
| Е121-253-50 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114,35 |
| Е121-253-51 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-52 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 130 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,68 |
| Е121-253-53 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,3 |
| Е121-253-54 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-55 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 135 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,73 |
| Е121-253-56 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,35 |
| Е121-253-57 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-58 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 140 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,32 |
| Е121-253-59 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,94 |
| Е121-253-60 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-61 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 145 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,38 |
| Е121-253-62 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,2 |
| Е121-253-63 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| Е121-253-64 | Выработка ткани плотностью 30 прокидок в 1 см2 на ручном жаккардовом станке (чисто шелковые ткани), ширина ткани до 150 см, всего (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,06 |
| Е121-253-65 | В том числе выработка ткани на станке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,68 |
| Е121-253-66 | В том числе чистка ткани после ткачества (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |

Таблица 121-254. Воссоздание аграманта

Состав работ:

а) перемотка нити с мотка на катушки (норма 1);

б) трощение нити в четыре конца (норма 1);

в) перемотка суровой нити с бабин намотки (для крашения) (норма 2);

г) перемотка окрашенной нити с мотков на катушку (норма 2);

д) трощение нити до 4-8 концов (норма 2);

е) трощение нити до 32-х концов и выше (норма 2);

ж) перемотка нити с 4-6 бабин на катушку (норма 2);

и) обкрутка хлопчатобумажной основы (троса) шелковой 4-х концевой нитью (норма 3);

к) перемотка шнура на катушку для челноков (норма 3);

л) уход за основой, заправка челноков, смена катушек (нормы 5-53);

м) проступ ногой для образования зева (нормы 5-53);

н) прокладка челноков (нормы 5-53);

п) ликвидация обрывов нити основ, устранение мелких разладок зевообразовательной каретки (нормы 5-53);

р) соблюдение заданной плотности по утку (нормы 5-53);

с) срезка готовой тесьмы, проверка качества, устранение выявленных дефектов, укладка в рулон, закрепление рулона при помощи картона и шнура, упаковка в бумагу (нормы 5-53).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-254-1 | Подготовка нити из натурального шелка N429/5 (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,9 |
| Е121-254-2 | Подготовка хлопчатобумажной нити (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,2 |
| Е121-254-3 | Изготовление шнуров (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212,8 |
| Е121-254-4 | Воссоздание аграманта: всего (единица измерения - кг сырья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 421,9 |
| Е121-254-5 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 6 шт, количество прокидок на 1 см 4 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,2 |
| Е121-254-6 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 6 шт, количество прокидок на 1 см 5 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,6 |
| Е121-254-7 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 6 шт, количество прокидок на 1 см 6 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,6 |
| Е121-254-8 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 6 шт, количество прокидок на 1 см 7 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,5 |
| Е121-254-9 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 6 шт, количество прокидок на 1 см 8 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,9 |
| Е121-254-10 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 6 шт, количество прокидок на 1 см 9 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,9 |
| Е121-254-11 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 6 шт, количество прокидок на 1 см 10 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,8 |
| Е121-254-12 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 7 шт, количество прокидок на 1 см 4 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,8 |
| Е121-254-13 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 7 шт, количество прокидок на 1 см 5 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,7 |
| Е121-254-14 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 7 шт, количество прокидок на 1 см 6 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,1 |
| Е121-254-15 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 7 шт, количество прокидок на 1 см 7 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,1 |
| Е121-254-16 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 7 шт, количество прокидок на 1 см 8 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,1 |
| Е121-254-17 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 7 шт, количество прокидок на 1 см 9 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44 |
| Е121-254-18 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 7 шт, количество прокидок на 1 см 10 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,9 |
| Е121-254-19 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 8 шт, количество прокидок на 1 см 4 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,1 |
| Е121-254-20 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 8 шт, количество прокидок на 1 см 5 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,6 |
| Е121-254-21 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 8 шт, количество прокидок на 1 см 6 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,6 |
| Е121-254-22 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 8 шт, количество прокидок на 1 см 7 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,1 |
| Е121-254-23 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 8 шт, количество прокидок на 1 см 8 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,6 |
| Е121-254-24 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 8 шт, количество прокидок на 1 см 9 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,5 |
| Е121-254-25 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 8 шт, количество прокидок на 1 см 10 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57 |
| Е121-254-26 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 9 шт, количество прокидок на 1 см 4 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,7 |
| Е121-254-27 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 9 шт, количество прокидок на 1 см 5 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,8 |
| Е121-254-28 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 9 шт, количество прокидок на 1 см 6 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,4 |
| Е121-254-29 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 9 шт, количество прокидок на 1 см 7 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,4 |
| Е121-254-30 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 9 шт, количество прокидок на 1 см 8 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,5 |
| Е121-254-31 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 9 шт, количество прокидок на 1 см 9 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,5 |
| Е121-254-32 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 9 шт, количество прокидок на 1 см 10 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62 |
| Е121-254-33 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 10 шт, количество прокидок на 1 см 4 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,1 |
| Е121-254-34 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 10 шт, количество прокидок на 1 см 5 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,3 |
| Е121-254-35 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 10 шт, количество прокидок на 1 см 6 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,4 |
| Е121-254-36 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 10 шт, количество прокидок на 1 см 7 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,5 |
| Е121-254-37 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 10 шт, количество прокидок на 1 см 8 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,65 |
| Е121-254-38 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 10 шт, количество прокидок на 1 см 9 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,5 |
| Е121-254-39 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 10 шт, количество прокидок на 1 см 10 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,5 |
| Е121-254-40 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 11 шт, количество прокидок на 1 см 4 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,1 |
| Е121-254-41 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 11 шт, количество прокидок на 1 см 5 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,3 |
| Е121-254-42 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 11 шт, количество прокидок на 1 см 6 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51 |
| Е121-254-43 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 11 шт, количество прокидок на 1 см 7 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,5 |
| Е121-254-44 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 11 шт, количество прокидок на 1 см 8 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67 |
| Е121-254-45 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 11 шт, количество прокидок на 1 см 9 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,5 |
| Е121-254-46 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 11 шт, количество прокидок на 1 см 10 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,5 |
| Е121-254-47 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 12 шт, количество прокидок на 1 см 4 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,6 |
| Е121-254-48 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 12 шт, количество прокидок на 1 см 5 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,5 |
| Е121-254-49 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 12 шт, количество прокидок на 1 см 6 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,5 |
| Е121-254-50 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 12 шт, количество прокидок на 1 см 7 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| Е121-254-51 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 12 шт, количество прокидок на 1 см 8 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79 |
| Е121-254-52 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 12 шт, количество прокидок на 1 см 9 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,5 |
| Е121-254-53 | Выработка аграманта, количество шнуров (катушек) 12 шт, количество прокидок на 1 см 10 шт (единица измерения - м орнамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99 |

Таблица 121-255. Изготовление бархатной нити (синелька)

Состав работ:

а) уход за основой (чистка основы, шлихтование и др., поддержание требуемого натяжения основы, заправка челнока) (норма 1);

б) проступ ногой для образования зева (норма 1);

в) прокидка челнока вручную, ликвидация обрывов, устранение мелких разладок станка, срезка готовой ткани, заработка нового куска (норма 1);

г) резка ткани обычными ножницами с соблюдением особой осторожности во избежание повреждения прилегающей нити (норма 2);

д) заправка полосы в цанговый патрон станка (нормы 3, 4);

е) крутка нити до бархатного состояния при ручном натяжении, не допуская ее перетягивания (нормы 3, 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-255-1 | Выработка узкополосной ткани (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,2 |
| Е121-255-2 | Резка узкополосной ткани (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165,7 |
| Е121-255-3 | Крутка бархатной нити на 1 м2 ткани (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,5 |
| Е121-255-4 | Крутка бархатной нити на 1 пог. м нити (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |

Таблица 121-256. Обивка стен штофом

Состав работ:

а) разметка, раскрой, сшивка подкладки и штофа с подбором рисунка штофа;

б) натягивание и укрепление гвоздями подкладки и штофа на готовом установленном каркасе с набивкой тесьмы (установка штапиков нормами не предусмотрена).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-256-1 | Обивка стен штофом (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/56 | Нитки | катушка | 0,15 |
| 1/10-240-25-15/12 | Гвозди обойные круглые 1,6 х 16 мм | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 1,1 |
| П1/10-160-20 | Штоф (ткань) | м2 | 1,1 |
| П1/10-235-3 | Тесьма басонная | м | 0,5 |

Раздел 12. Реставрация художественных тканей

Таблица 121-261. Предварительное обследование экспонатов

Состав работ:

а) определение техники и времени изготовления экспоната, его состояния.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-261-1 | Предварительное обследование экспонатов (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,05 |

Таблица 121-262. Размонтирование экспоната

Состав работ:

а) распарывание монтировочных швов, отпарывание подкладки, бахромы, пуговиц, петель и прочих декоративных деталей;

б) удаление нитяного мусора ножницами и пинцетом;

в) маркировка деталей с описанием швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-262-1 | Размонтирование экспоната: швы на хлопчатобумажных и льняных тканях (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
| Е121-262-2 | Размонтирование экспоната: швы на объемных экспонатах (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
| Е121-262-3 | Размонтирование экспоната: швы на тонком шелке, кружеве (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
| Е121-262-4 | Размонтирование экспоната: швы на руинированных экспонатах (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |

Таблица 121-263. Удаление старой штопки

Состав работ:

а) подрезка нитей основы старой штопки, заплат, поздних добавлений;

б) удаление нитей ножницами и пинцетом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-263-1 | Удаление простой заплаты грубой штопки (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
| Е121-263-2 | Удаление старой штопки на головных уборах, костюмах (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
| Е121-263-3 | Удаление старой штопки на шелке и кружеве (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
| Е121-263-4 | Удаление старой штопки на древнерусском шитье (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |

Таблица 121-264. Механическая чистка от пыли художественных тканей

Состав работ:

а) механическая чистка экспоната с лицевой и изнаночной стороны пылесосом с осторожностью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-264-1 | Механическая чистка от пыли художественных тканей хорошо сохранившихся экспонатов (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
| Е121-264-2 | Механическая чистка от пыли художественных тканей объемных экспонатов (костюмы, головные уборы) (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
| Е121-264-3 | Механическая чистка от пыли художественных тканей ветхих экспонатов, предметов с декоративной отделкой (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
| Е121-264-4 | Механическая чистка от пыли художественных тканей руинированных экспонатов (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,59 |

Таблица 121-265. Пробы на текучесть

Состав работ:

а) пробные расчистки на неответственных участках тампонированием ватно-марлевым тампоном, смоченным в растворителе или моющем средстве на фильтровальную бумагу;

б) определение состава для чистки экспоната.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-265-1 | Пробы на текучесть (единица измерения - проба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |

Таблица 121-266. Закрепление текучих красителей

Состав работ:

а) запаривание через марлю, смоченную в уксусе и глицерине или обводка кисточкой, смоченной в уксусе по контуру рисунка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-266-1 | Закрепление текучих красителей (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Глицерин синтетический | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления закрепляющего состава | кг | 0,0025 |

Таблица 121-267. Химическая чистка экспонатов

Состав работ:

а) приготовление состава;

б) нанесение на поверхность детали;

в) чистка щеткой, тампоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-267-1 | Химическая чистка экспонатов (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0081 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага фильтровальная | кг | 4 |
| П1/10-230-50 | Растворитель марки Р-4 | кг | 0,135 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,005 |

Таблица 121-268. Чистка художественных тканей водными растворами

Состав работ:

а) приготовление раствора;

б) погружение экспоната в кювету;

в) удаление загрязнений щеткой или губкой;

г) тщательная промывка водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-268-1 | Чистка художественных тканей водными растворами (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,08 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага фильтровальная | кг | 4 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Губка греческая | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления чистящего раствора | кг | 0,05 |

Таблица 121-269. Удаление или ослабление пятен различного происхождения

Состав работ:

а) подбор материалов для удаления пятен;

б) многократное нанесение раствора на пятно;

в) промывка водой;

г) нейтрализация спиртовым раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-269-1 | Удаление или ослабление пятен различного происхождения: пятна ржавчины (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0005 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00045 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота щавелевая | кг | 0,00075 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |
| П1/65 | Пятновыводитель | кг | 0,003 |
| Е121-269-2 | Удаление или ослабление пятен различного происхождения: мушиные засиды, экскременты насекомых (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,0005 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00045 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Спирт нашатырный | кг | 0,0005 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |
| Е121-269-3 | Удаление или ослабление пятен различного происхождения: пятна органического происхождения (кровь, жир и пр.) (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00045 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,003 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Эфир | кг | 0,002 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |
| Е121-269-4 | Удаление или ослабление пятен различного происхождения: пятна сырости, плесени (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-45/200 | Электроды марки ОЗАНА-1 диаметром 4 мм | кг | 0,001 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00045 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |

Таблица 121-270. Удаление деформации

Состав работ:

а) устранение деформации на костюмах, обивках, драпировках проглаживанием;

б) устранение деформации на шпалерах, костюмах, живописных панно, знаменах и других сложных экспонатах натягиванием на подрамник с отпрессовкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-270-1 | Удаление деформации на простых экспонатах (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,001 |
| Е121-270-2 | Удаление деформации на головных уборах (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,001 |
| Е121-270-3 | Удаление деформации на древнерусском шитье, знаменах, белене и других сложных экспонатах (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,01 |
| П1/10-240 | Гвозди, марки "Тэкс" | кг | 0,01 |

Таблица 121-271. Варка мучного клея

Состав работ:

а) приготовление состава со взвешиванием компонентов;

б) процеживание через марлю;

в) варка на медленном огне.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-271-1 | Варка мучного клея (единица измерения - л) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,08 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,002 |
| П1/65-15 | Компонент для изготовления клеевой формы | кг | 0,0025 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления клеевого состава | кг | 0,1 |

Таблица 121-272. Дублирование экспонатов на мучном клее

Состав работ:

а) растяжка дублировочного материала на столе, фиксация;

б) проклейка дубля и экспоната;

в) наложение экспоната на дублет с выравниванием складок, заломов и пузырей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-272-1 | Дублирование экспонатов на мучном клее: хлопчатобумажные и плотные ткани с незначительными повреждениями (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,005 |
| П1/10-240 | Гвозди, марки "Тэкс" | кг | 0,01 |
| Е121-272-2 | Дублирование экспонатов на мучном клее: тонкий шелк и экспонаты в неудовлетворительном состоянии (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,005 |
| П1/10-240 | Гвозди, марки "Тэкс" | кг | 0,01 |
| Е121-272-3 | Дублирование экспонатов на мучном клее: руинированные экспонаты, экспонаты с росписью, декором из бисера, блесток (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,005 |
| П1/10-240 | Гвозди, марки "Тэкс" | кг | 0,01 |

Таблица 121-273. Дублирование экспонатов на клее А-45-К

Состав работ:

а) натягивание дубля (шелковый газ) на подрамник;

б) нанесение пульверизатором клея на дублировочную ткань;

в) снятие с подрамника;

г) наложение экспоната на дублировочную ткань с последующей отпрессовкой и проглаживанием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-273-1 | Дублирование на клее А-45-К пленочным методом (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Газ шелковый | м2 | 0,015 |
| Е121-273-2 | Дублирование на клее А-45-К методом распыления (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 0,015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Газ шелковый | м2 | 0,015 |

Таблица 121-274. Фрагментарное дублирование и дублирование археологических тканей

Состав работ:

а) раскрой ткани для дублирования мелких прорывов и утрат;

б) дублирование с проглаживанием и просушкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-274-1 | Фрагментарное дублирование мелких прорывов на сложных экспонатах (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
| Е121-274-2 | Дублирование археологических тканей (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |

Таблица 121-275. Раздублирование экспоната

Состав работ:

а) разъединение (расслоение) дубля и экспоната с увлажнением или распариванием в сложных случаях;

б) удаление остатков клея;

в) промывка спиртоглицериновым раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-275-1 | Раздублирование экспонатов: хлопчатобумажные ткани и плотный шелк (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0008 |
| Е121-275-2 | Раздублирование экспонатов: ветхие ткани, тонкий шелк (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0008 |
| Е121-275-3 | Раздублирование экспонатов: руинированные ткани (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0008 |

Таблица 121-276. Выбор технологий окрашивания материала

Состав работ:

а) подбор и взвешивание компонентов;

б) растирка компонентов;

в) приготовление и процеживание раствора;

г) пробное крашение образца;

д) запись состава в журнал.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-276-1 | Выбор технологий окрашивания материала в несложный цвет без подгонки оттенка (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Красители анилиновые | кг | 0,01 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления закрепляющего состава | кг | 0,003 |
| Е121-276-2 | Выбор технологий окрашивания материала в несложный цвет с подгонкой оттенка (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Красители анилиновые | кг | 0,015 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления закрепляющего состава | кг | 0,003 |
| Е121-276-3 | Выбор технологий окрашивания материала в сложный цвет с подгонкой оттенка и интенсивности (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Красители анилиновые | кг | 0,025 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления закрепляющего состава | кг | 0,005 |
| Е121-276-4 | Выбор технологий окрашивания материала в сложный цвет с применением комбинированных технологий (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Красители анилиновые | кг | 0,05 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления закрепляющего состава | кг | 0,005 |

Таблица 121-277. Крашение дублировочного материала, ткани для восполнения утрат деталей и фрагментов

Состав работ:

а) приготовление состава;

б) отварка и крашение материала;

в) промывка в уксусном растворе;

г) просушка;

д) при крашении растительными красителями - протравка в квасцах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-277-1 | Крашение дублировочного материала, ткани для восполнения утрат деталей и фрагментов одним растительным красителем (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Квасцы | кг | 0,025 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 0,216 |
| Е121-277-2 | Крашение дублировочного материала, ткани для восполнения утрат деталей и фрагментов несколькими естественными растительными красителями (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Квасцы | кг | 0,025 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 0,216 |
| Е121-277-3 | Крашение дублировочного материала, ткани для восполнения утрат деталей и фрагментов: химическое крашение (кубовые, кислотные, металлосодержащие) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,08 |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрия гидросульфат | кг | 0,025 |
| П1/10-280-10 | Мыло олеиновое | кг | 0,216 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления химического красителя | кг | 0,417 |

Таблица 121-278. Маскировка мелких утрат на художественных тканях

Состав работ:

а) подклейка тонкой ткани под места утрат;

б) приготовление пуха (дробление материала);

в) нанесение на места утрат клея;

г) маскировка пухом с помощью пинцета в несколько приемов с последующим отпариванием утюгом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-278-1 | Маскировка мелких утрат на художественных тканях (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |

Таблица 121-279. Постановка заплат

Состав работ:

а) подбор ткани, раскрой;

б) обработка мест утрат (укрепление краев прорыва);

в) постановка заплат с учетом направления нитей маскировочным швом или проклейкой с тыльной стороны.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-279-1 | Постановка простых заплат (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/56 | Нитки | катушка | 0,0025 |
| Е121-279-2 | Постановка заплат стыковым методом (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/56 | Нитки | катушка | 0,0025 |
| Е121-279-3 | Постановка заплат стыковым методом на коже (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |

Таблица 121-280. Укрепление экспонатов по периметру

Состав работ:

а) укрепление по контуру с тыльной стороны для придания прочности экспонату;

б) укрепление в виде рамки с подбором фактуры и цвета материала;

в) укрепление галуном (металлической тесьмой).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-280-1 | Укрепление экспонатов по периметру из хлопчатобумажных тканей (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| Е121-280-2 | Укрепление экспонатов по периметру из шелковых тканей (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
| Е121-280-3 | Укрепление экспонатов по периметру: объемные экспонаты (головные уборы) (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
| Е121-280-4 | Укрепление экспонатов по периметру: буквы, бязь (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,97 |

Таблица 121-281. Реставрация художественных тканей методом штопки

Состав работ:

а) фиксация ткани в пяльцах;

б) подбор колера и номера нити;

в) художественная штопка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-281-1 | Художественная штопка на костюмах, знаменах, обивках и пр. (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
| Е121-281-2 | Реставрация шпалер методом штопки по фону с сохранившейся основой (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
| Е121-281-3 | Реставрация шпалер методом штопки по фону без основы или рисунку с сохранившейся основой (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
| Е121-281-4 | Реставрация шпалер методом штопки по рисунку с незакрепленной основой или без основы (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,49 |

Таблица 121-282. Укрепление художественных нитей в местах сечений

Состав работ:

а) укрепление секущихся нитей пропиткой закрепителем;

б) то же механическим путем: подведение с тыльной стороны тонированной ткани с последующей пропиткой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-282-1 | Укрепление художественных нитей в местах сечений пропиткой закрепителем (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/160 | Кислота бензойная | кг | 0,001 |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для изготовления клеевой формы | кг | 0,0001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления клеевого состава | кг | 0,005 |
| Е121-282-2 | Укрепление художественных нитей в местах сечений механическим путем (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,79 |

Таблица 121-283. Укрепление сеткой

Состав работ:

а) раскрой полос ткани;

б) нашивка полос с тыльной стороны экспоната параллельно нитям основы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-283-1 | Укрепление сеткой из театральной тюли, марли (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00126 |
| Е121-283-2 | Укрепление сеткой из ткани (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,015 |
| Е121-283-3 | Укрепление сеткой для экспонатов из стекляруса, бисера (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Газ шелковый | м2 | 0,015 |
| Е121-283-4 | Укрепление сеткой "скелетаж" для шпалер и гобеленов (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,02 |

Таблица 121-284. Укрепление отстающих нитей вышивки по рисунку

Состав работ:

а) подбор нитей из имеющихся в наличии или тонирование;

б) фиксация нитей пришивкой, приштопкой, закрепителем с расчесыванием иглой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-284-1 | Укрепление отстающих нитей несложной вышивки по рисунку (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
| Е121-284-2 | Укрепление отстающих нитей сложной вышивки по рисунку (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |

Таблица 121-285. Укрепление металлических нитей

Состав работ:

а) устранение деформации нитей разглаживанием инструментом или отбивкой молотком;

б) фиксация отстающих нитей клеем и прикреплением иглой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-285-1 | Укрепление металлических нитей на галунах (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| Е121-285-2 | Укрепление металлических нитей на головных уборах, вышивках (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
| Е121-285-3 | Укрепление металлических нитей на шитье на тонких шелках и кисейных тканях (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |

Таблица 121-286. Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блесток)

Состав работ:

а) отстающие детали укрепляют, используя существующий прием крепления бисера, жемчуга, стекляруса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-286-1 | Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блесток) на головных уборах и одежде (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| Е121-286-2 | Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блесток) на древнерусском шитье, кошельках, кисетах, бисерных экспонатах (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,09 |
| Е121-286-3 | Укрепление отстающих и осыпающихся деталей (бисера, стекляруса, жемчуга, блесток) на орнаментальном шитье жемчугом, бисером или перламутром под бинокуляром (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |

Таблица 121-287. Воссоздание утрат вышивки и кружева

Состав работ:

а) подбор или тонирование нитей;

б) изготовление трафарета с предполагаемым рисунком;

в) воссоздание вышивки в авторской технике.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-287-1 | Восстановление утрат сложной вышивки (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
| Е121-287-2 | Восстановление утрат сложной вышивки с восстановлением рисунка (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
| Е121-287-3 | Восстановление утрат несложного кружева (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| Е121-287-4 | Восстановление утрат сложного кружева (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,92 |

Таблица 121-288. Воссоздание утрат металлического шитья, вышивки

Состав работ:

а) подбор нитей -бить, канитель и пр.;

б) то же для прикрепы;

в) воссоздание утрат вышивки в авторской технике.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-288-1 | Воссоздание утрат металлической вышивки: несложная вышивка, орнамент из агроманта, галуна (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
| Е121-288-2 | Воссоздание утрат металлической вышивки: сложная вышивка битью, канителью с восстановлением рисунка (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
| Е121-288-3 | Воссоздание утрат металлического древнерусского орнаментального шитья (под бинокуляром) (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,92 |

Таблица 121-289. Восстановление низания бисерного, жемчужного и пр

Состав работ:

а) нанизывание бисера, жемчуга, блестки и пр. утраченных деталей на новые нити;

б) пришивание с использованием приемов существующего плетения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-289-1 | Восстановление низания бисерного, жемчужного и пр. на головных уборах, костюмах (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
| Е121-289-2 | Восстановление низания бисерного, жемчужного и пр. на древнерусских экспонатах, бисерных экспонатах (кошельках) (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
| Е121-289-3 | Восстановление низания бисерного, жемчужного и пр. на древнерусских памятниках с орнаментальным шитьем жемчугом, бисером и пр. (под бинокуляром) (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,45 |

Таблица 121-290. Воссоздание утраченных деталей экспонатов

Состав работ:

а) распарывание сохранившейся требующей замены детали;

б) изготовление выкройки по сохранившейся детали, аналогам или фотографиям;

в) подбор ткани, раскрой;

г) стачивание детали с учетом технологии изготовления всего экспоната.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-290-1 | Воссоздание утраченных деталей экспонатов простых по крою с простыми швами (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,5 |
| Е121-290-2 | Воссоздание утраченных деталей экспонатов средней сложности (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,5 |
| Е121-290-3 | Воссоздание утраченных деталей экспонатов сложного кроя с большим количеством швов (единица измерения - 10 дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,5 |

Таблица 121-291. Обработка экспонатов из бархата

Состав работ:

а) чистка бархата;

б) расчесывание щеткой фрагментами над паром.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-291-1 | Обработка экспонатов из бархата (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0008 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Губка греческая | кг | 0,0003 |

Таблица 121-292. Чистка металлических деталей

Состав работ:

а) чистка от загрязнений и коррозии.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-292-1 | Чистка металлических деталей (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,012 |

Таблица 121-293. Консервация экспонатов

Состав работ:

а) приготовление увлажняющего состава на основе спирта и глицерина;

б) нанесение состава на экспонат путем пульверизации для придания эластичности;

в) обработка разрушающейся ткани пропиткой клеем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-293-1 | Консервация экспонатов с пропиткой увлажнителем для придания эластичности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 0,0025 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,001 |
| Е121-293-2 | Консервация экспонатов с укреплением пропиткой реставрационным клеем (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 0,0025 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для изготовления клеевой формы | кг | 0,0001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления клеевого состава | кг | 0,005 |

Таблица 121-294. Монтаж-сборка экспонатов

Состав работ:

а) обметка сыпучих тканей;

б) подбор фрагментов, сметывание;

в) сшивка вручную с подгонкой рисунка;

г) закрепление шва на ветхих тканях.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-294-1 | Монтаж-сборка экспонатов с простыми швами (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-3 | Нитки | катушка | П |
| Е121-294-2 | Монтаж-сборка экспонатов со сложными швами с укреплением нескольких слоев ткани (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-3 | Нитки | катушка | П |
| Е121-294-3 | Монтаж-сборка экспонатов со сложными швами на древнерусском шитье (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-3 | Нитки | катушка | П |

Таблица 121-295. Оформление фрагментов для экспонирования

Состав работ:

а) обметка по краям для оформления под стекло;

б) монтирование на подкладку для оформления в паспарту размером до 2 дм2.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-295-1 | Оформление фрагментов для экспонирования в паспарту (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,56 |
| Е121-295-2 | Оформление фрагментов для экспонирования в футляр под стекло (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,98 |

Таблица 121-296. Перенесение вышивки на новую основу

Состав работ:

а) обрезка по контуру вышивки ветхой ткани с осторожностью;

б) закрепление в пяльцах новой ткани;

в) фиксация фрагментов вышивки с пришивкой по периметру тонированными нитками.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-296-1 | Перенесение вышивки на новую основу (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,19 |

Таблица 121-297. Изготовление искусственных цветов

Состав работ:

а) подготовка ткани с закреплением желатином проглаживанием (норма 1);

б) изготовление шаблона лепестка (норма 1);

в) раскрой ткани по шаблону (норма 1);

г) формовка лепестка в специальных приспособлениях с вощением (норма 1);

д) тонирование лепестка художественными красками(норма 1);

е) нарезка проволоки (норма 2);

ж) обвивка проволоки ватой с проклейкой клеем пва (норма 2);

и) тонирование (норма 2);

к) подготовка ткани с закреплением желатином проглаживанием (норма 3);

л) изготовление шаблона (норма 3);

м) раскрой ткани по шаблону (норма 3);

н) формовка лепестка с вощением и нанесением прожилок (выдавливанием) (норма 3);

п) тонирование (норма 3);

р) подклейка стебелька (норма 3);

с) сборка цветка из отдельных деталей (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-297-1 | Изготовление лепестков (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,002 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Туаль | м2 | 0,002 |
| П1/10-230-40 | Краски художественные | кг | 0,008 |
| П1/10-230-50 | Растворитель марки Р-4 | кг | 0,000005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для изготовления клеевой формы | кг | 0,0005 |
| Е121-297-2 | Изготовление стебля (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей ПВА | кг | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока латунная марки Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1 мм | кг | 0,003 |
| Е121-297-3 | Изготовление листьев (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,002 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Туаль | м2 | 0,0015 |
| П1/10-230-40 | Краски художественные | кг | 0,005 |
| П1/10-230-50 | Растворитель марки Р-4 | кг | 0,000003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для изготовления клеевой формы | кг | 0,0005 |
| Е121-297-4 | Сборка цветка (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |

Раздел 13. Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом

Таблица 121-301. Крацевание

Состав работ:

а) подноска деталей к рабочему месту;

б) крацевание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-301-1 | Крацевание I категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,51 |
| Е121-301-2 | Крацевание II категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,83 |
| Е121-301-3 | Крацевание III категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,6 |

Таблица 121-302. Шлифование

Состав работ:

а) накатка кругов: подноска шлифпорошка, клея и войлочных кругов к рабочему месту, приготовление клея, накатка клея и шлифпорошка на круги;

б) смена войлочных кругов, подноска деталей, заточка ножей для обрезки засалившейся поверхности кругов;

в) шлифование с периодическим смазыванием кругов стеарином.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-302-1 | Шлифование I категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/78 | Круги войлочные грубошерстные, диаметром 200 мм | шт. | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок шлифовальный М5 | кг | 0,215 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,016 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Стеарин | кг | 0,1 |
| Е121-302-2 | Шлифование II категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/78 | Круги войлочные грубошерстные, диаметром 200 мм | шт. | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок шлифовальный М5 | кг | 0,215 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,016 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Стеарин | кг | 0,1 |
| Е121-302-3 | Шлифование III категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/78 | Круги войлочные грубошерстные, диаметром 200 мм | шт. | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Порошок шлифовальный М5 | кг | 0,215 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,016 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Стеарин | кг | 0,1 |

Таблица 121-303. Полирование

Состав работ:

а) сбивка бязевых кругов в секцию (в секции 5 кругов);

б) смена кругов, обрезка засалившейся поверхности круга, заточка ножей;

в) полирование с периодическим смазыванием кругов пастой гои.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-303-1 | Полирование I категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-17/5 | Паста ГОИ полировальная | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Круги бязевые | шт. | 0,22 |
| Е121-303-2 | Полирование II категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-17/5 | Паста ГОИ полировальная | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Круги бязевые | шт. | 0,22 |
| Е121-303-3 | Полирование III категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-17/5 | Паста ГОИ полировальная | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-20 | Круги бязевые | шт. | 0,22 |

Таблица 121-304. Промывка деталей в органическом растворителе для удаления полировальных паст, консистентных смазок, минеральных и растительных масел

Состав работ:

а) промывка деталей в растворителе;

б) промывка в горячей и проточной воде;

в) протирка деталей фланелью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-304-1 | Промывка деталей в органическом растворителе для удаления полировальных паст, консистентных смазок, минеральных и растительных масел I категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,1 |
| Е121-304-2 | Промывка деталей в органическом растворителе для удаления полировальных паст, консистентных смазок, минеральных и растительных масел II категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,1 |
| Е121-304-3 | Промывка деталей в органическом растворителе для удаления полировальных паст, консистентных смазок, минеральных и растительных масел III категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,1 |

Таблица 121-305. Очистка деталей от старых лаковых покрытий

Состав работ:

а) очистка деталей;

б) протирка деталей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-305-1 | Очистка деталей от старых лаковых покрытий I категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,9 |
| Е121-305-2 | Очистка деталей от старых лаковых покрытий II категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,9 |
| Е121-305-3 | Очистка деталей от старых лаковых покрытий III категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,9 |

Таблица 121-306. Химическое обезжиривание в щелочных растворах

Состав работ:

а) монтаж деталей на приспособление;

б) химическое обезжиривание;

в) двукратная промывка в воде.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-306-1 | Химическое обезжиривание в щелочных растворах деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 0,035 |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,03 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Тринатрийфосфат | кг | 0,03 |
| Е121-306-2 | Химическое обезжиривание в щелочных растворах деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 0,035 |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,03 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Тринатрийфосфат | кг | 0,03 |
| Е121-306-3 | Химическое обезжиривание в щелочных растворах деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 0,035 |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,03 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Тринатрийфосфат | кг | 0,03 |
| Е121-306-4 | Химическое обезжиривание в щелочных растворах деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 0,035 |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,03 |
| 1/10-135-25/385 | Стекло жидкое калийное | кг | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Тринатрийфосфат | кг | 0,03 |

Таблица 121-307. Травление и активация

Состав работ:

а) травление;

б) двукратная промывка в воде;

в) активация;

г) двукратная промывка в воде.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-307-1 | Травление и активация деталей из меди и ее сплавов площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,7 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота азотная концентрированная, сорт I, с содержанием основного вещества 98,2% | кг | 0,7 |
| П1/10-135-25 | Натрий хлористый технический | кг | 0,008 |
| Е121-307-2 | Травление и активация деталей из меди и ее сплавов площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,7 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота азотная концентрированная, сорт I, с содержанием основного вещества 98,2% | кг | 0,7 |
| П1/10-135-25 | Натрий хлористый технический | кг | 0,008 |
| Е121-307-3 | Травление и активация деталей из меди и ее сплавов площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,7 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота азотная концентрированная, сорт I, с содержанием основного вещества 98,2% | кг | 0,7 |
| П1/10-135-25 | Натрий хлористый технический | кг | 0,008 |
| Е121-307-4 | Травление и активация деталей из меди и ее сплавов площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,7 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота азотная концентрированная, сорт I, с содержанием основного вещества 98,2% | кг | 0,7 |
| П1/10-135-25 | Натрий хлористый технический | кг | 0,008 |
| Е121-307-5 | Травление и активация деталей из алюминия площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота азотная концентрированная, сорт I, с содержанием основного вещества 98,2% | кг | 0,55 |
| П1/10-135-25 | Кислота фтористоводородная | кг | 0,12 |
| Е121-307-6 | Травление и активация деталей из алюминия площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота азотная концентрированная, сорт I, с содержанием основного вещества 98,2% | кг | 0,55 |
| П1/10-135-25 | Кислота фтористоводородная | кг | 0,12 |
| Е121-307-7 | Травление и активация деталей из алюминия площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота азотная концентрированная, сорт I, с содержанием основного вещества 98,2% | кг | 0,55 |
| П1/10-135-25 | Кислота фтористоводородная | кг | 0,12 |
| Е121-307-8 | Травление и активация деталей из алюминия площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота азотная концентрированная, сорт I, с содержанием основного вещества 98,2% | кг | 0,55 |
| П1/10-135-25 | Кислота фтористоводородная | кг | 0,12 |
| Е121-307-9 | Травление и активация деталей из черных металлов площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Уротропин | кг | 0,003 |
| Е121-307-10 | Травление и активация деталей из черных металлов площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Уротропин | кг | 0,003 |
| Е121-307-11 | Травление и активация деталей из черных металлов площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Уротропин | кг | 0,003 |
| Е121-307-12 | Травление и активация деталей из черных металлов площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Уротропин | кг | 0,003 |

Таблица 121-308. Обезжиривание содой питьевой

Состав работ:

а) протирка деталей содой питьевой;

б) промывка водой из шланга.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-308-1 | Обезжиривание содой питьевой деталей I категории сложности площадью до 1 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода пищевая (бикарбонат натрия) | кг | 2,89 |
| Е121-308-2 | Обезжиривание содой питьевой деталей I категории сложности площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода пищевая (бикарбонат натрия) | кг | 2,89 |
| Е121-308-3 | Обезжиривание содой питьевой деталей I категории сложности площадью более 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода пищевая (бикарбонат натрия) | кг | 2,89 |
| Е121-308-4 | Обезжиривание содой питьевой деталей II категории сложности площадью до 1 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода пищевая (бикарбонат натрия) | кг | 2,89 |
| Е121-308-5 | Обезжиривание содой питьевой деталей II категории сложности площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода пищевая (бикарбонат натрия) | кг | 2,89 |
| Е121-308-6 | Обезжиривание содой питьевой деталей II категории сложности площадью более 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода пищевая (бикарбонат натрия) | кг | 2,89 |
| Е121-308-7 | Обезжиривание содой питьевой деталей III категории сложности площадью до 1 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода пищевая (бикарбонат натрия) | кг | 2,89 |
| Е121-308-8 | Обезжиривание содой питьевой деталей III категории сложности площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода пищевая (бикарбонат натрия) | кг | 2,89 |
| Е121-308-9 | Обезжиривание содой питьевой деталей III категории сложности площадью более 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Сода пищевая (бикарбонат натрия) | кг | 2,89 |

Таблица 121-309. Снятие старого никелевого покрытия электрохимическим способом

Состав работ:

а) монтаж деталей на приспособления;

б) завешивание деталей в ванну;

в) активное наблюдение за процессом снятия;

г) выгрузка деталей из ванны и промывка в воде;

д) завешивание деталей в сушильный шкаф;

е) демонтаж деталей с приспособлений и укладка в тару.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-309-1 | Снятие старого никелевого покрытия электрохимическим способом с деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,447 |
| 1/10-135-30/16 | Глицерин синтетический | т | 0,0007 |
| Е121-309-2 | Снятие старого никелевого покрытия электрохимическим способом с деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,447 |
| 1/10-135-30/16 | Глицерин синтетический | т | 0,0007 |
| Е121-309-3 | Снятие старого никелевого покрытия электрохимическим способом с деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,447 |
| 1/10-135-30/16 | Глицерин синтетический | т | 0,0007 |
| Е121-309-4 | Снятие старого никелевого покрытия электрохимическим способом с деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,447 |
| 1/10-135-30/16 | Глицерин синтетический | т | 0,0007 |

Таблица 121-310. Латунирование

Состав работ:

а) завешивание деталей в ванну;

б) активное наблюдение за процессом снятия;

в) промывка в воде;

г) завешивание деталей в сушильный шкаф;

д) демонтаж деталей с приспособлений и укладка в тару.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-310-1 | Латунирование толщиной 4 мкм в железисто-синеродистом электролите деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,234 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кадмий сернокислый | кг | 0,0035 |
| П1/10-135-25 | Калий железисто-синеродистый | кг | 0,077 |
| П1/10-135-25 | Калий радонистый | кг | 0,014 |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,056 |
| П1/10-135-25 | Окись цинка | кг | 0,014 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Соль сегнетовая | кг | 0,049 |
| Е121-310-2 | Латунирование толщиной 4 мкм в железисто-синеродистом электролите деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,234 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кадмий сернокислый | кг | 0,0035 |
| П1/10-135-25 | Калий железисто-синеродистый | кг | 0,077 |
| П1/10-135-25 | Калий радонистый | кг | 0,014 |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,056 |
| П1/10-135-25 | Окись цинка | кг | 0,014 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Соль сегнетовая | кг | 0,049 |
| Е121-310-3 | Латунирование толщиной 4 мкм в железисто-синеродистом электролите деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,234 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кадмий сернокислый | кг | 0,0035 |
| П1/10-135-25 | Калий железисто-синеродистый | кг | 0,077 |
| П1/10-135-25 | Калий радонистый | кг | 0,014 |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,056 |
| П1/10-135-25 | Окись цинка | кг | 0,014 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Соль сегнетовая | кг | 0,049 |
| Е121-310-4 | Латунирование толщиной 4 мкм в железисто-синеродистом электролите деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,234 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кадмий сернокислый | кг | 0,0035 |
| П1/10-135-25 | Калий железисто-синеродистый | кг | 0,077 |
| П1/10-135-25 | Калий радонистый | кг | 0,014 |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,056 |
| П1/10-135-25 | Окись цинка | кг | 0,014 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Соль сегнетовая | кг | 0,049 |
| Е121-310-5 | При увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять к нормам Е121-310-1, Е121-310-2, Е121-310-3, Е121-310-4 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,0585 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кадмий сернокислый | кг | 0,0008 |
| П1/10-135-25 | Калий железисто-синеродистый | кг | 0,019 |
| П1/10-135-25 | Калий радонистый | кг | 0,0035 |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,014 |
| П1/10-135-25 | Окись цинка | кг | 0,0035 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Соль сегнетовая | кг | 0,0122 |
| Е121-310-6 | Латунирование толщиной 4 мкм в пирофосфатном электролите деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,234 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота щавелевая | кг | 0,0045 |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,0015 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Цинк сернокислый | кг | 0,0015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пирофосфат натрия | кг | 0,018 |
| Е121-310-7 | Латунирование толщиной 4 мкм в пирофосфатном электролите деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,234 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота щавелевая | кг | 0,0045 |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,0015 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Цинк сернокислый | кг | 0,0015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пирофосфат натрия | кг | 0,018 |
| Е121-310-8 | Латунирование толщиной 4 мкм в пирофосфатном электролите деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,234 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота щавелевая | кг | 0,0045 |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,0015 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Цинк сернокислый | кг | 0,0015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пирофосфат натрия | кг | 0,018 |
| Е121-310-9 | Латунирование толщиной 4 мкм в пирофосфатном электролите деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,234 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота щавелевая | кг | 0,0045 |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,0015 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Цинк сернокислый | кг | 0,0015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пирофосфат натрия | кг | 0,018 |
| Е121-310-10 | При увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять к нормам Е121-310-6, Е121-310-7, Е121-310-8, Е121-310-9 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,0585 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота щавелевая | кг | 0,0011 |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,0003 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Цинк сернокислый | кг | 0,0003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пирофосфат натрия | кг | 0,0045 |

Таблица 121-311. Никелирование матовое

Состав работ:

а) завешивание деталей в ванну;

б) активное наблюдение за процессом снятия;

в) промывка в воде;

г) завешивание деталей в сушильный шкаф;

д) демонтаж деталей с приспособлений и укладка в тару.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-311-1 | Никелирование матовое толщиной 4 мкм в сульфаминовокислом электролите деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/35 | Порошок моющий синтетический | кг | 0,0011 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,294 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Лаурильсульфат натрия | кг | 0,0007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сульфаминовокислый | кг | 0,105 |
| П1/65-10 | Никель хлористый | кг | 0,0053 |
| Е121-311-2 | Никелирование матовое толщиной 4 мкм в сульфаминовокислом электролите деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/35 | Порошок моющий синтетический | кг | 0,0011 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,294 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Лаурильсульфат натрия | кг | 0,0007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сульфаминовокислый | кг | 0,105 |
| П1/65-10 | Никель хлористый | кг | 0,0053 |
| Е121-311-3 | Никелирование матовое толщиной 4 мкм в сульфаминовокислом электролите деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/35 | Порошок моющий синтетический | кг | 0,0011 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,294 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Лаурильсульфат натрия | кг | 0,0007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сульфаминовокислый | кг | 0,105 |
| П1/65-10 | Никель хлористый | кг | 0,0053 |
| Е121-311-4 | Никелирование матовое толщиной 4 мкм в сульфаминовокислом электролите деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/35 | Порошок моющий синтетический | кг | 0,0011 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,294 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Лаурильсульфат натрия | кг | 0,0007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сульфаминовокислый | кг | 0,105 |
| П1/65-10 | Никель хлористый | кг | 0,0053 |
| Е121-311-5 | При увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять к нормам Е121-311-1, Е121-311-2, Е121-311-3, Е121-311-4 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/35 | Порошок моющий синтетический | кг | 0,0004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,0735 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Лаурильсульфат натрия | кг | 0,0002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сульфаминовокислый | кг | 0,026 |
| П1/65-10 | Никель хлористый | кг | 0,0013 |
| Е121-311-6 | Никелирование матовое толщиной 4 мкм в сернокислом электролите деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,294 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,0525 |
| П1/65-10 | Никель хлористый | кг | 0,035 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для матового никелирования | кг | 0,0035 |
| Е121-311-7 | Никелирование матовое толщиной 4 мкм в сернокислом электролите деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,294 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,0525 |
| П1/65-10 | Никель хлористый | кг | 0,035 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для матового никелирования | кг | 0,0035 |
| Е121-311-8 | Никелирование матовое толщиной 4 мкм в сернокислом электролите деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,294 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,0525 |
| П1/65-10 | Никель хлористый | кг | 0,035 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для матового никелирования | кг | 0,0035 |
| Е121-311-9 | Никелирование матовое толщиной 4 мкм в сернокислом электролите деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,294 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,0525 |
| П1/65-10 | Никель хлористый | кг | 0,035 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для матового никелирования | кг | 0,0035 |
| Е121-311-10 | При увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять к нормам Е121-311-6, Е121-311-7, Е121-311-8, Е121-311-9 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,0735 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,013 |
| П1/65-10 | Никель хлористый | кг | 0,0087 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для матового никелирования | кг | 0,0008 |

Таблица 121-312. Никелирование блестящее

Состав работ:

а) завешивание деталей в ванну;

б) активное наблюдение за процессом снятия;

в) промывка в воде;

г) завешивание деталей в сушильный шкаф;

д) демонтаж деталей с приспособлений и укладка в тару.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-312-1 | Никелирование блестящее толщиной 4 мкм в электролите N1 деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,245 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрий хлористый технический | кг | 0,0018 |
| П1/10-135-25 | Формалин | кг | 0,0007 |
| П1/10-230-5 | Натрий фтористый технический марка А, сорт I | кг | 0,0021 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,105 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для полублестящего никелирования | кг | 0,0014 |
| Е121-312-2 | Никелирование блестящее толщиной 4 мкм в электролите N1 деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,245 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрий хлористый технический | кг | 0,0018 |
| П1/10-135-25 | Формалин | кг | 0,0007 |
| П1/10-230-5 | Натрий фтористый технический марка А, сорт I | кг | 0,0021 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,105 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для полублестящего никелирования | кг | 0,0014 |
| Е121-312-3 | Никелирование блестящее толщиной 4 мкм в электролите N1 деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,245 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрий хлористый технический | кг | 0,0018 |
| П1/10-135-25 | Формалин | кг | 0,0007 |
| П1/10-230-5 | Натрий фтористый технический марка А, сорт I | кг | 0,0021 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,105 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для полублестящего никелирования | кг | 0,0014 |
| Е121-312-4 | Никелирование блестящее толщиной 4 мкм в электролите N1 деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,245 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрий хлористый технический | кг | 0,0018 |
| П1/10-135-25 | Формалин | кг | 0,0007 |
| П1/10-230-5 | Натрий фтористый технический марка А, сорт I | кг | 0,0021 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,105 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для полублестящего никелирования | кг | 0,0014 |
| Е121-312-5 | При увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять к нормам Е121-312-1, Е121-312-2, Е121-312-3, Е121-312-4 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,0612 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Натрий хлористый технический | кг | 0,0004 |
| П1/10-135-25 | Формалин | кг | 0,0002 |
| П1/10-230-5 | Натрий фтористый технический марка А, сорт I | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,0262 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для полублестящего никелирования | кг | 0,00035 |
| Е121-312-6 | Никелирование блестящее толщиной 4 мкм в электролите N2 деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,245 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сахарин | кг | 0,0004 |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,105 |
| П1/65-10 | Никель хлористый | кг | 0,021 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для блестящего никелирования | кг | 0,0002 |
| Е121-312-7 | Никелирование блестящее толщиной 4 мкм в электролите N2 деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,245 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сахарин | кг | 0,0004 |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,105 |
| П1/65-10 | Никель хлористый | кг | 0,021 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для блестящего никелирования | кг | 0,0002 |
| Е121-312-8 | Никелирование блестящее толщиной 4 мкм в электролите N2 деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,245 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сахарин | кг | 0,0004 |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,105 |
| П1/65-10 | Никель хлористый | кг | 0,021 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для блестящего никелирования | кг | 0,0002 |
| Е121-312-9 | Никелирование блестящее толщиной 4 мкм в электролите N2 деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,245 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сахарин | кг | 0,0004 |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,105 |
| П1/65-10 | Никель хлористый | кг | 0,021 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для блестящего никелирования | кг | 0,0002 |
| Е121-312-10 | При увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять к нормам Е121-312-6, Е121-312-7, Е121-312-8, Е121-312-9 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,0612 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сахарин | кг | 0,0001 |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,0262 |
| П1/65-10 | Никель хлористый | кг | 0,0052 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для блестящего никелирования | кг | 0,00005 |

Таблица 121-313. Никелирование черное

Состав работ:

а) завешивание деталей в ванну;

б) активное наблюдение за процессом снятия;

в) промывка в воде;

г) завешивание деталей в сушильный шкаф;

д) демонтаж деталей с приспособлений и укладка в тару.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-313-1 | Никелирование черное толщиной 4 мкм деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | кг | 0,0053 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Цинк сернокислый | кг | 0,0088 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,0175 |
| Е121-313-2 | Никелирование черное толщиной 4 мкм деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | кг | 0,0053 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Цинк сернокислый | кг | 0,0088 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,0175 |
| Е121-313-3 | Никелирование черное толщиной 4 мкм деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | кг | 0,0053 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Цинк сернокислый | кг | 0,0088 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,0175 |
| Е121-313-4 | Никелирование черное толщиной 4 мкм деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | кг | 0,0053 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Цинк сернокислый | кг | 0,0088 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,0175 |
| Е121-313-5 | При увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять к нормам Е121-313-1, Е121-313-2, Е121-313-3, Е121-313-4 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/14 | Аноды никелевые | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | кг | 0,0013 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Цинк сернокислый | кг | 0,0022 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,0043 |

Таблица 121-314. Никелирование химическое

Состав работ:

а) приготовление раствора и его нагревание;

б) завешивание деталей в ванну;

в) активное наблюдение за процессом снятия;

г) промывка в воде;

д) завешивание деталей в сушильный шкаф;

е) демонтаж деталей с приспособлений и укладка в тару.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-314-1 | Никелирование химическое толщиной 4 мкм деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Гипофосфат натрия | кг | 0,36 |
| П1/10-135-25 | Натрий уксуснокислый | кг | 0,36 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 1,08 |
| Е121-314-2 | Никелирование химическое толщиной 4 мкм деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Гипофосфат натрия | кг | 0,36 |
| П1/10-135-25 | Натрий уксуснокислый | кг | 0,36 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 1,08 |
| Е121-314-3 | Никелирование химическое толщиной 4 мкм деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Гипофосфат натрия | кг | 0,36 |
| П1/10-135-25 | Натрий уксуснокислый | кг | 0,36 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 1,08 |
| Е121-314-4 | Никелирование химическое толщиной 4 мкм деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Гипофосфат натрия | кг | 0,36 |
| П1/10-135-25 | Натрий уксуснокислый | кг | 0,36 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 1,08 |
| Е121-314-5 | При увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять к нормам Е121-314-1, Е121-314-2, Е121-314-3, Е121-314-4 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Гипофосфат натрия | кг | 0,09 |
| П1/10-135-25 | Натрий уксуснокислый | кг | 0,09 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Никель сернокислый | кг | 0,27 |

Таблица 121-315. Меднение блестящее в сернокислом электролите

Состав работ:

а) завешивание деталей в ванну;

б) активное наблюдение за процессом снятия;

в) промывка в воде;

г) завешивание деталей в сушильный шкаф;

д) демонтаж деталей с приспособлений и укладка в тару.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-315-1 | Меднение блестящее толщиной 4 мкм в сернокислом электролите деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,196 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,075 |
| П1/10-230 | Блескообразователь RV | кг | 0,003 |
| Е121-315-2 | Меднение блестящее толщиной 4 мкм в сернокислом электролите деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,196 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,075 |
| П1/10-230 | Блескообразователь RV | кг | 0,003 |
| Е121-315-3 | Меднение блестящее толщиной 4 мкм в сернокислом электролите деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,196 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,075 |
| П1/10-230 | Блескообразователь RV | кг | 0,003 |
| Е121-315-4 | Меднение блестящее толщиной 4 мкм в сернокислом электролите деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,196 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,075 |
| П1/10-230 | Блескообразователь RV | кг | 0,003 |
| Е121-315-5 | При увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять к нормам Е121-315-1, Е121-315-2, Е121-315-3, Е121-315-4 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,049 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,019 |
| П1/10-230 | Блескообразователь RV | кг | 0,0007 |

Таблица 121-316. Меднение в пирофосфатных электролитах

Состав работ:

а) завешивание деталей в ванну;

б) активное наблюдение за процессом снятия;

в) промывка в воде;

г) завешивание деталей в сушильный шкаф;

д) демонтаж деталей с приспособлений и укладка в тару.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-316-1 | Меднение блестящее толщиной 4 мкм в пирофосфатных электролитах деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,196 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий пирофосфорнокислый | кг | 0,075 |
| П1/10-135-25 | Кислота лимонная | кг | 0,006 |
| П1/10-230 | Блескообразователь Экомет-М5 | кг | 0,0015 |
| Е121-316-2 | Меднение блестящее толщиной 4 мкм в пирофосфатных электролитах деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,196 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий пирофосфорнокислый | кг | 0,075 |
| П1/10-135-25 | Кислота лимонная | кг | 0,006 |
| П1/10-230 | Блескообразователь Экомет-М5 | кг | 0,0015 |
| Е121-316-3 | Меднение блестящее толщиной 4 мкм в пирофосфатных электролитах деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,196 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий пирофосфорнокислый | кг | 0,075 |
| П1/10-135-25 | Кислота лимонная | кг | 0,006 |
| П1/10-230 | Блескообразователь Экомет-М5 | кг | 0,0015 |
| Е121-316-4 | Меднение блестящее толщиной 4 мкм в пирофосфатных электролитах деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,196 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий пирофосфорнокислый | кг | 0,075 |
| П1/10-135-25 | Кислота лимонная | кг | 0,006 |
| П1/10-230 | Блескообразователь Экомет-М5 | кг | 0,0015 |
| Е121-316-5 | При увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять к нормам Е121-316-1, Е121-316-2, Е121-316-3, Е121-316-4 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,0037 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,049 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий пирофосфорнокислый | кг | 0,019 |
| П1/10-135-25 | Кислота лимонная | кг | 0,0015 |
| П1/10-230 | Блескообразователь Экомет-М5 | кг | 0,0004 |
| Е121-316-6 | Меднение матовое толщиной 4 мкм в пирофосфатных электролитах деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/35 | Аммиак водный технический марки А | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,196 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий пирофосфорнокислый | кг | 0,12 |
| П1/10-135-25 | Кислота лимонная | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пирофосфат меди | кг | 0,03 |
| Е121-316-7 | Меднение матовое толщиной 4 мкм в пирофосфатных электролитах деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/35 | Аммиак водный технический марки А | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,196 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий пирофосфорнокислый | кг | 0,12 |
| П1/10-135-25 | Кислота лимонная | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пирофосфат меди | кг | 0,03 |
| Е121-316-8 | Меднение матовое толщиной 4 мкм в пирофосфатных электролитах деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/35 | Аммиак водный технический марки А | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,196 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий пирофосфорнокислый | кг | 0,12 |
| П1/10-135-25 | Кислота лимонная | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пирофосфат меди | кг | 0,03 |
| Е121-316-9 | Меднение матовое толщиной 4 мкм в пирофосфатных электролитах деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/35 | Аммиак водный технический марки А | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,196 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий пирофосфорнокислый | кг | 0,12 |
| П1/10-135-25 | Кислота лимонная | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пирофосфат меди | кг | 0,03 |
| Е121-316-10 | При увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять к нормам Е121-316-6, Е121-316-7, Е121-316-8, Е121-316-9 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/35 | Аммиак водный технический марки А | кг | 0,00025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,049 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий пирофосфорнокислый | кг | 0,03 |
| П1/10-135-25 | Кислота лимонная | кг | 0,0007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пирофосфат меди | кг | 0,0075 |

Таблица 121-317. Серебрение

Состав работ:

а) взвешивание деталей и анодов или взвешивание и отбор проб электролита серебрения;

б) завешивание деталей в ванну;

в) активное наблюдение за процессом;

г) промывка в воде;

д) завешивание деталей в сушильный шкаф;

е) демонтаж деталей с приспособлений;

ж) взвешивание деталей и анодов или взвешивание анодов и отбор проб электролита серебрения;

и) анализ проб электролита серебрения;

к) укладка деталей в тару;

л) сбор и переработка возвратных отходов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-317-1 | Серебрение толщиной 4 мкм в железисто-синеродистом электролите деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий железисто-синеродистый | кг | 0,053 |
| П1/10-135-25 | Калий радонистый | кг | 0,053 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Серебро хлористое | кг | 0,014 |
| П1/65-5 | Аноды серебряные | кг | 0,428 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 2,1 |
| Е121-317-2 | Серебрение толщиной 4 мкм в железисто-синеродистом электролите деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий железисто-синеродистый | кг | 0,053 |
| П1/10-135-25 | Калий радонистый | кг | 0,053 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Серебро хлористое | кг | 0,014 |
| П1/65-5 | Аноды серебряные | кг | 0,428 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 2,1 |
| Е121-317-3 | Серебрение толщиной 4 мкм в железисто-синеродистом электролите деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий железисто-синеродистый | кг | 0,053 |
| П1/10-135-25 | Калий радонистый | кг | 0,053 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Серебро хлористое | кг | 0,014 |
| П1/65-5 | Аноды серебряные | кг | 0,428 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 2,1 |
| Е121-317-4 | Серебрение толщиной 4 мкм в железисто-синеродистом электролите деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий железисто-синеродистый | кг | 0,053 |
| П1/10-135-25 | Калий радонистый | кг | 0,053 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Серебро хлористое | кг | 0,014 |
| П1/65-5 | Аноды серебряные | кг | 0,428 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 2,1 |
| Е121-317-5 | При увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять к нормам Е121-317-1, Е121-317-2, Е121-317-3, Е121-317-4 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,0052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий железисто-синеродистый | кг | 0,0132 |
| П1/10-135-25 | Калий радонистый | кг | 0,0132 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Серебро хлористое | кг | 0,0035 |
| П1/65-5 | Аноды серебряные | кг | 0,107 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 0,5 |
| Е121-317-6 | Серебрение толщиной 4 мкм в йодистом электролите деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Композиция КААС-211 | кг | 0,158 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 86,4 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 2,1 |
| Е121-317-7 | Серебрение толщиной 4 мкм в йодистом электролите деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Композиция КААС-211 | кг | 0,158 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 86,4 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 2,1 |
| Е121-317-8 | Серебрение толщиной 4 мкм в йодистом электролите деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Композиция КААС-211 | кг | 0,158 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 86,4 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 2,1 |
| Е121-317-9 | Серебрение толщиной 4 мкм в йодистом электролите деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Композиция КААС-211 | кг | 0,158 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 86,4 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 2,1 |
| Е121-317-10 | При увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять к нормам Е121-317-6, Е121-317-7, Е121-317-8, Е121-317-9 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Композиция КААС-211 | кг | 0,0395 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 21,6 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 0,5 |

Таблица 121-318. Золочение

Состав работ:

а) взвешивание деталей и отбор проб электролита золочения;

б) завешивание деталей в ванну;

в) активное наблюдение за процессом;

г) промывка в воде;

д) завешивание деталей в сушильный шкаф;

е) демонтаж деталей с приспособлений;

ж) взвешивание деталей и отбор проб электролита золочения;

и) анализ проб электролита золочения;

к) укладка деталей в тару;

л) сбор и переработка возвратных отходов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-318-1 | Золочение при толщине покрытия 2 мкм деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Дицианоаурат калия | кг | 0,0624 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Композиция КААС-112 | кг | 0,556 |
| П1/65-5 | Аноды из стали 10 х 18Н9Т | кг | 0,01 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/590 | Возврат золота в отходах | г | 2 |
| Е121-318-2 | Золочение при толщине покрытия 2 мкм деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Дицианоаурат калия | кг | 0,0624 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Композиция КААС-112 | кг | 0,567 |
| П1/65-5 | Аноды из стали 10 х 18Н9Т | кг | 0,01 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/590 | Возврат золота в отходах | г | 2 |
| Е121-318-3 | Золочение при толщине покрытия 2 мкм деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Дицианоаурат калия | кг | 0,0624 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Композиция КААС-112 | кг | 0,583 |
| П1/65-5 | Аноды из стали 10 х 18Н9Т | кг | 0,01 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/590 | Возврат золота в отходах | г | 1 |
| Е121-318-4 | При увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять к нормам Е121-318-1, Е121-318-2, Е121-318-3 (единица измерения - м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Дицианоаурат калия | кг | 0,0312 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Композиция КААС-112 | кг | 0,53 |
| П1/65-5 | Аноды из стали 10 х 18Н9Т | кг | 0,005 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/590 | Возврат золота в отходах | г | 1 |

Таблица 121-319. Цинкование

Состав работ:

а) завешивание деталей в ванну;

б) активное наблюдение за процессом снятия;

в) промывка в воде;

г) завешивание деталей в сушильный шкаф;

д) демонтаж деталей с приспособлений и укладка в тару.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-319-1 | Цинкование толщиной 4 мкм в аммиакатном электролите деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 0,011 |
| 1/10-135-25/310 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 0,091 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/5 | Аноды цинковые | кг | 0,157 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Окись цинка | кг | 0,016 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Химическая добавка для блестящего кислого цинкования | кг | 0,001 |
| Е121-319-2 | Цинкование толщиной 4 мкм в аммиакатном электролите деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 0,011 |
| 1/10-135-25/310 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 0,091 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/5 | Аноды цинковые | кг | 0,157 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Окись цинка | кг | 0,016 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Химическая добавка для блестящего кислого цинкования | кг | 0,001 |
| Е121-319-3 | Цинкование толщиной 4 мкм в аммиакатном электролите деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 0,011 |
| 1/10-135-25/310 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 0,091 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/5 | Аноды цинковые | кг | 0,157 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Окись цинка | кг | 0,016 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Химическая добавка для блестящего кислого цинкования | кг | 0,001 |
| Е121-319-4 | Цинкование толщиной 4 мкм в аммиакатном электролите деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 0,011 |
| 1/10-135-25/310 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 0,091 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/5 | Аноды цинковые | кг | 0,157 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Окись цинка | кг | 0,016 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Химическая добавка для блестящего кислого цинкования | кг | 0,001 |
| Е121-319-5 | Цинкование толщиной 4 мкм в аммиакатном электролите деталей: при увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 0,0027 |
| 1/10-135-25/310 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 0,023 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/5 | Аноды цинковые | кг | 0,0392 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Окись цинка | кг | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Химическая добавка для блестящего кислого цинкования | кг | 0,00025 |
| Е121-319-6 | Цинкование толщиной 4 мкм в кислом электролите деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 0,09 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/5 | Аноды цинковые | кг | 0,157 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Окись цинка | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Химическая добавка для блестящего щелочного цинкования | кг | 0,003 |
| Е121-319-7 | Цинкование толщиной 4 мкм в кислом электролите деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 0,09 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/5 | Аноды цинковые | кг | 0,157 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Окись цинка | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Химическая добавка для блестящего щелочного цинкования | кг | 0,003 |
| Е121-319-8 | Цинкование толщиной 4 мкм в кислом электролите деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 0,09 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/5 | Аноды цинковые | кг | 0,157 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Окись цинка | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Химическая добавка для блестящего щелочного цинкования | кг | 0,003 |
| Е121-319-9 | Цинкование толщиной 4 мкм в кислом электролите деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 0,09 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/5 | Аноды цинковые | кг | 0,157 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Окись цинка | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Химическая добавка для блестящего щелочного цинкования | кг | 0,003 |
| Е121-319-10 | Цинкование толщиной 4 мкм в кислом электролите деталей: при увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/5 | Аноды цинковые | кг | 0,0392 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Окись цинка | кг | 0,008 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-10 | Химическая добавка для блестящего щелочного цинкования | кг | 0,00075 |

Таблица 121-320. Хромирование

Состав работ:

а) завешивание деталей в ванну;

б) активное наблюдение за процессом снятия;

в) промывка в воде;

г) завешивание деталей в сушильный шкаф;

д) демонтаж деталей с приспособлений и укладка в тару.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-320-1 | Хромирование толщиной 4 мкм деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Ангидрид хромовый | кг | 0,195 |
| Е121-320-2 | Хромирование толщиной 4 мкм деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Ангидрид хромовый | кг | 0,195 |
| Е121-320-3 | Хромирование толщиной 4 мкм деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Ангидрид хромовый | кг | 0,195 |
| Е121-320-4 | Хромирование толщиной 4 мкм деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Ангидрид хромовый | кг | 0,195 |
| Е121-320-5 | Хромирование толщиной 4 мкм деталей: при увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Ангидрид хромовый | кг | 0,0487 |

Таблица 121-321. Оловянирование (лужение)

Состав работ:

а) завешивание деталей в ванну;

б) активное наблюдение за процессом снятия;

в) промывка в воде;

г) завешивание деталей в сушильный шкаф;

д) демонтаж деталей с приспособлений и укладка в тару.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-321-1 | Оловяннирование (лужение) толщиной 4 мкм в кислом электролите деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Формалин | кг | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Синтанол АЛМ-10 | кг | 0,009 |
| П1/65-5 | Аноды оловянные | кг | 0,16 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для оловянирования (лужения) | кг | 0,002 |
| П1/65-15 | Олово сернокислое | кг | 0,015 |
| Е121-321-2 | Оловяннирование (лужение) толщиной 4 мкм в кислом электролите деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Формалин | кг | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Синтанол АЛМ-10 | кг | 0,009 |
| П1/65-5 | Аноды оловянные | кг | 0,16 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для оловянирования (лужения) | кг | 0,002 |
| П1/65-15 | Олово сернокислое | кг | 0,015 |
| Е121-321-3 | Оловяннирование (лужение) толщиной 4 мкм в кислом электролите деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Формалин | кг | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Синтанол АЛМ-10 | кг | 0,009 |
| П1/65-5 | Аноды оловянные | кг | 0,16 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для оловянирования (лужения) | кг | 0,002 |
| П1/65-15 | Олово сернокислое | кг | 0,015 |
| Е121-321-4 | Оловяннирование (лужение) толщиной 4 мкм в кислом электролите деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Формалин | кг | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Синтанол АЛМ-10 | кг | 0,009 |
| П1/65-5 | Аноды оловянные | кг | 0,16 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для оловянирования (лужения) | кг | 0,002 |
| П1/65-15 | Олово сернокислое | кг | 0,015 |
| Е121-321-5 | Оловяннирование (лужение) толщиной 4 мкм в кислом электролите деталей: при увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Формалин | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Синтанол АЛМ-10 | кг | 0,00225 |
| П1/65-5 | Аноды оловянные | кг | 0,04 |
| П1/65-10 | Химическая добавка для оловянирования (лужения) | кг | 0,0005 |
| П1/65-15 | Олово сернокислое | кг | 0,0037 |
| Е121-321-6 | Оловяннирование (лужение) толщиной 4 мкм в щелочном электролите деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/325 | Перекись водорода | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Гидроксид натрия | кг | 0,0053 |
| П1/10-135-25 | Натрий уксуснокислый | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Станат натрия | кг | 0,021 |
| П1/65-5 | Аноды оловянные | кг | 0,16 |
| Е121-321-7 | Оловяннирование (лужение) толщиной 4 мкм в щелочном электролите деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/325 | Перекись водорода | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Гидроксид натрия | кг | 0,0053 |
| П1/10-135-25 | Натрий уксуснокислый | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Станат натрия | кг | 0,021 |
| П1/65-5 | Аноды оловянные | кг | 0,16 |
| Е121-321-8 | Оловяннирование (лужение) толщиной 4 мкм в щелочном электролите деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/325 | Перекись водорода | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Гидроксид натрия | кг | 0,0053 |
| П1/10-135-25 | Натрий уксуснокислый | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Станат натрия | кг | 0,021 |
| П1/65-5 | Аноды оловянные | кг | 0,16 |
| Е121-321-9 | Оловяннирование (лужение) толщиной 4 мкм в щелочном электролите деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/325 | Перекись водорода | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Гидроксид натрия | кг | 0,0053 |
| П1/10-135-25 | Натрий уксуснокислый | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Станат натрия | кг | 0,021 |
| П1/65-5 | Аноды оловянные | кг | 0,16 |
| Е121-321-10 | Оловяннирование (лужение) толщиной 4 мкм в щелочном электролите деталей площадью при увеличении толщины покрытия на 1 мкм добавлять (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/325 | Перекись водорода | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Гидроксид натрия | кг | 0,0013 |
| П1/10-135-25 | Натрий уксуснокислый | кг | 0,0017 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Станат натрия | кг | 0,0052 |
| П1/65-5 | Аноды оловянные | кг | 0,04 |

Таблица 121-322. Электрополирование меди, латуни и гальванических медных покрытий

Состав работ:

а) завешивание катодов соответственно конфигурации деталей;

б) монтаж деталей на приспособлении;

в) завешивание деталей в ванну;

г) активное наблюдение за процессом полировки;

д) выгрузка деталей из ванны и промывка в воде;

е) демонтаж деталей с приспособлений и укладка в тару.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-322-1 | Электрополирование меди, латуни и гальванических медных покрытий с применением хромового ангидрида площадью деталей до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Ангидрид хромовый | кг | 0,18 |
| Е121-322-2 | Электрополирование меди, латуни и гальванических медных покрытий с применением хромового ангидрида площадью деталей до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Ангидрид хромовый | кг | 0,18 |
| Е121-322-3 | Электрополирование меди, латуни и гальванических медных покрытий с применением хромового ангидрида площадью деталей до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Ангидрид хромовый | кг | 0,18 |
| Е121-322-4 | Электрополирование меди, латуни и гальванических медных покрытий с применением хромового ангидрида площадью деталей более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Ангидрид хромовый | кг | 0,18 |
| Е121-322-5 | Электрополирование меди, латуни и гальванических медных покрытий с применением бутилового спирта площадью деталей до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50-15 | Спирт бутиловый синтетический | т | 0,00005 |
| Е121-322-6 | Электрополирование меди, латуни и гальванических медных покрытий с применением бутилового спирта площадью деталей до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50-15 | Спирт бутиловый синтетический | т | 0,00005 |
| Е121-322-7 | Электрополирование меди, латуни и гальванических медных покрытий с применением бутилового спирта площадью деталей до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50-15 | Спирт бутиловый синтетический | т | 0,00005 |
| Е121-322-8 | Электрополирование меди, латуни и гальванических медных покрытий с применением бутилового спирта площадью деталей более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/185 | Кислота ортофосфорная термическая техническая марки А сорт 1 | кг | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50-15 | Спирт бутиловый синтетический | т | 0,00005 |

Таблица 121-323. Осветление

Состав работ:

а) погружение в раствор деталей;

б) промывка в воде.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-323-1 | Осветление деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота азотная концентрированная, сорт I, с содержанием основного вещества 98,2% | кг | 0,008 |
| Е121-323-2 | Осветление деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота азотная концентрированная, сорт I, с содержанием основного вещества 98,2% | кг | 0,008 |
| Е121-323-3 | Осветление деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота азотная концентрированная, сорт I, с содержанием основного вещества 98,2% | кг | 0,008 |
| Е121-323-4 | Осветление деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота азотная концентрированная, сорт I, с содержанием основного вещества 98,2% | кг | 0,008 |

Таблица 121-324. Пассирование

Состав работ:

а) погружение в раствор деталей;

б) промывка в воде.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-324-1 | Пассирование деталей из меди и ее сплавов, цинка, олова площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,0063 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий двухромовый | кг | 0,033 |
| Е121-324-2 | Пассирование деталей из меди и ее сплавов, цинка, олова площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,0063 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий двухромовый | кг | 0,033 |
| Е121-324-3 | Пассирование деталей из меди и ее сплавов, цинка, олова площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,0063 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий двухромовый | кг | 0,033 |
| Е121-324-4 | Пассирование деталей из меди и ее сплавов, цинка, олова площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,0063 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий двухромовый | кг | 0,033 |
| Е121-324-5 | Пассирование деталей из серебра с применением окиси хрома площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,005 |
| Е121-324-6 | Пассирование деталей из серебра с применением окиси хрома площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,005 |
| Е121-324-7 | Пассирование деталей из серебра с применением окиси хрома площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,005 |
| Е121-324-8 | Пассирование деталей из серебра с применением окиси хрома площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/220 | Кислота уксусная | кг | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,005 |
| Е121-324-9 | Пассирование деталей из серебра с применением хромовокислого калия площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий едкий технический | кг | 0,013 |
| П1/10-135-25 | Калий хромовокислый | кг | 0,013 |
| Е121-324-10 | Пассирование деталей из серебра с применением хромовокислого калия площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий едкий технический | кг | 0,013 |
| П1/10-135-25 | Калий хромовокислый | кг | 0,013 |
| Е121-324-11 | Пассирование деталей из серебра с применением хромовокислого калия площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий едкий технический | кг | 0,013 |
| П1/10-135-25 | Калий хромовокислый | кг | 0,013 |
| Е121-324-12 | Пассирование деталей из серебра с применением хромовокислого калия площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Калий едкий технический | кг | 0,013 |
| П1/10-135-25 | Калий хромовокислый | кг | 0,013 |

Таблица 121-325. Оксидирование (патинирование) под старую медь

Состав работ:

а) промывка в уайт-спирите;

б) монтаж на приспособление;

в) обезжиривание;

г) отбеливание;

д) травление;

е) демонтаж;

ж) крацевание;

и) нейтрализация;

к) травление;

л) оксидирование;

м) сушка в опилках;

н) художественная расчистка с разделкой под старую медь;

п) промывка в горячей и холодной воде после каждой операции.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-325-1 | Оксидирование (патинирование) под старую медь деталей площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/355 | Сера техническая природная молотая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота азотная концентрированная, сорт I, с содержанием основного вещества 98,2% | кг | 0,2 |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,12 |
| Е121-325-2 | Оксидирование (патинирование) под старую медь деталей площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/355 | Сера техническая природная молотая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота азотная концентрированная, сорт I, с содержанием основного вещества 98,2% | кг | 0,2 |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,12 |
| Е121-325-3 | Оксидирование (патинирование) под старую медь деталей площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/355 | Сера техническая природная молотая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота азотная концентрированная, сорт I, с содержанием основного вещества 98,2% | кг | 0,2 |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,12 |
| Е121-325-4 | Оксидирование (патинирование) под старую медь деталей площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/355 | Сера техническая природная молотая | т | 0,00008 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота азотная концентрированная, сорт I, с содержанием основного вещества 98,2% | кг | 0,2 |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,12 |

Таблица 121-326. Оксидирование меди и ее сплавов в черный цвет, черный цвет с синеватым, зеленоватым, бурым оттенками

Состав работ:

а) приготовление раствора;

б) оксидирование;

в) промывка в воде и загрузка деталей в сушильный шкаф;

г) выгрузка деталей из сушильного шкафа, демонтаж с приспособлений и укладка в тару.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-326-1 | Оксидирование меди и ее сплавов в черный цвет, черный цвет с синеватым, зеленоватым, бурым оттенками площадью деталей до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 2,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Персульфат натрия | кг | 0,73 |
| Е121-326-2 | Оксидирование меди и ее сплавов в черный цвет, черный цвет с синеватым, зеленоватым, бурым оттенками площадью деталей до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 2,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Персульфат натрия | кг | 0,73 |
| Е121-326-3 | Оксидирование меди и ее сплавов в черный цвет, черный цвет с синеватым, зеленоватым, бурым оттенками площадью деталей до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 2,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Персульфат натрия | кг | 0,73 |
| Е121-326-4 | Оксидирование меди и ее сплавов в черный цвет, черный цвет с синеватым, зеленоватым, бурым оттенками площадью деталей более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 2,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Персульфат натрия | кг | 0,73 |

Таблица 121-327. Оксидирование деталей из латуни и бронзы в черный цвет с синеватым отливом

Состав работ:

а) приготовление раствора;

б) оксидирование;

в) промывка в воде и загрузка деталей в сушильный шкаф;

г) выгрузка деталей из сушильного шкафа, демонтаж с приспособлений и укладка в тару.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-327-1 | Оксидирование деталей из латуни и бронзы в черный цвет с синеватым отливом площадью до 5 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/25 | Аммиак безводный сжиженный технический марки А | кг | 13,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Медь углекислая (свежеосажденная) | кг | 2,22 |
| Е121-327-2 | Оксидирование деталей из латуни и бронзы в черный цвет с синеватым отливом площадью до 10 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/25 | Аммиак безводный сжиженный технический марки А | кг | 13,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Медь углекислая (свежеосажденная) | кг | 2,22 |
| Е121-327-3 | Оксидирование деталей из латуни и бронзы в черный цвет с синеватым отливом площадью до 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/25 | Аммиак безводный сжиженный технический марки А | кг | 13,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Медь углекислая (свежеосажденная) | кг | 2,22 |
| Е121-327-4 | Оксидирование деталей из латуни и бронзы в черный цвет с синеватым отливом площадью более 20 дм2 (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/25 | Аммиак безводный сжиженный технический марки А | кг | 13,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Медь углекислая (свежеосажденная) | кг | 2,22 |

Таблица 121-328. Покрытие деталей лаком

Состав работ:

а) покрытие детали лаком с просушкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-328-1 | Покрытие лаком деталей I категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,3 |
| Е121-328-2 | Покрытие лаком деталей II категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,35 |
| Е121-328-3 | Покрытие лаком деталей III категории сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-5/228 | Лак термостойкий "ЦАПОН" | кг | 0,4 |

Таблица 121-329. Реставрация утрат серебряного и золотого покрытия гальваническим тампонным способом

Состав работ:

а) промывка деталей водой с детским мылом, просушка;

б) снятие старого лака ацетоном при помощи жесткой кисточки;

в) промывка поверхности ацетоном, обезжиривание (просушка) поверхности гидролизным спиртом;

г) приготовление тампона из марли и ваты или фетра с прикреплением его к токопроводу (нержавеющая сталь или уголь);

д) гальваническое нанесение на поверхность путем протирки тампоном от 25 до 35 раз;

е) удаление остатков раствора сухим тампоном, смачивание поверхности водой и повторное удаление остатков раствора (сбор отходов, содержащих драгоценные металлы);

ж) промывка чистой водой через 4-7 покрытий, с протиркой насухо, просушка, протирка спиртом;

и) полирование меловым раствором, мягким фетроми раствором бта;

к) покрытие лаком за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-329-1 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат серебряного покрытия толщиной 4 мкм деталей I категории сложности площадью до 5 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-241 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 1,189 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 0,171 |
| Е121-329-2 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат серебряного покрытия толщиной 4 мкм деталей I категории сложности площадью до 10 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-241 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 1,189 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 0,171 |
| Е121-329-3 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат серебряного покрытия толщиной 4 мкм деталей I категории сложности площадью до 20 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-241 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 1,189 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 0,171 |
| Е121-329-4 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат серебряного покрытия толщиной 4 мкм деталей I категории сложности площадью более 20 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-241 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 1,189 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 0,171 |
| Е121-329-5 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат золотого покрытия толщиной 2 мкм деталей I категории сложности площадью до 5 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-141 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 0,8465 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/590 | Возврат золота в отходах | г | 0,154 |
| Е121-329-6 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат золотого покрытия толщиной 2 мкм деталей I категории сложности площадью до 10 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-141 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 0,8465 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/590 | Возврат золота в отходах | г | 0,154 |
| Е121-329-7 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат золотого покрытия толщиной 2 мкм деталей I категории сложности площадью до 20 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-141 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 0,8465 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/590 | Возврат золота в отходах | г | 0,154 |
| Е121-329-8 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат золотого покрытия толщиной 2 мкм деталей I категории сложности площадью более 20 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-141 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 0,8465 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/590 | Возврат золота в отходах | г | 0,154 |
| Е121-329-9 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат серебряного покрытия толщиной 4 мкм деталей II категории сложности площадью до 5 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-241 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 1,189 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 0,128 |
| Е121-329-10 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат серебряного покрытия толщиной 4 мкм деталей II категории сложности площадью до 10 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-241 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 1,189 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 0,128 |
| Е121-329-11 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат серебряного покрытия толщиной 4 мкм деталей II категории сложности площадью до 20 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-241 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 1,189 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 0,128 |
| Е121-329-12 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат серебряного покрытия толщиной 4 мкм деталей II категории сложности площадью более 20 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-241 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 1,189 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 0,128 |
| Е121-329-13 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат золотого покрытия толщиной 2 мкм деталей II категории сложности площадью до 5 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-141 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 0,8465 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/590 | Возврат золота в отходах | г | 0,116 |
| Е121-329-14 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат золотого покрытия толщиной 2 мкм деталей II категории сложности площадью до 10 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-141 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 0,8465 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/590 | Возврат золота в отходах | г | 0,116 |
| Е121-329-15 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат золотого покрытия толщиной 2 мкм деталей II категории сложности площадью до 20 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-141 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 0,8465 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/590 | Возврат золота в отходах | г | 0,116 |
| Е121-329-16 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат золотого покрытия толщиной 2 мкм деталей II категории сложности площадью более 20 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-141 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 0,8465 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/590 | Возврат золота в отходах | г | 0,116 |
| Е121-329-17 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат серебряного покрытия толщиной 4 мкм деталей III категории сложности площадью до 5 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-241 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 1,189 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 0,086 |
| Е121-329-18 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат серебряного покрытия толщиной 4 мкм деталей III категории сложности площадью до 10 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-241 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 1,189 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 0,086 |
| Е121-329-19 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат серебряного покрытия толщиной 4 мкм деталей III категории сложности площадью до 20 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-241 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 1,189 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 0,086 |
| Е121-329-20 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат серебряного покрытия толщиной 4 мкм деталей III категории сложности площадью более 20 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-241 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 1,189 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/600 | Возврат серебра в отходах | г | 0,086 |
| Е121-329-21 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат золотого покрытия толщиной 2 мкм деталей III категории сложности площадью до 5 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-141 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 0,8465 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/590 | Возврат золота в отходах | г | 0,077 |
| Е121-329-22 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат золотого покрытия толщиной 2 мкм деталей III категории сложности площадью до 10 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-141 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 0,8465 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/590 | Возврат золота в отходах | г | 0,077 |
| Е121-329-23 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат золотого покрытия толщиной 2 мкм деталей III категории сложности площадью до 20 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-141 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 0,8465 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/590 | Возврат золота в отходах | г | 0,077 |
| Е121-329-24 | Реставрация гальваническим тампонным способом утрат золотого покрытия толщиной 2 мкм деталей III категории сложности площадью более 20 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,007 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/19 | Мыло твердое детское, кусок 90 гр | шт. | 0,0224 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,001 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Бензотриазол 3% | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Композиция КААС-141 | кг | 0,014 |
| П1/65 | Политура ОТБ 15% | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Дицианоаргентат калия | г | 0,8465 |
| 8 | Строительные отходы |  |  |
| 8/1 | Возвращаемые материалы |  |  |
| 8/1/590 | Возврат золота в отходах | г | 0,077 |

Таблица 121-330. Изготовление деталей в технике гальванопластики из меди

Состав работ:

а) подготовка восковых моделей или виксинтовых форм - нанесение графита;

б) монтаж в ванну;

в) активное наблюдение за процессом;

г) нанесение покрытия толщиной до 100 мкм;

д) выемка из ванны, крацевание, промывка;

е) завешивание в ванну, нанесение покрытия толщиной до 150 мкм;

ж) снятие, промывка в воде;

и) завешивание в сушильный шкаф.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-330-1 | Изготовление деталей в технике гальванопластики из меди площадью до 5 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0113 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,0895 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,028 |
| Е121-330-2 | Изготовление деталей в технике гальванопластики из меди площадью до 10 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0113 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,0895 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,028 |
| Е121-330-3 | Изготовление деталей в технике гальванопластики из меди площадью до 20 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0113 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,0895 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,028 |
| Е121-330-4 | Изготовление деталей в технике гальванопластики из меди площадью более 20 дм2 (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0113 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,0895 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,028 |
| Е121-330-5 | Изготовление деталей в технике гальванопластики из меди площадью при увеличении толщины покрытия на 10 мкм добавлять (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041500 | Электрошкафы с температурой воздушной среды 50-350 градусов | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,00075 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-5/8 | Аноды медные | кг | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Медь сернокислая | кг | 0,0019 |

Раздел 14. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок

Таблица 121-341. Упаковка деталей в ящики объемом 1 м3 для транспортировки

Состав работ:

а) упаковка деталей в ящик с обертыванием ватой, ветошью, бумагой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-341-1 | Упаковка деталей в ящики объемом 1 м3 для транспортировки (единица измерения - ящик) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 2,2 |
| 1/10-190-5/6 | Бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2 | т | 0,001 |
| 1/10-235-3/50 | Веревка трехпрядная льняная | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата хлопчатобумажная техническая | кг | 0,4 |

Таблица 121-342. Обследование состояния демонтированных частей ДПИ, для выявления утрат и определения степени износа сохранившихся деталей

Состав работ:

а) раскладка деталей с тщательным их осмотром, отбраковкой не подлежащих реставрации деталей и определением методов реставрации сохранившихся деталей;

б) сборка деталей на узлы без крепления их между собой (в условиях мастерской) для выявления утрат;

в) разборка узлов на детали с их маркировкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-342-1 | Обследование состояния демонтированных частей ДПИ для выявления утрат и определения степени износа сохранившихся деталей (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |

Таблица 121-343. Сборка предметов ДПИ из отдельных деталей

Состав работ:

а) крепление деталей на винте в одном месте без слесарной обработки и изготовления крепежа (норма 1);

б) крепление деталей на 2-х винтах или на 1 болте с гайкой без слесарной обработки и изготовления крепежа (норма 2);

в) крепление одной детали в 2-х или более местах или креплением в паз со слесарной обработкой (сверление отверстий, обработка мест креплений, пайка и др.) без изготовления крепежа (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-343-1 | Простая сборка предметов ДПИ из отдельных деталей (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты | кг | 0,006 |
| Е121-343-2 | Сборка средней сложности предметов ДПИ из отдельных деталей (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты | кг | 0,006 |
| Е121-343-3 | Сложная сборка предметов ДПИ из отдельных деталей (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты | кг | 0,006 |

Таблица 121-344. Разборка предметов ДПИ из отдельных деталей

Состав работ:

а) разборка деталей, закрепленных на 1 винте (норма 1);

б) разборка деталей, закрепленных на 2-х винтах или на 1 болте с гайкой (норма 2);

в) разборка деталей простой конфигурации, закрепленных в более чем 2-х местах или деталей сложной конфигурации, закрепленных в 2-х и более местах, а также разборка деталей с применением резки металла (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-344-1 | Простая разборка предметов ДПИ из отдельных деталей (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| Е121-344-2 | Разборка средней сложности предметов ДПИ из отдельных деталей (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
| Е121-344-3 | Сложная разборка предметов ДПИ из отдельных деталей (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |

Таблица 121-345. Промывка деталей поверхностно-активными жидкостями

Состав работ:

а) приготовление раствора;

б) замачивание деталей в растворе;

в) промывка в растворе кистью с зачисткой на карчетке (при необходимости);

г) промывка проточной холодной, а затем горячей водой;

д) протирка деталей с просушкой на электропечи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-345-1 | Промывка поверхностно-активными жидкостями гладких профилированных деталей (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/310 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 0,01 |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,02 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |
| Е121-345-2 | Промывка поверхностно-активными жидкостями орнаментованных деталей (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/310 | Нашатырь (аммоний хлористый) | кг | 0,001 |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,02 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0057 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |

Таблица 121-346. Обработка металлических деталей в кислотных ваннах

Состав работ:

а) закладка и выемка деталей в ванну с плавиковой кислотой для удаления маршалита после литья (для новых деталей);

б) снятие с поверхности деталей старого лака ветошью, смоченной ацетоном (для старых деталей);

в) отбелка деталей в серной кислоте с последующей промывкой водой;

г) монтаж на приспособление;

д) обработка деталей в кислотных ваннах с загрузкой, выгрузкой и промывкой водой и закрепление в растворе хромового калия или хромового ангидрида (до 5 раз), промывка в содовом растворе;

е) обработка на латунной карчетке, промывка в холодной и горячей воде;

ж) сушка деталей с протиркой ветошью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-346-1 | Обработка металлических деталей в кислотных ваннах (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/200 | Кислота серная контактная техническая | кг | 0,02 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Кислота азотная концентрированная, сорт I, с содержанием основного вещества 98,2% | кг | 0,02 |

Таблица 121-347. Шлифовка на мат и глянец поверхности металлических изделий

Состав работ:

а) шлифовка на мат и глянец поверхности детали вручную;

б) очистка поверхности от пасты;

в) полировка занутрений при помощи ручного полировальника.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-347-1 | Шлифовка на мат и глянец поверхности металлических изделий (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-17/5 | Паста ГОИ полировальная | кг | 0,011 |
| 1/10-180-17/10 | Паста ГОИ шлифовальная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180 | Листовой абразивный материал | м2 | 0,018 |
| П1/10-180-20 | Круг войлочный | шт. | 0,01 |
| Е121-347-2 | Полировка занутрений при помощи полировальника (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-17/5 | Паста ГОИ полировальная | кг | 0,015 |

Таблица 121-348. Покрытие металлических деталей лаком

Состав работ:

а) обезжиривание поверхности;

б) покрытие металлических деталей лаком;

в) тонирование.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-348-1 | Покрытие металлических деталей лаком (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/35 | Лак битумный БТ-577 | кг | 0,006 |
| Е121-348-2 | Тонировка (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,003 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак "цапон" | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Красители анилиновые | кг | 0,00006 |

Таблица 121-349. Расчистка деталей из цветных металлов от трудноудаляемых старых наслоений

Состав работ:

а) расчистка деталей из цветного металла карчеткой;

б) удаление наслоений растворителем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-349-1 | Расчистка деталей из цветных металлов от трудноудаляемых старых наслоений (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,06 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |

Таблица 121-350. Крепление обломанной части деталей из цветных металлов с установкой штифта

Состав работ:

а) зачистка и опиловка плоскости;

б) разметка и рассверливание отверстий в деталях под штифт с нарезкой резьбы;

в) изготовление шпильки с нарезкой резьбы;

г) запиловка фасок под сварку;

д) сборка частей деталей с установкой шпилек;

е) зачистка мест сварки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-350-1 | Крепление обломанной части деталей из цветных металлов с установкой штифта (длина шва от 10 до 60 мм) (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока латунная марки Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1 мм | кг | 1,01 |

Таблица 121-351. Пайка мелких пробоин и вмятин

Состав работ:

а) зачистка поверхности в месте пробоин на карчетке;

б) изготовление заплат для пробоин (при необходимости);

в) лужение поверхности после предварительной обработки соляной кислотой;

г) пайка пробоин и вмятин;

д) зачистка мест пайки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-351-1 | Пайка мелких пробоин и вмятин площадью 1 см2 припоем ПСР-40 (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,023 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 0,0001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой ПСР 40(60) | кг | 0,027 |
| Е121-351-2 | Пайка мелких пробоин и вмятин площадью 1 см2 припоем ПСР-45 (единица измерения - место) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,023 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Цинк хлористый | кг | 0,0001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,014 |

Таблица 121-352. Крепление деталей между собой со сваркой

Состав работ:

а) зачистка и опиловка плоскости;

б) запиловка фасок под сварку;

в) сварка частей деталей;

г) зачистка мест сварки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-352-1 | Крепление деталей между собой со сваркой (длина шва от 10 до 60 мм) (единица измерения - крепление) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000015 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток присадочный | кг | 0,027 |
| П1/10-170-2 | Круг зачистной (отрезной) | шт. | 0,015 |

Таблица 121-353. Сверление отверстий в деталях

Состав работ:

а) установка деталей в тиски;

б) разметка отверстий;

в) кернение;

г) сверление отверстий электродрелью;

д) снятие заусениц.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-353-1 | Сверление отверстий в деталях из латуни (единица измерения - 10 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверло шнековое | шт. | 0,03 |
| Е121-353-2 | Сверление отверстий в деталях из бронзы (единица измерения - 10 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверло шнековое | шт. | 0,03 |
| Е121-353-3 | Сверление отверстий в деталях из стали (единица измерения - 10 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверло шнековое | шт. | 0,03 |

Таблица 121-354. Нарезка резьбы в металлических деталях

Состав работ:

а) установка деталей в тиски;

б) нарезка резьбы;

в) очистка от стружки;

г) проверка резьбы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-354-1 | Нарезка внутренней резьбы в деталях из латуни (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,59 |
| Е121-354-2 | Нарезка внутренней резьбы в деталях из бронзы (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
| Е121-354-3 | Нарезка внутренней резьбы в деталях из стали (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
| Е121-354-4 | Нарезка резьбы на крепежных деталях из латуни (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,64 |
| Е121-354-5 | Нарезка резьбы на крепежных деталях из бронзы (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| Е121-354-6 | Нарезка резьбы на крепежных деталях из стали (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,13 |

Таблица 121-355. Изготовление крепежных деталей из цветных металлов (болты с гайками)

Состав работ:

а) подбор материала;

б) настройка станка с установкой резцов;

в) изготовление латунных болтов;

г) нарезка резьбы и обрезка в размер;

д) обтачивание головок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-355-1 | Изготовление крепежных деталей из цветных металлов: болтов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-40 | Прутки из цветных металлов | кг | 0,039 |
| Е121-355-2 | Изготовление крепежных деталей из цветных металлов: гаек (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331004 | Станок токарно-винторезный | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-40 | Прутки из цветных металлов | кг | 0,011 |

Таблица 121-356. Изготовление крепежных винтов из латуни

Состав работ:

а) настройка станка;

б) подбор заготовки, разметка, рубка;

в) изготовление латунных винтов или гаек с нарезкой резьбы;

г) вытягивание головок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-356-1 | Изготовление крепежных винтов из латуни (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 0,133 |

Таблица 121-357. Изготовление каркаса, состоящего из 20 деталей, диаметром 1 м

Состав работ:

а) изготовление стальных ободков;

б) изготовление уголков и косынок крепления;

в) изготовление металлических тяг для крепления блоков;

г) изготовление штока, серьги, фланцев и др. деталей каркаса;

д) сборка каркаса на болтах со сверлением отверстий;

е) окраска звеньев металлического каркаса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-357-1 | Изготовление стального каркаса, состоящего из 20 деталей диаметром 1 м (единица измерения - каркас) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000376 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,6 |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепеж латунный | кг | 2,82 |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 0,0157 |
| Е121-357-2 | Добавлять или исключать из нормы Е121-357-1 на каждую деталь каркаса сверх или менее 20 шт (единица измерения - каркас) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000022 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,003 |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепеж латунный | кг | 0,14 |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 0,00079 |
| Е121-357-3 | Добавлять или исключать из нормы Е121-357-1 на каждые 20 см изменения диаметра каркаса (единица измерения - каркас) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | 0,00314 |
| Е121-357-4 | Изготовление латунного каркаса, состоящего из 20 деталей, диаметром 1 м (единица измерения - каркас) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000376 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,6 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 17,6 |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепеж латунный | кг | 2,82 |
| Е121-357-5 | Добавлять или исключать из нормы Е121-357-4 на каждую деталь каркаса сверх или менее 20 шт (единица измерения - каркас) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000022 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,003 |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 0,88 |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепеж латунный | кг | 0,14 |
| Е121-357-6 | Добавлять или исключать из нормы Е121-357-4 на каждые 20 см изменения диаметра каркаса (единица измерения - каркас) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/3 | Листы латунные холоднокатаные марки Л68 толщиной 2,2 мм | кг | 3,52 |

Таблица 121-358. Изготовление накладных крепежных деталей из цветного металла разной конфигурации и размеров

Состав работ:

а) разметка, нарезка и опиловка заготовок по контуру;

б) разметка и сверление отверстий;

в) рихтовка деталей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-358-1 | Изготовление накладных крепежных деталей из цветного металла разной конфигурации и размеров (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00033 |

Таблица 121-359. Изготовление латунных гладких и профилированных ободов шириной 20 мм (без отделки лицевой поверхности)

Состав работ:

а) резка латунных полос с разметкой;

б) зачистка кромок латунных полос;

в) обрезка латунных полос по длине со снятием фасок;

г) пропуск через вальцы (гладкий обод);

д) пропуск через фигурные вальцы (профилированный обод);

е) сварка латунных полос для ободов;

ж) обработка сварочного шва латунных ободов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-359-1 | Изготовление латунных гладких ободов шириной 20 мм без отделки лицевой поверхности толщиной 0,8 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока латунная марки Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1 мм | кг | 0,008 |
| Е121-359-2 | Изготовление латунных гладких ободов шириной 20 мм без отделки лицевой поверхности толщиной 1 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока латунная марки Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1 мм | кг | 0,009 |
| Е121-359-3 | Изготовление латунных гладких ободов шириной 20 мм без отделки лицевой поверхности добавлять на каждый мм толщины сверх 1 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока латунная марки Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1 мм | кг | 0,004 |
| Е121-359-4 | Изготовление латунных профилированных ободов шириной 20 мм без отделки лицевой поверхности толщиной 0,8 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока латунная марки Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1 мм | кг | 0,008 |
| Е121-359-5 | Изготовление латунных профилированных ободов шириной 20 мм без отделки лицевой поверхности толщиной 1 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока латунная марки Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1 мм | кг | 0,009 |
| Е121-359-6 | Изготовление латунных профилированных ободов шириной 20 мм без отделки лицевой поверхности: добавлять на каждый мм толщины сверх 1 мм (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока латунная марки Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1 мм | кг | 0,004 |

Таблица 121-360. Изготовление цепей из латунной проволоки толщиной 3 мм для подвески фонарей, ободов, люстр и пр. предметов со сваркой

Состав работ:

а) изготовление звена цепи с набивкой на шаблон и перерубкой;

б) сборка звена со сдавливанием прорезки колец;

в) сварка прорези с зачисткой мест сварки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-360-1 | Изготовление цепей из латунной проволоки толщиной 3 мм для подвески фонарей, ободов, люстр и прочих предметов со сваркой (единица измерения - звено (2 кольца)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/13 | Проволока латунная марки Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3 мм | т | 0,00004 |
| Е121-360-2 | Изготовление стального шаблона для воссоздания цепей из латунной проволоки (единица измерения - шаблон) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,0001 |

Таблица 121-361. Изготовление стального патронодержателя размером 150 х 20 мм

Состав работ:

а) разметка и распиловка стальной трубы по размеру с зачисткой;

б) нарезка резьбы;

в) разметка и сверление отверстий для крепления проводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-361-1 | Изготовление стального патронодержателя размером 150 х 20 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-10/98 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 1,5 мм | м | 0,034 |

Таблица 121-362. Изготовление латунного нипеля с двумя гайками

Состав работ:

а) подбор материала, обточка заготовки для нипеля до нужного диаметра;

б) нарезка резьбы;

в) обработка заготовок для шайб и гаек, обрезка в размер, сверление отверстий;

г) нарезка резьбы на гайки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-362-1 | Изготовление латунного ниппеля с двумя гайками (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 0,104 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Трубка латунная | кг | 0,074 |

Таблица 121-363. Изготовление латунной профитки, вкладыша и тюльпанодержателя методом давления

Состав работ:

а) вытачивание формы модели на токарном станке (норма 1);

б) шлифовка поверхности формы-модели (норма 1);

в) подбор материала с разметкой и нарезкой заготовки (нормы 2, 3);

г) выдавливание из латуни (нормы 2, 3);

д) обрезка по размеру (нормы 2, 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-363-1 | Изготовление формы модели для профиток или тюльпанодержателей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,01 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,0005 |
| Е121-363-2 | Изготовление из листовой латуни методом давления вкладышей или профиток (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00006 |
| Е121-363-3 | Изготовление из листовой латуни методом давления тюльпанодержателей (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,005 |

Таблица 121-364. Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений

Состав работ:

а) разметка, нарезка заготовок;

б) раскладка трубки с одной стороны;

в) заполнение трубки расплавленным свинцом;

г) изготовление рожка по шаблону;

д) выплавление свинца;

е) обрезка по размеру и нарезка резьбы;

ж) изготовление необходимых приспособлений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-364-1 | Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений длиной 30 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-50-3/4 | Свинец в чушках марки С2 | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Трубка латунная | кг | 0,15 |
| Е121-364-2 | Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений длиной 50 см (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,25 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-50-3/4 | Свинец в чушках марки С2 | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Трубка латунная | кг | 0,25 |
| Е121-364-3 | Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений длиной 1 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,38 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-50-3/4 | Свинец в чушках марки С2 | кг | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Трубка латунная | кг | 0,6 |
| Е121-364-4 | Изготовление фигурных рожков из латунной трубки с изготовлением необходимых приспособлений длиной до 1 м типа "валюты" (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,45 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-50-3/4 | Свинец в чушках марки С2 | кг | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Трубка латунная | кг | 0,6 |

Таблица 121-365. Изготовление латунного дождика с базиком длиной 100 и 200 мм

Состав работ:

а) подбор, нарезка проволоки, расплющить проволоку на концах, просверлить отверстие, согнуть проволоку (дождик) по форме;

б) изготовление базика со сверлением отверстий в центре и по контуру (6 шт);

в) подгонка дождика с пайкой и зачисткой мест пайки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-365-1 | Изготовление латунного дождика с базиком (на 6 прутков 1 базик) длиной до 100 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока латунная марки Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1 мм | кг | 0,03 |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,004 |
| Е121-365-2 | Изготовление латунного дождика с базиком (на 6 прутков 1 базик) длиной до 200 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-30-5-1/1 | Листы латунные холоднокатаные марки Л85 толщиной 1 мм шириной 600 мм | т | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока латунная марки Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1 мм | кг | 0,06 |
| П5/50-70-3 | Припой тугоплавкий серебряный ПСР | кг | 0,004 |
| Е121-365-3 | Добавлять на каждый пруток сверх 6 к норме Е121-365-1 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока латунная марки Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1 мм | кг | 0,005 |
| Е121-365-4 | Добавлять на каждый пруток сверх 6 к норме Е121-365-2 (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока латунная марки Л63, круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1 мм | кг | 0,01 |

Таблица 121-366. Изготовление серьги, состоящей из фигурной скобы, втулки, упорной пластинки

Состав работ:

а) обрезка деталей в размер с зачисткой планки по контуру;

б) ковка фигурной скобы;

в) сверление отверстий в пластинке;

г) приваривание фигурной скобы купорной пластинке;

д) зачистка мест сварки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-366-1 | Изготовление серьги, состоящей из фигурной скобы, втулки, упорной пластинки общим весом до 2,5 кг (единица измерения - компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/80 | Электроды типа Э50А диаметром 2 мм | кг | 0,1 |
| 1/10-260-10-3/1 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 11-22 мм | кг | 2,5 |

Таблица 121-367. Изготовление штока

Состав работ:

а) заготовка трубки вручную со снятием внутренних и наружных фасок;

б) нарезка резьбы на штоке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-367-1 | Изготовление штока латунного (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Трубка латунная | кг | 0,8 |
| Е121-367-2 | Изготовление штока стального (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,00028 |

Таблица 121-368. Изготовление крюков из прутковой стали длиной 150 мм для подвески предметов ДПИ

Состав работ:

а) подбор материала, подноска к механическим ножницам;

б) обрезка прутка в размер с предварительной разметкой;

в) накаливание прутков в горке, придание нужной формы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-368-1 | Изготовление крюков из прутковой стали длиной 150 мм для подвески предметов ДПИ (единица измерения - крюк) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-1-1/10 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 25-28 мм | т | 0,0005 |

Таблица 121-369. Драпировка штока тканью с изготовлением каркаса

Состав работ:

а) изготовление металлического каркаса и пуфы из проволоки;

б) закрепление каркаса и пуфы по месту;

в) обтяжка штока тканью с разметкой и раскроем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-369-1 | Драпировка штока тканью с изготовлением каркаса (единица измерения - м2 драпировки развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Ткань (по проекту) | м2 | 1,3 |

Таблица 121-370. Патинирование деталей из цветных металлов (бронза, медь, латунь)

Состав работ:

а) промывка деталей теплой водой с мылом;

б) обезжиривание деталей бензином;

в) приготовление состава для патинирования;

г) покрытие деталей составом натрий-сернистого сурика и едкого натрия;

д) покрытие поверхности составом азотнокислой меди и азотнокислого серебра;

е) приготовление воска;

ж) промывка деталей от выступившей зелени;

и) покрытие деталей сернистым аммонием;

к) восковка деталей за 2 раза;

л) протирка деталей суконной тряпкой после каждой восковки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-370-1 | Патинирование деталей из цветных металлов (бронза, медь, латунь) (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 0,0004 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,003 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0012 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | кг | 0,001 |
| П1/10-135-25 | Медь азотнокислая | кг | 0,00085 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пятисернистая сурьма | кг | 0,00025 |
| П1/65 | Серебро азотнокислое | кг | 0,00012 |

Таблица 121-371. Чеканка художественного литья из бронзы и алюминия (силумина), отлитого восковым способом

Состав работ:

а) спиливание литников вручную и очистка от керамической массы;

б) укладка деталей на смолу с разогревом ее паяльной лампой, разравниванием, укладкой деталей и прижим деталей грузом;

в) прочеканивание деталей с выявлением, прорезкой рисунка;

г) чеканка поверхности деталей с тщательной и окончательной проработкой рисунка и передачей характера, стиля рисунка и стиля автора;

д) отсмолка и обжиг изделий, спиливание остатков литников, очистка от смолы, выравнивание плоскостей после отсмолки;

е) рихтовка и опиловка деталей по контуру с обработкой;

ж) заточка и изготовление чеканов в процессе чеканки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-371-1 | Чеканка художественного литья из бронзы, отлитого восковым способом вне категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной | шт. | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 2 мм | кг | 0,005 |
| Е121-371-2 | Чеканка художественного литья из бронзы, отлитого восковым способом IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной | шт. | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 2 мм | кг | 0,005 |
| Е121-371-3 | Чеканка художественного литья из бронзы, отлитого восковым способом III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной | шт. | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 2 мм | кг | 0,005 |
| Е121-371-4 | Чеканка художественного литья из бронзы, отлитого восковым способом II категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной | шт. | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 2 мм | кг | 0,005 |
| Е121-371-5 | Чеканка художественного литья из бронзы, отлитого восковым способом I категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной | шт. | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 2 мм | кг | 0,005 |
| Е121-371-6 | Чеканка художественного литья из алюминия (силумина), отлитого восковым способом вне категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной | шт. | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 2 мм | кг | 0,005 |
| Е121-371-7 | Чеканка художественного литья из алюминия (силумина), отлитого восковым способом IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,085 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной | шт. | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 2 мм | кг | 0,005 |
| Е121-371-8 | Чеканка художественного литья из алюминия (силумина), отлитого восковым способом III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной | шт. | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 2 мм | кг | 0,005 |
| Е121-371-9 | Чеканка художественного литья из алюминия (силумина), отлитого восковым способом II категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной | шт. | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 2 мм | кг | 0,005 |
| Е121-371-10 | Чеканка художественного литья из алюминия (силумина), отлитого восковым способом I категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Круг отрезной | шт. | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Роли свинцовые марки С1 толщиной 2 мм | кг | 0,005 |

Таблица 121-372. Изготовление гипсовых моделей под восковое литье

Состав работ:

а) изготовление рисунка в натуральную величину;

б) лепка в пластилине;

в) формовка моделей, выполненных в пластилине и отливка их из гипса;

г) зачистка и фактуровка гипсовых моделей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-372-1 | Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 1 до 3,9 дм2 I категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,00135 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/52 | Материал для изготовления формы (пластилин) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока коррозийностойкая (латунная, медная, нержавеющая) | кг | 0,07 |
| Е121-372-2 | Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 1 до 3,9 дм2 II категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0014 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/52 | Материал для изготовления формы (пластилин) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока коррозийностойкая (латунная, медная, нержавеющая) | кг | 0,07 |
| Е121-372-3 | Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 1 до 3,9 дм2 III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,00225 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/52 | Материал для изготовления формы (пластилин) | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока коррозийностойкая (латунная, медная, нержавеющая) | кг | 0,07 |
| Е121-372-4 | Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 1 до 3,9 дм2 IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/52 | Материал для изготовления формы (пластилин) | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока коррозийностойкая (латунная, медная, нержавеющая) | кг | 0,07 |
| Е121-372-5 | Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 1 до 3,9 дм2 вне категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0028 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/52 | Материал для изготовления формы (пластилин) | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока коррозийностойкая (латунная, медная, нержавеющая) | кг | 0,07 |
| Е121-372-6 | Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 3,9 до 10 дм2 I категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0014 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/52 | Материал для изготовления формы (пластилин) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока коррозийностойкая (латунная, медная, нержавеющая) | кг | 0,07 |
| Е121-372-7 | Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 3,9 до 10 дм2 II категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/52 | Материал для изготовления формы (пластилин) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока коррозийностойкая (латунная, медная, нержавеющая) | кг | 0,07 |
| Е121-372-8 | Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 3,9 до 10 дм2 III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0023 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/52 | Материал для изготовления формы (пластилин) | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока коррозийностойкая (латунная, медная, нержавеющая) | кг | 0,07 |
| Е121-372-9 | Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 3,9 до 10 дм2 IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/52 | Материал для изготовления формы (пластилин) | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока коррозийностойкая (латунная, медная, нержавеющая) | кг | 0,07 |
| Е121-372-10 | Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели от 3,9 до 10 дм2 вне категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/52 | Материал для изготовления формы (пластилин) | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока коррозийностойкая (латунная, медная, нержавеющая) | кг | 0,07 |
| Е121-372-11 | Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели более 10 дм2 I категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/52 | Материал для изготовления формы (пластилин) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока коррозийностойкая (латунная, медная, нержавеющая) | кг | 0,07 |
| Е121-372-12 | Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели более 10 дм2 II категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/52 | Материал для изготовления формы (пластилин) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока коррозийностойкая (латунная, медная, нержавеющая) | кг | 0,07 |
| Е121-372-13 | Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели более 10 дм2 III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/52 | Материал для изготовления формы (пластилин) | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока коррозийностойкая (латунная, медная, нержавеющая) | кг | 0,07 |
| Е121-372-14 | Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели более 10 дм2 IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/52 | Материал для изготовления формы (пластилин) | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока коррозийностойкая (латунная, медная, нержавеющая) | кг | 0,07 |
| Е121-372-15 | Изготовление гипсовых моделей под восковое литье при развернутой поверхности модели более 10 дм2 вне категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/23 | Вяжущее гипсовое марки Г-5 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное ) | т | 0,0028 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/52 | Материал для изготовления формы (пластилин) | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40 | Фанера | м3 | 0,003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-20-1 | Проволока коррозийностойкая (латунная, медная, нержавеющая) | кг | 0,07 |

Таблица 121-373. Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов

Состав работ:

а) отливка пробной модели в гипсе;

б) обработка задней стороны до получения равномерных стенок толщиной будущего воскового изделия с заливкой на него подмодельной основы из гипса;

в) зачистка и фактуровка восковой модели;

г) удаление литниковой системы, полученной при заливке воском швов сопряжения кусков и фактуровка поверхности рельефа восковой модели.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-373-1 | Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов деталей IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Модельный состав на основе воска | кг | 0,25 |
| Е121-373-2 | Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов деталей III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Модельный состав на основе воска | кг | 0,25 |
| Е121-373-3 | Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов деталей II категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Модельный состав на основе воска | кг | 0,25 |
| Е121-373-4 | Изготовление восковых изделий под литье из бронзы и других материалов деталей I категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/65 | Парафины нефтяные твердые, марки П-2 | кг | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Модельный состав на основе воска | кг | 0,25 |

Таблица 121-374. Изготовление формопластовых и формасиловых форм для отливки восковых моделей

Состав работ:

а) покрытие моделей лаком;

б) приготовление глины;

в) формовка в глине;

г) приготовление гипсового раствора;

д) отливка кожуха;

е) снятие и зачистка кожуха;

ж) покрытие кожуха лаком;

и) отливка формопластиковых форм;

к) примораживание кожуха;

л) разъятие и зачистка кожуха;

м) варка и резка формопласта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-374-1 | Изготовление формопластовых форм для отливки восковых моделей деталей IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметики кремнийорганические | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак масляный | кг | 0,03 |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0005 |
| Е121-374-2 | Изготовление формопластовых форм для отливки восковых моделей деталей III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметики кремнийорганические | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак масляный | кг | 0,03 |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0005 |
| Е121-374-3 | Изготовление формопластовых форм для отливки восковых моделей деталей II категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметики кремнийорганические | кг | 0,09 |
| П1/10-230-45-5 | Лак масляный | кг | 0,03 |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0005 |
| Е121-374-4 | Изготовление формопластовых форм для отливки восковых моделей деталей I категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметики кремнийорганические | кг | 0,09 |
| П1/10-230-45-5 | Лак масляный | кг | 0,03 |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Глина скульптурная | т | 0,0005 |
| Е121-374-5 | Изготовление формасиловых форм для отливки восковых моделей деталей IV категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,2133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,183 |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Силикон жидкий | кг | 0,007 |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,1 |
| Е121-374-6 | Изготовление формасиловых форм для отливки восковых моделей деталей III категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,1926 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,182 |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,0002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Силикон жидкий | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,1 |
| Е121-374-7 | Изготовление формасиловых форм для отливки восковых моделей деталей II категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,1656 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,146 |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,0002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Силикон жидкий | кг | 0,002 |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,1 |
| Е121-374-8 | Изготовление формасиловых форм для отливки восковых моделей деталей I категории сложности (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,1656 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Компаунд "Формасил" марки М | кг | 0,146 |
| П1/10-230-55-5 | Гипс формовочный | т | 0,0002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Силикон жидкий | кг | 0,002 |
| П1/65-15 | Пластилин | кг | 0,1 |

Таблица 121-375. Изготовление отражателей из листовой нержавеющей стали

Состав работ:

а) вырезка из листовой стали по шаблону;

б) опиловка по контуру, сверление отверстий, рихтовка;

в) выколотка по цинковой форме (придание сферической формы);

г) полировка поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-375-1 | Изготовление отражателей из листовой нержавеющей стали (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-180-17/5 | Паста ГОИ полировальная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,1 |

Таблица 121-376. Изготовление шаблона отражателя

Состав работ:

а) разметка фанеры для шаблона (норма 1);

б) выпиловка шаблона из фанеры (норма 1);

в) выпиловка заготовки заданного размера из алюминия с предварительным просверливанием отверстий по контуру (норма 2);

г) запиловка кромок заготовки напильником (норма 2);

д) подгонка по лекалу (норма 2);

е) шлифовка и полировка поверхности (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-376-1 | Изготовление шаблона отражателя из фанеры (единица измерения - шаблон) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,01 |
| Е121-376-2 | Изготовление шаблона отражателя из алюминия (единица измерения - шаблон) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30 | Лист из алюминиевого сплава ВД5, закаленный ВД5АТ1, шириной 1000 мм, длиной 2000 - 5000 мм, толщиной 1,2 - 1,5 мм | кг | 0,04 |

Таблица 121-377. Демонтаж штучных хрупких деталей и гирлянд с расшпильковкой хрустальных зерен

Состав работ:

а) отсоединение гирлянды от арматуры;

б) разъединение подвесок, вытяжка проволоки из отверстия;

в) рассортировка хрустальных подвесок по видам, размерам и степени утрат первоначального вида.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-377-1 | Демонтаж гирлянд с расшпильковкой хрустальных зерен, при количестве подвесок в гирлянде до 15 штук (единица измерения - 10 гирлянд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,13 |
| Е121-377-2 | Демонтаж гирлянд с расшпильковкой хрустальных зерен, при количестве подвесок в гирлянде от 16 до 25 штук (единица измерения - 10 гирлянд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,2 |
| Е121-377-3 | Демонтаж гирлянд с расшпильковкой хрустальных зерен, при количестве подвесок в гирлянде от 26 до 35 штук (единица измерения - 10 гирлянд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,5 |
| Е121-377-4 | Демонтаж гирлянд с расшпильковкой хрустальных зерен, при количестве подвесок в гирлянде более 35 штук (единица измерения - 10 гирлянд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,9 |
| Е121-377-5 | Демонтаж штучных хрупких деталей (единица измерения - 10 деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,64 |

Таблица 121-378. Очистка хрустальных подвесок от загрязнений

Состав работ:

а) протирка от пыли и загрязнений;

б) промывка в теплой мыльной воде, промывка в теплой воде без мыла;

в) промывка в подсиненной воде.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-378-1 | Очистка от загрязнений хрустальных подвесок NN1-6 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/35 | Аммиак водный технический марки А | кг | 0,02 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,029 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,1 |
| Е121-378-2 | Очистка от загрязнений хрустальных подвесок NN7-14 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/35 | Аммиак водный технический марки А | кг | 0,02 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,029 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,1 |
| Е121-378-3 | Очистка от загрязнений хрустальных подвесок 100-150 г (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/35 | Аммиак водный технический марки А | кг | 0,02 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,029 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,1 |

Таблица 121-379. Промывка орнаментованного плафона из хрусталя, стекла, фарфора и т.д.

Состав работ:

а) обеспыливание;

б) промывка в теплом растворе детского мыла или стирального порошка, промывка в чистой теплой воде, промывка в подсиненной воде;

в) протирка насухо.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-379-1 | Промывка орнаментованного плафона из хрусталя, стекла, фарфора и так далее (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-10/35 | Порошок моющий синтетический | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,03 |

Таблица 121-380. Подшлифовка и полировка хрустальных подвесок, утративших прозрачность

Состав работ:

а) подшлифовка мелких сколов;

б) полировка подвесок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-380-1 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "квадрат" NN1-3 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-380-2 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "квадрат" NN4-6 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-380-3 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "квадрат" NN7-9 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-380-4 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "квадрат" NN10-14 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,008901 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-380-5 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "миндаль" NN1-3 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-380-6 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "миндаль" NN4-6 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-380-7 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "миндаль" NN7-9 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-380-8 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "миндаль" NN10-14 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,008901 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-380-9 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "восьмигранник" NN1-3 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-380-10 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "восьмигранник" NN4-6 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-380-11 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "восьмигранник" NN7-9 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-380-12 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "восьмигранник" NN10-14 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,008901 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-380-13 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "N14А" (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-14 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "N15А" (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-15 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "весом 100 г" (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-16 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "весом 150 г" (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-17 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "многогранник" NN1-3 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-18 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "многогранник" NN4-6 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-19 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "многогранник" NN7-14 (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-20 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "дубовый лист" (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-21 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "якорь" (65 х 45 х 12) (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-22 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "ромашка" большая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-23 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "ромашка" малая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-24 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "кулон" большой (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-25 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "кулон" средний (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-26 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "кулон" малый (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-27 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "звездочка" большая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-28 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "звездочка" малая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-29 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "пики" 200-300 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-30 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "пики" 400-500 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-31 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "трехгранная" большая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-32 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "трехгранная" средняя (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-380-33 | Подшлифовка и полировка утративших прозрачность хрустальных подвесок типа "трехгранная" малая (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |

Таблица 121-381. Гравировка хрусталя и стекла

Состав работ:

а) подчистка края на чугунной шайбе;

б) разметка рисунка;

в) гравировка рисунка на ребровом станке;

г) полировка рисунка на ребровом станке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-381-1 | Глубокая алмазная гравировка хрусталя и стекла I категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,02 |
| Е121-381-2 | Глубокая алмазная гравировка хрусталя и стекла II категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,06 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,02 |
| Е121-381-3 | Глубокая алмазная гравировка хрусталя и стекла III категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,08 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,02 |
| Е121-381-4 | Комбинированная гравировка хрусталя и стекла I категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,02 |
| Е121-381-5 | Комбинированная гравировка хрусталя и стекла II категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,02 |
| Е121-381-6 | Комбинированная гравировка хрусталя и стекла III категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,06 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,02 |
| Е121-381-7 | Художественная гравировка хрусталя и стекла I категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,02 |
| Е121-381-8 | Художественная гравировка хрусталя и стекла II категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,02 |
| Е121-381-9 | Художественная гравировка хрусталя и стекла III категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,02 |

Таблица 121-382. Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке

Состав работ:

а) промывка подвесок в теплой воде и протирка;

б) сверление отверстий с применением скипидара;

в) промывка в воде от скипидара и протирка;

г) обработка после сверления;

д) укладка в ящик.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-382-1 | Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке диаметром 2 мм (по 2 отверстия в каждой подвеске) (единица измерения - 10 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00003 |
| 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м | 2,2 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,02 |
| Е121-382-2 | Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке диаметром 6-8 мм в акантных листьях (по 2 отверстия в каждом) (единица измерения - 10 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00003 |
| 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м | 2,2 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,02 |
| Е121-382-3 | Сверление отверстий в хрустальных деталях на сверлильном станке в розетке с наружными зубцами (единица измерения - 10 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,01 |
| 1/10-235-3/110 | Шпагат бумажный | т | 0,00003 |
| 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м | 2,2 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,02 |

Таблица 121-383. Сборка хрустальных подвесок в гирлянды

Состав работ:

а) подборка хрустальных подвесок для вязки в гирлянды;

б) нарезка проволоки и изготовление крючков;

в) шпильковка;

г) вязка гирлянд;

д) упаковка в бумагу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-383-1 | Сборка хрустальных подвесок в гирлянды, вязка с одной, двумя и тремя закрутками (единица измерения - 10 зерен хрусталя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,019 |
| Е121-383-2 | Сборка хрустальных подвесок в гирлянды, вязка мягкая с двойными крючками (единица измерения - 10 зерен хрусталя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-1/62 | Проволока латунная | кг | 0,019 |

Таблица 121-384. Монтаж гирлянд и штучных стеклянных или хрустальных изделий на осветительную арматуру

Состав работ:

а) монтаж гирлянд, штучных изделий или подвесок, в соответствии с проектом;

б) выравнивание отдельных подвесок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-384-1 | Монтаж подвесок длиной 150 мм и выше (единица измерения - 10 шт. изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| Е121-384-2 | Монтаж гирлянд длиной до 600 мм (единица измерения - 10 шт. изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
| Е121-384-3 | Монтаж гирлянд длиной от 601 до 1200 мм (единица измерения - 10 шт. изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,72 |
| Е121-384-4 | Монтаж гирлянд длиной свыше 1200 мм (единица измерения - 10 шт. изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
| Е121-384-5 | Монтаж штучных стеклянных или хрустальных деталей (единица измерения - 10 шт. изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,46 |

Таблица 121-385. Изготовление хрустальных подвесок типа "ромашка"

Состав работ:

а) нарезка хрустальных плиток;

б) прессование;

в) шлифовка;

г) химическая и ручная полировка;

д) разборка и пересчет хрустальных подвесок после химической полировки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-385-1 | Изготовление хрустальных подвесок типа "ромашка" N1 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,461 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-385-2 | Изготовление хрустальных подвесок типа "ромашка" N2 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,269 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-385-3 | Изготовление хрустальных подвесок типа "ромашка" N3 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,161 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-385-4 | Изготовление хрустальных подвесок типа "ромашка" N4 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,129 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-385-5 | Изготовление хрустальных подвесок типа "ромашка" N5 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,117 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-385-6 | Изготовление хрустальных подвесок типа "ромашка" N6 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,097 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-385-7 | Изготовление хрустальных подвесок типа "ромашка" N7 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,064 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-385-8 | Изготовление хрустальных подвесок типа "ромашка" NN8-14 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,008901 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,054 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |

Таблица 121-386. Изготовление крупных хрустальных подвесок

Состав работ:

а) нарезка хрустальных плиток;

б) прессование;

в) шлифовка;

г) химическая и ручная полировка;

д) разборка и пересчет хрустальных подвесок после химической полировки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-386-1 | Изготовление крупных хрустальных подвесок типа "N14А" (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,365 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-386-2 | Изготовление крупных хрустальных подвесок типа "N15а" (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,214 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-386-3 | Изготовление крупных хрустальных подвесок типа "квадрат" малый (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,107 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-386-4 | Изготовление крупных хрустальных подвесок типа "квадрат" большой (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 1,072 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-386-5 | Изготовление крупных хрустальных подвесок типа "дубовый лист малый" (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,676 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-386-6 | Изготовление крупных хрустальных подвесок типа "ромашка большая" (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,483 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-386-7 | Изготовление крупных хрустальных подвесок типа "звездочка малая" (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,398 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-386-8 | Изготовление крупных хрустальных подвесок типа "звездочка" большая (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 1,447 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |

Таблица 121-387. Изготовление хрустальных подвесок типа "эрмитаж"

Состав работ:

а) нарезка хрустальных плиток на заготовки;

б) прессование хрустальных подвесок;

в) шлифовка;

г) химическая и ручная полировка;

д) разборка и пересчет хрустальных подвесок после химической полировки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-387-1 | Изготовление хрустальных подвесок типа "эрмитаж" N1 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,514 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-387-2 | Изготовление хрустальных подвесок типа "эрмитаж" N2 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,45 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-387-3 | Изготовление хрустальных подвесок типа "эрмитаж" N3 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,321 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-387-4 | Изготовление хрустальных подвесок типа "эрмитаж" N4 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,278 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-387-5 | Изготовление хрустальных подвесок типа "эрмитаж" N5 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,214 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-387-6 | Изготовление хрустальных подвесок типа "эрмитаж" N6 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,15 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-387-7 | Изготовление хрустальных подвесок типа "эрмитаж" N7 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,117 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-387-8 | Изготовление хрустальных подвесок типа "эрмитаж" NN8-14 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,008901 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,086 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |

Таблица 121-388. Изготовление хрустальных подвесок типа "многогранник"

Состав работ:

а) нарезка хрустальных плиток;

б) прессование;

в) шлифовка;

г) химическая и ручная полировка;

д) разборка и пересчет хрустальных подвесок после химической полировки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-388-1 | Изготовление хрустальных подвесок типа "многогранник" N1 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,25 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-388-2 | Изготовление хрустальных подвесок типа "многогранник" N2 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,18 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-388-3 | Изготовление хрустальных подвесок типа "многогранник" N3 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,14 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-388-4 | Изготовление хрустальных подвесок типа "многогранник" N4 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,088 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-388-5 | Изготовление хрустальных подвесок типа "многогранник" N5 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,064 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-388-6 | Изготовление хрустальных подвесок типа "многогранник" N6 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,043 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-388-7 | Изготовление хрустальных подвесок типа "многогранник" N15 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,008901 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,03 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-388-8 | Изготовление хрустальных подвесок типа "многогранник" крупный (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,008901 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 1,16 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |

Таблица 121-389. Изготовление хрустальных подвесок типа "миндаль"

Состав работ:

а) нарезка хрустальных плиток;

б) прессование;

в) шлифовка;

г) химическая и ручная полировка;

д) разборка и пересчет хрустальных подвесок после химической полировки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-389-1 | Изготовление хрустальных подвесок типа "миндаль" N1 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,017802 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,24 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-389-2 | Изготовление хрустальных подвесок типа "миндаль" N2 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,19 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-389-3 | Изготовление хрустальных подвесок типа "миндаль" N3 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,17 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-389-4 | Изготовление хрустальных подвесок типа "миндаль" N4 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,14 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-389-5 | Изготовление хрустальных подвесок типа "миндаль" N5 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,12 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-389-6 | Изготовление хрустальных подвесок типа "миндаль" N6 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,08 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-389-7 | Изготовление хрустальных подвесок типа "миндаль" N7 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,05 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-389-8 | Изготовление хрустальных подвесок типа "миндаль" NN8-14 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,008901 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,04 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-389-9 | Изготовление хрустальных подвесок типа "миндаль" крупный (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,008901 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 1,12 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |

Таблица 121-390. Изготовление хрустальных подвесок типа "восьмигранник"

Состав работ:

а) нарезка хрустальных плиток;

б) прессование;

в) шлифовка;

г) химическая и ручная полировка;

д) разборка и пересчет хрустальных подвесок после химической полировки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-390-1 | Изготовление хрустальных подвесок типа "восьмигранник" N1 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,578 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-390-2 | Изготовление хрустальных подвесок типа "восьмигранник" N2 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,482 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-390-3 | Изготовление хрустальных подвесок типа "восьмигранник" N3 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,397 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-390-4 | Изготовление хрустальных подвесок типа "восьмигранник" N4 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,321 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-390-5 | Изготовление хрустальных подвесок типа "восьмигранник" N5 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,278 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-390-6 | Изготовление хрустальных подвесок типа "восьмигранник" N6 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,236 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-390-7 | Изготовление хрустальных подвесок типа "восьмигранник" N7 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,15 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-390-8 | Изготовление хрустальных подвесок типа "восьмигранник" NN8-14 (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,008901 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,08 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |

Таблица 121-391. Изготовление хрустальных подвесок без прессования (дубовый лист, якорь, ромашка трехгранная)

Состав работ:

а) сортировка полуфабрикатов по видам и размерам заготовок;

б) нарезка полуфабрикатов на заготовки;

в) обработка кромок заготовок на чугунной шайбе для удаления мелких сколов;

г) обработка заготовок по форме-размеру по чугунной планшайбе;

д) шлифовка подвески по всей поверхности на деревянном кругу с пемзой;

е) шлифовка поверхности подвески на войлочном кругу с окисью хрома;

ж) полировка подвесок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-391-1 | Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа "дубовый лист" (единица измерения - подвеска) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,068 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,01 |
| Е121-391-2 | Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа "якорь" (единица измерения - подвеска) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,112 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,01 |
| Е121-391-3 | Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа "ромашка" большая (единица измерения - подвеска) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,048 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,01 |
| Е121-391-4 | Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа "ромашка" малая (единица измерения - подвеска) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,027 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,005 |
| Е121-391-5 | Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа "трехгранная" большая (единица измерения - подвеска) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,118 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,01 |
| Е121-391-6 | Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа "трехгранная" средняя (единица измерения - подвеска) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,068 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,01 |
| Е121-391-7 | Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа "трехгранная" малая (единица измерения - подвеска) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,027 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,005 |

Таблица 121-392. Изготовление хрустальных подвесок без прессования (кулоны, звездочки, пики)

Состав работ:

а) сортировка полуфабрикатов по видам и размерам заготовок;

б) нарезка полуфабрикатов на заготовки;

в) обработка кромок заготовок на чугунной шайбе для удаления мелких сколов;

г) обработка заготовок по форме-размеру на чугунной планшайбе;

д) шлифовка подвески по всей поверхности на деревянном кругу с пемзой;

е) шлифовка поверхности подвески на войлочном кругу с окисью хрома;

ж) полировка подвесок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-392-1 | Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа "кулон" большой (единица измерения - подвеска) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,112 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,01 |
| Е121-392-2 | Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа "кулон" средний (единица измерения - подвеска) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,024 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,01 |
| Е121-392-3 | Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа "кулон" малый (единица измерения - подвеска) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,017 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,01 |
| Е121-392-4 | Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа "звездочка" большая (единица измерения - подвеска) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,145 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,01 |
| Е121-392-5 | Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа "звездочка" малая (единица измерения - подвеска) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,04 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,01 |
| Е121-392-6 | Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа "пика" 200-300 мм (единица измерения - подвеска) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,118 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,01 |
| Е121-392-7 | Изготовление без прессования хрустальных подвесок типа "пика" 400-500 мм (единица измерения - подвеска) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,068 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,005 |

Таблица 121-393. Изготовление трехгранных хрустальных подвесок без прессования

Состав работ:

а) сортировка полуфабрикатов по видам и размерам заготовок;

б) нарезка полуфабрикатов на заготовки (накаливание);

в) обработка кромок заготовок на чугунной шайбе для удаления мелких сколов;

г) обработка заготовок по форме-размеру по чугунной планшайбе;

д) шлифовка подвески;

е) полировка подвески.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-393-1 | Изготовление без прессования трехгранных хрустальных подвесок типа "квадрат N1-2" (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,428 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-393-2 | Изготовление без прессования трехгранных хрустальных подвесок типа "миндаль N1-2" (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,2 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-393-3 | Изготовление без прессования трехгранных хрустальных подвесок типа "восьмигранник N1-2" (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,014835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,486 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,08 |
| Е121-393-4 | Изготовление без прессования трехгранных хрустальных подвесок типа "квадрат N4-7" (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,246 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-393-5 | Изготовление без прессования трехгранных хрустальных подвесок типа "миндаль N4-7" (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,096 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |
| Е121-393-6 | Изготовление без прессования трехгранных хрустальных подвесок типа "восьмигранник N4-7" (единица измерения - 10 подвесок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,011868 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,007 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пластинки хрустальные | кг | 0,19 |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,06 |

Таблица 121-394. Изготовление (имитация) свечей молочного стекла

Состав работ:

а) обрезка заготовок в размер;

б) торцевание и закатка кромок при помощи карборундовых камней;

в) промывка заготовок в проточной воде;

г) обезжиривание и окраска внутренней поверхности стекла нитроэмалью;

д) протирка ацетоном краев свечи после просушки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-394-1 | Изготовление (имитация) свечей молочного стекла (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |

Таблица 121-395. Обработка хрустальных розеток под свечи с обрезкой дна и нарезкой зубцов

Состав работ:

а) обрезка дна розетки;

б) нарезка зубцов;

в) обработка кромок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-395-1 | Обработка хрустальных розеток под свечи с обрезкой дна и нарезкой зубцов (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,14835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,03 |

Таблица 121-396. Снятие фацета стекла с полировкой за 2 раза

Состав работ:

а) снятие фацета;

б) полировка за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-396-1 | Снятие фацета стекла с полировкой за 2 раза (единица измерения - фацета) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,1 |

Таблица 121-397. Обработка свечей молочного стекла

Состав работ:

а) обработка свечей молочного стекла с шлифовкой кромок и подгонкой под размер.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-397-1 | Обработка свечей молочного стекла (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,006 |

Таблица 121-398. Нарезка зубцов на тюльпанах-плафонах 80-150 мм

Состав работ:

а) нарезка зубцов;

б) обработка кромок со шлифовкой и полировкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-398-1 | Нарезка зубцов на тюльпанах-плафонах 80-150 мм (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-180-17 | Окись хрома (крокус-паста) | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,03 |

Таблица 121-399. Обработка гладких торцов тюльпана молочного стекла (без нарезки зубцов)

Состав работ:

а) обработка торцов тюльпана с подгонкой под размер.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-399-1 | Обработка гладких торцов тюльпана молочного стекла (единица измерения - изделие) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Порошок корундовый | кг | 0,05 |

Таблица 121-400. Изготовление шаблона для контрольной сборки предметов ДПИ

Состав работ:

а) заготовка фанеры по размеру;

б) составление схем расположения деталей люстр с их вычерчиванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-400-1 | Изготовление шаблона для контрольной сборки предметов ДПИ (единица измерения - м2 шаблона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0103 |

Раздел 15. Реставрация и воссоздание произведений декоративно-прикладного искусства

Таблица 121-411. Выправка деформированного узорного металла

Состав работ:

а) выправка деформаций узорного металла вручную с применением деревянных шпателей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-411-1 | Выправка деформированного узорного металла (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |

Таблица 121-412. Двухсторонняя очистка поверхности узорного металла от многослойных, разновременных покрытий (олифа, паки, нагар и т.д.)

Состав работ:

а) визуальный осмотр фрагмента металла с помощью ручной смотровой линзы, многократная водно-щелочная промывка ватным тампоном и кистями;

б) промывка химическими растворами с последующей тщательной промывкой горячей и холодной проточной водой (для металла без остатков позолоты);

в) выборка отдельных уплотнений, грязевых и других скоплений, без повреждения поверхности художественного литья и остатков позолотного слоя деревянными стеками с заостренным концом;

г) лощение поверхности металла деревянными шпателями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-412-1 | Двухсторонняя очистка поверхности узорного металла от многослойных, разновременных покрытий (олифа, лаки, нагар и так далее) с остатками позолоты (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,0008 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,005 |
| Е121-412-2 | Двухсторонняя очистка поверхности узорного металла от многослойных, разновременных покрытий (олифа, лаки, нагар и так далее) без остатков позолоты (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/45 | Компонент для приготовления рабочего состава (компрессов на загрязненные места) | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,005 |

Таблица 121-413. Впаивание воссозданных фрагментов в места утрат узорного металла

Состав работ:

а) осмотр и характеристика утрат по изломам;

б) подбор и вырезка фрагментов из воссозданных накладок отлитых с подлинников, зачистка шабером (скальпелем) торцов в местах пайки с соблюдением точной подгонки;

в) пайка сплавом вуда в местах касания металла (не более 3-х касаний на фрагментах площадью до 0,5 см2) с предварительным нанесением жидкого флюса;

г) обработка мест пайки слабым раствором щелочи, проточной водой, удаление затеков припоя шабером.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-413-1 | Впаивание воссозданных фрагментов литья, площадью до 0,5 см2 в местах утрат узорного металла (единица измерения - фрагмент литья) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,00005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой сплав "Вуда" | кг | 0,00045 |

Таблица 121-414. Рихтовка деформированного каркасного металла

Состав работ:

а) рихтовка деревянным лощатником и киянкой, специального изготовления из твердых пород дерева под размеры обрабатываемых деталей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-414-1 | Рихтовка деформированного каркасного металла (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |

Таблица 121-415. Двухсторонняя химическая очистка каркасного металла от застаревших многослойных лаковых покрытий и масляных красок

Состав работ:

а) двухсторонняя химическая очистка каркасного металла от застаревших многослойных лаковых покрытий и масляных красок щетинной кистью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-415-1 | Двухсторонняя химическая очистка каркасного металла от застаревших многослойных лаковых покрытий и масляных красок (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,002 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Диоксан | г | 0,5 |
| П1/10-230-50 | Оксилол | кг | 0,0005 |

Таблица 121-416. Лужение черного металла, гвоздей-заклепок и заклепок-винтов оловом или оловянно-свинцовым сплавом с двух сторон

Состав работ:

а) лужение металла, натирание с двух сторон с помощью паяльника с предварительным нанесением жидкого флюса кистью и промывкой 3 раза вручную (нормы 1-2);

б) лужение металла способом погружения в ванну с расплавленным оловом с предварительным нанесением жидкого флюса кистью и промывкой после лужения 3 раза вручную (нормы 3-4);

в) лужение погружением в ванну (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-416-1 | Лужение черного металла натиранием с двух сторон с паяльника оловом или оловянно-свинцовым сплавом, при площади детали до 0,2 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,00001 |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |
| Е121-416-2 | Лужение черного металла натиранием с двух сторон с паяльника оловом или оловянно-свинцовым сплавом, при площади детали более 0,2 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000009 |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |
| Е121-416-3 | Лужение металла способом погружения в ванну с расплавленным оловом, при площади детали до 0,2 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000008 |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,00533 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |
| Е121-416-4 | Лужение металла способом погружения в ванну с расплавленным оловом, при площади детали более 0,2 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000007 |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |
| Е121-416-5 | Лужение погружением в ванну гвоздей-заклепок, клепок-винтов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/8 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС30 | т | 0,000005 |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,00333 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,002 |

Таблица 121-417. Выколотка по шаблону вручную погонных деталей шириной 9-11 мм

Состав работ:

а) нарезка полос из листового железа ножницами (норма 1);

б) выколотка деталей пуансоном по заданной форме (норма 1);

в) обработка краев деталей на наждаке с доводкой вручную напильником (норма 1);

г) перевод изображения детали на металл шаблона через копировальную бумагу (норма 2);

д) вырезка контуров деталей ножницами (норма 2);

е) выколотка деталей пуансоном по заданной форме (норма 2);

ж) обработка краев деталей напильником и надфилем (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-417-1 | Выколотка по шаблону вручную погонных деталей шириной 9-11 мм прямолинейных (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,00615 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,003 |
| Е121-417-2 | Выколотка по шаблону вручную погонных деталей шириной 9-11 мм криволинейных (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,0123 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,006 |

Таблица 121-418. Пайка внахлест погонных деталей шириной 9-11 мм

Состав работ:

а) пайка внахлест прямолинейных и криволинейных деталей оловянно-свинцовым припоем;

б) обработка места пайки слабым раствором щелочи, проточной водой;

в) удаление затеков припоя шабером.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-418-1 | Пайка внахлест погонных деталей, шириной 9-11 мм (единица измерения - место пайки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,5 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой ПСР 40(60) | кг | 0,6 |

Таблица 121-419. Воссоздание и реставрация каркасного металла с чеканкой точечных узоров до трех рядов согласно подлиннику

Состав работ:

а) изготовление шаблона согласно подлиннику (нормы 1-2);

б) разметка, вырезка деталей из металла по шаблону, рихтовка и обработка торцов детали надфилями (нормы 1-2);

в) закрепление детали в струбцины и разметка узора на плоскости металла штангенциркулем под чеканку (нормы 1-2);

г) имитация фактуры металла согласно подлиннику с применением специально изготовленных фактурных чеканов (нормы 1-2);

д) чеканка точечного узора до трех рядов (1 см2 - 15 точек), специально изготовленным чеканом (нормы 1-2);

е) окончательная доработка фактуры и прочеканенного узора с помощью легкого деревянного молотка (нормы 1-2);

ж) снятие детали со струбцины (нормы 1-2);

и) изготовление фрагмента с чеканкой точечных узоров до трех рядов согласно подлиннику (норма 3);

к) пайка подлинного и воссозданного фрагментов каркасного металла с соблюдением точной подгонки (норма 3);

л) обработка места пайки слабым раствором щелочи, проточной водой, удаление затеков припоя шабером (норма 3);

м) разметка на металле и вырезка ножницами заплат (норма 4);

н) обработка краев заплаты надфилями (норма 4);

п) подгонка заплат по месту, нанесение кистью жидкого флюса, пайка с подлинником маленьким паяльником (норма 4);

р) обработка места пайки слабым раствором щелочи, проточной водой, удаление излишков припоя шабером (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-419-1 | Воссоздание каркасного металла с чеканкой согласно подлиннику точечных узоров до трех рядов (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,044 |
| Е121-419-2 | Воссоздание каркасного металла с чеканкой согласно подлиннику точечных узоров (1 см2-15 точек) (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,76 |
| Е121-419-3 | Реставрация каркасного металла с чеканкой согласно подлиннику точечных узоров: изготовление фрагментов площадью 2-5 см2 и установка их в местах утрат методом пайки оловянно-свинцовым припоем (единица измерения - фрагмент) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой ПСР 40(60) | кг | 0,00037 |
| Е121-419-4 | Укрепление плоскостей металла методом установки заплат размером от 1 до 2 см2 (единица измерения - заплата) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой ПСР 40(60) | кг | 0,0006 |

Таблица 121-420. Реставрация каркасного металла методом пайки

Состав работ:

а) запаивание оловянно-свинцовым припоем сквозных трещин, пробоин, царапин паяльником (норма 1);

б) подготовка, размещение подлинных фрагментов металла на готовых дублях по шаблону с выверкой по картограмме (норма 2);

в) напаивание подлинных фрагментов металла на дублирующие поверхности паяльником (норма 2);

г) обработка металла после пайки слабым раствором щелочи, проточной водой, протирка ветошью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-420-1 | Реставрация каркасного металла методом запаивания оловянно-свинцовым припоем сквозных трещин, пробоин, царапин (единица измерения - дм шва пайки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,0005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,00167 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой ПСР 40(60) | кг | 0,0025 |
| Е121-420-2 | Реставрация каркасного металла методом напаивания подлинных фрагментов металла на дублирующие поверхности оловянно-свинцовым припоем (единица измерения - дм2 пайки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,0001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,002 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой ПСР 40(60) | кг | 0,012 |

Таблица 121-421. Воссоздание и реставрация узорных круглых накладок ("денежки") диаметром 25 мм с чеканкой точечного орнамента согласно подлиннику

Состав работ:

а) разметка на металле и вырезка ножницами детали диаметром 25 мм (норма 1);

б) вырубка отверстий диаметром 12 мм зубилом (норма 1);

в) снятие заусенцев после вырубки надфилями и фасонными головками (норма 1);

г) изготовление дублирующего кольца диаметром 25 мм из листового металла (норма 2);

д) напаивание подлинного и воссозданного фрагментов узорной круглой накладки на дублирующее кольцо оловянно-свинцовым припоем с соблюдением точной подгонки (норма 2);

е) обработка мест пайки слабым раствором щелочи, проточной водой, удаление затеков припоя шабером (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-421-1 | Воссоздание узорных круглых накладок ("денежки") диаметром 25 мм с чеканкой точечного орнамента согласно подлиннику (единица измерения - шт. (накладка)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,0018 |
| Е121-421-2 | Реставрация узорных круглых накладок ("денежки") диаметром 25 мм с чеканкой точечного орнамента согласно подлиннику (единица измерения - шт. (накладка)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,0018 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой ПСР 40(60) | кг | 0,0004 |

Таблица 121-422. Воссоздание и реставрация орнаментированных выколотных деталей из черного металла

Состав работ:

а) изготовление шаблона согласно подлиннику (нормы 1-2);

б) вырубка зубилом детали по шаблону (нормы 1-2);

в) опиловка надфилями контуров детали (нормы 1-2);

г) выколотка детали с прочеканкой борозд (нормы 1-2);

д) запаивание серебряным припоем сквозных трещин, изломов с помощью паяльного аппарата (норма 3);

е) разметка и вырезка из листового железа ножницами заплаты по форме дефекта подлинника (норма 4);

ж) выколотка с прочеканкой заплаты (норма 4);

и) пайка заплаты по месту паяльным аппаратом серебряным припоем (норма 4);

к) изготовление шаблонов по подлиннику (нормы 5-7);

л) разметка на металле и вырезка ножницами фрагмента по шаблону (нормы 5-7);

м) выколотка с прочеканкой фрагмента согласно подлиннику (нормы 5-7);

н) обработка краев фрагмента надфилями (нормы 5-7);

п) установка фрагмента в место утраты методом пайки паяльным аппаратом серебряным припоем (нормы 5-7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-422-1 | Воссоздание орнаментированных выколотных деталей из черного металла простого контура (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,16 |
| Е121-422-2 | Воссоздание орнаментированных выколотных деталей из черного металла сложного контура (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,16 |
| Е121-422-3 | Реставрация орнаментированных выколотных деталей из черного металла: запаивание серебряным припоем сквозных трещин, изломов (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/26 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "экстра", АИ-93 | кг | 0,52 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой ПСР 40(60) | кг | 0,006 |
| Е121-422-4 | Реставрация орнаментированных выколотных деталей из черного металла изготовление заплат размером 0,5-1 кв.см и установка их методом пайки (единица измерения - заплата) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/26 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "экстра", АИ-93 | кг | 0,036 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,00027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,0003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой ПСР 40(60) | кг | 0,0004 |
| Е121-422-5 | Реставрация орнаментированных выколотных деталей из черного металла: изготовление по аналогам утраченных фрагментов на деталях и установка их в местах утрат площадью до 1 см2 (единица измерения - фрагмент) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/26 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "экстра", АИ-93 | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,00027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,0003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой ПСР 40(60) | кг | 0,0004 |
| Е121-422-6 | Реставрация орнаментированных выколотных деталей из черного металла: изготовление по аналогам утраченных фрагментов на деталях и установка их в местах утрат площадью до 2 см2 (единица измерения - фрагмент) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/26 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "экстра", АИ-93 | кг | 0,047 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,00078 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,0026 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой ПСР 40(60) | кг | 0,00118 |
| Е121-422-7 | Реставрация орнаментированных выколотных деталей из черного металла: изготовление по аналогам утраченных фрагментов на деталях и установка их в местах утрат площадью до 5 см2 (единица измерения - фрагмент) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/26 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "экстра", АИ-93 | кг | 0,053 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,0013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой ПСР 40(60) | кг | 0,00195 |

Таблица 121-423. Дублирование орнаментованных выколотных деталей с просечным орнаментом средней сложности

Состав работ:

а) вычерчивание рисунка орнамента по сохранившимся частям орнамента и выверкой отдельных изображений на подлинном металле, изготовление шаблона на металле;

б) просечка стилизованного орнамента средней сложности зубилом по шаблону, обработка надфилями контуров узора после высечки;

в) рихтовка с последующей прочеканкой;

г) напаивание подлинных сохранившихся частей орнамента на поверхности дубля серебряным припоем с соблюдением точной подгонки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-423-1 | Дублирование орнаментальных выколотных деталей с просечным орнаментом средней сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/26 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "экстра", АИ-93 | кг | 0,313 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,01978 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,026 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой ПСР 40(60) | кг | 0,02968 |

Таблица 121-424. Реставрация просечного металла толщиной 0,3 мм согласно подлиннику

Состав работ:

а) изготовление шаблона по подлиннику (норма 1);

б) разметка детали на металле по шаблону (норма 1);

в) вырубки деталей зубилом (норма 1);

г) обработка краев детали надфилями и фасонными наждачными головками (норма 1);

д) обработка поверхности детали в соответствии с фактурой подлинника легким стальным молотком с применением наждачного порошка или наждачной бумаги (норма 1);

е) пайка детали с учетом точной подгонки по месту утраты маленьким паяльником (норма 1);

ж) обработка места пайки слабым раствором щелочи, проточной водой, удаление затеков припоя шабером (норма 1);

и) разметка на металле и вырезка ножницами заплаты согласно дефекта подлинника (норма 2);

к) обработка краев заплаты надфилями (норма 2);

л) пайка заплаты с учетом точной подгонки по месту маленьким паяльником (норма 2);

м) обработка места пайки слабым раствором щелочи, проточной водой, удаление излишков припоя шабером (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-424-1 | Реставрация кованного просечного металла толщиной 0,3 мм согласно подлиннику: изготовление недостающих деталей размером 22 х 2 мм по аналогам подлинника и установка их в местах утрат методом пайки оловянно-свинцовым припоем (единица измерения - деталь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,0013 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,00027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,0022 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0003 |
| Е121-424-2 | Реставрация кованного просечного металла толщиной 0,3 мм согласно подлиннику: закрепление ветхих плоскостей металла заплатами размером от 1 до 2 см2 и установка их методом пайки оловянно-свинцовым припоем (единица измерения - заплата) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,00076 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0003 |

Таблица 121-425. Воссоздание петельчатых креплений согласно подлиннику

Состав работ:

а) изготовление шаблона согласно подлиннику;

б) разметка, вырезка детали из металла по шаблону;

в) закрепление детали в стубцины и разметка узора под чеканку штангенциркулем, чеканка точечного узора (1 см2 - 7 точек) двумя специально изготовленными чеканами;

г) вырубка внутреннего отверстия для петли;

д) выколотка петли с обработкой заусенцев надфилем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-425-1 | Воссоздание петельчатых креплений согласно подлиннику (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,03 |

Таблица 121-426. Воссоздание просечных узоров восьмигранной формы размером в поперечнике 30 мм

Состав работ:

а) заготовка полосы металла по размеру и нарезка из нее деталей восьмигранной формы;

б) просечка отверстия по центру восьмигранной формы размером 12 мм в поперечнике зубилом;

в) обработка (опиловка) краев деталей от заусенцев надфилем;

г) чеканка точечных узоров (1 см2 - 15 точек) в два раза по периметру восьмигранника с применением одного специально изготовленного чекана.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-426-1 | Воссоздание просечных узоров восьмигранной формы размером в поперечнике 30 мм (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,0037 |

Таблица 121-427. Реставрация сломанных кованых железных гвоздей

Состав работ:

а) срезка остатка стержня гвоздя бокорезом;

б) подготовка (опиловка) среза гвоздя под пайку надфилем;

в) промывка гвоздя от ржавчины в растворе соляной кислоты с последующей нейтрализацией в растворе щелочи и промывкой в горячей воде;

г) нарезка стержня по размеру из стальной проволоки соответствующего диаметра с подготовкой плоскости под пайку;

д) пайка бензиновой горелкой стержня к подлинной шляпке гвоздя с применением специально изготовленного приспособления-зажима;

е) удаление затеков припоя шабером.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-427-1 | Реставрация сломанных кованных железных гвоздей (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/26 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "экстра", АИ-93 | кг | 0,2 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,005 |
| 1/10-135-25/365 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,0005 |
| 1/10-260-210-4/80 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически необработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм | кг | 0,0011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/5 | Флюс ФК-235 | кг | 0,00075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой ПСР 40(60) | кг | 0,00112 |

Таблица 121-428. Воссоздание гвоздей с кованной шляпкой конической формы по образцу подлинных из обойных гвоздей "текс"

Состав работ:

а) холодная ковка шляпки конической формы;

б) опиловка излишней толщины стержней до диаметра 12 мм.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-428-1 | Воссоздание гвоздей с кованой шляпкой конической формы по образцу подлинных обойных гвоздей "текс" (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Гвозди, марки "Тэкс" | кг | 0,0019 |

Таблица 121-429. Многократная двухсторонняя очистка и промывка слюды "на просвет" от различных загрязнений

Состав работ:

а) обеспыливание поверхности слюды сухой кистью;

б) многократная, двухсторонняя очистка и промывка слюды от различных загрязнений;

в) обезжиривание и высушивание слюды этиловым спиртом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-429-1 | Многократная двухсторонняя очистка и промывка слюды "на просвет" от различных загрязнений в местах креплений, площадь фрагментов до 10 см2 (единица измерения - дм2 одного слоя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,008618 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,003 |
| Е121-429-2 | Многократная двухсторонняя очистка и промывка слюды "на просвет" от различных загрязнений в местах креплений, площадь фрагментов более 10 см2 (единица измерения - дм2 одного слоя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,008618 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,003 |
| Е121-429-3 | Многократная двухсторонняя очистка и промывка слюды "на просвет" от различных загрязнений по всей поверхности, площадь фрагментов до 10 см2 (единица измерения - дм2 одного слоя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,008618 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,003 |
| Е121-429-4 | Многократная двухсторонняя очистка и промывка слюды "на просвет" от различных загрязнений по всей поверхности, площадь фрагментов более 10 см2 (единица измерения - дм2 одного слоя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,008618 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,003 |

Таблица 121-430. Восполнение утрат на фрагментах из слюды "на просвет"

Состав работ:

а) подбор и расслаивание кристалла слюды на слои, соответствующие толщине, цвету и тону подлинника;

б) нарезка подобранной слюды ножницами по форме восполняемого фрагмента и вклейка ее в местах утрат.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-430-1 | Восполнение утрат площадью до 5 см2 на фрагментах из слюды, "на просвет", до 5% утрат (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,000138 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Слюда | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0015 |
| П1/65 | Полибутилметокрилат | кг | 0,00012 |
| Е121-430-2 | Восполнение утрат площадью до 5 см2 на фрагментах из слюды, "на просвет", до 10% утрат (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,000276 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Слюда | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0015 |
| П1/65 | Полибутилметокрилат | кг | 0,00024 |
| Е121-430-3 | Восполнение утрат площадью до 5 см2 на фрагментах из слюды, "на просвет", до 15% утрат (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,000414 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Слюда | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0015 |
| П1/65 | Полибутилметокрилат | кг | 0,00036 |
| Е121-430-4 | Восполнение утрат площадью до 5 см2 на фрагментах из слюды, "на просвет", до 20% утрат (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,000552 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Слюда | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0015 |
| П1/65 | Полибутилметокрилат | кг | 0,00048 |
| Е121-430-5 | Восполнение утрат площадью до 5 см2 на фрагментах из слюды, "на просвет", до 25% утрат (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,000689 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Слюда | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0015 |
| П1/65 | Полибутилметокрилат | кг | 0,0006 |
| Е121-430-6 | Восполнение утрат площадью до 5 см2 на фрагментах из слюды, "на просвет", до 30% утрат (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,000827 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Слюда | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0015 |
| П1/65 | Полибутилметокрилат | кг | 0,00072 |

Таблица 121-431. Удаление со слюды подновлений и записей красочного слоя скальпелем и различными химическими растворами

Состав работ:

а) удаление со слюды подновлений и записей красочного слоя скальпелем и различными химическими растворами;

б) укрепление остатков подлинного красочного слоя дамарным лаком (или материалом по рекомендациилаборатории).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-431-1 | Удаление со слюды от 65 до 75% подновлений и записей красочного слоя скальпелем и различными химическими растворами: пленкообразование мягкое (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0009 |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,000575 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,0094 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |
| П1/65 | Спирт поливиниловый | кг | 0,0005 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,0002 |
| Е121-431-2 | Удаление со слюды от 65 до 75% подновлений и записей красочного слоя скальпелем и различными химическими растворами: пленкообразование твердое (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0009 |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,000575 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,0094 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |
| П1/65 | Спирт поливиниловый | кг | 0,0005 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,0002 |
| Е121-431-3 | Удаление со слюды 100% подновлений и записей красочного слоя скальпелем и различными химическими растворами: пленкообразование мягкое (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0009 |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,000575 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,0094 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |
| П1/65 | Спирт поливиниловый | кг | 0,0005 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,0002 |
| Е121-431-4 | Удаление со слюды 100% подновлений и записей красочного слоя скальпелем и различными химическими растворами: пленкообразование твердое (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0009 |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,000575 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,0094 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |
| П1/65 | Спирт поливиниловый | кг | 0,0005 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,0002 |

Таблица 121-432. Склеивание отреставрированных слоев фрагментов из слюды между собой с предварительной выверкой по картограмме

Состав работ:

а) склеивание отреставрированных слоев фрагментов из слюды между собой с предварительной выверкой по картограмме.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-432-1 | Склеивание отреставрированных слоев фрагментов из слюды между собой с предварительной выверкой по картограмме площадью до 1 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,000689 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |
| П1/65 | Полибутилметокрилат | кг | 0,0006 |
| Е121-432-2 | Склеивание отреставрированных слоев фрагментов из слюды между собой с предварительной выверкой по картограмме площадью более 1 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,000689 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |
| П1/65 | Полибутилметокрилат | кг | 0,0006 |

Таблица 121-433. Сшивание фрагментов слюды внахлест вощеной нитью

Состав работ:

а) сверление отверстий малой электродрелью в слюде;

б) вощение нити;

в) сшивание внахлест фрагментов слюды.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-433-1 | Сшивка фрагментов слюды вощеной нитью (единица измерения - дм шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,00002 |

Таблица 121-434. Консервация подлинной слюды

Состав работ:

а) подбор кристалла слюды и расслаивание его с выверкой тона и цвета на световом столе;

б) нарезка и установка защитных слоев с двух сторон с проклейкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-434-1 | Консервация фрагментов подлинной слюды площадью до 1 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,001379 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Слюда | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Полибутилметокрилат | кг | 0,0012 |
| Е121-434-2 | Консервация фрагментов подлинной слюды площадью более 1 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,001379 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Слюда | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Полибутилметокрилат | кг | 0,0012 |

Таблица 121-435. Воссоздание фрагментов из слюды с выверкой на световом столе

Состав работ:

а) изготовление шаблона по подлиннику;

б) подбор и расслаивание кристалла слюды согласно образцу по размеру, цвету, тону и толщине с выверкой на световом столе;

в) нарезка плоскостей слюды по шаблону ножницами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-435-1 | Воссоздание фрагментов из слюды с выверкой на световом столе площадью от 0,5 до 2 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Слюда | кг | П |
| Е121-435-2 | Воссоздание фрагментов из слюды с выверкой на световом столе площадью от 2 до 3 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Слюда | кг | П |

Таблица 121-436. Создание образца художественно-декоративного покрытия на слюде художественными масляными красками и фольгой

Состав работ:

а) предварительный осмотр и изучение ряда подлинных фрагментов слюды с декоративным покрытием, выявление подновлений и записей, сохранности цвета красителей и фактуры;

б) выборка наиболее характерных подлинных фрагментов для создания образцов;

в) подбор красок и предварительные пробы цветовых соотношений на палитре и слюде с учетом выявления наиболее характерных декоративных приемов на подлиннике;

г) создание образца с подбором и подготовкой слюды, воссозданием художественно-декоративного покрытия художественными масляными красками, фольгой и установкой защитных слоев.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-436-1 | Создание образца художественно-декоративного покрытия на слюде художественными масляными красками и фольгой, размер образца 0,5-1 дм2 (единица измерения - образец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/22 | Ксилол | л | 0,002413 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Слюда | кг | П |
| П1/10-230-40 | Краски художественные | кг | 0,00225 |
| П1/10-230-45-5 | Лак поливинилацетатный | кг | 0,003 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0015 |
| П1/65 | Полибутилметокрилат | кг | 0,0006 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,0045 |

Таблица 121-437. Воссоздание художественно-декоративного покрытия слюды художественными масляными красками и фольгой

Состав работ:

а) изготовление картонного шаблона по подлиннику (норма 2);

б) подбор слюды и расслаивание ее согласно толщине подлинника (норма 2);

в) нарезка слюды по шаблону ножницами (норма 2);

г) очистка слюды влажным ватным тампоном и обезжиривание спиртом или денатуратом (норма 2);

д) воссоздание художественно-декоративного покрытия слюды художественными масляными красками согласно утвержденному образцу (норма 2);

е) нарезка фольги по шаблону (норма 3);

ж) имитация фактуры фольги торцом щетинной кисти согласно подлиннику (норма 3);

и) наложение подготовленной фольги на поверхность красочного слоя методом "на отлип" (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-437-1 | Воссоздание художественно-декоративного покрытия слюды художественными масляными красками и фольгой (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/30 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,05 мм (50 мкм) | кг | 0,000175 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Слюда | кг | П |
| П1/10-230-40 | Краски художественные | кг | 0,0015 |
| П1/10-230-45-5 | Лак поливинилацетатный | кг | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пинен | кг | 0,001 |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,003 |
| Е121-437-2 | Воссоздание художественно-декоративного покрытия слюды художественными масляными красками (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Слюда | кг | П |
| П1/10-230-40 | Краски художественные | кг | 0,0015 |
| П1/10-230-45-5 | Лак поливинилацетатный | кг | 0,002 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Пинен | кг | 0,001 |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |
| Е121-437-3 | Воссоздание художественно-декоративного покрытия слюды фольгой (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-240-10/30 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая рулонная толщиной 0,05 мм (50 мкм) | кг | 0,000175 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-30 | Слюда | кг | П |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,003 |

Таблица 121-438. Изготовление шпилек для петельчатых креплений диаметром 1-2 мм, длиной 145-350 мм из стальной проволоки

Состав работ:

а) разметка и рубка зубилом шпилек необходимой длины из проволоки соответствующего диаметра;

б) выпрямление (рихтовка) шпилек металлическим молотком;

в) зачистка концов шпилек напильником.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-438-1 | Изготовление шпилек для петельчатых креплений из стальной проволоки диаметром 1 мм, длиной 145-350 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 0,0022 |
| Е121-438-2 | Изготовление шпилек для петельчатых креплений из стальной проволоки диаметром 1,5 мм, длиной 145-350 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-4/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически необработанная, без покрытия, диаметром 1,2 мм | кг | 0,00303 |
| Е121-438-3 | Изготовление шпилек для петельчатых креплений из стальной проволоки диаметром 2 мм, длиной 145-350 мм (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 0,0052 |

Таблица 121-439. Разборка и сборка произведений прикладного искусства оловянно-слюдяной группы

Состав работ:

а) тщательный осмотр фонаря с внешней и внутренней сторон, удаление с поверхности фонаря пыли, грязи и копоти сухой кистью (нормы 1-3);

б) выем шпилек из петельчатых креплений и разборка фонаря на основные части и детали с раскладкой их на картограммном столе (нормы 1-3);

в) освобождение деталей от заклепочных гвоздей, раскладка узорного металла, слюды и каркасного металла на картограммном столе (нормы 1-3);

г) подгонка и совмещение узорного металла, слюды и каркасного металла (нормы 4-6);

д) сверление отверстий электродрелью (нормы 4-6);

е) закрепление деталей (нормы 4-6);

ж) сборка шатров, фонарной части и килевидного низа с помощью шпилек для петельчатых креплений (нормы 4-6);

и) сборка фонаря с помощью шпилек для петельчатых креплений (нормы 4-6);

к) тщательный осмотр оконницы, удаление с поверхности оконницы пыли, грязи и копоти сухой кистью (нормы 7);

л) освобождение от заклепочных гвоздей каркасного металла и слюды с раскладкой их на картограмном столе (нормы 7);

м) подгонка и совмещение каркасного металла и слюды (норма 8);

н) сверление отверстий электродрелью (норма 8);

п) сборка оконницы с помощью гвоздей-заклепок (норма 8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-439-1 | Разборка оловянно-слюдяных фонарей: прямолинейная шпилька (единица измерения - шпилька) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
| Е121-439-2 | Разборка оловянно-слюдяных фонарей: криволинейная шпилька (единица измерения - шпилька) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,54 |
| Е121-439-3 | Разборка оловянно-слюдяных фонарей: 10 гвоздей-закрепок (единица измерения - 10 шт. гвоздей-заклепок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,12 |
| Е121-439-4 | Сборка оловянно-слюдяных фонарей: прямолинейная шпилька (единица измерения - шпилька) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
| Е121-439-5 | Сборка оловянно-слюдяных фонарей: криволинейная шпилька (единица измерения - шпилька) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,53 |
| Е121-439-6 | Сборка оловянно-слюдяных фонарей (единица измерения - 10 шт. гвоздей-заклепок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
| Е121-439-7 | Разборка слюдяных оконниц (единица измерения - оконница) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| Е121-439-8 | Сборка слюдяных оконниц (единица измерения - оконница) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-70-3 | Припой сплав "Вуда" | кг | 0,00012 |