НРР 8.03.5121-2022
НРР 8.03.5121-2026

НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

на ремонтно-реставрационные работы,
выполняемые на материальных историко-культурных ценностях
Сборник 121

Архитектурно-художественные работы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ

У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННI 

на рамонтна-рэстаўрацыйныя работы,
якія выконваюцца на матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях
Зборнiк 121

Архiтэктурна-мастацкiя работы

SPECIFICATIONS ОF THE EXPENSE ОF RESOURCES 

IN NATURAL EXPRESSION

for repair and restoration works
performed on material historical and cultural values
Miscellany 121

Architectural and art works

Дата введения 2026-
КНИГА 3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Раздел 11. Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов

1.1 Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е121-241-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 121-241 (норма 1)»).

В нормативах включены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по реставрации и воссозданию тканей по сохранившимся образцам и историко-архивным документам.

1.2 Специфическим условием воссоздания тканей и гобеленов является изготовление их на ручном жаккардовом станке, обеспечивающем необходимую сохранность техники исполнения, плотность, сложности структуры, рисунка.

1.3 По трудоемкости работ изготовление шаблона технического рисунка и жаккардового картона разделяется на четыре степени сложности, охарактеризованные по таблице 1.1.

Таблица 1.1

 

	Структура ткани
	Категория сложности

	
	I
	II
	III
	IV

	1
	2
	3
	4
	5

	Основа
	одна
	одна или две
	две
	одна или более

	Уток
	один
	один или один-два
	три и более
	один или более

	Способ изготовления технического рисунка
	заливка с частичной насечкой картона с ярлыка
	заливка
	заливка с частичной разделкой не рапортующихся переплетений по фону и узору
	полная разделка всех переплетений по фону и узору

	Цветное соотношение фона и рисунка
	контрастные цвета
	один или несколько близких по тону цветов
	один или несколько близких по тону цветов
	одноцветная (разница в цветах за счет переплетений)


Примечания:

1 При воссоздании ткани по имеющемуся образцу категория сложности определяется по его структуре.

2 При изготовлении ткани по проектной документации объекта строительства, составленному на основе историко-архитектурных документов, категория сложности определяется по структуре будущей ткани.

3 При плохой сохранности ткани на ее реставрацию (воссоздание) к затратам труда применяется коэффициент 1,5.
1.4 В нормативах настоящего Сборника учтены следующие характеристики сложности художественной штопки шпалер:

1.4.1 I категория сложности – художественная штопка участков шпалер без рисунка (по фону) с сохранившейся основой;

1.4.2 II категория сложности – художественная штопка участков шпалер без рисунка (по фону) с незакрепленной основой или без основы; или художественная штопка участков шпалер по рисунку с сохранившейся основой;

1.4.3 III категория сложности – художественная штопка участков шпалер по рисунку с незакрепленной основой или без основы.

1.5 В нормативах настоящего Сборника учтены следующие характеристики категорий сложности воссоздания гобеленов на ручном станке:

1.5.1 I категория сложности – ткачество цветного плоскостного орнамента с оттенком каждого из цветов (полутонов) до двух, толщина нити до 9/1;

1.5.2 II категория сложности – ткачество цветного орнамента с объемной разработкой рисунка, с оттенком каждого из цветов (полутонов) от четырех до шести, толщина нити до 32/2;

1.5.3 III категория сложности – ткачество рисунка с изображением лиц и фигур людей, а также фигур животных и других объемных изображений с количеством оттенков каждого цвета более шести, толщина нити до 32/2 и более.

1.6 Расход сырья на изготовление тканей, аграманта и бархатной нити (синельки) определяется расчетом для каждой ткани отдельно, так как потребность в сырье зависит от метрического номера сырья, плотности нити на 1 см, количества прокидок на 1 см, ширины ткани, уработки и угара сырья.

Пример расчета расходов сырья.

Исходные данные: ткань «штоф».

основа – шелк натуральный, метрический номер 429/2 (таблица 1.3, п. 48);

количество нитей в 1 см – 160;

уток – шелк натуральный, метрический номер 429/5 (таблица 1.3, п. 43);

количество прокидок в 1 см – 36;

ширина ткани по бедру – 56 см.

Расчет производится по формулам:

для основы m = (L + l) : N x Кур x Куг (1);

для утка m = (L : N) x Куг (2),

где    m – вес в граммах;

L – общая длина нити в метрах;

N – расчетный номер сырья

l – количество нитей в погонных метрах, потребное на закройки (определяется в каждом случае особо);

Кур – коэффициент уработки, с помощью которого определяется количество сырья, потребное на уработку;

Куг – коэффициент угара, с помощью которого определяется количество сырья, потребное на отходы.

 

Расчет расходов сырья на 1 м ткани.

 

Расчет на основу.

Расчет производится по формуле 1.

Общая длина нити при плотности № 160 н/см и ширине ткани 56 см в одном пог. м ткани будет – 160 х 56 = 8960 м нити сырья (определена по п. 48 таблицы 1.3) – 204,7 таблицы расчетных номеров.

Процент уработки (определяется путем измерения образца) – 9 (условно).

Коэффициент уработки Кур = (100 + 9) : 100 = 1,09.

Процент угара определяется по фактическому расходу – 20 (условно).

Коэффициент угара Круг = (100 + 20) : 100 = 1,2.

Расход сырья m = (L + l) N x Кур x Куг = (8960 + 240): 204,7 x 1,09 x 1,2 = 58,78 г.

 

Расчет на уток.

Расчет производится по формуле 2.

Общая длина нити при ширине ткани 56 см, количестве прокидок 36 и сложений нити 3 в 1 м ткани будет: 56 x 36 x 3 = 6048 м нити.

Расчетный номер сырья (определен по п. 43 таблицы 1.3) – 83

Коэффициент угара (100 + 21) : 100= 1,21

Процент угара определяется по фактическому расходу – 21(условно).

Расход сырья m = L : N х Куг = 6048 : 83 х 1,21 = 73,18 г.

1.7 В нормативах таблицы Е121-252-1 нормы расхода ресурсов определены для крашения натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной и шерстяной пряжи естественными и химическими красителями в один тон с обязательной подготовкой в цвет по сохранившимся образцам.

1.8 В нормативах нормы расхода ресурсов определены для условий крашения пряжи партиями разной массы в зависимости от метода подогрева емкости барок и вида сырья.

Партия сырья массой до 0,5 кг окрашивается в бачке емкостью 15 л с подогревом на электроплите. При большей массе партии метод крашения приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2

 

	Емкости барок и метод подогрева
	Масса партии сырья, кг

	Электроподогрев барок тенами мощностью 32–44 кВт/ч при емкости барок, л
	натуральный шелк и шелковая пряжа
	хлопчатобумажная, льняная и шерстяная пряжи

	310
	более 0,5 до 1,5
	более 0,5 до 1,5

	640
	более 0,5 до 4,5
	более 1,5 до 6,0

	940
	более 4,5 до 8,0
	более 6,0 до 10,0


1.9 Окраска шелка-сырца производится в реставрационных мастерских. При отварке и крашении натуральный шелк теряет в массе (за счет удаления клеящего вещества серицина и др.) от 22 до 27 %, а в некоторых случаях и больше.

По техническим условиям крашение сырца производится одновременно для заказа определенной ткани, которая изготовляется сроком годности от двух месяцев до четырех лет и более.

Норма расхода материалов уточняется по фактическим данным о расходе крашеного шелка, который определяется от массы сырца в кг, умноженной на 100 минус величина увара. Все расчеты производятся по кондиционной массе. Хранить крашеный шелк следует в помещении с влажностью 70 %.

Таблица расчетных номеров
 Таблица 1.3

 

	№
п/п
	Наименование
	Номера

	
	
	метрические
	расчетные

	1
	2
	3
	4

	Хлопчатобумажная пряжа

	1
	Суровая
	134/1
	134

	2
	»
	54/1
	54

	3
	»
	40/1
	40

	4
	»
	27
	27

	5
	»
	13
	13

	6
	»
	10
	10

	7
	»
	170/2
	81,5

	8
	»
	134/2
	67

	9
	»
	133/2
	68,5

	10
	»
	100/2
	50

	11
	»
	100/4
	25

	12
	»
	100/8
	12,5


Продолжение Таблицы 1.3

	№
п/п
	Наименование
	Номера

	
	
	метрические
	расчетные

	1
	2
	3
	4

	13
	»
	85/2
	41,2

	14
	»
	65/3
	21,2

	15
	»
	54/2
	26

	16
	»
	54/2 х 3
	8,9

	17
	»
	40/2
	19,6

	18
	»
	40/4
	10

	19
	»
	40/5
	8

	20
	Крашеная
	100/2
	50

	21
	100 кр/м
	54,5
	10,7

	22
	Крашеная
	54,6
	8

	23
	80 кр/м
	54,8
	6,7

	24
	Суровая
	24/2
	12

	25
	»
	818
	790

	26
	»
	643
	635

	27
	»
	529
	527

	28
	»
	429
	429

	 
	Крученые изделия из натурального шелка-сырца

	29
	Суровая
	310
	310

	Шелковая пряжа

	30
	Суровая
	200/2 х б
	14,6

	31
	»
	200/2
	100

	32
	Крашеная
	200/2
	99

	33
	Суровая
	140/2
	70

	34
	Крашеная
	140/2
	68,2

	35
	Суровая
	140/6
	22

	36
	»
	100/2
	50

	37
	Аппар. уток
	10/1
	10

	38
	Уток
	310/4
	75

	39
	»
	429/2
	214

	40
	»
	429/3
	136

	41
	»
	429/2 х 3
	69

	42
	»
	429/5
	81

	43
	»
	429/6
	69

	44
	»
	429/8
	53,5

	45
	»
	429/12
	34,2

	46
	»
	634/4
	151

	47
	Основа
	429/2
	210

	48
	»
	643/2
	295

	49
	»
	310/2
	149

	50
	»
	429/3
	143,1

	Шерстяная пряжа

	51
	Суровая
	48/2
	23,4

	52
	»
	40/2
	19

	53
	»
	20/2
	9,7

	54
	Крашеная
	40/2
	20


Окончание Таблицы 1.3

	№
п/п
	Наименование
	Номера

	
	
	метрические
	расчетные

	1
	2
	3
	4

	55
	Суровая
	16/2
	8

	56
	Крашеная
	24/2
	12

	57
	Суровая
	32/2
	15,6


1.10 Для определения норм затрат труда в случаях увеличения или уменьшения плотности ткани на одну прикидку в сантиметре по отношению 30 следует пользоваться данными, приведенными в таблице 1.4.

Таблица 1.4

 

	№
п/п
	Ширина ткани, см
	На 1 м2 ткани увеличивается или уменьшается величина затрат труда

	1
	2
	3

	1
	45
	1,68

	2
	50
	1,62

	3
	55
	1,57

	4
	60
	1,52

	5
	65
	1,47

	6
	70
	1,43

	7
	75
	1,39

	8
	80
	1,34

	9
	85
	1,30

	10
	90
	1,25

	11
	95
	1,21

	12
	100
	1,17

	13
	105
	1,12

	14
	110
	1,07

	15
	115
	1,03

	16
	120
	0,99

	17
	125
	0,96

	18
	130
	0,90

	19
	135
	0,86

	20
	140
	0,82

	21
	145
	0,77

	22
	150
	0,73


Раздел 12. Реставрация художественных тканей*

1.11 В нормативах раздела 12 включены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по реставрации экспонатов из художественных тканей: гобелены, шпалеры, костюмы, знамена, обивки, веера, с прописью, вышивкой и пр., а также воссоздание утраченных деталей костюмов и изготовление искусственных цветов.

1.12 В нормативах учтено выполнение реставрационных работ исходя из следующих характеристик категорий сложности:

1.12.1 I категория сложности – простые обивки, несложные костюмы без декоративных деталей, драпировки;

1.12.2 II категория сложности – головные уборы, костюмы сложного кроя с декоративными деталями (ряжи, воланы, банты, пуговицы и пр.), экспонаты из бархата, тонкого шелка, а также из материала с местами сечений;

1.12.3 III категория сложности – экспонаты, декорированные вышивкой, живописью, бисером, жемчугом и пр., гобелены;

1.12.4 IV категория сложности – ветхие, руинированные экспонаты.

1.13 В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расхода ресурсов на выполнение вспомогательных работ, кроме варки клея для дублирования в нормативе Е 121-261-11 (приготовление растворов для чистки экспонатов, крашения, консервации, увлажнения).

______________________________

* Пункт 1.14 отсутствует.

Раздел 13. Художественная обработка металлических изделий гальваническим способом

1.15 В нормативах раздела 13 включены нормы расхода ресурсов на выполнение работ по художественной обработке металлических изделий гальваническим способом.

1.16 В нормативах настоящего раздела учтены нормы расхода ресурсов на выполнение следующих вспомогательных операций:

1.16.1 подготовка ванн;

1.16.2 составление электролитов и растворов ванн (таблицы 121-306, 121-307, 121-310 – 323);

1.16.3 корректировка гальванических ванн;

1.16.4 зачистка катодных и анодных штанг;

1.16.5 проверка кислотности (рН) растворов.

1.17 В нормативах настоящего раздела нормы расхода ресурсов определены с учетом основных специфических условий производства реставрационных работ:

1.17.1 необходимость соблюдения особой осторожности при производстве работ в целях обеспечения сохранности первоначального облика поверхности деталей и предметов;

1.17.2 крайне ограниченные возможности применения современных методов организации производства работ (механизация, стандартизация).

1.18 По своему характеру поверхность деталей бывает трех категорий сложности:

1.18.1 I категория сложности – детали простой геометрической формы с плоской поверхностью, имеющие самые незначительные гладкие выпуклости и овалы, а также крепежные детали (винты, шайбы, болты, гайки);

1.18.2 II категория сложности – детали с круглыми сферическими или овальными поверхностями, имеющие углубления, выпуклости и изгибы, без резких переходов, а также детали с неглубоким и редким орнаментом на поверхности;

1.18.3 III категория сложности – детали сложной геометрической формы с большим числом пересекающихся плоскостей с резкими переходами, с выступами и углублениями, расположенные в нескольких плоскостях и труднодоступных для обработки, а также детали с глубоким и частым орнаментом на поверхности.

1.19 В нормах расхода материалов учтены химикаты химически чистые.

1.20 При обработке деталей из черных металлов к затратам труда применяется коэффициент 1,2.

1.21 При обработке менее пяти деталей к затратам труда применяется коэффициент 1,1.

1.22 В нормативах таблицы 121-317 (нормативы 6–10) и таблицы 121-329 учтен дицианоаргентат калия с содержанием 54,0 %.

1.23 В нормативах таблиц 121-318, 121-329 учтен дицианоаурат калия с содержанием 68,4 %.

1.24 Нормы расхода ресурсов на обработку деталей уплотнения покрытия полировальниками, прочеканку определяются по нормативам раздела 14 книги 3 настоящего Сборника.

Раздел 14. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок

1.25 В раздел 14 включены нормативы на выполнение работ по реставрации и воссозданию предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок.

1.26 В нормативах настоящего раздела учтены нормы расхода ресурсов по реставрации и воссозданию предметов декоративно-прикладного искусства (люстр, бра, торшеров, канделябров, плафонов, фонарей, жирандолей, светильников, стенников, настольных ламп, накладных деталей на мебель, на каминах, на деревянных облицовках часов), а также по реставрации и воссозданию хрустальных подвесок.

1.27 Нормативы определены на выполнение реставрационных работ исходя из следующих характеристик сложности работ:

1.27.1 к простым работам относятся разборка и сборка деталей простой конфигурации с креплением винтом в одном месте;

1.27.2 к работам средней сложности относятся разборка и сборка деталей с конфигурацией средней сложности, с креплением на винтах в двух местах или посредством болта с гайкой;

1.27.3 к сложным работам относятся разборка путем обрезки крепежных деталей, разборка и сборка деталей сложной конфигурации с креплением одной детали в 2 и более местах, либо креплением в паз типа «ласточкин хвост», «квадрат» и т.п.

1.28 Нормы расхода ресурсов на выполнение реставрационных работ по чеканке художественного литья из бронзы, отлитого восковым способом, определены исходя из следующих характеристик категорий сложности:

1.28.1 I категория сложности – детали с простым геометрическим рисунком с редким заполнением, имеющие до 5 элементов рисунка на 1 дм2;

1.28.2 II категория сложности – орнаментованные детали с более плотным заполнением рисунка (до 10 элементов на 1 дм2);

1.28.3 III категория сложности – детали с ажурным, насыщенным заполнением рисунка (до 15 элементов на 1 дм2), требующим тщательной проработки;

1.28.4 IV категория сложности – детали мелкого сложного рисунка (до 20 элементов на 1 дм2), требующего особо тщательной проработки;

1.28.5 вне категории сложности – детали скульптурного характера (горельефные или объемные изображения людей, животных, птиц).

1.29 При изготовлении деталей методом давления с одной формы снимается до 100 деталей.

1.30 Нормы расхода ресурсов на выполнение модельных, лепных работ, воскового литья определен исходя из следующих характеристик категорий сложности:

1.30.1 I категория сложности – профилированные, прямолинейные погонные поверхности (профиля, тяги);

1.30.2 II категория сложности – детали простого рисунка (гладкие листы, гладкие модульоны, сухари, капли, гладкие шишки), а также криволинейные профилированные поверхности (капители дорические, базы);

1.30.3 III категория сложности – детали средней сложности рисунка (веревочка, жгут, горох, порезка орнаментованная, меандр, бусы, орнаментованные модульоны, кронштейны с рисунком небольшого насыщения, капитель ионическая, ионики);

1.30.4 IV категория сложности – детали сложного рисунка, большого насыщения орнаментом с глубиной рельефа более 2 см (акантовый лист, коринфская капитель, сложноорнаментованные розетки, архитектурный декор стиля Барокко, Рококо, Рокайль, Ампир, Ренессанс).

1.31 С одной модели может быть снято форм:

для гладких деталей – 10 форм,

для орнаментованных деталей – 7 форм.

1.32 При отливке восковых моделей для бронзового художественного литья из одной формопластовой формы снимается следующее количество восковых отливок: для деталей сложного орнамента – 30 шт; для деталей орнамента средней сложности – 50 шт; для деталей простого рисунка – 100 шт.

1.33 Краткая техническая характеристика на хрустальные подвески не приводится.

1.34 Нормы расхода ресурсов на реставрацию и воссоздание деталей, выполненных в технике ковки, определяются по нормативам Сборника 107 «Реставрация и воссоздание металлических конструкций и декоративных элементов».

Раздел 15. Реставрация и воссоздание произведений декоративно-прикладного искусства

1.35 В раздел 15 включены нормативы на выполнение работ по реставрации и воссозданию произведений декоративно-прикладного искусства.

1.36 В нормативах настоящего Сборника учтены нормы расходы ресурсов на приготовление растворов, моющих составов, красок и т.п.

1.37 В нормативах таблиц 121-412, 121-413, 121-415, 121-416, 121-418 – 422, 121-423, 121-424, 121-427, 121-431, 121-432, 121-436, 121-437, 121-439 учтены вредные условия труда.

1.38 В нормативах таблицы 121-417 при выколотке с помощью специально изготовленных пуансона и матриц расход материалов на их изготовление не учтен.

В случаях необходимости вырубки зубилом внутренних контуров криволинейных деталей при определении норм расхода ресурсов на выполнение указанных работ по нормативу Е121-417-2 следует добавлять: к затратам труда – 0,4 чел.ч.

1.39 Нормы расхода ресурсов по пайке внахлест погонных деталей по таблице 121-418 определены для условий от двух до четырех погонных сантиметров шва в одном месте пайки.

1.40 Нормы расхода ресурсов на реставрацию узорных круглых накладок по таблице 121-421 определены для условий площади чеканки до 80 % от общей площади одной накладки.

1.41 Нормы расхода ресурсов на воссоздание петельных креплений по таблице 121-425 определены для условий площади чеканки в одном узоре до 30 %.

1.42 Нормы расхода ресурсов на воссоздание просечных узоров по таблице 121-426 определены для условий площади чеканки в одном орнаменте до 50 %.

1.43 При восполнении утрат на фрагментах из слюды площадью более 5 см2 на одну вклейку принимаются: затраты труда – 0,22 чел.ч, расход слюды определяется по таблице 1.5.

Таблица 1.5

 

	№
п/п
	Наименование материала
	Толщина, мм
	Ед.изм.
	Утраты, %, до

	
	
	
	
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	1
	Слюда
	0,1
	г
	0,18
	0,36
	0,54
	0,72
	0,90
	1,08

	2
	Слюда
	0,2
	г
	0,25
	0,50
	0,75
	1,0
	1,25
	1,50

	3
	Слюда
	0,3
	г
	0,49
	0,98
	1,47
	1,96
	2,45
	2,94

	4
	Слюда
	0,4
	г
	0,65
	1,30
	1,95
	2,60
	3,25
	3,90

	5
	Слюда
	0,5
	г
	0,75
	1,50
	2,25
	3,0
	3,75
	4,50


1.44 Нормы расхода ресурсов на склеивание отреставрированных слоев фрагментов из слюды по таблице 121-432 определены для условий склеивания фрагмента из двух слоев.

Для случаев большего количества слоев при определении норм расхода ресурсов на выполнение указанных работ на каждый последующий слой к затратам труда соответственно добавлять:

к нормативу Е121-432-1 – 0,11 чел.ч.;

к нормативу Е121-432-2 – 0,06 чел.ч.

1.45 В нормативах таблицы 121-434 учтены нормы расхода ресурсов по установке консервационных слоев слюды с двух сторон дм2 фрагмента.

1.46 В нормативах таблицы 121-435 учтены нормы расхода ресурсов по подбору и резке плоскостей слюды до трех слоев.

1.47 Расход слюды на выполнение работ по воссозданию художественно-декоративного покрытия слюды художественными масляными красками и фольгой определяется по таблице 1.6.

Таблица 1.6

 

	№
п/п
	Толщина слюды, мм
	Норма расхода, г

	1
	0,1
	3,60

	2
	0,2
	5,0

	3
	0,3
	9,8

	4
	0,4
	13,0

	5
	0,5
	15,0


 

1.48 При сильной коррозии оловянно-слюдяных фонарей и оконниц к затратам труда таблицы 121-439 применяется коэффициент 2,1.

1.49 В тех случаях, когда могут возникнуть повреждения отреставрированных декоративных защитных покрытий от температурной пайки (до 100 °С), при сборке оловянно-слюдяных фонарей и оконниц производится запаивание гвоздей-заклепок с обратной стороны сплавом Вуда. При выполнении указанных работ на запаивание 10 гвоздей-заклепок дополнительно добавлять: к затратам труда 0,11 чел.ч.

Расход материалов на 10 гвоздей-заклепок:

сплав Вуда – 0,125 г;

сода кальцинированная – 0,5 г;

вата – 0,5 г.
1.19 В нормативах сборника не учтены:

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 1.7 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 1.7 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.
Таблица 1.7 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов
	Номера таблиц (норм)
	% вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах
	% транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов

	1
	2
	3

	121-268
	0.4
	-

	121-290, 121-310 (6,7,8,9,10), 121-315 (1,2,3,4), 
121-357 (4,5), 121-359
	0.4
	9.7

	121-357 (1), 121-372
	1.4
	9.7

	121-252 (52,55,58,61,64,70,73,76,79,82), 121-305 (1), 
121-325
	3.5
	9.7

	121-305 (2)
	4.8
	9.7

	121-252 (49,67), 121-305 (3)
	5.6
	9.7

	121-351
	6.7
	4.2

	121-267
	6.7
	9.7

	121-328 (3), 121-357 (2)
	7.4
	9.7

	121-328 (1,2), 121-329
	8.5
	9.7

	121-252 (25,29,33,37,41,45), 121-379, 121-455 (1)
	9.6
	9.7


Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): мел природный, кислород технический, сода кальцинированная и др.

2 ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Раздел 11. Реставрация и воссоздание тканей и гобеленов

2.1 В нормативах таблицы 121-242 расход канвовой бумаги определяется расчетом и зависит от размера сетки и способа изготовления технического рисунка.

Пример:

На листе бумаги размером 56 х 74 см укладывается 370 карт и 270 крючков с размещением рисунка по одной карте со строки.

Расход бумаги в зависимости от количества крючков приведен в таблице 2.

 

Таблица 2

 

	Количество крючков
	400 крючков
	600 крючков
	800 крючков
	1000 крючков
	1320 крючков
	1760 крючков

	Расход бумаги
	0,004
	0,006
	0,008
	0,01
	0,014
	0,018


 

В случаях размещения технического рисунка по две и более карт с одной стороны расход канвовой ткани и бумаги соответственно уменьшается в два раза и более.

2.2 Расход материалов в нормативах таблиц 121-243, 121-244, 121-245, 121-254 (нормативы 2–4, 52) 121-255, определяется по расчету; в нормативах таблицы 121-247 – по проектным данным; в нормативах таблицы 121-248 – по фактическим данным.

2.3 В нормативах 1–12 таблицы 121-247 частичная замена картона производится по мере износа через каждые 6 месяцев, полная замена – каждые 2 года.

2.4 Расход красителей в нормативах таблицы 121-252 (нормативы 1–12) на крашение натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, шерстяной и льняной пряжи в процентах от веса партии сырья и требуемого тона составляет: кошениль 25–50 %; корень марены дуба 25–100 %; корень марены молотый 12–50 %. Диапазон расхода красителей в процентах от массы партии сырья и требуемого тона цвета.

Все другие естественные красители (корни растений, кора, травы и др.) в зависимости от цвета натурального шелка, шелковой, хлопчатобумажной, льняной шерстяной пряжи следует брать от 50 до 300 % от веса сырья.

2.5 Расход и вид красителей в нормативах таблицы 121-252 (нормативы 13–24) принимается в размере от 0,5 до 5 % от массы партии сырья в зависимости от тона и цвета пряжи.

Общее количество фактически требуемых красителей для пряжи (кубовые, кислотные, металлосодержащие) определяется расчетом.

2.6 В таблице 121-253 при изменении плотности ткани на одну прокидку в 1 см нормы затрат труда изменяются с учетом таблицы 1.4. Расход сырья определяется в каждом отдельном случае по соответствующей калькуляции.

Раздел 12. Реставрация художественных тканей

2.7 Объем работ по реставрации и воссозданию деталей определяется в м2 или дм2 развернутой поверхности экспоната путем перемножения длины размонтированных деталей на ширину с учетом запасов на швы и подгибку.

2.8 Объем работ по выведению пятен различного происхождения определяется в см2, либо в процентном отношении от всей площади экспоната, либо измерением каждого пятна.

2.9 Аналогично определяется объем работ по воссозданию утрат вышивки, шитья бисером, жемчугом и пр.

2.10 При размонтировании экспонатов и сборке объем работ определяется в дм путем измерения длины швов, их количества.

2.11 Объем работ по воссозданию искусственных цветов определяется в «деталях», т. е. количеством лепестков, листьев, стеблей.

2.12 В нормативах таблицы 121-271 учтены нормы расхода ресурсов на приготовление 10 % мучного клея. Расход клея на м2 составляет 1,25 литра.

2.13 Потребность в материалах, не учтенных нормами расхода ресурсов (ткань, красители, бисер, жемчуг и т.д.) определяется по проектным данным.

Раздел 14. Реставрация и воссоздание предметов декоративно-прикладного искусства из цветных металлов и хрустальных подвесок

2.14 Объем работ по реставрации и воссозданию деталей в м2 (или дм2) развернутой поверхности определяется следующим образом:

2.14.1 профилированные прямолинейные поверхности – высота поверхности по сгибу, умноженная на длину;

2.14.2 поверхности отдельных профилированных деталей – площадь проекции детали, умноженная на коэффициент развертки 1,15;

2.14.3 поверхность отдельных деталей простого рисунка с редким заполнением – площадь проекции детали, умноженная на коэффициент развертки 1,3;

2.14.4 поверхности деталей рисунка средней сложности – площадь деталей или поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки 1,50;

2.14.5 поверхности деталей сложного насыщенного рисунка и высоте рельефа до 2 см – площадь деталей или поверхности по проекции, умноженная на коэффициент развертки 2,0; то же и высоте рельефа более 2 см – коэффициент развертки 2,3;

2.14.6 капитель коринфская – средний периметр, умноженный на величину высоты капители по проекции и на коэффициент развертки 2,5–2,7;

2.14.7 капитель ионическая – большой периметр, умноженный на величину высоты капители по проекции и на коэффициент развертки 1,5;

2.14.8 капитель тосканская и дорическая – средний периметр, умноженный на величину высоты капители по проекции и на коэффициент развертки 1,3.

При реставрации или воссоздании деталей, не поименованных в данном перечне, обмер производится по аналогии, приближенной к указанным наименованиям.
3 КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

	Условия применения
	Номера таблиц (норм)
	Коэффициенты к

	
	
	нормам затрат труда рабочих
	нормам расхода материалов, изделий и конструкций

	3.1 При плохом состоянии образца ткани
	121-241
	1,5
	 

	3.2 При III категории сложности рисунка
	121-241
	1,1
	 

	3.3 При IV категории сложности рисунка
	121-241
	1,2
	 

	3.4 При плохом состоянии образца ткани
	121-241
	1,5
	 

	3.5 При количестве аркатов в узле менее 22
	121-249 (2)
	1,4
	 

	3.6 При количестве аркатов в узле более 22
	12-249 (3)
	1,15
	 

	3.7 При заправлении ткани амальгамой, сводной, многочастной
	121-249 (12)
	1,25
	 

	3.8 При выработке уникальных особо сложных тканей: 
	121-253
	 
	 

	3.8.1 «Броше»
	
	1,8
	 

	3.8.2 «Брокатель»
	
	1,2
	 

	3.9 При размотке пряжи плохого качества (после крашения пряжи низкого сорта и т.п.)
	121-254 (1)
	2,0
	 

	3.10 Чистка ветхих экспонатов, декорированных вышивкой, живописью, бисером, жемчугом и пр., обеспыливание, выполняемые через сетку
	121-264
	1,2
	 

	3.11 Чистка художественных тканей, покрытых консервирующими составами
	121-267
	1,5
	 

	3.12 Изготовление выкройки по аналогиям или фотографиям
	121-289
	2,0
	 

	3.13 Изготовление лепестков, листьев размером свыше 5 х 5 см
	121-297 (1)
121-297 (3)
	1,5
	 

	3.14 При увеличении толщины проволоки сверх 3 мм на каждый дополнительный 1 мм изменения толщины
	121-360
	1,1
	1,1

	3.15 При реставрации бронзовых, латунных и алюминиевых литых деталей с выправкой погнутых элементов и подчеканкой мест, утративших четкость рисунка, (для бронзы и латуни – по чеканке бронзовых деталей, а для алюминия – по чеканке алюминиевых деталей)
	121-371
	0,5
	0,5


16
17

