Раздел 16. Реставрация и воссоздание монументальной живописи на штукатурке

Таблица 121-451. Укрепление отставшего от основы грунта стенописи инъекцией связующего раствора

Состав работ:

а) определение места отставания грунта;

б) выбор места для введения раствора;

в) подготовка прижимных устройств и инструментов;

г) приготовление раствора;

д) просверливание и подготовка отверстий для заливки раствора;

е) введение в отверстие воды для смачивания поверхности основы и отставшего грунта;

ж) многократное и последовательное введение раствора;

и) установка прижимов;

к) снятие прижимов после полного просыхания и проверки укрепленного участка;

л) заделка отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-451-1 | Укрепление отставшего от основы однослойного грунта монументальной живописи по штукатурке методом инъекций связующего раствора синтетических смол (единица измерения - м2 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0045 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата хлопчатобумажная техническая | кг | 0,01 |
| Е121-451-2 | Укрепление отставшего от основы двухслойного грунта монументальной живописи по штукатурке методом инъекций связующего раствора синтетических смол (единица измерения - м2 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,07 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата хлопчатобумажная техническая | кг | 0,2 |
| Е121-451-3 | Укрепление отставшего от основы многослойного грунта монументальной живописи по штукатурке методом инъекций связующего раствора синтетических смол (единица измерения - м2 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,2 |
| Е121-451-4 | Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи по штукатурке методом инъекций связующего известково-синтетического раствора: однослойная штукатурка (единица измерения - м2 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0045 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,01 |
| Е121-451-5 | Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи по штукатурке методом инъекций связующего известково-синтетического раствора: двухслойная штукатурка (единица измерения - м2 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,018 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,07 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,2 |
| Е121-451-6 | Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи по штукатурке методом инъекций связующего известково-синтетического раствора: многослойная штукатурка (единица измерения - м2 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,018 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,2 |
| Е121-451-7 | Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи по однослойной штукатурке методом инъекций связующего известкового раствора с наполнителем (единица измерения - м2 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,003 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 1 |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,01 |
| Е121-451-8 | Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи по двухслойной штукатурке методом инъекций связующего известкового раствора с наполнителем (единица измерения - м2 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,003 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 1,5 |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,2 |
| Е121-451-9 | Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи по многослойной штукатурке методом инъекций связующего известкового раствора с наполнителем (единица измерения - м2 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,003 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 2 |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,2 |

Таблица 121-452. Укрепление структурно-разрушенного грунта

Состав работ:

а) определение места разрушения;

б) приготовление раствора, подогрев с постоянным помешиванием;

в) многократное нанесение раствора до полного насыщения разрушенного слоя с многократным уплотнением;

г) удаление излишков раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-452-1 | Укрепление структурно-разрушенного грунта монументальной живописи по штукатурке толщиной до 1 см (единица измерения - м2 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0045 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,02 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,03 |
| Е121-452-2 | Укрепление структурно-разрушенного грунта монументальной живописи по штукатурке толщиной до 2 см (единица измерения - м2 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,1 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,05 |
| Е121-452-3 | Укрепление структурно-разрушенного грунта монументальной живописи по штукатурке толщиной (единица измерения - м2 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,1 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,07 |

Таблица 121-453. Укрепление грунта, отставшего от основы механическим способом (клямерами)

Состав работ:

а) определение места отставания грунта;

б) просверливание отверстий;

в) изготовление и установка пробок;

г) вырубка в грунте места для углубления пластин;

д) обработка кляммер изоляционным слоем (свинцовым суриком на олифе);

е) в случае установки кляммер без установки пробок, в составе работ вместо п.п.03,04 читать :изготовление проволочной спирали (гнучка), заделка кляммера на растворе (известковом или гипсовом) с его приготовлением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-453-1 | Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи по штукатурке механическим способом - клямерами на пробке с врубкой в грунт (единица измерения - клямер) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,000003 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,0005 |
| П1/10-240 | Клямеры КП-1 из оцинкованной стали | 10 шт. | 0,1 |
| Е121-453-2 | Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи по штукатурке механическим способом - клямерами на пробке поверхностными (единица измерения - клямер) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,001 |
| П1/10-240 | Клямеры КП-1 из оцинкованной стали | 10 шт. | 0,1 |
| Е121-453-3 | Укрепление грунта отставшего от основы монументальной живописи по штукатурке механическим способом - клямерами без пробки с врубкой в грунт (единица измерения - клямер) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,000003 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,001 |
| П1/10-240 | Клямеры КП-1 из оцинкованной стали | 10 шт. | 0,1 |
| Е121-453-4 | Укрепление отставшего от основы грунта монументальной живописи по штукатурке механическим способом - клямерами без пробки поверхностными (единица измерения - клямер) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,000003 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,001 |
| П1/10-240 | Клямеры КП-1 из оцинкованной стали | 10 шт. | 0,1 |

Таблица 121-454. Бортовое укрепление штукатурного слоя

Состав работ:

а) зачистка краев кромок от старого раствора с промывкой водой от пыли и грязи;

б) многократная обмазка кромок раствором с уплотнением, заглаживанием и профилированием;

в) промывка края стенописи, граничащего с местом бортовой обмазки;

г) подготовка и установка прижимного приспособления (при необходимости).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-454-1 | Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи по штукатурке с установкой прижимного приспособления толщиной грунта до 0,5 см (единица измерения - м кромки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 0,4 |
| Е121-454-2 | Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи по штукатурке с установкой прижимного приспособления толщиной грунта до 2 см (единица измерения - м кромки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,00035 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 1 |
| Е121-454-3 | Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи по штукатурке с установкой прижимного приспособления толщиной грунта более 2 см (единица измерения - м кромки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 1,3 |
| Е121-454-4 | Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи по штукатурке без установки прижимного приспособления толщиной грунта до 0,5 см (единица измерения - м кромки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 0,5 |
| Е121-454-5 | Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи по штукатурке без установки прижимного приспособления толщиной грунта до 2 см (единица измерения - м кромки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,00035 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 1 |
| Е121-454-6 | Бортовое укрепление штукатурного слоя монументальной живописи по штукатурке без установки прижимного приспособления толщиной грунта более 2 см (единица измерения - м кромки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0005 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 1,3 |

Таблица 121-455. Заделка трещин в грунте живописи

Состав работ:

а) подготовка инструмента и раствора;

б) зачистка кромок трещин от пыли, грязи, раствора, смачивание;

в) многократное наложение раствора с уплотнением, заглаживанием и шлифовкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-455-1 | Заделка в грунте монументальной живописи по штукатурке трещин толщиной до 3 мм (единица измерения - м трещин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,00002 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,005 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| Е121-455-2 | Заделка в грунте монументальной живописи по штукатурке трещин толщиной до 10 мм (единица измерения - м трещин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,00005 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,007 |
| Е121-455-3 | Заделка в грунте монументальной живописи по штукатурке трещин толщиной более 10 мм (единица измерения - м трещин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0001 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |

Таблица 121-456. Заделка трещин в кладке при наличии стенописи

Состав работ:

а) заклейка бумагой или марлей аварийного места стенописи;

б) удаление кирпичной крошки, пыли, грязи, смачивание;

в) приготовление раствора;

г) заделка трещин в кирпичной кладке раствором;

д) промывка живописи после заделки раствором;

е) удаление заклейки и остатков клея с живописи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-456-1 | Заделка мелких трещин в кладке при наличии монументальной живописи по штукатурке известково-песчаным раствором (единица измерения - м трещин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0015 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 4,5 |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,01 |
| Е121-456-2 | Заделка мелких трещин в кладке при наличии монументальной живописи по штукатурке раствором с забутовкой (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0015 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,02 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 6 |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |

Таблица 121-457. Дополнение штукатурки в живописи в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости)

Состав работ:

а) зачистка места для наложения нового грунта;

б) заготовка раствора и инструмента;

в) многократное наложение раствора с уплотнением, отшлифовкой;

г) промывка края стенописи, граничащего с местом дополнения грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-457-1 | Дополнение штукатурки в монументальной живописи по штукатурке в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости): однослойный грунт (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,003 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 9 |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |
| Е121-457-2 | Дополнение штукатурки в монументальной живописи по штукатурке в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости): двухслойный грунт (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0055 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,045 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 16,5 |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |
| Е121-457-3 | Дополнение штукатурки в монументальной живописи по штукатурке в местах больших утрат с устройством проволочного каркаса (при необходимости): многослойный грунт (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,007 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-20-3/2 | Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (мягкая) диаметром 1-3 мм и выше | кг | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,015 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 21 |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |

Таблица 121-458. Дополнение грунта (штукатурки) в живописи в местах мелких утрат

Состав работ:

а) заготовка раствора и инструмента;

б) зачистка мест для нанесения нового грунта со смачиванием водой;

в) многократное наложение раствора с уплотнением, отшлифовкой;

г) промывка живописи от раствора в местах, граничащих с местами утрат грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-458-1 | Дополнение однослойного грунта (штукатурки) в монументальной живописи по штукатурке в местах мелких утрат (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,00004 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 0,12 |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,01 |
| Е121-458-2 | Дополнение двухслойного грунта (штукатурки) в монументальной живописи по штукатурке в местах мелких утрат (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,000045 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 0,135 |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,01 |
| Е121-458-3 | Дополнение многослойного грунта (штукатурки) в монументальной живописи по штукатурке в местах мелких утрат (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,00005 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 0,15 |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,01 |

Таблица 121-459. Шпатлевка утрат грунта живописи

Состав работ:

а) приготовление шпатлевки;

б) шпатлевка (зачистка места, многократное наложение раствора, приглаживание, отшлифовка);

в) очистка живописи после шпатлевки (в местах, граничащих с местами утрат).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-459-1 | Шпатлевка утрат грунта монументальной живописи по штукатурке площадью более 100 дм2 (единица измерения - место утраты) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0005 |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,5 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| Е121-459-2 | Шпатлевка утрат грунта монументальной живописи по штукатурке площадью более 1 дм2 (единица измерения - место утраты) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,000005 |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,005 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,0002 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,0001 |
| Е121-459-3 | Шпатлевка утрат грунта монументальной живописи по штукатурке площадью менее 1 дм2 (единица измерения - место утраты) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,000005 |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,005 |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,0002 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,0001 |

Таблица 121-460. Удаление гвоздей из древнего грунта стенописи с обработкой гвоздей в грунте (при необходимости)

Состав работ:

а) проверка состояния грунта живописи;

б) определение способа выемки или спиливания;

в) подготовка инструмента;

г) выемка гвоздей с большой осторожностью во избежание повреждения древнего грунта живописи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-460-1 | Удаление гвоздей с обработкой из древнего грунта монументальной живописи по штукатурке из кирпичной или каменной основы (единица измерения - гвоздь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,005 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,005 |
| Е121-460-2 | Удаление гвоздей с обработкой из древнего грунта монументальной живописи по штукатурке из деревянной основы (единица измерения - костыль) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,005 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,005 |
| Е121-460-3 | Удаление гвоздей с пробкой с обработкой из древнего грунта монументальной живописи по штукатурке из кирпичной или каменной основы (единица измерения - гвоздь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,005 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,005 |
| Е121-460-4 | Удаление гвоздей с пробкой с обработкой из древнего грунта монументальной живописи по штукатурке из деревянной основы (единица измерения - гвоздь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,008 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,005 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,005 |
| Е121-460-5 | Удаление костылей с обработкой из древнего грунта монументальной живописи по штукатурке из кирпичной или каменной основы (единица измерения - костыль) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,01 |
| Е121-460-6 | Удаление костылей с пробкой с обработкой из древнего грунта монументальной живописи по штукатурке из деревянной основы (единица измерения - костыль) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,01 |
| Е121-460-7 | Удаление гвоздей без обработки из древнего грунта монументальной живописи по штукатурке из кирпичной или каменной основы (единица измерения - гвоздь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
| Е121-460-8 | Удаление гвоздей без обработки из древнего грунта монументальной живописи по штукатурке из деревянной основы (единица измерения - гвоздь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
| Е121-460-9 | Удаление гвоздей с пробкой без обработки из древнего грунта монументальной живописи по штукатурке из кирпичной или каменной основы (единица измерения - гвоздь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
| Е121-460-10 | Удаление гвоздей с пробкой без обработки из древнего грунта монументальной живописи по штукатурке из деревянной основы (единица измерения - гвоздь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
| Е121-460-11 | Удаление костылей без обработки из древнего грунта монументальной живописи по штукатурке из кирпичной или каменной основы (единица измерения - костыль) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,32 |
| Е121-460-12 | Удаление костылей с пробкой без обработки из древнего грунта монументальной живописи по штукатурке из деревянной основы (единица измерения - костыль) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,88 |

Таблица 121-461. Удаление разрушенного грунта живописи или позднейших вставок

Состав работ:

а) определение границ участка для удаления грунта;

б) подготовка инструмента, заточка;

в) удаление разрушившегося участка или позднейшей вставки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-461-1 | Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи по штукатурке на известковом или алебастровом растворе: мелкие вставки площадью до 10 дм2 в одном месте (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
| Е121-461-2 | Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи по штукатурке на известковом или алебастровом растворе: крупные вставки площадью более 10 дм2 в одном месте (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1 |
| Е121-461-3 | Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи по штукатурке на цементном растворе или жидком стекле: мелкие вставки площадью до 10 дм2 в одном месте (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
| Е121-461-4 | Удаление разрушенного грунта или позднейших вставок монументальной живописи по штукатурке на цементном растворе или жидком стекле: крупные вставки площадью более 10 дм2 в одном месте (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,97 |

Таблица 121-462. Укрепление раствором разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание и распыление)

Состав работ:

а) приготовление рабочих растворов согласно утвержденной методике;

б) обработка водно-спиртовым раствором поверхности укрепляемого участка;

в) прокалывание тонкой иглой вспучившихся участков красочного слоя;

г) введение укрепляющего состава под каждое шелушение и вспучивание мягкой мелкой кистью;

д) приглаживание или прижатие красочного слоя через фильтровальную бумагу ватным тампоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-462-1 | Укрепление раствором разрушенного красочного слоя масляной монументальной живописи по штукатурке: распылением (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,024 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,2 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,16 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,001 |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,04 |
| Е121-462-2 | Укрепление раствором разрушенного красочного слоя масляной монументальной живописи по штукатурке: шелушением, вспучиванием (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,00005 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,024 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,2 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,16 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,04 |
| Е121-462-3 | Укрепление раствором разрушенного красочного слоя темперно-клеевой монументальной живописи по штукатурке: распылением (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,2 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,04 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,2 |
| Е121-462-4 | Укрепление раствором разрушенного красочного слоя темперно-клеевой монументальной живописи по штукатурке: шелушением, вспучиванием (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,2 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,04 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,2 |

Таблица 121-463. Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя (шелушение, вспучивание, расслоение и распыление)

Состав работ:

а) приготовление растворов согласно утвержденной методике;

б) обработка водно-спиртовым раствором поверхности укрепляемого участка;

в) введение шприцем или мягкой гладкой кистью укрепляющего раствора через микалентную бумагу;

г) приглаживание или прижатие поверхности ватным тампоном;

д) удаление с поверхности живописи избытка раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-463-1 | Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя масляной монументальной живописи на штукатурке: авторский слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,024 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага микалентная | кг | 0,2 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,16 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,001 |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,04 |
| Е121-463-2 | Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя масляной монументальной живописи на штукатурке: через многослойную живопись (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,024 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага микалентная | кг | 0,2 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,16 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,04 |
| Е121-463-3 | Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: авторский слой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага микалентная | кг | 0,2 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,04 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,2 |
| Е121-463-4 | Укрепление раствором сильно разрушенного красочного слоя темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке: через многослойную живопись (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага микалентная | кг | 0,2 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,001 |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,04 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,2 |

Таблица 121-464. Удаление плесени с живописного слоя с дезинфекцией

Состав работ:

а) приготовление дезинфицирующего раствора (водно-спиртового);

б) промывка стенописи раствором при помощи кисти, ватного тампона или пульверизатора;

в) промывка стенописи чистой водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-464-1 | Удаление плесени с дезинфекцией с живописного слоя монументальной масляной живописи на штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-464-2 | Удаление плесени с дезинфекцией с живописного слоя монументальной темперно-клеевой живописи на штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |

Таблица 121-465. Удаление загрязнений с поверхности живописи

Состав работ:

а) приготовление раствора;

б) промывка живописи растворами от пыли, легкого налета плесени и птичьего помета;

в) для клеевой техники удаление загрязнений сухим способом - проката тестом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-465-1 | Удаление загрязнений раствором с поверхности масляной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,05 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,2 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,05 |
| Е121-465-2 | Удаление загрязнений раствором с поверхности темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,05 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,2 |
| Е121-465-3 | Удаление загрязнений сухим способом с поверхности темперно-клеевой монументальной живописи на штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/59 | Материал для очистки загрязнений (булочные изделия и ластик) | шт. | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для удаления загрязнений сухим способом | кг | 0,2 |
| Е121-465-4 | Удаление загрязнений без применения раствора с поверхности масляной фактурной монументальной живописи на штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,2 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,2 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,05 |

Таблица 121-466. Укрепление засмолившейся трудноудаляемой копоти со стенописи, выполненной в масляной темперной технике и фреске

Состав работ:

а) приготовление раствора;

б) многократное нанесение раствора до полного смачивания красочного слоя;

в) снятие застарелой копоти тампоном и скальпелем;

г) нейтрализация поверхности живописи льняным маслом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-466-1 | Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с монументальной живописи на штукатурке, выполненной в масляной темперной технике и фреске по гладкой поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,2 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,05 |
| Е121-466-2 | Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с монументальной живописи на штукатурке, выполненной в масляной темперной технике и фреске по фактурной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,2 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,2 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,05 |

Таблица 121-467. Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с клеевой стенописи

Состав работ:

а) приготовление теста на 70% спиртовом растворе до густой массы, не прилипающей к рукам;

б) прокатка тестом стенописи неоднократно.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-467-1 | Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с красочного слоя клеевой монументальной живописи на штукатурке в хорошем состоянии по гладкой поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления клеевого состава | кг | 0,2 |
| Е121-467-2 | Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с красочного слоя клеевой монументальной живописи на штукатурке в хорошем состоянии по фактурной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления клеевого состава | кг | 0,6 |
| Е121-467-3 | Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с красочного слоя клеевой монументальной живописи на штукатурке в плохом состоянии по гладкой поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления клеевого состава | кг | 0,4 |
| Е121-467-4 | Удаление засмолившейся трудноудаляемой копоти с красочного слоя клеевой монументальной живописи на штукатурке в плохом состоянии по фактурной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления клеевого состава | кг | 0,8 |

Таблица 121-468. Удаление ржавых пятен с поверхности живописи

Состав работ:

а) приготовление раствора;

б) многократная обработка раствором (травление);

в) нанесение изоляционного раствора;

г) вырубка инструментом ржавых ореолов при необходимости.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-468-1 | Удаление ржавых пятен с поверхности монументальной живописи на штукатурке с вырубкой ржавых ореолов (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,00003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Квасцы | кг | 0,015 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,005 |
| Е121-468-2 | Удаление ржавых пятен с поверхности монументальной живописи на штукатурке без вырубки ржавых ореолов (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Квасцы | кг | 0,015 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,005 |

Таблица 121-469. Удаление емчуги со стенописи

Состав работ:

а) легкое смачивание с помощью кисти и удаление емчуги пушистой;

б) тщательное удаление емчуги стекловидным скальпелем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-469-1 | Удаление емчуги с монументальной живописи на штукатурке гладкой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола | кг | 0,15 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| Е121-469-2 | Удаление емчуги с монументальной живописи на штукатурке фактурной (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0025 |

Таблица 121-470. Удаление олифы или лака с поверхности живописи без снятия записи

Состав работ:

а) подбор растворителей, нанесение растворителя на лаковую пленку с помощью кисти или компресса;

б) снятие покрывной пленки олифы или лака с поверхности стенописи;

в) промывка поверхности стенописи тампонами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-470-1 | Удаление олифы или лака без снятия записи с поверхности фрески или темперной монументальной живописи на штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 1 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,3 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,3 |
| Е121-470-2 | Удаление олифы или лака без снятия записи с поверхности масляной монументальной живописи на штукатурке по гладкой поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 1 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,4 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,4 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,3 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,1 |
| Е121-470-3 | Удаление олифы или лака без снятия записи с поверхности масляной монументальной живописи на штукатурке по фактурной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 1 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,09 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,5 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,8 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,5 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,15 |

Таблица 121-471. Удаление с живописи записи с выборкой

Состав работ:

а) подготовка растворителей и приготовление растворов;

б) размягчение слоя записи (с помощью компресса);

в) удаление набухшей пленки записи;

г) выборка-обработка раскрытой живописи путем удаления загрязнений и записей, не ушедших после снятия в неровностях грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-471-1 | Удаление записи темпера с темперной монументальной живописи на штукатурке с выборкой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,03 |
| Е121-471-2 | Удаление записи масла с темперной монументальной живописи на штукатурке с выборкой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 0,5 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,05 |
| Е121-471-3 | Удаление записи клеевой с темперной монументальной живописи на штукатурке с выборкой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,1 |
| Е121-471-4 | Удаление записи темпера с масляной монументальной живописи на штукатурке с выборкой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 0,5 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,4 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,05 |
| Е121-471-5 | Удаление записи масла с масляной монументальной живописи на штукатурке с выборкой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,4 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,1 |
| Е121-471-6 | Удаление записи клеевой с масляной монументальной живописи на штукатурке с выборкой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,1 |

Таблица 121-472. Удаление частичной записи с живописи с выборкой

Состав работ:

а) определение мест, подлежащих частичной расчистке;

б) подготовка растворителей;

в) удаление записи, расчистка;

г) выборка на раскрытой записи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-472-1 | Удаление с монументальной живописи на штукатурке частичной записи с выборкой (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 0,02 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,000225 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,0003 |

Таблица 121-473. Удаление шпаклевки с живописи

Состав работ:

а) определение места и метода расчистки;

б) приготовление растворителей;

в) размягчение шпатлевки путем подогрева (электроприборами);

г) удаление шпатлевки скальпелем;

д) обработка растворами для удаления остатков шпатлевки (промывка).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-473-1 | Удаление шпатлевки масляной с масляной, темперной стенописи и фрески (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0045 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,024 |
| Е121-473-2 | Удаление шпатлевки клеевой с монументальной масляной живописи на штукатурке (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0045 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,016 |
| Е121-473-3 | Удаление шпатлевки клеевой с монументальной темперной живописи на штукатурке (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0045 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,016 |
| Е121-473-4 | Удаление шпатлевки клеевой с монументальной клеевой живописи на штукатурке (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0045 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,016 |

Таблица 121-474. Удаление слоя штукатурки с живописи с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности живописи

Состав работ:

а) определение способа удаления штукатурки;

б) срезание слоев штукатурки;

в) удаление остатков штукатурки с поверхности раскрываемой стенописи;

г) промывка поверхности;

д) выборка на поверхности живописи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-474-1 | Удаление слоя известковой штукатурки с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности монументальной масляной живописи на штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,05 |
| Е121-474-2 | Удаление слоя алебастровой (или гипсовой) штукатурки с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности монументальной масляной живописи на штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,05 |
| Е121-474-3 | Удаление слоя цементной штукатурки с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности монументальной масляной живописи на штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,05 |
| Е121-474-4 | Удаление слоя известковой штукатурки с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности клеевой монументальной живописи на штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,2 |
| Е121-474-5 | Удаление слоя алебастровой (или гипсовой) штукатурки с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности клеевой монументальной живописи на штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,2 |
| Е121-474-6 | Удаление слоя цементной штукатурки с промывкой и выборкой на раскрытой поверхности клеевой монументальной живописи на штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,2 |

Таблица 121-475. Калькирование живописи с припорохом и прорисовкой контуров

Состав работ:

а) калькирование (карандашом или кистью) с укреплением подготовленной кальки на участок калькирования;

б) прорисовка скалькированной детали со снятием кальки;

в) перевод рисунка с промасленной кальки на чистую с прокалыванием;

г) нанесение припороха тампоном с приготовлением тампонов с размолотым углем, с укреплением и снятием кальки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-475-1 | Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенностью рисунка до 30%, на стене (единица измерения - м2 утрат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,009 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Уголь молотый | кг | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 1,8 |
| Е121-475-2 | Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенностью рисунка до 30%, на своде, плафоне (единица измерения - м2 утрат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,009 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Уголь молотый | кг | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 1,8 |
| Е121-475-3 | Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенностью рисунка до 50%, на стене (единица измерения - м2 утрат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,009 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Уголь молотый | кг | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 1,8 |
| Е121-475-4 | Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенностью рисунка до 50%, на своде, плафоне (единица измерения - м2 утрат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,009 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Уголь молотый | кг | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 1,8 |
| Е121-475-5 | Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенностью рисунка более 50%, на стене (единица измерения - м2 утрат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,009 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Уголь молотый | кг | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 1,8 |
| Е121-475-6 | Калькирование монументальной живописи на штукатурке с припорохом и прорисовкой контуров, насыщенностью рисунка более 50%, на своде, плафоне (единица измерения - м2 утрат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,009 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-40 | Уголь молотый | кг | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 1,8 |

Таблица 121-476. Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной живописи (темперная, клеевая, масляная, фреска)

Состав работ:

а) изучение техники письма оригинальной живописи иконографических материалов, фотодокументов и аналогий;

б) исполнение эскиза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-476-1 | Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке (темперная, клеевая, масляная, фреска) площадью до 5 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-2 | Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке (темперная, клеевая, масляная, фреска) площадью до 5 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-3 | Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке (темперная, клеевая, масляная, фреска) площадью от 5 до 25 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-4 | Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке (темперная, клеевая, масляная, фреска) площадью от 5 до 25 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-5 | Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке (темперная, клеевая, масляная, фреска) площадью от 25 до 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-6 | Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке площадью от 25 до 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-7 | Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке площадью более 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-8 | Разработка эскиза сюжетной однофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке площадью более 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-9 | Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи площадью до 5 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-10 | Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи площадью до 5 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-11 | Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монохромной монументальной живописи площадью от 5 до 25 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-12 | Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной полихромной монументальной живописи площадью от 5 до 25 м2: (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-13 | Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи площадью от 25 до 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-14 | Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи площадью от 25 до 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-15 | Разработка эскиза сюжетной многофигурной (до 5 фигур) композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи площадью более 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-16 | Разработка эскиза сюжетной многофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке (до 5 фигур) площадью более 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-17 | Разработка эскиза сюжетной многофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке (более 5 фигур) площадью до 5 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-18 | Разработка эскиза сюжетной многофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке (более 5 фигур) площадью до 5 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-19 | Разработка эскиза сюжетной многофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке (более 5 фигур) площадью от 5 до 25 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-20 | Разработка эскиза сюжетной многофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке (более 5 фигур) площадью от 5 до 25 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-21 | Разработка эскиза сюжетной многофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке (более 5 фигур) площадью от 25 до 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-22 | Разработка эскиза сюжетной многофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке (более 5 фигур) площадью от 25 до 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-23 | Разработка эскиза сюжетной многофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке (более 5 фигур) площадью более 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-24 | Разработка эскиза сюжетной многофигурной композиции для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке (более 5 фигур) площадью более 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-25 | Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке простого орнамента, площадью до 5 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-26 | Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке, площадью до 5 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-27 | Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке, площадью от 5 до 25 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-28 | Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке, площадью от 5 до 25 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-29 | Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке, площадью от 25 до 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-30 | Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке, площадью от 25 до 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-31 | Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной монохромной монументальной живописи на штукатурке, площадью более 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-32 | Разработка эскиза простого орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке, площадью более 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-33 | Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке, площадью до 5 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-34 | Разработка для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке эскиза орнамента средней сложности, площадью до 5 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-35 | Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке, площадью 5-25 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-36 | Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке, площадью 5-25 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-37 | Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке, площадью от 25 до 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-38 | Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке, площадью от 25 до 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-39 | Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке, площадью более 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-40 | Разработка эскиза орнамента средней сложности для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке, площадью более 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-41 | Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке площадью до 5 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-42 | Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке площадью до 5 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-43 | Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке площадью от 5 до 25 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-44 | Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке площадью от 5 до 25 м2: (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-45 | Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке площадью от 25 до 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-46 | Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке площадью от 25 до 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-47 | Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке площадью более 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-48 | Разработка эскиза сложного орнамента для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке площадью более 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-49 | Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке площадью до 5 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-50 | Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке площадью до 5 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-51 | Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке, площадью от 5 до 25 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-52 | Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке, площадью от 5 до 25 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-53 | Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке, площадью от 25 до 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-54 | Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке, площадью от 25 до 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-55 | Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, монохромной, монументальной живописи на штукатурке, площадью более100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-56 | Разработка эскиза вставки (цветы, пейзажи, геральдика) для воссоздания утраченной или сильно разрушенной, полихромной, монументальной живописи на штукатурке, площадью более 100 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-57 | Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной малоформатной монументальной живописи на штукатурке площадью от 10 до 30 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-58 | Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной малоформатной монументальной живописи на штукатурке площадью до 50 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |
| Е121-476-59 | Разработка эскиза для воссоздания утраченной или сильно разрушенной малоформатной монументальной живописи на штукатурке площадью до 100 дм2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 18 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 4 |

Таблица 121-477. Исполнение картона в натуральную величину для восстановления утраченных мест живописи (уголь, соус, карандаш)

Состав работ:

а) изучение сохранившейся живописи в натуре, изучение манеры письма авторской живописи;

б) подбор аналогий-копий, фото, если не был предварительно разработан эскиз;

в) разработка картона на бумаге по месту утраты;

г) исполнение картона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-477-1 | Исполнение картона композиции монохромной однофигурной и многофигурной с фигурами 2 м и более по высоте (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 1,15 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 0,1 |
| Е121-477-2 | Исполнение картона композиции полихромной однофигурной и многофигурной с фигурами 2 м и более по высоте (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 1,15 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 0,1 |
| Е121-477-3 | Исполнение картона композиции монохромной многофигурной (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 1,15 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 0,1 |
| Е121-477-4 | Исполнение картона композиции полихромной многофигурной (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 1,15 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 0,1 |
| Е121-477-5 | Исполнение картона орнамента монохромного простого (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 1,15 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 0,1 |
| Е121-477-6 | Исполнение картона орнамента полихромного средней сложности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 1,15 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 0,1 |
| Е121-477-7 | Исполнение картона орнамента сложного монохромного (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 1,15 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 0,1 |
| Е121-477-8 | Исполнение картона орнамента сложного полихромного (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 1,15 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 0,1 |

Таблица 121-478. Копирование живописи в материале, аналогичном оригиналу

Состав работ:

а) изучение манеры письма и техники исполнения авторской живописи;

б) подготовка и нанесение грунта;

в) исполнение картона копии.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-478-1 | Копирование композиции монументальной масляной живописи на штукатурке однофигурной и многофигурной с фигурами высотой 2 м и более в материале, аналогичном оригиналу (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,1 |
| Е121-478-2 | Копирование композиции монументальной, темперной, клеевой живописи на штукатурке однофигурной и многофигурной с фигурами высотой 2 м и более в материале, аналогичном оригиналу (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,1 |
| Е121-478-3 | Копирование композиции монументальной масляной живописи на штукатурке однофигурной и многофигурной с фигурами высотой менее 2 м в материале, аналогичном оригиналу (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,1 |
| Е121-478-4 | Копирование композиции монументальной, темперной, клеевой живописи на штукатурке однофигурной и многофигурной с фигурами высотой менее 2 м в материале, аналогичном оригиналу (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,1 |
| Е121-478-5 | Копирование простого орнамента масляной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,1 |
| Е121-478-6 | Копирование простого орнамента темперной, клеевой живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,1 |
| Е121-478-7 | Копирование орнамента средней сложности монументальной масляной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,1 |
| Е121-478-8 | Копирование орнамента средней сложности монументальной, темперной, клеевой живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,1 |
| Е121-478-9 | Копирование сложного орнамента монументальной масляной живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,1 |
| Е121-478-10 | Копирование сложного орнамента монументальной, темперной, клеевой живописи на штукатурке в материале, аналогичном оригиналу (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,1 |

Таблица 121-479. Воссоздание живописи в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи

Состав работ:

а) подготовка поверхности под живопись;

б) исполнение живописи в пределах утрат по утвержденному эскизу и картону.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-479-1 | Воссоздание малофигурной композиции масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,02 |
| Е121-479-2 | Воссоздание многофигурной композиции масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,02 |
| Е121-479-3 | Воссоздание простого орнамента масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,02 |
| Е121-479-4 | Воссоздание средней сложности орнамента масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,02 |
| Е121-479-5 | Воссоздание сложного орнамента масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,02 |
| Е121-479-6 | Воссоздание фона масляной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи (единица измерения - м2 утрат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,1 |
| Е121-479-7 | Воссоздание малофигурной композиции темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,01 |
| Е121-479-8 | Воссоздание многофигурной композиции темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,01 |
| Е121-479-9 | Воссоздание простого орнамента темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,01 |
| Е121-479-10 | Воссоздание орнамента средней сложности темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,01 |
| Е121-479-11 | Воссоздание сложного орнамента темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,01 |
| Е121-479-12 | Воссоздание фона темперной монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,01 |
| Е121-479-13 | Воссоздание малофигурной композиции клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,03 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,005 |
| Е121-479-14 | Воссоздание многофигурной композиции клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,03 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,005 |
| Е121-479-15 | Воссоздание простого орнамента клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,03 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,005 |
| Е121-479-16 | Воссоздание орнамента средней сложности клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,03 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,005 |
| Е121-479-17 | Воссоздание сложного орнамента клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,04 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,0143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,005 |
| Е121-479-18 | Воссоздание фона клеевой монументальной живописи на штукатурке в местах утрат в цвете и тоне авторской живописи (единица измерения - м2 утрат) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,03 |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. | 0,143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,05 |

Таблица 121-480. Тонирование утрат живописи (выпады краски, трещины, царапины и прочие мелкие повреждения)

Состав работ:

а) тонирование заполняется пуантелью, штрихами, сеткой или заливкой в зависимости от техники живописи и характера утрат на основании решений специальной комиссии.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-480-1 | Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке на изначальной основе, размером утрат на 1 м2 до 10% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,05 |
| Е121-480-2 | Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке на изначальной основе, размером утрат на 1 м2 до 30% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,1 |
| Е121-480-3 | Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке на изначальной основе, размером утрат на 1 м2 более 30% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,15 |
| Е121-480-4 | Тонирование утрат масляной монументальной живописи на штукатурке на вновь подведенном грунте (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,17 |
| Е121-480-5 | Тонирование утрат темперной монументальной. живописи на штукатурке на изначальной основе, размером утрат на 1 м2 до 10% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,05 |
| Е121-480-6 | Тонирование утрат темперной монументальной живописи на штукатурке на изначальной основе, размером утрат на 1 м2 до 30% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,1 |
| Е121-480-7 | Тонирование утрат темперной монументальной живописи на штукатурке на изначальной основе, размером утрат на 1 м2 более 30% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,15 |
| Е121-480-8 | Тонирование утрат темперной монументальной живописи на штукатурке на вновь подведенном грунте (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,17 |
| Е121-480-9 | Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на штукатурке на изначальной основе, размером утрат на 1 м2 до 10% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,02 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,02 |
| Е121-480-10 | Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на штукатурке на изначальной основе, размером утрат на 1 м2 до 30% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,03 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,03 |
| Е121-480-11 | Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на изначальной основе, размером утрат более 30% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,04 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,04 |
| Е121-480-12 | Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на штукатурке на вновь подведенном грунте (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,05 |

Таблица 121-481. Копирование живописи на бумаге

Состав работ:

а) изучение манеры письма и техники исполнения оригинальной живописи;

б) подготовка пигментов;

в) исполнение копии.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-481-1 | Копирование на бумаге композиции монументальной живописи на штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,005 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Карандаши для живописи | шт. | 1 |
| Е121-481-2 | Копирование на бумаге простого фрагмента монументальной живописи на штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Карандаши для живописи | шт. | 1 |
| Е121-481-3 | Копирование на бумаге фрагмента средней сложности монументальной живописи на штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Карандаши для живописи | шт. | 1 |
| Е121-481-4 | Копирование на бумаге сложного фрагмента монументальной живописи на штукатурке (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Карандаши для живописи | шт. | 1 |

Таблица 121-482. Составление колеров

Состав работ:

а) подготовка пигментов (перетирка курантом, замачивание, многократное процеживание);

б) приготовление клеевого состава или эмульсии (связующего);

в) тщательное перемешивание подготовленного пигмента со связующими;

г) подгонка цвета и тона колера.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-482-1 | Составление колеров для монументальной живописи на штукатурке в масляной технике (единица измерения - л) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| Е121-482-2 | Составление колеров для монументальной живописи на штукатурке в темперно-клеевой технике (единица измерения - л) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,31 |

Раздел 17. Реставрация и воссоздание монументальной живописи на фрагментах

Таблица 121-483. Снятие фрагмента живописи со стены

Состав работ:

а) определение границ снимаемого фрагмента;

б) обследование состояния фрагмента;

в) устройство простейших конструкций, обеспечивающих снятие фрагмента;

г) выявление мест нахождения кляммеров с пометкой на профилактической заклейке;

д) спиливание кляммеров;

е) подготовка щита для укладки снятого фрагмента;

ж) обрезка границ по контуру снимаемого фрагмента;

и) пропиливание границ снимаемого фрагмента;

к) отслоение фрагмента от стены.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-483-1 | Снятие фрагмента монументальной живописи с вертикальной поверхности кирпичной стены (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
| Е121-483-2 | Снятие фрагмента монументальной живописи с вертикальной поверхности каменной стены (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,4 |
| Е121-483-3 | Снятие фрагмента монументальной живописи с горизонтальной кирпичной поверхности (плафоны) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,2 |
| Е121-483-4 | Снятие фрагмента монументальной живописи с горизонтальной каменной поверхности (плафоны) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,8 |
| Е121-483-5 | Снятие фрагмента монументальной живописи с криволинейной поверхности кирпичного свода (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,3 |
| Е121-483-6 | Снятие фрагмента монументальной живописи с криволинейной поверхности каменного свода (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,8 |

Таблица 121-484. Заклейка тыльной стороны снятого со стены или раскопа фрагмента стенописи

Состав работ:

а) приготовление клея (смоляные или растительные на водяной основе);

б) заклеивание тыльной стороны марлей, стеклотканью, армирование волосом с выравниванием раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-484-1 | Заклейка тыльной стороны снятого со стены или раскопа фрагмента монументальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0005 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 1,5 |

Таблица 121-485. Монтировка снятого фрагмента на основу для экспозиции

Состав работ:

а) зачистка тыльной стороны фрагмента;

б) подклейка разделившихся, не сдвинувшихся с места частей фрагмента;

в) дублирование тыльной стороны (стесывание) неровностей с предварительным размягчением слоя штукатурки, выравнивание раствором рельефа тыльной стороны;

г) подготовка раствора;

д) определение местоположения фрагмента на основе;

е) прикрепление основы с помощью соединительного раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-485-1 | Монтировка на основу для экспозиции вновь снятого фрагмента монументальной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 0,9 |
| Е121-485-2 | Монтировка на основу для экспозиции снятого при перемонтировке фрагмента монументальной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 0,9 |
| Е121-485-3 | Монтировка на основу для экспозиции снятого ранее, не смонтированного фрагмента монументальной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 0,9 |
| Е121-485-4 | Монтировка на основу для экспозиции вогнутого фрагмента монументальной живописи из раскопа (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 0,9 |

Таблица 121-486. Установка и закрепление (монтирование) фрагмента на прежнее место (на растворе)

Состав работ:

а) зачистка стены от реставрационных растворов, пыли, копоти, грязи и удаление кляммеров;

б) уменьшение слоя штукатурки;

в) обработка обратной стороны фрагмента и стены для лучшего сцепления;

г) определение местоположения фрагмента;

д) установка прижимных устройств;

е) устройство монтировочных приспособлений для установки фрагмента;

ж) приготовление раствора;

и) многократное нанесение (или введение) раствора;

к) снятие прижимных устройств после высыхания;

л) удаление заклейки лицевой стороны фрагмента.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-486-1 | Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе без уменьшения слоя штукатурки фрагмента или стесывания кладки на вертикальную поверхность (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,004 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,3 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 12 |
| Е121-486-2 | Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе без уменьшения слоя штукатурки фрагмента или стесывания кладки на горизонтальную поверхность (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,004 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,3 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 12 |
| Е121-486-3 | Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе без уменьшения слоя штукатурки фрагмента или стесывания кладки на криволинейную поверхность (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,004 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,3 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 12 |
| Е121-486-4 | Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе с уменьшением слоя штукатурки фрагмента или стесывание на вертикальную поверхность (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,004 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 13 |
| Е121-486-5 | Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе с уменьшением слоя штукатурки фрагмента или стесывание на горизонтальную поверхность (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,004 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 13 |
| Е121-486-6 | Установка и закрепление (монтирование) фрагмента монументальной живописи на прежнее место на растворе с уменьшением слоя штукатурки фрагмента или стесывания кладки на криволинейную поверхность (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,004 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 13 |

Таблица 121-487. Подбор и склейка разрозненных фрагментов стенописи

Состав работ:

а) выбор фрагментов из завалов (или во время раскопок);

б) подбор разрозненных мелких фрагментов и определение их местоположения;

в) зачистка кромок фрагментов и промывка;

г) частичное выравнивание тыльной стороны отдельных фрагментов;

д) приготовление клея;

е) нанесение клея на кромки фрагментов;

ж) склейка подобранных фрагментов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-487-1 | Подбор и склейка разрозненных фрагментов монументальной живописи площадью до 10 см2 (единица измерения - фрагмент) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,001 |
| Е121-487-2 | Подбор и склейка разрозненных фрагментов монументальной живописи площадью до 100 см2 (единица измерения - фрагмент) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,003 |
| Е121-487-3 | Подбор и склейка разрозненных фрагментов монументальной живописи площадью более 1 дм2 (единица измерения - фрагмент) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |

Таблица 121-488. Снятие фрагмента стенописи на месте зондажных исследований

Состав работ:

а) заклеивание папиросной бумагой фрагмента стенописи;

б) прорезка окошечка;

в) отделение от основы;

г) постановка фрагмента на место на клеевом составе;

д) отмывка бумаги, приглаживание;

е) ретушь стенописи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-488-1 | Снятие на месте зондажных исследований фрагмента монументальной живописи - фрески клеевой (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,001 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,001 |
| Е121-488-2 | Снятие на месте зондажных исследований фрагмента темперной, масляной, монументальной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,001 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,001 |

Раздел 18. Реставрация и воссоздание монументальной живописи на холсте

Таблица 121-489. Снятие холста с основы (штукатурки, дерева)

Состав работ:

а) постепенное снятие холста с мелким смачиванием водно-спиртовым раствором (с добавлением глицерина) с помощью скальпеля, скручивая снимаемый холст в рулон (или барабан).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-489-1 | Снятие с основы (штукатурка, дерево) холста монументальной гладкой живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 0,005 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| Е121-489-2 | Снятие с основы (штукатурка, дерево) холста монументальной фактурной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 0,005 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |

Таблица 121-490. Снятие живописи на холсте с подрамником со стены, плафона

Состав работ:

а) определение способа крепления подрамника на стене или плафоне;

б) установка поддерживающих съемных приспособлений;

в) отвинчивание тетивы (болтов, шурупов);

г) отделение и снятие подрамника с холстом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-490-1 | Снятие монументальной живописи на холсте с подрамником с вертикальной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
| Е121-490-2 | Снятие монументальной живописи на холсте с подрамником с криволинейной и горизонтальной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,3 |

Таблица 121-491. Наклейка холста на основу

Состав работ:

а) свертывание холстов в рулон (на барабан);

б) многократное проклеивание основы;

в) наложение холста на основу и проклеивание валиком;

г) стыковка, подгонка холста с подрезкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-491-1 | Наклейка на основу вертикальной поверхности холста монументальной живописи с грунтом (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,2 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| Е121-491-2 | Наклейка на основу вертикальной поверхности холста монументальной живописи без грунта (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,2 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| Е121-491-3 | Наклейка на основу вертикальной поверхности холста монументальной живописи с живописью (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,2 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| Е121-491-4 | Наклейка на основу горизонтальной поверхности холста монументальной живописи с грунтом (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,2 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| Е121-491-5 | Наклейка на основу горизонтальной поверхности холста монументальной живописи без грунта (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,2 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| Е121-491-6 | Наклейка на основу горизонтальной поверхности холста с живописью (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,2 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| Е121-491-7 | Наклейка на основу криволинейной поверхности холста монументальной живописи с грунтом (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,2 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| Е121-491-8 | Наклейка на основу криволинейной поверхности холста монументальной живописи без грунта (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,2 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| Е121-491-9 | Наклейка на основу криволинейной поверхности холста монументальной живописи с живописью (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,2 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |

Таблица 121-492. Исправление коробленности холста (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.)

Состав работ:

а) профилактическая заклейка;

б) надрез холста и зачистка обратной стороны;

в) приготовление клеящего раствора;

г) приглаживание горячим утюгом (с увлажнением);

д) при разрушенной основе - догипсовка (или ремонт деревянной основы) нормируется отдельно.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-492-1 | Исправление коробленности холста монументальной живописи (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.) с надрезом холста (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,009 |
| 1/10-230-50-10/15 | Отвердитель N1 | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,005 |
| Е121-492-2 | Исправление коробленности холста монументальной живописи (взбугренности, продавленности) на основе (стене, плафоне и др.) без надреза холста (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,005 |

Таблица 121-493. Подведение грунта на холсте

Состав работ:

а) приготовление грунта и инструмента;

б) нанесение грунта за несколько раз с последующей шлифовкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-493-1 | Подведение грунта на холсте в местах утрат монументальной живописи площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,00005 |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 0,05 |
| Е121-493-2 | Подведение грунта на холсте в местах утрат монументальной живописи площадью до 1 дм2 (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,000005 |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,0003 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,0001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 0,0005 |
| Е121-493-3 | Подведение грунта на новом холсте монументальной живописи на вертикальной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0005 |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 0,5 |
| Е121-493-4 | Подведение грунта на новом холсте монументальной живописи на горизонтальной поверхности (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,0005 |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,03 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 0,5 |

Таблица 121-494. Подклейка холста частично отставшего от основы (штукатурка, дерево)

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава и профилактическая заклейка;

б) введение клеящего состава под отставший холст;

в) проглаживание валиком или тампоном участка укрепления;

г) удаление профилактической заклейки с промывкой от излишков клея.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-494-1 | Подклейка холста монументальной живописи, частично отставшего от основы (штукатурка, дерево) по кромкам холста (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,025 |
| Е121-494-2 | Подклейка холста монументальной живописи, частично отставшего от основы (штукатурка, дерево) в середине холста (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,025 |

Таблица 121-495. Заделка швов стыковки холста

Состав работ:

а) приготовление раствора и инструмента;

б) нанесение раствора с последующей шлифовкой и подготовкой под живопись.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-495-1 | Заделка швов стыковки нового холста (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,00005 |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 0,3 |
| Е121-495-2 | Заделка швов стыковки дублированного холста (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,00005 |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 0,3 |
| Е121-495-3 | Заделка швов стыковки холста на подрамнике (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/23 | Известь строительная воздушная кальциевая без добавок гидратная порошкообразная II сорт | т | 0,00005 |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Наполнитель | кг | 0,3 |

Таблица 121-496. Исправление отставания дублировочного (дублированного) холста

Состав работ:

а) увлажнение;

б) введение клеящего состава;

в) приглаживание;

г) опрессовка;

д) удаление излишков клея.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-496-1 | Исправление отставания дублировочного холста монументальной живописи по кромкам холста (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |
| Е121-496-2 | Исправление отставания дублировочного холста монументальной живописи в середине холста (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |

Таблица 121-497. Раздублирование холста

Состав работ:

а) разъединение (расслоение) холстов с увлажнением и распариванием в сложных случаях с удалением клея с обратной стороны авторского холста с дополнительным распариванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-497-1 | Раздублирование холста монументальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/25 | Глицерин синтетический | кг | 0,005 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,04 |

Таблица 121-498. Удаление реставрационных записей или лака с живописи

Состав работ:

а) подбор и приготовление раствора;

б) снятие записи и лака с помощью тампонов (или компрессов);

в) довыборка записи или лака скальпелем;

г) нейтрализация живописного слоя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-498-1 | Удаление реставрационных записей или лака на холсте с монументальной фактурной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,05 |
| Е121-498-2 | Удаление реставрационных записей или лака на холсте с монументальной гладкой живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,03 |

Таблица 121-499. Тонирование утрат живописи

Состав работ:

а) тонирование живописи выполняется в зависимости от характера утрат способом и методом, утвержденным специальной художественной комиссией.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-499-1 | Тонирование утрат масляной монументальной живописи на холсте, размером утрат в 1 м2 до 10% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,05 |
| Е121-499-2 | Тонирование утрат масляной монументальной живописи на холсте, размером утрат в 1 м2 до 30% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,07 |
| Е121-499-3 | Тонирование утрат масляной монументальной живописи на холсте, размером утрат в 1 м2 более 30% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,1 |
| Е121-499-4 | Тонирование утрат темперной монументальной живописи на холсте, размером утрат в 1 м2 до 10% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,05 |
| Е121-499-5 | Тонирование утрат темперной монументальной живописи на холсте, размером утрат в 1 м2 до 30% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,03 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,07 |
| Е121-499-6 | Тонирование утрат темперной монументальной живописи на холсте, размером утрат на 1 м2 более 30% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,1 |
| Е121-499-7 | Тонирование утрат на холсте клеевой монументальной живописи на холсте, размером утрат на 1 м2 до 10% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,01 |
| Е121-499-8 | Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на холсте, размером утрат на 1 м2 до 30% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,07 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,015 |
| Е121-499-9 | Тонирование утрат клеевой монументальной живописи на холсте, размером утрат на 1 м2 более 30% (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,02 |

Таблица 121-500. Укрепление красочного слоя

Состав работ:

а) нанесение клея на живописный слой с заклейкой папиросной бумагой;

б) приглаживание с последующей опрессовкой и просушкой;

в) введение раствора шприцем (при необходимости с отпрессовкой).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-500-1 | Укрепление красочного слоя монументальной живописи пропиткой с применением инъекций (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,05 |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,15 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,04 |
| Е121-500-2 | Укрепление красочного слоя монументальной живописи пропиткой (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,05 |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,15 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,04 |

Таблица 121-501. Изготовление рабочего подрамника

Состав работ:

а) подбор материала;

б) фуговка ручная;

в) распиловка продольная на циркулярной пиле;

г) торцовка ножовкой;

д) разметка под шип;

е) изготовление шипов 2-х видов: а)скрытой, б)в лапу;

ж) разметка под острожку и снятие фаски;

и) острожка под внутренний скос;

к) изготовление колков из дубового пиломатериала и пропилов под них;

л) предварительная подгонка и сборка деталей подрамника;

м) окончательная сборка с зачисткой подрамника шкуркой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-501-1 | Изготовление рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,026 |
| 1/10-110-100-5/5 | Бруски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 32-70 мм, 1 сорта | м3 | 0,0006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,00002 |

Таблица 121-502. Сборка рабочего подрамника

Состав работ:

а) соблюдение правильности разметки шипов;

б) подгонка шипов;

в) заделка или чинка сучков;

г) выверка правильности углов по диагонали.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-502-1 | Сборка рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте площадью до 5 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
| Е121-502-2 | Сборка рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте площадью 5-10 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,95 |
| Е121-502-3 | Сборка рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте площадью 10-30 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,42 |
| Е121-502-4 | Сборка рабочего подрамника для монументальной живописи на холсте площадью более 30 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,12 |

Таблица 121-503. Натяжка холста на рабочий подрамник

Состав работ:

а) раскрой холста с разметкой нитей холста;

б) распределение холста на подрамник (равномерные кромки, соблюдение направления нитей по основе и утку);

в) натяжка холста с помощью щипцов и гвоздей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-503-1 | Натяжка холста монументальной живописи на рабочий подрамник при площади холста до 5 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,6 |
| Е121-503-2 | Натяжка холста монументальной живописи на рабочий подрамник при площади холста 5-10 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,6 |
| Е121-503-3 | Натяжка холста монументальной живописи на рабочий подрамник при площади холста 10-30 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,6 |
| Е121-503-4 | Натяжка холста монументальной живописи на рабочий подрамник при площади холста более 30 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,6 |

Таблица 121-504. Натяжка на подрамник картины выполненной на холсте

Состав работ:

а) проверка подрамника по диагонали;

б) распределение холста на подрамнике;

в) предварительное закрепление холста на подрамнике;

г) натяжение холста на подрамник;

д) удаление кромок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-504-1 | Натяжка на подрамник картины монументальной живописи, выполненной на не дублированном холсте площадью до 5 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 0,01 |
| Е121-504-2 | Натяжка на подрамник картины монументальной живописи, выполненной на не дублированном холсте площадью от 5 до 10 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 0,01 |
| Е121-504-3 | Натяжка на подрамник картины монументальной живописи, выполненной на не дублированном холсте площадью от 10 до 30 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 0,02 |
| Е121-504-4 | Натяжка на подрамник картины монументальной живописи, выполненной на не дублированном холсте площадью более 30 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 0,01 |
| Е121-504-5 | Натяжка на подрамник картины монументальной живописи, выполненной на дублированном холсте площадью до 5 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 0,01 |
| Е121-504-6 | Натяжка на подрамник картины монументальной живописи, выполненной на дублированном холсте при его площади от 5 до 10 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 0,01 |
| Е121-504-7 | Натяжка на подрамник картины монументальной живописи, выполненной на дублированном холсте при его площади от 10 до 30 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 0,01 |
| Е121-504-8 | Натяжка на подрамник картины монументальной живописи, выполненной на дублированном холсте при его площади более 30 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 0,01 |

Раздел 19. Реставрация и воссоздание темперной живописи

Таблица 121-505. Профилактическая заклейка живописи

Состав работ:

а) нанесение клеящего состава кистью, пульверизатором;

б) заклейка красочной поверхности бумагой с раскроем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-505-1 | Профилактическая заклейка фактурной живописи с применением инъекций (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,15 |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,25 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,025 |
| Е121-505-2 | Профилактическая заклейка гладкой живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,1 |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,2 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,02 |
| Е121-505-3 | Профилактическая фрагментная заклейка живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,01 |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,002 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,0003 |

Таблица 121-506. Отмывка профилактической заклейки со станковой темперной живописи

Состав работ:

а) увлажнение заклейки теплой водой;

б) осторожное отделение заклейки с отделением остатков клея с поверхности живописи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-506-1 | Отмывка профилактической заклейки c фактурной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| Е121-506-2 | Отмывка профилактической заклейки с гладкой живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |

Таблица 121-507. Укрепление красочной поверхности

Состав работ:

а) нанесение клеящего состава;

б) заклейка поверхности бумагой;

в) многократное нанесение укрепляющего раствора на поверхность разрушенной живописи;

г) расправление чешуек и приглаживание поверхности;

д) удаление бумаги (или кальки) и клея с осторожностью и предварительным увлажнением теплой водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-507-1 | Повторное укрепление красочной поверхности станковой темперной живописи после расчистки (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0009 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,01 |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,01 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,01 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,005 |
| Е121-507-2 | Укрепление красочного слоя станковой темперной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0009 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,01 |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,01 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,01 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,005 |

Таблица 121-508. Выемка гвоздей, металлических скоб с деревянной основы иконы (картины)

Состав работ:

а) удаление гвоздя (скоба) с подготовкой инструментов и приспособлений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-508-1 | Выемка с деревянной основы с лицевой стороны иконы (картины) станковой темперной живописи гвоздей размером до 15 мм (единица измерения - гвоздь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |
| Е121-508-2 | Выемка с деревянной основы с лицевой стороны иконы (картины) станковой темперной живописи гвоздей размером до 40 мм (единица измерения - гвоздь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
| Е121-508-3 | Выемка с деревянной основы с лицевой стороны иконы (картины) станковой темперной живописи гвоздей размером более 40 мм (единица измерения - гвоздь) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
| Е121-508-4 | Выемка металлических скоб с деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи с оборотной стороны (единица измерения - скоба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
| Е121-508-5 | Выемка металлических скоб с деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи с торцевой стороны (единица измерения - скоба) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |

Таблица 121-509. Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и паволоки

Состав работ:

а) приготовление раствора и инструмента;

б) определение границ отставшего левкаса или поволоки с заклейкой бумагой;

в) введение шприцем спиртового раствора для размягчения;

г) укрепление левкаса инъекцией или пропиткой раствором клея;

д) приглаживание через бумагу теплым утюгом;

е) подклейка в случае необходимости;

ж) отмывание бумаги;

и) удаление с поверхности живописного остатка клеящего раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-509-1 | Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и поволоки станковой темперной живописи без подбора отдельных фрагментов (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,01 |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |
| Е121-509-2 | Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и поволоки станковой темперной живописи с подбором отдельных фрагментов: до 3 (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,002 |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,002 |
| Е121-509-3 | Удаление разрушенного (распиленного) или отставшего от основы левкаса и поволоки станковой темперной живописи с подбором отдельных фрагментов: более 3 (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,002 |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,002 |

Таблица 121-510. Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок

Состав работ:

а) удаление механическим путем разрушенных поздних чинок мелового левкаса или заделок воска;

б) заделка краев авторского левкаса;

в) подготовка места для наложения нового левкаса;

г) проклейка краев левкаса и места наложения нового левкаса с приготовлением клеящего раствора и левкаса;

д) заготовка материалов и инструмента;

е) многократное наложение раствора с просушкой каждого слоя с последующей шлифовкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-510-1 | Дополнение левкаса без удаления разрушенного позднего левкаса или восковых чинок станковой темперной живописи в местах больших утрат (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,01 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,022 |
| Е121-510-2 | Дополнение левкаса без удаления разрушенного позднего левкаса или восковых чинок станковой темперной живописи в местах мелких утрат (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,006 |
| Е121-510-3 | Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок станковой темперной живописи в местах больших утрат (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,01 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,022 |
| Е121-510-4 | Дополнение левкаса с удалением разрушенного позднего левкаса или восковых чинок станковой темперной живописи в местах мелких утрат (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,006 |

Таблица 121-511. Удаление загрязнения и плесени с поверхности живописи, басмы и оклада

Состав работ:

а) просушка памятника в помещении с нормальной температурой и влажностью воздуха;

б) приготовление растворов;

в) снятие пленки плесени;

г) промывка поверхности реактивами и дезинфектором;

д) полное удаление загрязнений по установленной методике.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-511-1 | Удаление загрязнения и плесени с обратной стороны станковой темперной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00225 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,001 |
| Е121-511-2 | Удаление легкого загрязнения с поверхности станковой темперной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00225 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,001 |
| Е121-511-3 | Удаление засмолившегося загрязнения с поверхности станковой темперной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00225 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,001 |

Таблица 121-512. Удаление записи с авторской живописи с выборкой расчищенной живописи

Состав работ:

а) подготовка растворителей;

б) размягчение слоя записи;

в) удаление записи с выборкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-512-1 | Удаление записи с авторской станковой темперной живописи с выборкой расчищенной живописи, с олифы (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,025 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,025 |
| Е121-512-2 | Удаление записи с авторской станковой темперной живописи с выборкой расчищенной живописи, с миниатюры (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,025 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,025 |

Таблица 121-513. Удаление записи с темперной живописи под микроскопом на миниатюре

Состав работ:

а) наложение компресса, смоченного раствором (при необходимости);

б) удаление под микроскопом записи с поверхности живописи микроскальпелем, кистью, тампоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-513-1 | Удаление записи со станковой темперной живописи под микроскопом на миниатюре (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,0075 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0015 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,012 |

Таблица 121-514. Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре

Состав работ:

а) наложение компресса, смоченного раствором (при необходимости);

б) удаление лаково-олифных покрытий под микроскопом с помощью микроскальпеля, кисти, тампона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-514-1 | Выборка лаково-олифных покрытий под микроскопом на миниатюре станковой темперной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,0075 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,002 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,012 |

Таблица 121-515. Удаление олифы или лака с поверхности живописи

Состав работ:

а) приготовление растворителей и растворов;

б) наложение компресса, смоченного раствором;

в) удаление пленки олифы с поверхности живописи тампоном и скальпелем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-515-1 | Удаление с гладкой поверхности станковой темперной живописи лака или олифы (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,02 |
| Е121-515-2 | Удаление с поверхности сгорбившейся станковой темперной живописи лака или олифы (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,03 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,03 |

Таблица 121-516. Выборка поверхности расчищенной темперной живописи от олифы или лака

Состав работ:

а) удаление олифы или лака, не полностью удаленных в процессе расчистки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-516-1 | Выборка поверхности расчищенной станковой темперной живописи от олифы или лака (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,005 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,0025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,002 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,002 |

Таблица 121-517. Покрытие расчищенной живописи, басмы и оклада олифой и лаком

Состав работ:

а) покрытие живописи олифой (или лаком) с многократным разравниванием олифы;

б) снятие излишков олифы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-517-1 | Покрытие расчищенной станковой темперной живописи, басмы и оклада лаком (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,15 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,03 |
| Е121-517-2 | Покрытие расчищенной станковой темперной живописи, басмы и оклада олифой (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,1 |

Таблица 121-518. Укрепление разрушенной древесины припиткой раствором с дезинфекцией

Состав работ:

а) приготовление пропитывающего состава согласно методике;

б) пропитка дерева с последующей просушкой и пропиткой дерева.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-518-1 | Укрепление разрушенной древесины станковой темперной живописи пропиткой раствором с дезинфекцией (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,01 |

Таблица 121-519. Обработка тыльной стороны иконы скипидаро-восковым раствором

Состав работ:

а) приготовление скипидарно-воскового раствора;

б) нанесение раствора на доску.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-519-1 | Обработка тыльной стороны иконы станковой темперной живописи скипидарно-восковым раствором (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0225 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |

Таблица 121-520. Дополнение паволоки в местах утрат

Состав работ:

а) калькирование места утрат и изготовление шаблона;

б) подгонка ткани (замочка, сушка и глажение);

в) зачистка дерева и краев левкаса;

г) проклейка древесины;

д) выкраивание ткани по шаблону;

е) наложение паволоки на клеящий состав (с приглаживанием).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-520-1 | Дополнение паволоки станковой темперной живописи в местах утрат (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,025 |

Таблица 121-521. Удаление позднейших фактурных наслоений грунта

Состав работ:

а) приготовление размягчающего состава;

б) наложение смягчающего компресса (многократно);

в) стесывание левкаса послойно, многократно, скальпелем;

г) выборка остатков левкаса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-521-1 | Удаление позднейших фактурных наслоений грунта станковой темперной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,01 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,005 |

Таблица 121-522. Снятие и постановка оклада или басмы

Состав работ:

а) подготовка схемы с нанесением контура басмы;

б) пометка на схеме местоположения каждого фрагмента басмы и последовательность их наложения;

в) маркировка каждого фрагмента басмы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-522-1 | Снятие со станковой темперной живописи басмы (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
| Е121-522-2 | Снятие со станковой темперной живописи оклада (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
| Е121-522-3 | Постановка на станковую темперную живопись басмы (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
| Е121-522-4 | Постановка на станковую темперную живопись оклада (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |

Таблица 121-523. Склеивание деревянной основы иконы (картины)

Состав работ:

а) выемка шпонок;

б) зачистка склеиваемых поверхностей;

в) многократное нанесение клея с выдерживанием до отлива и соединение склеиваемых досок;

г) постановка прижимаемых струбцин.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-523-1 | Склеивание деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,002 |

Таблица 121-524. Выпрямление деревянной основы иконы (картины)

Состав работ:

а) укладка памятника в горизонтальном положении лицевой стороной вниз;

б) многократное увлажнение тыльной стороны при помощи периодически сматываемого и покрывающего всю поверхность доски плотного слоя ткани;

в) постановка специальных зажимов после снятия ткани с выдерживанием памятника в зажимах до полного высыхания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-524-1 | Выпрямление деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи площадью до 1 м2 (единица измерения - памятник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 1,6 |
| Е121-524-2 | Выпрямление деревянной основы иконы (картины) станковой темперной живописи площадью более 1 м2 (единица измерения - памятник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 1,6 |

Таблица 121-525. Скрепление досок карасиками, скобами, рейками

Состав работ:

а) изучение красочной поверхности, выявление наличия сквозных или закрытых трещин;

б) определение способа скрепления досок;

в) подгонка по размеру рейки, карасика, скобы;

г) подготовка места для постановки карасика;

д) постановка рейки, карасика, скобы;

е) зачистка, рейки, карасика, скобы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-525-1 | Скрепление досок станковой темперной живописи рейками (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,32 |
| Е121-525-2 | Скрепление досок станковой темперной живописи карасиками (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,46 |
| Е121-525-3 | Скрепление досок станковой темперной живописи скобами (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |

Таблица 121-526. Скрепление досок шпонками

Состав работ:

а) изготовление деревянных шпонок до 15 см (норма 1);

б) подготовка места для установки шпонки;

в) постановка шпонок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-526-1 | Скрепление досок станковой темперной живописи шпонками размером до 15 см (единица измерения - шпонка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,03 |
| Е121-526-2 | Скрепление досок станковой темперной живописи шпонками размером до 30 см (единица измерения - шпонка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,76 |
| Е121-526-3 | Скрепление досок станковой темперной живописи шпонками размером до 60 см (единица измерения - шпонка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,53 |
| Е121-526-4 | Скрепление досок станковой темперной живописи шпонками размером до 1,5 м (единица измерения - шпонка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |

Таблица 121-527. Заделка трещин и гвоздевых отверстий в доске (древесными опилками)

Состав работ:

а) просушка древесных опилок, просеивание их;

б) приготовление клеящего раствора и замешивание с опилками;

в) зачистка поверхности древесины;

г) заделка трещин в несколько приемов;

д) зачистка поверхности после заделки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-527-1 | Заделка древесными опилками трещин и гвоздевых отверстий в доске станковой темперной живописи (единица измерения - дм) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |

Таблица 121-528. Надзор и выемка иконы из иконостаса и вставка в иконостас

Состав работ:

а) для соблюдения всех правил предосторожности и сохранения живописи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-528-1 | Надзор и выемка иконы станковой темперной живописи до 1 м2 из иконостаса (единица измерения - памятник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,28 |
| Е121-528-2 | Вставка иконы станковой темперной живописи до 1 м2 в иконостас (единица измерения - памятник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |

Таблица 121-529. Упаковка и распаковка памятника станковой живописи (иконы, картины)

Состав работ:

а) укладка памятника в ящике;

б) закрепление памятника в неподвижном состоянии рейками, при необходимости с мягкими прокладками и бумагой;

в) при распаковке осторожное снятие реек и прочих креплений;

г) выемка памятника из ящика.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-529-1 | Упаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) площадью до 1,5 м2 (единица измерения - памятник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/119 | Шпагат пеньковый | кг | 0,15 |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 1 |
| Е121-529-2 | Упаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) площадью более 1,5 м2 (единица измерения - памятник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/119 | Шпагат пеньковый | кг | 0,15 |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 2 |
| Е121-529-3 | Распаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) площадью до 1,5 м2 (единица измерения - памятник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,32 |
| Е121-529-4 | Распаковка памятника станковой темперной живописи (иконы, картины) площадью более 1,5 м2 (единица измерения - памятник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,84 |

Раздел 20. Реставрация и воссоздание масляной живописи

Таблица 121-530. Обработка живописи и холста с удалением плесени с дезинфекцией

Состав работ:

а) очистка живописи и обратной стороны холста механическим способом (тампоном, скальпелем, щетками, пылесосом);

б) обработка дезинфицирующим составом с просушкой и приготовлением состава;

в) удаление плесени тампоном периодически меняя их;

г) отпрессовка дезинфицированного холста (картона, дерева).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-530-1 | Обработка станковой масляной живописи и холста с удалением плесени и дезинфекцией с лицевой стороны (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00225 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,1 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,003 |
| Е121-530-2 | Обработка станковой масляной живописи и холста с удалением плесени и дезинфекцией с обратной стороны (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,00225 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,1 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,004 |

Таблица 121-531. Изготовление экспозиционного подрамника для станковой масляной живописи

Состав работ:

а) подбор материала;

б) фуговка ручная;

в) распиловка продольная на циркулярной пиле;

г) торцовка ножовкой;

д) разметка под шип;

е) изготовление шипов 2-х видов вручную: а) скрытый, б) в лапу;

ж) разметка под острожку и снятие фаски;

и) снятие фаски и острожка под внутренний скос вручную;

к) изготовление колков из дубового пиломатериала и пропилов под них;

л) предварительная подготовка и сборка деталей подрамника;

м) окончательная сборка и зачистка подрамника шкуркой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-531-1 | Изготовление экспозиционного подрамника для станковой масляной живописи (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/85 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,026 |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,0006 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02 |
| 1/10-240-55-25/30 | Шурупы универсальные диаметром 3 мм, длиной до 25 мм | кг | 0,00002 |

Таблица 121-532. Профилактическая заклейка живописи

Состав работ:

а) нанесение клея на живописный слой (кистью или пульверизатором);

б) наложение бумаги и прокатка резиновым валиком (или тампоном).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-532-1 | Профилактическая заклейка гладкой станковой масляной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,1 |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,2 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,02 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |
| Е121-532-2 | Профилактическая заклейка фактурной станковой масляной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,15 |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,25 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |

Таблица 121-533. Удаление профилактической заклейки

Состав работ:

а) увлажнение заклейки тепловой водой;

б) осторожное удаление бумаги с удалением остатков клея с поверхности живописи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-533-1 | Удаление профилактической заклейки гладкой станковой масляной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| Е121-533-2 | Удаление профилактической заклейки фактурной станковой масляной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |

Таблица 121-534. Натяжка холста на рабочий подрамник

Состав работ:

а) соблюдение правильности разметки шипов, подгонка их, заделка и чинка сучков, выверка углов по диагонали;

б) раскрой холста с разметкой нитей;

в) распределение холста на подрамнике (равномерные кромки, соблюдение направления нитей по основе и утку);

г) натяжка холста с помощью щипцов и гвоздей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-534-1 | Натяжка на рабочий подрамник холста станковой масляной живописи площадью до 1 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,01 |
| Е121-534-2 | Натяжка на рабочий подрамник холста станковой масляной живописи площадью до 3 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,144 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |

Таблица 121-535. Укрепление красочного слоя

Состав работ:

а) нанесение клея на живописный слой с заклейкой папиросной бумагой;

б) приглаживание с последующей отпрессовкой и просушкой;

в) введение раствора шприцем (при необходимости с отпрессовкой);

г) удаление папиросной бумаги и излишков клея.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-535-1 | Укрепление красочного слоя станковой масляной живописи сложное - пропитка с применением инъекций (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,001 |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |
| Е121-535-2 | Укрепление красочного слоя станковой масляной живописи методом инъекцирования (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,001 |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |
| Е121-535-3 | Укрепление красочного слоя станковой масляной живописи пропиткой (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,001 |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |

Таблица 121-536. Устранение прорывов холста

Состав работ:

а) проглаживание с увлажнением, отпрессовка, стягивание краев прорыва, уменьшением краев прорыва холста;

б) калькирование места прорыва;

в) заготовка заплаты (проклейка холста, крой заплаты с укладкой волокон с подбором идентичного холста);

г) отпрессовка заплаты, проклейка, проглаживание, отпрессовка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-536-1 | Устранение прорывов холста станковой масляной живописи без утрат с вытянутостью (единица измерения - см) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,005 |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,001 |
| Е121-536-2 | Устранение прорывов холста станковой масляной живописи без утрат с седанием (единица измерения - см) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,005 |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,001 |
| Е121-536-3 | Устранение прорывов холста станковой масляной живописи с утратами с подведением заплаты (единица измерения - см) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,005 |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,001 |
| Е121-536-4 | Устранение прорывов холста станковой масляной живописи с наращиванием утрат холста, картона, дерева (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,005 |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,001 |

Таблица 121-537. Устранение загрязнений с поверхности живописи

Состав работ:

а) составление раствора;

б) расчистка ватным тампоном или с помощью компрессов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-537-1 | Устранение загрязнений с поверхности гладкой станковой масляной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,005 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,01 |
| Е121-537-2 | Устранение загрязнений с поверхности фактурной станковой масляной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |
| Е121-537-3 | Устранение загрязнений с поверхности станковой масляной живописи без лакового покрытия (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,005 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,01 |

Таблица 121-538. Устранение лака с поверхности живописи

Состав работ:

а) подбор и составление растворов;

б) контроль снятия слоя лака с помощью ультрафиолетовых лучей;

в) снятие лака ватным тампоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-538-1 | Устранение с поверхности станковой масляной живописи спиртового лака (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,005 |
| Е121-538-2 | Устранение с поверхности станковой масляной живописи масляного лака (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,017 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,005 |

Таблица 121-539. Регенерация лака

Состав работ:

а) приготовление ящика петенкофера, фланелевого полотна, смоченного ректификатом;

б) наложение на картину с периодической проверкой и контролем времени регенерации;

в) снятие лака ватным тампоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-539-1 | Поверхностная регенерация лака станковой масляной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,008 |
| Е121-539-2 | Глубинная регенерация лака станковой масляной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фланель | м2 | 0,008 |

Таблица 121-540. Удаление записи с поверхности живописи с выборкой

Состав работ:

а) подбор и приготовление растворов;

б) снятие записи с помощью тампонов (или компресса);

в) выборка остатков записи скальпелем;

г) нейтрализация химического слоя.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-540-1 | Удаление записи с выборкой с поверхности станковой масляной фактурной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,005 |
| Е121-540-2 | Удаление записи с выборкой с поверхности станковой масляной гладкой живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,015 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,005 |

Таблица 121-541. Устранение коробленности и продавленности холста (картины)

Состав работ:

а) заклейка живописи с пропиткой основы клеем в местах продавленности и покоробленности;

б) проглаживание, отпрессовывание с периодической заменой фильтрованной бумаги;

в) стягивание холста бумажными полосами и нитками в местах прорывов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-541-1 | Устранение коробленности и продавленности холста (картины) станковой масляной живописи с прорывом холста (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,001 |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,002 |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,0001 |
| Е121-541-2 | Устранение коробленности и продавленности холста (картины) станковой масляной живописи без прорыва холста (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,001 |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,002 |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,0001 |

Таблица 121-542. Исправление отставания дублировочного холста

Состав работ:

а) увлажнение, проглаживание, отпрессовка, инъекции при необходимости.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-542-1 | Исправление отставания дублировочного холста станковой масляной живописи по кромкам (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,001 |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0001 |
| Е121-542-2 | Исправление отставания дублировочного холста станковой масляной живописи в середине (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага микалентная | кг | 0,001 |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0001 |

Таблица 121-543. Раздублирование холста

Состав работ:

а) разъединение (расслоение) холстов с увлажнением и (распариванием в сложных случаях) с удалением клея с обратной стороны авторского холста с дополнительным распиливанием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-543-1 | Не сложное раздублирование холста станковой масляной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
| Е121-543-2 | Сложное раздублирование холста станковой масляной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |

Таблица 121-544. Дублирование холста

Состав работ:

а) зачистка обратной стороны авторского холста с проклейкой;

б) проклейка дублировочного холста с пемзовкой;

в) растяжка и фиксация холста на дублировочном холсте;

г) приглаживание холста с живописью на мраморной доске (с наложением его на дублей) с помощью теплого и холодного утюга.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-544-1 | Дублирование холста гладкой станковой масляной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05467 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,005 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,005 |
| Е121-544-2 | Дублирование холста фактурной станковой масляной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,05967 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,005 |
| П1/10-230-35 | Клеящее вещество | кг | 0,01 |

Таблица 121-545. Подведение грунта в местах утрат

Состав работ:

а) нанесение мастиковки в местах утрат (шпателем, скальпелем или кистью) с предварительной зачисткой авторского холста;

б) зачистка (выравнивание мастиковки) неоднократное.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-545-1 | Подведение грунта гладкой станковой масляной живописи в местах мелких утрат (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,005 |
| Е121-545-2 | Подведение грунта гладкой станковой масляной живописи в местах больших утрат (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,05 |
| Е121-545-3 | Подведение грунта фактурной станковой масляной живописи или имитация фактуры станковой масляной живописи в местах утрат (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Компонент для компрессов или приготовления раствора | кг | 0,005 |

Таблица 121-546. Дублирование кромок холста

Состав работ:

а) определение размеров холста;

б) раскрой полос для кромок;

в) дублирование кромок с проглаживанием и просушкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-546-1 | Дублирование кромок холста станковой масляной живописи способом наложения (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,6 |
| Е121-546-2 | Дублирование кромок холста станковой масляной живописи стыковым методом (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,6 |

Таблица 121-547. Натяжка на подрамник картины, выполненной на холсте

Состав работ:

а) проверка подрамника по диагонали;

б) распределение холста на подрамнике;

в) предварительное закрепление холста на подрамнике;

г) натяжка холста на подрамник с удалением фалд;

д) заделка кромок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-547-1 | Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на недублированном холсте площадью от 0,5 до 1 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
| Е121-547-2 | Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на недублированном холсте площадью до 3 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
| Е121-547-3 | Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на дублированном холсте площадью от 0,5 до 1 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,86 |
| Е121-547-4 | Натяжка на подрамник картины станковой масляной живописи, выполненной на дублированном холсте площадью до 3 м2 (единица измерения - м периметра) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,31 |

Таблица 121-548. Воссоздание живописи в местах утрат красочного слоя

Состав работ:

а) исследование техники и манеры письма автора;

б) приготовление пигментов;

в) приготовление пигментов с лаком (тщательное перемешивание);

г) воссоздание рисунка в цвете и тоне автора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-548-1 | Воссоздание в местах утрат красочного слоя станковой масляной живописи простой сложности (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,001 |
| Е121-548-2 | Воссоздание в местах утрат красочного слоя станковой масляной живописи средней сложности (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,001 |
| Е121-548-3 | Воссоздание в местах утрат красочного слоя станковой масляной живописи сложной (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,001 |
| Е121-548-4 | Воссоздание в местах утрат красочного слоя станковой масляной живописи особо сложной (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,001 |
| Е121-548-5 | Воссоздание в местах утрат красочного слоя станковой масляной живописи - миниатюра (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,001 |

Таблица 121-549. Покрытие живописи лаком

Состав работ:

а) приготовление лака нужной концентрации(на скипидаре);

б) нанесение флейцем (или тампоном) лака на живопись двукратное.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-549-1 | Покрытие лаком гладкой станковой масляной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,15 |
| Е121-549-2 | Покрытие лаком фактурной станковой масляной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Лак "Мордан" | кг | 0,15 |

Раздел 21. Воссоздание полностью и частично утраченной декоративной монументальной и станковой живописи

Таблица 121-561. Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи до 10 м2

Состав работ:

а) изучение фотографий, рисунков, чертежей;

б) изучение сохранившихся работ автора воссоздаваемого произведения и аналогов, близких им по времени исполнения и манере письма;

в) исполнение эскиза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-561-1 | Исполнение эскизов м 1:10 для воссоздания многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,1 |
| Е121-561-2 | Исполнение эскизов м 1:10 для воссоздания многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| Е121-561-3 | Исполнение эскизов м 1:10 для воссоздания сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| Е121-561-4 | Исполнение эскизов м 1:10 для воссоздания простой орнаментальной живописи (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| Е121-561-5 | Исполнение эскизов м 1:20 для воссоздания малоформатной измельченной живописи (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,0022 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,001 |
| Е121-561-6 | Исполнение эскизов м 1:20 для воссоздания живописи декоративной станковой и отдельные фрагменты композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,0022 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,001 |

Таблица 121-562. Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи от 10 до 50 м2

Состав работ:

а) изучение фотографий, рисунков, чертежей;

б) изучение сохранившихся работ автора воссоздаваемого произведения и аналогов, близких им по времени исполнения и манере письма;

в) исполнение эскиза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-562-1 | Исполнение эскизов м 1:10 для воссоздания многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 1,1 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,1 |
| Е121-562-2 | Исполнение эскизов м 1:10 для воссоздания многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 1,1 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| Е121-562-3 | Исполнение эскизов м 1:10 для воссоздания сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 1,1 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| Е121-562-4 | Исполнение эскизов м 1:10 для воссоздания простой орнаментальной живописи (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 1,1 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |

Таблица 121-563. Исполнение эскизов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи от 50 до 100 м2

Состав работ:

а) изучение фотографий, рисунков, чертежей;

б) изучение сохранившихся работ автора воссоздаваемого произведения и аналогов, близких им по времени исполнения и манере письма;

в) исполнение эскиза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-563-1 | Исполнение эскизов м 1:20 для воссоздания многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 423 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 1,1 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,1 |
| Е121-563-2 | Исполнение эскизов м 1:20 для воссоздания многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 317,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 1,19 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| Е121-563-3 | Исполнение эскизов м 1:20 для воссоздания сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 1,19 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| Е121-563-4 | Исполнение эскизов м 1:20 для воссоздания простой орнаментальной живописи (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 1,19 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |

Таблица 121-564. Исполнение эскизов для восстановления декоративной монументальной и станковой живописи, при площади воссоздаваемой живописи от 100 до 200 м2 и более

Состав работ:

а) изучение фотографий, рисунков, чертежей;

б) изучение сохранившихся работ автора воссоздаваемого произведения и аналогов, близких им по времени исполнения и манере письма;

в) исполнение эскиза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-564-1 | Исполнение эскизов м 1:20 для воссоздания многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 507,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 2,2 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,1 |
| Е121-564-2 | Исполнение эскизов м 1:20 для воссоздания многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 380,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 2,2 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| Е121-564-3 | Исполнение эскизов м 1:20 для воссоздания сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 304,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 2,2 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |
| Е121-564-4 | Исполнение эскизов м 1:20 для воссоздания простой орнаментальной живописи (единица измерения - эскиз) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 2,2 |
| П1/10-230-40 | Краски акварель в тубах (набор "Ленинград" из 24 штук) | шт. | 0,05 |

Таблица 121-565. Исполнение картонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ:

а) изучение характера рисунка воссоздаваемой живописи;

б) исполнение в натуральную величину рисунка воссоздаваемой композиции на бумаге.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-565-1 | Исполнение картонов для воссоздания многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 5 |
| Е121-565-2 | Исполнение картонов для воссоздания многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 5 |
| Е121-565-3 | Исполнение картонов для воссоздания сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 5 |
| Е121-565-4 | Исполнение картонов для воссоздания простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,22 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 5 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 5 |
| Е121-565-5 | Исполнение картонов для воссоздания малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,000052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,0022 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 0,05 |
| Е121-565-6 | Исполнение картонов для воссоздания декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,00005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190-20 | Бумага рисовальная | кг | 0,0022 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Уголь рисовальный | шт. | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Сангина рисовальная | шт. | 0,05 |

Таблица 121-566. Исполнение выполненных в масляной технике по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

а) изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения;

б) подготовка поверхности основы;

в) огрунтовка поверхности основы;

г) исполнение копий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-566-1 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,15 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-566-2 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,15 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-566-3 | Исполнение копий при воссоздании сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,15 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-566-4 | Исполнение копий при воссоздании простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,15 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-566-5 | Исполнение копий при воссоздании малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,000297 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,0015 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| Е121-566-6 | Исполнение копий при воссоздании декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,000297 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,0015 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |

Таблица 121-567. Исполнение выполненных в масляной технике по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

а) изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения;

б) подготовка поверхности основы;

в) огрунтовка поверхности основы;

г) исполнение копий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-567-1 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-567-2 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-567-3 | Исполнение копий при воссоздании сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-567-4 | Исполнение копий при воссоздании простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-567-5 | Исполнение копий при воссоздании малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,000052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| Е121-567-6 | Исполнение копий при воссоздании декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,00005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |

Таблица 121-568. Исполнение выполненных в технике яичной темперы по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

а) изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения;

б) подготовка поверхности основы;

в) огрунтовка поверхности основы;

г) исполнение копий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-568-1 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-568-2 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-568-3 | Исполнение копий при воссоздании сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-568-4 | Исполнение копий при воссоздании простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-568-5 | Исполнение копий при воссоздании малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,005 |
| Е121-568-6 | Исполнение копий при воссоздании декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,005 |

Таблица 121-569. Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

а) изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения;

б) подготовка поверхности основы;

в) огрунтовка поверхности основы;

г) исполнение копий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-569-1 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-569-2 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-569-3 | Исполнение копий при воссоздании сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-569-4 | Исполнение копий при воссоздании простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-569-5 | Исполнение копий при воссоздании малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,000052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,00005 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,005 |
| Е121-569-6 | Исполнение копий при воссоздании декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,00005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,005 |

Таблица 121-570. Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

а) изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения;

б) подготовка поверхности основы;

в) огрунтовка поверхности основы;

г) исполнение копий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-570-1 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-570-2 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-570-3 | Исполнение копий при воссоздании сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-570-4 | Исполнение копий при воссоздании простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-570-5 | Исполнение копий при воссоздании малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| Е121-570-6 | Исполнение копий при воссоздании декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |

Таблица 121-571. Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

а) изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения;

б) подготовка поверхности основы;

в) огрунтовка поверхности основы;

г) исполнение копий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-571-1 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-571-2 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-571-3 | Исполнение копий при воссоздании сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-571-4 | Исполнение копий при воссоздании простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-571-5 | Исполнение копий при воссоздании малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,000052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| Е121-571-6 | Исполнение копий при воссоздании декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,00005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |

Таблица 121-572. Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

а) изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения;

б) подготовка поверхности основы;

в) огрунтовка поверхности основы;

г) исполнение копий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-572-1 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-572-2 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-572-3 | Исполнение копий при воссоздании сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-572-4 | Исполнение копий при воссоздании простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-572-5 | Исполнение копий при воссоздании малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,0065 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,0008 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| Е121-572-6 | Исполнение копий при воссоздании декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,0065 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,0008 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |

Таблица 121-573. Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

а) изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения;

б) подготовка поверхности основы;

в) огрунтовка поверхности основы;

г) исполнение копий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-573-1 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-573-2 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-573-3 | Исполнение копий при воссоздании сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-573-4 | Исполнение копий при воссоздании простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-573-5 | Исполнение копий при воссоздании малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,000052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,0008 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| Е121-573-6 | Исполнение копий при воссоздании декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,00005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,0008 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |

Таблица 121-574. Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

а) изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения;

б) подготовка поверхности основы;

в) огрунтовка поверхности основы;

г) исполнение копий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-574-1 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-574-2 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-574-3 | Исполнение копий при воссоздании сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-574-4 | Исполнение копий при воссоздании простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-574-5 | Исполнение копий при воссоздании малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,0065 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| Е121-574-6 | Исполнение копий при воссоздании декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,0065 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |

Таблица 121-575. Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву копий произведений декоративной монументальной и станковой живописи, используемых в качестве аналогов при воссоздании

Состав работ:

а) изучение манеры письма, стилевых и колористических особенностей копируемого произведения;

б) подготовка поверхности основы;

в) огрунтовка поверхности основы;

г) исполнение копий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-575-1 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| Е121-575-2 | Исполнение копий при воссоздании многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| Е121-575-3 | Исполнение копий при воссоздании сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| Е121-575-4 | Исполнение копий при воссоздании простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| Е121-575-5 | Исполнение копий при воссоздании малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,0065 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,000052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| Е121-575-6 | Исполнение копий при воссоздании декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,0065 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,00005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |

Таблица 121-576. Исполнение выполненных в масляной технике по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ:

а) изучение техники письма, стилевых и колористических особенностей воссоздаваемой живописи;

б) подготовка поверхности основы;

в) огрунтовка поверхности основы;

г) исполнение эталона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-576-1 | Исполнение эталонов для воссоздания многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,15 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-576-2 | Исполнение эталонов для воссоздания многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,15 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-576-3 | Исполнение эталонов для воссоздания сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,15 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-576-4 | Исполнение эталонов для воссоздания простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,15 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-576-5 | Исполнение эталонов для воссоздания малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,000297 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,0015 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| Е121-576-6 | Исполнение эталонов для воссоздания декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,000297 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,0015 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |

Таблица 121-577. Исполнение выполненных в масляной технике по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ:

а) изучение техники письма, стилевых и колористических особенностей воссоздаваемой живописи;

б) подготовка поверхности основы;

в) огрунтовка поверхности основы;

г) исполнение эталона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-577-1 | Исполнение эталонов для воссоздания многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-577-2 | Исполнение эталонов для воссоздания многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-577-3 | Исполнение эталонов для воссоздания сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-577-4 | Исполнение эталонов для воссоздания простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-577-5 | Исполнение эталонов для воссоздания малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,000052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| Е121-577-6 | Исполнение эталонов для воссоздания декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,00005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |

Таблица 121-578. Исполнение выполненных в масляной технике яичной темперы по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ:

а) изучение техники письма, стилевых и колористических особенностей воссоздаваемой живописи;

б) подготовка поверхности основы;

в) огрунтовка поверхности основы;

г) исполнение эталона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-578-1 | Исполнение эталонов для воссоздания многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,15 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-15/12 | Гвозди обойные круглые 1,6 х 16 мм | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-578-2 | Исполнение эталонов для воссоздания многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,15 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-15/12 | Гвозди обойные круглые 1,6 х 16 мм | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-578-3 | Исполнение эталонов для воссоздания сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,15 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-15/12 | Гвозди обойные круглые 1,6 х 16 мм | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-578-4 | Исполнение эталонов для воссоздания простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,15 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-240-25-15/12 | Гвозди обойные круглые 1,6 х 16 мм | кг | 0,04 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-578-5 | Исполнение эталонов для воссоздания малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,0015 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
| 1/10-240-25-15/12 | Гвозди обойные круглые 1,6 х 16 мм | кг | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,005 |
| Е121-578-6 | Исполнение эталонов для воссоздания декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,0015 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
| 1/10-240-25-15/12 | Гвозди обойные круглые 1,6 х 16 мм | кг | 0,004 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,005 |

Таблица 121-579. Исполнение выполненных в технике яичной темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ:

а) изучение техники письма, стилевых и колористических особенностей воссоздаваемой живописи;

б) подготовка поверхности основы;

в) огрунтовка поверхности основы;

г) исполнение эталона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-579-1 | Исполнение эталонов для воссоздания многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-579-2 | Исполнение эталонов для воссоздания многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-579-3 | Исполнение эталонов для воссоздания сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-579-4 | Исполнение эталонов для воссоздания простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,005 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-579-5 | Исполнение эталонов для воссоздания малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,000052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,00005 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,005 |
| Е121-579-6 | Исполнение эталонов для воссоздания декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,00005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,005 |

Таблица 121-580. Исполнение выполненных в технике синтетической темпры по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ:

а) изучение техники письма, стилевых и колористических особенностей воссоздаваемой живописи;

б) подготовка поверхности основы;

в) огрунтовка поверхности основы;

г) исполнение эталона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-580-1 | Исполнение эталонов для воссоздания многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-580-2 | Исполнение эталонов для воссоздания многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-580-3 | Исполнение эталонов для воссоздания сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-580-4 | Исполнение эталонов для воссоздания простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-580-5 | Исполнение эталонов для воссоздания малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| Е121-580-6 | Исполнение эталонов для воссоздания декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |

Таблица 121-581. Исполнение выполненных в технике синтетической темперы по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ:

а) изучение техники письма, стилевых и колористических особенностей воссоздаваемой живописи;

б) подготовка поверхности основы;

в) огрунтовка поверхности основы;

г) исполнение эталона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-581-1 | Исполнение эталонов для воссоздания многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-581-2 | Исполнение эталонов для воссоздания многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-581-3 | Исполнение эталонов для воссоздания сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-581-4 | Исполнение эталонов для воссоздания простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-581-5 | Исполнение эталонов для воссоздания малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,000052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| Е121-581-6 | Исполнение эталонов для воссоздания декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,00005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |

Таблица 121-582. Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по холсту эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ:

а) изучение техники письма, стилевых и колористических особенностей воссоздаваемой живописи;

б) подготовка поверхности основы;

в) огрунтовка поверхности основы;

г) исполнение эталона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-582-1 | Исполнение эталонов для воссоздания многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-582-2 | Исполнение эталонов для воссоздания многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-582-3 | Исполнение эталонов для воссоздания сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-582-4 | Исполнение эталонов для воссоздания простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-582-5 | Исполнение эталонов для воссоздания малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,0065 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,0008 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| Е121-582-6 | Исполнение эталонов для воссоздания декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,0065 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,0008 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |

Таблица 121-583. Исполнение выполненных в клеевой технике (на животном клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ:

а) изучение техники письма, стилевых и колористических особенностей воссоздаваемой живописи;

б) подготовка поверхности основы;

в) огрунтовка поверхности основы;

г) исполнение эталона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-583-1 | Исполнение эталонов для воссоздания многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик | кг | 0,1 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-583-2 | Исполнение эталонов для воссоздания многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик | кг | 0,1 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-583-3 | Исполнение эталонов для воссоздания сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик | кг | 0,1 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-583-4 | Исполнение эталонов для воссоздания простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик | кг | 0,1 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-583-5 | Исполнение эталонов для воссоздания малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,0065 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,00006 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик | кг | 0,001 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,0008 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| Е121-583-6 | Исполнение эталонов для воссоздания декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,0065 |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,00006 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик | кг | 0,001 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,0008 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |

Таблица 121-584. Исполнение выполненных в клеевой технике (на синтетическом клее) по дереву эталонов для воссоздания декоративной монументальной и станковой живописи

Состав работ:

а) изучение техники письма, стилевых и колористических особенностей воссоздаваемой живописи;

б) подготовка поверхности основы;

в) огрунтовка поверхности основы;

г) исполнение эталона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-584-1 | Исполнение эталонов для воссоздания многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| Е121-584-2 | Исполнение эталонов для воссоздания многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| Е121-584-3 | Исполнение эталонов для воссоздания сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| Е121-584-4 | Исполнение эталонов для воссоздания простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,0052 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| Е121-584-5 | Исполнение эталонов для воссоздания малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,00006 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| Е121-584-6 | Исполнение эталонов для воссоздания декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/88 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/II, Е0.5,Ш2, 1525 х 1525 мм, толщиной 8-10 мм | м3 | 0,00006 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |

Таблица 121-585. Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по холсту

Состав работ:

а) подготовка поверхности;

б) огрунтовка поверхности;

в) перенос рисунка с картона при помощи припороха;

г) воссоздание росписи на основании эскиза и эталонов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-585-1 | Воссоздание многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,15 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-585-2 | Воссоздание многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,15 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-585-3 | Воссоздание сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,15 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-585-4 | Воссоздание простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,02967 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,15 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,15 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-585-5 | Воссоздание малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,000297 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,0015 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0015 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| Е121-585-6 | Воссоздание декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,000297 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,0015 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0015 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |

Таблица 121-586. Воссоздание живописи, выполненной в масляной технике по штукатурке или дереву

Состав работ:

а) подготовка поверхности;

б) огрунтовка поверхности;

в) перенос рисунка с картона при помощи припороха;

г) воссоздание росписи на основании эскиза и эталонов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-586-1 | Воссоздание многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-586-2 | Воссоздание многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-586-3 | Воссоздание сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-586-4 | Воссоздание простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-586-5 | Воссоздание малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| Е121-586-6 | Воссоздание декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40 | Краски масляные художественные | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |

Таблица 121-587. Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по холсту

Состав работ:

а) проклейка поверхности;

б) огрунтовка поверхности;

в) перенос рисунка с картона при помощи припороха;

г) воссоздание росписи на основании эскиза и эталонов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-587-1 | Воссоздание многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-587-2 | Воссоздание многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-587-3 | Воссоздание сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-587-4 | Воссоздание простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-587-5 | Воссоздание малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,005 |
| Е121-587-6 | Воссоздание декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,005 |

Таблица 121-588. Воссоздание живописи, выполненной в технике яичной темперы по штукатурке или по дереву

Состав работ:

а) подготовка поверхности;

б) огрунтовка поверхности;

в) перенос рисунка с картона при помощи припороха;

г) воссоздание росписи на основании эскиза и эталонов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-588-1 | Воссоздание многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-588-2 | Воссоздание многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-588-3 | Воссоздание сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-588-4 | Воссоздание простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,5 |
| Е121-588-5 | Воссоздание малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,005 |
| Е121-588-6 | Воссоздание, декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| 1/65-15/38 | Компонент для приготовления укрепляющего состава (на основе уксуса) | кг | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления художественного состава | 10 шт. | 0,005 |

Таблица 121-589. Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по холсту

Состав работ:

а) подготовка поверхности;

б) огрунтовка поверхности;

в) перенос рисунка с картона при помощи припороха;

г) воссоздание росписи на основании эскиза и эталона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-589-1 | Воссоздание многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-589-2 | Воссоздание многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-589-3 | Воссоздание сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-589-4 | Воссоздание простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-589-5 | Воссоздание малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| Е121-589-6 | Воссоздание декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |

Таблица 121-590. Воссоздание живописи, выполненной в технике синтетической темперы по штукатурке или дереву

Состав работ:

а) подготовка поверхности;

б) огрунтовка поверхности;

в) перенос рисунка с картона при помощи припороха;

г) воссоздание росписи на основании эскиза и эталонов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-590-1 | Воссоздание многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-590-2 | Воссоздание многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-590-3 | Воссоздание сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-590-4 | Воссоздание простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,2 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,15 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,05 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,3 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,1 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,25 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,05 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,05 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,1 |
| Е121-590-5 | Воссоздание малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |
| Е121-590-6 | Воссоздание декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,002 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0015 |
| 1/10-230-50-15/39 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 | кг | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей рыбий (осетровый) | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-40 | Краски темперные синтетические | кг | 0,003 |
| П1/10-230-40-65 | Белила цинковые сухие БЦ-1 | кг | 0,001 |
| П1/10-230-45-5 | Лак мастичный | кг | 0,0025 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0005 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,0005 |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65-15 | Компонент для приготовления рабочих растворов | кг | 0,001 |

Таблица 121-591. Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по холсту

Состав работ:

а) проклейка поверхности;

б) огрунтовка поверхности;

в) перенос рисунка с картона при помощи припороха;

г) воссоздание росписи на основании эскиза и эталонов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-591-1 | Воссоздание многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Купорос медный марки А | кг | 0,05 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-591-2 | Воссоздание многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Купорос медный марки А | кг | 0,05 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-591-3 | Воссоздание сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Купорос медный марки А | кг | 0,05 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-591-4 | Воссоздание простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Купорос медный марки А | кг | 0,05 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-591-5 | Воссоздание малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,0065 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Купорос медный марки А | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,0008 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| Е121-591-6 | Воссоздание декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,0065 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Купорос медный марки А | кг | 0,0005 |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,0008 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |

Таблица 121-592. Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на животном клее) по штукатурке

Состав работ:

а) проклейка поверхности;

б) огрунтовка поверхности;

в) перенос рисунка с картона при помощи припороха;

г) воссоздание росписи на основании эскиза и эталонов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-592-1 | Воссоздание многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,05 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-592-2 | Воссоздание многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,05 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-592-3 | Воссоздание сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,05 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-592-4 | Воссоздание простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,05 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,08 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,005 |
| Е121-592-5 | Воссоздание малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,05 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,0008 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |
| Е121-592-6 | Воссоздание декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/250 | Купорос медный марки А | кг | 0,05 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей казеиновый, готовый | кг | 0,0008 |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Катамин | кг | 0,00005 |

Таблица 121-593. Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по холсту

Состав работ:

а) подготовка поверхности;

б) огрунтовка поверхности;

в) перенос рисунка с картона при помощи припороха;

г) воссоздание росписи на основании эскиза и эталонов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-593-1 | Воссоздание многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-593-2 | Воссоздание многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-593-3 | Воссоздание сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-593-4 | Воссоздание простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 1,15 |
| Е121-593-5 | Воссоздание малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,0065 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |
| Е121-593-6 | Воссоздание декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,0065 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Холст художественный | м2 | 0,0115 |

Таблица 121-594. Воссоздание живописи, выполненной в клеевой технике (на синтетическом клее) по штукатурке

Состав работ:

а) подготовка поверхности;

б) огрунтовка поверхности;

в) перенос рисунка с картона при помощи припороха;

г) воссоздание росписи на основании эскиза и эталонов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-594-1 | Воссоздание по штукатурке и дереву многофигурной сюжетной полихромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| Е121-594-2 | Воссоздание по штукатурке и дереву многофигурной сюжетной монохромной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| Е121-594-3 | Воссоздание по штукатурке и дереву сложноорнаментальной живописи с малым количеством фигур (плоды, цветы, животные) (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| Е121-594-4 | Воссоздание по штукатурке и дереву простой орнаментальной живописи (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,65 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 1,68 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,1 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,1 |
| Е121-594-5 | Воссоздание по штукатурке и дереву малоформатной измельченной живописи (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,0065 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |
| Е121-594-6 | Воссоздание по штукатурке и дереву декоративной станковой живописи и отдельных фрагментов композиции площадью до 1 м2 (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-15/10 | Мел природный молотый | кг | 0,0065 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,0168 |
| 1/10-230-35/170 | Клей КМЦ (для обоев) | кг | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,001 |

Раздел 22. Реставрация и воссоздание мозаики

Таблица 121-601. Предреставрационное обследование мозаики

Состав работ:

а) простукивание поверхности мозаики деревянными молотками для определения участков отслаивания набора смальты, участков утрат, сколов, повреждений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-601-1 | Предреставрационное обследование мозаики на стенах (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
| Е121-601-2 | Предреставрационное обследование мозаики на потолках (единица измерения - м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |

Таблица 121-602. Промывка поверхности мозаики

Состав работ:

а) промывка едким натром;

б) промывка водой;

в) очистка резиновой крошкой;

г) протирка мягкой ветошью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-602-1 | Промывка поверхности мозаики на стенах (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 0,005 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,001 |
| Е121-602-2 | Промывка поверхности мозаики на потолках (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/285 | Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГР | кг | 0,005 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,001 |

Таблица 121-603. Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений

Состав работ:

а) удаление высолов с поверхности мозаики с тщательной обработкой поверхности жесткой капроновой щеткой и скальпелем;

б) протирка тампоном, смоченным в спирте.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-603-1 | Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений на стенах (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,000297 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| Е121-603-2 | Расчистка мозаики от трудноудаляемых загрязнений на потолках (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,000297 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |

Таблица 121-604. Вырубка разрушенной смальты

Состав работ:

а) вырубка разрушенной смальты с особой осторожностью;

б) зачистка основания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-604-1 | Вырубка разрушенной смальты с поверхности мозаики на стенах (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
| Е121-604-2 | Вырубка разрушенной смальты с поверхности мозаики на потолках (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,12 |

Таблица 121-605. Переклейка фрагментов мозаики

Состав работ:

а) отделение смальты от основы с особой осторожностью;

б) расчистка фрагмента от раствора;

в) зачистка основания;

г) установка на место с очисткой лицевой поверхности и подгонкой в размер;

д) подбор по цвету и тону.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-605-1 | Переклейка фрагментов мозаики на стенах (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
| Е121-605-2 | Переклейка фрагментов мозаики на потолках (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |

Таблица 121-606. Расшивка швов и трещин шириной до 3 мм

Состав работ:

а) смачивание разрушенного шва водой;

б) выборка старого деструктивного раствора;

в) промывка шва водой;

г) приготовление раствора;

д) заполнение шва раствором с зачисткой лицевой поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-606-1 | Расшивка швов и трещин шириной до 3 мм мозаики на стенах (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,000135 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,0001 |

Таблица 121-607. Заделка трещин шириной более 3 мм с устройством вставок из смальты

Состав работ:

а) оттиск трещин на кальку с помощью графита;

б) расшивка трещин с вырубкой фрагментов набора;

в) подготовка смальты для набора трещин;

г) заполнение трещин цементным грунтом;

д) установка смальты на место.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-607-1 | Заделка трещин шириной более 3 мм мозаики на стенах с устройством вставок из смальты (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,000135 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0005 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смальта разного цвета | кг | 0,3 |

Таблица 121-608. Разбивка эскиза на модуль

Состав работ:

а) нанесение на эскиз модулей;

б) графическая разбивка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-608-1 | Разбивка эскиза мозаики на модуль, размер фрагмента 0,3 х 0,5 и 0,4 х 0,8 см (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,25 |
| Е121-608-2 | Разбивка эскиза мозаики на модуль, размер фрагмента 1 х 1 см (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,9 |
| Е121-608-3 | Разбивка эскиза мозаики на модуль, размер фрагмента 1 х 1,5 см (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |

Таблица 121-609. Воссоздание цветного мозаичного набора из отдельных фрагментов

Состав работ:

а) заготовка смальты с раскапыванием готовой плиты (стеклянного прутка);

б) подбор по цвету, тону и размеру;

в) примерка и подгонка на готовый картон с маркировкой;

г) установка на место.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-609-1 | Воссоздание цветного мозаичного набора из отдельных фрагментов размером 0,3 х 0,5 и 0,4 х 0,8 см (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смальта разного цвета | кг | 0,3 |
| Е121-609-2 | Воссоздание цветного мозаичного набора из отдельных фрагментов размером 1 х 1 см (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смальта разного цвета | кг | 0,3 |
| Е121-609-3 | Воссоздание цветного мозаичного набора из отдельных фрагментов размером 1 х 1,5 см (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смальта разного цвета | кг | 0,3 |

Таблица 121-610. Воссоздание мозаичного набора из золоченой и серебряной смальты

Состав работ:

а) заготовка смальты;

б) примерка и подгонка на готовый картон с маркировкой;

в) установка на место.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-610-1 | Воссоздание мозаичного набора из смальты золоченой (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смальта золоченая | кг | 0,3 |
| Е121-610-2 | Воссоздание мозаичного набора из смальты серебряной (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Смальта серебряная | кг | 0,3 |

Таблица 121-611. Отделка набора мозаики из смальты

Состав работ:

а) обдирка брусками крупного зерна;

б) шлифовка брусками среднего и мелкого зерна;

в) лощение;

г) накатка глянца.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-611-1 | Отделка набора мозаики из смальты (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-17/5 | Паста ГОИ полировальная | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фетр | м2 | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые крупнозернистые | кг | 0,02 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые среднезернистые | кг | 0,025 |

Таблица 121-612. Имитация золоченой (серебряной) канторели

Состав работ:

а) выпиловка фрагментов из стекла;

б) нанесение на поверхность красителя - бронзовый (алюминиевый) порошок на отлип по масляному лаку.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-612-1 | Имитация золоченой (серебряной) канторели (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/85 | Лак пентафталевый ПФ-231,термостойкий | кг | 0,0051 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Порошок бронзовый | кг | 0,00075 |

Таблица 121-613. Расчистка от загрязнений поверхности мозаики из цветных поделочных камней

Состав работ:

а) протирка влажной ветошью;

б) удаление загрязнений ватным тампоном, смоченным в денатурате.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-613-1 | Расчистка от загрязнений поверхности мозаики из цветных поделочных камней, степень загрязнения слабая (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,0025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,04 |
| Е121-613-2 | Расчистка от загрязнений поверхности мозаики из цветных поделочных камней, степень загрязнения сильная (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,004 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,0025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,04 |

Таблица 121-614. Реставрация набора мозаики из цветных камней с переклейкой

Состав работ:

а) разборка фрагментов набора, отстающих от основы с маркировкой;

б) очистка тыльной стороны фрагментов от старого деструктированного клея;

в) расчистка основания;

г) наклеивание фрагментов набора на подготовленную основу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-614-1 | Реставрация набора мозаики из цветных камней с переклейкой, размер фрагмента до 0,5 см (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
| Е121-614-2 | Реставрация набора мозаики из цветных камней с переклейкой, размер фрагмента до 1 см (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
| Е121-614-3 | Реставрация набора мозаики из цветных камней с переклейкой, размер фрагмента до 5 см (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
| Е121-614-4 | Реставрация набора мозаики из цветных камней с переклейкой, размер фрагмента до 10 см (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |

Таблица 121-615. Заготовка каменной фанеры

Состав работ:

а) распиловка блоков на каменную фанеру;

б) обрезка и раскладка каменной фанеры в кассеты;

в) калибровка в размер по толщине;

г) шлифовка каменной фанеры для выявления цвета.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-615-1 | Заготовка каменной фанеры (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Поделочный камень (по проекту) | кг | 0,0007 |

Таблица 121-616. Воссоздание утрат "русской мозаики"

Состав работ:

а) подбор фрагментов подготовленной каменной фанеры по цвету и рисунку камня;

б) расчистка основания в местах утрат от старой воско-канифольной мастики;

в) вырубка отдельных элементов с обработкой торцов по контуру;

г) временный примерочный монтаж с притиркой фрагментов между собой и последующей разборкой;

д) окончательный монтаж набора на постоянную основу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-616-1 | Воссоздание утрат "русской мозаики", размер фрагмента до 0,5 см (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Поделочный камень (по проекту) | кг | 0,3 |
| Е121-616-2 | Воссоздание утрат "русской мозаики", размер фрагмента до 1 см (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Поделочный камень (по проекту) | кг | 0,4 |
| Е121-616-3 | Воссоздание утрат "русской мозаики", размер фрагмента до 5 см (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Поделочный камень (по проекту) | кг | 0,5 |
| Е121-616-4 | Воссоздание утрат "русской мозаики", размер фрагмента до 10 см (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Поделочный камень (по проекту) | кг | 0,6 |

Таблица 121-617. Отделка поверхности плоского набора

Состав работ:

а) шлифовка (обдирка) брусками мелкого зерна;

б) шлифовка лицевой стороны вручную брусками среднего и мелкого зерна;

в) тонкая шлифовка вручную;

г) полировка лицевой стороны с накаткой глянца;

д) покрытие защитной пленкой из отбеленного воска поверхности набора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-617-1 | Отделка поверхности плоского набора (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,1 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фетр | м2 | 0,02 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,1 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,04 |

Таблица 121-618. Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики"

Состав работ:

а) калькирование сохранившегося набора мозаики;

б) перевод рисунка на бумагу;

в) прорисовка контуров утраченных фрагментов с подбором колера;

г) изготовление шаблонов фрагментов;

д) выпиливание фрагмента по шаблону из целого блока камня или набор на шаблоне из нескольких фрагментов;

е) обработка притычных сторон с заливкой по контуру эпоксидной смолой;

ж) наклейка фрагментов на гуммированную бумагу;

и) расчистка гнезда от старого клея;

к) наклеивание фрагментов на подготовленную поверхность с зажимом;

л) расчистка вклеенных фрагментов от гуммированной бумаги.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-618-1 | Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком до 20% I категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага гуммированная | м2 | 0,012 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксидный | кг | 0,005 |
| Е121-618-2 | Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком до 20% II категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага гуммированная | м2 | 0,012 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксидный | кг | 0,005 |
| Е121-618-3 | Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком до 20% III категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага гуммированная | м2 | 0,012 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксидный | кг | 0,005 |
| Е121-618-4 | Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком до 20% IV категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага гуммированная | м2 | 0,012 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксидный | кг | 0,005 |
| Е121-618-5 | Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком до 50% I категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага гуммированная | м2 | 0,012 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксидный | кг | 0,005 |
| Е121-618-6 | Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком до 50% II категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага гуммированная | м2 | 0,012 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксидный | кг | 0,005 |
| Е121-618-7 | Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком до 50% III категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага гуммированная | м2 | 0,012 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксидный | кг | 0,005 |
| Е121-618-8 | Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком до 50% IV категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага гуммированная | м2 | 0,012 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксидный | кг | 0,005 |
| Е121-618-9 | Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком более 50% I категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага гуммированная | м2 | 0,012 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксидный | кг | 0,005 |
| Е121-618-10 | Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком более 50% II категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,005 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага гуммированная | м2 | 0,012 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксидный | кг | 0,005 |
| Е121-618-11 | Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком более 50% III категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага гуммированная | м2 | 0,012 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксидный | кг | 0,005 |
| Е121-618-12 | Воссоздание утрат рисунка "флорентийской мозаики" степенью насыщенности рисунком более 50% IV категории сложности (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,005 |
| 1/10-190-20/19 | Калька бумажная | м2 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-190 | Бумага гуммированная | м2 | 0,012 |
| П1/10-230-35 | Клей эпоксидный | кг | 0,005 |

Таблица 121-619. Воссоздание утрат рельефной "флорентийской мозаики"

Состав работ:

а) расчистка места утраты в старом наборе мозаики;

б) подбор цветных поделочных камней;

в) исполнение резьбы с передачей характера работы старых мастеров;

г) шлифовка и полировка воссозданных фрагментов;

д) монтаж на место.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-619-1 | Воссоздание утрат рельефной "флорентийской мозаики" I категории сложности (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фетр | м2 | 0,0004 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,0004 |
| П1/10-230-95 | Кожа | м2 | 0,0002 |
| Е121-619-2 | Воссоздание утрат рельефной "флорентийской мозаики" II категории сложности (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фетр | м2 | 0,0004 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,0004 |
| П1/10-230-95 | Кожа | м2 | 0,0002 |
| Е121-619-3 | Воссоздание утрат рельефной "флорентийской мозаики" III категории сложности (единица измерения - см2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фетр | м2 | 0,0004 |
| П1/10-180-15 | Камень оселковый шлифовальный | кг | 0,0004 |
| П1/10-230-95 | Кожа | м2 | 0,0002 |

Таблица 121-620. Реставрация разбитого мраморного или шиферного основания

Состав работ:

а) подбор фрагментов основания с зачисткой торцевых сторон (норма 1-3);

б) сверление отверстий под пироны в деталях мраморного основания (норма 1);

в) склеивание мраморного основания на эпоксидной смоле (норма 2), на эпоксидной смоле и пиронах (норма 1);

г) заготовка стального основания (плиты) для шиферного основания (норма 3);

д) монтаж фрагментов шиферного основания на стальную плиту с проклейкой притычных сторон (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-620-1 | Склеивание разбитого мраморного основания на эпоксидной смоле с установкой пиронов (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,004 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-40-4/1 | Пруток латунный ЛС59-1 | кг | 0,01 |
| Е121-620-2 | Склеивание разбитого мраморного основания на эпоксидной смоле (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,001 |
| Е121-620-3 | Реставрация разбитого шиферного основания (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-60 | Сталь листовая нержавеющая толщиной до 4 мм марок 08 х 13-40 х 13 | кг | 0,39 |

Раздел 23. Реставрация и воссоздание янтарного набора предметов декоративно-прикладного искусства

Таблица 121-631. Разборка на детали янтарной облицовки плоского набора пластин с резьбой, профилированного и сложно-профилированного набора

Состав работ:

а) полная разборка янтарной облицовки;

б) маркировка всех пластин плоского набора, прозрачных и резных медальонов и блоков профилированных обрамлений;

в) отделение янтарной облицовки от деревянной основы, разогрев воско-канифольной мастики;

г) укладка деталей разобранной янтарной облицовки на лист бумаги, смазанный тонким слоем обратимого клея;

д) наклейка деталей разобранной янтарной облицовки на временные деревянные подкладки при помощи воско-канифольной мастики.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-631-1 | Разборка на детали янтарной облицовки плоского набора пластин с резьбой, профилированного и сложно-профилированного набора (единица измерения - см2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0004 |

Таблица 121-632. Удаление лаковых покрытий и загрязнений с профилированного и сложно-профилированного набора

Состав работ:

а) протирка внешней и внутренней стороны набора янтарным маслом и спиртом для удаления лаковых покрытий, нанесенных ранее;

б) выборка затеков лака бамбуковыми палочками.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-632-1 | Удаление лаковых покрытий и загрязнений с профилированного и сложно-профилированного набора (единица измерения - см2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масло янтарное | кг | 0,0005 |

Таблица 121-633. Удаление лаковых покрытий и загрязнений в рельефе гравировки и внутренней резьбы на медальонах и камеях

Состав работ:

а) протирка внешней и внутренней стороны набора янтарным маслом и спиртом для удаления лаковых покрытий, нанесенных ранее;

б) выборка затеков лака бамбуковыми палочками.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-633-1 | Удаление лаковых покрытий и загрязнений в рельефе гравировки и внутренней резьбы на медальонах и камеях (единица измерения - см2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,0005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Масло янтарное | кг | 0,0005 |

Таблица 121-634. Отделка тонкой шлифовкой и полировкой реставрируемых деталей

Состав работ:

а) тонкая шлифовка наружной и внутренней сторон пластин плоского набора, прозрачных медальонов, профилированного и сложно-профилированного набора при помощи планшайбы, бормашины, кусков сукна, кожи, фетра, замши, а так же наждачного полотна, с целью удаления отложений, глубоко всосавшихся загрязнений и остатков лаковых покрытий;

б) полировка внутренней и наружной сторон абразивными пастами, мелом, бязью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-634-1 | Отделка тонкой шлифовкой и полировкой реставрируемых деталей: плоский набор и прозрачные медальоны (единица измерения - см2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фетр | м2 | 0,0002 |
| П1/10-230-95 | Кожа | м2 | 0,0003 |
| Е121-634-2 | Отделка тонкой шлифовкой и полировкой реставрируемых деталей: профилированный и сложно-профилированный набор (единица измерения - см2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фетр | м2 | 0,0002 |
| П1/10-230-95 | Кожа | м2 | 0,0003 |
| Е121-634-3 | Отделка тонкой шлифовкой и полировкой реставрируемых деталей: медальоны (камеи, инталии) (единица измерения - см2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фетр | м2 | 0,0002 |
| П1/10-230-95 | Кожа | м2 | 0,0003 |

Таблица 121-635. Монтаж отреставрированных деталей плоского набора, пластин с резьбой (инталии) и профилированных деталей

Состав работ:

а) отделение реставрированных деталей от временных деревянных подкладок (демонтаж), промывка теплой водой с детским мылом, протирка бязью и просушка;

б) установка на место (монтаж) на воско-канифольную мастику;

в) установка прозрачных пластин с резьбой на фольгу и закрепление (загнав их между скошенными кромками, примыкающих к ним пластинок плоского набора);

г) заделка тонких швов натуральным отбеленным воском.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-635-1 | Монтаж отреставрированных деталей плоского набора, пластин с резьбой (инталии) и профилированных деталей: плоский набор и пластины с резьбой (единица измерения - см2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0004 |
| Е121-635-2 | Монтаж отреставрированных деталей плоского набора, пластин с резьбой (инталии) и профилированных деталей: монтаж с подкладкой фольги (единица измерения - см2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0004 |
| Е121-635-3 | Монтаж отреставрированных деталей плоского набора, пластин с резьбой (инталии) и профилированных деталей: профиль и сложный профиль (единица измерения - см2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0004 |

Таблица 121-636. Покрытие поверхности янтаря отбеленным воском, для предохранения от атмосферных и механических воздействий

Состав работ:

а) нанесение на поверхность янтаря тонкого слоя разогретого отбеленного воска;

б) полировка воскового покрытие бязевыми, марлевыми и ватными тампонами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-636-1 | Покрытие поверхности янтаря отбеленным воском, для предохранения от атмосферных и механических воздействий (единица измерения - 100 см2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,01 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65 | Вата белая гигроскопическая | кг | 0,02 |

Таблица 121-637. Раскрой кусков янтаря на пластины для всех видов набора

Состав работ:

а) подбор сырья;

б) раскрой кусков на пластины;

в) первая термическая обработка кусков;

г) черновая обработка (калибровка) заготовок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-637-1 | Раскрой кусков янтаря на пластины для всех видов набора (единица измерения - дм2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,92 |

Таблица 121-638. Воссоздание рельефной резьбы из янтаря

Состав работ:

а) подбор сырья, снятие с янтаря корки окисления толщиной 3-4 мм, для раскрытия его цвета и фактуры;

б) черновая обработка (калибровка) заготовок янтаря с подгонкой их по размерам к воссоздаваемым деталям;

в) стыковка деталей рельефного набора между собой при помощи шипов и клея;

г) подгонка деталей на криволинейную поверхность;

д) выполнение на янтарных блоках объемной чистовой резьбы в соответствии с моделью, чертежами;

е) шлифовка и полировка объемной резьбы;

ж) колорирование;

и) монтаж резьбы;

к) нанесение на поверхность резьбы защитного слоя из натурального отбеленного воска с отполировкой его бязью.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-638-1 | Воссоздание рельефной резьбы из янтаря: миниатюра камея, инталия (единица измерения - см2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,000027 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,0003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фетр | м2 | 0,0002 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,001 |
| П1/10-230-95 | Кожа | м2 | 0,0003 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,001 |
| Е121-638-2 | Воссоздание рельефной резьбы из янтаря: композиции особо сложные орнаментальные и геральдические скульптуры (единица измерения - см2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,000027 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фетр | м2 | 0,0002 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,001 |
| П1/10-230-95 | Кожа | м2 | 0,0003 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0004 |
| Е121-638-3 | Воссоздание рельефной резьбы из янтаря: сложные орнаментальные композиции (единица измерения - см2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,000027 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фетр | м2 | 0,0002 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,001 |
| П1/10-230-95 | Кожа | м2 | 0,0003 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0004 |
| Е121-638-4 | Воссоздание рельефной резьбы из янтаря: профили разной конфигурации (единица измерения - см2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 11 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,000027 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,0003 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фетр | м2 | 0,0002 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,001 |
| П1/10-230-95 | Кожа | м2 | 0,0003 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0004 |
| Е121-638-5 | Воссоздание рельефной резьбы из янтаря: гравировка (единица измерения - см2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,000054 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 0,001 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,001 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-3/7 | Канифоль сосновая высшего сорта | кг | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-20 | Фетр | м2 | 0,0002 |
| П1/10-180-5 | Бруски карборундовые мелкозернистые | кг | 0,001 |
| П1/10-230-95 | Кожа | м2 | 0,0003 |
| П1/10-280-3 | Воск натуральный | кг | 0,0004 |

Таблица 121-639. Колорирование деталей набора из янтаря

Состав работ:

а) нанесение на поверхность янтаря тонкого слоя красящего вещества;

б) термическая обработка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е121-639-1 | Колорирование деталей набора из янтаря (единица измерения - дм2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 13 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 0,0038 |
| 1/10-280-10/21 | Мыло жидкое хозяйственное | кг | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Пигменты сухие | кг | 0,0057 |