Раздел 01. Механизированная разработка грунтов (экскаваторами, скреперами, бульдозерами, грейдерами и пр.)

01. Разработка грунта экскаваторами в отвал

Таблица 1-10. Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве

Состав работ:

а) разработка грунта на вымет;

б) устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков;

в) вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-10-1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060604 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 15 м3 | маш.ч | 1,93 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,8 |
| Е1-10-2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060604 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 15 м3 | маш.ч | 2,28 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,12 |
| Е1-10-3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060604 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 15 м3 | маш.ч | 2,77 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,59 |
| Е1-10-4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15 м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060604 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 15 м3 | маш.ч | 3,92 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,65 |
| Е1-10-5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15 м3, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060604 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 15 м3 | маш.ч | 4,54 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,24 |
| Е1-10-6 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 15 м3, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060604 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 15 м3 | маш.ч | 5,69 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,3 |
| Е1-10-7 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 10 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060603 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 м3 | маш.ч | 2,74 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,55 |
| Е1-10-8 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 10 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060603 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 м3 | маш.ч | 3,03 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,83 |
| Е1-10-9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 10 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060603 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 м3 | маш.ч | 3,79 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,53 |
| Е1-10-10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 10 м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060603 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 м3 | маш.ч | 5,3 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,94 |
| Е1-10-11 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 10 м3, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060603 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 м3 | маш.ч | 6,18 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,76 |
| Е1-10-12 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 10 м3, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060603 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 10 м3 | маш.ч | 7,71 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,18 |
| Е1-10-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 6,3-6,5 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060602 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 6,3 м3 | маш.ч | 3,03 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,83 |
| Е1-10-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 6,3-6,5 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060602 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 6,3 м3 | маш.ч | 3,73 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,48 |
| Е1-10-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 6,3-6,5 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060602 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 6,3 м3 | маш.ч | 4,61 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,3 |
| Е1-10-16 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 6,3-6,5 м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060602 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 6,3 м3 | маш.ч | 6,56 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,12 |
| Е1-10-17 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 6,3-6,5 м3, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060602 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 6,3 м3 | маш.ч | 7,52 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,01 |
| Е1-10-18 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 6,3-6,5 м3, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060602 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 6,3 м3 | маш.ч | 9,35 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,71 |
| Е1-10-19 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 5-6 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060601 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 5-6 м3 | маш.ч | 3,6 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,36 |
| Е1-10-20 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 5-6 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060601 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 5-6 м3 | маш.ч | 4,41 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,11 |
| Е1-10-21 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 5-6 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060601 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 5-6 м3 | маш.ч | 5,43 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,06 |
| Е1-10-22 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 5-6 м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060601 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 5-6 м3 | маш.ч | 7,82 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,29 |
| Е1-10-23 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 5-6 м3, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060601 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 5-6 м3 | маш.ч | 8,84 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,24 |
| Е1-10-24 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 5-6 м3, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060601 | Экскаваторы одноковшовые электрические шагающие при работе на гидроэнергетическом строительстве, 5-6 м3 | маш.ч | 10,93 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,19 |

Таблица 1-11. Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, 1,6 (1,25-1,6) м3, 1,25 (1,4-1,5) м3

Состав работ:

а) разработка грунта навымет;

б) устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков;

в) вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-11-1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 6,89 |
| Е1-11-2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 8,45 |
| Е1-11-3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 10,34 |
| Е1-11-4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 14,16 |
| Е1-11-5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 18,76 |
| Е1-11-6 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 21,71 |
| Е1-11-7 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060251 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,6 м3 | маш.ч | 8,57 |
| Е1-11-8 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060251 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,6 м3 | маш.ч | 10,24 |
| Е1-11-9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060251 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,6 м3 | маш.ч | 12,27 |
| Е1-11-10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060251 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,6 м3 | маш.ч | 17,46 |
| Е1-11-11 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060251 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,6 м3 | маш.ч | 20,77 |
| Е1-11-12 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060251 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,6 м3 | маш.ч | 22,66 |
| Е1-11-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 8,52 |
| Е1-11-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 10,41 |
| Е1-11-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 12,39 |
| Е1-11-16 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 17,58 |
| Е1-11-17 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 21,71 |
| Е1-11-18 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 25,25 |

Таблица 1-12. Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, 0,65 (0,5-1) м3, 0,5 (0,5-0,63) м3

Состав работ:

а) разработка грунта навымет (нормы 1-18);

б) устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков (нормы 1-18);

в) вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой (нормы 1-18);

г) разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам (нормы 19-26);

д) обработка откосов котлованов до проектных (нормы 19-26);

е) устройство въездов в котлован (при необходимости) (нормы 19-26);

ж) разработка траншей экскаваторами по размерам и отметкам (нормы 27-38);

и) обработка откосов траншей до проектных (нормы 27-38);

к) перемещение экскаватора в пределах фронта работ (нормы 19-38).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-12-1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 12,27 |
| Е1-12-2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 14,99 |
| Е1-12-3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 18,64 |
| Е1-12-4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 25,61 |
| Е1-12-5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 34,34 |
| Е1-12-6 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 42,6 |
| Е1-12-7 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 18,05 |
| Е1-12-8 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 22,77 |
| Е1-12-9 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 28,91 |
| Е1-12-10 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 37,64 |
| Е1-12-11 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 51,09 |
| Е1-12-12 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 64,07 |
| Е1-12-13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 23,36 |
| Е1-12-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 29,5 |
| Е1-12-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 37,41 |
| Е1-12-16 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 46,73 |
| Е1-12-17 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 60,42 |
| Е1-12-18 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 77,53 |
| Е1-12-19 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 21,24 |
| Е1-12-20 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 24,19 |
| Е1-12-21 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 33,63 |
| Е1-12-22 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 43,66 |
| Е1-12-23 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 25,96 |
| Е1-12-24 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 32,45 |
| Е1-12-25 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 40,71 |
| Е1-12-26 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 53,1 |
| Е1-12-27 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 1 группы, в отвал (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 15,34 |
| Е1-12-28 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 2 группы, в отвал (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 17,7 |
| Е1-12-29 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 3 группы, в отвал (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 23,6 |
| Е1-12-30 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 4 группы, в отвал (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 29,5 |
| Е1-12-31 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 1 группы, в отвал (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 20,06 |
| Е1-12-32 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 2 группы, в отвал (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 27,95 |
| Е1-12-33 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 3 группы, в отвал (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 33,04 |
| Е1-12-34 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 4 группы, в отвал (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 38,94 |
| Е1-12-35 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 1 группы, в отвал (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 24,78 |
| Е1-12-36 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы, в отвал (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 30,09 |
| Е1-12-37 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 3 группы, в отвал (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 39,53 |
| Е1-12-38 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 4 группы, в отвал (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 48,97 |

Таблица 1-13. Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, 0,25 м3, до 0,1 м3, до 0,075 м3

Состав работ:

а) разработка грунта навымет (норма 1-6);

б) устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков (нормы 1-6);

в) вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой (нормы 1-6);

г) разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам (нормы 7-12, 22-24);

д) обработка откосов котлованов до проектных отметок (нормы 7-12, 22-24);

е) устройство въездов в котлован (при необходимости) (нормы 7-12);

ж) разработка траншей экскаваторами по размерам и отметкам (нормы 13-21);

и) обработка откосов траншей до проектных отметок (нормы 13-21);

к) перемещение экскаватора в пределах фронта работ (нормы 7-24).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-13-1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 28,79 |
| Е1-13-2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 37,17 |
| Е1-13-3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 49,68 |
| Е1-13-4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 45,67 |
| Е1-13-5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 58,76 |
| Е1-13-6 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "ДРАГЛАЙН" или "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 81,18 |
| Е1-13-7 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 34,22 |
| Е1-13-8 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 43,66 |
| Е1-13-9 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 60,77 |
| Е1-13-10 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 44,84 |
| Е1-13-11 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 59 |
| Е1-13-12 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 79,06 |
| Е1-13-13 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 1 группы, в отвал (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 29,5 |
| Е1-13-14 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 2 группы, в отвал (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 38,65 |
| Е1-13-15 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 (0,3-0,45) м3, грунт 3 группы, в отвал (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 52,51 |
| Е1-13-16 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 1 группы, в отвал (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 41,3 |
| Е1-13-17 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы, в отвал (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 53,1 |
| Е1-13-18 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 3 группы, в отвал (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 74,73 |
| Е1-13-19 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью до 0,075 м3, грунт 1 группы, в отвал (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060242 | Мини-экскаваторы дизельные на гусеничном ходу в комплекте с тремя ковшами при работе на других видах строительства, до 0,1 м3 | маш.ч | 11,68 |
| Е1-13-20 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью до 0,075 м3, грунт 2 группы, в отвал (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060242 | Мини-экскаваторы дизельные на гусеничном ходу в комплекте с тремя ковшами при работе на других видах строительства, до 0,1 м3 | маш.ч | 14,73 |
| Е1-13-21 | Разработка грунта в траншеях экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью до 0,075 м3, грунт 3 группы, в отвал (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060242 | Мини-экскаваторы дизельные на гусеничном ходу в комплекте с тремя ковшами при работе на других видах строительства, до 0,1 м3 | маш.ч | 18,73 |
| Е1-13-22 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью до 0,1 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060242 | Мини-экскаваторы дизельные на гусеничном ходу в комплекте с тремя ковшами при работе на других видах строительства, до 0,1 м3 | маш.ч | 10,61 |
| Е1-13-23 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью до 0,1 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060242 | Мини-экскаваторы дизельные на гусеничном ходу в комплекте с тремя ковшами при работе на других видах строительства, до 0,1 м3 | маш.ч | 13,08 |
| Е1-13-24 | Разработка грунта в отвал в котлованах экскаваторами с ковшом вместимостью до 0,1 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060242 | Мини-экскаваторы дизельные на гусеничном ходу в комплекте с тремя ковшами при работе на других видах строительства, до 0,1 м3 | маш.ч | 16,11 |

Таблица 1-14. Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами

Состав работ:

а) установка экскаватора в рабочее положение с заглублением рабочего органа (ротора);

б) разработка траншей с очисткой ковша и ленты конвейера;

в) проверка глубины траншеи;

г) подъем ротора из траншеи с установкой экскаватора в нерабочее положение.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-14-1 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,72 |
| Е1-14-2 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,69 |
| Е1-14-3 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,24 |
| Е1-14-4 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,48 |
| Е1-14-5 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м, глубиной до 1,3 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060903 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1500-2200 мм | маш.ч | 8,17 |
| Е1-14-6 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м, глубиной до 1,3 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060903 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1500-2200 мм | маш.ч | 9,63 |
| Е1-14-7 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м, глубиной до 1,3 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060903 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1500-2200 мм | маш.ч | 13,18 |
| Е1-14-8 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,5 м, глубиной до 1,3 м, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060903 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1500-2200 мм | маш.ч | 19,77 |
| Е1-14-9 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м, глубиной до 1,4 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060904 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм | маш.ч | 3,82 |
| Е1-14-10 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м, глубиной до 1,4 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060904 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм | маш.ч | 5,02 |
| Е1-14-11 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м, глубиной до 1,4 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060904 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм | маш.ч | 7,13 |
| Е1-14-12 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м, глубиной до 1,4 м, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060904 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм | маш.ч | 10,42 |
| Е1-14-13 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м, глубиной до 1,3 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060904 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм | маш.ч | 3,42 |
| Е1-14-14 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м, глубиной до 1,3 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060904 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм | маш.ч | 4,61 |
| Е1-14-15 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м, глубиной до 1,3 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060904 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм | маш.ч | 6,05 |
| Е1-14-16 | Разработка грунта траншейными роторными экскаваторами при ширине траншеи 1,8 м, глубиной до 1,3 м, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060904 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм | маш.ч | 8,83 |

02. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы

Таблица 1-15. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве

Состав работ:

а) разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы;

б) планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером;

в) содержание забойной дороги;

г) вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т.д.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-15-1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060504 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 8 м3 | маш.ч | 2,58 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,02 |
| Е1-15-2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060504 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 8 м3 | маш.ч | 3,28 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,03 |
| Е1-15-3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060504 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 8 м3 | маш.ч | 4,67 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,03 |
| Е1-15-4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060504 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 8 м3 | маш.ч | 6,18 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,05 |
| Е1-15-5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м3, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060504 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 8 м3 | маш.ч | 8,59 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,06 |
| Е1-15-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 8 (6,3-10) м3, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060504 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 8 м3 | маш.ч | 9,72 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,07 |
| Е1-15-7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060502 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 5,2 м3 | маш.ч | 4,17 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,02 |
| Е1-15-8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060502 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 5,2 м3 | маш.ч | 5,3 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,03 |
| Е1-15-9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060502 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 5,2 м3 | маш.ч | 6,56 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,03 |
| Е1-15-10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060502 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 5,2 м3 | маш.ч | 8,71 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,05 |
| Е1-15-11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м3, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060502 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 5,2 м3 | маш.ч | 10,74 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,06 |
| Е1-15-12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 5 (5-5,2) м3, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060502 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 5,2 м3 | маш.ч | 12,15 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,07 |
| Е1-15-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 4,6 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060501 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 4,6 м3 | маш.ч | 4,54 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,02 |
| Е1-15-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 4,6 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060501 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 4,6 м3 | маш.ч | 5,81 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,03 |
| Е1-15-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 4,6 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060501 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 4,6 м3 | маш.ч | 7,07 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,03 |
| Е1-15-16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 4,6 м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060501 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 4,6 м3 | маш.ч | 9,59 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,05 |
| Е1-15-17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 4,6 м3, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060501 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 4,6 м3 | маш.ч | 11,61 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,06 |
| Е1-15-18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью 4,6 м3, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060501 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве, 4,6 м3 | маш.ч | 13,1 |
| М070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,07 |

Таблица 1-16. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, 1,6 (1,25-1,6) м3, 1,25 (1,25-1,5) м3

Состав работ:

а) разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы;

б) планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером;

в) содержание забойной дороги;

г) вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места на другое и из забоя в забой и т.д.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-16-1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 7,95 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,02 |
| Е1-16-2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 9,83 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,03 |
| Е1-16-3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 12,15 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,03 |
| Е1-16-4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 16,28 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,05 |
| Е1-16-5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 21,36 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,06 |
| Е1-16-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 25,61 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,07 |
| Е1-16-7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060251 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,6 м3 | маш.ч | 10,28 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,02 |
| Е1-16-8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060251 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,6 м3 | маш.ч | 12,74 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,03 |
| Е1-16-9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060251 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,6 м3 | маш.ч | 15,1 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,03 |
| Е1-16-10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060251 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,6 м3 | маш.ч | 21 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,05 |
| Е1-16-11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060251 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,6 м3 | маш.ч | 25,02 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,06 |
| Е1-16-12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060251 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,6 м3 | маш.ч | 28,91 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,07 |
| Е1-16-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 10,48 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,03 |
| Е1-16-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 13,22 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,04 |
| Е1-16-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 15,93 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,05 |
| Е1-16-16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 21,95 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,06 |
| Е1-16-17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 25,96 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,07 |
| Е1-16-18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 30,8 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,09 |

Таблица 1-17. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, 0,65 (0,5-1) м3, 0,5 (0,5-0,63) м3

Состав работ:

а) разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы (нормы 1-18);

б) планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером (нормы 1-18);

в) содержание забойной дороги (нормы 1-18);

г) вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т.д (нормы 1-18);

д) разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой на автомобили-самосвалы (нормы 19-30);

е) обработка откосов котлованов до проектных (нормы 19-30);

ж) устройство въездов в котлован (при необходимости) (нормы 19-30);

и) разработка траншей экскаваторами по размерам и отметкам (нормы 31-42);

к) обработка откосов траншей до проектных (нормы 31-42);

л) перемещение экскаватора в пределах фронта работ (нормы 19-42).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-17-1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 14,16 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,03 |
| Е1-17-2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 17,7 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,04 |
| Е1-17-3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 22,07 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,05 |
| Е1-17-4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 29,03 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,06 |
| Е1-17-5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 39,29 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,07 |
| Е1-17-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 48,03 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,09 |
| Е1-17-7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 20,53 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,03 |
| Е1-17-8 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 25,25 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,04 |
| Е1-17-9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 33,04 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,05 |
| Е1-17-10 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 42,13 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,06 |
| Е1-17-11 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 55,22 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 17,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,07 |
| Е1-17-12 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 69,27 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 21,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,09 |
| Е1-17-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 27,26 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,03 |
| Е1-17-14 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 33,28 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,04 |
| Е1-17-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 42,6 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,05 |
| Е1-17-16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 53,93 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 16,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,06 |
| Е1-17-17 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 68,68 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 21,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,07 |
| Е1-17-18 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 87,56 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 27,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,09 |
| Е1-17-19 | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 22,42 |
| Е1-17-20 | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 25,96 |
| Е1-17-21 | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 33,04 |
| Е1-17-22 | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 43,66 |
| Е1-17-23 | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимость 0,65 (0,5-1) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 28,32 |
| Е1-17-24 | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимость 0,65 (0,5-1) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 34,22 |
| Е1-17-25 | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимость 0,65 (0,5-1) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 41,3 |
| Е1-17-26 | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимость 0,65 (0,5-1) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 52,51 |
| Е1-17-27 | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимость 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 33,63 |
| Е1-17-28 | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимость 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 40,71 |
| Е1-17-29 | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимость 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 51,92 |
| Е1-17-30 | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимость 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 67,26 |
| Е1-17-31 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 18,88 |
| Е1-17-32 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 22,42 |
| Е1-17-33 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 29,5 |
| Е1-17-34 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 38,94 |
| Е1-17-35 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 28,32 |
| Е1-17-36 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 30,09 |
| Е1-17-37 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 39,53 |
| Е1-17-38 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 48,97 |
| Е1-17-39 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 30,09 |
| Е1-17-40 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 37,17 |
| Е1-17-41 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 48,38 |
| Е1-17-42 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 62,54 |

Таблица 1-18. Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, 0,25 м3

Состав работ:

а) разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы (нормы 1-6);

б) планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером (нормы 1-6);

в) содержание забойной дороги (нормы 1-6);

г) вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т.д (нормы 1-6);

д) разработка грунта в котлованах по размерам и отметкам с погрузкой на автомобили-самосвалы (нормы 7-12);

е) обработка откосов котлованов до проектных (нормы 7-12);

ж) устройство въездов в котлован (при необходимости) (нормы 7-12);

и) разработка траншей экскаваторами по размерам и отметкам (нормы 13-18);

к) обработка откосов траншей до проектных (нормы 13-18);

л) перемещение экскаватора в пределах фронта работ (нормы 7-18).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-18-1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 36,34 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 11,33 |
| Е1-18-2 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 45,9 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 14,3 |
| Е1-18-3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 61,83 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 19,25 |
| Е1-18-4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 57,47 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 13,42 |
| Е1-18-5 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 73,04 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 17,05 |
| Е1-18-6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 101,72 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 23,76 |
| Е1-18-7 | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 41,3 |
| Е1-18-8 | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 53,69 |
| Е1-18-9 | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 79,06 |
| Е1-18-10 | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 53,1 |
| Е1-18-11 | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 69,62 |
| Е1-18-12 | Разработка грунта в котлованах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 92,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 92,04 |
| Е1-18-13 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 37,47 |
| Е1-18-14 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 49,56 |
| Е1-18-15 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 61,07 |
| Е1-18-16 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 48,38 |
| Е1-18-17 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 62,54 |
| Е1-18-18 | Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 86,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 86,14 |

Таблица 1-19. Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины

Состав работ:

а) ремонт и содержание дороги от забоя до отвала при транспортировке грунта автомобилями-самосвалами, полуприцепами-самосвалами или думперами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-19-1 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 перевозимого грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,1 |
| Е1-19-2 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 перевозимого грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,12 |
| Е1-19-3 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 перевозимого грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,14 |
| Е1-19-4 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 перевозимого грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,2 |
| Е1-19-5 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3 перевозимого грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,24 |
| Е1-19-6 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3 перевозимого грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,28 |

Таблица 1-20. Работа на отвале

Состав работ:

а) перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов;

б) содержание проездов на отвале;

в) очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-20-1 | Работа на отвале, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,02 |
| Е1-20-2 | Работа на отвале, грунт 2-3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,04 |
| Е1-20-3 | Работа на отвале, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,06 |
| Е1-20-4 | Работа на отвале, грунт 5-6 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-30/11 | Щебень из гравия фракции 40 - 80 (70) мм | м3 | 0,08 |

Таблица 1-21. Устройство и содержание щитов и сланей под автотранспортные средства

Состав работ:

а) устройство щитов и сланей;

б) укладка, перекладка и содержание щитов под экскаваторы и сланей под автотранспортные средства при разработке грунтов в мокрых и топких забоях.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-21-1 | Устройство и содержание щитов металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м3 (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,018 |
| Е1-21-2 | Устройство и содержание щитов металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 1,5 м3 (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,015 |
| Е1-21-3 | Устройство и содержание щитов металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 3 м3 (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,02 |
| Е1-21-4 | Устройство и содержание щитов металлических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 5 м3 (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 3,0 т | т | 0,024 |
| Е1-21-5 | Устройство и содержание щитов деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 0,8 м3 (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,001883 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,0199 |
| Е1-21-6 | Устройство и содержание щитов деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 1,5 м3 (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,001512 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,0126 |
| Е1-21-7 | Устройство и содержание щитов деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 3 м3 (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,001883 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,0143 |
| Е1-21-8 | Устройство и содержание щитов деревометаллических под экскаваторы с ковшом вместимостью до 5 м3 (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,00168 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,0132 |
| Е1-21-9 | Устройство и содержание сланей под автотранспортные средства грузоподъемностью до 12 т (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,16 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,16 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 11 |

03. Разработка грунта скреперами

Таблица 1-22. Разработка грунта скреперами прицепными

Состав работ:

а) разработка, перемещение и разравнивание грунта на отвале;

б) содержание съездов, въездов и дорог для транспортировки грунта;

в) устройство и содержание водоотводных канав.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-22-1 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,62 |
| М070316 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 3 м3 | маш.ч | 33,84 |
| Е1-22-2 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,62 |
| М070316 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 3 м3 | маш.ч | 36,51 |
| Е1-22-3 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,62 |
| М070317 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 4,5 м3 | маш.ч | 28,5 |
| Е1-22-4 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,62 |
| М070317 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 4,5 м3 | маш.ч | 31,05 |
| Е1-22-5 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,51 |
| М070318 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 7 м3 | маш.ч | 19,54 |
| Е1-22-6 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,51 |
| М070318 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 7 м3 | маш.ч | 22,1 |
| Е1-22-7 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,51 |
| М070319 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 8 м3 | маш.ч | 15,82 |
| Е1-22-8 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,51 |
| М070319 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 8 м3 | маш.ч | 18,14 |
| Е1-22-9 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,65 |
| М070320 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 10 м3 | маш.ч | 11,86 |
| Е1-22-10 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,65 |
| М070320 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 10 м3 | маш.ч | 13,72 |
| Е1-22-11 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,65 |
| М070321 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 15 м3 | маш.ч | 9,83 |
| Е1-22-12 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,65 |
| М070321 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 15 м3 | маш.ч | 11,57 |
| Е1-22-13 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070316 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 3 м3 | маш.ч | 1,83 |
| Е1-22-14 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070316 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 3 м3 | маш.ч | 1,96 |
| Е1-22-15 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 4,5 м3 добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070317 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 4,5 м3 | маш.ч | 1,58 |
| Е1-22-16 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 4,5 м3 добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070317 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 4,5 м3 | маш.ч | 1,71 |
| Е1-22-17 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 7 м3 добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070318 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 7 м3 | маш.ч | 1,17 |
| Е1-22-18 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 7 м3 добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070318 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 7 м3 | маш.ч | 1,3 |
| Е1-22-19 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070319 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 8 м3 | маш.ч | 0,91 |
| Е1-22-20 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070319 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 8 м3 | маш.ч | 1,04 |
| Е1-22-21 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3 добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070320 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 10 м3 | маш.ч | 0,63 |
| Е1-22-22 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 10 м3 добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070320 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 10 м3 | маш.ч | 0,75 |
| Е1-22-23 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 15 м3 добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070321 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 15 м3 | маш.ч | 0,5 |
| Е1-22-24 | Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 15 м3 добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070321 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 15 м3 | маш.ч | 0,63 |

Таблица 1-23. Разработка грунта скреперами самоходными

Состав работ:

а) разработка, перемещение и разравнивание грунта на отвале;

б) содержание съездов, въездов и дорог для транспортировки грунта;

в) устройство и содержание водоотводных канав.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-23-1 | Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 11,75 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,72 |
| М070427 | Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства емкостью, 8 м3 | маш.ч | 33,84 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
| Е1-23-2 | Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 300 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 12,79 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,72 |
| М070427 | Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства емкостью, 8 м3 | маш.ч | 37,8 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
| Е1-23-3 | Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 300 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 228 (310) кВт (л. с) | маш.ч | 4,37 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,23 |
| М070429 | Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства емкостью, 15 м3 | маш.ч | 14,42 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,6 |
| Е1-23-4 | Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 300 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 228 (310) кВт (л. с) | маш.ч | 4,92 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,23 |
| М070429 | Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства емкостью, 15 м3 | маш.ч | 16,86 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,6 |
| Е1-23-5 | Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070427 | Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства емкостью, 8 м3 | маш.ч | 3,65 |
| Е1-23-6 | Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070427 | Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства емкостью, 8 м3 | маш.ч | 3,77 |
| Е1-23-7 | Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 15 м3 добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070429 | Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства емкостью, 15 м3 | маш.ч | 1,44 |
| Е1-23-8 | Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 15 м3 добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями переходными, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070429 | Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства емкостью, 15 м3 | маш.ч | 1,56 |
| Е1-23-9 | Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями низшего типа, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070427 | Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства емкостью, 8 м3 | маш.ч | 4,82 |
| Е1-23-10 | Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3 добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями низшего типа, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070427 | Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства емкостью, 8 м3 | маш.ч | 5,09 |
| Е1-23-11 | Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 15 м3 добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями низшего типа, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070429 | Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства емкостью, 15 м3 | маш.ч | 1,81 |
| Е1-23-12 | Разработка грунта скреперами самоходными с ковшом вместимостью 15 м3 добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями низшего типа, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070429 | Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства емкостью, 15 м3 | маш.ч | 1,92 |

04. Разработка грунта бульдозерами

Таблица 1-24. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80), 79 (108) кВт (л. с)

Состав работ:

а) разработка грунта с перемещением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-24-1 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 11,44 |
| Е1-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 13,37 |
| Е1-24-3 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 15,82 |
| Е1-24-4 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 42,33 |
| Е1-24-5 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,23 |
| Е1-24-6 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 11,63 |
| Е1-24-7 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,79 |
| Е1-24-8 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 34,19 |
| Е1-24-9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 10,6 |
| Е1-24-10 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 11,44 |
| Е1-24-11 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 11,98 |
| Е1-24-12 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 18,49 |
| Е1-24-13 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,61 |
| Е1-24-14 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,77 |
| Е1-24-15 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,12 |
| Е1-24-16 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,7 |

Таблица 1-25. Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130), 121 (165) кВт (л. с)

Состав работ:

а) разработка грунта с перемещением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-25-1 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,4 |
| Е1-25-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 7,92 |
| Е1-25-3 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 9,02 |
| Е1-25-4 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 24,07 |
| Е1-25-5 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070152 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 4,07 |
| Е1-25-6 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070152 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 4,77 |
| Е1-25-7 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070152 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 5,47 |
| Е1-25-8 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070152 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 14,08 |
| Е1-25-9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 5,53 |
| Е1-25-10 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,27 |
| Е1-25-11 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,51 |
| Е1-25-12 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 10,1 |
| Е1-25-13 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070152 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 3,49 |
| Е1-25-14 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070152 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 3,83 |
| Е1-25-15 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070152 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 4,07 |
| Е1-25-16 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070152 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 7,06 |

Таблица 1-26. Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180), 243 (330) кВт (л. с)

Состав работ:

а) разработка грунта с перемещением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-26-1 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 3,43 |
| Е1-26-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 4,07 |
| Е1-26-3 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 4,42 |
| Е1-26-4 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 13,86 |
| Е1-26-5 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 2,74 |
| Е1-26-6 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 3,03 |
| Е1-26-7 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 3,43 |
| Е1-26-8 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 8,96 |
| Е1-26-9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 3,09 |
| Е1-26-10 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 3,32 |
| Е1-26-11 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 3,49 |
| Е1-26-12 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 5,96 |
| Е1-26-13 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 2,44 |
| Е1-26-14 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 2,56 |
| Е1-26-15 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 2,68 |
| Е1-26-16 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 6,22 |

Таблица 1-27. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80), 79 (108) кВт (л. с)

Состав работ:

а) перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-27-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 8,03 |
| Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 9,37 |
| Е1-27-3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 10,96 |
| Е1-27-4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,91 |
| Е1-27-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,71 |
| Е1-27-6 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с) при перемещени и грунта до 5 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,38 |
| Е1-27-7 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 4,5 |
| Е1-27-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 4,63 |
| Е1-27-9 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 4,75 |
| Е1-27-10 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,85 |
| Е1-27-11 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,23 |
| Е1-27-12 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,36 |

Таблица 1-28. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130), 121 (165) кВт (л. с)

Состав работ:

а) перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-28-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,5 |
| Е1-28-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,18 |
| Е1-28-3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,76 |
| Е1-28-4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070152 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 2,49 |
| Е1-28-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070152 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| Е1-28-6 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070152 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 3,34 |
| Е1-28-7 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,73 |
| Е1-28-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,85 |
| Е1-28-9 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,96 |
| Е1-28-10 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070152 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 1,23 |
| Е1-28-11 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070152 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 1,35 |
| Е1-28-12 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070152 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 1,43 |

Таблица 1-29. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180), 243 (330) кВт (л. с)

Состав работ:

а) перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-29-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 2,1 |
| Е1-29-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 2,49 |
| Е1-29-3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 2,7 |
| Е1-29-4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 1,66 |
| Е1-29-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 1,84 |
| Е1-29-6 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 2,1 |
| Е1-29-7 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,08 |
| Е1-29-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,17 |
| Е1-29-9 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,23 |
| Е1-29-10 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 0,86 |
| Е1-29-11 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 0,9 |
| Е1-29-12 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л. с) добавлять на каждые последующие 5 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 0,95 |

Таблица 1-30. Планировка площадей бульдозерами

Состав работ:

а) предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-30-1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с) (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,41 |
| Е1-30-3 | Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л. с) (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,2 |
| Е1-30-4 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 243 (330) кВт (л. с) (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 243 (330) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |

05. Разработка выемок и отсыпка насыпей для железных и автомобильных дорог

Таблица 1-31. Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "ДРАГЛАЙН"

Состав работ:

а) разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры;

б) частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в кавальеры;

в) разрыхление грунта в кавальерах;

г) устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое;

д) подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-31-1 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 1 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 15,93 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,03 |
| Е1-31-2 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 1 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 19,12 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,72 |
| Е1-31-3 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 1 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 23,95 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,82 |
| Е1-31-4 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 1 м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 33,51 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 16,05 |
| Е1-31-5 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 0,65 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 19,12 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,03 |
| Е1-31-6 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 0,65 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 22,3 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,72 |
| Е1-31-7 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 0,65 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 27,14 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,82 |
| Е1-31-8 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 0,65 м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 38,23 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 16,05 |
| Е1-31-9 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 31,86 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,03 |
| Е1-31-10 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 41,42 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,72 |
| Е1-31-11 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 50,98 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,82 |
| Е1-31-12 | Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 68,56 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 16,05 |

Таблица 1-32. Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи

Состав работ:

а) разработка пионерной траншеи;

б) устройство и разборка погрузочных, экипировочных и отвальных путей;

в) разработка грунта экскаватором с погрузкой на подвижной состав;

г) перекладка погрузочных путей;

д) устройство и содержание водоотводных канав в забое;

е) транспортировка грунта;

ж) ремонт и содержание погрузочных, ходовых, экипировочных и отвальных путей;

и) выгрузка грунта из составов с очисткой габарита;

к) подъем и передвижка отвальных путей;

л) разравнивание грунта на отвале.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-32-1 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи с ковшом вместимостью 2,5 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 585,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 88,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 11,9 |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 9,33 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,04 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,03 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 44,89 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 97,11 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 17,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,007 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 0 |  |  |  |
| 0/0 |  |  |  |
| Е1-32-2 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи с ковшом вместимостью 2,5 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 609 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 11,9 |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 12,15 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,34 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,03 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 44,89 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 125,08 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 22,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,008 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-70 | Накладки для рельсов | шт. | 0,45 |
| П1/35-10-40 | Подкладки для рельсов | шт. | 1,2 |
| Е1-32-3 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи с ковшом вместимостью 2,5 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 662,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 11,9 |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 14,04 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 11,88 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,03 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 44,89 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 143,96 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 25,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,009 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-70 | Накладки для рельсов | шт. | 0,5 |
| П1/35-10-40 | Подкладки для рельсов | шт. | 1,5 |
| Е1-32-4 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи с ковшом вместимостью 2,5 м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 760,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 145,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 11,9 |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 18,53 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,73 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,03 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 44,89 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 191,16 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 33,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,01 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-70 | Накладки для рельсов | шт. | 0,55 |
| П1/35-10-40 | Подкладки для рельсов | шт. | 2 |
| Е1-32-5 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи с ковшом вместимостью 1 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 756,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 135,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 19,99 |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 14,4 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,32 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,46 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 74,47 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 91,92 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 26,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,02 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-70 | Накладки для рельсов | шт. | 1,12 |
| П1/35-10-40 | Подкладки для рельсов | шт. | 2,8 |
| Е1-32-6 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи с ковшом вместимостью 1 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 788,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 161,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 19,99 |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 18,76 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 16,06 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,46 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 74,47 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 119,18 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 32,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,022 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-70 | Накладки для рельсов | шт. | 1,26 |
| П1/35-10-40 | Подкладки для рельсов | шт. | 3,36 |
| Е1-32-7 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи с ковшом вместимостью 1 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 874,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 187,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 19,99 |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 22,89 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 19,69 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,46 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 74,47 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 147,5 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 39,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,025 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-70 | Накладки для рельсов | шт. | 1,4 |
| П1/35-10-40 | Подкладки для рельсов | шт. | 4,2 |
| Е1-32-8 | Разработка выемок и карьеров экскаваторами с перемещением и отсыпкой грунта в насыпи железнодорожными составами широкой колеи с ковшом вместимостью 1 м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 980,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 230,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.ч | 19,99 |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 30,09 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 25,96 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,46 |
| М131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.ч | 74,47 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 193,52 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 51,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-10/190 | Болты путевые с гайками для скрепления рельсов диаметром резьбы 18 мм, класс 3,6 | т | 0,028 |
| 1/35-10-10-60/100 | Костыли путевые сечением 12 х 12 мм | т | 0,056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-70 | Накладки для рельсов | шт. | 1,54 |
| П1/35-10-40 | Подкладки для рельсов | шт. | 5,6 |

Таблица 1-33. Возведение насыпей из резервов экскаваторами "ДРАГЛАЙН"

Состав работ:

а) разработка резервов с отсыпкой грунта в насыпь или в отвал;

б) частичная перекидка драглайнами и дополнительное перемещение бульдозерами грунта из отвала в насыпь;

в) разравнивание грунта в насыпи;

г) устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое;

д) подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-33-1 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 1 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 14,04 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,12 |
| Е1-33-2 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 1 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 16,87 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,82 |
| Е1-33-3 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 1 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 21,12 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,84 |
| Е1-33-4 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 1 м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 78,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 29,5 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 19,07 |
| Е1-33-5 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 0,65 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 16,87 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,12 |
| Е1-33-6 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 0,65 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 19,71 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,82 |
| Е1-33-7 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 0,65 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 23,95 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,84 |
| Е1-33-8 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 0,65 м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 33,75 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 19,07 |
| Е1-33-9 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 28,08 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,12 |
| Е1-33-10 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 36,58 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,82 |
| Е1-33-11 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 45,08 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,84 |
| Е1-33-12 | Возведение насыпей из резервов экскаваторами-драглайнами с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 60,53 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 19,07 |

Таблица 1-34. Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами

Состав работ:

а) подготовка забоя - засыпка низин и впадин с продольным перемещением грунта бульдозером;

б) разработка грунта грейдер-элеваторами с поперечным перемещением грунта бульдозером;

в) разравнивание грунта в насыпи с глубокой планировкой;

г) разравнивание грунта в резервах;

д) рыхление грунта (нормы 3,6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-34-1 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,62 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 2,9 |
| Е1-34-2 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,89 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,23 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 4,89 |
| Е1-34-3 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при двухсторонних резервах, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,27 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 11,48 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 8,96 |
| Е1-34-4 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при односторонних резервах, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,35 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,37 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 5,35 |
| Е1-34-5 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при односторонних резервах, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,14 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 21,4 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 8,14 |
| Е1-34-6 | Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами при односторонних резервах, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,87 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 23,37 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 12,1 |

Таблица 1-35. Устройство дорожных насыпей бульдозерами

Состав работ:

а) разработка грунта с перемещением его из резервов и выемок в насыпь;

б) разравнивание грунта в насыпи;

в) разравнивание грунта в резервах;

г) рыхление грунта (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-35-1 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,3 |
| Е1-35-2 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 16,63 |
| Е1-35-3 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,31 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,14 |
| Е1-35-4 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,82 |
| Е1-35-5 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами на каждые последующие 10 м, грунт 2-3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,69 |

Таблица 1-36. Устройство сливной призмы и кюветов в выемках

Состав работ:

а) устройство сливной призмы и кюветов;

б) погрузка грунта на автосамосвалы;

в) разравнивание грунта на отвале;

г) зачистка неровностей;

д) нарезка выводов кюветов;

е) транспортирование грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-36-1 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, грунт 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 14,56 |
| М060115 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства, 12л | маш.ч | 2,61 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,1 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,27 |
| Е1-36-2 | Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, грунт 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 16,07 |
| М060115 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства, 12л | маш.ч | 3,32 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,1 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,37 |

Таблица 1-37. Разработка продольных водоотводных и нагорных канав

Состав работ:

а) разработка грунта экскаватором в отвал;

б) частичная разработка грунта вручную;

в) зачистка дна и стенок канав;

г) разравнивание грунта на естественной берме.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-37-1 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 806,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 11,33 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,51 |
| Е1-37-2 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1205,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 13,1 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,51 |
| Е1-37-3 | Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1937,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 17,23 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,51 |

Таблица 1-38. Срезка недобора грунта в выемках

Состав работ:

а) срезка недобора с отсыпкой грунта в отвал или погрузкой в автомобили-самосвалы;

б) устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое;

в) разравнивание грунта в кавальерах или на насыпи;

г) содержание дорог и проездов;

д) подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-38-1 | Срезка недобора грунта в выемках, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта недобора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 430,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 43,78 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/10 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,03 |
| Е1-38-2 | Срезка недобора грунта в выемках, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта недобора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 557,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 43,78 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 11,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/10 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,035 |
| Е1-38-3 | Срезка недобора грунта в выемках, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта недобора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 779,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 65,61 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/10 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,05 |
| Е1-38-4 | Срезка недобора грунта в выемках, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта недобора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 921,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 65,61 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/10 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 1 сорта | м3 | 0,06 |

06. Рытье и засыпка траншей для магистральных и промысловых трубопроводов газонефтепродуктов

Таблица 1-39. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм

Состав работ:

а) планировка поверхности грунта для работы роторного экскаватора;

б) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

в) рытье траншей роторными экскаваторами. частичная разработка грунта одноковшовыми экскаваторами на переходах через овраги и балки;

г) частичная разработка траншей вручную;

д) рытье приямков в траншеях для сварки стыков-захлестов;

е) уширение траншей для кривых вставок;

ж) засыпка траншей бульдозером и частично вручную;

и) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-39-1 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 7,93 |
| М060902 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200-2200 мм | маш.ч | 14,07 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 23,48 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 14,07 |
| Е1-39-2 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 277,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 90,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 9,62 |
| М060902 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200-2200 мм | маш.ч | 18,14 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 25,8 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 18,14 |
| Е1-39-3 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 352,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 10,97 |
| М060902 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200-2200 мм | маш.ч | 25,12 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 26,62 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 20,82 |
| Е1-39-4 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, глубина траншеи 1,6 м, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 440,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 133,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 11,23 |
| М060902 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200-2200 мм | маш.ч | 37,68 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 26,16 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 20,23 |
| Е1-39-5 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,3 |
| М060902 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200-2200 мм | маш.ч | 1,17 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 2,56 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 0,93 |
| Е1-39-6 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,53 |
| М060902 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200-2200 мм | маш.ч | 1,39 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 2,56 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 1,17 |
| Е1-39-7 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,53 |
| М060902 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200-2200 мм | маш.ч | 1,86 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 2,56 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 1,51 |
| Е1-39-8 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром до 300-700 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,42 |
| М060902 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200-2200 мм | маш.ч | 2,68 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 2,56 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 2,21 |

Таблица 1-40. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм

Состав работ:

а) планировка поверхности грунта для работы роторного экскаватора;

б) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

в) рытье траншей роторными экскаваторами. частичная разработка грунта одноковшовыми экскаваторами на переходах через овраги и балки;

г) частичная разработка траншей вручную;

д) рытье приямков в траншеях для сварки стыков-захлестов;

е) уширение траншей для кривых вставок;

ж) засыпка траншей бульдозером и частично вручную;

и) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-40-1 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, глубина траншеи 2 м, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 273,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 13,57 |
| М060903 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1500-2200 мм | маш.ч | 19,54 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 39,64 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 19,54 |
| Е1-40-2 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, глубина траншеи 2 м, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 380,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 134,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 16,4 |
| М060903 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1500-2200 мм | маш.ч | 23,72 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 45,92 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 23,83 |
| Е1-40-3 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, глубина траншеи 2 м, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 474,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 167,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 19,12 |
| М060903 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1500-2200 мм | маш.ч | 33,5 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 47,43 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 33,5 |
| Е1-40-4 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, глубина траншеи 2 м, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 574,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 207,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 20,06 |
| М060903 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1500-2200 мм | маш.ч | 51,52 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 46,74 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 37,22 |
| Е1-40-5 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 1,65 |
| М060903 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1500-2200 мм | маш.ч | 0,93 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 2,56 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 0,82 |
| Е1-40-6 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,24 |
| М060903 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1500-2200 мм | маш.ч | 1,04 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 2,56 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 0,93 |
| Е1-40-7 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,6 |
| М060903 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1500-2200 мм | маш.ч | 1,97 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 2,56 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 1,86 |
| Е1-40-8 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 800-1000 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 2,36 |
| М060903 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1500-2200 мм | маш.ч | 2,68 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 2,56 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 2,56 |

Таблица 1-41. Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм

Состав работ:

а) планировка поверхности грунта для работы роторного экскаватора;

б) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

в) рытье траншей роторными экскаваторами, частичная разработка грунта одноковшовыми экскаваторами на переходах через овраги и балки;

г) частичная разработка траншей вручную;

д) рытье приямков в траншеях для сварки стыков-захлестов;

е) уширение траншей для кривых вставок;

ж) засыпка траншей бульдозером и частично вручную;

и) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-41-1 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, глубина траншеи 2,3 м, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 536,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 23,6 |
| М060904 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм | маш.ч | 16,75 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 13,13 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 16,75 |
| Е1-41-2 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, глубина траншеи 2,3 м, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 703,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 28,67 |
| М060904 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм | маш.ч | 19,54 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 14,17 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 19,54 |
| Е1-41-3 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, глубина траншеи 2,3 м, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 914,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 132,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 34,22 |
| М060904 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм | маш.ч | 27,91 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 14,41 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 27,91 |
| Е1-41-4 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, глубина траншеи 2,3 м, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1076,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 176,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 36,46 |
| М060904 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм | маш.ч | 41,75 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 14,17 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 41,75 |
| Е1-41-5 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 3,42 |
| М060904 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм | маш.ч | 1,17 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,04 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 1,17 |
| Е1-41-6 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 4,48 |
| М060904 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм | маш.ч | 0,93 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,04 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 0,93 |
| Е1-41-7 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 5,19 |
| М060904 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм | маш.ч | 1,28 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,04 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 1,28 |
| Е1-41-8 | Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами для трубопроводов диаметром 1200-1400 мм, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 5,78 |
| М060904 | Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 2100-2500 мм | маш.ч | 2,1 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,04 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 2,1 |

Таблица 1-42. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншей одноковшовым экскаватором;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-42-1 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 118 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 64,66 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 25,23 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 27,68 |
| Е1-42-2 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 66,67 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 24,3 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 22,68 |
| Е1-42-3 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 227,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 67,14 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 21,15 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 17,79 |
| Е1-42-4 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 1,4 м, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 317,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 121,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 82,6 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 21,15 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 17,79 |
| Е1-42-5 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншей на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 16,4 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 8,49 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 8,37 |
| Е1-42-6 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншей на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 23,84 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 8,49 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 9,77 |
| Е1-42-7 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншей на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 28,67 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 8,49 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 8,72 |
| Е1-42-8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 300-600 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншей на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 31,37 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 8,49 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 5,7 |

Таблица 1-43. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншей одноковшовым экскаватором;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-43-1 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншей 1,6 м, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 234,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 161,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 88,74 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 34,3 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 37,91 |
| Е1-43-2 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншей 1,6 м, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 324,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 189,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 111,86 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 39,41 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 37,91 |
| Е1-43-3 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншей 1,6 м, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 404,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 199,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 127,44 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 38,48 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 33,5 |
| Е1-43-4 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншей 1,6 м, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 493,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 200,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 134,39 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 38,48 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 26,86 |
| Е1-43-5 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 17,82 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 7,21 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 7,9 |
| Е1-43-6 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 22,18 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 7,21 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 7,9 |
| Е1-43-7 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 24,27 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 7,21 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 6,51 |
| Е1-43-8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 700-800 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 26,94 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 7,21 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 4,54 |

Таблица 1-44. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншей одноковшовым экскаватором;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-44-1 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншей 2 м, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 250,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 139,24 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 52,43 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 58,15 |
| Е1-44-2 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншей 2 м, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 495,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 293,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 174,64 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 60,46 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 58,15 |
| Е1-44-3 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншей 2 м, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 616,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 312,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 199,42 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 58,95 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 53,5 |
| Е1-44-4 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншей 2 м, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 741,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 311,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 210,3 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 58,95 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 41,87 |
| Е1-44-5 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 21,59 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,19 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 9,65 |
| Е1-44-6 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншей на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 27,14 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,19 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 9,65 |
| Е1-44-7 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншей на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 29,15 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,19 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 8,49 |
| Е1-44-8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншей на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 31,89 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,19 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 5,47 |

Таблица 1-45. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншей одноковшовым экскаватором;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-45-1 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2 м, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 344,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 312,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 104,55 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 52,43 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 50,82 |
| Е1-45-2 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2 м, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 469,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 352,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 120,36 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 60,46 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 50,82 |
| Е1-45-3 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2 м, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 589,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 387,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 141,6 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 58,95 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 45,23 |
| Е1-45-4 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2 м, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 717,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 395,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 149,32 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 58,95 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 37,1 |
| Е1-45-5 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 16,64 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,19 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 12,21 |
| Е1-45-6 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 19,71 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,19 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 12,21 |
| Е1-45-7 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 21,24 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,19 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 10,12 |
| Е1-45-8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 22,4 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,19 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 7,21 |

Таблица 1-46. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншей одноковшовым экскаватором;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-46-1 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2 м, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 330,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 213,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 70,56 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 10,92 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 60,7 |
| Е1-46-2 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2 м, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 458,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 253,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 90,03 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 12,43 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 60,7 |
| Е1-46-3 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2 м, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 575,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 276,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 105,73 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 11,93 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 52,45 |
| Е1-46-4 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2 м, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 708,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 283,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 115,52 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 9,96 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 42,22 |
| Е1-46-5 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 11,8 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,51 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 8,96 |
| Е1-46-6 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 14,99 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,51 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 8,96 |
| Е1-46-7 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 16,52 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,51 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 7,79 |
| Е1-46-8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 16,52 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,51 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 5,58 |

Таблица 1-47. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншей одноковшовым экскаватором;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-47-1 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 450,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 317,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 175,82 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 66,74 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 74,77 |
| Е1-47-2 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 590,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 374,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 221,84 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 77,09 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 74,77 |
| Е1-47-3 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 740,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 397,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 254,88 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 75,46 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 66,29 |
| Е1-47-4 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 780,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 396,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 269,29 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 75,46 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 51,63 |
| Е1-47-5 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 25,49 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,89 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 10,93 |
| Е1-47-6 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 31,62 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,89 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 10,93 |
| Е1-47-7 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 34,46 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,89 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 9,07 |
| Е1-47-8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 36,33 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,89 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 6,51 |

Таблица 1-48. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншей одноковшовым экскаватором;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-48-1 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 429,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 408,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 133,34 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 66,74 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 74,77 |
| Е1-48-2 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 558,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 459,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 153,4 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 77,32 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 74,77 |
| Е1-48-3 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 708,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 503,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 180,54 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 75,46 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 66,29 |
| Е1-48-4 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 750,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 508,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 190,31 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 75,46 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 51,63 |
| Е1-48-5 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 35,4 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,89 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 10,93 |
| Е1-48-6 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 40,12 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,89 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 10,93 |
| Е1-48-7 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 24,78 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,89 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 9,07 |
| Е1-48-8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 27,11 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,89 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 6,86 |

Таблица 1-49. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншей одноковшовым экскаватором;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-49-1 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 412,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 270,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 90,86 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 13,83 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 74,77 |
| Е1-49-2 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 497,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 323,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 115,99 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 15,92 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 74,77 |
| Е1-49-3 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 690,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 356,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 137,23 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 15,22 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 66,29 |
| Е1-49-4 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 738,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 358,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 146,91 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 12,43 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 51,63 |
| Е1-49-5 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 13,22 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,75 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 10,93 |
| Е1-49-6 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 16,87 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,75 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 10,93 |
| Е1-49-7 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 18,88 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,75 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 9,07 |
| Е1-49-8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 19,35 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,75 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 6,86 |

Таблица 1-50. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншей одноковшовым экскаватором;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-50-1 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,3 м, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 701,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 405,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 148,68 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 19,02 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 88,27 |
| Е1-50-2 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,3 м, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 914,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 454,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 172,28 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 21,46 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 88,27 |
| Е1-50-3 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,3 м, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1200,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 508,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 204,14 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 20,99 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 79,2 |
| Е1-50-4 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,3 м, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1423,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 509,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 212,4 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 18,43 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 65,7 |
| Е1-50-5 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 20,18 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 11,98 |
| Е1-50-6 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 23,25 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 11,98 |
| Е1-50-7 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 25,96 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 10,12 |
| Е1-50-8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 23,6 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 9,89 |

Таблица 1-51. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншей одноковшовыми экскаваторами;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-51-1 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2,3 м, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 681,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 321,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 106,91 |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 19,02 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 88,27 |
| Е1-51-2 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2,3 м, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 896,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 381,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 135,7 |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 21,46 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 88,27 |
| Е1-51-3 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2,3 м, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1179,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 423,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 161,66 |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 20,99 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 79,2 |
| Е1-51-4 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2,3 м, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1410,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 452,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 184,08 |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 18,43 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 65,7 |
| Е1-51-5 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 14,16 |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 11,98 |
| Е1-51-6 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 18,88 |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 11,98 |
| Е1-51-7 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 20,89 |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 10,12 |
| Е1-51-8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 20,89 |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 7,56 |

Таблица 1-52. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншей одноковшовым экскаватором;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-52-1 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, глубина траншей 1,4 м, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 186,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 102,19 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 40,14 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 43,73 |
| Е1-52-2 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, глубина траншей 1,4 м, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 180,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 105,37 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 38,63 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 35,82 |
| Е1-52-3 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, глубина траншей 1,4 м, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 312,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 168,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 106,08 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 33,74 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 28,14 |
| Е1-52-4 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, глубина траншей 1,4 м, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 434,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 193,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 130,98 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 33,74 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 28,14 |
| Е1-52-5 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 21,24 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 10,35 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 10,58 |
| Е1-52-6 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 30,68 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 10,35 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 12,33 |
| Е1-52-7 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 36,58 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 10,35 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 10,93 |
| Е1-52-8 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 600 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 29,5 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 10,35 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 7,21 |

Таблица 1-53. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншей одноковшовым экскаватором;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-53-1 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, глубина траншей 1,6 м, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 312,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 242,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 133,34 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 51,67 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 56,87 |
| Е1-53-2 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, глубина траншей 1,6 м, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 431,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 284,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 167,56 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 59,35 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 56,87 |
| Е1-53-3 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, глубина траншей 1,6 м, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 538,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 299,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 191,16 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 57,95 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 50,24 |
| Е1-53-4 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, глубина траншей 1,6 м, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 655,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 289,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 201,6 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 47,48 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 40,23 |
| Е1-53-5 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 22,42 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 8,83 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 10 |
| Е1-53-6 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, при изменении глубины траншей на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 28,32 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 8,83 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 10 |
| Е1-53-7 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, при изменении глубины траншей на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 27,14 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 8,83 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 8,26 |
| Е1-53-8 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 700-800 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, при изменении глубины траншей на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 29,69 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 8,83 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 5,7 |

Таблица 1-54. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншей одноковшовым экскаватором;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-54-1 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, глубина траншеи 2,0 м, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 454,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 342,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 191,16 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 71,98 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 79,08 |
| Е1-54-2 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, глубина траншеи 2,0 м, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 624,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 402,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 239,54 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 83,03 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 79,08 |
| Е1-54-3 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, глубина траншеи 2,0 м, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 776,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 423,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 273,76 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 80,94 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 68,62 |
| Е1-54-4 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, глубина траншеи 2,0 м, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 934,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 411,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 288,69 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 65,12 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 56,98 |
| Е1-54-5 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 27,14 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 11,17 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 12,21 |
| Е1-54-6 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 34,22 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 11,17 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 12,21 |
| Е1-54-7 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 36,58 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 11,17 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 10,7 |
| Е1-54-8 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром до 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 40,02 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 11,17 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 6,86 |

Таблица 1-55. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншей одноковшовым экскаватором;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-55-1 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,0 м, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 433,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 426,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 142,78 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 71,05 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 69,66 |
| Е1-55-2 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,0 м, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 591,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 483,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 165,2 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 83,03 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 69,66 |
| Е1-55-3 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,0 м, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 626,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 530,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 193,52 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 80,94 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 61,98 |
| Е1-55-4 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,0 м, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 903,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 508,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 195,88 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 65,12 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 50,82 |
| Е1-55-5 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 20,3 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 11,17 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 14,89 |
| Е1-55-6 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 24,07 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 11,17 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 14,89 |
| Е1-55-7 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 25,96 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 11,17 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 12,33 |
| Е1-55-8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 28,39 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 11,17 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 8,83 |

Таблица 1-56. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншей одноковшовым экскаватором;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-56-1 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2 м, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 416,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 291,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 96,64 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 15,12 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 83,15 |
| Е1-56-2 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2 м, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 576,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 346,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 122,72 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 17,21 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 83,15 |
| Е1-56-3 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2 м, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 725,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 379,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 145,14 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 16,51 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 71,87 |
| Е1-56-4 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2 м, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 891,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 388,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 158,12 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 13,83 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 57,8 |
| Е1-56-5 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 14,99 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 4,3 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 11,28 |
| Е1-56-6 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 19 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 4,3 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 11,28 |
| Е1-56-7 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 21 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 4,3 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 9,77 |
| Е1-56-8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1000 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 21 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 4,3 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 7,1 |

Таблица 1-57. Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншей одноковшовым экскаватором;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-57-1 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, глубина траншеи 2,2 м, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 553,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 438,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 243,08 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 92,27 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 103,16 |
| Е1-57-2 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, глубина траншеи 2,2 м, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 726,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 515,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 305,62 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 106,57 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 103,16 |
| Е1-57-3 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, глубина траншеи 2,2 м, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 911,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 547,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 351,64 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 104,37 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 91,52 |
| Е1-57-4 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, глубина траншеи 2,2 м, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 959,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 525,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 370,84 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 82,97 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 71,29 |
| Е1-57-5 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 32,33 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 12,1 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 13,72 |
| Е1-57-6 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 40,12 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 12,1 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 13,72 |
| Е1-57-7 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 43,78 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 12,1 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 11,4 |
| Е1-57-8 | Рытье и засыпка траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 47,89 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 12,1 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 8,26 |

Таблица 1-58. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншей одноковшовым экскаватором;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-58-1 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 527,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 564,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 184,08 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 92,27 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 103,16 |
| Е1-58-2 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 686,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 632,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 211,22 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 106,92 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 103,16 |
| Е1-58-3 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 871,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 694,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 248,98 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 104,37 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 91,52 |
| Е1-58-4 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 922,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 679,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 262,56 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 82,97 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 71,29 |
| Е1-58-5 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 115,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 44,84 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 12,1 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 13,72 |
| Е1-58-6 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 127,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 50,74 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 12,1 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 13,72 |
| Е1-58-7 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 134,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 55,48 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 12,1 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 11,4 |
| Е1-58-8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 133,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 56,62 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 12,1 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 8,61 |

Таблица 1-59. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншей одноковшовым экскаватором;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-59-1 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 508,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 372,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 125,08 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 19,23 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 103,16 |
| Е1-59-2 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 611,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 446,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 160,48 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 22,15 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 103,16 |
| Е1-59-3 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 850,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 490,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 188,8 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 21,22 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 91,52 |
| Е1-59-4 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2,2 м, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 908,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 495,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 202,96 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 17,37 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 71,29 |
| Е1-59-5 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 16,76 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 2,1 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 13,72 |
| Е1-59-6 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 21,48 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 2,1 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 13,72 |
| Е1-59-7 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 23,95 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 2,1 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 11,4 |
| Е1-59-8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1200 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 24,54 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 2,1 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 8,61 |

Таблица 1-60. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншеи одноковшовым экскаватором;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-60-1 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,3 м, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 777,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 489,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 179,36 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 21,43 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 106,76 |
| Е1-60-2 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,3 м, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1014,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 550,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 208,86 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 24,34 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 106,76 |
| Е1-60-3 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,3 м, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1332,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 614,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 246,62 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 23,76 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 95,83 |
| Е1-60-4 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, глубина траншеи 2,3 м, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1580,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 616,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 257,24 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 20,73 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 79,55 |
| Е1-60-5 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 22,42 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 2,21 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 13,26 |
| Е1-60-6 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 25,84 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 2,21 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 13,26 |
| Е1-60-7 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 28,32 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 2,21 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 11,28 |
| Е1-60-8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1 м3 | маш.ч | 30,98 |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 2,21 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 10,93 |

Таблица 1-61. Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3

Состав работ:

а) разработка грунта бульдозером на переходах через овраги и балки;

б) разработка траншей одноковшовыми экскаваторами;

в) частичная разработка траншей и приямков для сварки стыков-захлестов в траншеях вручную;

г) уширение траншей для кривых вставок;

д) засыпка траншей бульдозером и частично вручную под трубопроводом;

е) водоотлив во время производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-61-1 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2,3 м, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 755,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 389,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 129,8 |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 21,43 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 106,76 |
| Е1-61-2 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2,3 м, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 995,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 461,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 164,02 |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 24,34 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 106,76 |
| Е1-61-3 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2,3 м, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1309,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 513,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 195,88 |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 23,76 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 95,83 |
| Е1-61-4 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, глубина траншеи 2,3 м, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1565,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 548,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 223,02 |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 20,73 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 79,55 |
| Е1-61-5 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 1 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 17,94 |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 2,44 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 15,12 |
| Е1-61-6 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 2 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 23,95 |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 2,44 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 15,12 |
| Е1-61-7 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 3 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 26,55 |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 2,44 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 12,79 |
| Е1-61-8 | Рытье и засыпка траншей для трубопроводов диаметром 1400 мм при балластировке и закреплении трубопроводов на обводненных и затопляемых участках одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3, при изменении глубины траншеи на каждые 0,2 м добавлять или исключать, грунт 4 группы (единица измерения - км) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 194,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 1,25 м3 | маш.ч | 26,55 |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 2,44 |
| М151600 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/ч | маш.ч | 9,54 |

Таблица 1-62. Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов

Состав работ:

а) планировка основания под слани;

б) изготовление, укладка и переукладка сланей;

в) разработка грунта с перемещением по сланям.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-62-1 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром до 300 мм, глубиной 1,2 м (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 673,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 186,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 186,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 35 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,292 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,692 |
| Е1-62-2 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром до 600 мм, глубиной 1,4 м (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 706,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 245,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 245,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 35 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,292 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,692 |
| Е1-62-3 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром до 800 мм, глубиной 1,6 м (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 735,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 309,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 309,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 35 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,292 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,692 |
| Е1-62-4 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром до 1000 мм, глубиной 1,8 м (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 765,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 372,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 372,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 35 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,292 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,692 |
| Е1-62-5 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром до 1200 мм, глубиной 2,2 м (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 824,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 505,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 505,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 35 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,292 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,692 |
| Е1-62-6 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов диаметром до 1400 мм, глубиной 2,3 м (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 847,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 554,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 554,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 35 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,292 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,692 |
| Е1-62-7 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов, добавить или исключить на каждые 0,2 м изменения глубины траншеи сверх 1,2 м (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 40,47 |
| Е1-62-8 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов, добавить или исключить на каждые 0,2 м изменения глубины траншеи сверх 1,4 м (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 45,67 |
| Е1-62-9 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов, добавить или исключить на каждые 0,2 м изменения глубины траншеи сверх 1,6 м (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 50,15 |
| Е1-62-10 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов, добавить или исключить на каждые 0,2 м изменения глубины траншеи сверх 1,8 м (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 53,93 |
| Е1-62-11 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов, добавить или исключить на каждые 0,2 м изменения глубины траншеи сверх 2,2 м (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 59,94 |
| Е1-62-12 | Рытье траншей одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на заболоченных и обводненных участках при работе со сланей для трубопроводов, добавить или исключить на каждые 0,2 м изменения глубины траншеи сверх 2,3 м (единица измерения - км траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 62,3 |

Таблица 1-63. Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при работе с понтона

Состав работ:

а) установка и закрепление экскаватора на понтоне и снятие с понтона;

б) установка и снятие лебедки для перемещения понтона;

в) рытье траншей на болоте одноковшовым экскаватором с понтона с перемещением понтона лебедками.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-63-1 | Рытье траншей на болотах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 при работе с понтона (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 424,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021232 | Краны на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 25 т | маш.ч | 7,79 |
| М030409 | Лебедки электрические тяговым усилием 313,92 (32) кН (т) | маш.ч | 80,59 |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 80,59 |
| М160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 170,17 |
| М240805 | Понтоны 40 т при работе в закрытой акватории | маш.ч | 81,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,4 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 100 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,302 |

Таблица 1-64. Устройство траншей на болотах методом взрыва

Состав работ:

а) укладка и разборка настила для перехода через болото;

б) разметка места расположения зарядных скважин и их устройство;

в) подготовка взрывчатых веществ;

г) монтаж взрывчатых сетей;

д) зарядка и взрывание прострелочных и основных зарядов;

е) доработка и зачистка дна траншеи скреперной установкой с последующим перемещением грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-64-1 | Устройство траншей на болотах методом взрыва, глубина траншеи 2,5 м (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 537,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 20 |
| М240701 | Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1,0-1,5 м3 | маш.ч | 13,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,1 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,65 |
| 1/30-300-30/20 | Шнур детонирующий | 1000 м | 0,336 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 50,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-20 | Электродетонаторы | 1000 шт. | 0,026 |
| П1/30-300-40 | Аммонит предохранительный водоустойчивый в патронах | т | 3,3 |
| Е1-64-2 | Устройство траншей на болотах методом взрыва, на каждые 0,5 м изменения глубины траншеи добавлять или исключать (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,01 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 1,86 |
| М240701 | Установки скреперные для устройства подводных траншей с ковшом 1,0-1,5 м3 | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,2 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-300-30/5 | Провод для взрывных работ ВП | 1000 м | 0,1 |
| 1/30-300-30/20 | Шнур детонирующий | 1000 м | 0,0528 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 7,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-20 | Электродетонаторы | 1000 шт. | 0,0041 |

Таблица 1-65. Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов

Состав работ:

а) разработка траншей экскаватором и частично вручную;

б) разравнивание и уплотнение грунта на полке бульдозером.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-65-1 | Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 23,72 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 12,21 |
| Е1-65-2 | Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 27,85 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 13,26 |
| Е1-65-3 | Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 40,47 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 14,42 |
| Е1-65-4 | Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 52,27 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 16,05 |
| Е1-65-5 | Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 65,49 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 29,19 |
| Е1-65-6 | Разработка траншей с разравниванием и уплотнением грунта на полке одноковшовыми экскаваторами при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 78,82 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 29,19 |

Таблица 1-66. Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов

Состав работ:

а) разрботка траншей экскаватором с погрузкой на автосамосвалы;

б) прием и разравнивание грунта в отвале бульдозером.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-66-1 | Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 29,74 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 7,21 |
| Е1-66-2 | Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 36,82 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 8,14 |
| Е1-66-3 | Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 46,96 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,07 |
| Е1-66-4 | Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 62,56 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 11,17 |
| Е1-66-5 | Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 80,92 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 23,5 |
| Е1-66-6 | Разработка траншей с вывозкой грунта при уклоне от 6 до 15 градусов, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 115,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 92,04 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 23,5 |

Таблица 1-67. Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов

Состав работ:

а) погрузка экскаватором грунта на автосамосвалы;

б) подсыпка грунта под основание трубопровода вручную (для 4-6 групп грунта);

в) засыпка траншей бульдозером и планировка полки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-67-1 | Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, грунт 1-3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 33,39 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 8,96 |
| Е1-67-2 | Засыпка траншей на полках бульдозерами грунтом из кавальеров при продольных уклонах от 6 до 15 градусов, грунт 4-6 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 32,45 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,54 |

Таблица 1-68. Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал

Состав работ:

а) установка экскаватора в забой;

б) разработка грунта экскаватором;

в) снятие растительного слоя с перемещением;

г) разработка уступов под отвал грунта экскаватором вручную;

д) перемещение грунта бульдозером в отвал;

е) планировка полки бульдозером;

ж) уплотнение грунта полунасыпи отвала катками;

и) устройство водоотводной канавы;

к) разравнивание грунта на отвале.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-68-1 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 31,03 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 8,61 |
| М153101 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | маш.ч | 16,07 |
| Е1-68-2 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 35,64 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,65 |
| М153101 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | маш.ч | 16,07 |
| Е1-68-3 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 40,71 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 10,47 |
| М153101 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | маш.ч | 16,07 |
| Е1-68-4 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 48,62 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 10,47 |
| М153101 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | маш.ч | 16,07 |
| Е1-68-5 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 53,45 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 24,43 |
| М153101 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | маш.ч | 11,19 |
| Е1-68-6 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с укладкой грунта в отвал, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 62,66 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 24,43 |
| М153101 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | маш.ч | 11,19 |

Таблица 1-69. Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы

Состав работ:

а) установка экскаватора в забой;

б) разработка грунта экскаватором с погрузкой на автосамосвалы;

в) планировка полки бульдозером;

г) устройство водоотводной канавы;

д) разравнивание грунта на отвале.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-69-1 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 28,56 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 7,9 |
| Е1-69-2 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 35,4 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 8,83 |
| Е1-69-3 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 45,43 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 9,77 |
| Е1-69-4 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 55,58 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 11,4 |
| Е1-69-5 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 96,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 72,45 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 24,19 |
| Е1-69-6 | Устройство полок одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на поперечных уклонах более 8 градусов с погрузкой грунта на автосамосвалы, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3 | маш.ч | 87,56 |
| М070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 24,19 |

Таблица 1-70. Разработка грунта бульдозерами

Состав работ:

а) разработка грунта с перемещением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-70-1 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,76 |
| Е1-70-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,87 |
| Е1-70-3 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 2,2 |
| Е1-70-4 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 7,81 |
| Е1-70-5 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 1,65 |
| Е1-70-6 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 1,76 |
| Е1-70-7 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 1,87 |
| Е1-70-8 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л. с) при перемещении грунта до 10 м, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 7,15 |
| Е1-70-9 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л. с), добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-70-1, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,32 |
| Е1-70-10 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л. с), добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-70-2, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,43 |
| Е1-70-11 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л. с), добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-70-3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,54 |
| Е1-70-12 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л. с), добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-70-4, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 3,08 |
| Е1-70-13 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л. с), добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-70-5, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 1,32 |
| Е1-70-14 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л. с), добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-70-6, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 1,43 |
| Е1-70-15 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л. с), добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-70-7, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 1,54 |
| Е1-70-16 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л. с), добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-70-8, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 2,97 |

Таблица 1-71. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами

Состав работ:

а) перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-71-1 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,04 |
| Е1-71-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,17 |
| Е1-71-3 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 1,28 |
| Е1-71-4 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 1,04 |
| Е1-71-5 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 1,17 |
| Е1-71-6 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л. с) при перемещении грунта до 5 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 1,28 |
| Е1-71-7 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л. с), добавлять на каждые последующие 5 м к норме 1-71-1, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 0,35 |
| Е1-71-8 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л. с), добавлять на каждые последующие 5 м к норме 1-71-2, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 0,46 |
| Е1-71-9 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л. с), добавлять на каждые последующие 5 м к норме 1-71-3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 0,46 |
| Е1-71-10 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л. с), добавлять на каждые последующие 5 м к норме 1-71-4, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 0,35 |
| Е1-71-11 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л. с), добавлять на каждые последующие 5 м к норме 1-71-5, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 0,46 |
| Е1-71-12 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л. с), добавлять на каждые последующие 5 м к норме 1-71-6, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 0,46 |

Таблица 1-72. Планировка площадей бульдозерами

Состав работ:

а) предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта и засыпкой впадин.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-72-1 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 303 (410) кВт (л. с) (единица измерения - 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 303 (410) кВт (л. с) | маш.ч | 0,08 |
| Е1-72-2 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 340 (450) кВт (л. с) (единица измерения - 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов, 340 (450)кВт (л. с) | маш.ч | 0,08 |

07. Разработка грунтов, устройство дренажей и подготовительные работы в водохозяйственном строительстве

Таблица 1-73. Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами

Состав работ:

а) разработка грунта в отвал (нормы 1-29);

б) зачистка дна, откосов и берм по проекту (нормы 1-23);

в) устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое (нормы 1-23);

г) подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации (нормы 1-23);

д) планировка с зачисткой дна, откосов и берм каналов по проекту (нормы 30-32).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-73-1 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 8,13 |
| Е1-73-2 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 10,45 |
| Е1-73-3 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 13,33 |
| Е1-73-4 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 17,46 |
| Е1-73-5 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3, грунт: сухие, сыпучие, барханные и дюнные пески (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 2,5 м3 | маш.ч | 14,51 |
| Е1-73-6 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,75) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч | 14,51 |
| Е1-73-7 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,75) м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч | 17,23 |
| Е1-73-8 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,75) м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч | 22,42 |
| Е1-73-9 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,75) м3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч | 30,44 |
| Е1-73-10 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,75) м3, грунт: сухие, сыпучие, барханные и дюнные пески (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч | 22,54 |
| Е1-73-20 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060230 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 53,93 |
| Е1-73-21 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060230 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 74,81 |
| Е1-73-22 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 96,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060230 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 96,41 |
| Е1-73-23 | Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт: сухие, сыпучие, барханные и дюнные пески (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060230 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 77,88 |
| Е1-73-24 | Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-0,8) м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060233 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3 | маш.ч | 22,7 |
| Е1-73-25 | Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-0,8) м3, грунт 2 группы: глина мягко- и тугопластичная с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060233 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3 | маш.ч | 41,96 |
| Е1-73-26 | Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-0,8) м3, грунт 2 группы: остальные типы грунта (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060233 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3 | маш.ч | 27,14 |
| Е1-73-27 | Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч | 32,9 |
| Е1-73-28 | Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы: глина мягко- и тугопластичная с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч | 61,7 |
| Е1-73-29 | Устройство каналов одноковшовыми экскаваторами "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы: остальные типы грунта (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч | 42,58 |
| Е1-73-30 | Планировка с зачисткой дна, откосов и берм каналов одноковшовыми экскаваторами "ОЧИСТНОЙ КОВШ" вместимостью 0,4 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060238 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, оборудованные очистным ковшом 0,4 м3 | маш.ч | 3,87 |
| Е1-73-31 | Планировка с зачисткой дна, откосов и берм каналов одноковшовыми экскаваторами "ОЧИСТНОЙ КОВШ" вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы: мягко- и тугопластичная с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060238 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, оборудованные очистным ковшом 0,4 м3 | маш.ч | 7,45 |
| Е1-73-32 | Планировка с зачисткой дна, откосов и берм каналов одноковшовыми экскаваторами "ОЧИСТНОЙ КОВШ" вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы: остальные типы грунта (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060238 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, оборудованные очистным ковшом 0,4 м3 | маш.ч | 5,52 |

Таблица 1-74. Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л

Состав работ:

а) разработка грунта с очисткой берм для следующих проходов экскаватора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-74-1 | Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060102 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве, 15л | маш.ч | 52,68 |
| Е1-74-2 | Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 144,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060102 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве, 15л | маш.ч | 71,87 |

Таблица 1-75. Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды

Состав работ:

а) разработка грунта с очисткой берм для следующих проходов экскаваторов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-75-1 | Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060102 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве, 15л | маш.ч | 62,33 |
| Е1-75-2 | Устройство каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л в грунтах с наличием воды, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 178,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060102 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве, 15л | маш.ч | 88,62 |

Таблица 1-76. Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л

Состав работ:

а) разработка грунта с очисткой берм для следующих проходов экскаваторов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-76-1 | Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060102 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве, 15л | маш.ч | 59,9 |
| Е1-76-2 | Очистка каналов многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 168,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060102 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве, 15л | маш.ч | 83,85 |

Таблица 1-77. Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л

Состав работ:

а) разработка грунта с очисткой берм для следующих проходов экскаваторов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-77-1 | Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 144,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060102 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве, 15л | маш.ч | 71,87 |
| Е1-77-2 | Очистка каналов с заросшими откосами, с наличием корней и отдельных включений многоковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 15 л, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 204,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060102 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве, 15л | маш.ч | 101,88 |

Таблица 1-78. Устройство каналов двухроторными экскаваторами

Состав работ:

а) разработка грунта в канале с очисткой ковшей и лент транспортеров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-78-1 | Устройство каналов двухроторными экскаваторами, сечение канала до 1,6 м2, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060700 | Экскаваторы двухроторные | маш.ч | 14,42 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 3,94 |
| Е1-78-2 | Устройство каналов двухроторными экскаваторами, сечение канала до 1,6 м2, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060700 | Экскаваторы двухроторные | маш.ч | 17,33 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 3,94 |
| Е1-78-3 | Устройство каналов двухроторными экскаваторами, сечение канала до 1,6 м2, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060700 | Экскаваторы двухроторные | маш.ч | 21,75 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 3,94 |
| Е1-78-4 | Устройство каналов двухроторными экскаваторами, сечение канала свыше 1,6 м2, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060700 | Экскаваторы двухроторные | маш.ч | 9,22 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 3,94 |
| Е1-78-5 | Устройство каналов двухроторными экскаваторами, сечение канала свыше 1,6 м2, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060700 | Экскаваторы двухроторные | маш.ч | 10,97 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 3,94 |
| Е1-78-6 | Устройство каналов двухроторными экскаваторами, сечение канала свыше 1,6 м2, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060700 | Экскаваторы двухроторные | маш.ч | 13,72 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 3,94 |

Таблица 1-79. Устройство каналов шнекороторными экскаваторами

Состав работ:

а) разработка грунта в канале с очисткой ковшей и лент транспортеров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-79-1 | Устройство каналов шнекороторными экскаваторами, сечением каналов до 4 м2, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,33 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,03 |
| Е1-79-2 | Устройство каналов шнекороторными экскаваторами, сечением каналов до 4 м2, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 15,58 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,03 |
| Е1-79-3 | Устройство каналов шнекороторными экскаваторами, сечением каналов до 4 м2, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 21,51 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,03 |
| Е1-79-4 | Устройство каналов шнекороторными экскаваторами, сечением каналов до 10 м2, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,42 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,03 |
| Е1-79-5 | Устройство каналов шнекороторными экскаваторами, сечением каналов до 10 м2, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,62 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,03 |
| Е1-79-6 | Устройство каналов шнекороторными экскаваторами, сечением каналов до 10 м2, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,3 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,03 |
| Е1-79-7 | Устройство каналов шнекороторными экскаваторами, сечением каналов до 15 м2, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М061003 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 4,63 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,49 |
| Е1-79-8 | Устройство каналов шнекороторными экскаваторами, сечением каналов до 15 м2, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М061003 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 5,77 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,49 |
| Е1-79-9 | Устройство каналов шнекороторными экскаваторами, сечением каналов до 15 м2, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М061003 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 8 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,49 |
| Е1-79-10 | Устройство каналов шнекороторными экскаваторами, сечением каналов до 25 м2, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М061003 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 3 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,49 |
| Е1-79-11 | Устройство каналов шнекороторными экскаваторами, сечением каналов до 25 м2, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М061003 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 3,9 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,49 |
| Е1-79-12 | Устройство каналов шнекороторными экскаваторами, сечением каналов до 25 м2, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М061003 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 5,34 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,49 |

Таблица 1-80. Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором

Состав работ:

а) нарезка осей борозды;

б) вырезка сечения канала;

в) ручные доработки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-80-1 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 79 (108) кВт(л. с), сечение канала свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,23 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 3,03 |
| Е1-80-2 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 79 (108) кВт(л. с), сечение канала свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы, грунт 3-4 группы и вязкие, сыпучие (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,24 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 5,62 |
| Е1-80-3 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 96 (130) кВт (л. с), сечение канала свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,35 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 2,16 |
| Е1-80-4 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 96 (130) кВт (л. с), сечение канала свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы, грунт 3-4 группы и вязкие, сыпучие (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,5 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 3,97 |
| Е1-80-5 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 132 кВт (180 л. с), сечение канала свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010305 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,86 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 1,66 |
| Е1-80-6 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 132 кВт (180 л. с), сечение канала свыше 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы, грунт 3-4 группы и вязкие, сыпучие (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010305 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 3,52 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 3,05 |
| Е1-80-7 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 79 (108) кВт(л. с), сечение канала до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,92 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 2,72 |
| Е1-80-8 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 79 (108) кВт(л. с), сечение канала до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы, грунт 3-4 группы и вязкие, сыпучие (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,63 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 5,05 |
| Е1-80-9 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 96 (130) кВт(л. с), сечение канала до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,13 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 1,93 |
| Е1-80-10 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 96 (130) кВт(л. с), сечение канала до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы, грунт 3-4 группы и вязкие, сыпучие (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,06 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 3,25 |
| Е1-80-11 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 132 кВт (180 л. с), сечение канала до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010305 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,7 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 1,5 |
| Е1-80-12 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 132 кВт (180 л. с), сечение канала до 0,75 м2 без предварительного выравнивания трассы, грунт 3-4 группы и вязкие, сыпучие (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010305 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 3,2 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 2,74 |
| Е1-80-13 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 79 (108) кВт(л. с), сечение канала свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,13 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,37 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 3,03 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 2,37 |
| Е1-80-14 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 79 (108) кВт(л. с), сечение канала свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы, грунт 3-4 группы и вязкие, сыпучие (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,14 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,37 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 5,62 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 2,37 |
| Е1-80-15 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 96 (130) кВт(л. с), сечение канала свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,36 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,37 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 2,16 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 2,37 |
| Е1-80-16 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 96 (130) кВт(л. с), сечение канала свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы, грунт 3-4 группы и вязкие, сыпучие (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,41 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,37 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 3,97 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 2,37 |
| Е1-80-17 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 132 кВт (180 л. с), сечение канала свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010305 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,77 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,37 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 1,66 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 2,37 |
| Е1-80-18 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 132 кВт (180 л. с), сечение канала свыше 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы, грунт 3-4 группы и вязкие, сыпучие (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010305 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 3,43 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,37 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 3,05 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 2,37 |
| Е1-80-19 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 79 (108) кВт(л. с), сечение канала до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,83 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,37 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 2,72 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 2,37 |
| Е1-80-20 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 79 (108) кВт(л. с), сечение канала до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы, грунт 3-4 группы и вязкие, сыпучие (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,55 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,37 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 5,05 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 2,37 |
| Е1-80-21 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 96 (130) кВт(л. с), сечение канала до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,03 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,37 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 1,93 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 2,37 |
| Е1-80-22 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 96 (130) кВт(л. с), сечение канала до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы, грунт 3-4 группы и вязкие, сыпучие (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,97 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,37 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 3,55 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 2,37 |
| Е1-80-23 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 132 кВт (180 л. с), сечение канала до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010305 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,61 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,37 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 1,5 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 2,37 |
| Е1-80-24 | Устройство каналов плужными канавокопателями с трактором мощностью 132 кВт (180 л. с), сечение канала до 0,75 м2 с предварительным выравниванием трассы, грунт 3-4 группы и вязкие, сыпучие (единица измерения - 1000 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010305 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 3,1 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,37 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 2,74 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 2,37 |

Таблица 1-81. Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе 103 кВт (140 л. с)

Состав работ:

а) нарезка осевой борозды;

б) вырезка сечения канала.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-81-1 | Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с) без предварительного выравнивания трассы, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090303 | Канавокопатели фрезерные (на тракторе) | маш.ч | 19,49 |
| Е1-81-2 | Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с) без предварительного выравнивания трассы, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090303 | Канавокопатели фрезерные (на тракторе) | маш.ч | 31,2 |
| Е1-81-3 | Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с) с предварительным выравниванием трассы, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090303 | Канавокопатели фрезерные (на тракторе) | маш.ч | 19,49 |
| Е1-81-4 | Устройство каналов канавокопателями фрезерными на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с) с предварительным выравниванием трассы, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090303 | Канавокопатели фрезерные (на тракторе) | маш.ч | 31,2 |

Таблица 1-82. Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами

Состав работ:

а) выравнивание трассы канала;

б) рыхление грунта 3 группы;

в) разработка грунта с планировкой и отделкой канала.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-82-1 | Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,73 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 10,73 |
| Е1-82-2 | Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,07 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 14,07 |
| Е1-82-3 | Устройство каналов прицепными тяжелыми грейдерами, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 24,05 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 22,33 |

Таблица 1-83. Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами

Состав работ:

а) рыхление грунта 3 группы;

б) разработка грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-83-1 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 5,73 |
| Е1-83-2 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 8,72 |
| Е1-83-3 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,56 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 12,79 |
| Е1-83-4 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,38 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 1,38 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 5,73 |
| Е1-83-5 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,38 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 1,38 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 8,72 |
| Е1-83-6 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,94 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 1,38 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 12,79 |
| Е1-83-7 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 3,13 |
| Е1-83-8 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 5,09 |
| Е1-83-9 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,56 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 8,47 |
| Е1-83-10 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,38 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 1,38 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 3,13 |
| Е1-83-11 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,38 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 1,38 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 5,09 |
| Е1-83-12 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок до 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,94 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 1,38 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 8,47 |

Таблица 1-84. Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами

Состав работ:

а) рыхление грунта 3 группы;

б) разработка грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-84-1 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 7,17 |
| Е1-84-2 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 10,91 |
| Е1-84-3 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном направлении без предварительного выравнивания трассы, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,56 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 15,93 |
| Е1-84-4 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,38 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 1,38 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 7,17 |
| Е1-84-5 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,38 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 1,38 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 10,91 |
| Е1-84-6 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в одном направлении с предварительным выравниванием трассы, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,94 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 1,38 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 15,93 |
| Е1-84-7 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 3,9 |
| Е1-84-8 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 6,35 |
| Е1-84-9 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в двух направлениях без предварительного выравнивания трассы, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,56 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 10,58 |
| Е1-84-10 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,38 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 1,38 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 3,9 |
| Е1-84-11 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,38 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 1,38 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 6,35 |
| Е1-84-12 | Устройство каналов, дамб и земляных подушек при глубине резервов и выемок свыше 1 м грейдер-элеваторами при движении агрегата в двух направлениях с предварительным выравниванием трассы, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,94 |
| М120302 | Грейдеры прицепные тяжелого типа | маш.ч | 1,38 |
| М120400 | Грейдер-элеватор 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 10,58 |

Таблица 1-85. Разравнивание кавальеров бульдозерами

Состав работ:

а) разравнивание кавальеров (толщиной слоя разравнивания не более 0,1 м) с перемещением грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-85-1 | Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 69 (94) кВт (л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070139 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 69 (94) кВт (л. с) | маш.ч | 12,94 |
| Е1-85-2 | Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 69 (94) кВт (л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070139 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 69 (94) кВт (л. с) | маш.ч | 16,18 |
| Е1-85-3 | Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070135 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 9,45 |
| Е1-85-4 | Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070135 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 11,62 |
| Е1-85-5 | Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 118 (160) кВт (л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070136 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 7,08 |
| Е1-85-6 | Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 118 (160) кВт (л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070136 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 8,64 |
| Е1-85-7 | Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070137 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 6,44 |
| Е1-85-8 | Разравнивание кавальеров при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070137 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 8,05 |
| Е1-85-9 | Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-1 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 69 (94) кВт (л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070139 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 69 (94) кВт (л. с) | маш.ч | 10,61 |
| Е1-85-10 | Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-2 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 69 (94) кВт (л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070139 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 69 (94) кВт (л. с) | маш.ч | 13,13 |
| Е1-85-11 | Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-3 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070135 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 7,38 |
| Е1-85-12 | Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-4 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070135 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 8,57 |
| Е1-85-13 | Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-5 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 118 (160) кВт (л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070136 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 5,03 |
| Е1-85-14 | Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-6 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 118 (160) кВт (л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070136 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 5,89 |
| Е1-85-15 | Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-7 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070137 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 4,68 |
| Е1-85-16 | Разравнивание кавальеров, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-85-8 при перемещении грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070137 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 5,42 |

Таблица 1-86. Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 кВт (80 л. с)

Состав работ:

а) нарезка оросителей;

б) ручная доработка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-86-1 | Устройство временных оросителей канавокопателями с трактором мощностью 59 кВт (80 л. с) (единица измерения - 1000 м оросителя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,69 |
| М090302 | Канавокопатели плужные прицепные (без трактора) | маш.ч | 0,69 |

Таблица 1-87. Планировка дна и откосов выемки, гребня и откосов насыпи прицепными грейдерами

Состав работ:

а) планировка со срезкой грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-87-1 | Планировка прицепными средними грейдерами дна и откосов выемки, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,57 |
| М120301 | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.ч | 0,57 |
| Е1-87-2 | Планировка прицепными средними грейдерами дна и откосов выемки, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,83 |
| М120301 | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.ч | 0,83 |
| Е1-87-3 | Планировка прицепными средними грейдерами гребня и откосов насыпи, грунт 1-3 группы (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,53 |
| М120301 | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.ч | 0,53 |

Таблица 1-88. Уплотнение грунта катками при устройстве насыпей

Состав работ:

а) разравнивание грунта перед уплотнением (нормы 3, 5);

б) уплотнение грунта (нормы 3-6);

в) планировка с зачисткой откосов насыпей со срезкой бровок слоев уплотняемого грунта до проектного заложения откосов насыпи (нормы 7, 8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-88-3 | Уплотнение грунта насыпей самоходными комбинированными вибрационными катками массой 10-14 т на первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070135 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 9,77 |
| М120915 | Катки самоходные вибрационные комбинированные 12,1 т | маш.ч | 1,71 |
| Е1-88-4 | Уплотнение грунта насыпей самоходными комбинированными вибрационными катками массой 10-14 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя до 25 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120915 | Катки самоходные вибрационные комбинированные 12,1 т | маш.ч | 1,37 |
| Е1-88-5 | Уплотнение грунта насыпей прицепными кулачковыми катками массой до 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя до 20 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070135 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 11,6 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 2,46 |
| Е1-88-6 | Уплотнение грунта насыпей прицепными кулачковыми катками массой до 8 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя до 20 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070135 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,91 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 1,91 |
| Е1-88-7 | Планировка с зачисткой откосов насыпей одноковшовым экскаватором, оборудованным очистным ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060238 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, оборудованные очистным ковшом 0,4 м3 | маш.ч | 1,07 |
| Е1-88-8 | Планировка с зачисткой откосов насыпей одноковшовым экскаватором, оборудованным очистным ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060238 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, оборудованные очистным ковшом 0,4 м3 | маш.ч | 1,32 |

Таблица 1-89. Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство

Состав работ:

а) планировка откосов, выемок и насыпей с погрузкой в транспортные средства.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-89-1 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060233 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3 | маш.ч | 16,05 |
| Е1-89-2 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами при погрузке в транспортное средство, грунт 3-4 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060233 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3 | маш.ч | 25,72 |

Таблица 1-90. Планировка дна и откосов выемок каналов вручную

Состав работ:

а) срезка и планировка поверхности с проверкой по шаблону (нормы 1-4);

б) перекидка грунта по откосу на дно выемки (нормы 1-4);

в) планировка поверхности по данным визировочных отметок на глаз (нормы 5-8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-90-1 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,59 |
| Е1-90-2 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150,02 |
| Е1-90-3 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251,18 |
| Е1-90-4 | Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 334,91 |
| Е1-90-5 | Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,05 |
| Е1-90-6 | Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,59 |
| Е1-90-7 | Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,54 |
| Е1-90-8 | Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,83 |

Таблица 1-91. Планировка орошаемых площадей бескулисным способом

Состав работ:

а) планировка площадей под проектную отметку с перемещением грунта на заданное расстояние.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-91-1 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070301 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 3 м3 | маш.ч | 33,63 |
| Е1-91-2 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070301 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 3 м3 | маш.ч | 38,3 |
| Е1-91-3 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3, грунт: сухие, сыпучие, барханные и дюнные пески и сухие, пылев., лессовид. суглинки (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070301 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 3 м3 | маш.ч | 45,6 |
| Е1-91-4 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 7 м3 | маш.ч | 21,09 |
| Е1-91-5 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 7 м3 | маш.ч | 24,85 |
| Е1-91-6 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3, грунт: сухие, сыпучие, барханные и дюнные пески и сухие, пылев., лессовид. суглинки (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 7 м3 | маш.ч | 29,98 |
| Е1-91-7 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070304 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 8 м3 | маш.ч | 17,21 |
| Е1-91-8 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070304 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 8 м3 | маш.ч | 20,41 |
| Е1-91-9 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3, грунт: сухие, сыпучие, барханные и дюнные пески и сухие, пылев., лессовид. суглинки (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070304 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 8 м3 | маш.ч | 25,54 |
| Е1-91-10 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 10 м3 | маш.ч | 13,22 |
| Е1-91-11 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 10 м3 | маш.ч | 16,19 |
| Е1-91-12 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом при перемещении грунта до 100 м прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3, грунт: сухие, сыпучие, барханные и дюнные пески и сухие, пылев., лессовид. суглинки (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 10 м3 | маш.ч | 20,41 |
| Е1-91-13 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3, добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070301 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 3 м3 | маш.ч | 1,92 |
| Е1-91-14 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3, добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070301 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 3 м3 | маш.ч | 2,31 |
| Е1-91-15 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3, добавлять на каждые последующие 10 м, грунт: сухие, сыпучие, барханные и дюнные пески и сухие, пылев., лессовид. суглинки (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070301 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 3 м3 | маш.ч | 3,07 |
| Е1-91-16 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3, добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 7 м3 | маш.ч | 1,28 |
| Е1-91-17 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3, добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 7 м3 | маш.ч | 1,66 |
| Е1-91-18 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3, добавлять на каждые последующие 10 м, грунт: сухие, сыпучие, барханные и дюнные пески и сухие, пылев., лессовид. суглинки (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 7 м3 | маш.ч | 2,17 |
| Е1-91-19 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3, добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070304 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 8 м3 | маш.ч | 1,15 |
| Е1-91-20 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3, добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070304 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 8 м3 | маш.ч | 1,53 |
| Е1-91-21 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3, добавлять на каждые последующие 10 м, грунт: сыпучие, барханные и дюнные пески и сухие, пылев., лессовид. суглинки (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070304 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 8 м3 | маш.ч | 1,92 |
| Е1-91-22 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3, добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 10 м3 | маш.ч | 0,86 |
| Е1-91-23 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3, добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 10 м3 | маш.ч | 1,09 |
| Е1-91-24 | Планировка орошаемых площадей бескулисным способом прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3, добавлять на каждые последующие 10 м, грунт: барханные и дюнные пески и сухие, пылев., лессовид. суглинки (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 10 м3 | маш.ч | 1,4 |

Таблица 1-92. Планировка орошаемых площадей бульдозерами

Состав работ:

а) рыхление грунта 3 группы;

б) планировка площадей под проектную отметку с перемещением грунта на заданное расстояние.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-92-1 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070133 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 13,37 |
| Е1-92-2 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070133 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 17,1 |
| Е1-92-3 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с), грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,79 |
| М070133 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 21,86 |
| Е1-92-4 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,92 |
| Е1-92-5 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,75 |
| Е1-92-6 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с), грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,79 |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,88 |
| Е1-92-7 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070135 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 7,19 |
| Е1-92-8 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070135 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 9,5 |
| Е1-92-9 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с), грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,79 |
| М070135 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 10,35 |
| Е1-92-10 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 118 кВт (160 л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070136 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 6,51 |
| Е1-92-11 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 118 кВт (160 л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070136 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 8,14 |
| Е1-92-12 | Планировка орошаемых площадей при перемещении грунта до 10 м бульдозерами мощностью 118 кВт (160 л. с), грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,79 |
| М070136 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 9,07 |
| Е1-92-13 | Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с), добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070133 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 12,21 |
| Е1-92-14 | Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с), добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070133 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 13,37 |
| Е1-92-15 | Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с), добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070133 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 15,82 |
| Е1-92-16 | Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с), добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,45 |
| Е1-92-17 | Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с), добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,95 |
| Е1-92-18 | Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л. с), добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,3 |
| Е1-92-19 | Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с), добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070135 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,1 |
| Е1-92-20 | Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с), добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070135 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,57 |
| Е1-92-21 | Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л. с), добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070135 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,95 |
| Е1-92-22 | Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 118 кВт (160 л. с), добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070136 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 5,35 |
| Е1-92-23 | Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 118 кВт (160 л. с), добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070136 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 5,93 |
| Е1-92-24 | Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 118 кВт (160 л. с), добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070136 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 6,28 |

Таблица 1-93. Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л. с)

Состав работ:

а) рыхление грунта 3 группы;

б) планировка площадей под проектную отметку с перемещением грунта на заданное расстояние.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-93-1 | Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л. с) при перемещении грунта на 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070137 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 6,28 |
| Е1-93-2 | Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л. с) при перемещении грунта на 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070137 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 7,68 |
| Е1-93-3 | Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л. с) при перемещении грунта на 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010302 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,79 |
| М070137 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 8,72 |
| Е1-93-4 | Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070137 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 4,77 |
| Е1-93-5 | Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070137 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 5,23 |
| Е1-93-6 | Планировка орошаемых площадей бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л. с) добавлять на каждые последующие 10 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070137 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 5,58 |

Таблица 1-94. Планировка орошаемых площадей

Состав работ:

а) планировка с перемещением грунта на заданное расстояние.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-94-1 | Планировка орошаемых площадей прицепными средними грейдерами с перемещением грунта до 20 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 86,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 43,03 |
| М120301 | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.ч | 43,03 |
| Е1-94-2 | Планировка орошаемых площадей прицепными средними грейдерами, добавлять на каждые последующие 10 м к норме Е1-94-1 (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 7,81 |
| М120301 | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.ч | 7,81 |
| Е1-94-5 | Планировка орошаемых площадей средними автогрейдерами с перемещением грунта до 20 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 28,72 |
| Е1-94-6 | Планировка орошаемых площадей средними автогрейдерами, добавлять на каждые последующие 10 м к норме Е1-94-5 (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 4,79 |

Таблица 1-95. Выравнивание поверхности поливного участка

Состав работ:

а) выравнивание поверхности поливного участка за один проход.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-95-1 | Выравнивание поверхности поливного участка прицепными средними грейдерами к трактору мощностью 59 кВт (80 л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010301 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,96 |
| М120301 | Грейдеры прицепные среднего типа | маш.ч | 1,96 |
| Е1-95-3 | Выравнивание поверхности поливного участка средними автогрейдерами к трактору мощностью 99 кВт (135 л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,2 |

Таблица 1-96. Выравнивание мелиорированных земель длиннобазовым планировщиком

Состав работ:

а) выравнивание мелиорированных земель в один проход.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-96-13 | Выравнивание легких почв мелиорированных земель в один проход длиннобазовым планировщиком на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) при первой проходке и длине гона до 500 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 0,59 |
| М080700 | Планировщики длиннобазовые (без трактора) | маш.ч | 0,59 |
| Е1-96-14 | Выравнивание средних и тяжелых почв мелиорированных земель в один проход длиннобазовым планировщиком на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) при первой проходке и длине гона до 500 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 0,73 |
| М080700 | Планировщики длиннобазовые (без трактора) | маш.ч | 0,73 |
| Е1-96-15 | Выравнивание легких почв мелиорированных земель в один проход длиннобазовым планировщиком на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) при последующих проходках и длине гона до 500 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 0,51 |
| М080700 | Планировщики длиннобазовые (без трактора) | маш.ч | 0,51 |
| Е1-96-16 | Выравнивание средних и тяжелых почв мелиорированных земель в один проход длиннобазовым планировщиком на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) при последующих проходках и длине гона до 500 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 0,64 |
| М080700 | Планировщики длиннобазовые (без трактора) | маш.ч | 0,64 |
| Е1-96-17 | Выравнивание легких почв мелиорированных земель в один проход длиннобазовым планировщиком на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) при первой проходке и длине гона свыше 500 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 0,53 |
| М080700 | Планировщики длиннобазовые (без трактора) | маш.ч | 0,53 |
| Е1-96-18 | Выравнивание средних и тяжелых почв мелиорированных земель в один проход длиннобазовым планировщиком на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) при первой проходке и длине гона свыше 500 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 0,66 |
| М080700 | Планировщики длиннобазовые (без трактора) | маш.ч | 0,66 |
| Е1-96-19 | Выравнивание легких почв мелиорированных земель в один проход длиннобазовым планировщиком на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) при последующих проходках и длине гона свыше 500 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| М080700 | Планировщики длиннобазовые (без трактора) | маш.ч | 0,45 |
| Е1-96-20 | Выравнивание средних и тяжелых почв мелиорированных земель в один проход длиннобазовым планировщиком на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) при последующих проходках и длине гона свыше 500 м (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 0,57 |
| М080700 | Планировщики длиннобазовые (без трактора) | маш.ч | 0,57 |

Таблица 1-97. Валка с корня деревьев на откосах линейных сооружений

Состав работ:

а) подготовка территории около деревьев перед валкой: удаление кустарника и подроста, мешающего валке; уборка валежника; обрезка низкорастущих сучьев; уборка зависших деревьев;

б) валка деревьев;

в) переноска порубочных остатков и укладка их в кучи на расстояние до 30 м;

г) переход от дерева к дереву.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-97-1 | Валка с корня деревьев диаметром стволов до 12 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 0,67 |
| Е1-97-2 | Валка с корня деревьев диаметром стволов свыше 12 до 16 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 0,78 |
| Е1-97-3 | Валка с корня деревьев диаметром стволов свыше 16 до 20 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 0,89 |
| Е1-97-4 | Валка с корня деревьев диаметром стволов свыше 20 до 24 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 1,06 |
| Е1-97-5 | Валка с корня деревьев диаметром стволов свыше 24 до 28 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 1,17 |
| Е1-97-6 | Валка с корня деревьев диаметром стволов свыше 28 до 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 1,78 |
| Е1-97-7 | Валка с корня деревьев диаметром стволов свыше 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 2,12 |

Таблица 1-98. Спиливание пней на откосах линейных сооружений

Состав работ:

а) спиливание пней заподлицо с землей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-98-1 | Спиливание пней деревьев диаметром стволов до 20 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 0,25 |
| Е1-98-2 | Спиливание пней деревьев диаметром стволов свыше 20 до 28 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 0,73 |
| Е1-98-3 | Спиливание пней деревьев диаметром стволов свыше 28 до 32 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 1,17 |
| Е1-98-4 | Спиливание пней деревьев диаметром стволов свыше 32 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 2,11 |

Таблица 1-99. Трелевка древесины, полученной от валки деревьев на откосах линейных сооружений

Состав работ:

а) чокеровка дерева;

б) трелевка дерева из канала на берму на расстояние до 20 м;

в) снятие чокера с дерева.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-99-1 | Трелевка древесины на расстояние до 20 м тракторами мощностью 59 (80) кВт (л. с) диаметром стволов до 20 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 4,88 |
| Е1-99-2 | Трелевка древесины на расстояние до 20 м тракторами мощностью 59 (80) кВт (л. с) диаметром стволов свыше 20 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 5,9 |

Таблица 1-100. Разделка древесины, полученной от валки деревьев на откосах линейных сооружений

Состав работ:

а) обрезка сучьев заподлицо по всей длине поваленного дерева, обрезка вершин;

б) переноска и укладка обрезанных сучьев, вершин и порубочных остатков в кучи на расстояние до 30 м;

в) раскряжевка хлыстов на элементы длиной 1-2 м;

г) переноска и укладка древесины в штабеля на расстояние до 30 м;

д) переход от дерева к дереву.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-100-1 | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диаметром стволов до 12 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 2,08 |
| Е1-100-2 | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диаметром стволов свыше 12 до 16 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 3,83 |
| Е1-100-3 | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диаметром стволов свыше 16 до 20 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 6,33 |
| Е1-100-4 | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диаметром стволов свыше 20 до 24 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 8,56 |
| Е1-100-5 | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диаметром стволов свыше 24 до 28 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 10,5 |
| Е1-100-6 | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диаметром стволов свыше 28 до 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 13,66 |
| Е1-100-7 | Разделка древесины, полученной от валки деревьев диаметром стволов свыше 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331613 | Пила бензомоторная "ХУСКВАРНА" | маш.ч | 26,66 |

Таблица 1-101. Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами

Состав работ:

а) приведение агрегата в рабочее положение;

б) разработка,перемещение и разравнивание грунта на отвале и насыпи;

в) устройство и содержание съездов, выездов и земляных дорог;

г) устройство и содержание водоотводных канав;

д) разработка съездов и выездов на канале или реверве;

е) переходы агрегата от канала к каналу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-101-1 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,13 |
| М070301 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 3 м3 | маш.ч | 26,13 |
| Е1-101-2 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,13 |
| М070301 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 3 м3 | маш.ч | 29,12 |
| Е1-101-3 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, грунт: сухие, сыпучие, барханные пески (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,13 |
| М070301 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 3 м3 | маш.ч | 34,96 |
| Е1-101-4 | Добавить или исключать к нормам Е1-101-1 при изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070301 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 3 м3 | маш.ч | 16,25 |
| Е1-101-5 | Добавить или исключать к нормам Е1-101-2 при изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070301 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 3 м3 | маш.ч | 17,67 |
| Е1-101-6 | Добавить или исключать к нормам Е1-101-3 при изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070301 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 3 м3 | маш.ч | 20,14 |
| Е1-101-7 | Добавить к нормам Е1-101-1 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070301 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 3 м3 | маш.ч | 1,6 |
| Е1-101-8 | Добавить к нормам Е1-101-2 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070301 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 3 м3 | маш.ч | 1,9 |
| Е1-101-9 | Добавить к нормам Е1-101-3 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070301 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 3 м3 | маш.ч | 2,33 |
| Е1-101-10 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,03 |
| М070302 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 4,5 м3 | маш.ч | 21,83 |
| Е1-101-11 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,03 |
| М070302 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 4,5 м3 | маш.ч | 25,48 |
| Е1-101-12 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 4,5 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, грунт: сухие, сыпучие, барханные пески (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,03 |
| М070302 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 4,5 м3 | маш.ч | 31,33 |
| Е1-101-13 | Добавить или исключать к нормам Е1-101-10 при изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070302 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 4,5 м3 | маш.ч | 13,78 |
| Е1-101-14 | Добавить или исключать к нормам Е1-101-11 при изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070302 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 4,5 м3 | маш.ч | 15,98 |
| Е1-101-15 | Добавить или исключать к нормам Е1-101-12 при изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070302 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 4,5 м3 | маш.ч | 18,19 |
| Е1-101-16 | Добавить к нормам Е1-101-10 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070302 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 4,5 м3 | маш.ч | 1,46 |
| Е1-101-17 | Добавить к нормам Е1-101-11 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070302 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 4,5 м3 | маш.ч | 1,6 |
| Е1-101-18 | Добавить к нормам Е1-101-12 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070302 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 4,5 м3 | маш.ч | 2,19 |
| Е1-101-19 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,76 |
| М070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 7 м3 | маш.ч | 15,6 |
| Е1-101-20 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,76 |
| М070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 7 м3 | маш.ч | 18,19 |
| Е1-101-21 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 7 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, грунт: сухие, сыпучие, барханные пески (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,76 |
| М070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 7 м3 | маш.ч | 22,62 |
| Е1-101-22 | Добавить или исключать к нормам Е1-101-19 при изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 7 м3 | маш.ч | 9,83 |
| Е1-101-23 | Добавить или исключать к нормам Е1-101-20 при изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 7 м3 | маш.ч | 11,65 |
| Е1-101-24 | Добавить или исключать к нормам Е1-101-21 при изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 7 м3 | маш.ч | 13,13 |
| Е1-101-25 | Добавить к нормам Е1-101-19 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 7 м3 | маш.ч | 1,46 |
| Е1-101-26 | Добавить к нормам Е1-101-20 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 7 м3 | маш.ч | 1,6 |
| Е1-101-27 | Добавить к нормам Е1-101-21 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070303 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 7 м3 | маш.ч | 2,19 |
| Е1-101-28 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,71 |
| М070304 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 8 м3 | маш.ч | 14,3 |
| Е1-101-29 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,71 |
| М070304 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 8 м3 | маш.ч | 16,92 |
| Е1-101-30 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, грунт: сухие, сыпучие, барханные пески (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,71 |
| М070304 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 8 м3 | маш.ч | 21,06 |
| Е1-101-31 | Добавить или исключать к нормам Е1-101-28 при изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070304 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 8 м3 | маш.ч | 9,1 |
| Е1-101-32 | Добавить или исключать к нормам Е1-101-29 при изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070304 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 8 м3 | маш.ч | 10,92 |
| Е1-101-33 | Добавить или исключать к нормам Е1-101-30 при изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070304 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 8 м3 | маш.ч | 12,37 |
| Е1-101-34 | Добавить к нормам Е1-101-28 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070304 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 8 м3 | маш.ч | 1,31 |
| Е1-101-35 | Добавить к нормам Е1-101-29 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070304 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 8 м3 | маш.ч | 1,46 |
| Е1-101-36 | Добавить к нормам Е1-101-30 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070304 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 8 м3 | маш.ч | 2,04 |
| Е1-101-37 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,5 |
| М070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 10 м3 | маш.ч | 11,7 |
| Е1-101-38 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,5 |
| М070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 10 м3 | маш.ч | 14,03 |
| Е1-101-39 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 10 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, грунт: сухие, сыпучие, барханные пески (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,5 |
| М070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 10 м3 | маш.ч | 17,28 |
| Е1-101-40 | Добавить или исключать к нормам Е1-101-37 при изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 10 м3 | маш.ч | 4,5 |
| Е1-101-41 | Добавить или исключать к нормам Е1-101-38 при изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 10 м3 | маш.ч | 5,18 |
| Е1-101-42 | Добавить или исключать к нормам Е1-101-39 при изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 10 м3 | маш.ч | 5,56 |
| Е1-101-43 | Добавить к нормам Е1-101-37 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 10 м3 | маш.ч | 1,05 |
| Е1-101-44 | Добавить к нормам Е1-101-38 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 10 м3 | маш.ч | 1,19 |
| Е1-101-45 | Добавить к нормам Е1-101-39 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070305 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 10 м3 | маш.ч | 1,57 |
| Е1-101-46 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,43 |
| М070306 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 15 м3 | маш.ч | 10,29 |
| Е1-101-47 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,43 |
| М070306 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 15 м3 | маш.ч | 11,67 |
| Е1-101-48 | Устройство каналов и отсыпка дамб прицепными скреперами с ковшом вместимостью 15 м3 при перемещении грунта до 100 м и глубине выемки 2 м, грунт: сухие, сыпучие, барханные пески (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,43 |
| М070306 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 15 м3 | маш.ч | 14,54 |
| Е1-101-49 | Добавить или исключать к нормам Е1-101-46 при изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070306 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 15 м3 | маш.ч | 4,04 |
| Е1-101-50 | Добавить или исключать к нормам Е1-101-47 при изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070306 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 15 м3 | маш.ч | 4,53 |
| Е1-101-51 | Добавить или исключать к нормам Е1-101-48 при изменении глубины выемки или высоты насыпи на 1 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070306 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 15 м3 | маш.ч | 4,7 |
| Е1-101-52 | Добавить к нормам Е1-101-46 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070306 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 15 м3 | маш.ч | 0,56 |
| Е1-101-53 | Добавить к нормам Е1-101-47 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070306 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 15 м3 | маш.ч | 0,71 |
| Е1-101-54 | Добавить к нормам Е1-101-48 при перемещении грунта на каждые последующие 10 м (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070306 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на водохозяйственном строительстве емкостью, 15 м3 | маш.ч | 1,12 |

Таблица 1-102. Устройство траншей под закрытый дренаж с разработкой грунта в отвал многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра

Состав работ:

а) разработка траншей с установкой вех и натяжкой мерной проволоки по заданному уклону.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-102-1 | Устройство траншей под закрытый дренаж с разработкой грунта в отвал многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060103 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве, 23л | маш.ч | 12,79 |
| Е1-102-2 | Устройство траншей под закрытый дренаж с разработкой грунта в отвал многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060103 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве, 23л | маш.ч | 15,58 |
| Е1-102-3 | Устройство траншей под закрытый дренаж с разработкой грунта в отвал многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 23 литра, в торфе, содержащем скрытую пнистость свыше 0,5 % (единица измерения - 1000 м траншей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060103 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве, 23л | маш.ч | 16,63 |

Таблица 1-103. Устройство траншей под закрытый дренаж с разработкой грунта в отвал многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров

Состав работ:

а) установка экскаватора в рабочее положение с заглублением ковшовой рамы;

б) разработка грунта навымет с очисткой ковшей и ленты транспортера;

в) проверка глубины траншей меркой и кюветов по шаблону;

г) передвижка экскаватора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-103-1 | Устройство траншей под закрытый дренаж с разработкой грунта в отвал многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров, глубина разработки до 2,5 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060104 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве, 35л | маш.ч | 11,21 |
| Е1-103-2 | Устройство траншей под закрытый дренаж с разработкой грунта в отвал многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров, глубина разработки до 2,5 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060104 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве, 35л | маш.ч | 13,03 |
| Е1-103-3 | Устройство траншей под закрытый дренаж с разработкой грунта в отвал многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров, глубина разработки до 2,5 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060104 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве, 35л | маш.ч | 16,98 |
| Е1-103-4 | Устройство траншей под закрытый дренаж с разработкой грунта в отвал многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров, глубина разработки до 3,5 м, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060104 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве, 35л | маш.ч | 7,56 |
| Е1-103-5 | Устройство траншей под закрытый дренаж с разработкой грунта в отвал многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров, глубина разработки до 3,5 м, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060104 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве, 35л | маш.ч | 8,72 |
| Е1-103-6 | Устройство траншей под закрытый дренаж с разработкой грунта в отвал многоковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 35 литров, глубина разработки до 3,5 м, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060104 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на водохозяйственном строительстве, 35л | маш.ч | 9,83 |

Таблица 1-104. Уплотнение откосов каналов, уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами

Состав работ:

а) установка экскаватора;

б) подвеска вальца или плиты взамен ковша;

в) уплотнение грунта;

г) передвижка экскаватора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-104-1 | Уплотнение откосов каналов экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными вальцовыми трамбовками (единица измерения - 1000 м2 уплотненной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч | 25,19 |
| Е1-104-2 | Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими плитами при 6 ударах плиты (единица измерения - 1000 м2 уплотненной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч | 37,05 |
| Е1-104-3 | Уплотнение грунта, отсыпаемого в дамбы и плотины экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными трамбующими плитами: добавлять на каждый последующий удар (единица измерения - 1000 м2 уплотненной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч | 6,11 |

Таблица 1-105. Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10 %

Состав работ:

а) установка под погрузку;

б) простой при погрузке экскаватором;

в) перемещение и выгрузка;

г) возвращение к месту погрузки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-105-6 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10 %, на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 33,78 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 33,78 |
| Е1-105-7 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10 %, на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 3-4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 46,75 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 46,75 |
| Е1-105-8 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10 %, на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 27,57 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 27,57 |
| Е1-105-9 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10 %, на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, грунт 3-4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 35,94 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 35,94 |
| Е1-105-10 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 10 %, добавлять на каждые последующие 10 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5-1 м3, грунт 1-4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,85 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 0,85 |

Таблица 1-106. Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20 %

Состав работ:

а) установка под погрузку;

б) простой при погрузке экскаватором;

в) перемещение и выгрузка;

г) возвращение к месту погрузки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-106-6 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20 %, на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 36,87 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 36,87 |
| Е1-106-7 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20 %, на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 3-4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 51,4 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 51,4 |
| Е1-106-8 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20 %, на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 30,36 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 30,36 |
| Е1-106-9 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20 %, на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, грунт 3-4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 39,54 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 39,54 |
| Е1-106-10 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) до 20 %, добавлять на каждые последующие 10 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5-1 м3, грунт 1-4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,93 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 0,93 |

Таблица 1-107. Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20 %

Состав работ:

а) установка под погрузку;

б) простой при погрузке экскаватором;

в) перемещение и выгрузка;

г) возвращение к месту погрузки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-107-6 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20 %, на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 40,23 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 40,23 |
| Е1-107-7 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20 %, на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, грунт 3-4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 56,05 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 56,05 |
| Е1-107-8 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20 %, на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 33,03 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 33,03 |
| Е1-107-9 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20 %, на расстояние до 100 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, грунт 3-4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 43,15 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 43,15 |
| Е1-107-10 | Перемещение грунта тракторными прицепами (тележками) по пути с подъемом (в грузовом направлении) свыше 20 %, добавлять на каждые последующие 10 м при погрузке экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5-1 м3, грунт 1-4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010303 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,03 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 1,03 |

Таблица 1-108. Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб

Состав работ: а) разработка грунта в траншее по заданному уклону экскаватором и ручная доработка с планировкой дна траншеи (нормы 11-78); б) подчистка и планировка дна готовой траншеи с устройством желобчатого ложа (нормы 1, 3); в) изготовление и укладка деревянного основания (нормы 2, 4-10); г) доставка труб от приобъектного склада до места укладки; д) укладка труб в траншею с прикрытием труб и стыков фильтрующим материалом (нормы 1-10); е) укладка труб в траншею вручную с оборачиванием стыков фильтрующим материалом с фиксацией проволокой (нормы 11-30); ж) укладка труб в траншею вручную со смазкой уплотнительных колец и соединительных элементов смазочным материалом (с оборачиванием стыков фильтрующим материалом и фиксацией проволокой при необходимости) (нормы 31-78); и) устройство включения в коллектор (нормы 1-10); к) присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см (нормы 1-10); л) присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см вручную с подачей грунта экскаватором (нормы 11-78); м) присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 30 см экскаватором (нормы 31-78).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов |  | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Е1-108-1 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром до 10 см в грунтах природной влажности, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих |  | чел.ч | 99,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов |  | чел.ч | 9,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т |  | маш.ч | 0,93 |
| М331617 | Средства малой механизации |  | маш.ч | 8,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы |  | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |  |
| П6/130 | Трубы |  | м | 1053 |
| Е1-108-2 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром до 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих |  | чел.ч | 260,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов |  | чел.ч | 10,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т |  | маш.ч | 1,38 |
| М331617 | Средства малой механизации |  | маш.ч | 8,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-110-50-20/405 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 16 мм, 3 сорта |  | м3 | 2,27 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) |  | м2 | 327 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы |  | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |  |
| П6/130 | Трубы |  | м | 1053 |
| Е1-108-3 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром свыше 10 см в грунтах природной влажности, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих |  | чел.ч | 144,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов |  | чел.ч | 31,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т |  | маш.ч | 2,78 |
| М331617 | Средства малой механизации |  | маш.ч | 28,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы |  | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |  |
| П6/130 | Трубы |  | м | 1053 |
| Е1-108-4 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром свыше 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих |  | чел.ч | 339,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов |  | чел.ч | 34,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т |  | маш.ч | 4,29 |
| М331617 | Средства малой механизации |  | маш.ч | 30,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-110-50-20/405 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 16 мм, 3 сорта |  | м3 | 7,9 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) |  | м2 | 622 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы |  | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |  |
| П6/130 | Трубы |  | м | 1053 |
| Е1-108-5 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром до 10 см в переувлажненных грунтах, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих |  | чел.ч | 594,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов |  | чел.ч | 10,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т |  | маш.ч | 1,38 |
| М331617 | Средства малой механизации |  | маш.ч | 8,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-110-50-20/405 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 16 мм, 3 сорта |  | м3 | 2,27 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) |  | м2 | 327 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы |  | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |  |
| П6/130 | Трубы |  | м | 1053 |
| Е1-108-6 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром до 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих |  | чел.ч | 495,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов |  | чел.ч | 34,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т |  | маш.ч | 4,29 |
| М331617 | Средства малой механизации |  | маш.ч | 30,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-110-50-20/405 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 16 мм, 3 сорта |  | м3 | 2,27 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) |  | м2 | 327 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы |  | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |  |
| П6/130 | Трубы |  | м | 1053 |
| Е1-108-7 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром свыше 10 см в переувлажненных грунтах, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих |  | чел.ч | 739,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов |  | чел.ч | 34,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т |  | маш.ч | 4,29 |
| М331617 | Средства малой механизации |  | маш.ч | 30,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-110-50-20/405 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 16 мм, 3 сорта |  | м3 | 7,9 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) |  | м2 | 622 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы |  | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |  |
| П6/130 | Трубы |  | м | 1053 |
| Е1-108-8 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром свыше 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих |  | чел.ч | 647,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов |  | чел.ч | 34,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т |  | маш.ч | 4,29 |
| М331617 | Средства малой механизации |  | маш.ч | 30,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-110-50-20/405 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 16 мм, 3 сорта |  | м3 | 7,9 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) |  | м2 | 622 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы |  | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |  |
| П6/130 | Трубы |  | м | 1053 |
| Е1-108-9 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром до 10 см в плывунных грунтах (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих |  | чел.ч | 331,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов |  | чел.ч | 10,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т |  | маш.ч | 1,38 |
| М331617 | Средства малой механизации |  | маш.ч | 8,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-110-50-20/405 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 16 мм, 3 сорта |  | м3 | 2,27 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) |  | м2 | 327 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы |  | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |  |
| П6/130 | Трубы |  | м | 1053 |
| Е1-108-10 | Устройство закрытого дренажа вручную из керамических труб диаметром свыше 10 см в плывунных грунтах (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих |  | чел.ч | 437,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов |  | чел.ч | 34,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т |  | маш.ч | 4,29 |
| М331617 | Средства малой механизации |  | маш.ч | 30,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-110-50-20/405 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 16 мм, 3 сорта |  | м3 | 7,9 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) |  | м2 | 622 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы |  | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |  |
| П6/130 | Трубы |  | м | 1053 |
| Е1-108-11 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной до 1,25 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 157,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 40,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 40,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-12 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной от 1,25 до 1,5 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 157,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 58,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 58,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-13 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной от 1,5 до 1,75 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 157,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 94,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 94,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-14 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной от 1,75 до 2,0 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 157,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 138,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 138,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-15 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной свыше 2,0 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 157,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 170,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 170,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-16 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной до 1,25 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 168,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 40,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 40,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-17 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной от 1,25 до 1,5 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 168,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 57,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 57,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-18 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной от 1,5 до 1,75 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 168,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 93,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 93,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-19 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной от 1,75 до 2,0 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 168,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 138,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 138,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-20 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной свыше 2,0 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 168,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 169,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 169,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-21 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной до 1,25 метра, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 157,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 77,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 38,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-22 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной от 1,25 до 1,5 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 157,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 106,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 53,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-23 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной от 1,5 до 1,75 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 157,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 157,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 78,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-24 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной от 1,75 до 2,0 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 157,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 219,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 109,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-25 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной свыше 2,0 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 157,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 265,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 132,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-26 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной до 1,25 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 168,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 73,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 36,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-27 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной от 1,25 до 1,5 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 168,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 100,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 50,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-28 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной от 1,5 до 1,75 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 168,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 148,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 74,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-29 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной от 1,75 до 2,0 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 168,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 205,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 102,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-30 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром от 63 до 160 мм, глубиной свыше 2,0 м, шириной траншеи по низу1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 168,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 246,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 123,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 |  | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг |  | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| Е1-108-31 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной до 1,25 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 215,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 46,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 46,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-32 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной от 1,25 до 1,5 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 220,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 63,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 63,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-33 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной от 1,5 до 1,75 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 220,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 100,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 100,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-34 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной от 1,75 до 2,0 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 220,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 144,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 144,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-35 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной свыше 2,0 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 220,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 176,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 176,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-36 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной до 1,25 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 215,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 47,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 47,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-37 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной от 1,25 до 1,5 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 235,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 62,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 62,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-38 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной от 1,5 до 1,75 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 235,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 99,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 99,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-39 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной от 1,75 до 2,0 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 235,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 144,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 144,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-40 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной свыше 2 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 235,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 174,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 174,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-41 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной до 1,25 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 207,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 90,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 45,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-42 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной от 1,25 до 1,5 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 223,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 118,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 59,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-43 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной от 1,5 м до 1,75 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 247,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 168,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 84,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт |  | П |
| Е1-108-44 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной от 1,75 до 2,0 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 255,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 229,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 114,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-45 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной от 2,0 до 2,25 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 255,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 275,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 137,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-46 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной от 2,25 до 2,5 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 255,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 326,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 163,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-47 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной свыше 2,5 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 255,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 381,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 190,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-48 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной до 1,25 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 231,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 87,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 43,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-49 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной от 1,25 до 1,5 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 247,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 113,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 56,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-50 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной от 1,5 до 1,75 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 276,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 159,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 79,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-51 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной от 1,75 до 2,0 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 276,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 216,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 108,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-52 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной от 2,0 до 2,25 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 276,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 257,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 128,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-53 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной от 2,25 до 2,5 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 276,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 302,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 151,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-54 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 160 мм до 315 мм (исключительно), глубиной свыше 2,5 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 276,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 350,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 175,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-55 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 400 мм, глубиной до 1,25 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 253,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 52,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 52,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-56 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 400 мм, глубиной от 1,25 до 1,5 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 269,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 69,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 69,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-57 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 400 мм, глубиной от 1,5 до 1,75 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 296,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 104,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 104,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-58 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 400 мм, глубиной от 1,75 до 2,0 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 296,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 148,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 148,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-59 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 400 мм, глубиной свыше 2,0 м, шириной траншеи по низу 0,7 метра экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 296,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 180,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 180,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-60 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 400 мм, глубиной до 1,25 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 261,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 51,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 51,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-61 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 400 мм, глубиной от 1,25 до 1,5 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 277,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 67,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 67,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-62 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 400 мм, глубиной от 1,5 до 1,75 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 317,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 102,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 102,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-63 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 400 мм, глубиной от 1,75 до 2,0 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 317,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 148,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 148,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-64 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 400 мм, глубиной свыше 2 м, шириной траншеи по низу 0,7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,4 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 317,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 179,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060231 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,4 м3 | маш.ч |  | 179,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-65 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 500 мм, глубиной до 1,25 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 253,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 101,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 50,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-66 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 500 мм, глубиной от 1,25 до 1,5 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 269,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 129,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 64,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-67 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 500 мм, глубиной от 1,5 до 1,75 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 293,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 179,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 89,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-68 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 500 мм, глубиной от 1,75 до 2,0 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 325,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 238,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 119,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-69 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 500 мм, глубиной от 2,0 до 2,25 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 341,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 284 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 142 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-70 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 500 мм, глубиной от 2,25 до 2,5 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 345,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 337,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 168,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-71 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 500 мм, глубиной свыше 2,5 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 345,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 392,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 196,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-72 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 500 мм, глубиной до 1,25 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 245,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 97,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 48,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-73 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 500 мм, глубиной от 1,25 до 1,5 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 253,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 124,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 62,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-74 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 500 мм, глубиной от 1,5 до 1,75 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 277,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 170,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 85,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-75 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 500 мм, глубиной от 1,75 до 2,0 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 309,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 226,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 113,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-76 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 500 мм, глубиной от 2,0 до 2,25 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 325,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 266,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 133,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-77 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 500 мм, глубиной от 2,25 до 2,5 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 349,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 309,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 154,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |
| Е1-108-78 | Укладка трубопроводов из пластмассовых труб диаметром от 315 мм (включительно) до 500 мм, глубиной свыше 2,5 м, шириной траншеи по низу 1,25 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 1,0 м3, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч |  | 372,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч |  | 359,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |  |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч |  | 179,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |  |
| 1/10-280-10/20 | Мыло твердое хозяйственное | шт. |  | 3,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 |  | 0,00792 |
|  | Материалы по проекту |  |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |  |
| П6/40 | Трубы | м |  | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. |  | П |
| П6/40-80 | Уплотнительное кольцо | шт. |  | П |

Таблица 1-109. Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб

Состав работ:

а) подчистка и планировка дна готовой траншеи с устройством желобчатого ложа (нормы 1,3);

б) изготовление и укладка деревянного основания (нормы 2,4-10);

в) транспортировка труб от приобъектного склада до места укладки;

г) укладка труб в траншею с прикрытием труб и стыков фильтрующим материалом;

д) устройство включения в коллектор;

е) присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см;

ж) углубление дренажной траншеи вручную при работе с канавокопателями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-109-1 | Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см в грунтах природной влажности, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 305,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-109-2 | Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 407,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/405 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 2,27 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 327 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-109-3 | Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см в грунтах природной влажности, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 380,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,78 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 28,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-109-4 | Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см в грунтах природной влажности, грунт торфяной (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 491,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 30,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/405 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 7,9 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 622 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-109-5 | Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см в переувлажненных грунтах 1-2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 976,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/405 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 2,27 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 327 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-109-6 | Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 814,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 30,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/405 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 2,27 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 327 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-109-7 | Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см в переувлажненных грунтах, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1180,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 30,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/405 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 7,9 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 622 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-109-8 | Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см в переувлажненных грунтах, грунт торфяной (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 983,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 30,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/405 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 7,9 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 622 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-109-9 | Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см в плывунных грунтах (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 503,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/405 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 2,27 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 327 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-109-10 | Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см в плывунных грунтах (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 655,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 30,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/405 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 7,9 |
| 1/10-120-220-30/10 | Ткань стеклянная марки РАТЛ-120(100) | м2 | 622 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |

Таблица 1-110. Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м, устройство колонок-поглотителей при устройстве закрытого дренажа

Состав работ:

а) разработка грунта в траншее по заданному уклону (нормы 1-12, 30-57), ручная доработка грунта (норма 58);

б) устройство подстилающего слоя (нормы 1-12);

в) доставка материалов от приобъектного склада до места загрузки дреноукладчика (нормы 1-12, 30-57);

г) переноска материалов от приобъектного склада до места производства работ (норма 58);

д) укладка труб в траншею с обкладкой фильтрующим материалом (нормы 1-12);

е) укладка труб в траншею с оборачиванием стыков фильтрующим материалом с фиксацией проволокой (нормы 30-57);

ж) устройство включения в коллектор (нормы 1-12);

и) устройство узла подключения коллекторов второго порядка и дрен со сверлением отверстий в трубах и с оборачиванием стыка фильтрующим материалом с фиксацией проволокой (норма 58);

к) присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см вручную, кроме мест расположения колонок-поглотителей (нормы 1-12, 30-57);

л) устройство проходов в отвалах с укладкой грунта во временный отвал, перемещение экскаватора по фронту работ (нормы 59, 60);

м) присыпка уложенного дренажа фильтрующим материалом слоем 20 см вручную (нормы 20-29);

н) засыпка дренажной траншеи фильтрующим материалом до проектных отметок погрузчиком (нормы 20-29);

п) формирование фронтальным погрузчиком валика высотой 20 см из растительного грунта (нормы 20-29).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-110-1 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080801 | Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л. с.) | маш.ч | 14,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы | м | 1017 |
| Е1-110-2 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080801 | Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л. с.) | маш.ч | 18,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы | м | 1017 |
| Е1-110-3 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л. с), грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080801 | Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л. с.) | маш.ч | 23,84 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы | м | 1017 |
| Е1-110-4 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М080801 | Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л. с.) | маш.ч | 18,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы | м | 1017 |
| Е1-110-5 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М080801 | Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л. с.) | маш.ч | 22,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы | м | 1017 |
| Е1-110-6 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л. с), грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М080801 | Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л. с.) | маш.ч | 33,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы | м | 1017 |
| Е1-110-7 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М080801 | Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л. с.) | маш.ч | 20,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-110-8 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М080801 | Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л. с.) | маш.ч | 25,49 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-110-9 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л. с), грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М080801 | Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л. с.) | маш.ч | 33,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-110-10 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,78 |
| М080801 | Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л. с.) | маш.ч | 25,49 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 28,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-110-11 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 92,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,78 |
| М080801 | Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л. с.) | маш.ч | 30,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 28,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-110-12 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л. с), грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 122,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,78 |
| М080801 | Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л. с.) | маш.ч | 45,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 28,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-110-20 | Устройство колонок-поглотителей при устройстве закрытого дренажа длиной 1 м, глубиной 0,9 м, шириной 0,5 м (единица измерения - 10 колонок-поглотителей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| Е1-110-21 | Добавлять к нормам Е1-110-20 при увеличении длины колонки на 1 м (единица измерения - 10 колонок-поглотителей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| Е1-110-22 | Устройство колонок-поглотителей при устройстве закрытого дренажа длиной 1 м, глубиной 1 м, шириной 0,5 м (единица измерения - 10 колонок-поглотителей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| Е1-110-23 | Добавлять к нормам Е1-110-22 при увеличении длины колонки на 1 м (единица измерения - 10 колонок-поглотителей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| Е1-110-24 | Устройство колонок-поглотителей при устройстве закрытого дренажа длиной 1 м, глубиной 1,1 м, шириной 0,5 м (единица измерения - 10 колонок-поглотителей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| Е1-110-25 | Добавлять к нормам Е1-110-24 при увеличении длины колонки на 1 м (единица измерения - 10 колонок-поглотителей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| Е1-110-26 | Устройство колонок-поглотителей при устройстве закрытого дренажа длиной 1 м, глубиной 1,2 м, шириной 0,5 м (единица измерения - 10 колонок-поглотителей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| Е1-110-27 | Добавлять к нормам Е1-110-26 при увеличении длины колонки на 1 м (единица измерения - 10 колонок-поглотителей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| Е1-110-28 | Устройство колонок-поглотителей при устройстве закрытого дренажа длиной 1 м, глубиной 1,3 м, шириной 0,5 м (единица измерения - 10 колонок-поглотителей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| Е1-110-29 | Добавлять к нормам Е1-110-28 при увеличении длины колонки на 1 м (единица измерения - 10 колонок-поглотителей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031830 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу грузоподъемностью 3,4 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| Е1-110-30 | Устройство закрытого дренажа (коллектора) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с.), грунт 1 группы (закамененность отсутствует) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с.) | маш.ч | 14,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-31 | Устройство закрытого дренажа (коллектора) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с.), грунт 2 группы (закамененность до 0,5 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с.) | маш.ч | 19,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-32 | Устройство закрытого дренажа (коллектора) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с.), грунт 2 группы (закамененность свыше 0,5 до 1,35 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с.) | маш.ч | 23,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-33 | Устройство закрытого дренажа (коллектора) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с.), грунт 2 группы (закамененность свыше 1,35 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с.) | маш.ч | 26,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-34 | Устройство закрытого дренажа (коллектора) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с.), грунт 3 группы (закамененность до 0,5 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с.) | маш.ч | 25,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-35 | Устройство закрытого дренажа (коллектора) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с.), грунт 3 группы (закамененность свыше 0,5 до 1,35 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с.) | маш.ч | 29,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-36 | Устройство закрытого дренажа (коллектора) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с.), грунт 3 группы (закамененность свыше 1,35 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с.) | маш.ч | 34,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-37 | Устройство закрытого дренажа (дрен) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с.), грунт 1 группы (закамененность отсутствует) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с.) | маш.ч | 11,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-38 | Устройство закрытого дренажа (дрен) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с.), грунт 2 группы (закамененность до 0,5 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с.) | маш.ч | 14,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-39 | Устройство закрытого дренажа (дрен) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с.), грунт 2 группы (закамененность свыше 0,5 до 1,35 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с.) | маш.ч | 17,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-40 | Устройство закрытого дренажа (дрен) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с.), грунт 2 группы (закамененность свыше 1,35 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с.) | маш.ч | 20,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-41 | Устройство закрытого дренажа (дрен) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с.), грунт 3 группы (закамененность до 0,5 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с.) | маш.ч | 18,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-42 | Устройство закрытого дренажа (дрен) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с.), грунт 3 группы (закамененность свыше 0,5 до 1,35 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с.) | маш.ч | 21,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-43 | Устройство закрытого дренажа (дрен) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с.), грунт 3 группы (закамененность свыше 1,35 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с.) | маш.ч | 24,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-44 | Устройство закрытого дренажа (коллектора) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 100 кВт (136 л. с.), грунт 1 группы (закамененность отсутствует) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080804 | Траншеекопатели (экскаваторы-дреноукладчики) 100 (136) кВт (л. с.) | маш.ч | 12,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-45 | Устройство закрытого дренажа (коллектора) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 100 кВт (136 л. с.), грунт 2 группы (закамененность до 0,5 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080804 | Траншеекопатели (экскаваторы-дреноукладчики) 100 (136) кВт (л. с.) | маш.ч | 18,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-46 | Устройство закрытого дренажа (коллектора) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 100 кВт (136 л. с.), грунт 2 группы (закамененность свыше 0,5 до 1,35 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080804 | Траншеекопатели (экскаваторы-дреноукладчики) 100 (136) кВт (л. с.) | маш.ч | 21,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-47 | Устройство закрытого дренажа (коллектора) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 100 кВт (136 л. с.), грунт 2 группы (закамененность свыше 1,35 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080804 | Траншеекопатели (экскаваторы-дреноукладчики) 100 (136) кВт (л. с.) | маш.ч | 24,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-48 | Устройство закрытого дренажа (коллектора) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 100 кВт (136 л. с.), грунт 3 группы (закамененность до 0,5 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080804 | Траншеекопатели (экскаваторы-дреноукладчики) 100 (136) кВт (л. с.) | маш.ч | 22,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-49 | Устройство закрытого дренажа (коллектора) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 100 кВт (136 л. с.), грунт 3 группы (закамененность свыше 0,5 до 1,35 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080804 | Траншеекопатели (экскаваторы-дреноукладчики) 100 (136) кВт (л. с.) | маш.ч | 26,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-50 | Устройство закрытого дренажа (коллектора) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 100 кВт (136 л. с.), грунт 3 группы (закамененность свыше 1,35 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080804 | Траншеекопатели (экскаваторы-дреноукладчики) 100 (136) кВт (л. с.) | маш.ч | 30,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-51 | Устройство закрытого дренажа (дрен) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 100 кВт (136 л. с.), грунт 1 группы (закамененность отсутствует) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080804 | Траншеекопатели (экскаваторы-дреноукладчики) 100 (136) кВт (л. с.) | маш.ч | 9,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-52 | Устройство закрытого дренажа (дрен) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 100 кВт (136 л. с.), грунт 2 группы (закамененность до 0,5 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080804 | Траншеекопатели (экскаваторы-дреноукладчики) 100 (136) кВт (л. с.) | маш.ч | 13,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-53 | Устройство закрытого дренажа (дрен) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 100 кВт (136 л. с.), грунт 2 группы (закамененность свыше 0,5 до 1,35 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080804 | Траншеекопатели (экскаваторы-дреноукладчики) 100 (136) кВт (л. с.) | маш.ч | 16,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-54 | Устройство закрытого дренажа (дрен) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 100 кВт (136 л. с.), грунт 2 группы (закамененность свыше 1,35 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080804 | Траншеекопатели (экскаваторы-дреноукладчики) 100 (136) кВт (л. с.) | маш.ч | 18,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-55 | Устройство закрытого дренажа (дрен) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 100 кВт (136 л. с.), грунт 3 группы (закамененность до 0,5 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080804 | Траншеекопатели (экскаваторы-дреноукладчики) 100 (136) кВт (л. с.) | маш.ч | 16,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-56 | Устройство закрытого дренажа (дрен) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 100 кВт (136 л. с.), грунт 3 группы (закамененность свыше 0,5 до 1,35 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080804 | Траншеекопатели (экскаваторы-дреноукладчики) 100 (136) кВт (л. с.) | маш.ч | 19,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-57 | Устройство закрытого дренажа (дрен) из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 100 кВт (136 л. с.), грунт 3 группы (закамененность свыше 1,35 %) (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080804 | Траншеекопатели (экскаваторы-дреноукладчики) 100 (136) кВт (л. с.) | маш.ч | 22,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы | м | 1017 |
| П6/40-80-42 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |
| Е1-110-58 | Устройство т-образного узла подключения коллекторов второго порядка и дрен при устройстве закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром до 10 см и более 10 см в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками (единица измерения - 100 стыков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-170 | Сверло кольцевое | шт. | 1 |
| П1/10-260-210 | Проволока стальная низкоуглеродистая диаметром 1,6 мм | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-42 | Ответвитель седлообразный | шт. | 100 |
| Е1-110-59 | Устройство одноковшовыми экскаваторами, оборудованными очистным ковшом, проходов к траншее в отвалах, образованных при устройстве коллектора (с правой стороны по ходу движения экскаватора-дреноукладчика), грунт 1 группы (единица измерения - 100 проходов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060238 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, оборудованные очистным ковшом 0,4 м3 | маш.ч | 8 |
| Е1-110-60 | Устройство одноковшовыми экскаваторами, оборудованными очистным ковшом, проходов к траншее в отвалах, образованных при устройстве коллектора (с правой стороны по ходу движения экскаватора-дреноукладчика), грунт 2 группы (единица измерения - 100 проходов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060238 | Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу, оборудованные очистным ковшом 0,4 м3 | маш.ч | 9 |

Таблица 1-111. Устройство закрытого дренажа из керамических труб с пластмассовыми соединительными муфтами механизированным способом в траншеях глубиной до 2 м

Состав работ:

а) разработка грунта в траншеи по заданному уклону;

б) устройство подстилающего слоя;

в) транспортировка материалов от приобъектного склада до места загрузки дреноукладчика;

г) укладка труб в траншеи с обкладкой фильтрующим материалом;

д) устройство включения в коллектор;

е) присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-111-1 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080801 | Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 14,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-50-1 | Пластмассовые материалы | шт. | П |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 990 |
| Е1-111-2 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080801 | Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 17,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-50-1 | Пластмассовые материалы | шт. | П |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 990 |
| Е1-111-3 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л. с), грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080801 | Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 24,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-50-1 | Пластмассовые материалы | шт. | П |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 990 |
| Е1-111-4 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080801 | Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 17,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 27,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-50-1 | Пластмассовые материалы | шт. | П |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 959 |
| Е1-111-5 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080801 | Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 22,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 27,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-50-1 | Пластмассовые материалы | шт. | П |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 959 |
| Е1-111-6 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см с пластмассовыми соединительными муфтами в траншеях глубиной до 2 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 40 кВт (55 л. с), грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 94,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080801 | Экскаваторы-дреноукладчики 40 (55) кВт (л. с) | маш.ч | 32,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 27,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-50-1 | Пластмассовые материалы | шт. | П |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 959 |

Таблица 1-112. Устройство закрытого дренажа механизированным способом в траншеях глубиной до 4 м

Состав работ:

а) разработка грунта в траншеи по заданному уклону;

б) устройство подстилающего слоя;

в) транспортировка материалов от приобъектного склада до места загрузки дреноукладчика;

г) укладка труб в траншею с обкладкой фильтрующим материалом;

д) устройство включения в коллектор;

е) присыпка уложенного дренажа грунтом слоем 20 см;

ж) засыпка траншеи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-112-1 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 4 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 205,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 98,56 |
| М080803 | Экскаваторы-дреноукладчики 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 49,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы | м | 1017 |
| Е1-112-2 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 4 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 221,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 98,56 |
| М080803 | Экскаваторы-дреноукладчики 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 57,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы | м | 1017 |
| Е1-112-3 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 4 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л. с), грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 255,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 98,56 |
| М080803 | Экскаваторы-дреноукладчики 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 74,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы | м | 1017 |
| Е1-112-4 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 255,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 100,54 |
| М080803 | Экскаваторы-дреноукладчики 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 63,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы | м | 1017 |
| Е1-112-5 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 276,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 100,54 |
| М080803 | Экскаваторы-дреноукладчики 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 74,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы | м | 1017 |
| Е1-112-6 | Устройство закрытого дренажа из пластмассовых труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л. с), грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 208,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 320,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 100,54 |
| М080803 | Экскаваторы-дреноукладчики 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 96,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы | м | 1017 |
| Е1-112-7 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 4 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 207,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 98,56 |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 49,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-112-8 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 4 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 231,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 98,56 |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 62,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-112-9 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 4 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с), грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 266,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 264,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 98,56 |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 78,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-112-10 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 254,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,67 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 100,54 |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 62,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-112-11 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 279,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 284,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,67 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 100,54 |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 77,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-112-12 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 79 кВт (108 л. с), грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 313,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 323,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,67 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 100,54 |
| М080802 | Экскаваторы-дреноукладчики 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 96,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-112-13 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 4 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 214,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 98,56 |
| М080803 | Экскаваторы-дреноукладчики 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 53,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-112-14 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 4 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 230,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 98,56 |
| М080803 | Экскаваторы-дреноукладчики 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 61,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-112-15 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром до 10 см в траншеях глубиной до 4 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л. с), грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 274,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 267,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 98,56 |
| М080803 | Экскаваторы-дреноукладчики 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 79,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-112-16 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 255,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 259,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,67 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 100,54 |
| М080803 | Экскаваторы-дреноукладчики 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 64,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-112-17 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 262,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 279,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,67 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 100,54 |
| М080803 | Экскаваторы-дреноукладчики 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 74,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |
| Е1-112-18 | Устройство закрытого дренажа из керамических труб диаметром свыше 10 см в траншеях глубиной до 4 м механизированным способом экскаваторами-дреноукладчиками мощностью 118 кВт (160 л. с), грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 313,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 323,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,67 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 100,54 |
| М080803 | Экскаваторы-дреноукладчики 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 97,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130 | Трубы | м | 1053 |

Таблица 1-113. Устройство дренажа из пластмассовых труб дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л. с)

Состав работ:

а) устройство дренажа с обмоткой труб фильтрующим материалом;

б) устройство включения в коллектор.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-113-1 | Устройство дренажа из пластмассовых труб дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080901 | Дреноукладчики (бестраншейные) с тягачом мощностью 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 8,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы | м | 1017 |
| Е1-113-2 | Устройство дренажа из пластмассовых труб дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080901 | Дреноукладчики (бестраншейные) с тягачом мощностью 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 9,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы | м | 1017 |
| Е1-113-3 | Устройство дренажа из пластмассовых труб дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л. с), грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080901 | Дреноукладчики (бестраншейные) с тягачом мощностью 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 10,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы | м | 1017 |

Таблица 1-114. Устройство дренажа из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом (бестраншейная прокладка)

Состав работ:

а) доставка материалов от приобъектного склада до места загрузки механизмов (производства работ);

б) устройство дренажа из труб;

в) устройство включения в коллектор (нормы 1-3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-114-1 | Устройство дренажа из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом, дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л. с), грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080901 | Дреноукладчики (бестраншейные) с тягачом мощностью 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 7,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы | м | 1017 |
| Е1-114-2 | Устройство дренажа из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом, дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л. с), грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080901 | Дреноукладчики (бестраншейные) с тягачом мощностью 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 8,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы | м | 1017 |
| Е1-114-3 | Устройство дренажа из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом, дреноукладчиками (бестраншейными) с тягачами 118 кВт (160 л. с), грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080901 | Дреноукладчики (бестраншейные) с тягачом мощностью 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 9,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40 | Трубы | м | 1017 |
| Е1-114-4 | Устройство дренажа бестраншейным методом из пластмассовых труб, предварительно изолированных защитно-фильтрующим материалом, с использованием дренажной ирригационной машины, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010304 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 2,74 |
| М080502 | Дренажная ирригационная машина | маш.ч | 2,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160-15 | Полотно нетканое мелиоративное | м2 | П |
| П1/10-260-210 | Проволока | кг | П |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10-70 | Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные с защитно-фильтрующим покрытием | м | 1017 |
| П6/40-80 | Соединительные элементы (заглушки, муфты) | шт. | П |

Таблица 1-115. Устройство кротового дренажа

Состав работ:

а) установка агрегата в начале дрены;

б) прокладка дрены;

в) повороты и холостые переезды.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-115-1 | Устройство кротового дренажа (единица измерения - 1000 м дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080501 | Машины кротодренажные на тракторе 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,77 |
| Е1-115-2 | Устройство кротового дренажа на сланях (единица измерения - 1000 м дренажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080501 | Машины кротодренажные на тракторе 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,95 |

Таблица 1-117. Глубокое рыхление мелиорированных земель тракторными рыхлителями

Состав работ:

а) рыхление грунта с регулированием глубины рыхления;

б) поворот агрегата;

в) очистка рыхлителя от корней и налипшего грунта;

г) перемещение агрегата по фронту работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-117-10 | Глубокое рыхление мелиорированных земель тракторными многостоечными рыхлителями на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с.) на легких почвах (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 1,09 |
| М091402 | Глубокорыхлитель-кротоватор ГК-4 (без трактора) | маш.ч | 1,09 |
| Е1-117-11 | Глубокое рыхление мелиорированных земель тракторными многостоечными рыхлителями на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с.) на средних почвах (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 1,2 |
| М091402 | Глубокорыхлитель-кротоватор ГК-4 (без трактора) | маш.ч | 1,2 |
| Е1-117-12 | Глубокое рыхление мелиорированных земель тракторными одностоечными рыхлителями на тракторе мощностью 96 (130) кВт (л. с.) на тяжелых почвах (единица измерения - км прохода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010429 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,4 |
| М091400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.ч | 0,4 |

08. Разработка грунта методом гидромеханизации

Таблица 1-118. Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками

Состав работ:

а) разработка грунта в непрофилированном забое гидромониторами с транспортированием его до зумпфа;

б) транспортирование его от зумпфа к месту укладки;

в) управление работой гидромониторов, насосных и землесосных станций;

г) обслуживание магистральных трубопроводов и пульпопроводов;

д) обслуживание водосбросных устройств;

е) очистка зумпфа и забоя от камней, корней и других включений;

ж) устройство обвалования из намытого грунта (кроме первичного);

и) распределение глинистых окатышей по карте намыва или уборка их за пределы намываемого сооружения;

к) наращивание и разборка труб в пределах карты;

л) профилактический ремонт оборудования гидромониторно-насосно-землесосными установками;

м) ремонт труб (водоводов и пульпопроводов).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-118-1 | Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками электрическими стационарными, производительностью 80 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,44 |
| М200201 | Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные подача 80 м3/ч, напор: насосной станции 57 м, землесосной установки 40 м | маш.ч | 11,9 |
| Е1-118-2 | Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками электрическими стационарными, производительностью 140 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,79 |
| М200202 | Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные подача 140 м3/ч, напор: насосной станции 90 м, землесосной установки 37-52 м | маш.ч | 6,79 |
| Е1-118-3 | Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками электрическими стационарными, производительностью 200 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,73 |
| М200203 | Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные подача 200 м3/ч, напор: насосной станции 100 м, землесосной установки 63 м | маш.ч | 4,76 |
| Е1-118-4 | Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками электрическими стационарными, производительностью 400 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,59 |
| М021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, до 16 т | маш.ч | 2,38 |
| М070103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,38 |
| М200204 | Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные подача 400 м3/ч, напор: насосной станции 95 м, землесосной установки 71 м | маш.ч | 2,38 |
| Е1-118-5 | Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками электрическими плавучими, производительностью 400 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,59 |
| М021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, до 16 т | маш.ч | 2,38 |
| М070103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,38 |
| М200220 | Насосные станции и землесосные установки электрические плавучие подача 400 м3/ч, напор: насосной станции 95 м, землесосной установки 71 м | маш.ч | 2,38 |
| Е1-118-6 | Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками дизельными стационарными, производительностью 80 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,44 |
| М200101 | Насосные станции дизельные стационарные подача 80 м3/ч, напор: насосной станции 57 м, землесосной станции 40 м | маш.ч | 11,9 |
| Е1-118-7 | Разработка грунта 2 группы гидромониторно-насосно-землесосными установками дизельными плавучими, производительностью 80 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,44 |
| М200120 | Насосные станции плавучие подача 80 м3/ч, напор: насосной станции 57 м, землесосной станции 40 м | маш.ч | 11,9 |

Таблица 1-119. Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами

Состав работ:

а) разработка грунта в непрофилированном подводном карьере с транспортированием к месту укладки под напором и с распределением пульпы;

б) управление работой землесосного снаряда;

в) перемещение землесосных снарядов из забоя в забой в пределах одного карьера;

г) наращивание и укорачивание плавучего пульпопровода;

д) профилактический ремонт оборудования землесосного снаряда;

е) обслуживание магистральных и разводящих пульпроводов;

ж) обслуживание водосбросных устройств;

и) устройство обвалования из намытого грунта (кроме первичного);

к) распределение глинистых окатышей по карте намыва или уборка их за пределы намываемого сооружения;

л) разъединение очередных звеньев труб разводящего пульпопровода в процессе намыва с разборкой и откаткой их в пределах одной карты;

м) ремонт труб (пульпопроводов).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-119-1 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными дизельными снарядами производительностью до 80 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 118,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,31 |
| М180101 | Землесосные плавучие снаряды дизельные подача 80 (30) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 24,55 |
| Е1-119-2 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными дизельными снарядами производительностью 140 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 10,18 |
| М180102 | Землесосные плавучие снаряды дизельные подача 140 (37-52) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 13,53 |
| М230302 | Катера буксирные 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,77 |
| Е1-119-3 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными электрическими снарядами производительностью 80 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 11,2 |
| М180120 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 80 (40) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 22,35 |
| Е1-119-4 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными электрическими снарядами производительностью 140 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,27 |
| М180121 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 140 (37-52) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 12,31 |
| М230302 | Катера буксирные 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 6,18 |
| Е1-119-5 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными электрическими снарядами производительностью 200 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 92,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 4,49 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,97 |
| М180122 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 200 (50-63) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 8,97 |
| М230302 | Катера буксирные 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,49 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 1,83 |
| Е1-119-6 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными электрическими снарядами производительностью 400 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, до 16 т | маш.ч | 4,43 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,43 |
| М180124 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 400 (71) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 4,43 |
| М230302 | Катера буксирные 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,02 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 3,1 |
| Е1-119-7 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными электрическими снарядами производительностью 600 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, до 16 т | маш.ч | 2,98 |
| М070103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,34 |
| М180126 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 600 (80) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 2,98 |
| М230302 | Катера буксирные 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,5 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 0,61 |
| Е1-119-8 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами, оборудованными эжектирующим устройством, производительностью 200 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 92,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 4,5 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,99 |
| М180123 | Землесосные плавучие снаряды электрические с эгзу подача 200 (50-63) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 8,99 |
| М230302 | Катера буксирные 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,5 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 1,79 |
| Е1-119-9 | Разработка грунта 2 группы плавучими землесосными снарядами, оборудованными эжектирующим устройством, производительностью 400 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021216 | Краны на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, до 16 т | маш.ч | 4,43 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 4,43 |
| М180125 | Землесосные плавучие снаряды электрические с эгзу подача 400 (71) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 4,43 |
| М230302 | Катера буксирные 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,02 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 3,1 |

Таблица 1-120. Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными станциями перекачки при работе совместно с плавучими землесосными снарядами

Состав работ:

а) обслуживание агрегатных станций и напорных трубопроводов;

б) управление работой станций;

в) профилактический ремонт оборудования станций;

г) ремонт труб (водоводов и пульпопроводов).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-120-1 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными стационарными станциями перекачки производительностью 80 м3/ч при работе совместно с плавучими землесосными снарядами (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М180201 | Землесосные станции перекачки электрические стационарные подача 80 (40) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 22,36 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 22,36 |
| Е1-120-2 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными стационарными станциями перекачки производительностью 140 м3/ч при работе совместно с плавучими землесосными снарядами (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М180202 | Землесосные станции перекачки электрические стационарные подача 140 (37-52) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 12,35 |
| М190102 | Насосные станции электрические стационарные подача 100 (80) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 12,35 |
| Е1-120-3 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными стационарными станциями перекачки производительностью 200 м3/ч при работе совместно с плавучими землесосными снарядами (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М180203 | Землесосные станции перекачки электрические стационарные подача 200 (50-63) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 8,99 |
| М190102 | Насосные станции электрические стационарные подача 100 (80) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 8,99 |
| Е1-120-4 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными стационарными станциями перекачки производительностью 400 м3/ч при работе совместно с плавучими землесосными снарядами (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М180204 | Землесосные станции перекачки электрические стационарные подача 400 (71) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 4,44 |
| М190102 | Насосные станции электрические стационарные подача 100 (80) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 4,44 |
| Е1-120-5 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными стационарными станциями перекачки производительностью 600 м3/ч при работе совместно с плавучими землесосными снарядами (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М180205 | Землесосные станции перекачки электрические стационарные подача 600 (80) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 2,99 |
| М190102 | Насосные станции электрические стационарные подача 100 (80) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 2,99 |
| Е1-120-6 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными плавучими станциями перекачки производительностью 200 м3/ч при работе совместно с плавучими землесосными снарядами (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М180220 | Землесосные станции перекачки электрические плавучие подача 200 (63) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 8,99 |
| Е1-120-7 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными плавучими станциями перекачки производительностью 400 м3/ч при работе совместно с плавучими землесосными снарядами (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М180221 | Землесосные станции перекачки электрические плавучие подача 400 (71) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 4,44 |
| Е1-120-8 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными плавучими станциями перекачки производительностью 600 м3/ч при работе совместно с плавучими землесосными снарядами (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М180222 | Землесосные станции перекачки электрические плавучие подача 600 (80) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 2,99 |

Таблица 1-121. Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными станциями перекачки при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками

Состав работ:

а) обслуживание агрегатов станций и напорных трубопроводов;

б) управление работой станций;

в) профилактический ремонт оборудования станций;

г) ремонт труб (водоводов и пульпопроводов).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-121-1 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными стационарными станциями перекачки производительностью 80 м3/ч при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М180201 | Землесосные станции перекачки электрические стационарные подача 80 (40) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 11,9 |
| М190101 | Насосные станции электрические стационарные подача 50 (50) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 11,9 |
| Е1-121-2 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными стационарными станциями перекачки производительностью 140 м3/ч при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М180202 | Землесосные станции перекачки электрические стационарные подача 140 (37-52) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 6,79 |
| М190102 | Насосные станции электрические стационарные подача 100 (80) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 6,79 |
| Е1-121-3 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными стационарными станциями перекачки производительностью 200 м3/ч при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М180203 | Землесосные станции перекачки электрические стационарные подача 200 (50-63) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 4,76 |
| М190102 | Насосные станции электрические стационарные подача 100 (80) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 4,76 |
| Е1-121-4 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными стационарными станциями перекачки производительностью 400 м3/ч при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М180204 | Землесосные станции перекачки электрические стационарные подача 400 (71) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 2,38 |
| М190102 | Насосные станции электрические стационарные подача 100 (80) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 2,38 |
| Е1-121-5 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными плавучими станциями перекачки производительностью 200 м3/ч при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М180220 | Землесосные станции перекачки электрические плавучие подача 200 (63) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 4,76 |
| Е1-121-6 | Дополнительная транспортировка грунта 2 группы землесосными плавучими станциями перекачки производительностью 400 м3/ч при работе совместно с гидромониторно-насосно-землесосными установками (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М180221 | Землесосные станции перекачки электрические плавучие подача 400 (71) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 2,38 |

Таблица 1-122. Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3-ч

Состав работ:

а) разработка грунта с транспортированием в отвалы с устройством обвалования и распределением пульпы;

б) управление работой землесосного снаряда;

в) перемещение землесосных снарядов из забоя в пределах одного канала, котлована;

г) наращивание плавучего пульпопровода;

д) профилактический ремонт оборудования землесосного снаряда;

е) обслуживание магистрального и разводящих пульпопроводов;

ж) обслуживание водосборных устройств;

и) ремонт труб (пульпопроводов).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-122-1 | Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/ч в отвал с устройством обвалования, грунт 1 группы (пески) (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 122,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 11,88 |
| М200221 | Землесосные плавучие установки 25 м3/ч | маш.ч | 55,12 |
| Е1-122-2 | Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/ч в отвал с устройством обвалования, грунт 2 группы (супеси) (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 192,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,26 |
| М200221 | Землесосные плавучие установки 25 м3/ч | маш.ч | 86,99 |
| Е1-122-3 | Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/ч в отвал с устройством обвалования, грунт 3-4 группы (супеси, суглинки) (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 337,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070134 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 30,7 |
| М200221 | Землесосные плавучие установки 25 м3/ч | маш.ч | 153,51 |
| Е1-122-4 | Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/ч в отвал без устройства обвалования, грунт 1 группы (пески) (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 110,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200221 | Землесосные плавучие установки 25 м3/ч | маш.ч | 55,2 |
| Е1-122-5 | Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/ч в отвал без устройства обвалования, грунт 2 группы (супеси) (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 174,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200221 | Землесосные плавучие установки 25 м3/ч | маш.ч | 87,07 |
| Е1-122-6 | Разработка грунта в каналах плавучими землесосными снарядами производительностью 25 м3/ч в отвал без устройства обвалования, грунт 3-4 группы (супеси, суглинки) (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 307,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М200221 | Землесосные плавучие установки 25 м3/ч | маш.ч | 153,51 |

Таблица 1-123. Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками

Состав работ:

а) устройство первичного обвалования;

б) устройство водосбросного колодца;

в) укладка водоотводной трубы;

г) перекладка водопроводов;

д) устройство канав для перехвата фильтрационных вод;

е) разборка водопроводов после окончания работ;

ж) установка гидромониторов в забое;

и) установка решетки для улавливания камней;

к) уборка камней и корней из забоя;

л) заделка колодцев и труб (при намыве гидротехнических земляных сооружений заделку следует учитывать дополнительно);

м) передвижка землесосной станции;

н) перекладка разводящего и магистрального пульпопроводов;

п) разборка пульпопроводов после окончания работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-123-1 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель установкой производительностью (по грунту) до 80 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,34 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,41 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,53 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,71 |
| М200201 | Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные подача 80 м3/ч, напор: насосной станции 57 м, землесосной установки 40 м | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,29 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,46 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,68 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0084 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0024 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 1,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/79 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 1,41 |
| Е1-123-2 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель установкой производительностью (по грунту) до 200 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,14 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,33 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 6,19 |
| М200203 | Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные подача 200 м3/ч, напор: насосной станции 100 м, землесосной установки 63 м | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,17 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0126 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 1,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/79 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,61 |
| Е1-123-3 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель установкой производительностью (по грунту) до 400 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,01 |
| М070103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 7,23 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,15 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,54 |
| Е1-123-4 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом, односторонний намыв установкой производительностью (по грунту) до 200 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,41 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,11 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,17 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,97 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0126 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 1,8 |
| Е1-123-5 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом, односторонний намыв установкой производительностью (по грунту) до 400 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,13 |
| М070103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,28 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 3,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,05 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,01 |
| Е1-123-6 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в водоем, отвал без устройства обвалования, намыв под воду установкой производительностью (по грунту) до 200 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,84 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,28 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,00371 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,00106 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 0,53 |
| Е1-123-7 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками безэстакадным способом в водоем, отвал без устройства обвалования, намыв под воду установкой производительностью (по грунту) до 400 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,97 |
| М070103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,89 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| Е1-123-8 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель установкой производительностью (по грунту) до 200 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,15 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,33 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 7,11 |
| М200203 | Насосные станции и землесосные установки электрические стационарные подача 200 м3/ч, напор: насосной станции 100 м, землесосной установки 63 м | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,19 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,08 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0063 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 0,9 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/79 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,61 |
| Е1-123-9 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель установкой производительностью (по грунту) до 400 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 6,89 |
| М070103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,68 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 3,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,24 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,54 |
| Е1-123-10 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве установкой производительностью (по грунту) до 200 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,12 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,44 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 6,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,71 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0063 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 0,9 |
| Е1-123-11 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта гидромониторно-насосно-землесосными установками послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве установкой производительностью (по грунту) до 400 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,31 |
| М070103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,96 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,64 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,08 |

Таблица 1-124. Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта плавучими землесосными снарядами

Состав работ:

а) устройство первичного обвалования;

б) устройство водосточного колодца;

в) укладка водоотводной трубы;

г) перекладка разводящего и магистрального пульпопровода;

д) устройство канав для отвода фильтрационных вод;

е) разборка трубопроводов по окончании работ;

ж) установка плавучего землесосного снаряда и разработка первичного забоя;

и) заделка колодцев и труб (при намыве гидротехнических земляных сооружений заделку следует учитывать дополнительно).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-124-1 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта безэстакадным способом в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель плавучими землесосными снарядами производительностью 80 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,4 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,41 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,51 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,57 |
| М180120 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 80 (40) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,25 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,41 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,61 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,007 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,002 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/25 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 1,41 |
| Е1-124-2 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта безэстакадным способом в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель плавучими землесосными снарядами производительностью 200 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,63 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,31 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,68 |
| М180122 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 200 (50-63) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,13 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,86 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0119 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0034 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 1,7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/17 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,61 |
| Е1-124-3 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта безэстакадным способом в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель плавучими землесосными снарядами производительностью 600 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,84 |
| М070103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 3,03 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 1,42 |
| М180126 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 600 (80) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,17 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,45 |
| 6/20-50-90/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,44 |
| Е1-124-4 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта безэстакадным способом при одностороннем намыве плавучими землесосными снарядами производительностью 80 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,27 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,5 |
| М180120 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 80 (40) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,09 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,61 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0063 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0018 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 0,9 |
| Е1-124-5 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта безэстакадным способом при одностороннем намыве плавучими землесосными снарядами производительностью 200 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,89 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,11 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,17 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,63 |
| М180122 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 200 (50-63) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,86 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0119 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0034 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 1,7 |
| Е1-124-6 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта безэстакадным способом при одностороннем намыве плавучими землесосными снарядами производительностью 600 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,27 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 2,99 |
| М070103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,58 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,57 |
| М180126 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 600 (80) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,08 |
| Е1-124-7 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта безэстакадным способом в водоем, отвал без устройства обвалования или намыв под воду плавучими землесосными снарядами производительностью 80 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,07 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 2,13 |
| М180120 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 80 (40) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,09 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,24 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 0,3 |
| Е1-124-8 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта безэстакадным способом в водоем, отвал без устройства обвалования или намыв под воду плавучими землесосными снарядами производительностью 200 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,14 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,38 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 1,51 |
| М180122 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 200 (50-63) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,22 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0028 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 0,4 |
| Е1-124-9 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта безэстакадным способом в водоем, отвал без устройства обвалования или намыв под воду плавучими землесосными снарядами производительностью 600 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,33 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,05 |
| М070103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,3 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,59 |
| М180126 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 600 (80) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,07 |
| Е1-124-10 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение, отвал с устройством обвалования и в штабель плавучими землесосными снарядами производительностью 80 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,41 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,53 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 9,47 |
| М180120 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 80 (40) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,25 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,41 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,44 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0049 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0014 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,001 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 0,7 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/25 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 1,41 |
| Е1-124-11 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение с устройством обвалования и в штабель плавучими землесосными снарядами производительностью 200 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,82 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,31 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 6,61 |
| М180122 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 200 (50-63) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,13 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,28 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0056 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 0,8 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/17 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,61 |
| Е1-124-12 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня в профильное сооружение с устройством обвалования и в штабель плавучими землесосными снарядами производительностью 600 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 6,25 |
| М070103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,88 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 2,48 |
| М180126 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 600 (80) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,3 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,45 |
| 6/20-50-90/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 0,44 |
| Е1-124-13 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве плавучими землесосными снарядами производительностью 80 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,76 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,69 |
| М180120 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 80 (40) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,09 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,44 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0042 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0012 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,00014 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 0,6 |
| Е1-124-14 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве плавучими землесосными снарядами производительностью 200 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,89 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,12 |
| М070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,17 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 6,57 |
| М180122 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 200 (50-63) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,28 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0056 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,00001 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 0,8 |
| Е1-124-15 | Вспомогательные работы при разработке и укладке грунта послойно-грунтоопорным способом и методом набивки гребня при одностороннем намыве плавучими землесосными снарядами производительностью 600 м3/ч (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,53 |
| М070103 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,58 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 1,35 |
| М180126 | Землесосные плавучие снаряды электрические подача 600 (80) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,13 |

Таблица 1-125. Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб

Состав работ:

а) планировка трассы;

б) укладка подкладок и установка опор;

в) укладка труб со сваркой стыков (присоединение труб сваркой);

г) установка фасонных частей и арматуры;

д) укладка труб с постановкой быстроразъемных соединений (при укладке труб быстроразъемными соединениями);

е) гидравлические испытания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-125-1 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 150 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,65 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 3,77 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,32 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0097 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0168 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/120 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 150 мм | шт. | 0,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-60/127 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,02 |
| Е1-125-2 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 200 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,78 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 3,77 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,32 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0116 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0175 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/130 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 200 мм | шт. | 0,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/229 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,02 |
| Е1-125-3 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 250 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,8 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,64 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,33 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0153 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0182 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/140 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 250 мм | шт. | 0,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-70/21 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,03 |
| Е1-125-4 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 300 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,05 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,64 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,34 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0161 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0182 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/150 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 300 мм | шт. | 0,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-70/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,04 |
| Е1-125-5 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,31 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 5,51 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,35 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0305 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0196 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/170 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 400 мм | шт. | 0,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/125 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,06 |
| Е1-125-6 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 500 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,45 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,96 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,64 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0347 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0238 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/25 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 101 |
| 6/20-350-5/17 | Фланец стальной для трубопроводов с соединительным выступом, на условное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 500 мм | шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,08 |
| Е1-125-7 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 600 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 282,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,72 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,96 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 6,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,3 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,24 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0467 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0616 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/79 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 101 |
| 6/20-350-5/18 | Фланец стальной для трубопроводов с соединительным выступом, на условное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 600 мм | шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,12 |
| Е1-125-8 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 700 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 340,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41,1 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8,41 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 13,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,38 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,29 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0543 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,063 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/17 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 101 |
| 6/20-350-5/19 | Фланец стальной для трубопроводов с соединительным выступом, на условное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 700 мм | шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,16 |
| Е1-125-9 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 800 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 376,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 48,5 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8,41 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 14,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,38 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,32 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0693 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0665 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 101 |
| 6/20-350-5/20 | Фланец стальной для трубопроводов с соединительным выступом, на условное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 800 мм | шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,21 |
| Е1-125-10 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 900 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 415,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 53,76 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 9,86 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 15,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,38 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,35 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0887 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0686 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-350-5/21 | Фланец стальной для трубопроводов с соединительным выступом, на условное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 900 мм | шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром свыше 800 мм | т | 0,24 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-50 | Трубы стальные электросварные | м | 101 |
| Е1-125-11 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб при быстроразъемном соединении диаметром 400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,46 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 5,51 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,35 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,114 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0196 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/170 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 400 мм | шт. | 0,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/125 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Быстроразъемные соединения | компл. | 9,4 |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,06 |

Таблица 1-126. Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб

Состав работ:

а) планировка трассы;

б) укладка подкладок и установка опор;

в) укладка труб со сваркой стыков (при соединении труб сваркой);

г) установка фасонных частей и арматуры;

д) укладка труб с постановкой быстроразъемных соединений (при укладке труб быстроразъемными соединениями);

е) гидравлические испытания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-126-1 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб 300 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,32 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,64 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,6 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0161 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/150 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 300 мм | шт. | 0,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-70/63 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 5,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,03 |
| Е1-126-2 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб 400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,34 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 5,51 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,62 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0305 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/170 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 400 мм | шт. | 0,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/119 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,06 |
| Е1-126-3 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб 500 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,7 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,96 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,64 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0347 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/19 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 101 |
| 6/20-350-5/17 | Фланец стальной для трубопроводов с соединительным выступом, на условное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 500 мм | шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,08 |
| Е1-126-4 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб 600 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 199,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,62 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,96 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 6,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,66 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0467 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 101 |
| 6/20-350-5/18 | Фланец стальной для трубопроводов с соединительным выступом, на условное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 600 мм | шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,15 |
| Е1-126-5 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб 700 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 227,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,08 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8,41 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 13,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,38 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,29 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0543 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/13 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 101 |
| 6/20-350-5/19 | Фланец стальной для трубопроводов с соединительным выступом, на условное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 700 мм | шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,13 |
| Е1-126-6 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при электросварном соединении, диаметр труб 800 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,78 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 8,41 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 14,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,38 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,32 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0693 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/63 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 101 |
| 6/20-350-5/20 | Фланец стальной для трубопроводов с соединительным выступом, на условное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 800 мм | шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,17 |
| Е1-126-7 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб при быстроразъемном соединении, диаметр труб 400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,68 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 5,51 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,62 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0305 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/170 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 400 мм | шт. | 0,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/119 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Быстроразъемные соединения | компл. | 11,9 |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,06 |

Таблица 1-127. Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое)

Состав работ:

а) планировка трассы;

б) укладка подкладок и установка опор;

в) укладка труб с насадкой и приваркой фланцев;

г) установка фасонных частей и арматуры;

д) гидравлические испытания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-127-1 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое), диаметр труб 150 мм (единица измерения - 100 м пульпопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,16 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 3,77 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,32 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0097 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/120 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 150 мм | шт. | 19,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-60/127 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,01 |
| Е1-127-2 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое), диаметр труб 200 мм (единица измерения - 100 м пульпопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,32 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 3,77 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,32 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0116 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/130 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 200 мм | шт. | 19,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-65/229 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,02 |
| Е1-127-3 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое), диаметр труб 250 мм (единица измерения - 100 м пульпопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 30,8 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,64 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,33 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0153 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/140 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 250 мм | шт. | 19,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-70/21 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,02 |
| Е1-127-4 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое), диаметр труб 300 мм (единица измерения - 100 м пульпопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,17 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,64 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 5,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,34 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0161 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/150 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 300 мм | шт. | 19,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-70/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,03 |
| Е1-127-5 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое), диаметр труб 400 мм (единица измерения - 100 м пульпопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,9 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 5,51 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 6,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,35 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0305 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/170 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 400 мм | шт. | 19,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/125 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,05 |
| Е1-127-6 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое), диаметр труб 500 мм (единица измерения - 100 м пульпопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 65,97 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,96 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 7,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,64 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0347 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/25 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 101 |
| 6/20-350-5/17 | Фланец стальной для трубопроводов с соединительным выступом, на условное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 500 мм | шт. | 25,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,07 |
| Е1-127-7 | Укладка трубопроводов из стальных толстостенных труб (соединение труб фланцевое), диаметр труб 600 мм (единица измерения - 100 м пульпопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 327,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 101,58 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,96 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 9,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,3 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,24 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0467 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/79 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 101 |
| 6/20-350-5/18 | Фланец стальной для трубопроводов с соединительным выступом, на условное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 600 мм | шт. | 33,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,09 |

Таблица 1-128. Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков фланцевое)

Состав работ:

а) планировка трассы;

б) укладка подкладок и установка опор;

в) укладка труб с насадкой и приваркой фланцев;

г) установка фасонных частей и арматуры;

д) гидравлические испытания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-128-1 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков фланцевое), диаметр труб 300 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 26,32 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 4,64 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 6,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,6 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0161 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/150 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 300 мм | шт. | 19,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-70/63 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 5,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,02 |
| Е1-128-2 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков фланцевое), диаметр труб 400 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 39,54 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 5,51 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 8,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,62 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0305 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/11 | Фланцы |  |  |
| 3/11-10-10-20/170 | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 400 мм | шт. | 19,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/119 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,05 |
| Е1-128-3 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков фланцевое), диаметр труб 500 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41,78 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,96 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 9,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,64 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0347 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/19 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 7,0 мм | м | 101 |
| 6/20-350-5/17 | Фланец стальной для трубопроводов с соединительным выступом, на условное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 500 мм | шт. | 19,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,05 |
| Е1-128-4 | Укладка трубопроводов из стальных тонкостенных труб (соединение стыков фланцевое), диаметр труб 600 мм (единица измерения - 100 м трубопровода) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 234,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,9 |
| М150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.ч | 6,96 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 11,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,66 |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0467 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 101 |
| 6/20-350-5/18 | Фланец стальной для трубопроводов с соединительным выступом, на условное давление Ру 1 МПа, номинальным диаметром 600 мм | шт. | 19,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,06 |

Таблица 1-129. Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение труб раструбное)

Состав работ:

а) приварка раструбных соединений;

б) укладка труб краном по земле.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-129-1 | Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение труб раструбное) толстостенных, диаметр 400 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,1 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0305 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/125 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Соединения пульпопроводных труб раструбные | компл. | 10 |
| Е1-129-2 | Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение труб раструбное) толстостенных, диаметр 500 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 172,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36,96 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0347 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/25 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Соединения пульпопроводных труб раструбные | компл. | 12,5 |
| Е1-129-3 | Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение труб раструбное) толстостенных, диаметр 600 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 249 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 61,04 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 6,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0467 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/79 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Соединения пульпопроводных труб раструбные | компл. | 16,5 |
| Е1-129-4 | Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение труб раструбное) толстостенных, диаметр 700 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 284,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 72,02 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 7,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0543 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/17 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Соединения пульпопроводных труб раструбные | компл. | 16,5 |
| Е1-129-5 | Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение труб раструбное) тонкостенных, диаметр 400 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,13 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 4,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0305 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-75/125 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Соединения пульпопроводных труб раструбные | компл. | 12,5 |
| Е1-129-6 | Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение труб раструбное) тонкостенных, диаметр 500 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,71 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 4,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0347 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/25 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Соединения пульпопроводных труб раструбные | компл. | 12,5 |
| Е1-129-7 | Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение труб раструбное) тонкостенных, диаметр 600 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,74 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 6,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0467 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/79 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 12,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Соединения пульпопроводных труб раструбные | компл. | 12,5 |
| Е1-129-8 | Укладка трубопроводов из стальных труб (соединение труб раструбное) тонкостенных, диаметр 700 мм (единица измерения - 100 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,71 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 7,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/95 | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм | т | 0,0543 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/17 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Соединения пульпопроводных труб раструбные | компл. | 16,5 |

Раздел 02. Другие виды земляных работ, подготовительные, сопутствующие и укрепительные работы

01. Уплотнение грунта

Таблица 1-130. Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т

Состав работ:

а) разравнивание грунта перед уплотнением;

б) уплотнение грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,59 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 16,63 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 1,59 |
| Е1-130-2 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,46 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,82 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 1,46 |
| Е1-130-3 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,17 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 11,15 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 1,17 |
| Е1-130-4 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 45 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,03 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,3 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 1,03 |
| Е1-130-5 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,9 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,46 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 0,9 |
| Е1-130-6 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,62 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,79 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 0,62 |
| Е1-130-7 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,59 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 1,59 |
| Е1-130-8 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,46 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 1,46 |
| Е1-130-9 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,17 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 1,17 |
| Е1-130-10 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 45 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,03 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 1,03 |
| Е1-130-11 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,9 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 0,9 |
| Е1-130-12 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,62 |
| М120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.ч | 0,62 |

Таблица 1-131. Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т

Состав работ:

а) разравнивание грунта перед уплотнением;

б) уплотнение грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-131-1 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,98 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 28,84 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 9,99 |
| Е1-131-2 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,27 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 24,68 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 8,56 |
| Е1-131-3 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,56 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 20,5 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 7,13 |
| Е1-131-4 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,98 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 9,99 |
| Е1-131-5 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,27 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 8,56 |
| Е1-131-6 | Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,56 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 7,13 |

Таблица 1-132. Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т

Состав работ:

а) разравнивание грунта слоями перед уплотнением;

б) уплотнение грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-132-1 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 13,37 |
| М120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.ч | 2,32 |
| Е1-132-2 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 12,21 |
| М120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.ч | 2,1 |
| Е1-132-3 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 11,03 |
| М120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.ч | 1,86 |
| Е1-132-4 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,83 |
| М120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.ч | 1,63 |
| Е1-132-5 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,46 |
| М120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.ч | 1,17 |
| Е1-132-6 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,1 |
| М120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.ч | 0,7 |
| Е1-132-7 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.ч | 2,32 |
| Е1-132-8 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.ч | 2,1 |
| Е1-132-9 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 35 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.ч | 1,86 |
| Е1-132-10 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.ч | 1,62 |
| Е1-132-11 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.ч | 1,17 |
| Е1-132-12 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 60 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120901 | Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т | маш.ч | 0,7 |

Таблица 1-133. Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами

Состав работ:

а) разравнивание грунта слоями перед укаткой;

б) уплотнение грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-133-1 | Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя 30 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,32 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 18,72 |
| Е1-133-2 | Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя 40 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,97 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 17,21 |
| Е1-133-3 | Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя 50 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,61 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 15,58 |
| Е1-133-4 | Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя 60 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,24 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 13,96 |
| Е1-133-5 | Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя 80 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,52 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 10,83 |
| Е1-133-6 | Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами при толщине уплотняемого слоя 100 см (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,81 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 7,68 |

Таблица 1-134. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками

Состав работ:

а) уплотнение грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-134-1 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 1-2 группы (единица измерения - 100 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 12,18 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 12,18 |
| Е1-134-2 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, грунт 3-4 группы (единица измерения - 100 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 14,5 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 14,5 |

Таблица 1-135. Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Состав работ:

а) полив водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-135-1 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей (единица измерения - 1000 м3 уплотненного грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 13,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 100 |

Таблица 1-136. Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов

Состав работ:

а) уплотнение грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-136-1 | Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов (единица измерения - 100 м2 уплотненной площади основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,81 |

Таблица 1-137. Полив водой основания под полы промышленных цехов

Состав работ:

а) полив водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-137-1 | Полив водой основания под полы промышленных цехов (единица измерения - 100 м2 уплотненной площади основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |

Таблица 1-138. Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами

Состав работ:

а) планировка откосов водозащитного вала;

б) планировка дна котлована;

в) бурение шурфов для увлажнения грунта основания;

г) увлажнение грунта основания;

д) уплотнение грунта;

е) копка контрольного шурфа и последующая заливка его бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-138-1 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах площадью дна свыше 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки до 1,5 м (единица измерения - 1000 м2 уплотненной поверхности основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 60,18 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 4,56 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 2,45 |
| Е1-138-2 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах площадью дна свыше 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки до 2 м (единица измерения - 1000 м2 уплотненной поверхности основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 35,87 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 4,56 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 2,45 |
| Е1-138-3 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах площадью дна свыше 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки до 1,5 м (единица измерения - 1000 м2 уплотненной поверхности основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 89,68 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 4,56 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 2,45 |
| Е1-138-4 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах площадью дна свыше 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки до 2 м (единица измерения - 1000 м2 уплотненной поверхности основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 53,69 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 4,56 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 2,45 |
| Е1-138-5 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах площадью дна менее 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки до 1,5 м (единица измерения - 1000 м2 уплотненной поверхности основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 66,4 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 4,56 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 2,45 |
| Е1-138-6 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах площадью дна менее 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу, диаметр трамбовки до 2 м (единица измерения - 1000 м2 уплотненной поверхности основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 39,54 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 4,56 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 2,45 |
| Е1-138-7 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах площадью дна менее 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки до 1,5 м (единица измерения - 1000 м2 уплотненной поверхности основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 98,97 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 4,56 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 2,45 |
| Е1-138-8 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах площадью дна менее 100 м2 при 10-14 ударах по одному следу, диаметр трамбовки до 2 м (единица измерения - 1000 м2 уплотненной поверхности основания) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 59,31 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 4,56 |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 33 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 2,45 |

Таблица 1-139. Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки и устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси

Состав работ:

а) планировка дна котлована (норма 1);

б) доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой (норма 1);

в) планировка водозащитного вала (норма 1);

г) рыхление грунта в резерве (норма 1);

д) подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта) (норма 1);

е) отсыпка грунта слоями с перемещением его из резерва в котлован (норма 1);

ж) уплотнение каждого слоя грунта для создания грунтовой подушки (норма 1);

и) планировка площади основания (норма 2);

к) укладка грунтоцементной смеси слоями вручную (норма 2);

л) разравнивание и уплотнение трамбовками каждого слоя (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-139-1 | Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки (единица измерения - 1000 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,42 |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 30,12 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,19 |
| М070319 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства емкостью, 8 м3 | маш.ч | 22,79 |
| М120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш.ч | 30,12 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 30,12 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4 |
| Е1-139-2 | Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,29 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,29 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,085 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,306 |

02. Насыпи на болотах

Таблица 1-140. Удаление растительно-корневого покрова и торфа

Состав работ:

а) разработка растительно-корневого покрова и торфа;

б) перекидка грунта (нормы 1-2);

в) разравнивание грунта на отвале (норма 1);

г) устройство, содержание и перекладка щитов под экскаваторы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-140-1 | Удаление растительно-корневого покрова и торфа в траншеях на болотах 1 типа (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 657,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 6,28 |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 37,05 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,54 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,081 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0172 |
| Е1-140-2 | Удаление растительно-корневого покрова и торфа в траншеях на болотах 2 типа (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 7,4 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,118 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0214 |
| Е1-140-3 | Удаление растительно-корневого покрова и торфа в продольных водоотводных канавах (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 631,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 6,84 |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 59,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 17,1 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,304 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0646 |
| Е1-140-4 | Удаление растительно-корневого покрова и торфа в канавах торфоприемников (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 53,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 16,5 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,262 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0476 |

Таблица 1-141. Устройство прорези на болотах

Состав работ:

а) разработка растительно-корневого покрова и торфа.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-141-1 | Устройство прорези на болотах (единица измерения - 1000 м прорези) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 23,01 |

Таблица 1-142. Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота

Состав работ:

а) перемещение грунта;

б) разворот автомобилей-самосвалов на насыпи или за пределами болота;

в) подача автомобилей-самосвалов под погрузку;

г) содержание землевозных дорог на болоте.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-142-1 | Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 110,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 95,93 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 14,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-20/20 | Гравий для строительных работ марки 600, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 14,5 |
| Е1-142-2 | Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, грунт 2-3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 122,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 103,97 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 18,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-20/20 | Гравий для строительных работ марки 600, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 15,4 |
| Е1-142-3 | Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 146,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 117,53 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 28,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-20/20 | Гравий для строительных работ марки 600, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 17 |
| Е1-142-4 | Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота на расстояние до 0,25 км, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 196,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 152,18 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 43,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-20/20 | Гравий для строительных работ марки 600, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 22,4 |
| Е1-142-5 | Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота, добавлять на каждые последующие 0,25 км к норме 1-142-1, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 16,72 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-20/20 | Гравий для строительных работ марки 600, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 4,6 |
| Е1-142-6 | Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота, добавлять на каждые последующие 0,25 км к норме 1-142-2, грунт 2-3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 18,09 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-20/20 | Гравий для строительных работ марки 600, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 5,1 |
| Е1-142-7 | Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота, добавлять на каждые последующие 0,25 км к норме 1-142-3, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 20,6 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 4,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-20/20 | Гравий для строительных работ марки 600, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 5,8 |
| Е1-142-8 | Перемещение грунта автомобилями-самосвалами для отсыпки насыпей в пределах болота, добавлять на каждые последующие 0,25 км к норме 1-142-4, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010704 | Автомобиль самосвал 10 т | маш.ч | 26,57 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 5,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-20/20 | Гравий для строительных работ марки 600, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 7,5 |

Таблица 1-143. Обкатка насыпей на болотах

Состав работ:

а) пропуск по насыпи испытательного поезда;

б) исправление просадок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-143-1 | Обкатка насыпей на болотах на первый километр, грунт 1 группы (единица измерения - км насыпи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 517,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131901 | Путеподъемники самоходные | маш.ч | 5,51 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 19,95 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 6,67 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 41,97 |
| Е1-143-2 | Обкатка насыпей на болотах на первый километр, грунт 2-3 группы (единица измерения - км насыпи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 584,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131901 | Путеподъемники самоходные | маш.ч | 7,04 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 19,95 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 6,67 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 53,55 |
| Е1-143-3 | Обкатка насыпей на болотах, добавлять на каждый последующий 1 км к норме 1-143-1, грунт 1 группы (единица измерения - км насыпи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 517,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131901 | Путеподъемники самоходные | маш.ч | 5,51 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 8 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 2,67 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 41,97 |
| Е1-143-4 | Обкатка насыпей на болотах, добавлять на каждый последующий 1 км к норме 1-143-2, грунт 2-3 группы (единица измерения - км насыпи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 584,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131901 | Путеподъемники самоходные | маш.ч | 7,04 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 8 |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 2,78 |
| М134101 | Шпалоподбойка | маш.ч | 53,55 |

Таблица 1-144. Контрольное бурение насыпей на болотах

Состав работ:

а) установка бурового станка;

б) бурение со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента;

в) сборка, спуск и подъем обсадных труб;

г) перемещение станка и оборудования от скважины к скважине.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-144-1 | Контрольное бурение насыпей на болотах, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта в насыпи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101704 | Станки ударно-канатного бурения малогабаритные | маш.ч | 11,75 |
| Е1-144-2 | Контрольное бурение насыпей на болотах, грунт 2-3 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта в насыпи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101704 | Станки ударно-канатного бурения малогабаритные | маш.ч | 16,75 |
| Е1-144-3 | Контрольное бурение насыпей на болотах, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м3 грунта в насыпи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101704 | Станки ударно-канатного бурения малогабаритные | маш.ч | 20,58 |

03. Сопутствующие работы

Таблица 1-145. Планировка площадей, откосов, полотна выемок и насыпей

Состав работ:

а) планировка поверхности со срезкой неровностей (нормы 1-7);

б) засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном (нормы 1-7);

в) планировка основной площадки полотна (нормы 8-13);

г) устройство сливной призмы и зачистка неровностей (нормы 11-13);

д) планировка откосов срезкой (нормы 8-19);

е) разравнивание грунта и планировка естественной бермы (нормы 11-13, 17-19).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-145-1 | Планировка площадей механизированным способом, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной площади) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,59 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,4 |
| Е1-145-2 | Планировка площадей механизированным способом, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной площади) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,72 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |
| Е1-145-3 | Планировка площадей механизированным способом, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной площади) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,04 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,54 |
| Е1-145-4 | Планировка площадей ручным способом, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной площади) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,31 |
| Е1-145-5 | Планировка площадей ручным способом, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной площади) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144,29 |
| Е1-145-6 | Планировка площадей ручным способом, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной площади) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191,22 |
| Е1-145-7 | Планировка площадей ручным способом, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной площади) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 244,01 |
| Е1-145-8 | Планировка механизированным способом выемок откосов и полотна, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной площади) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 1,42 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,55 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,89 |
| Е1-145-9 | Планировка механизированным способом выемок откосов и полотна, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной площади) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 1,42 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,65 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,04 |
| Е1-145-10 | Планировка механизированным способом выемок откосов и полотна, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной площади) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 2,48 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,67 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,14 |
| Е1-145-11 | Планировка механизированным способом насыпей откосов и полотна, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной площади) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 0,83 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,33 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,49 |
| Е1-145-12 | Планировка механизированным способом насыпей откосов и полотна, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной площади) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 0,83 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 1,69 |
| Е1-145-13 | Планировка механизированным способом насыпей откосов и полотна, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной площади) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 0,83 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,55 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 2,23 |
| Е1-145-14 | Планировка экскаватором-планировщиком выемок откосов, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной площади) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060800 | Экскаваторы экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу | маш.ч | 4,53 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,87 |
| Е1-145-15 | Планировка экскаватором-планировщиком выемок откосов, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной площади) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060800 | Экскаваторы экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу | маш.ч | 4,53 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,98 |
| Е1-145-16 | Планировка экскаватором-планировщиком выемок откосов, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной площади) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060800 | Экскаваторы экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу | маш.ч | 4,53 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,04 |
| Е1-145-17 | Планировка экскаватором-планировщиком насыпей откосов, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной площади) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060800 | Экскаваторы экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу | маш.ч | 4,89 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,63 |
| Е1-145-18 | Планировка экскаватором-планировщиком насыпей откосов, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной площади) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060800 | Экскаваторы экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу | маш.ч | 4,89 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,84 |
| Е1-145-19 | Планировка экскаватором-планировщиком насыпей откосов, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м2 спланированной площади) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060800 | Экскаваторы экскаваторы-планировщики на пневмоколесном ходу | маш.ч | 4,89 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,08 |

Таблица 1-146. Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию

Состав работ:

а) снятие и обратная установка путевых знаков;

б) работа путевого струга;

в) очистка выводов кюветов (норма 1);

г) уборка срезанного загрязненного грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-146-1 | Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию: очистка кюветов, срезка и планировка обочин в выемках (единица измерения - км бровки полотна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 5,68 |
| М132901 | Струг путевой | маш.ч | 3,56 |
| Е1-146-2 | Отделка земляного полотна железнодорожного пути широкой колеи путевым стругом перед сдачей в постоянную эксплуатацию: срезка и планировка обочин на насыпях (единица измерения - км бровки полотна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132803 | Тепловозы широкой колеи маневровые 883 (1200) кВт (л. с) | маш.ч | 2,88 |
| М132901 | Струг путевой | маш.ч | 1,79 |

Таблица 1-147. Устройство уступов по откосам и в основании насыпей

Состав работ:

а) срезка растительного слоя и шлейфа;

б) устройство уступов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-147-1 | Устройство уступов по откосам насыпей, грунт 1 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,01 |
| Е1-147-2 | Устройство уступов по откосам насыпей, грунт 2 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 156,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,35 |
| Е1-147-3 | Устройство уступов по откосам насыпей, грунт 3 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 252,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,77 |
| Е1-147-4 | Устройство уступов в основании насыпей, грунт 1 группы (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,57 |
| Е1-147-5 | Устройство уступов в основании насыпей, грунт 2 группы (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,65 |
| Е1-147-6 | Устройство уступов в основании насыпей, грунт 3 группы (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,75 |

Таблица 1-148. Засыпка пазух котлованов дренирующим песком

Состав работ:

а) засыпка пазух котлованов песком слоями;

б) уплотнение каждого слоя песка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-148-1 | Засыпка пазух котлованов дренирующим песком (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,43 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,21 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,43 |

Таблица 1-149. Бурение ям бурильно-крановыми машинами

Состав работ:

а) приведение машины в рабочее положение;

б) бурение ям;

в) приведение машины в транспортное положение;

г) перемещение машины.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-149-1 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина ям до 2 м, грунт 1 группы (единица измерения - 100 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 18,21 |
| Е1-149-2 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, глубина ям до 2 м, грунт 2 группы (единица измерения - 100 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 24,71 |
| Е1-149-3 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина ям до 2 м, грунт 1 группы (единица измерения - 100 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 11,04 |
| Е1-149-4 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина ям до 2 м, грунт 2 группы (единица измерения - 100 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 16,59 |

Таблица 1-150. Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями

Состав работ:

а) рыхление плотных, твердых, полутвердых и слежавшихся грунтов с регулировкой глубины рыхления;

б) очистка рыхлителя от корней и налипающего грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-150-1 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с), глубиной рыхления до 0,35 м, при длине разрыхляемого участка до 100 м (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070223 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства мощностью, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,37 |
| Е1-150-2 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с), глубиной рыхления до 0,35 м, при длине разрыхляемого участка до 200 м (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070223 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства мощностью, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,04 |
| Е1-150-3 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с), глубиной рыхления до 0,35 м, при длине разрыхляемого участка свыше 200 м (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070223 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства мощностью, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,64 |
| Е1-150-4 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 121 кВт (165 л. с), глубиной рыхления до 0,35 м, при длине разрыхляемого участка до 100 м (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070224 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства мощностью, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 1,29 |
| Е1-150-5 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 121 кВт (165 л. с), глубиной рыхления до 0,35 м, при длине разрыхляемого участка до 200 м (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070224 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства мощностью, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 1,11 |
| Е1-150-6 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 121 кВт (165 л. с), глубиной рыхления до 0,35 м, при длине разрыхляемого участка свыше 200 м (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070224 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства мощностью, 121 (165) кВт (л. с) | маш.ч | 1,02 |
| Е1-150-7 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 132 кВт (180 л. с), глубиной рыхления до 0,5 м, при длине разрыхляемого участка до 100 м (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070225 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства мощностью, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,07 |
| Е1-150-8 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 132 кВт (180 л. с), глубиной рыхления до 0,5 м, при длине разрыхляемого участка до 200 м (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070225 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства мощностью, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,94 |
| Е1-150-9 | Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 132 кВт (180 л. с), глубиной рыхления до 0,5 м, при длине разрыхляемого участка свыше 200 м (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070225 | Бульдозеры-рыхлители на тракторе при работе на других видах строительства мощностью, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,69 |

04. Укрепление откосов земляных сооружений

Таблица 1-151. Укрепление бровки откосов земляных сооружений

Состав работ:

а) заготовка спиц;

б) укладка и укрепление дерна спицами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-151-1 | Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой (единица измерения - 100 м бровки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| 1/60-80-10-15/9 | Дерн | м2 | 27,5 |

Таблица 1-152. Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав, с применением сетки геотехнической и биоматов

Состав работ:

а) исправление откоса и нарезка борозд (нормы 1-2);

б) подсыпка растительной земли по откосу, посев трав (нормы 1-2);

в) разравнивание и планировка поверхности укрепляемого откоса, устройство траншей вдоль верхней и нижней бровки откоса экскаваторами (норма 4);

г) выравнивание (окончательная разработка) траншеи вручную (норма 4);

д) отсыпка и распределение растительного грунта по поверхности откоса экскаватором (норма 4);

е) окончательная планировка и разравнивание растительного грунта по откосу вручную (норма 4);

ж) укладка сетки геотехнической по поверхности откоса с устройством нахлеста смежных полотен и закреплением в местах нахлеста анкерами (нормы 4);

и) обратная засыпка грунтом концов полотен сетки в верхней и нижней траншее (норма 4);

к) трамбование засыпанного в траншее грунта вручную (норма 4);

л) распределение по поверхности сетки семян трав (норма 4);

м) повторная отсыпка и распределение растительного грунта по поверхности откоса экскаватором (норма 4);

н) уплотнение поверхности откоса ручными трамбовками (норма 4);

п) укрытие откосов биоматами с устройством нахлеста смежных полотен и закрепление в местах нахлеста анкерами (нормы 5,6);

р) распределение по поверхности матов семян трав (нормы 5,6);

с) составление земляной смеси с удобрениями, распредление и разравнивание земляной смеси по откосу (нормы 5,6);

т) пробег поливочной машины к месту наполнения водой, наполнение цистерны водой (нормы 3,4,5,6);

у) полив через распылительные сопла или при помощи шланга (нормы 3,4);

ф) полив через распылительные сопла или при помощи шланга за три раза (нормы 5,6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-152-1 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 13,6 |
| П1/60-80-20 | Семена трав | кг | 1,2 |
| Е1-152-2 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 2,48 |
| М130300 | Агрегаты для травосеяния на откосах автомобильных и железных дорог | маш.ч | 0,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Минеральные удобрения | кг | 3,4 |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 15,8 |
| П1/60-80-20 | Семена трав | кг | 2,7 |
| Е1-152-3 | Полив посевов трав водой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,1 |
| Е1-152-4 | Укрепление откосов с использованием сетки геотехнической синтетической (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 1,99 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,26 |
| М331102 | Трамбовки электрические | маш.ч | 0,38 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крюк анкерный для геотехнической полимерной сетки | шт. | П |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 12 |
| П1/60-80-20 | Семена трав | кг | 2 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-100 | Сетка геотехническая пластиковая | м2 | 142,83 |
| Е1-152-5 | Укрепление откосов посевом трав с применением биоматов в один слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крюк анкерный для геотехнической полимерной сетки | шт. | 200 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Минеральные удобрения | кг | 2 |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 4 |
| П1/60-80-20 | Семена трав | кг | 8 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Биомат | м2 | 110 |
| Е1-152-6 | Укрепление откосов посевом трав с применением биоматов в два слоя (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крюк анкерный для геотехнической полимерной сетки | шт. | 400 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Минеральные удобрения | кг | 2 |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 4 |
| П1/60-80-20 | Семена трав | кг | 8 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25 | Биомат | м2 | 220 |

Таблица 1-153. Устройство площадки с растительным слоем с использованием сетки геотехнической и газонной решетки

Состав работ:

а) разравнивание и планировка поверхности укрепляемой площадки вручную (норма 2), бульдозером (норма 3);

б) устройство траншей в начале и в конце укрепляемой площадки вручную (норма 2), экскаватором (нормы 1,3);

в) выравнивание (окончательная разработка) траншеи вручную (норма 1,3);

г) распределение растительного грунта по укрепляемой поверхности вручную (норма 2), бульдозерами (нормы 1,3);

д) укладка противоэрозийного материала с устройством нахлеста смежных полотен, закрепление полотен матов в местах нахлеста анкерами (нормы 1-3);

е) обратная засыпка грунтом концов полотен в траншеях с уплотнением ручными трамбовками;

ж) трамбование засыпанного в траншее грунта;

и) распределение по поверхности сетки, решетки семян трав;

к) засыпка и распределение по поверхности матов растительного грунта вручную;

л) последующее заполнение ячеек противоэрозийного материала растительным грунтом;

м) уплотнение поверхности откоса ручными трамбовками;

н) полив растительного грунта водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-153-1 | Устройство площадки с растительным слоем с использованием сетки геотехнической (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,51 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,51 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2,4 |
| М331102 | Трамбовки электрические | маш.ч | 0,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки | шт. | П |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 120 |
| П1/60-80-20 | Семена трав | кг | 20 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-100 | Геосетка синтетическая | м2 | 1132,67 |
| Е1-153-2 | Устройство площадки с растительным слоем с использованием газонной решетки, площадью до 50 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,24 |
| М331102 | Трамбовки электрические | маш.ч | 0,04 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки | шт. | П |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 12 |
| П1/60-80-20 | Семена трав | кг | 2 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-90 | Решетка газонная | м2 | 142,83 |
| Е1-153-3 | Устройство площадки с растительным слоем с использованием газонной решетки, площадью более 50 м2 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 0,51 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,97 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2,4 |
| М331102 | Трамбовки электрические | маш.ч | 0,43 |
| М400001 | Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крюк анкерный для геотехнической полимерной решетки | шт. | П |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10-15 | Земля растительная | м3 | 120 |
| П1/60-80-20 | Семена трав | кг | 20 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/25 | Прочие изделия для дорожного и мостового строительства |  |  |
| П7/25-90 | Решетка газонная | м2 | 142,83 |

Таблица 1-154. Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом

Состав работ:

а) исправление откоса;

б) заправка агрегата водой, семенами, удобрениями, мульчирующими и пленкообразующими материалами;

в) гидропосев семян по откосу с повторной обработкой в отдельных местах.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-154-1 | Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе "С ПУТИ" с транспортированием до 10 км (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 10,77 |
| М131300 | Машины для укрепления откосов земляного полотна гидропосевом с мульчированием | маш.ч | 2,06 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 2,06 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 1,21 |
| 1/10-135-30/43 | Латекс СКС-65 ГП | т | 0,066 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,96 |
| 1/10-280-20/180 | Опилки древесные | м3 | 2,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Минеральные удобрения | кг | 121 |
| П1/60-80-20 | Семена трав | кг | 58,8 |
| Е1-154-2 | Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе "С ПУТИ" с транспортированием, добавлять на каждые последующие 5 км к норме 1-154-1 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131300 | Машины для укрепления откосов земляного полотна гидропосевом с мульчированием | маш.ч | 0,51 |
| М132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.ч | 0,51 |
| М132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л. с) | маш.ч | 0,51 |
| Е1-154-3 | Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе "С ПОЛЯ" с транспортированием до 5 км (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 10,77 |
| М131300 | Машины для укрепления откосов земляного полотна гидропосевом с мульчированием | маш.ч | 0,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 1,21 |
| 1/10-135-30/43 | Латекс СКС-65 ГП | т | 0,066 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,96 |
| 1/10-280-20/180 | Опилки древесные | м3 | 2,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Минеральные удобрения | кг | 121 |
| П1/60-80-20 | Семена трав | кг | 58,8 |
| Е1-154-4 | Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом при работе "С ПОЛЯ" с транспортированием, добавлять на каждые последующие 5 км к норме 1-154-3 (единица измерения - 1000 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М131300 | Машины для укрепления откосов земляного полотна гидропосевом с мульчированием | маш.ч | 0,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |

Таблица 1-155. Мощение откосов насыпи, дна и откосов кюветов

Состав работ:

а) устройство основания под мощение;

б) мощение.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-155-1 | Мощение откосов насыпи одиночное при толщине слоя камня 0,15 м (единица измерения - 100 м2 мощения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 209,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 15,2 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 10,7 |
| Е1-155-2 | Мощение откосов насыпи одиночное при толщине слоя камня 0,2 м (единица измерения - 100 м2 мощения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 246,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 20,2 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 12,8 |
| Е1-155-3 | Мощение откосов насыпи одиночное при толщине слоя камня 0,25 м (единица измерения - 100 м2 мощения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 290,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 25,2 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 16 |
| Е1-155-4 | Мощение откосов насыпи одиночное при толщине слоя камня 0,3 м (единица измерения - 100 м2 мощения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 345,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 30,3 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 21,4 |
| Е1-155-5 | Мощение откосов насыпи двойное при толщине слоя камня: 1-й слой - 0,1 м; 2-й слой - 0,2 м (единица измерения - 100 м2 мощения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 305,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 30,3 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 10,7 |
| Е1-155-6 | Мощение откосов насыпи двойное при толщине слоя камня: 1-й слой - 0,18 м; 2-й слой - 0,35 м (единица измерения - 100 м2 мощения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 454,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 53,5 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 16 |
| Е1-155-7 | Мощение дна и откосов кюветов камнем и щебнем (единица измерения - 100 м2 мощения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 296,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 15,9 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 12 |

Таблица 1-156. Устройство каменной наброски или призмы

Состав работ:

а) устройство каменной наброски с выкладкой поверхности камнем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-156-1 | Устройство каменной наброски или призмы (единица измерения - 100 м3 камня в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 326,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 101 |

Таблица 1-157. Устройство упоров в основании откосов

Состав работ:

а) рытье грунта в основании насыпи;

б) устройство упоров;

в) мощение.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-157-1 | Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня 0,15 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м (единица измерения - 100 м упора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 295,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 2,8 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 29,7 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 12 |
| Е1-157-2 | Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,12 м (единица измерения - 100 м упора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 389,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 3,89 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 42,2 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 15 |
| Е1-157-3 | Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня 0,25 м, толщина подстилающего слоя 0,16 м (единица измерения - 100 м упора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 502,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 5,33 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 57,2 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 20 |
| Е1-157-4 | Устройство упоров в основании откосов при одиночном мощении на щебне, толщина слоя камня 0,3 м, толщина подстилающего слоя 0,2 м (единица измерения - 100 м упора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 658,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 7,37 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 76,3 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 29 |
| Е1-157-5 | Устройство упоров в основании откосов при двойном мощении на щебне, толщина слоя камня: 1-й слой - 0,1 м; 2-й слой - 0,2 м, толщина подстилающего слоя 0,1 м (единица измерения - 100 м упора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 515,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 5,33 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 60,2 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 13,5 |
| Е1-157-6 | Устройство упоров в основании откосов при двойном мощении на щебне, толщина слоя камня: 1-й слой - 0,18 м; 2-й слой - 0,35 м, толщина подстилающего слоя 0,15 м (единица измерения - 100 м упора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 986 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,25 м3 | маш.ч | 11,79 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 130 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 24,3 |

Таблица 1-158. Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами

Состав работ:

а) планировка укрепляемых поверхностей;

б) устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки;

в) укладка плит (нормы 1-4);

г) подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном (нормы 5-6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-158-1 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными сборными плитами при толщине до 8 см (единица измерения - 100 м2 укрепляемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,31 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,99 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,31 |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,26 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 10,7 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60 | т | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные площадью до 0,25 м2 | м3 | 7,8 |
| Е1-158-2 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными сборными плитами, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 1-158-1 (единица измерения - 100 м2 укрепляемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,04 |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60 | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные площадью до 0,25 м2 | м3 | 0,97 |
| Е1-158-3 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными сборными плитами при толщине до 16 см (единица измерения - 100 м2 укрепляемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,19 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 10,7 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные площадью до 0,25 м2 | м3 | 16,3 |
| Е1-158-4 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными сборными плитами, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 1-158-3 (единица измерения - 100 м2 укрепляемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные площадью до 0,25 м2 | м3 | 1,02 |
| Е1-158-5 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными монолитными плитами при толщине до 10 см (единица измерения - 100 м2 укрепляемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,3 |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 2,72 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/65 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,02 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,045 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 10,2 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 10,7 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60 | т | 0,16 |
| Е1-158-6 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными монолитными плитами, добавлять на каждый 1 см изменения толщины к норме 1-158-5 (единица измерения - 100 м2 укрепляемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-15/65 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60 | т | 0,02 |

Таблица 1-159. Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами

Состав работ:

а) копание траншей в основании под лотки и оголовки;

б) частичное исправление дна и откосов;

в) устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки;

г) укладка блоков упоров (нормы 1,2);

д) подготовка, установка и разборка опалубки, бетонирование, уход за бетоном (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-159-1 | Устройство упоров сборных при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами, при толщине плит до 8 см (единица измерения - 100 м упора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 21,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,13 |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 16,2 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные площадью до 0,25 м2 | м3 | 11,2 |
| Е1-159-2 | Устройство упоров сборных при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами, при толщине плит 16 см (единица измерения - 100 м упора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 236,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 21,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,21 |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 18,2 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 17,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные площадью до 0,25 м2 | м3 | 19,4 |
| Е1-159-3 | Устройство упоров монолитных при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами (единица измерения - 100 м упора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 305,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 42 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 28,6 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 17,1 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,77 |

Таблица 1-160. Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов

Состав работ:

а) копание траншей в основании под лотки;

б) частичное исправление дна откосов;

в) устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки;

г) укладка блоков лотков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-160-1 | Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов лотками-желобами (единица измерения - 100 м лотков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 254,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 54,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/10 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса В3,5 | м3 | 2 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 3 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Блоки железобетонные масса арматуры 82 кг на м3 | м3 | 13,4 |
| Е1-160-2 | Укрепление нагорных и водоотводных канав, кюветов лотками-полутрубами (единица измерения - 100 м лотков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 18,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-10-2 | Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60 | т | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Блоки лотков полутруб масса арматуры 66,6 кг на м3 | м3 | 8 |

Таблица 1-161. Устройство оголовков

Состав работ:

а) копание траншей в основании под оголовки;

б) частичное исправление дна и откосов;

в) устройство щебеночного (гравийного) основания и песчаной подготовки;

г) укладка блоков оголовков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-161-1 | Устройство оголовков при лотках-желобах (единица измерения - оголовок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,14 |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,05 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-40-90 | Оголовки бетонные | м3 | 0,04 |
| Е1-161-2 | Устройство оголовков при лотках-полутрубах (единица измерения - оголовок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,08 |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,05 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-40-90 | Оголовки бетонные | м3 | 0,07 |
| П4/1-7-20 | Плиты бетонные | м3 | 0,03 |

05. Разработка грунта вручную

Таблица 1-162. Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м

Состав работ:

а) разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки;

б) откидка грунта от бровки;

в) устройство и разборка полок;

г) зачистка дна и стенок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-162-1 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 1 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145,37 |
| Е1-162-2 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 2 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 219,79 |
| Е1-162-3 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 3 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 323,29 |
| Е1-162-4 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, грунт 4 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 462,83 |
| Е1-162-7 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, грунт 1 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 227,93 |
| Е1-162-8 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, грунт 2 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 307,01 |
| Е1-162-9 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, грунт 3 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 443,06 |
| Е1-162-10 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, грунт 4 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 608,2 |

Таблица 1-163. Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями

Состав работ:

а) разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки;

б) откидка грунта от бровки;

в) устройство и разборка полок;

г) зачистка дна и стенок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-163-1 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м, грунт 1 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188,39 |
| Е1-163-2 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м, грунт 2 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 270,96 |
| Е1-163-3 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м, грунт 3 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 391,9 |
| Е1-163-4 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м, грунт 4 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 554,7 |
| Е1-163-7 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м, грунт 1 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259,33 |
| Е1-163-8 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м, грунт 2 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 344,22 |
| Е1-163-9 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м, грунт 3 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 493,07 |
| Е1-163-10 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м, грунт 4 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 675,64 |

Таблица 1-164. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами

Состав работ:

а) разработка грунта с выбрасыванием на бровку;

б) зачистка дна и поверхности стенок;

в) откидка грунта от бровки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-164-1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,23 |
| Е1-164-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179,09 |
| Е1-164-3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288,4 |
| Е1-164-4 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунт 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 413,99 |

Таблица 1-165. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов

Состав работ:

а) разметка очертания ям;

б) разработка грунта с выбрасыванием на бровку;

в) зачистка дна и поверхности стенок;

г) переходы от ямы к яме.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-165-1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, без откосов, глубиной до 0,7 м, грунт 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,49 |
| Е1-165-2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, без откосов, глубиной до 0,7 м, грунт 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 325,61 |
| Е1-165-3 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, без откосов, глубиной до 0,7 м, грунт 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 477,95 |
| Е1-165-4 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, без откосов, глубиной до 0,7 м, грунт 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 715,18 |
| Е1-165-5 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, с откосами, глубиной до 1,5 м, грунт 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,23 |
| Е1-165-6 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, с откосами, глубиной до 1,5 м, грунт 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179,09 |
| Е1-165-7 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, с откосами, глубиной до 1,5 м, грунт 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288,4 |
| Е1-165-8 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов, с откосами, глубиной до 1,5 м, грунт 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 413,99 |

Таблица 1-166. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям

Состав работ:

а) засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием;

б) поливка водой при необходимости.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,91 |
| Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,03 |
| Е1-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140,71 |
| Е1-166-4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунт 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160,48 |

Таблица 1-167. Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге

Состав работ:

а) удаление балласта;

б) разработка грунта в траншеях;

в) отвозка и обратная подвозка грунта (нормы 1-8);

г) устройство и разборка креплений;

д) планировка дна траншей;

е) установка и снятие рельсового пакета (нормы 1-4);

ж) засыпка траншей с трамбованием;

и) подвозка балласта и балластировка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-167-1 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, грунт 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 993,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,8 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт песчаный | м3 | 3,86 |
| Е1-167-2 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, грунт 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1064,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,8 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт песчаный | м3 | 3,86 |
| Е1-167-3 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, грунт 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1232,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,8 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт песчаный | м3 | 3,86 |
| Е1-167-4 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге под путями, грунт 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1418,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,8 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт песчаный | м3 | 3,86 |
| Е1-167-5 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге в междупутье, грунт 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 731,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,84 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт песчаный | м3 | 3,86 |
| Е1-167-6 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге в междупутье, грунт 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 795,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,84 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт песчаный | м3 | 3,86 |
| Е1-167-7 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге в междупутье, грунт 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 946,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,84 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт песчаный | м3 | 3,86 |
| Е1-167-8 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге в междупутье, грунт 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1119,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,84 |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 1,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Балласт песчаный | м3 | 3,86 |
| Е1-167-9 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге при прокладке кабеля под путями и в междупутье, грунт 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 537,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-10/30 | Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м | м3 | 1,98 |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,08 |
| Е1-167-10 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге при прокладке кабеля под путями и в междупутье, грунт 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 605,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-10/30 | Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м | м3 | 1,98 |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,08 |
| Е1-167-11 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге при прокладке кабеля под путями и в междупутье, грунт 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 768,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-10/30 | Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м | м3 | 1,98 |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,08 |
| Е1-167-12 | Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной дороге при прокладке кабеля под путями и в междупутье, грунт 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 981,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-10/30 | Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м | м3 | 1,98 |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,08 |

Таблица 1-168. Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений

Состав работ:

а) разрыхление грунта вручную;

б) выбрасывание грунта вручную до глубины 1,5 м;

в) погрузка грунта в бадьи;

г) подъем грунта с глубины 1,5 м в бадьях краном с выгрузкой грунта;

д) передвижка крана.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-168-1 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, грунт 1 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 62,7 |
| Е1-168-2 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, грунт 2 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 281,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 91,2 |
| Е1-168-3 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, грунт 3 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 422,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 136,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 136,8 |
| Е1-168-4 | Разработка грунта в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений, грунт 4 группы (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 616,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 199,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021805 | Кран переносной | маш.ч | 199,5 |

Таблица 1-169. Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами

Состав работ:

а) разработка грунта вручную с погрузкой на транспортер;

б) зачистка дна и откосов котлована;

в) передвижка транспортера.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-169-1 | Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами, грунт 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031918 | Конвейер ленточный передвижной 5 м | маш.ч | 8,14 |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 12,21 |
| Е1-169-2 | Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами, грунт 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031918 | Конвейер ленточный передвижной 5 м | маш.ч | 11,38 |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 17,1 |
| Е1-169-3 | Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами, грунт 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031918 | Конвейер ленточный передвижной 5 м | маш.ч | 20 |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 30 |
| Е1-169-4 | Разработка грунта вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами, грунт 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 334,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031918 | Конвейер ленточный передвижной 5 м | маш.ч | 31,4 |
| М031920 | Конвейер ленточный передвижной 15 м | маш.ч | 47,1 |

Таблица 1-171. Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м

Состав работ:

а) устройство и разборка креплений траншей инвентарными щитами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-171-1 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в неустойчивых и мокрых грунтах (единица измерения - 100 м2 креплений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,011 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Щиты инвентарные | м2 | 22 |
| Е1-171-2 | Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м в устойчивых грунтах (единица измерения - 100 м2 креплений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,5 до 1,0 т | т | 0,011 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Щиты инвентарные | м2 | 22 |

Таблица 1-172. Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м

Состав работ:

а) крепление стенок котлованов и траншей досками с подчисткой стенок и заготовкой креплений;

б) разборка креплений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-172-1 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в неустойчивых грунтах (единица измерения - 100 м2 креплений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,5 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,6 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,9 |
| Е1-172-2 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в устойчивых грунтах (единица измерения - 100 м2 креплений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,61 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,9 |
| Е1-172-3 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в мокрых грунтах (единица измерения - 100 м2 креплений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,54 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,61 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,9 |
| Е1-172-4 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м в неустойчивых грунтах (единица измерения - 100 м2 креплений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,51 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,71 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,9 |
| Е1-172-5 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м в устойчивых грунтах (единица измерения - 100 м2 креплений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,41 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,71 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,9 |
| Е1-172-6 | Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м в мокрых грунтах (единица измерения - 100 м2 креплений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,54 |
| 1/10-110-80/5 | Лесоматериалы круглые лиственных пород для строительства, длиной 4-6,5 м, диаметром 12-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,61 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,9 |

Таблица 1-173. Водоотлив

Состав работ:

а) водоотлив из траншей шириной по дну до 2 м для ленточных фундаментов под здания и сооружения, а также для внутризаводских и дворовых (внутриквартальных) коммуникаций (норма 1);

б) водоотлив из котлованов площадью до 30 м2 (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-173-1 | Водоотлив из траншей (единица измерения - 100 м3 мокрого грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.ч | 143 |
| Е1-173-2 | Водоотлив из котлованов (единица измерения - 100 м3 мокрого грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.ч | 170 |

06. Разные работы

Таблица 1-186. Мощение камнем

Состав работ:

а) устройство подстилающего слоя из мха;

б) устройство теплоизоляции из торфа (нормы 6,8);

в) мощение камнем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-186-1 | Мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей по мху при одиночном мощении толщиной слоя 0,1 м (единица измерения - 100 м2 поверхности мощения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 10,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Мох | м3 | 26,3 |
| Е1-186-2 | Мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей по мху при одиночном мощении толщиной слоя 0,15 м (единица измерения - 100 м2 поверхности мощения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 15,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Мох | м3 | 26,3 |
| Е1-186-3 | Мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей по мху при двойном мощении толщиной слоя 0,1 м (единица измерения - 100 м2 поверхности мощения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 20,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Мох | м3 | 52,6 |
| Е1-186-4 | Мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей по мху при двойном мощении толщиной слоя 0,15 м (единица измерения - 100 м2 поверхности мощения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 30,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Мох | м3 | 52,6 |
| Е1-186-5 | Мощение камнем дна и откосов кюветов толщиной слоя 0,15 м при одиночном мощении по мху (единица измерения - 100 м2 поверхности мощения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 15,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Мох | м3 | 26,3 |
| Е1-186-6 | Мощение камнем дна и откосов кюветов толщиной слоя 0,15 м при одиночном мощении по мху с теплоизоляцией из торфа (единица измерения - 100 м2 поверхности мощения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 15,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Мох | м3 | 26,3 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Торф | м3 | 42,5 |
| Е1-186-7 | Мощение камнем дна и откосов кюветов толщиной слоя 0,15 м при двойном мощении по мху (единица измерения - 100 м2 поверхности мощения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 30,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Мох | м3 | 52,6 |
| Е1-186-8 | Мощение камнем дна и откосов кюветов толщиной слоя 0,15 м при двойном мощении по мху с теплоизоляцией из торфа (единица измерения - 100 м2 поверхности мощения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-10-10/10 | Камень бутовый | м3 | 30,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Мох | м3 | 52,6 |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Торф | м3 | 45,5 |

Таблица 1-187. Уборка снега со строительных площадок и дорог

Состав работ:

а) уборка снега механизмами;

б) очистка вручную мест, недоступных для механизмов, с перекидкой снега на расстояние до 3 м или погрузкой на транспортные средства (нормы 5,6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-187-1 | Уборка снега со строительных площадок и дорог шнекороторными снегоочистителями (единица измерения - 1000 м3 снега) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121902 | Снегоочистители на автомобиле шнекороторные | маш.ч | 0,76 |
| Е1-187-2 | Уборка снега со строительных площадок и дорог плужными снегоочистителями (единица измерения - 1000 м3 снега) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121901 | Снегоочистители на автомобиле плужные | маш.ч | 0,5 |
| Е1-187-3 | Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (единица измерения - 1000 м3 снега) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,44 |
| Е1-187-4 | Уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозерами с перемещениями на расстояние, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-187-3 (единица измерения - 1000 м3 снега) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,79 |
| Е1-187-5 | Уборка снега со строительных площадок и дорог вручную, снег рыхлый (единица измерения - 1000 м3 снега) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,73 |
| Е1-187-6 | Уборка снега со строительных площадок и дорог вручную, снег плотный (единица измерения - 1000 м3 снега) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,46 |

Таблица 1-188. Пробег машин к месту работы

Состав работ:

а) холостой пробег машин к месту работы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-188-1 | Пробег машин к месту работы на 1 км холостого пробега шнекороторного снегоочистителя (единица измерения - км холостого пробега) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121902 | Снегоочистители на автомобиле шнекороторные | маш.ч | 0,05 |
| Е1-188-2 | Пробег машин к месту работы на 1 км холостого пробега плужного снегоочистителя (единица измерения - км холостого пробега) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121901 | Снегоочистители на автомобиле плужные | маш.ч | 0,05 |

Таблица 1-189. Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора

Состав работ:

а) рыхление мерзлого грунта клин-молотом с передвижкой экскаватора в забое и в пределах разработки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-189-1 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м, грунт 1 м группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 44,96 |
| Е1-189-2 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м, грунт 2 м группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 66,08 |
| Е1-189-3 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м, грунт 3 м группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 73,99 |
| Е1-189-4 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 0,5 м, грунт 4 м группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 103,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 103,13 |
| Е1-189-5 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 1,0 м, грунт 1 м группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 55,46 |
| Е1-189-6 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 1,0 м, грунт 2 м группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 96,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 96,52 |
| Е1-189-7 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 1,0 м, грунт 3 м группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 111,04 |
| Е1-189-8 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания до 1,0 м, грунт 4 м группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 158,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 158,12 |
| Е1-189-9 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания свыше 1,0 м, грунт 1 м группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 68,68 |
| Е1-189-10 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания свыше 1,0 м, грунт 2 м группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 125,08 |
| Е1-189-11 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания свыше 1,0 м, грунт 3 м группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 158,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 158,12 |
| Е1-189-12 | Рыхление мерзлого грунта клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания свыше 1,0 м, грунт 4 м группы (единица измерения - 1000 м3 грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 211,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,65 м3 | маш.ч | 211,22 |

Таблица 1-190. Рыхление мерзлого грунта баровыми установками

Состав работ:

а) опускание бара в рабочее положение;

б) нарезка прорезей с заглублением бара;

в) установка бара в рабочее положение.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-190-1 | Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками мощностью 79 (108) кВт (л. с) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, грунт 1 м группы (единица измерения - 100 м3 мерзлого грунта в проектном профиле выемки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070602 | Установки однобаровые на тракторе 79 (108) кВт (л. с) ширина щели 54 см | маш.ч | 9,37 |
| Е1-190-2 | Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками мощностью 79 (108) кВт (л. с) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, грунт 2 м группы (единица измерения - 100 м3 мерзлого грунта в проектном профиле выемки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070602 | Установки однобаровые на тракторе 79 (108) кВт (л. с) ширина щели 54 см | маш.ч | 13,96 |
| Е1-190-3 | Рыхление мерзлого грунта однобаровыми установками мощностью 79 (108) кВт (л. с) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, грунт 3 м группы (единица измерения - 100 м3 мерзлого грунта в проектном профиле выемки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070602 | Установки однобаровые на тракторе 79 (108) кВт (л. с) ширина щели 54 см | маш.ч | 19,57 |
| Е1-190-4 | Рыхление мерзлого грунта двухбаровыми установками мощностью 79 (108) кВт (л. с) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, грунт 1 м группы (единица измерения - 100 м3 мерзлого грунта в проектном профиле выемки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070500 | Установки двухбаровые на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,11 |
| Е1-190-5 | Рыхление мерзлого грунта двухбаровыми установками мощностью 79 (108) кВт (л. с) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, грунт 2 м группы (единица измерения - 100 м3 мерзлого грунта в проектном профиле выемки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070500 | Установки двухбаровые на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 14,98 |
| Е1-190-6 | Рыхление мерзлого грунта двухбаровыми установками мощностью 79 (108) кВт (л. с) при глубине прорези до 0,5 м и длине свыше 2 м, грунт 3 м группы (единица измерения - 100 м3 мерзлого грунта в проектном профиле выемки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070500 | Установки двухбаровые на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 19,77 |

07. Подготовительные работы, связанные с валкой леса, расчисткой площадей и трасс, первичная обработка мелиорированных земель

Таблица 1-191. Валка деревьев с корня

Состав работ:

а) уборка валежника;

б) вырубка кустарника и подроста мешающего валке;

в) уборка сухостойных и зависших деревьев;

г) валка деревьев;

д) расчистка лесосеки от порубочных остатков и сжигание их.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-191-1 | Валка с корня деревьев мягких пород, диаметр стволов до 16 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 0,37 |
| Е1-191-2 | Валка с корня деревьев мягких пород, диаметр стволов до 20 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 0,44 |
| Е1-191-3 | Валка с корня деревьев мягких пород, диаметр стволов до 24 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 0,53 |
| Е1-191-4 | Валка с корня деревьев мягких пород, диаметр стволов до 28 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 0,65 |
| Е1-191-5 | Валка с корня деревьев мягких пород, диаметр стволов до 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 0,76 |
| Е1-191-6 | Валка с корня деревьев мягких пород, диаметр стволов более 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 1,35 |
| Е1-191-7 | Валка с корня деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 0,53 |
| Е1-191-8 | Валка с корня деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 0,72 |
| Е1-191-9 | Валка с корня деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 0,87 |
| Е1-191-10 | Валка с корня деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 28 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 1,04 |
| Е1-191-11 | Валка с корня деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 1,22 |
| Е1-191-12 | Валка с корня деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 2,24 |

Таблица 1-192. Трелевка древесины

Состав работ:

а) застроповка хлыстов и их отцепка, трелевка их на расстояние до 5 км.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-192-1 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 (80) кВт (л. с), диаметр стволов до 20 см (единица измерения - 100 хлыстов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 9,87 |
| Е1-192-2 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 (80) кВт (л. с), диаметр стволов до 30 см (единица измерения - 100 хлыстов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 17,21 |
| Е1-192-3 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 (80) кВт (л. с), диаметр стволов свыше 30 см (единица измерения - 100 хлыстов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 27,91 |
| Е1-192-7 | Трелевка древесины тракторами мощностью 59 (80) кВт (л. с), добавлять на каждые последующие 100 м к норме Е1-192-1, диаметр стволов до 20 см (единица измерения - 100 хлыстов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,46 |
| Е1-192-8 | Трелевка древесины тракторами мощностью 59 (80) кВт (л. с), добавлять на каждые последующие 100 м к норме Е1-192-2, диаметр стволов до 30 см (единица измерения - 100 хлыстов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 4,98 |
| Е1-192-9 | Трелевка древесины тракторами мощностью 59 (80) кВт (л. с), добавлять на каждые последующие 100 м к норме Е1-192-3, диаметр стволов свыше 30 см (единица измерения - 100 хлыстов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 8 |

Таблица 1-193. Разделка древесины, полученной от валки леса

Состав работ:

а) обрубка сучьев;

б) раскряжевка хлыстов на сортаменты;

в) окорка бревен;

г) укладка бревен в штабеля;

д) разделка коротья на дрова;

е) относка и укладка дров;

ж) очистка мест разделки от порубочных остатков и сжигание их;

и) устройство минерализованных полос.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-193-1 | Разделка древесины, полученной от валки леса мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 0,49 |
| Е1-193-2 | Разделка древесины, полученной от валки леса мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 1,78 |
| Е1-193-3 | Разделка древесины, полученной от валки леса мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 2,9 |
| Е1-193-4 | Разделка древесины, полученной от валки леса мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 24 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 4,02 |
| Е1-193-5 | Разделка древесины, полученной от валки леса мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 5,28 |
| Е1-193-6 | Разделка древесины, полученной от валки леса мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 6,69 |
| Е1-193-7 | Разделка древесины, полученной от валки леса мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 8,97 |
| Е1-193-8 | Разделка древесины, полученной от валки леса твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 12 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 0,54 |
| Е1-193-9 | Разделка древесины, полученной от валки леса твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 1,97 |
| Е1-193-10 | Разделка древесины, полученной от валки леса твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 3,28 |
| Е1-193-11 | Разделка древесины, полученной от валки леса твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 4,5 |
| Е1-193-12 | Разделка древесины, полученной от валки леса твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 28 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 7,1 |
| Е1-193-13 | Разделка древесины, полученной от валки леса твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 9,17 |
| Е1-193-14 | Разделка древесины, полученной от валки леса твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331621 | Пила механическая | маш.ч | 13,03 |

Таблица 1-194. Устройство разделочных площадок

Состав работ:

а) подготовка площадок;

б) укладка и разборка узкоколейного пути;

в) перевозка оборудования.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-194-1 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 16 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,1 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 3,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0007 |
| Е1-194-2 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 20 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,15 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 6,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0008 |
| Е1-194-3 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 24 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 8,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0016 |
| Е1-194-4 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 28 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,24 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 12,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,002 |
| Е1-194-5 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 14,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,003 |
| Е1-194-6 | Устройство разделочных площадок, диаметр стволов свыше 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,46 |
| М132602 | Платформы узкой колеи | маш.ч | 23,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,01 |

Таблица 1-195. Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями

Состав работ:

а) корчевка деревьев;

б) трелевка деревьев с кроной и корневой системой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-195-1 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 16 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,43 |
| М090501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,37 |
| Е1-195-2 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 24 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,52 |
| М090501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,78 |
| Е1-195-3 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,63 |
| М090501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,19 |
| Е1-195-4 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев свыше 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,19 |
| М090501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,64 |
| Е1-195-5 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с), добавлять на каждые последующие 100 м к норме 1-195-1, диаметр деревьев до 16 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,97 |
| Е1-195-6 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с), добавлять на каждые последующие 100 м к норме 1-195-2, диаметр деревьев до 24 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,65 |
| Е1-195-7 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с), добавлять на каждые последующие 100 м к норме 1-195-3, диаметр деревьев до 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,26 |
| Е1-195-8 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с), добавлять на каждые последующие 100 м к норме 1-195-4, диаметр деревьев свыше 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,12 |
| Е1-195-9 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 16 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,43 |
| М090503 | Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 1,15 |
| Е1-195-10 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 24 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,52 |
| М090503 | Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 1,65 |
| Е1-195-11 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,63 |
| М090503 | Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 2 |
| Е1-195-12 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев свыше 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,2 |
| М090503 | Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 3,27 |
| Е1-195-13 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с), добавлять на каждые последующие 100 м к норме 1-195-9, диаметр деревьев до 16 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,97 |
| Е1-195-14 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с), добавлять на каждые последующие 100 м к норме 1-195-10, диаметр деревьев до 24 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,65 |
| Е1-195-15 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с), добавлять на каждые последующие 100 м к норме 1-195-11, диаметр деревьев до 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,26 |
| Е1-195-16 | Корчевка деревьев в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с), добавлять на каждые последующие 100 м к норме 1-195-12, диаметр деревьев свыше 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,12 |

Таблица 1-196. Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями

Состав работ:

а) корчевка деревьев;

б) трелевка деревьев с кроной и корневой системой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-196-1 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 16 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,43 |
| М090501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,15 |
| Е1-196-2 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 24 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,52 |
| М090501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,51 |
| Е1-196-3 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,63 |
| М090501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,86 |
| Е1-196-4 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев свыше 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,19 |
| М090501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,1 |
| Е1-196-5 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с), добавлять на каждые последующие 100 м к норме 1-196-1, диаметр деревьев до 16 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,97 |
| Е1-196-6 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с), добавлять на каждые последующие 100 м к норме 1-196-2, диаметр деревьев до 24 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,65 |
| Е1-196-7 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с), добавлять на каждые последующие 100 м к норме 1-196-3, диаметр деревьев до 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,26 |
| Е1-196-8 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с), добавлять на каждые последующие 100 м к норме 1-196-4, диаметр деревьев свыше 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,12 |
| Е1-196-9 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 16 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,43 |
| М090503 | Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 0,97 |
| Е1-196-10 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 24 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,52 |
| М090503 | Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 1,41 |
| Е1-196-11 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев до 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,63 |
| М090503 | Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 1,7 |
| Е1-196-12 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с) с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев свыше 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 9,2 |
| М090503 | Корчеватели-собиратели с трактором 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 2,77 |
| Е1-196-13 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с), добавлять на каждые последующие 100 м к норме 1-196-9, диаметр деревьев до 16 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,22 |
| Е1-196-14 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с), добавлять на каждые последующие 100 м к норме 1-196-10, диаметр деревьев до 24 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,65 |
| Е1-196-15 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с), добавлять на каждые последующие 100 м к норме 1-196-11, диаметр деревьев до 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,26 |
| Е1-196-16 | Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с), добавлять на каждые последующие 100 м к норме 1-196-12, диаметр деревьев свыше 32 см (единица измерения - 100 деревьев) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,12 |

Таблица 1-199. Засыпка ям

Состав работ:

а) засыпка ям.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-199-2 | Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 118 (160) кВт (л. с) (единица измерения - 100 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 2,06 |
| Е1-199-4 | Засыпка ям после корчевки камней бульдозерами мощностью 118 (160) кВт (л. с) (единица измерения - 100 ям) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 1,65 |

Таблица 1-201. Корчевка скрытых в верхних слоях залежей торфа пней и древесных остатков

Состав работ:

а) выкорчевывание пней и древесных остатков, находящихся в верхнем слое залежи торфа.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-201-1 | Корчевка скрытых в верхних слоях торфозалежей пней и древесных остатков корчевателями роторными на тракторе мощностью 59 кВт (80 л. с) в торфяных грунтах (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,3 |
| М090400 | Корчеватели роторные (без трактора) | маш.ч | 2,3 |

Таблица 1-202. Вывозка пней тракторными прицепами 2 т

Состав работ:

а) погрузка, перемещение и выгрузка пней.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-202-1 | Вывозка пней тракторными прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев до 32 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.ч | 1,69 |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,69 |
| Е1-202-2 | Вывозка пней тракторными прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев свыше 32 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.ч | 3,96 |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,96 |
| Е1-202-3 | Вывозка пней тракторными прицепами грузоподъемностью 2 т, добавлять на каждые последующие 100 м к норме 1-202-1, диаметр деревьев до 32 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.ч | 0,3 |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,3 |
| Е1-202-4 | Вывозка пней тракторными прицепами грузоподъемностью 2 т, добавлять на каждые последующие 100 м к норме 1-202-2, диаметр деревьев свыше 32 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010201 | Прицепы тракторные 2 т | маш.ч | 0,45 |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,45 |

Таблица 1-203. Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания

Состав работ:

а) срезка кустарника и мелколесья (нормы 1-6);

б) очистка мест производства работ от камней и посторонних предметов (нормы 7-9);

в) срезка кустарников вручную мотокосами (нормы 7-9);

г) сгребание срезанного кустарника ручным способом и переноска вручную на расстояние до 30 м (нормы 7-9);

д) укладка срезанного кустарника в валы (нормы 7-9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-203-1 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с), густота кустарника и мелколесья: густой (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090601 | Кусторезы навесные на тракторе с гидравлическим управлением 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,4 |
| Е1-203-2 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с), густота кустарника и мелколесья: средний (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090601 | Кусторезы навесные на тракторе с гидравлическим управлением 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,2 |
| Е1-203-3 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с), густота кустарника и мелколесья: редкий (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090601 | Кусторезы навесные на тракторе с гидравлическим управлением 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,51 |
| Е1-203-4 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с), густота кустарника и мелколесья: густой (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090602 | Кусторезы навесные на тракторе с гидравлическим управлением 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 3,7 |
| Е1-203-5 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с), густота кустарника и мелколесья: средний (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090602 | Кусторезы навесные на тракторе с гидравлическим управлением 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 1,78 |
| Е1-203-6 | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с), густота кустарника и мелколесья: редкий (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090602 | Кусторезы навесные на тракторе с гидравлическим управлением 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 1,3 |
| Е1-203-7 | Срезка густого кустарника вручную мотокосами на равнинной местности (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090201 | Ручной кусторез-газонокосилка "ХУСКВАРНА" 235, 245, r/rx | маш.ч | 51,75 |
| Е1-203-8 | Срезка кустарника средней густоты вручную мотокосами на равнинной местности (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090201 | Ручной кусторез-газонокосилка "ХУСКВАРНА" 235, 245, r/rx | маш.ч | 34,25 |
| Е1-203-9 | Срезка редкого кустарника вручную мотокосами на равнинной местности (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090201 | Ручной кусторез-газонокосилка "ХУСКВАРНА" 235, 245, r/rx | маш.ч | 17 |

Таблица 1-204. Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах

Состав работ:

а) срезка кустарника и мелколесья (нормы 1-6);

б) очистка мест производства работ от камней и посторонних предметов (нормы 7-9);

в) срезка кустарников вручную мотокосами (нормы 7-9);

г) сгребание срезанного кустарника ручным способом и переноска вручную на расстояние до 30 м (нормы 7-9);

д) укладка срезанного кустарника в валы (нормы 7-9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-204-1 | Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с), густота кустарника и мелколесья: густой (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090601 | Кусторезы навесные на тракторе с гидравлическим управлением 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,49 |
| Е1-204-2 | Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с), густота кустарника и мелколесья: средний (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090601 | Кусторезы навесные на тракторе с гидравлическим управлением 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,74 |
| Е1-204-3 | Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с), густота кустарника и мелколесья: редкий (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090601 | Кусторезы навесные на тракторе с гидравлическим управлением 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,88 |
| Е1-204-4 | Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с), густота кустарника и мелколесья: густой (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090602 | Кусторезы навесные на тракторе с гидравлическим управлением 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 4,63 |
| Е1-204-5 | Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с), густота кустарника и мелколесья: средний (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090602 | Кусторезы навесные на тракторе с гидравлическим управлением 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 2,23 |
| Е1-204-6 | Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе мощностью 118 кВт (160 л. с), густота кустарника и мелколесья: редкий (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090602 | Кусторезы навесные на тракторе с гидравлическим управлением 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 1,63 |
| Е1-204-7 | Срезка густого кустарника вручную мотокосами на болотистой местности (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090201 | Ручной кусторез-газонокосилка "ХУСКВАРНА" 235, 245, r/rx | маш.ч | 51,75 |
| Е1-204-8 | Срезка кустарника средней густоты вручную мотокосами на болотистой местности (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090201 | Ручной кусторез-газонокосилка "ХУСКВАРНА" 235, 245, r/rx | маш.ч | 34,25 |
| Е1-204-9 | Срезка редкого кустарника вручную мотокосами на болотистой местности (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М090201 | Ручной кусторез-газонокосилка "ХУСКВАРНА" 235, 245, r/rx | маш.ч | 17 |

Таблица 1-209. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей

Состав работ:

а) фрезерование слоя торфяной почвы с пнями, мелколесьем и болотной растительностью на глубину 40 см.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-209-1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 (108) кВт (л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080601 | Машины глубинной подготовки полей на тракторе 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 29,07 |
| Е1-209-2 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 103 кВт (140 л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080602 | Машины глубинной подготовки полей на тракторе 103 (140) кВт (л. с) | маш.ч | 25,93 |

Таблица 1-210. Первичная обработка мелиорированных земель

Состав работ:

а) вспашка мелиорированных земель (нормы 1-9);

б) дискование мелиорированных земель в одну проходку (нормы 10-17);

в) прикатывание почв мелиорированных земель в один след (норма 18).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-210-1 | Вспашка легких почв старопахотных земель и луговых задернованных земель в пределах нормативного срока перезалужения на глубину до 27 см плугами для гладкой пахоты на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 0,65 |
| М091309 | Плуги полунавесные оборотные восьмикорпусные, типа ППО-8-40К (без трактора) | маш.ч | 0,65 |
| Е1-210-2 | Вспашка средних почв старопахотных земель и луговых задернованных земель в пределах нормативного срока перезалужения на глубину до 27 см плугами для гладкой пахоты на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 0,96 |
| М091309 | Плуги полунавесные оборотные восьмикорпусные, типа ППО-8-40К (без трактора) | маш.ч | 0,96 |
| Е1-210-3 | Вспашка тяжелых почв старопахотных земель и луговых задернованных земель в пределах нормативного срока перезалужения на глубину до 27 см плугами для гладкой пахоты на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 1,13 |
| М091309 | Плуги полунавесные оборотные восьмикорпусные, типа ППО-8-40К (без трактора) | маш.ч | 1,13 |
| Е1-210-4 | Вспашка легких задернованных, заболоченных, вторично заболоченных мелиорированных земель болотными плугами типа ПБН-6-50А на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 0,7 |
| М091308 | Плуги болотные навесные шестикорпусные, типа ПБН-6-50А (без трактора) | маш.ч | 0,7 |
| Е1-210-5 | Вспашка средних задернованных, заболоченных, вторично заболоченных мелиорированных земель болотными плугами типа ПБН-6-50А на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 1,03 |
| М091308 | Плуги болотные навесные шестикорпусные, типа ПБН-6-50А (без трактора) | маш.ч | 1,03 |
| Е1-210-6 | Вспашка тяжелых задернованных, заболоченных, вторично заболоченных мелиорированных земель болотными плугами типа ПБН-6-50А на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 1,21 |
| М091308 | Плуги болотные навесные шестикорпусные, типа ПБН-6-50А (без трактора) | маш.ч | 1,21 |
| Е1-210-7 | Вспашка легких задернованных, заболоченных, вторично заболоченных мелиорированных земель на раскорчеванных от кустарника и пней площадях, с наличием кочек, высокостебельной гидрофитной и другой растительности кустарниковоболотными плугами типа ПБН-2-75 на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 1,18 |
| М091302 | Плуги кустарниковоболотные (без трактора) | маш.ч | 1,18 |
| Е1-210-8 | Вспашка средних задернованных, заболоченных, вторично заболоченных мелиорированных земель на раскорчеванных от кустарника и пней площадях, с наличием кочек, высокостебельной гидрофитной и другой растительности кустарниковоболотными плугами типа ПБН-2-75 на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 1,74 |
| М091302 | Плуги кустарниковоболотные (без трактора) | маш.ч | 1,74 |
| Е1-210-9 | Вспашка тяжелых задернованных, заболоченных, вторично заболоченных мелиорированных земель на раскорчеванных от кустарника и пней площадях, с наличием кочек, высокостебельной гидрофитной и другой растительности кустарниковоболотными плугами типа ПБН-2-75 на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 2,04 |
| М091302 | Плуги кустарниковоболотные (без трактора) | маш.ч | 2,04 |
| Е1-210-10 | Дискование легких и средних почв задернованных мелиорированных земель тяжелой дисковой бороной типа БДТ-7 на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 0,43 |
| М090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.ч | 0,43 |
| Е1-210-11 | Дискование тяжелых почв задернованных мелиорированных земель тяжелой дисковой бороной типа БДТ-7 на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 0,52 |
| М090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.ч | 0,52 |
| Е1-210-12 | Дискование легких и средних почв на раскорчеванных площадях тяжелой дисковой бороной типа БДТ-7 на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 0,58 |
| М090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.ч | 0,58 |
| Е1-210-13 | Дискование тяжелых почв на раскорчеванных площадях тяжелой дисковой бороной типа БДТ-7 на тракторе мощностью 223 (303) кВт (л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010430 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 223 (303) кВт (л. с) | маш.ч | 0,7 |
| М090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.ч | 0,7 |
| Е1-210-14 | Дискование легких и средних почв задернованных мелиорированных земель на полосе разравнивания кавальеров тяжелой дисковой бороной типа БДТ-3 на тракторе мощностью 96 (130) кВт (л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010429 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,94 |
| М090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.ч | 0,94 |
| Е1-210-15 | Дискование тяжелых почв задернованных мелиорированных земель на полосе разравнивания кавальеров тяжелой дисковой бороной типа БДТ-3 на тракторе мощностью 96 (130) кВт (л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010429 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,12 |
| М090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.ч | 1,12 |
| Е1-210-16 | Дискование легких и средних почв на раскорчеванных площадях на полосе разравнивания кавальеров тяжелой дисковой бороной типа БДТ-3 на тракторе мощностью 96 (130) кВт (л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010429 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,26 |
| М090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.ч | 1,26 |
| Е1-210-17 | Дискование тяжелых почв на раскорчеванных площадях на полосе разравнивания кавальеров тяжелой дисковой бороной типа БДТ-3 на тракторе мощностью 96 (130) кВт (л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010429 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,52 |
| М090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш.ч | 1,52 |
| Е1-210-18 | Прикатывание торфяных почв мелиорированных земель (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010429 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,47 |
| М120720 | Катки дорожные прицепные гладкие 6 т | маш.ч | 0,47 |

Таблица 1-211. Корчевка кустарника и пней на мелиорируемых землях бульдозерами со сменным оборудованием корчевателем-собирателем

Состав работ:

а) корчевка кустарника (нормы 1–6);

б) перемещение выкорчеванного кустарника на расстояние до 15 м (нормы 1–6);

в) сгребание с перетряхиванием выкорчеванного кустарника с перемещением на заданное расстояние и с формированием валов (нормы 7–9);

г) корчевка пней с перемещением до 5 м (нормы 13–18);

д) обивка земли с выкорчеванных пней с перемещением пней на заданное расстояние и с формированием валов (нормы 19, 20);

е) приготовление рабочего раствора (нормы 23–28);

ж) первичная заправка опрыскивателя и дозаправка в процессе работы (нормы 23–28);

и) обработка выкорчеванного кустарника (нормы 23–25) и пней (нормы 26, 27);

к) обработка валов выкорчеванного кустарника и пней (норма 28);

л) погрузка с перетряхиванием выкорчеванного кустарника (нормы 29, 30) и пней (нормы 33, 34) на тракторные прицепы экскаватором с ковшом вместимостью 1,0 м3;

м) погрузка с перетряхиванием выкорчеванного кустарника (нормы 31, 32) и пней (нормы 35, 36) на тракторные прицепы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 м3;

н) перевозка выкорчеванного кустарника (норма 37) и пней (норма 41) тракторными прицепами грузоподъемностью 4,5 (6,0) т на заданное расстояние с разгрузкой;

п) перевозка выкорчеванного кустарника (норма 38) и пней (норма 42) тракторными прицепами грузоподъемностью 9,0 т на заданное расстояние с разгрузкой;

р) формирование валов из кустарника и пней (норма 45).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-211-1 | Корчевка кустарника на грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, густота кустарника: густой (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 7,14 |
| Е1-211-2 | Корчевка кустарника на грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, густота кустарника: средний (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 4,29 |
| Е1-211-3 | Корчевка кустарника на грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, густота кустарника: редкий (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 2,15 |
| Е1-211-4 | Корчевка кустарника на торфяных грунтах бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, густота кустарника: густой (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 6,05 |
| Е1-211-5 | Корчевка кустарника на торфяных грунтах бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, густота кустарника: средний (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 3,65 |
| Е1-211-6 | Корчевка кустарника на торфяных грунтах бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, густота кустарника: редкий (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 1,83 |
| Е1-211-7 | Сгребание с перетряхиванием выкорчеванного кустарника бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, с перемещением до 20 м, густота кустарника: густой (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 5,69 |
| Е1-211-8 | Сгребание с перетряхиванием выкорчеванного кустарника бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, с перемещением до 20 м, густота кустарника: средний (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 3,14 |
| Е1-211-9 | Сгребание с перетряхиванием выкорчеванного кустарника бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, с перемещением до 20 м, густота кустарника: редкий (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 1,71 |
| Е1-211-10 | Сгребание с перетряхиванием выкорчеванного кустарника бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-211-7, густота кустарника: густой (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 1,14 |
| Е1-211-11 | Сгребание с перетряхиванием выкорчеванного кустарника бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-211-8, густота кустарника: средний (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 0,78 |
| Е1-211-12 | Сгребание с перетряхиванием выкорчеванного кустарника бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-211-9, густота кустарника: редкий (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 0,57 |
| Е1-211-13 | Корчевка пней на грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 1,34 |
| Е1-211-14 | Корчевка пней на грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 2,81 |
| Е1-211-15 | Корчевка пней на грунтах естественного залегания бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 4,51 |
| Е1-211-16 | Корчевка пней на торфяных грунтах бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 1,16 |
| Е1-211-17 | Корчевка пней на торфяных грунтах бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 2,46 |
| Е1-211-18 | Корчевка пней на торфяных грунтах бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, с перемещением пней до 5 м, диаметр пней свыше 32 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 3,96 |
| Е1-211-19 | Обивка земли с выкорчеванных пней бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, с перемещением пней до 20 м, диаметр пней до 24 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 1,24 |
| Е1-211-20 | Обивка земли с выкорчеванных пней бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, с перемещением пней до 20 м, диаметр пней свыше 24 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 2,43 |
| Е1-211-21 | Обивка земли с выкорчеванных пней бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-211-19, диаметр пней до 24 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 0,2 |
| Е1-211-22 | Обивка земли с выкорчеванных пней бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем, добавлять на каждые последующие 10 м к норме 1-211-20, диаметр пней свыше 24 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 0,35 |
| Е1-211-23 | Обработка выкорчеванного кустарника биологическим препаратом "Флебиопин" с применением опрыскивателя типа Stihl SR-420, при густоте кустарника: густой (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М091604 | Ручной ранцевый опрыскиватель типа "STIHL" SR420 | маш.ч | 4,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Биологический препарат "Флебиопин" | л | 0,25 |
| Е1-211-24 | Обработка выкорчеванного кустарника биологическим препаратом "Флебиопин" с применением опрыскивателя типа Stihl SR-420, при густоте кустарника: средний (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М091604 | Ручной ранцевый опрыскиватель типа "STIHL" SR420 | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Биологический препарат "Флебиопин" | л | 0,17 |
| Е1-211-25 | Обработка выкорчеванного кустарника биологическим препаратом "Флебиопин" с применением опрыскивателя типа Stihl SR-420, при густоте кустарника: редкий (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М091604 | Ручной ранцевый опрыскиватель типа "STIHL" SR420 | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Биологический препарат "Флебиопин" | л | 0,08 |
| Е1-211-26 | Обработка выкорчеванных пней биологическим препаратом "Флебиопин" с применением опрыскивателя типа Stihl SR-420, диаметр пней до 24 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М091604 | Ручной ранцевый опрыскиватель типа "STIHL" SR420 | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Биологический препарат "Флебиопин" | л | 0,08 |
| Е1-211-27 | Обработка выкорчеванных пней биологическим препаратом "Флебиопин" с применением опрыскивателя типа Stihl SR-420, диаметр пней свыше 24 см (единица измерения - 100 пней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М091604 | Ручной ранцевый опрыскиватель типа "STIHL" SR420 | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Биологический препарат "Флебиопин" | л | 0,15 |
| Е1-211-28 | Обработка валов выкорчеванного кустарника и пней биологическим препаратом "Флебиопин" с применением опрыскивателя типа Stihl SR-420 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М091604 | Ручной ранцевый опрыскиватель типа "STIHL" SR420 | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-5 | Биологический препарат "Флебиопин" | л | 0,01 |
| «Е1-211-29 | Погрузка выкорчеванного кустарника с перетряхиванием экскаватором с ковшом 1,0 м3 на тракторные прицепы грузоподъемностью 4,5 (6,0) т (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010202 | Прицепы тракторные 4,5 т | маш.ч | 2,23 |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,23 |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч | 2,23 |
| Е1-211-30 | Погрузка выкорчеванного кустарника с перетряхиванием экскаватором с ковшом 1,0 м3 на тракторные прицепы грузоподъемностью 9,0 т (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010429 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,23 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 2,23 |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч | 2,23 |
| Е1-211-31 | Погрузка выкорчеванного кустарника с перетряхиванием экскаватором с ковшом 0,65 м3 на тракторные прицепы грузоподъемностью 4,5 (6,0) т (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010202 | Прицепы тракторные 4,5 т | маш.ч | 2,55 |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,55 |
| М060233 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3 | маш.ч | 2,55 |
| Е1-211-32 | Погрузка выкорчеванного кустарника с перетряхиванием экскаватором с ковшом 0,65 м3 на тракторные прицепы грузоподъемностью 9,0 т (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010429 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,55 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 2,55 |
| М060233 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3 | маш.ч | 2,55 |
| Е1-211-33 | Погрузка выкорчеванных пней с перетряхиванием экскаватором с ковшом 1,0 м3 на тракторные прицепы грузоподъемностью 4,5 (6,0) т (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010202 | Прицепы тракторные 4,5 т | маш.ч | 1,78 |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,78 |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч | 1,78 |
| Е1-211-34 | Погрузка выкорчеванных пней с перетряхиванием экскаватором с ковшом 1,0 м3 на тракторные прицепы грузоподъемностью 9,0 т (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010429 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,78 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 1,78 |
| М060234 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 1 м3 | маш.ч | 1,78 |
| Е1-211-35 | Погрузка выкорчеванных пней с перетряхиванием экскаватором с ковшом 0,65 м3 на тракторные прицепы грузоподъемностью 4,5 (6,0) т (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010202 | Прицепы тракторные 4,5 т | маш.ч | 2,36 |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,36 |
| М060233 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3 | маш.ч | 2,36 |
| Е1-211-36 | Погрузка выкорчеванных пней с перетряхиванием экскаватором с ковшом 0,65 м3 на тракторные прицепы грузоподъемностью 9,0 т (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010429 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 2,36 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 2,36 |
| М060233 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,65 м3 | маш.ч | 2,36 |
| Е1-211-37 | Перевозка выкорчеванного кустарника тракторными прицепами грузоподъемностью 4,5 (6,0) т по бездорожью от места погрузки на расстояние до 200 м с разгрузкой (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010202 | Прицепы тракторные 4,5 т | маш.ч | 0,75 |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,75 |
| Е1-211-38 | Перевозка выкорчеванного кустарника тракторными прицепами грузоподъемностью 9,0 т по бездорожью от места погрузки на расстояние до 200 м с разгрузкой (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010429 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,47 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 0,47 |
| Е1-211-39 | Перевозка выкорчеванного кустарника тракторными прицепами грузоподъемностью 4,5 (6,0) т по бездорожью от места погрузки на расстояние до 200 м с разгрузкой, добавлять к норме 1-211-37 при перевозке сверх 200 м на следующие 100 м (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010202 | Прицепы тракторные 4,5 т | маш.ч | 0,27 |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,27 |
| Е1-211-40 | Перевозка выкорчеванного кустарника тракторными прицепами грузоподъемностью 9,0 т по бездорожью от места погрузки на расстояние до 200 м с разгрузкой, добавлять к норме 1-211-38 при перевозке сверх 200 м на следующие 100 м (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010429 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 0,13 |
| Е1-211-41 | Перевозка выкорчеванных пней тракторными прицепами грузоподъемностью 4,5 (6,0) т по бездорожью от места погрузки на расстояние до 200 м с разгрузкой (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010202 | Прицепы тракторные 4,5 т | маш.ч | 1,05 |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 1,05 |
| Е1-211-42 | Перевозка выкорчеванных пней тракторными прицепами грузоподъемностью 9,0 т по бездорожью от места погрузки на расстояние до 200 м с разгрузкой (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010429 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,77 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 0,77 |
| Е1-211-43 | Перевозка выкорчеванных пней тракторными прицепами грузоподъемностью 4,5 (6,0) т по бездорожью от места погрузки на расстояние до 200 м с разгрузкой, добавлять к норме 1-211-41 при перевозке сверх 200 м на следующие 100 м (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010202 | Прицепы тракторные 4,5 т | маш.ч | 0,42 |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,42 |
| Е1-211-44 | Перевозка выкорчеванных пней тракторными прицепами грузоподъемностью 9,0 т по бездорожью от места погрузки на расстояние до 200 м с разгрузкой, добавлять к норме 1-211-42 при перевозке сверх 200 м на следующие 100 м (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010429 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
| М010701 | Тележки тракторные саморазгружающиеся 9 т | маш.ч | 0,28 |
| Е1-211-45 | Формирование валов из кустарника и пней бульдозером мощностью 131 (178) кВт (л.с.) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 0,38 |

Таблица 1-213. Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья, сбор древесных остатков валкователями, подбор древесных остатков подборщиками, выравнивание

Состав работ:

а) корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья;

б) сбор древесных остатков в валки;

в) подбор древесных остатков с транспортировкой и погрузкой;

г) выравнивание поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-213-1 | Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,93 |
| М090101 | Бороны корчевальные (без трактора) | маш.ч | 2,93 |
| Е1-213-2 | Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л. с) в грунтах естественного залегания, при густоте кустарника и мелколесья: густой (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 8,14 |
| М081800 | Валкователи древесных остатков (без трактора) | маш.ч | 8,14 |
| Е1-213-3 | Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л. с) в грунтах естественного залегания, при густоте кустарника и мелколесья: средний (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 4,83 |
| М081800 | Валкователи древесных остатков (без трактора) | маш.ч | 4,83 |
| Е1-213-4 | Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л. с) в грунтах естественного залегания, при густоте кустарника и мелколесья: редкий (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,25 |
| М081800 | Валкователи древесных остатков (без трактора) | маш.ч | 3,25 |
| Е1-213-5 | Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л. с) в торфяных грунтах, при густоте кустарника и мелколесья: густой (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 7,33 |
| М081800 | Валкователи древесных остатков (без трактора) | маш.ч | 7,33 |
| Е1-213-6 | Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л. с) в торфяных грунтах, при густоте кустарника и мелколесья: средний (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 4,35 |
| М081800 | Валкователи древесных остатков (без трактора) | маш.ч | 4,35 |
| Е1-213-7 | Сбор древесных остатков валкователями с трактором мощностью 59 кВт (80 л. с) в торфяных грунтах, при густоте кустарника и мелколесья: редкий (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 2,93 |
| М081800 | Валкователи древесных остатков (без трактора) | маш.ч | 2,93 |
| Е1-213-8 | Подбор древесных остатков подборщиками с трактором мощностью 59 кВт (80 л. с) в грунтах естественного залегания (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,29 |
| М081700 | Подборщики мелких древесных остатков | маш.ч | 3,29 |
| Е1-213-9 | Подбор древесных остатков подборщиками с трактором мощностью 59 кВт (80 л. с) в торфяных грунтах (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 3,1 |
| М081700 | Подборщики мелких древесных остатков | маш.ч | 3,1 |
| Е1-213-10 | Выравнивание рельсовым планировщиком на тракторе мощностью 79 кВт (108 л. с) (единица измерения - га) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,11 |

Таблица 1-214. Корчевка и уборка камней

Состав работ:

а) корчевка камней с перемещением на заданное расстояние во временный отвал (место временного складирования) (нормы 7, 8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-214-7 | Корчевка и уборка камней на мелиорированных землях с перемещением до 50 м бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем (единица измерения - 10 м3 камней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 3,12 |
| Е1-214-8 | Корчевка и уборка камней на мелиорированных землях с перемещением до 100 м камнеуборочной машиной на тракторе мощностью 59 (80) кВт (л. с) (единица измерения - 10 м3 камней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 9,86 |
| М090900 | Машины камнеуборочные | маш.ч | 9,86 |
| Е1-214-9 | Корчевка и уборка камней на мелиорированных землях, добавлять на каждые последующие 50 м к норме 1-214-7 при перемещении камней бульдозерами мощностью 131 (178) кВт (л. с) со сменным оборудованием корчевателем-собирателем (единица измерения - 10 м3 камней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070140 | Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве типа Shantui SD16, 131 (178) кВт (л. с), со сменным оборудованием (отвалом или корчевателем-собирателем) | маш.ч | 0,23 |
| Е1-214-10 | Корчевка и уборка камней на мелиорированных землях, добавлять на каждые последующие 50 м к норме 1-214-8 при перемещении камней камнеуборочными машинами с трактором мощностью 59 (80) кВт (л. с) (единица измерения - 10 м3 камней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010404 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,71 |
| М090900 | Машины камнеуборочные | маш.ч | 0,71 |

08. Водопонижение

Таблица 1-215. Гидравлическое погружение иглофильтров, обсадных труб и установка иглофильтров; водопонижение дизельной вакуумной машиной

Состав работ:

а) сборка иглофильтров с подсоединением к подводящему водопроводу (нормы 1-12);

б) гидравлическое погружение иглофильтров (нормы 1-8);

в) гидравлическое погружение и извлечение обсадных труб (нормы 9,10);

г) установка иглофильтров в скважины (нормы 11,12);

д) подсоединение иглофильтров к всасывающему коллектору (нормы 1-12);

е) тампонаж устья скважины глиной (нормы 1-12);

ж) устройство песчано-гравийной обсыпки (нормы 1-4,9,10);

и) укладка временного водопровода (нормы 1-10);

к) установка задвижек (нормы 1-10);

л) строповка и растроповка агрегата, выгрузка агрегата, шлангов в бухтах, вакуумных рукавов из транспортного средства (норма 13);

м) установка ограждения места производства работ (норма 13);

н) присоединение шлангов к емкости, вакуумных рукавов к агрегату и соединение их между собой (норма 13);

п) проверка работоспособности агрегата (норма 13);

р) откачивание грунтовых вод агрегатом по системе водопонижения (норма 14);

с) наблюдения за работой агрегата (норма 14);

т) отсоединение шлангов от емкости, вакуумных рукавов от агрегата и между собой (норма 15);

у) снятие ограждения с места производства работ ( норма 15);

ф) строповка и растроповка агрегата, загрузка агрегата, шлангов, вакуумных рукавов в транспортное средство (норма 15).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-215-1 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м (единица измерения - иглофильтр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М310116 | Насосы для водопонижения и водоотлива 45 кВт | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,015 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,84 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Иглофильтры | шт. | П |
| Е1-215-2 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м (единица измерения - иглофильтр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 0,21 |
| М310116 | Насосы для водопонижения и водоотлива 45 кВт | маш.ч | 0,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,0171 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,47 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Иглофильтры | шт. | П |
| Е1-215-3 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 3 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м (единица измерения - иглофильтр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М310116 | Насосы для водопонижения и водоотлива 45 кВт | маш.ч | 0,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,015 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,84 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Иглофильтры | шт. | П |
| Е1-215-4 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 3 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м (единица измерения - иглофильтр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 0,53 |
| М310116 | Насосы для водопонижения и водоотлива 45 кВт | маш.ч | 0,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,0171 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,47 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Иглофильтры | шт. | П |
| Е1-215-5 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м (единица измерения - иглофильтр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М310116 | Насосы для водопонижения и водоотлива 45 кВт | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,015 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,84 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Иглофильтры | шт. | П |
| Е1-215-6 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м (единица измерения - иглофильтр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 0,21 |
| М310116 | Насосы для водопонижения и водоотлива 45 кВт | маш.ч | 0,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,0171 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Иглофильтры | шт. | П |
| Е1-215-7 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 3 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м (единица измерения - иглофильтр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М310116 | Насосы для водопонижения и водоотлива 45 кВт | маш.ч | 0,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,015 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 4,84 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Иглофильтры | шт. | П |
| Е1-215-8 | Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 3 группы без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м (единица измерения - иглофильтр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 0,53 |
| М310116 | Насосы для водопонижения и водоотлива 45 кВт | маш.ч | 0,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,0171 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 8,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Иглофильтры | шт. | П |
| Е1-215-9 | Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м (единица измерения - иглофильтр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 2,14 |
| М310116 | Насосы для водопонижения и водоотлива 45 кВт | маш.ч | 1,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,0375 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 23 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-80/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Иглофильтры | шт. | П |
| Е1-215-10 | Гидропогружение обсадных труб с установкой в них иглофильтров с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 7 м (единица измерения - иглофильтр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 3,93 |
| М310116 | Насосы для водопонижения и водоотлива 45 кВт | маш.ч | 2,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,0371 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 39,9 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-80/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,14 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-30-10/10 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ природные | м3 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Иглофильтры | шт. | П |
| Е1-215-11 | Установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 4 м (единица измерения - иглофильтр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М310116 | Насосы для водопонижения и водоотлива 45 кВт | маш.ч | 0,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,015 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Иглофильтры | шт. | П |
| Е1-215-12 | Установка иглофильтров в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки, длина иглофильтров до 7 м (единица измерения - иглофильтр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 0,18 |
| М310116 | Насосы для водопонижения и водоотлива 45 кВт | маш.ч | 0,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,015 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Иглофильтры | шт. | П |
| Е1-215-13 | Монтаж дизельной вакуумной машины (единица измерения - монтаж установки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М310126 | Дизельная вакуумная машина (насос) типа HC 551/07 фирмы HUDIG | маш.ч | 0,05 |
| Е1-215-14 | Откачивание грунтовых вод дизельной вакуумной машиной (единица измерения - 100 м3 откаченной воды) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М310126 | Дизельная вакуумная машина (насос) типа HC 551/07 фирмы HUDIG | маш.ч | 1,4 |
| Е1-215-15 | Демонтаж дизельной вакуумной машины (единица измерения - демонтаж установки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |

Таблица 1-216. Извлечение легких иглофильтров

Состав работ:

а) отсоединение иглофильтров от коллектора;

б) извлечение легких иглофильтров;

в) разборка иглофильтров;

г) очистка иглофильтров и укладка их в штабель.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-216-1 | Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м (единица измерения - иглофильтр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 0,18 |
| Е1-216-2 | Извлечение легких иглофильтров длиной до 7 м (единица измерения - иглофильтр) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 0,4 |

Таблица 1-217. Монтаж и демонтаж всасывающего коллектора

Состав работ:

а) изготовление и раскладка деревянных подкладок (норма 1);

б) монтаж всасывающего коллектора (норма 1);

в) демонтаж всасывающего коллектора (норма 2);

г) укладка коллектора в штабель (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-217-1 | Монтаж всасывающего коллектора (единица измерения - 100 м коллектора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 6,84 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Всасывающий коллектор | м | П |
| Е1-217-2 | Демонтаж всасывающего коллектора (единица измерения - 100 м коллектора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 3,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,57 |

Таблица 1-218. Установка эжекторных водоподъемников

Состав работ:

а) сборка и установка эжекторной колонны;

б) подсоединение к водопроводным линиям;

в) гидравлическое опробование эжекторов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-218-1 | Установка эжекторных водоподъемников длиной до 15 м (единица измерения - эжекторный водоподъемник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,73 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,46 |
| М310119 | Насосы для водопонижения и водоотлива 75 кВт | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 9,68 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/14 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 1,4 |
| 6/20-20-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 1,5 |
| Е1-218-2 | Установка эжекторных водоподъемников длиной до 21 м (единица измерения - эжекторный водоподъемник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,03 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,64 |
| М310119 | Насосы для водопонижения и водоотлива 75 кВт | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,026 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 12,1 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/14 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 2 |
| 6/20-20-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 2,1 |
| Е1-218-3 | Установка эжекторных водоподъемников длиной до 31 м (единица измерения - эжекторный водоподъемник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,62 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,95 |
| М310119 | Насосы для водопонижения и водоотлива 75 кВт | маш.ч | 0,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,026 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 18,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-20/14 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм | м | 3 |
| 6/20-20-20/16 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 65 мм, толщиной стенки 4 мм | м | 3,1 |

Таблица 1-219. Извлечение эжекторных водоподъемников

Состав работ:

а) отсоединение водоподъемников;

б) извлечение эжекторных водоподъемников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-219-1 | Извлечение эжекторных водоподъемников длиной до 15 м (единица измерения - эжекторный водоподъемник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,31 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,5 |
| Е1-219-2 | Извлечение эжекторных водоподъемников длиной до 21 м (единица измерения - эжекторный водоподъемник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,81 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,53 |
| Е1-219-3 | Извлечение эжекторных водоподъемников длиной до 31 м (единица измерения - эжекторный водоподъемник) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,61 |
| М040600 | Установки для ручной плазменной резки металла | маш.ч | 0,72 |

Раздел 03. Разработка грунта котлованов строящихся станций минского метрополитена

01. Разработка грунта котлованов

Таблица 1-220. Разработка грунта I группы экскаватором-драглайн с ковшом вместимостью 1 м3 с погрузкой в транспортные средства

Состав работ:

а) разработка грунта I группы экскаватором с погрузкой в транспортные средства.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-220-1 | Разработка грунта I группы экскаватором-драглайн с ковшом вместимостью 1 м3 с погрузкой в транспортные средства (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 2,78 |

Таблица 1-221. Разработка грунта I группы экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,5 м3 при работе навымет

Состав работ:

а) разработка грунта I группы экскаватором при работе навымет.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-221-1 | Разработка грунта I группы экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" с ковшом вместимостью 0,5 м3 при работе навымет (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М060339 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 3,06 |

Таблица 1-222. Разработка и перемещение грунта I, II группы бульдозером на расстояние 20 м в котловане при подъеме свыше 20%, грунт увлажненный

Состав работ:

а) разработка и перемещение грунта бульдозером.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е1-222-1 | Разработка и перемещение грунта бульдозером на расстояние 20 м в котловане при подъеме свыше 20%, грунт I группы увлажненный (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 1,25 |
| Е1-222-2 | Разработка и перемещение грунта бульдозером на расстояние 20 м в котловане при подъеме свыше 20%, грунт II группы увлажненный (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070151 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 118 (160) кВт (л. с) | маш.ч | 1,44 |