Раздел 01. Бурение скважин

01. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем

Таблица 4-8. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 50 м

Состав работ:

а) бурение скважин с прямой промывкой;

б) наращивание бурильных труб;

в) спуск и подъем бурового снаряда;

г) смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки);

д) подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда;

е) приготовление глинистого раствора для забурки скважин и в процессе бурения;

ж) чистка желобов и отстойников циркуляционной системы;

и) контроль за параметрами глинистого раствора;

к) оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин;

л) обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-8-1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 50 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 13,77 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 13,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 0,24 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 0,13 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,054 |
| Е4-8-2 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 50 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 19,41 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 19,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,475 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 0,43 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 0,25 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,054 |
| Е4-8-3 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 50 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 35,15 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 35,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,685 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 0,67 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 0,715 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,09 |
| Е4-8-4 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 50 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 118,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 55,66 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 55,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 1,13 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 1,29 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,09 |
| Е4-8-5 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 50 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 173,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 83,15 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 83,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 1,94 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,18 |
| Е4-8-6 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 50 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 407,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 256,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 124,1 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 124,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 2,87 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,18 |
| Е4-8-7 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 50 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 568,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 367,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 179,43 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 179,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 2,59 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 4,47 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,36 |
| Е4-8-8 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 50 м в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 806,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 532,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 261,45 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 261,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 3,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 6,61 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,54 |
| Е4-8-9 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 50 м в грунтах 9 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1265,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 850,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 420,35 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 420,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 5,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 9,25 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,675 |
| Е4-8-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 50 м в грунтах 10 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1683,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1136,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 562,93 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 562,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 8,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 15,6 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,81 |

Таблица 4-9. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 100 м

Состав работ:

а) бурение скважин с прямой промывкой;

б) наращивание бурильных труб;

в) спуск и подъем бурового снаряда;

г) смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки);

д) подготовительно- заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда;

е) приготовление глинистого раствора для забурки скважин и в процессе бурения;

ж) чистка желобов и отстойников циркуляционной системы;

и) контроль за параметрами глинистого раствора;

к) оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин;

л) обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-9-1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 100 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 14,83 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 14,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 0,245 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 0,14 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,054 |
| Е4-9-2 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 100 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 19,96 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 19,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,595 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 0,45 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 0,26 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,054 |
| Е4-9-3 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 100 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 36,8 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 36,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 0,69 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 0,77 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,09 |
| Е4-9-4 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 100 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 130,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 57,12 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 57,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 1,19 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 1,34 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,09 |
| Е4-9-5 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 100 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 297 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 184,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 84 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 2,05 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,18 |
| Е4-9-6 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 100 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 418,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 238,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 113,33 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 113,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 2,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 3,01 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,18 |
| Е4-9-7 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 100 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 578,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 369,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 178,87 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 178,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 4,69 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,36 |
| Е4-9-8 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 100 м в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 833,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 544,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 266,02 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 266,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 4,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 6,87 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,54 |
| Е4-9-9 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 100 м в грунтах 9 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1304,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 862,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 424,61 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 424,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 6,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 9,7 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,675 |
| Е4-9-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 100 м в грунтах 10 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1726,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1160,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 573,35 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 573,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 9,96 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 16 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,81 |

Таблица 4-10. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 200 м

Состав работ:

а) бурение скважин с прямой промывкой;

б) наращивание бурильных труб;

в) спуск и подъем бурового снаряда;

г) смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки);

д) подготовительно- заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда;

е) приготовление глинистого раствора для забурки скважин и в процессе бурения;

ж) чистка желобов и отстойников циркуляционной системы;

и) контроль за параметрами глинистого раствора;

к) оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин;

л) обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-10-1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой с дизельным двигателем, глубиной бурения до 200 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 23,47 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 23,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,695 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 0,27 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 0,18 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,054 |
| Е4-10-2 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой с дизельным двигателем, глубиной бурения до 200 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 25,52 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 25,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 0,835 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 0,46 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 0,29 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,054 |
| Е4-10-3 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой с дизельным двигателем, глубиной бурения до 200 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 119,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 55,55 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 55,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 0,74 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 0,885 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,09 |
| Е4-10-4 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой с дизельным двигателем, глубиной бурения до 200 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 180,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 83,42 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 83,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1,59 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 1,27 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 1,49 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,09 |
| Е4-10-5 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой с дизельным двигателем, глубиной бурения до 200 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 325,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 207,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 95,83 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 95,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 2,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 2,25 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,18 |
| Е4-10-6 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой с дизельным двигателем, глубиной бурения до 200 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 451,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 272,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 128,31 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 128,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 3,32 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,18 |
| Е4-10-7 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой с дизельным двигателем, глубиной бурения до 200 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 613,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 378,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 180,97 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 180,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 4,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 5,17 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,36 |
| Е4-10-8 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой с дизельным двигателем, глубиной бурения до 200 м в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 886,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 545,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 264,71 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 264,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 6,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 7,36 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,54 |
| Е4-10-9 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой с дизельным двигателем, глубиной бурения до 200 м в грунтах 9 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1349,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 825 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 404,29 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 404,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 9,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 10,6 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,675 |
| Е4-10-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой с дизельным двигателем, глубиной бурения до 200 м в грунтах 10 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1819,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1118,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 550,3 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 550,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 16,8 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,81 |

Таблица 4-11. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 400 м

Состав работ:

а) бурение скважин с прямой промывкой;

б) наращивание бурильных труб;

в) спуск и подъем бурового снаряда;

г) смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки);

д) подготовительно заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда;

е) приготовление глинистого раствора для забурки скважин и в процессе бурения;

ж) чистка желобов и отстойников циркуляционной системы;

и) контроль за параметрами глинистого раствора;

к) оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин;

л) обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-11-1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 400 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 25,66 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 25,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 0,315 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 0,22 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,054 |
| Е4-11-2 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 400 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 30,36 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 30,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 0,515 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 0,33 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,054 |
| Е4-11-3 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 400 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 58,69 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 58,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 0,83 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 1,08 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,09 |
| Е4-11-4 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 400 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 191,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 88,47 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 88,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 2,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 1,43 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 1,88 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,09 |
| Е4-11-5 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 400 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 343,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 221,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 103,65 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 103,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 3,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 2,65 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,18 |
| Е4-11-6 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 400 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 468,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 264 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 124,87 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 124,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 4,97 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 3,83 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,18 |
| Е4-11-7 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 400 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 630,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 359,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 172,66 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 172,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 7,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 5,89 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,36 |
| Е4-11-8 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 400 м в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 919,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 525,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 255,09 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 255,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 10,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 8,07 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,54 |
| Е4-11-9 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 400 м в грунтах 9 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1405,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 805,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 394,98 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 394,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 14,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 12,2 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,675 |
| Е4-11-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 400 м в грунтах 10 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1909,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1090,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 537,23 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 537,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 18,4 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,81 |

Таблица 4-12. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной бурения до 700 м

Состав работ:

а) бурение скважин с прямой промывкой;

б) наращивание бурильных труб;

в) спуск и подъем бурового снаряда;

г) смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки);

д) подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда;

е) приготовление глинистого раствора для забурки скважин и в процессе бурения;

ж) чистка желобов и отстойников циркуляционной системы;

и) контроль за параметрами глинистого раствора;

к) оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин;

л) обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-12-1 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 700 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 103,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 33,45 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 33,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 0,35 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 0,24 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,054 |
| Е4-12-2 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 700 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 143,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 46,32 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 46,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 1,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 0,55 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 0,36 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,054 |
| Е4-12-3 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 700 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 244,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 79,1 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 79,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 2,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 0,9 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 1,14 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,09 |
| Е4-12-4 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 700 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 286,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 370,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 120,18 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 120,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 3,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота лопастные | шт. | 1,6 |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 2,13 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,09 |
| Е4-12-5 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 700 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 381,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 467,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 152,44 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 152,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 4,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 3,86 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,18 |
| Е4-12-6 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 700 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 499,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 584,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 190,66 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 190,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 6,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 4,37 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,18 |
| Е4-12-7 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 700 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 668,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 757,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 247,9 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 247,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 9,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 6,63 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,36 |
| Е4-12-8 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 700 м в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 994,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1095 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 360,28 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 360,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 13,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 9,08 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,54 |
| Е4-12-9 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 700 м в грунтах 9 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1583,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1692,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 559,36 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 559,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 21,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 13,2 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,675 |
| Е4-12-10 | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем, глубиной бурения до 700 м в грунтах 10 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2170,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2310,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 764,8 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 764,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-10/21 | Трубы бурильные из стали группы Д с высаженными внутрь концами и муфты к ним, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 7 мм | м | 29,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 20 |
| П1/30-160 | Трубы бурильные утяжеленные | м | 0,81 |

02. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов

Таблица 4-13. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м

Состав работ:

а) бурение скважин с обратной промывкой, сменой долот, со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента;

б) подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента;

в) обслуживание бурового оборудования и внутриплощадочного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-13-1 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 50 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 36,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 0,33 |
| Е4-13-2 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 50 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 49,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 0,59 |
| Е4-13-3 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 50 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 64,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 1,4 |
| Е4-13-4 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 50 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 310 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 98,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 1,91 |
| Е4-13-5 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 50 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 377 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 121,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 1,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 2,43 |
| Е4-13-6 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 50 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 695,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 233,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 231,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 1,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 4,1 |

Таблица 4-14. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м

Состав работ:

а) бурение скважин с обратной промывкой, сменой долот, со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента;

б) подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента;

в) обслуживание бурового оборудования и внутриплощадочного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-14-1 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 100 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 38,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 0,35 |
| Е4-14-2 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 100 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 176,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 51,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 0,62 |
| Е4-14-3 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 100 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 64,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 1,45 |
| Е4-14-4 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 100 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 319,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 101,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 1,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 2 |
| Е4-14-5 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 100 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 408,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 135,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 132,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 1,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 2,42 |
| Е4-14-6 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 100 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 727,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 245,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 242,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 2,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 4,32 |

Таблица 4-15. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м

Состав работ:

а) бурение скважин с обратной промывкой, сменой долот, со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента;

б) подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента;

в) обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-15-1 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 150 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 41,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 0,35 |
| Е4-15-2 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 150 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 188,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 55,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 0,62 |
| Е4-15-3 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 150 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 70,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 1,45 |
| Е4-15-4 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 150 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 342 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 108,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 1,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 2 |
| Е4-15-5 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 150 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 438 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 144,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 141,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 1,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 2,42 |
| Е4-15-6 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 150 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 778 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 261,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 258,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 2,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 4,32 |

Таблица 4-16. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м

Состав работ:

а) бурение скважин с обратной промывкой, сменой долот, со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента;

б) подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента;

в) обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-16-1 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 200 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 44,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 0,35 |
| Е4-16-2 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 200 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 201 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 58,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 0,62 |
| Е4-16-3 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 200 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 248 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 78,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 75,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 1,45 |
| Е4-16-4 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 200 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 365 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 119,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 115,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 1,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 2 |
| Е4-16-5 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 200 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 467 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 155,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 150,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 1,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 2,42 |
| Е4-16-6 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов, глубиной бурения до 200 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 829 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 280,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 276,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 2,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 4,32 |

03. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта

Таблица 4-17. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м

Состав работ:

а) бурение скважин с обратной промывкой, сменой долот, со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента;

б) подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента;

в) обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-17-1 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 50 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 30,83 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 30,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 0,33 |
| Е4-17-2 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 50 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 41,84 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 41,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 0,59 |
| Е4-17-3 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 50 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 115,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 57,22 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 57,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 1,4 |
| Е4-17-4 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 50 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 264 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 171,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 84,82 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 84,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 1,91 |
| Е4-17-5 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 50 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 345 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 222,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 110,17 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 110,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 1,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 2,43 |
| Е4-17-6 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 50 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 631 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 419,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 208,89 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 208,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 1,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 4,1 |

Таблица 4-18. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м

Состав работ:

а) бурение скважин с обратной промывкой, сменой долот, со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента;

б) подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента;

в) обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-18-1 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 100 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 32,08 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 32,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 0,35 |
| Е4-18-2 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 100 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 89,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 44,02 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 44,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 0,62 |
| Е4-18-3 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 100 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 198,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 59,49 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 59,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 1,45 |
| Е4-18-4 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 100 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 281,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 179,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 88,11 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 88,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 1,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 2 |
| Е4-18-5 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 100 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 373 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 245,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 121,5 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 121,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 1,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 2,42 |
| Е4-18-6 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 100 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 727,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 443,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 220,24 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 220,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 2,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 4,35 |

Таблица 4-19. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м

Состав работ:

а) бурение скважин с обратной промывкой, сменой долот, со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента;

б) подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента;

в) обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-19-1 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 150 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 34,34 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 34,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 0,35 |
| Е4-19-2 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 150 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 47,1 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 47,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 0,62 |
| Е4-19-3 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 150 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 63,6 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 63,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 1,45 |
| Е4-19-4 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 150 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 300,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 191,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 94,29 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 94,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 1,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 2 |
| Е4-19-5 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 150 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 398,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 262,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 129,74 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 129,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 1,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 2,42 |
| Е4-19-6 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 150 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 778 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 474,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 235,64 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 235,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 2,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 4,35 |

Таблица 4-20. Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м

Состав работ:

а) бурение скважин с обратной промывкой, сменой долот, со сборкой, спуском и подъемом бурового инструмента;

б) подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента;

в) обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-20-1 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 200 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 36,59 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 36,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 0,35 |
| Е4-20-2 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 200 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 102,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 50,19 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 50,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 0,62 |
| Е4-20-3 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 200 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 227 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 138,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 67,82 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 67,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 0,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 1,45 |
| Е4-20-4 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 200 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 320,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 205,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 100,47 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 100,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 1,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 2 |
| Е4-20-5 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 200 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 425,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 282,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 139 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 139 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 1,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 2,42 |
| Е4-20-6 | Роторное бурение скважин с обратной промывкой станками с дизельным двигателем с применением эрлифта, глубиной бурения до 200 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 829,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 506,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100101 | Блок компрессорно-силовой с двигателем внутреннего сгорания давлением 680 кПа (6,8 атм) 9,5 м3/мин | маш.ч | 251,08 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 251,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-50/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 168 мм, толщина стенки 8,9 мм | м | 2,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота | шт. | 4,35 |

04. Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем

Таблица 4-21. Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 50 м

Состав работ:

а) приготовление глинистого раствора;

б) бурение скважин с промывкой;

в) наращивание бурильных труб;

г) спуск и подъем бурового инструмента;

д) смена бурового наконечника;

е) подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента;

ж) чистка желобов и отстойников циркуляционной системы;

и) контроль за параметрами глинистого раствора;

к) чистка рабочей площадки (без вывоза шлама);

л) оформление документации;

м) обслуживание внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-21-1 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем, глубиной бурения до 50 м в грунтах 2-4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 325,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 34,87 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 143,75 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 34,87 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 143,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/15 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм | м | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 0,92 |
| П1/30-140 | Трубы утяжеленные 89 х 19 мм | м | 0,04 |
| Е4-21-2 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем, глубиной бурения до 50 м в грунтах 5-6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 474,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 54,5 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 207,74 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 54,5 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 207,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/15 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм | м | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 2 |
| П1/30-140 | Трубы утяжеленные 89 х 19 мм | м | 0,09 |
| Е4-21-3 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем, глубиной бурения до 50 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 312 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 621,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 64,75 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 276,09 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 64,75 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 276,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/15 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм | м | 2,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 3,3 |
| П1/30-140 | Трубы утяжеленные 89 х 19 мм | м | 0,18 |
| Е4-21-4 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем, глубиной бурения до 50 м в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 374 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 749,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 73,95 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 335,53 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 73,95 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 335,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/15 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм | м | 3,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 5,4 |
| П1/30-140 | Трубы утяжеленные 89 х 19 мм | м | 0,22 |
| Е4-21-5 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем, глубиной бурения до 50 м в грунтах 9 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 456 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 918,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 85,43 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 413,74 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 85,43 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 413,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/15 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм | м | 5,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 7,6 |
| П1/30-140 | Трубы утяжеленные 89 х 19 мм | м | 0,36 |
| Е4-21-6 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем, глубиной бурения до 50 м в грунтах 10 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 560 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1135,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 101,74 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 514,1 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 101,74 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 514,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/15 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм | м | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 15,6 |
| П1/30-140 | Трубы утяжеленные 89 х 19 мм | м | 0,45 |

Таблица 4-22. Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 100 м

Состав работ:

а) приготовление глинистого раствора;

б) бурение скважин с промывкой;

в) наращивание бурильных труб;

г) спуск и подъем бурового инструмента;

д) смена бурового наконечника;

е) подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента;

ж) чистка желобов и отстойников циркуляционной системы;

и) контроль за параметрами глинистого раствора;

к) чистка рабочей площадки (без вывоза шлама);

л) оформление документации;

м) обслуживание внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-22-1 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем, глубиной бурения до 100 м в грунтах 2-4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 395,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 52,01 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 169,28 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 52,01 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 169,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/15 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм | м | 2,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 0,96 |
| П1/30-140 | Трубы утяжеленные 89 х 19 мм | м | 0,04 |
| Е4-22-2 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем, глубиной бурения до 100 м в грунтах 5-6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 261 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 518,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 60,74 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 225,12 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 60,74 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 225,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/15 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм | м | 4,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 2,1 |
| П1/30-140 | Трубы утяжеленные 89 х 19 мм | м | 0,09 |
| Е4-22-3 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем, глубиной бурения до 100 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 337 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 675,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 71,86 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 298,25 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 71,86 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 298,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/15 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм | м | 5,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 3,4 |
| П1/30-140 | Трубы утяжеленные 89 х 19 мм | м | 0,18 |
| Е4-22-4 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем, глубиной бурения до 100 м в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 403 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 813,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 81,68 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 362,26 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 81,68 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 362,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/15 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм | м | 8,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 5,6 |
| П1/30-140 | Трубы утяжеленные 89 х 19 мм | м | 0,22 |
| Е4-22-5 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем, глубиной бурения до 100 м в грунтах 9 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 492 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 996,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 94,83 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 446,87 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 94,83 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 446,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/15 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм | м | 12,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 8 |
| П1/30-140 | Трубы утяжеленные 89 х 19 мм | м | 0,36 |
| Е4-22-6 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем, глубиной бурения до 100 м в грунтах 10 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 602 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1226,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 111,21 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 553,55 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 111,21 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 553,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/15 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм | м | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 16 |
| П1/30-140 | Трубы утяжеленные 89 х 19 мм | м | 0,45 |

Таблица 4-23. Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем глубиной бурения до 150 м

Состав работ:

а) приготовление глинистого раствора;

б) бурение скважин с промывкой;

в) наращивание бурильных труб;

г) спуск и подъем бурового инструмента;

д) смена бурового наконечника;

е) подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента;

ж) чистка желобов и отстойников циркуляционной системы;

и) контроль за параметрами глинистого раствора;

к) чистка рабочей площадки (без вывоза шлама);

л) оформление документации;

м) обслуживание внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-23-1 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем, глубиной бурения до 150 м в грунтах 2-4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 423,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 55,06 |
| М060301 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 5,37 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 177,58 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 55,06 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 177,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/15 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм | м | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 1,05 |
| П1/30-140 | Трубы утяжеленные 89 х 19 мм | м | 0,04 |
| Е4-23-2 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем, глубиной бурения до 150 м в грунтах 5-6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 281 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 554,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 63,91 |
| М060301 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 6,16 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 236,81 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 63,91 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 236,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/15 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм | м | 9,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 2,25 |
| П1/30-140 | Трубы утяжеленные 89 х 19 мм | м | 0,09 |
| Е4-23-3 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем, глубиной бурения до 150 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 362 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 725,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 79,8 |
| М060301 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 6,46 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 314,11 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 79,8 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 314,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/15 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм | м | 14,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 3,6 |
| П1/30-140 | Трубы утяжеленные 89 х 19 мм | м | 0,18 |
| Е4-23-4 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем, глубиной бурения до 150 м в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 433 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 868,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 85,96 |
| М060301 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 7,06 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 382,37 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 85,96 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 382,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/15 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм | м | 20,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 6 |
| П1/30-140 | Трубы утяжеленные 89 х 19 мм | м | 0,22 |
| Е4-23-5 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем, глубиной бурения до 150 м в грунтах 9 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 528 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1065,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 99,98 |
| М060301 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 7,19 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 473,42 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 99,98 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 473,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/15 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм | м | 30,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 8,8 |
| П1/30-140 | Трубы утяжеленные 89 х 19 мм | м | 0,36 |
| Е4-23-6 | Колонковое бурение скважин станками с электродвигателем, глубиной бурения до 150 м в грунтах 10 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 646 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1309,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 118,07 |
| М060301 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 7,19 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 586,44 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 118,07 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 586,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/15 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 63,5 мм, толщина стенки 6 мм | м | 44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота трехшарошечные | шт. | 16,8 |
| П1/30-140 | Трубы утяжеленные 89 х 19 мм | м | 0,45 |

05. Ударно-канатное бурение скважин станками типа БС-1М

Таблица 4-24. Ударно-канатное бурение скважин станками типа БС-1 м глубиной бурения до 40 м

Состав работ:

а) установка направляющей трубы;

б) подготовка рабочего инструмента и вывешивание бурового снаряда над устьем скважины;

в) бурение породы;

г) очистка скважины от разбуренной породы;

д) замер глубины скважины и закрепление щитом;

е) замена рабочего наконечника;

ж) передвижка станка (для самоходных станков) от скважины к скважине;

и) обслуживание внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-24-1 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа БС-1М, глубиной бурения до 40 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100302 | Установки и станки ударно-канатного бурения (на базе автомобиля) глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм | маш.ч | 22,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,1 |
| Е4-24-2 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа БС-1М, глубиной бурения до 40 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100302 | Установки и станки ударно-канатного бурения (на базе автомобиля) глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм | маш.ч | 32,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,1 |
| Е4-24-3 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа БС-1М, глубиной бурения до 40 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100302 | Установки и станки ударно-канатного бурения (на базе автомобиля) глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм | маш.ч | 46,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,002 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,15 |
| Е4-24-4 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа БС-1М, глубиной бурения до 40 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100302 | Установки и станки ударно-канатного бурения (на базе автомобиля) глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм | маш.ч | 54,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,1 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,02 |
| Е4-24-5 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа БС-1М, глубиной бурения до 40 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100302 | Установки и станки ударно-канатного бурения (на базе автомобиля) глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм | маш.ч | 80,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,2 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,03 |
| Е4-24-6 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа БС-1М, глубиной бурения до 40 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100302 | Установки и станки ударно-канатного бурения (на базе автомобиля) глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм | маш.ч | 97,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,34 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,04 |
| Е4-24-7 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа БС-1М, глубиной бурения до 40 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 128,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100302 | Установки и станки ударно-канатного бурения (на базе автомобиля) глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 200 мм | маш.ч | 121,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,68 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,05 |

06. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК

Таблица 4-25. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 50 м

Состав работ:

а) спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате;

б) бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке;

в) очистка рабочей площадки;

г) обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-25-1 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 50 м в грунтах 1-2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,1 |
| Е4-25-2 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 50 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 56,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,002 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,15 |
| Е4-25-3 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 50 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 118,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,1 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,02 |
| Е4-25-4 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 50 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 457,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 248,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 241,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,2 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,03 |
| Е4-25-5 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 50 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 733,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 398,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 391,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,34 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,04 |
| Е4-25-6 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 50 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1348,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 731,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 724,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,68 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,05 |

Таблица 4-26. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 100 м

Состав работ:

а) спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате;

б) бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке;

в) очистка рабочей площадки;

г) обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-26-1 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 100 м в грунтах 1-2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 32,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,1 |
| Е4-26-2 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 100 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 62,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,002 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,15 |
| Е4-26-3 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 100 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 248,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 135,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 128,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,1 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,02 |
| Е4-26-4 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 100 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 478,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 259,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 252,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,2 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,03 |
| Е4-26-5 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 100 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 786,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 427,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 419,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,34 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,04 |
| Е4-26-6 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 100 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1502,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 815,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 807,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,68 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,05 |

Таблица 4-27. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 200 м

Состав работ:

а) спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате;

б) бурение и чистка скважин с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке;

в) очистка рабочей площадки;

г) обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-27-1 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 200 м в грунтах 1-2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 38,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,11 |
| Е4-27-2 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 200 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 68,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,003 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,16 |
| Е4-27-3 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 200 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 263,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 143,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 136,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,11 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,03 |
| Е4-27-4 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 200 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 542,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 294,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 287,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,23 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,04 |
| Е4-27-5 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 200 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 903,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 489,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 482,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,38 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,05 |
| Е4-27-6 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 200 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1597,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 866,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 859,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,75 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,06 |

Таблица 4-28. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 300 м

Состав работ:

а) спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате;

б) бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке;

в) очистка рабочей площадки;

г) обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-28-1 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 300 м в грунтах 1-2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 46,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,11 |
| Е4-28-2 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 300 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 86,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,003 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,16 |
| Е4-28-3 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 300 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 336,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 182,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 175,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,11 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,03 |
| Е4-28-4 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 300 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 624,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 338,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 331,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,23 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,04 |
| Е4-28-5 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 300 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1032,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 560,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 553,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,38 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,05 |
| Е4-28-6 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 300 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1794,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 973,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 965,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,75 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,06 |

Таблица 4-29. Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной бурения до 500 м

Состав работ:

а) спуск и подъем бурового снаряда (или желонки) на канате;

б) бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке;

в) очистка рабочей площадки;

г) обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-29-1 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 500 м в грунтах 1-2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 59,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,11 |
| Е4-29-2 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 500 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 209,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 106,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,003 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,16 |
| Е4-29-3 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 500 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 382,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 207,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 200,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,11 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,03 |
| Е4-29-4 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 500 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 684,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 371,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 364,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,23 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,04 |
| Е4-29-5 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 500 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1123,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 609,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 602,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,38 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,05 |
| Е4-29-6 | Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК И УГБ-4УК, глубиной бурения до 500 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1962,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1063,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 1056,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота округляющие | шт. | 0,75 |
| П1/30-350 | Желонки с плоским клапаном | шт. | 0,06 |

07. Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50

Таблица 4-30. Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м

Состав работ:

а) установка станка над местом бурения с приведением в рабочее положение;

б) установка первого шнека;

в) бурение скважин с взятием проб и очисткой устья от выбуренного грунта;

г) последовательное наращивание шнека;

д) подъем шнеков с отсоединением;

е) перемещение станка по ходу работы с приведением его в транспортное положение;

ж) ведение документации и обслуживание внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-30-1 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50, глубиной бурения до 10 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 21,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота шнековые | шт. | 0,048 |
| Е4-30-2 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50, глубиной бурения до 10 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 25,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота шнековые | шт. | 0,048 |
| Е4-30-3 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50, глубиной бурения до 10 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 32,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота шнековые | шт. | 0,048 |
| Е4-30-4 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50, глубиной бурения до 10 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 43,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота шнековые | шт. | 0,048 |

Таблица 4-31. Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м

Состав работ:

а) установка станка над местом бурения с приведением его в рабочее положение;

б) установка первого шнека;

в) бурение скважин с взятием проб и очисткой устья от выбуренного грунта;

г) последовательное наращивание шнека;

д) подъем шнеков с отсоединением;

е) перемещение станка по ходу работы с приведением его в транспортное положение;

ж) ведение документации и обслуживание внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-31-1 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50, глубиной бурения до 20 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 25,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота шнековые | шт. | 0,096 |
| Е4-31-2 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50, глубиной бурения до 20 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 31,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота шнековые | шт. | 0,096 |
| Е4-31-3 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50, глубиной бурения до 20 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 40,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота шнековые | шт. | 0,096 |
| Е4-31-4 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50, глубиной бурения до 20 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 51,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота шнековые | шт. | 0,096 |

Таблица 4-32. Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 30 м

Состав работ:

а) установка станка над местом бурения с приведением его в рабочее положение;

б) установка первого шнека;

в) бурение скважин с взятием проб и очисткой устья от выбуренного грунта;

г) последовательное наращивание шнека;

д) подъем шнеков с отсоединением;

е) перемещение станка по ходу работы с приведением его в транспортное положение;

ж) ведение документации и обслуживание внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-32-1 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50, глубиной бурения до 30 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 36,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота шнековые | шт. | 0,144 |
| Е4-32-2 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50, глубиной бурения до 30 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 43,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота шнековые | шт. | 0,144 |
| Е4-32-3 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50, глубиной бурения до 30 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 54,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота шнековые | шт. | 0,144 |
| Е4-32-4 | Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50, глубиной бурения до 30 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 78,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 73,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-40 | Долота шнековые | шт. | 0,144 |

08. Шнековое бурение скважин станками типа СО-2

Таблица 4-33. Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 6 м

Состав работ:

а) опускание шнека в скважину;

б) выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м);

в) бурение скважин;

г) сборка телескопической штанги;

д) извлечение шнека из скважины;

е) установка шнекоочистителя;

ж) очистка шнека;

и) снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения;

к) обслуживание внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-33-1 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2, глубиной бурения до 6 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 4,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-190 | Шнек | шт. | 1,68 |
| Е4-33-2 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2, глубиной бурения до 6 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 7,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-190 | Шнек | шт. | 3,89 |
| Е4-33-3 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2, глубиной бурения до 6 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 13,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-190 | Шнек | шт. | 6,3 |

Таблица 4-34. Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 12 м

Состав работ:

а) опускание шнека в скважину;

б) выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м);

в) бурение скважин;

г) сборка телескопической штанги;

д) извлечение шнека из скважины;

е) установка шнекоочистителя;

ж) очистка шнека;

и) снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения;

к) обслуживание внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-34-1 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2, глубиной бурения до 12 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 6,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-190 | Шнек | шт. | 3,36 |
| Е4-34-2 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2, глубиной бурения до 12 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 11,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-190 | Шнек | шт. | 7,78 |
| Е4-34-3 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2, глубиной бурения до 12 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 16,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-190 | Шнек | шт. | 12,6 |

Таблица 4-35. Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 18 м

Состав работ:

а) опускание шнека в скважину;

б) выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м);

в) бурение скважин;

г) сборка телескопической штанги;

д) извлечение шнека из скважины;

е) установка шнекоочистителя;

ж) очистка шнека;

и) снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения;

к) обслуживание внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-35-1 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2, глубиной бурения до 18 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 11,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-190 | Шнек | шт. | 5,04 |
| Е4-35-2 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2, глубиной бурения до 18 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 15,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-190 | Шнек | шт. | 11,67 |
| Е4-35-3 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2, глубиной бурения до 18 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 21,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-190 | Шнек | шт. | 18,9 |

Таблица 4-36. Шнековое бурение скважин станками типа СО-2 глубиной бурения до 24 м

Состав работ:

а) опускание шнека в скважину;

б) выдвижение телескопической штанги (при бурении свыше 12 м);

в) бурение скважин;

г) сборка телескопической штанги;

д) извлечение шнека из скважины;

е) установка шнекоочистителя;

ж) очистка шнека;

и) снятие шнекоочистителя и возвращение стрелы к месту бурения;

к) обслуживание внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-36-1 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2, глубиной бурения до 24 м в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 14,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-190 | Шнек | шт. | 6,72 |
| Е4-36-2 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2, глубиной бурения до 24 м в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 19,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-190 | Шнек | шт. | 15,6 |
| Е4-36-3 | Шнековое бурение скважин станками типа СО-2, глубиной бурения до 24 м в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 25,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-190 | Шнек | шт. | 25,2 |

09. Ударно-вращательное бурение скважин

Таблица 4-37. Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 10 м

Состав работ:

а) подключение пневмоударника с промывкой и смазкой его;

б) установка кондуктора;

в) бурение с наращиванием бурового снаряда;

г) спуск и подъем бурового снаряда со сборкой и разборкой его;

д) смена коронок;

е) продувка скважин сжатым воздухом;

ж) закрывание скважин пробкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-37-1 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 10 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 30,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 1,44 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 0,33 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,2 |
| Е4-37-2 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 10 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 32,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 1,46 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 0,35 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,3 |
| Е4-37-3 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 10 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 38,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 1,75 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 0,42 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,46 |
| Е4-37-4 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 10 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 45,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 2,04 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 0,49 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,72 |
| Е4-37-5 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 10 м в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 55,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 2,5 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 0,6 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 1,44 |
| Е4-37-6 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 10 м в грунтах 9 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 69,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 3,08 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 0,74 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 2,86 |
| Е4-37-7 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 10 м в грунтах 10 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 91,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 4,92 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 1,18 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 5,12 |
| Е4-37-8 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 10 м в грунтах 11 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 106,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 6,38 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 1,53 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 8,2 |

Таблица 4-38. Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 20 м

Состав работ:

а) подключение пневмоударника с промывкой и смазкой его;

б) установка кондуктора;

в) бурение с наращиванием бурового снаряда;

г) спуск и подъем бурового снаряда со сборкой и разборкой его;

д) смена коронок;

е) продувка скважин сжатым воздухом;

ж) закрывание скважин пробкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-38-1 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 20 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 34,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 1,44 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 0,14 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,2 |
| Е4-38-2 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 20 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 36,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 1,46 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 0,35 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,3 |
| Е4-38-3 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 20 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 42,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 1,75 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 0,42 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,46 |
| Е4-38-4 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 20 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 49,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 2,04 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 0,49 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,72 |
| Е4-38-5 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 20 м в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 59,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 2,5 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 0,6 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 1,44 |
| Е4-38-6 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 20 м в грунтах 9 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 73,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 3,08 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 0,74 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 2,86 |
| Е4-38-7 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 20 м в грунтах 10 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 97,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 4,92 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 1,18 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 5,12 |
| Е4-38-8 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 20 м в грунтах 11 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 119,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 6,38 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 1,53 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 8,2 |

Таблица 4-39. Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м

Состав работ:

а) подключение пневмоударника с промывкой и смазкой его;

б) установка кондуктора;

в) бурение с наращиванием бурового снаряда;

г) спуск и подъем бурового снаряда со сборкой и разборкой его;

д) смена коронок;

е) продувка скважин сжатым воздухом;

ж) закрывание скважин пробкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-39-1 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 50 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 46,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 1,44 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 0,33 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,2 |
| Е4-39-2 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 50 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 49,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 1,46 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 0,35 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,3 |
| Е4-39-3 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 50 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 54,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 1,75 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 0,42 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,46 |
| Е4-39-4 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 50 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 62,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 2,04 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 0,49 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,72 |
| Е4-39-5 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 50 м в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 72,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 2,5 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 0,6 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 1,44 |
| Е4-39-6 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 50 м в грунтах 9 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 85,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 3,08 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 0,74 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 2,86 |
| Е4-39-7 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 50 м в грунтах 10 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 123,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 4,92 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 1,18 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 5,12 |
| Е4-39-8 | Ударно-вращательное бурение скважин, глубиной бурения до 50 м в грунтах 11 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100820 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные глубина бурения до 50 м, диаметр скважины 105 мм | маш.ч | 160,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-60 | Коронки | шт. | 6,38 |
| П1/30-70-120 | Пневмоударники погружные | шт. | 1,53 |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 8,2 |

10. Перфораторное бурение скважин

Таблица 4-40. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 5 м

Состав работ:

а) наращивание бурового става;

б) подъем бурового става с разборкой штанг;

в) замена коронки;

г) спуск и подъем колонны труб для промывки пробуренной зоны;

д) промывка пробуренной скважины водой;

е) продувка после бурения;

ж) закрывание скважины пробкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-40-1 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 5 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 16,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 0,09 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,09 |
| Е4-40-2 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 5 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 20,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 0,2 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,13 |
| Е4-40-3 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 5 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 24,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 0,48 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,19 |
| Е4-40-4 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 5 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 26,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 1,1 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,26 |
| Е4-40-5 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 5 м в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 31,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 2,6 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,29 |
| Е4-40-6 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 5 м в грунтах 9 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 41,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 3,8 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,4 |
| Е4-40-7 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 5 м в грунтах 10 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 49,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 5,7 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,53 |
| Е4-40-8 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 5 м в грунтах 11 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 56,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 12,5 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,77 |

Таблица 4-41. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 10 м

Состав работ:

а) наращивание бурового става;

б) подъем бурового става с разборкой штанг;

в) замена коронки;

г) спуск и подъем колонны труб для промывки пробуренной зоны;

д) промывка пробуренной скважины водой;

е) продувка после бурения;

ж) закрывание скважины пробкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-41-1 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 10 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 17,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 0,09 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,07 |
| Е4-41-2 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 10 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 21,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 0,2 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,11 |
| Е4-41-3 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 10 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 25,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 0,48 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,16 |
| Е4-41-4 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 10 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 28,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 1,1 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,21 |
| Е4-41-5 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 10 м в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 33,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 2,6 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,29 |
| Е4-41-6 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 10 м в грунтах 9 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 43,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 3,8 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,4 |
| Е4-41-7 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 10 м в грунтах 10 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 51,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 5,7 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,53 |
| Е4-41-8 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 10 м в грунтах 11 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 58,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 12,5 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,77 |

Таблица 4-42. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 15 м

Состав работ:

а) наращивание бурового става;

б) подъем бурового става с разборкой штанг;

в) замена коронки;

г) спуск и подъем колонны труб для промывки пробуренной зоны;

д) промывка пробуренной скважины водой;

е) продувка после бурения;

ж) закрывание скважины пробкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-42-1 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 15 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 19,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 0,09 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,07 |
| Е4-42-2 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 15 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 24,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 0,2 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,11 |
| Е4-42-3 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 15 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 28,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 0,48 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,16 |
| Е4-42-4 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 15 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 32,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 1,1 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,21 |
| Е4-42-5 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 15 м в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 38,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 2,6 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,29 |
| Е4-42-6 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 15 м в грунтах 9 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 47,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 3,8 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,4 |
| Е4-42-7 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 15 м в грунтах 10 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 55,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 5,7 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,53 |
| Е4-42-8 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 15 м в грунтах 11 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 62,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 12,5 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,77 |

Таблица 4-43. Перфораторное бурение скважин глубиной бурения до 20 м

Состав работ:

а) наращивание бурового става;

б) подъем бурового става с разборкой штанг;

в) замена коронки;

г) спуск и подъем колонны труб для промывки пробуренной зоны;

д) промывка пробуренной скважины водой;

е) продувка после бурения;

ж) закрытие скважины пробкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-43-1 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 20 м в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 20,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 0,09 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,07 |
| Е4-43-2 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 20 м в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 25,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 0,2 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,11 |
| Е4-43-3 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 20 м в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 30,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 0,48 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,16 |
| Е4-43-4 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 20 м в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 35,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 1,1 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,21 |
| Е4-43-5 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 20 м в грунтах 8 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 41,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 2,6 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,29 |
| Е4-43-6 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 20 м в грунтах 9 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 49,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 3,8 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,4 |
| Е4-43-7 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 20 м в грунтах 10 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 57,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 5,7 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,65 |
| Е4-43-8 | Перфораторное бурение скважин, глубиной бурения до 20 м в грунтах 11 группы (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 64,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Пробки | шт. | П |
| П1/30-70-90-20 | Коронка долотчатая пластинчатая | шт. | 12,5 |
| П1/30-70-200 | Штанги буровые диаметром 32 мм | м | 0,77 |

11. Устройство сборных железобетонных колодцев глубиной до 20 м методом принудительного погружения колец

Таблица 4-44. Устройство сборных железобетонных колодцев глубиной до 20 м методом принудительного погружения колец

Состав работ:

а) устройство выравнивающей постели;

б) установка ножевой секции в проектное положение;

в) установка кольца на нож, выверка его вертикальности с центровкой и расстроповкой;

г) сварка стыка колец с изготовлением с установкой закладных деталей и полос жесткости;

д) заделка стыков раствором;

е) гидроизоляция стыков;

ж) погружение кольца;

и) разработка грунта внутри колодца грейфером, подвешенным на кране, с погрузкой в автосамосвалы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-44-1 | Устройство сборных железобетонных колодцев глубиной до 20 м методом принудительного погружения колец (единица измерения - м колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 13,25 |
| М141200 | Установка для погружения железобетонных оболочек диаметром 3,4 м | маш.ч | 13,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Накладные детали | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-10-10-10 | Кольца железобетонные диаметром до 3,4 м | м | П |

12. Устройство лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130

Таблица 4-45. Устройство лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130

Состав работ:

а) горизонтальное бурение скважин с наращиванием секций шнеков и обсадных труб;

б) извлечение шнека из скважины;

в) установка в скважину фильтров;

г) извлечение из скважины обсадных труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-45-1 | Устройство лучевых дренажных скважин длиной до 130 м установкой УЛБ-130 (единица измерения - м луча) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,49 |
| М060301 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 1,49 |
| М141300 | Установка для устройства лучевых дренажных скважин | маш.ч | 1,49 |
| М153200 | Лебедки тяговым усилием 1471,5 (150) кН (т) | маш.ч | 1,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-240-30-30/314 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 5 х 100 мм | кг | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-250 | Фильтры | шт. | 1,02 |

Раздел 02. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважины

01. Крепление скважин трубами

Таблица 4-46. Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением

Состав работ:

а) проработка скважины под обсадную колонну;

б) подбор труб;

в) проверка резьбы: калибровка и навинчивание труб, подварка стыков и приварка направляющих на обсадные трубы;

г) постановка и снятие хомутов;

д) посадка колонны в незакрепленную часть скважины;

е) обслуживание внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-46-1 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 50 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 0,62 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,62 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-2 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 50 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 1,21 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,21 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-3 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 100 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 0,94 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,94 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-4 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 100 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 1,75 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,75 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-5 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 200 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 1,01 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,01 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-6 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 200 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 1,89 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,89 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-7 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 300 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 1,1 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,1 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-8 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 300 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 2,05 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,05 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-9 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 400 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 1,1 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,1 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-10 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 400 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 2,05 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,05 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-11 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 600 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 1,15 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,15 |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-12 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 600 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 2,2 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,2 |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-13 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 700 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 1,15 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,15 |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-14 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 700 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 2,2 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,2 |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-15 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением станками буровыми вращательного бурения, при глубине скважины до 50 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 0,62 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,62 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-16 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением станками буровыми вращательного бурения, при глубине скважины до 50 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 1,21 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,21 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-17 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением станками буровыми вращательного бурения, при глубине скважины до 100 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 0,94 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,94 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-18 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением станками буровыми вращательного бурения, при глубине скважины до 100 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 1,75 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,75 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-19 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением станками буровыми вращательного бурения, при глубине скважины до 200 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 1,01 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,01 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-20 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением станками буровыми вращательного бурения, при глубине скважины до 200 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 1,89 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,89 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-21 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением станками буровыми вращательного бурения, при глубине скважины до 300 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 1,1 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,1 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-46-22 | Крепление скважин при роторном бурении трубами с муфтовым соединением станками буровыми вращательного бурения, при глубине скважины до 300 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 2,05 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,05 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |

Таблица 4-47. Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением

Состав работ:

а) проработка скважины под обсадную колонну;

б) подбор труб;

в) сварка стыков и приварка направляющих на обсадные трубы;

г) постановка и снятие хомутов;

д) посадка колонны в незакрепленную часть скважины;

е) обслуживание внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-47-1 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 50 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,6 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-2 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 50 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,64 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 2,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-3 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 100 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,93 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 1,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-4 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 100 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,18 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-5 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 200 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 2 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-6 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 200 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 3,32 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,32 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 3,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-7 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 300 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 2,08 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,08 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 2,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-8 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 300 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 3,49 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,49 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 3,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-9 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 400 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 2,08 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,08 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 2,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-10 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 400 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 3,49 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,49 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 3,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-11 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 600 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 2,15 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,15 |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 2,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-12 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 600 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 3,62 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,62 |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 3,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-13 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 700 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 2,15 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,15 |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 2,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-14 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением установками и агрегатами буровыми на базе автомобилей, при глубине скважины до 700 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 3,62 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,62 |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 3,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-15 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением станками буровыми вращательного бурения, при глубине скважины до 50 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,6 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-16 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением станками буровыми вращательного бурения, при глубине скважины до 50 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,64 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 2,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-17 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением станками буровыми вращательного бурения, при глубине скважины до 100 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,93 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 1,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-18 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением станками буровыми вращательного бурения, при глубине скважины до 100 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,18 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-19 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением станками буровыми вращательного бурения, при глубине скважины до 200 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 2 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-20 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением станками буровыми вращательного бурения, при глубине скважины до 200 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 3,32 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,32 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 3,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-21 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением станками буровыми вращательного бурения, при глубине скважины до 300 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 2,08 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,08 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 2,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-47-22 | Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением станками буровыми вращательного бурения, при глубине скважины до 300 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 3,49 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,49 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 3,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |

Таблица 4-48. Крепление скважины при ударно-канатном бурении

Состав работ:

а) проработка скважины под обсадную колонну;

б) подбор труб;

в) проверка резьбы: калибровка и навинчивание труб, подварка стыков и приварка направляющих на обсадные трубы;

г) постановка и снятие хомутов;

д) посадка колонны в незакрепленную часть скважины;

е) обслуживание внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-48-1 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения, при глубине скважины до 50 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,56 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-48-2 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения, при глубине скважины до 50 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,67 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-48-3 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения, при глубине скважины до 200 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 2 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-48-4 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения, при глубине скважины до 200 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 3,27 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,27 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 3,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-48-5 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения, при глубине скважины до 300 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 2,43 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,43 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 2,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-48-6 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения, при глубине скважины до 300 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 3,56 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,56 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-48-7 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения, при глубине скважины до 500 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 2,43 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,43 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 2,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-48-8 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения, при глубине скважины до 500 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 4,16 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 4,16 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 4,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-48-9 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения, при глубине скважины до 50 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,43 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 2,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-48-10 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения, при глубине скважины до 50 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 4,64 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 4,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-48-11 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения, при глубине скважины до 200 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 2,98 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,98 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 2,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-48-12 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения, при глубине скважины до 200 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 5,15 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 5,15 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 5,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-48-13 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения, при глубине скважины до 300 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 3,49 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,49 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 3,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-48-14 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения, при глубине скважины до 300 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 5,4 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 5,4 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 5,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-48-15 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения, при глубине скважины до 500 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 3,49 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 3,49 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 3,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-48-16 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения при глубине скважины до 500 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 5,91 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 5,91 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 5,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-48-17 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением комплектом оборудования шнекового бурения, при глубине скважины до 50 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,56 |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-48-18 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами с муфтовым соединением комплектом оборудования шнекового бурения, при глубине скважины до 50 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,67 |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-48-19 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением комплектом оборудования шнекового бурения, при глубине скважины до 50 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,43 |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 2,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-48-20 | Крепление скважины при ударно-канатном бурении трубами со сварным соединением комплектом оборудования шнекового бурения, при глубине скважины до 50 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м закрепленной скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 4,64 |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 4,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |

Таблица 4-49. Свободный спуск или подъем обсадных (надфильтровых) труб в трубах большего диаметра

Состав работ:

а) подбор труб;

б) снятие предохранительных колец и проверка резьбы;

в) замер и шаблонирование труб;

г) постановка и снятие хомутов;

д) навинчивание, отвинчивание труб, подварка стыков и приварка направляющих на обсадные трубы и оказание помощи сварщику при спуске труб со сварным соединением;

е) спуск или подъем труб в трубах большего диаметра;

ж) относка труб и укладка их в штабеля;

и) при сварном соединении калибровка, центрирование труб над устьем скважины;

к) обслуживание внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-49-1 | Свободный спуск или подъем обсадных (надфильтровых) труб в трубах большего диаметра при вращательном бурении станками роторного бурения, при глубине скважины до 500 м, с муфтовым соединением (единица измерения - 10 м спуска или подъема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,004 |
| Е4-49-2 | Свободный спуск или подъем обсадных (надфильтровых) труб в трубах большего диаметра при вращательном бурении станками роторного бурения, при глубине скважины до 500 м, со сварным соединением (единица измерения - 10 м спуска или подъема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 1,1 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,1 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-49-3 | Свободный спуск или подъем обсадных (надфильтровых) труб в трубах большего диаметра при вращательном бурении станками роторного бурения, при глубине скважины до 600 м, с муфтовым соединением (единица измерения - 10 м спуска или подъема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 0,33 |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,004 |
| Е4-49-4 | Свободный спуск или подъем обсадных (надфильтровых) труб в трубах большего диаметра при вращательном бурении станками роторного бурения, при глубине скважины до 600 м, со сварным соединением (единица измерения - 10 м спуска или подъема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 1,1 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,1 |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-49-5 | Свободный спуск или подъем обсадных (надфильтровых) труб в трубах большего диаметра при вращательном бурении станками шнекового бурения, при глубине бурения до 50 м, с муфтовым соединением (единица измерения - 10 м спуска или подъема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,004 |
| Е4-49-6 | Свободный спуск или подъем обсадных (надфильтровых) труб в трубах большего диаметра при вращательном бурении станками шнекового бурения, при глубине бурения до 50 м, со сварным соединением (единица измерения - 10 м спуска или подъема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 1,1 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,1 |
| М100401 | Комплекты оборудования шнекового бурения на базе автомобиля глубина бурения до 50 м, диаметр скважин: начальный до 198 мм, конечный до 151 мм | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-49-7 | Свободный спуск или подъем обсадных (надфильтровых) труб в трубах большего диаметра при вращательном бурении станками вращательного бурения, при глубине бурения до 500 м, с муфтовым соединением (единица измерения - 10 м спуска или подъема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 0,33 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,004 |
| Е4-49-8 | Свободный спуск или подъем обсадных (надфильтровых) труб в трубах большего диаметра при вращательном бурении станками вращательного бурения, при глубине бурения до 500 м, со сварным соединением (единица измерения - 10 м спуска или подъема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 1,1 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,1 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-49-9 | Свободный спуск или подъем обсадных (надфильтровых) труб в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении, при глубине бурения до 200 м, с муфтовым соединением (единица измерения - 10 м спуска или подъема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 0,35 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,004 |
| Е4-49-10 | Свободный спуск или подъем обсадных (надфильтровых) труб в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении, при глубине бурения до 200 м, со сварным соединением (единица измерения - 10 м спуска или подъема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030407 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.ч | 1,15 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,15 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,004 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |

Таблица 4-50. Установка кондуктора при колонковом бурении

Состав работ:

а) свободный спуск труб в скважину буровым станком;

б) цементация затрубного пространства;

в) приготовление цементного раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-50-1 | Установка кондуктора при колонковом бурении (единица измерения - 100 м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 17,04 |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 17,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |

02. Извлечение труб из скважины

Таблица 4-51. Извлечение труб из скважины

Состав работ:

а) подготовка устья скважины для установки фильтра;

б) установка домкрата и монтаж гидравлической системы;

в) навинчивание, развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута);

г) извлечение труб из скважины;

д) отвертывание или срезка труб сварщиком;

е) относка и укладка труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-51-1 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения при глубине скважины до 200 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 1,6 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,6 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-51-2 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения при глубине скважины до 200 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 2,97 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,97 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 2,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-51-3 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения при глубине скважины до 400 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 1,57 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,57 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-51-4 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения при глубине скважины до 400 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 2,8 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,8 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-51-5 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения при глубине скважины до 700 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030206 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 300 т (ГАЗ-300) | маш.ч | 1,57 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,57 |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-51-6 | Извлечение труб из скважины станками роторного бурения при глубине скважины до 700 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030206 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 300 т (ГАЗ-300) | маш.ч | 2,8 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,8 |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-51-7 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения при глубине скважины до 50 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 1,24 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,24 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-51-8 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения при глубине скважины до 50 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 2,34 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,34 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-51-9 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения при глубине скважины до 200 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 1,24 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,24 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-51-10 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения при глубине скважины до 200 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 2,34 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,34 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-51-11 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения при глубине скважины до 300 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 1,24 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,24 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-51-12 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения при глубине скважины до 300 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030205 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 200 т | маш.ч | 2,07 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,07 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 2,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,003 |
| Е4-51-13 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения при глубине скважины до 500 м, 1 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030206 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 300 т (ГАЗ-300) | маш.ч | 1,19 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,19 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-51-14 | Извлечение труб из скважины станками ударно-канатного бурения при глубине скважины до 500 м, 2 группа грунтов по устойчивости (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030206 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 300 т (ГАЗ-300) | маш.ч | 1,93 |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,93 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 1,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,003 |

Раздел 03. Сварка и резка обсадных труб

01. Сварка обсадных труб

Таблица 4-52. Сварка обсадных труб

Состав работ:

а) подготовка сварочного агрегата к работе: заправка, заводка и регулировка генератора;

б) подготовка сварочных кабелей и электродов к работе;

в) очистка кромок перед сваркой от окалины, ржавчины, масел и других загрязнений;

г) сварка швов и их осмотр;

д) отключение кабелей и уборка их после окончания работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-52-1 | Сварка обсадных труб наружным диаметром 168 мм (единица измерения - сварка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-52-2 | Сварка обсадных труб наружным диаметром 219 мм (единица измерения - сварка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-52-3 | Сварка обсадных труб наружным диаметром 245 мм (единица измерения - сварка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-52-4 | Сварка обсадных труб наружным диаметром 273 мм (единица измерения - сварка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-52-5 | Сварка обсадных труб наружным диаметром 299 мм (единица измерения - сварка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-52-6 | Сварка обсадных труб наружным диаметром 325 мм (единица измерения - сварка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-52-7 | Сварка обсадных труб наружным диаметром 377 мм (единица измерения - сварка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-52-8 | Сварка обсадных труб наружным диаметром 426 мм (единица измерения - сварка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-52-9 | Сварка обсадных труб наружным диаметром 478 мм (единица измерения - сварка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-52-10 | Сварка обсадных труб наружным диаметром 529 мм (единица измерения - сварка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-52-11 | Сварка обсадных труб наружным диаметром 630 мм (единица измерения - сварка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| Е4-52-12 | Сварка обсадных труб наружным диаметром 720 мм (единица измерения - сварка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 2,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |

02. Резка обсадных труб

Таблица 4-53. Резка обсадных труб

Состав работ:

а) подготовка баллонов к работе с присоединением к ним и продувкой шлангов;

б) опробование (регулировка) резака;

в) резка металла;

г) отключение шлангов от баллонов и уборка их после окончания работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-53-1 | Резка обсадных труб наружным диаметром 168 мм (единица измерения - резка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,06 |
| Е4-53-2 | Резка обсадных труб наружным диаметром 219 мм (единица измерения - резка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,137 |
| Е4-53-3 | Резка обсадных труб наружным диаметром 245 мм (единица измерения - резка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,28 |
| Е4-53-4 | Резка обсадных труб наружным диаметром 273 мм (единица измерения - резка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,38 |
| Е4-53-5 | Резка обсадных труб наружным диаметром 299 мм (единица измерения - резка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,89 |
| Е4-53-6 | Резка обсадных труб наружным диаметром 325 мм (единица измерения - резка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,66 |
| Е4-53-7 | Резка обсадных труб наружным диаметром 377 мм (единица измерения - резка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 1,93 |
| Е4-53-8 | Резка обсадных труб наружным диаметром 426 мм (единица измерения - резка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,18 |
| Е4-53-9 | Резка обсадных труб наружным диаметром 478 мм (единица измерения - резка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,45 |
| Е4-53-10 | Резка обсадных труб наружным диаметром 529 мм (единица измерения - резка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 2,71 |
| Е4-53-11 | Резка обсадных труб наружным диаметром 630 мм (единица измерения - резка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,23 |
| Е4-53-12 | Резка обсадных труб наружным диаметром 720 мм (единица измерения - резка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 3,69 |

Раздел 04. Тампонажные работы

Таблица 4-54. Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 кг или более 400 кг

Состав работ:

а) приготовление цементного раствора;

б) промывка скважины перед цементированием;

в) навертывание заливочной головки на колонну труб;

г) закачка цементного раствора в колонну;

д) отвертывание крышки головки, спуск пробки и завертывание крышки;

е) продавка цементного раствора водой или глинистым раствором, закрытие крана и отсоединение нагнетательной линии от заливочной головки;

ж) ожидание затвердения цемента;

и) опрессовка обсадной колонны;

к) подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового инструмента.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-54-1 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 кг при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м (единица измерения - колонна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 24,33 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 24,33 |
| Е4-54-2 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 кг при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 100 м (единица измерения - колонна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 26,64 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 26,64 |
| Е4-54-3 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 кг при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 200 м (единица измерения - колонна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 34,18 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 34,18 |
| Е4-54-4 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 кг при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 400 м (единица измерения - колонна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 273,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 114,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 57,38 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 57,38 |
| Е4-54-5 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 кг при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 700 м (единица измерения - колонна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 388,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 261,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 87,25 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 87,25 |
| Е4-54-6 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 кг при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м (единица измерения - колонна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 25,46 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 25,46 |
| Е4-54-7 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 кг при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 100 м (единица измерения - колонна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 27,72 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 27,72 |
| Е4-54-8 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 кг при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 200 м (единица измерения - колонна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 35,82 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 35,82 |
| Е4-54-9 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины до 400 кг при ударно-канатном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 500 м (единица измерения - колонна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 172,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 60,05 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 60,05 |
| Е4-54-10 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины более 400 кг при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 50 м (единица измерения - колонна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 24,33 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 24,33 |
| Е4-54-11 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины более 400 кг при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 100 м (единица измерения - колонна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 26,64 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 26,64 |
| Е4-54-12 | Цементация затрубного пространства комплектом бурового оборудования и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части скважины более 400 кг при роторном бурении, глубина посадки цементируемой колонны до 200 м (единица измерения - колонна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 34,18 |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 34,18 |

Таблица 4-55. Подбашмачный тампонаж глиной

Состав работ:

а) заготовка шариков из глины;

б) забрасывание шариков на забой скважины;

в) навертывание и спуск трамбовки в скважину;

г) трамбование глиной пробки с замером глубины скважины.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-55-1 | Подбашмачный тампонаж глиной комплектом оборудования вращательного (роторного) бурения при глубине бурения до 500 м (единица измерения - м тампонажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,36 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 0,36 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 0,36 |
| Е4-55-2 | Подбашмачный тампонаж глиной комплектом оборудования вращательного (роторного) бурения при глубине бурения до 600 м (единица измерения - м тампонажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,36 |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 0,36 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 0,36 |
| Е4-55-3 | Подбашмачный тампонаж глиной комплектом оборудования ударно-канатного бурения (единица измерения - м тампонажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,38 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 0,38 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 0,38 |
| Е4-55-4 | Подбашмачный тампонаж глиной комплектом оборудования вращательного (колонкового) бурения (единица измерения - м тампонажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,36 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 0,36 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 0,36 |

Таблица 4-56. Подбашмачный тампонаж цементом

Состав работ:

а) приготовления цементного теста;

б) загрузка цементного теста в скважину желонкой;

в) навертывание и спуск трамбовки в скважину;

г) трамбование цементной пробки с замером глубин скважины;

д) ожидание затвердения цемента.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-56-1 | Подбашмачный тампонаж цементом комплектом оборудования вращательного (роторного) бурения при глубине бурения до 500 м (единица измерения - м тампонажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,96 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 0,96 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 0,96 |
| Е4-56-2 | Подбашмачный тампонаж цементом комплектом оборудования вращательного (роторного) бурения при глубине бурения до 600 м (единица измерения - м тампонажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,96 |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 0,96 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 0,96 |
| Е4-56-3 | Подбашмачный тампонаж цементом комплектом оборудования ударно-канатного бурения (единица измерения - м тампонажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 1 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 1 |
| Е4-56-4 | Подбашмачный тампонаж цементом комплектом оборудования вращательного (колонкового) бурения (единица измерения - м тампонажа) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,96 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 0,96 |
| М121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш.ч | 0,96 |

Раздел 05. Установка фильтров

Таблица 4-57. Установка фильтра на колонне водоподъемных труб

Состав работ:

а) сборка фильтровой колонны;

б) осмотр и проверка фильтровой колонны;

в) закрепление хомута, строповки, подъем и центрирование фильтровой колонны над устьем скважины, прихватка стыков;

г) спуск фильтровой колонны на трубах до забоя скважины;

д) обнажение фильтра (при ударно-канатном бурении);

е) обслуживание внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-57-1 | Установка фильтра на колонне водоподъемных труб при роторном бурении при глубине бурения до 500 м (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,77 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-57-2 | Установка фильтра на колонне водоподъемных труб при роторном бурении при глубине бурения до 600 м (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,77 |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-57-3 | Установка фильтра на колонне водоподъемных труб при ударно-канатном бурении (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,77 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 1,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-57-4 | Установка фильтра на колонне водоподъемных труб при вращательном бурении (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 0,77 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |

Таблица 4-58. Установка фильтра "ВПОТАЙ" на бурильных трубах

Состав работ:

а) присоединение бурильных труб к фильтровой колонне;

б) изготовление и установка сальника и пробки;

в) спуск фильтровой колонны на бурильных трубах, штангах;

г) установка фильтра на забое скважины с распором сальника;

д) подъем бурильных труб из скважины;

е) обслуживание внутрипостроечного транспорта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-58-1 | Установка фильтра "ВПОТАЙ" на бурильных трубах при роторном бурении при глубине бурения до 500 м (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,82 |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-58-2 | Установка фильтра "ВПОТАЙ" на бурильных трубах при роторном бурении при глубине бурения до 600 м (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,82 |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-58-3 | Установка фильтра "ВПОТАЙ" на бурильных трубах при ударно-канатном бурении (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,9 |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| Е4-58-4 | Установка фильтра "ВПОТАЙ" на бурильных трубах при вращательном бурении (единица измерения - 10 м труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.ч | 1,82 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |

Таблица 4-59. Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра)

Состав работ:

а) просеивание гравия или песка на фракции;

б) подноска гравия или песка в пределах рабочей зоны;

в) засыпка гравия или песка в скважину и хлорирование материала засыпки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-59-1 | Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при вращательном способе бурения (единица измерения - 10 м3 засыпаемого материала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132901 | Струг путевой | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песок, гравий | м3 | 12,6 |
| Е4-59-2 | Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство (без стоимости фильтра) при ударно-канатном способе бурения (единица измерения - 10 м3 засыпаемого материала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М132901 | Струг путевой | маш.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30-30 | Песок, гравий | м3 | 12,6 |

Раздел 06. Откачка воды из скважин

Таблица 4-60. Откачка воды из скважины эрлифтом

Состав работ:

а) промывка фильтровой зоны с помощью бурильных труб;

б) подборка, замер и установка пьезометрических труб в скважину;

в) монтаж и демонтаж эрлифта;

г) строительная и опытная откачка воды до осветления и определения характеристик скважины;

д) оформление документации.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-60-1 | Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования роторного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м (единица измерения - сутки откачки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 24,64 |
| М101707 | Комплекты оборудования с двигателем внутреннего сгорания для откачки воды с компрессором | маш.ч | 24,64 |
| Е4-60-2 | Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования роторного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 500 м (единица измерения - сутки откачки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 24,64 |
| М101707 | Комплекты оборудования с двигателем внутреннего сгорания для откачки воды с компрессором | маш.ч | 24,64 |
| Е4-60-3 | Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования роторного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 700 м (единица измерения - сутки откачки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 24,64 |
| М101707 | Комплекты оборудования с двигателем внутреннего сгорания для откачки воды с компрессором | маш.ч | 24,64 |
| Е4-60-4 | Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования роторного бурения с компрессором, работающим с электродвигателем, при глубине скважины до 300 м (единица измерения - сутки откачки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 24,64 |
| М101708 | Комплекты оборудования с электродвигателем для откачки воды с компрессором | маш.ч | 24,64 |
| Е4-60-5 | Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования роторного бурения с компрессором, работающим с электродвигателем, при глубине скважины до 500 м (единица измерения - сутки откачки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 24,64 |
| М101708 | Комплекты оборудования с электродвигателем для откачки воды с компрессором | маш.ч | 24,64 |
| Е4-60-6 | Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования роторного бурения с компрессором, работающим с электродвигателем, при глубине скважины до 700 м (единица измерения - сутки откачки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 24,64 |
| М101708 | Комплекты оборудования с электродвигателем для откачки воды с компрессором | маш.ч | 24,64 |
| Е4-60-7 | Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования вращательного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 500 м (единица измерения - сутки откачки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 24,64 |
| М101707 | Комплекты оборудования с двигателем внутреннего сгорания для откачки воды с компрессором | маш.ч | 24,64 |
| Е4-60-8 | Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования вращательного бурения с компрессором, работающим с электродвигателем, при глубине скважины до 500 м (единица измерения - сутки откачки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 24,64 |
| М101708 | Комплекты оборудования с электродвигателем для откачки воды с компрессором | маш.ч | 24,64 |
| Е4-60-9 | Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 50 м (единица измерения - сутки откачки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 24,64 |
| М101707 | Комплекты оборудования с двигателем внутреннего сгорания для откачки воды с компрессором | маш.ч | 24,64 |
| Е4-60-10 | Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 200 м (единица измерения - сутки откачки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 24,64 |
| М101707 | Комплекты оборудования с двигателем внутреннего сгорания для откачки воды с компрессором | маш.ч | 24,64 |
| Е4-60-11 | Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания, при глубине скважины до 300 м (единица измерения - сутки откачки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 24,64 |
| М101707 | Комплекты оборудования с двигателем внутреннего сгорания для откачки воды с компрессором | маш.ч | 24,64 |
| Е4-60-12 | Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования ударно-канатного бурения с компрессором, работающим с электродвигателем, при глубине скважины до 50 м (единица измерения - сутки откачки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 24,64 |
| М101708 | Комплекты оборудования с электродвигателем для откачки воды с компрессором | маш.ч | 24,64 |
| Е4-60-13 | Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования ударно-канатного бурения с компрессором, работающим с электродвигателем, при глубине скважины до 200 м (единица измерения - сутки откачки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 24,64 |
| М101708 | Комплекты оборудования с электродвигателем для откачки воды с компрессором | маш.ч | 24,64 |
| Е4-60-14 | Откачка воды из скважины эрлифтом с применением оборудования ударно-канатного бурения с компрессором, работающим с электродвигателем, при глубине скважины до 300 м (единица измерения - сутки откачки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 24,64 |
| М101708 | Комплекты оборудования с электродвигателем для откачки воды с компрессором | маш.ч | 24,64 |

Таблица 4-61. Откачка воды насосом

Состав работ:

а) предмонтажная ревизия погружного насоса;

б) прикрепление электрического кабеля к напорным трубам и спуск насоса в скважину;

в) установка станции управления;

г) пробная откачка воды из скважины;

д) оформление документации.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-61-1 | Откачка воды из скважины насосом с применением оборудования роторного бурения при глубине скважины до 500 м (единица измерения - сутки откачки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 24,64 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 24,64 |
| Е4-61-2 | Откачка воды из скважины насосом с применением оборудования роторного бурения при глубине скважины до 700 м (единица измерения - сутки откачки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 24,64 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 24,64 |
| Е4-61-3 | Откачка воды из скважины насосом с применением оборудования вращательного бурения (единица измерения - сутки откачки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 24,64 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 24,64 |
| Е4-61-4 | Откачка воды из скважины насосом с применением оборудования ударно-канатного бурения (единица измерения - сутки откачки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 24,64 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 24,64 |

Раздел 07. Сооружение шахтных колодцев

Таблица 4-62. Сооружение шахтных колодцев

Состав работ:

а) бурение со спуском и подъемом бурового инструмента, с загрузкой и разгрузкой его грузом, с выдачей грунта, его откидыванием в сторону (нормы 1-4);

б) наращивание штанги (нормы 1-4);

в) крепление железобетонными кольцами (норма 5);

г) разборка штанги (нормы 1-4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-62-1 | Бурение шахтных колодцев в грунтах 1 группы (единица измерения - м проходки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080400 | Копатели шахтных колодцев | маш.ч | 0,84 |
| Е4-62-2 | Бурение шахтных колодцев в грунтах 2 группы (единица измерения - м проходки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080400 | Копатели шахтных колодцев | маш.ч | 0,96 |
| Е4-62-3 | Бурение шахтных колодцев в грунтах 3 группы (единица измерения - м проходки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080400 | Копатели шахтных колодцев | маш.ч | 1,37 |
| Е4-62-4 | Бурение шахтных колодцев в грунтах 4 группы (единица измерения - м проходки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080400 | Копатели шахтных колодцев | маш.ч | 2,03 |
| Е4-62-5 | Крепление шахтных колодцев железобетонными кольцами (единица измерения - м проходки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М080400 | Копатели шахтных колодцев | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Железобетонные и бетонные кольца | шт. | П |

Таблица 4-63. Устройство оголовка и донного фильтра

Состав работ:

а) устройство оголовка (норма 1);

б) устройство донного фильтра с опусканием в шахту фильтрующего материала при помощи бадьи и лебедки (нормы 2, 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-63-1 | Устройство оголовка (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-240-30-30/314 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 5 х 100 мм | кг | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Железобетонные и бетонные плиты | шт. | 1 |
| П4/1-1 | Железобетонные и бетонные кольца | шт. | 1 |
| Е4-63-2 | Устройство донного фильтра в грунтах 1-4 группы (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М030707 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 137,34 (14) кН (т) | маш.ч | 5,08 |
| М080400 | Копатели шахтных колодцев | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-240-30-30/314 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 5 х 100 мм | кг | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | 0,36 |
| Е4-63-3 | Устройство донного фильтра в плывунах (единица измерения - колодец) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М030707 | Лебедки вспомогательные шахтные с тяговым усилием 137,34 (14) кН (т) | маш.ч | 5,59 |
| М080400 | Копатели шахтных колодцев | маш.ч | 5,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-240-30-30/314 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 5 х 100 мм | кг | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Железобетонные и бетонные плиты | шт. | 1 |
| П4/1-5 | Фильтрующие материалы | м3 | 0,37 |

Таблица 4-64. Откачка воды из шахтных колодцев

Состав работ:

а) откачка воды из колодцев до полного осветления воды (при строительной откачке) и со сливанием воды в мерный сосуд (при пробной откачке);

б) наблюдение за измерительными приборами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-64-1 | Откачка воды из шахтных колодцев (единица измерения - час) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М080400 | Копатели шахтных колодцев | маш.ч | 0,91 |

Раздел 08. Перемещение буровых станков в пределах строительной площадки

Таблица 4-65. Перемещение буровых станков в пределах строительной площадки

Состав работ:

а) подготовка площадки для перемещения;

б) перемещение станка вручную;

в) установка на новом месте;

г) опробование станка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-65-1 | Перемещение буровых станков в пределах строительной площадки: колонкового бурения (единица измерения - перемещение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| Е4-65-2 | Перемещение буровых станков в пределах строительной площадки: ударно-вращательного бурения (единица измерения - перемещение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| Е4-65-3 | Перемещение буровых станков в пределах строительной площадки: перфораторного бурения (единица измерения - перемещение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |

Раздел 09. Ликвидация скважин на воду

Таблица 4-66. Ликвидация скважин на воду

Состав работ:

а) подготовка площадки под буровую установку;

б) монтаж и демонтаж бурового агрегата;

в) устройство циркуляционной системы;

г) обследование скважины;

д) приготовление глинистого раствора;

е) изготовление печати;

ж) извлечение посторонних предметов;

и) разбуривание песчаной пробки;

к) промывка скважины водой;

л) дезинфекция скважины;

м) засыпка песком (гравием) фильтровой части скважины;

н) закачка глинистого раствора и цемента;

п) копка шурфа вручную;

р) резка обсадных труб и приварка заглушки;

с) приготовление и заливка дна шурфа цементным раствором;

т) обратная засыпка шурфа и циркуляционной системы;

у) погрузка-разгрузка строительных материалов, инструмента, оборудования вручную;

ф) подготовка к переезду.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-66-1 | Ликвидация скважин на воду станками роторного бурения при глубине скважины до 50 м (единица измерения - 10 м ликвидируемой скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 6,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая ПБМГ | т | П |
| Е4-66-2 | Ликвидация скважин на воду станками роторного бурения при глубине скважины до 100 м (единица измерения - 10 м ликвидируемой скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 8,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая ПБМГ | т | П |
| Е4-66-3 | Ликвидация скважин на воду станками роторного бурения при глубине скважины до 200 м (единица измерения - 10 м ликвидируемой скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 8,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая ПБМГ | т | П |
| Е4-66-4 | Ликвидация скважин на воду станками роторного бурения при глубине скважины до 400 м (единица измерения - 10 м ликвидируемой скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100203 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 500 м; диаметр начальный до 394 мм, конечный до 190 мм; грузоподъемность 12,5 т | маш.ч | 9,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая ПБМГ | т | П |
| Е4-66-5 | Ликвидация скважин на воду станками роторного бурения при глубине скважины до 700 м (единица измерения - 10 м ликвидируемой скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100204 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения скважин на воду глубиной до 600 м; диаметр начальный до 490 мм, конечный до 214 мм; грузоподъемность 32 т | маш.ч | 14,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая ПБМГ | т | П |
| Е4-66-6 | Ликвидация скважин на воду станками ударно-канатного бурения при глубине скважины до 50 м (единица измерения - 10 м ликвидируемой скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 20,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая ПБМГ | т | П |
| Е4-66-7 | Ликвидация скважин на воду станками ударно-канатного бурения, при глубине скважины до 100 м (единица измерения - 10 м ликвидируемой скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 21,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая ПБМГ | т | П |
| Е4-66-8 | Ликвидация скважин на воду станками ударно-канатного бурения, при глубине скважины до 200 м (единица измерения - 10 м ликвидируемой скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 25,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая ПБМГ | т | П |
| Е4-66-9 | Ликвидация скважин на воду станками ударно-канатного бурения, при глубине скважины до 300 м (единица измерения - 10 м ликвидируемой скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 29,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая ПБМГ | т | П |
| Е4-66-10 | Ликвидация скважин на воду станками ударно-канатного бурения, при глубине скважины до 500 м (единица измерения - 10 м ликвидируемой скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100304 | Установки и станки ударно-канатного бурения прицепные глубина бурения до 200 м, диаметр скважин до 900 мм | маш.ч | 22,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая ПБМГ | т | П |

Раздел 10. Расход прочих материалов

Таблица 4-120. Расход прочих материалов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-120-1 | Расход прочих материалов, грунт 1 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,0001 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0033 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0075 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 2,6 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00022 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,15 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 19,66 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000168 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000048 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 0,47 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,024 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,00071 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-2/4 | Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3х16+1х10, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 16 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,0005 |
| Е4-120-2 | Расход прочих материалов, грунт 2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,00014 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0052 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0118 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 4,1 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00036 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,21 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 31,66 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000266 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000076 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 0,75 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,038 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,0011 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-2/4 | Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3х16+1х10, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 16 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,00078 |
| Е4-120-3 | Расход прочих материалов, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,0002 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00765 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0175 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 6 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00052 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,33 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 45,33 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000385 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00011 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 1,1 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,055 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,00165 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-2/4 | Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3х16+1х10, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 16 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,00114 |
| Е4-120-4 | Расход прочих материалов, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,00028 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0118 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0272 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 9,4 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00081 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,51 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 69,99 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000595 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00017 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 1,7 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,085 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,0025 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-2/4 | Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3х16+1х10, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 16 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,00175 |
| Е4-120-5 | Расход прочих материалов, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,00038 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,25 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0175 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0405 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 13,8 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00119 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,74 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 104,99 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000868 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000248 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 2,45 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,124 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,00365 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-2/4 | Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3х16+1х10, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 16 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,00256 |
| Е4-120-6 | Расход прочих материалов, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,00054 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0227 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,052 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 17,6 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00153 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,97 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 133,32 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001134 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000324 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 3,2 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,162 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,0048 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-2/4 | Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3х16+1х10, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 16 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,0034 |
| Е4-120-7 | Расход прочих материалов, грунт 7 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,00074 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0332 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,076 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 26,1 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00229 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,4 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 194,98 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,001645 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00047 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 4,8 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,235 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,0071 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-2/4 | Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3х16+1х10, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 16 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,00495 |
| Е4-120-8 | Расход прочих материалов, грунт 8 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,00102 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,72 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0507 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,116 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 39,9 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00344 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,2 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 299,97 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,002485 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00071 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 7,2 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,355 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,0108 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-2/4 | Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3х16+1х10, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 16 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,00757 |
| Е4-120-9 | Расход прочих материалов, грунт 9 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,00128 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1,04 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0735 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,167 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 57,8 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00491 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,25 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 433,29 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00364 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00104 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 10,4 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,52 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,0157 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-2/4 | Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3х16+1х10, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 16 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,011 |
| Е4-120-10 | Расход прочих материалов, грунт 10 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,00143 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1,44 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,102 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,231 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 79,8 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00683 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4,35 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 583,28 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,005005 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00143 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 14,3 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,715 |
| 1/10-260-210-2/102 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 6 мм - 6,3 мм | т | 0,0217 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-10-50-2/4 | Кабель силовой гибкий шахтный марки КГЭШ 3х16+1х10, на напряжение 1,14 кВ на основных жилах и 0,22 кВ на вспомогательных жилах, с тремя основными жилами номинальным сечением 16 мм2 и одной жилой заземления номинальным сечением 10 мм2 | 1000 м | 0,0152 |

Таблица 4-160. Расход прочих материалов при бурении станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК с электродвигателем

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-160-1 | Расход прочих материалов при бурении станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК с электродвигателем, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,00014 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0075 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0118 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,3 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 3,8 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00101 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,14 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 10,67 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000392 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000112 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 2,85 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,056 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-60-2/4 | Провод силовой марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,0021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | 1000 м | 0,0006 |
| Е4-160-3 | Расход прочих материалов при бурении станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК с электродвигателем, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,0002 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0135 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0175 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,1 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 11,31 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 6,8 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00213 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,3 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 19,33 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000707 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000202 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 6,07 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,101 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-60-2/4 | Провод силовой марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,0038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | 1000 м | 0,00108 |
| Е4-160-4 | Расход прочих материалов при бурении станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК с электродвигателем, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,00028 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0285 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0272 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 34,8 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 23,09 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 14,2 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00436 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,62 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 41,33 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00147 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00042 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 12,4 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,21 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-60-2/4 | Провод силовой марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,0081 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | 1000 м | 0,0023 |
| Е4-160-5 | Расход прочих материалов при бурении станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК с электродвигателем, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,00038 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,25 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,054 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0405 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 39,6 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 46,17 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 27 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,00872 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,24 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 76,66 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 24,8 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,4 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-60-2/4 | Провод силовой марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,0153 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | 1000 м | 0,0043 |
| Е4-160-6 | Расход прочих материалов при бурении станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК с электродвигателем, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,00054 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0915 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,052 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 110 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 72,94 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 45,8 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,0138 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,96 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 133,32 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00476 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00136 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 39,3 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,68 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-60-2/4 | Провод силовой марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,0259 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | 1000 м | 0,0073 |
| Е4-160-7 | Расход прочих материалов при бурении станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК с электродвигателем, грунт 7 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,00074 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,165 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,076 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 199 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 132,31 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 82,5 |
| 1/10-235-3/38 | Канаты трехпрядные из капроновых нитей | т | 0,025 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,56 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 239,98 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00868 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00248 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 71,2 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 1,24 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-60-2/4 | Провод силовой марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,0468 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| П5/10-10 | Кабель | 1000 м | 0,0132 |

Таблица 4-170. Расход прочих материалов при бурении станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК с двигателем внутреннего сгорания

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е4-170-1 | Расход прочих материалов при бурении станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК с двигателем внутреннего сгорания, грунт 1-2 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,00014 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0116 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0118 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 11 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,14 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 2,33 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000434 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000124 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,062 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-60-2/4 | Провод силовой марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,0023 |
| Е4-170-3 | Расход прочих материалов при бурении станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК с двигателем внутреннего сгорания, грунт 3 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,0002 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,021 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0175 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 20 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,3 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 3,67 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00077 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00022 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,11 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-60-2/4 | Провод силовой марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,0042 |
| Е4-170-4 | Расход прочих материалов при бурении станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК с двигателем внутреннего сгорания, грунт 4 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,00028 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,044 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0272 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 42 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 0,62 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 7,67 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00161 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00046 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,23 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-60-2/4 | Провод силовой марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,0089 |
| Е4-170-5 | Расход прочих материалов при бурении станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК с двигателем внутреннего сгорания, грунт 5 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,00038 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,25 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,084 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,0405 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 79 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,24 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 14,67 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00308 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00088 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,44 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-60-2/4 | Провод силовой марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,0168 |
| Е4-170-6 | Расход прочих материалов при бурении станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК с двигателем внутреннего сгорания, грунт 6 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,00054 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,143 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,052 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 135 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 1,96 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 25 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00525 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0015 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,75 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-60-2/4 | Провод силовой марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,0285 |
| Е4-170-7 | Расход прочих материалов при бурении станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК с двигателем внутреннего сгорания, грунт 7 группы (единица измерения - 1000 м) |  |  |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/13 | Асбестовая бумага марки БТ (в рулонах, листах) | т | 0,00074 |
| 1/10-110-100-10/71 | Доски необрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,258 |
| 1/10-135-10-8/30 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 0,076 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 240 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,56 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 37,66 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,000959 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000274 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,137 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/10 | Кабели, провода, муфты кабельные |  |  |
| 5/10-20-60-2/4 | Провод силовой марки ПВ1 с медной жилой, с поливинилхлоридной изоляцией, сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,45 кВ | 1000 м | 0,0515 |