Раздел 01. Свайные работы

01. Свайные работы, выполняемые с земли

Таблица 5-1. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай

Состав работ:

а) перемещение сваебойного агрегата;

б) разметка свай по длине;

в) подача свай к месту погружения;

г) погружение свай;

д) смена наголовников и вкладышей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-1-1 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной до 6 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,34 |
| М140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.ч | 1,34 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-1-2 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной до 6 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,6 |
| М140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.ч | 1,6 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,03 |
| Е5-1-3 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной до 8 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,62 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,62 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-1-4 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной до 8 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,31 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 2,31 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,03 |

Таблица 5-2. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай

Состав работ:

а) перемещение сваебойного агрегата;

б) разметка сваи по длине;

в) подача сваи к месту погружения;

г) погружение сваи;

д) смена наголовников и вкладышей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-2-1 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 6 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 1,81 |
| М140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.ч | 1,81 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-2-2 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 6 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 2,14 |
| М140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.ч | 2,14 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,03 |
| Е5-2-3 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 8 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 1,85 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,85 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-2-4 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 8 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 2,55 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 2,55 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,03 |
| Е5-2-5 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 12 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140102 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3 | маш.ч | 1,23 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,23 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-2-6 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 12 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140102 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3 | маш.ч | 2,03 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 2,03 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-2-7 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 16 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.ч | 1,15 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,15 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-2-8 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 16 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.ч | 1,81 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,81 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |

Таблица 5-3. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай

Состав работ:

а) перемещение сваебойного агрегата;

б) разметка свай по длине;

в) подача свай к месту погружения;

г) погружение свай;

д) смена наголовников и вкладышей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-3-1 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 1,81 |
| М140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.ч | 1,81 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-3-2 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 6 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 2,14 |
| М140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.ч | 2,14 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,03 |
| Е5-3-3 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 8 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 1,85 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,85 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-3-4 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 8 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 2,55 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 2,55 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,03 |
| Е5-3-5 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 12 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 1,23 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,23 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-3-6 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 12 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 2,03 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 2,03 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-3-7 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 16 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140202 | Копры гусеничные для свай длиной 20 м | маш.ч | 1,15 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,15 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-3-8 | Погружение дизель-молотом на гусеничном копре железобетонных свай длиной до 16 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140202 | Копры гусеничные для свай длиной 20 м | маш.ч | 1,81 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,81 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |

Таблица 5-4. Погружение рельсовым копром железобетонных свай

Состав работ:

а) перемещение сваебойного агрегата;

б) укладка, передвижка и разборка рельсовых путей под копер с планировкой основания и устройством балластной призмы;

в) разметка сваи по длине;

г) подача сваи к месту погружения;

д) погружение сваи;

е) смена наголовников и вкладышей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-4-1 | Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной до 12 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140301 | Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т | маш.ч | 1,34 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,044 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-150-60/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-65, марка стали М76В | м | 0,0746 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-35 | Детали крепления рельсов | кг | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| П4/1-5-40 | Балласт песчаный | м3 | 0,16 |
| Е5-4-2 | Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной до 12 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140301 | Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т | маш.ч | 2,15 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,044 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-150-60/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-65, марка стали М76В | м | 0,0746 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-35 | Детали крепления рельсов | кг | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| П4/1-5-40 | Балласт песчаный | м3 | 0,16 |
| Е5-4-3 | Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной до 16 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140310 | Копры универсальные с пневматическим молотом 6 т | маш.ч | 1,15 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,044 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-150-60/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-65, марка стали М76В | м | 0,0746 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-35 | Детали крепления рельсов | кг | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| П4/1-5-40 | Балласт песчаный | м3 | 0,165 |
| Е5-4-4 | Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной до 16 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140310 | Копры универсальные с пневматическим молотом 6 т | маш.ч | 1,89 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,044 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-150-60/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-65, марка стали М76В | м | 0,0746 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-35 | Детали крепления рельсов | кг | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| П4/1-5-40 | Балласт песчаный | м3 | 0,165 |
| Е5-4-5 | Погружение рельсовым копром железобетонных свай длиной свыше 16 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140311 | Копры универсальные с пневматическим молотом 8 т | маш.ч | 1,27 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,026 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-10-150-60/10 | Рельсы железнодорожные широкой колеи I группы, тип Р-65, марка стали М76В | м | 0,0373 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-35 | Детали крепления рельсов | кг | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| П4/1-5-40 | Балласт песчаный | м3 | 0,165 |

Таблица 5-5. Погружение вибропогружателем железобетонных свай

Состав работ:

а) разметка и подача сваи к месту погружения;

б) перестановка кондуктора (нормы 3 и 4);

в) установка на сваю и снятие вибропогружателей и наголовника;

г) погружение свай;

д) наращивание полых свай (норма 4);

е) антикоррозийная изоляция стыка (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-5-1 | Погружение вибропогружателем железобетонных сплошных свай длиной до 10 м (единица измерения - м3 железобетона свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 2,47 |
| М140406 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т | маш.ч | 1,4 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные сплошные | м3 | 1,015 |
| Е5-5-2 | Погружение вибропогружателем железобетонных сплошных свай длиной свыше 10 м (единица измерения - м3 железобетона свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,53 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,05 |
| М140406 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т | маш.ч | 1,14 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные сплошные | м3 | 1,015 |
| Е5-5-3 | Погружение вибропогружателем железобетонных полых свай с закрытым нижним концом диаметром до 0,8 м, длиной до 12 м (единица измерения - м3 железобетона свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,76 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 4,05 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 2,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,013 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0304 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные полые с закрытым нижним концом | м3 | 1,02 |
| Е5-5-4 | Погружение вибропогружателем железобетонных полых свай с закрытым нижним концом диаметром до 0,8 м, длиной свыше 12 м (единица измерения - м3 железобетона свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,33 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 3,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,14 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,015 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0036 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,013 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0192 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные полые с закрытым нижним концом | м3 | 1,02 |

Таблица 5-6. Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения

Состав работ:

а) стыкование секции свай;

б) сболчивание стыка;

в) приварка гаек и сварка стыка;

г) антикоррозийная изоляция стыка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-6-1 | Наращивание сплошных железобетонных свай квадратного сечения (единица измерения - стык) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140311 | Копры универсальные с пневматическим молотом 8 т | маш.ч | 3,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,03 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0252 |

Таблица 5-7. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 2 м

Состав работ:

а) контрольная сборка секций свай-оболочек;

б) установка и снятие устройства для подвешивания оболочки в направляющем каркасе;

в) установка свай-оболочек в направляющий каркас;

г) наращивание свай-оболочек с приваркой фланцев, гаек и антикоррозийной изоляцией стыков;

д) установка на сваю-оболочку и снятие с нее вибропогружателя;

е) монтаж и демонтаж эрлифтов и высоконапорных труб;

ж) погружение свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-оболочки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-7-1 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 2 м, длиной до 12 м, в несвязные грунты (единица измерения - м3 железобетона сваи-оболочки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,556 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020435 | Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т | маш.ч | 6,41 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0012 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003136 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000896 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,448 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Фланцы стальные | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи-оболочки | м3 | 1,01 |
| Е5-7-2 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 2 м, длиной до 12 м, в связные грунты (единица измерения - м3 железобетона сваи-оболочки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,708 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020435 | Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т | маш.ч | 10,34 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 3,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0012 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003136 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000896 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,448 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Фланцы стальные | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи-оболочки | м3 | 1,01 |
| Е5-7-3 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 2 м, длиной свыше 12 м, в несвязные грунты (единица измерения - м3 железобетона сваи-оболочки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,403 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020435 | Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т | маш.ч | 6,92 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0012 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003136 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000896 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,448 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Фланцы стальные | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи-оболочки | м3 | 1,01 |
| Е5-7-4 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 2 м, длиной свыше 12 м, в связные грунты (единица измерения - м3 железобетона сваи-оболочки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,113 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020435 | Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т | маш.ч | 11,93 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 3,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0012 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003136 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000896 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,448 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Фланцы стальные | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи-оболочки | м3 | 1,01 |

Таблица 5-8. Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 3 м

Состав работ:

а) контрольная сборка секций свай-оболочек;

б) установка и снятие устройства для подвешивания оболочки в направляющем каркасе;

в) установка свай-оболочек в направляющий каркас;

г) наращивание свай-оболочек с приваркой фланцев, гаек и антикоррозийной изоляцией стыков;

д) установка на сваю-оболочку и снятие с нее вибропогружателя;

е) монтаж и демонтаж эрлифтов и высоконапорных труб;

ж) погружение свай-оболочек с извлечением грунта из полости сваи-оболочки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-8-1 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 3 м, в несвязные грунты (единица измерения - м3 железобетона сваи-оболочки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020435 | Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т | маш.ч | 5,06 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 1,88 |
| М140901 | Насосы для подмыва грунта: подача 60 м3/ч, напор 165 м | маш.ч | 1,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0012 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003136 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000896 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,448 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Фланцы стальные | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции ножа и стыка | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции (сваи-оболочки) | м3 | 1,01 |
| Е5-8-2 | Погружение вибропогружателем железобетонных свай-оболочек с извлечением грунта из полости диаметром до 3 м, в связные грунты (единица измерения - м3 железобетона сваи-оболочки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,543 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020435 | Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т | маш.ч | 15,25 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 2,63 |
| М140901 | Насосы для подмыва грунта: подача 60 м3/ч, напор 165 м | маш.ч | 11,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0012 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,003136 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,000896 |
| 1/10-240-50-16/2 | Шайбы строительные | кг | 0,448 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30 | Фланцы стальные | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции ножа и стыка | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции (сваи-оболочки) | м3 | 1,01 |

Таблица 5-9. Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек

Состав работ:

а) установка и снятие бетонолитных труб и бункера;

б) подача и укладка бетона;

в) промывка бетонолитных труб и бункера.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-9-1 | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром до 80 см (единица измерения - м3 бетона полости сваи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 2,48 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 58,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,02 |
| Е5-9-2 | Заполнение бетоном полых свай и свай-оболочек диаметром свыше 80 см (единица измерения - м3 бетона полости сваи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,02 |
| М110610 | Смеситель-перегружатель 3 м3 | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 22,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,02 |

Таблица 5-10. Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай

Состав работ:

а) разметка мест вырубки и вырубка бетона из арматурного каркаса;

б) перерезка и отгибание арматуры;

в) снятие срубленной части оболочки (нормы 3-5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-10-1 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 (единица измерения - свая) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,55 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,06 |
| Е5-10-2 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2 (единица измерения - свая) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,55 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,06 |
| Е5-10-3 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай полых диаметром до 0,8 м (единица измерения - свая) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,37 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,33 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,71 |
| Е5-10-4 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай полых диаметром свыше 0,8 м (единица измерения - свая) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,85 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 7,29 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 7,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00023 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,45 |
| Е5-10-5 | Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай-оболочек диаметром свыше 2 до 3 м (единица измерения - свая) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020435 | Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т | маш.ч | 1,48 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 14,58 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 14,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00047 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,83 |

Таблица 5-11. Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных шпунтовых свай

Состав работ:

а) проверка замков, маркировка и разметка свай;

б) приварка накладок при погружении в грунты 2 группы;

в) изготовление клиновидных свай;

г) подача свай к месту погружения;

д) погружение маячных свай и установка направляющих схваток;

е) погружение свай;

ж) смена наголовников и вкладышей;

и) демонтаж направляющих схваток и извлечение маячных свай;

к) срезка голов шпунтовых свай.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-11-1 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м, в грунты 1 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,42 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,69 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 3,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,043 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000121 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,63 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, длиной 1 м, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-11-2 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м, в грунты 2 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,42 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,07 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,82 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 4,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,043 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000121 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,63 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00193 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, длиной 1 м, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-11-3 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м, в грунты 1 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,85 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,028 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000106 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,51 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, длиной 1 м, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-11-4 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м, в грунты 2 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,34 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,62 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 3,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,028 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000106 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,51 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00646 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0451 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, длиной 1 м, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-11-5 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг, длиной до 8 м, в грунты 1 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,11 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,25 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 3,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,029 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000076 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,43 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, длиной 1 м, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-11-6 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг, длиной до 8 м, в грунты 2 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,83 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,51 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 4,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,029 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000076 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,43 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00152 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, длиной 1 м, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-11-7 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг, длиной свыше 8 м, в грунты 1 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,47 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 2,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000076 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,34 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, длиной 1 м, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-11-8 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг, длиной свыше 8 м, в грунты 2 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,75 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,56 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000076 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,34 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00506 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0353 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, длиной 1 м, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-11-9 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 8 м, в грунты 1 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,7 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,36 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000038 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,215 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, длиной 1 м, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-11-10 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 8 м, в грунты 2 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,17 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000038 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,215 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00111 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, длиной 1 м, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-11-11 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 8 м, в грунты 1 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,81 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000038 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,17 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, длиной 1 м, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-11-12 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, длиной свыше 8 м, в грунты 2 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,12 |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,01 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 3,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000038 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,17 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00338 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,024 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, длиной 1 м, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |

Таблица 5-12. Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай

Состав работ:

а) проверка замков, маркировка и разметка свай;

б) изготовление клиновидных свай;

в) подача свай к месту погружения;

г) погружение маячных свай и установка направляющих схваток;

д) установка и снятие вибропогружателя;

е) погружение сваи;

ж) смена наголовников и вкладышей;

и) демонтаж направляющих схваток и извлечение маячных свай;

к) срезка голов шпунтовых свай.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-12-1 | Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг, на глубину до 5 м (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,93 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 3,22 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 1,38 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 3,23 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,085 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000251 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,246 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-12-2 | Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг, на глубину до 10 м (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,78 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,75 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 1,79 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,043 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000121 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,63 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-12-3 | Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг, на глубину до 15 м (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,67 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,53 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 1,71 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,028 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000106 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,51 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-12-4 | Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг, на глубину до 5 м (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,75 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 2,64 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 1,14 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 2,62 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,07 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000207 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,022 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-12-5 | Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг, на глубину до 10 м (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,47 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,63 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 1,47 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,035 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000098 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,52 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-12-6 | Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 60 кг, на глубину до 15 м (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,41 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,44 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 1,4 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,023 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000087 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,42 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-12-7 | Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг, на глубину до 5 м (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,62 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 2,16 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,93 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 2,15 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,06 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000174 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,84 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-12-8 | Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг, на глубину до 10 м (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,19 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,51 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 1,19 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,029 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000076 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,43 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-12-9 | Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг, на глубину до 15 м (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,14 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,36 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 1,14 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000076 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,34 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-12-10 | Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, на глубину до 5 м (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,61 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,46 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 1,62 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,03 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000087 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,42 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-12-11 | Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, на глубину до 10 м (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,9 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,26 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,9 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,014 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000038 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,215 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |
| Е5-12-12 | Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, на глубину до 15 м (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,85 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,18 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,85 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000038 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,17 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35 | Профили фасонные горячекатаные, для шпунтовых свай Л4 и Л5, весом свыше 50 до 100 кг включительно сталь марки: 16ХГ | т | П |

Таблица 5-13. Извлечение стальных шпунтовых свай

Состав работ:

а) прорезка отверстий в шпунтовых сваях;

б) установка на сваю и снятие вибропогружателя со сваи;

в) извлечение свай;

г) укладка шпунтовых свай в штабель.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-13-1 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м, из грунтов 1 группы (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,96 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,92 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000173 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,834 |
| Е5-13-2 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м, из грунтов 2 группы (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 2,62 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,92 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 2,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000173 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,834 |
| Е5-13-3 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 15 м, из грунтов 1 группы (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,48 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,92 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000173 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,834 |
| Е5-13-4 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 15 м, из грунтов 2 группы (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,95 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,92 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000173 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,834 |
| Е5-13-5 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной более 15 м, из грунтов 1 группы (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,93 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,92 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000173 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,834 |
| Е5-13-6 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг длиной до 10 м, из грунтов 1 группы (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,54 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,92 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000173 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,834 |
| Е5-13-7 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг длиной до 10 м, из грунтов 2 группы (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 2,02 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,92 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000173 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,834 |
| Е5-13-8 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг длиной до 15 м, из грунтов 1 группы (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,14 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,92 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000173 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,834 |
| Е5-13-9 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг длиной до 15 м, из грунтов 2 группы (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,46 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,92 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000173 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,834 |
| Е5-13-10 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг длиной более 15 м, из грунтов 1 группы (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,85 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,92 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000173 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,834 |
| Е5-13-11 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 10 м, из грунтов 1 группы (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,08 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,92 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000173 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,834 |
| Е5-13-12 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 10 м, из грунтов 2 группы (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,4 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,92 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000173 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,834 |
| Е5-13-13 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 15 м, из грунтов 1 группы (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,92 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000173 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,834 |
| Е5-13-14 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 15 м, из грунтов 2 группы (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,99 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,92 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000173 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,834 |
| Е5-13-15 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной более 15 м, из грунтов 1 группы (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,75 |
| М040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.ч | 0,92 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000173 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,834 |

Таблица 5-14. Крепление шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов

Состав работ:

а) изготовление металлоконструкций элементов крепления;

б) установка и разборка металлоконструкций элементов крепления.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-14-1 | Крепление деревянного шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов (единица измерения - т металлоконструкции крепления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020435 | Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т | маш.ч | 0,36 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-160-4/1 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, профиль 60 | т | 0,2 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,01 |
| Е5-14-2 | Крепление стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов (единица измерения - т металлоконструкции крепления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020435 | Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т | маш.ч | 0,34 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-160-4/1 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, профиль 60 | т | 0,17 |
| 1/10-260-170-4/21 | Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245 | т | 0,03 |

Таблица 5-15. Погружение деревянных свай в мостостроении

Состав работ:

а) заготовка свай с насаживанием бугелей и башмаков;

б) заготовка и погружение маячных свай (нормы 4-8);

в) заготовка и установка направляющих схваток (нормы 4-8);

г) сплачивание свай в пакеты (нормы 2-7);

д) разметка свай;

е) погружение и срезка голов свай.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-15-1 | Погружение в мостостроении деревянных свай длиной до 8 м одиночных из бревен, в грунты 1-2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 2,63 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 2,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,05 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0102 |
| Е5-15-2 | Погружение в мостостроении деревянных свай длиной до 16 м пакетных из брусьев, в грунты 1-2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140102 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3 | маш.ч | 0,86 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,08 |
| Е5-15-3 | Погружение в мостостроении деревянных свай длиной до 16 м пакетных из бревен, в грунты 1-2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140102 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3 | маш.ч | 1,19 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,2 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0862 |
| Е5-15-4 | Погружение в мостостроении деревянных свай длиной до 4 м пакетных шпунтовых из брусьев, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,14 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 7,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,31 |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Брусья шпунтовые | м3 | 1,1 |
| Е5-15-5 | Погружение в мостостроении деревянных свай длиной до 4 м пакетных шпунтовых из брусьев, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 8,39 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 8,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,31 |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0476 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Брусья шпунтовые | м3 | 1,1 |
| Е5-15-6 | Погружение в мостостроении деревянных свай длиной до 6 м пакетных шпунтовых из брусьев, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 3,27 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 3,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,31 |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0182 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Брусья шпунтовые | м3 | 1,1 |
| Е5-15-7 | Погружение в мостостроении деревянных свай длиной до 6 м пакетных шпунтовых из брусьев, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,64 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 4,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,31 |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-5/505 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 4 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0347 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Брусья шпунтовые | м3 | 1,1 |
| Е5-15-8 | Погружение в мостостроении деревянных свай длиной до 13 м из досок, в грунты 1-2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 18,3 |
| М140501 | Дизель-молоты 0,5 т | маш.ч | 18,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,57 |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 1,25 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0491 |

Таблица 5-16. Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный брус и парные схватки на шпунтовой стенке)

Состав работ:

а) заготовка и укладка шапочного бруса;

б) постановка болтов и хомутов;

в) установка парных схваток;

г) антисептирование обстройки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-16-1 | Обстройка деревянного шпунтового ряда (шапочный брус и парные схватки на шпунтовой стенке) (единица измерения - м3 древесины в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,05 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,00425 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0105 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0239 |

Таблица 5-17. Устройство и разборка подмостей под копер

Состав работ:

а) изготовление и погружение свай;

б) сплачивание и разборка плотов из бревен (норма 2);

в) устройство подмостей;

г) установка диагональных схваток;

д) разборка подмостей с извлечением свай.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-17-1 | Устройство и разборка подмостей под копер под опоры мостов на суше (единица измерения - м3 древесины в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,42 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,29 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0035 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0012 |
| Е5-17-2 | Устройство и разборка подмостей под копер под опоры мостов на воде (единица измерения - м3 древесины в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,09 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0008 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,001 |
| Е5-17-3 | Устройство и разборка подмостей под копер в котловане при глубине до 3 м (единица измерения - м3 древесины в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,02 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,34 |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0021 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0006 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0011 |
| Е5-17-4 | Устройство и разборка подмостей под копер в котловане при глубине до 5 м (единица измерения - м3 древесины в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140110 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе трактора 80 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,85 |
| М140502 | Дизель-молоты 1,25 т | маш.ч | 0,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,32 |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0028 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0008 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0009 |

Таблица 5-18. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м агрегатами копровыми

Состав работ:

а) разметка свай-колонн по длине;

б) подача свай-колонн к месту погружения;

в) перестановка кондуктора с пригрузкой;

г) погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения;

д) смена наголовников и вкладышей;

е) перемещение сваебойного агрегата к очередной свае.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-18-1 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м агрегатами копровыми на глубину до 3 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 1,87 |
| М140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.ч | 1,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-18-2 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м агрегатами копровыми на глубину до 3 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 1,88 |
| М140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,03 |
| Е5-18-3 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м агрегатами копровыми на глубину до 4 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 1,87 |
| М140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.ч | 1,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-18-4 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м агрегатами копровыми на глубину до 4 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 2,05 |
| М140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,03 |
| Е5-18-5 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 8 м агрегатами копровыми на глубину до 4 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 1,42 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-18-6 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 8 м агрегатами копровыми на глубину до 4 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 1,44 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,03 |
| Е5-18-7 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 8 м агрегатами копровыми на глубину до 6 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 1,59 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-18-8 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 8 м агрегатами копровыми на глубину до 6 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 1,75 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,03 |

Таблица 5-19. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м и до 8 м копрами гусеничными

Состав работ:

а) разметка свай-колонн по длине;

б) подача свай-колонн к месту погружения;

в) перестановка кондуктора с пригрузкой;

г) погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения;

д) смена наголовников и вкладышей;

е) перемещение сваебойного агрегата к очередной свае.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-19-1 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м копрами гусеничными на глубину до 3 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,87 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 1,88 |
| М140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.ч | 1,88 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-19-2 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м копрами гусеничными на глубину до 3 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,87 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 1,89 |
| М140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.ч | 1,89 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,03 |
| Е5-19-3 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м копрами гусеничными на глубину до 4 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,87 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 1,88 |
| М140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.ч | 1,88 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-19-4 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 6 м копрами гусеничными на глубину до 4 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,87 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 2,06 |
| М140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.ч | 2,06 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,03 |
| Е5-19-5 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 8 м копрами гусеничными на глубину до 4 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,57 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 1,42 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,42 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-19-6 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 8 м копрами гусеничными на глубину до 4 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,57 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 1,45 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,45 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,03 |
| Е5-19-7 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 8 м копрами гусеничными на глубину до 6 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,57 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 1,6 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,6 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-19-8 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 8 м копрами гусеничными на глубину до 6 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,57 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 1,77 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,77 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,03 |

Таблица 5-20. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м агрегатами копровыми

Состав работ:

а) разметка свай-колонн по длине;

б) подача свай-колонн к месту погружения;

в) перестановка кондуктора с пригрузкой;

г) погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения;

д) смена наголовников и вкладышей;

е) перемещение сваебойного агрегата к очередной свае.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-20-1 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м агрегатами копровыми на глубину до 6 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 1,05 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,05 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-20-2 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м агрегатами копровыми на глубину до 6 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 1,16 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,16 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-20-3 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м агрегатами копровыми на глубину до 7 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 1,33 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,33 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-20-4 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м агрегатами копровыми на глубину до 7 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 1,63 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,63 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-20-5 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м агрегатами копровыми на глубину до 8 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 1,61 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,61 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-20-6 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м агрегатами копровыми на глубину до 8 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 2,06 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 2,06 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-20-7 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 12 м агрегатами копровыми на глубину до 6 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,26 |
| М140102 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3 | маш.ч | 0,9 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 0,9 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-20-8 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 12 м агрегатами копровыми на глубину до 6 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,26 |
| М140102 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3 | маш.ч | 0,99 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 0,99 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-20-9 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 12 м агрегатами копровыми на глубину до 8 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,26 |
| М140102 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3 | маш.ч | 1,21 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,21 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-20-10 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 12 м агрегатами копровыми на глубину до 8 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,26 |
| М140102 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3 | маш.ч | 1,53 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,53 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-20-11 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 12 м агрегатами копровыми на глубину до 10 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,26 |
| М140102 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3 | маш.ч | 1,51 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,51 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-20-12 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 12 м агрегатами копровыми на глубину до 10 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,26 |
| М140102 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3 | маш.ч | 2,03 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 2,03 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |

Таблица 5-21. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м и до 12 м копрами гусеничными

Состав работ:

а) разметка свай-колонн по длине;

б) подача свай-колонн к месту погружения;

в) перестановка кондуктора с пригрузкой;

г) погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения;

д) смена наголовников и вкладышей;

е) перемещение сваебойного агрегата к очередной свае.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-21-1 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м копрами гусеничными на глубину до 6 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 1,05 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,05 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-21-2 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м копрами гусеничными на глубину до 6 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 1,16 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,16 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-21-3 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м копрами гусеничными на глубину до 7 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 1,33 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,33 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-21-4 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м копрами гусеничными на глубину до 7 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 1,63 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,63 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-21-5 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м копрами гусеничными на глубину до 8 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 1,61 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,61 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-21-6 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 10 м копрами гусеничными на глубину до 8 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 2,06 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 2,06 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-21-7 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 12 м копрами гусеничными на глубину до 6 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,26 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 0,9 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 0,9 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-21-8 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 12 м копрами гусеничными на глубину до 6 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,26 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 0,99 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 0,99 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-21-9 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 12 м копрами гусеничными на глубину до 8 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,26 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 1,32 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,32 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-21-10 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 12 м копрами гусеничными на глубину до 8 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,26 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 1,53 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,53 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-21-11 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 12 м копрами гусеничными на глубину до 10 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,26 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 1,51 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,51 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-21-12 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 12 м копрами гусеничными на глубину до 10 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,26 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 2,03 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 2,03 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |

Таблица 5-22. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м агрегатами копровыми

Состав работ:

а) разметка свай-колонн по длине;

б) подача свай-колонн к месту погружения;

в) перестановка кондуктора с пригрузкой;

г) погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения;

д) смена наголовников и вкладышей;

е) перемещение сваебойного агрегата к очередной свае.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-22-1 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м агрегатами копровыми на глубину до 8 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,22 |
| М140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.ч | 0,78 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 0,78 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-22-2 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м агрегатами копровыми на глубину до 8 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,22 |
| М140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.ч | 0,9 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 0,9 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-22-3 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м агрегатами копровыми на глубину до 10 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,22 |
| М140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.ч | 0,96 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 0,96 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-22-4 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м агрегатами копровыми на глубину до 10 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,22 |
| М140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.ч | 1,4 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,4 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-22-5 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м агрегатами копровыми на глубину до 12 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,22 |
| М140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.ч | 1,07 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,07 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-22-6 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м агрегатами копровыми на глубину до 12 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,22 |
| М140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.ч | 1,53 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,53 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-22-7 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 16 м агрегатами копровыми на глубину до 8 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.ч | 0,73 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 0,73 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-22-8 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 16 м агрегатами копровыми на глубину до 8 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.ч | 0,94 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 0,94 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-22-9 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 16 м агрегатами копровыми на глубину до 10 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.ч | 0,82 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 0,82 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-22-10 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 16 м агрегатами копровыми на глубину до 10 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.ч | 1,22 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,22 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-22-11 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 16 м агрегатами копровыми на глубину до 12 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.ч | 0,94 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 0,94 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-22-12 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 16 м агрегатами копровыми на глубину до 12 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.ч | 1,34 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,34 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-22-13 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 16 м агрегатами копровыми на глубину до 14 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.ч | 1,13 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,13 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-22-14 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 16 м агрегатами копровыми на глубину до 14 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.ч | 1,57 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,57 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |

Таблица 5-23. Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м и до 16 м копрами гусеничными

Состав работ:

а) разметка свай-колонн по длине;

б) подача свай-колонн к месту погружения;

в) перестановка кондуктора с пригрузкой;

г) погружение свай-колонн с выверкой и выправкой положения;

д) смена наголовников и вкладышей;

е) перемещение сваебойного агрегата к очередной свае.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-23-1 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м копрами гусеничными на глубину до 8 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,22 |
| М140202 | Копры гусеничные для свай длиной 20 м | маш.ч | 0,78 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 0,78 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-23-2 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м копрами гусеничными на глубину до 8 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,22 |
| М140202 | Копры гусеничные для свай длиной 20 м | маш.ч | 0,9 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 0,9 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-23-3 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м копрами гусеничными на глубину до 10 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,22 |
| М140202 | Копры гусеничные для свай длиной 20 м | маш.ч | 0,96 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 0,96 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-23-4 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м копрами гусеничными на глубину до 10 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,22 |
| М140202 | Копры гусеничные для свай длиной 20 м | маш.ч | 1,4 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,4 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-23-5 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м копрами гусеничными на глубину до 12 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,22 |
| М140202 | Копры гусеничные для свай длиной 20 м | маш.ч | 1,07 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,07 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-23-6 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 14 м копрами гусеничными на глубину до 12 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,22 |
| М140202 | Копры гусеничные для свай длиной 20 м | маш.ч | 1,53 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,53 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-23-7 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 16 м копрами гусеничными на глубину до 8 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140202 | Копры гусеничные для свай длиной 20 м | маш.ч | 0,73 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 0,73 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-23-8 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 16 м копрами гусеничными на глубину до 8 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140202 | Копры гусеничные для свай длиной 20 м | маш.ч | 0,94 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 0,94 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-23-9 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 16 м копрами гусеничными на глубину до 10 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140202 | Копры гусеничные для свай длиной 20 м | маш.ч | 0,82 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 0,82 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-23-10 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 16 м копрами гусеничными на глубину до 10 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140202 | Копры гусеничные для свай длиной 20 м | маш.ч | 1,22 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,22 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-23-11 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 16 м копрами гусеничными на глубину до 12 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140202 | Копры гусеничные для свай длиной 20 м | маш.ч | 0,94 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 0,94 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-23-12 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 16 м копрами гусеничными на глубину до 12 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140202 | Копры гусеничные для свай длиной 20 м | маш.ч | 1,34 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,34 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-23-13 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 16 м копрами гусеничными на глубину до 14 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140202 | Копры гусеничные для свай длиной 20 м | маш.ч | 1,13 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,13 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-23-14 | Погружение железобетонных свай-колонн длиной до 16 м копрами гусеничными на глубину до 14 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай-колонн) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140202 | Копры гусеничные для свай длиной 20 м | маш.ч | 1,57 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,57 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |

Таблица 5-24. Погружение безростверковых железобетонных свай агрегатами копровыми

Состав работ:

а) разметка свай по длине;

б) подача свай к месту погружения;

в) перестановка кондуктора с пригрузкой;

г) погружение свай с выверкой и выправкой положения;

д) смена наголовников и вкладышей;

е) перемещение сваебойного агрегата к очередной свае.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-24-1 | Погружение безростверковых железобетонных свай длиной до 6 м агрегатами копровыми, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 2,21 |
| М140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.ч | 2,21 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0066 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-24-2 | Погружение безростверковых железобетонных свай длиной до 6 м агрегатами копровыми, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 2,64 |
| М140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.ч | 2,64 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0094 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,03 |
| Е5-24-3 | Погружение безростверковых железобетонных свай длиной до 8 м агрегатами копровыми, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 2,46 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 2,46 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0065 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-24-4 | Погружение безростверковых железобетонных свай длиной до 8 м агрегатами копровыми, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М140101 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 0,65 м3 | маш.ч | 3,17 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 3,17 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0095 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,03 |
| Е5-24-5 | Погружение безростверковых железобетонных свай длиной до 12 м агрегатами копровыми, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,32 |
| М140102 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3 | маш.ч | 1,97 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,97 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-24-6 | Погружение безростверковых железобетонных свай длиной до 12 м агрегатами копровыми, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,32 |
| М140102 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1 м3 | маш.ч | 2,69 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 2,69 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0087 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-24-7 | Погружение безростверковых железобетонных свай длиной до 16 м агрегатами копровыми, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.ч | 1,23 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,23 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0064 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-24-8 | Погружение безростверковых железобетонных свай длиной до 16 м агрегатами копровыми, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140103 | Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3 | маш.ч | 1,77 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,77 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0096 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |

Таблица 5-25. Погружение безростверковых железобетонных свай копрами гусеничными

Состав работ:

а) разметка свай по длине;

б) подача свай к месту погружения;

в) перестановка кондуктора с пригрузкой;

г) погружение свай с выверкой и выправкой положения;

д) смена наголовников и вкладышей;

е) перемещение сваебойного агрегата к очередной свае.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-25-1 | Погружение безростверковых железобетонных свай длиной до 6 м копрами гусеничными, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 2,21 |
| М140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.ч | 2,21 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0066 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-25-2 | Погружение безростверковых железобетонных свай длиной до 6 м копрами гусеничными, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 2,64 |
| М140503 | Дизель-молоты 1,8 т | маш.ч | 2,64 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0094 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,03 |
| Е5-25-3 | Погружение безростверковых железобетонных свай длиной до 8 м копрами гусеничными, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 2,46 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 2,46 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0065 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-25-4 | Погружение безростверковых железобетонных свай длиной до 8 м копрами гусеничными, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 3,17 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 3,17 |
| М150702 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъемностью 12,5 т | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0095 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,03 |
| Е5-25-5 | Погружение безростверковых железобетонных свай длиной до 12 м копрами гусеничными, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,32 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 1,97 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 1,97 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-25-6 | Погружение безростверковых железобетонных свай длиной до 12 м копрами гусеничными, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,32 |
| М140201 | Копры гусеничные для свай длиной 12 м | маш.ч | 2,69 |
| М140504 | Дизель-молоты 2,5 т | маш.ч | 2,69 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0087 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |
| Е5-25-7 | Погружение безростверковых железобетонных свай длиной до 16 м копрами гусеничными, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140202 | Копры гусеничные для свай длиной 20 м | маш.ч | 1,23 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,23 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0064 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,01 |
| Е5-25-8 | Погружение безростверковых железобетонных свай длиной до 16 м копрами гусеничными, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,18 |
| М140202 | Копры гусеничные для свай длиной 20 м | маш.ч | 1,77 |
| М140505 | Дизель-молоты 3,5 т | маш.ч | 1,77 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0096 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1,02 |

Таблица 5-26. Установка железобетонных насадок-стаканов

Состав работ:

а) рытье ям для насадок с последующей засыпкой застенного пространства;

б) установка насадок-стаканов;

в) заполнение насадок-стаканов бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-26-1 | Установка железобетонных насадок-стаканов (единица измерения - насадка-стакан) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | П |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | П |

Таблица 5-27. Погружение одиночных составных железобетонных свай

Состав работ:

а) установка копра;

б) погружение основной сваи;

в) стыковка доборной сваи с основной;

г) устройство стыкового соединения и гидроизоляции его;

д) погружение составной сваи с выравниванием при погружении;

е) установка, закрепление и снятие хомутов и наголовников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-27-1 | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной до 20 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 составных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,42 |
| М140301 | Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т | маш.ч | 2,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00086 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130 | Материалы для гидроизоляции стыка | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Закладные детали | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные | м3 | 1,01 |
| Е5-27-2 | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной до 20 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 составных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,78 |
| М140301 | Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т | маш.ч | 3,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00086 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130 | Материалы для гидроизоляции стыка | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Закладные детали | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные | м3 | 1,02 |
| Е5-27-3 | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной свыше 20 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 составных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,91 |
| М140301 | Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00066 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130 | Материалы для гидроизоляции стыка | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Закладные детали | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные | м3 | 1,01 |
| Е5-27-4 | Погружение одиночных составных железобетонных свай длиной свыше 20 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 составных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,32 |
| М140301 | Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т | маш.ч | 2,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00066 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0173 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130 | Материалы для гидроизоляции стыка | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Закладные детали | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные | м3 | 1,02 |

Таблица 5-28. Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин вращательным (ковшовым) способом

Состав работ:

а) перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины;

б) установка и снятие направляющего кондуктора;

в) бурение ствола;

г) предупреждение искривления скважины;

д) удаление выбуренного грунта;

е) установка арматурного каркаса;

ж) монтаж и демонтаж бетонолитных труб и бункера;

и) бетонирование ствола и головы сваи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-28-1 | Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром до 1000 мм, длиной до 12 м, в грунты 1-3 групп (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,05 |
| М140602 | Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения глубиной до 24 м, диаметром до 1200 мм | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,09 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,198 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного), класс С12/15 МРЗ 75 | м3 | 1,14 |
| Е5-28-2 | Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром до 1000 мм, длиной до 24 м, в грунты 1-3 групп (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,58 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,06 |
| М140602 | Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения глубиной до 24 м, диаметром до 1200 мм | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,048 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,104 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного), класс С12/15 МРЗ 75 | м3 | 1,14 |
| Е5-28-3 | Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром до 1200 мм, длиной до 12 м, в грунты 1-3 групп (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,06 |
| М140602 | Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения глубиной до 24 м, диаметром до 1200 мм | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,07 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,174 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного), класс С12/15 МРЗ 75 | м3 | 1,14 |
| Е5-28-4 | Устройство буронабивных свай в сухих устойчивых грунтах с бурением скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром до 1200 мм, длиной до 24 м, в грунты 1-3 групп (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,5 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,06 |
| М140602 | Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения глубиной до 24 м, диаметром до 1200 мм | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,033 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,088 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного), класс С12/15 МРЗ 75 | м3 | 1,14 |

Таблица 5-29. Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом

Состав работ:

а) перемещение буровой установки к месту бурения очередной скважины;

б) установка и снятие направляющего кондуктора;

в) бурение ствола (нормы 1-6);

г) бурение ствола и уширения (нормы 7-12);

д) предупреждение искривления скважины;

е) удаление выбуренного грунта;

ж) установка арматурного каркаса;

и) монтаж и демонтаж бетонолитных труб и бункера;

к) бетонирование ствола и головы сваи (нормы 1-6);

л) бетонирование ствола, уширения и головы сваи (нормы 7-12).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-29-1 | Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом, в грунтах 1 группы для свай диаметром до 600 мм, длиной до 12 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 1,15 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,21 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного), класс С12/15 МРЗ 75 | м3 | 1,14 |
| Е5-29-2 | Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом, в грунтах 1 группы для свай диаметром до 600 мм, длиной до 24 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 1,16 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного), класс С12/15 МРЗ 75 | м3 | 1,14 |
| Е5-29-3 | Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом, в грунтах 2 группы для свай диаметром до 600 мм, длиной до 12 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 1,15 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,21 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного), класс С12/15 МРЗ 75 | м3 | 1,14 |
| Е5-29-4 | Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом, в грунтах 2 группы для свай диаметром до 600 мм, длиной до 24 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 1,16 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного), класс С12/15 МРЗ 75 | м3 | 1,14 |
| Е5-29-5 | Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом, в грунтах 3 группы для свай диаметром до 600 мм, длиной до 12 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 1,15 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,21 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного), класс С12/15 МРЗ 75 | м3 | 1,14 |
| Е5-29-6 | Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом, в грунтах 3 группы для свай диаметром до 600 мм, длиной до 24 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,52 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 1,16 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного), класс С12/15 МРЗ 75 | м3 | 1,14 |
| Е5-29-7 | Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом, в грунтах 1 группы для свай диаметром 600/1600 мм, длиной до 12 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 1,15 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,21 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного), класс С12/15 МРЗ 75 | м3 | 1,14 |
| Е5-29-8 | Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом, в грунтах 1 группы для свай диаметром 600/1600 мм, длиной до 24 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 1,16 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного), класс С12/15 МРЗ 75 | м3 | 1,14 |
| Е5-29-9 | Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом, в грунтах 2 группы для свай диаметром 600/1600 мм, длиной до 12 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 1,15 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,21 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного), класс С12/15 МРЗ 75 | м3 | 1,14 |
| Е5-29-10 | Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом, в грунтах 2 группы для свай диаметром 600/1600 мм, длиной до 24 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 1,16 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного), класс С12/15 МРЗ 75 | м3 | 1,14 |
| Е5-29-11 | Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом, в грунтах 3 группы для свай диаметром 600/1600 мм, длиной до 12 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 1,15 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,21 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного), класс С12/15 МРЗ 75 | м3 | 1,14 |
| Е5-29-12 | Устройство буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом, в грунтах 3 группы для свай диаметром 600/1600 мм, длиной до 24 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 1,16 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного), класс С12/15 МРЗ 75 | м3 | 1,14 |

Таблица 5-30. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом

Состав работ:

а) спуск и подъем бурового инструмента в скважине;

б) проходка скважин с очисткой забоя от разбуриваемой породы;

в) очистка рабочей площадки;

г) установка армокаркасов;

д) укладка бетона и уход за ним;

е) крепление скважин трубами;

ж) извлечение труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-30-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 1-2 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 2,03 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 3,57 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 1,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00043 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/10 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 76 мм для бурения крепких пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка К-ЦВ) | шт. | 0,0019 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,0019 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-30-2 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 3 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 3,53 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 6,21 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 3,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00076 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/10 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 76 мм для бурения крепких пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка К-ЦВ) | шт. | 0,0033 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,0036 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-30-3 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 4 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 6,53 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 11,48 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 6,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00139 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/10 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 76 мм для бурения крепких пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка К-ЦВ) | шт. | 0,0059 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,0067 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-30-4 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 5 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 11,63 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 20,42 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 10,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/10 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 76 мм для бурения крепких пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка К-ЦВ) | шт. | 0,0107 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,012 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-30-5 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 6 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 18,85 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 33,18 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 17,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00404 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/10 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 76 мм для бурения крепких пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка К-ЦВ) | шт. | 0,0173 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,023 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-30-6 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 630 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 7 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 78,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 25,52 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 44,92 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 23,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00548 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/10 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 76 мм для бурения крепких пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка К-ЦВ) | шт. | 0,0236 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,044 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |

Таблица 5-31. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом

Состав работ:

а) спуск и подъем бурового инструмента в скважине;

б) проходка скважин с очисткой забоя от разбуриваемой породы;

в) очистка рабочей площадки;

г) установка армокаркасов;

д) укладка бетона и уход за ним;

е) крепление скважин трубами;

ж) извлечение труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-31-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 1-2 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,28 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 2,58 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00031 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/10 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 76 мм для бурения крепких пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка К-ЦВ) | шт. | 0,0013 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,0015 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-31-2 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 3 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,38 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 4,76 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00058 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/10 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 76 мм для бурения крепких пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка К-ЦВ) | шт. | 0,0025 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,0028 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-31-3 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 4 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 4,47 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 8,97 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 4,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00108 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/10 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 76 мм для бурения крепких пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка К-ЦВ) | шт. | 0,0046 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,0052 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-31-4 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 5 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 8,26 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 16,47 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 8,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00199 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/10 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 76 мм для бурения крепких пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка К-ЦВ) | шт. | 0,0085 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,0096 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-31-5 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 6 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 13,4 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 26,8 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 14,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00323 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/10 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 76 мм для бурения крепких пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка К-ЦВ) | шт. | 0,0139 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,016 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-31-6 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 720 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 7 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 18,25 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 36,49 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 19,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00439 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/10 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 76 мм для бурения крепких пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка К-ЦВ) | шт. | 0,0189 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,021 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |

Таблица 5-32. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом

Состав работ:

а) спуск и подъем бурового инструмента в скважине;

б) проходка скважин с очисткой забоя от разбуриваемой породы;

в) очистка рабочей площадки;

г) установка армокаркасов;

д) укладка бетона и уход за ним;

е) крепление скважин трубами;

ж) извлечение труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-32-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 1-2 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,11 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 2,21 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00027 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/10 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 76 мм для бурения крепких пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка К-ЦВ) | шт. | 0,0012 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,0013 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-32-2 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 3 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,96 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 3,92 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 2,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00048 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/10 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 76 мм для бурения крепких пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка К-ЦВ) | шт. | 0,0021 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,0024 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-32-3 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 4 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 3,59 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 7,17 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 3,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00088 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/10 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 76 мм для бурения крепких пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка К-ЦВ) | шт. | 0,0038 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,0043 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-32-4 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 5 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 6,81 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 13,66 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 7,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00165 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/10 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 76 мм для бурения крепких пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка К-ЦВ) | шт. | 0,0072 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,0081 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-32-5 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 6 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 11,72 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 23,48 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 12,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00285 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/10 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 76 мм для бурения крепких пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка К-ЦВ) | шт. | 0,0123 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,014 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-32-6 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 820 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 7 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 15,57 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 31,26 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 16,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00378 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/10 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 76 мм для бурения крепких пород, с центральной промывкой, на подшипниках с телами качения и одном или более упорных подшипниках скольжения, или без упорных подшипников скольжения (марка К-ЦВ) | шт. | 0,0164 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,019 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |

Таблица 5-33. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом

Состав работ:

а) спуск и подъем бурового инструмента в скважине;

б) проходка скважин с очисткой забоя от разбуриваемой породы;

в) очистка рабочей площадки;

г) установка армокаркасов;

д) укладка бетона и уход за ним;

е) крепление скважин трубами;

ж) извлечение труб.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-33-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 1-2 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,95 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 1,89 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00023 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/30 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 98,4 мм для бурения твердых абразивных пород, с центральной промывкой, на двух или более радиальных подшипниках скольжения с одним или более упорным подшипником скольжения (марка Т3-ЦА) | шт. | 0,001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,0011 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-33-2 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 3 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,77 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 3,55 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00043 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/30 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 98,4 мм для бурения твердых абразивных пород, с центральной промывкой, на двух или более радиальных подшипниках скольжения с одним или более упорным подшипником скольжения (марка Т3-ЦА) | шт. | 0,0018 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,0021 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-33-3 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 4 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 3,47 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 6,95 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 3,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00084 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/30 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 98,4 мм для бурения твердых абразивных пород, с центральной промывкой, на двух или более радиальных подшипниках скольжения с одним или более упорным подшипником скольжения (марка Т3-ЦА) | шт. | 0,0036 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,004 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-33-4 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 5 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 6,52 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 13,02 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 6,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00158 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/30 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 98,4 мм для бурения твердых абразивных пород, с центральной промывкой, на двух или более радиальных подшипниках скольжения с одним или более упорным подшипником скольжения (марка Т3-ЦА) | шт. | 0,0067 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,0075 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-33-5 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 6 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 10,47 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 20,93 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 11,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00256 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/30 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 98,4 мм для бурения твердых абразивных пород, с центральной промывкой, на двух или более радиальных подшипниках скольжения с одним или более упорным подшипником скольжения (марка Т3-ЦА) | шт. | 0,0109 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,012 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |
| Е5-33-6 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром до 1020 мм с бурением скважин ударно-канатным способом, в грунтах 7 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 14,67 |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 29,47 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 15,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00355 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-70-40-20/30 | Долото трехшарошечное (III) диаметром 98,4 мм для бурения твердых абразивных пород, с центральной промывкой, на двух или более радиальных подшипниках скольжения с одним или более упорным подшипником скольжения (марка Т3-ЦА) | шт. | 0,0151 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-200 | Штанга буровая | шт. | 0,017 |
| П1/30-140 | Трубы стальные обсадные | м | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |

Таблица 5-34. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ

Состав работ:

а) установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования;

б) бурение скважин;

в) установка армокаркасов;

г) укладка бетона и уход за ним.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-34-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной до 12 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 3,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,14 |
| Е5-34-2 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной до 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 4,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,14 |
| Е5-34-3 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной более 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 5,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,14 |

Таблица 5-35. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ

Состав работ:

а) установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования;

б) бурение скважин;

в) установка армокаркасов;

г) укладка бетона и уход за ним.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-35-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной до 12 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 2,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,14 |
| Е5-35-2 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной до 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 3,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,14 |
| Е5-35-3 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной более 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 3,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,14 |

Таблица 5-36. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ

Состав работ:

а) установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования;

б) бурение скважин;

в) установка армокаркасов;

г) укладка бетона и уход за ним.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-36-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной до 12 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 2,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,14 |
| Е5-36-2 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной до 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,14 |
| Е5-36-3 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в устойчивых грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной более 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 3,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,14 |

Таблица 5-37. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 1-2 группы установкой СБУ

Состав работ:

а) установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования;

б) бурение скважин с уширением;

в) установка армокаркасов;

г) укладка бетона и уход за ним.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-37-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 1-2 группы установкой СБУ, длиной до 12 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 3,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,14 |
| Е5-37-2 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 1-2 группы установкой СБУ, длиной до 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,14 |
| Е5-37-3 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в устойчивых грунтах 1-2 группы установкой СБУ, длиной более 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,14 |

Таблица 5-38. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 1-2 группы установкой СБУ

Состав работ:

а) установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования;

б) бурение скважин с уширением;

в) установка армокаркасов;

г) укладка бетона и уход за ним.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-38-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 1-2 группы установкой СБУ, длиной до 12 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 2,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,14 |
| Е5-38-2 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 1-2 группы установкой СБУ, длиной до 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 3,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,14 |
| Е5-38-3 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 1-2 группы установкой СБУ, длиной более 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 3,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,14 |

Таблица 5-39. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 1-2 группы установкой СБУ

Состав работ:

а) установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования;

б) бурение скважин с уширением;

в) установка армокаркасов;

г) укладка бетона и уход за ним.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-39-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 1-2 группы установкой СБУ, длиной до 12 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,14 |
| Е5-39-2 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 1-2 группы установкой СБУ, длиной до 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,14 |
| Е5-39-3 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в устойчивых грунтах 1-2 группы установкой СБУ, длиной более 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 3,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/31 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 400 мм | м | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,14 |

Таблица 5-40. Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах вращательным (роторным) способом бурения скважин с подачей глинистого раствора

Состав работ:

а) перемещение буровой установки от скважины к скважине;

б) установка и снятие направляющего кондуктора;

в) бурение скважины (нормы 1-12) и уширение основания (нормы 7-12);

г) удаление выбуренного грунта;

д) приготовление и подача глинистого раствора;

е) промывка скважин;

ж) установка арматурных каркасов;

и) монтаж и демонтаж бетонолитных труб и бункера;

к) бетонирование сваи;

л) бетонирование голов сваи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-40-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах с глинистым раствором вращательным (роторным) способом бурения свай диаметром до 600 мм, в грунтах 1 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М100411 | Комплекты роторного бурения с дизельным двигателем глубиной до 100 м | маш.ч | 0,89 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 2,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,26 |
| Е5-40-2 | Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах с глинистым раствором вращательным (роторным) способом бурения свай диаметром до 600 мм, в грунтах 2 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М100411 | Комплекты роторного бурения с дизельным двигателем глубиной до 100 м | маш.ч | 1,68 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 2,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,26 |
| Е5-40-3 | Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах с глинистым раствором вращательным (роторным) способом бурения свай диаметром до 600 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М100411 | Комплекты роторного бурения с дизельным двигателем глубиной до 100 м | маш.ч | 2,4 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 2,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,26 |
| Е5-40-4 | Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах с глинистым раствором вращательным (роторным) способом бурения свай диаметром до 800 мм, в грунтах 1 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М100411 | Комплекты роторного бурения с дизельным двигателем глубиной до 100 м | маш.ч | 0,77 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 2,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,26 |
| Е5-40-5 | Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах с глинистым раствором вращательным (роторным) способом бурения свай диаметром до 800 мм, в грунтах 2 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М100411 | Комплекты роторного бурения с дизельным двигателем глубиной до 100 м | маш.ч | 1,18 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 2,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,26 |
| Е5-40-6 | Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах с глинистым раствором вращательным (роторным) способом бурения свай диаметром до 800 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М100411 | Комплекты роторного бурения с дизельным двигателем глубиной до 100 м | маш.ч | 1,63 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 2,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,26 |
| Е5-40-7 | Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах с глинистым раствором вращательным (роторным) способом бурения свай диаметром до 600-1600 мм, в грунтах 1 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М100411 | Комплекты роторного бурения с дизельным двигателем глубиной до 100 м | маш.ч | 1,14 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 2,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,26 |
| Е5-40-8 | Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах с глинистым раствором вращательным (роторным) способом бурения свай диаметром до 600-1600 мм, в грунтах 2 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М100411 | Комплекты роторного бурения с дизельным двигателем глубиной до 100 м | маш.ч | 1,75 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 2,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,26 |
| Е5-40-9 | Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах с глинистым раствором вращательным (роторным) способом бурения свай диаметром до 600-1600 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,51 |
| М100411 | Комплекты роторного бурения с дизельным двигателем глубиной до 100 м | маш.ч | 2,54 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 2,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,26 |
| Е5-40-10 | Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах с глинистым раствором вращательным (роторным) способом бурения свай диаметром до 800-1600 мм, в грунтах 1 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М100411 | Комплекты роторного бурения с дизельным двигателем глубиной до 100 м | маш.ч | 0,8 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 2,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,26 |
| Е5-40-11 | Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах с глинистым раствором вращательным (роторным) способом бурения свай диаметром до 800-1600 мм, в грунтах 2 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М100411 | Комплекты роторного бурения с дизельным двигателем глубиной до 100 м | маш.ч | 1,17 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 2,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,26 |
| Е5-40-12 | Устройство железобетонных буронабивных свай в неустойчивых грунтах с глинистым раствором вращательным (роторным) способом бурения свай диаметром до 800-1600 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М100411 | Комплекты роторного бурения с дизельным двигателем глубиной до 100 м | маш.ч | 1,63 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 2,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/5 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип I | шт. | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,26 |

Таблица 5-41. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ

Состав работ:

а) устройство лотков пульпоотводной системы;

б) установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования;

в) приготовление глинистого раствора;

г) бурение скважин;

д) установка армокаркасов;

е) укладка бетона и уход за ним;

ж) подрубка головы сваи;

и) очистка циркуляционной системы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-41-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной до 12 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 5,78 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 5,78 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 5,78 |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 5,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая | т | 0,125 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 1,26 |
| Е5-41-2 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной до 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 6,68 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 6,68 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 6,68 |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 6,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая | т | 0,125 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 1,26 |
| Е5-41-3 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной более 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 7,78 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 7,78 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 7,78 |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 7,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая | т | 0,125 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 1,26 |

Таблица 5-42. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ

Состав работ:

а) устройство лотков пульпоотводной системы;

б) установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования;

в) приготовление глинистого раствора;

г) бурение скважин;

д) установка армокаркасов;

е) укладка бетона и уход за ним;

ж) подрубка головы сваи;

и) очистка циркуляционной системы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-42-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной до 12 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 4,42 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 4,42 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 4,42 |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 4,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая | т | 0,125 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 1,26 |
| Е5-42-2 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной до 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 4,8 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 4,8 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 4,8 |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 4,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая | т | 0,125 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 1,26 |
| Е5-42-3 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной более 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 5,41 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 5,41 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 5,41 |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 5,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая | т | 0,125 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 1,26 |

Таблица 5-43. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ

Состав работ:

а) устройство лотков пульпоотводной системы;

б) установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования;

в) приготовление глинистого раствора;

г) бурение скважин;

д) установка армокаркасов;

е) укладка бетона и уход за ним;

ж) подрубка головы сваи;

и) очистка циркуляционной системы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-43-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной до 12 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 3,89 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 3,89 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 3,89 |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 3,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая | т | 0,125 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 1,26 |
| Е5-43-2 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной до 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 4,55 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 4,55 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 4,55 |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 4,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая | т | 0,125 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 1,26 |
| Е5-43-3 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной более 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 5,05 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 5,05 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 5,05 |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 5,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая | т | 0,125 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 1,26 |

Таблица 5-44. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ

Состав работ:

а) устройство лотков пульпоотводной системы;

б) установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования;

в) приготовление глинистого раствора;

г) бурение скважин с уширением;

д) установка армокаркасов;

е) укладка бетона и уход за ним;

ж) подрубка головы сваи;

и) очистка циркуляционной системы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-44-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной до 12 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 5,57 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 5,57 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 5,57 |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 5,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая | т | 0,125 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 1,26 |
| Е5-44-2 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной до 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 6,23 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 6,23 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 6,23 |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 6,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая | т | 0,125 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 1,26 |
| Е5-44-3 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 500-600 мм с уширением до 1400 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной более 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 7,09 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 7,09 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 7,09 |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 7,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая | т | 0,125 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 1,26 |

Таблица 5-45. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ

Состав работ:

а) устройство лотков пульпоотводной системы;

б) установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования;

в) приготовление глинистого раствора;

г) бурение скважин с уширением;

д) установка армокаркасов;

е) укладка бетона и уход за ним;

ж) подрубка головы сваи;

и) очистка циркуляционной системы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-45-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной до 12 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 4,35 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 4,35 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 4,35 |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 4,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая | т | 0,125 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 1,26 |
| Е5-45-2 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной до 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 4,82 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 4,82 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 4,82 |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 4,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая | т | 0,125 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 1,26 |
| Е5-45-3 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 700-800 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной более 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 5,44 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 5,44 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 5,44 |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 5,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая | т | 0,125 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 1,26 |

Таблица 5-46. Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ

Состав работ:

а) устройство лотков пульпоотводной системы;

б) установка, снятие и перестановка свайно-бурового оборудования;

в) приготовление глинистого раствора;

г) бурение скважин с уширением;

д) установка армокаркасов;

е) укладка бетона и уход за ним;

ж) подрубка головы сваи;

и) очистка циркуляционной системы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-46-1 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной до 12 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 8,01 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 3,92 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 3,76 |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 3,6 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 4,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00104 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая | т | 0,125 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,26 |
| Е5-46-2 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной до 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 9,05 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 4,43 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 4,24 |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 4,06 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 4,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00104 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая | т | 0,125 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,26 |
| Е5-46-3 | Устройство железобетонных буронабивных свай диаметром 900-1000 мм с уширением до 1800 мм в неустойчивых водонасыщенных грунтах 2 группы установкой СБУ, длиной более 25 м (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 9,86 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 4,82 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 4,63 |
| М141400 | Свайно-буровая установка на базе крана на гусеничном ходу 25 т | маш.ч | 4,43 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 5,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00104 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-90 | Глина бентонитовая | т | 0,125 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 1,26 |

Таблица 5-48. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 250; 300 мм

Состав работ:

а) установка и снятие направляющего кондуктора;

б) бурение скважин с доливкой воды;

в) смена бурового инструмента;

г) перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-48-1 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 250 мм, в грунтах 1-2 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,15 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-100/7 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10,2 мм | м | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |
| Е5-48-2 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 250 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,15 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-100/7 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10,2 мм | м | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |
| Е5-48-7 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 300 мм, в грунтах 1-2 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,21 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-120/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 324 мм, толщина стенки 11 мм | м | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |
| Е5-48-8 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 300 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,21 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-120/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 324 мм, толщина стенки 11 мм | м | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |

Таблица 5-49. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 350; 400; 450 мм

Состав работ:

а) установка и снятие направляющего кондуктора;

б) бурение скважин с доливкой воды;

в) смена бурового инструмента;

г) перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-49-1 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 350 мм, в грунтах 1-2 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-140/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |
| Е5-49-2 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 350 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 1,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-140/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |
| Е5-49-7 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 400 мм, в грунтах 1-2 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,39 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-170/45 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 508 мм, толщина стенки 11,1 мм | м | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |
| Е5-49-8 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 400 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,39 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-170/45 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 508 мм, толщина стенки 11,1 мм | м | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |
| Е5-49-13 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 450 мм, в грунтах 1-2 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,48 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-170/45 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 508 мм, толщина стенки 11,1 мм | м | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |
| Е5-49-14 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 450 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,48 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-170/45 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 508 мм, толщина стенки 11,1 мм | м | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |

Таблица 5-50. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 500; 550; 600 мм

Состав работ:

а) установка и снятие направляющего кондуктора;

б) бурение скважин с доливкой воды;

в) смена бурового инструмента;

г) перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-50-1 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 500 мм, в грунтах 1-2 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-170/45 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 508 мм, толщина стенки 11,1 мм | м | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |
| Е5-50-2 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 500 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-170/45 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 508 мм, толщина стенки 11,1 мм | м | 0,01 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |
| Е5-50-7 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 550 мм, в грунтах 1-2 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,72 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,01 |
| Е5-50-8 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 550 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,72 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/71 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,01 |
| Е5-50-12 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 600 мм, в грунтах 1-2 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,84 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/75 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,01 |
| Е5-50-13 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 600 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,84 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/75 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,01 |

Таблица 5-51. Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 650; 700 мм

Состав работ:

а) установка и снятие направляющего кондуктора;

б) бурение скважин с доливкой воды;

в) смена бурового инструмента;

г) перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-51-1 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 650 мм, в грунтах 1-2 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,99 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/13 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,01 |
| Е5-51-2 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 650 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,99 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/13 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,01 |
| Е5-51-6 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 700 мм, в грунтах 1-2 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/17 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,01 |
| Е5-51-7 | Бурение ударно-канатным способом скважин диаметром 700 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100305 | Установки и станки ударно-канатного бурения на гусеничном ходу глубина бурения до 300 м, диаметр скважин до 300 мм | маш.ч | 2,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,14 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,05 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/17 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,01 |

Таблица 5-52. Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом

Состав работ:

а) установка и снятие направляющего кондуктора;

б) бурение скважин;

в) приготовление глинистого раствора с загрузкой глиномешалки;

г) смена бурового инструмента;

д) перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-52-1 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 1 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,16 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,15 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,15 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-100/7 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10,2 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-52-2 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 2 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,26 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,26 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,26 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-100/7 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10,2 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-52-3 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 3 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,47 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,47 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,47 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-100/7 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10,2 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-52-4 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 4 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,78 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,75 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,75 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-100/7 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10,2 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-52-5 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 5 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 1,17 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 1,14 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,14 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-100/7 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 10,2 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |

Таблица 5-53. Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом

Состав работ:

а) установка и снятие направляющего кондуктора;

б) бурение скважин;

в) приготовление глинистого раствора с загрузкой глиномешалки;

г) смена бурового инструмента;

д) перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-53-1 | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 1 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,17 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,17 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,17 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-120/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 324 мм, толщина стенки 11 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-53-2 | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 2 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,29 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,29 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,29 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-120/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 324 мм, толщина стенки 11 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-53-3 | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 3 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,53 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,51 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,51 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-120/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 324 мм, толщина стенки 11 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-53-4 | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 4 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,86 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,84 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,84 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-120/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 324 мм, толщина стенки 11 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-53-5 | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 5 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 1,28 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 1,25 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,25 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-120/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 324 мм, толщина стенки 11 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |

Таблица 5-54. Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом

Состав работ:

а) установка и снятие направляющего кондуктора;

б) бурение скважин;

в) приготовление глинистого раствора с загрузкой глиномешалки;

г) смена бурового инструмента;

д) перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-54-1 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 1 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,2 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,2 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,2 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-140/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-54-2 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 2 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,34 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,32 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,32 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-140/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-54-3 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 3 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,6 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,58 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,58 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-140/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-54-4 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 4 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,99 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,96 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,96 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-140/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-54-5 | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 5 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 1,42 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 1,39 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,39 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 1,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-140-140/6 | Трубы стальные бесшовные обсадные с короткой треугольной или трапецеидальной (ОТТМ) резьбой из стали группы прочности Д , наружный диаметр 351 мм, толщина стенки 10 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |

Таблица 5-55. Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом

Состав работ:

а) установка и снятие направляющего кондуктора;

б) бурение скважин;

в) приготовление глинистого раствора с загрузкой глиномешалки;

г) смена бурового инструмента;

д) перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-55-1 | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 1 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,26 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,26 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,26 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,23 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/21 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-55-2 | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 2 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,43 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,41 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,41 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,23 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/21 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-55-3 | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 3 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,76 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,74 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,74 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,23 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/21 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-55-4 | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 4 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 1,23 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 1,19 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,19 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,23 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/21 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-55-5 | Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 5 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 1,86 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 1,81 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,81 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 1,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,23 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/21 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 8,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |

Таблица 5-56. Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом

Состав работ:

а) установка и снятие направляющего кондуктора;

б) бурение скважин;

в) приготовление глинистого раствора с загрузкой глиномешалки;

г) смена бурового инструмента;

д) перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-56-1 | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 1 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,28 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,28 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,28 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/25 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-56-2 | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 2 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,47 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,47 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,47 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/25 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-56-3 | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 3 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,82 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,81 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,81 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/25 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-56-4 | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 4 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 1,36 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 1,32 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,32 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 1,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/25 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-56-5 | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 5 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 2,01 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 1,95 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,95 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,28 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/25 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 530 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |

Таблица 5-57. Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом

Состав работ:

а) установка и снятие направляющего кондуктора;

б) бурение скважин;

в) приготовление глинистого раствора с загрузкой глиномешалки;

г) смена бурового инструмента;

д) перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-57-1 | Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 1 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,36 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,35 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,35 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,41 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/75 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-57-2 | Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 2 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,63 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,61 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,61 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,41 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/75 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-57-3 | Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 3 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 1 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,98 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,98 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,41 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/75 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-57-4 | Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 4 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 1,63 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 1,6 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,6 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,41 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/75 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-57-5 | Бурение скважин диаметром 600 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 5 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 2,32 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 2,27 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 2,27 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,41 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/75 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |

Таблица 5-58. Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом

Состав работ:

а) установка и снятие направляющего кондуктора;

б) бурение скважин;

в) приготовление глинистого раствора с загрузкой глиномешалки;

г) смена бурового инструмента;

д) перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-58-1 | Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 1 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,43 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,41 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,41 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,56 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/17 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-58-2 | Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 2 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 0,82 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,81 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,81 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,56 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/17 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-58-3 | Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 3 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 1,21 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 1,16 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,16 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,56 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/17 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-58-4 | Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 4 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 2,01 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 1,95 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,95 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,56 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/17 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-58-5 | Бурение скважин диаметром 700 мм вращательным (роторным) способом, в грунтах и породах 5 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 2,7 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 2,64 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 2,64 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,56 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/17 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 720 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |

Таблица 5-59. Бурение скважин диаметром 1000; 1200 мм вращательным (ковшовым) способом

Состав работ:

а) установка и снятие направляющего кондуктора;

б) бурение скважин;

в) смена бурового инструмента;

г) перемещение бурового агрегата на очередную точку бурения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-59-1 | Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром 1000 мм, в грунтах 1 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140602 | Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения глубиной до 24 м, диаметром до 1200 мм | маш.ч | 0,17 |
| Е5-59-2 | Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром 1000 мм, в грунтах 2 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140602 | Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения глубиной до 24 м, диаметром до 1200 мм | маш.ч | 0,23 |
| Е5-59-3 | Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром 1000 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140602 | Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения глубиной до 24 м, диаметром до 1200 мм | маш.ч | 0,28 |
| Е5-59-4 | Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром 1200 мм, в грунтах 1 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140602 | Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения глубиной до 24 м, диаметром до 1200 мм | маш.ч | 0,17 |
| Е5-59-5 | Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром 1200 мм, в грунтах 2 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140602 | Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения глубиной до 24 м, диаметром до 1200 мм | маш.ч | 0,23 |
| Е5-59-6 | Бурение скважин вращательным (ковшовым) способом диаметром 1200 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140602 | Установки буровые для бурения скважин под сваи ковшового бурения глубиной до 24 м, диаметром до 1200 мм | маш.ч | 0,3 |

Таблица 5-60. Бурение уширения основания скважины для буронабивных железобетонных свай

Состав работ:

а) соединение и разъединение бурового става с ведущей штангой;

б) опускание става в скважину;

в) приготовление и подача глинистого раствора;

г) бурение уширения;

д) очистка забоя и циркуляционной системы;

е) подъем става из скважины.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-60-1 | Бурение уширения основания скважины для буронабивных железобетонных свай, в грунтах 1-2 (1) группы (единица измерения - уширение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 1,28 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 1,48 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,48 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-60-2 | Бурение уширения основания скважины для буронабивных железобетонных свай, в грунтах 3 (2) группы (единица измерения - уширение) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М100410 | Комплекты оборудования роторного бурения для бурения скважин под буронабивные сваи глубиной до 50 м | маш.ч | 1,47 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 1,48 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 1,48 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |

Таблица 5-61. Установка в скважину арматурного каркаса

Состав работ:

а) опускание в скважину и подвеска первой секции каркаса;

б) установка второй секции;

в) сварка секции;

г) установка в скважину сваренного каркаса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-61-1 | Установка в скважину арматурного каркаса (единица измерения - скважина) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 3,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |

Таблица 5-62. Бетонирование свай

Состав работ:

а) установка и снятие бетонолитных труб и бункера;

б) бетонирование свай и откачка глинистого раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-62-1 | Бетонирование свай (единица измерения - м3 конструктивного объема свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-10/29 | Труба хризотилцементная напорная класса ВТ-9, номинальным диаметром 300 мм | м | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | П |

Таблица 5-63. Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи

Состав работ:

а) приготовление раствора;

б) закачка раствора в пустоты.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-63-1 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи (единица измерения - м3 конструктивного объема пустот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 1,11 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементный | м3 | П |

Таблица 5-64. Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером

Состав работ:

а) разработка траншей;

б) очистка забоя от осадков и вывалов грунта;

в) приготовление глинистого раствора с подачей материалов и воды в глиномешалку;

г) подача раствора в траншею;

д) чистка циркуляционной системы;

е) изготовление ограничителей захваток;

ж) погружение и извлечение ограничителей захваток с очисткой и смазкой их машинным маслом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-64-1 | Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 400 мм, в грунтах 1 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,58 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,72 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,7 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,67 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,26 |
| М140701 | Установка с плоским грейфером для проходки траншей | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0037 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/75 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-64-2 | Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 400 мм, в грунтах 2 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,72 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,7 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,67 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,27 |
| М140701 | Установка с плоским грейфером для проходки траншей | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0037 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/75 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-64-3 | Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 400 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,72 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,7 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,67 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,29 |
| М140701 | Установка с плоским грейфером для проходки траншей | маш.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0037 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/75 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-64-4 | Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 600 мм, в грунтах 1 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,67 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,64 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,61 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,17 |
| М140701 | Установка с плоским грейфером для проходки траншей | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0023 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-64-5 | Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 600 мм, в грунтах 2 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,67 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,64 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,61 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,17 |
| М140701 | Установка с плоским грейфером для проходки траншей | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0023 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-64-6 | Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 600 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,67 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,64 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,61 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,18 |
| М140701 | Установка с плоским грейфером для проходки траншей | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0023 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-64-7 | Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 800 мм, в грунтах 1 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,65 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,63 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,61 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,14 |
| М140701 | Установка с плоским грейфером для проходки траншей | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0021 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-90/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-64-8 | Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 800 мм, в грунтах 2 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,65 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,63 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,6 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,14 |
| М140701 | Установка с плоским грейфером для проходки траншей | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0021 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-90/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-64-9 | Разработка траншей глубиной до 10 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 800 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,65 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,63 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,61 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,14 |
| М140701 | Установка с плоским грейфером для проходки траншей | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0021 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-90/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |

Таблица 5-65. Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером

Состав работ:

а) разработка траншей;

б) очистка забоя от осадков и вывалов грунта;

в) приготовление глинистого раствора с подачей материалов и воды в глиномешалку;

г) подача раствора в траншею;

д) чистка циркуляционной системы;

е) изготовление ограничителей захваток;

ж) погружение и извлечение ограничителей захваток с очисткой и смазкой их машинным маслом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-65-1 | Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 400 мм, в грунтах 1 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,53 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,72 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,7 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,67 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,67 |
| М140701 | Установка с плоским грейфером для проходки траншей | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0037 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/75 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-65-2 | Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 400 мм, в грунтах 2 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,72 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,7 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,67 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,67 |
| М140701 | Установка с плоским грейфером для проходки траншей | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0037 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/75 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-65-3 | Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 400 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,57 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,72 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,7 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,67 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,67 |
| М140701 | Установка с плоским грейфером для проходки траншей | маш.ч | 2,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0037 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/75 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-65-4 | Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 600 мм, в грунтах 1 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,67 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,64 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,61 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,61 |
| М140701 | Установка с плоским грейфером для проходки траншей | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0023 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-65-5 | Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 600 мм, в грунтах 2 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,67 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,64 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,61 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,61 |
| М140701 | Установка с плоским грейфером для проходки траншей | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0023 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-65-6 | Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 600 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,67 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,64 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,61 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,61 |
| М140701 | Установка с плоским грейфером для проходки траншей | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0023 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-65-7 | Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 800 мм, в грунтах 1 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,65 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,63 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,6 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,6 |
| М140701 | Установка с плоским грейфером для проходки траншей | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0021 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-90/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-65-8 | Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 800 мм, в грунтах 2 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,65 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,63 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,61 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,61 |
| М140701 | Установка с плоским грейфером для проходки траншей | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0021 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-90/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-65-9 | Разработка траншей глубиной до 15 м установкой с плоским грейфером при ширине траншеи 800 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,65 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,63 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,61 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,61 |
| М140701 | Установка с плоским грейфером для проходки траншей | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,0021 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-90/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |

Таблица 5-66. Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА"

Состав работ:

а) разработка траншей;

б) очистка забоя от осадков и вывалов грунта;

в) приготовление глинистого раствора с подачей материалов и воды в глиномешалку;

г) подача раствора в траншею;

д) чистка циркуляционной системы;

е) изготовление ограничителей захваток;

ж) погружение и извлечение ограничителей захваток с очисткой и смазкой их машинным маслом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-66-1 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" при ширине траншеи 400 мм, в грунтах 1 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 0,21 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,7 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,67 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,64 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,004 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/75 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-66-2 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" при ширине траншеи 400 мм, в грунтах 2 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 0,34 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,7 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,67 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,64 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,004 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/75 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-66-3 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" при ширине траншеи 400 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,7 |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 0,55 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,7 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,67 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,64 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,004 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/75 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-66-4 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" при ширине траншеи 400 мм, в грунтах 4 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,7 |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 0,63 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,7 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,67 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,64 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,004 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-80/75 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 630 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-66-5 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" при ширине траншеи 600 мм, в грунтах 1 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 0,14 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,65 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,63 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,61 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,003 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-66-6 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" при ширине траншеи 600 мм, в грунтах 2 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 0,2 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,65 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,63 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,61 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,003 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-66-7 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" при ширине траншеи 600 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 0,32 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,65 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,63 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,61 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,003 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-66-8 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" при ширине траншеи 600 мм, в грунтах 4 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 0,37 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,64 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,63 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,6 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,003 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-85/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 820 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,027 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-66-9 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" при ширине траншеи 800 мм, в грунтах 1 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 0,09 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,64 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,6 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,57 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-90/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-66-10 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" при ширине траншеи 800 мм, в грунтах 2 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 0,15 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,64 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,61 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,57 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-90/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-66-11 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" при ширине траншеи 800 мм, в грунтах 3 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 0,26 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,64 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,6 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,57 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-90/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |
| Е5-66-12 | Разработка траншей глубиной до 7 м экскаватором "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" при ширине траншеи 800 мм, в грунтах 4 группы (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1,25 м3 | маш.ч | 0,28 |
| М070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,06 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,64 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,6 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,57 |
| М140401 | Вибропогружатели высокочастотные для погружения шпунтов и свай до 1,5 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,002 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-50-90/67 | Трубы стальные электросварные прямошовные из спокойной и полуспокойной стали марок Ст2, Ст3, 10, 20, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | т | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Химреагенты | т | П |

Таблица 5-67. Устройство траншей шириной 0,5 м глубиной 20 м широкозахватным грейфером на базе экскаватора под глинистым раствором

Состав работ:

а) бурение направляющих скважин;

б) установка широкозахватного грейфера на точку разработки с центровкой;

в) разработка траншеи под глинистым раствором;

г) подъем грейфера из траншеи с очисткой ковша;

д) перемещение грунта от траншеи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-67-1 | Устройство траншей шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватным грейфером на базе экскаватора, под глинистым раствором, в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 131,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 57,31 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 137,53 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 5,07 |
| М141000 | Широкозахватный грейфер на базе экскаватора для проходки траншей противофильтрационных завес | маш.ч | 68,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-20/10 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 16 мм | м | 5,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-10-5 | Бур ложковый | шт. | 0,023 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор грунтовый (шлам) | м3 | 130 |
| Е5-67-2 | Устройство траншей шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватным грейфером на базе экскаватора, под глинистым раствором, в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 212,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 93,5 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 224,12 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 6,75 |
| М141000 | Широкозахватный грейфер на базе экскаватора для проходки траншей противофильтрационных завес | маш.ч | 112,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-20/10 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 16 мм | м | 5,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-10-5 | Бур ложковый | шт. | 0,037 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор грунтовый (шлам) | м3 | 130 |
| Е5-67-3 | Устройство траншей шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватным грейфером на базе экскаватора, под глинистым раствором, в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 296,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 358,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 158,93 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 380,73 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 8,44 |
| М141000 | Широкозахватный грейфер на базе экскаватора для проходки траншей противофильтрационных завес | маш.ч | 190,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-20/10 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 16 мм | м | 5,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-10-5 | Бур ложковый | шт. | 0,037 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор грунтовый (шлам) | м3 | 130 |
| Е5-67-4 | Устройство траншей шириной 0,5 м, глубиной 20 м широкозахватным грейфером на базе экскаватора, под глинистым раствором, в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 426,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 521,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 232,01 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 555,43 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 10,7 |
| М141000 | Широкозахватный грейфер на базе экскаватора для проходки траншей противофильтрационных завес | маш.ч | 278,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/12 | Материалы для системы пожаротушения |  |  |
| 3/12-30-20/10 | Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 16 мм | м | 5,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-10-5 | Бур ложковый | шт. | 0,051 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор грунтовый (шлам) | м3 | 130 |

Таблица 5-68. Устройство траншей шириной 0,5 м глубиной до 50 м под глинистым раствором барражной машиной

Состав работ:

а) бурение направляющих скважин;

б) проходка траншеи барражной машиной под глинистым раствором;

в) перестановка барражной машины на поворотах;

г) перекладка рельсовых путей;

д) перемещение грунта от траншеи.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-68-1 | Устройство траншей шириной 0,5 м, глубиной до 50 м под глинистым раствором барражной машиной, в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 217,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 3,02 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 87 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 36,19 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 87 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 1,94 |
| М141100 | Барражная машина | маш.ч | 44,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-10-5 | Бур ложковый | шт. | 0,009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор грунтовый (шлам) | м3 | 120 |
| Е5-68-2 | Устройство траншей шириной 0,5 м, глубиной до 50 м под глинистым раствором барражной машиной, в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 264,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,32 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 106,63 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 44,43 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 106,63 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 2,58 |
| М141100 | Барражная машина | маш.ч | 54,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-10-5 | Бур ложковый | шт. | 0,014 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор грунтовый (шлам) | м3 | 120 |
| Е5-68-3 | Устройство траншей шириной 0,5 м, глубиной до 50 м под глинистым раствором барражной машиной, в грунтах 3 группы (единица измерения - 100 м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 332,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 3,02 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 134,75 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 56,15 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 134,75 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 2,58 |
| М141100 | Барражная машина | маш.ч | 67,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-10-5 | Бур ложковый | шт. | 0,014 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор грунтовый (шлам) | м3 | 120 |
| Е5-68-4 | Устройство траншей шириной 0,5 м, глубиной до 50 м под глинистым раствором барражной машиной, в грунтах 4 группы (единица измерения - 100 м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 432,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 3,02 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 176,79 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 73,66 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 176,79 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 3,21 |
| М141100 | Барражная машина | маш.ч | 87,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-10-5 | Бур ложковый | шт. | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор грунтовый (шлам) | м3 | 120 |
| Е5-68-5 | Устройство траншей шириной 0,5 м, глубиной до 50 м под глинистым раствором барражной машиной, в грунтах 5 группы (единица измерения - 100 м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 571,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 3,02 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 235,26 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 98,26 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 235,26 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 3,21 |
| М141100 | Барражная машина | маш.ч | 116,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-10-5 | Бур ложковый | шт. | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор грунтовый (шлам) | м3 | 120 |
| Е5-68-6 | Устройство траншей шириной 0,5 м, глубиной до 50 м под глинистым раствором барражной машиной, в грунтах 6 группы (единица измерения - 100 м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 766,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 3,02 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 317,39 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 132,24 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 317,39 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 4,08 |
| М141100 | Барражная машина | маш.ч | 154,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-10-5 | Бур ложковый | шт. | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор грунтовый (шлам) | м3 | 120 |
| Е5-68-7 | Устройство траншей шириной 0,5 м, глубиной до 50 м под глинистым раствором барражной машиной, в грунтах 7 группы (единица измерения - 100 м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1062,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 3,02 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 441,28 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 183,29 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 441,28 |
| М140604 | Установки буровые для бурения скважин под сваи шнекового бурения глубиной до 30 м, диаметром до 600 мм | маш.ч | 5,15 |
| М141100 | Барражная машина | маш.ч | 214,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/15 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип II | шт. | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-10-5 | Бур ложковый | шт. | 0,042 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор грунтовый (шлам) | м3 | 120 |

Таблица 5-69. Укладка в траншею противофильтрационных материалов

Состав работ:

а) откачка тиксотропного раствора;

б) перестановка бетонолитных труб (нормы 1-3);

в) приготовление цементно-глинистого раствора и закачка раствора в траншею (нормы 4-6);

г) перестановка пакета инъекторов (нормы 4-6);

д) укладка в траншею комовой глины (нормы 1-3, 7-9);

е) уплотнение комовой глины в траншее (нормы 7-9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-69-1 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов из бетона при ширине траншеи 400 мм (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | П |
| П1/10-280-6 | Глина | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного), класс С12/15 МРЗ 75 | м3 | 1,57 |
| Е5-69-2 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов из бетона при ширине траншеи 600 мм (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | П |
| П1/10-280-6 | Глина | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного), класс С12/15 МРЗ 75 | м3 | 1,47 |
| Е5-69-3 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов из бетона при ширине траншеи 800 мм (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | П |
| П1/10-280-6 | Глина | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного), класс С12/15 МРЗ 75 | м3 | 1,42 |
| Е5-69-4 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 400 мм (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 1,16 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,76 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | П |
| П1/10-280-6 | Глина | м3 | П |
| Е5-69-5 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 600 мм (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 1,1 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,72 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | П |
| П1/10-280-6 | Глина | м3 | П |
| Е5-69-6 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов из цементно-глинистого раствора при ширине траншеи 800 мм (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 1,05 |
| М101404 | Насос центробежный производительностью 25 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 0,7 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | П |
| П1/10-280-6 | Глина | м3 | П |
| Е5-69-7 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов из комовой глины при ширине траншеи 400 мм (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | П |
| Е5-69-8 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов из комовой глины при ширине траншеи 600 мм (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | П |
| Е5-69-9 | Укладка в траншею противофильтрационных материалов из комовой глины при ширине траншеи 800 мм (единица измерения - м3 конструктивного объема траншеи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,5 м3 | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 1,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | П |

Таблица 5-70. Устройство завес

Состав работ:

а) подача железобетонных свай и панелей к месту установки;

б) заготовка, монтаж соединительных элементов стальных конструкций и подвесок;

в) демонтаж подвесок;

г) установка в траншею и крепление свай, панелей (нормы 4,5);

д) откачка глинистого раствора;

е) тампонаж застенного пространства цементным раствором;

ж) заполнение песком участков между ограничителями захваток и ребрами панели (нормы 4,5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-70-1 | Устройство завес из железобетонных свай при толщине завесы до 300 мм (единица измерения - м3 железобетонных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 5,39 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 3,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,019 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,007 |
| 1/10-260-160-3/10 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп колонные 20 К - 24 К, 26 К - 40 К | т | 0,0035 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 1,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные сплошные | м3 | 1 |
| Е5-70-2 | Устройство завес из железобетонных свай при толщине завесы до 500 мм (единица измерения - м3 железобетонных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,94 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0068 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0025 |
| 1/10-260-160-3/10 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп колонные 20 К - 24 К, 26 К - 40 К | т | 0,0013 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные сплошные | м3 | 1 |
| Е5-70-3 | Устройство завес из железобетонных свай при толщине завесы до 700 мм (единица измерения - м3 железобетонных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 1,18 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0035 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0013 |
| 1/10-260-160-3/10 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп колонные 20 К - 24 К, 26 К - 40 К | т | 0,0006 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные сплошные | м3 | 1 |
| Е5-70-4 | Устройство завес из железобетонных панелей при толщине завесы до 400 мм (единица измерения - м3 железобетонных панелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 1,91 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,0016 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,003 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-160-3/10 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп колонные 20 К - 24 К, 26 К - 40 К | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 1,51 |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные панели | м3 | 1 |
| Е5-70-5 | Устройство завес из железобетонных панелей при толщине завесы более 400 мм (единица измерения - м3 железобетонных панелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 1,04 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-10-3/5 | Прокат горячекатаный круглый и квадратный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 52-70 мм | т | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-160-3/10 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп колонные 20 К - 24 К, 26 К - 40 К | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 1,03 |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные панели | м3 | 1 |

Таблица 5-71. Наращивание железобетонных свай и панелей завес

Состав работ:

а) подача железобетонных свай и панелей к месту установки;

б) монтаж железобетонных свай и панелей второго яруса на сваях и панелях первого яруса;

в) соединение свай и панелей первого яруса со сваями и панелями второго яруса;

г) заготовка и приварка стальных соединительных деталей;

д) установка наращенных свай и панелей в скважины и траншеи с закреплением;

е) откачка глинистого раствора;

ж) тампонаж застенного пространства цементным раствором;

и) заполнение песком участков между ограничителями захваток и ребрами панелей (нормы 4, 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-71-1 | Наращивание железобетонных свай при толщине завесы до 300 мм (единица измерения - м3 железобетонных свай второго яруса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 6,65 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,6 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 2,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00109 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,024 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 1,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные сплошные | м3 | 1 |
| Е5-71-2 | Наращивание железобетонных свай при толщине завесы до 500 мм (единица измерения - м3 железобетонных свай второго яруса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,54 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,36 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000654 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,014 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные сплошные | м3 | 1 |
| Е5-71-3 | Наращивание железобетонных свай при толщине завесы до 700 мм (единица измерения - м3 железобетонных свай второго яруса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 1,53 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,24 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000436 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные сплошные | м3 | 1 |
| Е5-71-4 | Наращивание железобетонных панелей при толщине завесы до 400 мм (единица измерения - м3 железобетонных панелей второго яруса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 2,45 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,36 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000654 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 1,51 |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные панели | м3 | 1 |
| Е5-71-5 | Наращивание железобетонных панелей при толщине завесы более 400 мм (единица измерения - м3 железобетонных панелей второго яруса) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 1,54 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,24 |
| М101403 | Насос грязевый производительностью 15 м3/ч, напор 50 м | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000436 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,013 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 1,03 |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные панели | м3 | 1 |

Таблица 5-72. Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток

Состав работ:

а) подача железобетонных ограничителей захваток к месту установки;

б) установка ограничителей захваток в траншею;

в) извлечение ограничителей захваток.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-72-1 | Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток при толщине завесы до 600 мм (единица измерения - ограничитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 2,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Ограничители захваток железобетонные | шт. | 0,05 |
| Е5-72-2 | Установка и извлечение железобетонных ограничителей захваток при толщине завесы до 800 мм (единица измерения - ограничитель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Ограничители захваток железобетонные | шт. | 0,05 |

Таблица 5-73. Установка в скважину свай

Состав работ:

а) подача свай к месту установки;

б) установка свай в скважину в проектное положение.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-73-1 | Установка в скважину свай массой до 5 т (единица измерения - свая) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,5 |
| М150703 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 800-1000 мм, грузоподъемностью 35 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные | шт. | 1 |
| Е5-73-2 | Установка в скважину свай массой свыше 5 т (единица измерения - свая) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,71 |
| М150704 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, грузоподъемностью 50 т | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные | шт. | 1 |

02. Свайные работы, выполняемые в речных условиях с плавучих средств

Таблица 5-105. Погружение плавучим копром железобетонных одиночных свай в речных условиях

Состав работ:

а) установка и передвижка копра;

б) разметка свай;

в) доставка свай к копру;

г) погружение свай;

д) смена наголовников и вкладышей;

е) отвод плавучих средств.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-105-1 | Погружение в речных условиях плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной до 12 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230102 | Баржи 200 т | маш.ч | 2,24 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,44 |
| М230602 | Копры плавучие с дизель-молотом 6 т | маш.ч | 2,01 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 2,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные сплошные | м3 | 1,01 |
| Е5-105-2 | Погружение в речных условиях плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной до 12 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230102 | Баржи 200 т | маш.ч | 2,6 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,44 |
| М230602 | Копры плавучие с дизель-молотом 6 т | маш.ч | 2,37 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 2,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные сплошные | м3 | 1,02 |
| Е5-105-3 | Погружение в речных условиях плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной до 20 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230102 | Баржи 200 т | маш.ч | 1,28 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
| М230602 | Копры плавучие с дизель-молотом 6 т | маш.ч | 1,19 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные сплошные | м3 | 1,01 |
| Е5-105-4 | Погружение в речных условиях плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной до 20 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230102 | Баржи 200 т | маш.ч | 1,48 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
| М230602 | Копры плавучие с дизель-молотом 6 т | маш.ч | 1,33 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные сплошные | м3 | 1,02 |
| Е5-105-5 | Погружение в речных условиях плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной до 24 м, в грунты 1 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230102 | Баржи 200 т | маш.ч | 0,7 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
| М230602 | Копры плавучие с дизель-молотом 6 т | маш.ч | 0,73 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные сплошные | м3 | 1,01 |
| Е5-105-6 | Погружение в речных условиях плавучим копром железобетонных одиночных свай длиной до 24 м, в грунты 2 группы (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230102 | Баржи 200 т | маш.ч | 1,02 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
| М230602 | Копры плавучие с дизель-молотом 6 т | маш.ч | 1,04 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 0,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,013 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные сплошные | м3 | 1,02 |

Таблица 5-106. Погружение вибропогружателями железобетонных одиночных свай в речных условиях

Состав работ:

а) установка кондуктора (нормы 1, 2) и крана;

б) доставка вибропогружателя и свай к копру;

в) установка и снятие направляющих (нормы 3, 4) и вибропогружателя;

г) погружение свай;

д) отвод плавучих средств.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-106-1 | Погружение в речных условиях вибропогружателями железобетонных одиночных свай длиной до 14 м с применением плавучего кондуктора (единица измерения - м3 железобетона свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,09 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 0,82 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 0,98 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,15 |
| М230501 | Кондукторы плавучие для погружения железобетонного шпунта и свай | маш.ч | 0,89 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 0,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные | м3 | 1,015 |
| Е5-106-2 | Погружение в речных условиях вибропогружателями железобетонных одиночных свай длиной свыше 14 м с применением плавучего кондуктора (единица измерения - м3 железобетона свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,05 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 0,58 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 0,69 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,11 |
| М230501 | Кондукторы плавучие для погружения железобетонного шпунта и свай | маш.ч | 0,62 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные | м3 | 1,015 |
| Е5-106-3 | Погружение в речных условиях вибропогружателями железобетонных одиночных свай длиной до 14 м без применения плавучего кондуктора (единица измерения - м3 железобетона свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,09 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 2,85 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 3,01 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные | м3 | 1,015 |
| Е5-106-4 | Погружение в речных условиях вибропогружателями железобетонных одиночных свай длиной свыше 14 м без применения плавучего кондуктора (единица измерения - м3 железобетона свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,05 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 1,79 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 1,9 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,09 |
| М230702 | Краны плавучие несамоходные 16 т | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные | м3 | 1,015 |
| Е5-106-5 | Погружение в речных условиях вибропогружателями железобетонных одиночных свай длиной до 14 м в мостостроении (единица измерения - м3 железобетона свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 1,04 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 1,06 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,12 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные | м3 | 1,015 |
| Е5-106-6 | Погружение в речных условиях вибропогружателями железобетонных одиночных свай длиной свыше 14 м в мостостроении (единица измерения - м3 железобетона свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 0,84 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 0,84 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,09 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные | м3 | 1,015 |

Таблица 5-107. Погружение вибропогружателем полых круглых железобетонных свай диаметром до 0,8 м с закрытым нижним концом в речных условиях

Состав работ:

а) сборка свай на стенде с приваркой фланцев и антикоррозионной изоляцией соединений;

б) разметка свай;

в) доставка свай буксиром на понтоне;

г) установка и снятие вибропогружателя;

д) погружение свай;

е) отвод плавучих средств.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-107-1 | Погружение в речных условиях вибропогружателем полых круглых железобетонных свай диаметром до 0,8 м с закрытым нижним концом, диаметром до 16 м (единица измерения - м3 железобетона свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,414 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,02 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 1,91 |
| М210701 | Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т | маш.ч | 3,79 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,09 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 2,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,00117 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0012 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные полые с закрытым нижним концом | м3 | 1,015 |
| Е5-107-2 | Погружение в речных условиях вибропогружателем полых круглых железобетонных свай диаметром до 0,8 м с закрытым нижним концом, диаметром свыше 16 м (единица измерения - м3 железобетона свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,564 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,81 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,17 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 1,38 |
| М210701 | Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т | маш.ч | 4,02 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,00117 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0012 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи железобетонные полые с закрытым нижним концом | м3 | 1,015 |

Таблица 5-108. Наращивание инвентарных секций полых свай диаметром до 0,8 м

Состав работ:

а) наращивание инвентарных секций свай с соединением фланцев болтами;

б) снятие инвентарных секций;

в) доставка инвентарных секций на приобъектный склад по воде.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-108-1 | Наращивание инвентарных секций полых свай диаметром до 0,8 м (единица измерения - секция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,53 |
| М210701 | Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т | маш.ч | 2,56 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,13 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Инвентарные секции полых свай | м3 | П |

Таблица 5-109. Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м в мостостроении, на строительстве гидротехнических сооружений

Состав работ:

а) установка плавучего кондуктора и крана;

б) доставка свай-оболочек к месту погружения по воде;

в) установка ножевой секции, вибропогружателя и эрлифта;

г) наращивание секций свай-оболочек;

д) погружение свай-оболочек с выдачей грунта;

е) снятие вибропогружателя и извлечение эрлифта;

ж) снятие звена свай-оболочки для низких ростверков (нормы 1, 3, 5, 7);

и) отвод плавучих средств.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-109-1 | Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м длиной до 24 м, в несвязные грунты при низких ростверках в мостостроении (единица измерения - м3 железобетона сваи-оболочки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,6 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 3,46 |
| М210701 | Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т | маш.ч | 2,74 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,08 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 7,95 |
| М230710 | Краны плавучие самоходные 100 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи-оболочки | м3 | 1,01 |
| Е5-109-2 | Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м длиной до 24 м, в несвязные грунты при высоких ростверках в мостостроении (единица измерения - м3 железобетона сваи-оболочки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,44 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 2,6 |
| М210701 | Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т | маш.ч | 2,03 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 5,88 |
| М230710 | Краны плавучие самоходные 100 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи-оболочки | м3 | 1,01 |
| Е5-109-3 | Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м длиной до 24 м, в связные грунты при низких ростверках в мостостроении (единица измерения - м3 железобетона сваи-оболочки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,6 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 4,04 |
| М210701 | Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т | маш.ч | 1,75 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,08 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 9,94 |
| М230710 | Краны плавучие самоходные 100 т | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи-оболочки | м3 | 1,01 |
| Е5-109-4 | Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м длиной до 24 м, в связные грунты при высоких ростверках в мостостроении (единица измерения - м3 железобетона сваи-оболочки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,44 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 3,03 |
| М210701 | Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т | маш.ч | 1,28 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 7,37 |
| М230710 | Краны плавучие самоходные 100 т | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи-оболочки | м3 | 1,01 |
| Е5-109-5 | Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м длиной свыше 24 м, в несвязные грунты при низких ростверках в мостостроении (единица измерения - м3 железобетона сваи-оболочки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 3,03 |
| М210701 | Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т | маш.ч | 2,68 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 8,35 |
| М230710 | Краны плавучие самоходные 100 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи-оболочки | м3 | 1,01 |
| Е5-109-6 | Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м длиной свыше 24 м, в несвязные грунты при высоких ростверках в мостостроении (единица измерения - м3 железобетона сваи-оболочки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,46 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 2,43 |
| М210701 | Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т | маш.ч | 2,12 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 6,61 |
| М230710 | Краны плавучие самоходные 100 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи-оболочки | м3 | 1,01 |
| Е5-109-7 | Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м длиной свыше 24 м, в связные грунты при низких ростверках в мостостроении (единица измерения - м3 железобетона сваи-оболочки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,58 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 3,43 |
| М210701 | Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т | маш.ч | 1,68 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 10,87 |
| М230710 | Краны плавучие самоходные 100 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи-оболочки | м3 | 1,01 |
| Е5-109-8 | Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м длиной свыше 24 м, в связные грунты при высоких ростверках в мостостроении (единица измерения - м3 железобетона сваи-оболочки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,46 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 2,74 |
| М210701 | Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т | маш.ч | 1,33 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,05 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 8,62 |
| М230710 | Краны плавучие самоходные 100 т | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи-оболочки | м3 | 1,01 |
| Е5-109-9 | Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м длиной до 16 м, на строительстве гидротехнических сооружений (единица измерения - м3 железобетона сваи-оболочки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,08 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 0,22 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 0,51 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
| М230502 | Кондукторы плавучие для погружения железобетонных свай-оболочек | маш.ч | 2,78 |
| М230703 | Краны плавучие несамоходные 25 т | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи-оболочки | м3 | 1,01 |
| Е5-109-10 | Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 2 м длиной до 24 м, на строительстве гидротехнических сооружений (единица измерения - м3 железобетона сваи-оболочки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,08 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 0,22 |
| М230103 | Баржи 300 т | маш.ч | 0,45 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,17 |
| М230502 | Кондукторы плавучие для погружения железобетонных свай-оболочек | маш.ч | 2,98 |
| М230703 | Краны плавучие несамоходные 25 т | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи-оболочки | м3 | 1,01 |

Таблица 5-110. Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 3 м в мостостроении

Состав работ:

а) укрупнительная сборка секций свай-оболочек;

б) установка и снятие устройства для подвешивания сваи-оболочки в направляющем каркасе;

в) доставка свай-оболочек по воде;

г) установка ножевой секции в направляющий каркас;

д) наращивание сваи-оболочки укрупненными секциями с приваркой фланцев и гаек и антикоррозионной изоляцией стыков;

е) установка и снятие вибропогружателя;

ж) установка плавучего крана на место работы и снятие его;

и) установка и извлечение эрлифтов и напорных труб;

к) погружение свай-оболочек с извлечением грунта.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-110-1 | Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 3 м в мостостроении, в несвязные грунты (единица измерения - м3 железобетона сваи-оболочки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,045 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020435 | Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т | маш.ч | 0,25 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 1,15 |
| М140901 | Насосы для подмыва грунта: подача 60 м3/ч, напор 165 м | маш.ч | 1,44 |
| М230710 | Краны плавучие самоходные 100 т | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,00117 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0012 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции ножа и стыка | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи-оболочки | м3 | 1,01 |
| Е5-110-2 | Погружение вибропогружателем с извлечением грунта железобетонных свай-оболочек диаметром до 3 м в мостостроении, в связные грунты (единица измерения - м3 железобетона сваи-оболочки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 179,067 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020435 | Краны козловые при работе на строительстве мостов 65 т | маш.ч | 0,25 |
| М140411 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай-оболочек | маш.ч | 1,81 |
| М140901 | Насосы для подмыва грунта: подача 60 м3/ч, напор 165 м | маш.ч | 8,22 |
| М230710 | Краны плавучие самоходные 100 т | маш.ч | 11,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,00117 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,0012 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции ножа и стыка | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сваи-оболочки | м3 | 1,01 |

Таблица 5-111. Заполнение свай-оболочек бетоном на строительстве гидротехнических сооружений

Состав работ:

а) доставка подъемной вышки и звеньев бетонолитной трубы с бункером;

б) установка плавучего крана на место работы;

в) монтаж и демонтаж металлических конструкций для подвешивания трубы и бункера;

г) установка бетонолитной трубы и бункера;

д) подача и укладка бетонной смеси;

е) разборка бетонолитной трубы;

ж) уход за бетоном;

и) отвод плавучих средств.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-111-1 | Заполнение свай-оболочек бетоном на строительстве гидротехнических сооружений при диаметре сваи-оболочки до 1 м (единица измерения - м3 бетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,18 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 4,84 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 11,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,04 |
| Е5-111-2 | Заполнение свай-оболочек бетоном на строительстве гидротехнических сооружений при диаметре сваи-оболочки до 2 м (единица измерения - м3 бетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 1,22 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 3,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,04 |

Таблица 5-112. Заполнение свай-оболочек бетоном в мостостроении

Состав работ:

а) установка плавучего крана на место работы;

б) монтаж и демонтаж металлических конструкций для подвешивания трубы и бункера;

в) промывка оболочки от шлама;

г) установка бетонолитной трубы и бункера;

д) подача и укладка бетонной смеси;

е) разборка бетонолитной трубы;

ж) отвод плавучих средств.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-112-1 | Заполнение свай-оболочек бетоном в мостостроении, диаметром оболочки до 1 м (единица измерения - м3 бетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 2,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,09 |
| Е5-112-2 | Заполнение свай-оболочек бетоном в мостостроении, диаметром оболочки свыше 1 м (единица измерения - м3 бетона в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,09 |

Таблица 5-113. Срубка голов железобетонных свай и свай-оболочек

Состав работ:

а) разметка мест вырубки и вырубка бетона;

б) перерезка арматуры и отгибание стержней;

в) зачистка торца свай;

г) передвижка плавучих средств;

д) снятие срубленной части оболочки (нормы 4-6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-113-1 | Срубка голов железобетонных свай, площадью поперечного сечения до 0,1 м2 (единица измерения - свая) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,55 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,16 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 0,35 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 0,91 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00002 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,06 |
| Е5-113-2 | Срубка голов железобетонных свай, площадью поперечного сечения до 0,16 м2 (единица измерения - свая) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,9 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,09 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 0,8 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 1,24 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,08 |
| Е5-113-3 | Срубка голов железобетонных свай, площадью поперечного сечения свыше 0,16 м2 (единица измерения - свая) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,99 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 2,3 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,12 |
| Е5-113-4 | Срубка голов железобетонных свай-оболочек, диаметром сваи-оболочки до 0,8 м (единица измерения - свая) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,12 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 0,35 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 2,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00014 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,35 |
| Е5-113-5 | Срубка голов железобетонных свай-оболочек, диаметром сваи-оболочки до 2 м (единица измерения - свая) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 11,8 |
| М230706 | Краны плавучие самоходные 15 т | маш.ч | 0,8 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 11,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00047 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,21 |
| Е5-113-6 | Срубка голов железобетонных свай-оболочек, диаметром сваи-оболочки до 3 м (единица измерения - свая) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 23,6 |
| М230710 | Краны плавучие самоходные 100 т | маш.ч | 1,38 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 23,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00094 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,42 |

Таблица 5-114. Погружение плавучим копром стальных шпунтовых свай

Состав работ:

а) сращивание шпунтин по длине сваркой;

б) проверка замков и маркировка свай;

в) изготовление клиновидных свай;

г) подводка и установка плавучего копра;

д) доставка свай к копру;

е) установка направляющих рам;

ж) погружение свай со сменой наголовников и вкладышей;

и) срезка свай шпунтового ряда;

к) отвод плавучих средств.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-114-1 | Погружение плавучим копром стальных шпунтовых свай массой 1 м до 65 кг длиной до 15 м, в грунты 1 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,18 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,71 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,17 |
| М230601 | Копры плавучие с дизель-молотом 1,8 т | маш.ч | 2,45 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 3,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Сталь шпунтовая | т | П |
| Е5-114-2 | Погружение плавучим копром стальных шпунтовых свай массой 1 м до 65 кг длиной до 15 м, в грунты 2 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,18 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,71 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,2 |
| М230601 | Копры плавучие с дизель-молотом 1,8 т | маш.ч | 2,6 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 3,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Сталь шпунтовая | т | П |
| Е5-114-3 | Погружение плавучим копром стальных шпунтовых свай массой 1 м до 75 кг длиной до 15 м, в грунты 1 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,67 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,15 |
| М230601 | Копры плавучие с дизель-молотом 1,8 т | маш.ч | 2,05 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 2,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Сталь шпунтовая | т | П |
| Е5-114-4 | Погружение плавучим копром стальных шпунтовых свай массой 1 м до 75 кг длиной до 15 м, в грунты 2 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,98 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,67 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,16 |
| М230601 | Копры плавучие с дизель-молотом 1,8 т | маш.ч | 2,17 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 2,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Сталь шпунтовая | т | П |
| Е5-114-5 | Погружение плавучим копром стальных шпунтовых свай массой 1 м до 100 кг длиной до 24 м, в грунты 1 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,96 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,09 |
| М230601 | Копры плавучие с дизель-молотом 1,8 т | маш.ч | 1,14 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 1,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Сталь шпунтовая | т | П |
| Е5-114-6 | Погружение плавучим копром стальных шпунтовых свай массой 1 м до 100 кг длиной до 24 м, в грунты 2 группы (единица измерения - т свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,97 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,12 |
| М230601 | Копры плавучие с дизель-молотом 1,8 т | маш.ч | 1,38 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,018 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Сталь шпунтовая | т | П |

Таблица 5-115. Извлечение стальных шпунтовых свай

Состав работ:

а) установка плавучего крана на место работы и передвижка его по фронту работ;

б) прорезка отверстий в шпунтовых сваях;

в) доставка и подвеска вибропогружателя к крану;

г) выдергивание свай с установкой и снятием вибропогружателя и укладка свай в штабель;

д) отводка плавучих средств.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-115-1 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М140406 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т | маш.ч | 2,04 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 2,36 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М230703 | Краны плавучие несамоходные 25 т | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,18 |
| Е5-115-2 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной свыше 10 м (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М140406 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т | маш.ч | 1,88 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 2,15 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М230703 | Краны плавучие несамоходные 25 т | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00006 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,17 |
| Е5-115-3 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг длиной до 10 м (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М140406 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т | маш.ч | 1,64 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 1,91 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М230703 | Краны плавучие несамоходные 25 т | маш.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,18 |
| Е5-115-4 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 70 кг длиной свыше 10 м (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М140406 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т | маш.ч | 1,52 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 1,74 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М230703 | Краны плавучие несамоходные 25 т | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00006 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,17 |
| Е5-115-5 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 10 м (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М140406 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т | маш.ч | 1,02 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 1,19 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,04 |
| М230703 | Краны плавучие несамоходные 25 т | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00007 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,17 |
| Е5-115-6 | Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной свыше 10 м (единица измерения - т извлеченных свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М140406 | Вибропогружатели низкочастотные для погружения металлических и железобетонных свай до 3 т | маш.ч | 0,95 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 1,09 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,02 |
| М230703 | Краны плавучие несамоходные 25 т | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00005 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,14 |

Таблица 5-116. Устройство металлических направляющих для погружения железобетонных шпунтовых свай

Состав работ:

а) подача плавучих средств к месту работы;

б) погрузка элементов конструкций на баржи и перевозка их к месту работы;

в) погружение и извлечение свай;

г) монтаж и демонтаж направляющих;

д) уборка плавучих средств.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-116-1 | Устройство металлических направляющих для погружения железобетонных шпунтовых свай (единица измерения - т металлоконструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,91 |
| М230101 | Баржи 100 т | маш.ч | 2,89 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,28 |
| М230601 | Копры плавучие с дизель-молотом 1,8 т | маш.ч | 1,13 |
| М230703 | Краны плавучие несамоходные 25 т | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 0,23 |

Таблица 5-117. Погружение деревянных свай

Состав работ:

а) заготовка свай с насаживанием башмаков и бугелей;

б) наращивание свай с постановкой креплений (норма 2);

в) подводка и установка плавучего кондуктора;

г) доставка свай к месту погружения по воде;

д) погружение свай;

е) спиливание голов свай;

ж) отвод плавучих средств.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-117-1 | Погружение деревянных свай длиной до 10 м (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,4 |
| М230601 | Копры плавучие с дизель-молотом 1,8 т | маш.ч | 2,23 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,05 |
| Е5-117-2 | Погружение деревянных свай длиной свыше 10 м (единица измерения - м3 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 0,22 |
| М230601 | Копры плавучие с дизель-молотом 1,8 т | маш.ч | 1,21 |
| М240904 | Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,05 |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500 | Крепления | т | П |

Таблица 5-118. Установка подводных тяжей по деревянным сваям

Состав работ:

а) сверление отверстий в деревянных сваях и конструкциях для пропуска тяжей и болтов;

б) заготовка и установка распоров между сваями;

в) установка тяжей;

г) установка болтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-118-1 | Установка подводных тяжей по деревянным сваям (единица измерения - т металлоконструкций тяжей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 268,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М210701 | Понтоны при работе в закрытой акватории 40 т | маш.ч | 6,34 |
| М230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л. с) | маш.ч | 1,47 |
| М240200 | Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110 (150) кВт (л. с) с компрессором | маш.ч | 42,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/125 | Лесоматериалы круглые хвойных пород, сорт В, диаметр 26 см и более, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10 | Болты | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции тяжей | т | 1 |

Раздел 02. Опускные колодцы

Таблица 5-119. Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев

Состав работ:

а) устройство призмы;

б) установка и разборка лесов;

в) установка и разборка опалубки;

г) установка и сварка арматурных каркасов;

д) укладка бетона;

е) уход за бетоном;

ж) затирка поверхности стен.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-119-1 | Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев, площадью до 300 м2, в щитовой опалубке (единица измерения - м3 железобетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,468 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,46 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,00265 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00121 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 1,32 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,051 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| П2/10-50 | Армосетки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,015 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-10 | Патрубки стальные | т | П |
| Е5-119-2 | Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев, площадью свыше 300 м2, в щитовой опалубке (единица измерения - м3 железобетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,098 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 1,09 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/125 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 2 сорта | м3 | 0,0005 |
| 1/10-110-100-15/75 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 45 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0124 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,00121 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00121 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 0,57 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| П2/10-50 | Армосетки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,015 |
| Е5-119-3 | Возведение конструкций стен и ножа монолитных железобетонных опускных колодцев, площадью свыше 300 м2, в опалубке из плит-оболочек (единица измерения - м3 железобетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,816 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,8 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-10/125 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 100,125 мм, 2 сорта | м3 | 0,0005 |
| 1/10-110-100-15/75 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 2-3,75 м, толщиной 45 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,0034 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,00121 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00121 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/25 | Щиты опалубки деревянные | м2 | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| П2/10-50 | Армосетки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты-оболочки | м3 | 0,09 |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,015 |

Таблица 5-120. Устройство дренирующего слоя

Состав работ:

а) укладка щебня.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-120-1 | Устройство дренирующего слоя (единица измерения - м3 дренирующего слоя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-20-20/20 | Щебень из гравия марки 600, 2 класса, фракции 20-80 мм | м3 | 1,1 |

Таблица 5-121. Устройство монолитного днища колодца

Состав работ:

а) установка и разборка опалубки;

б) установка и сварка арматурных каркасов;

в) устройство бетонной подготовки;

г) укладка бетона;

д) уход за бетоном;

е) устройство оклеечной гидроизоляции.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-121-1 | Устройство монолитного днища колодца (единица измерения - м3 железобетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 0,61 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,47 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,3 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 4,8 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,00313 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00145 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | П |
| П2/10-50 | Армосетки | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,104 |

Таблица 5-122. Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев

Состав работ:

а) устройство призмы;

б) устройство и разборка бетонного опорного кольца и деревянных конструкций опирания железобетонных панелей;

в) монтаж и демонтаж кондуктора;

г) монтаж железобетонных панелей стен колодцев;

д) омоноличивание стыков панелей с установкой арматуры и стальных накладок;

е) торкретирование стыков панелей;

ж) устройство резинового уплотнения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-122-1 | Возведение стен сборных железобетонных опускных колодцев (единица измерения - м3 сборных железобетонных панелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,47 |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 4,48 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,23 |
| М110906 | Цемент-пушка | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,01791 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,0015 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00627 |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 2,69 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 1,56 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,11 |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,151 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-40 | Сталь листовая | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-20 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1 |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 0,13 |

Таблица 5-123. Устройство форшахты

Состав работ:

а) устройство и разборка бетонного опорного кольца;

б) монтаж и демонтаж стальных конструкций форшахты.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-123-1 | Устройство форшахты (единица измерения - м3 бетона опорного кольца форшахты) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00012 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 0,48 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-20/10 | Песок для строительных работ (природный-50%, обогащенный-50%) | м3 | 0,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,00062 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции приспособлений для монтажа | т | 0,67 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон тяжелый (кроме дорожного) | м3 | 1,015 |

Таблица 5-124. Опускание железобетонных колодцев с разработкой грунта экскаватором и выдачей башенным краном в бункер железобетонных колодцев

Состав работ:

а) монтаж и демонтаж бункера;

б) разборка и выдача грунта в бункер;

в) посадка колодца;

г) предупреждение и устранение перекосов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-124-1 | Опускание с разработкой грунта экскаватором и выдачей башенным краном в бункер железобетонных колодцев площадью до 500 м2, в грунты 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 26,45 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 22,69 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 18,33 |
| М101700 | Бункер с клапаном | маш.ч | 22,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-100-15/90 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 0,003 |
| Е5-124-2 | Опускание с разработкой грунта экскаватором и выдачей башенным краном в бункер железобетонных колодцев площадью до 500 м2, в грунты 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 27,99 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 24,22 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 19,6 |
| М101700 | Бункер с клапаном | маш.ч | 24,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-100-15/90 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 0,003 |
| Е5-124-3 | Опускание с разработкой грунта экскаватором и выдачей башенным краном в бункер железобетонных колодцев, площадью до 500 м2, в грунты 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 176,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 29,87 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 25,89 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 21 |
| М101700 | Бункер с клапаном | маш.ч | 26,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-100-15/90 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 0,003 |
| Е5-124-4 | Опускание с разработкой грунта экскаватором и выдачей башенным краном в бункер железобетонных колодцев площадью до 500 м2, в грунты 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 196,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 31,03 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 27,14 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 22,04 |
| М101700 | Бункер с клапаном | маш.ч | 27,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-100-15/90 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 0,003 |
| Е5-124-5 | Опускание с разработкой грунта экскаватором и выдачей башенным краном в бункер железобетонных колодцев площадью свыше 500 м2, в грунты 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 22,33 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 20,74 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 17,17 |
| М101700 | Бункер с клапаном | маш.ч | 18,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-100-15/90 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 0,003 |
| Е5-124-6 | Опускание с разработкой грунта экскаватором и выдачей башенным краном в бункер железобетонных колодцев площадью свыше 500 м2, в грунты 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 24,65 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 22,97 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 19,02 |
| М101700 | Бункер с клапаном | маш.ч | 20,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-100-15/90 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 0,003 |
| Е5-124-7 | Опускание с разработкой грунта экскаватором и выдачей башенным краном в бункер железобетонных колодцев площадью свыше 500 м2, в грунты 3 группы (единица измерения - 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 27,26 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 25,47 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 21,11 |
| М101700 | Бункер с клапаном | маш.ч | 22,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-100-15/90 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 0,003 |
| Е5-124-8 | Опускание с разработкой грунта экскаватором и выдачей башенным краном в бункер железобетонных колодцев площадью свыше 500 м2, в грунты 4 группы (единица измерения - 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 28,57 |
| М060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 0,4 м3 | маш.ч | 26,73 |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 22,16 |
| М101700 | Бункер с клапаном | маш.ч | 23,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-100-15/90 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 0,003 |

Таблица 5-125. Опускание колодцев с разработкой грунта способом гидромеханизации, краном с грейфером

Состав работ:

а) снятие колодцев с подкладок;

б) монтаж и демонтаж стояков напорного водовода и пульповода (нормы 1,2);

в) монтаж и демонтаж бункера (нормы 3-6);

г) разработка и выдача грунта;

д) посадка колодца;

е) предупреждение и устранение перекосов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-125-1 | Опускание колодцев с разработкой грунта способом гидромеханизации, при площади колодцев свыше 300 м2, глубиной до 10 м (единица измерения - 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,74 |
| М200222 | Гидромониторно-насосные установки дизельные стационарные производительностью 400 (40) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 9,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-100-15/90 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/60 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 200 мм | шт. | 0,04 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 0,003 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,02 |
| Е5-125-2 | Опускание колодцев с разработкой грунта способом гидромеханизации при площади колодцев свыше 300 м2, глубиной свыше 10 м (единица измерения - 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 7,36 |
| М200223 | Гидромониторно-насосные установки дизельные стационарные производительностью 700 (80) м3/ч (напор, м) | маш.ч | 8,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-100-15/90 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/60 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 200 мм | шт. | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 0,003 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,02 |
| Е5-125-3 | Опускание колодцев с разработкой грунта краном с грейфером при площади колодцев до 100 м2, в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 34,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-100-15/90 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/60 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 200 мм | шт. | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 0,003 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,02 |
| Е5-125-4 | Опускание колодцев с разработкой грунта краном с грейфером при площади колодцев до 100 м2, в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 42,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-100-15/90 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/60 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 200 мм | шт. | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 0,003 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,02 |
| Е5-125-5 | Опускание колодцев с разработкой грунта краном с грейфером, при площади колодцев до 300 м2, в грунтах 1 группы (единица измерения - 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 32,34 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 20,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-100-15/90 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/60 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 200 мм | шт. | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 0,003 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,02 |
| Е5-125-6 | Опускание колодцев с разработкой грунта краном с грейфером, при площади колодцев до 300 м2, в грунтах 2 группы (единица измерения - 100 м3 грунта, пройденного наружной кромкой ножа колодца) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 75,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 42,05 |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 26,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-100-15/90 | Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 25, 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,48 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/3 | Арматура трубопроводная |  |  |
| 3/3-20-10-10/60 | Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 200 мм | шт. | 0,03 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-140-160/9 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 10,0 мм | м | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-40 | Скобы такелажные | шт. | 0,003 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-200 | Фасонные стальные сварные части без фланцев диаметром до 800 мм | т | 0,02 |

Таблица 5-126. Приготовление и подача глинистого раствора в застенное пространство колодца при его опускании

Состав работ:

а) приготовление глинистого раствора;

б) подача глинистого раствора в застенное пространство колодца;

в) промывка и очистка оборудования и трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-126-1 | Приготовление и подача глинистого раствора в застенное пространство колодца при его опускании (единица измерения - м3 глинистого раствора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031919 | Конвейеры 10 м | маш.ч | 0,44 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,41 |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-6 | Глина | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Реактивы | кг | П |

Раздел 03. Закрепление грунтов

Таблица 5-127. Цементация грунтов

Состав работ:

а) установка нагнетателя в скважину;

б) присоединение нагнетательной линии;

в) промывка скважины и гидравлическое опробование;

г) приготовление раствора;

д) нагнетание раствора в скважину;

е) заделка мест выхода раствора на поверхность;

ж) извлечение и перестановка нагнетателя;

и) промывка нагнетательного оборудования после цементации;

к) перемещение нагнетательной линии.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-127-1 | Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка до 200 кг (единица измерения - м цементируемой части скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | П |
| Е5-127-2 | Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка до 400 кг (единица измерения - м цементируемой части скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | П |
| Е5-127-3 | Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка до 800 кг (единица измерения - м цементируемой части скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | П |
| Е5-127-4 | Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка до 1200 кг (единица измерения - м цементируемой части скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | П |
| Е5-127-5 | Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка до 2000 кг (единица измерения - м цементируемой части скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 2,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | П |
| Е5-127-6 | Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка: на каждые 1000 кг сверх 2000 кг (единица измерения - м цементируемой части скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | П |
| Е5-127-7 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка до 200 кг (единица измерения - м цементируемой части скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | П |
| Е5-127-8 | Цементация грунтов восходящим способом при поглощении цемента и песка до 400 кг (единица измерения - м цементируемой части скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | П |

Таблица 5-128. Ликвидация скважин

Состав работ:

а) приготовление раствора;

б) установка тампона;

в) нагнетание раствора;

г) присоединение и переноска нагнетательной линии.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-128-1 | Ликвидация скважин диаметром от 76 до 200 мм (единица измерения - м скважины) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101002 | Установки цементационные автоматизированные 15 м3/ч | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Таблица 5-129. Забивка и извлечение инъекторов

Состав работ:

а) забивка инъекторов с наращиванием в процессе погружения;

б) извлечение инъекторов с разборкой;

в) заливка скважин раствором;

г) переноска нагнетательной линии.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-129-1 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 1 группы, при глубине до 4 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 11,77 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 5,32 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 19,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 1,67 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-2 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 1 группы, при глубине до 5 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 12,06 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 5,53 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 19,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 3,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 1,67 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-3 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 1 группы, при глубине до 6 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 12,55 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 5,85 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 20,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 4,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 1,67 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-4 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 1 группы, при глубине до 7 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 13,1 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 6,31 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 21,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 1,67 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-5 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 1 группы, при глубине до 10 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 15,11 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 7,77 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 25,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 7,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 1,67 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-6 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 1 группы, при глубине до 15 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 17,23 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 9,6 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 30,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 10,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 1,67 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-7 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 1 группы, при глубине до 30 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 21,08 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 12,79 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 42,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 23,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 1,67 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-8 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 2 группы, при глубине до 4 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 11,77 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 5,32 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 27,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 2,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 1,83 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-9 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 2 группы, при глубине до 5 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 12,06 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 5,53 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 30,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 3,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 1,83 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-10 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 2 группы, при глубине до 6 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 12,55 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 5,85 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 34,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 4,64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 1,83 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-11 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 2 группы, при глубине до 7 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 13,1 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 6,31 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 40,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 5,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 1,83 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-12 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 2 группы, при глубине до 10 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 172,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 15,11 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 7,77 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 62,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 8,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 1,83 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-13 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 2 группы, при глубине до 15 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 239,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 17,23 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 9,6 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 110,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 11,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 1,83 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-14 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 2 группы, при глубине до 30 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 367,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 21,08 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 12,79 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 197,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 25,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 1,83 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-15 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 3 группы, при глубине до 4 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 11,77 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 5,32 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 39,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-16 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 3 группы, при глубине до 5 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 12,06 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 5,53 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 47,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-17 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 3 группы, при глубине до 6 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 12,55 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 5,85 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 59,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 5,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-18 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 3 группы, при глубине до 7 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 206 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 13,1 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 6,31 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-19 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 3 группы, при глубине до 10 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 326,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 15,11 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 7,77 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 165,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 8,91 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-20 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 3 группы, при глубине до 15 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 762,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 17,23 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 9,6 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 458,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |
| Е5-129-21 | Забивка и извлечение инъекторов в грунтах 3 группы, при глубине до 30 м (единица измерения - 100 м забивки и извлечения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1548,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 21,08 |
| М100801 | Станки буровые вращательного бурения несамоходные глубиной бурения до 500 м, диаметр скважин 151-42 мм | маш.ч | 12,79 |
| М100901 | Установки буровые перфораторного бурения глубина бурения до 25 м, диаметр скважин 48-60 мм | маш.ч | 985,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,07 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| 1/30-160-50/5 | Трубы бурильные геологоразведочные из стали группы Д и муфты к ним, наружный диаметр 42 мм, толщина стенки 5 мм | м | 28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Цемент | т | 0,072 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | шт. | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40 | Песок | м3 | 0,09 |

Таблица 5-130. Силикатизация, смолизация

Состав работ:

а) приготовление растворов;

б) нагнетание растворов через инъектор;

в) промывка оборудования водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-130-1 | Силикатизация однорастворная без предварительной активации (единица измерения - м3 закрепляемого грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 1,57 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,98 |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 2,1 |
| М110603 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | маш.ч | 0,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Реактивы | кг | П |
| Е5-130-2 | Силикатизация однорастворная с предварительной активацией (единица измерения - м3 закрепляемого грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 2,76 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,75 |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 3,27 |
| М110603 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | маш.ч | 1,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Реактивы | кг | П |
| Е5-130-3 | Силикатизация двухрастворная (единица измерения - м3 закрепляемого грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 1,37 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 1,42 |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 1,37 |
| М110603 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | маш.ч | 1,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Реактивы | кг | П |
| Е5-130-4 | Силикатизация газовая без предварительной активации (единица измерения - м3 закрепляемого грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 0,91 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,4 |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 0,91 |
| М110603 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | маш.ч | 0,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Реактивы | кг | П |
| Е5-130-5 | Силикатизация газовая с предварительной активацией (единица измерения - м3 закрепляемого грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 0,91 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,4 |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 0,91 |
| М110603 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | маш.ч | 0,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Реактивы | кг | П |
| Е5-130-6 | Силикатизация лессовых грунтов (единица измерения - м3 закрепляемого грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 0,57 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 0,57 |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 1,06 |
| М110603 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | маш.ч | 1,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Реактивы | кг | П |
| Е5-130-7 | Смолизация без предварительной активации (единица измерения - м3 закрепляемого грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 1,34 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2 |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 1,92 |
| М110603 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | маш.ч | 1,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Реактивы | кг | П |
| Е5-130-8 | Смолизация с предварительной активацией (единица измерения - м3 закрепляемого грунта) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М101201 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для нейтральных жидкостей и суспензий подача 0-1000 м3/ч; напор 100 м | маш.ч | 2,27 |
| М101301 | Насосы буровые для нагнетания промывочной жидкости подача 0,9-7,2 м3/ч; напор 400-200 м | маш.ч | 2,74 |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 2,87 |
| М110603 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 2000 л | маш.ч | 2,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-300-40 | Реактивы | кг | П |

Раздел 04. Погружение (завинчивание) винтовых металлических свай

Таблица 5-131. Погружение (завинчивание) винтовых металлических свай диаметром 203-300 мм с диаметром лопастей 800-850 мм на глубину 4 м

Состав работ:

а) выгрузка свай;

б) установка сваи в поворотный направляющий патрон (нормы 1,2);

в) установка тросового кабестана на сваю (нормы 1,2);

г) наматывание троса на кабестан с фиксацией кабестана на свае (нормы 1,2);

д) завинчивание сваи (нормы 1,2);

е) перестановка кабестана по свае каждый раз после завинчивания сваи на глубину 1 м;

ж) наматывание троса на кабестан и фиксация кабестана на свае после каждой перестановки кабестана;

и) завинчивание сваи на проектную глубину;

к) снятие тросового кабестана со сваи (нормы 1,2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-131-1 | Погружение (завинчивание) винтовых металлических свай диаметром 203-300 мм с диаметром лопастей 800-850 мм на глубину 4 м в грунтах 1 группы (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Винтовые металлические сваи диаметром 203-300 мм с диаметром лопастей 800-850 мм | т | 0,097 |
| Е5-131-2 | Погружение (завинчивание) винтовых металлических свай диаметром 203-300 мм с диаметром лопастей 800-850 мм на глубину 4 м в грунтах 2 группы (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Винтовые металлические сваи диаметром 203-300 мм с диаметром лопастей 800-850 мм | т | 0,097 |
| Е5-131-3 | Добавлять на каждый последующий метр завинчивания сваи на глубину более 4 м в грунтах 1 группы (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Винтовые металлические сваи диаметром 203-300 мм с диаметром лопастей 800-850 мм | т | 0,074 |
| Е5-131-4 | Добавлять на каждый последующий метр завинчивания сваи на глубину более 4 м в грунтах 2 группы (единица измерения - м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Винтовые металлические сваи диаметром 203-300 мм с диаметром лопастей 800-850 мм | т | 0,074 |

Раздел 05. Упрочнение грунтов

Таблица 5-132. Упрочнение грунтов II группы точечной цементацией инъектором диаметром 38 мм глубиной до 2 м

Состав работ:

а) вибропогружение инъектора с наращиванием в процессе погружения;

б) приготовление раствора;

в) инъектирование скважины раствором;

г) извлечение инъектора;

д) перестановка инъектора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-132-1 | Упрочнение грунтов II группы точечной цементацией инъектором диаметром 38 мм глубиной до 2 м цементной эмульсией (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 15,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Добавки | кг | 0,5 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | м | 2,5 |
| Е5-132-2 | Упрочнение грунтов II группы точечной цементацией инъектором диаметром 38 мм глубиной до 2 м цементно-песчаным раствором (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340301 | Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные 2 м3/ч | маш.ч | 15,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,047 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,135 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Добавки | кг | 1,9 |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-160 | Инъектор | м | 2,5 |

Раздел 06. Устройство и демонтаж опорной конструкции универсальной бурильной машиной УБМ-85 для испытания грунтов 2 и 3 групп статической вдавливающей нагрузкой

Таблица 5-133. Устройство и демонтаж опорной конструкции универсальной бурильной машиной УБМ-85 с применением винтовых свай диаметром 500 мм, длиной до 6 м для испытания грунтов статической вдавливающей нагрузкой

Состав работ:

а) разметка мест погружения винтовых свай;

б) установка машины УБМ-85 в рабочее положение;

в) отгиб выпусков арматуры железобетонной сваи;

г) выравнивание песком поверхности железобетонной сваи;

д) укладка на песок фанерной пластины;

е) установка домкрата на подготовленную поверхность железобетонной сваи;

ж) погружение винтовых свай в грунт;

и) установка стальных направляющих тяг в винтовые сваи с фиксацией их стальными пальцами;

к) установка стальной балки с креплением;

л) подключение гидравлического шланга к домкрату;

м) монтаж реперной системы для навешивания датчиков;

н) демонтаж опорной конструкции.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-133-1 | Устройство и демонтаж опорной конструкции универсальной бурильной машиной УБМ-85 с применением винтовых свай диаметром 500 мм, длиной до 6 м для испытания грунтов статической вдавливающей нагрузкой, схема опорной конструкции: две винтовые сваи и одна стальная балка, грунты 2 группы (единица измерения - 100 опорных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 550 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 308 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 34 |
| М141500 | Машина буровая УБМ-85 | маш.ч | 274 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 0,034 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/30 | Песок для строительных работ природный 2 класса | м3 | 0,225 |
| Е5-133-2 | Устройство и демонтаж опорной конструкции универсальной бурильной машиной УБМ-85 с применением винтовых свай диаметром 500 мм, длиной до 6 м для испытания грунтов статической вдавливающей нагрузкой, схема опорной конструкции: две винтовые сваи и одна стальная балка, грунты 3 группы (единица измерения - 100 опорных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 729 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 397 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 34 |
| М141500 | Машина буровая УБМ-85 | маш.ч | 363 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 0,034 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/30 | Песок для строительных работ природный 2 класса | м3 | 0,225 |
| Е5-133-3 | Устройство и демонтаж опорной конструкции универсальной бурильной машиной УБМ-85 с применением винтовых свай диаметром 500 мм, длиной до 6 м для испытания грунтов статической вдавливающей нагрузкой, схема опорной конструкции: шесть винтовых свай и три стальные балки, грунты 2 группы (единица измерения - 100 опорных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1709 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 879 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 253 |
| М141500 | Машина буровая УБМ-85 | маш.ч | 626 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 0,034 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/30 | Песок для строительных работ природный 2 класса | м3 | 0,225 |
| Е5-133-4 | Устройство и демонтаж опорной конструкции универсальной бурильной машиной УБМ-85 с применением винтовых свай диаметром 500 мм, длиной до 6 м для испытания грунтов статической вдавливающей нагрузкой, схема опорной конструкции: шесть винтовых свай и три стальные балки, грунты 3 группы (единица измерения - 100 опорных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2240 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1144 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 253 |
| М141500 | Машина буровая УБМ-85 | маш.ч | 891 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-15/20 | Фанера, облицованная пленкой на основе бумаги пропитанной фенолоформальдегидной смолой, гладкая с двух сторон марки ФОФ 1525 х 1525 мм, толщиной 15-18 мм | м3 | 0,034 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/30 | Песок для строительных работ природный 2 класса | м3 | 0,225 |

Раздел 07. Устройство буронабивных свай, выполняемых непрерывным бурением с использованием полого шнека

Таблица 5-134. Монтаж оборудования на строительной площадке

Состав работ:

а) разгрузка установки на строительной площадке;

б) монтаж противовеса на установке с закреплением;

в) разделка канатов, закрепление страховочного ванта, монтаж и подъем мачты;

г) выгрузка из транспортных средств бетононасоса, вращателя, очистителя шнеков, вибропогружателя и набора шнеков, шлангов бетоновода и другого оборудования на площадку;

д) монтаж вращателя, подключение гидравлических шлангов;

е) перевод базы установки из транспортного положения в рабочее (уширение базы), запасовка канатов, монтаж блоков лебедки, монтаж опорной плиты;

ж) монтаж шнекоочистителя и подключение гидравлических шлангов;

и) монтаж (сборка) бетоновода;

к) подключение бетоновода к бетононасосу и буровой установке;

л) монтаж шнековой колонны, сборка и наладка вибропогружателя;

м) проверка правильности сборки узлов установки и запасовки канатов, надежности закрепления соединений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-134-1 | Монтаж гидравлической буровой установки Soilmec SR-60 с гидравлическим вибропогружателем VTH на строительной площадке (единица измерения - установка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,37 |
| М110211 | Бетононасос Mecbo P4.65 | маш.ч | 0,53 |
| М141600 | Гидравлическая буровая установка Soilmec SR-60 с гидравлическим вибропогружателем VTH | маш.ч | 5,9 |
| Е5-134-2 | Монтаж гидравлической буровой установки Soilmec SR-65 с гидравлическим вибропогружателем VTH на строительной площадке (единица измерения - установка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,37 |
| М110211 | Бетононасос Mecbo P4.65 | маш.ч | 0,53 |
| М141700 | Гидравлическая буровая установка Soilmec SR-65 с гидравлическим вибропогружателем VTH | маш.ч | 5,9 |

Таблица 5-135. Демонтаж оборудования на строительной площадке

Состав работ:

а) демонтаж буровой колонны;

б) отключение и демонтаж бетоновода, демонтаж шнекоочистителя, опорной плиты;

в) отсоединение гидравлических шлангов, демонтаж вращателя, опускание мачты;

г) разделка канатов, демонтаж блоков, закрепление канатов в транспортном положении;

д) перевод базы установки в транспортное положение, демонтаж мачты;

е) погрузка оборудования в транспортные средства при помощи автомобильного крана;

ж) демонтаж противовеса, перемещение установки на транспортное средство и погрузка противовеса;

и) погрузка бетононасоса на транспортное средство.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-135-1 | Демонтаж гидравлической буровой установки Soilmec SR-60 с гидравлическим вибропогружателем VTH на строительной площадке (единица измерения - установка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,56 |
| М110211 | Бетононасос Mecbo P4.65 | маш.ч | 0,42 |
| М141600 | Гидравлическая буровая установка Soilmec SR-60 с гидравлическим вибропогружателем VTH | маш.ч | 4,16 |
| Е5-135-2 | Демонтаж гидравлической буровой установки Soilmec SR-65 с гидравлическим вибропогружателем VTH на строительной площадке (единица измерения - установка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,56 |
| М110211 | Бетононасос Mecbo P4.65 | маш.ч | 0,42 |
| М141700 | Гидравлическая буровая установка Soilmec SR-65 с гидравлическим вибропогружателем VTH | маш.ч | 4,16 |

Таблица 5-136. Устройство буронабивных свай, выполняемых непрерывным бурением с использованием полого шнека

Состав работ:

а) бурение скважины на проектную отметку, удаление грунта;

б) приготовление цементного раствора для промывки бетоновода;

в) промывка бетоновода цементным раствором;

г) прием бетона из автобетоносмесителя в бункер бетононасоса, подача бетонной смеси в полую шнековую колонну при помощи бетононасоса;

д) заполнение скважины бетонной смесью до проектной отметки;

е) извлечение шнековой колонны из скважины, очистка буровой колонны от остатков выбуренного грунта;

ж) удаление грунта и остатков бетонной смеси;

и) промывка загрузочного бункера бетононасоса и бетоновода от остатков бетонной смеси водой;

к) установка каркаса в проектное положение, с погружением каркаса в полость сваи до отказа;

л) установка и выверка положения вибропогружателя на пространственном каркасе, погружение каркаса на проектную отметку;

м) установка кондуктора в оголовок сваи и заполнение его бетонной смесью вручную (нормы 1,2);

н) уплотнение бетонной смеси при помощи глубинного вибратора (нормы 1,2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-136-1 | Устройство буронабивных свай, выполняемых непрерывным бурением с использованием полого шнека (буропрессионных свай, выполняемых по технологии CFA), диаметром 700 мм, глубиной до 12 м в грунтах 2 группы (единица измерения - м3 сваи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т | маш.ч | 0,49 |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 0,11 |
| М110211 | Бетононасос Mecbo P4.65 | маш.ч | 0,44 |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 0,03 |
| М141600 | Гидравлическая буровая установка Soilmec SR-60 с гидравлическим вибропогружателем VTH | маш.ч | 0,49 |
| М160100 | Автобетоносмесители на базе автомобиля МАЗ-5549 вместимостью барабана 2,7 м3 | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70 | Наконечник шнека (долото-шнек) | шт. | 0,012 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Каркасы пространственные | т | П |
| П2/20-40-35 | Элементы металлической опалубки |  | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4 | Смесь бетонная | м3 | 1,26 |
| Е5-136-2 | Устройство буронабивных свай, выполняемых непрерывным бурением с использованием полого шнека (буропрессионных свай, выполняемых по технологии CFA), диаметром 900 мм, глубиной до 12 м в грунтах 2 группы (единица измерения - м3 сваи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т | маш.ч | 0,32 |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 0,08 |
| М110211 | Бетононасос Mecbo P4.65 | маш.ч | 0,31 |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 0,01 |
| М141600 | Гидравлическая буровая установка Soilmec SR-60 с гидравлическим вибропогружателем VTH | маш.ч | 0,35 |
| М160100 | Автобетоносмесители на базе автомобиля МАЗ-5549 вместимостью барабана 2,7 м3 | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,03 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70 | Наконечник шнека (долото-шнек) | шт. | 0,007 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Каркасы пространственные | т | П |
| П2/20-40-35 | Элементы металлической опалубки |  | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4 | Смесь бетонная | м3 | 1,26 |
| Е5-136-3 | Устройство буронабивных свай, выполняемых непрерывным бурением с использованием полого шнека, диаметрами от 400 до 600 мм, глубиной до 12 м в грунтах 2 группы (единица измерения - м3 сваи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т | маш.ч | 0,15 |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 0,05 |
| М110211 | Бетононасос Mecbo P4.65 | маш.ч | 0,08 |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 0,05 |
| М141700 | Гидравлическая буровая установка Soilmec SR-65 с гидравлическим вибропогружателем VTH | маш.ч | 0,77 |
| М160100 | Автобетоносмесители на базе автомобиля МАЗ-5549 вместимостью барабана 2,7 м3 | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,315 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70 | Наконечник шнека (долото-шнек) | шт. | 0,035 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Каркасы пространственные | т | 0,101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4 | Смесь бетонная | м3 | 1,34 |
| Е5-136-4 | Устройство буронабивных свай, выполняемых непрерывным бурением с использованием полого шнека, диаметрами от 400 до 600 мм, глубиной до 12 м в грунтах 3 группы (единица измерения - м3 сваи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т | маш.ч | 0,21 |
| М060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 1 м3 | маш.ч | 0,04 |
| М110211 | Бетононасос Mecbo P4.65 | маш.ч | 0,15 |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 0,07 |
| М141700 | Гидравлическая буровая установка Soilmec SR-65 с гидравлическим вибропогружателем VTH | маш.ч | 1,01 |
| М160100 | Автобетоносмесители на базе автомобиля МАЗ-5549 вместимостью барабана 2,7 м3 | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,315 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70 | Наконечник шнека (долото-шнек) | шт. | 0,035 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Каркасы пространственные | т | 0,101 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4 | Смесь бетонная | м3 | 1,34 |

Таблица 5-137. Частичный демонтаж-монтаж оборудования при перемещении буровой установки в пределах строительного объекта

Состав работ:

а) демонтаж бетоновода, шнекоочистителя, шнековой колонны;

б) перевод буровой установки в транспортное положение;

в) перемещение установки и бетононасоса;

г) перевод буровой установки в рабочее положение, монтаж шнековой колонны, шнекоочистителя, бетоновода.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-137-1 | Частичный демонтаж-монтаж гидравлической буровой установки Soilmec SR-60 с гидравлическим вибропогружателем VTH при перемещении буровой установки в пределах строительного объекта (единица измерения - установка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т | маш.ч | 0,67 |
| М110211 | Бетононасос Mecbo P4.65 | маш.ч | 0,5 |
| М141600 | Гидравлическая буровая установка Soilmec SR-60 с гидравлическим вибропогружателем VTH | маш.ч | 5,78 |
| Е5-137-2 | Частичный демонтаж-монтаж гидравлической буровой установки Soilmec SR-65 с гидравлическим вибропогружателем VTH при перемещении буровой установки в пределах строительного объекта (единица измерения - установка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031811 | Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т | маш.ч | 0,67 |
| М110211 | Бетононасос Mecbo P4.65 | маш.ч | 0,5 |
| М141700 | Гидравлическая буровая установка Soilmec SR-65 с гидравлическим вибропогружателем VTH | маш.ч | 5,78 |

Раздел 08. Срубка (скалывание) голов железобетонных свай

Таблица 5-140. Срубка (скалывание) голов железобетонных свай гидравлической навесной установкой TAETS type 4.4S на базе экскаватора на гусеничном ходу гидравлического CAT-320DL

Состав работ:

а) срубка (скалывание) голов забивных железобетонных свай;

б) перерезка арматуры;

в) отгибание стержней арматурного каркаса свай.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-140-1 | Срубка (скалывание) голов железобетонных свай сечением до 0,4 х 0,4 м гидравлической навесной установкой TAETS type 4.4S (единица измерения - 10 свай) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.ч | 0,56 |
| М141800 | Экскаватор на гусеничном ходу гидравлический CAT-320DL с гидравлической навесной установкой TAETS type 4.4S | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Зубило для навесной установки TAETS type 4.4S | компл. | 0,002 |

Раздел 09. Устройство грунтоцементных свай методом струйной цементации

Таблица 5-141. Монтаж оборудования на строительной площадке

Состав работ:

а) монтаж на мачте буровой установки буровых штанг, монитора, цементного клапана и бурового наконечника (головки), шлангов высокого давлений;

б) подключение комплекса к источнику электроэнергии и водоснабжению;

в) подключение автоматической миксерной установки к буровой установке, проверка правильности подключения, пробный запуск.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-141-1 | Монтаж оборудования на строительной площадке (единица измерения - установка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021149 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 20 т | маш.ч | 2,88 |
| М141900 | Многофункциональная самоходная буровая машина МDТ 180В | маш.ч | 0,35 |

Таблица 5-142. Демонтаж оборудования на строительной площадке

Состав работ:

а) отключение миксерной установки, нагнетательного насоса, установки высокого давления от источника электроснабжения;

б) демонтаж на мачте буровой установки буровых штанг, монитора, цементного клапана и бурового наконечника, демонтаж шлангов;

в) установка мачты в горизонтальном положении.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-142-1 | Демонтаж оборудования на строительной площадке (единица измерения - установка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021149 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 20 т | маш.ч | 2,48 |

Таблица 5-143. Бурение лидерной скважины при устройстве грунтоцементных свай методом струйной цементации

Состав работ:

а) подача воды в буровую установку;

б) установка буровой колонны над центром скважины, выверка по вертикали;

в) задача параметров бурения лидерной скважины, контроль и регулирование параметров бурения;

г) наращивание буровой колонны буровыми штангами длиной 3,0 м , диаметром 89,5 мм;

д) подъем буровой колонны с демонтажем буровых штанг, сброс давления;

е) извлечение бурового инструмента на поверхность земли и его демонтаж;

ж) промывка водой комплекса (миксерную установку, буровое оборудование, установку высокого давления, насос).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-143-1 | Бурение лидерной скважины диаметром 127 мм в грунтах 1 группы при устройстве грунтоцементных свай диаметром до 600 мм методом струйной цементации (единица измерения - м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141900 | Многофункциональная самоходная буровая машина МDТ 180В | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-190 | Наконечник шнека (долото-шнек) | шт. | 0,008 |
| Е5-143-2 | Бурение лидерной скважины диаметром 127 мм в грунтах 2 группы при устройстве грунтоцементных свай диаметром до 600 мм методом струйной цементации (единица измерения - м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141900 | Многофункциональная самоходная буровая машина МDТ 180В | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-190 | Наконечник шнека (долото-шнек) | шт. | 0,014 |
| Е5-143-3 | Бурение лидерной скважины диаметром 127 мм в грунтах 3 группы при устройстве грунтоцементных свай диаметром до 600 мм методом струйной цементации (единица измерения - м бурения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141900 | Многофункциональная самоходная буровая машина МDТ 180В | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,067 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/30 | Материалы для буровых и проходческих работ |  |  |
| П1/30-70-190 | Наконечник шнека (долото-шнек) | шт. | 0,023 |

Таблица 5-144. Струйная цементация при устройстве грунтоцементных свай

Состав работ:

а) разгрузка цемента из автоцементовоза, дозирование и загрузка компонентов для приготовления цементного раствора, перемешивание и подача цементного раствора;

б) струйная цементация пробуренной скважины;

в) медленное поднятие бурового инструмента;

г) промывка системы водой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-144-1 | Струйная цементация при устройстве грунтоцементных свай диаметром до 600 мм в глинистых грунтах (единица измерения - м3 цементогрунтового элемента сваи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141900 | Многофункциональная самоходная буровая машина МDТ 180В | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,85 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,85 |
| Е5-144-2 | Струйная цементация при устройстве грунтоцементных свай диаметром до 600 мм в суглинистых грунтах (единица измерения - м3 цементогрунтового элемента сваи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141900 | Многофункциональная самоходная буровая машина МDТ 180В | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,72 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,72 |
| Е5-144-3 | Струйная цементация при устройстве грунтоцементных свай диаметром до 600 мм в супесчаных грунтах (единица измерения - м3 цементогрунтового элемента сваи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141900 | Многофункциональная самоходная буровая машина МDТ 180В | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| Е5-144-4 | Струйная цементация при устройстве грунтоцементных свай диаметром до 600 мм в песчаных грунтах (единица измерения - м3 цементогрунтового элемента сваи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141900 | Многофункциональная самоходная буровая машина МDТ 180В | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,57 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,57 |
| Е5-144-5 | Струйная цементация при устройстве грунтоцементных свай диаметром до 600 мм в песчаногалечных грунтах (единица измерения - м3 цементогрунтового элемента сваи) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М141900 | Многофункциональная самоходная буровая машина МDТ 180В | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,52 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,52 |

Раздел 10. Вдавливание железобетонных свай сваевдавливающим оборудованием

Таблица 5-145. Монтаж оборудования

Состав работ:

а) монтаж опорной плиты;

б) монтаж опорных гидроцилиндров передних аутригерных опор;

в) подача опорных аутригерных плит к месту монтажа и их крепление к штокам;

г) монтаж противовеса;

д) проверка работы всех смонтированных аутригерных опор;

е) монтаж портала;

ж) вывешивание установки на аутригерные опоры;

и) монтаж основных контргрузов;

к) стыковка нижней и верхней секций копровой стрелы;

л) запасовка и крепление канатов;

м) проверка правильности монтажа оборудования, выполнение пробного запуска сваевдавливающей установки с проверкой работы всех систем на холостых оборотах;

н) перемещение сваевдавливающей установки своим ходом (с учетом демонтажа\монтажа контргрузов) на место производства работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-145-1 | Монтаж оборудования (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021150 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.ч | 6,59 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 4,85 |
| М141910 | Сваевдавливающее оборудование СВО-750-16-1-0-01 | маш.ч | 4,85 |

Таблица 5-146. Вдавливание железобетонных свай сваевдавливающим оборудованием

Состав работ:

а) перемещение сваи от места складирования к сваевдавливающей установке;

б) установка сваевдавливающей установки в рабочее положение над проектной точкой погружения сваи;

в) установка сваи на точку погружения (лидерную скважину);

г) вдавливание сваи в грунт до проектной несущей способности, выверка параллельности сваи копровой мачте в процессе погружения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-146-1 | Вдавливание железобетонных свай сечением 300 х 300 мм, длиной 6 м (единица измерения - свая) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021150 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.ч | 0,78 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,66 |
| М141910 | Сваевдавливающее оборудование СВО-750-16-1-0-01 | маш.ч | 0,66 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-20-10-10/80 | Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон 1001-1200 мм, класс бетона С12/15 | м3 | 0,55 |
| Е5-146-2 | Вдавливание железобетонных свай сечением 300 х 300 мм, длиной 8 м (единица измерения - свая) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021150 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.ч | 0,78 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,86 |
| М141910 | Сваевдавливающее оборудование СВО-750-16-1-0-01 | маш.ч | 0,86 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-20-10-10/80 | Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон 1001-1200 мм, класс бетона С12/15 | м3 | 0,73 |
| Е5-146-3 | Вдавливание железобетонных свай сечением 300 х 300 мм, длиной 12 м (единица измерения - свая) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021150 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.ч | 0,79 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,16 |
| М141910 | Сваевдавливающее оборудование СВО-750-16-1-0-01 | маш.ч | 1,16 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-1-10-20-10-20/40 | Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной 9-12 м, периметр сторон до 1200 мм, класс бетона С16/20 | м3 | 1,09 |

Таблица 5-147. Демонтаж оборудования

Состав работ:

а) демонтаж сваевдавливающего оборудования (опорная плита, аутригерные опоры, противовес, портал, секции копровой стрелы, контргрузы, канаты).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е5-147-1 | Демонтаж оборудования (единица измерения - процесс) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021150 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.ч | 5,34 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 4,19 |
| М141910 | Сваевдавливающее оборудование СВО-750-16-1-0-01 | маш.ч | 4,19 |