Раздел 01. Производственные здания и сооружения

01. Фундаменты и фундаментные балки

Таблица 7-1. Укладка фундаментов и фундаментных балок

Состав работ:

а) подготовка оснований (нормы 1-14);

б) устройство опалубки (нормы 15 и 16);

в) заделка стыков бетоном (нормы 15 и 16).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-1-1 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 22,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-1-2 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 27,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-1-3 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 34,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-1-4 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций более 3,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 41,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 29,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-1-5 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 41,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-1-6 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 63,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-1-7 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций более 3,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 308,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 82,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 24,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-1-8 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций до 0,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 22,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-1-9 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций до 1,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 27,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-1-10 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций до 3,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 34,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-1-11 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована более 4 м, масса конструкций более 3,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 41,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 29,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-1-12 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций до 1,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 41,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-1-13 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций до 3,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 213,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 63,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-1-14 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована более 4 м, масса конструкций более 3,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 308,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 107,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 82,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 24,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-1-15 | Укладка балок фундаментных длиной до 6 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 416,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 29,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,001 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 5,65 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 3,05 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-1-16 | Укладка балок фундаментных длиной более 6 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 599,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 64,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 37,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 11,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 2,84 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

Таблица 7-2. Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов

Состав работ:

а) устройство прослойки из раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-2-1 | Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов (единица измерения - 100 м2 площади подошвы фундамента) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 2,16 |

02. Конструкции подземных помещений

Таблица 7-3. Укладка ригелей, плит перекрытий, установка стеновых панелей

Состав работ:

а) установка монтажных изделий (нормы 8-11);

б) сварка закладных и монтажных изделий;

в) устройство опалубки (нормы 8-11);

г) замоноличивание швов и сопряжений бетоном;

д) устройство температурного шва с установкой металлоконструкций, укладкой арматуры и сваркой (нормы 4-7);

е) прокладка рулонных материалов в швах примыкания плит перекрытия к стеновым панелям (нормы 4-7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-3-1 | Укладка ригелей массой до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 404,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 71,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,99 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 33,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,166 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-3-2 | Укладка ригелей массой до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 404,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 71,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,99 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 33,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,166 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,008 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,73 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-3-3 | Укладка ригелей массой более 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 540,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 144,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 86,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,99 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 57,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,229 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,08 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 2,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-3-4 | Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2, при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 20,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,736 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,969 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,035 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 15,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-3-5 | Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2, при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 20,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,736 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,969 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,035 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 15,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-3-6 | Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 25,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,848 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 3,938 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,041 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-3-7 | Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 25,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,848 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 3,938 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,041 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-3-8 | Установка стеновых панелей площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 458,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 80,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4 |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 27,49 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,096 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0045 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 21,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-3-9 | Установка стеновых панелей площадью до 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 458,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 80,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4 |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 27,49 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,096 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0045 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 21,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-3-10 | Установка стеновых панелей площадью более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 555 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 161,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 89,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4 |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 40,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 31,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,141 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,007 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 30,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-3-11 | Установка стеновых панелей площадью более 8 м2 при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 555 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 121,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 89,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 31,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,141 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,007 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 30,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

Таблица 7-4. Укладка бетона по перекрытиям

Состав работ:

а) укладка бетона по перекрытиям.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-4-1 | Укладка бетона по перекрытиям при толщине слоя 60 мм (единица измерения - 100 м2 площади перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 6,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,28 |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | 0,18 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| Е7-4-2 | Укладка бетона по перекрытиям на каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать (единица измерения - 100 м2 площади перекрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 1,02 |

03. Колонны и капители

Таблица 7-5. Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов

Состав работ:

а) изготовление клиньев из стального уголка, их установка и извлечение;

б) замоноличивание колонн в стаканах фундаментов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-5-1 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, масса колонн до 1 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 463,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 66,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,296 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 6,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-2 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, масса колонн до 2 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 540,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 75,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,296 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 8,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-3 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, масса колонн до 3 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 658,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 89,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,296 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 8,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-4 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, масса колонн до 4 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 762,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 104,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,296 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 9,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-5 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, масса колонн до 6 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1000,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 149,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 133,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,377 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 9,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-6 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, масса колонн до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1101,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 175,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 133,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 42,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,514 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 10,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-7 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн до 0,7 м, масса колонн до 10 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1254,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 215,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 170,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 45,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 10,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-8 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, масса колонн до 1 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 463,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 70,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 66,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,296 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-9 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, масса колонн до 2 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 540,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 75,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,333 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 10,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-10 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, масса колонн до 3 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 658,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 89,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,296 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 11,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-11 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, масса колонн до 4 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 762,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 104,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,296 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 12,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-12 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, масса колонн до 6 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1000,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 149,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 133,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,377 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 13,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-13 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, масса колонн до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1101,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 175,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 145,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 30,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,514 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 14,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-14 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, масса колонн до 10 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1254,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 215,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 170,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 45,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 17,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-15 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, масса колонн до 15 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1542,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 283,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 218,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 64,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-16 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов зданий при глубине заделки колонн более 0,7 м, масса колонн до 25 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1698,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 352,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 230,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 121,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 18,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-17 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 2 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 540,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 75,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,333 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 13,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-18 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 3 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 658,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 89,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,296 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 13,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-19 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 4 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 762,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 104,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,296 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 13,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-20 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 6 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1000,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 149,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 133,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,377 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-21 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1101,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 175,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 145,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 30,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,514 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 16,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-22 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 10 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1254,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 215,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 170,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 45,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-23 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 15 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1542,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 283,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 218,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 64,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 20,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-5-24 | Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов сооружений, масса колонн до 25 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1698,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 352,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 230,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 121,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 21,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

Таблица 7-6. Установка колонн двухветвевых цельных в стаканы фундаментов

Состав работ:

а) изготовление, установка и извлечение клиньев;

б) замоноличивание колонн в стаканах фундаментов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-6-1 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями в стаканы фундаментов при базе колонн до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м, масса колонн до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1142,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 214,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 182,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 32,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 36,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-6-2 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями в стаканы фундаментов при базе колонн до 1,1 м, глубине заделки до 0,95 м, масса колонн до 10 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1288 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 214,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 182,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 32,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 36,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-6-3 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями в стаканы фундаментов при базе колонн до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м, масса колонн до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1142,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 214,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 182,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 32,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 58,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-6-4 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями в стаканы фундаментов при базе колонн до 1,1 м, глубине заделки более 0,95 м, масса колонн до 10 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1288 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 220,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 190,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 29,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 58,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-6-5 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями в стаканы фундаментов при базе колонн более 1,1 до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м, массой колонн до 10 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1288 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 220,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 190,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 29,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-6-6 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями в стаканы фундаментов при базе колонн более 1,1 м до 1,5 м, глубине заделки до 0,95 м, массой колонн до 15 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1820,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 269,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 261,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 57,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-6-7 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями в стаканы фундаментов при базе колонн более 1,1 м до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м, масса колонн до 10 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1288 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 220,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 190,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 29,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 72,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-6-8 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями в стаканы фундаментов при базе колонн более 1,1 м до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м, масса колонн до 15 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1820,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 332,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 261,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 71,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 82,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-6-9 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями в стаканы фундаментов при базе колонн более 1,1 м до 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м, масса колонн до 30 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2009,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 421,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 280,84 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 140,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 82,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-6-10 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями в стаканы фундаментов при базе колонн более 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м, массой колонн до 15 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1820,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 332,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 261,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 71,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 131 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-6-11 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся двумя ветвями при базе колонн более 1,5 м, глубине заделки более 0,95 м, массой колонн до 30 т в стаканы фундаментов (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2009,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 421,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 280,84 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 140,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 131 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-6-12 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением при базе колонн более 1,5 м до 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м, масса колонн до 15 т в стаканы фундаментов (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1820,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 332,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 261,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 71,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 57,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-6-13 | Установка колонн двухветвевых цельных, оканчивающихся сплошным сечением при базе колонн более 1,7 м, глубине заделки более 0,95 м, масса колонн до 30 т в стаканы фундаментов (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2009,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 421,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 280,84 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 140,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 95 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

Таблица 7-7. Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов

Состав работ:

а) изготовление, установка и извлечение клиньев;

б) установка монтажных изделий с закреплением;

в) ванная сварка стыков арматуры;

г) установка опалубки на стыках;

д) обетонирование стыков и заделка колонн в стаканах бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-7-1 | Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента-0,15 м, массой блока до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 15 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4872,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 732,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 600,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 131,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,19 |
| 1/10-260-150-1/3 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 25 х 25 х 3 мм | т | 0,197 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,44 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 24,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 68 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-7-2 | Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента-0,15 м, массой блока до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5028,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 767,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 621,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 146,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,19 |
| 1/10-260-150-1/3 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 25 х 25 х 3 мм | т | 0,197 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,46 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 24,37 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 76 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-7-3 | Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента-0,15 м, масса блока более 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5294,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 834,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 634,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 200,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,19 |
| 1/10-260-150-1/3 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 25 х 25 х 3 мм | т | 0,197 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,44 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 24,88 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 109 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-7-4 | Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента-1,0 м, масса блока до 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5039,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 775,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 621,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 154,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,19 |
| 1/10-260-150-1/3 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 25 х 25 х 3 мм | т | 0,197 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,46 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 24,37 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 133 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-7-5 | Установка колонн двухветвевых составных в стаканы фундаментов при отметке верха фундамента-1,0 м, масса блока более 30 т и наибольшей массе составных частей колонн до 20 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5294,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 838,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 634,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 204,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,19 |
| 1/10-260-150-1/3 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 25 х 25 х 3 мм | т | 0,197 |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,44 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 24,88 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 146 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

Таблица 7-8. Установка колонн на нижестоящие колонны, капителей

Состав работ:

а) установка и сварка рихтовочных пластин;

б) зачеканка швов раствором;

в) установка сеток и арматуры с закреплением;

г) установка опалубки;

д) замоноличивание стыков бетоном;

е) установка арматуры и монтажных изделий;

ж) сварка закладных и монтажных изделий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-8-1 | Установка колонн на нижестоящие колонны массой до 2 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 825,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 45,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/705 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 0,799 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 28,56 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 18,44 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 3,63 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 0,257 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,322 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,18 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-8-2 | Установка колонн на нижестоящие колонны массой до 3 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 967,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 54,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/705 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 0,95 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 34,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 23,63 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 4,18 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 0,32 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,2 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,19 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-8-3 | Установка колонн на нижестоящие колонны массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1110,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 64,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/705 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 0,868 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 31,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 21,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 4,32 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 0,33 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,374 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,21 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,24 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-8-4 | Установка капителей массой до 4 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 685,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 41,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 94,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 34,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,18 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,032 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм | т | 0,94 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 22 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-8-5 | Установка капителей массой более 4 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 878,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 73,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 101,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 38,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,22 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,032 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм | т | 1,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 22 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-8-6 | Установка колонн массой до 2 т на нижестоящие колонны, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 825,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 45,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/705 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 0,799 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 28,56 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 18,44 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 3,63 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 0,257 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,322 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,18 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-8-7 | Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 967,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 54,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/705 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 0,95 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 34,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 23,63 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 4,18 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 0,32 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,2 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,19 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-8-8 | Установка колонн массой до 5 т на нижестоящие колонны, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1110,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 64,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/705 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 0,868 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 31,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 21,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 4,32 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 0,33 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,374 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,21 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,24 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-8-9 | Установка колонн массой более 5 т на нижестоящие колонны, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1285,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 76,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 41,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/705 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 0,88 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 31,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 21,36 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 4,32 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 0,354 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,378 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,21 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,24 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-8-10 | Установка капителей массой до 4 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 685,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 41,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 94,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 34,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,18 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,032 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,94 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 22 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-8-11 | Установка капителей массой более 4 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 878,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 73,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 101,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 38,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,22 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,032 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 1,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 22 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-8-12 | Установка колонн массой до 2 т на нижестоящие колонны, при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 825,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 45,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/705 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 0,799 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 28,56 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 18,44 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 3,63 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 0,257 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,322 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,18 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-8-13 | Установка колонн массой до 3 т на нижестоящие колонны, при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 967,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 54,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/705 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 0,95 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 34,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 23,63 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 4,18 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 0,32 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,2 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,19 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-8-14 | Установка колонн массой до 5 т на нижестоящие колонны, при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1110,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 64,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/705 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 0,868 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 31,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 21,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 4,32 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 0,33 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,374 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,21 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,24 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-8-15 | Установка колонн массой более 5 т на нижестоящие колонны, при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1285,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 76,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 41,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/705 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 4 сорта | м3 | 0,88 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 31,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 21,36 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 4,32 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 0,354 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,378 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,21 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,24 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-8-16 | Установка капителей массой до 4 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 685,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 41,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 94,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 34,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,18 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,032 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,94 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 22 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-8-17 | Установка капителей массой более 4 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 878,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 73,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 101,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 38,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,22 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,032 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 1,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 22 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

04. Балки, ригели и перемычки

Таблица 7-9. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок

Состав работ:

а) устройство опалубки (нормы 1-9, 16-18);

б) заделка стыков бетоном (нормы 1-9, 16-18);

в) установка монтажных изделий (нормы 10-18);

г) сварка монтажных и закладных изделий (нормы 10-18).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-9-1 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 1 т и при высоте здания до 15 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 22,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,145 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5,293 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-9-2 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 1 т и при высоте здания до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 25,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,145 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5,293 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-9-3 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 1 т и при высоте здания до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 25,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,145 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5,293 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-9-4 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 3 т и при высоте здания до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 248,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 34,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,285 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10,403 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,014 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,4 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,265 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-9-5 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 3 т и при высоте здания до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 248,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 34,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,285 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10,403 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,014 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,4 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,265 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-9-6 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 5 т и при высоте здания до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 417,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 64,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,92 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,016 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,9 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,398 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-9-7 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 5 т и при высоте здания до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 417,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 64,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,92 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,016 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,9 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,398 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-9-8 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 10 т и при высоте здания до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 653,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 152,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 91,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 60,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,386 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,04 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14,089 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,019 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 2,9 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-9-9 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 10 т и при высоте здания до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 653,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 215,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 91,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 32,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,386 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,04 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14,089 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,019 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 2,9 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-9-10 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой до 5 т при массе колонн до 10 т и при высоте здания до 15 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1040,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 148,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 143,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 185,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,81 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-9-11 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой до 5 т при массе колонн до 10 т при высоте здания до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1040,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 162,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 158,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 185,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,81 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-9-12 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой до 5 т при массе колонн до 15 т и при высоте здания до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1040,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 162,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 158,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 185,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,81 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-9-13 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой до 5 т при массе колонн более 15 т и при высоте здания до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1040,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 320,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 158,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 185,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,81 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-9-14 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой до 12 т при массе колонн до 15 т и при высоте здания до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1443 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 226,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 220,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 166,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,72 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-9-15 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок подкрановых массой до 12 т при массе колонн более 15 т и при высоте здания до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1443 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 446,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 220,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 166,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,72 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-9-16 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания до 15 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 613,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 50,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,78 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,73 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,44 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-9-17 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 613,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 55,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,78 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,73 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,44 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-9-18 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок обвязочных при высоте здания до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 613,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 55,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,78 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,73 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,44 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

Таблица 7-10. Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий, балок, стропильных конструкций

Состав работ:

а) сварка закладных и крепежных изделий;

б) сварка ванным способом с подготовкой;

в) установка и разборка опалубки;

г) бетонирование стыков;

д) заделка швов раствором;

е) заделка сварных швов раствором;

ж) оштукатуривание примыканий ригелей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-10-1 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 6 м, прямоугольных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1252,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 61,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 290,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 44,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,02 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 103,8 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,62 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 0,441 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,44 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 13,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 6,32 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,375 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-2 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 6 м, с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1310,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 62,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 301,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 54,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,012 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 103,8 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,63 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 0,449 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,57 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 7,935 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 9,25 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,243 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-3 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 9 м, с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1475,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 158,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 79,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 291,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 78,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,011 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 103,8 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,59 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 0,401 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,79 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 7,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,6 |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 9 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,328 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-4 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 12 м, с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1963,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 209,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 94,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 436,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 114,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,054 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,041 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 115,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,62 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 1,05 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,53 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 27,66 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 13,3 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,56 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-5 | Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) массой до 2 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 22,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,208 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,012 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,59 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,323 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-6 | Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) массой до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 399,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 62,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,069 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,002 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-7 | Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1368,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 245,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 209,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 85,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 36,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-8 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 6 м, прямоугольных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1252,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 61,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 290,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 44,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,02 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,44 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 0,441 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,44 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 13,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 6,32 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,375 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-9 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 6 м, с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1310,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 62,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 301,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 54,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,012 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,45 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 0,449 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,57 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 7,935 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 9,25 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,243 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-10 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 9 м, с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1463,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 158,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 79,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 291,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 78,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,011 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,42 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 0,401 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,79 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 7,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,6 |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 9 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,328 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-11 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 12 м, с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1963,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 209,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 94,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 436,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 114,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,054 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,041 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,62 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 1,05 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,53 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 27,66 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 13,3 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,56 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-12 | Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) массой до 2 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 22,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,208 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,012 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,61 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,323 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-13 | Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) массой до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 399,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 62,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,069 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,002 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-14 | Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1368,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 245,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 209,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 85,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 36,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-15 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 6 м, прямоугольных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1252,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 61,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 290,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 44,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,02 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,44 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 0,441 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,44 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 13,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 6,32 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,375 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-16 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 6 м, с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1310,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 117,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 62,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 301,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 54,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,012 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,45 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 0,449 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,57 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 7,935 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 9,25 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,243 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-17 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 9 м, с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1463,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 158,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 79,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 291,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 78,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,011 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,42 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 0,401 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,79 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 7,444 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,6 |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 9 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,328 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-18 | Укладка в многоэтажных зданиях ригелей перекрытий и покрытий при жестких узлах длиной до 12 м, с полками при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1963,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 209,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 94,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 436,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 114,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,054 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,041 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,62 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 1,05 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,53 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 27,66 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 13,3 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,56 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-19 | Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) массой до 2 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 22,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,208 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,012 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,61 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,323 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-20 | Укладка в многоэтажных зданиях балок при свободном опирании (под технологическое оборудование) массой до 5 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 399,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 62,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,069 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,002 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-10-21 | Укладка в многоэтажных зданиях стропильных конструкций при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1368,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 212,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 209,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 85,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

Таблица 7-11. Укладка перемычек

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-11-1 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 25,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-11-2 | Укладка перемычек массой до 1 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 28,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-11-3 | Укладка перемычек массой до 1,5 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 36,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-11-4 | Укладка перемычек массой более 1,5 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 36,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-11-5 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т, при наиболеьшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 25,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-11-6 | Укладка перемычек массой до 1 т, при наиболеьшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 28,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-11-7 | Укладка перемычек массой до 1,5 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 36,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-11-8 | Укладка перемычек массой более 1,5 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 36,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-11-9 | Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 25,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-11-10 | Укладка перемычек массой до 1 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 28,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-11-11 | Укладка перемычек массой до 1,5 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 133,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 36,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-11-12 | Укладка перемычек массой более 1,5 т, при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 36,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

Таблица 7-12. Установка в одноэтажных зданиях стропильных и подстропильных балок и ферм

Состав работ:

а) установка и сварка монтажных изделий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-12-1 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок пролетом до 6 м, массой до 3 т при длине плит покрытий до 6 м, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 382,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 64,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 51,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-2 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок пролетом до 6 м, массой до 3 т при длине плит покрытий до 6 м, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 382,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 81,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 64,15 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 51,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-3 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок пролетом до 9 м, массой до 6 т при длине плит покрытий до 6 м, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 581,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 98,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 51,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-4 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок пролетом до 9 м, массой до 6 т при длине плит покрытий до 6 м, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 581,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 120,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 98,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 51,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-5 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок пролетом до 12 м, массой до 10 т при длине плит покрытий до 6 м, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 808,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 142,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 133,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,76 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-6 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок пролетом до 12 м, массой до 10 т при длине плит покрытий до 6 м, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 808,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 142,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 133,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,76 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-7 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок пролетом до 12 м, массой до 10 т при длине плит покрытий до 12 м, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 808,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 142,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 133,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,76 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-8 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок пролетом до 12 м, массой до 10 т при длине плит покрытий до 12 м, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 808,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 142,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 133,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,76 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-9 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм пролетом до 18 м, массой до 10 т при длине плит покрытий до 6 м, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1332,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 229,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 214,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 102,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-10 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм пролетом до 18 м, массой до 10 т при длине плит покрытий до 6 м, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1332,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 229,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 214,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 102,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-11 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм пролетом до 18 м, массой до 10 т при длине плит покрытий до 12 м, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1332,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 485,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 214,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 102,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 56,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-12 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм пролетом до 18 м, массой до 15 т при длине плит покрытий до 6 м, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1376,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 270,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 214,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 95,64 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 56,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 2,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-13 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм пролетом до 18 м, массой до 15 т при длине плит покрытий до 6 м, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1376,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 270,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 214,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 95,64 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 56,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 2,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-14 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм пролетом до 18 м, массой до 15 т при длине плит покрытий до 12 м, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1376,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 270,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 214,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 95,64 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 56,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 2,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-15 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных балок и ферм пролетом до 18 м, массой до 15 т при длине плит покрытий до 12 м, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1376,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 485,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 214,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 95,64 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 56,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 2,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-16 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 10 т при длине плит покрытий до 6 м, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1568 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 271,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 253,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-17 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 10 т при длине плит покрытий до 6 м, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1568 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 271,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 253,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-18 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 10 т, при длине плит покрытий до 12 м, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1568 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 524,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 253,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-19 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 15 т при длине плит покрытий до 6 м, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1598,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 296,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 253,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 42,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-20 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 15 т при длине плит покрытий до 6 м, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1598,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 549,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 253,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 42,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-21 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 15 т при длине плит покрытий до 12 м, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1598,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 296,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 253,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 42,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-22 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 15 т при длине плит покрытий до 12 м, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1598,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 549,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 253,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 42,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-23 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 20 т при длине плит покрытий до 12 м, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1709,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 549,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 253,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 42,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-24 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 20 т при длине плит покрытий до 12 м, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1709,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 549,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021247 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 100 т | маш.ч | 253,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 42,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-25 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 30 м, массой до 15 т при длине плит покрытий до 6 м, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1842,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 350,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 293,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 56,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-26 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 30 м, массой до 15 т при длине плит покрытий до 6 м, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1842,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 350,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 293,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 56,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-27 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 30 м, массой до 20 т при длине плит покрытий до 6 м, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1864,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 644,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 293,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 56,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-28 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 30 м, массой до 20 т при длине плит покрытий до 6 м, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1864,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 644,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 293,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 56,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-29 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 30 м, массой до 20 т при длине плит покрытий до 12 м, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1864,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 644,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 293,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 56,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-30 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 30 м, массой до 20 т при длине плит покрытий до 12 м, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1864,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 644,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021247 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 100 т | маш.ч | 293,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 56,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-31 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 30 м, массой до 30 т при длине плит покрытий до 12 м, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2020,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 644,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 293,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 56,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-32 | Установка в одноэтажных зданиях стропильных ферм пролетом до 30 м, массой до 30 т при длине плит покрытий до 12 м, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2020,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 644,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021247 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 100 т | маш.ч | 293,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 105,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 56,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,52 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-33 | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой до 10 т при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 870,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 192,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 133,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 59,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-34 | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой до 10 т при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 870,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 192,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 133,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 59,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-35 | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой до 15 т при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 870,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 192,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 133,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 59,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-36 | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой до 15 т при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 870,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 192,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 133,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 59,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-37 | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой до 20 т при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 870,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 192,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 133,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 59,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-12-38 | Установка в одноэтажных зданиях подстропильных балок и ферм массой до 20 т при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 870,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 325,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 133,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 59,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

05. Плиты покрытий и перекрытий

Таблица 7-13. Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений, панелей оболочек, плит типа "П"

Состав работ:

а) установка и сварка монтажных изделий;

б) сварка закладных изделий на опорах;

в) устройство опалубки или прокладка рулонных материалов в швах;

г) укладка бетона в нормальные и уширенные швы;

д) прокладка рулонных материалов на опорах (нормы 21, 22);

е) устройство температурных швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-13-1 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 28,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 56,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,04 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0148 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 6,6 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-2 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 28,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 56,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0148 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 6,6 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-3 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 28,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 56,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0148 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 6,6 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-4 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, при высоте зданий до 15 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 25,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 56,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0148 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 6,6 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-5 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 28,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 56,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0148 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 6,6 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-6 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 230,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 28,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 56,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0148 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 6,6 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-7 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 306,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 40,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 56,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0254 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 8,5 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-8 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 306,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 40,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 56,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0254 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 8,5 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-9 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 306,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 40,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 56,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0254 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 8,5 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-10 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, при высоте зданий до 15 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 306,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 36,41 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 56,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,021 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 8,5 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-11 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 306,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 40,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 56,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,021 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 8,5 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-12 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 306,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 40,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 56,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 8,5 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-13 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 408,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 40,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 32,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 95,29 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 13 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-14 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 408,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 40,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 32,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 95,29 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 13 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-15 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 408,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 40,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 32,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 95,29 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 13 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-16 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 408,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021247 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 100 т | маш.ч | 40,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 32,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 95,29 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 13 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-17 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 40 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 509,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 88,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 62,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 25,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 79,26 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 19 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-18 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 40 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 509,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 150,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 62,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 25,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 79,26 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 19 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-19 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 40 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 509,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 150,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 62,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 25,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 79,26 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 19 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-20 | Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 40 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 30 т, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 509,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 150,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021247 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 100 т | маш.ч | 62,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 25,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 79,26 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 19 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-21 | Укладка панелей оболочек размером 3 х 18 м при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 950,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 174,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 100,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 73,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 203,3 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 136,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,375 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-22 | Укладка панелей оболочек размером 3 х 18 м при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 950,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 174,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 100,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 18,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 73,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 203,3 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 136,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,375 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-23 | Укладка плит типа "П" размером 3 х 18 м при высоте зданий до 15 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 804,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 154,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 74,97 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 79,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 216,83 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 10,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-24 | Укладка плит типа "П" размером 3 х 18 м при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 804,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 160,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 82,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 77,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 216,83 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 10,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-13-25 | Укладка плит типа "П" размером 3 х 18 м при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 804,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 242,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 82,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 77,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 216,83 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 10,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

Таблица 7-14. Укладка плит покрытий, каналов и тоннелей, установка опорных стаканов для вентиляционных устройств

Состав работ:

а) заливка швов раствором (нормы 6-10,13-16);

б) установка и сварка монтажных изделий (нормы 11,12).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-14-1 | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-14-2 | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-14-3 | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-14-4 | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-14-5 | Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-14-6 | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 8,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-14-7 | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 8,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-14-8 | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 15 т, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 8,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-14-9 | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 8,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-14-10 | Укладка плит покрытий площадью до 2 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 8,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-14-11 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 201,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 16,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-14-12 | Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 201,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 16,55 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-14-13 | Укладка плит каналов и тоннелей площадью до 0,5 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 100 |
| Е7-14-14 | Укладка плит каналов и тоннелей площадью до 1,0 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 100 |
| Е7-14-15 | Укладка плит каналов и тоннелей площадью до 5,0 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 3,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 100 |
| Е7-14-16 | Укладка плит каналов и тоннелей площадью до 10 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 209,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,84 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 31,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 6,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 100 |

Таблица 7-15. Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий

Состав работ:

а) установка монтажных изделий;

б) укладка арматуры;

в) сварка закладных и монтажных изделий и арматуры;

г) установка опорных консолей;

д) установка опалубки;

е) прокладка рулонных материалов в швах;

ж) укладка бетона над капителями;

и) укладка бетона у температурных швов, у торцов зданий и у колонн;

к) заливка швов бетоном;

л) штукатурка по сетке опорных консолей;

м) прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-15-1 | Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий надколонных, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 449,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 28,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 93,17 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 0,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 44,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,44 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,004 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 13 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-2 | Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий пролетных, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 339,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 24,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 31,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,24 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,057 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 13,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-3 | Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками плит перекрытий и покрытий межколонных шириной 0,75 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 436,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 21,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36,92 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 0,92 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,575 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,09 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 26,2 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,165 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-4 | Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками плит перекрытий и покрытий межколонных шириной 1,5 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 459,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 24,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,65 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 2,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 3,15 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,05 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 34 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,59 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-5 | Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками плит перекрытий и покрытий межколонных шириной 3 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 524,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 37,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,61 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 4,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 6,3 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 35,8 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,163 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-6 | Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками плит перекрытий и покрытий пролетных шириной 1,5 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 311,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 24,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,37 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 2,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 23,3 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-7 | Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками плит перекрытий и покрытий пролетных шириной 3 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 466,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 37,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,12 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 4,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,19 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 35,8 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,163 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-8 | Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий надколонных, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 449,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 28,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 93,17 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 0,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 44,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,44 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,004 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 13 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-9 | Укладка в многоэтажных зданиях безбалочных плит перекрытий пролетных, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 339,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 24,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 31,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,24 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,057 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 13,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-10 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий по ригелям с полками межколонных шириной 0,75 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 436,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 21,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36,92 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 0,92 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,575 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,09 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 26,2 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,665 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-11 | Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками плит перекрытий и покрытий межколонных шириной 1,5 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 459,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 24,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,65 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 2,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 3,15 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,05 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 34 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,59 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-12 | Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками плит перекрытий и покрытий межколонных шириной 3 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 524,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 37,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,61 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 4,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 6,3 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 35,8 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,163 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-13 | Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками плит перекрытий и покрытий пролетных шириной 1,5 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 311,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 24,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,37 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 2,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 23,3 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-14 | Укладка в многоэтажных зданиях по ригелям с полками плит перекрытий и покрытий пролетных шириной 3 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 466,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 37,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,12 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 4,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,19 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 35,8 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,163 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-15 | Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий надколонных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 449,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 28,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 93,17 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 0,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 44,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,44 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,004 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 13 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-16 | Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 339,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 24,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 38,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 31,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,24 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,057 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 13,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-17 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками шириной 0,75 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 436,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 21,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36,92 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 0,92 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,575 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,09 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 26,2 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,165 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-18 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками шириной 1,5 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 459,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 24,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,65 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 2,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 3,15 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,05 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 34 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,59 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-19 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий межколонных по ригелям с полками шириной 3 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 524,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 37,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,61 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 4,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 6,3 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 35,8 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,163 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-20 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками шириной 1,5 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 311,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 24,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,37 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 2,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 23,3 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-21 | Укладка в многоэтажных зданиях плит перекрытий и покрытий пролетных по ригелям с полками шириной 3 м при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 466,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 37,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,12 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 4,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,19 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 35,8 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,163 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-22 | Укладка по прямоугольным ригелям плит перекрытий и покрытий межколонных шириной 0,75 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 662,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 19,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 72,34 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 6,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 22,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 4,856 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 29,8 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,533 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 6,84 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-23 | Укладка по прямоугольным ригелям плит перекрытий и покрытий межколонных шириной 1,5 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 627,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 24,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,47 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 6,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 3,675 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,07 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 33,5 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,356 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,32 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-24 | Укладка по прямоугольным ригелям плит перекрытий и покрытий пролетных шириной 1,5 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 24,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 9,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-25 | Укладка плит покрытий по стропильным конструкциям площадью до 10 м2, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 27,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 71,95 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 5,3 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-26 | Укладка плит покрытий по стропильным конструкциям площадью до 20 м2, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 328,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 39,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 19,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 80,88 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 6,52 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-27 | Укладка по ригелям прямоугольным плит перекрытий и покрытий межколонных шириной 0,75 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 662,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 19,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 72,34 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 6,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 22,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 4,856 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 29,8 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,533 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 6,84 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-28 | Укладка по ригелям прямоугольным плит перекрытий и покрытий межколонных шириной 1,5 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 627,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 24,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,47 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 6,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 3,675 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,07 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 33,5 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,356 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,32 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-29 | Укладка по ригелям прямоугольным плит перекрытий и покрытий пролетных шириной 1,5 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 24,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 9,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-30 | Укладка плит покрытий по стропильным конструкциям площадью до 10 м2, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 27,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 71,95 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 5,3 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-31 | Укладка плит покрытий по стропильным конструкциям площадью до 20 м2, при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 328,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 39,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 19,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 80,88 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 6,52 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-32 | Укладка по ригелям прямоугольным плит перекрытий и покрытий межколонных шириной 0,75 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 662,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 19,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 72,34 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 6,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 22,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 4,856 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 29,8 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,533 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 6,84 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-33 | Укладка по ригелям прямоугольным плит перекрытий и покрытий межколонных шириной 1,5 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 627,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 24,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,47 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 7,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 3,675 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,07 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 33,5 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,356 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,32 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-34 | Укладка по ригелям прямоугольным плит перекрытий и покрытий пролетных шириной 1,5 м, при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 202,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 24,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 9,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-35 | Укладка плит покрытий по стропильным конструкциям площадью до 10 м2, при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 27,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 71,95 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 5,3 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-15-36 | Укладка плит покрытий по стропильным конструкциям площадью до 20 м2, при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 328,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 39,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 19,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 80,88 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 6,52 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

06. Стены и перегородки

Таблица 7-16. Установка панелей наружных стен одноэтажных зданий

Состав работ:

а) установка и электросварка монтажных изделий;

б) укладка раствора в горизонтальных швах (нормы 9-14,19-20).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-16-1 | Установка в одноэтажных зданиях панелей наружных стен длиной до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 630,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 102,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 99,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-16-2 | Установка в одноэтажных зданиях панелей наружных стен длиной до 7 м, площадью до 10 м2 при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 630,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 102,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 99,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-16-3 | Установка в одноэтажных зданиях панелей наружных стен длиной до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 790,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 137,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 133,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-16-4 | Установка в одноэтажных зданиях панелей наружных стен длиной до 7 м, площадью более 10 м2 при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 790,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 137,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 133,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-16-5 | Установка в одноэтажных зданиях панелей наружных стен длиной более 7 м, площадью до 15 м2 при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 826,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 152,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 133,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-16-6 | Установка в одноэтажных зданиях панелей наружных стен длиной более 7 м, площадью до 15 м2 при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 826,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 286,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 133,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-16-7 | Установка в одноэтажных зданиях панелей наружных стен длиной более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 992,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 202,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 160,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-16-8 | Установка в одноэтажных зданиях панелей наружных стен длиной более 7 м, площадью более 15 м2 при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 992,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 363,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 160,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-16-9 | Установка в одноэтажных зданиях панелей наружных стен, добавлять при панелях с угловыми блоками при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 61,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-16-10 | Установка в одноэтажных зданиях панелей наружных стен, добавлять при панелях с угловыми блоками при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 61,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 33,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-16-11 | Установка в одноэтажных зданиях панелей наружных стен, добавлять при панелях с карнизными панелями при массе блока до 3 т при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 553,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 61,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 131,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,459 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,27 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 3,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-16-12 | Установка в одноэтажных зданиях панелей наружных стен, добавлять при панелях с карнизными панелями при массе блока до 3 т при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 553,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 61,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 131,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,459 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,27 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 3,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-16-13 | Установка в одноэтажных зданиях панелей наружных стен, добавлять при панелях с карнизными панелями при массе блока до 6 т при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 654,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 82,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 142,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,497 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 3,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-16-14 | Установка в одноэтажных зданиях панелей наружных стен, добавлять при панелях с карнизными панелями при массе блока до 6 т при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 654,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 82,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 142,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,497 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 3,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-16-15 | Установка в одноэтажных зданиях простеночных панелей наружных стен площадью до 5 м2 при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 569,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 66,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 91,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-16-16 | Установка в одноэтажных зданиях простеночных панелей наружных стен площадью до 5 м2 при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 569,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 66,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 91,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-16-17 | Установка в одноэтажных зданиях простеночных панелей наружных стен площадью более 5 м2 при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 716,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 99,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 91,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-16-18 | Установка в одноэтажных зданиях простеночных панелей наружных стен площадью более 5 м2 при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 716,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 109,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 99,96 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 91,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-16-19 | Установка угловых блоков при высоте зданий до 25 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 35,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-16-20 | Установка угловых блоков при высоте зданий до 35 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 35,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

Таблица 7-17. Установка панелей наружных стен многоэтажных зданий, карнизных панелей

Состав работ:

а) установка и электросварка монтажных изделий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-17-1 | Установка в многоэтажных зданиях панелей наружных стен длиной до 6 м, рядовых площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 673,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 102,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-2 | Установка в многоэтажных зданиях панелей наружных стен длиной до 6 м, рядовых площадью более 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 844,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 138,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 135,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-3 | Установка в многоэтажных зданиях панелей наружных стен длиной более 6 м, рядовых площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 699,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 142,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 119 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 23,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-4 | Установка в многоэтажных зданиях панелей наружных стен длиной более 6 м, рядовых площадью более 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 942,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 138,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 28,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-5 | Установка в многоэтажных зданиях панелей наружных стен простеночных площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 546,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 88,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 59,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 91,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 28,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-6 | Установка в многоэтажных зданиях панелей наружных стен простеночных площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 643,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 110,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 89,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 91,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-7 | Установка карнизных панелей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 30,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-8 | Установка в многоэтажных зданиях панелей наружных стен длиной до 6 м, рядовых площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 673,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 103,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 102,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-9 | Установка в многоэтажных зданиях панелей наружных стен длиной до 6 м, рядовых площадью более 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 844,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 138,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 135,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-10 | Установка в многоэтажных зданиях панелей наружных стен длиной более 6 м, рядовых площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 699,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 142,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 119 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 23,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-11 | Установка в многоэтажных зданиях панелей наружных стен длиной более 6 м, рядовых площадью более 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 942,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 138,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 28,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-12 | Установка в многоэтажных зданиях панелей наружных стен простеночных площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 546,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 88,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 59,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 91,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 28,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-13 | Установка в многоэтажных зданиях панелей наружных стен простеночных площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 643,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 110,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 89,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 91,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-14 | Установка карнизных панелей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 30,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-15 | Установка в многоэтажных зданиях панелей наружных стен длиной до 6 м, рядовых площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 673,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 103,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 102,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-16 | Установка в многоэтажных зданиях панелей наружных стен длиной до 6 м, рядовых площадью более 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 844,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 138,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 135,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-17 | Установка в многоэтажных зданиях панелей наружных стен длиной более 6 м, рядовых площадью до 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 699,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 142,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 119 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 23,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-18 | Установка в многоэтажных зданиях панелей наружных стен длиной более 6 м, рядовых площадью более 10 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 942,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 166,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 138,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 60,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 28,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-19 | Установка в многоэтажных зданиях панелей наружных стен простеночных площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 546,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 88,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 59,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 91,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 28,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-20 | Установка в многоэтажных зданиях панелей наружных стен простеночных площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 643,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 110,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 89,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 91,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-17-21 | Установка карнизных панелей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 210,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 30,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

Таблица 7-18. Установка панелей перегородок одноэтажных зданий

Состав работ:

а) установка опалубки и заделка вертикальных швов раствором (нормы 1, 2, 5, 6);

б) устройство подбетонки (нормы 1 и 2);

в) заполнение вертикальных швов упругими прокладками и герметизация их мастикой (нормы 3 и 4);

г) установка и сварка монтажных изделий (нормы 1 и 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-18-1 | Установка в одноэтажных зданиях панелей перегородок, устанавливаемых горизонтально при заполнении швов раствором площадью панелей до 10 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 337,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 23,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,048 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,36 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-18-2 | Установка в одноэтажных зданиях панелей перегородок, устанавливаемых горизонтально при заполнении швов раствором площадью панелей до 15 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 394,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 29,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,072 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,54 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,91 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-18-3 | Установка в одноэтажных зданиях панелей перегородок, устанавливаемых горизонтально при заполнении швов упругими прокладками площадью панелей до 10 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 348,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 23,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 110 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,36 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-18-4 | Установка в одноэтажных зданиях панелей перегородок, устанавливаемых горизонтально при заполнении швов упругими прокладками площадью панелей до 15 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 410,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 29,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,072 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 170 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,54 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,91 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-18-5 | Установка в одноэтажных зданиях панелей перегородок, устанавливаемых вертикально площадью панелей до 2 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 234,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 22,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,44 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-18-6 | Установка в одноэтажных зданиях панелей перегородок, устанавливаемых вертикально площадью панелей более 2 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 337,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 22,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,102 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,89 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

Таблица 7-19. Герметизация швов стеновых панелей

Состав работ:

а) укладка раствора в швах (норма 1);

б) укладка упругих прокладок в швах (норма 2);

в) герметизация швов мастикой (нормы 3, 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-19-1 | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей цементным раствором (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 11,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,84 |
| Е7-19-2 | Заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 105 |
| Е7-19-3 | Герметизация мастикой швов горизонтальных (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 7,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 75 |
| Е7-19-4 | Герметизация мастикой швов вертикальных (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 8,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 85 |

07. Установка стальных крепежных элементов

Таблица 7-20. Установка стальных крепежных элементов

Состав работ:

а) установка и сварка стальных крепежных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-20-1 | Установка арматурных стальных накладок (единица измерения - т стальных элементов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 52,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,08 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 1 |
| Е7-20-2 | Установка стальных конструкций для крепления подвесных путей (единица измерения - т стальных элементов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-20 | Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей | т | 1 |
| Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг (единица измерения - т стальных элементов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1 |
| Е7-20-4 | Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг (единица измерения - т стальных элементов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1 |
| Е7-20-5 | Установка опорных уголков (единица измерения - т стальных элементов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные листовые массой до 0,01 т | т | 1 |
| Е7-20-6 | Установка стальных накладок и надколонников для крепления стеновых панелей (единица измерения - т стальных элементов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 21,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные из одного профиля | т | 1 |
| Е7-20-7 | Установка горизонтальных стальных элементов (единица измерения - т стальных элементов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Изделия монтажные | т | 0,03 |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные из одного профиля | т | 1 |

08. Лестничные марши и площадки

Таблица 7-21. Установка лестничных маршей и площадок

Состав работ:

а) установка и сварка монтажных изделий;

б) бетонирование стыков.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-21-1 | Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 208,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 45,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-21-2 | Установка лестничных площадок с опиранием на стену и балку при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 286,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 45,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,47 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-21-3 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 347,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 71,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,52 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-21-4 | Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 36,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-21-5 | Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 208,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 45,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-21-6 | Установка лестничных площадок с опиранием на стену и балку при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 286,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 45,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,47 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-21-7 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 347,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 71,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,52 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-21-8 | Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 36,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-21-9 | Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 208,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 45,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-21-10 | Установка лестничных площадок с опиранием на стену и балку при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 286,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 45,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,47 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-21-11 | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 347,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 71,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,52 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-21-12 | Установка балок для опирания лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов в здании более 8 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 36,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

09. Закрома сборно-монолитные

Таблица 7-22. Установка закромов сборно-монолитных ячеек

Состав работ:

а) установка опалубки, арматуры и укладка бетона монолитных узлов сопряжений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-22-1 | Установка закромов сборно-монолитных ячеек размером 6 х 6 м; 9 х 9 м; 6 х 9 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 725,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 34,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 70,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/15 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 14 мм | т | 3,15 |
| 2/10-25/20 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 16-18 мм | т | 4,9 |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,32 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 48 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 4,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

10. Силосы для хранения сыпучих материалов

Таблица 7-23. Установка конструкций силосов для хранения сыпучих материалов

Состав работ:

а) установка и сварка монтажных и закладных изделий (нормы 2-4);

б) оштукатуривание по сетке монтажных изделий (нормы 2,3);

в) установка опалубки (нормы 1,2,4);

г) установка, сварка и обетонирование анкерных болтов (норма 1);

д) установка болтов (норма 2);

е) укладка арматурных сеток в стыках банок (норма 2);

ж) укладка бетона в стыках банок (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-23-1 | Установка балок кольцевых при диаметре банок силосов 3 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 663,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 55,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 108,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,72 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,14 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 3 |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 1,33 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,346 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-23-2 | Установка стен при диаметре банок силосов 3 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 518,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 46,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 74,59 |
| М110919 | Растворонасосы 3 м3/ч | маш.ч | 19,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 25,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,11 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,18 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,012 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 11,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 32-40 мм | т | 0,12 |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 5,76 |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 1,75 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-23-3 | Установка плит покрытия при диаметре банок силосов 3 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 419,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 21,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 93,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 30,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,12 |
| 1/10-260-370/4 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 20-35 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 13,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 1,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-23-4 | Установка балок криволинейных при диаметре банок силосов 12 м (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4329 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 381,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 133,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 420,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 248,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 3,06 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 2,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 32-40 мм | т | 0,78 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 120 |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 3,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

11.Ограды, ворота и калитки

Таблица 7-24. Установка оград

Состав работ:

а) рытье (бурение) ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием;

б) установка панелей и столбов в стаканы фундаментов с заделкой бетоном (нормы 1-3);

в) установка столбов в ямы с заделкой бетоном (нормы 4-13;15-17);

г) установка монтажных изделий, лаг со сваркой;

д) навеска панелей на столбы с закреплением (нормы 2-6, 10-12);

е) установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки (нормы 4,7-9);

ж) укладка кирпичных подкладок под столбы (нормы 4-13);

и) установка деревянных пластин и натягивание колючей проволоки с закреплением (норма 13);

к) зачистка сварных швов шлифшкуркой и огрунтовка кистью (нормы 15-17);

л) навеска профнастила на лаги с закреплением саморезами, подрезка профнастила (при необходимости) (нормы 15-17);

м) установка П-образных планок с закреплением саморезами и установка пластмассовых заглушек на торцы столбов (нормы 15-17).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-24-1 | Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м (единица измерения - 100 м оград) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 35,22 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,66 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 12,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,78 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10 | Фундаменты железобетонные (марка по проекту) | шт. | 24,8 |
| П4/1-1-50-20 | Панели (марка по проекту) | шт. | 24,8 |
| Е7-24-2 | Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м (единица измерения - 100 м оград) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 33,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 12,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0045 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,1018 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10 | Фундаменты железобетонные (марка по проекту) | шт. | 33,3 |
| П4/1-1-20 | Столбы бетонные (марка по проекту) | шт. | 33,3 |
| П4/1-1-50-20 | Панели (марка по проекту) | шт. | 33,3 |
| Е7-24-3 | Установка железобетонных оград из панелей длиной 4,8 м при шаге столбов 2,4 м (единица измерения - 100 м оград) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 29,87 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 12,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10 | Фундаменты железобетонные (марка по проекту) | шт. | 41,5 |
| П4/1-1-20 | Столбы бетонные (марка по проекту) | шт. | 41,5 |
| П4/1-1-50-20 | Панели (марка по проекту) | шт. | 20,7 |
| Е7-24-4 | Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей из сетки высотой до 1,5 м (единица измерения - 100 м оград) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 305,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 46,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,21 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 16,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 3,46 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-370 | Сетка стальная плетеная | м2 | 150 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбы бетонные (марка по проекту) | шт. | 33,3 |
| П4/1-1-50-20 | Панели (марка по проекту) | шт. | 33,3 |
| Е7-24-5 | Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей из сетчатых панелей высотой до 1,6 м (единица измерения - 100 м оград) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 246,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 46,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,21 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 16,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 3,46 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-25 | Панели сетчатые | м2 | 97,2 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбы бетонные (марка по проекту) | шт. | 33,3 |
| П4/1-1-50-20 | Панели (марка по проекту) | шт. | 33,3 |
| Е7-24-6 | Установка металлических оград по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей из сетчатых панелей высотой до 2 м (единица измерения - 100 м оград) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 246,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 46,53 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,21 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 16,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,004 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 3,46 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-25 | Панели сетчатые | м2 | 143 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбы бетонные (марка по проекту) | шт. | 33,3 |
| П4/1-1-50-20 | Панели (марка по проекту) | шт. | 33,3 |
| Е7-24-7 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м (единица измерения - 100 м оград) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 21,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,54 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 12,62 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,006 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,052 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм | т | 0,145 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 1,23 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-370 | Сетка стальная плетеная | м2 | 100 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбы бетонные (марка по проекту) | шт. | 29,5 |
| Е7-24-8 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,7 м (единица измерения - 100 м оград) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 219,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 21,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,54 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 12,62 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм | т | 0,152 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 1,23 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-370 | Сетка стальная плетеная | м2 | 150 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбы бетонные (марка по проекту) | шт. | 29,5 |
| Е7-24-9 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м (единица измерения - 100 м оград) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 243,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 21,78 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 16,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм | т | 0,159 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 1,57 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-370 | Сетка стальная плетеная | м2 | 200 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбы бетонные (марка по проекту) | шт. | 29,5 |
| Е7-24-10 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м (единица измерения - 100 м оград) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 24,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,25 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 16,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,012 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 1,38 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-25 | Панели сетчатые | м2 | 97,2 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбы бетонные (марка по проекту) | шт. | 33,3 |
| Е7-24-11 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м (единица измерения - 100 м оград) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 24,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,25 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 16,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,012 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 1,38 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-25 | Панели сетчатые | м2 | 143 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбы бетонные (марка по проекту) | шт. | 33,3 |
| Е7-24-12 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м (единица измерения - 100 м оград) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 24,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,25 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 16,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,012 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 1,38 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-25 | Панели сетчатые | м2 | 189 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбы бетонные (марка по проекту) | шт. | 33,3 |
| Е7-24-13 | Установка металлических оград по железобетонным столбам из колючей проволоки (единица измерения - 100 м оград) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 13,69 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 16,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,52 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,019 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,024 |
| 1/10-260-270/1 | Проволока колючая одноосновная рифленая оцинкованная | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 1,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбы бетонные (марка по проекту) | шт. | 33,3 |
| Е7-24-14 | Устройство песчаных подушек толщиной 30 см (единица измерения - 100 м оград) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 16,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 7,1 |
| Е7-24-15 | Установка оград из профнастила высотой 1,5 м по металлическим стойкам при шаге стоек 2,5 м (единица измерения - 100 м оград) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,35 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 9,9 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,22 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 8,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-20-15/61 | Профилированный лист стальной типа МП-20 (П20, С20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм | м2 | 157 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 2,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235 | Защитно-декоративная П-образная планка 20 х 22 х 20 мм; L=2 м | шт. | 52 |
| П1/10-235 | Пластиковые заглушки 60 х 40 мм на стойки | шт. | 41 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-10 | Лаги из профильной трубы 40 х 20 х 2 мм | т | 0,347 |
| П2/20-80-5-10 | Металлические столбы из профильной трубы 60 х 40 х 2 мм | т | 0,32 |
| Е7-24-16 | Установка оград из профнастила высотой 1,8 м по металлическим стойкам при шаге стоек 2,5 м (единица измерения - 100 м оград) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,35 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 9,9 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,46 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 8,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-20-15/61 | Профилированный лист стальной типа МП-20 (П20, С20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм | м2 | 188,4 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 2,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235 | Защитно-декоративная П-образная планка 20 х 22 х 20 мм; L=2 м | шт. | 52 |
| П1/10-235 | Пластиковые заглушки 60 х 40 мм на стойки | шт. | 41 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-10 | Лаги из профильной трубы 40 х 20 х 2 мм | т | 0,347 |
| П2/20-80-5-10 | Металлические столбы из профильной трубы 60 х 40 х 2 мм | т | 0,351 |
| Е7-24-17 | Установка оград из профнастила высотой 2 м по металлическим стойкам при шаге стоек 2,5 м (единица измерения - 100 м оград) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,35 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 9,9 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,62 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 8,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-20-15/61 | Профилированный лист стальной типа МП-20 (П20, С20)-1100 толщиной 0,5 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм | м2 | 209,3 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 2,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235 | Защитно-декоративная П-образная планка 20 х 22 х 20 мм; L=2 м | шт. | 52 |
| П1/10-235 | Пластиковые заглушки 60 х 40 мм на стойки | шт. | 41 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-10 | Лаги из профильной трубы 40 х 20 х 2 мм | т | 0,347 |
| П2/20-80-5-10 | Металлические столбы из профильной трубы 60 х 40 х 2 мм | т | 0,369 |

Таблица 7-25. Устройство ворот и калиток

Состав работ:

а) рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием (нормы 1-8, 11);

б) заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном (нормы 1,2,5,6,8);

в) установка металлических стоек (нормы 1,2,8);

г) устройство щебеночной подготовки под бетонные столбы (нормы 2,3,7,11);

д) устройство кирпичных подкладок под столбы (нормы 1,2,4,8);

е) навеска ворот и калиток со сваркой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-25-1 | Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1940,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 115,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 105,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 44,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,047 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 29,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-25 | Полотна ворот | шт. | П |
| П2/20-20-15-25 | Стойки металлические | шт. | П |
| Е7-25-2 | Устройство ворот распашных с установкой металлических и бетонных столбов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1373,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 192,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 177,31 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 44,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,047 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 17,3 |
| 4/1-5-20-10-40/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 300, фракции 5-20 мм | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-25 | Полотна ворот | шт. | П |
| П2/20-20-15-25 | Стойки металлические | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбы бетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-25-3 | Устройство ворот распашных с установкой бетонных столбов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 929,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 270,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 252,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 44,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,047 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 31 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-40/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 300, фракции 5-20 мм | м3 | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-25 | Полотна ворот | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбы бетонные (марка по проекту) | шт. | 200 |
| Е7-25-4 | Устройство ворот распашных с установкой железобетонных столбов без фундаментов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1045,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 251,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 233,24 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 44,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,047 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 29,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-25 | Полотна ворот | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-40 | Столбы железобетонные | шт. | 200 |
| Е7-25-5 | Устройство ворот распашных с установкой железобетонных столбов с фундаментами (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1460,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 415,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 383,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 63,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,067 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 5,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-25 | Полотна ворот | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10 | Фундаменты железобетонные (марка по проекту) | шт. | 200 |
| П4/1-2-20-40 | Столбы железобетонные | шт. | 200 |
| Е7-25-6 | Устройство ворот распашных с установкой железобетонных столбов с фундаментами и ложными калитками (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1645,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 426,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 391,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 63,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,067 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 5,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-25 | Полотна ворот | шт. | П |
| П2/20-20-15-25 | Полотна ложных калиток | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-10-10-10 | Фундаменты железобетонные (марка по проекту) | шт. | 200 |
| П4/1-2-20-40 | Столбы железобетонные | шт. | 200 |
| Е7-25-7 | Устройство калиток с установкой столбов бетонных (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 578,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 220,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 204,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-40/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 300, фракции 5-20 мм | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-25 | Полотна калиток | шт. | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбы бетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-25-8 | Устройство калиток с установкой столбов металлических (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 855,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-25 | Полотна калиток | шт. | П |
| П2/20-20-15-25 | Стойки металлические | шт. | П |
| Е7-25-9 | Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-25 | Полотна калиток | шт. | П |
| Е7-25-10 | Устройство калиток без установки столбов при железобетонных оградах со столбами (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 34,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-25 | Полотна калиток | шт. | П |
| Е7-25-11 | Установка дополнительных бетонных столбов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 430,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 102,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-40/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 300, фракции 5-20 мм | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбы бетонные (марка по проекту) | шт. | 100 |

Таблица 7-26. Устройство ограждений из металлического штакетника

Состав работ:

а) установка штакетника с креплением винтами-саморезами (нормы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20, 22);

б) установка штакетника со сверлением отверстий, креплением заклепками (нормы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 21, 23);

в) установка прогонов: резка труб; приварка к стойкам ограждения с зачисткой швов после сварки (норма 17); сверление отверстий, установка с креплением болтами (нормы 18, 19);

г) установка планки декоративной с креплением винтами-саморезами (норма 24).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-26-1 | Установка одностороннего ограждения из металлического штакетника (769 шт), высота до 2,0 м, ширина штакетин до 110 мм, крепление винтами-саморезами на два прогона (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 27,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/406 | Винты самонарезающие (саморезы) 4,2х16 мм, 4,2х19 мм с прессшайбой, наконечник сверло, цветные по RAL | 1000 шт. | 3,076 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 769 |
| Е7-26-2 | Установка одностороннего ограждения из металлического штакетника (769 шт), высота до 2,0 м, ширина штакетин до 110 мм, крепление заклепками на два прогона (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 36,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 24,61 |
| 1/10-240-35/80 | Заклепки вытяжные 4,8 х 8 мм стальные, оцинкованные | 100 шт. | 30,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 769 |
| Е7-26-3 | Установка двухстороннего ограждения из металлического штакетника (1250 шт), высота до 2,0 м, ширина штакетин до 110 мм, крепление винтами-саморезами на два прогона (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 44,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/406 | Винты самонарезающие (саморезы) 4,2х16 мм, 4,2х19 мм с прессшайбой, наконечник сверло, цветные по RAL | 1000 шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 1250 |
| Е7-26-4 | Установка двухстороннего ограждения из металлического штакетника (1250 шт), высота до 2,0 м, ширина штакетин до 110 мм, крепление заклепками на два прогона (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 59,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 40 |
| 1/10-240-35/80 | Заклепки вытяжные 4,8 х 8 мм стальные, оцинкованные | 100 шт. | 50 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 1250 |
| Е7-26-5 | Установка одностороннего ограждения из металлического штакетника (769 шт), высота до 2,5 м, ширина штакетин до 110 мм, крепление винтами-саморезами на три прогона (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 41,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/406 | Винты самонарезающие (саморезы) 4,2х16 мм, 4,2х19 мм с прессшайбой, наконечник сверло, цветные по RAL | 1000 шт. | 4,614 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 769 |
| Е7-26-6 | Установка одностороннего ограждения из металлического штакетника (769 шт), высота до 2,5 м, ширина штакетин до 110 мм, крепление заклепками на три прогона (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 156,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 55,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 36,91 |
| 1/10-240-35/80 | Заклепки вытяжные 4,8 х 8 мм стальные, оцинкованные | 100 шт. | 46,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 769 |
| Е7-26-7 | Установка двухстороннего ограждения из металлического штакетника (1250 шт), высота до 2,5 м, ширина штакетин до 110 мм, крепление винтами-саморезами на три прогона (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 66,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/406 | Винты самонарезающие (саморезы) 4,2х16 мм, 4,2х19 мм с прессшайбой, наконечник сверло, цветные по RAL | 1000 шт. | 7,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 1250 |
| Е7-26-8 | Установка двухстороннего ограждения из металлического штакетника (1250 шт), высота до 2,5 м, ширина штакетин до 110 мм, крепление заклепками на три прогона (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 89,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 60 |
| 1/10-240-35/80 | Заклепки вытяжные 4,8 х 8 мм стальные, оцинкованные | 100 шт. | 75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 1250 |
| Е7-26-9 | Установка одностороннего ограждения из металлического штакетника (562 шт), высота до 2,0 м, ширина штакетин до 128 мм, крепление винтами-саморезами на два прогона (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 20,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/406 | Винты самонарезающие (саморезы) 4,2х16 мм, 4,2х19 мм с прессшайбой, наконечник сверло, цветные по RAL | 1000 шт. | 2,248 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 562 |
| Е7-26-10 | Установка одностороннего ограждения из металлического штакетника (562 шт), высота до 2,0 м, ширина штакетин до 128 мм, крепление заклепками на два прогона (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 26,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 17,98 |
| 1/10-240-35/80 | Заклепки вытяжные 4,8 х 8 мм стальные, оцинкованные | 100 шт. | 22,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 562 |
| Е7-26-11 | Установка двухстороннего ограждения из металлического штакетника (1064 шт), высота до 2,0 м, ширина штакетин до 128 мм, крепление винтами-саморезами на два прогона (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 37,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/406 | Винты самонарезающие (саморезы) 4,2х16 мм, 4,2х19 мм с прессшайбой, наконечник сверло, цветные по RAL | 1000 шт. | 4,256 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 1064 |
| Е7-26-12 | Установка двухстороннего ограждения из металлического штакетника (1064 шт), высота до 2,0 м, ширина штакетин до 128 мм, крепление заклепками на два прогона (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 50,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 34,05 |
| 1/10-240-35/80 | Заклепки вытяжные 4,8 х 8 мм стальные, оцинкованные | 100 шт. | 42,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 1064 |
| Е7-26-13 | Установка одностороннего ограждения из металлического штакетника (562 шт), высота до 2,5 м, ширина штакетин до 128 мм, крепление винтами-саморезами на три прогона (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 30,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/406 | Винты самонарезающие (саморезы) 4,2х16 мм, 4,2х19 мм с прессшайбой, наконечник сверло, цветные по RAL | 1000 шт. | 3,372 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 562 |
| Е7-26-14 | Установка одностороннего ограждения из металлического штакетника (562 шт), высота до 2,5 м, ширина штакетин до 128 мм, крепление заклепками на три прогона (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 40,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 26,98 |
| 1/10-240-35/80 | Заклепки вытяжные 4,8 х 8 мм стальные, оцинкованные | 100 шт. | 33,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 562 |
| Е7-26-15 | Установка двухстороннего ограждения из металлического штакетника (1064 шт), высота до 2,5 м, ширина штакетин до 128 мм, крепление винтами-саморезами на три прогона (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 56,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/406 | Винты самонарезающие (саморезы) 4,2х16 мм, 4,2х19 мм с прессшайбой, наконечник сверло, цветные по RAL | 1000 шт. | 6,384 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 1064 |
| Е7-26-16 | Установка двухстороннего ограждения из металлического штакетника (1064 шт), высота до 2,5 м, ширина штакетин до 128 мм, крепление заклепками на три прогона (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 76,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 51,07 |
| 1/10-240-35/80 | Заклепки вытяжные 4,8 х 8 мм стальные, оцинкованные | 100 шт. | 63,84 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 1064 |
| Е7-26-17 | Установка прогонов из трубы 40 х 20 х 2 мм, крепление на сварке (единица измерения - 100 м лаг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,23 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/90 | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм | кг | 1,01 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,28 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Труба стальная профильная 40 х 20 х 2 мм | м | 102 |
| Е7-26-18 | Установка прогонов из трубы 40 х 20 х 2 мм, крепление на болтах (ширина штакетины до 110 мм) (единица измерения - 100 м лаг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,04 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,28 |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 0,64 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,0025 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,0004 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Труба стальная профильная 40 х 20 х 2 мм | м | 102 |
| Е7-26-19 | Установка прогонов из трубы 40 х 20 х 2 мм, крепление на болтах (ширина штакетины до 128 мм) (единица измерения - 100 м лаг) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,04 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,28 |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 0,64 |
| 1/10-240-10-10/131 | Болты строительные | т | 0,00362 |
| 1/10-240-20/1 | Гайки строительные | т | 0,00054 |
| 1/10-240-50-16/6 | Шайба плоская оцинкованная | кг | 0,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Труба стальная профильная 40 х 20 х 2 мм | м | 102 |
| Е7-26-20 | При увеличении (уменьшении) количества штакетин на 100 м ограждения добавлять (исключать) к нормам Е7-26-1, Е7-26-3, Е7-26-9, Е7-26-11 (единица измерения - 100 штакетин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/406 | Винты самонарезающие (саморезы) 4,2х16 мм, 4,2х19 мм с прессшайбой, наконечник сверло, цветные по RAL | 1000 шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 100 |
| Е7-26-21 | При увеличении (уменьшении) количества штакетин на 100 м ограждения добавлять (исключать) к нормам Е7-26-2, Е7-26-4, Е7-26-10, Е7-26-12 (единица измерения - 100 штакетин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 3,2 |
| 1/10-240-35/80 | Заклепки вытяжные 4,8 х 8 мм стальные, оцинкованные | 100 шт. | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 100 |
| Е7-26-22 | При увеличении (уменьшении) количества штакетин на 100 м ограждения добавлять (исключать) к нормам Е7-26-5, Е7-26-7, Е7-26-13, Е7-26-15 (единица измерения - 100 штакетин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 5,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/406 | Винты самонарезающие (саморезы) 4,2х16 мм, 4,2х19 мм с прессшайбой, наконечник сверло, цветные по RAL | 1000 шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 100 |
| Е7-26-23 | При увеличении (уменьшении) количества штакетин на 100 м ограждения добавлять (исключать) к нормам Е7-26-6, Е7-26-8, Е7-26-14, Е7-26-16 (единица измерения - 100 штакетин) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 7,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 4,8 |
| 1/10-240-35/80 | Заклепки вытяжные 4,8 х 8 мм стальные, оцинкованные | 100 шт. | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Штакетник металлический | шт. | 100 |
| Е7-26-24 | Установка планки декоративной П-образной с креплением винтами-саморезами (единица измерения - 100 м планки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/406 | Винты самонарезающие (саморезы) 4,2х16 мм, 4,2х19 мм с прессшайбой, наконечник сверло, цветные по RAL | 1000 шт. | 0,196 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Планка декоративная П-образная | м | 102 |

Таблица 7-27. Установка металлических ограждений из сетчатых панелей (евроограждение 3D) по металлическим столбам

Состав работ:

а) нанесение разметки и установка столбов на твердое основание в проектное положение с креплением анкерами (норма 1);

б) разметка и бурение скважин вручную (норма 2), механизированным способом (норма 3);

в) подсыпка щебня на дно пробуренной скважины, установка столбов ограждения, бетонирование фундамента (нормы 2, 3);

г) разметка и установка винтовой сваи в проектное положение, закручивание сваи вручную (нормы 4, 5), механизированным способом (нормы 6, 7);

д) установка столбов на винтовые сваи с креплением болтами (нормы 4-7);

е) установка 3D панелей в проектное положение с креплением (нормы 8-19);

ж) стыковка 3D панелей по высоте (нормы 16-19).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-27-1 | Установка столбов ограждения на твердое основание (единица измерения - 100 шт. столбов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 12,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 3,75 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10 | Пластиковая заглушка для столба | шт. | 100 |
| П1/10-240-5 | Крепежный анкер М10 х 100 мм | шт. | 300 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Столб ограждения | шт. | 100 |
| Е7-27-2 | Установка столбов ограждения в скважины с бурением скважин вручную (единица измерения - 100 шт. столбов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М091500 | Ямокопатели | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10 | Пластиковая заглушка для столба | шт. | 100 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Столб ограждения | шт. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 4,98 |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 0,99 |
| Е7-27-3 | Установка столбов ограждения в скважины с бурением скважин механизированным способом (единица измерения - 100 шт. столбов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 1,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10 | Пластиковая заглушка для столба | шт. | 100 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Столб ограждения | шт. | 100 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон | м3 | 4,98 |
| П4/1-5-20 | Щебень | м3 | 0,99 |
| Е7-27-4 | Установка столбов ограждения на винтовые сваи с фланцем с вкручиванием сваи вручную (единица измерения - 100 шт. столбов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,01421 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,00406 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 2,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10 | Пластиковая заглушка для столба | шт. | 100 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Столб ограждения | шт. | 100 |
| П2/20-80-5 | Винтовая свая | шт. | 100 |
| Е7-27-5 | Установка столбов ограждения на винтовые сваи без фланца с вкручиванием сваи вручную (единица измерения - 100 шт. столбов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0136 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10 | Пластиковая заглушка для столба | шт. | 100 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Столб ограждения | шт. | 100 |
| П2/20-80-5 | Винтовая свая | шт. | 100 |
| Е7-27-6 | Установка столбов ограждения на винтовые сваи с фланцем с вкручиванием сваи механизированным способом (единица измерения - 100 шт. столбов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,01421 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,00406 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 2,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10 | Пластиковая заглушка для столба | шт. | 100 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Столб ограждения | шт. | 100 |
| П2/20-80-5 | Винтовая свая | шт. | 100 |
| Е7-27-7 | Установка столбов ограждения на винтовые сваи без фланца с вкручиванием сваи механизированным способом (единица измерения - 100 шт. столбов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0136 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10 | Пластиковая заглушка для столба | шт. | 100 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Столб ограждения | шт. | 100 |
| П2/20-80-5 | Винтовая свая | шт. | 100 |
| Е7-27-8 | Установка ограждений из сетчатых панелей (евроограждение 3D) высотой до 1,5 м шириной до 2,5 м (2 крепления по высоте) (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепления в сборе | шт. | 82 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | 3D панель | шт. | 40 |
| Е7-27-9 | Установка ограждений из сетчатых панелей (евроограждение 3D) высотой до 1,5 м шириной до 3,1 м (2 крепления по высоте) (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепления в сборе | шт. | 66 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | 3D панель | шт. | 32 |
| Е7-27-10 | Установка ограждений из сетчатых панелей (евроограждение 3D) высотой до 1,93 м шириной до 2,5 м (3 крепления по высоте) (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепления в сборе | шт. | 123 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | 3D панель | шт. | 40 |
| Е7-27-11 | Установка ограждений из сетчатых панелей (евроограждение 3D) высотой до 1,93 м шириной до 3,1 м (3 крепления по высоте) (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепления в сборе | шт. | 99 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | 3D панель | шт. | 32 |
| Е7-27-12 | Установка ограждений из сетчатых панелей (евроограждение 3D) высотой до 3,23 м шириной до 2,5 м (4 крепления по высоте) (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепления в сборе | шт. | 164 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | 3D панель | шт. | 40 |
| Е7-27-13 | Установка ограждений из сетчатых панелей (евроограждение 3D) высотой до 3,23 м шириной до 3,1 м (4 крепления по высоте) (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепления в сборе | шт. | 132 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | 3D панель | шт. | 32 |
| Е7-27-14 | Установка ограждений из сетчатых панелей (евроограждение 3D) высотой до 3,43 м шириной до 2,5 м (5 креплений по высоте) (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепления в сборе | шт. | 205 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | 3D панель | шт. | 40 |
| Е7-27-15 | Установка ограждений из сетчатых панелей (евроограждение 3D) высотой до 3,43 м шириной до 3,1 м (5 креплений по высоте) (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепления в сборе | шт. | 165 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | 3D панель | шт. | 32 |
| Е7-27-16 | Установка ограждений из сетчатых панелей (евроограждение 3D) высотой до 3,06 м шириной до 2,5 м из двух сеток в пролете (6 креплений по высоте) (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепления в сборе | шт. | 246 |
| П1/10-240 | Соединительная клипса | шт. | 200 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | 3D панель | шт. | 80 |
| Е7-27-17 | Установка ограждений из сетчатых панелей (евроограждение 3D) высотой до 3,06 м шириной до 3,1 м из двух сеток в пролете (6 креплений по высоте) (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепления в сборе | шт. | 198 |
| П1/10-240 | Соединительная клипса | шт. | 200 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | 3D панель | шт. | 64 |
| Е7-27-18 | Установка ограждений из сетчатых панелей (евроограждение 3D) высотой до 4,06 м шириной до 2,5 м из двух сеток в пролете (8 креплений по высоте) (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепления в сборе | шт. | 328 |
| П1/10-240 | Соединительная клипса | шт. | 200 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | 3D панель | шт. | 80 |
| Е7-27-19 | Установка ограждений из сетчатых панелей (евроограждение 3D) высотой до 4,06 м шириной до 3,1 м из двух сеток в пролете (8 креплений по высоте) (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепления в сборе | шт. | 264 |
| П1/10-240 | Соединительная клипса | шт. | 200 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | 3D панель | шт. | 64 |

Раздел 02. Сооружения водопровода и канализации

01. Строительство емкостных сооружений

Таблица 7-30. Установка панелей стен, перегородок

Состав работ:

а) пескоструйная очистка стыкуемых поверхностей;

б) сварка арматуры, закладных и монтажных изделий;

в) замоноличивание панелей в пазах днищ и в пяте;

г) установка опалубки стыков;

д) замоноличивание вертикальных швов бетоном (нормы 1-5);

е) иньецирование вертикальных стыков раствором (нормы 6-10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-30-1 | Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 6 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1448,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 365,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,31 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 40,81 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 59,5 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 254,66 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 254,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,61 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 28 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 5 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 20 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,27 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-30-2 | Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 9 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 857,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 206,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,12 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 39,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 119 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 127,33 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 127,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 3,56 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 23,9 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 3 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-30-3 | Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 12 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 684 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 189,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,04 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 34,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 65,45 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 119 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 119 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 2,35 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 19,3 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 3 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-30-4 | Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью до 15 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 565,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 161,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 35,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 47,6 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 102,34 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 102,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 2,06 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 17,6 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 2,2 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 9,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-30-5 | Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном, площадью более 15 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 516,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 137,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 21,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,7 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 95,2 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 95,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 1,69 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 16,8 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 1,7 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 8,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-30-6 | Установка панелей стен при вертикальных стыках, инъецируемых раствором (шпоночного типа), площадью до 6 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 976,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 389,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,19 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 39,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 59,5 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 265,82 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 265,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 4,5 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 16,3 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 8,2 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 18,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,32 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-30-7 | Установка панелей стен при вертикальных стыках, инъецируемых раствором (шпоночного типа), площадью до 9 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 616,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 222,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,83 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 41,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 95,2 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 129,1 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 129,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 2,72 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 15,4 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 5,4 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-30-8 | Установка панелей стен при вертикальных стыках, инъецируемых раствором (шпоночного типа), площадью до 12 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 492,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 195,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,04 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 34,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 65,45 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 114,59 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 114,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 1,83 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 10,8 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 4,4 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-30-9 | Установка панелей стен при вертикальных стыках, инъецируемых раствором (шпоночного типа), площадью до 15 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 410,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 171 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 38,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 53,55 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 100,57 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 100,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 1,62 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 8,3 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 3,7 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-30-10 | Установка панелей стен при вертикальных стыках, инъецируемых раствором (шпоночного типа), площадью более 15 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 347,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 143,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 21,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,7 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 95,17 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 95,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 1,28 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 7,5 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 3,3 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-30-11 | Установка панелей стен при вертикальных стыках с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при площади вертикальной проекции панели до 9 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 487,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 230,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 52,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 77,35 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 135,31 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 135,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,6 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 4,7 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 3,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,19 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-30-12 | Установка панелей стен при вертикальных стыках с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при площади вертикальной проекции панели до 12 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 377,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 179,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 47,01 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41,65 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 98,88 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 98,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 1,3 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,7 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 3,9 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-30-13 | Установка панелей стен при вертикальных стыках с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при площади вертикальной проекции панели до 15 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 324,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 174,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 44,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,7 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 98,07 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 98,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 1,1 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,7 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 3,7 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-30-14 | Установка панелей стен при вертикальных стыках с опорной пятой шпоночного и клиновидного типа при площади вертикальной проекции панели более 15 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 327,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 150 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 40,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,8 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 81,22 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 81,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,82 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,9 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 3,1 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-30-15 | Установка панелей перегородок (ненесущих) (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 485,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 195,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 42,96 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 116,06 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 116,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 2,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 8,9 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 4,2 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 22,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |

Таблица 7-31. Установка опор, лотков

Состав работ:

а) подготовка основания (нормы 1,2,7,8);

б) пескоструйная очистка стыкуемых поверхностей (нормы 3-6);

в) сварка арматуры и закладных изделий;

г) замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором;

д) гидравлическое испытание лотков (нормы 7,8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-31-1 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 547,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 198,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 32,13 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 116,98 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 49,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 45 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 67 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-31-2 | Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 329,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 16,07 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 60,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 36,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 34 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 51 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-31-3 | Установка лотков угловых сечением до 0,2 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3409,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 589,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 34,87 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 126,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 428,41 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 317,46 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 317,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 110,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 8,76 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 13,62 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,72 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 85 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 1270 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,58 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 21,4 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,58 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 9,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-31-4 | Установка лотков угловых сечением более 0,2 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2526,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 406,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 28,44 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 103,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 267,75 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 198,2 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 198,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 76,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 7,04 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 10,94 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,45 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 59 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 890 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 18,6 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,53 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 7,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-31-5 | Установка лотков прямоугольных сечением до 0,2 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 910,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 249,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 21,78 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 79,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,85 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 100,58 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 100,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 47,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 1,48 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 2,29 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 35 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 525 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 1,8 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,39 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 1,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-31-6 | Установка лотков прямоугольных сечением более 0,2 м2 (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 481,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 135,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,95 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 39,87 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 59,21 |
| М331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 (6) МПа (атм) | маш.ч | 59,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 25,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,86 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1,33 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 30 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 440 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,54 |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-31-7 | Установка лотков сечением до 0,5 м2 между сооружениями (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 924,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 176,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 29,75 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 116,62 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 30,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 500 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 200 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 1,01 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-31-8 | Установка лотков сечением более 0,5 м2 между сооружениями (единица измерения - 100 м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 730,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 141,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 22,61 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 91,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 27,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 500 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 200 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 1 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |

02. Конструкции секционных вентиляторных градирен

Таблица 7-32. Установка конструкций секционных вентиляторных градирен

Состав работ:

а) замоноличивание стыков бетоном;

б) подливка из бетона (норма 3);

в) установка монтажных изделий (нормы 4,5,8);

г) сварка закладных и монтажных изделий;

д) снятие временных монтажных изделий (норма 5);

е) обетонирование опорных изделий (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-32-1 | Установка колонн железобетонных в стаканы фундаментов (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 486,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 75,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 4,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-32-2 | Установка колонн железобетонных на нижестоящие колонны (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 409,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 91,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-32-3 | Установка колонн в стальной обойме на фундаменты (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 493,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 111,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 96,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 1,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-32-4 | Укладка балок (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 20,59 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,031 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-32-5 | Укладка ригелей (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 508,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 31,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,04 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 25,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,107 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 4,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,874 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-32-6 | Установка капителей стен водосборного бассейна (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 452,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 102,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 76,64 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 25,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-32-7 | Установка капителей стен каркаса градирен (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 875,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 137,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 90,68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 47,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,03 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 177 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 17,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-32-8 | Укладка плит покрытия (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 19,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,64 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 1,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,186 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

Раздел 03. Сооружения предприятий по хранению и переработке зерна

Таблица 7-33. Монтаж конструкций сооружений предприятий по хранению и переработке зерна

Состав работ:

а) укрупнительная сборка (нормы 3,4);

б) установка опалубки (нормы 3,4,5,6);

в) сварка стыков (нормы 3,5);

г) замоноличивание стыков и швов;

д) устройство водоотбойного экрана из полиэтилена (нормы 2,4);

е) устройство разжелобков (норма 9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-33-1 | Монтаж стен силосов из блоков объемных с болтовым соединением (единица измерения - 100 м3 сборных изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 490,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 104,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020140 | Краны башенные при строительстве элеваторов высота подъема крюка более 40 м | маш.ч | 39,63 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 25,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 43,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,32 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,29 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,57 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,24 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,014 |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,035 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 12 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 6 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-20-20-20/20 | Ограждения стальные лестничных проемов, лестничных маршей, пожарных лестниц | т | 0,05 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 8,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 7,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,86 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,77 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-33-2 | Монтаж стен силосов из блоков объемных с безболтовым соединением (единица измерения - 100 м3 сборных изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 457,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020140 | Краны башенные при строительстве элеваторов высота подъема крюка более 40 м | маш.ч | 40,58 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 21,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 43,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,32 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,31 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,24 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,013 |
| 1/10-160-15/7 | Водоотбойный экран из полиэтилена толщиной 1,2 мм | кг | 2,96 |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,037 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 12 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 6 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-20-20-20/20 | Ограждения стальные лестничных проемов, лестничных маршей, пожарных лестниц | т | 0,05 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 9,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 6,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,91 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,36 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-33-3 | Монтаж стен силосов из блоков криволинейных диаметром 6 м (единица измерения - 100 м3 сборных изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 694,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 223,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020140 | Краны башенные при строительстве элеваторов высота подъема крюка более 40 м | маш.ч | 66,64 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 90,44 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 69,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 66,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 3,08 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,039 |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,041 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 14 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 7 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 44 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,005 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-20-20-20/20 | Ограждения стальные лестничных проемов, лестничных маршей, пожарных лестниц | т | 0,06 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 15,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 18,2 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 4,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 2,38 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,96 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-33-4 | Монтаж стен силосов из блоков полигональных (единица измерения - 100 м3 сборных изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 488,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 153,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020140 | Краны башенные при строительстве элеваторов высота подъема крюка более 40 м | маш.ч | 42,96 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 67,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 42,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,013 |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,027 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 9 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 4 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 9 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,001 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-20-20-20/20 | Ограждения стальные лестничных проемов, лестничных маршей, пожарных лестниц | т | 0,04 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 13,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 12,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,75 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,89 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-33-5 | Монтаж стен силосов из блоков криволинейных диаметром 18 м (единица измерения - 100 м3 сборных изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1198,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 141,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020140 | Краны башенные при строительстве элеваторов высота подъема крюка более 40 м | маш.ч | 86,87 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 121,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 33,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,31 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,068 |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,029 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 10 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 5 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 46 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,004 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-20-20-20/20 | Ограждения стальные лестничных проемов, лестничных маршей, пожарных лестниц | т | 0,47 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 25,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 2,29 |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 1,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,78 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-33-6 | Монтаж стен бункеров мельниц (единица измерения - 100 м3 сборных изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 650,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 113,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020140 | Краны башенные при строительстве элеваторов высота подъема крюка более 40 м | маш.ч | 40,34 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 22,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 50,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,32 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,53 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 1,1 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,24 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,015 |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,07 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 20 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 10 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 10 |
| 1/10-260-210-2/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 3 мм | т | 0,001 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 15,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,44 |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 7,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,59 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 2,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-33-7 | Установка воронки с доборными (карнизными) элементами (единица измерения - 100 м3 сборных изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 732,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 101,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020140 | Краны башенные при строительстве элеваторов высота подъема крюка более 40 м | маш.ч | 24,4 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 20,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 56,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/80 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,64 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,24 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,011 |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,134 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 45 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 22 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/20 | Щиты настила деревянные | м2 | 6,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,41 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 3,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,22 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-33-8 | Установка колонн подсилосного этажа (единица измерения - 100 м3 сборных изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 553,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020140 | Краны башенные при строительстве элеваторов высота подъема крюка более 40 м | маш.ч | 78,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 26,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,94 |
| 1/10-110-100-20/10 | Доски обрезные дубовые, длиной 2-6,5 м, толщиной 35 мм и более, 1 сорта | м3 | 0,59 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,006 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 6,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-33-9 | Установка наклонного днища (единица измерения - 100 м3 сборных изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 602,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020140 | Краны башенные при строительстве элеваторов высота подъема крюка более 40 м | маш.ч | 16,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 45,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,0001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 2,5 |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 6,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |

Раздел 04. Главные корпуса тепловых электростанций

01. Конструкции конденсационных и зольных полов

Таблица 7-34. Установка конструкций конденсационных и зольных полов

Состав работ:

а) выравнивание подстилающего слоя;

б) выравнивание и подливка дна стакана (нормы 1-8);

в) обработка бетонных поверхностей и арматурных выпусков в стыках;

г) установка и сварка монтажных изделий;

д) установка арматуры в стыках;

е) установка и снятие опалубки;

ж) заделка стыков и швов бетоном и раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-34-1 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях с подвалами и грунтах мокрых (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 364,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,55 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 42,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/15 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 14 мм | т | 0,68 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 9,11 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,38 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-34-2 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях с подвалами и грунтах сухих (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 381,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,5 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 55,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,36 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 3,24 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,59 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-34-3 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях с полуподвалами и грунтах мокрых (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 380,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,55 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 41,89 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,29 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/15 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 14 мм | т | 0,68 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 9,67 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,48 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-34-4 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов машинного отделения в зданиях с полуподвалами и грунтах сухих (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 405,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,38 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 53,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,39 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 4,16 |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 2,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,74 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-34-5 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях с подвалами и грунтах мокрых (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 314,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,98 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 36,06 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 29,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,25 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,05 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/15 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 14 мм | т | 0,88 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 10,1 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,98 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-34-6 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях с подвалами и грунтах сухих (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 297,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 45,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 3,1 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-34-7 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях с полуподвалами и грунтах мокрых (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 318,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 34,99 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,04 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/15 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 14 мм | т | 0,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 10,2 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,92 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,16 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-34-8 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов бункерно-деаэраторного отделения в зданиях с полуподвалами и грунтах сухих (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 43,79 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,36 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 20-22 мм | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 4,39 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-34-9 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения с подвалами (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 308,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 62,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,71 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 51,06 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 3,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,72 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0071 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/15 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 14 мм | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 0,86 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-34-10 | Установка конструкций конденсационных и зольных полов котельного отделения с полуподвалами (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 338,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 32,13 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 57,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,197 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,46 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,38 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |

02. Колонны

Таблица 7-35. Сборка и установка колонн

Состав работ:

а) подача элементов на укрупнительную площадку;

б) укрупнительная сборка;

в) установка и сварка монтажных изделий;

г) установка арматуры в стыках;

д) сварка арматуры ванным способом;

е) установка и снятие опалубки;

ж) заделка стыков бетоном;

и) транспортировка конструкций от укрупнительной площадки в зону монтажа.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-35-1 | Сборка и установка колонн при массе блока 50-65 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 656,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 34,51 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 44,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 142,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,24 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 0,156 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 3,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,42 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-35-2 | Сборка и установка колонн при массе блока 80-120 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 677,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 125,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 48,79 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 48,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 142,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,24 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 0,179 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 1,69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,49 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-35-3 | Сборка и установка колонн при массе блока 125-150 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 840,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 129,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 42,36 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 49,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 214,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,36 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 0,308 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 2,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-35-4 | Сборка и установка колонн при массе блока 155-175 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 813,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 124,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 41,54 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 50,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 232,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,39 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 0,249 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,21 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 2,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-35-5 | Сборка и установка колонн при массе блока более 175 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 797,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 126,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 42,49 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 50,1 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 202,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,34 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 0,289 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 2,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |

03. Ригели, балки, распорки

Таблица 7-36. Установка ригелей, балок, распорок

Состав работ:

а) установка и снятие опалубки;

б) установка и сварка арматуры в стыках ванным способом на стальных подкладках (нормы 1,2,4);

в) установка арматуры в швах (норма 3);

г) заделка стыков и швов бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-36-1 | Установка ригелей массой до 20 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 762,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 71,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 25,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 326,61 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 46,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,417 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,53 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 0,692 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 32-40 мм | т | 0,36 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/90 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С25/30 (В30) | м3 | 5,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-36-2 | Установка ригелей массой более 20 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 588,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 24,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 228,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 35,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,417 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,37 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 0,479 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 32-40 мм | т | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/90 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С25/30 (В30) | м3 | 5,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-36-3 | Установка балок массой до 7 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 421,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 29,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,568 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 11,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Арматура - сетки А1 12-14 мм | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-36-4 | Установка распорок массой до 8 т (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 600,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 68,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 209,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,406 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,34 |
| 1/10-260-30-31/25 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 6 мм | т | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/90 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С25/30 (В30) | м3 | 2,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |

04. Плиты перекрытий и покрытий

Таблица 7-37. Укладка плит

Состав работ:

а) установка и сварка монтажных изделий;

б) установка опалубки и арматуры в швах (норма 1);

в) заделка швов бетоном и раствором;

г) прокладка гернита в швах (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-37-1 | Укладка плит перекрытий (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 13,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 7,1 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Арматура - сетки А1 12-14 мм | т | 0,24 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-37-2 | Укладка плит покрытий (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 249,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 27,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 570 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,71 |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 4,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |

05. Панели стеновые

Таблица 7-38. Установка стеновых панелей

Состав работ:

а) установка и сварка монтажных изделий;

б) заливка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-38-1 | Установка стеновых панелей наружных (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 10,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м2 | 100 |
| Е7-38-2 | Установка стеновых панелей внутренних (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 18,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м2 | 100 |

06. Лестницы, бункера и распределительные устройства

Таблица 7-39. Сборка и установка лестниц

Состав работ:

а) подача элементов на укрупнительную площадку;

б) установка и сварка монтажных изделий;

в) установка и разборка опалубки;

г) бетонирование стыков;

д) заделка швов раствором;

е) транспортировка конструкций от укрупнительной площадки в зону монтажа.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-39-1 | Сборка и установка лестниц (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 760,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 11,42 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 75,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 142,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,94 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,24 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 2,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,77 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |

Таблица 7-40. Установка бункеров

Состав работ:

а) подача элементов на укрупнительную площадку;

б) укрупнительная сборка;

в) установка арматуры в стыках;

г) установка и разборка опалубки;

д) бетонирование стыков;

е) установка и сварка монтажных изделий;

ж) заделка стыков;

и) затирка швов;

к) транспортировка конструкций от укрупнительной площадки в зону монтажа.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-40-1 | Установка бункеров одиночных из 2-х панелей с двумя вставками (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1138,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 192,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 74,97 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 49,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 107,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,06 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,023 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/25 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 14 мм | т | 0,48 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 9,46 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 6,33 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,48 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-40-2 | Установка бункеров спаренных из двух панелей (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 909,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 170,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 55,69 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 57,95 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 89,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,05 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0132 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 16,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 4,07 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |

Таблица 7-41. Монтаж конструкций распределительных устройств

Состав работ:

а) подача элементов на укрупнительную площадку;

б) укрупнительная сборка;

в) установка и сварка арматуры в стыках и швах;

г) установка и снятие опалубки;

д) заделка стыков и швов бетоном и раствором;

е) транспортировка конструкций от укрупнительной площадки в зону монтажа.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-41-1 | Монтаж колонн, балок и щитов перекрытий (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 331,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020430 | Краны козловые 50 т | маш.ч | 4,28 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 28,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,45 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 4,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Арматура - сетки А1 12-14 мм | т | 0,35 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |

Раздел 05. Жилые и общественные здания и административно-бытовые здания промышленных предприятий

01. Блоки стен подвалов

Таблица 7-42. Установка блоков стен подвалов

Состав работ:

а) заполнение бетоном вертикальных каналов;

б) промазка раствором вертикальных и горизонтальных швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-42-1 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 15,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,41 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные бетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-42-2 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 21,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,71 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные бетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-42-3 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 31,78 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,47 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 2,95 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные бетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-42-4 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 37,49 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 37,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,71 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 4,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные бетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

02. Колонны

Таблица 7-43. Установка колонн

Состав работ:

а) закрепление колонн стальными клиньями с последующим их вытаскиванием (нормы 1-3);

б) замоноличивание колонн в стаканах фундаментов (нормы 1-3);

в) установка и сварка арматурных полухомутов (нормы 4-6);

г) бетонирование стыков с устройством опалубки (нормы 4-6);

д) сварка ванным способом межторцевого шва и арматурных выпусков (нормы 4-6);

е) сварка закладных деталей (нормы 7,8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-43-1 | Установка колонн в стаканы фундаментов массой до 2 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 495,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 106,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 88,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,051 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 6,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-43-2 | Установка колонн в стаканы фундаментов массой до 3 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 582,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 133,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 107,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 26,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0513 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 6,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-43-3 | Установка колонн в стаканы фундаментов массой до 4 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 659,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 156,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 123,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 32,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-150-1/104 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 11-30 мм при ширине полки 180-200 мм | т | 0,0513 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 6,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-43-4 | Установка колонн на нижестоящие колонны массой до 2 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 969,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 45,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 27,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 35,2 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 16-18 мм | т | 0,64 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,036 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-43-5 | Установка колонн на нижестоящие колонны массой до 3 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1128,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 93,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 54,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 38,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 60,8 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 16-18 мм | т | 0,64 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,0424 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-43-6 | Установка колонн на нижестоящие колонны массой до 4 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1223,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 62,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 42,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 84,6 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 1/10-140-60-10/16 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм | т | 0,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/30 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 16-18 мм | т | 0,64 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 1,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,0424 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-43-7 | Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой до 3 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 829,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 154,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 119 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 89,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 35,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-43-8 | Установка колонн со стальными сердечниками на фундаменты и нижестоящие колонны массой до 4 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1055,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 202,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 157,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 89,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 45,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

03. Балки, ригели и перемычки

Таблица 7-44. Укладка балок, ригелей и перемычек

Состав работ:

а) сварка закладных изделий (нормы 1,2,5-9);

б) заполнение швов раствором (нормы 7-10);

в) оштукатуривание по сетке стальных деталей (нормы 7-9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-44-1 | Укладка балок ростверка массой до 1 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 31,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,048 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-44-2 | Укладка балок ростверка массой до 3 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 286,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 65,69 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,048 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-44-3 | Укладка балок перекрытий массой до 1 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 22,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-44-4 | Укладка балок перекрытий массой до 3 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 36,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-44-5 | Укладка ригелей массой до 1 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 26,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,044 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-44-6 | Укладка ригелей массой до 2 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 290,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 36,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 63,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-44-7 | Укладка ригелей массой до 3 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 552,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 72,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 49,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 128,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 22,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,232 |
| 1/10-260-370/6 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 50 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 44 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 1,629 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-44-8 | Укладка ригелей массой до 5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 695,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 100,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 62,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 150,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 37,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,412 |
| 1/10-260-370/6 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 50 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 59,57 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,99 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 4,334 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-44-9 | Укладка ригелей массой до 6 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 782,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 118,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 73,3 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 150,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 45,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,412 |
| 1/10-260-370/6 | Сетка металлическая проволочная плетеная с ячейками N 50 из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 59,57 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,99 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 4,334 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-44-10 | Укладка перемычек массой до 0,3 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 4,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

04. Панели перекрытий и покрытий

Таблица 7-45. Установка панелей перекрытий и покрытий

Состав работ:

а) сварка закладных изделий;

б) заполнение швов раствором (нормы 1-6, 10-12);

в) прокладка швов тканью (нормы 10-12).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-45-1 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 18,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 2,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,036 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-45-2 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 346,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 28,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 3,81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-45-3 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 389,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 36,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 29,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 4,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,036 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-45-4 | Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 25 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 483,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 86,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 43,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 43,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 5,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-45-5 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 18,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 15,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 4,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,066 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-45-6 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 313,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 23,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 28,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 26,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 6,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,106 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-45-7 | Установка панелей покрытий ребристых площадью до 5 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 20,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-45-8 | Установка панелей покрытий ребристых площадью до 10 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 27,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-45-9 | Установка панелей покрытий ребристых площадью до 15 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 32,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-45-10 | Установка панелей покрытий типа ТТ площадью до 25 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 513,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 88,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 43,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 76,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 45,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 6,29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,58 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-45-11 | Установка панелей покрытий типа ТТ площадью до 30 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 602,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 112,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 67,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 94,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 44,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,11 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 6,29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-45-12 | Установка панелей покрытий типа ТТ площадью до 40 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 754,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 170,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 86,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 108,82 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 84,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,12 |
| 1/10-160-20/10 | Бязь суровая | 10 м2 | 6,29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,62 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

05. Лестничные площадки и марши

Таблица 7-47. Установка лестничных площадок и маршей

Состав работ:

а) сварка закладных изделий (нормы 1,2,5,6);

б) заполнение швов раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-47-1 | Установка площадок массой до 1 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 40,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 36,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-47-2 | Установка площадок массой более 1 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 282,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 54,98 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-47-3 | Установка маршей без сварки массой до 1 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 208,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 55,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-47-4 | Установка маршей без сварки массой более 1 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 261,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 54,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,61 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-47-5 | Установка маршей со сваркой массой до 1 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 241,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 59,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 55,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,027 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-47-6 | Установка маршей-площадок массой более 1 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 458,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 92,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 91,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 35,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,027 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

06. Блоки стен

Таблица 7-48. Установка блоков

Состав работ:

а) заделка вертикальный стыков раствором и бетоном с прокладкой жгута из пакли (нормы 4-6);

б) сварка и обетонирование закладных изделий (нормы 10-13).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-48-1 | Установка блоков цокольных массой до 1 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 20,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 3,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-48-2 | Установка блоков цокольных массой до 2,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 31,78 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 5,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-48-3 | Установка блоков цокольных массой более 2,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 194,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 40,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-48-4 | Установка блоков наружных стен массой до 1 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 29,64 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 80 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 0,55 |
| Е7-48-5 | Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 278,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 42,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 80 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 0,55 |
| Е7-48-6 | Установка блоков наружных стен массой более 2,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 324,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 69,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 50,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 80 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 0,55 |
| Е7-48-7 | Установка блоков внутренних стен массой до 1 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 26,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 2,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-48-8 | Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 43,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 3,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-48-9 | Установка блоков внутренних стен массой более 2,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 304,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 49,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 3,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-48-10 | Установка блоков парапетных массой до 1 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 29,64 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,126 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 2,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 0,91 |
| Е7-48-11 | Установка блоков парапетных массой до 2,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 205,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 46,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 34,87 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,126 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 3,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 0,91 |
| Е7-48-12 | Установка блоков парапетных массой более 2,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 349,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 80,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 47,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 33,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,126 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 4,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 0,91 |
| Е7-48-13 | Установка блоков перемычечных и подбалконных массой до 1 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 17,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,028 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 2,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

07. Панели наружных стен

Таблица 7-49. Установка панелей наружных стен

Состав работ:

а) заполнение вертикальных стыков бетоном с устройством и разборкой опалубки (нормы 1-7), раствором (нормы 8-10);

б) оклейка вертикального шва воздухозащитной лентой (нормы 3-5);

в) подштопка горизонтального шва раствором;

г) сварка закладных изделий (нормы 1-10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-49-1 | Установка панелей стеновых наружных в зданиях цокольных, площадь до 12 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 342,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 103,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 50,46 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,72 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 52,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 5 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 4,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-49-2 | Установка панелей стеновых наружных в зданиях цокольных, площадь до 20 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 471,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 149,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 53,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,72 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 95,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 5,46 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 6,29 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-49-3 | Установка панелей стеновых наружных в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж, площадь до 6 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 305,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 32,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,72 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 17,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,03 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,007 |
| 1/10-235-20/51 | Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д шириной 100 мм | 1000 м | 0,792 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 7,24 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,91 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-49-4 | Установка панелей стеновых наружных в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж, площадь до 15 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 404,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 36,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,72 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 51,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,03 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,007 |
| 1/10-235-20/51 | Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д шириной 100 мм | 1000 м | 0,85 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 7,77 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 2,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-49-5 | Установка панелей стеновых наружных в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж, площадь до 25 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 527,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 39,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,72 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 84,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,053 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,007 |
| 1/10-235-20/51 | Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д шириной 100 мм | 1000 м | 1,61 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 9,6 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 5,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-49-6 | Установка панелей стеновых наружных в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой поясной и пилонной, площадь до 6 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 274,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 32,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,017 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 3,48 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-49-7 | Установка панелей стеновых наружных в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой поясной и пилонной, площадь до 15 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 387,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 84,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 36,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 48,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,017 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 3,48 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 4,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-49-8 | Установка панелей стеновых наружных в зданиях каркасно-панельных, площадь до 6 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 511,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 65,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 27,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,037 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 2,95 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-49-9 | Установка панелей стеновых наружных в зданиях каркасно-панельных, площадь до 10 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 740,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 135,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 98,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 40,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 37,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,057 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 4,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-49-10 | Установка панелей стеновых наружных в зданиях каркасно-панельных, площадь до 15 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 968,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 191,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 130,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 55,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 60,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,067 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 6,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,19 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

08. Внутренние стены и диафрагмы жесткости

Таблица 7-50. Установка стеновых панелей внутренних, диафрагм жесткости

Состав работ:

а) подштопка горизонтального шва раствором (нормы 1-4);

б) конопатка швов паклей (нормы 1-4);

в) бетонирование горизонтального пояса и вертикальных шпонок (нормы 5-9);

г) сварка закладных изделий (нормы 5-9);

д) сварка ванным способом верхних арматурных выпусков (нормы 5-9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-50-1 | Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 32,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,027 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,46 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 190 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,116 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-50-2 | Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 290,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 34,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,027 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,46 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 190 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,116 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-50-3 | Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 330,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 36,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 29,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,027 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,46 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 190 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,116 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-50-4 | Установка стеновых панелей внутренних площадью до 25 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 440,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 73,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 39,27 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 17,53 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 33,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,027 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,47 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 196 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 2,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,148 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-50-5 | Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6 м площадью до 10 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1030,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 119,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 98,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 142,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,86 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,22 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,012 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 14,7 |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 1,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,007 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,45 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-50-6 | Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6 м площадью до 15 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1254,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 163,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 130,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 134,92 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 32,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,31 |
| 1/10-110-50-15/285 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,17 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,22 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,012 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 21,1 |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 1,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,007 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 3,45 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-50-7 | Установка диафрагм жесткости высотой до 4,8 м площадью до 10 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1322,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 124,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 98,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 190,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 26,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,31 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,012 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 13,1 |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,007 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 4,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-50-8 | Установка диафрагм жесткости высотой до 4,8 м площадью до 15 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1543,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 169,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 130,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 190,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 38,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 1,06 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,31 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,012 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 18 |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 3,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,007 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 4,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-50-9 | Установка диафрагм жесткости высотой до 4,8 м площадью до 25 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1746,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 207,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 157,08 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 190,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 50,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 1,26 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,31 |
| 1/10-140-60-20/5 | Проволока порошковая наплавочная для дуговой сварки | т | 0,012 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/70 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С18/22,5 (B22,5) | м3 | 20,1 |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 3,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,007 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 4,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

09. Перегородки крупнопанельные

Таблица 7-52. Установка крупнопанельных перегородок

Состав работ:

а) сварка закладных изделий;

б) конопатка швов паклей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-52-1 | Установка крупнопанельных перегородок железобетонных площадью до 6 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 171,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 25,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 22,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,027 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 190 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-52-2 | Установка крупнопанельных перегородок железобетонных площадью до 10 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 26,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,027 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 190 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-52-3 | Установка крупнопанельных перегородок гипсобетонных площадью до 6 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 22,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,017 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 238 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-52-4 | Установка крупнопанельных перегородок гипсобетонных площадью до 10 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 286,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 38,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 26,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,017 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 301 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-52-5 | Установка крупнопанельных перегородок гипсобетонных площадью до 15 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 354,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 32,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,017 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 383 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 108 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

10. Плиты лоджий, балконов, козырьков, парапетов, стенок, ограждений и мелкие конструкции

Таблица 7-53. Установка плит лоджий, балконов и козырьков, разделительных стенок, экранов ограждений, плит парапета и мелких конструкций

Состав работ:

а) сварка закладных изделий с опорными деталями стен (нормы 1,2,5-10);

б) заполнение швов раствором (нормы 1,2,11);

в) зачеканка раствором стоек (норма 8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-53-1 | Установка плит лоджий в зданиях панельных площадью до 5 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 18,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,017 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-53-2 | Установка плит лоджий в зданиях панельных площадью до 10 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 30,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 44,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,037 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 3,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-53-3 | Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 18,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-53-4 | Установка плит лоджий в зданиях кирпичных и блочных площадью до 10 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 45,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 30,83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 2,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-53-5 | Установка плит балконов и козырьков в зданиях панельных площадью до 5 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 312,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 65,45 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,017 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 2,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,054 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-53-6 | Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 574,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 136,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 127,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,027 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 2,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-53-7 | Установка разделительных стенок площадью до 5 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 141,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 33,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 28,8 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,017 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,019 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-53-8 | Установка экранов ограждений площадью до 10 м2 (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 27,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 20,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,017 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-53-9 | Установка плит парапета массой до 0,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 9,17 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-53-10 | Установка плит парапета массой более 0,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 14,4 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-53-11 | Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (единица измерения - 100 шт. сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,007 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 3,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

11. Объемные блоки

Таблица 7-54. Установка объемных блоков

Состав работ:

а) установка в швы и стыки деревянных реек;

б) замоноличивание наружных стыков керамзитобетоном с устройством компенсаторов;

в) сварка закладных изделий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-54-1 | Установка объемных блоков для зданий при числе этажей до 5, тип блока рядовой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1022,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 220,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 120,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 47,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 100,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,83 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,25 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 20-22 мм | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 10,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 13 |
| Е7-54-2 | Установка объемных блоков для зданий при числе этажей до 5, тип блока лестничный (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1273,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 269,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 152,32 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 99,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 116,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,83 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,24 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,12 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/35 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 20-22 мм | т | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 13 |
| Е7-54-3 | Установка объемных блоков для зданий при числе этажей 9-12, тип блока рядовой (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1193,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 231,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 132,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 63,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 99,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,43 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,45 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,83 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,48 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 7,44 |
| Е7-54-4 | Установка объемных блоков для зданий при числе этажей 9-12, тип блока лестничный (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1629,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 292,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 180,88 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 128,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 112,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,44 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,24 |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,23 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,86 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,88 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 13 |

12. Сантехкабины, сантехнические поддоны, шахты лифта, вентиляционные блоки, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин

Таблица 7-55. Установка сантехкабин, сантехподдонов, шахт лифта, вентиляционных блоков, присоединение и испытание трубопроводов и электропроводок сантехкабин

Состав работ:

а) приготовление постели из песка (норма 1);

б) сварка закладных изделий (нормы 3,4) и стыков (норма 8);

в) промазка швов с последующей швабровкой отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-55-1 | Установка сантехкабин (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 298,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 52,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 1,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 8,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-55-2 | Установка сантехподдонов (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 32,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 7,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-55-3 | Установка шахт лифта массой до 2,5 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 240,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 51,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 36,65 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 15,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 1,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-55-4 | Установка шахт лифта массой более 2,5 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 318,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 74,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 45,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 28,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 2,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-55-5 | Установка вентиляционных блоков массой до 1 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 32,73 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,027 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-55-6 | Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 49,74 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,027 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |
| Е7-55-7 | Присоединение и испытание трубопроводов отопительных панелей (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,02 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 200 |
| Е7-55-8 | Присоединение и испытание трубопроводов сантехкабин и блоков (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257,66 |
| Е7-55-9 | Присоединение и испытание электропроводок сантехкабин (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 224,55 |

13. Деформационные вертикальные швы

Таблица 7-56. Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях

Состав работ:

а) установка в шов (с последующим удалением) временной прокладки (норма 1);

б) конопатка паклей, зачеканка и расшивка швов раствором (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-56-1 | Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях крупнопанельных (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-20/165 | Плиты древесно-стружечные с мелкоструктурной поверхностью, класса эмиссии Е1, шлифованные, 2 сорт, толщиной 16 мм, Р1 | м2 | 4,52 |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 99,4 |
| 1/10-260-210-1/15 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,55 мм | т | 0,004 |
| Е7-56-2 | Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 107 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,26 |

14. Герметизация стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

Таблица 7-57. Устройство герметизации, уплотнения стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий

Состав работ:

а) промазка стыка и укладка жгута (нормы 1, 20);

б) укладка термоизоляционных вкладышей (нормы 2-5);

в) покрытие изолируемой поверхности битумом (норма 3);

г) герметизация стыка с нагнетанием мастики пневмошприцем (нормы 6-9);

д) устройство водоотбойной ленты в открытых стыках (норма 10) и водоотводящего фартука в местах пересечения вертикального и горизонтального швов в открытых и дренированных стыках (норма 11);

е) солнцезащита нетвердеющих герметизирующих мастик (нормы 12,13);

ж) зачистка и расшивка швов раствором (норма 14);

и) оштукатуривание шва раствором, установка направляющей рейки, прорезка и зачистка кромок (норма 15);

к) раскрой полиэтилена на полосы (нормы 16-18);

л) приварка полос (нормы 16-18);

м) проверка качества швов дефектоскопом (нормы 16-18);

н) нарезка, укладка шнура насухо (норма 19);

п) приготовление грунтовки, промазка поверхности стыка (норма 21);

р) нарезка, укладка шнура, нанесение мастики (норма 21).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-57-1 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных стеновых панелей прокладками на клею в один ряд (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 2,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,013 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 105 |
| Е7-57-2 | Устройство герметизации стыков горизонтальных стеновых панелей минераловатными пакетами (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 1,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-150 | Пакеты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой толщиной слоя минеральной ваты 120 мм, марки 150 | м3 | П |
| Е7-57-3 | Устройство герметизации стыков вертикальных стеновых панелей минераловатными пакетами (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 6,05 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-150 | Пакеты минераловатные прошивные в оболочке из сетки проволочной тканой толщиной слоя минеральной ваты 120 мм, марки 150 | м3 | П |
| Е7-57-4 | Устройство герметизации стыков горизонтальных стеновых панелей пенополистиролом (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 1,97 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/21 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А) | м3 | 0,54 |
| Е7-57-5 | Устройство герметизации стыков вертикальных стеновых панелей пенополистиролом (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 4,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/21 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А) | м3 | 1,07 |
| Е7-57-6 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 9,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 20,9 |
| Е7-57-7 | Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 10,51 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 76,2 |
| Е7-57-8 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизирующейся тиоколовой (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 9,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 13,4 |
| Е7-57-9 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 11,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 72,1 |
| Е7-57-10 | Устройство водоотбойной ленты вертикальный стык (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 4,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Водоотбойная лента | кг | 1,5 |
| Е7-57-11 | Устройство водоотводящего фартука вертикальный стык (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 0,49 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-30-50/13 | Водоотводящий фартук | кг | 5 |
| Е7-57-12 | Устройство солнцезащиты полимерцементным составом (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 8,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Полимерцементный состав | м3 | 0,07 |
| Е7-57-13 | Устройство солнцезащиты красками пхв (бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми) (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031911 | Люльки двухместные электрические | маш.ч | 0,49 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 4,2 |
| Е7-57-14 | Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,02 |
| Е7-57-15 | Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытия раствором (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,006 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,04 |
| Е7-57-16 | Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на горизонтальной поверхности (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/290 | Клей резиновый N88-Н | кг | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента полиэтиленовая | т | 0,03 |
| Е7-57-17 | Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на вертикальной поверхности (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/290 | Клей резиновый N88-Н | кг | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента полиэтиленовая | т | 0,03 |
| Е7-57-18 | Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на потолочной поверхности (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/290 | Клей резиновый N88-Н | кг | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента полиэтиленовая | т | 0,03 |
| Е7-57-19 | Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках насухо (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-5 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие | м | 105 |
| Е7-57-20 | Уплотнение стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках на мастике (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-5 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие | м | 105 |
| Е7-57-21 | Устройство изоляции стыков шнуром прокладочным (теплоизоляционным) (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/73 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПХ), холодная | т | 0,02 |
| 1/10-230-50-15/57 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-5 | т | 0,00004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Грунтовка полимерная | кг | 0,6 |
| П1/10-235-5 | Шнур прокладочный теплоизоляционный, сечение круглое сплошное | м | 105 |

15. Грузопассажирские подъемники

Таблица 7-58. Эксплуатация грузопассажирских подъемников

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-58-1 | Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей (единица измерения - 100 м2 площади застройки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 413,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 413,82 |
| Е7-58-2 | Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на каждый последующий этаж (единица измерения - 100 м2 площади застройки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 79,8 |
| Е7-58-3 | Эксплуатация грузопассажирских подъемников в одноэтажных производственных зданиях (единица измерения - 100 м2 площади застройки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 41,38 |
| Е7-58-4 | Эксплуатация грузопассажирских подъемников в многоэтажных производственных зданиях высотой до 30 м (единица измерения - 100 м2 площади застройки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 207,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 207,48 |
| Е7-58-5 | Эксплуатация грузопассажирских подъемников в многоэтажных производственных зданиях на каждые последующие 3 м высоты (единица измерения - 100 м2 площади застройки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 39,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 39,9 |

16. Лестницы из отдельных ступеней

Таблица 7-59. Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней

Состав работ:

а) укладка ступеней на цементном растворе;

б) подшлифовка ступеней (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-59-1 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (единица измерения - 100 м ступеней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-50-40 | Ступени железобетонные | м | 100 |
| Е7-59-2 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней с мозаичным покрытием (единица измерения - 100 м ступеней) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-67/65 | Крошка мраморная, серая | т | 0,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-50-40 | Ступени железобетонные | м | 100 |

17. Металлические ограждения

Таблица 7-60. Установка металлических ограждений

Состав работ:

а) установка ограждений и поручней (нормы 1-3);

б) установка ограждений (норма 4);

в) изготовление закруглений (нормы 1,2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-60-1 | Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород (единица измерения - 100 м ограждений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-20/50 | Поручень деревянный мягколиственных пород | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 400 | т | 0,15 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-20-20 | Металлические ограждения | т | П |
| Е7-60-2 | Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород (единица измерения - 100 м ограждений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-20/5 | Поручень деревянный хвойных пород, тип П-1, размером 26 х 54 мм | м | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 400 | т | 0,15 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-20-20 | Металлические ограждения | т | П |
| Е7-60-3 | Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида (единица измерения - 100 м ограждений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 400 | т | 0,15 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-20-20 | Металлические ограждения | т | П |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-25 | Поручень поливинилхлоридный | м | 102 |
| Е7-60-4 | Установка металлических ограждений без поручня (единица измерения - 100 м ограждений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-10-10 | Портландцемент пуццолановый 400 | т | 0,15 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-20-20 | Металлические ограждения | т | П |

Раздел 06. Инженерные сети

01. Конструкции инженерных тепловых сетей

Таблица 7-61. Устройство непроходных каналов

Состав работ:

а) установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек;

б) заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки;

в) покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза;

г) установка монтажных изделий в местах стыкования лотков с окраской их лаком (нормы 2,3);

д) засыпка пазух между ячейками каналов песком (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-61-1 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 372,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 61,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 55,93 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 55,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 3,4 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,682 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 50 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-61-2 | Устройство непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 286,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 52,36 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 52,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 2,4 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,638 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 40 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,24 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |
| Е7-61-3 | Устройство непроходных каналов двухъячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов (единица измерения - 100 м3 сборных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 351,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 59,5 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 59,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 2,5 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,725 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 90 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/120 | Лак ХВ-784 | т | 0,026 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/20 | Песок для строительных работ природный 1 класса | м3 | 13,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 100 |

Таблица 7-62. Устройство камер со стенками, неподвижных щитовых опор

Состав работ:

а) устройство бетонного основания;

б) установка бетонных блоков (норма 1);

в) укладка сборных железобетонных конструкций;

г) установка люков (нормы 1,2);

д) возведение конструкций из монолитного бетона и железобетона;

е) покрытие наружных поверхностей битумом за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-62-1 | Устройство камер со стенками из бетонных блоков (единица измерения - 100 м3 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 926,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 80,92 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 40,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 2,4 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,493 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 182 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 51,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270 | Люки чугунные | шт. | 14 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций | т | 9,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 52,8 |
| Е7-62-2 | Устройство камер со стенками из монолитного бетона (единица измерения - 100 м3 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 879,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 56,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 15,83 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 15,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 40,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 1,45 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,193 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 180 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 90,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-270 | Люки чугунные | шт. | 11 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций | т | 19,8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 14 |
| Е7-62-3 | Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона (единица измерения - 100 м3 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 871,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 35,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 5,95 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 5,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 29,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 2,4 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,073 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 126 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 91,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура для монолитных железобетонных конструкций | т | 8,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 10 |
| Е7-62-4 | Устройство неподвижных щитовых опор из сборных железобетонных конструкций (единица измерения - 100 м3 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 308 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 65,45 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 32,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 3,2 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 16,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 84 |

Таблица 7-63. Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов

Состав работ:

а) укладка дренажных труб;

б) конопатка раструбов асбестоцементных труб (нормы 1,3);

в) засыпка труб фильтрующими материалами;

г) установка и разборка опалубки при устройстве фильтрующей обсыпки (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-63-1 | Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой вдоль труб асбестоцементных (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 5,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,054 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 34 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 83 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/12 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 200 мм (БНТ 200) | м | 102 |
| Е7-63-2 | Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой вдоль труб керамических (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 34 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/130 | Трубы и детали трубопроводов керамические |  |  |
| П6/130-5 | Трубы керамические канализационные внутренним диаметром 150 мм | м | 102 |
| Е7-63-3 | Устройство попутного одностороннего дренажа непроходных каналов с фильтрующей обсыпкой под днищем вдоль стен каналов и труб асбестоцементных (единица измерения - 100 м канала) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 641,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 5,35 |
| М310102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.ч | 17,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 21,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/20 | Каболка | т | 0,054 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/10 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 40 мм | м2 | 168 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 34 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 160 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/60 | Трубы и детали трубопроводов хризотилцементные (асбестоцементные) |  |  |
| 6/60-10-20/12 | Труба хризотилцементная безнапорная номинальным диаметром 200 мм (БНТ 200) | м | 102 |

Раздел 07. Асбестоцементные конструкции

Таблица 7-64. Устройство стен

Состав работ:

а) установка панелей с помощью крана с конопаткой и герметизацией стыков (нормы 1,2);

б) устройство металлических сливов и нащельников (нормы 1,2);

в) крепление асбестоцементных листов к каркасу с сортировкой, разметкой и обрезкой их (нормы 3,4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-64-1 | Устройство стен глухих из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 17,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 92 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 114,33 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,023 |
| 1/10-260-50-5/9 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1 мм | т | 0,145 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Панели стеновые асбестоцементные | м2 | 97 |
| Е7-64-2 | Устройство стен с окнами из асбестоцементных панелей в производственных зданиях с легкими несущими конструкциями (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 17,61 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 68 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 42,18 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,024 |
| 1/10-260-50-5/9 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1 мм | т | 0,107 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80 | Панели стеновые асбестоцементные | м2 | 97 |
| Е7-64-3 | Устройство стен в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях из асбестоцементных листов по ригелям каркаса стальным (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-20/15 | Листы асбестоцементные волнистые 54/200 толщиной 6 мм (+1,0) (-0,3) | м2 | 135 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,024 |
| Е7-64-4 | Устройство стен в одноэтажных промышленных неотапливаемых зданиях из асбестоцементных листов по ригелям каркаса деревянным (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-20/15 | Листы асбестоцементные волнистые 54/200 толщиной 6 мм (+1,0) (-0,3) | м2 | 135 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,007 |

Таблица 7-65. Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях

Состав работ:

а) укладка плит с выверкой и исправлением их положения;

б) прокладка гернита в стыки;

в) герметизация стыков мастикой;

г) конопатка стыков минеральной ватой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-65-1 | Устройство покрытий из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях (единица измерения - 100 м2 покрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,428 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 48 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 55,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-20 | Плиты покрытий асбестоцементные | м2 | 99 |

Таблица 7-66. Устройство перегородок

Состав работ:

а) изготовление и укладка асбестоцементных прокладок (норма 1);

б) сварка между собой и приварка к колоннам соединительных деталей (норма 1);

в) установка панелей с помощью крана, с креплением их сваркой (норма 1) и болтами (нормы 2,3) к металлическим стойкам (колоннам) фахверка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-66-1 | Устройство перегородок асбестоцементных панельных трехслойных в зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий при площади панелей от 5 до 10 м2 (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,67 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/150 | Электроды типа Э42А диаметром 5 мм | т | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-20 | Листы асбестоцементные (хризотилцементные) | м2 | П |
| П1/10-80-25 | Панели перегородок асбестоцементные | м2 | 98,3 |
| Е7-66-2 | Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных производственных зданиях при площади панелей от 5 до 10 м2 (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-25 | Панели перегородок асбестоцементные | м2 | 100 |
| Е7-66-3 | Устройство перегородок панельных из плоских асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных производственных зданиях при площади панелей от 10 до 15 м2 (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-25 | Панели перегородок асбестоцементные | м2 | 100 |

Таблица 7-67. Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-1/83

Состав работ:

а) выравнивание оснований перегородок цементным раствором;

б) крепление металлических уголков к плитам перекрытий;

в) наклейка уплотняющих прокладок на ребра панелей;

г) установка панелей с обрезкой и закреплением их;

д) укладка уплотняющих прокладок по верху панелей;

е) установка нащельников по контуру перегородок;

ж) заделка недоборов у мест примыканий к колоннам плоскими хризотилцементными листами по деревянному каркасу с минераловатным утеплителем;

и) заделка штраб у оснований перегородок бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-67-1 | Устройство перегородок высотой 3 м из асбестоцементных экструзионных панелей в зданиях промышленных предприятий серии 1.020-183 (единица измерения - 100 м2 перегородок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,8 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 10 |
| 1/10-235-25/25 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 8 до 11 мм включительно | кг | 37,5 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,033 |
| 1/10-240-55-15/35 | Шурупы с шестигранной головкой 20 х 80 мм | т | 0,043 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-5-5/20 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13 х 74 мм | м | 139 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,52 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-20 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм | м2 | П |
| П1/10-80-25 | Панели асбестоцементные экструзионные для перегородок высотой 60 мм | м2 | 95,6 |

Таблица 7-68. Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами

Состав работ:

а) разметка и резка швеллеров;

б) сверление отверстий в швеллерах;

в) установка швеллеров по граням проемов с закреплением их крепежными дюбелями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-68-1 | Обрамление дверных проемов в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей металлическими швеллерами (единица измерения - 100 шт. проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 274,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 11,9 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 29,99 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,096 |
| 1/10-260-170-4/3 | Швеллеры горячекатаные N 8 из стали углеродистой обыкновенного качества | т | 3,1 |

Таблица 7-69. Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей

Состав работ:

а) устройство каркасов из деревянных брусков;

б) заполнение каркасов минераловатными плитами;

в) обшивка каркасов хризотилцементными плоскими листами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-69-1 | Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из асбестоцементных экструзионных панелей (единица измерения - 100 м2 площади заделки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 377,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-20/56 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм (+1) (-0.6) | м2 | 210 |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,77 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 2,65 |

Таблица 7-70. Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов

Состав работ:

а) изготовление блоков оросителя из асбестоцементных листов с заготовкой и сборкой их в блоки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-70-1 | Изготовление блоков оросителя градирен из асбестоцементных листов (единица измерения - 100 м2 асбестоцементных листов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-50-10/17 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм | т | 0,0036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-20 | Листы асбестоцементные плоские для оросителей градирен прессованные толщиной 7 мм | м2 | 107 |
| П1/10-280-20 | Прокладки дистанционные для градирен (керамические) | 1000 шт. | 0,22 |

Таблица 7-71. Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов

Состав работ:

а) монтаж блоков оросителя на опорный каркас и выверка блока.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-71-1 | Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градирнях с башнями высотой до 90 м (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,06 |
| М021438 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 15,23 |
| Е7-71-2 | Монтаж блоков оросителя из асбестоцементных листов в градирнях с башнями высотой до 150 м (единица измерения - 100 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 24,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,06 |
| М021440 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 15,23 |

Таблица 7-72. Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен

Состав работ:

а) установка пластмассовых разбрызгивающих сопел на трубах водораспределения с нарезкой резьбы и постановкой резиновых колец уплотнения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-72-1 | Установка пластмассовых разбрызгивающих сопел оросительных систем градирен (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/51 | Пластина резиновая техническая маслобензостойкая (МБС) | кг | 0,4 |
| 1/10-280-20/360 | Сопла разбрызгивающие пластмассовые диаметром 28 мм | 1000 шт. | 0,105 |

Раздел 08. Конструкции с применением цементно-стружечных плит

01. Перегородки на деревянном каркасе

Таблица 7-73. Устройство перегородок в жилых зданиях

Состав работ:

а) разметка мест установки перегородок;

б) наклейка резиновых прокладок по периметру перегородок;

в) антисептирование деревянных элементов каркаса;

г) установка элементов каркаса;

д) обшивка каркаса плитами;

е) устройство изоляционной прокладки;

ж) герметизация перегородок по периметру;

и) заделка стыков и шпатлевка поверхности плит.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-73-1 | Устройство перегородок в жилых зданиях межкомнатных с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 161,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 8,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-60/5 | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 210 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,79 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 22,3 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 6,36 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 47,3 |
| Е7-73-2 | Устройство перегородок в жилых зданиях межкомнатных с однослойной обшивкой с изоляционной прокладкой (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 8,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-60/5 | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 210 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,79 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 4,53 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,0144 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 22,3 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 6,36 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 47,3 |
| Е7-73-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях межкомнатных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 8,93 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-60/5 | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 420 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,79 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 4,53 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,0144 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 22,3 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 6,36 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 47,3 |
| Е7-73-4 | Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 356,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 23,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-60/5 | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 420 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,48 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 4,53 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,0144 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 22,3 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 12,7 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 94,5 |

Таблица 7-74. Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий

Состав работ:

а) наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания;

б) установка деревянного каркаса;

в) крепление цементностружечных плит к каркасу посредством алюминиевых нащельников с шурупами;

г) установка минераловатных плит в перегородках (нормы 3-6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-74-1 | Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий при высоте этажа до 3,6 м, без изоляции (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 194,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 16,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-60/5 | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 210 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,5 |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| 2/30-55/5 | Нащельник для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН-01 | шт. | 68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,1 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,036 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-50 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций | м | 72 |
| Е7-74-2 | Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий при высоте этажа до 6 м, без изоляции (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 16,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-60/5 | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 210 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,26 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,95 |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| 2/30-55/5 | Нащельник для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН-01 | шт. | 67,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,1 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,026 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-50 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций | м | 72 |
| Е7-74-3 | Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий при высоте этажа до 3,6 м, с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 16,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-60/5 | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 210 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,5 |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,15 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| 2/30-55/5 | Нащельник для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН-01 | шт. | 68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,1 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,036 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-50 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций | м | 72 |
| Е7-74-4 | Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий при высоте этажа до 6 м, с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 16,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-60/5 | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 210 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,26 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,95 |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,15 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| 2/30-55/5 | Нащельник для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН-01 | шт. | 67,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,1 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,026 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-50 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций | м | 72 |
| Е7-74-5 | Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий при высоте этажа до 3,6 м, с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 258,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 16,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-60/5 | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 210 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,5 |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 7,21 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| 2/30-55/5 | Нащельник для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН-01 | шт. | 68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,1 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,036 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-50 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций | м | 72 |
| Е7-74-6 | Устройство перегородок с алюминиевыми нащельниками в зданиях промышленных предприятий при высоте этажа до 6 м с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 16,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-60/5 | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 210 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,26 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,95 |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 9,27 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| 2/30-55/5 | Нащельник для заделки горизонтальных стыков каркасных навесных панелей НН-01 | шт. | 67,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,1 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,026 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-50 | Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций | м | 72 |

Таблица 7-75. Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий

Состав работ:

а) наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания;

б) установка деревянного каркаса;

в) крепление цементно-стружечных плит к каркасу шурупами;

г) установка минераловатных плит в перегородки (нормы 2-4);

д) обработка лузг (углов) перегородок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-75-1 | Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий без изоляции (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-60/5 | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 210 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,86 |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-240-55-15/35 | Шурупы с шестигранной головкой 20 х 80 мм | т | 0,085 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,1 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,031 |
| Е7-75-2 | Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-60/5 | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 210 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,86 |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,15 |
| 1/10-240-55-15/35 | Шурупы с шестигранной головкой 20 х 80 мм | т | 0,1 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,1 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,031 |
| Е7-75-3 | Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной 80 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 207,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-60/5 | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 210 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,78 |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 7,21 |
| 1/10-240-55-15/35 | Шурупы с шестигранной головкой 20 х 80 мм | т | 0,085 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,1 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,037 |
| Е7-75-4 | Устройство перегородок без алюминиевых нащельников в зданиях промышленных предприятий с прокладкой толщиной 100 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 201,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-60/5 | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 210 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,27 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,94 |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,14 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 9,27 |
| 1/10-240-55-15/35 | Шурупы с шестигранной головкой 20 х 80 мм | т | 0,074 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,1 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,026 |

02. Перегородки на металлическом каркасе

Таблица 7-76. Устройство перегородок в жилых зданиях

Состав работ:

а) разметка мест установки перегородок;

б) наклейка резиновых прокладок по периметру перегородок;

в) установка элементов каркаса;

г) обшивка каркаса плитами;

д) устройство изоляционной прокладки;

е) герметизация перегородок по периметру;

ж) заделка стыков и шпатлевка поверхности плит.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-76-1 | Устройство перегородок в жилых зданиях межкомнатных с однослойной обшивкой без изоляционной прокладки (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-60/5 | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 210 |
| 1/10-130-15/70 | Герметик кремнийорганический ВГО-1 | кг | 1,14 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 22,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 47,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,139 |
| Е7-76-2 | Устройство перегородок в жилых зданиях межкомнатных с однослойной обшивкой с изоляционной прокладкой (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 201,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-60/5 | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 210 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,15 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,0144 |
| 1/10-130-15/70 | Герметик кремнийорганический ВГО-1 | кг | 1,14 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 22,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 47,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,139 |
| Е7-76-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях межкомнатных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-60/5 | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 420 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,15 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,0144 |
| 1/10-130-15/70 | Герметик кремнийорганический ВГО-1 | кг | 2,04 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 22,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 47,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,139 |
| Е7-76-4 | Устройство перегородок в жилых зданиях межквартирных с двухслойной обшивкой с изоляционной прокладкой (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 335,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-60/5 | Плиты цементностружечные нешлифованные толщиной 10 мм | м2 | 420 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,15 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,0144 |
| 1/10-130-15/70 | Герметик кремнийорганический ВГО-1 | кг | 2,92 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 22,3 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 94,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-20 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутых профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,283 |

Раздел 09. Укладка плит покрытия и перекрытия из ячеистого бетона ОАО "Управляющая компания холдинга "ЗАБУДОВА"

Таблица 7-77. Укладка плит перекрытия и покрытия из ячеистого бетона ОАО "Управляющая компания холдинга "ЗАБУДОВА"

Состав работ:

а) приготовление клеевого раствора;

б) приготовление бетоно-монолитного раствора;

в) устройство постели из клеевого раствора;

г) укладка плиты;

д) укладка арматуры в шов между плитами;

е) заливка швов бетоно-монолитным раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-77-1 | Укладка пристенных плит перекрытия и покрытия из ячеистого бетона ОАО "Управляющая компания холдинга "ЗАБУДОВА" площадью до 1,5 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 12,13 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,13 |
| 1/10-230-60-25/90 | Растворная смесь сухая (РСС), монтажная, для бетонирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций, цементная, М150, F75 | т | 1,88 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/3 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 8 мм | т | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты перекрытия (покрытия) из ячеистого бетона марки 700(600), класс бетона В3,5(В2,5) | шт. | 100 |
| Е7-77-2 | Укладка пристенных плит перекрытия и покрытия из ячеистого бетона ОАО "Управляющая компания холдинга "ЗАБУДОВА" площадью до 3,0 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 20,13 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,16 |
| 1/10-230-60-25/90 | Растворная смесь сухая (РСС), монтажная, для бетонирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций, цементная, М150, F75 | т | 2,69 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/3 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 8 мм | т | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты перекрытия (покрытия) из ячеистого бетона марки 700(600), класс бетона В3,5(В2,5) | шт. | 100 |
| Е7-77-3 | Укладка пристенных плит перекрытия и покрытия из ячеистого бетона ОАО "Управляющая компания холдинга "ЗАБУДОВА" площадью до 5,0 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 26,81 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,2 |
| 1/10-230-60-25/90 | Растворная смесь сухая (РСС), монтажная, для бетонирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций, цементная, М150, F75 | т | 3,43 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/3 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 8 мм | т | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты перекрытия (покрытия) из ячеистого бетона марки 700(600), класс бетона В3,5(В2,5) | шт. | 100 |
| Е7-77-4 | Укладка рядовых плит перекрытия и покрытия из ячеистого бетона ОАО "Управляющая компания холдинга "ЗАБУДОВА" площадью до 1,5 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 12,13 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 1,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,077 |
| 1/10-230-60-25/90 | Растворная смесь сухая (РСС), монтажная, для бетонирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций, цементная, М150, F75 | т | 1,88 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/3 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 8 мм | т | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты перекрытия (покрытия) из ячеистого бетона марки 700(600), класс бетона В3,5(В2,5) | шт. | 100 |
| Е7-77-5 | Укладка рядовых плит перекрытия и покрытия из ячеистого бетона ОАО "Управляющая компания холдинга "ЗАБУДОВА" площадью до 3,0 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 20,13 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 2,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,077 |
| 1/10-230-60-25/90 | Растворная смесь сухая (РСС), монтажная, для бетонирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций, цементная, М150, F75 | т | 2,69 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/3 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 8 мм | т | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты перекрытия (покрытия) из ячеистого бетона марки 700(600), класс бетона В3,5(В2,5) | шт. | 100 |
| Е7-77-6 | Укладка рядовых плит перекрытия и покрытия из ячеистого бетона ОАО "Управляющая компания холдинга "ЗАБУДОВА" площадью до 5,0 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 29,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 26,81 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,077 |
| 1/10-230-60-25/90 | Растворная смесь сухая (РСС), монтажная, для бетонирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций, цементная, М150, F75 | т | 3,43 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/3 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 8 мм | т | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты перекрытия (покрытия) из ячеистого бетона марки 700(600), класс бетона В3,5(В2,5) | шт. | 100 |

Таблица 7-78. Устройство монолитного обвязочного контура при толщине стены 500 мм

Состав работ:

а) установка арматурных сеток;

б) приготовление клеевого раствора;

в) приготовление бетоно-монолитного раствора;

г) кладка доборных блоков из ячеистого бетона по периметру контура;

д) приклейка плит утеплителя клеевым раствором;

е) замоноличивание обвязочного контура бетоно-монолитным раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-78-1 | Устройство монолитного обвязочного контура при толщине стены 500 мм у торцов с использованием плит теплоизоляционных из минеральной ваты (единица измерения - 100 м контура) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,88 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 2,55 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,16 |
| 1/10-230-60-25/90 | Растворная смесь сухая (РСС), монтажная, для бетонирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций, цементная, М150, F75 | т | 4,4825 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-20-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 5 |
| Е7-78-2 | Устройство монолитного обвязочного контура при толщине стены 500 мм у торцов с использованием плит теплоизоляционных из пенопласта полистирольного (единица измерения - 100 м контура) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,88 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 2,55 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,16 |
| 1/10-230-60-25/90 | Растворная смесь сухая (РСС), монтажная, для бетонирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций, цементная, М150, F75 | т | 4,4825 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-20-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 5 |
| Е7-78-3 | Устройство монолитного обвязочного контура при толщине стены 500 мм у продольных граней с использованием плит теплоизоляционных из минеральной ваты (единица измерения - 100 м контура) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,88 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 4,59 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,16 |
| 1/10-230-60-25/90 | Растворная смесь сухая (РСС), монтажная, для бетонирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций, цементная, М150, F75 | т | 4,4825 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-20-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 5 |
| Е7-78-4 | Устройство монолитного обвязочного контура при толщине стены 500 мм у продольных граней с использованием плит теплоизоляционных из пенопласта полистирольного (единица измерения - 100 м контура) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,88 |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/9 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15А (ППТ-15Н-А) | м3 | 4,59 |
| 1/10-230-60-25/58 | Растворная смесь сухая (РСС), кладочная, цементная, для кирпича, камней, блоков, с водоудерживающей добавкой, М100/М150, F75 | т | 0,16 |
| 1/10-230-60-25/90 | Растворная смесь сухая (РСС), монтажная, для бетонирования монолитных бетонных и железобетонных конструкций, цементная, М150, F75 | т | 4,4825 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,25 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-8-10-20-30/30 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие, 2 категории, класс бетона В2, плотность 600 кг/м3 | м3 | 5 |

Раздел 10. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей мастикой ЛТ-1

Таблица 7-79. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей мастикой ЛТ-1

Состав работ:

а) приготовление мастики и мыльного раствора;

б) заделка швов мастикой вручную;

в) расшивка мастичного шва;

г) промазка швов мыльным раствором;

д) установка и снятие малярной ленты (норма 2);

е) передвижка люльки по горизонтали.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-79-3 | Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей мастикой ЛТ-1 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/220 | Мастика двухкомпонентная тиоколсодержащая герметизирующая ЛТ-1 | кг | 57,1 |
| Е7-79-4 | Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей мастикой ЛТ-1 с установкой и снятием малярной ленты (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/220 | Мастика двухкомпонентная тиоколсодержащая герметизирующая ЛТ-1 | кг | 57,1 |
| 1/10-235-20/772 | Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м | м2 | 10,5 |

Раздел 11. Монтаж плит перекрытий в зданиях безригельного каркаса

Таблица 7-80. Монтаж надколонных, межколонных и средних плит перекрытий

Состав работ:

а) установка металлического хомута с закреплением его на колонне (норма 1);

б) монтаж плит перекрытий;

в) установка стоек по углам плиты, выверка положения плиты;

г) прихватка плиты к колонне, сварка стыков плиты с колонной (норма 1);

д) прихватка петлевых выпусков плит (норма 2, 3, 4, 5);

е) установка арматурных стержней в петлевые выпуски плит, вязка арматурных стержней с петлевыми выпусками плит (норма 2, 3, 4, 5);

ж) сварка петлевых выпусков плит и диафрагм жесткости через стальные пластины (норма 2, 3, 4, 5);

и) огрунтовка сварных соединений;

к) монтаж и демонтаж опалубки для бетонирования стыков плит (норма 2, 3, 4, 5);

л) бетонирование стыков;

м) снятие металлического хомута (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-80-1 | Монтаж плит перекрытий надколонных площадью до 9 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 666,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 146,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 146,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 104,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,089 |
| 1/10-260-150-1/119 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, размерами 100 х 100 х 8 мм | т | 0,472 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 3,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты перекрытий надколонные (площадью 9 м2) | шт. | 100 |
| Е7-80-2 | Монтаж плит перекрытий межколонных площадью до 9 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 581,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,026 |
| 1/10-260-1-10/3 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса А400, диаметром 10 мм | т | 0,7 |
| 1/10-260-40-15/15 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 8 мм, шириной 500 мм | т | 0,11 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 8,5 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,41 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты перекрытий межколонные (площадью 9 м2) | шт. | 100 |
| Е7-80-3 | Монтаж плит перекрытий средних площадью до 9 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 867,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 83 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,051 |
| 1/10-260-1-10/3 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса А400, диаметром 10 мм | т | 1,5 |
| 1/10-260-40-15/15 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 8 мм, шириной 500 мм | т | 0,198 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 8 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 17 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты перекрытий средние (площадью 9 м2) | шт. | 100 |
| Е7-80-4 | Монтаж плит перекрытий межколонных площадью до 5 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 429,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,02 |
| 1/10-260-1-10/3 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса А400, диаметром 10 мм | т | 0,6 |
| 1/10-260-40-15/15 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 8 мм, шириной 500 мм | т | 0,088 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 6,4 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты перекрытий межколонные (площадью 5 м2) | шт. | 100 |
| Е7-80-5 | Монтаж плит перекрытий средних площадью до 5 м2 (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 660,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 68 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,039 |
| 1/10-260-1-10/3 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса А400, диаметром 10 мм | т | 1,1 |
| 1/10-260-40-15/15 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 8 мм, шириной 500 мм | т | 0,154 |
| 1/10-260-210-1/77 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм | кг | 6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 13 |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-40 | Плиты перекрытий средние (площадью 5 м2) | шт. | 100 |

Раздел 12. Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей полиуретановой пеной

Таблица 7-81. Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков наружных стеновых панелей полиуретановой пеной

Состав работ:

а) очистка, обезжиривание и увлажнение рабочих поверхностей стыков;

б) заполнение стыков полиуретановой пеной;

в) установка в устья стыков уплотняющих прокладок в один ряд (нормы 1,2);

г) перемещение люльки по вертикали (нормы 1,2);

д) перестановка подмостей (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-81-1 | Устройство герметизации горизонтальных стыков наружных стеновых панелей полиуретановой пеной (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-175-20/40 | Жгут теплозвукоизоляционный полиэтиленовый пористый Порифлекс диаметром 40 мм | м | 105 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 18,75 |
| Е7-81-2 | Устройство герметизации вертикальных стыков наружных стеновых панелей с наружной стороны полиуретановой пеной (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-175-20/40 | Жгут теплозвукоизоляционный полиэтиленовый пористый Порифлекс диаметром 40 мм | м | 105 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 18,75 |
| Е7-81-3 | Устройство герметизации вертикальных стыков наружных стеновых панелей с внутренней стороны полиуретановой пеной (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 14 |

Раздел 13. Монтаж железобетонных оград из решетчатых панелей по железобетонным столбам

Таблица 7-82. Монтаж железобетонных оград высотой 1,5 и 2 м из решетчатых панелей длиной 2 м по железобетонным столбам

Состав работ:

а) установка столбов в ямы на готовое основание с заделкой бетоном;

б) установка панелей в пазы столбов;

в) заделка стыков между панелями и столбами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-82-1 | Монтаж железобетонных оград высотой 1,5 м из решетчатых панелей длиной 2 м по железобетонным столбам (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбы оград | шт. | 51 |
| П4/1-1-50 | Панели оград | шт. | 50 |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | П |
| П4/1-4-20 | Раствор цементно-песчаный | м3 | П |
| Е7-82-2 | Монтаж железобетонных оград высотой 2 м из решетчатых панелей длиной 2 м по железобетонным столбам (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Столбы оград | шт. | 51 |
| П4/1-1-50 | Панели оград | шт. | 50 |
| П4/1-4-10-20 | Бетон тяжелый (бетонная смесь, готовая к употреблению) | м3 | П |
| П4/1-4-20 | Раствор цементно-песчаный | м3 | П |

Раздел 14. Устройство сборно-монолитного перекрытия "ДАХ"

Таблица 7-83. Устройство сборно-монолитного перекрытия пролетом до 6 м и до 9 м с применением блоков ДАХ-1, ДАХ-2, ДАХ-3

Состав работ:

а) устройство штрабы для укладки балок с отеской неровностей;

б) монтаж железобетонных балок;

в) изготовление, установка и разборка временных опорных конструкций;

г) укладка по балкам бетонных блоков с заделкой щелей между блоками;

д) установка каркасов и укладка сеток в монолитных участках перекрытия;

е) резка и установка арматурных стержней;

ж) очистка поверхности блоков с промывкой водой;

и) укладка бетонной смеси с уплотнением;

к) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-83-1 | Устройство сборно-монолитного перекрытия "ДАХ" с применением блоков ДАХ-1, пролет до 6 м (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,63 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,76 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,044 |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,0234 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0106 |
| 1/10-110-50-20/245 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,0024 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 10 мм | т | 0,00515 |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,00643 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/23 | Рейки деревянные хвойных пород, размер 10 х 40 мм | м | 12,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 1,11 |
| 4/1-4-20-20-10-10/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 75 | м3 | 0,00026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 18 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | 0,01108 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Балки железобетонные для сборно-монолитного перекрытия "ДАХ" | м3 | 0,09 |
| П4/1-1-20-20 | Блоки бетонные пустотные для сборно-монолитного перекрытия "ДАХ" | м3 | 0,61 |
| Е7-83-2 | Устройство сборно-монолитного перекрытия "ДАХ" с применением блоков ДАХ-1, пролет до 9 м (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,61 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,6 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,044 |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,0232 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0104 |
| 1/10-110-50-20/245 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,0024 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 10 мм | т | 0,00514 |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,00694 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/23 | Рейки деревянные хвойных пород, размер 10 х 40 мм | м | 12,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 1,11 |
| 4/1-4-20-20-10-10/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 75 | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 16 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | 0,00876 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Балки железобетонные для сборно-монолитного перекрытия "ДАХ" | м3 | 0,09 |
| П4/1-1-20-20 | Блоки бетонные пустотные для сборно-монолитного перекрытия "ДАХ" | м3 | 0,62 |
| Е7-83-3 | Устройство сборно-монолитного перекрытия "ДАХ" с применением блоков ДАХ-2, пролет до 6 м (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,7 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,92 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,92 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,058 |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,0236 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0106 |
| 1/10-110-50-20/245 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,0024 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 10 мм | т | 0,00686 |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,00643 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/23 | Рейки деревянные хвойных пород, размер 10 х 40 мм | м | 10 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 1,17 |
| 4/1-4-20-20-10-10/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 75 | м3 | 0,00035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 23 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | 0,00969 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Балки железобетонные для сборно-монолитного перекрытия "ДАХ" | м3 | 0,12 |
| П4/1-1-20-20 | Блоки бетонные пустотные для сборно-монолитного перекрытия "ДАХ" | м3 | 0,8 |
| Е7-83-4 | Устройство сборно-монолитного перекрытия "ДАХ" с применением блоков ДАХ-2, пролет до 9 м (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,7 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,67 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,054 |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,0394 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0096 |
| 1/10-110-50-20/245 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,0028 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 10 мм | т | 0,00685 |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,00712 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/23 | Рейки деревянные хвойных пород, размер 10 х 40 мм | м | 10 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 1,17 |
| 4/1-4-20-20-10-10/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 75 | м3 | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 20 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | 0,00726 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Балки железобетонные для сборно-монолитного перекрытия "ДАХ" | м3 | 0,12 |
| П4/1-1-20-20 | Блоки бетонные пустотные для сборно-монолитного перекрытия "ДАХ" | м3 | 0,8 |
| Е7-83-5 | Устройство сборно-монолитного перекрытия "ДАХ" с применением блоков ДАХ-3, пролет до 6 м (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,74 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,07 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,058 |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,0394 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0132 |
| 1/10-110-50-20/245 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,0032 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 10 мм | т | 0,00686 |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,00643 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/23 | Рейки деревянные хвойных пород, размер 10 х 40 мм | м | 12,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 1,35 |
| 4/1-4-20-20-10-10/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 75 | м3 | 0,00035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 23 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | 0,01031 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Балки железобетонные для сборно-монолитного перекрытия "ДАХ" | м3 | 0,12 |
| П4/1-1-20-20 | Блоки бетонные пустотные для сборно-монолитного перекрытия "ДАХ" | м3 | 0,92 |
| Е7-83-6 | Устройство сборно-монолитного перекрытия "ДАХ" с применением блоков ДАХ-3, пролет до 9 м (единица измерения - 10 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,74 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,73 |
| М330805 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/90 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для вспомогательных и временных построек различного назначения (подтоварник), длиной 3-6,5 м, диаметром 6-13 см, 2-3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,041 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,0106 |
| 1/10-110-50-20/245 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,0032 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 10 мм | т | 0,00685 |
| 2/10-45/10 | Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм | т | 0,00661 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/23 | Рейки деревянные хвойных пород, размер 10 х 40 мм | м | 12,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/80 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С22/27,5 (В27,5) | м3 | 1,22 |
| 4/1-4-20-20-10-10/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 75 | м3 | 0,00019 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Фиксаторы пластмассовые | шт. | 16 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-40 | Каркасы арматурные | т | 0,00708 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-20 | Балки железобетонные для сборно-монолитного перекрытия "ДАХ" | м3 | 0,12 |
| П4/1-1-20-20 | Блоки бетонные пустотные для сборно-монолитного перекрытия "ДАХ" | м3 | 0,91 |

Раздел 15. Укладка железобетонных перемычек в каркасных зданиях

Таблица 7-84. Укладка железобетонных перемычек массой до 100 кг вручную в каркасных зданиях

Состав работ:

а) укладка железобетонных перемычек;

б) заполнение швов раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-84-1 | Укладка железобетонных перемычек массой до 100 кг вручную в каркасных зданиях (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции (марка по проекту) | шт. | 100 |

Раздел 16. Кладка несущих стен зданий из крупных бетонных блоков

Таблица 7-85. Кладка несущих стен зданий из крупных бетонных блоков

Состав работ:

а) кладка стен на растворе с укладкой арматурных сеток;

б) заполнение вертикальных швов растворной смесью с уплотнением;

в) затирка швов;

г) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-85-1 | Кладка несущих стен зданий из крупных бетонных блоков, наружных (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 25,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,084 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 4,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-30 | Блоки бетонные стеновые | шт. | 100 |
| Е7-85-2 | Кладка несущих стен зданий из крупных бетонных блоков, внутренних (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 21,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 20,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,073 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 4,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7-30 | Блоки бетонные стеновые | шт. | 100 |

Раздел 17. Малые архитектурные формы

Таблица 7-86. Установка малых архитектурных форм

Состав работ:

а) устройство песчаного подстилающего слоя;

б) изготовление, установка и разборка опалубки;

в) установка сеток и закладной детали с применением вязальной проволоки (нормы 1-4, 20-24);

г) укладка бетонной смеси в опалубку вручную;

д) установка металлической конструкции спортивного комплекса с проверкой комплектности, предварительной сборкой опорных элементов на болтах, креплением горизонтальных элементов к вертикальным элементам, установкой связей, с контролем точности установки и выверкой положения элементов, с навеской снарядов (нормы 1,5);

е) установка конструкции МАФ с проверкой комплектности, креплением элементов между собой на болтах, с контролем точности установки и выверкой положения элементов, с навеской сидений (норма 9, 12,13, 20, 21);

ж) установка конструкции МАФ с проверкой комплектности, креплением элементов между собой на болтах, с контролем точности установки и выверкой положения элементов (нормы 10,11);

и) установка конструкции МАФ с контролем точности установки и выверкой положения (нормы 2-4, 6-8, 14-19, 22-24);

к) крепление металлических конструкций МАФ к фундаментам при помощи ручной дуговой сварки с зачисткой швов и нанесением антикоррозионного покрытия на швы (нормы 1-4, 20-24).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-86-1 | Установка спортивного комплекса с устройством 13 фундаментов с креплением при помощи ручной дуговой сварки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,047 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,043 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00018 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 1,37 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,53 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0029 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,59 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Деталь закладная (изготовленная с применением сварки) | т | 0,0286 |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | 0,0068 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Спортивный комплекс (комплект) | т | 0,421 |
| Е7-86-2 | Установка шведской стенки с устройством 6 фундаментов с креплением при помощи ручной дуговой сварки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,027 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,024 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,63 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,63 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0013 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Деталь закладная (изготовленная с применением сварки) | т | 0,0132 |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | 0,0031 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Шведская стенка (комплект) | т | 0,134 |
| Е7-86-3 | Установка спортивного оборудования с устройством 5 фундаментов с креплением при помощи ручной дуговой сварки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,017 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00007 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,53 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,36 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Деталь закладная (изготовленная с применением сварки) | т | 0,007 |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | 0,0028 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Спортивное оборудование (комплект) | т | 0,104 |
| Е7-86-4 | Установка гимнастической стенки с устройством 4 фундаментов с креплением при помощи ручной дуговой сварки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00006 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,42 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,36 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Деталь закладная (изготовленная с применением сварки) | т | 0,0088 |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | 0,0019 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Гимнастическая стенка (комплект) | т | 0,068 |
| Е7-86-5 | Установка спортивного комплекса с устройством 13 фундаментов с креплением путем замоноличивания опор (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,047 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,043 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00018 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,53 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,59 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Спортивный комплекс (комплект) | т | 0,421 |
| Е7-86-6 | Установка шведской стенки с устройством 6 фундаментов с креплением путем замоноличивания опор (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,027 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,024 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0001 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,63 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Шведская стенка (комплект) | т | 0,134 |
| Е7-86-7 | Установка спортивного оборудования с устройством 5 фундаментов с креплением путем замоноличивания опор (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,017 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,36 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Спортивное оборудование (комплект) | т | 0,104 |
| Е7-86-8 | Установка гимнастической стенки с устройством 4 фундаментов с креплением путем замоноличивания опор (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00006 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,36 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Гимнастическая стенка (комплект) | т | 0,068 |
| Е7-86-9 | Установка игрового комплекса с устройством 20 фундаментов с креплением путем замоноличивания опор (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,073 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,067 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0003 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 5,43 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Игровой комплекс | т | 0,844 |
| Е7-86-10 | Установка игрового комплекса с устройством 15 фундаментов с креплением путем замоноличивания опор (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,057 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0002 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,612 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Игровой комплекс | т | 0,618 |
| Е7-86-11 | Установка игрового комплекса с устройством 8 фундаментов с креплением путем замоноличивания опор (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,027 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0001 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Игровой комплекс | т | 0,207 |
| Е7-86-12 | Установка двухместных качелей с устройством 6 фундаментов с креплением путем замоноличивания опор (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,022 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,025 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0001 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,63 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Качели (комплект) | т | 0,151 |
| Е7-86-13 | Установка одноместных качелей с устройством 4 фундаментов с креплением путем замоноличивания опор (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,015 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,017 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Качели (комплект) | т | 0,125 |
| Е7-86-14 | Установка двухместной качалки с устройством 2 фундаментов с креплением путем замоноличивания опор (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00005 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,81 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,184 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Качалка (комплект) | т | 0,056 |
| Е7-86-15 | Установка скамейки со спинкой с устройством 4 фундаментов с креплением путем замоноличивания опор (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,015 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00006 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,09 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Скамейка (комплект) | т | 0,095 |
| Е7-86-16 | Установка скамейки без спинки с устройством 2 фундаментов с креплением путем замоноличивания опор (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00003 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,54 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Скамейка (комплект) | т | 0,032 |
| Е7-86-17 | Установка скамейки со спинкой с устройством 2 фундаментов с креплением путем замоноличивания опор (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00002 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,54 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,046 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Скамейка (комплект) | т | 0,058 |
| Е7-86-18 | Установка каруселей на платформе на 4 места с устройством 1 фундамента с креплением путем замоноличивания опор (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,45 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Карусель (комплект) | т | 0,18 |
| Е7-86-19 | Установка каруселей на 4 места с устройством 1 фундамента с креплением путем замоноличивания опор (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,45 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Карусель (комплект) | т | 0,075 |
| Е7-86-20 | Установка двухместных качелей с устройством 6 фундаментов с креплением при помощи ручной дуговой сварки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,022 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,025 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,0001 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,63 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,63 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0013 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,42 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Деталь закладная (изготовленная с применением сварки) | т | 0,0132 |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | 0,005 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Качели (комплект) | т | 0,151 |
| Е7-86-21 | Установка одноместных качелей с устройством 4 фундаментов с креплением при помощи ручной дуговой сварки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,015 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,017 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00007 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,42 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,09 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Деталь закладная (изготовленная с применением сварки) | т | 0,009 |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | 0,003 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Качели (комплект) | т | 0,125 |
| Е7-86-22 | Установка скамейки со спинкой с устройством 4 фундаментов с креплением при помощи ручной дуговой сварки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,015 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00006 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,42 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,09 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,0009 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Деталь закладная (изготовленная с применением сварки) | т | 0,009 |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | 0,002 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Скамейка (комплект) | т | 0,095 |
| Е7-86-23 | Установка каруселей на платформе на 4 места с устройством 1 фундамента с креплением при помощи ручной дуговой сварки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00004 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,304 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,45 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,00022 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Деталь закладная (изготовленная с применением сварки) | т | 0,007 |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | 0,01 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Карусель (комплект) | т | 0,18 |
| Е7-86-24 | Установка каруселей на 4 места с устройством 1 фундамента с креплением при помощи ручной дуговой сварки (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00004 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 0,304 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,45 |
| 1/10-260-210-1/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм | т | 0,00022 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-70/1050 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С16/20, F50-F100, W6 | м3 | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-35 | Деталь закладная (изготовленная с применением сварки) | т | 0,007 |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | 0,01 |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Карусель (комплект) | т | 0,075 |

Раздел 18. Блочные комплектные трансформаторные подстанции в бетонной оболочке

Таблица 7-87. Монтаж блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонной оболочке с крышей из плоских бетонных плит

Состав работ:

а) очистка основания;

б) монтаж фундаментной чаши (нормы 1, 2);

в) монтаж фундаментной чаши с установкой и снятием рым-болтов (нормы 3-5);

г) монтаж главного корпуса (без трансформатора) (с установкой и снятием рым-болтов, снятием транспортной упаковки);

д) очистка верхней части периметра стен фундаментной чаши и главного корпуса перед укладкой гидроизоляционной ленты, нанесение клея, укладка ленты с подрезкой, снятие защитной пленки с ленты;

е) укладка плит покрытия (1 шт. - нормы 1-3, 2 шт. - нормы 4-5) (с установкой-снятием рым-болтов, установкой заглушек);

ж) сверление отверстий, установка кронштейнов с креплением анкерами, навеска лестниц (2 шт.);

и) установка герметизирующей планки (нащельника) на плитах покрытия (разметка, подрезка, сверление отверстий в нащельнике, плите покрытия, нанесение герметика, установка планки с креплением) (нормы 4-5);

к) соединение внутренних заземляющих контуров подстанции между собой, с внешним заземляющим контуром, установка заглушек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-87-1 | Монтаж блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонной оболочке с крышей из плоских бетонных плит, мощность 40-630 кВА, размер 3660 х 3000 мм (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021157 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 60 т | маш.ч | 3,24 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке с крышей из плоских бетонных плит (с комплектующими материалами, изделиями и деталями) | компл. | 1 |
| Е7-87-2 | Монтаж блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонной оболочке с крышей из плоских бетонных плит, мощность 40-630 кВА, размер 4880 х 3000 мм (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021157 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 60 т | маш.ч | 3,67 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке с крышей из плоских бетонных плит (с комплектующими материалами, изделиями и деталями) | компл. | 1 |
| Е7-87-3 | Монтаж блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонной оболочке с крышей из плоских бетонных плит, мощность 40-630 кВА, размер 6100 х 3000 мм (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021157 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 60 т | маш.ч | 4,06 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке с крышей из плоских бетонных плит (с комплектующими материалами, изделиями и деталями) | компл. | 1 |
| Е7-87-4 | Монтаж блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонной оболочке с крышей из плоских бетонных плит, мощность 400-1250 кВА, размер 7320 х 3000 мм (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021157 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 60 т | маш.ч | 4,56 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,38 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,11 |
| 1/10-170-10/105 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,33 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке с крышей из плоских бетонных плит (с комплектующими материалами, изделиями и деталями) | компл. | 1 |
| Е7-87-5 | Монтаж блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонной оболочке с крышей из плоских бетонных плит, мощность 1000-2500 кВА, размер 8540 х 3000 мм (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021157 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 60 т | маш.ч | 5,33 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,38 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,11 |
| 1/10-170-10/105 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,33 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке с крышей из плоских бетонных плит (с комплектующими материалами, изделиями и деталями) | компл. | 1 |

Таблица 7-88. Монтаж блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонной оболочке с металлической скатной крышей

Состав работ:

а) очистка основания;

б) монтаж фундаментной чаши (нормы 1, 2);

в) монтаж фундаментной чаши с установкой и снятием рым-болтов (нормы 3-5);

г) монтаж главного корпуса (без трансформатора) (с установкой и снятием рым-болтов, снятием транспортной упаковки);

д) очистка верхней части периметра стен фундаментной чаши и главного корпуса перед укладкой гидроизоляционной ленты, нанесение клея и укладка ленты с подрезкой по периметру стен фундаментной чаши, снятие защитной пленки с ленты;

е) установка водосточного лотка (с подрезкой, стыковкой элементов, нанесением герметика, креплением лотка);

ж) монтаж металлической скатной крыши (со снятием рым-болтов, установкой конька с креплением в местах крепления рым-болтов, снятием защитной пленки с гидроизоляционной ленты, сверлением отверстий и креплением крыши анкерами);

и) сверление отверстий, установка кронштейнов с креплением анкерами, навеска лестниц (2 шт.);

к) установка декоративной планки на стыках главного корпуса с крышей (с подрезкой, стыковкой, креплением шурупами-саморезами);

л) соединение внутренних заземляющих контуров подстанции между собой, с внешним заземляющим контуром, установка заглушек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-88-1 | Монтаж блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонной оболочке с металлической скатной крышей, мощность 40-630 кВА, размер 3660 х 3000 мм (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021157 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 60 т | маш.ч | 2,78 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке с металлической скатной крышей (с комплектующими материалами, изделиями и деталями) | компл. | 1 |
| Е7-88-2 | Монтаж блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонной оболочке с металлической скатной крышей, мощность 40-630 кВА, размер 4880 х 3000 мм (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021157 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 60 т | маш.ч | 3,11 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,2 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке с металлической скатной крышей (с комплектующими материалами, изделиями и деталями) | компл. | 1 |
| Е7-88-3 | Монтаж блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонной оболочке с металлической скатной крышей, мощность 40-630 кВА, размер 6100 х 3000 мм (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021157 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 60 т | маш.ч | 3,38 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,27 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке с металлической скатной крышей (с комплектующими материалами, изделиями и деталями) | компл. | 1 |
| Е7-88-4 | Монтаж блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонной оболочке с металлической скатной крышей, мощность 400-1250 кВА, размер 7320 х 3000 мм (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021157 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 60 т | маш.ч | 3,5 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,81 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке с металлической скатной крышей (с комплектующими материалами, изделиями и деталями) | компл. | 1 |
| Е7-88-5 | Монтаж блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонной оболочке с металлической скатной крышей, мощность 1000-2500 кВА, размер 8540 х 3000 мм (единица измерения - подстанция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021157 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 60 т | маш.ч | 3,84 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,88 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Блочная комплектная трансформаторная подстанция в бетонной оболочке с металлической скатной крышей (с комплектующими материалами, изделиями и деталями) | компл. | 1 |

Таблица 7-89. Установка герметизирующей и декоративной планки при монтаже из двух и более блоков блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонной оболочке

Состав работ:

а) установка герметизирующей планки (нащельника) (разметка, подрезка, сверление отверстий в нащельнике, плите покрытия, нанесение герметика, установка планки с креплением) (норма 1);

б) установка декоративной планки (нащельника) (разметка, подрезка, сверление отверстий в нащельнике, стене, установка планки с креплением) (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е7-89-1 | Установка герметизирующей планки (нащельника) на ж/б плитах покрытия при монтаже блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонной оболочке мощностью 40-2500кВА (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 12,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 21,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 20,19 |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 2,71 |
| 1/10-170-10/105 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 8,46 |
| 1/10-240-30-22/17 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6 х 40 мм | 1000 шт. | 0,677 |
| 1/10-240-55-20/100 | Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 29 мм | 1000 шт. | 0,677 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Планка | м | 102 |
| Е7-89-2 | Установка декоративной планки (нащельника) на вертикальные стыки блоков при монтаже блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонной оболочке мощностью 40-2500кВА (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 12,03 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 21,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 2,71 |
| 1/10-170-10/105 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 8,46 |
| 1/10-240-30-22/17 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6 х 40 мм | 1000 шт. | 0,677 |
| 1/10-240-55-20/100 | Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 29 мм | 1000 шт. | 0,677 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Планка | м | 102 |