НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 7
Бетонные и железобетонные конструкции сборные

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі і работы
Зборнік 7
Бетонныя і жалезабетонныя канструкцыі зборныя

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
I№ NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 7
Assembly concrete and reinforced concrete constructions

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по установке сборных бетонных и железобетонных конструкций.

1.2. При отсутствии в конкретном разделе норматива на выполнение необходимой работы, расходы на эти цели определяются по нормативам из других разделов настоящего Сборника.

Так, например, работы по установке колонн, балок и перекрытий в сооружениях водопровода и канализации, блоков и плит ленточных фундаментов в жилых и общественных зданиях следует нормировать по таблицам раздела 01, по установке блоков стен подвалов, многопустотных плит, перемычек массой до 0,3 т и плит типа ТТ – по таблицам раздела 05 и т.д.

1.3. В нормах учтено выполнение полного комплекса основных работ по установке конструкций, включающего: разгрузку, необходимую сортировку и транспортировку материалов и изделий от приобъектного склада в зону действия монтажного крана, подъем, установку, выверку и закрепление конструкций.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е7-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 7-1 (норма 1)»).

В нормах также учтены сопутствующие работы по: установке, перестановке и уборке (снятию) подмостей, лестниц, кондукторов и монтажных приспособлений; транспортированию бетона, раствора и др. материалов к месту укладки; устройству постели из раствора или бетона; срезке и загибанию петель; очистке устанавливаемых конструкций, мест установки и сопряжений; устройству ограждений и других средств защиты, предусматриваемых правилами техники безопасности производства работ, и других вспомогательных работ.

Перечисленные работы, как повторяющиеся, в большинстве нормативов в «составе работ» к таблицам норм не приведены.

Если в составе работ перечисляются:

бетонирование, замоноличивание или заливка швов, то следует иметь в виду, что в этих нормах учтены работы по уплотнению бетона, укрытию его и поливке водой;

устройство опалубки, то следует иметь в виду, что в нормах учтены работы по смазке и разборке ее, а также по выравниванию и затирке (при необходимости) открытых поверхностей после снятия опалубки.

1.4. Контроль качества сварных соединений в нормах не учтен и в случаях, когда это предусмотрено проектной документацией объекта строительства, его следует определять дополнительно по нормативам Сборника 9 «Металлические конструкции».

1.5. Нормами не учтено выполнение работ по установке ограждений по периметру смонтированного каркаса здания и натяжению страховочных канатов.

1.6. В нормах предусмотрена установка конструкций в:

одноэтажных производственных зданиях и сооружениях высотой до 35 м,

многоэтажных – до 57 м;

главных корпусах тепловых электростанций – до 85 м;

зданиях жилого и общественного назначения, а также административно-бытовых зданиях промышленных предприятий – до 40 метров.

Для указанных объектов при большей высоте следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.7. Приведенные в нормативах классы бетонов и марки растворов, предназначенные для замоноличивания конструкций и заделки стыков, подлежат корректировке в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.8. В нормах с применением сварки арматуры ванным способом предусмотрено выполнение работ с использованием инвентарных форм или стальных скоб-подкладок (накладок).

1.9. В нормативах на установку стеновых панелей производственных зданий не учтен расход материалов на заделку горизонтальных швов.

При заделке горизонтальных швов раствором следует добавлять на 100 м шва: цементного раствора марки 50 – 0,4 м3.

При заделке горизонтальных швов уплотнительными прокладками добавлять на 100 м шва: уплотнительных прокладок толщиной 40 мм – 105 м.

1.10. Нормами на выполнение работ по устройству емкостных сооружений водопровода и канализации следует пользоваться и для определения расходов на выполнение работ по устройству (при аналогичных технических требованиях и условиях) сооружений для нефти, мазута и т.д.

1.11. Расходы на выполнение работ по расшивке швов плит перекрытий и покрытий снизу (за исключением работ, указанных в разделе 05), швов панелей перегородок и внутренних швов панелей наружных стен (если эти работы предусмотрены проектной документацией объекта строительства) следует определять по нормам Сборника 15 «Отделочные работы».

1.12. Расходы по использованию грузопассажирских подъемников, установка которых на строительстве производственных, жилых и общественных зданий и главных корпусов тепловых электростанций высотой 25 м и более предусмотрена в проектах организации строительства и проектах производства работ, следует определять по нормам таблицы 7-58.

Для случаев, когда в одноэтажных производственных зданиях проектной документацией объекта строительства предусматриваются встроенные помещения с отметкой верха междуэтажного перекрытия более 20 м, норму времени эксплуатации грузопассажирских подъемников следует определять как для многоэтажных производственных зданий, исходя из площади застройки встроенных помещений.

Для случаев, когда проектной документацией объекта строительства предусматриваются галереи на высоте 25 м и более, нормы времени эксплуатации грузопассажирских подъемников следует определять как для одноэтажных производственных зданий, исходя из площади горизонтальной проекции галерей.

1.13. Расходы на выполнение работ по устройству бетонных оснований для всех необходимых случаев следует определять по нормативам таблицы 6-1 Сборника 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные».

1.14. В таблице 7-6 приведены нормы расхода бетона для случаев установки колонн в общем стакане для обеих ветвей. В случаях, когда проектной документацией объекта строительства предусматривается устройство раздельных стаканов под каждую ветвь, расход бетона следует принимать по проектным данным с коэффициентом 1,04. Расход ресурсов на выполнение работ по установке колонн двутаврового сечения следует определять по нормам таблицы 7-6, а расход бетона – по проектным данным с коэффициентом 1,02.

1.15. Расходы на выполнение работ по установке консолей для монтажа обвязочных балок и стеновых панелей производственных зданий следует определять по таблице 7-20 (нормы 3 и 4).

1.16. Массу конструкций перемычек, подлежащих укладке пакетами, следует определять исходя из массы пакета.

1.17. Расходы на выполнение работ по установке в пределах пролета стропильных и подстропильных конструкций, отличающихся по массе, следует определять по нормам, соответствующим наибольшей массе этих конструкций.

1.18. Расходы на установку укрупненных стеновых панелей (с угловыми блоками или карнизными панелями) определяются по нормам таблицы 7-16, исходя из их суммарной площади.

1.19. В нормативах таблицы 7-24 (нормы 1–3) учтено выполнение работ по устройству оград в непучинистых грунтах с заложением фундаментов на глубину до 0,6 м, а для случаев выполнения этих работ в пучинистых грунтах – следует дополнительно учитывать расходы по устройству песчаной подушки по таблице 7-24 (норма 14).

1.20. В таблице 7-32 (норма 3) на выполнение работ по установке колонн предусмотрено, что они заполнены бетоном в заводских условиях.

1.21. В нормативах на выполнение работ по установке лестничных маршей массой до 1 т (таблица 7-47, нормы 3 и 5) предусмотрен монтаж маршей цокольных этажей.

1.22. В нормативах таблицы 7-52 предусмотрены расходы на выполнение работ по установке одинарных крупнопанельных перегородок.

Расходы на установку двойных крупнопанельных перегородок определяются с учетом коэффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части.

1.23. В нормативах таблицы 7-57 (норма 1) предусмотрены расходы на выполнение работ по герметизации стыков прокладками в один ряд.

Расходы по герметизации стыков прокладками в два ряда определяются с учетом коэффициентов, приведенных в разделе 3 настоящей Технической части.

1.24. Расходы на выполнение работ по устройству двухстороннего дренажа следует определять по нормативам таблицы 7-63 с учетом коэффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части.

1.25. Нормативами таблицы 7-64 не учтены расходы на выполнение работ по устройству каркасов стен.

1.26. Нормативами таблицы 7-66 не учтены расходы на выполнение работ по монтажу элементов фахверка.

1.27. В нормативах таблицы 7-83 предусмотрены расходы на устройство сборно-монолитного перекрытия «ДАХ» на высоте до 20 м.

1.28. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.29. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 7-5 (15,16,23,24), 7-6 (6,8,9,10,11,12,13), 7-8 (17), 7-10 (1,2,3,4), 7-13 (21,22), 7-24 (4,5,6,7,8,9,10,11,12,13), 7-43 (2,3), 7-49 (1,2,3,4, 5,6,7), 7-50 (5,6,7,8,9), 7-62 (3), 7-78, 7-80 (1,2,4) | 0.5 | - |
| 7-35 (2), 7-47 (2,4,6) |  | 64.6 |
| 7-5 (5,6,7,12,13,14,20,21,22), 7-6 (1,2,3,4,5,7), 7-8 (5,11,16), 7-43 (1), 7-62 (2), 7-80 (3,5) | 1.4 | - |
| 7-24 (2) |  | 31.3 |
| 7-16 (1,2,3,4,9,10), 7-21 (9,10,11), 7-35 (4,5), 7-39, 7-85 |  | 64.4 |
| 7-5 (1,2,3,4,8,9,10,11,17,18,19), 7-7, 7-8 (4,10) | 2.6 | - |
| 7-24 (1), 7-25 (3,7,8,11) |  | 36.2 |
| 7-16 (19,20), 7-21 (3,7,12), 7-35 (1,3), 7-37 (2), 7-38 (2), 7-47 (5) |  | 64.6 |
| 7-24 (3), 7-25 (2,4,5) | 3.4 | 31.3 |
| 7-16 (6,15,16,17,18), 7-21 (1,5), 7-38 (1), 7-40, 7-41, 7-47 (1,3) | 3.4 | 64.6 |
| 7-83 (1,3,4,5,6) | 4.3 | - |
| 7-25 (6) |  | 32.2 |
| 7-21 (2,6), 7-61 (1) |  | 64.6 |

Продолжение таблицы 1

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 7-83 (2) | 5.4 | - |
| 7-25 (1) |  | 29.9 |
| 7-16 (5,8,13,14), 7-21 (8), 7-30 (2), 7-61 (2), 7-71 (2) |  | 64 |
| 7-16 (11,12), 7-21 (4), 7-30 (3,4,5) | 6.3 | 64.6 |
| 7-30 (1), 7-37 (1), 7-61 (3), 7-71 (1) | 7.3 | 63.5 |
| 7-30 (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15) | 8.4 | 64.6 |
| 7-16 (7) | 9.2 | 64.6 |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 7-77, 7-78, 7-86 (5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19) | 0.4 | - |
| 7-43 (1,2,3) |  | 5.6 |
| 7-10 (9,10,16,17), 7-86 (23,24) |  | 7.7 |
| 7-10 (8), 7-18 (4) |  | 8.7 |
| 7-3 (4,5,6,7), 7-6 (3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13), 7-13 (21,22), 7-15 (1,8,15), 7-23 (2), 7-30 (1,2,3,4,5,7,8,9,10,14,15), 7-33 (1,2,4,5,6,7), 7-34 (1,2,3,4,5,6,7,8,10), 7-36, 7-49 (5), 7-61 (1,2), 7-62 (1,2), 7-63 (3), 7-79, 7-80 (1), 7-81 (1,2) |  | 9.7 |
| 7-24 (7,8,9), 7-25 (1) |  | 11.2 |
| 7-10 (2,3), 7-86 (1,2,3,4,20,21,22) | 1.6 | 8.6 |
| 7-3 (8,9,10,11), 7-5 (9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24), 7-6 (1,2), 7-10 (1,4,11,18), 7-15 (4,5,6,7,11,12,13, 14,18, 19, 20,21), 7-18 (1), 7-24 (16,17), 7-30 (6,11,12,13), 7-34 (9), 7-49 (3,4), 7-61 (3), 7-64 (1,4), 7-69, 7-74 (4,6), 7-80 (2,3,4,5), 7-81 (3) |  | 9.7 |
| 7-24 (4,5,6), 7-25 (4,8), 7-43 (4) |  | 11.2 |
| 7-18 (2) | 2.4 | 8.7 |
| 7-5 (1,2,3,4,5,6,7,8), 7-10 (15), 7-24 (15), 7-40 (1), 7-49 (7), 7-64 (2), 7-74 (1,2,3,5), 7-76 (3) |  | 9.7 |
| 7-24 (10,11,12), 7-25 (2), 7-41 |  | 11.2 |
| 7-83 (1) | 3.5 | 5.6 |
| 7-3 (1,2,3), 7-7 (4,5), 7-33 (3), 7-49 (1,2), 7-54 (3,4), 7-68, 7-73 (2,3,4) |  | 9.7 |
| 7-43 (6) |  | 10.9 |
| 7-39, 7-43 (5) |  | 11.2 |
| 7-83 (5,6) | 4.5 | 4.9 |
| 7-83 (2,3,4) |  | 5.5 |
| 7-15 (3,10,17) |  | 6.8 |
| 7-18 (5,6) |  | 8.7 |
| 7-7 (3), 7-9 (8,9,16,17,18), 7-15 (23,28,33), 7-16 (11,12,13,14), 7-49 (6), 7-52 (1,2), 7-64 (3), 7-76 (2,4) |  | 9.7 |
| 7-52 (3) |  | 10.5 |  |
| 7-7 (2), 7-8 (1,3,6,8,9,12,14,15), 7-13 (1,2,3,4,5,6,13,14,15,16, 17,18, 19,20), 7-23 (4), 7-35 (1), 7-50 (7), 7-73 (1) | 5.5 | 9.7 |  |
| 7-7 (1), 7-8 (2,7,13), 7-9 (6,7), 7-13 (7,8,9,10,11), 7-22, 7-35 (3,4,5), 7-54 (2), 7-76 (1) | 6.5 | 9.7 |  |
| 7-52 (4) |  | 10.9 |  |

Продолжение таблицы 2

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 7-15 (22,27,32) | 7.5 | 6.6 |  |
| 7-1 (15), 7-9 (4,5), 7-13 (12), 7-15 (2,9,16), 7-23 (1), 7-37 (1), 7-40 (2), 7-50 (5,8,9), 7-54 (1) |  | 9.7 |  |
| 7-1 (16), 7-9 (1,2,3), 7-35 (2) | 8.5 | 9.7 |  |
| 7-52 (5) |  | 10.9 |  |
| 7-50 (6) | 9.8 | 9.7 |  |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): вибраторы, дрели, машины шлифовальные, смесители-перегружатели, средства малой механизации, аппараты для газовой сварки и резки, установки для сварки, экскаваторы, ямокопатели и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): ацетилен технический, болты, бруски, ветошь, винты, вода, гайки, гвозди, грунтовка, доски, дюбель-гвозди, каболка, кирпичи, кислород технический, клей, круги отрезные, мыло, натрий фтористый технический, пакля, песок, петли накладные, проволока для сварки, проволока стальная, растворы, рубероид, саморезы, сетка металлическая, скобы, смазка, смеси песчано-гравийные, смесь пропана и бутана технических, уайт-спирит, шайбы, шкурка шлифовальная, шпатлевка, шурупы, щиты из досок, электроды и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1 м2 определяется по наружному обводу без вычета площади проемов.

Площадь застройки следует определять только для частей зданий высотой 25 м и более в соответствии со строительными нормами, регламентирующими правила определения площади застройки.

2.2. Высота здания определяется как разность между отметкой верха плит покрытий и отметками площадки, на которой работает кран (на гусеничном или пневмоколесном ходу), или головки рельсов крановых путей (при башенных кранах). Высота здания принимается с точностью до 1 м (неполные 0,5 м не учитываются).

Примечания:

1. Величина возвышающихся над кровлей конструктивных элементов (отдельных вентиляционных шахт, надстроек для выхода на кровлю, брандмауэров, парапетов и др.) при определении высоты здания не учитывается.

2. Отметка площадки для работы кранов и головки рельсов крановых путей принимается по данным проекта организации строительства. При отсутствии таких данных – для кранов на гусеничном или пневмоколесном ходу принимаются отметки горизонтальной планировки, а для башенных кранов – отметки указанной планировки с добавлением 0,3 м.

2.3. Объем сборных железобетонных конструкций с единицей измерения 1 м3 определяется по спецификациям к проектной документации объекта строительства.

2.4. Масса стальных накладных изделий, устанавливаемых на стыках колонн многоэтажных производственных зданий, опорных консолей для панелей наружных стен, изделий для подвески конструкций подвесного транспорта, воздуховодов и др. принимается по спецификациям к проектной документации объекта строительства у.

2.5. Площадь стен камер инженерных тепловых сетей следует определять без вычета площадей отверстий для пропуска трубопроводов.

2.6. Объем конструкций конденсационных и зольных полов в зданиях главных корпусов тепловых электростанций, опор сооружений водопровода и канализации определяется как сумма объемов отдельных сборных конструктивных элементов (колонн, балок, стен, плит и т.п.).

2.7. Выполнение работ по установке конструкций в зданиях с перепадами высот следует определять:

1. В одноэтажных зданиях:

а) площадью застройки более 5 тыс. м2:

при площади застройки низкой части менее 2 тыс. м2 – по нормам для высокой части;

при площади застройки низкой части более 2 тыс. м2 – раздельно для низкой и высокой частей;

б) площадью застройки до 5 тыс. м2 – по нормам для высокой части.

2. В многоэтажных зданиях:

а) при длине низкой части более 20 м – раздельно для высокой и низкой части;

б) при длине низкой части до 20 м – по нормам для низкой части с заменой характеристики крана на кран для высокой части.

2.8. Площадь сборно-монолитных перекрытий «ДАХ» по нормативам таблицы 7-83 (нормы 1–6) определяется в пределах капитальных стен. Настоящими нормами не учтены объемы работ по бетонированию опорных частей сборно-монолитных перекрытий.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 3.1. При производстве работ на одноэтажных производственных зданиях высотой свыше 35 м | 7-9 (1–18); 7-12 (1–38); 7-13 (1–25); 7-14 (1–12); 7-16 (1–20) | 1,15 | 1,15 | – |
| 3.2. При производстве работ на многоэтажных производственных зданиях высотой свыше 57 м | 7-8 (1–17); 7-10 (1–21); 7-11 (1–12); 7-15 (1–36); 7-17 (1–21); 7-21 (1–12) | 1,2 | 1,2 | – |
| 3.3. При производстве работ на жилых, общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий высотой свыше 40 м | 7-43 – 7-55 | 1,16 | 1,16 | – |
| 3.4. При установке двойных крупнопанельных перегородок | 7-52 (1–5) | 2 | 2 | 2 |
| 3.5. При герметизации, уплотнении стыков прокладками в два ряда | 7-57 (1, 19–21) | 2 | 2 | 2 |
| 3.6. При устройстве двухстороннего дренажа | 7-63 (1–3) | 2 | 2 | 2 |