НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 8
Конструкции из кирпича и блоков

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі і работы
Зборнік 8
Канструкцыі з цэглы і блокаў

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 8
Brick and block constructions

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по возведению каменных конструкций зданий.

В настоящий Сборник включены также нормативы на работы по установке инвентарных лесов, по гидроизоляции фундаментов и стен зданий, по устройству мусоропроводов, установке перегородок из плит или стеклянных блоков, кладке отопительных печей и очагов и т.д.

1.2. Нормативами предусмотрена кладка наружных стен из кирпича и камней в зависимости от сложности стен и в соответствии со следующей классификацией:

стены простые – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10 % площади лицевой стороны наружных стен;

стены средней сложности – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20 % площади лицевой стороны наружных стен;

стены сложные – с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40 % площади лицевой стороны наружных стен.

Стены с усложненными частями, занимающими более 40 % площади лицевой стороны наружных стен, относятся к особо сложным стенам и нормативами настоящего Сборника не предусмотрены.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е8-2-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 8-2 (норма 1)»).

Сложность наружных стен определяется в виде выраженного в процентах отношения площади, занимаемой усложненными частями кладки (на обеих сторонах всех наружных стен), к общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета проемов. При этом к усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича и камней керамических или силикатных карнизы, пояски, сандрики, русты, контрфорсы, пилястры, полуколонны, эркеры, лоджии, обрамление проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

1.3. Нормативами на кладку стен и перегородок высотой до 4 м учтена установка, перестановка и разборка подмостей; при применении этих нормативов устройство лесов учитываться не должно.

При определении расходов на кладку стен зданий с этажами высотой более 4 м (или отдельно стоящих стен высотой более 4 м), а также при заполнении каркасов и фахверков высотой более 4 м устройство лесов следует определять дополнительно по таблицам 8-35 и 8-36.

1.4. В нормах настоящего Сборника расход ресурсов предусмотрен на выполнение кладки с толщиной швов согласно п. 5.2.8 СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений». Для случаев выполнения кладки (по теплотехническим соображениям) с уширенным внутренним вертикальным швом на каждые 10 мм увеличения его толщины следует уменьшать норму расхода кирпича на 7 шт., а раствора – увеличивать на 0.014 м3 на 1 м3 кладки.

1.5. Нормативами таблицы 8-2 (нормы 1, 2, 4–9) учтено выполнение работ по горизонтальной изоляции фундаментов и стен из бутового камня.

Расходы на выполнение работ по устройству горизонтальной изоляции массивов из бутового камня следует определять по нормативам таблицы 8-4 (нормы 1–3, 201, 301).

Расход ресурсов на устройство изоляции по стенам выше уровня земли следует определять дополнительно по нормативам таблицы 8-4 (нормы 1–3, 201, 301).

1.6. В нормативах таблицы 8-4 (нормы 5, 6, 501, 601) предусмотрено выполнение работ по устройству боковой оклеечной изоляции по кирпичным, бетонным и бутовым стенам, выровненным раствором.

Расход ресурсов на выполнение работ по устройству защитной стенки или других защитных конструкций при оклеечной изоляции в указанных выше нормах не предусмотрен и, при необходимости, должен определяться дополнительно.

1.7. В нормативах таблиц 8-16 и 8-17 расход ресурсов предусмотрен на 1 м3 стены по обмеру участков стены вместе с выступающими на ней карнизами, поясками и другими подобными элементами фасада в пределах участков стен, облицованных лицевым профильным кирпичом или лицевыми профильными керамическими камнями.

1.8. Нормативы таблиц с 8-28 по 8-34 предусматривают выполнение всего комплекса работ по устройству мусоропроводов в стенах, специальных шахтах и лестничных клетках жилых и общественных зданий со стволом из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм, включая установку металлического мусоросборника с тележкой, приемных клапанов и антикоррозийную окраску металлических деталей.

В случае необходимости (для взаиморасчетов) выделения работ по окраске металлических деталей мусоропровода следует пользоваться нормативами таблиц с 8-32 по 8-34.

Выполнение общестроительных и сантехнических работ по устройству мусоросборных камер следует учитывать дополнительно по соответствующим нормативам.

1.9. В нормах предусмотрены марки растворов для зданий высотой до 9 этажей. Для зданий высотой более 9 этажей в соответствующих нормах марку раствора следует принимать 50 вместо 25 и 75 вместо 50.

1.10. В нормативах таблицы 8-58 (нормы 1, 2) при топке дровами допускается заменять кирпич шамотный на кирпич по СТБ 1160-99 «Кирпич и камни керамические. Технические условия» с тем же расходом.

1.11. Нормы расхода ресурсов в составе норматива Е8-12-4 приведены на 1000 п.м армируемых конструкций стен (перегородок, перемычек, связей и т.п.) за вычетом проемов, в 1 слой.

1.12. Если проектной документацией объекта строительства при устройстве фундаментов ленточных и кладке стен предусмотрена гидроизоляция с применением холодной мастики, в нормативах таблицы 8-2 (нормы 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9) следует: исключить котлы битумные; затраты труда рабочих уменьшить на время эксплуатации котлов; мастику, учтенную в нормативах, заменить на мастику холодную, предусмотренную проектной документацией.

Если проектной документацией объекта строительства предусмотрена гидроизоляция стен и фундаментов с применением горячей мастики, к нормам расхода ресурсов в нормативах таблицы 8-4 (нормы 2, 3, 5, 6, 7, 201, 301, 501, 601) следует добавить нормы расхода ресурсов, приведенные в таблице 1; мастику, учтенную в нормативах, заменить на мастику, предусмотренную проектной документацией.1.13. Если проектной документацией объекта строительства предусмотрено выполнение кладки без установки деревянных пробок, предназначенных для установки столярных изделий, соответствующие нормативы настоящего Сборника следует откорректировать: исключить пробки деревянные и включить кирпич (камни) и раствор без корректировки затрат труда и норм эксплуатации машин. Нормы расхода включаемых в норматив кирпича (камней) и раствора принимаются по объему исключаемых пробок.

1.14. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.15. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8-2 (4,5,6,7,8,9), 8-53 (5,7,9,10,11,13,15,17,19,20), 8-62, 8-66, 8-70, 8-71, 8-72, 8-73 (1), 8-76 (5,7), 8-78, 8-85 (1,2), 8-95 | 0.6 | - |
| 8-8 (1,5,6,7,8,101,501,601,701,801), 8-21 (1), 8-27 (3), 8-49 (2) |  | 64.3 |
| 8-53 (1,2,3,4,6,8,12,14,16,18) | 1.7 |  |
| 8-51 (2,4) |  | 59.5 |
| 8-6, 8-7(1,2,3,4,101,102,201,202,301,302,401,402), 8-8 (2,3,4,9,201,301,401,901), 8-13 (1,3,5,101,301,501), 8-15 (1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 701, 702, 703, 704, 705, 901, 902, 903, 904, 905, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1301, 1302, 1303, 1501, 1502, 1503), 8-16 (1, 3, 7, 9, 11, 101, 102, 301, 302, 701, 901, 1101), 8-17 (1, 3, 5, 101, 301, 501), 8-18 (1, 101, 102), 8-19 (1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17), 8-20 (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 301, 401, 501, 601, 701, 801), 8-21 (2), 8-22 (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 501, 601, 701, 801, 901, 1001), 8-23 (1, 3, 5, 9, 11, 13), 8-24 (3, 4, 7, 8), 8-43 (1, 3, 5, 9, 11), 8-44 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 101, 102, 201, 301, 302), 8-45, 8-46 (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 101, 102, 201, 301, 302), 8-47, 8-48 (2), 8-49 (1), 8-50 (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 52, 58, 60) |  | 64.3 |
| 8-2 (1), 8-57 (2,4), 8-65 (2,3), 8-75 (5) | 2.4 | - |
| 8-7 (5, 6, 501, 502, 601, 602), 8-13 (2, 4, 6, 201, 401, 601), 8-14, 8-15 (2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 801, 802, 803, 804, 805, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1401, 1402, 1403, 1601, 1602, 1603, 1701, 1702, 1703, 1801, 1802, 1803), 8-16 (2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 201, 202, 401, 402, 501, 502, 601, 602, 801, 1001, 1201), 8-17 (2, 4, 6, 201, 401, 601), 8-18 (2, 3, 4, 201, 202, 301, 302, 401, 402), 8-19 (2, 4, 5, 6, 12, 18), 8-20 (2, 101, 201), 8-22 (4), 8-23 (2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14), 8-27 (1,2), 8-43 (2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14), 8-44 (4, 6, 18, 202, 401, 402), 8-46 (4, 10, 16, 202, 401, 402), 8-50 (1, 3, 9, 11, 17, 19, 46, 48, 54, 56, 62, 64), 8-51 (3) |  | 64.3 |
| 8-29, 8-52 (1), 8-75 (6) | 3.3 | - |
| 8-76 (1,2) |  | 39 |
| 8-9, 8-24 (1, 2, 5, 6), 8-25, 8-26, 8-48 (1), 8-50 (5, 7,13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63), 8-51 (1) |  | 64.6 |
| 8-55, 8-64, 8-65 (4) | 4.3 | - |
| 8-76 (3,4) |  | 31.4 |
| 8-22 (11) | 5.6 | 64.2 |
| 8-57 (1,3) | 7.4 | - |
| 8-28 | 8.3 | - |
| 8-56 | 9.6 | - |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8-2 (3), 8-6 (9,901,902), 8-8 (3,4,301,401), 8-16, 8-18 (3,4,301,302,401,402), 8-22 (5,6), 8-23 (7,8,9,10), 8-27 (2,3), 8-37, 8-39 (5,9), 8-42 (3), 8-53 (9,10,19,20), 8-75 (5,6), 8-76 (5,7), 8-77 (3,5) | 0.6 | - |
| 8-39 (1,6), 8-42 (1) |  | 2.7 |
| 8-24 (3,4) |  | 5.9 |
| 8-73 (1) |  | 6.5 |
| 8-24 (1,2), 8-51 |  | 7.6 |
| 8-50 (1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,26,27,28,49,50,51,52, 53,54,55,56,57,58,59,60) |  | 9 |
| 8-4 (7), 8-18 (1,2,102,202), 8-28, 8-29, 8-36 (1), 8-57, 8-65 (1), 8-72 |  | 9.5 |
| 8-5, 8-22 (501,601), 8-23 (3,4,5,6), 8-27 (1), 8-76 (8), 8-77 (1,4,6) | 1.5 | - |
| 8-8 (7,8,701,801), 8-76 (1,2,3,4) |  | 5.4 |
| 8-6 (1,2,3,4,5,6,7,8), 8-20 (3,4,7,8), 8-45 (3,4), 8-47 (5,6) |  | 6.7 |
| 8-2 (4,5), 8-8 (9), 8-13 (3,4,5,6), 8-15 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,101, 102,103, 104,105,106,108,201,202,203,204,205,206,208,301,302,303, 304,305, 306, 401,402,403,404,405,406,502,506,602,606,701,702,704, 801,802,804), 8-19 (1,2,7,8,13,14), 8-20 (1,2), 8-43 |  | 7.3 |
| 8-2 (2,8,9), 8-50 (5,6,7,8,21,22,23,24,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,61,62,63,64) |  | 8.9 |
| 8-18 (101,201), 8-24 (5,6,7,8), 8-31, 8-35 (1,2,3), 8-36 (2), 8-49, 8-53 (1,2,3, 4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18), 8-56, 8-62 (1,2), 8-65 (4), 8-78, 8-95 (1), 8-101 (1) |  | 9.6 |
| 8-3 (2), 8-21 (1), 8-42 (2), 8-76 (6) | 2.3 | - |
| 8-22 (701,801,901,1001) |  | 2.3 |
| 8-20 (5,6,501,601), 8-45 (1,2) |  | 5.3 |
| 8-6 (101,102,201,202,301,302,401,402,501,502,601,602,701,702, 801,802), 8-20 (301,401,701,801), 8-47 (1,2,3,4), 8-58 (2) |  | 6.7 |
| 8-6 (10,11), 8-8 (901), 8-9, 8-13 (301,401,501,601), 8-15 (13,14,15,16, 17,18, 107,109,110,207,209,210,307,308, 309,310,407,408,409, 410,501,503, 504, 505,507,508,509,510, 601,603,604,605,607,608,609, 610,703,705, 803,805, 901,902, 903,904,905,1001,1002,1003, 1004,1005,1101,1102,1103, 1104, 1105,1201,1202,1203,1204,1205,1301,1302,1303,1401, 1402,1403, 1501,1502,1503,1601,1602,1603,1701,1702,1703, 1801,1802,1803), 8-19 (3,4,9,10,15,16,17,18), 8-20 (101,201), 8-41 |  | 7.3 |
| 8-2 (6,7), 8-39 (3), 8-44 (1,2,3,4,5,6,101,102,201,202,301,302,401,402), 8-46 (1,2,3,4,101,102,201,202,301,302,401,402), 8-59 |  | 8.2 |
| 8-39 (2), 8-48, 8-63, 8-64, 8-65 (2,3) |  | 9.6 |
| 8-3 (1,3), 8-21 (2), 8-22 (1,2,3,4), 8-77 (2) | 3.5 | - |
| 8-22 (7,8,9,10) |  | 3 |
| 8-58 (1) |  | 5.9 |
| 8-6 (1001,1002,1101,1102), 8-17 (3,4,5,6,301,401,501,601) |  | 7.6 |
| 8-7 (3,4,5,6), 8-14 (1,2), 8-19 (5,6) |  | 8.3 |
| 8-38, 8-39 (7,8,10) |  | 9.3 |
| 8-44 (7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18), 8-46 (5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16) | 4.5 | 6.9 |
| 8-17 (1,2,101,201) |  | 7.5 |
| 8-7 (301,302,401,402,501,502,601,602), 8-14 (3,4,101,201,301,401) |  | 8.3 |
| 8-13 (1,2) |  | 9 |
| 8-7 (101,102,201,202) | 5.5 | 8.8 |
| 8-13 (101,201) |  | 9 |
| 8-7 (1,2) | 6.5 | 8.8 |
| 8-23 (1,2), 8-39 (4), 8-52 (1), 8-95 (2) |  | 9.6 |
| 8-70, 8-71 | 7.2 | 5.5 |
| 8-61 |  | 6.3 |
| 8-75 (1,2) |  | 7.3 |
| 8-8 (1,2) |  | 8.9 |

Продолжение таблицы 2

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8-55 | 7.2 | 9.7 |
| 8-75 (3) | 8.4 | 7.3 |
| 8-8 (101,201) |  | 8.9 |
| 8-8 (5,6), 8-60, 8-62 (3), 8-85 (1,2) |  | 9.6 |
| 8-40 | 9.4 | - |
| 8-75 (4) |  | 7.3 |
| 8-2 (1), 8-8 (501,601), 8-19 (11,12), 8-66 |  | 9.3 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): бетоносмесители передвижные, дрели, котлы битумные, машины шлифовальные, перфораторы, пистолеты монтажные, средства малой механизации, установки для сварки и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): бруски, ветошь, вода, гвозди, детали закладные, доски, дрова, разделанные, дюбели, дюбель-гвозди, заготовки из стали, заклепки, известь хлорная, кирпич, круги отрезные, лента клейкая, мастика битумная, мел, олифа, патроны строительные, песок, плиты и маты теплоизоляционные, порошки шамотные, пробки деревянные, проволока стальная, прокат из стали, растворы, рубероид, сверла, сетка, стекло жидкое калийное, топливо дизельное, трубки радиаторные, электроды, эмали и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Объем бутовой кладки стен с облицовкой кирпичом определяется с учетом объема облицовки.

2.2. Горизонтальная гидроизоляция бутовых фундаментов и стен подвалов (кроме массивов) включена в нормы таблицы 8-2.

Объем работ по гидроизоляции бутовых массивов следует определять отдельно по площади изолируемой поверхности.

2.3. Объем кладки стен определяется за вычетом проемов по наружному обводу коробок (при наличии в проеме двух коробок площадь проема определяется по обводу наружной коробки).

2.4. Объем архитектурных деталей (пилястр, полуколонн, карнизов, парапетов, эркеров, лоджий, поясков и т.п.), выполняемых из материалов, предусмотренных в нормах, следует включать в общий объем кладки стен. Мелкие архитектурные детали высотой до 25 см, в нормах учтены и в объем кладки стен дополнительно не включаются.

2.5. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки стен (железобетонных колонн, подкладных плит, перемычек, рандбалок, санитарно-технических и тепловых панелей и т.п.), а также объем ниш для встроенного оборудования следует исключать из объема кладки стен. Объем гнезд или борозд для заделки концов балок, панелей перекрытия, плит, а также объемы ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов, ступеней и т.п. из объема кладки не исключаются.

2.6. Объем кладки стен с облицовкой их в процессе кладки керамическими плитками определяется по проектной площади стен за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок.

2.7. Из объема кладки стен из кирпича с воздушной прослойкой объем последней не исключается.

2.8. Объем кладки стен из кирпича с утеплением с внутренней стороны теплоизоляционными плитами определяется без учета толщины плиты утеплителя.

2.9. Объем работ по устройству перегородок следует исчислять по проектной площади за вычетом площадей проемов по наружному обводу коробок.

2.10. Объем работ по расшивке швов определяется по площади расшиваемых стен без вычета площади проемов.

2.11. Объем работ по кладке сводов определяется по площади горизонтальной проекции перекрытия или покрытия в свету между капитальными стенами, на которые он опирается.

2.12. Объем работ по устройству крылец определяется по полной площади горизонтальной проекции крыльца, включая ступени.

2.13. Объем работ по укладке подоконных плит определяется с учетом заделки их в стены.

2.14. Объем работ по установке и разборке наружных инвентарных лесов определяется по площади вертикальной проекции их на фасад здания, начиная с отметки уровня земли, внутренних – по горизонтальной проекции на основание.

При определении объемов работ по установке (разборке) наружных инвентарных лесов на конструкциях цилиндрической или круглой формы, например, для выполнения теплоизоляционных работ, вертикальная проекция (площадь) лесов определяется как произведение высоты устанавливаемых лесов и длины их наружного контура (наружной стороны – с учетом диаметра конструкции, технологического зазора и ширины настила лесов).

Если внутренние леса устанавливаются только для отделки стен (вдоль стен) и не имеют сплошного настила по всему помещению для отделки потолка, то их площадь определяется по площади вертикальной проекции лесов на стены и учитывается по нормативам таблицы 8-35 (норма 2) (как на устройство наружных лесов для отделочных работ).

Если проектной документацией объекта строительства предусмотрена установка наружных лесов высотой свыше 16 м, расходы на их установку определяются применением нормативов Е8-35-1, Е8-35-2, Е8-35-3 в зависимости от видов работ и типов лесов на всю площадь вертикальной проекции лесов на фасад и нормативов Е8-35-4, 
Е8-35-5 на всю площадь вертикальной проекции лесов на фасад с коэффициентом, равным количеству ярусов лесов высотой 4 м свыше 16 м (коэффициент определяется расчетом и округляется до большего целого числа).

2.15. Объем работ по кладке печей, отопительных очагов и дымовых труб следует определять без вычета пустот и учета объема вертикальных и горизонтальных разделок.

Объем кладки печей, облицовываемых изразцами, определяется без учета облицовки.

Площадь печей при определении их объема принимается по сечению печей на уровне топки, а высота – от основания до верха печи.

Площадь облицовки печей изразцами принимается по наружным размерам облицованных граней.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. При замене кирпича одинарного полнотелого на одинарный пустотелый: к расходу раствора |  | 1.05 | 1.05 | 1.10 |
| 3.2. При замене кирпича одинарного полнотелого на пустотелый утолщенный: к расходу раствора |  |  |  | 0.9 |
| к расходу кирпича |  |  |  | 0.77 |
| 3.3. Расшивка швов при кладке стен из кирпича 250 х 120 х 88 мм | 8-11 (1) | 0.75 | – | – |
| 3.4. Заполнение каркасных стен с подкосами | 8-6 (10, 11, 1001–1002, 1101–1102) | 1.15 | – | – |
| 3.5. Кладка стен с облицовкой лицевым кирпичом с совмещенным вертикальным швом, с облицовкой из кирпича 2 цветов по рисунку автора, со сплошным архитектурным рисунком при толщине стен 340, 380 мм | 8-15 (1–2, 101–110, 201–210), 8-44 (7–8, 13–14), 8-45 (1–2), 8-46 (5–6, 11–12) | 1.2 | – | – |
| 3.6. То же, при толщине стен 470, 510, 530, 600, 630, 640, 770 мм | 8-15 (3–6, 301–310, 401–410, 501–510, 601–610), 8-44 (1–6, 9–12, 15–18, 101–102, 201–202, 301–302, 401–402), 8-45 (3–4), 8-46 (1–4, 7–10, 13–16, 101–102, 201–202, 301–302, 401–402), 8-47 (1–6), 8-48, 8-50 (1–64), 8-60, 8-61 | 1.15 | – | – |
| 3.7. Кладка стен криволинейного очертания | 8-6, с 8-13 по 8-24, 8-25 (1–2), 8-43, 8-44, 8-45, 8-46, 8-47, 8-48, 8-49, 8-50, 8-51, 8-52, 8-53, 8-55, 8-56, с 8-60 по 8-66, 8-70 | 1.1 | – | – |
| 3.8. При кладке наружных стен, в том числе и навесных, из блоков ячеистого бетона с облицовкой плиткой «Бессер» 2 и более цветов по рисунку автора, со сплошным архитектурным рисунком | 8-56 | 1.15 |  |  |