Раздел 01. Здания и каркасы зданий

01. Каркасы одноэтажных и многоэтажных производственных зданий

Таблица 9-1. Монтаж каркасов одноэтажных и многоэтажных производственных зданий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-1-1 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных одно- и многопролетных зданий без фонарей пролетом до 24 м высотой до 15 м без кранов (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,36 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 1,35 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 |
| Е9-1-2 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных одно- и многопролетных зданий без фонарей пролетом до 24 м высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,1 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 2,45 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,004 |
| Е9-1-3 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных одно- и многопролетных зданий без фонарей пролетом до 36 м высотой до 25 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 200 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,56 |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 2,05 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 |
| Е9-1-4 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных одно- и многопролетных зданий без фонарей пролетом до 36 м высотой до 30 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 360 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,17 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,5 |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 1,67 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,009 |
| Е9-1-5 | Монтаж каркасов одноэтажных производственных одно- и многопролетных зданий без фонарей пролетом до 48 м высотой до 50 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 500 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,27 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 1,63 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,012 |
| Е9-1-6 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): рамы основного несущего каркаса (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10 | Болты с гайками | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-1-7 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): стеновые прогоны (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10 | Болты с гайками | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-1-8 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): кровельные прогоны (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10 | Болты с гайками | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-1-9 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементы обрамления проемов (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 218,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10 | Болты с гайками | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-1-10 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых многоэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): колонны (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10 | Болты с гайками | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-1-11 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых многоэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): балки межэтажных перекрытий (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10 | Болты с гайками | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-1-12 | Монтаж элементов каркасов быстровозводимых многоэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): связи (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10 | Болты с гайками | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

02. Каркасы и здания специального назначения

Таблица 9-2. Монтаж каркасов зданий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-2-1 | Монтаж каркасов зданий главных корпусов мусоросжигательных заводов (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,77 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,92 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 11,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,009 |
| Е9-2-2 | Монтаж каркасов зданий арочных пролетом до 48 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 3,33 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 11,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,015 |
| Е9-2-3 | Монтаж каркасов зданий рамных коробчатого сечения (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-240-10-10/135 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 4 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты высокопрочные | т | 0,007 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,019 |

Таблица 9-3. Монтаж каркасов зданий, цехов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-3-1 | Монтаж каркасов зданий машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ГРЭС мощностью 500 МВт (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,56 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,32 |
| М021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 0,28 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 1,02 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,04 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,64 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,23 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,00001 |
| П1/10-240-10-5 | Болты высокопрочные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,018 |
| Е9-3-2 | Монтаж каркасов зданий машинного и деаэраторного отделений и помещений электроустройств АЭС (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,26 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,32 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 1,73 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,73 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,07 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 0,6 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 0,19 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,003 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00005 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный желтый | т | 0,00001 |
| П1/10-240-10-5 | Болты высокопрочные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,016 |
| Е9-3-3 | Монтаж каркасов зданий машинного, котельного и бункерно-деаэраторного отделений ТЭЦ (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 1,44 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,66 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,21 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 0,48 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,08 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,08 |
| 1/10-230-45-10/25 | Эмаль кремнийорганическая КО-168, разных цветов | т | 0,00041 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/5 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип I | шт. | 0,173 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты высокопрочные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,013 |
| Е9-3-4 | Монтаж каркасов зданий горно-обогатительных комбинатов (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,59 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 0,4 |
| М021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 0,51 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 0,44 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 10,51 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,26 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 0,06 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,03 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты высокопрочные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,006 |
| Е9-3-5 | Монтаж каркасов цехов кислородно-конвертерных с конвертерами до 400 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,4 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 2,56 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,56 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,77 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 0,06 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,03 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты высокопрочные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 |
| Е9-3-6 | Монтаж каркасов цехов сталеплавильных (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 0,51 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 0,29 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 0,9 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,08 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,64 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0011 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,66 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 0,06 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,03 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты высокопрочные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |

Раздел 02. Сооружения

01. Бункеры, силосы, декомпозеры, сгустители

Таблица 9-4. Монтаж бункеров и силосов стационарных

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-4-1 | Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой до 0,1 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 11,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0238 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-4-2 | Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой до 0,25 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5,97 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0118 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-4-3 | Монтаж бункеров из тонколистовой стали массой свыше 0,25 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0058 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-4-4 | Монтаж бункеров и силосов стационарных (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 5,16 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 11,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,001 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 |

Таблица 9-5. Защита листовой сталью бункеров

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-5-1 | Защита бункеров металлических листовой сталью сменной на болтах (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,037 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-5-2 | Защита бункеров железобетонных листовой сталью сменной на болтах (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,52 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,009 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-5-3 | Защита бункеров металлических листовой сталью на сварке (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,32 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 12,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 11 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Таблица 9-6. Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров и сгустителей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-6-1 | Монтаж корпусов и опорных конструкций декомпозеров (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,17 |
| М020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.ч | 0,3 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,93 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 0,76 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 24,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0208 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,051 |
| Е9-6-2 | Монтаж сгустителей (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,15 |
| М020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,9 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,18 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 15,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0068 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0005 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,004 |

02. Резервуары, газгольдеры

Таблица 9-7. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-7-1 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,89 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,19 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 4 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 39,4 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,036 |
| Е9-7-2 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 5000 м3 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,93 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 2,45 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,32 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 3 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 46,3 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,024 |
| Е9-7-3 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 10000 м3 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,22 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,96 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,16 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 9,62 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 8 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 51,7 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,015 |
| Е9-7-4 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 20000 м3 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,27 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,37 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,27 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 6 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 53 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,016 |
| Е9-7-5 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 1000 м3 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,55 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,47 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 5 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30,6 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,035 |
| Е9-7-6 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 5000 м3 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,96 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,86 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 1,79 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,81 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 5 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 42,9 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,025 |
| Е9-7-7 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 10000 м3 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,11 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,21 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 10,94 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 9 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 48,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,016 |
| Е9-7-8 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 20000 м3 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,32 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,48 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,02 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 6 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 50,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,016 |
| Е9-7-9 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов с понтоном (плавающей крышей) вместимостью до 50000 м3 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,72 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,97 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 0,63 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,37 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 2,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 3 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 68,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,014 |

Таблица 9-8. Монтаж резервуаров (сферических, траншейного типа)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-8-1 | Монтаж резервуаров сферических вместимостью 600 м3 на давление 0,8 МПа (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,35 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 6,77 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 2,27 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 1,53 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 17,65 |
| М044001 | Манипулятор универсальный для сварки сферических резервуаров вместимостью 600, 2000 м3 | маш.ч | 4,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 7 |
| 1/10-140-60-5/5 | Проволока сварочная холоднотянутая из низкоуглеродистой стали, неомедненная, диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 10,3 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,016 |
| Е9-8-2 | Монтаж резервуаров сферических вместимостью 600 м3 на давление 1,2 МПа (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,03 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,31 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,78 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 3,46 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 12,77 |
| М044001 | Манипулятор универсальный для сварки сферических резервуаров вместимостью 600, 2000 м3 | маш.ч | 5,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 5 |
| 1/10-140-60-5/5 | Проволока сварочная холоднотянутая из низкоуглеродистой стали, неомедненная, диаметром 4 мм | т | 0,005 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 6,83 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,008 |
| Е9-8-3 | Монтаж резервуаров сферических вместимостью 2000 м3 на давление 0,25 МПа (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,06 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,53 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 1,82 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,83 |
| М044001 | Манипулятор универсальный для сварки сферических резервуаров вместимостью 600, 2000 м3 | маш.ч | 4,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 6 |
| 1/10-140-60-5/5 | Проволока сварочная холоднотянутая из низкоуглеродистой стали, неомедненная, диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 14,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,011 |
| Е9-8-4 | Монтаж резервуаров сферических вместимостью 2000 м3 на давление 0,6 МПа (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,9 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,41 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 1,67 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,78 |
| М044001 | Манипулятор универсальный для сварки сферических резервуаров вместимостью 600, 2000 м3 | маш.ч | 4,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 7 |
| 1/10-140-60-5/5 | Проволока сварочная холоднотянутая из низкоуглеродистой стали, неомедненная, диаметром 4 мм | т | 0,007 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,012 |
| Е9-8-5 | Монтаж резервуаров траншейного типа вместимостью до 5000 м3 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,07 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,78 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,36 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 0,93 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 19,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,00088 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 7 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0004 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 31,2 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/15 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 50 мм, толщиной стенки 3 мм | м | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 |

Таблица 9-9. Монтаж изотермических резервуаров

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-9-1 | Монтаж изотермических, цилиндрических, двустенных резервуаров вместимостью 20000 м3 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,65 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 5,6 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,46 |
| М021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 0,12 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 32,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 20 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 29,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,03 |
| Е9-9-2 | Монтаж изотермических, цилиндрических, одностенных резервуаров вместимостью 44000 м3 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,03 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 0,9 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 2,53 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 51,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,03 |
| 1/10-140-60-5/5 | Проволока сварочная холоднотянутая из низкоуглеродистой стали, неомедненная, диаметром 4 мм | т | 0,01 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,62 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 33,2 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,011 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,03 |
| Е9-9-3 | Монтаж изотермических сферических резервуаров, внутренний сосуд вместимостью 1400 м3 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 6,3 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 0,74 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 2,6 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 33,91 |
| М044001 | Манипулятор универсальный для сварки сферических резервуаров вместимостью 600, 2000 м3 | маш.ч | 10,58 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,00001 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 16 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-30/20 | Электроды ОЗЛ-6 | т | 0,003 |
| 1/10-140-40/65 | Электроды типа Э50А диаметром 2 мм | т | 0,001 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,001 |
| 1/10-140-60-5/5 | Проволока сварочная холоднотянутая из низкоуглеродистой стали, неомедненная, диаметром 4 мм | т | 0,02 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,16 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,13 |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,01 |
| Е9-9-4 | Монтаж изотермических сферических резервуаров, наружный кожух вместимостью 1400 м3 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 199,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,66 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 7,74 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 74,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,00003 |
| 1/10-135-20/20 | Аргон газообразный, высший сорт | м3 | 0,33 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/65 | Электроды типа Э50А диаметром 2 мм | т | 0,0003 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,04 |
| 1/10-140-60-5/5 | Проволока сварочная холоднотянутая из низкоуглеродистой стали, неомедненная, диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,64 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-1/4 | Вольфрам | кг | 0,003 |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,03 |
| Е9-9-5 | Монтаж изотермических шаровых резервуаров для криогенных продуктов вместимостью до 2000 м3 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,93 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,44 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 74,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0446 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 7,98 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 13 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,02 |

Таблица 9-10. Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-10-1 | Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью до 1000 м3 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,5 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 7,35 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 19,32 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 9 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 17,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,018 |
| Е9-10-2 | Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью до 6000 м3 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 0,85 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,35 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 4,4 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,45 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 10 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 30,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,013 |
| Е9-10-3 | Монтаж мокрых стальных газгольдеров низкого давления с вертикальными направляющими вместимостью до 20000 м3 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 96 (130) кВт (л. с) | маш.ч | 1,25 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,11 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 3,24 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 0,88 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 10,63 |
| М150701 | Краны-трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемностью 6,3 т | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/10 | Электроды МР-3 | кг | 8 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00145 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 48,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,012 |

03. Галереи, эстакады

Таблица 9-11. Монтаж пролетных строений галерей с опорами

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-11-1 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами наклонного типа (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,15 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 4,7 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,55 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,005 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,014 |
| Е9-11-2 | Монтаж пролетных строений галерей с опорами горизонтального типа (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,23 |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,15 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 5,23 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,25 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,003 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,016 |
| Е9-11-3 | Монтаж транспортных галерей с опорами оболочечного типа круглого сечения (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,48 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,17 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 2,82 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0038 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,012 |
| Е9-11-4 | Монтаж транспортных галерей с опорами оболочечного типа прямоугольного сечения (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 2,55 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,002 |

Таблица 9-12. Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-12-1 | Монтаж унифицированных одноярусных эстакад пролетом до 18 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,67 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 2,69 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,004 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,01 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,098 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,019 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00426 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,015 |
| Е9-12-2 | Монтаж унифицированных двухъярусных эстакад пролетом до 18 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,05 |
| М021402 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,54 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 9,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,008 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,007 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,098 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,019 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00426 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,008 |

04. Шахтные сооружения

Таблица 9-13. Монтаж каркасов постоянных шахтных копров

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-13-1 | Монтаж каркасов постоянных шахтных одноукосных копров высотой до 40 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 3,2 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 16,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0128 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0002 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |
| Е9-13-2 | Монтаж каркасов постоянных шахтных одноукосных копров высотой до 50 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 5,33 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0002 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |
| Е9-13-3 | Монтаж каркасов постоянных шахтных двухукосных копров высотой до 50 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 8 т | маш.ч | 2,28 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,44 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0068 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0002 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 0,007 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |
| Е9-13-4 | Монтаж каркасов постоянных шахтных башенных копров высотой до 70 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020302 | Краны башенные приставные 4-10 т | маш.ч | 2,44 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 10,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0002 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |
| Е9-13-5 | Монтаж каркасов постоянных шахтных башенных копров высотой до 125 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020302 | Краны башенные приставные 4-10 т | маш.ч | 2,44 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 9,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0098 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0002 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-20/15 | Брусья для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи хвойные (кроме лиственницы) | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |

05. Сооружения комплексов заводов по производству минеральных удобрений

Таблица 9-14. Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-14-1 | Монтаж каркасов складов карбамида пролетом до 60 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,51 |
| М021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 0,89 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 0,06 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,31 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты высокопрочные | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-260-160 | Балки двутавровые N 60 сталь марки СТ 6ПС | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,044 |

Таблица 9-15. Монтаж ограждающих конструкций складов карбамида

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-15-1 | Монтаж ограждающих конструкций покрытий складов карбамида из профилированных алюминиевых листов (единица измерения - 100 м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 19,85 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 18 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | П |
| П1/10-240-35 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листов | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,06 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Алюминиевые конструкции | т | П |
| Е9-15-2 | Монтаж ограждающих конструкций стен складов карбамида из профилированных алюминиевых листов (единица измерения - 100 м2 конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 17,06 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 18 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | П |
| П1/10-240-35 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листов | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Алюминиевые конструкции | т | П |

Раздел 03. Конструктивные элементы зданий и сооружений

01. Опорные плиты, колонны, подкрановые балки, подкраново-подстропильные фермы, подкрановые и подвесные пути

Таблица 9-16. Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-16-1 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,1 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 9 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,021 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-16-2 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 0,5 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 5,1 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-16-3 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 1,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 3,59 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0033 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-16-4 | Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой более 1,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,76 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0029 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Таблица 9-17. Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-17-1 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,93 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0004 |
| Е9-17-2 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,14 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,49 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0007 |
| Е9-17-3 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,2 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0003 |
| Е9-17-4 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,28 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,86 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0006 |
| Е9-17-5 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 5,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,2 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,16 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0007 |
| Е9-17-6 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 15 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 1,65 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0006 |
| Е9-17-7 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой более 15 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,02 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 1,46 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |
| Е9-17-8 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 50 м составного сечения массой до 15 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 1,7 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |
| Е9-17-9 | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 50 м составного сечения массой более 15 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,25 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 2,44 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |

Таблица 9-18. Монтаж подкрановых балок

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-18-1 | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 1,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 3,49 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,1 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,004 |
| Е9-18-2 | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой до 2,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,6 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,02 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |
| Е9-18-3 | Монтаж одиночных подкрановых балок на отметке до 25 м массой более 2,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,94 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,02 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 |
| Е9-18-4 | Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой до 2,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 3,35 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |
| Е9-18-5 | Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой до 3,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 2,84 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,49 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |
| Е9-18-6 | Монтаж блоков подкрановых балок полной заводской готовности на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой более 3,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 2,44 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |
| Е9-18-7 | Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой до 2,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 5,1 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 |
| Е9-18-8 | Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой до 3,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,27 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 4,06 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,49 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 |
| Е9-18-9 | Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке до 25 м пролетом до 12 м массой более 3,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 3,28 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |
| Е9-18-10 | Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке до 25 м пролетом до 24 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,16 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,02 |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 1,57 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |
| Е9-18-11 | Монтаж блоков подкрановых балок, укрупняемых на монтаже, на отметке до 25 м пролетом до 30 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,02 |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 2,09 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |
| Е9-18-12 | Монтаж ограждений по подкрановым балкам (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 6,39 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,99 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Таблица 9-19. Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-19-1 | Монтаж подкраново-подстропильных ферм пролетом более 30 м при поставке россыпью (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М021247 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 100 т | маш.ч | 1,55 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,011 |

Таблица 9-20. Монтаж подкрановых путей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-20-1 | Монтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р (единица измерения - 100 м рельса в одну нитку) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 311,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 46,96 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,13 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00384 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,048 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00931 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00209 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-35 | Детали крепления рельсов | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| Е9-20-2 | Монтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР (единица измерения - 100 м рельса в одну нитку) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 492,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 46,96 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,25 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 233,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 106,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,085 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,01649 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,0037 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-35 | Детали крепления рельсов | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| Е9-20-3 | Монтаж подкрановых путей по железобетонным подкрановым балкам (единица измерения - 100 м рельса в одну нитку) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 566,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 86,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 78,7 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,25 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00544 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,068 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,01319 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00296 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| П1/35-10-10-35 | Детали крепления рельсов | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |

Таблица 9-21. Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-21-1 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по металлическим опорам, номера балок I 24 м (единица измерения - 100 м рельса в одну нитку) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,68 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 34,78 |
| М031501 | Подмости самоходные, высотой подъема 12 м | маш.ч | 62,19 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,44 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,043 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00834 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00187 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-20 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 |
| Е9-21-2 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по металлическим опорам, номера балок I 36 м (единица измерения - 100 м рельса в одну нитку) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 134,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 46,33 |
| М031501 | Подмости самоходные, высотой подъема 12 м | маш.ч | 85,04 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 9,04 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,063 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,01222 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00274 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-20 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 |
| Е9-21-3 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по металлическим опорам, номера балок I 45 м (единица измерения - 100 м рельса в одну нитку) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 342,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 302,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,04 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 107,51 |
| М031501 | Подмости самоходные, высотой подъема 12 м | маш.ч | 190,39 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 10,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 11,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,085 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,01649 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,0037 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-20 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,006 |
| Е9-21-4 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок I 24 м (единица измерения - 100 м рельса в одну нитку) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 169,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 135,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,04 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 45,06 |
| М031501 | Подмости самоходные, высотой подъема 12 м | маш.ч | 86,31 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 31,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,007 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 25,26 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,066 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,01278 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00286 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-20 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |
| Е9-21-5 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок I 36 м (единица измерения - 100 м рельса в одну нитку) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 247,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 161,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,04 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 55,47 |
| М031501 | Подмости самоходные, высотой подъема 12 м | маш.ч | 101,54 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 68,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 47,12 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,09 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,01727 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00387 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-20 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |
| Е9-21-6 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок I 45 м (единица измерения - 100 м рельса в одну нитку) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 443,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 350,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,96 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 119,31 |
| М031501 | Подмости самоходные, высотой подъема 12 м | маш.ч | 223,39 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 52,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,014 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 41,52 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,14 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,02794 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00626 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-20 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,004 |
| Е9-21-7 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м криволинейных по металлическим опорам, номера балок I 24 м (единица измерения - 100 м рельса в одну нитку) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 144,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,87 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 70,32 |
| М031501 | Подмости самоходные, высотой подъема 12 м | маш.ч | 71,08 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 29,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 13,92 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,05 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00949 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00213 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-20 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 |
| Е9-21-8 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м криволинейных по металлическим опорам, номера балок I 36 м (единица измерения - 100 м рельса в одну нитку) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 161,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,86 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 55,09 |
| М031501 | Подмости самоходные, высотой подъема 12 м | маш.ч | 102,81 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 39,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 24,64 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,06 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,01125 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00252 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-20 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |
| Е9-21-9 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м криволинейных по металлическим опорам, номера балок I 45 м (единица измерения - 100 м рельса в одну нитку) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 304,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 269,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,8 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 103,57 |
| М031501 | Подмости самоходные, высотой подъема 12 м | маш.ч | 162,47 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,008 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 16,24 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,08 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,01512 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00339 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-20 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |
| Е9-21-10 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м криволинейных по железобетонным опорам, номера балок I 24 м (единица измерения - 100 м рельса в одну нитку) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 517,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 229,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,6 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 81,23 |
| М031501 | Подмости самоходные, высотой подъема 12 м | маш.ч | 137,08 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 218,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,058 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 117,04 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,21 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,04132 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00926 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-20 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 |
| Е9-21-11 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м криволинейных по железобетонным опорам, номера балок I 36 м (единица измерения - 100 м рельса в одну нитку) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 611,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 304,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,45 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 92,66 |
| М031501 | Подмости самоходные, высотой подъема 12 м | маш.ч | 196,74 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 297,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,027 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 220,56 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,26 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,04986 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,01118 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-20 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,007 |
| Е9-21-12 | Монтаж подвесных путей и монорельсов для тельферов на высоте до 25 м криволинейных по железобетонным опорам, номера балок I 45 м (единица измерения - 100 м рельса в одну нитку) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 714,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 506,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,33 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 176,43 |
| М031501 | Подмости самоходные, высотой подъема 12 м | маш.ч | 310,97 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 101,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,036 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 97,92 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,35 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,0677 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,01518 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-20 | Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,007 |

02. Конструктивные элементы покрытий здания

Таблица 9-22. Монтаж стропильных и подстропильных ферм, опорных стоек

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-22-1 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 3,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,48 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 4,21 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,02 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 |
| Е9-22-2 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой до 5,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,87 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,02 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |
| Е9-22-3 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 24 м массой более 5,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,21 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,02 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |
| Е9-22-4 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 36 м массой до 5,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 3,54 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,004 |
| Е9-22-5 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 36 м массой до 8,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 2,55 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |
| Е9-22-6 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 36 м массой до 10,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 2,21 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |
| Е9-22-7 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 36 м массой более 10,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 1,76 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 |
| Е9-22-8 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 48 м массой до 8,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,02 |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 3,06 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,004 |
| Е9-22-9 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 48 м массой до 10,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,02 |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 2,62 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,003 |
| Е9-22-10 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 48 м массой до 15,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,02 |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 2,03 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 |
| Е9-22-11 | Монтаж стропильных и подстропильных ферм на высоте до 25 м пролетом до 48 м массой более 15,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 1,76 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 |
| Е9-22-12 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,2 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,88 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 |
| Е9-22-13 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 48 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 2,08 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 |

Таблица 9-23. Монтаж вертикальных связей в виде ферм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-23-1 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,51 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,1 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0001 |
| Е9-23-2 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 2,87 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0002 |
| Е9-23-3 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 2,62 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0001 |
| Е9-23-4 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов более 24 м при высоте здания до 50 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,21 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,1 |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 2,77 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0002 |

Таблица 9-24. Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-24-1 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 4,08 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,1 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0002 |
| Е9-24-2 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 4,53 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0002 |
| Е9-24-3 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 4,18 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0002 |
| Е9-24-4 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов более 24 м при высоте здания до 50 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,1 |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 4,43 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0002 |

Таблица 9-25. Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-25-1 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 1,61 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0001 |
| Е9-25-2 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 50 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,1 |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 1,63 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0001 |

03. Конструктивные элементы фонарей

Таблица 9-26. Монтаж каркасов фонарей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-26-1 | Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 8,27 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,38 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0005 |
| Е9-26-2 | Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 12 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 7,51 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,32 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0004 |

Таблица 9-27. Монтаж оконных фонарных панелей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-27-1 | Монтаж оконных фонарных одноярусных панелей (единица измерения - 100 м2 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 151,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 25,23 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 3,4 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 12,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0024 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00176 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,02 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00426 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00096 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| Е9-27-2 | Монтаж оконных фонарных двухъярусных панелей (единица измерения - 100 м2 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 32,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,32 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 31,46 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 4,29 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 10,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0025 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,03 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00486 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |

Таблица 9-28. Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-28-1 | Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади до 10 м2 (единица измерения - 100 м2 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 296,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,6 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 52,02 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 22,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0062 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 30,84 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,06 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,01174 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00263 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| Е9-28-2 | Монтаж зенитных панельных двухскатных глухих фонарей при площади до 20 м2 (единица измерения - 100 м2 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 204,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 36,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,78 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 34,12 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0049 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 16,94 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,05 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00956 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00214 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |

04. Конструктивные элементы лестниц и площадок

Таблица 9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 6,26 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 1,09 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 10,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |

Таблица 9-30. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-30-1 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,24 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,1 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 4,02 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,8 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |

Таблица 9-31. Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-31-1 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,01 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,15 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,8 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,91 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,002 |

05. Рамы, арки, опорные конструкции и защитные ограждения

Таблица 9-32. Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-32-1 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 3,67 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,14 |
| М031501 | Подмости самоходные, высотой подъема 12 м | маш.ч | 3,21 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,04 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты высокопрочные | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,023 |

Таблица 9-33. Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-33-1 | Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,44 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,66 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,15 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 12,8 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 |

Таблица 9-34. Монтаж опорных конструкций

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-34-1 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,7 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 20,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 14,8 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,005 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-34-2 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,28 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,8 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,002 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-34-3 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 2,0 т (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 2,09 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 12,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 9,8 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,004 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-34-4 | Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10,92 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,022 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-34-5 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,31 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 1,09 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 31,8 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,004 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 |

Таблица 9-35. Монтаж защитных ограждений оборудования

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-35-1 | Монтаж защитных ограждений оборудования (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,61 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,016 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

06. Перегородки, потолки, полы, плинтусы

Таблица 9-36. Монтаж перегородок

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-36-1 | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением (единица измерения - 100 м2 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 328,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,42 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 55,72 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-7 | Стекло листовое армированное бесцветное толщиной 5,5 мм гладкое | м2 | П |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое прокатное для витражей бесцветное толщиной 3,5 мм | м2 | П |
| П1/10-235-5 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,02 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Алюминиевые конструкции | т | П |
| Е9-36-2 | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов звукоизоляционных (единица измерения - 100 м2 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 238,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,12 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 40,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-5 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства твердые группы Б марки Т-С, Т-П с лакокрасочным покрытием с декоративным печатным рисунком одноцветные | 1000 м2 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,03 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Алюминиевые конструкции | т | П |
| Е9-36-3 | Монтаж перегородок стальных консольных, сетчатых (единица измерения - 100 м2 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 4,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты анкерные | т | 0,026 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |

Таблица 9-37. Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-37-1 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,59 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 1,65 |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 5,86 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 32,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 30,8 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,014 |

Таблица 9-38. Монтаж потолков (подвесных)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-38-1 | Монтаж потолков подвесных комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами (единица измерения - 100 м2 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 275,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,22 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,87 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 15,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,15 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,002 |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-95 | Конструкции стальные (включая накладки и подвески) с облицовкой алюминием | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,03 |
| Е9-38-2 | Монтаж потолков подвесных алюминиевых панельных перфорированных при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг (единица измерения - 100 м2 конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 312,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 17,64 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,71 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 3,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,009 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,02 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Алюминиевые конструкции | т | П |

Таблица 9-39. Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500 х 500 мм

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-39-1 | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500 х 500 стальных штампованных (единица измерения - 100 м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 477,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,56 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| Е9-39-2 | Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500 х 500 алюминиевых (единица измерения - 100 м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 473,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Алюминиевые конструкции | т | П |

Таблица 9-40. Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-40-1 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (единица измерения - 100 м плинтусов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 9,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/75 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 40 мм | т | 0,00075 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-20-5-40/5 | Элементы фасонные (доборные) из оцинкованной стали | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |

Раздел 04. Ограждающие конструкции зданий и сооружений

01. Ограждающие конструкции кровли

Таблица 9-41. Монтаж щитов покрытий зданий

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-41-1 | Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из гнутых профилей размером 3 х 12 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,51 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,06 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0002 |
| Е9-41-2 | Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали размером 3 х 6 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,36 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,14 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0004 |
| Е9-41-3 | Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из тонколистовой стали размером 3 х 12 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,93 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,05 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0001 |

Таблица 9-42. Монтаж кровельного покрытия

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-42-1 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 2,72 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 1,12 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0013 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00122 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,015 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00297 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,04 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00066 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | П |
| П1/10-240 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,011 |
| Е9-42-2 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 50 м (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 3,55 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 1,12 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0013 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00122 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,015 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00297 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,04 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00066 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | П |
| П1/10-240 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,011 |
| Е9-42-3 | Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,69 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 2,36 |
| М021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 50-63 т | маш.ч | 3,87 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,25 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,005 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,28 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,054 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,0104 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,13 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00233 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-5 | Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит рядовые, толщина утеплителя 80 мм, марка ПТС 110-0.7 | м2 | П |
| Е9-42-4 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного алюминиевого листа при высоте здания до 25 м (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 2,72 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 1,12 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0013 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00122 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,015 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00297 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 38 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00066 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,011 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Алюминиевый гнутый профиль | т | П |
| Е9-42-5 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного алюминиевого листа при высоте здания до 50 м (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 3,55 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 1,12 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0013 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00122 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,015 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00297 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 38 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00066 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,011 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Алюминиевый гнутый профиль | т | П |

02. Ограждающие конструкции стен

Таблица 9-43. Монтаж фахверка

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-43-1 | Монтаж фахверка (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 3,17 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,1 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 17,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,00103 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 16,8 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,03 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,001 |

03. Оконные блоки, витражи, витрины, двери, ворота

Таблица 9-44. Монтаж оконных блоков

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-44-1 | Монтаж оконных стальных блоков с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 6,17 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 38,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 25,8 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,03 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Стальные конструкции оконных блоков | т | 1 |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции нащельников и деталей обрамления | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,1 |
| Е9-44-2 | Монтаж оконных стальных блоков с нащельниками из алюминиевых сплавов при высоте здания до 50 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
| М021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 8,35 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 34,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 30,8 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,03 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Стальные конструкции оконных блоков | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,11 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов | т | П |
| Е9-44-3 | Монтаж оконных алюминиевых блоков с нащельниками из алюминия (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 219,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 16,75 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 19,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 12,8 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,007 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,03 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Конструкции оконных блоков из алюминиевых сплавов | т | 1 |
| П2/30-55 | Конструкции нащельников и деталей обрамления из алюминиевых сплавов | т | П |

Таблица 9-45. Монтаж витражей, витрин

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-45-1 | Монтаж витражей, витрин с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 268,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 1,46 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 6,37 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 47,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 30,8 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,017 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,03 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,015 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-30 | Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами) | м2 | П |
| Е9-45-2 | Монтаж витражей, витрин с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 421,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 34,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 30,8 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,017 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,03 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,015 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-30 | Конструкции витражей из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами) | м2 | П |

Таблица 9-46. Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-46-1 | Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,44 |
| М021247 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 100 т | маш.ч | 4,61 |
| М030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.ч | 0,11 |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,48 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,09 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 17,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 23,8 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,03 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,026 |

Раздел 05. Разные работы

01. Облицовка поверхности, сварочные работы, постановка болтов и другие работы

Таблица 9-47. Облицовка ворот стальным профилированным листом

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-47-1 | Облицовка ворот стальным профилированным листом (единица измерения - 100 м2 площади облицовки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М330201 | Машины сверлильные электрические | маш.ч | 4,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 0,3 |
| 1/10-240-35/11 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 10 мм | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | П |

Таблица 9-48. Электродуговая сварка при монтаже конструкций

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-48-1 | Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,004 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,0042 |
| Е9-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,0013 |
| Е9-48-3 | Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,004 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 36,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| Е9-48-4 | Электродуговая сварка покрытий (фермы, балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,004 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,0083 |

Таблица 9-49. Постановка болтов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-49-1 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами (единица измерения - 100 шт. болтов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | П |
| Е9-49-2 | Постановка болтов строительных высокопрочных с гайками и шайбами (единица измерения - 100 шт. болтов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,00962 |
| 1/10-230-50-10/5 | Отвердитель N1 (для антикоррозийных и защитных покрытий) | т | 0,002402 |
| 1/10-230-50-15/51 | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 | кг | 11,55 |
| 1/10-230-60-55/85 | Шпатлевка ХВ-005 серая | кг | 6,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты высокопрочные | т | П |

Таблица 9-50. Ультразвуковой контроль качества сварных соединений

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-50-1 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 10 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 1,84 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00042 |
| Е9-50-2 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 20 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 2,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00056 |
| Е9-50-3 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 30 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00076 |
| Е9-50-4 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва нижнее и вертикальное, толщина металла до 40 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00084 |
| Е9-50-5 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва потолочное, толщина металла до 10 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 3,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00054 |
| Е9-50-6 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва потолочное, толщина металла до 20 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 4,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00072 |
| Е9-50-7 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва потолочное, толщина металла до 30 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 6,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0009 |
| Е9-50-8 | Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положение шва потолочное, толщина металла до 40 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.ч | 7,78 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00108 |

Таблица 9-51. Контроль качества сварных соединений (рентгеновскими и гамма-лучами)

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-51-1 | Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами, толщина металла до 5 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 1,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1 |
| Е9-51-2 | Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами, толщина металла до 10 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1 |
| Е9-51-3 | Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами, толщина металла до 15 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 2,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1 |
| Е9-51-4 | Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами, толщина металла до 20 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 2,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1 |
| Е9-51-5 | Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами, толщина металла до 30 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 3,79 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1 |
| Е9-51-6 | Контроль качества сварных соединений рентгеновскими лучами, толщина металла до 40 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041601 | Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщиной 30 мм | маш.ч | 4,83 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1 |
| Е9-51-7 | Контроль качества сварных соединений гамма-лучами, толщина металла до 5 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1 |
| Е9-51-8 | Контроль качества сварных соединений гамма-лучами, толщина металла до 10 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1 |
| Е9-51-9 | Контроль качества сварных соединений гамма-лучами, толщина металла до 15 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1 |
| Е9-51-10 | Контроль качества сварных соединений гамма-лучами, толщина металла до 20 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 0,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1 |
| Е9-51-11 | Контроль качества сварных соединений гамма-лучами, толщина металла до 30 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1 |
| Е9-51-12 | Контроль качества сварных соединений гамма-лучами, толщина металла до 40 мм (единица измерения - м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.ч | 1,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Закрепитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-135-30 | Проявитель для технических нужд | л | 0,1 |
| П1/10-160-10 | Пленка радиографическая | м2 | 0,1 |

Таблица 9-52. Резка стального профилированного настила

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-52-1 | Резка стального профилированного настила (единица измерения - м реза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,02 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 0,009 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000087 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,3 |

Раздел 06. Конструкции специального назначения

01. Конструкции дверей, люков для автокоптилок, пароварочных камер; подвесные пути из полосовой стали и труб; лотки, решетки, стеллажи из стали различного профиля

Таблица 9-53. Монтаж дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер, лотков, решеток, стеллажей, стопорных устройств и др.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,54 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,97 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,5 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,03 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-53-2 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 11,53 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,2 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0033 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,03 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-53-3 | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепленных на фундаментах внутри зданий (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,18 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4,4 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,03 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-53-4 | Монтаж конструкций стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,31 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 5,22 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,1 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 0,03 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Таблица 9-54. Монтаж подвесных путей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-54-1 | Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления из полосовой стали (единица измерения - 100 м рельса в одну нитку) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 208,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 88,21 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6,08 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 10,65 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,05 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00264 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00059 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| Е9-54-2 | Монтаж подвесных путей с подвесками, стрелками и деталями крепления из труб (единица измерения - 100 м рельса в одну нитку) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 243,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 99,89 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 23,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,0012 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 13,04 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,0025 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00056 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |

02. Конструкции сценических устройств

Таблица 9-55. Монтаж стационарных конструкций сцен и каркасов сценических устройств

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-55-1 | Монтаж стационарных конструкций сцены: колосники, штанкетные площадки, рабочие галереи, мостики (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,04 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 9,67 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0106 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00035 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 0,08 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 7,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,028 |
| Е9-55-2 | Монтаж стационарных конструкций сцены: балки подвеса огнезащитного занавеса (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,32 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 19 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 13,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0153 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0065 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 0,56 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 7,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,021 |
| Е9-55-3 | Монтаж стационарных конструкций сцены: направляющие с каркасами ограждений (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,75 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 8,96 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 34,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,017 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0259 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,45 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0003 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,027 |
| Е9-55-4 | Монтаж каркасов сценических устройств: каркасы огнезащитных дверей, занавесей и штор (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,97 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 15,99 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 36,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0381 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,16 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00028 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 1 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 7,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,029 |
| Е9-55-5 | Монтаж каркасов сценических устройств: каркасы клапанов дымовых люков, световых рам, софитных ферм, кулис (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,97 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 32,16 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 30,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0309 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00026 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 0,9 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 7,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,029 |
| Е9-55-6 | Монтаж каркасов сценических устройств: каркасы вращающихся кругов всех типов (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,25 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 14,68 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 35,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0249 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,11 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00123 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 0,28 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 7,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,029 |
| Е9-55-7 | Монтаж каркасов сценических устройств: каркасы дорог раздвижных горизонтов, панорам, антрактно-раздвижных и поплановых занавесей, штанг декорационных подъемов (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 179,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,76 |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 18,93 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 10,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,016 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,007 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0255 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-10/25 | Шпалы непропитанные для железных дорог узкая колея тип III | шт. | 0,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 7,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,029 |

03. Конструкции канатных дорог

Таблица 9-56. Монтаж конструкций

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-56-1 | Монтаж опор свободно стоящих высотой до 25 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,14 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 7,85 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,72 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 1,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0038 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,013 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,02 |
| Е9-56-2 | Монтаж опор свободно стоящих высотой до 40 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,36 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,14 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,63 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,89 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0058 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,011 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,042 |
| Е9-56-3 | Монтаж опор мачтового типа на расчалках высотой до 70 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 5,51 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 8,42 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,67 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,1 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0038 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,006 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,035 |
| Е9-56-4 | Монтаж опор и станций мачтового типа на расчалках высотой до 150 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 4,28 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,11 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,68 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 5,65 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 1,74 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0038 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,005 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,033 |
| Е9-56-5 | Монтаж станций предохранительных, мостов и эстакад (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 0,15 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 10,15 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,82 |
| М152800 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм) 11,2 м3/мин | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0068 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,01 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0003 |

04. Конструкции для алюминиевой промышленности

Таблица 9-57. Монтаж конструкций электролизеров

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-57-1 | Монтаж конструкций электролизеров типа С-8БМ: кожухов катода (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 3,45 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,11 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,52 |
| М152402 | Плетевозы на автомобильном ходу 19 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,8 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 |
| Е9-57-2 | Монтаж конструкций электролизеров типа С-8БМ: кожухов анода (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 5,84 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,11 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 2,13 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,42 |
| М152402 | Плетевозы на автомобильном ходу 19 т | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,8 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 |
| Е9-57-3 | Монтаж конструкций электролизеров типа С-8БМ: анодной рамы с ошиновкой анодной (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 3,21 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,1 |
| М030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.ч | 1,52 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,55 |
| М152402 | Плетевозы на автомобильном ходу 19 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,007 |
| Е9-57-4 | Монтаж конструкций электролизеров типа С-8БМ: газосборника (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 5,7 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,1 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 42,08 |
| М152402 | Плетевозы на автомобильном ходу 19 т | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 85,8 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-57-5 | Монтаж конструкций электролизеров типа С-8БМ: ограждений, лестниц, перил, трапов (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 7,87 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,23 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,1 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 34,14 |
| М152402 | Плетевозы на автомобильном ходу 19 т | маш.ч | 0,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 30,8 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-57-6 | Монтаж конструкций электролизеров с обожженными анодами: кожуха катода (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,1 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 2,03 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,08 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,21 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,44 |
| М152402 | Плетевозы на автомобильном ходу 19 т | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,8 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,008 |
| Е9-57-7 | Монтаж конструкций электролизеров с обожженными анодами: балок коллектора с ошиновкой анодной (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 0,19 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 4,97 |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,1 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5,18 |
| М152402 | Плетевозы на автомобильном ходу 19 т | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 5,8 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,005 |

05. Конструкции коксохимического производства

Таблица 9-58. Монтаж конструкций

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-58-1 | Монтаж камер сухого тушения кокса (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,42 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 2,58 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,02 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,02 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 10,04 |
| М152402 | Плетевозы на автомобильном ходу 19 т | маш.ч | 0,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 9,8 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-58-2 | Монтаж корпуса осветлителя цилиндрической формы механизированного отстойника (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,42 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,82 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,02 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 9 |
| М152402 | Плетевозы на автомобильном ходу 19 т | маш.ч | 0,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,8 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,03 |
| Е9-58-3 | Монтаж корпуса электрофильтра (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,04 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 50-63 т | маш.ч | 1,94 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,1 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,77 |
| М152402 | Плетевозы на автомобильном ходу 19 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 2,8 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,054 |
| Е9-58-4 | Монтаж анкерных колонн основных с балками армирования регенераторов (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 1,97 |
| М020814 | Краны мостовые электрические общего назначения 32 т | маш.ч | 0,38 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,27 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,04 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М152402 | Плетевозы на автомобильном ходу 19 т | маш.ч | 0,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0008 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-58-5 | Монтаж батарей продольных анкерных стяжек (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 0,33 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,08 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,74 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,02 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,04 |
| М152402 | Плетевозы на автомобильном ходу 19 т | маш.ч | 0,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 3,8 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0008 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,023 |
| Е9-58-6 | Монтаж батарей поперечных анкерных стяжек (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 0,17 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,67 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М152402 | Плетевозы на автомобильном ходу 19 т | маш.ч | 0,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,002 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-58-7 | Монтаж кронштейнов для троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 16,29 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,1 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,58 |
| М152402 | Плетевозы на автомобильном ходу 19 т | маш.ч | 0,49 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 20,8 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-58-8 | Монтаж кронштейнов для троллеев двересъемной машины (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,72 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М152402 | Плетевозы на автомобильном ходу 19 т | маш.ч | 0,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,002 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Таблица 9-59. Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-59-1 | Монтаж ограждающих сеток троллеев электровозного вагона и коксовыталкивателя (единица измерения - 100 м2 сетки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 599,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 2,54 |
| М021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 40 т | маш.ч | 0,25 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 48,23 |
| М152402 | Плетевозы на автомобильном ходу 19 т | маш.ч | 1,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 41,68 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00407 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00091 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-370 | Сетка плетеная из проволоки оцинкованной диаметром 1,6 мм, одинарная с квадратной ячейкой в свету 12 мм | м2 | П |

Таблица 9-60. Монтаж конструкций путей

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-60-1 | Монтаж конструкций путей коксовыталкивателя (единица измерения - 100 м пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1335,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 572,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 520,4 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 2,54 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 126,93 |
| М152402 | Плетевозы на автомобильном ходу 19 т | маш.ч | 43,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 69,6 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,04753 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,01066 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,2 |
| Е9-60-2 | Монтаж конструкций путей углезагрузочной машины (единица измерения - 100 м пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 335,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 156,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020810 | Краны мостовые электрические общего назначения 5 т | маш.ч | 71,08 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 6,35 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 72,35 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 17,77 |
| М152402 | Плетевозы на автомобильном ходу 19 т | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 29,04 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,02192 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00491 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,2 |
| Е9-60-3 | Монтаж конструкций путей двересъемной машины (единица измерения - 100 м пути) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 298,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 76,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 68,54 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 1,27 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 96,47 |
| М152402 | Плетевозы на автомобильном ходу 19 т | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 87,36 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,01785 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | П |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,2 |

06. Конструкции промышленных печей, сушил, градирен

Таблица 9-61. Каркасы, кожухи, панели и другие конструкции промышленных печей и сушил

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-61-1 | Монтаж каркасов нагревательных печей (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 3,21 |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,11 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 6,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0028 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-61-2 | Монтаж каркасов прочих печей и выдвижные поды (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 8,35 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 20,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0108 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-61-3 | Монтаж каркасов конвейерных сушил (без панелей) (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 7,74 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 19,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0098 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-61-4 | Монтаж цилиндрических кожухов печей и сушил из листовой стали (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 8,76 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 61,81 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0308 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-61-5 | Монтаж рекуператоров, экранов, коробок, загрузочных и разгрузочных камер вращающихся печей и сушил из листовой стали (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 11,04 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 38,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0178 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Таблица 9-62. Монтаж разных конструкций

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-62-1 | Монтаж подин стационарных (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 10,61 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-62-2 | Монтаж подин выдвижных (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 7,38 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-62-3 | Монтаж плит и путей чугунных и стальных деталей обрамления каркасов и кладки нагревательных печей (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 6,71 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-62-4 | Монтаж плит и путей подподовых рельсов со стальными шпалами и креплениями (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 9,84 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 8,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0048 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-62-5 | Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 11,04 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 12,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0068 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-62-6 | Монтаж закалочных баков (без стальных конструкций конвейеров) (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 9,84 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 77,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0388 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-62-7 | Монтаж люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 11,04 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 61,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0298 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-62-8 | Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 13,58 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-62-9 | Монтаж колосников с балками, топочных дверц, клапанов и обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету более 0,5 м2 (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 8,91 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0008 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Таблица 9-63. Монтаж конструкций башенных градирен и алюминиевых листов обшивки башенных градирен

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-63-1 | Монтаж конструкций башенных градирен высотой до 55 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020101 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т | маш.ч | 2 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,91 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 3,97 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,0084 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,037 |
| Е9-63-2 | Монтаж конструкций башенных градирен высотой до 70 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 2,11 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,91 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 3,97 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 3,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,0084 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,037 |
| Е9-63-3 | Монтаж конструкций башенных градирен высотой до 80 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 2,41 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,91 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 3,49 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,012 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,013 |
| Е9-63-4 | Монтаж конструкций башенных градирен высотой до 110 м (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,91 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 3,49 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 2,44 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 4,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,012 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-80-5-5 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей. Средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,013 |
| Е9-63-5 | Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте до 80 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020121 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 25-75 т | маш.ч | 0,69 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 0,07 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-10-35 | Детали крепления | кг | 58 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-1 | Алюминий листовой | т | П |
| Е9-63-6 | Монтаж алюминиевых листов обшивки башенных градирен при высоте до 110 м (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 0,07 |
| М021801 | Краны стреловые на рельсовом ходу 50-100 т | маш.ч | 0,71 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 69 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-10-35 | Детали крепления | кг | 58 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-30-1 | Алюминий листовой | т | П |

Таблица 9-64. Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-64-1 | Монтаж каркасов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 8,35 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0057 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты высокопрочные | т | 0,0045 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-50-25 | Каркасы башен водонапорных решетчатые, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м. Масса 1 п.м до 50 кг | т | 0,035 |

Таблица 9-65. Монтаж стволов вытяжных, вентиляционных и дымовых труб и трубопроводов различного назначения

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-65-1 | Монтаж труб вытяжных, дымовых и дымовентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой до 45 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,94 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 39,92 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0414 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты высокопрочные | т | 0,00253 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-50-25 | Каркасы башен водонапорных решетчатые, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м. Масса 1 п.м до 50 кг | т | 0,0105 |
| Е9-65-2 | Монтаж труб вытяжных, дымовых и дымовентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой до 250 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020128 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 5 т | маш.ч | 0,94 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,19 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 35,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,0372 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты высокопрочные | т | 0,0015 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-50-25 | Каркасы башен водонапорных решетчатые, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м. Масса 1 п.м до 50 кг | т | 0,008 |
| Е9-65-3 | Монтаж трубопроводов сварных из листовой стали различного назначения с компенсаторами (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 2,76 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 5,78 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,006 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты высокопрочные | т | 0,0012 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| П2/20-50-25 | Каркасы башен водонапорных решетчатые, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м. Масса 1 п.м до 50 кг | т | 0,0003 |
| Е9-65-4 | Монтаж опор под трубопроводы, опорные части, седла, кронштейны, хомуты (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,59 |
| М041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.ч | 7,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,000218 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,008 |
| 1/10-260-170-4/18 | Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс | т | 0,00194 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-5 | Болты высокопрочные | т | 0,004 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Раздел 07. Оконные и дверные балконные блоки с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением

01. Установка оконных и дверных балконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен

Таблица 9-66. Установка оконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен

Состав работ:

а) установка оконных блоков: демонтаж стеклопакетов, сверление отверстий в раме, сверление отверстий в стенах, забивка дюбелей, установка стеклопакетов, регулировка фурнитуры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-66-1 | Установка оконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен с подачей блоков башенным краном при площади блока до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 16,6 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 33,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 3,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е9-66-2 | Установка оконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен с подачей блоков башенным краном при площади блока до 2 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11,5 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е9-66-3 | Установка оконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен с подачей блоков башенным краном при площади блока до 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,5 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 19,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 2,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е9-66-4 | Установка оконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен с подачей блоков башенным краном при площади блока более 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,5 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 15,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 2,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е9-66-6 | Установка оконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен с подачей блоков электролебедкой при площади блока до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,95 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 16,6 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 33,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 3,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е9-66-7 | Установка оконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен с подачей блоков электролебедкой при площади блока до 2 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,95 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11,5 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е9-66-8 | Установка оконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен с подачей блоков электролебедкой при площади блока до 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,95 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,5 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 19,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 2,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е9-66-9 | Установка оконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен с подачей блоков электролебедкой при площади блока более 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,95 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,5 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 15,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 2,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |

Таблица 9-67. Установка блока окно-балконная дверь с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен

Состав работ:

а) соединение изделий из алюминиевого профиля;

б) установка блока окно-балконная дверь с алюминиевыми переплетами: демонтаж стеклопакетов, сверление отверстий в раме, сверление отверстий в стенах, забивка дюбелей, установка стеклопакетов, регулировка фурнитуры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-67-1 | Установка блока окно-балконная дверь с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен с подачей блоков башенным краном при площади блока до 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11,5 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 23,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 4 |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента | м | 108 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки окно-балконная дверь | м2 | 100 |
| П2/30-55 | Соединительный профиль балконный | м | П |
| Е9-67-2 | Установка блока окно-балконная дверь с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен с подачей блоков башенным краном при площади блока более 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,5 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 17,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 3,5 |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента | м | 92 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки окно-балконная дверь | м2 | 100 |
| П2/30-55 | Соединительный профиль балконный | м | П |
| Е9-67-4 | Установка блока окно-балконная дверь с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен с подачей блоков электролебедкой при площади блока до 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,95 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11,5 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 23,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 4 |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента | м | 108 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки окно-балконная дверь | м2 | 100 |
| П2/30-55 | Соединительный профиль балконный | м | П |
| Е9-67-5 | Установка блока окно-балконная дверь с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен с подачей блоков электролебедкой при площади блока более 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,95 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,5 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 17,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,49 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 3,5 |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента | м | 92 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки окно-балконная дверь | м2 | 100 |
| П2/30-55 | Соединительный профиль балконный | м | П |

Таблица 9-68. Установка отливов из алюминия

Состав работ:

а) установка отливов из алюминия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-68-1 | Установка отливов из алюминия (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/12 | Дюбель полипропиленовый 6 х 30 мм | 1000 шт. | 0,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| 2/40-30/30 | Концевик пластиковый (для окон) | шт. | 130 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Силикон | мл | П |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 2 |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента | м | 105 |
| П1/10-240-38 | Кронштейн | шт. | 200 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-20 | Отлив алюминиевый | м | 100 |

Таблица 9-69. Установка подоконных досок

Состав работ:

а) установка подоконных досок;

б) заделка шва полимерцементным раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-69-1 | Установка подоконных досок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 4 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 4,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-25 | Доска подоконная | м | 102 |

Таблица 9-70. Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков с алюминиевыми переплетами к кирпичным стенам

Состав работ:

а) наклеивание уплотнительной ленты;

б) герметизация швов полиуретановой пеной (норма 1);

в) заполнение швов полимерцементным раствором (норма 2);

г) нанесение силикона (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-70-1 | Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков с алюминиевыми переплетами к кирпичным стенам полиуретановой пеной (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 8,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента | м | 105 |
| Е9-70-2 | Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков с алюминиевыми переплетами к кирпичным стенам полимерцементным раствором (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 16,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента | м | 105 |

02. Установка оконных и дверных балконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД

Таблица 9-71. Установка оконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД

Состав работ:

а) установка оконных блоков: демонтаж стеклопакетов, сверление отверстий в раме, сверление отверстий в стенах, забивка дюбелей, крепление монтажной пластины, установка стеклопакетов, регулировка фурнитуры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-71-1 | Установка оконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с подачей блоков башенным краном при площади блока до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 7,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 43,21 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 15,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 3,8 мм | шт. | 1,7 |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 6 мм | шт. | 5,3 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 5 х 40 мм | шт. | 440 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 8 х 70 мм | шт. | 880 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Монтажная пластина | шт. | 440 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е9-71-2 | Установка оконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с подачей блоков башенным краном при площади блока до 2 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 5,1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 17,1 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 10,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 1,474 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 3,8 мм | шт. | 2,9 |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 6 мм | шт. | 8,85 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 5 х 40 мм | шт. | 737 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 8 х 70 мм | шт. | 1474 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Монтажная пластина | шт. | 737 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е9-71-3 | Установка оконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с подачей блоков башенным краном при площади блока до 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,3 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 13,24 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 6,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,968 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 3,8 мм | шт. | 1,9 |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 6 мм | шт. | 5,7 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 5 х 40 мм | шт. | 485 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 8 х 70 мм | шт. | 968 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Монтажная пластина | шт. | 485 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е9-71-4 | Установка оконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с подачей блоков башенным краном при площади блока более 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 12,96 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 7,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 3,8 мм | шт. | 1,5 |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 6 мм | шт. | 4,6 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 5 х 40 мм | шт. | 385 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 8 х 70 мм | шт. | 770 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Монтажная пластина | шт. | 385 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е9-71-6 | Установка оконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с подачей блоков электролебедкой при площади блока до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,95 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 7,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 43,21 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 15,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 3,8 мм | шт. | 1,7 |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 6 мм | шт. | 5,3 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 5 х 40 мм | шт. | 440 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 8 х 70 мм | шт. | 880 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Монтажная пластина | шт. | 440 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е9-71-7 | Установка оконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с подачей блоков электролебедкой при площади блока до 2 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,95 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 5,1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 17,1 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 10,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 1,474 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 3,8 мм | шт. | 2,9 |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 6 мм | шт. | 8,85 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 5 х 40 мм | шт. | 737 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 8 х 70 мм | шт. | 1474 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Монтажная пластина | шт. | 737 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е9-71-8 | Установка оконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с подачей блоков электролебедкой при площади блока до 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,95 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,3 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 13,24 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 6,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,968 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 3,8 мм | шт. | 1,9 |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 6 мм | шт. | 5,7 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 5 х 40 мм | шт. | 485 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 8 х 70 мм | шт. | 968 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Монтажная пластина | шт. | 485 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е9-71-9 | Установка оконных блоков с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с подачей блоков электролебедкой при площади блока более 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,95 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 12,96 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 7,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 3,8 мм | шт. | 1,5 |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 6 мм | шт. | 4,6 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 5 х 40 мм | шт. | 385 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 8 х 70 мм | шт. | 770 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Монтажная пластина | шт. | 385 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |

Таблица 9-72. Установка блока окно-балконная дверь с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД

Состав работ:

а) соединение изделий из алюминиевого профиля;

б) установка блока окно-балконная дверь: демонтаж стеклопакетов, сверление отверстий в раме, сверление отверстий в стенах, забивка дюбелей, крепление монтажной пластины, установка стеклопакетов, регулировка фурнитуры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-72-1 | Установка блока окно-балконная дверь с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с подачей блоков башенным краном при площади блока до 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 14,44 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 1,1 |
| 1/10-240-55-20/503 | Саморез универсальный оцинкованный 6,0 х 100 мм | 1000 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 3,8 мм | шт. | 3,6 |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 6 мм | шт. | 6,6 |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента | м | 108 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 5 х 40 мм | шт. | 550 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 8 х 70 мм | шт. | 1100 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Монтажная пластина | шт. | 550 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки окно-балконная дверь | м2 | 100 |
| П2/30-55 | Соединительный профиль балконный | м | П |
| Е9-72-2 | Установка блока окно-балконная дверь с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с подачей блоков башенным краном при площади блока более 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,38 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 13,68 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 7,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,98 |
| 1/10-240-55-20/503 | Саморез универсальный оцинкованный 6,0 х 100 мм | 1000 шт. | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 3,8 мм | шт. | 3 |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 6 мм | шт. | 5,9 |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента | м | 92 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 5 х 40 мм | шт. | 490 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 8 х 70 мм | шт. | 980 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Монтажная пластина | шт. | 490 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки окно-балконная дверь | м2 | 100 |
| П2/30-55 | Соединительный профиль балконный | м | П |
| Е9-72-4 | Установка блока окно-балконная дверь с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с подачей блоков электролебедкой при площади блока до 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,95 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 14,44 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 6,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 1,1 |
| 1/10-240-55-20/503 | Саморез универсальный оцинкованный 6,0 х 100 мм | 1000 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 3,8 мм | шт. | 3,6 |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 6 мм | шт. | 6,6 |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента | м | 108 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 5 х 40 мм | шт. | 550 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 8 х 70 мм | шт. | 1100 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Монтажная пластина | шт. | 550 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки окно-балконная дверь | м2 | 100 |
| П2/30-55 | Соединительный профиль балконный | м | П |
| Е9-72-5 | Установка блока окно-балконная дверь с алюминиевыми переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с подачей блоков электролебедкой при площади блока более 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 4,95 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 13,68 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 7,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,98 |
| 1/10-240-55-20/503 | Саморез универсальный оцинкованный 6,0 х 100 мм | 1000 шт. | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 3,8 мм | шт. | 3 |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диаметром 6 мм | шт. | 5,9 |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента | м | 92 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 5 х 40 мм | шт. | 490 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 8 х 70 мм | шт. | 980 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Монтажная пластина | шт. | 490 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Блоки окно-балконная дверь | м2 | 100 |
| П2/30-55 | Соединительный профиль балконный | м | П |

Таблица 9-73. Установка отливов из алюминия

Состав работ:

а) сверление отверстий, установка отливов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-73-1 | Установка отливов из алюминия (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,5 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| 2/40-30/30 | Концевик пластиковый (для окон) | шт. | 130 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,45 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные диам. 3,8 мм | шт. | 2 |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента | м | 105 |
| П1/10-240-38 | Кронштейн | шт. | 200 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 2,5 х 55 мм | шт. | 440 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-20 | Отлив алюминиевый | м | 100 |

Таблица 9-74. Установка подоконных досок

Состав работ:

а) установка подоконных досок;

б) заделка шва полимерцементным раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-74-1 | Установка подоконных досок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 3,5 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 4,7 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,04 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-25 | Доска подоконная | м | 102 |

Таблица 9-75. Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков с алюминиевыми переплетами к панелям КПД

Состав работ:

а) наклеивание уплотнительной ленты;

б) герметизация швов между оконными (дверными балконными) блоками и стенами;

в) нанесение силикона.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-75-1 | Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков с алюминиевыми переплетами к панелям КПД полиуретановой пеной (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 16,1 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента | м | 105 |

Раздел 08. Оконные блоки из легких металлоконструкций

Таблица 9-76. Монтаж оконных блоков из легких металлоконструкций

Состав работ:

а) монтаж оконных блоков из легких металлоконструкций;

б) установка боковых нащельников;

в) установка сливов;

г) установка внутренних и наружных фасонных элементов с креплением самонарезающими винтами;

д) уплотнение стыков пористыми материалами;

е) заделка стыков мастикой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-76-1 | Монтаж оконных блоков из легких металлоконструкций (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 43,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,1 |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 39,14 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,32 |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 30 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0015 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 69,26 |
| 1/10-235-20/51 | Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д шириной 100 мм | 1000 м | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-10 | Монтажный элемент М3 | шт/кг | 60/12 |
| П2/20-20-10 | Монтажный элемент М5 | шт/кг | 60/24,6 |
| П2/20-20-10 | Оконный блок из гнутосварных замкнутых профилей из рулонной холоднокатанной стали толщиной 1,8 мм по ГОСТ 19904-90 из стали марки ВСТ 3 КП по ГОСТ 380-94 | м2 | 100 |
| П2/20-20-10 | Элемент фасонный (нащельник) | шт/кг | 100/150 |
| П2/20-20-10 | Элемент фасонный (слив) | кг | 25 |
| П2/20-20-10 | Элемент фасонный D36 | кг | 26 |
| П2/20-20-10 | Элемент фасонный Н8 | шт/кг | 30/27 |
| П2/20-20-10 | Элемент фасонный Н9 | шт/кг | 30/27 |

Раздел 09. Монтаж покрытия из многослойных панелей

Таблица 9-77. Монтаж покрытия из многослойных панелей

Состав работ:

а) разметка расположения первых панелей на поверхности прогонов;

б) подрезка панелей;

в) временное закрепление и выверка положения;

г) герметизация стыков панелей;

д) сверление отверстий под самонарезающие винты;

е) постоянное крепление панелей самонарезающими винтами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-77-1 | Монтаж покрытия из многослойных панелей (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,95 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 18,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 1,1 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 2,73 |
| 1/10-235-20/51 | Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д шириной 100 мм | 1000 м | 0,65 |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 0,18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-5 | Панель трехслойная металлическая с утеплителем из минераловатны плит | м2 | 105 |

Раздел 10. Монтаж стен из профилированного листа

Таблица 9-78. Монтаж стен из профилированного листа при высоте до 30 м

Состав работ:

а) комплектование самонарезающих винтов и заклепок комбинированных;

б) подготовка профлиста к монтажу;

в) выноска в натуру отметки линии стены на цоколе здания;

г) установка струны по линии отметки стены;

д) монтаж профлистов на плоскости стены с креплением к ригелям самонарезающими винтами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-78-1 | Монтаж стен из профилированного листа при высоте до 30 м (единица измерения - 100 м2 поверхности стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 41,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 18,92 |
| М031005 | Автогидроподъемники, высотой подъема свыше 35 м | маш.ч | 22,41 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 19,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-20-10/99 | Профилированный лист стальной типа НС-35-1000 толщиной 0,8 мм оцинкованный | м2 | 132,1 |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 5,8 |
| 1/10-240-35/167 | Заклепки вытяжные 4,8 х 12 мм с корпусом из алюминиевого сплава и стальным оцинкованным сердечником | 100 шт. | 0,559999 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком (по металлу) | шт. | П |
| П1/10-240 | Монтажные изделия | т | П |

Таблица 9-79. Монтаж стен из профилированного листа при высоте от 30 до 90 м

Состав работ:

а) комплектование самонарезающих винтов и заклепок комбинированных (норма 1);

б) установка стенда для сборки карт (норма 1);

в) подготовительные работы к монтажу на отметке от 30 до 90 м - подъем оборудования, средств подмащивания и инструмента, приспособлений (норма 1);

г) выноска в натуру линии стены на этаже здания (норма 1);

д) сборка карт профнастила (норма 1);

е) монтаж стены картами с креплением прогонов карты к ригелям сваркой (норма 1);

ж) антикоррозийная защита мест сварки (норма 1);

и) крепление заклепками профлистов смежных карт с навесной люльки (норма 1);

к) монтаж слива парапетного (норма 2);

л) передвижка люлек по горизонтали.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-79-1 | Монтаж стен из профилированного листа при высоте от 30 до 90 м (единица измерения - 100 м2 поверхности стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020301 | Краны башенные приставные 8 т | маш.ч | 9,9 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 4,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,21 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 6,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-20-10/99 | Профилированный лист стальной типа НС-35-1000 толщиной 0,8 мм оцинкованный | м2 | 133,3 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00111 |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 5,8 |
| 1/10-240-35/167 | Заклепки вытяжные 4,8 х 12 мм с корпусом из алюминиевого сплава и стальным оцинкованным сердечником | 100 шт. | 2,799999 |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,00045 |
| 1/10-260-150-1/26 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 80 х 80 х 7 мм | т | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные (по металлу) | шт. | П |
| П1/10-240 | Монтажные изделия | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-5-40 | Элементы фасонные (доборные) | м | 57,5 |
| Е9-79-3 | Монтаж слива парапетного при высоте от 30 до 90 м с люлек (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-35/167 | Заклепки вытяжные 4,8 х 12 мм с корпусом из алюминиевого сплава и стальным оцинкованным сердечником | 100 шт. | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Слив парапетный | м | 10,15 |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные (по металлу) | шт. | П |

Раздел 11. Монтаж покрытия из профнастила

Таблица 9-80. Монтаж профилированного настила отдельными листами

Состав работ:

а) раскладка и укладка листов на кровле с подгонкой;

б) разметка и сверление отверстий под заклепки и самонарезающие винты;

в) установка заклепок и винтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-80-1 | Монтаж профилированного настила отдельными листами (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 7,2 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-20-15/151 | Профилированный лист стальной типа С-21-1000, МП-35-1035, НС-35-1000 толщиной 0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм | м2 | 106 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 4 |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 0,9 |
| 1/10-240-35/12 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 18 мм | т | 0,0005 |

Таблица 9-81. Монтаж профилированного настила укрупненными картами

Состав работ:

а) раскладка и укладка листов на стенде вручную;

б) установка комбинированных заклепок;

в) укладка карты на кровлю с установкой самонарезающих винтов;

г) подача листов к стенду вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-81-1 | Монтаж профилированного настила укрупненными картами (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 12,14 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-20-15/151 | Профилированный лист стальной типа С-21-1000, МП-35-1035, НС-35-1000 толщиной 0,7 мм оцинкованный с полимерным покрытием полиэстер 25 мкм | м2 | 106 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 4 |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 0,9 |
| 1/10-240-35/12 | Заклепки с полукруглой головкой 4 х 18 мм | т | 0,0005 |

Таблица 9-82. Установка стенда для сборки карт из профилированного настила

Состав работ:

а) выравнивание площадки для устройства стенда;

б) укладка двутавров на выровненную площадку с проверкой укладки по уровню;

в) подача и раскладка листов по уложенным двутаврам;

г) зачистка кромок;

д) выставление требуемого зазора между листами;

е) прихватка листов между собой и к двутаврам;

ж) раскладка уголков на уложенных листах;

и) прихватка уголков к листам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-82-1 | Установка стенда для сборки карт из профилированного настила (единица измерения - стенд) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 0,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0002 |
| 1/10-260-40-1/7 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 2; 2,2 мм | т | 0,0113 |
| 1/10-260-150-1/40 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 63 х 63 х 4 мм | т | 0,0027 |
| 1/10-260-160-1/17 | Двутавры с параллельными гранями полок горячекатаные из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3пс, Ст3сп, нормальные 20 Б - 24 Б | т | 0,0104 |

Раздел 12. Монтаж колонн и связей из легких металлоконструкций

Таблица 9-83. Монтаж стальной фрезерованной плиты

Состав работ:

а) выверка плит;

б) монтаж опорных плит на фундаменты.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-83-1 | Монтаж стальной фрезерованной плиты (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 2,77 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0017 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,0055 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Стальные конструкции (плита) | т | 1 |

Таблица 9-84. Монтаж стальных колонн безвыверочным методом

Состав работ:

а) установка колонны в проектное положение;

б) закрепление колонны болтами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-84-1 | Монтаж стальных колонн безвыверочным методом (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 0,001 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00066 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Стальные конструкции (колонны) | т | 1 |

Таблица 9-85. Монтаж стальных колонн с выверкой

Состав работ:

а) установка колонны в проектное положение;

б) выверка с установкой металлических подкладок;

в) электроприхватка металлических подкладок к опорному листу башмака.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-85-1 | Монтаж стальных колонн с выверкой (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 0,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,00066 |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,00017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Стальные конструкции (колонны) | т | 1 |

Таблица 9-86. Монтаж стальных крестовых связей

Состав работ:

а) укрупнительная сборка крестовых связей из отдельных элементов;

б) монтаж крестовых связей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-86-1 | Монтаж стальных крестовых связей (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/25 | Материалы для систем и сооружений связи |  |  |
| 1/25-400-2/20 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9 | т | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Стальные конструкции (связи) | т | 1 |

Таблица 9-87. Укрупнительная сборка на сварке стойки торцевого фахверка из двух отправочных элементов массой 438 и 811 кг

Состав работ:

а) укрупнительная сборка колонн на стенде из двух отправочных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-87-1 | Укрупнительная сборка на сварке стойки торцевого фахверка из двух отправочных элементов массой 438 и 811 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,26 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,64 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,78 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,17 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00424 |

Таблица 9-88. Укрупнительная сборка стойки продольного фахверка (на сварке и болтах) из трех отправочных элементов С1, С2, С3 массой 438, 548 и 83 кг

Состав работ:

а) укрупнительная сборка колонн на стенде из трех отправочных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-88-1 | Укрупнительная сборка стойки продольного фахверка (на сварке и болтах) из трех отправочных элементов С1, С2, С3 массой 438, 548 и 83 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,82 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,08 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,91 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,2 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00495 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00097 |

Таблица 9-89. Укрупнительная сборка на болтах угловой стойки фахверка из двух отправочных элементов С10, С11 массой 251 и 112 кг

Состав работ:

а) укрупнительная сборка колонн на стенде из двух отправочных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-89-1 | Укрупнительная сборка на болтах угловой стойки фахверка из двух отправочных элементов С10, С11 массой 251 и 112 кг (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00669 |

Раздел 13. Монтаж водонапорных баков

Таблица 9-200. Сборка водонапорного бака объемом 300 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 24 м

Состав работ:

а) сборка элементов бака;

б) установка фундаментных блоков;

в) сборка бака из элементов;

г) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

д) перестановка средств подмащивания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-200-1 | Сборка водонапорного бака объемом 300 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 24 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 542,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 21,17 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 56,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 197,97 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,18 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,74 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,1146 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные бетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 0,13 |

Таблица 9-201. Монтаж водонапорного бака объемом 300 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 24 м

Состав работ:

а) установка временных страховочных опор;

б) монтаж вертикальных лестниц и подвесной площадки к баку;

в) монтаж бака на стволы;

г) монтаж трубопроводов, арматуры;

д) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

е) испытания водонапорного бака.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-201-1 | Монтаж водонапорного бака объемом 300 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 24 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 312,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 121,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 105,81 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 15,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 45,85 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,232 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,26 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 340 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,78 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-30 | Бак водонапорный объемом 300 м3 | компл. | 1 |

Таблица 9-202. Сборка водонапорного бака объемом 300 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 30 м

Состав работ:

а) сборка элементов бака;

б) установка фундаментных блоков;

в) сборка бака из элементов;

г) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

д) перестановка средств подмащивания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-202-1 | Сборка водонапорного бака объемом 300 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 30 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 543,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 21,17 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 56,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 197,97 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,18 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,74 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,1146 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные бетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 0,13 |

Таблица 9-203. Монтаж водонапорного бака объемом 300 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 30 м

Состав работ:

а) установка временных страховочных опор;

б) монтаж вертикальных лестниц и подвесной площадки к баку;

в) монтаж бака на стволы;

г) монтаж трубопроводов, арматуры;

д) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

е) испытания водонапорного бака.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-203-1 | Монтаж водонапорного бака объемом 300 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 30 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 335,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 135,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 119,07 |
| М031005 | Автогидроподъемники, высотой подъема свыше 35 м | маш.ч | 16,76 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 45,85 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,232 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,26 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 340 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,78 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-30 | Бак водонапорный объемом 300 м3 | компл. | 1 |

Таблица 9-204. Сборка водонапорного бака объемом 300 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 12 м

Состав работ:

а) сборка элементов бака;

б) установка фундаментных блоков;

в) сборка бака из элементов;

г) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

д) перестановка средств подмащивания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-204-1 | Сборка водонапорного бака объемом 300 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 12 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 542,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 77,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 21,17 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 56,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 197,97 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 4,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,18 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,74 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,1146 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,37 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные бетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 0,13 |

Таблица 9-205. Монтаж водонапорного бака объемом 300 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 12 м

Состав работ:

а) установка временных страховочных опор;

б) монтаж вертикальных лестниц и подвесной площадки к баку;

в) монтаж бака на стволы;

г) монтаж трубопроводов, арматуры;

д) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

е) испытания водонапорного бака.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-205-1 | Монтаж водонапорного бака объемом 300 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 12 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 284,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 105,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 89,19 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 15,9 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 45,85 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,232 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,26 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 340 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,78 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-30 | Бак водонапорный объемом 300 м3 | компл. | 1 |

Таблица 9-206. Сборка водонапорного бака объемом 200 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 30 м

Состав работ:

а) сборка элементов бака;

б) установка фундаментных блоков;

в) сборка бака из элементов;

г) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

д) перестановка средств подмащивания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-206-1 | Сборка водонапорного бака объемом 200 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 30 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 462,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 58,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 15,92 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 42,91 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 184,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,138 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,62 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,088 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные бетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 0,13 |

Таблица 9-207. Монтаж водонапорного бака объемом 200 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 30 м

Состав работ:

а) установка временных страховочных опор;

б) монтаж вертикальных лестниц и подвесной площадки к баку;

в) монтаж бака на стволы;

г) монтаж трубопроводов, арматуры;

д) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

е) испытания водонапорного бака.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-207-1 | Монтаж водонапорного бака объемом 200 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 30 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 324,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 131,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 111,16 |
| М031005 | Автогидроподъемники, высотой подъема свыше 35 м | маш.ч | 20,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 59,03 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,66 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,166 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,045 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,38 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 230 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-30 | Бак водонапорный объемом 200 м3 | компл. | 1 |

Таблица 9-208. Сборка водонапорного бака объемом 200 м3, высотой 24 м на стволах из сборного железобетона

Состав работ:

а) разработка грунта экскаватором (5,7 м3);

б) установка фундаментных блоков;

в) сборка и электросварка водонапорного бака;

г) зачистка сварочных швов;

д) огрунтовка поверхности в местах сварки;

е) проверка герметичности сварных швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-208-1 | Сборка водонапорного бака объемом 200 м3, высотой 24 м на стволах из сборного железобетона (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 473,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 60,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 40,5 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 190,43 |
| М060230 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 19,77 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 140 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,00133 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,088 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,13 |

Таблица 9-209. Монтаж водонапорного бака объемом 200 м3, высотой 24 м на стволах из сборного железобетона

Состав работ:

а) установка временных страховочных опор;

б) электросварка вертикальных лестниц к баку;

в) монтаж трубопроводов и арматуры;

г) монтаж бака на железобетонные колонны;

д) зачистка сварочных швов;

е) огрунтовка поверхности в местах сварки;

ж) гидравлическое испытание водонапорного бака и трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-209-1 | Монтаж водонапорного бака объемом 200 м3, высотой 24 м на стволах из сборного железобетона (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 98,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 91,56 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 6,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 46,97 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,162 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 32 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 230 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-30 | Бак водонапорный объемом 200 м3 | шт. | 1 |

Таблица 9-210. Сборка водонапорного бака объемом 200 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 12 м

Состав работ:

а) сборка элементов бака;

б) установка фундаментных блоков;

в) сборка бака из элементов;

г) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

д) перестановка средств подмащивания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-210-1 | Сборка водонапорного бака объемом 200 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 12 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 460,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 57,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 15,92 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 41,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 184,44 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,123 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,76 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,088 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные бетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 0,13 |

Таблица 9-211. Монтаж водонапорного бака объемом 200 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 12 м

Состав работ:

а) установка временных страховочных опор;

б) монтаж вертикальных лестниц и подвесной площадки к баку;

в) монтаж бака на стволы;

г) монтаж трубопроводов, арматуры;

д) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

е) испытания водонапорного бака.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-211-1 | Монтаж водонапорного бака объемом 200 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 12 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 242,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 76,35 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 19,33 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 43,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,166 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,029 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,24 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 230 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,72 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-30 | Бак водонапорный объемом 200 м3 | компл. | 1 |

Таблица 9-212. Сборка водонапорного бака объемом 150 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 30 м

Состав работ:

а) сборка элементов бака;

б) установка фундаментных блоков;

в) сборка бака из элементов;

г) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

д) перестановка средств подмащивания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-212-1 | Сборка водонапорного бака объемом 150 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 30 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 369,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 55,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 14,35 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 40,85 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 118,34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,161 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,56 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,076 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные бетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 0,13 |

Таблица 9-213. Монтаж водонапорного бака объемом 150 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 30 м

Состав работ:

а) установка временных страховочных опор;

б) монтаж вертикальных лестниц и подвесной площадки к баку;

в) монтаж бака на стволы;

г) монтаж трубопроводов, арматуры;

д) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

е) испытания водонапорного бака.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-213-1 | Монтаж водонапорного бака объемом 150 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 30 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 310,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 133,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 113,64 |
| М031005 | Автогидроподъемники, высотой подъема свыше 35 м | маш.ч | 20,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41,46 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,074 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,057 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,44 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-30 | Бак водонапорный объемом 150 м3 | компл. | 1 |

Таблица 9-214. Сборка водонапорного бака объемом 150 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 24 м

Состав работ:

а) сборка элементов бака;

б) установка фундаментных блоков;

в) сборка бака из элементов;

г) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

д) перестановка средств подмащивания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-214-1 | Сборка водонапорного бака объемом 150 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 24 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 368,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 54,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 14,35 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 40,29 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 118,34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,115 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,56 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,076 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные бетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 0,13 |

Таблица 9-215. Монтаж водонапорного бака объемом 150 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 24 м

Состав работ:

а) установка временных страховочных опор;

б) монтаж вертикальных лестниц и подвесной площадки к баку;

в) монтаж бака на стволы;

г) монтаж трубопроводов, арматуры;

д) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

е) испытания водонапорного бака.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-215-1 | Монтаж водонапорного бака объемом 150 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 24 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 291,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 123,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 105,87 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 17,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 40,69 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,074 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,04 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,44 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,91 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-30 | Бак водонапорный объемом 150 м3 | компл. | 1 |

Таблица 9-216. Сборка водонапорного бака объемом 150 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 12 м

Состав работ:

а) сборка элементов бака;

б) установка фундаментных блоков;

в) сборка бака из элементов;

г) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

д) перестановка средств подмащивания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-216-1 | Сборка водонапорного бака объемом 150 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 12 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 366,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 53,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 14,35 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 39,13 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 118,34 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0935 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,56 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,076 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные бетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 0,13 |

Таблица 9-217. Монтаж водонапорного бака объемом 150 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 12 м

Состав работ:

а) установка временных страховочных опор;

б) монтаж вертикальных лестниц и подвесной площадки к баку;

в) монтаж бака на стволы;

г) монтаж трубопроводов, арматуры;

д) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

е) испытания водонапорного бака.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-217-1 | Монтаж водонапорного бака объемом 150 м3 на стволах из сборного железобетона высотой 12 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 246,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 99,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 83,73 |
| М031001 | Автогидроподъемники, высотой подъема 12 м | маш.ч | 15,7 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 36,05 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,074 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0285 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,44 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 175 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-30 | Бак водонапорный объемом 150 м3 | компл. | 1 |

Таблица 9-218. Сборка водонапорного бака объемом 100 м3, высотой 30 м на стволах из сборного железобетона

Состав работ:

а) разработка грунта экскаватором (4,4 м3);

б) установка фундаментных блоков;

в) сборка и электросварка водонапорного бака;

г) зачистка сварочных швов;

д) огрунтовка поверхности в местах сварки;

е) проверка герметичности сварных швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-218-1 | Сборка водонапорного бака объемом 100 м3, высотой 30 м на стволах из сборного железобетона (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 371,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 38,63 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 141,63 |
| М060230 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 11,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 120 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,00133 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,056 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,13 |

Таблица 9-219. Монтаж водонапорного бака объемом 100 м3, высотой 30 м на стволах из сборного железобетона

Состав работ:

а) установка временных страховочных опор;

б) электросварка вертикальных лестниц к баку;

в) монтаж трубопроводов и арматуры;

г) монтаж бака на железобетонные колонны;

д) зачистка сварочных швов;

е) огрунтовка поверхности в местах сварки;

ж) гидравлическое испытание водонапорного бака и трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-219-1 | Монтаж водонапорного бака объемом 100 м3, высотой 30 м на стволах из сборного железобетона (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 276,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 91,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 83,83 |
| М031005 | Автогидроподъемники, высотой подъема свыше 35 м | маш.ч | 7,47 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 34,88 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,036 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 39 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 120 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-30 | Бак водонапорный объемом 100 м3 | шт. | 1 |

Таблица 9-220. Сборка водонапорного бака объемом 100 м3, высотой 24 м на стволах из сборного железобетона

Состав работ:

а) разработка грунта экскаватором (4,4 м3);

б) установка фундаментных блоков;

в) сборка и электросварка водонапорного бака;

г) зачистка сварочных швов;

д) огрунтовка поверхности в местах сварки;

е) проверка герметичности сварных швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-220-1 | Сборка водонапорного бака объемом 100 м3, высотой 24 м на стволах из сборного железобетона (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 370,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 50,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 38,51 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 141,63 |
| М060230 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 11,76 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 120 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,00133 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,056 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,13 |

Таблица 9-221. Монтаж водонапорного бака объемом 100 м3, высотой 24 м на стволах из сборного железобетона

Состав работ:

а) установка временных страховочных опор;

б) электросварка вертикальных лестниц к баку;

в) монтаж трубопроводов и арматуры;

г) монтаж бака на железобетонные колонны;

д) зачистка сварочных швов;

е) огрунтовка поверхности в местах сварки;

ж) гидравлическое испытание водонапорного бака и трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-221-1 | Монтаж водонапорного бака объемом 100 м3, высотой 24 м на стволах из сборного железобетона (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 249,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 79,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 72,38 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 6,93 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 32,26 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,036 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 24 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 120 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-30 | Бак водонапорный объемом 100 м3 | шт. | 1 |

Таблица 9-222. Сборка водонапорного бака объемом 100 м3, высотой 18 м на стволах из сборного железобетона

Состав работ:

а) разработка грунта экскаватором (4,4 м3);

б) установка фундаментных блоков;

в) сборка и электросварка водонапорного бака;

г) зачистка сварочных швов;

д) огрунтовка поверхности в местах сварки;

е) проверка герметичности сварных швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-222-1 | Сборка водонапорного бака объемом 100 м3, высотой 18 м на стволах из сборного железобетона (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 319,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 44,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 34,2 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 109,41 |
| М060230 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 10,67 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 120 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3 |
| 1/10-260-1-1/1 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 6 мм | т | 0,00233 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,056 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,9 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,13 |

Таблица 9-223. Монтаж водонапорного бака объемом 100 м3, высотой 18 м на стволах из сборного железобетона

Состав работ:

а) установка временных страховочных опор;

б) электросварка вертикальных лестниц к баку;

в) монтаж трубопроводов и арматуры;

г) монтаж бака на железобетонные колонны;

д) зачистка сварочных швов;

е) огрунтовка поверхности в местах сварки;

ж) гидравлическое испытание водонапорного бака и трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-223-1 | Монтаж водонапорного бака объемом 100 м3, высотой 18 м на стволах из сборного железобетона (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 49,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 44,56 |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 5,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,42 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/20 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения, длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 3 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,036 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 120 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-30 | Бак водонапорный объемом 100 м3 | шт. | 1 |

Таблица 9-224. Сборка водонапорного бака объемом 130 м3, высотой 30 м на стволах из металлоконструкций

Состав работ:

а) разработка грунта экскаватором (6,0 м3);

б) установка фундаментных блоков;

в) сборка и электросварка водонапорного бака;

г) зачистка сварочных швов;

д) огрунтовка поверхности в местах сварки;

е) проверка герметичности сварных швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-224-1 | Сборка водонапорного бака объемом 130 м3, высотой 30 м на стволах из металлоконструкций (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 482,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 67,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 47,57 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 193,85 |
| М060230 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 19,51 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 110 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,104 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,13 |

Таблица 9-225. Монтаж водонапорного бака объемом 130 м3, высотой 30 м на стволах из металлоконструкций

Состав работ:

а) установка временных страховочных опор;

б) электросварка вертикальных лестниц к баку;

в) монтаж трубопроводов и арматуры;

г) монтаж бака на металлические колонны;

д) зачистка сварочных швов;

е) огрунтовка поверхности в местах сварки;

ж) гидравлическое испытание водонапорного бака и трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-225-1 | Монтаж водонапорного бака объемом 130 м3, высотой 30 м на стволах из металлоконструкций (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 299,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 95,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 88,01 |
| М031005 | Автогидроподъемники, высотой подъема свыше 35 м | маш.ч | 7,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 42,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,23 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 20 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 150 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-30 | Бак водонапорный объемом 130 м3 | шт. | 1 |

Таблица 9-226. Сборка водонапорного бака объемом 130 м3, высотой 25 м на стволах из металлоконструкций

Состав работ:

а) разработка грунта экскаватором (6,0 м3);

б) установка фундаментных блоков;

в) сборка и электросварка водонапорного бака;

г) зачистка сварочных швов;

д) огрунтовка поверхности в местах сварки;

е) проверка герметичности сварных швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-226-1 | Сборка водонапорного бака объемом 130 м3, высотой 25 м на стволах из металлоконструкций (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 478,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 65,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 46,39 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 193,33 |
| М060230 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 19,51 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 110 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,104 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,13 |

Таблица 9-227. Монтаж водонапорного бака объемом 130 м3, высотой 25 м на стволах из металлоконструкций

Состав работ:

а) установка временных страховочных опор;

б) электросварка вертикальных лестниц к баку;

в) монтаж трубопроводов и арматуры;

г) монтаж бака на металлические колонны;

д) зачистка сварочных швов;

е) огрунтовка поверхности в местах сварки;

ж) гидравлическое испытание водонапорного бака и трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-227-1 | Монтаж водонапорного бака объемом 130 м3, высотой 25 м на стволах из металлоконструкций (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 277,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 85,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 78,79 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 7,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 39,68 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,23 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 10 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 150 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-30 | Бак водонапорный объемом 130 м3 | шт. | 1 |

Таблица 9-228. Сборка водонапорного бака объемом 175 м3, высотой 30 м на стволах из металлоконструкций

Состав работ:

а) разработка грунта экскаватором (6,0 м3);

б) установка фундаментных блоков;

в) сборка и электросварка водонапорного бака;

г) зачистка сварочных швов;

д) огрунтовка поверхности в местах сварки;

е) проверка герметичности сварных швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-228-1 | Сборка водонапорного бака объемом 175 м3, высотой 30 м на стволах из металлоконструкций (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 498,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 68,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 48,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 198,47 |
| М060230 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 19,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 140 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,104 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,13 |

Таблица 9-229. Монтаж водонапорного бака объемом 175 м3, высотой 30 м на стволах из металлоконструкций

Состав работ:

а) установка временных страховочных опор;

б) электросварка вертикальных лестниц к баку;

в) монтаж трубопроводов и арматуры;

г) монтаж бака на металлические колонны;

д) зачистка сварочных швов;

е) огрунтовка поверхности в местах сварки;

ж) гидравлическое испытание водонапорного бака и трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-229-1 | Монтаж водонапорного бака объемом 175 м3, высотой 30 м на стволах из металлоконструкций (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 322,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 131,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 123,8 |
| М031005 | Автогидроподъемники, высотой подъема свыше 35 м | маш.ч | 7,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 44,62 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,23 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 36 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 195 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-30 | Бак водонапорный объемом 175 м3 | шт. | 1 |

Таблица 9-230. Сборка водонапорного бака объемом 175 м3, высотой 25 м на стволах из металлоконструкций

Состав работ:

а) разработка грунта экскаватором (6,0 м3);

б) установка фундаментных блоков;

в) сборка и электросварка водонапорного бака;

г) зачистка сварочных швов;

д) огрунтовка поверхности в местах сварки;

е) проверка герметичности сварных швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-230-1 | Сборка водонапорного бака объемом 175 м3, высотой 25 м на стволах из металлоконструкций (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 495,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 66,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 47,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 197,85 |
| М060230 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на водохозяйственном строительстве, 0,25 м3 | маш.ч | 19,56 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 140 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,104 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 3,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,13 |

Таблица 9-231. Монтаж водонапорного бака объемом 175 м3, высотой 25 м на стволах из металлоконструкций

Состав работ:

а) установка временных страховочных опор;

б) электросварка вертикальных лестниц к баку;

в) монтаж трубопроводов и арматуры;

г) монтаж бака на металлические колонны;

д) зачистка сварочных швов;

е) огрунтовка поверхности в местах сварки;

ж) гидравлическое испытание водонапорного бака и трубопроводов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-231-1 | Монтаж водонапорного бака объемом 175 м3, высотой 25 м на стволах из металлоконструкций (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 288,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 87,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 80,73 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 7,21 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 40,91 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,23 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 25 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 195 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-30 | Бак водонапорный объемом 175 м3 | шт. | 1 |

Таблица 9-232. Сборка водонапорного бака объемом 225 м3 на стволах из металлоконструкций высотой 30 м

Состав работ:

а) сборка элементов бака;

б) установка фундаментных блоков;

в) сборка бака из элементов;

г) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

д) перестановка средств подмащивания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-232-1 | Сборка водонапорного бака объемом 225 м3 на стволах из металлоконструкций высотой 30 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 460,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 18,27 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 46,07 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 158,14 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,142 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,68 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,088 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные бетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 0,13 |

Таблица 9-233. Монтаж водонапорного бака объемом 225 м3 на стволах из металлоконструкций высотой 30 м

Состав работ:

а) установка временных страховочных опор;

б) монтаж вертикальных лестниц и подвесной площадки к баку;

в) монтаж бака на стволы;

г) монтаж трубопроводов, арматуры;

д) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

е) испытания водонапорного бака.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-233-1 | Монтаж водонапорного бака объемом 225 м3 на стволах из металлоконструкций высотой 30 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 323,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 139,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 117,23 |
| М031005 | Автогидроподъемники, высотой подъема свыше 35 м | маш.ч | 22,54 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 49,03 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,23 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,044 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,32 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 245 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-30 | Бак водонапорный объемом 225 м3 | компл. | 1 |

Таблица 9-234. Сборка водонапорного бака объемом 225 м3 на стволах из металлоконструкций высотой 25 м

Состав работ:

а) сборка элементов бака;

б) установка фундаментных блоков;

в) сборка бака из элементов;

г) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

д) перестановка средств подмащивания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-234-1 | Сборка водонапорного бака объемом 225 м3 на стволах из металлоконструкций высотой 25 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 457,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 63,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства, 59 (80) кВт (л. с) | маш.ч | 18,27 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 45,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 157,95 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,136 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,68 |
| 1/10-260-1-1/2 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (А240), диаметром 8 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,088 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 2,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные бетонные конструкции (марка по проекту) | м3 | 0,13 |

Таблица 9-235. Монтаж водонапорного бака объемом 225 м3 на стволах из металлоконструкций высотой 25 м

Состав работ:

а) установка временных страховочных опор;

б) монтаж вертикальных лестниц и подвесной площадки к баку;

в) монтаж бака на стволы;

г) монтаж трубопроводов, арматуры;

д) электросварка, зачистка сварочных швов, огрунтование поверхности в местах сварочных швов;

е) испытания водонапорного бака.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-235-1 | Монтаж водонапорного бака объемом 225 м3 на стволах из металлоконструкций высотой 25 м (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 131,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 109,77 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 22,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 49,03 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,23 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,042 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,32 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 245 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-30 | Бак водонапорный объемом 225 м3 | компл. | 1 |

Раздел 14. Монтаж стен из многослойных панелей из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит при высоте здания до 20 м (поэлементный и укрупненными блок-картами)

Таблица 9-301. Монтаж стен отдельными панелями при высоте здания до 20 м

Состав работ:

а) монтаж стен отдельными панелями: сортировка панелей, подготовка стеновых панелей и строительных материалов к монтажу, подъем и наводка панели к месту установки, нанесение герметика по всей длине панели, совмещение стыков и установка панели в проектное положение, временное крепление панели к несущим элементам каркаса здания, выверка, сверление отверстий и установка самонарезающих винтов для крепления панелей;

б) разметка и резка панели (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-301-1 | Монтаж стен отдельными панелями на высоте до 12 м (единица измерения - 100 м2 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 5 |
| М030903 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 12,5 м | маш.ч | 3,23 |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 4,51 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 9,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-20-5-5/15 | Панель стеновая трехслойная толщиной 100 мм с утеплителем из минераловатных плит с наружной и внутренней обшивками из стальных листов толщиной 0,5 мм, ПС - М с покрытием полиэстер | м2 | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные по металлу диаметром 5,3 мм | шт. | П |
| Е9-301-2 | Монтаж стен отдельными панелями на высоте более 12 м до 20 м (единица измерения - 100 м2 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 6,63 |
| М030903 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 12,5 м | маш.ч | 5,56 |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 6,87 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 9,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-20-5-5/15 | Панель стеновая трехслойная толщиной 100 мм с утеплителем из минераловатных плит с наружной и внутренней обшивками из стальных листов толщиной 0,5 мм, ПС - М с покрытием полиэстер | м2 | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные по металлу диаметром 5,3 мм | шт. | П |
| Е9-301-3 | Подрезка многослойных стеновых панелей при высоте здания до 20 м (единица измерения - м реза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,37 |

Таблица 9-303. Укрупнительная сборка панелей в карты

Состав работ:

а) осмотр панелей и ригелей, проверка их размеров, очистка элементов;

б) комплектация крепежных изделий;

в) нанесение герметика по всей длине панели;

г) укрупнительная сборка карт из многослойных панелей;

д) сверление отверстий и установка самонарезающих винтов для крепления панелей;

е) укладка ригелей по разметкам;

ж) крепление консолей и ригелей болтами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-303-1 | Укрупнительная сборка панелей в карты (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, до 16 т | маш.ч | 6,85 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 7 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00302 |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 1,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные по металлу диаметром 5,3 мм | шт. | П |

Таблица 9-305. Монтаж карт при высоте здания до 20 м

Состав работ:

а) кантовка карты с выводом в вертикальное положение;

б) подъем, подача карты в проектное положение;

в) временное крепление карты к конструкциям здания болтами;

г) выверка карты в вертикальной и горизонтальной плоскости.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-305-2 | Монтаж карт при высоте здания до 20 м (единица измерения - 100 м2 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,9 |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 5,96 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-20-5-5/15 | Панель стеновая трехслойная толщиной 100 мм с утеплителем из минераловатных плит с наружной и внутренней обшивками из стальных листов толщиной 0,5 мм, ПС - М с покрытием полиэстер | м2 | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные по металлу | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80 | Консоли | т | 0,04 |
| П2/20-80 | Ригели | т | 1,32 |

Таблица 9-306. Установка фасонных (доборных) элементов при высоте здания до 20 м

Состав работ:

а) подготовка фасонных (доборных) элементов (осмотр, проверка размеров, очистка);

б) комплектация крепежных изделий;

в) нанесение клея в стыки панелей, на края технологических отверстий и проемов;

г) укладка утеплителя в места примыкания панелей к конструкциям здания;

д) нанесение герметизирующей мастики на внутреннюю часть фасонных (доборных) элементов;

е) установка внахлест и временное закрепление фасонных (доборных) элементов;

ж) сверление отверстий и установка самонарезающих винтов для крепления фасонных (доборных) элементов;

и) сверление отверстий и установка заклепок для соединения фасонных (доборных) элементов между собой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-306-2 | Установка фасонных (доборных) элементов при высоте здания до 20 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 26,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 26,37 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 8,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/119 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)30-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 105 кг/м3) БЕЛТЕП марки Руф 30 | м3 | 0,3 |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 17,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные по металлу диаметром 4,2 мм | шт. | П |
| П1/10-230-35 | Клей "ЭЛАСТОСИЛ" | кг | 10,4 |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие | т | 0,00011 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-5-40 | Элементы фасонные (доборные) | м | 103 |

Раздел 15. Монтаж стен из многослойных панелей из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит при высоте здания до 60 м (поэлементный)

Таблица 9-309. Монтаж стен отдельными панелями при высоте здания до 60 м

Состав работ:

а) монтаж стен отдельными панелями: сортировка панелей, подготовка стеновых панелей и строительных материалов к монтажу, нанесение герметика по всей длине панели, подъем и наводка панели к месту установки, совмещение вертикальных стыков смежных панелей, временное крепление панели к несущим элементам каркаса здания, выверка, сверление отверстий и установка самонарезающих винтов для крепления панелей;

б) разметка и подрезка панелей (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-309-1 | Монтаж стен отдельными панелями при высоте здания до 60 м с лесов (единица измерения - 100 м2 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 6,56 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 9,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-20-5-5/15 | Панель стеновая трехслойная толщиной 100 мм с утеплителем из минераловатных плит с наружной и внутренней обшивками из стальных листов толщиной 0,5 мм, ПС - М с покрытием полиэстер | м2 | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные по металлу диаметром 5,3 мм | шт. | П |
| Е9-309-2 | Монтаж стен отдельными панелями при высоте здания до 60 м с помощью автогидроподъемника (единица измерения - 100 м2 стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 6,56 |
| М031005 | Автогидроподъемники, высотой подъема свыше 35 м | маш.ч | 7,15 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 9,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-20-5-5/15 | Панель стеновая трехслойная толщиной 100 мм с утеплителем из минераловатных плит с наружной и внутренней обшивками из стальных листов толщиной 0,5 мм, ПС - М с покрытием полиэстер | м2 | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные по металлу диаметром 5,3 мм | шт. | П |
| Е9-309-3 | Подрезка многослойных стеновых панелей при высоте здания до 60 м (единица измерения - м реза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,37 |

Таблица 9-312. Установка фасонных (доборных) элементов при высоте здания до 60 м

Состав работ:

а) подготовка фасонных (доборных) элементов (осмотр, проверка размеров, очистка);

б) комплектация крепежных изделий;

в) нанесение клея в стыки панелей, на края технологических отверстий и проемов;

г) укладка утеплителя в места примыкания панелей к конструкции здания;

д) нанесение герметизирующей мастики на внутреннюю часть фасонных (доборных) элементов;

е) установка внахлест и временное закрепление фасонных (доборных) элементов;

ж) сверление отверстий и установка самонарезающих винтов для крепления фасонных (доборных) элементов;

и) сверление отверстий и установка заклепок для соединения фасонных (доборных) элементов между собой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-312-2 | Установка фасонных (доборных) элементов при высоте здания до 60 м с лесов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,01 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,43 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 9,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/119 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)30-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 105 кг/м3) БЕЛТЕП марки Руф 30 | м3 | 0,3 |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 17,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные по металлу диаметром 4,2 мм | шт. | П |
| П1/10-230-35 | Клей "Эластосил" | кг | 10,4 |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие | т | 0,00011 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-5-40 | Элементы фасонные (доборные) | м | 103 |
| Е9-312-3 | Установка фасонных (доборных) элементов при высоте здания до 60 м с помощью автогидроподъемника (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 27,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031005 | Автогидроподъемники, высотой подъема свыше 35 м | маш.ч | 27,75 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,43 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 9,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/119 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)30-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 105 кг/м3) БЕЛТЕП марки Руф 30 | м3 | 0,3 |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 17,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные по металлу диаметром 4,2 мм | шт. | П |
| П1/10-230-35 | Клей "Эластосил" | кг | 10,4 |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие | т | 0,00011 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-5-40 | Элементы фасонные (доборные) | м | 103 |

Раздел 16. Монтаж прогонов под оконные блоки из легких металлоконструкций

Таблица 9-314. Монтаж прогонов под оконные блоки из легких металлоконструкций

Состав работ:

а) подготовка конструкций к монтажу;

б) монтаж прогонов под оконные блоки: подготовка элементов к монтажу, подъем и установка прогона в положение близкое к проектному, совмещение пакета, постановка болтов, завинчивание и затягивание гаек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-314-1 | Монтаж прогонов под оконные блоки из легких металлоконструкций на высоте до 25 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,14 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0031 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Раздел 17. Монтаж прогонов и связей по фермам из легких металлоконструкций

Таблица 9-315. Монтаж прогонов и связей по фермам из легких металлоконструкций

Состав работ:

а) монтаж вертикальных и горизонтальных связей (нормы 1-2);

б) монтаж прогонов (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-315-1 | Монтаж вертикальных связей по фермам из легких металлоконструкций на высоте до 25 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 1,85 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,6 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,016 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-315-2 | Монтаж горизонтальных связей по фермам из легких металлоконструкций на высоте до 25 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,3 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 1,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 1 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |
| Е9-315-3 | Монтаж прогонов по фермам из легких металлоконструкций на высоте до 25 м (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 2,05 |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,2 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0033 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Раздел 18. Монтаж ферм длиной 24 м из легких металлоконструкций

Таблица 9-316. Монтаж стропильной фермы длиной 24 м из легких металлоконструкций

Состав работ:

а) укрупнительная сборка фермы на стенде из двух отправочных элементов;

б) монтаж стропильной фермы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-316-1 | Монтаж стропильной фермы длиной 24 м из легких металлоконструкций (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,06 |
| М021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 25 т | маш.ч | 4,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 0,3 |
| 1/10-135-10-5/14 | Бензин автомобильный АИ-92 | л | 5,64 |
| 1/10-135-10-8/35 | Масло индустриальное И-20А | т | 0,0009 |
| 1/10-135-20/35 | Ацетилен растворенный технический марки Б | т | 0,00016 |
| 1/10-170-10/75 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 19,25-20 мм | шт. | 0,43 |
| 1/10-170-10/85 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 23,75-25 мм | шт. | 0,43 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,09 |
| 1/10-240-10-10/130 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10 | Болты с гайками и шайбами высокопрочные | т | 0,00416 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции полуферм | т | 1 |

Раздел 19. Установка дверей входных наружных металлических в жилых зданиях

Таблица 9-323. Установка дверей входных наружных металлических в жилых зданиях

Состав работ:

а) установка дверного блока в проем стены;

б) расклиновка блока;

в) сверление отверстий в стенах;

г) установка деталей крепления;

д) заполнение зазора монтажной пеной;

е) установка металлических наличников;

ж) установка деревянных наличников;

и) окраска деревянных наличников за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-323-1 | Установка дверей входных наружных металлических в жилых зданиях в бетонных стенах (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,55 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 2,829 |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 1 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,72 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,06667 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-5-5/20 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13 х 74 мм | м | 37,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции дверных блоков с деталями крепления | т | 1 |
| Е9-323-2 | Установка дверей входных наружных металлических в жилых зданиях в кирпичных стенах (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,55 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 2,829 |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 1 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,72 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,06667 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-5-5/20 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13 х 74 мм | м | 37,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции дверных блоков с деталями крепления | т | 1 |

Раздел 20. Установка шумозащитных экранов для окон

Таблица 9-324. Установка шумозащитных экранов для окон площадью до 1,5 м2

Состав работ:

а) снятие створки экрана;

б) сверление отверстий в оконном блоке;

в) установка экрана с навеской створок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-324-1 | Установка шумозащитных экранов для окон площадью до 1,5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 111,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 16,01 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 7,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Экран шумозащитный в комплекте с деталями крепления | м2 | 100 |

Раздел 21. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сварки

Таблица 9-325. Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сварки

Состав работ:

а) сборка и установка стальных конструкций резервуаров;

б) монтаж люков, патрубков и других изделий и конструкций;

в) зачистка околошовной зоны для производства сварочных работ;

г) грунтование сварных швов и околошовной зоны;

д) устройство и разборка подмостей;

е) испытание швов днища резервуара на непроницаемость вакуумированием;

ж) испытание швов накладки люков и стенки резервуара на плотность пневматическим методом;

и) испытание сварных швов резервуара керосином за 2 раза;

к) гидравлическое испытание корпуса резервуара;

л) пневмоиспытание крыши резервуара.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-325-1 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сварки без понтона вместимостью до 1000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 130,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 6,23 |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 0,92 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 4,6 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 13,48 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,93 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,48 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,18 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 38,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000123 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,01115 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01672 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 3,76 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 18,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 35 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,71 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,164 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,381 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0536 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,0682 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 0,2212 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0554 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки стальные фланцевые (для испытаний) | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные приварные (для испытаний) | шт. | П |
| Е9-325-2 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сварки без понтона вместимостью до 2000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 4,56 |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 0,88 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 3,52 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,31 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,8 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,43 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,19 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 28,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000067 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00852 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01279 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 5,86 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 12,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 38 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,69 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,082 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0418 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,0376 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 0,1437 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0463 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки стальные фланцевые (для испытаний) | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные приварные (для испытаний) | шт. | П |
| Е9-325-3 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сварки без понтона вместимостью до 3000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т | маш.ч | 4,43 |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 0,73 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 3,16 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 9,26 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,7 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,37 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,2 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 26,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000057 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00765 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01184 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 5,45 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 12 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 40 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,67 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,055 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0363 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,0262 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 0,1429 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0371 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки стальные фланцевые (для испытаний) | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные приварные (для испытаний) | шт. | П |
| Е9-325-4 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сварки без понтона вместимостью до 5000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 4,33 |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 0,67 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 2,78 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,14 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,62 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,31 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,24 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 24,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00005 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00673 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0101 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 4,21 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 11,9 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 47 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,67 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,033 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,225 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0285 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,0244 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 0,14 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0334 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки стальные фланцевые (для испытаний) | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные приварные (для испытаний) | шт. | П |
| Е9-325-5 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сварки без понтона вместимостью до 10000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,64 |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 0,5 |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 0,55 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 0,88 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 1,23 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,19 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,55 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,28 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 18,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000041 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00592 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00868 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 3,9 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 49 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,36 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,0164 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,125 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,0064 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0202 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,0104 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 0,0794 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0205 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки стальные фланцевые (для испытаний) | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные приварные (для испытаний) | шт. | П |
| Е9-325-6 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сварки без понтона вместимостью до 20000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,2 |
| М021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 0,4 |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 0,41 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 0,54 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,75 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,78 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,49 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,26 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,2 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00002 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00313 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00469 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 9,97 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 39 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,0082 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,0704 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,00391 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0099 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,0063 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 0,0335 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0094 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки стальные фланцевые (для испытаний) | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные приварные (для испытаний) | шт. | П |
| Е9-325-7 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сварки без понтона вместимостью до 30000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 3,1 |
| М021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 0,3 |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 0,4 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 0,47 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 0,66 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,32 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,4 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,25 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,23 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 9,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000018 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00275 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00412 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 8,75 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,3 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 46 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,22 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,0055 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,0656 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,00343 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0085 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,0049 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 0,033 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0084 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки стальные фланцевые (для испытаний) | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные приварные (для испытаний) | шт. | П |
| Е9-325-8 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сварки с плавающей крышей вместимостью до 50000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 2,1 |
| М021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 1 |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 0,76 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 1,87 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 2,12 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,11 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,38 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,24 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,25 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 7,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,000014 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00111 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00393 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 14,26 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,1 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 49 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,23 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,0033 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,0558 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,014 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0076 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 0,03 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0072 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки стальные фланцевые (для испытаний) | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные приварные (для испытаний) | шт. | П |
| Е9-325-9 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов методом полистовой сварки с плавающей крышей вместимостью до 100000 м3 (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 40 т | маш.ч | 1,7 |
| М021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 100 т | маш.ч | 0,8 |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 0,53 |
| М040300 | Автоматы сварочные с номинальным сварочным током 450-1250 А | маш.ч | 1,28 |
| М040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.ч | 1,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,89 |
| М041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 градусов | маш.ч | 0,3 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,17 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,26 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 6,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00001 |
| 1/10-140-40/45 | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм | т | 0,00065 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00236 |
| 1/10-140-60-10/45 | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм | кг | 12,15 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,6 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 52 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,0016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,0307 |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-4/2 | Флюс АН-47 | т | 0,0092 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,0054 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 0,0257 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0051 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Заглушки стальные фланцевые (для испытаний) | шт. | П |
| П6/20-350-5 | Фланцы стальные приварные (для испытаний) | шт. | П |

Таблица 9-326. Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов

Состав работ:

а) сборка и установка стальных элементов резервуаров;

б) изготовление, монтаж и демонтаж приспособлений;

в) производство сварочных работ с зачисткой околошовной зоны;

г) грунтование сварных швов и околошовной зоны;

д) врезка люков и патрубков;

е) контроль монтажного стыка вакуум-аппаратом (нормы 1-2, 8-9);

ж) гидравлические испытания (нормы 3-4, 10-11);

и) пневматические испытания (нормы 5-7, 12-13).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-326-1 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3: днище из рулонных заготовок (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 0,41 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 1,41 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 0,5 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,09 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,51 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,32 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,292 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,043 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00338 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,7 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,45 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,45 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,07 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,065 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00651 |
| Е9-326-2 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3: днище из листовых заготовок (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 8,54 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 12,18 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,81 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 3,9 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 13,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,24 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,035 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,0069 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,7 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 6,5 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,34 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,34 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,07 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,0014 |
| Е9-326-3 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3: стенка из одного рулона (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 2,23 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,58 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 1,36 |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 0,19 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 6,56 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,05 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,54 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00004 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,099 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,012 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00418 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,6 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 85,7 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,11 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,033 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,00352 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Фланцы стальные приварные (для испытаний) | шт. | П |
| П6/20-350 | Заглушки стальные фланцевые (для испытаний) | шт. | П |
| Е9-326-4 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3: стенка из рулонных заготовок (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 2,58 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,57 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 1,4 |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 0,18 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,53 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,08 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,51 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00004 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,154 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,019 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00324 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,2 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,6 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 85,7 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,11 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,016 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,057 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,00352 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Фланцы стальные приварные (для испытаний) | шт. | П |
| П6/20-350 | Заглушки стальные фланцевые (для испытаний) | шт. | П |
| Е9-326-5 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3: кровля из щитовых заготовок (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,89 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 10,3 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,02 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,76 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,65 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,05 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 18,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,177 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,037 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00869 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,9 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,7 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,6 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,6 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,07 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,109 |
| Е9-326-6 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3: кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,92 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 9,29 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,03 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,29 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,69 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 19,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,187 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,039 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00934 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,9 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 8,7 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,64 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,64 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,07 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,109 |
| Е9-326-7 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 5000 м3: кровля из рулонных заготовок (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,92 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,92 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 6,25 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,56 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 23,49 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,79 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,87 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 19,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,251 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,046 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00994 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 2,7 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,5 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,05 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,109 |
| Е9-326-8 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3: днище из рулонных заготовок (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 1,21 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,84 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 2,55 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,42 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 1,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,24 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 0,24 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,24 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,15 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,02 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00832 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,4 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00395 |
| Е9-326-9 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3: днище из листовых заготовок (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 9,01 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 0,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 14,28 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,06 |
| М042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.ч | 3,5 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 17,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,315 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,046 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00794 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,3 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 3,2 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,2 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,00085 |
| Е9-326-10 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3: стенка из двух рулонов (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 2,32 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,6 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 1,15 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 0,15 |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 0,28 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,48 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,05 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,52 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,11 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,02 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00155 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,8 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,11 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 11,15 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,11 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Фланцы стальные приварные (для испытаний) | шт. | П |
| П6/20-350 | Заглушки стальные фланцевые (для испытаний) | шт. | П |
| Е9-326-11 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3: стенка из рулонных заготовок (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства, 132 (180) кВт (л. с) | маш.ч | 2,4 |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 0,73 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,53 |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 0,37 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,67 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,07 |
| М101402 | Насосы для нагнетания воды подача 160 м3/ч; напор 30 м | маш.ч | 0,36 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00003 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,13 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,02 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00275 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,1 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,8 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,13 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 7,74 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,13 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-30-10-10/20 | Блоки бетонные для стен подвалов марки 150 | м3 | 0,01 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,01 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Фланцы стальные приварные (для испытаний) | шт. | П |
| П6/20-350 | Заглушки стальные фланцевые (для испытаний) | шт. | П |
| Е9-326-12 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3: кровля из щитовых заготовок (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 0,27 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 12,34 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,08 |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 0,34 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 19,47 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,34 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 17,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,08 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,02 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,00853 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,3 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,56 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,56 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,063 |
| Е9-326-13 | Монтаж элементов резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3: кровля комбинированная из щитовых заготовок и карт листового настила (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,33 |
| М021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 63 т | маш.ч | 0,22 |
| М021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 13,61 |
| М030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.ч | 0,06 |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 0,25 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 24,06 |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 0,25 |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,97 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 21,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,00001 |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,01 |
| 1/10-140-40/125 | Электроды типа Э50А диаметром 4 мм | т | 0,01346 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,4 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 4,3 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 0,44 |
| 1/35 | Материалы для строительства железных дорог и трамвайных путей |  |  |
| 1/35-10-30-15/15 | Шпалы пропитанные для железных дорог широкой колеи, обрезные и необрезные хвойные (кроме лиственницы) тип III | шт. | 0,44 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/55 | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая | кг | 0,04 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/40 | Канаты стальные |  |  |
| 5/40-10-7/4 | Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия, из проволок марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 0,109 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Конструкции стальные | т | 1 |
| П2/20-80-5-10 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т | т | 0,063 |

Раздел 22. Установка шкафов для пожарных кранов

Таблица 9-330. Установка для пожарных кранов шкафов

Состав работ:

а) разметка мест крепления шкафа;

б) установка шкафа;

в) установка рамы в корпус шкафа (норма 2);

г) снятие и установка двери в корпус шкафа (норма 2);

д) крепление подставки под шкаф к полу (норма 3);

е) установка и закрепление шкафа на подставке (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-330-1 | Установка для пожарных кранов шкафов: навесных (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,8 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Шкаф пожарный | шт. | 10 |
| Е9-330-2 | Установка для пожарных кранов шкафов: встроенных (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,8 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Шкаф пожарный | шт. | 10 |
| Е9-330-3 | Установка для пожарных кранов шкафов: приставных (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,8 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Подставка под шкаф | шт. | 10 |
| П2/20-40-35 | Шкаф пожарный | шт. | 10 |

Раздел 23. Установка дверей металлических

Таблица 9-340. Установка дверей металлических входных в квартиры при площади проема до 2 м2

Состав работ:

а) снятие и обратная навеска дверного полотна;

б) установка дверной коробки со сверлением отверстий и креплением;

в) срезка и окраска анкеров;

г) установка и регулировка дверных приборов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-340-1 | Установка дверей металлических входных в квартиры в проемах бетонных стен при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 219,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 5,52 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,74 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,19 |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 2,11 |
| 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм | шт. | 2,11 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 6,32 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,13 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/20 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 12 мм | т | 0,04207 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Колпачки декоративные | шт. | 316 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15 | Дверь металлическая входная в квартиру | м2 | 100 |
| Е9-340-2 | Установка дверей металлических входных в квартиры в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 206,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 5,52 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,74 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,19 |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 2,11 |
| 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм | шт. | 2,11 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 4,51 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,13 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/20 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 12 мм | т | 0,04207 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Колпачки декоративные | шт. | 316 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15 | Дверь металлическая входная в квартиру | м2 | 100 |

Таблица 9-341. Установка дверей металлических тамбурных на лестничных клетках

Состав работ:

а) снятие и обратная навеска дверного полотна;

б) сверление отверстий в дверной коробке, стенах;

в) установка дверной коробки с креплением;

г) срезка и окраска анкеров;

д) установка и регулировка дверных приборов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-341-1 | Установка дверей металлических тамбурных на лестничных клетках однопольных в проемах бетонных стен при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 5,52 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,74 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,015 |
| 1/10-110-50-15/265 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,028 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,19 |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 2,11 |
| 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм | шт. | 2,11 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 6,32 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,13 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/20 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 12 мм | т | 0,04207 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Колпачки декоративные | шт. | 316 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15 | Дверь внутренняя лестничной клетки стальная глухая | м2 | 100 |
| Е9-341-2 | Установка дверей металлических тамбурных на лестничных клетках двупольных в проемах бетонных стен при площади проема свыше 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 209,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,84 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,81 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-110-50-15/265 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,031 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,2 |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 1,96 |
| 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм | шт. | 1,96 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 5,86 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,11 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/20 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 12 мм | т | 0,03903 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Колпачки декоративные | шт. | 293 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15 | Дверь внутренняя лестничной клетки стальная глухая | м2 | 100 |
| Е9-341-3 | Установка дверей металлических тамбурных на лестничных клетках однопольных в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 212,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 5,52 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,74 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,015 |
| 1/10-110-50-15/265 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,028 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,19 |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 2,11 |
| 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм | шт. | 2,11 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 4,51 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,13 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/20 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 12 мм | т | 0,04207 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Колпачки декоративные | шт. | 316 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15 | Дверь внутренняя лестничной клетки стальная глухая | м2 | 100 |
| Е9-341-4 | Установка дверей металлических тамбурных на лестничных клетках двупольных в проемах кирпичных стен при площади проема свыше 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,65 |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 3,84 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,81 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/225 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,013 |
| 1/10-110-50-15/265 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 0,031 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,2 |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 1,96 |
| 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм | шт. | 1,96 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 4,19 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,11 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/20 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 12 мм | т | 0,03903 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Колпачки декоративные | шт. | 293 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15 | Дверь внутренняя лестничной клетки стальная глухая | м2 | 100 |

Таблица 9-342. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной плитами минераловатными

Состав работ:

а) нарезка и укладка плит.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-342-1 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной плитами минераловатными при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 1,09 |
| Е9-342-2 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной плитами минераловатными при площади проема свыше 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,82 |

Таблица 9-343. Установка металлических дверных блоков в обжимной коробке

Состав работ:

а) разборка (разъединение) дверной коробки;

б) установка дверной коробки со сверлением отверстий и креплением;

в) заполнение зазоров монтажной пеной;

г) заделка стыка между частями обжимной коробки герметиком;

д) установка дверного полотна;

е) установка и регулировка дверных приборов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-343-1 | Установка металлических дверных блоков в обжимной коробке в проемах бетонных стен при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 168,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 5,46 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 20,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 13,64 |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" | л | 21,315 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 7,8 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 46,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15 | Блоки дверные металлические в обжимной коробке | м2 | 100 |
| Е9-343-2 | Установка металлических дверных блоков в обжимной коробке в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 5,46 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 13,64 |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" | л | 21,315 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 7,8 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 46,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15 | Блоки дверные металлические в обжимной коробке | м2 | 100 |

Таблица 9-344. Установка металлических противопожарных дымонепроницаемых дверей

Состав работ:

а) очистка мест установки дверного блока (нормы 1-4);

б) снятие полотна с петель дверной коробки (нормы 1-4);

в) установка коробки в проем с выверкой (нормы 1-4);

г) сверление отверстий в стене с забивкой и затяжкой распорных дюбелей (нормы 1-4);

д) навешивание дверного полотна (нормы 1-4);

е) установка и регулировка дверных приборов (нормы 1-4);

ж) заполнение монтажного зазора между дверным блоком и стеной цементно-песчаным раствором (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-344-1 | Установка однопольных металлических противопожарных дымонепроницаемых дверей в проемы бетонных стен при площади дверного блока до 3,0 м2 (единица измерения - 100 м2 площади дверных блоков по наружному обмеру) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 24,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 10,1 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,253 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Колпачок декоративный | шт. | 253 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-18 | Дверь металлическая противопожарная дымонепроницаемая | м2 | 100 |
| Е9-344-2 | Установка двупольных металлических противопожарных дымонепроницаемых дверей в проемы бетонных стен при площади дверного блока свыше 3,0 м2 (единица измерения - 100 м2 площади дверных блоков по наружному обмеру) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,32 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 20,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 8,1 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,202 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Колпачок декоративный | шт. | 202 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-18 | Дверь металлическая противопожарная дымонепроницаемая | м2 | 100 |
| Е9-344-3 | Установка однопольных металлических противопожарных дымонепроницаемых дверей в проемы кирпичных стен при площади дверного блока до 3,0 м2 (единица измерения - 100 м2 площади дверных блоков по наружному обмеру) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,29 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 23,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 7,2 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,253 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Колпачок декоративный | шт. | 253 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-18 | Дверь металлическая противопожарная дымонепроницаемая | м2 | 100 |
| Е9-344-4 | Установка двупольных металлических противопожарных дымонепроницаемых дверей в проемы кирпичных стен при площади дверного блока свыше 3,0 м2 (единица измерения - 100 м2 площади дверных блоков по наружному обмеру) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,32 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 18,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 5,7 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,202 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Колпачок декоративный | шт. | 202 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15-18 | Дверь металлическая противопожарная дымонепроницаемая | м2 | 100 |
| Е9-344-5 | Заполнение монтажного зазора (устройство монтажного шва) цементно-песчаным раствором в проемах бетонных и кирпичных стен (единица измерения - 100 м монтажного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор цементно-песчаный | м3 | 0,24 |

Раздел 24. Установка раздвижных балконных окон из алюминиевого профиля

Таблица 9-350. Установка раздвижных балконных окон из алюминиевого профиля

Состав работ:

а) сборка рамы из алюминиевых профилей с фиксацией шурупами;

б) сверление отверстий в профилях под крепежные дюбели;

в) сверление отверстий в стенах;

г) монтаж алюминиевой рамы с выверкой и закреплением;

д) установка и регулировка створок раздвижного балконного окна;

е) фиксация глухих створок к раме.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-350-1 | Установка раздвижных балконных окон из алюминиевого профиля, площадью свыше 3 до 4 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,81 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 21,71 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 6,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 2,1 |
| 1/10-170-10/35 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм | шт. | 2,1 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 8,4 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 13,2 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,132 |
| 1/10-240-30-45/14 | Дюбель металлический рамный 10 х 182 | 10 шт. | 15,8 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Окна балконные раздвижные алюминиевые в комплекте с шурупами | м2 | 100 |
| Е9-350-2 | Установка раздвижных балконных окон из алюминиевого профиля, площадью свыше 4 до 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,75 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 19,22 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 6,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 1,9 |
| 1/10-170-10/35 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм | шт. | 1,9 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 7,4 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 11,6 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,116 |
| 1/10-240-30-45/14 | Дюбель металлический рамный 10 х 182 | 10 шт. | 14 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,1064 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Окна балконные раздвижные алюминиевые в комплекте с шурупами | м2 | 100 |
| Е9-350-3 | Установка раздвижных балконных окон из алюминиевого профиля, площадью свыше 5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 18,78 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 6,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 1,7 |
| 1/10-170-10/35 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм | шт. | 1,7 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 6,7 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 11,1 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,111 |
| 1/10-240-30-45/14 | Дюбель металлический рамный 10 х 182 | 10 шт. | 11,1 |
| 1/10-280-20/219 | Пластик из полиэтилентерефталата (ПЭТ) листовой прозрачный, размером 1250 х 2050 х 2,0 мм | лист | 0,1216 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-10 | Окна балконные раздвижные алюминиевые в комплекте с шурупами | м2 | 100 |

Таблица 9-351. Устройство верхнего слива при установке раздвижных балконных окон

Состав работ:

а) сверление отверстий в перекрытии;

б) примерка слива, подрезка по длине, отгиб бортиков;

в) установка верхнего слива с креплением к перекрытию;

г) герметизация мест примыканий сливов к перекрытию, боковым откосам и раме.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-351-1 | Устройство верхнего слива при установке раздвижных балконных окон (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,14 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,75 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 13,06 |
| 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм | шт. | 1,7 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 5 |
| 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм | 100 шт. | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-30 | Слив из оцинкованной стали | м | 105 |

Таблица 9-352. Устройство нижнего слива при установке раздвижных балконных окон

Состав работ:

а) примерка слива, подрезка по длине, отгиб бортиков;

б) установка нижнего слива с креплением к раме;

в) герметизация мест примыканий сливов к откосам и раме.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-352-1 | Устройство нижнего слива при установке раздвижных балконных окон (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 6,64 |
| 1/10-240-55-20/60 | Шурупы-саморезы 4,8 х 19 мм | 1000 шт. | 0,393 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-30 | Слив из оцинкованной стали | м | 105 |

Таблица 9-353. Установка подоконной доски из ПВХ при установке раздвижных балконных окон из алюминиевого профиля

Состав работ:

а) подрезка подоконной доски по длине, установка концевиков;

б) установка подоконной доски со сверлением отверстий в раме и креплением;

в) заполнение зазора монтажной пеной;

г) герметизация мест примыканий подоконной доски к раме и боковым откосам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-353-1 | Установка подоконной доски из ПВХ при установке раздвижных балконных окон из алюминиевого профиля (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,21 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 1,07 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 6,64 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 2,5 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,27 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 2 |
| 1/10-240-55-20/80 | Шурупы-саморезы 4,8 х 28 мм | 1000 шт. | 0,393 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| 2/40-30/30 | Концевик пластиковый (для окон) | шт. | 70 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-25-5 | Доска подоконная из ПВХ | м | 105 |

Таблица 9-354. Заполнение зазора между балконной рамой и стеной монтажной пеной

Состав работ:

а) заполнение зазора монтажной пеной;

б) обрезка излишков пены.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-354-1 | Заполнение зазора между балконной рамой и стеной монтажной пеной (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 7 |

Таблица 9-355. Установка наличников из ПВХ при установке раздвижных балконных окон

Состав работ:

а) примерка и подрезка наличника;

б) снятие защитной пленки с наличника;

в) наклейка наличника с креплением шурупами;

г) герметизация мест примыканий наличников к раме.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-355-1 | Установка наличников из ПВХ при установке раздвижных балконных окон (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 3,21 |
| 1/10-240-55-20/40 | Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм | 1000 шт. | 0,546 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-25-10 | Наличник из ПВХ | м | 105 |

Раздел 25. Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов

Таблица 9-356. Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов в проемы кирпичных стен с креплением дюбелями

Состав работ:

а) снятие и обратная навеска дверного полотна;

б) наклейка герметизирующей ленты ПСУЛ (нормы 1-2);

в) установка дверной коробки со сверлением отверстий и креплением;

г) установка и регулировка дверных приборов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-356-1 | Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов в наружных дверных проемах в кирпичных стенах с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 8,4 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 6,35 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 12,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/35 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм | шт. | 0,97 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,05 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 39,7 |
| 1/10-240-35/36 | Заглушка полиэтиленовая рамного анкера | 1000 шт. | 0,397 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента герметизирующая ПСУЛ | м | 225 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-40 | Блоки дверные из алюминиевых сплавов | м2 | 100 |
| П2/30-55 | Заглушки декоративные на петли | шт. | 80 |
| Е9-356-2 | Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов в наружных дверных проемах в кирпичных стенах с креплением дюбелями, при площади проема свыше 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,62 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,66 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 7,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/35 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм | шт. | 0,69 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,76 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 25,9 |
| 1/10-240-35/36 | Заглушка полиэтиленовая рамного анкера | 1000 шт. | 0,259 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента герметизирующая ПСУЛ | м | 153,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-40 | Блоки дверные из алюминиевых сплавов | м2 | 100 |
| П2/30-55 | Заглушки декоративные на петли | шт. | 87 |
| Е9-356-3 | Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 8,4 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 6,35 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 12,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/35 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм | шт. | 0,97 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,05 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 39,7 |
| 1/10-240-35/36 | Заглушка полиэтиленовая рамного анкера | 1000 шт. | 0,397 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-40 | Блоки дверные из алюминиевых сплавов | м2 | 100 |
| П2/30-55 | Заглушки декоративные на петли | шт. | 80 |
| Е9-356-4 | Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема свыше 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,62 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,66 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 7,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/35 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм | шт. | 0,69 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,76 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 25,9 |
| 1/10-240-35/36 | Заглушка полиэтиленовая рамного анкера | 1000 шт. | 0,259 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-40 | Блоки дверные из алюминиевых сплавов | м2 | 100 |
| П2/30-55 | Заглушки декоративные на петли | шт. | 87 |

Таблица 9-357. Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов в проемы кирпичных стен с креплением анкерными пластинами

Состав работ:

а) снятие и обратная навеска дверного полотна;

б) наклейка герметизирующей ленты ПСУЛ (нормы 1-2);

в) крепление анкерных пластин к дверной коробке;

г) установка дверной коробки в проем;

д) крепление анкерных пластин к проему со сверлением отверстий;

е) установка и регулировка дверных приборов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-357-1 | Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов в наружных дверных проемах в кирпичных стенах с креплением анкерными пластинами, при площади проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 8,4 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 11,11 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 1,05 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 4,76 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента герметизирующая ПСУЛ | м | 225 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-40 | Блоки дверные из алюминиевых сплавов | м2 | 100 |
| П2/30-55 | Заглушки декоративные на петли | шт. | 80 |
| Е9-357-2 | Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов в наружных дверных проемах в кирпичных стенах с креплением анкерными пластинами, при площади проема свыше 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,62 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 7,96 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,76 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 3,44 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента герметизирующая ПСУЛ | м | 153,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-40 | Блоки дверные из алюминиевых сплавов | м2 | 100 |
| П2/30-55 | Заглушки декоративные на петли | шт. | 87 |
| Е9-357-3 | Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением анкерными пластинами, при площади проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 8,4 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 11,11 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 6,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 1,05 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 4,76 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-40 | Блоки дверные из алюминиевых сплавов | м2 | 100 |
| П2/30-55 | Заглушки декоративные на петли | шт. | 80 |
| Е9-357-4 | Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением анкерными пластинами, при площади проема свыше 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,62 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 7,96 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,76 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 3,44 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-40 | Блоки дверные из алюминиевых сплавов | м2 | 100 |
| П2/30-55 | Заглушки декоративные на петли | шт. | 87 |

Таблица 9-520. Установка нащельников из окрашенного оцинкованного профиля

Состав работ:

а) комплектование заклепок (нормы 1-2), шурупов (норма 2);

б) сверление отверстий;

в) установка нащельников;

г) герметизация внутренних, наружных стыков и стыков между нащельниками.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-520-1 | Установка нащельников из окрашенного оцинкованного профиля, с двухрядным креплением заклепками (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 37,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 37,54 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 15,5 |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 5,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35-20 | Нащельник | м | 105 |
| Е9-520-2 | Установка нащельников из окрашенного оцинкованного профиля, с двухрядным креплением шурупами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 34,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 34,01 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 15,5 |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 4 |
| 1/10-240-55-20/40 | Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм | 1000 шт. | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35-20 | Нащельник | м | 105 |

Таблица 9-521. Герметизация стыков стеновых панелей металлических трехслойных с утеплителем

Состав работ:

а) нанесение силикона в углубление паза стеновой панели (норма 1);

б) заполнение стыков монтажной пеной (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-521-1 | Герметизация стыков силиконом (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 8,2 |
| Е9-521-2 | Заполнение стыков стеновых панелей монтажной пеной (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-280 | Пена полиуретановая | мл | П |

Таблица 9-522. Сверление отверстий в металлических конструкциях

Состав работ:

а) разметка осей отверстий;

б) кернение центров отверстий;

в) сверление отверстий;

г) заточка сверла.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-522-1 | Сверление отверстий в металлических конструкциях диаметром 5 мм, глубиной 5 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331008 | Станок заточный | маш.ч | 0,2 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 1,76 |
| Е9-522-2 | Сверление отверстий в металлических конструкциях диаметром 5 мм, глубиной 8 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331008 | Станок заточный | маш.ч | 0,31 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 2,72 |
| Е9-522-3 | Сверление отверстий в металлических конструкциях диаметром 5 мм, глубиной 10 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331008 | Станок заточный | маш.ч | 0,4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 3,52 |
| Е9-522-4 | Сверление отверстий в металлических конструкциях диаметром 5 мм, глубиной 15 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331008 | Станок заточный | маш.ч | 0,58 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 5,12 |
| Е9-522-5 | Сверление отверстий в металлических конструкциях диаметром 8 мм, глубиной 5 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331008 | Станок заточный | маш.ч | 0,22 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/95 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 7-8,6 мм | шт. | 1,92 |
| Е9-522-6 | Сверление отверстий в металлических конструкциях диаметром 8 мм, глубиной 8 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331008 | Станок заточный | маш.ч | 0,34 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/95 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 7-8,6 мм | шт. | 3,04 |
| Е9-522-7 | Сверление отверстий в металлических конструкциях диаметром 8 мм, глубиной 10 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331008 | Станок заточный | маш.ч | 0,41 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/95 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 7-8,6 мм | шт. | 3,68 |
| Е9-522-8 | Сверление отверстий в металлических конструкциях диаметром 8 мм, глубиной 15 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331008 | Станок заточный | маш.ч | 0,63 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/95 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 7-8,6 мм | шт. | 5,6 |
| Е9-522-9 | Сверление отверстий в металлических конструкциях диаметром 10 мм, глубиной 8 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331008 | Станок заточный | маш.ч | 0,36 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/35 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм | шт. | 3,2 |
| Е9-522-10 | Сверление отверстий в металлических конструкциях диаметром 10 мм, глубиной 10 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331008 | Станок заточный | маш.ч | 0,45 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/35 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм | шт. | 4 |
| Е9-522-11 | Сверление отверстий в металлических конструкциях диаметром 10 мм, глубиной 15 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331008 | Станок заточный | маш.ч | 0,65 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/35 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм | шт. | 5,76 |
| Е9-522-12 | Сверление отверстий в металлических конструкциях диаметром 14 мм, глубиной 10 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331008 | Станок заточный | маш.ч | 0,49 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 4,32 |
| Е9-522-13 | Сверление отверстий в металлических конструкциях диаметром 14 мм, глубиной 15 мм (единица измерения - 100 отверстий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331008 | Станок заточный | маш.ч | 0,7 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 6,24 |

Таблица 9-523. Резка металлопроката

Состав работ:

а) разметка, нанесение линий реза;

б) подготовка к работе баллонов с газом, подключение и продувка шлангов;

в) опробование (регулировка) резака;

г) резка угловой стали;

д) отключение шлангов, уборка;

е) зачистка торцов после резки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-523-1 | Резка металлопроката: уголок 36 х 4 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,632 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,16 |
| Е9-523-2 | Резка металлопроката: уголок 50 х 5 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,104 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,27 |
| Е9-523-3 | Резка металлопроката: уголок 63 х 6 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,674 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,409 |
| Е9-523-4 | Резка металлопроката: уголок 70 х 6 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 1,874 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,458 |
| Е9-523-5 | Резка металлопроката: уголок 70 х 8 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,461 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,601 |
| Е9-523-6 | Резка металлопроката: уголок 75 х 6 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,019 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,493 |
| Е9-523-7 | Резка металлопроката: уголок 75 х 9 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,944 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,531 |
| Е9-523-8 | Резка металлопроката: уголок 80 х 6 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,157 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,528 |
| Е9-523-9 | Резка металлопроката: уголок 80 х 8 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,829 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,691 |
| Е9-523-10 | Резка металлопроката: уголок 90 х 6 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,438 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,596 |
| Е9-523-11 | Резка металлопроката: уголок 90 х 9 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 3,588 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,648 |
| Е9-523-12 | Резка металлопроката: уголок 100 х 6,5 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 2,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 2,944 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,72 |
| Е9-523-13 | Резка металлопроката: уголок 100 х 10 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,416 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,797 |
| Е9-523-14 | Резка металлопроката: уголок 100 х 12 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,244 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,947 |
| Е9-523-15 | Резка металлопроката: уголок 100 х 14 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,049 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,09 |
| Е9-523-16 | Резка металлопроката: уголок 100 х 16 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,831 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,114 |
| Е9-523-17 | Резка металлопроката: уголок 125 х 8 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 4,531 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,063 |
| Е9-523-18 | Резка металлопроката: уголок 125 х 10 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 3,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 5,589 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,084 |
| Е9-523-19 | Резка металлопроката: уголок 125 х 12 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,647 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,199 |
| Е9-523-20 | Резка металлопроката: уголок 125 х 14 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,682 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,385 |
| Е9-523-21 | Резка металлопроката: уголок 125 х 16 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,694 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,416 |
| Е9-523-22 | Резка металлопроката: уголок 160 х 10 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 7,222 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,304 |
| Е9-523-23 | Резка металлопроката: уголок 160 х 12 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 8,602 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,552 |
| Е9-523-24 | Резка металлопроката: уголок 160 х 14 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 9,959 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,796 |
| Е9-523-25 | Резка металлопроката: уголок 160 х 16 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 11,293 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,841 |
| Е9-523-26 | Резка металлопроката: уголок 160 х 18 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,604 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,907 |
| Е9-523-27 | Резка металлопроката: уголок 160 х 20 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 13,892 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,103 |
| Е9-523-28 | Резка металлопроката: уголок 200 х 12 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 5,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 10,833 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 1,954 |
| Е9-523-29 | Резка металлопроката: уголок 200 х 14 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 6,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 12,558 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,266 |
| Е9-523-30 | Резка металлопроката: уголок 200 х 16 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 7,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 14,26 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,324 |
| Е9-523-31 | Резка металлопроката: уголок 200 х 20 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 9,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 17,595 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,662 |
| Е9-523-32 | Резка металлопроката: уголок 200 х 25 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 21,689 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,283 |
| Е9-523-33 | Резка металлопроката: уголок 200 х 30 мм (единица измерения - 100 перерезов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.ч | 13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/60 | Кислород технический газообразный | м3 | 25,645 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 3,88 |

Таблица 9-524. Установка роллет накладных с пружинно-инерционным механизмом

Состав работ:

а) сверление отверстий в направляющих и крышке короба;

б) сборка каркаса роллеты;

в) разметка и сверление отверстий в стене;

г) установка и крепление каркаса роллеты;

д) установка роллетного полотна и стопоров;

е) проверка работы роллетного полотна и механизма запирания;

ж) установка крышки короба с креплением;

и) установка заглушек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-524-1 | Установка роллет накладных с пружинно-инерционным механизмом (единица измерения - 10 м2 роллет) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/25 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14 мм | шт. | 0,009 |
| 1/10-170-10/95 | Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 7-8,6 мм | шт. | 0,055 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,649 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20 | Роллеты защитные | компл. | П |

Таблица 9-525. Монтаж панелей типа "СЭНДВИЧ" при устройстве подвесных потолков

Состав работ:

а) снятие термоусадочной пленки;

б) очистка пазов панелей и заполнение их силиконом;

в) разметка мест установки панелей;

г) монтаж панелей с креплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-525-1 | Монтаж панелей типа "СЭНДВИЧ" при устройстве подвесных потолков (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 7,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие оцинкованные | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-5 | Панель типа "СЭНДВИЧ" | м2 | 100 |

Раздел 26. Монтаж алюминиевых конструкций витражей стоечно-ригельной системы

Таблица 9-530. Монтаж алюминиевых конструкций витражей стоечно-ригельной системы

Состав работ:

а) сортировка элементов конструкций металлического каркаса (кронштейнов, стоек, ригелей);

б) разметка поверхности под установку алюминиевого каркаса;

в) сверление отверстий;

г) установка и крепление опорных металлических кронштейнов;

д) установка, крепление и выверка стоек и ригелей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е9-530-1 | Монтаж алюминиевых конструкций витражей стоечно-ригельной системы (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 10,75 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00056 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 2,17 |
| 1/10-240-10-20/65 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00619 |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 4,31 |
| 1/10-240-20/52 | Гайки шестигранные оцинкованные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,00056 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 10,91 |
| 1/10-240-50-16/11 | Шайба оцинкованная диаметром 10 мм | т | 0,000375 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Втулка 8 х 50 | кг | 26,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Стальные кронштейны (опоры нижние, верхние, средние на прогоне, средние на колонне) | т | 0,13298 |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Алюминиевые ригели | т | 0,31135 |
| П2/30-55 | Алюминиевые стойки в сборе с закладными | т | 0,55585 |