НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 9
Металлические конструкции

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі і работы
Зборнік 9
Металічныя канструкцыі

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 9
Metal constructions

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящий Сборник включены нормативы на выполнение работ по монтажу строительных стальных и алюминиевых конструкций производственных, гражданских зданий и сооружений различного назначения.

1.2. Нормативы разработаны на основании типовых и повторно применяемых проектов, учитывают среднеотраслевые условия монтажа конструкций зданий и сооружений и не подлежат корректировке, за исключением оговоренных случаев.

Нормативы не распространяются на конструкции зданий и сооружений, отличающихся по техническим характеристикам или условиям монтажа.

1.3. В нормативах настоящего Сборника предусмотрены расходы на полный комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для выполнения работ по монтажу металлических конструкций.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е9-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 9-1 (норма 1)»).

1.4. Нормативы на выполнение работ по монтажу металлических конструкций рассчитаны исходя из условий полной строительной готовности работ нулевого цикла с соответствующей подготовкой монтажной зоны, складских и сборочных площадок, возведением временных зданий и сооружений, железнодорожных и крановых путей, автодорог и энергетических сетей, а также других строительных работ, необходимых для монтажа конструкций. Расходы на выполнение указанных работ настоящим Сборником не предусмотрены и должны определяться дополнительно.

1.5. Нормативы на выполнение работ по монтажу металлоконструкций учитывают расходы на:

выгрузку конструкций на приобъектном складе;

сортировку конструкций, очистку от загрязнений, исправление деформированных и поврежденных элементов с восстановлением поврежденной огрунтовки (окраски);

укрупнительную сборку отправочных марок в монтажные элементы с устройством и разборкой стендов, стеллажей и шпальных клеток;

подачу в зону монтажа, обеспечение жесткости при монтаже;

устройство и разборку подмостей, настилов, лестниц или других технологических вспомогательных устройств и приспособлений, предусмотренных проектами производства работ и правилами по технике безопасности;

подъем, установку и совместную выверку конструкций;

выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при укрупнительной сборке;

выполнение монтажных соединений (стыков, узлов) при монтаже конструкций (кроме нормативов таблиц 9-1 (нормы 1–5), 9-17 – 9-19, 9-22 (нормы 1–11) – 9-25);

сдачу под смежные работы;

погрузку конструкций, транспортировку в зону производства работ на расстояние до 1 км;

погрузку, транспортировку, разгрузку вспомогательных материалов и приспособлений.

1.6. Нормативы не учитывают расходы на:

1.6.1. Работы по надвижке зданий и сооружений и их частей; конвейерную сборку и поточный монтаж конструкций покрытия производственных зданий и сооружений крупными блоками, устройство конвейерных линий, путей подачи блоков; изготовление, установку и разборку стендов-кондукторов; устройство площадок под конвейерные линии, приконвейерные склады и другие аналогичные работы. Стоимость указанных работ определяется дополнительно по отдельным сметам, составленным на основании проектно-технической документации, и относится на сметную стоимость основных объектов.

1.6.2. Работы по монтажу конструкций с помощью вертолетов. Удорожание по механизации работ определяется на основании согласованной с заказчиком проектно-технической документации как разница между стоимостью использования вертолетов и стоимостью эксплуатации машин, учтенных в нормах.

Указанные расходы учитываются дополнительно в объектной смете в графе прочие средства.

1.6.3. Устройство и эксплуатацию грузопассажирских подъемников.

1.6.4. Производство работ в стесненных условиях, в действующих цехах или цехах, отнесенных к категории с вредными условиями труда.

1.6.5. Работы по защите конструкций от коррозий.

1.6.6. Работы по контролю качества монтажных швов неразрушающими методами (радиографическим, ультразвуковым или др.). Расходы на выполнение этих работ следует определять дополнительно по нормативам таблиц 9-50 – 9-51.

1.7. В случаях, когда в рабочих чертежах предусмотрено применение конструкций из стали с повышенным расчетным пределом прочности, дифференцированным по пределу текучести в зависимости от вида и толщины проката, а также конструкций, запроектированных с учетом коэффициента для воздействий согласно СН 2.01.01-2019 «Основы проектирования строительных конструкций», для определения расходов по монтажу таких конструкций следует пользоваться нормативами, откорректированными в соответствии с поправочными коэффициентами, приведенными в п. 3.1 раздела 3 Технической части.

1.8. Нормативы таблицы 9-1 (нормы 1–5) используются для определения расходов по монтажу металлических каркасов одноэтажных производственных зданий, которые классифицированы в соответствии с параметрами – высота и пролет здания, наличие грузоподъемных кранов. При выборе соответствующей нормы основными условиями принимаются высота и пролет здания.

Эти нормы используются также для определения расходов по монтажу цельнометаллических каркасов покрытий (стропильных и подстропильных ферм, связей по фермам, прогонов) зданий по железобетонным и каменным опорам с применением коэффициентов, приведенных в п. 3.2 раздела 3 Технической части.

1.9. В нормативах таблиц 9-1 (нормы 1–5), 9-2 не учтены расходы по монтажу лестниц, подвесных потолков, рельсов подкрановых путей, путей подвесных кранов, тельферов, мостовых кранов, ограждающих конструкций, фахверков, окон, дверей и ворот, фонарей всех типов, встроенных конструкций, которые следует определять по нормативам на работы по монтажу соответствующих конструктивных элементов.

1.10. В нормативах таблицы 9-3 не учтены расходы по монтажу ограждающих конструкций и рельсов подкрановых путей, которые определяются по нормативам на выполнение работ по монтажу соответствующих конструктивных элементов.

1.11. В нормативах таблиц 9-1 (нормы 1–5), 9-17 – 9-19, 9-22 (нормы 1–11) – 9-25 не учтены расходы по оформлению монтажных узлов (электродуговая сварка, постановка болтов), которые определяются дополнительно по нормативам таблиц 9-48 – 9-49.

1.12. В нормативах таблиц 9-2 – 9-15 учтены расходы по монтажу стальных конструкций зданий и сооружений специального назначения независимо от проектных решений.

1.13. В нормативах таблицы 9-2 (норма 1) учтены расходы по монтажу металлических каркасов главных корпусов мусоросжигательных заводов после окончания монтажа котельных агрегатов.

1.14. В нормативах таблиц 9-7 – 9-9 на монтаж резервуаров и газгольдеров, кроме работ, учтенных в п. 1.5 настоящей части, учтены расходы на выполнение следующих операций:

монтаж люков, лазов, патрубков и др., зачистка околошовной зоны для производства сварочных работ и восстановление грунтовки, гидравлическое испытание корпуса и пневмоиспытание кровли;

не учтены – на выполнение работ по монтажу обвязочных трубопроводов и трубопроводной арматуры, по прокладке трубопроводов для гидравлического испытания корпуса и пневмоиспытания кровли, которые определяются дополнительно.

1.14.1. Нормативы таблицы 9-7 предусматривают следующий метод монтажа металлоконструкций: корпус и днище выполняются из рулонной листовой стали, а окрайки днища и крыша – из отдельных металлических конструктивных элементов.

1.15. В нормативах таблицы 9-9 (нормы 3–4) не учтены расходы на выполнение работ по:

испытанию сварных швов пробным давлением гелиево-воздушной смесью, вакуумированием с обдувом гелием и рабочим продухом;

нанесению экранно-вакуумной изоляции на оболочку сосуда;

вакуумным испытаниям.

1.16. В нормативах таблиц 9-16 – 9-38, 9-41 – 9-46 и 9-53 – 9-55 учтены расходы по монтажу отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, имеющих комбинированные каркасы, независимо от проектных решений.

Расходы по монтажу этих же элементов по железобетонным и каменным опорам определяются по указанным нормативам с применением поправочных коэффициентов, приведенных в п. 3.2 раздела 3 Технической части.

1.17. В нормативах таблиц 9-18, 9-19, 9-21, 9-22, 9-26 – 9-31, 9-41, 9-314 – 9-316 учтены расходы по монтажу конструктивных элементов на высоте до 25 м. При выполнении этих же работ на высоте более 25 м расходы определяются по указанным нормативам с учетом поправочных коэффициентов, приведенных в п. 3.2 раздела 3 Технической части.

1.18. В нормативах таблицы 9-18 (нормы 1–11) не учтены расходы по монтажу конструкций постоянных ограждений по подкрановым балкам и крановых рельсов, которые определяются по соответствующим нормативам настоящего Сборника.

1.19. Расходы по монтажу подвесных путей многоопорных кранов определяются по нормативам таблицы 9-21.

1.20. В нормативах таблицы 9-28 учтены расходы по монтажу зенитных фонарей независимо от проектных решений конструкций покрытия зданий.

1.21. В нормативах таблиц 9-37, 9-38 учтены расходы по монтажу подвесных потолков на высоте до 4 метров. При выполнении этих же работ на высоте более 4 м следует дополнительно учитывать расходы по устройству внутренних лесов.

1.22. В нормативах таблиц 9-39, 9-40 учтены расходы по монтажу конструкций стальных или алюминиевых полов типа ПСШ-5 и ПСА-5 по типовой серии 1.444.2-3.

1.23. В нормативах таблицы 9-42 учтены расходы по монтажу металлических конструкций кровельного покрытия независимо от его площади и конфигурации (кроме деталей обрамления кровли из листовой стали), но с учетом поставки профилированного листа мерной длины, т.е. без резки его в построечных условиях, расходы на выполнение которой определяются дополнительно по нормативам таблицы 9-52.

1.24. В нормативах таблиц 9-44, 9-45 учтены расходы по установке нащельников и деталей обрамления, но не учтены расходы по остеклению оконных проемов и установке резины для окантовки стекла.

1.25. В нормативах таблицы 9-48 учтены расходы по электродуговой ручной сварке электродами Э-46. При использовании электродов других марок, к указанным нормативам применяются поправочные коэффициенты, приведенные в п. 3.3 раздела 3 Технической части.

1.26. В нормативах таблицы 9-49 учтены расходы по постановке всех типов болтов исходя из среднеотраслевых условий и на весь технологический цикл.

1.27. В нормативах таблиц 9-53 – 9-61, 9-63 учтены расходы по монтажу конструкций специального назначения, в том числе встроенных, независимо от проектных решений.

1.28. В нормативах таблицы 9-56 учтены расходы по монтажу конструкций опор канатных дорог для местности с уклоном до 4 %. При уклоне местности более 4 % к нормативам применяются поправочные коэффициенты, приведенные в п. 3.2 раздела 3 Технической части.

1.29. В нормативах таблиц 9-36 (нормы 1–2), 9-38 (норма 2), 9-39 (норма 2), 9-44 (норма 3) и 9-45 учтены расходы по монтажу конструктивных элементов зданий и сооружений из алюминиевых сплавов независимо от проектных решений.

1.30. Расходы по разборке (демонтажу) конструкций, предусмотренные рабочей документацией, определяются по соответствующим нормативам на монтаж с применением коэффициентов, приведенных в п. 3.2 раздела 3 Технической части, без учета расхода материалов, за исключением материалов, необходимых для демонтажа, или определяются на основе индивидуальных нормативов. Нормы расхода материалов, необходимых для выполнения демонтажных работ, определяются согласно проектным решениям.

1.31. В нормативах таблиц 9-325, 9-326 на монтаж резервуаров методом полистовой сварки и на монтаж элементов резервуаров не учтены:

расходы по доставке конструкций от площадки складирования в зону производства работ, которые определяются дополнительно на основании проекта организации строительства;

расходы на выполнение работ по монтажу обвязочных трубопроводов и трубопроводной арматуры, по прокладке трубопроводов для гидравлического испытания корпуса и пневмоиспытания кровли, которые определяются дополнительно.

В нормативах таблицы 9-326 на монтаж элементов резервуаров не учтены расходы на монтаж металлоконструкций лестниц и площадок, врезку приемно-раздаточных патрубков. Расходы на эти работы определяются дополнительно.

1.32. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.33. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9-3 (5), 9-4 (4), 9-17, 9-18 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11), 9-22 (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11), 9-34 (5), 9-41, 9-53 (1), 9-58 (1,3,7), 9-61 (1), 9-64, 9-65, 9-76, 9-78, 9-79 (1), 9-83, 9-85, 9-87, 9-88, 9-200, 9-202, 9-204, 9-206, 9-208, 9-210, 9-212, 9-214, 9-216, 9-218, 9-220, 9-222, 9-224, 9-226, 9-228, 9-230, 9-232, 9-234, 9-301 (1,2), 9-303, 9-306, 9-309 (1,2), 9-316, 9-326, 9-520 (2) | 0.2 | - |
| 9-15 (1) |  | 28.5 |
| 9-13 (2), 9-21 (9), 9-56 (3,5), 9-60 (1,2) |  | 57.6 |
| 9-21 (3), 9-57 (4) |  | 62.3 |

Продолжение таблицы 1

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9-3 (6), 9-5 (3), 9-53 (2,4), 9-54 (2), 9-58 (2,5), 9-77 | 1.4 | - |
| 9-48 (3) |  | 1.5 |
| 9-3 (4) |  | 13.3 |
| 9-15 (2) |  | 27.4 |
| 9-60 (3) |  | 34.2 |
| 9-8 (1,2,3,4), 9-21 (5), 9-44 (3) |  | 43.6 |
| 9-9 (1), 9-13 (1,3,4,5), 9-21 (2,4,6,7,8,12), 9-27, 9-56 (1,2), 9-63 (4) |  | 57 |
| 9-1 (6,7,8,10,11), 9-6 (2), 9-21 (1), 9-24 (4), 9-26 (1) |  | 63.7 |
| 9-340 (1), 9-525 | 2.5 | - |
| 9-57 (5) |  | 17.3 |
| 9-9 (3), 9-46, 9-56 (4) |  | 27.6 |
| 9-325 (8,9) |  | 34.3 |
| 9-21 (10,11), 9-45 (1), 9-57 (7), 9-325 (4,5,6) |  | 43.1 |
| 9-6 (1), 9-10, 9-28 (2), 9-30, 9-57 (2), 9-63 (1,2,3) |  | 55.5 |
| 9-1 (12), 9-11 (3,4), 9-16 (1), 9-23 (4), 9-26 (2), 9-57 (3) |  | 63.9 |
| 9-34 (1,2), 9-35, 9-53 (3), 9-340 (2), 9-343 (1) | 3.4 | - |
| 9-44 (2) |  | 25.5 |
| 9-2 (1,2), 9-9 (2), 9-57 (6), 9-325 (1,7) |  | 42.5 |
| 9-7 (9), 9-20 (2), 9-28 (1), 9-29, 9-57 (1) |  | 52.2 |
| 9-1 (5,9), 9-11 (1,2), 9-16 (2), 9-19, 9-20 (3), 9-24 (1,2,3), 9-63 (6) |  | 64.2 |
| 9-34 (3) | 4.5 | - |
| 9-44 (1), 9-55 (5,6), 9-59 |  | 25.3 |
| 9-55 (1) |  | 35.1 |
| 9-55 (7), 9-325 (2,3) |  | 41.9 |
| 9-7 (5,7) |  | 54.1 |
| 9-1 (1,2,3,4), 9-2 (3), 9-16 (3), 9-20 (1), 9-23 (2), 9-25 (2), 9-38 (2) |  | 63.6 |
| 9-4 (1), 9-341 (2,4), 9-343 (2) | 5.3 | - |
| 9-12 (2), 9-43, 9-45 (2) |  | 35.5 |
| 9-7 (1,2,3,4,6,8), 9-32 |  | 53.7 |
| 9-16 (4), 9-23 (1,3) |  | 64.4 |
| 9-341 (1,3) | 6.4 | - |
| 9-55 (4) |  | 20.4 |
| 9-8 (5), 9-9 (4), 9-12 (1) |  | 33.7 |
| 9-14 |  | 40.8 |
| 9-4 (2), 9-72 (4), 9-530 | 7.5 | - |
| 9-37 |  | 22.6 |
| 9-42 (3), 9-63 (5) |  | 63.5 |
| 9-4 (3), 9-48 (2), 9-54 (1), 9-72 (1,5) | 8.4 | - |
| 9-48 (1,4) |  | 1.7 |
| 9-9 (5), 9-33 |  | 35.9 |
| 9-55 (2) |  | 44.9 |
| 9-42 (2,5) |  | 56.2 |
| 9-25 (1) |  | 64.6 |
| 9-72 (2) | 9.5 | - |
| 9-55 (3) |  | 10.8 |
| 9-31 |  | 30.3 |
| 9-38 (1), 9-42 (1,4) |  | 55.9 |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 9-3 (1,2,3), 9-5 (1), 9-9 (2,3), 9-34 (5), 9-48 (1,2,4), 9-52, 9-54 (1), 9-55, 9-57 (4), 9-62 (6), 9-77, 9-78, 9-79 (1), 9-80, 9-81, 9-301 (1,2), 9-303, 9-305, 9-306, 9-309 (1,2), 9-312, 9-326 (5,6,7,8,9,12,13) | 0.4 | 9.6 |
| 9-4 (1), 9-6 (1), 9-7 (3,4,7,8,9), 9-9 (4,5), 9-20 (2), 9-33, 9-34 (1,3,4), 9-43, 9-44 (3), 9-56 (1,2,5), 9-57 (5), 9-58 (7), 9-59, 9-61 (4,5), 9-62 (7), 9-65 (1,2), 9-325 (8,9), 9-326 (1,2), 9-344 (1), 9-350 (1,2), 9-356 | 1.5 | 9.6 |
| 9-10 (2,3) | 2.5 | 7.6 |
| 9-325 (5) |  | 8.8 |
| 9-4 (2,4), 9-5 (2,3), 9-7 (2,6), 9-9 (1), 9-11 (1), 9-13 (1,2,4,5), 9-16 (1), 9-31, 9-34 (2), 9-42 (4,5), 9-54 (2), 9-56 (3,4), 9-61 (2,3), 9-63 (1,2,3,4), 9-68, 9-200, 9-202, 9-204, 9-212, 9-232, 9-315 (1), 9-323, 9-325 (6,7), 9-343, 9-344 (2,3,4), 9-350 (3) |  | 9.6 |
| 9-15 (1) | 3.4 | 7.3 |
| 9-38 (1) |  | 8.6 |
| 9-2 (2), 9-6 (2), 9-7 (1,5), 9-11 (2), 9-13 (3), 9-21 (11), 9-38 (2), 9-57 (1,6,7), 9-58 (1,2), 9-60 (3), 9-62 (5), 9-65 (4), 9-83, 9-206, 9-210, 9-214, 9-234, 9-315 (2,3), 9-326 (3,4), 9-520 (2) |  | 9.6 |
| 9-15 (2) | 4.6 | 7.9 |
| 9-325 (3,4) |  | 8.8 |
| 9-2 (1), 9-4 (3), 9-8 (3,4), 9-11 (3,4), 9-12 (2), 9-16 (2), 9-21 (5,10), 9-22 (12,13), 9-29, 9-30, 9-41, 9-53 (2), 9-62 (4), 9-64, 9-65 (3), 9-85, 9-86, 9-201, 9-203, 9-205, 9-216, 9-228, 9-230, 9-330, 9-530 |  | 9.6 |
| 9-8 (1), 9-325 (1,2) | 5.5 | 8.7 |
| 9-2 (3), 9-8 (2), 9-12 (1), 9-16 (3,4), 9-21 (4,8), 9-28 (1), 9-37, 9-58 (5,6,8), 9-76, 9-207, 9-208, 9-213, 9-218, 9-220, 9-222, 9-224, 9-226, 9-233, 9-235, 9-520 (1) |  | 9.6 |
| 9-10 (1) | 6.6 | 7 |
| 9-17, 9-18 (1,2,3,5,6,8,9,12), 9-19, 9-21 (6,12), 9-22 (2,3,5,6,7,8,9,10,11), 9-23, 9-24, 9-25, 9-26, 9-28 (2), 9-32, 9-45, 9-53 (3), 9-57 (2), 9-58 (3), 9-88, 9-211, 9-215 |  | 9.6 |
| 9-18 (4,7), 9-21 (7), 9-22 (1,4), 9-44 (2), 9-46, 9-53 (1,4), 9-58 (4), 9-87, 9-217, 9-316, 9-357 | 7.4 | 9.7 |
| 9-1 (4,5), 9-21 (1,9), 9-42 (3), 9-57 (3), 9-60 (1,2), 9-61 (1), 9-62 (1,2,3,8,9), 9-70 (2), 9-326 (10,11), 9-340 (1) | 8.5 | 9.6 |
| 9-1 (1,2,3), 9-8 (5), 9-14, 9-18 (10,11), 9-20 (1,3), 9-21 (2,3), 9-27, 9-35, 9-42 (1,2), 9-44 (1), 9-67, 9-340 (2) | 9.3 | 9.6 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): автопогрузчики, аппараты для газовой сварки и резки, аппараты пескоструйные, газовые горелки, домкраты гидравлические, дрели, компрессоры, лебедки, машины сверлильные, машины шлифовальные, насосы, пилы, сболчиватели пневматические, средства малой механизации, шуруповерты, электрические печи для сушки сварочных материалов и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): ацетилен технический, бельтинг прорезиненный, болты, болты сборочные с гайками и шайбами, бруски, брусья, бязь, ветошь, винты, гвозди, грунтовки, двуокись углерода, дисперсия поливинилацетатная, доски, заклепки, канаты, керосин технический, кислород технический, круги отрезные, круги шлифовальные, мел, мыло, пленка полиэтиленовая, проволока медная, прокат из стали, прокладки паронитовые, растворители, сверла, смесь пропана и бутана технических, спирт технический, шайбы, шпалы, шурупы, шурупы-саморезы, электроды, эмали и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Масса стальных конструкций, изготавливаемых по индивидуальным проектам (чертежам КМ) принимается по массе металлопроката, приведенной в Технической части спецификации металла чертежей КМ, с добавлением 1 % на массу сварных швов и 3 % к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД.

2.2. При подсчете объемов работ по монтажу каркасов зданий (таблицы 9-1 
(нормы 1–5), 9-2) следует включать следующие конструкции: опорные плиты, колонны, подкрановые балки с ограждениями, подстропильные, стропильные, подкраново-подстропильные фермы, прогоны, а также связи по колоннам и фермам всех типов.

2.3. При подсчете объемов работ по монтажу зданий специального назначения (таблица 9-3) не следует включать ограждающие конструкции кровли и стен, рельсы подкрановых путей.

2.4. В случаях, когда предусмотрена поставка окрашенных металлических конструкций или неокрашенных в пакетах, к соответствующим нормативам применяются поправочные коэффициенты, приведенные в п. 3.2 раздела 3 Технической части.

2.5. Долю готовности работ в процентах в составе незавершенного строительного производства рекомендуется определять по показателям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3 – Готовность работ, % полной сметной стоимости

| Наименование сооружений | Подготовительные работы | Укрупнительная сборка | Монтаж | Сдача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Одноэтажные производственные здания (поэлементный монтаж) | 10 | 25 | 55 | 10 |
| 2. Резервуары, газгольдеры | 10 | 30 | 50 | 10 |
| 3. Канатные дороги | 10 | 40 | 40 | 10 |
| 4. Галереи, эстакады, бункеры, силосы, декомпозеры и электролизеры | 5 | 35 | 50 | 10 |
| 5. Другие сооружения | 10 | 15 | 65 | 10 |

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

3.1. Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным пределом прочности по СП 5.04.01-2021 «Стальные конструкции».

| Предел текучести в зависимости от вида и толщины проката, Н/мм2 | Класс прочности стали (по ГОСТ 27772-2022) | Каркасы зданий | Колонны массой до 8 т, фермы – до 3 т | Колонны массой более 8 т, фермы – более 3 т | Балки (независимо от массы) | Сооружения, прочие конструктивные элементы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.1.265-345 | С345, С345К | 1,09 | 1,08 | 1,11 | 1,13 | 1,10 |
| 3.1.2.335-375 | С375 | 1,11 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,12 |
| Предел текучести в зависимости от вида и толщины проката, Н/мм2 | Класс прочности стали (по ГОСТ 27772-2022) | Каркасы зданий | Колонны массой до 8 т, фермы – до 3 т | Колонны массой более 8 т, фермы – более 3 т | Балки (независимо от массы) | Сооружения, прочие конструктивные элементы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.3.390 | С390 | 1,14 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | 1,15 |
| 3.1.4.410 | С440 | 1,28 | 1,26 | 1,30 | 1,32 | 1,29 |
| 3.1.5.440 | С440 | 1,31 | 1,29 | 1,33 | 1,35 | 1,32 |
| 3.1.6.590 | С590 | 1,37 | 1,35 | 1,39 | 1,41 | 1,38 |

Примечание – При определении потребности в ресурсах с использованием на выполнение работы нескольких марок стали коэффициенты применяются к их доле в массе конструкций.

Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах конструкций, запроектированных с учетом коэффициентов последствий kFI согласно СН 2.01.01-2022 «Основы проектирования строительных конструкций», составляют соответственно:

| коэффициент последствий kFl | 1,1 | 1,0 | 0,9; |
| --- | --- | --- | --- |
| коэффициент к нормативам | 1,0 | 0,97 | 0,94. |

3.2. Коэффициенты к нормативам на дополнительные условия производства работ.

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2.1. Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия по железобетонным и каменным опорам | 9-1 (1–5) | 1,18 | 1,18 | – |
| 3.2.2. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам | 9-16 – 9-38, 9-41 – 9-46, 9-53 – 9-55 | 1,10 | – | – |
| 3.2.3. Монтаж конструкций, зданий высотой от 25 до 50 м | 9-18, 9-19, 9-21, 9-22, 9-26 – 9-31, 9-41, 9-314, 9-315, 9-316 | 1,05 | 1,6 | – |
| 3.2.4. Монтаж металлических конструкций опор и станций канатных дорог на местности с уклоном более 4 % до 30 % | 9-56 | 1,4 | – | – |
| 3.2.5. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах | - (за исключением 9-77 – 9-80, 9-83, 9-86 – 9-89, 9-301, 9-305, 9-306, 9-309, | 1,03 | – | – |
|  | 9-312, 9-314, 9-315, 9-520, 9-525, 9-530) |  |  |  |
| 3.2.6. Разборка (демонтаж) металлических конструкций: |  |  |  |  |
| – при получении материалов, пригодных для повторного использования; | – | 0,8 | 0,8 | – |
| – при получении материалов, непригодных для повторного использования | – | 0,3 | 0,3 | – |

3.3. Коэффициенты на замену электродов.

| Марки электродов | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3.1. АНО-5 | 9-48 | 0,58 | 0,58 | – |
| 3.3.2. СМ-11, ДСК-50, ОЗС-22Р | 9-48 | 0,67 | 0,67 | – |
| 3.3.3. СКГ-50, ОЗС-6, АНО-6, УОНИ-13/55У, ВСФ-85 | 9-48 | 0,71 | 0,71 | – |
| 3.3.4. ВН-48 | 9-48 | 0,75 | 0,75 | – |
| 3.3.5. АНО-4, АНО-11, ОЗС-4, ОЗС-18, ОЗС-21, ОЗС-17Н, УОНИ-13/85, ВСФ-65У, АНП-2 | 9-48 | 0,79 | 0,79 | – |
| 3.3.6. НИАТ-3Н, ОЗС-24, АНО-14, ОЗС-25, УОНИ-13/65 | 9-48 | 0,83 | 0,83 | – |
| 3.3.7. ТМУ-21У | 9-48 | 0,92 | 0,92 | – |
| 3.3.8. УОНИ-13/55К | 9-48 | 0,96 | 0,96 | – |
| 3.3.9. МР-3 | 9-48 | 1,00 | 1,00 | – |
| 3.3.10. ОЗС-12 | 9-48 | 1,04 | 1,04 | – |
| 3.3.11. УОНИ-13/55 | 9-48 | 1,08 | 1,08 | – |
| 3.3.12. УОНИ-13/45, ОЗШ-1 | 9-48 | 1,17 | 1,17 | – |