Раздел 01. Деревянные конструкции

01. Конструкции кровельных покрытий

Таблица 10-1. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий

Состав работ:

а) укрупнительная сборка конструкций (нормы 1,2);

б) подъем и установка конструкций с креплением;

в) укладка панелей покрытия с заделкой стыков (норма 10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-1-1 | Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом 18 м (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 4,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 14 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0147 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,0042 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы металлические | кг | П |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Конструкции деревянные клееные | м3 | П |
| Е10-1-2 | Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом 24 м (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,94 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 7,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 20 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,0161 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,0046 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 2,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы металлические | кг | П |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Конструкции деревянные клееные | м3 | П |
| Е10-1-3 | Установка балок пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3 (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 4 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,001722 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,000492 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 0,246 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0041 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы металлические | кг | П |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,00031 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Конструкции деревянные клееные | м3 | П |
| Е10-1-4 | Установка балок пролетом 9 м, объемом более 0,5 м3 (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 6 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,003241 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,000926 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 0,463 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы металлические | кг | П |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,00047 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Конструкции деревянные клееные | м3 | П |
| Е10-1-5 | Установка балок пролетом 12 м (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 12 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0151 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы металлические | кг | П |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Конструкции деревянные клееные | м3 | П |
| Е10-1-6 | Установка балок пролетом 15 м, объемом до 2 м3 (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,57 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,002394 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,000684 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 0,342 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0188 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы металлические | кг | П |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Конструкции деревянные клееные | м3 | П |
| Е10-1-7 | Установка балок пролетом 15 м, объемом более 2 м3 (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 1,57 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,002457 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,000702 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 0,351 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0212 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы металлические | кг | П |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Конструкции деревянные клееные | м3 | П |
| Е10-1-8 | Установка балок пролетом 18 м одинарных, объемом до 5 м3 (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,3 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы металлические | кг | П |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Конструкции деревянные клееные | м3 | П |
| Е10-1-9 | Установка балок пролетом 18 м спаренных, объемом до 10 м3 (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,38 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 1,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/30 | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 7,3 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы металлические | кг | П |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Конструкции деревянные клееные | м3 | П |
| Е10-1-10 | Укладка панелей покрытия длиной 6 м, площадью до 10 м2 (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 0,06 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 8,88 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0095 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы металлические | кг | П |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Конструкции деревянные клееные | м3 | П |
| П2/50-35 | Панели покрытия | м2 | П |

02. Стены

Таблица 10-2. Рубка стен

Состав работ:

а) укладка подкладной доски с прокладкой просмоленой пакли, обернутой двумя слоями толя (нормы 1-5);

б) рубка стен;

в) антисептирование нижних венцов;

г) первичная конопатка стен.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-2-1 | Рубка стен из брусьев толщиной 100 мм (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 254,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/405 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной и толщиной 150 мм, 3 сорта | м3 | 10,2 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 33,6 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0046 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 147 |
| Е10-2-2 | Рубка стен из брусьев толщиной 150 мм (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/405 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной и толщиной 150 мм, 3 сорта | м3 | 15,3 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 34,7 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,005 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 220 |
| Е10-2-3 | Рубка стен из брусьев толщиной 180 мм (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 262,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 12,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/405 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной и толщиной 150 мм, 3 сорта | м3 | 18,4 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 35,4 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00525 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 263 |
| Е10-2-4 | Рубка стен из бревен диаметром 20 см (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 369 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 24,5 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 21 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0153 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 195 |
| Е10-2-5 | Рубка стен из бревен диаметром 24 см (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 373,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 19,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 19,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 29,1 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 24 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0153 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 168 |
| Е10-2-6 | Рубка стен из пластин (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 232,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,18 |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 10,1 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 19 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0096 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 129 |

Таблица 10-3. Дополнительные работы по деревянным стенам

Состав работ:

а) установка прибоин и обшивка досками обшивки (норма 1);

б) острожка бревен и брусьев с одной стороны (нормы 2,3);

в) устройство фронтонов с изготовлением и установкой элементов каркаса и обшивкой досками обшивки (норма 4);

г) установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки (норма 5);

д) обивка стен сталью по войлоку или асбесту (нормы 6-9);

е) проолифка с двух сторон стали (нормы 6,7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-3-1 | Обшивка стен рубленых (единица измерения - 100 м2 стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,64 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-10/5 | Обшивка деревянная хвойных пород, наружная и внутренняя, тип О-3, толщиной 13 мм, шириной от 45 до 55 мм | м3 | 1,43 |
| Е10-3-2 | Острожка брусьев (единица измерения - 100 м2 стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 7,75 |
| Е10-3-3 | Острожка бревен (единица измерения - 100 м2 стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 23,95 |
| Е10-3-4 | Устройство фронтонов (единица измерения - 100 м2 фронтонов за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,36 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 16,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-10/5 | Обшивка деревянная хвойных пород, наружная и внутренняя, тип О-3, толщиной 13 мм, шириной от 45 до 55 мм | м3 | 1,58 |
| Е10-3-5 | Устройство карнизов (единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности карнизов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,58 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,92 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14,9 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-10/5 | Обшивка деревянная хвойных пород, наружная и внутренняя, тип О-3, толщиной 13 мм, шириной от 45 до 55 мм | м3 | 1,06 |
| Е10-3-6 | Обивка стен сталью неоцинкованной по войлоку (единица измерения - 100 м2 стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,18 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,074 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 6,24 |
| 1/10-240-25-50/15 | Гвозди толевые круглые 2,5 х 32 мм | кг | 3,6 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,44 |
| Е10-3-7 | Обивка стен сталью неоцинкованной по асбесту (единица измерения - 100 м2 стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 320 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 6,24 |
| 1/10-240-25-50/15 | Гвозди толевые круглые 2,5 х 32 мм | кг | 3,6 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,44 |
| Е10-3-8 | Обивка стен сталью оцинкованной по войлоку (единица измерения - 100 м2 стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,18 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,074 |
| 1/10-240-25-50/15 | Гвозди толевые круглые 2,5 х 32 мм | кг | 3,6 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,44 |
| Е10-3-9 | Обивка стен сталью оцинкованной по асбесту (единица измерения - 100 м2 стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 320 |
| 1/10-240-25-50/15 | Гвозди толевые круглые 2,5 х 32 мм | кг | 3,6 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,44 |

Таблица 10-4. Установка сжимов для рубленых стен

Состав работ:

а) установка сжимов с постановкой болтов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-4-1 | Установка сжимов для рубленых стен (единица измерения - 100 м сжимов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 1,05 |
| 1/10-110-50-15/305 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,146 |

Таблица 10-5. Установка элементов каркаса

Состав работ:

а) заготовка и установка элементов каркаса с антисептированием нижних обвязок;

б) постановка креплений.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,93 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,45 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00301 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,0075 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00258 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,00258 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,0031 |
| Е10-5-2 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,72 |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,33 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 0,46 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00107 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,0185 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,00186 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,00186 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,0042 |

Таблица 10-6. Устройство стен каркасно-плитных

Состав работ:

а) заготовка и крепление вспомогательного каркаса к несущему;

б) антисептирование стоек;

в) заполнение каркаса фибролитовыми плитами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-6-1 | Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в 1 слой (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 2,07 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,61 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0102 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 15,2 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,0194 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-50 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 50 мм | м3 | 4,54 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,0054 |
| Е10-6-2 | Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в 2 слоя (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 148 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 2,07 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,61 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0102 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 15,2 |
| 1/10-240-10-15/14 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 0,0194 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-50 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 50 мм | м3 | 9,79 |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,0054 |

Таблица 10-7. Обшивка каркасных стен

Состав работ:

а) обшивка стен пергамином (нормы 1,4,5) досками обшивки (норма 1), плитами (нормы 2,3), досками под штукатурку (норма 4);

б) обшивка углов и пересечений (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-7-1 | Обшивка каркасных стен досками обшивки (единица измерения - 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 105 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7,25 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-10/5 | Обшивка деревянная хвойных пород, наружная и внутренняя, тип О-3, толщиной 13 мм, шириной от 45 до 55 мм | м3 | 1,43 |
| Е10-7-2 | Обшивка каркасных стен плитами древесноволокнистыми, 6 мм (единица измерения - 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-5/390 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства МДФ, класс эмиссии Е1, толщина 6 мм, без облицовки | 1000 м2 | 0,1025 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,99 |
| Е10-7-3 | Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными, 16 мм (единица измерения - 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-20 | Плиты древесностружечные | 100 м2 | 1,025 |
| Е10-7-4 | Обшивка каркасных стен досками под штукатурку (единица измерения - 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/725 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 2 |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 105 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6 |
| Е10-7-5 | Обшивка каркасных стен пергамином (единица измерения - 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 105 |

03. Перегородки

Таблица 10-8. Устройство перегородок под штукатурку

Состав работ:

а) устройство диафрагмы с прокладкой толя;

б) изготовление и установка обвязок (норма 1), каркасов (нормы 4-7);

в) устройство перегородок с креплением к стенам;

г) утепление перегородок (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-8-1 | Устройство перегородок щитовых неодранкованных толщиной 48 мм под штукатурку (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/485 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,24 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,5 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,00723 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0064 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Щиты перегородок | м2 | 96,4 |
| Е10-8-2 | Устройство перегородок дощатых двухслойных с прокладкой толя под штукатурку (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/485 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 0,39 |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 6,1 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 120 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,018 |
| Е10-8-3 | Устройство перегородок дощатых однослойных, забранных в обвязки под штукатурку (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/485 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 5,4 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 2,34 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,01 |
| Е10-8-4 | Устройство перегородок каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем под штукатурку (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/485 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,81 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 6,57 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,89 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,022 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Утеплитель | м3 | 7,8 |
| Е10-8-5 | Устройство перегородок каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя под штукатурку (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/485 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,81 |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 6,57 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,89 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,022 |
| Е10-8-6 | Устройство перегородок каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм, однослойных под штукатурку (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/485 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,81 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,52 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,94 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-50 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 75 мм | м3 | 6,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0064 |
| Е10-8-7 | Устройство перегородок каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм, двуслойных, с воздушной прослойкой под штукатурку (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/485 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,82 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,52 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 1,5 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-50 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 50 мм | м3 | 9,46 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0064 |

Таблица 10-9. Устройство чистых перегородок

Состав работ:

а) изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей;

б) установка щитов (норма 1);

в) устройство однослойных дощатых перегородок (норма 2);

г) обшивка каркаса фанерой (нормы 3, 4);

д) крепление перегородок к стенам и полу.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-9-1 | Устройство чистых перегородок щитовых (глухих, под остекление, с металлической сеткой, филенчатых) (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/725 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,02 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/10 | Нащельник деревянный хвойных пород | м | 90 |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 345 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Щиты перегородок | м2 | 96,4 |
| Е10-9-2 | Устройство чистых перегородок дощатых однослойных (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 0,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,19 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 4,6 |
| Е10-9-3 | Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,67 |
| 1/10-110-50-5/485 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 4 сорта | м3 | 0,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/10 | Нащельник деревянный хвойных пород | м | 87 |
| Е10-9-4 | Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 2,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/27 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е1, Ш, 1525 х 1525 мм, толщиной 4 мм | м3 | 0,34 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,76 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/10 | Нащельник деревянный хвойных пород | м | 44 |

Таблица 10-10. Устройство каркасно-филенчатых перегородок и барьеров

Состав работ:

а) изготовление и установка каркаса или обвязок перегородок с острожкой открытых поверхностей;

б) установка щитов;

в) крепление перегородок к стенам и полу;

г) установка приборов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-10-1 | Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах (единица измерения - 100 м2 перегородок и барьеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,54 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0684 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы дверные накладные | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Щиты перегородок | м2 | 100 |
| Е10-10-2 | Устройство барьеров в гардеробных (единица измерения - 100 м2 перегородок и барьеров) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 1,49 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 1,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 174 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы дверные накладные | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Щиты перегородок | м2 | 100 |

04. Перекрытия

Таблица 10-11. Устройство перекрытий с укладкой балок

Состав работ:

а) укладка балок с черепными брусками;

б) установка анкеров (нормы 1-4);

в) антисептирование концов балок с обертыванием толем (нормы 1-4);

г) установка ригелей с креплением хомутами;

д) укладка наката (нормы 1-3, 5-7, 9-11);

е) устройство несущей подшивки (нормы 4,8,12);

ж) прокладка пергамина;

и) утепление перекрытий плитами минераловатными.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-11-1 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 111 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 52,5 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,02 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0175 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,5 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,026 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Балки с черепными брусками | м3 | П |
| П2/50-35 | Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов | м2 | 80 |
| Е10-11-2 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из горбыля (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-10/30 | Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м | м3 | 6,1 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 111 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 52,5 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,02 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0175 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,5 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,026 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Балки с черепными брусками | м3 | П |
| Е10-11-3 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 1,85 |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 111 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 52,5 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,02 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0175 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,5 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,026 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Балки с черепными брусками | м3 | П |
| Е10-11-4 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 2,62 |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 111 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 52,5 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,02 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0175 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,8 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,026 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Балки с черепными брусками | м3 | П |
| Е10-11-5 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из щитов (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 111 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,026 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Балки с черепными брусками | м3 | П |
| П2/50-35 | Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов | м2 | 80 |
| Е10-11-6 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из горбыля (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 191,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-10/30 | Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м | м3 | 6,1 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 111 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,026 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Балки с черепными брусками | м3 | П |
| Е10-11-7 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с накатом из досок (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,97 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 1,85 |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 111 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,026 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Балки с черепными брусками | м3 | П |
| Е10-11-8 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с несущей подшивкой из досок (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 177,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 2,62 |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 111 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,026 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Балки с черепными брусками | м3 | П |
| Е10-11-9 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с накатом из щитов (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 111 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,026 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Балки с черепными брусками | м3 | П |
| П2/50-35 | Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов | м2 | 80 |
| Е10-11-10 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с накатом из горбыля (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-10/30 | Горбыль деловой хвойных пород длиной более 2 м | м3 | 6,1 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 111 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,026 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Балки с черепными брусками | м3 | П |
| Е10-11-11 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с накатом из досок (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,97 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 1,85 |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 111 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,026 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Балки с черепными брусками | м3 | П |
| Е10-11-12 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с несущей подшивкой из досок (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,17 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 2,62 |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 111 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | П |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,026 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Балки с черепными брусками | м3 | П |

Таблица 10-12. Подшивка потолков

Состав работ:

а) подшивка потолков досками обшивки (норма 1), под штукатурку (норма 2), плитами древесноволокнистыми (норма 3), сталью (нормы 4-7);

б) проолифка стали с двух сторон (нормы 4, 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-12-1 | Подшивка потолков досками обшивки (единица измерения - 100 м2 потолков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,3 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-10/43 | Обшивка деревянная хвойных пород, наружная и внутренняя, тип О-1, О-2, О-3, толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | 1,86 |
| Е10-12-2 | Подшивка потолков под штукатурку (единица измерения - 100 м2 потолков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/745 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта | м3 | 2,62 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 13,2 |
| Е10-12-3 | Подшивка потолков плитами древесноволокнистыми толщиной 6 мм (единица измерения - 100 м2 потолков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-5/390 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства МДФ, класс эмиссии Е1, толщина 6 мм, без облицовки | 1000 м2 | 0,105 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 13,2 |
| Е10-12-4 | Подшивка потолков сталью неоцинкованной по дереву (единица измерения - 100 м2 потолков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 3 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,42 |
| Е10-12-5 | Подшивка потолков сталью неоцинкованной по асбесту (единица измерения - 100 м2 потолков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 320 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 3 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,42 |
| Е10-12-6 | Подшивка потолков сталью оцинкованной по дереву (единица измерения - 100 м2 потолков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,42 |
| Е10-12-7 | Подшивка потолков сталью оцинкованной по асбесту (единица измерения - 100 м2 потолков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 320 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,42 |

Таблица 10-13. Укладка ходовых досок

Состав работ:

а) укладка ходовых досок по чердачным перекрытиям.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-13-1 | Укладка ходовых досок (единица измерения - 100 м ходов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/765 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,6 |

05. Стропила

Таблица 10-15. Устройство слуховых окон

Состав работ:

а) устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-15-1 | Устройство слуховых окон (единица измерения - слуховое окно) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое | м2 | 0,4 |
| П1/10-230-20 | Замазка силикатная | кг | 0,4 |
| П1/10-250 | Приборы оконные | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 0,5 |

06. Окна

Таблица 10-16. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

Состав работ:

а) установка блоков (нормы 1-12);

б) прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня и выборка паза в торцах брусьев (бревен) (нормы 5-8);

в) заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной;

г) установка подоконных досок, наличников (нормы 5-12);

д) установка накладных приборов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-16-1 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 164 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,45 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 51,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е10-16-2 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,88 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е10-16-3 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных, площадь проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 256 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 78 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е10-16-4 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных, площадь проема более 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 193 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е10-16-5 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных рубленых, площадь проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 474 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,63 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 51,9 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 587 |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные деревянные | м | 83 |
| Е10-16-6 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных рубленых, площадь проема более 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 337 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,39 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 36 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 380 |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные деревянные | м | 65 |
| Е10-16-7 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых, площадь проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 525 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,63 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 78 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 587 |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные деревянные | м | 83 |
| Е10-16-8 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых, площадь проема более 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 379 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,39 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 54 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 380 |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные деревянные | м | 65 |
| Е10-16-9 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленных, площадь проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 208 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,32 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 51,9 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0204 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 587 |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные деревянные | м | 83 |
| Е10-16-10 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленных, площадь проема более 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 36 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 380 |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные деревянные | м | 65 |
| Е10-16-11 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленных, площадь проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,32 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 83 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0204 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 587 |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные деревянные | м | 83 |
| Е10-16-12 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленных, площадь проема более 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,22 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 65 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 380 |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные деревянные | м | 65 |

Таблица 10-17. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

Состав работ:

а) установка оконных блоков с монтажными досками;

б) заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной;

в) установка наличников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-17-1 | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,49 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 40,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0215 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 428 |
| Е10-17-2 | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 10 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,67 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,25 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 27,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,009 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 283 |
| Е10-17-3 | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема более 10 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,62 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,013 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 16,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,02284 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 220 |

Таблица 10-18. Установка приборов

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-18-1 | Установка приборов фрамужных (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью | шт. | 100 |
| Е10-18-2 | Установка приборов оконных (единица измерения - 100 компл.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты) | компл. | 100 |

Таблица 10-19. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

Состав работ:

а) приварка деталей крепления;

б) установка импостов (нормы 3-5);

в) установка блоков с креплением;

г) обивка коробок рубероидом и заполнение зазора между коробкой и стеной монтажной пеной;

д) прибивка наличников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-19-1 | Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема 1,215 м (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,69 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 33 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,01392 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0244 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-5-5/5 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, Н-2, размером 13 х 34 мм | м | 203 |
| 2/50-30-5-5/15 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, Н-2, размером 13 х 54 мм | м | 90 |
| 2/50-30-5-5/20 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13 х 74 мм | м | 74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е10-19-2 | Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема 1,815 м (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 42,1 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00922 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0161 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-5-5/5 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, Н-2, размером 13 х 34 мм | м | 142 |
| 2/50-30-5-5/15 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, Н-2, размером 13 х 54 мм | м | 54 |
| 2/50-30-5-5/20 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13 х 74 мм | м | 64 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е10-19-3 | Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема 2,415 м (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,35 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 5,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,26 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 34,2 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0087 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0244 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-5-5/5 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, Н-2, размером 13 х 34 мм | м | 124 |
| 2/50-30-5-5/15 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, Н-2, размером 13 х 54 мм | м | 45,7 |
| 2/50-30-5-5/20 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13 х 74 мм | м | 131 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/50-10 | Коробки оконные | м | 17,5 |
| Е10-19-4 | Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема 3,615 м (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,62 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 25,9 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00576 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0165 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-5-5/5 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, Н-2, размером 13 х 34 мм | м | 93 |
| 2/50-30-5-5/15 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, Н-2, размером 13 х 54 мм | м | 30,2 |
| 2/50-30-5-5/20 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13 х 74 мм | м | 100 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/50-10 | Коробки оконные | м | 17,4 |
| Е10-19-5 | Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема 4,215 м (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,11 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,74 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,18 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 30,4 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00591 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0155 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-5-5/5 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, Н-2, размером 13 х 34 мм | м | 84 |
| 2/50-30-5-5/15 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, Н-2, размером 13 х 54 мм | м | 25,8 |
| 2/50-30-5-5/20 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13 х 74 мм | м | 143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/50-10 | Коробки оконные | м | 17,3 |

Таблица 10-20. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий

Состав работ:

а) установка коробок и монтажных досок, заполнение зазора между коробкой и стеной монтажной пеной;

б) пригонка и укрепление переплетов;

в) навеска открывающихся створок и прирезка приборов (нормы 3,4);

г) установка наличников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-20-1 | Заполнение оконных проемов в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными глухими, площадь проема до 5 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,49 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 40,8 |
| 1/10-240-55-10/30 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5 х 35 мм | т | 0,021 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,022 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Коробки оконные | м | 311 |
| П2/50-10 | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 91 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 428 |
| Е10-20-2 | Заполнение оконных проемов в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными глухими, площадь проема до 10 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,25 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 27,3 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0077 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 1,1 |
| 1/10-240-55-10/30 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5 х 35 мм | т | 0,023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,022 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Коробки оконные | м | 242 |
| П2/50-10 | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 93 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 283 |
| Е10-20-3 | Заполнение оконных проемов в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными открывающимися, площадь проема до 5 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,49 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 40,8 |
| 1/10-240-55-10/30 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5 х 35 мм | т | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,022 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Коробки оконные | м | 311 |
| П2/50-10 | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 91 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 428 |
| Е10-20-4 | Заполнение оконных проемов в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными открывающимися, площадь проема до 10 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/785 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,25 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 27,3 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0077 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0022 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 1,1 |
| 1/10-240-55-10/30 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5 х 35 мм | т | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0092 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Коробки оконные | м | 242 |
| П2/50-10 | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 93 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 283 |

Таблица 10-21. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Состав работ:

а) установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, с выборкой паза в торцах брусьев (бревен);

б) конопатка коробок;

в) пригонка и навеска переплетов;

г) укладка уплотняющей прокладки;

д) установка наличников и деревянных подоконных досок;

е) установка приборов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-21-1 | Заполнение оконных проемов в деревянных рубленых стенах переплетами одинарными, площадь проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 620 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,63 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 173 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 425 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 32,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Коробки оконные | м | 380 |
| П2/50-10 | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 74 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 587 |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные деревянные | м | 83 |
| Е10-21-2 | Заполнение оконных проемов в деревянных рубленых стенах переплетами одинарными, площадь проема более 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 412 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,39 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 120 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 338 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 22,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Коробки оконные | м | 317 |
| П2/50-10 | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 81 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 380 |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные деревянные | м | 65 |
| Е10-21-3 | Заполнение оконных проемов в деревянных рубленых стенах переплетами раздельными, площадь проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 765 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,63 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 260 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 425 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 32,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Коробки оконные | м | 380 |
| П2/50-10 | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 160 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 587 |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные деревянные | м | 83 |
| Е10-21-4 | Заполнение оконных проемов в деревянных рубленых стенах переплетами раздельными, площадь проема более 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 497 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,39 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 180 |
| 1/10-235-20/534 | Лента самоклеящаяся уплотнительная УЛ односторонняя, толщиной 3 мм, шириной 30 мм | м | 338 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 22,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Коробки оконные | м | 317 |
| П2/50-10 | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 184 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 380 |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные деревянные | м | 65 |

Таблица 10-22. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах

Состав работ:

а) установка подоконных досок с пригонкой, обивкой войлоком и подливкой раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-22-1 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,089 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,2307 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,56 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/10 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3 | м3 | 0,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные деревянные | м | 140 |
| Е10-22-2 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,052 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,1358 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/10 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3 | м3 | 0,34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные деревянные | м | 74 |
| Е10-22-3 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,035 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0921 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-10-10-10/10 | Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:3 | м3 | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные деревянные | м | 50,7 |

07. Двери

Таблица 10-23. Установка блоков

Состав работ:

а) установка блоков;

б) установка наличников (нормы 3,4);

в) установка приборов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 9,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная «МАКРОФЛЕКС» | л | 32,4 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| Е10-23-2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,27 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная «МАКРОФЛЕКС» | л | 22,5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,68 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| Е10-23-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 10,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 540 |
| Е10-23-4 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 387 |
| Е10-23-5 | Установка блоков для люков в перекрытиях, площадью проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная «МАКРОФЛЕКС» | л | 50,5 |
| 1/10-240-55-10/30 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5 х 35 мм | т | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35-5 | Лазы и люки | м2 | 100 |

Таблица 10-24. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Состав работ:

а) установка коробок с прибивкой вертикальных брусков для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен);

б) пригонка и навеска дверных полотен с установкой приборов;

в) установка наличников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-24-1 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 454 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,88 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,51 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 17,79 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Полотна для блоков дверных | м2 | 85 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 660 |
| П2/50-35 | Коробки дверные | м | 315 |
| Е10-24-2 | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 353 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,33 |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15,39 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/10 | Нащельник деревянный хвойных пород | м | 46,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Полотна для блоков дверных | м2 | 87 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 473 |
| П2/50-35 | Коробки дверные | м | 232 |

Таблица 10-25. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

Состав работ:

а) установка блоков;

б) заполнение зазора между коробкой и стеной монтажной пеной;

в) установка накладных приборов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-25-1 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами спаренными, площадь проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 145 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 50,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-15 | Блоки дверные балконные | м2 | 100 |
| Е10-25-2 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами спаренными, площадь проема более 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 126 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 32,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-15 | Блоки дверные балконные | м2 | 100 |
| Е10-25-3 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 251 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 12,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 75,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-15 | Блоки дверные балконные | м2 | 100 |
| Е10-25-4 | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 233 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 48,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-15 | Блоки дверные балконные | м2 | 100 |

Таблица 10-26. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками

Состав работ:

а) установка блоков с прибивкой вертикальных брусков к коробкам для образования гребня, выборкой паза в торцах брусьев (бревен);

б) конопатка коробок;

в) установка наличников;

г) установка накладных приборов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-26-1 | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами спаренными, площадь проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 426 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 167 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-15 | Блоки дверные балконные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 680 |
| Е10-26-2 | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами спаренными, площадь проема более 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 303 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 107 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-15 | Блоки дверные балконные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 416 |
| Е10-26-3 | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 475 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 251 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-15 | Блоки дверные балконные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 680 |
| Е10-26-4 | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 404 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 161 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-15 | Блоки дверные балконные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 416 |

Таблица 10-27. Установка коробок в деревянных стенах

Состав работ:

а) установка коробок (нормы 1-8);

б) прибивка к коробкам вертикальных брусков для образования гребня, выборка паза в торцах брусьев (бревен) (нормы 1-4);

в) установка распорных досок в дверных коробках (нормы 3,4,7,8);

г) установка наличников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-27-1 | Установка коробок в деревянных рубленых стенах в проемах оконных, площадь до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 386 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,32 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,76 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Коробки оконные | м | 346 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 587 |
| Е10-27-2 | Установка коробок в деревянных рубленых стенах в проемах оконных, площадь более 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 265 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,23 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,59 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Коробки оконные | м | 240 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 380 |
| Е10-27-3 | Установка коробок в деревянных рубленых стенах в проемах дверных, площадь до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 368 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,51 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 660 |
| П2/50-35 | Коробки дверные | м | 315 |
| Е10-27-4 | Установка коробок в деревянных рубленых стенах в проемах дверных, площадь более 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 269 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,33 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,93 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 473 |
| П2/50-35 | Коробки дверные | м | 231 |
| Е10-27-5 | Установка коробок в деревянных нерубленных стенах в проемах оконных, площадь до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0013 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Коробки оконные | м | 346 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 587 |
| Е10-27-6 | Установка коробок в деревянных нерубленных стенах в проемах оконных, площадь более 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0006 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Коробки оконные | м | 240 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 380 |
| Е10-27-7 | Установка коробок в деревянных нерубленных стенах в проемах дверных, площадь до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0012 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 660 |
| П2/50-35 | Коробки дверные | м | 315 |
| Е10-27-8 | Установка коробок в деревянных нерубленных стенах в проемах дверных, площадь более 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0005 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 473 |
| П2/50-35 | Коробки дверные | м | 231 |

Таблица 10-28. Обивка дверей

Состав работ:

а) обивка дверных полотен и коробок сталью по дереву (нормы 5,6,11,12), с прокладкой войлока, пропитанного глиняным раствором (нормы 1,2,7,8), асбестового картона (нормы 3,4,9,10);

б) проолифка стали (нормы 1-6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-28-1 | Обивка дверей неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,452 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 13,39 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 1,07 |
| Е10-28-2 | Обивка дверей неоцинкованной сталью по войлоку с одной стороны (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 104,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,303 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 9 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,72 |
| Е10-28-3 | Обивка дверей неоцинкованной сталью по асбесту с двух сторон (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 147,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 780 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 13,39 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 1,07 |
| Е10-28-4 | Обивка дверей неоцинкованной сталью по асбесту с одной стороны (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 520 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 9 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,72 |
| Е10-28-5 | Обивка дверей неоцинкованной сталью по дереву с двух сторон (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 13,39 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 1,07 |
| Е10-28-6 | Обивка дверей неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 9 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,72 |
| Е10-28-7 | Обивка дверей оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 170,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,452 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 1,07 |
| Е10-28-8 | Обивка дверей оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,303 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,72 |
| Е10-28-9 | Обивка дверей оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 142,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 780 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 1,07 |
| Е10-28-10 | Обивка дверей оцинкованной сталью по асбесту с одной стороны (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-25/45 | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 4 - 6 мм | кг | 520 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,72 |
| Е10-28-11 | Обивка дверей оцинкованной сталью по дереву с двух сторон (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 132,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 1,07 |
| Е10-28-12 | Обивка дверей оцинкованной сталью по дереву с одной стороны (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,72 |

Таблица 10-29. Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах

Состав работ:

а) приготовление гипсового раствора, смачиванием пакли (нормы 1-2);

б) конопатка коробок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-29-1 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,242 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 24,4 |
| Е10-29-2 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,17 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 15,6 |
| Е10-29-3 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах нерубленных, площадь проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 24,4 |
| Е10-29-4 | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах нерубленных, площадь проема более 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 15,6 |

08. Ворота

Таблица 10-30. Установка ворот

Состав работ:

а) обрамление проемов стальными деталями (норма 1);

б) установка деревянных коробок (норма 2);

в) установка полотен;

г) установка поковок и приборов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-30-1 | Установка ворот с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками (единица измерения - 100 м2 полотен и проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,86 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 50,98 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,012 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 22,4 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 6,7 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 11 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,24 |
| 1/10-260-40-1/12 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4.0 мм | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое | м2 | 12,9 |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Каркасы ворот раздвижных, распашных, подъемных, подъемноповоротных | т | 3,91 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-25 | Ворота распашные | м2 | 100 |
| Е10-30-2 | Установка ворот с коробками деревянными с утепленными полотнами и калитками (единица измерения - 100 м2 полотен и проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 90,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-150/50 | Дрань штукатурная длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 0,465 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0124 |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,08064 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Коробки оконные | м | 83 |
| П2/50-25 | Ворота распашные | м2 | 90 |

09. Лестницы внутриквартирные, крыльца, козырьки

Таблица 10-31. Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков

Состав работ:

а) изготовление элементов, сборка и установка лестничных маршей, площадок со стойками, перил (нормы 1,2);

б) подшивка лестничных маршей и площадок досками обшивки (норма 1);

в) заготовка и установка элементов крылец (норма 3) и козырьков (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-31-1 | Устройство лестниц внутриквартирных с подшивкой досками обшивки (единица измерения - м2 горизонтальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,22 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-10/43 | Обшивка деревянная хвойных пород, наружная и внутренняя, тип О-1, О-2, О-3, толщиной 16 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм | м3 | 0,02 |
| Е10-31-2 | Устройство лестниц внутриквартирных без подшивки (единица измерения - м2 горизонтальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,03 |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,22 |
| Е10-31-3 | Устройство крылец (единица измерения - м2 горизонтальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,2 |
| 1/10-110-50-15/725 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,0013 |
| Е10-31-4 | Устройство козырьков (единица измерения - м2 горизонтальной проекции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/725 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 4 сорта | м3 | 0,03 |

10. Каркас из брусьев для навесов и крылец

Таблица 10-32. Установка каркаса из брусьев

Состав работ:

а) установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-32-1 | Установка каркаса из брусьев (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,56 |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,49 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,04 |

11. Встроенные шкафы, антресольные полки, штучные изделия

Таблица 10-33. Установка по месту

Состав работ:

а) сборка, пригонка по месту и крепление шкафных и антресольных стенок (норма 1);

б) установка шкафных и антресольных полок, опорных рамок (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-33-1 | Установка по месту шкафных и антресольных стенок (единица измерения - 100 м2 деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 18,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,064 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Стенки шкафов | м2 | 100 |
| Е10-33-2 | Установка по месту шкафных и антресольных полок (единица измерения - 100 м2 деталей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 18,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 26,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Полки шкафов | м2 | 100 |

Таблица 10-34. Установка дверных блоков

Состав работ:

а) установка и крепление блоков дверных шкафных (норма 1), антресольных (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-34-1 | Установка дверных блоков шкафных (единица измерения - 10 блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Блоки дверные шкафные | м2 | П |
| Е10-34-2 | Установка дверных блоков антресольных (единица измерения - 10 блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 1,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Блоки дверные антресольные | м2 | П |

Таблица 10-35. Установка штучных изделий

Состав работ:

а) установка штучных изделий с креплением, уплотнением швов примыкания раскладками.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-35-1 | Установка штучных изделий (столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.) (единица измерения - 100 изделий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,035 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 400 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Изделия (наименование по проекту) | шт. | 100 |

Таблица 10-36. Установка и крепление наличников

Состав работ:

а) установка и крепление наличников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-36-1 | Установка и крепление наличников (единица измерения - 100 м коробок блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 112 |

12. Эстакады

Таблица 10-37. Устройство эстакад

Состав работ:

а) забивка свай-стоек (нормы 1,2);

б) укладка лежней с гидроизоляцией мастикой, установка стоек (нормы 3-5);

в) изготовление и установка раскосов, схваток, прогонов, балок с креплением болтами, скобами, укладка направляющих и отбойных брусьев, устройство настила (нормы 1-5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-37-1 | Устройство эстакад на сваях, высотой до 3 м (единица измерения - 100 м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1545,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 146,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,01 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 8,45 |
| М140301 | Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т | маш.ч | 122,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 51,5 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 36,1 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 17,4 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,2 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,09 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,511 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,146 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 73 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,134 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,38 |
| Е10-37-2 | Устройство эстакад на сваях, высотой более 3 м (единица измерения - 100 м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1319,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 159,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,1 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 8,76 |
| М140301 | Копры универсальные с дизель-молотом 2,5 т | маш.ч | 134,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 18,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 80 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 21,1 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,3 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,194 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,09 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,546 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,156 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 78 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,066 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,52 |
| Е10-37-3 | Устройство эстакад на лежнях, высотой 1 м (единица измерения - 100 м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2456,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 58,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 29,4 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 50 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 25,6 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 180 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,763 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,218 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 109 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,07 |
| Е10-37-4 | Устройство эстакад на лежнях, высотой 2 м (единица измерения - 100 м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2105,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 58,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 39 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 43,7 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 22,3 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 220 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,791 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,226 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 113 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,022 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,041 |
| Е10-37-5 | Устройство эстакад на лежнях, высотой 3 м и более (единица измерения - 100 м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1892,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 64,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 58,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 57,2 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 31,4 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 16,4 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 220 |
| 1/10-240-10-15/30 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 0,623 |
| 1/10-240-20/13 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 12-14 мм | т | 0,178 |
| 1/10-240-50-16/22 | Шайба диаметром 12 мм | кг | 89 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,125 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0645 |

Таблица 10-38. Ограждение деревянных эстакад

Состав работ:

а) ограждение эстакад.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-38-1 | Ограждение деревянных эстакад (единица измерения - 100 м ограждений) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,24 |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,51 |

Таблица 10-39. Устройство моторных будок

Состав работ:

а) устройство неотапливаемых деревянных будок с настилкой полов, устройством крыши, заполнением оконных и дверных проемов, отделкой помещения.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-39-1 | Устройство моторных будок (единица измерения - 100 м2 площади застройки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 745,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 42,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 34,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 7,6 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 17,1 |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 2,51 |
| 1/10-110-50-15/365 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 13,2 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 3,12 |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 275 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,127 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 430 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 7 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,11 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 297 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0756 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,33 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-5-5/15 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, Н-2, размером 13 х 54 мм | м | 133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,01 |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое | м2 | 17,8 |
| П1/10-250 | Приборы дверные накладные | компл. | 7,84 |
| П1/10-250 | Приборы оконные | компл. | 15,68 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 16,1 |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 15,8 |

13. Ограждение площадок и участков предприятий, зданий и сооружений

Таблица 10-40. Устройство заборов

Состав работ:

а) заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича, с последующей обратной засыпкой (нормы 1-4);

б) изготовление щитов забора с установкой и креплением их.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-40-1 | Устройство заборов, с установкой столбов, глухих (единица измерения - 100 м2 забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,37 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,01 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 2,59 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,8 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,011 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0073 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,032 |
| Е10-40-2 | Устройство заборов, с установкой столбов, решетчатых, высотой до 1,2 м (единица измерения - 100 м2 забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,39 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,09 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,34 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,004 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,029 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,061 |
| Е10-40-3 | Устройство заборов, с установкой столбов, решетчатых, высотой до 1,6 м (единица измерения - 100 м2 забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,26 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,06 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,54 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,005 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0215 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,045 |
| Е10-40-4 | Устройство заборов, с установкой столбов, решетчатых, высотой до 2 м (единица измерения - 100 м2 забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,23 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,97 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,72 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0044 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0171 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,036 |
| Е10-40-5 | Устройство заборов, при установленных столбах, глухих (единица измерения - 100 м2 забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,01 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 2,59 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,8 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,007 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0073 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,032 |
| Е10-40-6 | Устройство заборов, при установленных столбах, решетчатых, высотой до 1,2 м (единица измерения - 100 м2 забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,09 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,34 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0307 |
| Е10-40-7 | Устройство заборов, при установленных столбах, решетчатых, высотой до 1,6 м (единица измерения - 100 м2 забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,06 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,54 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0228 |
| Е10-40-8 | Устройство заборов, при установленных столбах, решетчатых, высотой до 2 м (единица измерения - 100 м2 забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,97 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,72 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0181 |

Таблица 10-41. Устройство калиток

Состав работ:

а) заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича, с последующей обратной засыпкой (нормы 1-4);

б) изготовление элементов калиток с постановкой поковок и навеской их.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-41-1 | Устройство калиток, с установкой столбов, глухих (единица измерения - 100 м2 калиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 395,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,6 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 3,25 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 2,07 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,016 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 1,92 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0987 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| Е10-41-2 | Устройство калиток, с установкой столбов, решетчатых, высотой до 1,2 м (единица измерения - 100 м2 калиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 369,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,16 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 3,41 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1,84 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,011 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 2,94 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| Е10-41-3 | Устройство калиток, с установкой столбов, решетчатых, высотой до 1,6 м (единица измерения - 100 м2 калиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 346,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,28 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 3,4 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,32 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,71 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,012 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 2,18 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0744 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| Е10-41-4 | Устройство калиток, с установкой столбов, решетчатых, высотой до 2 м (единица измерения - 100 м2 калиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 332,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,22 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 2,9 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,2 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,64 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,012 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 1,73 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0592 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| Е10-41-5 | Устройство калиток, при установленных столбах, глухих (единица измерения - 100 м2 калиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 262,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 3,25 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 2,07 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 1,63 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0987 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| Е10-41-6 | Устройство калиток, при установленных столбах, решетчатых, высотой до 1,2 м (единица измерения - 100 м2 калиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 265,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 3,41 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,6 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1,84 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 2,94 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| Е10-41-7 | Устройство калиток, при установленных столбах, решетчатых, высотой до 1,6 м (единица измерения - 100 м2 калиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 263,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 3,4 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,32 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,71 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 2,18 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0744 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| Е10-41-8 | Устройство калиток, при установленных столбах, решетчатых, высотой до 2 м (единица измерения - 100 м2 калиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 261,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 2,9 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,2 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,64 |
| 1/10-230-45-5/230 | Лак универсальный однокомпонентный негорючий огнестойкий полиуретановый для бетонных, металлических и деревянных поверхностей | кг | 1,73 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0592 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |

Таблица 10-42. Устройство ворот

Состав работ:

а) заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой (нормы 1-4);

б) изготовление элементов ворот с постановкой поковок и навеской их.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-42-1 | Устройство ворот, с установкой столбов, глухих (единица измерения - 100 м2 ворот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 324,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,01 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 2,54 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 2,1 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,006 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0351 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| Е10-42-2 | Устройство ворот, с установкой столбов, решетчатых, высотой до 1,2 м (единица измерения - 100 м2 ворот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 333,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,5 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 3 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,58 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1,99 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,008 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0721 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| Е10-42-3 | Устройство ворот, с установкой столбов, решетчатых, высотой до 1,6 м (единица измерения - 100 м2 ворот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 322,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,8 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 2,94 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,35 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,67 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,009 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0535 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| Е10-42-4 | Устройство ворот, с установкой столбов, решетчатых, высотой до 2 м (единица измерения - 100 м2 ворот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 316,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,75 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 2,5 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,38 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,61 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,009 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0425 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| Е10-42-5 | Устройство ворот, при установленных столбах, глухих (единица измерения - 100 м2 ворот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 277,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 2,54 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 2,1 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0351 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| Е10-42-6 | Устройство ворот, при установленных столбах, решетчатых, высотой до 1,2 м (единица измерения - 100 м2 ворот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 282,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 3 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,58 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 1,99 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0721 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| Е10-42-7 | Устройство ворот, при установленных столбах, решетчатых, высотой до 1,6 м (единица измерения - 100 м2 ворот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 2,94 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,35 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,67 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0535 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| Е10-42-8 | Устройство ворот, при установленных столбах, решетчатых, высотой до 2 м (единица измерения - 100 м2 ворот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 279,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 2,5 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 1,38 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,61 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0425 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |

Таблица 10-43. Устройство заборов из щитов

Состав работ:

а) заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой (нормы 1-4);

б) установка и крепление щитов забора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-43-1 | Устройство заборов из щитов, с установкой столбов, глухих (единица измерения - 100 м2 забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,37 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,003 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,00728 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Щиты забора | м2 | 100 |
| Е10-43-2 | Устройство заборов из щитов, с установкой столбов, решетчатых, высотой до 1,2 м (единица измерения - 100 м2 забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,39 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0039 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,029 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,061 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Щиты забора | м2 | 100 |
| Е10-43-3 | Устройство заборов из щитов, с установкой столбов, решетчатых, высотой до 1,6 м (единица измерения - 100 м2 забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,26 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0045 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0215 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Щиты забора | м2 | 100 |
| Е10-43-4 | Устройство заборов из щитов, с установкой столбов, решетчатых, высотой до 2 м (единица измерения - 100 м2 забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,23 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0044 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0171 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,036 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Щиты забора | м2 | 100 |
| Е10-43-5 | Устройство заборов из щитов, при установленных столбах, глухих (единица измерения - 100 м2 забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,00728 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Щиты забора | м2 | 100 |
| Е10-43-6 | Устройство заборов из щитов, при установленных столбах, решетчатых, высотой до 1,2 м (единица измерения - 100 м2 забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,029 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Щиты забора | м2 | 100 |
| Е10-43-7 | Устройство заборов из щитов, при установленных столбах, решетчатых, высотой до 1,6 м (единица измерения - 100 м2 забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0215 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Щиты забора | м2 | 100 |
| Е10-43-8 | Устройство заборов из щитов, при установленных столбах, решетчатых, высотой до 2 м (единица измерения - 100 м2 забора) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0171 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Щиты забора | м2 | 100 |

Таблица 10-44. Устройство калиток из готовых полотен

Состав работ:

а) заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой (нормы 1-4);

б) навеска калиток.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-44-1 | Устройство калиток из готовых полотен, с установкой столбов, глухих (единица измерения - 100 м2 калиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 192,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,6 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0159 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0987 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-25 | Полотна калиток | м2 | 100 |
| Е10-44-2 | Устройство калиток из готовых полотен, с установкой столбов, решетчатых, высотой до 1,2 м (единица измерения - 100 м2 калиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 4,16 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0105 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-25 | Полотна калиток | м2 | 100 |
| Е10-44-3 | Устройство калиток из готовых полотен, с установкой столбов, решетчатых, высотой до 1,6 м (единица измерения - 100 м2 калиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,28 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0123 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0744 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-25 | Полотна калиток | м2 | 100 |
| Е10-44-4 | Устройство калиток из готовых полотен, с установкой столбов, решетчатых, высотой до 2 м (единица измерения - 100 м2 калиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 5,22 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,012 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0592 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,083 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-25 | Полотна калиток | м2 | 100 |
| Е10-44-5 | Устройство калиток из готовых полотен, при установленных столбах, глухих (единица измерения - 100 м2 калиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0987 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-25 | Полотна калиток | м2 | 100 |
| Е10-44-6 | Устройство калиток из готовых полотен, при установленных столбах, решетчатых, высотой до 1,2 м (единица измерения - 100 м2 калиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-25 | Полотна калиток | м2 | 100 |
| Е10-44-7 | Устройство калиток из готовых полотен, при установленных столбах, решетчатых, высотой до 1,6 м (единица измерения - 100 м2 калиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0744 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-25 | Полотна калиток | м2 | 100 |
| Е10-44-8 | Устройство калиток из готовых полотен, при установленных столбах, решетчатых, высотой до 2 м (единица измерения - 100 м2 калиток) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0592 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-25 | Полотна калиток | м2 | 100 |

Таблица 10-45. Устройство ворот из готовых полотен

Состав работ:

а) заготовка, антисептирование и установка деревянных столбов в готовые ямы на подкладки из кирпича с последующей обратной засыпкой (нормы 1-4);

б) установка и крепление полотен ворот.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-45-1 | Устройство ворот из готовых полотен, с установкой столбов, глухих (единица измерения - 100 м2 ворот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 122,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 2,01 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0057 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0315 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-25 | Полотна ворот | м2 | 100 |
| Е10-45-2 | Устройство ворот из готовых полотен, с установкой столбов, решетчатых, высотой до 1,2 м (единица измерения - 100 м2 ворот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,56 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0075 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0721 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-25 | Полотна ворот | м2 | 100 |
| Е10-45-3 | Устройство ворот из готовых полотен, с установкой столбов, решетчатых, высотой до 1,6 м (единица измерения - 100 м2 ворот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,8 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0088 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0535 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-25 | Полотна ворот | м2 | 100 |
| Е10-45-4 | Устройство ворот из готовых полотен, с установкой столбов, решетчатых, высотой до 2 м (единица измерения - 100 м2 ворот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 3,75 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0086 |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0425 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-25 | Полотна ворот | м2 | 100 |
| Е10-45-5 | Устройство ворот из готовых полотен, при установленных столбах, глухих (единица измерения - 100 м2 ворот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0315 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-25 | Полотна ворот | м2 | 100 |
| Е10-45-6 | Устройство ворот из готовых полотен, при установленных столбах, решетчатых, высотой до 1,2 м (единица измерения - 100 м2 ворот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 78,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0721 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-25 | Полотна ворот | м2 | 100 |
| Е10-45-7 | Устройство ворот из готовых полотен, при установленных столбах, решетчатых, высотой до 1,6 м (единица измерения - 100 м2 ворот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0535 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-25 | Полотна ворот | м2 | 100 |
| Е10-45-8 | Устройство ворот из готовых полотен, при установленных столбах, решетчатых, высотой до 2,0 м (единица измерения - 100 м2 ворот) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 18,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/6 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 0,0425 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-25 | Полотна ворот | м2 | 100 |

14. Прочие конструкции

Таблица 10-46. Установка стульев на лежнях

Состав работ:

а) заготовка и установка стульев и лежней;

б) антисептирование пастами;

в) рытье и засыпка ям с трамбованием;

г) выравнивание стульев с нарубанием шипов под обвязки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-46-1 | Установка стульев на лежнях, глубиной заложения до 1,5 м (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 0,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,8 |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,19 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,036 |
| Е10-46-2 | Установка стульев на лежнях, глубиной заложения более 1,5 м (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М160401 | Машины бурильно-крановые на тракторе 66 (90) кВт (л.с) глубиной бурения 1,5-3 м | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,82 |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,17 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,036 |

Таблица 10-47. Устройство ростверков

Состав работ:

а) изготовление элементов ростверка из брусьев;

б) сверление отверстий;

в) выравнивание свай;

г) устройство ростверка и подбалок по деревянным сваям с постановкой болтов и соединительных деталей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-47-1 | Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/285 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,96 |
| 1/10-240-10-15/22 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0192 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,023 |

Таблица 10-48. Устройство цоколей с установкой забирки

Состав работ:

а) рытье траншей;

б) выборка паза в стульях;

в) заготовка и антисептирование элементов забирки и обшивки;

г) установка забирки;

д) обшивка цоколя (норма 1);

е) устройство продухов с заглушками;

ж) утепление засыпкой с внутренней стороны (норма 1);

и) установка сливной доски.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-48-1 | Устройство цоколей с установкой забирки из горбыля с обшивкой досками и утеплением (единица измерения - 100 м2 вертикальной проекции цоколя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 358,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,74 |
| 1/10-110-10/15 | Горбыль деловой хвойных пород длиной от 0,8 до 2 м | м3 | 6,5 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,25 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 2,69 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,174 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-20-40/40 | Гравий керамзитовый фракции 5-10 мм, марки 450 | м3 | 44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,146 |
| Е10-48-2 | Устройство цоколей с установкой забирки из досок (единица измерения - 100 м2 вертикальной проекции цоколя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 219,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/70 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины), толщиной 20-24 см, 2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,74 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,63 |
| 1/10-110-50-15/585 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 5,2 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,062 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,052 |

Таблица 10-49. Укладка по фермам прогонов

Состав работ:

а) укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением;

б) антисептирование верхних кромок прогонов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-49-1 | Укладка по фермам прогонов из досок (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/185 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта | м3 | 1,01 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,002 |
| Е10-49-2 | Укладка по фермам прогонов из брусьев (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/85 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта | м3 | 1,02 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0034 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,001 |

Таблица 10-50. Устройство по фермам настила

Состав работ:

а) укладка элементов покрытия, с прирезкой, пригонкой и креплением;

б) устройство по фермам настила из досок (нормы 2-7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-50-1 | Устройство по фермам настила из щитов деревянных с плитным утеплителем (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,12 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 21,8 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,00231 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 0,0108 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Щиты нефрезированные антисептированные, толщина 73 мм | м2 | 100 |
| Е10-50-2 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм, разреженного (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,22 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 2,1 |
| Е10-50-3 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм, сплошного (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/545 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 2,63 |
| Е10-50-4 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм, разреженного (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 3,36 |
| Е10-50-5 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм, сплошного (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 4,2 |
| Е10-50-6 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм, разреженного (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 4,2 |
| Е10-50-7 | Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм, сплошного (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 5,25 |
| Е10-50-8 | Устройство по фермам настила защитного (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/505 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм, 3 сорта | м3 | 1,7 |

15. Огнезащита конструкций

Таблица 10-51. Огнезащита деревянных конструкций

Состав работ:

а) приготовление огнезащитного состава;

б) поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями (норма 1), атмосферостойкими и водостойкими красками (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов (единица измерения - 10 м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-120/85 | Дрова длиной 1 м сосна, ольха, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,1 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,01 |
| 1/10-135-25/395 | Сульфат аммония насыпью | т | 0,017 |
| 1/10-230-40-42/11 | Полиэфирная порошковая краска для металла П-ПЛ-1321 | т | 0,00012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,067 |
| Е10-51-2 | Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад (единица измерения - 10 м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110902 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,0504 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-25/10 | Краска огнезащитная для древесины | т | 0,098 |

Таблица 10-52. Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам

Состав работ:

а) приготовление огнезащитного состава;

б) поверхностная двукратная обработка древесины аммонийными солями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-52-1 | Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам (единица измерения - 1000 м2 обработанной поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 4,44 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,04 |
| 1/10-135-25/395 | Сульфат аммония насыпью | т | 0,06 |
| 1/10-230-40-42/11 | Полиэфирная порошковая краска для металла П-ПЛ-1321 | т | 0,0004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марки Б | т | 0,23 |

16. Антисептирование

Таблица 10-53. Антисептирование водными растворами за 2 раза

Состав работ:

а) нанесение готового состава на поверхность.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-53-1 | Антисептирование водными растворами за 2 раза стен (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,24 |
| Е10-53-2 | Антисептирование водными растворами за 2 раза перегородок (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,29 |
| Е10-53-3 | Антисептирование водными растворами за 2 раза покрытий по фермам (единица измерения - 100 м2 покрытия по фермам) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,17 |

Таблица 10-54. Антисептирование пастами

Состав работ:

а) нанесение готового состава на скрытую поверхность.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-54-1 | Антисептирование пастами стен рубленых (единица измерения - 100 м2 стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,02 |
| Е10-54-2 | Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,09 |
| Е10-54-3 | Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,11 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,04 |
| Е10-54-4 | Антисептирование пастами перегородок с двух сторон (единица измерения - 100 м2 перегородок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,09 |
| Е10-54-5 | Антисептирование пастами покрытий прогонов по фермам (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,006 |

Раздел 02. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки

01. Щиты дощатые подпольных каналов

Таблица 10-55. Укладка щитов над подпольными каналами

Состав работ:

а) укладка щитов подпольных каналов с пристрожкой и пригонкой по месту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-55-1 | Укладка щитов над подпольными каналами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Щиты нефрезированные антисептированные, толщина 73 мм | м2 | 100 |

02. Колонны деревянные клееные для промышленных зданий

Таблица 10-56. Установка колонн клееных объемом до 1 м3

Состав работ:

а) установка деревянных колонн на фундамент с гидроизоляцией толем (норма 1) и на готовый металлический башмак с гидроизоляцией битумной мастикой (норма 2);

б) установка крепежных металлических элементов со сверлением отверстий (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-56-1 | Установка колонн клееных объемом до 1 м3 на фундамент (единица измерения - колонна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 0,4 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,0009 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Колонны деревянные | м3 | П |
| Е10-56-2 | Установка колонн клееных объемом до 1 м3 на металлический башмак (единица измерения - колонна) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,00042 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Колонны деревянные | м3 | П |

03. Перекрытия цокольные

Таблица 10-57. Сборка цокольных перекрытий

Состав работ:

а) сборка цокольных перекрытий с установкой обвязок, вкладышей, ригелей, прибивкой брусков к стенам (нормы 1-3);

б) сборка цокольных покрытий с укладкой балок (нормы 1,3), лаг (норма 2), устройством полов из строганых досок с плинтусами (нормы 1,2), настилами из нестроганых досок (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-57-1 | Сборка цокольных перекрытий по балкам с дощатыми полами (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 0,04 |
| 1/10-120-10-10/119 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)30-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 105 кг/м3) БЕЛТЕП марки Руф 30 | м3 | 0,14 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 30,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Цокольные перекрытия | м2 | 100 |
| Е10-57-2 | Сборка цокольных перекрытий по лагам с дощатыми полами (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 20,58 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 22,47 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Цокольные перекрытия | м2 | 100 |
| Е10-57-3 | Сборка цокольных перекрытий по балкам с настилами из нестроганых досок (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 23,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Цокольные перекрытия | м2 | 100 |

Таблица 10-58. Утепление цоколя плитами

Состав работ:

а) утепление цоколя плитами в два слоя с обертыванием толем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-58-1 | Утепление цоколя плитами минераловатными толщиной 60 мм (единица измерения - 100 м утепляемого цоколя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 271,26 |
| 1/10-120-10-10/137 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)80-TR15-PL(5)850-WS1 (плотность 200 кг/м3) БЕЛТЕП марки Руф 80 | м3 | 6,64 |
| Е10-58-2 | Утепление цоколя плитами фибролитовыми толщиной 75 мм (единица измерения - 100 м утепляемого цоколя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 288,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-50 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 75 мм | м3 | 8 |

04. Стены наружные и внутренние

Таблица 10-59. Сборка стен щитовой конструкции

Состав работ:

а) сборка стен из щитов с укладкой верхней обвязки, прибивкой нащельников, обшивкой досками, утеплением стыков прокладками из древесноволокнистых плит и конопаткой паклей (нормы 1,2);

б) установка наличников (нормы 1,3), подоконных досок (нормы 1,2);

в) установка накладных приборов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-59-1 | Сборка стен щитовой конструкции наружных с обшивкой досками строгаными (единица измерения - 100 м2 стен без вычета проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-5/70 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие марки М-2 толщиной 12 мм | 1000 м2 | 0,00856 |
| 1/10-100-5/390 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства МДФ, класс эмиссии Е1, толщина 6 мм, без облицовки | 1000 м2 | 0,002 |
| 1/10-110-50-25/35 | Доска строганая в четверть хвойных пород II сорт толщина 40-60 мм | м3 | 0,902 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,119 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 28,97 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 17,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы дверные накладные | компл. | 1,67 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные | шт. | П |
| П2/50-35 | Деревянные детали | м3 | 0,83 |
| П2/50-35 | Щиты инвентарные | м2 | 90 |
| Е10-59-2 | Сборка стен щитовой конструкции наружных с обшивкой досками под штукатурку (единица измерения - 100 м2 стен без вычета проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-5/70 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие марки М-2 толщиной 12 мм | 1000 м2 | 0,00952 |
| 1/10-110-50-25/35 | Доска строганая в четверть хвойных пород II сорт толщина 40-60 мм | м3 | 0,902 |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,069 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 25,4 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные | шт. | П |
| П2/50-35 | Щиты инвентарные | м2 | 90 |
| Е10-59-3 | Сборка стен щитовой конструкции внутренних несущих (единица измерения - 100 м2 стен без вычета проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,33 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-190-5/22 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 0,005 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 11,14 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы дверные накладные | компл. | 7,63 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные детали | м3 | 0,3 |
| П2/50-35 | Щиты инвентарные | м2 | 75 |

Таблица 10-60. Сборка стен каркасной конструкции

Состав работ:

а) сборка наружных и внутренних стен с установкой рам каркаса, верхних и нижних обвязок, заполнением каркаса плитами фибролитовыми (нормы 1-4);

б) обшивка стен плитами твердыми древесноволокнистыми с устройством пароизоляции пергамином (нормы 1,2);

в) обшивка стен досками обшивки (норма 1) или асбестоцементными листами (норма 2);

г) дополнительное утепление стен плитами древесноволокнистыми при строительстве в районах с расчетной температурой воздуха ниже -30 гр. (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-60-1 | Сборка стен каркасной конструкции наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 277,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 6,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,93 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 106,3 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 41,54 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-50 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 75 мм | м3 | 14,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |
| Е10-60-2 | Сборка стен каркасной конструкции наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 322,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 106,3 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 35,74 |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,044 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-20 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 8 мм | м2 | 93,5 |
| П1/10-100-50 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 75 мм | м3 | 14,03 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |
| Е10-60-3 | Сборка стен каркасной конструкции внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 16,66 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 6,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-50 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 75 мм | м3 | 5,58 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |
| Е10-60-4 | Сборка стен каркасной конструкции внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 22,53 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 12,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-50 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 75 мм | м3 | 11,67 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |
| Е10-60-5 | Сборка стен каркасной конструкции с дополнительным утеплением плитами древесноволокнистыми (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,37 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 2,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |

Таблица 10-61. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей

Состав работ:

а) сборка стен из панелей с установкой нижней и верхней обвязок, вкладышей, раскладок и реек в швах панелей;

б) укладка в два слоя рубероида под нижнюю обвязку;

в) герметизация швов уплотняющим жгутом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-61-1 | Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью до 5 м2 (единица измерения - 100 м2 панелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 115,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 18,7 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 37,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Панель деревянная | м2 | 100 |
| Е10-61-2 | Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью до 10 м2 (единица измерения - 100 м2 панелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 7,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 14 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 65,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Панель деревянная | м2 | 100 |
| Е10-61-3 | Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью более 10 м2 (единица измерения - 100 м2 панелей) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 14,9 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 49,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Панель деревянная | м2 | 100 |

Таблица 10-62. Сборка стен для промышленных зданий из панелей

Состав работ:

а) сборка стен из панелей с установкой соединительных деталей;

б) герметизация швов уплотняющим жгутом и мастикой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-62-1 | Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью до 5 м2 (единица измерения - панель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 2,4 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 0,79 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Панели стеновые прямоугольные | м3 | П |
| Е10-62-2 | Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью до 15 м2 (единица измерения - панель) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 2,6 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 0,84 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,0055 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Крепежные элементы | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Панели стеновые прямоугольные | м3 | П |

Таблица 10-63. Сборка стен бескаркасных

Состав работ:

а) сборка стен из крупных и мелких арболитовых блоков с укладкой обвязочного пояса.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-63-1 | Сборка стен бескаркасных из крупных арболитовых блоков (единица измерения - м3 кладки стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 0,45 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1 | Блоки арболитовые | м3 | 0,99 |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 0,3 |
| Е10-63-2 | Сборка стен бескаркасных из мелких арболитовых блоков (единица измерения - м3 кладки стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,00004 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,28 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные детали | м3 | 0,06 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1 | Блоки арболитовые | м3 | 0,95 |

Таблица 10-64. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей

Состав работ:

а) сборка стен из арболитовых панелей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-64-1 | Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 11,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,04 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,01424 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1 | Панели арболитовые | м3 | 19,6 |

Таблица 10-65. Сборка стен из брусьев

Состав работ:

а) сборка стен из брусьев с установкой обгонных досок и вкладышей, прокладкой пакли обернутой толем под подкладную доску, антисептированием нижних венцов и первичной конопаткой стен.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-65-1 | Сборка стен из брусьев толщиной 100 мм (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,26 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 33,6 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,005 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 142 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |
| Е10-65-2 | Сборка стен из брусьев толщиной 150 мм (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 227,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,26 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 34,7 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,005 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 213 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |
| Е10-65-3 | Сборка стен из брусьев толщиной 180 мм (единица измерения - 100 м2 стен за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/345 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,26 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 35,4 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,0053 |
| 1/10-235-3/101 | Пакля пропитанная | кг | 255 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |

05. Рейки маячные

Таблица 10-66. Прибивка по стенам маячных реек

Состав работ:

а) прибивка по стенам маячных реек с разметкой поверхности и пригонкой по месту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-66-1 | Прибивка по стенам маячных реек (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/23 | Рейки деревянные хвойных пород, размер 10 х 40 мм | м | 900 |

06. Перегородки

Таблица 10-67. Сборка перегородок

Состав работ:

а) сборка перегородок из панелей с установкой обвязок и раскладок (нормы 1,2);

б) сборка перегородок щитовых (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-67-1 | Сборка перегородок из панелей площадью до 5 м2 (единица измерения - 100 м2 перегородок без вычета проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 10,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,6 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Панель деревянная | м2 | 100 |
| Е10-67-2 | Сборка перегородок из панелей площадью более 5 м2 (единица измерения - 100 м2 перегородок без вычета проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 5,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 4,9 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Панель деревянная | м2 | 100 |
| Е10-67-3 | Сборка перегородок дощатых щитовых (единица измерения - 100 м2 перегородок без вычета проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 8,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные детали | м3 | 0,11 |
| П2/50-35 | Шиты | м3 | 4,67 |

07. Перекрытия междуэтажные

Таблица 10-68. Сборка перекрытий с настилкой полов

Состав работ:

а) сборка перекрытий с установкой балок и настилкой полов из строганых досок (нормы 1-4);

б) укладка в хомуты ригелей, промежуточных балок и щитов наката (норма 1);

в) укладка плит минераловатных (нормы 1,2);

г) подшивка потолков досками обшивки (нормы 2,3);

д) укладка слоя пароизоляции (нормы 1-3);

е) укладка звукоизоляции из трех слоев рубероида по балкам (нормы 1,2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-68-1 | Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам, с укладкой щитов наката с утеплением плитами минераловатными (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,78 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 76,85 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 24,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг | т | 0,02495 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |
| Е10-68-2 | Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам, с подшивкой досками обшивки с утеплением плитами минераловатными (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 76,85 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 28,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |
| Е10-68-3 | Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам, с подшивкой досками обшивки (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 26,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |
| Е10-68-4 | Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам, открытых (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 94,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 24,53 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |

08. Перекрытия чердачные

Таблица 10-69. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам

Состав работ:

а) сборка перекрытий с укладкой балок, ригелей, щитов наката (нормы 1,2), устройством несущей подшивки досками (норма 3);

б) устройство пароизоляции;

в) утепление перекрытий;

г) укладка ходовых досок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-69-1 | Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением плитами минераловатными (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 82,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,2 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 113,85 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые | м3 | 11,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |
| Е10-69-2 | Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 113,85 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Термолит | м3 | 11,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |
| Е10-69-3 | Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с несущей подшивкой досками, с утеплением плитами минераловатными (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1160 | Пергамин кровельный П-300 | м2 | 113,85 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,57 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые | м3 | 11,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |

Таблица 10-70. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам

Состав работ:

а) сборка перекрытий с установкой деревянных ферм, укладкой щитов наката, прокладкой пергамина, утеплением, укладкой ходовых щитов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-70-1 | Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением минеральным войлоком (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 105,39 |
| 1/10-120-10-10/119 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)30-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 105 кг/м3) БЕЛТЕП марки Руф 30 | м3 | 11,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |
| Е10-70-2 | Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 105,39 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20 | Термолит | м3 | 13,6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |

09. Перекрытия панельные

Таблица 10-71. Сборка перекрытий

Состав работ:

а) сборка перекрытий из панелей с креплением, установкой реек, вкладышей, герметизацией швов уплотняющим жгутом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-71-1 | Сборка перекрытий из панелей площадью до 5 м2 (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 3,27 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00625 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Уплотняющий жгут | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Панель деревянная | м2 | 100 |
| Е10-71-2 | Сборка перекрытий из панелей площадью более 5 м2 (единица измерения - 100 м2 перекрытий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 12,7 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 6,31 |
| 1/10-260-30-18/7 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10 х 100 мм | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Уплотняющий жгут | кг | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-80-10 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения (детали крепления рельс, элементы крепления подвесных потолков, трубопроводов, воздуховодов, закладные детали, детали крепления стеновых панелей, ворот, переплетов, решеток и т.д. ) массой не более 50 кг, с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,00295 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Панель деревянная | м2 | 100 |

10. Стропила

Таблица 10-72. Установка стропил

Состав работ:

а) укладка мауэрлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем;

б) установка стропил с креплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-72-1 | Установка стропил (единица измерения - м3 древесины в конструкции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 3,38 |
| 1/10-230-5/75 | Состав пропиточный деревозащитный ПФ-11, бесцветный, для наружных и внутренних работ | т | 0,00196 |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,0072 |
| 1/10-260-200/12 | Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм | кг | 4,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Стропила | м3 | П |

11. Крыши, карнизы, фронтоны

Таблица 10-73. Сборка кровли, карнизов и фронтонов

Состав работ:

а) сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов и устройством обрешетки, сборка слуховых окон с устройством каркаса, обшивкой боковых стенок;

б) обделка примыканий к стенам и слуховым окнам кровельной сталью, покрытие кровли волнистыми асбестоцементными листами (норма 1);

в) сборка карнизов с прибивкой кобылок, лобовой доски, подшивкой досками обшивки (норма 2);

г) сборка фронтонов из строганых досок с устройством каркаса (норма 3) и из готовых щитов (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-73-1 | Сборка кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 5 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 12,7 |
| 1/10-240-55-10/30 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5 х 35 мм | т | 0,011 |
| 1/10-260-40-15/10 | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 9 - 12 мм | т | 0,005 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,01806 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-20 | Листы асбестоцементные волнистые | м2 | П |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |
| Е10-73-2 | Сборка карнизов (единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности карниза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 14,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |
| Е10-73-3 | Сборка фронтонов из строганых досок (единица измерения - 100 м2 фронтонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,61 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 16,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |
| Е10-73-4 | Сборка фронтонов из готовых щитов (единица измерения - 100 м2 фронтонов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,72 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 12,33 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные щиты фронтонов | м3 | 4,11 |

12. Лестницы

Таблица 10-74. Сборка лестниц с перилами и площадок

Состав работ:

а) сборка лестниц с перилами и площадок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-74-1 | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами прямыми (единица измерения - 100 м2 горизонтальной проекции лестниц) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 26,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции лестниц | м | П |
| Е10-74-2 | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами с забежными ступенями (единица измерения - 100 м2 горизонтальной проекции лестниц) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 194,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 13,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 31,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции лестниц | м | П |

Таблица 10-75. Ограждение лестничных площадок перилами

Состав работ:

а) установка перил на площадках.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-75-1 | Ограждение лестничных площадок перилами (единица измерения - 100 м перил) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 7,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции перил | м3 | П |

13. Веранды, террасы, крыльца, козырьки и люфт-клозеты

Таблица 10-76. Сборка веранд и террас

Состав работ:

а) сборка стен веранд с установкой каркасов, оконных переплетов, дверных полотен, оконных и дверных приборов, частичной обшивкой стен досками обшивки, обделкой примыканий к стенам здания кровельной сталью, устройством карнизов (норма 1);

б) сборка террас с установкой каркасов, ограждений и устройством карнизов (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-76-1 | Сборка веранд (единица измерения - 100 м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 237,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 18,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,47 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 3,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 14,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 60,12 |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,141 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 206,3 |
| П2/50-20 | Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами , однопольные с полотном глухим: ДГ21-7 пл.1,39 м2; ДГ21-8 пл.1,59 м2 | м2 | 22,8 |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |
| Е10-76-2 | Сборка террас (единица измерения - 100 м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,41 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 3,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 16,77 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Переплеты оконные для жилых зданий | м2 | 80,5 |
| П2/50-35 | Деревянные конструкции | м3 | П |

Таблица 10-77. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов

Состав работ:

а) сборка крыльца на 3 ступени (норма 1);

б) сборка козырька над входом без покрытия (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-77-1 | Сборка крыльца на 3 ступени (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,84 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные детали | м3 | П |
| Е10-77-2 | Сборка козырька над входом без покрытия (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 0,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные детали | м3 | П |

14. Сборка зданий из объемных деревянных блоков (контейнеров)

Таблица 10-78. Установка блоков (контейнеров)

Состав работ:

а) установка объемных деревянных блоков (контейнеров) на готовые фундаменты с укладкой гидроизоляции по обвязке, с креплением соединительными деталями (нормы 1, 2);

б) крепление соединительными деталями блоков (контейнеров) между собой (норма 2);

в) разборка защитных щитов проемов;

г) укладка уплотняющих прокладок в вертикальных и горизонтальных швах стен и в дверных проемах (норма 2);

д) прибивка досок по стыкам кровли с покрытием оцинкованной кровельной сталью (норма 2);

е) герметизация вертикальных стыков стен пакетами с прибивкой нащельников (норма 2);

ж) прибивка нащельников в дверных проемах (норма 2);

и) соединение и испытание инженерных систем в жилых, общественных и вспомогательных помещениях производственных зданий (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-78-1 | Установка блоков (контейнеров) без заделки стыков (единица измерения - 10 м3 блока) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 37,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Обьемные деревянные блоки (контейнеры) | м3 | 10 |
| Е10-78-2 | Установка блоков (контейнеров) с заделкой стыков (единица измерения - 10 м3 блока) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 25 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Обьемные деревянные блоки (контейнеры) | м3 | 10 |

Раздел 03. Градирни

Таблица 10-79. Обшивка козырьков воздуховходных окон

Состав работ:

а) установка элементов обшивки козырьков с прирезкой, пригонкой по месту и креплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-79-1 | Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м (единица измерения - 100 м2 обшивки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 140,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 5 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные детали градирен антисептированные из досок | м3 | 3,62 |

Таблица 10-80. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах

Состав работ:

а) установка элементов обшивки поворотных щитов с прирезкой, пригонкой по месту и креплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-80-1 | Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах (единица измерения - 100 м2 щитов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-20/65 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,01 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные детали градирен антисептированные из досок | м3 | 2,6 |

Таблица 10-81. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок

Состав работ:

а) изготовление щитов ветровых перегородок, установка их по месту с креплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-81-1 | Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (единица измерения - 100 м2 щитов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 8,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-20/65 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,064 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 2,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные детали градирен антисептированные из досок | м3 | 2,81 |

Таблица 10-82. Устройство мостков на трубах водораспределения

Состав работ:

а) сборка, установка и крепление мостков с заготовкой и пригонкой отдельных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-82-1 | Устройство мостков на трубах водораспределения (единица измерения - м3 древесины в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-20/65 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм | т | 0,0075 |
| 1/10-240-25-41/15 | Гвозди строительные оцинкованные | кг | 6,3 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0168 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Деревянные детали градирен антисептированные из досок | м3 | 1,05 |

Раздел 04. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами

01. Перегородки на деревянном каркасе

Таблица 10-83. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

Состав работ:

а) устройство по периметру перегородки изоляции из пористой резины;

б) крепление направляющих реек к верхним и нижним перекрытиям;

в) крепление одного или двух слоев гипсокартонных листов;

г) заделка мест примыкания перегородок водостойкой шпатлевкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-83-1 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий, с обшивкой гипсокартонными листами в один слой, без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 172,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 7,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,7 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 14 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,17 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 22,6 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка водостойкая клеевая | т | 0,034 |
| Е10-83-2 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий, с обшивкой гипсокартонными листами в один слой, без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 7,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,66 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,32 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 22 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,23 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15,4 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 2,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка водостойкая клеевая | т | 0,032 |
| Е10-83-3 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий, с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя, без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 7,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,69 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 14 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 420 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,05 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 28,8 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 2,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка водостойкая клеевая | т | 0,06 |
| Е10-83-4 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий, с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя, без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 226,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 7,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,74 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 20 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 420 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,96 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 20,6 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 2,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка водостойкая клеевая | т | 0,056 |
| Е10-83-5 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий, с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 309,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 7,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,7 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,15 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,071 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 14 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,17 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 22,6 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка водостойкая клеевая | т | 0,0336 |
| Е10-83-6 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий, с обшивкой гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 407,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 7,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,78 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 8,24 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,094 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 22 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 3,23 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 15,4 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 2,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка водостойкая клеевая | т | 0,032 |
| Е10-83-7 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий, с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя, с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 348,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 7,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,69 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,15 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,071 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 14 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 420 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,05 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 28,8 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 2,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка водостойкая клеевая | т | 0,06 |
| Е10-83-8 | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий, с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя, с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 446,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 7,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,74 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,28 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 8,24 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,094 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 20 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 420 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 2,96 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 20,6 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка водостойкая клеевая | т | 0,056 |

Таблица 10-84. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру

Состав работ:

а) обмазка по периметру перегородки мастикой;

б) крепление направляющих реек каркаса к верхним и нижним перекрытиям;

в) крепление одного или двух слоев гипсокартонных листов;

г) заделка мест примыкания перегородок гернитом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-84-1 | Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру, с обшивкой гипсокартонными листами в один слой, без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 137,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 6,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,68 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,01 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 117,66 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 22 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка водостойкая клеевая | т | 0,012 |
| Е10-84-2 | Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру, с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя, без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 6,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,68 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,01 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 420 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 234,21 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 28 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 2,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка водостойкая клеевая | т | 0,012 |
| Е10-84-3 | Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру, с обшивкой гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 264,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 6,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,68 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,15 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,01 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 117,66 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 22 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка водостойкая клеевая | т | 0,019 |
| Е10-84-4 | Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру, с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя, с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 306,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 6,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,68 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,15 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,01 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 420 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 234,21 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 28 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 2,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка водостойкая клеевая | т | 0,019 |
| Е10-84-5 | Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру, с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя, с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 360,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 6,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,21 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 9,68 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,02 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 420 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 234,21 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 28 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка водостойкая клеевая | т | 0,019 |

Таблица 10-85. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

Состав работ:

а) наклейка полос пенополиуретана к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания;

б) установка деревянного каркаса перегородки;

в) установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистных плит с креплением их шурупами к каркасу;

г) установка минераловатных плит в перегородках;

д) установка деревянных нащельников;

е) шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-85-1 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,2 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,15 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,08 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 0,5 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,06 |
| 1/10-240-55-10/30 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5 х 35 мм | т | 0,0065 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-5-5/20 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13 х 74 мм | м | 120 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,0003 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,031 |
| Е10-85-2 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой толщиной 75 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 187,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,07 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 7,05 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,08 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,06 |
| 1/10-240-55-10/30 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5 х 35 мм | т | 0,007 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-5-5/20 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13 х 74 мм | м | 130 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,0003 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,031 |
| Е10-85-3 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,34 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 9,49 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,08 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,06 |
| 1/10-240-55-10/30 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5 х 35 мм | т | 0,007 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-5-5/20 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13 х 74 мм | м | 111 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,0003 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,031 |

02. Перегородки на металлическом каркасе

Таблица 10-86. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

Состав работ:

а) наклейка полос пенополиуретана на элементы каркаса, примыкающие к конструкциям здания;

б) установка металлического каркаса перегородки;

в) установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами;

г) установка минераловатных плит с креплением их мастикой к одной из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит (нормы 2-5);

д) установка деревянных нащельников;

е) шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-86-1 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой, без изоляции (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 16,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,08 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-5-5/20 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13 х 74 мм | м | 127 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,0003 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,05 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,19 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,022 |
| Е10-86-2 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 246,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 16,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,15 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,052 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,08 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-5-5/20 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13 х 74 мм | м | 130 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,0003 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,05 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,19 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,022 |
| Е10-86-3 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 270,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 16,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 8,11 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,052 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,08 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-5-5/20 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13 х 74 мм | м | 127 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,0003 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,058 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,179 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,028 |
| Е10-86-4 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 269,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 15,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 9,73 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,052 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,08 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-5-5/20 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13 х 74 мм | м | 116 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,0003 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,05 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,191 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,02 |
| Е10-86-5 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с обшивкой гипсокартонными листами в один слой, с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 268,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 15,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 10,8 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,052 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,08 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-5-5/20 | Наличник деревянный хвойных пород, тип Н-1, размером 13 х 74 мм | м | 107 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 0,0003 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,043 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,204 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,016 |

Таблица 10-87. Устройство перегородок в жилых зданиях

Состав работ:

а) наклейка полос губчатой резины на горизонтальные элементы каркаса (верхние и нижние направляющие);

б) установка металлического каркаса перегородки;

в) установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их самонарезающими винтами к каркасу;

г) установка минераловатных плит с креплением их мастикой, наносимой отдельными мазками на одну из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит (нормы 3-5);

д) зачеканка швов перегородок по периметру герметиком;

е) шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой;

ж) приготовление шпатлевки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-87-1 | Устройство перегородок в жилых зданиях на металлическом однорядном каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 229,99 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 17,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 37 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 4 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 10 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,075 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
| 1/10-240-15/220 | Винты самонарезающие для гипсокартонных плит диаметром 3,5 мм и более длиной 30 мм и более | кг | 4,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,037 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,101 |
| Е10-87-2 | Устройство перегородок в жилых зданиях на металлическом однорядном каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя без изоляции (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 317,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 17,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 37 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 4 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 10 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,075 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 420 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
| 1/10-240-15/220 | Винты самонарезающие для гипсокартонных плит диаметром 3,5 мм и более длиной 30 мм и более | кг | 8,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,037 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,101 |
| Е10-87-3 | Устройство перегородок в жилых зданиях на металлическом однорядном каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 252,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 17,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,15 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,05 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 37 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 4 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 10 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,075 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
| 1/10-240-15/220 | Винты самонарезающие для гипсокартонных плит диаметром 3,5 мм и более длиной 30 мм и более | кг | 4,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,037 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,101 |
| Е10-87-4 | Устройство перегородок в жилых зданиях на металлическом однорядном каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 340,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 17,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,15 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,05 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 37 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 4 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 10 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,075 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 420 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
| 1/10-240-15/220 | Винты самонарезающие для гипсокартонных плит диаметром 3,5 мм и более длиной 30 мм и более | кг | 8,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,037 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,101 |
| Е10-87-5 | Устройство перегородок в жилых зданиях на металлическом двухрядном каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 385,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 31,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,15 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,05 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 37 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 4 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 10 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,075 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 420 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 10 |
| 1/10-240-15/220 | Винты самонарезающие для гипсокартонных плит диаметром 3,5 мм и более длиной 30 мм и более | кг | 8,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,073 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,203 |

Таблица 10-88. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях

Состав работ:

а) наклейка полос губчатой резины к элементам каркаса, примыкающим к конструкциям здания;

б) установка металлического каркаса перегородки;

в) установка гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит с креплением их к каркасу самонарезающими винтами;

г) установка минераловатных плит с креплением их мастикой наносимой отдельными мазками на одну из внутренних поверхностей гипсокартонных листов или гипсоволокнистых плит (нормы 3,4);

д) шпатлевка швов с оклейкой их тканевой лентой;

е) приготовление шпатлевки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-88-1 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 186,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 17,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 1,6 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 4,1 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,031 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 7,9 |
| 1/10-240-15/220 | Винты самонарезающие для гипсокартонных плит диаметром 3,5 мм и более длиной 30 мм и более | кг | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,03 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,124 |
| Е10-88-2 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя без изоляции (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 274,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 17,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 1,6 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 4,1 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,031 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 420 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 7,9 |
| 1/10-240-15/220 | Винты самонарезающие для гипсокартонных плит диаметром 3,5 мм и более длиной 30 мм и более | кг | 10,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,03 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,124 |
| Е10-88-3 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 209,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 17,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,15 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,05 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 1,6 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 4,1 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,031 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 7,9 |
| 1/10-240-15/220 | Винты самонарезающие для гипсокартонных плит диаметром 3,5 мм и более длиной 30 мм и более | кг | 6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,03 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,124 |
| Е10-88-4 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией (единица измерения - 100 м2 перегородок за вычетом проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 297,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 17,11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,15 |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,05 |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 1,6 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 4,1 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1 |
| 1/10-230-55-5/22 | Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (II) (фасованное) | т | 0,031 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 420 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 7,9 |
| 1/10-240-15/220 | Винты самонарезающие для гипсокартонных плит диаметром 3,5 мм и более длиной 30 мм и более | кг | 10,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,03 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,124 |

Таблица 10-89. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках

Состав работ:

а) обделка дверных проемов (установка дополнительных стоек и перемычек).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-89-1 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 (единица измерения - 100 шт. проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/220 | Винты самонарезающие для гипсокартонных плит диаметром 3,5 мм и более длиной 30 мм и более | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,046 |
| Е10-89-2 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 (единица измерения - 100 шт. проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/220 | Винты самонарезающие для гипсокартонных плит диаметром 3,5 мм и более длиной 30 мм и более | кг | 7,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,381 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,174 |
| Е10-89-3 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках общественных зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 (единица измерения - 100 шт. проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/220 | Винты самонарезающие для гипсокартонных плит диаметром 3,5 мм и более длиной 30 мм и более | кг | 8,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 0,048 |
| П1/10-230-55-20 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров, равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 0,147 |

Таблица 10-90. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен

Состав работ:

а) установка деревянных дверных блоков (норма 1);

б) установка металлических коробок с навеской полотен (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-90-1 | Установка деревянных дверных блоков (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/220 | Винты самонарезающие для гипсокартонных плит диаметром 3,5 мм и более длиной 30 мм и более | кг | 3,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| Е10-90-2 | Установка дверных коробок металлических с навеской дверных полотен (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 162,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/220 | Винты самонарезающие для гипсокартонных плит диаметром 3,5 мм и более длиной 30 мм и более | кг | 3,4 |
| 1/10-240-55-10/30 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5 х 35 мм | т | 0,0045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Скобяные изделия | компл. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15 | Коробки дверные металлические | т | П |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Полотна дверные деревянные | м2 | 91 |

Раздел 06. Установка окон и балконных дверей из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен

Таблица 10-100. Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен (вариант I)

Состав работ:

а) демонтаж стеклопакетов и створок;

б) сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы;

в) сверление отверстий в стенах;

г) забивка дюбелей;

д) установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры;

е) крепление анкерной пластины к раме и стене (нормы 2,3,4);

ж) установка окон из ПВХ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-100-1 | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 223,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 40,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | П |
| П1/10-240-30 | Дюбель самораспорный 10 х 152 мм | шт. | 480 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е10-100-2 | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 21,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,268 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,00249 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | П |
| П1/10-240 | Анкерная пластина | шт. | 134 |
| П1/10-240-30 | Дюбель самораспорный 10 х 152 мм | шт. | 536 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е10-100-3 | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 16,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,24 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,00223 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | П |
| П1/10-240 | Анкерная пластина | шт. | 120 |
| П1/10-240-30 | Дюбель самораспорный 10 х 152 мм | шт. | 360 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е10-100-4 | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 14,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,24 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,00223 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | П |
| П1/10-240 | Анкерная пластина | шт. | 120 |
| П1/10-240-30 | Дюбель самораспорный 10 х 152 мм | шт. | 300 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |

Таблица 10-101. Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами (вариант II)

Состав работ:

а) демонтаж стеклопакетов и створок;

б) сверление отверстий в раме под шурупы для крепления анкерных пластин;

в) крепление анкерной пластины саморезом к раме;

г) сверление отверстий в стенах;

д) забивка дюбелей;

е) крепление анкерной пластины к стенам при помощи шурупов;

ж) установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры;

и) установка окон из ПВХ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-101-1 | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 290,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 59,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,96 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,00893 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | П |
| П1/10-240 | Анкерная пластина | шт. | 480 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е10-101-2 | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 2 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 26,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 1,06 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,00986 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | П |
| П1/10-240 | Анкерная пластина | шт. | 530 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е10-101-3 | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия до 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 21,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,88 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,00818 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | П |
| П1/10-240 | Анкерная пластина | шт. | 440 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| Е10-101-4 | Установка окон из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен с креплением поворотными анкерами при площади изделия свыше 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 19,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,84 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,00781 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | П |
| П1/10-240 | Анкерная пластина | шт. | 420 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |

Таблица 10-102. Установка блоков окно-балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен

Состав работ:

а) демонтаж стеклопакетов и створок;

б) сверление отверстий в раме под дюбеля и шурупы;

в) сверление отверстий в стенах;

г) забивка дюбелей;

д) крепление анкерной пластины к стенам при помощи шурупов;

е) установка стеклопакетов, навешивание створок, регулировка фурнитуры;

ж) установка блоков окно-балконная дверь из ПВХ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-102-1 | Установка блоков окно-балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 17,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,132 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,00123 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | П |
| П1/10-240 | Анкерная пластина | шт. | 66 |
| П1/10-240-30 | Дюбель самораспорный 10 х 152 мм | шт. | 330 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-10 | Блоки окно-балконная дверь | м2 | 100 |
| Е10-102-2 | Установка блоков окно-балконная дверь из ПВХ со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 14,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-35/20 | Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 | 1000 шт. | 0,18 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,00167 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | П |
| П1/10-240 | Анкерная пластина | шт. | 60 |
| П1/10-240-30 | Дюбель самораспорный 10 х 152 мм | шт. | 330 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-10 | Блоки окно-балконная дверь | м2 | 100 |

Таблица 10-103. Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам

Состав работ:

а) наклеивание уплотнительной ленты;

б) заполнение швов полиуретановой пеной.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-103-1 | Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из ПВХ к стенам толщиной зазора 0,03 м (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 18,5 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 8,13 |
| 1/10-235-20/100 | Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (ПСУЛ) шириной 12 мм с максимальным расширением ленты 30 мм | м | 105 |
| 1/10-235-20/190 | Лента самоклеящаяся гидро-пароизоляционная теплоотражающая бутилкаучуковая, марки Липлент-МП, шириной 100 мм, толщиной 1,5 мм | м | 105 |

Таблица 10-104. Установка подоконных досок из ДСП

Состав работ:

а) наклеивание кромочной ленты;

б) нанесение полиуретановой пены;

в) промазка стыка силиконовым клеем;

г) установка подоконных досок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-104-1 | Установка подоконных досок из ДСП (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 3,7 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 9,92 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-25 | Доска подоконная | м | 100 |
| Е10-104-2 | Установка подоконных досок из ДСП с сопряжением с наружными ж/б подоконными плитами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 3,7 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 7,81 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-25 | Доска подоконная | м | 100 |

Таблица 10-105. Установка подоконных железобетонных плит

Состав работ:

а) устройство выравнивающих стяжек из цементного раствора;

б) заполнение пространства между цементными стяжками полиуретановой пеной;

в) установка подоконной железобетонной плиты.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-105-1 | Установка подоконных железобетонных плит (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 4,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 15,32 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Плиты железобетонные | м | 100 |

Таблица 10-107. Соединение окна и балконной рамы при помощи подставочного профиля

Состав работ:

а) разметка и сверление отверстий;

б) наклеивание уплотнительной ленты;

в) крепление балконной рамы к окну через соединительный профиль шурупами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-107-1 | Соединение окна и балконной рамы при помощи подставочного профиля (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-20/503 | Саморез универсальный оцинкованный 6,0 х 100 мм | 1000 шт. | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | П |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента | м | 105 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Соединительный профиль балконный | м | 100 |

Таблица 10-108. Соединение двух изделий из ПВХ с помощью усилительных, соединительных профилей

Состав работ:

а) разметка и сверление отверстий;

б) наклеивание уплотнительной ленты;

в) крепление соединительного профиля к рамам при помощи шурупов;

г) демонтаж и установка стеклопакетов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-108-1 | Соединение двух изделий из ПВХ с помощью усилительных, соединительных профилей: с помощью поворотного и других профилей (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 10,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,00744 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | П |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента | м | 210 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Соединительный или усилительный профиль | м | П |
| Е10-108-2 | Соединение двух изделий из ПВХ с помощью усилительных, соединительных профилей: Т-образное соединение (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 10,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,01116 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | П |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента | м | 315 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Соединительный или усилительный профиль | м | П |

Раздел 07. Огнезащитная обработка деревянных конструкций составом "СИНАТЕРМ-1"

Таблица 10-109. Огнезащитная обработка деревянных конструкций составом "СИНАТЕРМ-1"

Состав работ:

а) приготовление препарата "СИНАТЕРМ-1" вручную;

б) очистка поверхности;

в) обработка поверхности препаратом "СИНАТЕРМ-1" кистью за 3 раза (норма 1);

г) обработка поверхности препаратом "СИНАТЕРМ-1" кистью за 2 раза (норма 2);

д) перестановка инвентарных подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-109-1 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций составом "СИНАТЕРМ-1" за 3 раза (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,9 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-25/70 | Состав огнезащитный "СИНАТЕРМ-1" компонент "А", "В" | т | 0,05 |
| Е10-109-2 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций составом "СИНАТЕРМ-1" за 2 раза (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,63 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-25/70 | Состав огнезащитный "СИНАТЕРМ-1" компонент "А", "В" | т | 0,035 |

Раздел 08. Установка оконных и балконных дверных блоков с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен

Таблица 10-110. Установка оконных блоков с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока до 1 м2

Состав работ:

а) снятие створок;

б) установка оконных блоков в проектное положение с выверкой;

в) навешивание створок, проверка механизма открывания;

г) огрунтовка подоконной зоны латексом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-110-2 | Установка оконных блоков с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока до 1 м2 с креплением дюбелями (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 106,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 11,4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 13,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/43 | Латекс СКС-65 ГП | т | 0,01 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |

Таблица 10-111. Установка оконных (балконных дверных) блоков с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 1 м2 до 1,5 м2

Состав работ:

а) снятие створок;

б) установка оконных (балконных дверных) блоков в проектное положение с выверкой;

в) навешивание створок, проверка механизма открывания;

г) огрунтовка подоконной зоны латексом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-111-2 | Установка оконных (балконных дверных) блоков с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 1 м2 до 1,5 м2 с креплением дюбелями (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 8,6 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 9,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/43 | Латекс СКС-65 ГП | т | 0,01 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные (балконные дверные) | м2 | 100 |

Таблица 10-112. Установка оконных (балконных дверных) блоков с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 1,5 м2 до 2,0 м2

Состав работ:

а) снятие створок;

б) установка оконных (балконных дверных) блоков в проектное положение с выверкой;

в) навешивание створок, проверка механизма открывания;

г) огрунтовка подоконной зоны латексом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-112-2 | Установка оконных (балконных дверных) блоков с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 1,5 м2 до 2,0 м2 с креплением дюбелями (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 76,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 7,69 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 8,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/43 | Латекс СКС-65 ГП | т | 0,01 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные (балконные дверные) | м2 | 100 |

Таблица 10-113. Установка оконных блоков с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 2,0 м2 до 2,5 м2

Состав работ:

а) снятие створок;

б) установка оконных блоков в проектное положение с выверкой;

в) навешивание створок, проверка механизма открывания;

г) огрунтовка подоконной зоны латексом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-113-2 | Установка оконных блоков с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 2 м2 до 2,5 м2 с креплением дюбелями (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 7,39 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 8,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/43 | Латекс СКС-65 ГП | т | 0,01 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |

Таблица 10-114. Установка оконных блоков с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 2,5 м2 до 3,0 м2

Состав работ:

а) снятие створок;

б) установка оконных блоков в проектное положение с выверкой;

в) навешивание створок, проверка механизма открывания;

г) огрунтовка подоконной зоны латексом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-114-2 | Установка оконных блоков с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 2,5 м2 до 3,0 м2 с креплением дюбелями (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 6,09 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 6,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/43 | Латекс СКС-65 ГП | т | 0,01 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |

Таблица 10-115. Установка оконных блоков с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 3,0 м2

Состав работ:

а) снятие створок;

б) установка оконных блоков в проектное положение с выверкой;

в) навешивание створок, проверка механизма открывания;

г) огрунтовка подоконной зоны латексом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-115-2 | Установка оконных блоков с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы кирпичных стен при площади блока свыше 3,0 м2 с креплением дюбелями (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 5,6 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 6,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/43 | Латекс СКС-65 ГП | т | 0,01 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла | шт. | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |

Таблица 10-116. Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной

Состав работ:

а) герметизация мест примыкания оконных и дверных балконных блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-116-1 | Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 14 |

Таблица 10-117. Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (дверных балконных) блоков в проемы кирпичных стен

Состав работ:

а) нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-117-1 | Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (дверных балконных) блоков в проемы кирпичных стен (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметик-мастика | кг | 35 |

Таблица 10-118. Установка подоконных досок

Состав работ:

а) установка подоконных досок;

б) заделка швов полиуренановой пены (норма 1);

в) заделка швов полимерцементным раствором (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-118-1 | Установка подоконных досок с заделкой швов полиуретановой пеной (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные | м | 105 |
| Е10-118-2 | Установка подоконных досок с заделкой швов полимерцементным раствором (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные | м | 105 |

Раздел 09. Установка оконных и балконных дверных блоков с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД

Таблица 10-119. Установка оконных блоков площадью до 1 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД

Состав работ:

а) снятие створок со стеклопакетами;

б) установка блоков в проектное положение с выверкой;

в) сверление отверстий в коробке, стене;

г) крепление блока шурупами;

д) навешивание створок, проверка механизма открывания, регулировка петель;

е) установка наличников с прирезкой по месту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-119-2 | Установка оконных блоков площадью до 1 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с креплением шурупами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 221,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 13,23 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 30,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,1 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 0,7 |
| 1/10-240-25-45/150 | Гвозди тарные круглые 2,5 х 50 мм | т | 0,0028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы 6 х 120 мм | кг | 15 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 525 |

Таблица 10-120. Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 1,0 до 1,5 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД

Состав работ:

а) снятие створок со стеклопакетами;

б) установка блоков в проектное положение с выверкой;

в) сверление отверстий в коробке, стене;

г) крепление блока шурупами;

д) навешивание створок, проверка механизма открывания, регулировка петель;

е) установка наличников с прирезкой по месту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-120-2 | Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 1,0 до 1,5 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с креплением шурупами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 9,24 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 16,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-240-25-45/150 | Гвозди тарные круглые 2,5 х 50 мм | т | 0,00152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы 6 х 120 мм | кг | 8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные (балконные дверные) | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 303 |

Таблица 10-121. Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 1,5 до 2,0 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД

Состав работ:

а) снятие створок со стеклопакетами;

б) установка блоков в проектное положение с выверкой;

в) сверление отверстий в коробке, стене;

г) крепление блока шурупами;

д) навешивание створок, проверка механизма открывания, регулировка петель;

е) установка наличников с прирезкой по месту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-121-2 | Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 1,5 до 2,0 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с креплением шурупами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,56 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 12,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,06 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 0,38 |
| 1/10-240-25-45/150 | Гвозди тарные круглые 2,5 х 50 мм | т | 0,00132 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы 6 х 120 мм | кг | 6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные (балконные дверные) | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 247 |

Таблица 10-122. Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 2,0 до 2,5 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД

Состав работ:

а) снятие створок со стеклопакетами;

б) установка блоков в проектное положение с выверкой;

в) сверление отверстий в коробке, стене;

г) крепление блока шурупами;

д) навешивание створок, проверка механизма открывания, регулировка петель;

е) установка наличников с прирезкой по месту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-122-2 | Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 2,0 до 2,5 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с креплением шурупами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 10,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 0,38 |
| 1/10-240-25-45/150 | Гвозди тарные круглые 2,5 х 50 мм | т | 0,00114 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы 6 х 120 мм | кг | 5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные (балконные дверные) | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 213 |

Таблица 10-123. Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 2,5 до 3,0 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД

Состав работ:

а) снятие створок со стеклопакетами;

б) установка блоков в проектное положение с выверкой;

в) сверление отверстий в коробке, стене;

г) крепление блока шурупами;

д) навешивание створок, проверка механизма открывания, регулировка петель;

е) установка наличников с прирезкой по месту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-123-2 | Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 2,5 до 3,0 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с креплением шурупами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 8,82 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,04 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 0,38 |
| 1/10-240-25-45/150 | Гвозди тарные круглые 2,5 х 50 мм | т | 0,001 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы 6 х 120 мм | кг | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные (балконные дверные) | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 186 |

Таблица 10-124. Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 3,0 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД

Состав работ:

а) снятие створок со стеклопакетами;

б) установка блоков в проектное положение с выверкой;

в) сверление отверстий в коробке, стене;

г) крепление блока шурупами;

д) навешивание створок, проверка механизма открывания, регулировка петель;

е) установка наличников с прирезкой по месту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-124-2 | Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 3,0 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с креплением шурупами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 7,77 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,035 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 0,43 |
| 1/10-240-25-45/150 | Гвозди тарные круглые 2,5 х 50 мм | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55 | Шурупы 6 х 120 мм | кг | 5,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные (балконные дверные) | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 171 |

Таблица 10-125. Установка подоконных досок в стенах КПД

Состав работ:

а) установка подоконных досок с выверкой и креплением;

б) герметизация швов с заделкой полимерцементным раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-125-2 | Установка подоконных досок в стенах КПД с заделкой швов полимерцементным раствором (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.ч | 0,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 8,52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-15 | Заполнитель швов полиуретановый типа Бостик | мл | 2500 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 6 х 120 мм | кг | 5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные | м | 105 |

Таблица 10-128. Установка оконных блоков площадью до 1 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с креплением анкерными пластинами

Состав работ:

а) снятие створок со стеклопакетами;

б) установка оконных блоков в проектное положение с выверкой;

в) крепление блока анкерными пластинами;

г) навешивание створок, установка ручек на створки;

д) установка наличников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-128-1 | Установка оконных блоков площадью до 1 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с креплением анкерными пластинами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 341,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 17,22 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 15,87 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 14,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 4,9 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 9,75 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0636 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 592 |

Таблица 10-129. Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 1,0 до 1,5 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с креплением анкерными пластинами

Состав работ:

а) снятие створок со стеклопакетами;

б) установка оконных блоков в проектное положение с выверкой;

в) крепление блока анкерными пластинами;

г) навешивание створок, установка ручек на створки;

д) установка наличников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-129-1 | Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 1,0 до 1,5 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с креплением анкерными пластинами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 220,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 15,75 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 11,68 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 3,7 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 7,45 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0486 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные (балконные дверные) | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 309 |

Таблица 10-130. Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 1,5 до 2,0 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с креплением анкерными пластинами

Состав работ:

а) снятие створок со стеклопакетами;

б) установка оконных блоков в проектное положение с выверкой;

в) крепление блока анкерными пластинами;

г) навешивание створок, установка ручек на створки;

д) установка наличников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-130-1 | Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 1,5 до 2,0 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с креплением анкерными пластинами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 206,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 11,97 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 10,93 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 3,4 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 6,75 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,044 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные (балконные дверные) | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 261 |

Таблица 10-131. Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 2,0 до 2,5 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с креплением анкерными пластинами

Состав работ:

а) снятие створок со стеклопакетами;

б) установка оконных блоков в проектное положение с выверкой;

в) крепление блока анкерными пластинами;

г) навешивание створок, установка ручек на створки;

д) установка наличников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-131-1 | Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 2,0 до 2,5 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с креплением анкерными пластинами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 183,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 9,66 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 8,77 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2,7 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 5,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0352 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные (балконные дверные) | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 214 |

Таблица 10-132. Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 2,5 до 3,0 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с креплением анкерными пластинами

Состав работ:

а) снятие створок со стеклопакетами;

б) установка оконных блоков в проектное положение с выверкой;

в) крепление блока анкерными пластинами;

г) навешивание створок, установка ручек на створки;

д) установка наличников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-132-1 | Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 2,5 до 3,0 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с креплением анкерными пластинами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 8,19 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 7,33 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2,3 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 4,55 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0297 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные (балконные дверные) | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 190 |

Таблица 10-133. Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 3,0 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с креплением анкерными пластинами

Состав работ:

а) снятие створок со стеклопакетами;

б) установка оконных блоков в проектное положение с выверкой;

в) крепление блока анкерными пластинами;

г) навешивание створок, установка ручек на створки;

д) установка наличников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-133-1 | Установка оконных (балконных дверных) блоков площадью свыше 3,0 м2 с деревянными переплетами и тройным остеклением в проемы панелей КПД с креплением анкерными пластинами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 6,72 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 6,59 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,99 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2,1 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 4,28 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0279 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные (балконные дверные) | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 165 |

Таблица 10-134. Наклеивание водоизоляционных паропроницаемых и пароизоляционных лент

Состав работ:

а) разметка, нарезка, наклеивание ленты.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-134-1 | Наклеивание водоизоляционных паропроницаемых и пароизоляционных лент (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента герметизирующая | м | 105 |

Таблица 10-135. Установка оконных блоков с деревянными переплетами и тройным остеклением в трапециевидных эркерах жилых домов КПД с креплением анкерными пластинами

Состав работ:

а) снятие створок со стеклопакетами;

б) установка оконных блоков в проектное положение с выверкой, с нанесением силиконового герметика в стык и креплением блоков между собой;

в) крепление блоков к проему анкерными пластинами;

г) заделка стыков между оконными блоками полиуретановой пеной;

д) установка подоконных досок с подрезкой по размеру, нанесением герметика в стык и креплением;

е) заделка зазора между подоконной доской и проемом полиуретановой пеной;

ж) заделка шва под подоконной доской раствором;

и) навешивание створок, установка фурнитуры;

к) установка наличников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-135-1 | Установка оконных блоков с деревянными переплетами и тройным остеклением в трапециевидных эркерах жилых домов КПД с креплением анкерными пластинами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 9,45 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 15,29 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 9,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 4,533 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 1,37 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 4,25 |
| 1/10-240-55-20/515 | Саморез универсальный оцинкованный 6,0 х 120 мм | 1000 шт. | 0,1698 |
| 1/10-240-55-20/521 | Саморез универсальный оцинкованный 6,0 х 130 мм | 1000 шт. | 0,2548 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0138 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,028 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметик-мастика | кг | 4,36 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 199,8 |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные | шт. | П |

Таблица 10-136. Установка оконных блоков с деревянными переплетами и тройным остеклением в треугольных эркерах жилых домов КПД с креплением анкерными пластинами

Состав работ:

а) снятие створок со стеклопакетами;

б) установка оконных блоков в проектное положение с выверкой, с нанесением силиконового герметика в стык и креплением блоков между собой;

в) крепление блоков к проему анкерными пластинами;

г) заделка стыков между оконными блоками полиуретановой пеной;

д) установка подоконных досок с подрезкой по размеру, нанесением герметика в стык и креплением;

е) заделка зазора между подоконной доской и проемом полиуретановой пеной;

ж) заделка шва под подоконной доской раствором;

и) навешивание створок, установка фурнитуры;

к) установка наличников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-136-1 | Установка оконных блоков с деревянными переплетами и тройным остеклением в треугольных эркерах жилых домов КПД с креплением анкерными пластинами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 215,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 11,13 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 12,59 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 3,615 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2,5 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 4,25 |
| 1/10-240-55-20/515 | Саморез универсальный оцинкованный 6,0 х 120 мм | 1000 шт. | 0,08492 |
| 1/10-240-55-20/521 | Саморез универсальный оцинкованный 6,0 х 130 мм | 1000 шт. | 0,127 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,01638 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметик-мастика | кг | 5,16 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 191,7 |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные | шт. | П |

Таблица 10-137. Установка оконных блоков с "французским балконом" с деревянными переплетами и тройным остеклением в трапециевидных эркерах жилых домов КПД с креплением анкерными пластинами

Состав работ:

а) снятие створок со стеклопакетами;

б) установка оконных и дверных балконных блоков в проектное положение с выверкой, с нанесением силиконового герметика в стык и креплением блоков между собой;

в) крепление блоков к проему анкерными пластинами;

г) заделка стыков между оконными блоками полиуретановой пеной;

д) установка подоконных досок с подрезкой по размеру и нанесением герметика в стык;

е) заделка зазора между подоконной доской и проемом полиуретановой пеной;

ж) заделка шва под подоконной доской раствором;

и) навешивание створок, установка фурнитуры;

к) установка наличников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-137-1 | Установка оконных блоков с "французским балконом" с деревянными переплетами и тройным остеклением в трапециевидных эркерах жилых домов КПД с креплением анкерными пластинами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 217,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 8,61 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 16,54 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 4,292 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2,11 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 6,08 |
| 1/10-240-55-20/521 | Саморез универсальный оцинкованный 6,0 х 130 мм | 1000 шт. | 0,228 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,01977 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметик-мастика | кг | 5,89 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные (дверные балконные) | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличники | м | 205 |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные | шт. | П |

Раздел 10. Устройство гипсокартонных перегородок по металлическому каркасу из отечественных материалов и систем типа "КНАУФ"

Таблица 10-200. Устройство гипсокартонных перегородок по металлическому каркасу из отечественных материалов и систем типа "Кнауф"

Состав работ:

а) монтаж металлического однорядного каркаса (нормы 1-4);

б) монтаж металлического двухрядного каркаса (норма 5);

в) наклейка уплотнительной ленты (нормы 1-5);

г) устройство каркаса для дверного проема (норма 6);

д) обшивка каркаса ГКЛ с двух сторон в один слой (нормы 1, 3, 6);

е) обшивка каркаса ГКЛ с двух сторон в два слоя (нормы 2, 4, 5);

ж) вырезка отверстий под электророзетки с зачисткой мест вручную (нормы 1-5);

и) оклейка швов между ГКЛ липкой лентой со шпатлеванием и шлифованием за 2 раза;

к) шпатлевание мест примыкания перегородок к стенам и потолкам с оклейкой липкой лентой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-200-1 | Устройство однослойных гипсокартонных перегородок толщиной 90, 94 мм по металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 197,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 78 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,0245 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 1,5 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 2,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профиль CW 50/75/100 толщиной 0,6 мм | м | 180 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль UW 50/75/100 толщиной 0,6 мм | м | 80 |
| П1/10-235-20 | Лента бумажная самоклеящаяся | м | 170 |
| П1/10-235-20 | Лента звукоизоляционная уплотнительная 50, 70 или 95 мм | м | 110 |
| Е10-200-2 | Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 90, 94 мм по металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 91 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 420 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,0245 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 1,5 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 3,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профиль CW 50/75/100 толщиной 0,6 мм | м | 180 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль UW 50/75/100 толщиной 0,6 мм | м | 80 |
| П1/10-235-20 | Лента бумажная самоклеящаяся | м | 170 |
| П1/10-235-20 | Лента звукоизоляционная уплотнительная 50, 70 или 95 мм | м | 110 |
| Е10-200-3 | Устройство однослойных гипсокартонных перегородок толщиной 115, 122 мм по металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 287,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 116 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 117 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,0245 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 1,5 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 2,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профиль CW 50/75/100 толщиной 0,6 мм | м | 180 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль UW 50/75/100 толщиной 0,6 мм | м | 80 |
| П1/10-235-20 | Лента бумажная самоклеящаяся | м | 170 |
| П1/10-235-20 | Лента звукоизоляционная уплотнительная 50, 70 или 95 мм | м | 110 |
| Е10-200-4 | Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 115, 122 мм по металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 331,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 133 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 134 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 420 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,0245 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 1,5 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 3,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профиль CW 50/75/100 толщиной 0,6 мм | м | 180 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль UW 50/75/100 толщиной 0,6 мм | м | 80 |
| П1/10-235-20 | Лента бумажная самоклеящаяся | м | 170 |
| П1/10-235-20 | Лента звукоизоляционная уплотнительная 50, 70 или 95 мм | м | 110 |
| Е10-200-5 | Устройство двухслойных гипсокартонных перегородок толщиной 200, 208 мм по металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 391,74 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 158 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 159 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2,4 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 420 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,0245 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 3 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 3,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профиль CW 50/75/100 толщиной 0,6 мм | м | 360 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль UW 50/75/100 толщиной 0,6 мм | м | 160 |
| П1/10-235-20 | Лента бумажная самоклеящаяся | м | 170 |
| П1/10-235-20 | Лента звукоизоляционная уплотнительная 50, 70 или 95 мм | м | 220 |
| Е10-200-6 | Устройство дверного проема (единица измерения - проем (2,1 х 0,9 м)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,04 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 0,75 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,00051 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 0,03 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 0,012 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профиль CW 50/75/100 толщиной 0,6 мм | м | 5,9 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль UW 50/75/100 толщиной 0,6 мм | м | 1 |
| П1/10-235-20 | Лента бумажная самоклеящаяся | м | 0,2 |

Раздел 11. Устройство наслонной стропильной системы из бруса

Таблица 10-211. Устройство несущего каркаса наслонной стропильной системы

Состав работ:

а) заготовка накладок и упоров;

б) устройство изолирующего слоя из рулонных материалов;

в) сверление отверстий в мауэрлате;

г) укладка мауэрлата на стену с креплением;

д) заготовка, укладка лежней на перекрытии;

е) сверление отверстий в перекрытии и в брусе для устройства крепления лежней;

ж) заготовка и установка стоек на лежни с креплением;

и) заготовка и установка поперечных и продольных прогонов с креплением при помощи накладок и гвоздей;

к) изготовление врубок, примыканий и пересечений брусьев;

л) заготовка, установка и крепление подкосов;

м) заготовка, установка и крепление связей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-211-1 | Устройство несущего каркаса наслонной стропильной системы (единица измерения - 10 м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 415,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,01 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 10,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/355 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный наплавляемый "Биполикрин", К-СХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 кг | м2 | 60,11 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 12,09 |
| 1/10-170-10/225 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм | шт. | 3,9 |
| 1/10-240-50-10/24 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм | т | 0,0364 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-50 | Пиломатериалы хвойных пород | м3 | П |

Таблица 10-212. Установка стропил

Состав работ:

а) заготовка, установка и крепление стропильных ног;

б) изготовление врубок, примыканий и пересечений брусьев;

в) устройство соединения стропильных ног с продольными прогонами при помощи металлической скобы;

г) устройство соединения стропильных ног с несущей стеной при помощи закладных деталей и проволочной скрутки;

д) изготовление анкерных закладных;

е) сверление отверстий в стене;

ж) установка анкерных закладных в стене;

и) установка и затяжка проволочной скрутки;

к) заготовка, установка затяжек на стропильные ноги и крепление их при помощи накладок и гвоздей;

л) устройство узлов сопряжений элементов стропильной системы при помощи болтов и металлических накладок со сверлением отверстий для их установки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-212-1 | Установка стропил (единица измерения - 100 м2 ската крыши) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,08 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,67 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 3,59 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/110 | Электроды типа Э46 диаметром 4 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,43 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 0,39 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,00231 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,00066 |
| 1/10-240-25-35/90 | Гвозди строительные с конической головкой 5 х 120 мм | т | 0,00539 |
| 1/10-240-40/92 | Скобы строительные диаметром 10 мм | кг | 1,7 |
| 1/10-260-210-1/90 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм | кг | 3,85 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/20 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 12 мм | т | 0,00175 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-50 | Пиломатериалы хвойных пород | м3 | П |
| П1/10-240 | Наладки металлические | шт. | 19,64 |

Таблица 10-213. Устройство обрешетки для наслонной стропильной системы

Состав работ:

а) укладка и крепление обрешетки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-213-1 | Устройство обрешетки для наслонной стропильной системы (единица измерения - 100 м2 ската крыши) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/50 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х 90 мм | т | 0,00594 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-50 | Пиломатериалы хвойных пород | м3 | П |

Таблица 10-214. Устройство каркаса карнизных свесов

Состав работ:

а) заготовка пиломатериалов;

б) установка кобылок и лобовой доски с креплением;

в) устройство каркаса карнизов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-214-1 | Устройство каркаса карнизных свесов (единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности карниза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 28,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,17 |
| М031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема 22 м | маш.ч | 28,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-35/50 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х 90 мм | т | 0,0106 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-50 | Пиломатериалы хвойных пород | м3 | П |

Раздел 13. Облицовка гипсокартонными плитами стен, потолков с устройством деревянного каркаса

Таблица 10-216. Облицовка гипсокартонными плитами (листами) потолков с устройством деревянного каркаса

Состав работ:

а) подготовка поверхности;

б) устройство деревянного каркаса потолка;

в) облицовка ГКЛ деревянного каркаса потолка;

г) обработка швов;

д) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-216-1 | Облицовка гипсокартонными плитами (листами) потолков с устройством деревянного каркаса с креплением листов гвоздями (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 159,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,55 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 6,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,41 |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,13 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 105 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,0145 |
| 1/10-240-30-30/298 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 4,5 х 50 мм | кг | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента бумажная (липкая) | м | 150 |
| Е10-216-2 | Облицовка гипсокартонными плитами (листами) потолков с устройством деревянного каркаса с креплением листов шурупами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,55 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 17,84 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 6,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,41 |
| 1/10-110-50-15/245 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,13 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 105 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,0145 |
| 1/10-240-30-30/298 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 4,5 х 50 мм | кг | 1,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента бумажная (липкая) | м | 150 |

Таблица 10-217. Облицовка гипсокартонными плитами (листами) стен с устройством деревянного каркаса

Состав работ:

а) подготовка поверхности;

б) устройство деревянного каркаса стены;

в) облицовка ГКЛ деревянного каркаса стены;

г) обработка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-217-1 | Облицовка гипсокартонными плитами (листами) стен с устройством деревянного каркаса (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,41 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 8,44 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 21,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,386 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,49 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 105 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,01 |
| 1/10-240-30-30/306 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 4,5 х 60 мм | кг | 3,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента бумажная (липкая) | м | 90 |

Раздел 14. Установка дверных блоков производства ОАО "ЗАБУДОВА" в стенах и перегородках

Таблица 10-218. Установка дверных блоков производства ОАО "ЗАБУДОВА" в стенах

Состав работ:

а) установка дверных блоков;

б) сверление отверстий в стенах и в коробке;

в) забивка дюбелей;

г) крепление уголков к стенам и к коробке шурупами;

д) установка дверных ручек, регулировка механизма открывания;

е) заделка швов монтажной пеной;

ж) установка наличников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-218-1 | Установка дверных блоков производства ОАО "ЗАБУДОВА" в газосиликатных стенах, при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 181,95 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,11 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 17,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 22,5 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,96 |
| 1/10-240-30-45/16 | Дюбель металлический рамный 10 х 72 | 10 шт. | 49 |
| 1/10-260-150-1/14 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 40 х 40 х 4 мм | т | 0,0367 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные D=10 мм | шт. | 0,57 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | П |
| Е10-218-2 | Установка дверных блоков производства ОАО "ЗАБУДОВА" в газосиликатных стенах, при площади проема свыше 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 157,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,11 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 13,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 16,5 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,64 |
| 1/10-240-30-45/16 | Дюбель металлический рамный 10 х 72 | 10 шт. | 31 |
| 1/10-260-150-1/14 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 40 х 40 х 4 мм | т | 0,0277 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные D=10 мм | шт. | 0,38 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | П |
| Е10-218-3 | Установка дверных блоков производства ОАО "ЗАБУДОВА" в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 185,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,11 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 18,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 25,5 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,53 |
| 1/10-240-30-50/50 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 60 мм | 100 шт. | 4,9 |
| 1/10-260-150-1/14 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 40 х 40 х 4 мм | т | 0,0367 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные D=10 мм | шт. | 0,57 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | П |
| Е10-218-4 | Установка дверных блоков производства ОАО "ЗАБУДОВА" в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 160,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,11 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 14,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 18,75 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,02 |
| 1/10-240-30-50/50 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 60 мм | 100 шт. | 3,1 |
| 1/10-260-150-1/14 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 40 х 40 х 4 мм | т | 0,0277 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные D=10 мм | шт. | 0,38 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | П |

Таблица 10-219. Установка дверных блоков производства ОАО "ЗАБУДОВА" в перегородках

Состав работ:

а) установка дверных блоков;

б) сверление отверстий в перегородках и в коробке;

в) забивка дюбелей;

г) крепление уголков к стенам и к коробке шурупами;

д) установкам дверных ручек, регулировка механизма открывания;

е) заделка швов монтажной пеной;

ж) установка доборного бруса: разметка и сверление отверстий, крепление бруса к дверной коробке шурупами;

и) установка наличников.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-219-1 | Установка дверных блоков производства ОАО "ЗАБУДОВА" в газосиликатных перегородках, при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 257,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,12 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 27,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/125 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 30 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,96 |
| 1/10-240-30-45/16 | Дюбель металлический рамный 10 х 72 | 10 шт. | 37 |
| 1/10-260-150-1/14 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 40 х 40 х 4 мм | т | 0,0277 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные D=10 мм | шт. | 0,57 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | П |
| П2/50-35 | Доборный брус | м3 | П |
| Е10-219-2 | Установка дверных блоков производства ОАО "ЗАБУДОВА" в газосиликатных перегородках, при площади проема свыше 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 225,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,12 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 25,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/125 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 22,5 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,64 |
| 1/10-240-30-45/16 | Дюбель металлический рамный 10 х 72 | 10 шт. | 31 |
| 1/10-260-150-1/14 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 40 х 40 х 4 мм | т | 0,0232 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные D=10 мм | шт. | 0,38 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | П |
| П2/50-35 | Доборный брус | м3 | П |
| Е10-219-3 | Установка дверных блоков производства ОАО "ЗАБУДОВА" в кирпичных перегородках, при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,12 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 27,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/125 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,09 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 33,75 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,53 |
| 1/10-240-30-50/50 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 60 мм | 100 шт. | 3,7 |
| 1/10-260-150-1/14 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 40 х 40 х 4 мм | т | 0,0277 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные D=10 мм | шт. | 0,57 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | П |
| П2/50-35 | Доборный брус | м3 | П |
| Е10-219-4 | Установка дверных блоков производства ОАО "ЗАБУДОВА" в кирпичных перегородках, при площади проема свыше 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,12 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 26,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/125 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 1 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 24,75 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,02 |
| 1/10-240-30-50/50 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 60 мм | 100 шт. | 3,1 |
| 1/10-260-150-1/14 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 40 х 40 х 4 мм | т | 0,0232 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла спиральные D=10 мм | шт. | 0,38 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | П |
| П2/50-35 | Доборный брус | м3 | П |

Раздел 15. Установка оконных и балконных дверных блоков с тройным остеклением в проемы стен из газосиликатных блоков

Таблица 10-220. Установка оконных блоков в проемы стен из газосиликатных блоков при площади блока до 1,0 м2

Состав работ:

а) снятие и обратная установка стеклопакетов;

б) сверление отверстий электродрелью;

в) установка оконного блока в проем, расклинивание, выверка положения;

г) крепление дюбелями;

д) регулировка и проверка механизмов открывания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-220-1 | Установка оконных блоков в проемы стен из газосиликатных блоков при площади блока до 1,0 м2 (единица измерения - 100 м2 площади блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 182,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 23,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 1,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |

Таблица 10-221. Установка оконных (балконных дверных) блоков в проемы стен из газосиликатных блоков при площади блока свыше 1,0 м2 до 2,0 м2

Состав работ:

а) снятие и обратная установка стеклопакетов;

б) сверление отверстий электродрелью;

в) установка оконного блока в проем, расклинивание, выверка положения;

г) крепление дюбелями;

д) регулировка и проверка механизмов открывания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-221-1 | Установка оконных (балконных дверных) блоков в проемы стен из газосиликатных блоков при площади блока свыше 1,0 м2 до 2,0 м2 (единица измерения - 100 м2 площади блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 17,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 1,2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50 | Блоки оконные (балконные дверные) | м2 | 100 |

Таблица 10-222. Установка оконных блоков в проемы стен из газосиликатных блоков при площади блока свыше 2,0 м2 до 3,0 м2

Состав работ:

а) снятие и обратная установка стеклопакетов;

б) сверление отверстий электродрелью;

в) установка оконного блока в проем, расклинивание, выверка положения;

г) крепление дюбелями;

д) регулировка и проверка механизмов открывания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-222-1 | Установка оконных блоков в проемы стен из газосиликатных блоков при площади блока свыше 2,0 м2 до 3,0 м2 (единица измерения - 100 м2 площади блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 13,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 1,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |

Таблица 10-223. Установка оконных блоков в проемы стен из газосиликатных блоков при площади блока свыше 3,0 м2

Состав работ:

а) снятие и обратная установка стеклопакетов;

б) сверление отверстий электродрелью;

в) установка оконного блока в проем, расклинивание, выверка положения;

г) крепление дюбелями;

д) регулировка и проверка механизмов открывания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-223-1 | Установка оконных блоков в проемы стен из газосиликатных блоков при площади блока свыше 3,0 м2 (единица измерения - 100 м2 площади блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 12,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-10 | Сверла твердосплавные | шт. | 1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |

Таблица 10-224. Установка отливов из оцинкованной стали

Состав работ:

а) установка отливов из оцинкованной стали с креплением гвоздями;

б) устройство откоса из цементного раствора под отлив;

в) сверление отверстий под дюбели;

г) крепление костылей дюбелями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-224-1 | Установка отливов из оцинкованной стали (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-50/50 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 60 мм | 100 шт. | 2,4 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,66 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Костыль | шт. | 240 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-100 | Изделия (отливы) из оцинкованной стали | т | П |

Таблица 10-225. Герметизация швов между оконными (дверными балконными) блоками и стеной из газосиликатных блоков мастикой

Состав работ:

а) герметизация швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-225-1 | Герметизация швов между оконными (дверными балконными) блоками и стеной из газосиликатных блоков мастикой (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 16,1 |

Таблица 10-226. Установка подоконных досок

Состав работ:

а) устройство штраб в стене;

б) нанесение на торец доски силиконовой мастики;

в) установка и расклинивание подоконной доски, выверка положения;

г) заделка шва монтажной пеной с обрезкой излишков;

д) приготовление полимерцементного раствора;

е) заделка швов полимерцементным раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-226-1 | Установка подоконных досок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 16,1 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-25 | Доски подоконные | м | 105 |

Раздел 16. Огнезащитная обработка деревянных поверхностей составом UNIТНЕRМ с покрытием лаком

Таблица 10-227. Огнезащитная обработка деревянных поверхностей составом UNIТНЕRМ с покрытием лаком

Состав работ:

а) подготовка поверхности;

б) огрунтовывание поверхности;

в) нанесение огнезащитного состава за 2 раза;

г) нанесение покровного лака за 1 раз;

д) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-227-1 | Огнезащитная обработка деревянных поверхностей потолка составом UNIТНЕRМ при площади до 10 м2 вручную (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Покрытие UNITHERM-BRANDSCHUTZ 38320 | т | 0,06 |
| П1/10-230-45-5 | Покровный лак UNITHERM-UBERZTUGSLACH 38202 | т | 0,01 |
| Е10-227-2 | Огнезащитная обработка деревянных поверхностей потолка составом UNIТНЕRМ при площади более 10 м2 механизированным способом (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 9,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Покрытие UNITHERM-BRANDSCHUTZ 38320 | т | 0,064 |
| П1/10-230-45-5 | Покровный лак UNITHERM-UBERZTUGSLACH 38202 | т | 0,012 |
| Е10-227-3 | Огнезащитная обработка деревянных поверхностей стен составом UNIТНЕRМ при площади до 10 м2 вручную (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Покрытие UNITHERM-BRANDSCHUTZ 38320 | т | 0,06 |
| П1/10-230-45-5 | Покровный лак UNITHERM-UBERZTUGSLACH 38202 | т | 0,01 |
| Е10-227-4 | Огнезащитная обработка деревянных поверхностей стен составом UNIТНЕRМ при площади более 10 м2 механизированным способом (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | маш.ч | 10,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230 | Покрытие UNITHERM-BRANDSCHUTZ 38320 | т | 0,064 |
| П1/10-230-45-5 | Покровный лак UNITHERM-UBERZTUGSLACH 38202 | т | 0,012 |

Раздел 18. Установка дверных блоков деревянных

Таблица 10-229. Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях

Состав работ:

а) снятие и обратная навеска дверного полотна;

б) установка дверной коробки со сверлением отверстий;

в) крепление дверной коробки распорными дюбелями;

г) установка дверных приборов;

д) установка наличника.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-229-1 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 7,77 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,66 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 14,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,076 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 2,4 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 33,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | 589 |
| Е10-229-2 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах, при площади проема свыше 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 7,98 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,58 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 8,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,046 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,71 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 19,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | 387 |
| Е10-229-3 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 120,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 7,77 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,66 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 7,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,076 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 2,4 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 33,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | 589 |
| Е10-229-4 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 96,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 7,98 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,58 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,046 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,71 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 19,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | 387 |
| Е10-229-5 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в газосиликатных стенах, при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 7,77 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,66 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,076 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 2,4 |
| 1/10-240-30-45/12 | Дюбель металлический рамный 10 х 132 | 10 шт. | 33,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | 589 |
| Е10-229-6 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в газосиликатных стенах, при площади проема свыше 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 7,98 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,58 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,046 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 1,71 |
| 1/10-240-30-45/12 | Дюбель металлический рамный 10 х 132 | 10 шт. | 19,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | 387 |
| Е10-229-7 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в керамзитобетонных стенах, при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 121,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 7,77 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,66 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 8,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,076 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 2,4 |
| 1/10-240-30-45/12 | Дюбель металлический рамный 10 х 132 | 10 шт. | 33,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | 589 |
| Е10-229-8 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в керамзитобетонных стенах, при площади проема свыше 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 7,98 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,58 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,046 |
| 1/10-170-10/175 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 12 мм, длиной 210 мм | шт. | 1,71 |
| 1/10-240-30-45/12 | Дюбель металлический рамный 10 х 132 | 10 шт. | 19,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | 387 |

Таблица 10-230. Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в проемы панелей КПД

Состав работ:

а) снятие и обратная навеска дверного полотна;

б) установка дверной коробки со сверлением отверстий;

в) крепление дверной коробки распорными дюбелями;

г) установка дверных приборов;

д) установка наличника.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-230-1 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в проемы панелей КПД, при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 11,25 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 25,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,08 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 2,9 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 39,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | 589 |
| Е10-230-2 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в проемы панелей КПД, при площади проема свыше 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 150,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 11,55 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 15,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 2,01 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 23,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | 387 |

Таблица 10-231. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной

Состав работ:

а) заполнение зазора монтажной пеной;

б) обрезка излишков пены ножом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-231-1 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 25,5 |
| Е10-231-2 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема свыше 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 18,75 |
| Е10-231-3 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в газосиликатных и керамзитобетонных стенах, при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 22,5 |
| Е10-231-4 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в газосиликатных и керамзитобетонных стенах, при площади проема свыше 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 16,5 |

Таблица 10-232. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной КПД монтажной пеной

Состав работ:

а) заполнение зазора монтажной пеной;

б) обрезка излишков пены ножом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-232-1 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной КПД монтажной пеной, при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 25,5 |
| Е10-232-2 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной КПД монтажной пеной, при площади проема свыше 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 18,75 |

Таблица 10-233. Заполнение швов между наличником и дверной коробкой силиконовым герметиком

Состав работ:

а) герметизация швов между наличником и дверной коробкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-233-1 | Заполнение швов между наличником и дверной коробкой силиконовым герметиком, при площади проема до 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметик силиконовый | кг | 5,81 |
| Е10-233-2 | Заполнение швов между наличником и дверной коробкой силиконовым герметиком, при площади проема свыше 2 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметик силиконовый | кг | 3,88 |

Таблица 10-234. Обивка дверной коробки

Состав работ:

а) обивка дверной коробки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-234-1 | Обивка дверной коробки толем (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 10,5 |

Раздел 19. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов и облицовка стен гипсокартонными листами по металлическому каркасу

Таблица 10-235. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов с креплением к металлическому каркасу

Состав работ:

а) разметка потолка;

б) устройство одноуровневого металлического каркаса (нормы 1-6);

в) устройство двухуровневого металлического каркаса (нормы 7-12);

г) выверка каркаса;

д) обшивка металлического каркаса ГКЛ;

е) заделка швов в местах сопряжения ГКЛ;

ж) вырезка отверстий в листах ГКЛ;

и) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-235-1 | Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 22,6 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,7 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 1 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 105 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,03575 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Подвес с зажимом регулируемый | шт. | 70 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 28 х 27 мм | м | 112 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 60 х 27 мм | м | 305 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель одноуровневый | шт. | 170 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель продольный | шт. | 20 |
| П1/10-235-20 | Лента для заделки швов ГКЛ | м | 153 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом 6 х 35 мм | шт. | 60 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6 х 40 мм | шт. | 70 |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы для металла 4,2 х 13 мм | 1000 шт. | 0,27 |
| Е10-235-2 | Устройство одноуровневого криволинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 337,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 41,4 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,6 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 3,2 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 111 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,04239 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 2,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Подвес с зажимом регулируемый | шт. | 97 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 28 х 27 мм | м | 134 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 60 х 27 мм | м | 434 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель одноуровневый | шт. | 243 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель продольный | шт. | 30 |
| П1/10-235-20 | Лента для заделки швов ГКЛ | м | 176,46 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом 6 х 35 мм | шт. | 320 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6 х 40 мм | шт. | 97 |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы для металла 4,2 х 13 мм | 1000 шт. | 1,26 |
| Е10-235-3 | Устройство двухуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 337,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 39 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 12,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2,2 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 105 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,04778 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 3,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Подвес с зажимом регулируемый | шт. | 120 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 28 х 27 мм | м | 201 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 60 х 27 мм | м | 389 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель одноуровневый | шт. | 320 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель продольный | шт. | 25 |
| П1/10-235-20 | Лента для заделки швов ГКЛ | м | 198,9 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом 6 х 35 мм | шт. | 170 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6 х 40 мм | шт. | 120 |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы для металла 4,2 х 13 мм | 1000 шт. | 1,86 |
| Е10-235-4 | Устройство двухуровневого криволинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 471,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 71,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 16,9 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 19,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 4,5 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 111 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,04974 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 4,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Подвес с зажимом регулируемый | шт. | 160 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 28 х 27 мм | м | 400 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 60 х 27 мм | м | 577 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель одноуровневый | шт. | 280 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель продольный | шт. | 28 |
| П1/10-235-20 | Лента для заделки швов ГКЛ | м | 207,06 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом 6 х 35 мм | шт. | 420 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6 х 40 мм | шт. | 160 |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы для металла 4,2 х 13 мм | 1000 шт. | 3,98 |
| Е10-235-5 | Устройство многоуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 414,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 53 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2,6 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 111 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,04778 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 4,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Подвес с зажимом регулируемый | шт. | 140 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 28 х 27 мм | м | 284 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 60 х 27 мм | м | 420 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель одноуровневый | шт. | 260 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель продольный | шт. | 29 |
| П1/10-235-20 | Лента для заделки швов ГКЛ | м | 198,9 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом 6 х 35 мм | шт. | 200 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6 х 40 мм | шт. | 140 |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы для металла 4,2 х 13 мм | 1000 шт. | 2,23 |
| Е10-235-6 | Устройство многоуровневого криволинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к одноуровневому металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 616,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 96,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 23,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 10 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 118 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,04974 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 4,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Подвес с зажимом регулируемый | шт. | 190 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 28 х 27 мм | м | 630 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 60 х 27 мм | м | 656 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель одноуровневый | шт. | 311 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель продольный | шт. | 30 |
| П1/10-235-20 | Лента для заделки швов ГКЛ | м | 207,06 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом 6 х 35 мм | шт. | 1110 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6 х 40 мм | шт. | 190 |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы для металла 4,2 х 13 мм | 1000 шт. | 4,95 |
| Е10-235-7 | Устройство одноуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к двухуровневому металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 253,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 23,3 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,2 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 1,5 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 105 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,03675 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Подвес с зажимом регулируемый | шт. | 130 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 28 х 27 мм | м | 112 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 60 х 27 мм | м | 336 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель двухуровневый | шт. | 230 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель продольный | шт. | 60 |
| П1/10-235-20 | Лента для заделки швов ГКЛ | м | 153 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом 6 х 35 мм | шт. | 60 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6 х 40 мм | шт. | 130 |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы для металла 4,2 х 13 мм | 1000 шт. | 0,31 |
| Е10-235-8 | Устройство одноуровневого криволинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к двухуровневому металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 365,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 47,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,2 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 17,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 3,8 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 111 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,04239 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 2,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Подвес с зажимом регулируемый | шт. | 170 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 28 х 27 мм | м | 146 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 60 х 27 мм | м | 500 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель двухуровневый | шт. | 244 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель продольный | шт. | 90 |
| П1/10-235-20 | Лента для заделки швов ГКЛ | м | 176,46 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом 6 х 35 мм | шт. | 320 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6 х 40 мм | шт. | 170 |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы для металла 4,2 х 13 мм | 1000 шт. | 1,45 |
| Е10-235-9 | Устройство двухуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к двухуровневому металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 359,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 44,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2,8 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 105 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,04778 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 3,7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Подвес с зажимом регулируемый | шт. | 190 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 28 х 27 мм | м | 250 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 60 х 27 мм | м | 432 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель двухуровневый | шт. | 340 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель продольный | шт. | 70 |
| П1/10-235-20 | Лента для заделки швов ГКЛ | м | 198,9 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом 6 х 35 мм | шт. | 170 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6 х 40 мм | шт. | 190 |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы для металла 4,2 х 13 мм | 1000 шт. | 2,14 |
| Е10-235-10 | Устройство двухуровневого криволинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к двухуровневому металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 498,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 78,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 22,2 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 4,8 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 111 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,04974 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 4,65 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Подвес с зажимом регулируемый | шт. | 200 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 28 х 27 мм | м | 462 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 60 х 27 мм | м | 652 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель двухуровневый | шт. | 360 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель продольный | шт. | 74 |
| П1/10-235-20 | Лента для заделки швов ГКЛ | м | 207,06 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом 6 х 35 мм | шт. | 420 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6 х 40 мм | шт. | 200 |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы для металла 4,2 х 13 мм | 1000 шт. | 4,58 |
| Е10-235-11 | Устройство многоуровневого прямолинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к двухуровневому металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 435,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 50,9 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 1,3 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 13,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 3,6 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 111 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,04778 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 4,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Подвес с зажимом регулируемый | шт. | 270 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 28 х 27 мм | м | 320 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 60 х 27 мм | м | 450 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель двухуровневый | шт. | 390 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель продольный | шт. | 77 |
| П1/10-235-20 | Лента для заделки швов ГКЛ | м | 198,9 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом 6 х 35 мм | шт. | 200 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6 х 40 мм | шт. | 270 |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы для металла 4,2 х 13 мм | 1000 шт. | 2,56 |
| Е10-235-12 | Устройство многоуровневого криволинейного подвесного потолка из гипсокартонных листов с креплением к двухуровневому металлическому каркасу (единица измерения - 100 м2 развернутой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 684,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 113,1 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 32 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 37,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 10,7 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 118 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,04974 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 4,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Подвес с зажимом регулируемый | шт. | 286 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 28 х 27 мм | м | 719 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 60 х 27 мм | м | 743 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель двухуровневый | шт. | 413 |
| П1/10-230-55-20 | Соединитель продольный | шт. | 82 |
| П1/10-235-20 | Лента для заделки швов ГКЛ | м | 207,06 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом 6 х 35 мм | шт. | 1110 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6 х 40 мм | шт. | 286 |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы для металла 4,2 х 13 мм | 1000 шт. | 5,69 |

Таблица 10-236. Облицовка гипсокартонными листами стен и откосов с устройством металлического каркаса

Состав работ:

а) разметка стен (откосов);

б) устройство металлического каркаса;

в) выверка каркаса;

г) обшивка металлического каркаса ГКЛ;

д) заделка швов в местах сопряжения ГКЛ;

е) вырезка отверстий в ГКЛ (норма 1);

ж) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-236-1 | Облицовка гипсокартонными листами стен с устройством металлического каркаса (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 22,4 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 15,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 7,7 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 105 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,01985 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Подвес прямой | шт. | 270 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 28 х 27 мм | м | 80 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный 3000 х 60 х 27 мм | м | 180 |
| П1/10-235-20 | Лента для заделки швов ГКЛ | м | 82,62 |
| П1/10-235-20 | Уплотнительная лента | м | 80 |
| П1/10-240-30 | Дюбель в комплекте с шурупом для крепления подвесов 6 х 40 мм | 1000 шт. | 1 |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы по металлу 3,9 х 11 мм | 1000 шт. | 1,48 |
| Е10-236-2 | Облицовка гипсокартонными листами откосов с устройством металлического каркаса (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 12,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 25,1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 105 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,057 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 1,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный (направляющий), толщина 0,6 мм | м | 85 |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный (стойка), толщина 0,6 мм | м | 240 |
| П1/10-235-20 | Лента для заделки швов гипсокартона | м | 225,3 |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы по металлу 3,9 х 11 мм | 1000 шт. | 1,48 |

Раздел 20. Установка дверных блоков из ПВХ

Таблица 10-237. Установка дверных блоков из ПВХ

Состав работ:

а) снятие и обратная навеска дверного полотна;

б) наклейка герметизирующей ленты ПСУЛ (нормы 1,2,5,6,9,10);

в) установка дверной коробки со сверлением отверстий;

г) крепление дверной коробки;

д) установка дверных приборов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-237-1 | Установка дверных блоков из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 182,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 10,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 22,38 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,076 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,75 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 38,1 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента герметизирующая ПСУЛ | 100 м | 2,476 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| Е10-237-2 | Установка дверных блоков из ПВХ в наружных дверных проемах в бетонных стенах при площади проема свыше 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 146,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 6,72 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 15,87 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,046 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,27 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 25,4 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,127 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента герметизирующая ПСУЛ | 100 м | 1,8095 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| Е10-237-3 | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 158,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 10,08 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 22,38 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,71 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,076 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,75 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 38,1 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| Е10-237-4 | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в бетонных стенах при площади проема свыше 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 6,72 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 15,87 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 4,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,046 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,27 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 25,4 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,127 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| Е10-237-5 | Установка дверных блоков из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 10,08 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 18,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,076 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,05 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 38,1 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента герметизирующая ПСУЛ | 100 м | 2,476 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| Е10-237-6 | Установка дверных блоков из ПВХ в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 134,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 6,72 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 13,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,046 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,76 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 25,4 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,127 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента герметизирующая ПСУЛ | 100 м | 1,8095 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| Е10-237-7 | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 10,08 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 18,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,076 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,05 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 38,1 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| Е10-237-8 | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,13 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 6,72 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 13,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,046 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,76 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 25,4 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,127 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| Е10-237-9 | Установка дверных блоков из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 10,08 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 14,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,076 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,05 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 38,1 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента герметизирующая ПСУЛ | 100 м | 2,476 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| Е10-237-10 | Установка дверных блоков из ПВХ в наружных дверных проемах в газосиликатных стенах при площади проема свыше 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 127,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 6,72 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 10,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,046 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,76 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 25,4 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,127 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента герметизирующая ПСУЛ | 100 м | 1,8095 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| Е10-237-11 | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в газосиликатных стенах при площади проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 10,08 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 14,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,076 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,05 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 38,1 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,143 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| Е10-237-12 | Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в газосиликатных стенах при площади проема свыше 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 6,72 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 10,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,046 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 0,76 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 25,4 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,127 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |

Таблица 10-238. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной

Состав работ:

а) заполнение зазора монтажной пеной;

б) обрезка излишков пены.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-238-1 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 30,48 |
| Е10-238-2 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема свыше 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 19,84 |

Таблица 10-239. Обработка монтажного шва герметиком при установке дверных блоков из ПВХ

Состав работ:

а) обработка монтажного шва герметиком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-239-1 | Обработка монтажного шва герметиком при установке дверных блоков из ПВХ в наружных дверных проемах при площади проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметик-мастика | кг | 20,88 |
| Е10-239-2 | Обработка монтажного шва герметиком при установке дверных блоков из ПВХ в наружных дверных проемах при площади проема свыше 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметик-мастика | кг | 14,5 |
| Е10-239-3 | Обработка монтажного шва герметиком при установке дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках при площади проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметик-мастика | кг | 62,64 |
| Е10-239-4 | Обработка монтажного шва герметиком при установке дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках при площади проема свыше 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметик-мастика | кг | 43,5 |

Таблица 10-240. Установка нащельника из ПВХ самоклеящегося

Состав работ:

а) подрезка нащельника;

б) снятие защитной пленки с нащельника;

в) наклейка нащельника.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-240-1 | Установка нащельника из ПВХ самоклеящегося (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Нащельник из ПВХ самоклеящийся | м | 105 |

Раздел 21. Устройство перегородок из гипсокартонных листов с устройством деревянного каркаса

Таблица 10-241. Устройство перегородок из гипсокартонных листов с устройством деревянного каркаса

Состав работ:

а) разметка осей монтируемой перегородки;

б) наклейка резиновой прокладки на верхние и нижние направляющие каркаса;

в) установка нижней и верхней направляющих со сверлением отверстий и креплением;

г) установка поперечных брусков каркаса (стоек) с креплением к нижней и верхней направляющим;

д) обшивка каркаса ГКЛ с двух сторон с устройством звукоизоляции;

е) заделка швов в местах сопряжения ГКЛ липкой лентой, шпатлеванием за 2 раза и шлифованием;

ж) вырезка отверстий в ГКЛ для установки розеток;

и) заделка мест примыкания перегородок к перекрытию.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-241-1 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов с устройством деревянного каркаса (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 231,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 2,31 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 32,43 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,509 |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 5,02 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 1 |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 1,48 |
| 1/10-230-55-7/15 | Листы гипсокартонные обычные (ГКЛ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 210 |
| 1/10-230-60-40/25 | Шпатлевка серая, финишная, для наружных и внутренних работ (НВ) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,05905 |
| 1/10-230-60-45-5/105 | Растворная смесь сухая (РСС), штукатурная, для внутренних работ (В), гипсовая, М50 | т | 0,0112 |
| 1/10-235-5/57 | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) | кг | 9,6 |
| 1/10-240-30-50/30 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 80 мм | 100 шт. | 1,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента для заделки швов гипсокартона | м | 334 |

Раздел 22. Установка дверных блоков с устройством порталов на откосах

Таблица 10-242. Установка межкомнатных дверных блоков деревянных в проемы панелей КПД с устройством порталов на откосах

Состав работ:

а) снятие и обратная навеска дверного полотна;

б) установка дверной коробки со сверлением отверстий;

в) крепление дверной коробки распорными дюбелями;

г) установка дверных приборов;

д) установка порталов;

е) установка наличника.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-242-1 | Установка межкомнатных дверных блоков деревянных в проемы панелей КПД с устройством порталов на откосах при площади проема до 1,5 м2 с порогом (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 277,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,15 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 42,43 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 19,81 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 29,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 3,1 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 57,6 |
| 1/10-240-55-20/515 | Саморез универсальный оцинкованный 6,0 х 120 мм | 1000 шт. | 0,576 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | 801 |
| П2/50-35 | Порталы | м | 364 |
| Е10-242-2 | Установка межкомнатных дверных блоков деревянных в проемы панелей КПД с устройством порталов на откосах при площади проема до 2,5 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 226,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,36 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 32,89 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 15,14 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 22,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,4 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 2,37 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 44 |
| 1/10-240-55-20/515 | Саморез универсальный оцинкованный 6,0 х 120 мм | 1000 шт. | 0,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | 635 |
| П2/50-35 | Порталы | м | 290 |
| Е10-242-3 | Установка межкомнатных дверных блоков деревянных в проемы панелей КПД с устройством порталов на откосах при площади проема до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 176,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 3,57 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 23,39 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 10,46 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 16,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,64 |
| 1/10-240-30-45/11 | Дюбель металлический рамный 10 х 112 | 10 шт. | 30,4 |
| 1/10-240-55-20/515 | Саморез универсальный оцинкованный 6,0 х 120 мм | 1000 шт. | 0,342 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-20 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| П2/50-30-5 | Наличник | м | 471 |
| П2/50-35 | Порталы | м | 216 |

Таблица 10-243. Сборка коробки дверного блока деревянного из готовых элементов

Состав работ:

а) подгонка и соединение элементов дверной коробки;

б) крепление угловых соединений шурупами со сверлением отверстий;

в) установка дверных петель;

г) подрезка брусков коробки под уровень чистого пола.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-243-1 | Сборка коробки дверного блока деревянного из готовых элементов при площади блока до 1,5 м2 (единица измерения - 100 м2 дверных блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 8,64 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 10,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-20/400 | Саморез универсальный оцинкованный 5,0 х 80 мм | 1000 шт. | 0,576 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Элементы дверной коробки | м | П |
| Е10-243-2 | Сборка коробки дверного блока деревянного из готовых элементов при площади блока до 2,5 м2 (единица измерения - 100 м2 дверных блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 53,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 8,25 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 10,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-20/400 | Саморез универсальный оцинкованный 5,0 х 80 мм | 1000 шт. | 0,22 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Элементы дверной коробки | м | П |
| Е10-243-3 | Сборка коробки дверного блока деревянного из готовых элементов при площади блока до 3 м2 (единица измерения - 100 м2 дверных блоков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 7,98 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 10,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-20/400 | Саморез универсальный оцинкованный 5,0 х 80 мм | 1000 шт. | 0,152 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Элементы дверной коробки | м | П |

Раздел 23. Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери

Таблица 10-244. Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери

Состав работ:

а) установка закрывателя (доводчика) на двери;

б) регулировка скорости закрывания и захлопывания двери.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-244-1 | Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери наружные входные (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Закрыватель дверной рычажной | компл. | 10 |
| Е10-244-2 | Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери внутренние (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250-20 | Закрыватель дверной рычажной | компл. | 10 |

Раздел 24. Установка витражей

Таблица 10-250. Установка ряда витражных блоков из ПВХ при площади одного блока до 2 м2

Состав работ:

а) снятие створок;

б) установка вертикальных соединительных профилей на витражные блоки с креплением шурупами;

в) стыковка блоков между собой через соединительный профиль с креплением шурупами;

г) установка горизонтального соединительного профиля на витражные блоки с креплением шурупами (нормы 1, 2);

д) установка ряда блоков в проектное положение с выверкой;

е) крепление ряда блоков к проему со сверлением отверстий;

ж) навешивание створок и установка фурнитуры;

и) проверка и регулировка работы поворотно-откидных механизмов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-250-1 | Установка ряда витражных блоков из ПВХ на нижнем ярусе при площади одного блока до 2 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 100,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 4,86 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 5,01 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 4,9 |
| 1/10-240-30-50/80 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 160 мм | 100 шт. | 2,11 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,00171 |
| 1/10-240-55-10/60 | Шурупы с полукруглой головкой 6 х 100 мм | т | 0,00203 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Блоки витражные | м2 | 100 |
| П2/40-30 | Соединительный профиль | м | 130 |
| Е10-250-2 | Установка ряда витражных блоков из ПВХ на среднем ярусе при площади одного блока до 2 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 93,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 4,86 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 5,27 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 1,9 |
| 1/10-240-30-50/80 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 160 мм | 100 шт. | 0,8 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,00171 |
| 1/10-240-55-10/60 | Шурупы с полукруглой головкой 6 х 100 мм | т | 0,0043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Блоки витражные | м2 | 100 |
| П2/40-30 | Соединительный профиль | м | 130 |
| Е10-250-3 | Установка ряда витражных блоков из ПВХ на верхнем ярусе при площади одного блока до 2 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 4,86 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 4,74 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 6,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 4,9 |
| 1/10-240-30-50/80 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 10 х 160 мм | 100 шт. | 2,11 |
| 1/10-240-55-10/45 | Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм | т | 0,0006 |
| 1/10-240-55-10/60 | Шурупы с полукруглой головкой 6 х 100 мм | т | 0,0043 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Блоки витражные | м2 | 100 |
| П2/40-30 | Соединительный профиль | м | 60 |

Раздел 25. Установка оконных и балконных дверных блоков из ПВХ

Таблица 10-260. Установка оконных блоков из ПВХ в проемы панелей КПД

Состав работ:

а) снятие створок со стеклопакетами;

б) крепление анкерных пластин к оконному блоку;

в) установка оконного блока в проектное положение с выверкой;

г) крепление анкерных пластин к проему со сверлением отверстий в стенах;

д) подрезка подоконной доски, установка концевиков;

е) вырубка в панелях четвертей для установки подоконной доски;

ж) промазка торца подоконной доски силиконовым клеем;

и) установка подоконной доски с креплением шурупами;

к) заполнение зазора под подоконной доской монтажной пеной;

л) навешивание створок и установка фурнитуры;

м) проверка и регулировка работы поворотно-откидных механизмов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-260-1 | Установка оконных блоков из ПВХ в проемы панелей КПД при площади блока до 1 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 443,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 18,72 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 14,29 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 34,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 3,44 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 3,255 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 34,3 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 17,15 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0558 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/40-25-5 | Доска подоконная | м | П |
| П2/40-30 | Концевики пластиковые | шт. | П |
| Е10-260-2 | Установка оконных блоков из ПВХ в проемы панелей КПД при площади блока от 1 м2 до 1,5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 312,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 20,88 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 12,9 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 26,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 2,7 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 2,555 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 32,3 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 16,13 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0525 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/40-25-5 | Доска подоконная | м | П |
| П2/40-30 | Концевики пластиковые | шт. | П |
| Е10-260-3 | Установка оконных блоков из ПВХ в проемы панелей КПД при площади блока от 1,5 м2 до 2 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 234,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 14,16 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 9,52 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 19,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 2,66 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 2,52 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 25,4 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 12,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0413 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/40-25-5 | Доска подоконная | м | П |
| П2/40-30 | Концевики пластиковые | шт. | П |
| Е10-260-4 | Установка оконных блоков из ПВХ в проемы панелей КПД при площади блока от 2 м2 до 2,5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 211,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 12,24 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 8,44 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 16,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 2,63 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 2,485 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 21,3 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 10,67 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0347 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/40-25-5 | Доска подоконная | м | П |
| П2/40-30 | Концевики пластиковые | шт. | П |
| Е10-260-5 | Установка оконных блоков из ПВХ в проемы панелей КПД при площади блока от 2,5 м2 до 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 189,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 10,32 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 7,33 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 13,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 2,51 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 2,38 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 17,6 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 8,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0286 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/40-25-5 | Доска подоконная | м | П |
| П2/40-30 | Концевики пластиковые | шт. | П |
| Е10-260-6 | Установка оконных блоков из ПВХ в проемы панелей КПД при площади блока свыше 3 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 175,76 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 8,64 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 7,49 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 12,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 2,44 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 2,31 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 16,8 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 8,39 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0273 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/40-25-5 | Доска подоконная | м | П |
| П2/40-30 | Концевики пластиковые | шт. | П |

Таблица 10-261. Установка блоков окно-балконная дверь из ПВХ в проемы панелей КПД

Состав работ:

а) снятие створок со стеклопакетами;

б) установка соединительного профиля на оконный блок;

в) стыковка оконного и балконного блоков со сверлением отверстий и креплением шурупами;

г) крепление анкерных пластин к блоку окно-балконная дверь;

д) установка блока окно-балконная дверь в проектное положение с выверкой;

е) крепление анкерных пластин к проему со сверлением отверстий в стенах;

ж) подрезка подоконной доски, установка концевиков;

и) вырубка в панелях четвертей для установки подоконной доски;

к) промазка торца подоконной доски силиконовым клеем;

л) установка подоконной доски с креплением шурупами;

м) заполнение зазора под подоконной доской монтажной пеной;

н) навешивание створок и установка фурнитуры;

п) проверка и регулировка работы поворотно-откидных механизмов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-261-1 | Установка блоков окно-балконная дверь из ПВХ в проемы панелей КПД при площади изделия до 3,5 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 228,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 19,44 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 8,57 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 15,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 1,23 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 1,155 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 20,72 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 10 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0325 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-10 | Блоки окно-балконная дверь | м2 | 100 |
| П2/40-25-5 | Доска подоконная | м | П |
| П2/40-30 | Концевики пластиковые | шт. | П |
| П2/40-30 | Соединительный профиль | м | 107 |

Таблица 10-262. Установка оконных блоков из ПВХ в треугольных эркерах жилых домов КПД

Состав работ:

а) снятие створок со стеклопакетами;

б) крепление анкерных пластин к оконным блокам;

в) установка соединительного профиля на один из двух оконных блоков с креплением шурупами;

г) установка круглого соединителя на второй блок со сверлением отверстий и креплением шурупами;

д) установка блоков в проектное положение с выверкой;

е) крепление анкерных пластин к проему со сверлением отверстий в стенах;

ж) крепление блоков между собой шурупами со сверлением отверстий;

и) наружная отделка и утепление круглого соединителя: укладка утеплителя, установка металлического профиля на клею с креплением шурупами;

к) подрезка подоконных досок;

л) соединение подоконных досок между собой через соединительный профиль на клею, установка концевиков;

м) вырубка в панелях четвертей для установки подоконных досок;

н) промазка торца подоконных досок силиконовым клеем;

п) установка подоконных досок с креплением шурупами;

р) заполнение зазора под подоконными досками монтажной пеной;

с) наклеивание в местах стыковки блоков нащельника из ПВХ с обрезкой по размеру;

т) навешивание створок и установка фурнитуры;

у) проверка и регулировка работы поворотно-откидных механизмов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-262-1 | Установка оконных блоков из ПВХ в треугольных эркерах жилых домов КПД (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 293,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 17,52 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 10,16 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 13,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 0,85 |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 11,8 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 2,03 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 15,2 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 7,62 |
| 1/10-240-55-20/60 | Шурупы-саморезы 4,8 х 19 мм | 1000 шт. | 0,635 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0248 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Профиль из жести с полимерным покрытием треугольного сечения | м | 56 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40 | Соединитель круглый (эркерная труба) | м | 54 |
| П2/40-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/40-25-5 | Доска подоконная | м | П |
| П2/40-30 | Концевики пластиковые | шт. | П |
| П2/40-30 | Нащельник из ПВХ | м | 56 |
| П2/40-30 | Соединительный профиль | м | 54 |
| П2/40-30 | Соединительный профиль для подоконной доски | шт. | П |

Таблица 10-263. Установка оконных блоков из ПВХ в трапециевидных эркерах жилых домов КПД

Состав работ:

а) снятие створок со стеклопакетами;

б) крепление анкерных пластин к левому и правому оконным блокам;

в) установка соединительного профиля на левый и правый оконные блоки с креплением шурупами;

г) установка круглых соединителей на центральный блок со сверлением отверстий и креплением шурупами;

д) установка блоков в проектное положение с выверкой;

е) крепление анкерных пластин к проему со сверлением отверстий в стенах;

ж) крепление блоков между собой шурупами со сверлением отверстий;

и) наружная отделка и утепление круглого соединителя: укладка утеплителя, установка металлического профиля на клею с креплением шурупами;

к) подрезка подоконных досок;

л) соединение подоконных досок между собой через соединительный профиль на клею, установка концевиков;

м) вырубка в панелях четвертей для установки подоконных досок;

н) промазка торца подоконных досок силиконовым клеем;

п) установка подоконных досок с креплением шурупами;

р) заполнение зазора под подоконными досками монтажной пеной;

с) наклеивание в местах стыковки блоков нащельника из ПВХ с обрезкой по размеру;

т) навешивание створок и установка фурнитуры;

у) проверка и регулировка работы поворотно-откидных механизмов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-263-1 | Установка оконных блоков из ПВХ в трапециевидных эркерах жилых домов КПД (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 280,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 17,28 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 9,28 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/89 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350-WS1 (плотность 125 кг/м3) БЕЛТЕП марки Флор 125 | м3 | 1,1 |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 15,23 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 2,31 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 8,4 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 4,22 |
| 1/10-240-55-20/60 | Шурупы-саморезы 4,8 х 19 мм | 1000 шт. | 0,844 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0137 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Профиль из жести с полимерным покрытием треугольного сечения | м | 74 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40 | Соединитель круглый (эркерная труба) | м | 72 |
| П2/40-10 | Блоки оконные | м2 | 100 |
| П2/40-25-5 | Доска подоконная | м | П |
| П2/40-30 | Концевики пластиковые | шт. | П |
| П2/40-30 | Нащельник из ПВХ | м | 74 |
| П2/40-30 | Соединительный профиль | м | 64 |
| П2/40-30 | Соединительный профиль для подоконной доски | шт. | П |

Таблица 10-264. Установка наличника из ПВХ и противомоскитных сеток

Состав работ:

а) разметка и нарезка наличника (норма 1);

б) снятие защитной пленки (норма 1);

в) установка наличника клеящим слоем на шов (норма 1);

г) крепление наличника шурупами (норма 1);

д) промазка швов силиконовым герметиком (норма 1);

е) установка фиксаторов с разметкой и креплением саморезами (норма 2);

ж) установка противомоскитной сетки на кронштейны (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-264-1 | Установка наличника из ПВХ (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 4,5 |
| 1/10-240-55-20/60 | Шурупы-саморезы 4,8 х 19 мм | 1000 шт. | 0,534 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-25-10 | Наличник из ПВХ | м | 102 |
| Е10-264-2 | Установка противомоскитной сетки (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы | шт. | 808 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-30 | Сетка противомоскитная | шт. | 100 |
| П2/40-30 | Фиксаторы | шт. | 400 |

Таблица 10-265. Устройство откосов с использованием ПВХ-профиля

Состав работ:

а) монтаж стартового профиля на профиль коробки оконной (дверной) (нормы 1-3);

б) устройство теплоизоляционного слоя (норма 1);

в) замер, разметка и нарезка панелей (нормы 3,4);

г) установка панели откоса;

д) заливка монтажного зазора монтажной пеной (нормы 3-5);

е) установка наличника (нормы 1,2), установка декоративных уголков (нормы 3,4);

ж) заделка стыков герметиком (нормы 1-4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-265-1 | Устройство откосов с использованием ПВХ-профиля "MONTBLANC" с устройством теплоизоляционного слоя (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,3 |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 5,36 |
| 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм | 100 шт. | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| 2/40-30/5 | Стартовый профиль из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC | м | 110 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-50 | Бруски обрезные хвойных пород | м3 | П |
| П1/10-120 | Плиты утеплителя | м3 | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-25-10 | Наличник из ПВХ-профиля "MONTBLANC" | м | 110 |
| П2/40-30 | Панель откоса из ПВХ-профиля "MONTBLANC" | м | 110 |
| Е10-265-2 | Устройство откосов с использованием ПВХ-профиля "MONTBLANC" без устройства теплоизоляционного слоя (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 65,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3 |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 2,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 5,36 |
| 1/10-240-30-30/354 | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 40 мм | 100 шт. | 2 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| 2/40-30/5 | Стартовый профиль из поливинилхлоридного профиля MONTBLANC | м | 110 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-25-10 | Наличник из ПВХ-профиля "MONTBLANC" | м | 110 |
| П2/40-30 | Панель откоса из ПВХ-профиля "MONTBLANC" | м | 110 |
| Е10-265-3 | Устройство откосов шириной 200 мм из панелей ПВХ трехслойных с утеплителем с применением стартового профиля (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 1,85 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 26,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-45 | Панель ПВХ трехслойная с утеплителем | м | 110 |
| П1/10-230-65-45 | Профиль F-образный ПВХ | м | 105 |
| П1/10-230-65-45 | Стартовый профиль из ПВХ | м | 110 |
| Е10-265-4 | Устройство откосов шириной 200 мм из панелей ПВХ трехслойных с утеплителем без применения стартового профиля (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331619 | Электролобзик | маш.ч | 0,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 1,85 |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 26,36 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-45 | Панель ПВХ трехслойная с утеплителем | м | 110 |
| П1/10-230-65-45 | Профиль F-образный ПВХ | м | 105 |
| Е10-265-5 | Добавлять (исключать) к нормативам Е10-265-3, Е10-265-4 при изменении ширины откоса на каждые 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 6,59 |

Раздел 26. Зашивка инженерных ниш

Таблица 10-266. Зашивка инженерных ниш листами из гипсокартона

Состав работ:

а) разметка листа по размеру инженерной ниши;

б) подрезка листа по выполненной разметке с примеркой и подгонкой по месту;

в) шлифование кромок;

г) установка и крепление листа.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-266-1 | Зашивка инженерных ниш листами из гипсокартона (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 74,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 17,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 1 |
| 1/10-240-55-20/20 | Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5 х 25 мм | 1000 шт. | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55 | Листы гипсокартонные | м2 | 101 |

Таблица 10-267. Устройство зашивок сантехоборудования из гипсокартона по каркасу

Состав работ: а) разметка стен и сверление отверстий; б) устройство металлического каркаса; в) наклейка уплотнительной ленты; г) облицовка каркаса гипсовыми плитами с вырезкой отверстий; д) грунтование поверхности зашивки; е) приготовление шпатлевки; ж) заделка швов; и) перестановка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-267-1 | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу без подачи материалов на высоту (единица измерения - 100 м2 зашивок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 22,5 |
| М255048 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг | 15 |
| 1/10-230-55-15/110 | Плиты гипсовые строительные типа Н2 с утоненной (УК) кромкой, длиной 2000 (2500, 2600, 2700, 2800, 3000) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 105 |
| 1/10-230-60-40/15 | Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | т | 0,01985 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный (направляющий), толщина 0,55 мм | м | П |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный (стойка), толщина 0,6 мм | м | П |
| П1/10-235-20 | Лента уплотнительная | м | П |
| П1/10-240-30-50 | Дюбель в комплекте с шурупом диаметром 6 мм, длиной 35 мм | 100 шт. | П |
| П1/10-240-55-20 | Саморез с прессшайбой, острый 3,5х25 мм | 1000 шт. | П |
| П1/10-240-55-20 | Саморез с прессшайбой, острый 3,5х9,5 мм | 1000 шт. | П |
| Е10-267-2 | Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу с использованием электролебедок для подачи материалов на высоту (единица измерения - 100 м2 зашивок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 167,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,21 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 22,5 |
| М255048 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-15/395 | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (Д) | кг | 15 |
| 1/10-230-55-15/110 | Плиты гипсовые строительные типа Н2 с утоненной (УК) кромкой, длиной 2000 (2500, 2600, 2700, 2800, 3000) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм | м2 | 105 |
| 1/10-230-60-40/15 | Шпатлевка белая, для заполнения швов гипсокартонных плит, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая | т | 0,01985 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный (направляющий), толщина 0,55 мм | м | П |
| П1/10-230-55-20 | Профиль металлический оцинкованный (стойка), толщина 0,6 мм | м | П |
| П1/10-235-20 | Лента уплотнительная | м | П |
| П1/10-240-30-50 | Дюбель в комплекте с шурупом диаметром 6 мм, длиной 35 мм | 100 шт. | П |
| П1/10-240-55-20 | Саморез с прессшайбой, острый 3,5х25 мм | 1000 шт. | П |
| П1/10-240-55-20 | Саморез с прессшайбой, острый 3,5х9,5 мм | 1000 шт. | П |

Раздел 27. Антисептирование и огнебиозащита составами "ЭК"

Таблица 10-270. Антисептирование изделий из древесины и деревянных конструкций составом "ЭК-ГРАНИТ"

Состав работ:

а) очистка обрабатываемой поверхности;

б) покрытие поверхности антисептическим составом;

в) переворачивание изделий для обработки со всех сторон (нормы 1,2,3,4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-270-1 | Антисептирование изделий из древесины до установки в проектное положение составом "ЭК-ГРАНИТ" 7% концентрации за 2 раза при помощи распылителя (единица измерения - 100 м2 обрабатываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 4,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/95 | Состав антисептический жидкий "ЭК-Гранит" 7%-ой концентрации | л | 33 |
| Е10-270-2 | Антисептирование изделий из древесины до установки в проектное положение составом "ЭК-ГРАНИТ" 10% концентрации за 2 раза при помощи распылителя (единица измерения - 100 м2 обрабатываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 4,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/85 | Состав антисептический жидкий "ЭК-Гранит" 10%-ой концентрации | л | 22 |
| Е10-270-3 | Антисептирование изделий из древесины до установки в проектное положение составом "ЭК-ГРАНИТ" 7% концентрации за 2 раза вручную (единица измерения - 100 м2 обрабатываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/95 | Состав антисептический жидкий "ЭК-Гранит" 7%-ой концентрации | л | 33 |
| Е10-270-4 | Антисептирование изделий из древесины до установки в проектное положение составом "ЭК-ГРАНИТ" 10% концентрации за 2 раза вручную (единица измерения - 100 м2 обрабатываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/85 | Состав антисептический жидкий "ЭК-Гранит" 10%-ой концентрации | л | 22 |
| Е10-270-5 | Антисептирование деревянных конструкций после установки в проектное положение составом "ЭК-ГРАНИТ" 7% концентрации за 2 раза при помощи распылителя (единица измерения - 100 м2 обрабатываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 2,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/95 | Состав антисептический жидкий "ЭК-Гранит" 7%-ой концентрации | л | 33 |
| Е10-270-6 | Антисептирование деревянных конструкций после установки в проектное положение составом "ЭК-ГРАНИТ" 10% концентрации за 2 раза при помощи распылителя (единица измерения - 100 м2 обрабатываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 2,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/85 | Состав антисептический жидкий "ЭК-Гранит" 10%-ой концентрации | л | 22 |
| Е10-270-7 | Антисептирование деревянных конструкций после установки в проектное положение составом "ЭК-ГРАНИТ" 7% концентрации за 2 раза вручную (единица измерения - 100 м2 обрабатываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/95 | Состав антисептический жидкий "ЭК-Гранит" 7%-ой концентрации | л | 33 |
| Е10-270-8 | Антисептирование деревянных конструкций после установки в проектное положение составом "ЭК-ГРАНИТ" 10% концентрации за 2 раза вручную (единица измерения - 100 м2 обрабатываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-5/85 | Состав антисептический жидкий "ЭК-Гранит" 10%-ой концентрации | л | 22 |

Таблица 10-271. Огнебиозащитная обработка изделий из древесины и деревянных конструкций составом "ЭК-1"

Состав работ:

а) очистка обрабатываемой поверхности;

б) покрытие поверхности огнебиозащитным составом за 3 раза (нормы 1,3,5,7);

в) покрытие поверхности огнебиозащитным составом за 2 раза (нормы 2,4,6,8);

г) переворачивание изделий для обработки со всех сторон (нормы 1,2,3,4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-271-1 | Огнебиозащитная обработка изделий из древесины до установки в проектное положение составом "ЭК-1" для обеспечения I группы огнезащитной эффективности, при помощи распылителя (единица измерения - 100 м2 обрабатываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 6,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-25/60 | Состав огнебиозащитный жидкий "ЭК-1" | л | 52,8 |
| Е10-271-2 | Огнебиозащитная обработка изделий из древесины до установки в проектное положение составом "ЭК-1" для обеспечения II группы огнезащитной эффективности, при помощи распылителя (единица измерения - 100 м2 обрабатываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 4,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-25/60 | Состав огнебиозащитный жидкий "ЭК-1" | л | 41,8 |
| Е10-271-3 | Огнебиозащитная обработка изделий из древесины до установки в проектное положение составом "ЭК-1" для обеспечения I группы огнезащитной эффективности, вручную (единица измерения - 100 м2 обрабатываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,74 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-25/60 | Состав огнебиозащитный жидкий "ЭК-1" | л | 52,8 |
| Е10-271-4 | Огнебиозащитная обработка изделий из древесины до установки в проектное положение составом "ЭК-1" для обеспечения II группы огнезащитной эффективности, вручную (единица измерения - 100 м2 обрабатываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,51 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-25/60 | Состав огнебиозащитный жидкий "ЭК-1" | л | 41,8 |
| Е10-271-5 | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций после установки в проектное положение составом "ЭК-1" для обеспечения I группы огнезащитной эффективности, при помощи распылителя (единица измерения - 100 м2 обрабатываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-25/60 | Состав огнебиозащитный жидкий "ЭК-1" | л | 52,8 |
| Е10-271-6 | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций после установки в проектное положение составом "ЭК-1" для обеспечения II группы огнезащитной эффективности, при помощи распылителя (единица измерения - 100 м2 обрабатываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М340601 | Пистолет распылитель | маш.ч | 2,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-25/60 | Состав огнебиозащитный жидкий "ЭК-1" | л | 41,8 |
| Е10-271-7 | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций после установки в проектное положение составом "ЭК-1" для обеспечения I группы огнезащитной эффективности, вручную (единица измерения - 100 м2 обрабатываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-25/60 | Состав огнебиозащитный жидкий "ЭК-1" | л | 52,8 |
| Е10-271-8 | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций после установки в проектное положение составом "ЭК-1" для обеспечения II группы огнезащитной эффективности, вручную (единица измерения - 100 м2 обрабатываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-25/60 | Состав огнебиозащитный жидкий "ЭК-1" | л | 41,8 |

Раздел 28. Установка подоконных досок из ПВХ

Таблица 10-280. Установка подоконных досок из ПВХ

Состав работ:

а) очистка мест установки подоконной доски;

б) подгонка доски;

в) установка опорных клиньев, выверка положения;

г) установка подоконной доски "насухо" с выверкой в двух направлениях;

д) обработка места контакта доски с коробкой окна клеем;

е) заполнение пространства под подоконной доской полиуретановой пеной с обрезкой излишков;

ж) герметизация стыков силиконовым герметиком;

и) установка торцевых заглушек с их подрезкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-280-1 | Установка подоконных досок (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-30/70 | Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке | л | 26,25 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| 2/40-30/15 | Наконечник из поливинилхлоридного профиля для подоконника 150-450 мм | шт. | 133 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-35 | Клей для склеивания пластмасс | кг | 0,66 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-25-5 | Доски подоконные | м | 100 |

Раздел 29. Установка дверных блоков в проемы перегородок из гипсокартонных листов

Таблица 10-281. Установка дверных блоков в проемы перегородок из гипсокартонных листов

Состав работ:

а) усиление каркаса дверного проема путем установки деревянного бруса с креплением к профилю саморезами;

б) снятие дверного полотна с петель;

в) установка и закрепление дверной коробки саморезами;

г) заполнение зазоров монтажной пеной, установка распорок, срезание излишков пены после отвердения;

д) монтаж дверного полотна, установка дверной ручки;

е) регулировка дверных петель, механизма открывания, установка декоративных заглушек.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-281-1 | Установка дверных блоков в перегородках из гипсокартонных листов при площади проема до 1,5 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 103,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 7,14 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 9,44 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 15,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,67 |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" | л | 45,78 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла по дереву диаметром 3,5 мм | шт. | 1,07 |
| П1/10-240 | Саморезы ТР 3,5 х 70 мм | шт. | 396 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| Е10-281-2 | Установка дверных блоков в перегородках из гипсокартонных листов при площади проема до 2,0 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 83,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 5,25 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 8,1 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 13,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,66 |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" | л | 36,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла по дереву диаметром 3,5 мм | шт. | 1,06 |
| П1/10-240 | Саморезы ТР 3,5 х 70 мм | шт. | 350 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15 | Блоки дверные | м2 | 100 |
| Е10-281-3 | Установка дверных блоков в перегородках из гипсокартонных листов при площади проема до 2,5 м2 (единица измерения - 100 м2 проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.ч | 4,2 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 7,19 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 11,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/325 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта | м3 | 0,65 |
| 1/10-135-30/61 | Пена монтажная "МАКРОФЛЕКС" | л | 30,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170 | Сверла по дереву диаметром 3,5 мм | шт. | 1,05 |
| П1/10-240 | Саморезы ТР 3,5 х 70 мм | шт. | 280 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-15 | Блоки дверные | м2 | 100 |

Раздел 30. Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций

Таблица 10-300. Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций, установленных в проектное положение, препаратами "БАН", "БАН-Т", "БОПОД-6"

Состав работ:

а) очистка поверхности от загрязнений;

б) перемешивание препарата;

в) обработка поверхности препаратом вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-300-1 | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций, установленных в проектное положение, препаратом "БАН" за 2 раза (единица измерения - 100 м2 обрабатываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Препарат для огнебиозащиты древесины "БАН" | т | 0,0325 |
| Е10-300-2 | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций, установленных в проектное положение, препаратом "БАН-Т" за 3 раза (единица измерения - 100 м2 обрабатываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Препарат огнебиозащитный для древесины "БАН-Т" | т | 0,0364 |
| Е10-300-3 | Огнебиозащитная обработка деревянных конструкций, установленных в проектное положение, препаратом "БОПОД-6" за 3 раза (единица измерения - 100 м2 обрабатываемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 (1) кН (т) | маш.ч | 0,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-5 | Препарат для огнебиозащиты и окрашивания древесины "БОПОД-6" | т | 0,036 |

Раздел 31. Устройство обшивок профилированными деталями из древесины типа "БЛОК-ХАУС"

Таблица 10-305. Обшивка внутренних поверхностей профилированными деталями из древесины типа "БЛОК-ХАУС"

Состав работ:

а) разметка поверхности (нормы 1, 2);

б) разметка и перепиливание брусков каркаса и деталей "блок-хауса", шлифовка торцов деталей "блок-хауса" (нормы 1, 2);

в) сверление отверстий в стенах кирпичных (норма 3), бетонных (норма 4) и потолках бетонных (норма 5);

г) устройство каркаса с креплением (нормы 1, 2);

д) облицовка стен (норма 1) и потолков (норма 2) деталями "блок-хауса" с закреплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-305-1 | Горизонтальная обшивка внутренних стен профилированными деталями из древесины типа "БЛОК-ХАУС" с устройством деревянного каркаса по деревянному основанию (единица измерения - 100 м2 обшивки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 129,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 32,18 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 2,62 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 61,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,78 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Шурупы (дюбель-гвозди) | шт. | 1213 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30 | Профиль "блок-хаус" | м2 | 118,85 |
| Е10-305-2 | Обшивка потолков профилированными деталями из древесины типа "БЛОК-ХАУС" с устройством деревянного каркаса по деревянному основанию (единица измерения - 100 м2 обшивки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 32,18 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 2,62 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 61,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,78 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Шурупы (дюбель-гвозди) | шт. | 1213 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30 | Профиль "блок-хаус" | м2 | 118,85 |
| Е10-305-3 | Добавлять к нормативам Е10-305-1, Е10-306-1 при устройстве каркаса по кирпичным стенам (единица измерения - 100 м2 обшивки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 27,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/105 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 8,66 |
| Е10-305-4 | Добавлять к нормативам Е10-305-1, Е10-306-1 при устройстве каркаса по бетонным стенам (единица измерения - 100 м2 обшивки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 52,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/105 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 15,39 |
| Е10-305-5 | Добавлять к нормативу Е10-305-2 при устройстве каркаса по бетонным потолкам (единица измерения - 100 м2 обшивки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 73,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/105 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 15,39 |

Таблица 10-306. Обшивка наружных стен профилированными деталями из древесины типа "БЛОК-ХАУС"

Состав работ:

а) разметка поверхности;

б) разметка и перепиливание брусков каркаса и деталей "блок-хауса", шлифовка торцов деталей "блок-хауса";

в) устройство каркаса с креплением;

г) устройство пароизоляции;

д) устройство контробрешетки;

е) облицовка стен деталями "блок-хауса" с закреплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е10-306-1 | Обшивка наружных стен профилированными деталями из древесины типа "БЛОК-ХАУС" с устройством деревянного каркаса по деревянному основанию (единица измерения - 100 м2 обшивки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 165,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 32,18 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 2,62 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 61,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 1,17 |
| 1/10-160-10/40 | Пленка пароизоляционная антиконденсатная | 100 м2 | 1,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Шурупы (дюбель-гвозди) | шт. | 1213 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30 | Профиль "блок-хаус" | м2 | 118,85 |