Раздел 01. Уплотнение грунта и устройство подстилающих слоев

Таблица 11-1. Уплотнение грунта

Состав работ:

а) планировка основания;

б) поливка грунта водой;

в) раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия или щебня в грунт.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-1-1 | Уплотнение грунта гравием (единица измерения - 100 м2 площади уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,49 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,1 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/10 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-10 мм | м3 | 5,1 |
| Е11-1-2 | Уплотнение грунта щебнем (единица измерения - 100 м2 площади уплотнения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,49 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,1 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 5,1 |

Таблица 11-2. Устройство подстилающих слоев

Состав работ:

а) планировка основания;

б) приготовление глинобитной (нормы 5-7) и глинобетонной (норма 8) смесей;

в) устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением;

г) устройство деформационных швов (норма 9);

д) уход за подстилающими слоями (нормы 5-9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-2-1 | Устройство подстилающих слоев песчаных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,22 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,11 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,12 |
| Е11-2-2 | Устройство подстилающих слоев шлаковых (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,55 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая | м3 | 1,28 |
| Е11-2-3 | Устройство подстилающих слоев гравийных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,46 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 1,28 |
| Е11-2-4 | Устройство подстилающих слоев щебеночных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,46 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 5-20 мм | м3 | 0,27 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 1 |
| Е11-2-5 | Устройство подстилающих слоев глинобитных без добавок (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,6 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,58 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,44 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,97 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,02 |
| Е11-2-6 | Устройство подстилающих слоев глинобитных с маслянистыми добавками (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,6 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,58 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,43 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,96 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,99 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 0,08 |
| Е11-2-7 | Устройство подстилающих слоев глинобитных с добавкой щебня (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,6 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,58 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,33 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,86 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,41 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,76 |
| Е11-2-8 | Устройство подстилающих слоев глинобетонных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,6 |
| М110501 | Глиномешалки 4 м3 | маш.ч | 0,58 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-6/5 | Глина | м3 | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,72 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 0,91 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,46 |
| Е11-2-9 | Устройство подстилающих слоев бетонных (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 1,02 |

Таблица 11-3. Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев

Состав работ:

а) планировка основания;

б) устройство подстилающего слоя с разравниванием;

в) уплотнение подстилающего слоя самоходными катками.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-3-1 | Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев шлаковых (единица измерения - м3 подстилающего слоя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая | м3 | 1,28 |
| Е11-3-2 | Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев гравийных (единица измерения - м3 подстилающего слоя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,05 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/20 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-20 мм | м3 | 1,28 |
| Е11-3-3 | Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев щебеночных (единица измерения - м3 подстилающего слоя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,17 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-30/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 5-20 мм | м3 | 0,27 |
| 4/1-5-20-10-30/50 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 400, фракции 40-80 мм | м3 | 1 |

Раздел 02. Изоляция и стяжки полов

01. Гидроизоляция

Таблица 11-4. Устройство гидроизоляции

Состав работ:

а) подготовка основания (нормы 1,3,5,7,9,13,15);

б) огрунтовка основания (нормы 1,3,5,7,9,11,16,17);

в) устройство оклеечной изоляции (нормы 1,2,3,4,7,8,9,10);

г) приготовление битумной мастики (при необходимости нормы 1,2,5,6,7,8,13,14,15), праймера (норма 15);

д) покрытие верхнего слоя изоляции мастикой (нормы 1,3,7,8,9,10);

е) обмазочная изоляция битумной мастикой (нормы 5,6,13,14), праймером (норма 15);

ж) приготовление грунтовки (нормы 1,2,3,4,5,7,8,9,10);

и) огрунтовка поверхности стены (норма 12);

к) нарезка, наклейка наплавляемых рулонных материалов (нормы 11,12);

л) нанесение мастики вручную валиком в один слой (нормы 16,17);

м) укладка стеклоткани, нанесение мастики поверх стеклоткани вручную валиком в два слоя (норма 16).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (рубероидом) на мастике БИТУМИНОЛЬ первый слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 8,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,61 |
| М331618 | Электротермос | маш.ч | 7,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 112 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,289 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,057 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,095 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,231 |
| Е11-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (рубероидом) на мастике БИТУМИНОЛЬ: последующий слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,28 |
| М331618 | Электротермос | маш.ч | 5,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 112 |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,132 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,019 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,057 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,106 |
| Е11-4-3 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (изолом) на резино-битумной мастике первый слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
| М331618 | Электротермос | маш.ч | 8,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,246 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,023 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,054 |
| 1/10-135-25/370 | Сополимер БМК-5 марки А, Б | т | 0,004 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Гидроизол | м2 | 112 |
| Е11-4-4 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (изолом) на резино-битумной мастике: последующий слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,31 |
| М331618 | Электротермос | маш.ч | 5,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,13 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,023 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,054 |
| 1/10-135-25/370 | Сополимер БМК-5 марки А, Б | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Гидроизол | м2 | 112 |
| Е11-4-5 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 4,61 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,33 |
| М331618 | Электротермос | маш.ч | 1,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,157 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,019 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,057 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,125 |
| Е11-4-6 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме Е11-4-5 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
| М331618 | Электротермос | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,078 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,063 |
| Е11-4-7 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике БИТУМИНОЛЬ первый слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 8,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,61 |
| М331618 | Электротермос | маш.ч | 7,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,289 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,057 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,095 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,231 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 112 |
| Е11-4-8 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике БИТУМИНОЛЬ, последующий слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,28 |
| М331618 | Электротермос | маш.ч | 5,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,132 |
| 1/10-135-10-2/150 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0,019 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,057 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,106 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 112 |
| Е11-4-9 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
| М331618 | Электротермос | маш.ч | 8,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,246 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,023 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,054 |
| 1/10-135-25/370 | Сополимер БМК-5 марки А, Б | т | 0,004 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 112 |
| Е11-4-10 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,31 |
| М331618 | Электротермос | маш.ч | 5,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,13 |
| 1/10-135-10-2/40 | Битумы нефтяные изоляционные, марок БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 0,023 |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,054 |
| 1/10-135-25/370 | Сополимер БМК-5 марки А, Б | т | 0,004 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Изол гидроизоляционный | м2 | 112 |
| Е11-4-11 | Устройство гидроизоляции полов в 1 слой из наплавляемых рулонных материалов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/595 | Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый "Кровляэласт", марка Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 кг | м2 | 114 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 34 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Праймер битумный | л | 30 |
| Е11-4-12 | Устройство примыканий при гидроизоляции полов из наплавляемых рулонных материалов (единица измерения - 100 м примыканий) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/595 | Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый "Кровляэласт", марка Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-4.0 кг | м2 | 55 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Праймер битумный | л | 15 |
| Е11-4-13 | Устройство гидроизоляции обмазочной холодной мастикой в один слой толщиной 2 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика холодная гидроизоляционная | т | 0,24 |
| Е11-4-14 | Устройство гидроизоляции обмазочной: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме Е11-4-13 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика холодная гидроизоляционная | т | 0,12 |
| Е11-4-15 | Устройство гидроизоляции обмазочной праймером в один слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
| М331618 | Электротермос | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/130 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0,02 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,04 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| Е11-4-16 | Устройство гидроизоляции полимерной мастикой в 3 слоя с устройством армирующего слоя из стеклоткани (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/20 | Бензин автомобильный АИ-95 | т | 0,0076 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-220-30 | Ткань стеклянная строительная | м2 | 119,1 |
| П1/10-130-5 | Мастика холодная гидроизоляционная | т | 0,188 |
| Е11-4-17 | Устройство гидроизоляции полимерной мастикой: на каждый последующий слой добавлять или исключать к норме Е11-4-16 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика холодная гидроизоляционная | т | 0,055 |

Таблица 11-5. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки

Состав работ:

а) подготовка основания (нормы 1, 2);

б) огрунтовка основания полиэтиленовой пленки (нормы 1, 2);

в) выравнивание основания резино-битумной мастикой (норма 1);

г) устройство изоляции из полиэтиленовой пленки (нормы 1,2);

д) сварка швов (нормы 1, 2);

е) наклейка рубероида по полиэтиленовой пленке (норма 1);

ж) приготовление бутилкаучукового клея (нормы 1,2);

и) раскатка рулонов с нарезкой на полотнища (норма 3);

к) укладка пленки в один слой с напуском полотен (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, первый слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
| М331618 | Электротермос | маш.ч | 3,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/66 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПГ), горячая | т | 0,116 |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,022 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 47 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/95 | Лак химически стойкий ХС-724 | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рубероид наплавляемый | м2 | 112 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-30 | Бутилкаучук марки А | т | 0,006 |
| Е11-5-2 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом, последующий слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,022 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 1 |
| 1/10-230-50-15/9 | Бензин-растворитель | кг | 27 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-20/95 | Лак химически стойкий ХС-724 | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-30 | Бутилкаучук марки А | т | 0,002 |
| Е11-5-3 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,022 |

Таблица 11-6. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм

Состав работ:

а) очистка поверхности;

б) выравнивание поверхности;

в) приготовление состава;

г) нанесение гидроизоляции на поверхность;

д) уход за покрытием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-6-1 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на гидрофобизаторе (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 7,25 |
| М110201 | Бетононасосы передвижные 10 м3/ч | маш.ч | 10,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,67 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 100 |
| 1/10-135-30/43 | Латекс СКС-65 ГП | т | 0,007 |
| 1/10-230-15/390 | Грунтовка гидрофобизирующая для наружных (Н) и внутренних работ (В), полимерная (П), однокомпонентная (1), дисперсия (Д) | кг | 26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,32 |
| Е11-6-2 | Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм на латексе СКС-65-ГП (единица измерения - 100 м2 поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 79,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 23,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 7,28 |
| М110201 | Бетононасосы передвижные 10 м3/ч | маш.ч | 10,46 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 1,67 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 100 |
| 1/10-135-30/43 | Латекс СКС-65 ГП | т | 0,032 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 2,32 |

Таблица 11-7. Затирка поверхности гидроизоляции песком

Состав работ:

а) затирка поверхности песком (норма 1);

б) затирка поверхности кварцевым песком (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-7-1 | Затирка поверхности гидроизоляции природным песком (единица измерения - 100 м2 затирки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,262 |
| Е11-7-2 | Затирка поверхности гидроизоляции кварцевым песком (единица измерения - 100 м2 затирки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,393 |

02. Тепло- и звукоизоляция

Таблица 11-8. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной

Состав работ:

а) подготовка оснований;

б) устройство засыпок с разравниванием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-8-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной песчаной (единица измерения - м3 изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 1,1 |
| Е11-8-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой (единица измерения - м3 изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая | м3 | 1,1 |
| Е11-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (единица измерения - м3 изоляции) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-20-60/30 | Гравий керамзитовый фракции 20-40 мм, марки 400 | м3 | 1,1 |

Таблица 11-9. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной

Состав работ:

а) укладка плит или матов в один слой насухо (норма 1);

б) разметка, нарезка и укладка плит в один слой насухо (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые | м2 | 103 |
| Е11-9-2 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-5/70 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие марки М-2 толщиной 12 мм | 1000 м2 | 0,103 |

Таблица 11-10. Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги

Состав работ:

а) нарезка и укладка насухо под лаги прокладок из древесноволокнистых плит.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-10-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги (единица измерения - 100 м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,48 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-5 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм | 1000 м2 | 0,0284 |

03. Стяжки полов

Таблица 11-11. Устройство стяжек

Состав работ:

а) подготовка основания (нормы 3-9, 11, 12);

б) установка маяков из бетона (норма 3), из легкого бетона (норма 5), из раствора на гипсовом вяжущем (норма 8), установка и снятие маячных реек (нормы 11, 12);

в) укладка и разравнивание слоя раствора (нормы 8, 9, 11-13), бетона (нормы 3, 4), легкого бетона (нормы 5, 6);

г) затирка поверхности стяжки (нормы 11, 12);

д) уход за стяжкой (нормы 3, 5, 8, 11, 12);

е) разметка, нарезка и укладка плит древесноволокнистых в один слой насухо (норма 7);

ж) устройство примыканий стяжек к стенам (норма 10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-11-3 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,78 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 4,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 2,04 |
| Е11-11-4 | Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,51 |
| Е11-11-5 | Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин | маш.ч | 0,78 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 9,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 2,04 |
| Е11-11-6 | Устройство стяжек легкобетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 0,51 |
| Е11-11-7 | Устройство стяжек из плит древесноволокнистых (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-5/190 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П группы качества А толщиной 3,2 мм | 1000 м2 | 0,102 |
| Е11-11-8 | Устройство саморазравнивающихся гипсовых стяжек толщиной 40 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 10,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 6,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор на гипсовом вяжущем | м3 | 4,08 |
| Е11-11-9 | Устройство саморазравнивающихся гипсовых стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор на гипсовом вяжущем | м3 | 0,51 |
| Е11-11-10 | Устройство примыканий стяжек к стенам (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/145 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 0,005 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-5 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие марки М-2 толщиной 12 мм | 1000 м2 | П |
| П1/10-160-10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | П |
| Е11-11-11 | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,55 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 7,5 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,04 |
| Е11-11-12 | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по основанию из утеплителя (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,55 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 6,17 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,84 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,04 |
| Е11-11-13 | Устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-11-11, Е11-11-12 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,51 |

04. Лаги

Таблица 11-12. Укладка лаг

Состав работ:

а) кладка кирпичных столбиков и подкладок из кирпича (нормы 1,2,4);

б) антисептирование деревянных подкладок (нормы 1,2,4);

в) укладка деревянных подкладок и толевых прокладок (нормы 1,2,3,4);

г) укладка лаг.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-12-1 | Укладка лаг по кирпичным столбикам (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 46,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 23 |
| 1/10-125-15/54 | Лаги для полов деревянных антисептированные | м3 | 1,18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,28 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,51 |
| Е11-12-2 | Укладка лаг по кирпичным подкладкам (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 23 |
| 1/10-125-15/54 | Лаги для полов деревянных антисептированные | м3 | 1,18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,14 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,26 |
| Е11-12-3 | Укладка лаг по плитам перекрытий (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,74 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 21 |
| 1/10-125-15/54 | Лаги для полов деревянных антисептированные | м3 | 0,82 |
| Е11-12-4 | Укладка лаг по кирпичным столбикам высотой 150 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 23 |
| 1/10-125-15/54 | Лаги для полов деревянных антисептированные | м3 | 1,18 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,54 |
| 4/1-6-10-20-11/7000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100 | 1000 шт. | 0,982 |

Раздел 03. Покрытия полов сплошные (монолитные)

01. Покрытия земляные и из битуминозных материалов

Таблица 11-13. Устройство покрытий

Состав работ:

а) планировка основания (норма 3);

б) рыхление, перемешивание, разравнивание и укатка грунта (нормы 1,2);

в) укладка щебня с укаткой и обработкой битумом способом пропитки (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-13-1 | Устройство покрытий земляных без добавок песка (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,07 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,99 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,54 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| Е11-13-2 | Устройство покрытий земляных улучшенных добавками песка (20%) (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,53 |
| М120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с) | маш.ч | 0,99 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,54 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 1,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 4,5 |
| Е11-13-3 | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 79 (108) кВт (л. с) | маш.ч | 1,35 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 1,25 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-20-10-20/10 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 5-20 мм | м3 | 2,76 |
| 4/1-5-20-10-20/20 | Щебень из природного камня для строительных работ марки 600, фракции 20-40 мм | м3 | 2,98 |
| 7 | Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10 | Битумы, эмульсии дорожные для дорожного и мостового строительства |  |  |
| 7/10-10/100 | Битумы нефтяные дорожные, марки БНД-60/90, БНД-90/130 | т | 1,24 |

02. Покрытия бетонные

Таблица 11-14. Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования

Состав работ:

а) смачивание основания водой;

б) установка маячных реек;

в) прием и укладка готовой бетонной смеси с разравниванием;

г) уплотнение бетона и выравнивание поверхности;

д) укладка фильтрующих полотен и отсасывающего мата;

е) вакуумирование;

ж) снятие, очистка и промывка фильтрующих полотен и отсасывающего мата;

и) снятие, очистка маячных реек и заделка оставшихся борозд;

к) заглаживание и затирка поверхности покрытия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-14-1 | Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования, толщиной 100 мм (единица измерения - 100 м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050801 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | маш.ч | 11,02 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 10,2 |
| Е11-14-2 | Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования, толщиной 150 мм (единица измерения - 100 м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050801 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | маш.ч | 12,18 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 15,3 |
| Е11-14-3 | Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования, толщиной 200 мм (единица измерения - 100 м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050801 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | маш.ч | 12,76 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 20,4 |
| Е11-14-4 | Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования, толщиной 250 мм (единица измерения - 100 м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050801 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | маш.ч | 13,92 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 25,5 |

03. Покрытия с применением цементных вяжущих

Таблица 11-15. Устройство покрытий

Состав работ:

а) подготовка оснований (нормы 1,3,5);

б) устройство покрытий (нормы 1-6);

в) уход за покрытиями (нормы 1,3,5);

г) шлифовка покрытий (норма 7);

д) железнение цементных покрытий (норма 8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-15-1 | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,86 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 4,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 3,06 |
| Е11-15-2 | Устройство покрытий бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,51 |
| Е11-15-3 | Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 3,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,85 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 2,04 |
| Е11-15-4 | Устройство покрытий цементных: на каждые 5 мм изменения толщины (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,51 |
| Е11-15-5 | Устройство покрытий металлоцементных толщиной 15 мм (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 72,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,95 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор металлоцементный М-500 | м3 | 1,53 |
| Е11-15-6 | Устройство покрытий металлоцементных: на каждые 5 мм изменения толщины (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор металлоцементный М-500 | м3 | 0,51 |
| Е11-15-7 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 39,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,002 |
| Е11-15-8 | Железнение цементных покрытий (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/95 | Портландцемент со шлаком ЦЕМ II В/Ш 32,5-Н (в упаковке) | т | 0,06 |

04. Покрытия бетонные, кислотоупорные, жароупорные и мозаичные

Таблица 11-16. Устройство покрытий из бетона

Состав работ:

а) очистка основания;

б) огрунтовка основания;

в) устройство покрытия;

г) укладка арматурной сетки (норма 2);

д) приготовление грунтовки (норма 1);

е) приготовление бетона (нормы 1,3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-16-1 | Устройство покрытий из бетона кислотоупорного толщиной 40 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 14,21 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 1,63 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| 1/10-230-50-15/81 | Спирт фурфуриловый | т | 0,046 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,077 |
| 1/55-50-30/5 | Кварц молотый пылевидный | т | 1,86 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-15 | Щебень андезитовый рядовой от 0 до 70 мм | м3 | 2,12 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 1,86 |
| Е11-16-2 | Устройство покрытий из бетона жароупорного толщиной 90 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 3,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-50/5 | Сетка арматурная | т | 0,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-60-10 | Бетон жаростойкий | м3 | 9,18 |
| Е11-16-3 | Устройство покрытий из бетона: при изменении толщины покрытия на каждые 10 мм добавлять или исключать к норме Е11-16-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 3,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/390 | Стекло натриевое жидкое | т | 0,386 |
| 1/10-230-50-15/81 | Спирт фурфуриловый | т | 0,012 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/5 | Кварц молотый пылевидный | т | 0,465 |
| 1/55-50-40/32 | Натрий кремнефтористый технический | т | 0,067 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-10-15 | Щебень андезитовый рядовой от 0 до 70 мм | м3 | 0,3 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,465 |
| Е11-16-4 | Устройство покрытий из бетона: при изменении толщины покрытия на каждые 10 мм добавлять или исключать к норме Е11-16-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 0,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-60-10 | Бетон жаростойкий | м3 | 1,02 |

Таблица 11-17. Устройство покрытий мозаичных

Состав работ:

а) подготовка оснований (нормы 1-3);

б) разметка рисунка (норма 3);

в) устройство покрытий (нормы 1-4);

г) уход за покрытием (нормы 1-3);

д) шлифовка покрытий (нормы 2,3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-17-1 | Устройство покрытий мозаичных из боя мраморных плит (типа "БРЕКЧИЯ") (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 144,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,85 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,04 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-5 | Куски мраморных плит | м2 | 80 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на декоративном цементе | м3 | 0,77 |
| Е11-17-2 | Устройство покрытий мозаичных (ТЕРРАЦЦО) толщиной 20 мм без рисунка (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 174,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 59,26 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 39,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,85 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на декоративном цементе | м3 | 2,04 |
| Е11-17-3 | Устройство покрытий мозаичных (ТЕРРАЦЦО) толщиной 20 мм с рисунком (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 203,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 59,26 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 39,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 5,85 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-40/5 | Электрокорунд | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на декоративном цементе | м3 | 2,04 |
| Е11-17-4 | Устройство покрытий мозаичных (ТЕРРАЦЦО): на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм (к нормам Е11-17-2, Е11-17-3) (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 8,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на декоративном цементе | м3 | 0,51 |

Таблица 11-18. Установка жилок

Состав работ:

а) нарезка стеклянных жилок (норма 1);

б) установка жилок в покрытия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-18-1 | Установка жилок стеклянных в покрытия мозаичные (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 22,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-220-10 | Стекло листовое | м2 | 6,3 |
| Е11-18-2 | Установка жилок латунных в покрытия мозаичные (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Жилки латунные | м | 105 |
| Е11-18-3 | Установка жилок алюминиевых в покрытия мозаичные (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50 | Жилки алюминиевые | м | 105 |
| Е11-18-4 | Установка жилок дубовых в покрытия паркетные (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-110-150 | Жилки дубовые | м | 105 |

05. Покрытия асфальтобетонные, ксилолитовые, поливинилацетатные и полимерцементные

Таблица 11-19. Устройство покрытий асфальтобетонных

Состав работ:

а) очистка основания, приготовление грунтовки, огрунтовка основания (нормы 1,3);

б) устройство покрытий;

в) уплотнение покрытий катками (норма 3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-19-1 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/50 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/180 | т | 0,022 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Асфальт литой для покрытий тротуаров | м3 | 2,55 |
| Е11-19-2 | Устройство покрытий асфальтобетонных литых: на 5 мм изменения толщины (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-30 | Асфальт литой для покрытий тротуаров | м3 | 0,51 |
| Е11-19-3 | Устройство покрытий асфальтобетонных жестких толщиной 25 мм (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,54 |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 1,5 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/50 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/180 | т | 0,022 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,052 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 5,79 |
| Е11-19-4 | Устройство покрытий асфальтобетонных жестких: на 5 мм изменения толщины (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,13 |
| М331101 | Трамбовки пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха) | маш.ч | 0,13 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-10-10/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) щебеночные мелкозернистые тип А, марки I | т | 1,16 |

Таблица 11-20. Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных

Состав работ:

а) очистка основания (нормы 1,3);

б) подготовка основания (нормы 1,3);

в) приготовление грунтовки (норма 3);

г) приготовление смеси;

д) огрунтовка основания (нормы 1,3);

е) устройство покрытий;

ж) шпатлевка, циклевка и натирка покрытий (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-20-1 | Устройство покрытий ксилолитовых толщиной 15 мм (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 1,64 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 1,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/260 | Магний хлористый технический (бишофит) | т | 0,47 |
| 1/10-230-40-42/11 | Полиэфирная порошковая краска для металла П-ПЛ-1321 | т | 0,076 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-15 | Порошок магнезитовый каустический | т | 0,82 |
| Е11-20-2 | Устройство покрытий ксилолитовых: на 5 мм изменения толщины (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 0,55 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/260 | Магний хлористый технический (бишофит) | т | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-15 | Порошок магнезитовый каустический | т | 0,27 |
| Е11-20-3 | Устройство покрытий поливинилацетатных толщиной 3 мм (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 7,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,013 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 219 |
| 1/10-230-40-20/181 | Краска масляная МА-15, черная | т | 0,0068 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/8 | Маршалит | т | 0,272 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола мочевиноформальдегидная | т | 0,036 |
| Е11-20-4 | Устройство покрытий поливинилацетатных: на 1 мм изменения толщины (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,38 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 2,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 64 |
| 1/10-230-40-20/181 | Краска масляная МА-15, черная | т | 0,0023 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/8 | Маршалит | т | 0,088 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола мочевиноформальдегидная | т | 0,012 |

Таблица 11-21. Устройство покрытий полимерцементных

Состав работ:

а) очистка основания;

б) устройство однослойного покрытия (нормы 1,2) и двухслойного (норма 3);

в) шлифовка поверхности;

г) просеивание песка (нормы 1,3);

д) приготовление полимерцементного состава.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-21-1 | Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 10,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,65 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,149 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 77 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,591 |
| Е11-21-2 | Устройство покрытий полимерцементных однослойных пластичных толщиной 8 мм (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 21,95 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 11,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,355 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 232 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 71 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 1,053 |
| Е11-21-3 | Устройство покрытий полимерцементных двухслойных наливных толщиной 12 мм (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 16,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 32,29 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 16,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,442 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 217 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 35 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/25 | Порошок кислотоупорный ПК-2 для кислотоупорной замазки | т | 0,527 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный | т | 0,003 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 1,365 |

Таблица 11-22. Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм

Состав работ:

а) очистка поверхности бетонного основания с обеспыливанием и увлажнением;

б) выравнивание поверхности;

в) грунтовка основания;

г) приготовление состава;

д) устройство покрытия;

е) уход за покрытием;

ж) шлифовка покрытия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-22-1 | Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 118,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,51 |
| М110811 | Бетоносмесители передвижные 250 л | маш.ч | 1,32 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 39,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,909 |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 284 |
| 1/10-230-40-20/136 | Краска масляная МА-15, сурик железный | кг | 70 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-20-10 | Щебень из плотных горных пород, фракции св. 10 до 15 мм | м3 | 1,39 |

Таблица 11-23. Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм

Состав работ:

а) подготовка основания;

б) огрунтовка основания;

в) нанесение основного слоя;

г) нанесение лицевого слоя;

д) приготовление составов;

е) шлифовка основания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-23-1 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм эпоксидно-полиэфирных (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,97 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 6,92 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 346 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,0453 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/8 | Маршалит | т | 0,393 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный | т | 0,012 |
| Е11-23-3 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм эпоксидно-карбамидных (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 7,26 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 233 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,11 |
| 1/10-230-40-65/15 | Двуокись титана пигментная А-01 | т | 0,14 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-15/6 | Порошок кислотоупорный (диабазовая мука) | т | 0,32 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола карбамидная КС-11 | т | 0,15 |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный | т | 0,006 |
| Е11-23-4 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм эпоксидно-фурановых (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 5,73 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 173 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,0303 |
| 1/10-135-25/455 | Фурфурол технический сорт высший | т | 0,06 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/5 | Кварц молотый пылевидный | т | 0,31 |
| 1/55-50-35/14 | Каучук бутадиен-нитрильный марки СКН-26-1, СКН-26-1А | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный | т | 0,002 |
| Е11-23-5 | Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм эпоксидно-каучуковых (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110601 | Растворомешалки для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.ч | 7,12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 281 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,0403 |
| 1/10-230-50-15/75 | Скипидар живичный | кг | 65 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/8 | Маршалит | т | 0,465 |
| 1/55-50-35/14 | Каучук бутадиен-нитрильный марки СКН-26-1, СКН-26-1А | т | 0,078 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-40-65 | Краситель кислотный | т | 0,012 |

Таблица 11-24. Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8Ф

Состав работ:

а) огрунтовка основания;

б) укладка заземляющих проводников;

в) нанесение грунтовочного состава по проводникам;

г) приготовление грунтовочного состава;

д) приготовление состава полимерраствора;

е) укладка полимерраствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-24-1 | Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8Ф (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 31,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 30,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/5 | Графит измельченный | т | 0,683 |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 62 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,116 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 19 |
| 1/10-230-50-15/81 | Спирт фурфуриловый | т | 0,052 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-30/5 | Кварц молотый пылевидный | т | 0,683 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола ФАЭД-8Ф | т | 0,522 |

Раздел 04. Покрытия из брусчатки

Таблица 11-25. Устройство покрытий из брусчатки

Состав работ:

а) подготовка оснований;

б) устройство покрытий с заполнением швов песком (норма 1);

в) устройство покрытий на цементном растворе с заполнением швов цементным раствором (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-25-1 | Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 2,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 0,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Брусчатка | м2 | 100 |
| Е11-25-2 | Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 123 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,85 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,94 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Брусчатка | м2 | 100 |

Раздел 05. Покрытия из кирпича кислотоупорного

Таблица 11-26. Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке

Состав работ:

а) очистка основания;

б) приготовление эпоксидной грунтовки;

в) приготовление эпоксидной замазки;

г) огрунтовка основания;

д) сортировка и подрубка кирпича;

е) устройство покрытия.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-26-1 | Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке при укладке плашмя (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 307,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 7,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,82 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/10 | Отсев древесного угля фракцией до 3 мм | т | 1,18 |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 249 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,043 |
| 1/10-135-25/455 | Фурфурол технический сорт высший | т | 0,14 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 58 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 13,9 |
| Е11-26-2 | Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке при укладке на ребро (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 510,39 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 15,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110903 | Растворосмесители передвижные 150 л | маш.ч | 12,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-40/10 | Отсев древесного угля фракцией до 3 мм | т | 1,99 |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 399 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,063 |
| 1/10-135-25/455 | Фурфурол технический сорт высший | т | 0,25 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 58 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 23,4 |

Раздел 06. Покрытия из плиток

Таблица 11-27. Устройство покрытий на цементном растворе

Состав работ:

а) подготовка оснований;

б) настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором (нормы 1-3);

в) настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором (норма 4);

г) уход за покрытиями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-27-1 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,3 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Плитки бетонные, цементные или мозаичные | м2 | 102 |
| Е11-27-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,94 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20-23 | Плитки керамические для полов многоцветные | м2 | 102 |
| Е11-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 1,94 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20-23 | Плитки керамические для полов одноцветные | м2 | 102 |
| Е11-27-4 | Устройство покрытий на цементном растворе из ковровых керамических плиток толщиной 4-6 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,2 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Ковры из малоразмерных керамических плиток для полов толщиной 4-6 мм | м2 | 101 |

Таблица 11-28. Устройство покрытий на битумной мастике из плиток

Состав работ:

а) подготовка оснований;

б) приготовление мастики и грунтовки;

в) огрунтовка оснований;

г) настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов мастикой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-28-1 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток асфальтобетонных (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 3,7 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,034 |
| 1/10-135-10-2/50 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/180 | т | 0,29 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-7 | Плитки асфальтобетонные | м2 | 102 |
| Е11-28-2 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток керамических для полов многоцветных (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 3,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,035 |
| 1/10-135-10-2/50 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/180 | т | 0,31 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20-23 | Плитки керамические для полов многоцветные | м2 | 102 |
| Е11-28-3 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток керамических для полов одноцветных с красителем (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 128,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 3,9 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,035 |
| 1/10-135-10-2/50 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/180 | т | 0,31 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20-23 | Плитки керамические для полов одноцветные | м2 | 102 |

Таблица 11-29. Устройство покрытий из чугунных плит

Состав работ:

а) подготовка основания;

б) устройство прослойки из песка (норма 1) или бетона (норма 2);

в) устройство покрытий из плит.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-29-1 | Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке из песка (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 124 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,86 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.ч | 0,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 7,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-270-25/5 | Плиты чугунные для полов | т | 10,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,011 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,43 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 8,4 |
| Е11-29-2 | Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке из бетона (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 4,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-270-25/5 | Плиты чугунные для полов | т | 5,15 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 4,1 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |

Таблица 11-30. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона

Состав работ:

а) подготовка основания;

б) устройство прослойки из бетона;

в) устройство покрытий из плит.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-30-1 | Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 4,1 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Плиты стальные для полов | т | 2,6 |

Таблица 11-31. Устройство покрытий из плит

Состав работ:

а) подготовка основания;

б) распаковка и подбор плит;

в) подгонка кромок;

г) укладка плит на растворе;

д) очистка и промывка покрытий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-31-1 | Устройство покрытий из плит мраморных, при количестве плит на 1 м2 до 2 шт (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 172,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 2,2 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 100 |
| Е11-31-2 | Устройство покрытий из плит мраморных, при количестве плит на 1 м2 до 3 шт (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 216,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 2,5 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 100 |
| Е11-31-3 | Устройство покрытий из плит мраморных, при количестве плит на 1 м2 до 4 шт (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 260,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 2,5 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 100 |
| Е11-31-4 | Устройство покрытий из плит мраморных, при количестве плит на 1 м2 до 10 шт (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 371 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 2,8 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 100 |
| Е11-31-5 | Устройство покрытий из плит мраморных, при количестве плит на 1 м2 до 20 шт (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 519,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 2,9 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 100 |
| Е11-31-6 | Устройство покрытий из плит мраморных, при количестве плит на 1 м2 до 30 шт (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 732,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 3 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 100 |
| Е11-31-7 | Устройство покрытий из плит гранитных, при количестве плит на 1 м2 до 3 шт (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 246,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 2,5 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные | м2 | 100 |
| Е11-31-8 | Устройство покрытий из плит гранитных, при количестве плит на 1 м2 до 4 шт (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 323,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 2,7 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные | м2 | 100 |
| Е11-31-9 | Устройство покрытий из плит гранитных, при количестве плит на 1 м2 до 10 шт (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 492,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 3 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные | м2 | 100 |

Таблица 11-32. Устройство покрытий из торцевой шашки

Состав работ:

а) подготовка основания;

б) приготовление мастики и грунтовки;

в) устройство прослойки из мастики (норма 1), из песка (норма 2);

г) устройство покрытия из торцевой шашки;

д) заполнение швов мастикой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-32-1 | Устройство покрытий из торцевой шашки на прослойке из мастики (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 153,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 7,98 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 7,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,073 |
| 1/10-135-10-2/50 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/180 | т | 0,62 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-15 | Шашки деревянные для торцовых полов, пропитанные маслянистыми антисептиками | м3 | 6,06 |
| Е11-32-2 | Устройство покрытий из торцевой шашки на прослойке из песка (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 149,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 6,9 |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 7,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-30/50 | Тальк технический молотый | т | 0,062 |
| 1/10-135-10-2/50 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/180 | т | 0,53 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-40-10-10/30 | Песок для строительных работ природный 2 класса | м3 | 2,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-15 | Шашки деревянные для торцовых полов, пропитанные маслянистыми антисептиками | м3 | 6,06 |

Раздел 07. Покрытия дощатые, паркетные и из древесноволокнистых плит

Таблица 11-33. Устройство покрытий дощатых

Состав работ:

а) настилка покрытий с креплением их гвоздями (нормы 1,2,3);

б) острожка провесов (нормы 1,2,3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-33-1 | Устройство покрытий дощатых толщиной 27 мм (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 4,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-125-10/30 | Доски для покрытия полов антисептированные ДП-27, шириной без гребня от 64 до 100 мм | м3 | 2,88 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 27,8 |
| Е11-33-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 35 мм (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,71 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 4,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-125-10/70 | Доски для покрытия полов неантисептированные ДП- 35, шириной 64-100 мм | м3 | 3,71 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 28,6 |
| Е11-33-3 | Устройство покрытий толщиной 60 мм из брусков (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 4,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-125-15/36 | Бруски для покрытия полов неантисептированные БП-60, шириной 60 мм | м3 | 6,3 |
| 1/10-240-25-35/50 | Гвозди строительные с конической головкой 3,5 х 90 мм | т | 0,055 |

Таблица 11-34. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета и ламината

Состав работ:

а) подготовка основания (нормы 2,3);

б) настилка покрытий с креплением гвоздями (норма 1) и на клею (нормы 2,3);

в) острожка провесов (норма 1), циклевка (нормы 2,3) и шлифование (нормы 1-3);

г) шпатлевка полов (норма 4);

д) шлифовка полов (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-34-1 | Устройство покрытий из досок паркетных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331607 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.ч | 7,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 20 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 13,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-5 | Доски паркетные облицованные паркетными планками | м2 | 104 |
| Е11-34-2 | Устройство покрытий из паркета мозаичного (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331607 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.ч | 7,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/227 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-2 | кг | 50 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 20 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 7 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-5 | Паркет мозаичный | м2 | 102 |
| Е11-34-3 | Устройство покрытий из паркета штучного без жилок (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331607 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.ч | 7,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-125-5-15/45 | Паркет массивный типа Пм с лицевой нешлифованной поверхностью марки Стандарт, из дуба, длиной 240-400 мм, шириной 40-80 мм, толщиной 15 мм | м2 | 102 |
| 1/10-130-5/227 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-2 | кг | 50 |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 20 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 7 |
| Е11-34-4 | Шпатлевка паркетных полов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак для паркетных полов | т | 0,01 |
| Е11-34-5 | Шлифовка паркетных полов (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,77 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331607 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.ч | 7,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 20 |

Таблица 11-35. Устройство покрытий

Состав работ:

а) настилка покрытий с креплением гвоздями (нормы 1,2) и на мастике (норма 3);

б) приготовление битумной мастики и грунтовки (норма 3);

в) шлифование полов (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-35-1 | Устройство покрытий из щитов паркетных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 99,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331607 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.ч | 7,77 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 20 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 7,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-5 | Щиты паркетные | м2 | 101,5 |
| Е11-35-2 | Устройство покрытий из щитов деревянных реечных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,75 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-125-10/80 | Щиты деревянные реечные, толщиной 27 мм, для покрытия полов, тип 1 | м2 | 101,5 |
| 1/10-240-25-35/210 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8 х 50 мм | кг | 5,9 |
| Е11-35-3 | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121004 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 1,47 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-5/250 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства твердые марки Т-С, Т-П группы качества Б толщиной 5 мм | 1000 м2 | 0,102 |
| 1/10-135-10-2/50 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/180 | т | 0,13 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,05 |

Раздел 08. Покрытия из линолеума, релина и пластиката

Таблица 11-36. Устройство покрытий из линолеума

Состав работ:

а) раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища (нормы 1-4,6,7);

б) наклейка полотнищ с прирезкой в стыках (нормы 1-4,7);

в) покрытие линолеумом насухо (нормы 5,6);

г) сваривание полотнищ (норма 6,7);

д) продувка места шва строительным пылесосом (норма 7), срезка излишков сварочного шнура (нормы 6,7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-36-1 | Устройство покрытий из линолеума поливинилхлоридного на теплоизолирующей подоснове на клее БУСТИЛАТ (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-125-20/130 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове | м2 | 105,6 |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,05 |
| Е11-36-2 | Устройство покрытий из линолеума поливинилхлоридного без подосновы на клее КН-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-125-20/30 | Линолеум поливинилхлоридный без подосновы толщиной 2,1 мм | м2 | 105,6 |
| 1/10-130-5/227 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-2 | кг | 50 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
| Е11-36-3 | Устройство покрытий из линолеума на клее БУСТИЛАТ (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-125-20/190 | Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове толщиной 2 мм | м2 | 105,6 |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,05 |
| Е11-36-4 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/227 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-2 | кг | 50 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-40 | Покрытие полов поливинилхлоридное специального назначения толщиной 1,5 мм | м2 | 105,6 |
| Е11-36-5 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-20 | Ковры из линолеума | м2 | 100,23 |
| Е11-36-6 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-125-55/5 | Шнур сварочный для поливинилхлоридных напольных покрытий | м | 68 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 5,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-20 | Линолеум | м2 | 105,6 |
| Е11-36-7 | Устройство гомогенного покрытия на клее со свариванием полотнищ в стыках (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 1,5 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-125-55/5 | Шнур сварочный для поливинилхлоридных напольных покрытий | м | 68 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 5,88 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-20 | Покрытие рулонное гомогенное | м2 | 105,6 |
| П1/10-230-35 | Клеящий состав | кг | 50 |

Таблица 11-37. Устройство покрытий из пластиката

Состав работ:

а) подготовка основания (нормы 3,4,5);

б) огрунтовка основания и покрытия (нормы 3,4);

в) приготовление грунтовки и мастики на клее N88 (норма 4);

г) наклейка полотнищ с прирезкой в стыках и приваркой швов (нормы 3,4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-37-3 | Устройство покрытий из пластиката листового поливинилхлоридного толщиной 5 мм на битумной мастике (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 117,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,32 |
| 1/10-135-10-2/50 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/180 | т | 0,1 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток винипластовый | т | 0,007 |
| Е11-37-4 | Устройство покрытий из пластиката листового поливинилхлоридного толщиной 5 мм на мастике из клея N88 (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 114 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/275 | Клей резиновый 88 СА | кг | 58 |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,71 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток винипластовый | т | 0,007 |
| Е11-37-5 | Устройство покрытий из пластиката листового поливинилхлоридного толщиной 5 мм: на каждые 0,5 мм изменения толщины пластиката добавлять или исключать (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/240 | Пластикат листовой (массой 1010 кг) | т | 0,072 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140-50 | Пруток винипластовый | т | 0,002 |

Раздел 09. Покрытия из плиток поливинилхлоридных

Таблица 11-38. Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных

Состав работ:

а) очистка основания;

б) укладка токопроводящей ленты (норма 4);

в) шлифовка основания под покрытие (нормы 2, 3);

г) разбивка площади пола и раскрой плиток с их сортировкой;

д) огрунтовка основания (нормы 2, 3);

е) нанесение на основание клеевого состава (норма 4);

ж) настилка пола из плиток с предварительным подогревом плиток (нормы 2,3);

и) настилка пола из плиток со сваркой стыков (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-38-1 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике ИЗОЛ (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 190 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-70 | Плитки поливинилхлоридные прессованные для полов | м2 | 102 |
| Е11-38-2 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на клее КН-2 (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/227 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-2 | кг | 52 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-70 | Плитки поливинилхлоридные прессованные для полов | м2 | 102 |
| Е11-38-3 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике КН-3 (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,052 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-70 | Плитки поливинилхлоридные прессованные для полов | м2 | 102 |
| Е11-38-4 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных типа Colorex на токопроводящем клее типа Forbo-Erfurt 523 EL (единица измерения - 100 м2 поверхности покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 2,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,85 |
| М351302 | Электрофен | маш.ч | 25,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-125-55/5 | Шнур сварочный для поливинилхлоридных напольных покрытий | м | 340 |
| 1/10-125-70/37 | Плитка поливинилхлоридная для полов Colorex EC 615 х 615 мм толщиной 2 мм | м2 | 102 |
| 1/10-230-35/410 | Клей токопроводящий Forbo-Erfurt 523 EL | т | 0,026 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-10-3/1 | Лента холоднокатаная, прямоугольная, нормальной точности изготовления, твердая, толщиной 0,1 мм, шириной 10-18 мм, немерной длины из меди марок М2 и М3 | т | 0,000996 |

Раздел 10. Устройство плинтусов

Таблица 11-39. Устройство плинтусов

Состав работ:

а) разметка, нарезка и установка плинтусов (норма 1);

б) вытягивание плинтусов с подчисткой кромок (нормы 2,3);

в) устройство плинтусов из плиток на растворе (норма 4);

г) сверление отверстий, установка дюбелей, установка плинтусов с подгонкой и креплением (норма 5);

д) распаковка и подбор плиток, подрезка плиток с оправкой кромок (норма 6);

е) приготовление клеевой смеси, установка плиток (норма 6);

ж) приготовление раствора для заполнения швов, заполнения швов с последующей очисткой поверхности (норма 6).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-39-1 | Устройство плинтусов деревянных (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-41/20 | Гвозди строительные оцинкованные 1,8 х 60 мм | т | 0,0003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-15 | Плинтусы из древесины тип ПЛ | м | 101 |
| Е11-39-2 | Устройство плинтусов цементных (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,16 |
| Е11-39-3 | Устройство плинтусов из терраццевого раствора (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Раствор с мраморной крошкой для мозаичных полов (без красителя), на декоративном цементе | м3 | 0,16 |
| Е11-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/30 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 | м3 | 0,16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-20 | Плитки плинтусные | м | 101 |
| Е11-39-5 | Устройство плинтусов деревянных с креплением к стенам (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,89 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,89 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-30-22/17 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6 х 40 мм | 1000 шт. | 0,168 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-55-20 | Шурупы-саморезы 3,5 х 45 мм | шт. | 168 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-15 | Плинтусы из древесины тип ПЛ | м | 101 |
| Е11-39-6 | Устройство плинтусов из плиток керамогранитных (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,97 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,57 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,31 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,02 |
| 1/10-170-2/30 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки камня, бетона | шт. | 0,06 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-15 | Сухая композиция для заполнения швов | т | 0,01 |
| П1/10-230-60-35 | Сухая клеевая смесь | т | 0,04 |
| П1/10-230-65-20 | Плитки плинтусные керамогранитные | м2 | 10,2 |

Таблица 11-40. Устройство плинтусов поливинилхлоридных

Состав работ:

а) подготовка поверхности мест установки плинтусов (нормы 1-9);

б) нарезка плинтусов по размеру (нормы 1-2, 5-9);

в) нанесение клеящего состава на поверхность стены и плинтусов (нормы 1, 2);

г) нарезка и приклеивание галтели, разметка и нарезка плитки, соединение ее в ленту при помощи сварочного шнура электрофеном, приклеивание изготовленного плинтуса поверх галтели (норма 4);

д) разметка и сверление отверстий в стенах, очистка их пылесосом (нормы 5-9);

е) установка крепежных устройств (защелок) на дюбелях (нормы 5, 6), установка крепежных каналов (нормы 7-9);

ж) установка плинтусов (нормы 1-2, 5-9);

и) установка соединительных деталей (внутренних и наружных углов, соединительных планок и торцевых заглушек) (нормы 5-9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-40-1 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 (единица измерения - 100 м плинтусов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/227 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-2 | кг | 5,15 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| 2/40-25-15/5 | Плинтус для полов из пластиката, поливинилхлорида | м | 101 |
| Е11-40-2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумаронокаучуковой КН-3 (единица измерения - 100 м плинтусов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/234 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-3 | т | 0,00515 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| 2/40-25-15/5 | Плинтус для полов из пластиката, поливинилхлорида | м | 101 |
| Е11-40-4 | Устройство плинтусов из плиток типа Colorex (единица измерения - 100 м плинтусов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351302 | Электрофен | маш.ч | 8,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-125-55/5 | Шнур сварочный для поливинилхлоридных напольных покрытий | м | 131,92 |
| 1/10-125-70/37 | Плитка поливинилхлоридная для полов Colorex EC 615 х 615 мм толщиной 2 мм | м2 | 15,3 |
| 1/10-230-35/380 | Клей сильной фиксации Forbo 650 Eurostar Fastcol | т | 0,0076 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-25-15 | Галтель пластиковая под плинтус | м | 102 |
| Е11-40-5 | Установка поливинилхлоридных плинтусов на защелках (кирпичные стены) (единица измерения - 100 м плинтусов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,01 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,1 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 1,37 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2,86 |
| 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм | 100 шт. | 2,86 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| 2/40-25-15/5 | Плинтус для полов из пластиката, поливинилхлорида | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Защелки (клипсы) | шт. | 286 |
| П1/10-240 | Торцевая заглушка | шт. | 6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-25 | Соединительная планка | шт. | 30 |
| П2/40-30 | Внутренний угол | шт. | 18 |
| П2/40-30 | Наружный угол | шт. | 16 |
| Е11-40-6 | Установка поливинилхлоридных плинтусов на защелках (газосиликатные стены) (единица измерения - 100 м плинтусов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,01 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,1 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,54 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 1,43 |
| 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм | 100 шт. | 2,86 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| 2/40-25-15/5 | Плинтус для полов из пластиката, поливинилхлорида | м | 101 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Защелки (клипсы) | шт. | 286 |
| П1/10-240 | Торцевая заглушка | шт. | 6 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-25 | Соединительная планка | шт. | 30 |
| П2/40-30 | Внутренний угол | шт. | 18 |
| П2/40-30 | Наружный угол | шт. | 16 |
| Е11-40-7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (бетонные стены) (единица измерения - 100 м плинтусов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,15 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 1,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 14,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 4,5 |
| 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм | 100 шт. | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-25-15 | Плинтус ПВХ с комплектующими | м | 101 |
| Е11-40-8 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (керамзитобетонные (газосиликатные) стены) (единица измерения - 100 м плинтусов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,15 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 1,25 |
| 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм | 100 шт. | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-25-15 | Плинтус ПВХ с комплектующими | м | 101 |
| Е11-40-9 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами (кирпичные стены) (единица измерения - 100 м плинтусов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,15 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2,5 |
| 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм | 100 шт. | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/40 | Изделия и конструкции поливинилхлоридные |  |  |
| П2/40-25-15 | Плинтус ПВХ с комплектующими | м | 101 |

Таблица 11-41. Установка плинтусов из мраморных плит

Состав работ:

а) примерка плиток по месту установки с разметкой, перерубкой и подправкой скарпелью или рашпилем;

б) установка плиток с креплением и подливкой раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-41-1 | Установка плинтусов из мраморных плит (единица измерения - м2 плинтусов (облицованной поверхности)) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Плиты мраморные | м2 | 1 |

Таблица 11-42. Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке

Состав работ:

а) приготовление грунтовки, замазки;

б) огрунтовка основания;

в) перерубка и подтеска кирпича;

г) сортировка кирпича;

д) устройство плинтусов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-42-1 | Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке (единица измерения - 100 м плинтусов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/94 | Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-20 | кг | 32,5 |
| 1/10-135-25/335 | Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический марки А | т | 0,0046 |
| 1/10-230-50-15/7 | Ацетон технический высший сорт | кг | 13 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-10-25/5 | Кирпичи кислотоупорные марки КП, прямые, класс А | т | 1,63 |

Раздел 11. Устройство полов из линолеума с рисунком

Таблица 11-45. Покрытие полов из ковров линолеума

Состав работ:

а) очистка основания (нормы 1-4);

б) приготовление грунтовочного состава (вода, клей) (нормы 1-4);

в) грунтовка (нормы 1-4);

г) распаковка и раскатывание ковра (нормы 1-4);

д) прирезка полотнищ к выступающим частям помещения, в дверных проемах (нормы 1-4);

е) снятие полотнищ, нанесение клея на основание (нормы 1-4);

ж) укладка ковра (нормы 1-4);

и) покрытие стыка целлофановой пленкой (норма 5);

к) сварка и зачистка швов линолеума (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-45-1 | Покрытие полов из ковров линолеума с рисунком при ширине линолеума 1,5 м, в помещениях площадью более 10 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 4,62 |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Ковры из линолеума | м2 | 100,23 |
| Е11-45-2 | Покрытие полов из ковров линолеума с рисунком при ширине линолеума 2 м, в помещениях площадью более 10 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 4,62 |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Ковры из линолеума | м2 | 100,23 |
| Е11-45-3 | Покрытие полов из ковров линолеума с рисунком при ширине линолеума 1,5 м, в помещениях площадью до 10 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 4,62 |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Ковры из линолеума | м2 | 100,23 |
| Е11-45-4 | Покрытие полов из ковров линолеума с рисунком при ширине линолеума 2 м, в помещениях площадью до 10 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 28,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 5,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/33 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | кг | 4,62 |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,039 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Ковры из линолеума | м2 | 100,23 |
| Е11-45-5 | Сварка стыков в построечных условиях (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351303 | Сварочный аппарат "ПИЛАД" | маш.ч | 3,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,003 |

Раздел 12. Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке

Таблица 11-47. Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке

Состав работ:

а) заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности;

б) обеспыливание поверхности;

в) приготовление клеевого раствора;

г) нанесение клеевого раствора вручную на огрунтованную поверхность;

д) создание рифленой поверхности клея зубчатым шпателем;

е) распиловка плитки с оправкой кромок;

ж) подбор и сортировка плитки;

и) укладка плитки "ГРЕС";

к) нивелирование поверхности уложенной плитки;

л) заделка швов;

м) перетирка уложенной плитки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-47-1 | Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке в мозаичном варианте с распиловкой плитки 60 % и более (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 891,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 141,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,73 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 139,84 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-35/47 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100 | т | 0,5 |
| 1/10-230-65-20-23/42 | Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300 х 300 мм, 303 х 303 мм | м2 | 103 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,125 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 1,5 |
| Е11-47-2 | Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке в мозаичном варианте: исключать на каждые 10 % распиловки плитки (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 13,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 0,15 |
| Е11-47-3 | Устройство покрытий пола плиткой "ГРЕС" на клею по цементной стяжке (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 163,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 2,85 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-65-20-23/42 | Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300 х 300 мм, 303 х 303 мм | м2 | 103 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая растворная смесь | кг | П |
| П1/10-230-60-15 | Композиция для заполнения швов | кг | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Раздел 13. Устройство плинтуса из плитки "ГРЕС" на клею

Таблица 11-49. Укладка плинтуса из плитки "ГРЕС" на клею

Состав работ:

а) удаление пятен масла, грязи, остатков раствора с основания;

б) приготовление клеевого раствора;

в) подбор и сортировка плитки;

г) распиловка плитки с оправкой кромок;

д) укладка плинтуса из плитки "ГРЕС";

е) заделка швов;

ж) перетирка уложенной плитки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-49-1 | Укладка плинтуса из плитки "ГРЕС" на клею (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая растворная месь | кг | П |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические "ГРЕС" | м2 | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Раздел 14. Облицовка ступеней и подступенков плиткой "ГРЕС" на клею

Таблица 11-51. Облицовка ступеней и подступенков плиткой "ГРЕС" на клею

Состав работ:

а) заделка трещин, выбоин, выравнивание поверхности;

б) обеспыливание поверхности;

в) приготовление клеевого раствора;

г) распиловка плитки с оправкой кромок;

д) подбор и сортировка плитки;

е) облицовка ступеней и подступенков;

ж) заделка швов;

и) промывка уложенной плитки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-51-3 | Облицовка ступеней и подступенков плиткой "ГРЕС" на клею (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 173,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-65-20-23/42 | Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300 х 300 мм, 303 х 303 мм | м2 | 103 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая растворная смесь для облицовки | т | П |
| П1/10-230-60-15 | Сухая растворная смесь для заделки межплиточных швов | т | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Раздел 15. Устройство покрытий из плиток керамических на клею по цементной стяжке

Таблица 11-52. Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке

Состав работ:

а) заделка трещин, выбоин, выравнивание и обеспыливание поверхности;

б) приготовление клеевого раствора;

в) нанесение клеевого раствора вручную;

г) создание рифленой поверхности клея зубчатым шпателем для сцепления плитки;

д) подбор и сортировка плитки;

е) укладка плитки с распиловкой;

ж) нивелирование поверхности уложенной плитки;

и) заделка швов;

к) перетирка уложенной плитки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-52-1 | Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,19 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-35/47 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100 | т | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-15 | Растворная смесь сухая цементная для заделки межплиточных швов | кг | П |
| П1/10-230-65-20 | Плитки керамические | м2 | 102,5 |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Раздел 16. Устройство выравнивающих стяжек составом "ВЕТОНИТ-3000"

Таблица 11-53. Устройство выравнивающих стяжек составом "ВЕТОНИТ-3000"

Состав работ:

а) очистка поверхности стальными щетками;

б) очистка основания от пыли;

в) приготовление состава "ВЕТОНИТ-3000";

г) нанесение грунтовки "ВЕТОНИТ-ПРАЙМЕР";

д) нанесение состава "ВЕТОНИТ-3000".

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-53-1 | Устройство выравнивающих стяжек составом "ВЕТОНИТ-3000" толщиной 5 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 50,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,08 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,335 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "ВЕТОНИТ-ПРАЙМЕР" | кг | 25 |
| П1/10-230-60 | Самовыравнивающийся состав "ВЕТОНИТ-3000" | кг | 750 |

Раздел 17. Устройство дощатых полов с различным шагом лаг

Таблица 11-54. Устройство дощатых полов без фриза толщиной досок 27 мм по плитам перекрытия

Состав работ:

а) укладка изоляционных материалов под лаги;

б) укладка лаг из досок с шагом 400 м сечением 32 х 80 мм (норма 1);

в) укладка лаг из досок с шагом 500 мм сечением 40 х 100 мм (норма 2);

г) укладка лаг из досок с шагом 600 мм сечением 40 х 100 мм (норма 3);

д) укладка лаг из досок с шагом 700 мм сечением 40 х 100 мм (норма 4);

е) устройство дощатого покрытия толщиной 27 мм;

ж) острожка провесов;

и) сверление гнезд для крепления плинтусов с установкой пробок;

к) установка плинтусов;

л) шлифование полов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-54-1 | Устройство дощатых полов без фриза толщиной досок 27 мм по плитам перекрытия с шагом лаг 400 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,47 |
| М331607 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.ч | 2,3 |
| М340311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-5/40 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие марки М-1 толщиной 12 мм | м2 | 26 |
| 1/10-125-10/30 | Доски для покрытия полов антисептированные ДП-27, шириной без гребня от 64 до 100 мм | м3 | 3 |
| 1/10-125-15/54 | Лаги для полов деревянных антисептированные | м3 | 0,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-15 | Плинтус деревянный | м | 107 |
| Е11-54-2 | Устройство дощатых полов без фриза толщиной досок 27 мм по плитам перекрытия с шагом лаг 500 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 116,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,47 |
| М331607 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.ч | 2,3 |
| М340311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-5/40 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие марки М-1 толщиной 12 мм | м2 | 25,2 |
| 1/10-125-10/30 | Доски для покрытия полов антисептированные ДП-27, шириной без гребня от 64 до 100 мм | м3 | 3 |
| 1/10-125-15/54 | Лаги для полов деревянных антисептированные | м3 | 0,87 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-15 | Плинтус деревянный | м | 107 |
| Е11-54-3 | Устройство дощатых полов без фриза толщиной досок 27 мм по плитам перекрытия с шагом лаг 600 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 113,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М331607 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.ч | 2,3 |
| М340311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-5/40 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие марки М-1 толщиной 12 мм | м2 | 20,4 |
| 1/10-125-10/30 | Доски для покрытия полов антисептированные ДП-27, шириной без гребня от 64 до 100 мм | м3 | 3 |
| 1/10-125-15/54 | Лаги для полов деревянных антисептированные | м3 | 0,74 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-15 | Плинтус деревянный | м | 107 |
| Е11-54-4 | Устройство дощатых полов без фриза толщиной досок 27 мм по плитам перекрытия с шагом лаг 700 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,45 |
| М331607 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.ч | 2,3 |
| М340311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-5/40 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие марки М-1 толщиной 12 мм | м2 | 18 |
| 1/10-125-10/30 | Доски для покрытия полов антисептированные ДП-27, шириной без гребня от 64 до 100 мм | м3 | 3 |
| 1/10-125-15/54 | Лаги для полов деревянных антисептированные | м3 | 0,62 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-15 | Плинтус деревянный | м | 107 |

Таблица 11-56. Устройство дощатых полов без фриза толщиной досок 27 мм с укладкой лаг по кирпичным столбикам

Состав работ:

а) кладка столбиков;

б) укладка изоляционного материала и подкладок под лаги;

в) укладка лаг из досок с шагом 700 мм сечением 60 х 100 мм по кирпичным столбикам (норма 1);

г) укладка лаг из досок с шагом 800 мм сечением 60 х 100 мм по кирпичным столбикам (норма 2);

д) устройство дощатого покрытия толщиной 27 мм;

е) острожка полов;

ж) сверление гнезд для крепления плинтусов с установкой пробок;

и) установка плинтусов;

к) шлифование полов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-56-1 | Устройство дощатых полов без фриза толщиной досок 27 мм с укладкой лаг по кирпичным столбикам с шагом лаг 700 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,63 |
| М331607 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.ч | 2,3 |
| М340311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,32 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 26,2 |
| 1/10-125-10/30 | Доски для покрытия полов антисептированные ДП-27, шириной без гребня от 64 до 100 мм | м3 | 3 |
| 1/10-125-15/54 | Лаги для полов деревянных антисептированные | м3 | 0,93 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,38 |
| 4/1-6-10-20-11/8000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 75 | 1000 шт. | 0,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-15 | Плинтус деревянный | м | 107 |
| Е11-56-2 | Устройство дощатых полов без фриза толщиной досок 27 мм с укладкой лаг по кирпичным столбикам с шагом лаг 800 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 135,53 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,61 |
| М331607 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.ч | 2,3 |
| М340311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.ч | 4,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/445 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта | м3 | 0,3 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 22,6 |
| 1/10-125-10/30 | Доски для покрытия полов антисептированные ДП-27, шириной без гребня от 64 до 100 мм | м3 | 3 |
| 1/10-125-15/54 | Лаги для полов деревянных антисептированные | м3 | 0,87 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 25 | м3 | 0,36 |
| 4/1-6-10-20-11/8000 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 75 | 1000 шт. | 0,784 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-15 | Плинтус деревянный | м | 107 |

Раздел 18. Устройство покрытий из паркета штучного на клею

Таблица 11-58. Устройство покрытий из паркета штучного на клею

Состав работ:

а) приготовление клеящего состава;

б) сортировка планок и подбор по размеру и цвету;

в) грунтование основания;

г) нанесение и разравнивание клеящего состава толщиной слоя 1,5 мм;

д) настилка покрытий;

е) пригонка и прирезка планок в местах примыканий;

ж) циклевка и шлифование покрытий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-58-1 | Устройство покрытий из паркета штучного на клею без фриза (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 155,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331607 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.ч | 11,06 |
| М340311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.ч | 8,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 20 |
| 1/10-230-60-10/5 | Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-5-15 | Паркет штучный | м2 | 102 |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь для укладки паркета | т | П |
| Е11-58-2 | Устройство покрытий из паркета штучного на клею с фризом (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 166,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331607 | Машина паркетно-шлифовальная | маш.ч | 11,06 |
| М340311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.ч | 8,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/113 | Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая | м2 | 20 |
| 1/10-230-60-10/5 | Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,017 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125-5-15 | Паркет штучный | м2 | 102 |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь для укладки паркета | т | П |

Раздел 19. Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию

Таблица 11-60. Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию

Состав работ:

а) подготовка основания;

б) огрунтовка основания;

в) укладка полиэтиленовой пленки;

г) укладка звукоизоляционной войлочной прокладки;

д) укладка ламинированных панелей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-60-1 | Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/47 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 10 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250-10 | Звукоизоляционная войлочная прокладка | м2 | 110 |
| П1/10-125-7 | Панели ламинированные | м2 | 105 |
| П1/10-160-10 | Полиэтиленовая пленка | м2 | 115 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 5 |

Раздел 21. Устройство наливных полимерных покрытий полов

Таблица 11-62. Устройство покрытий полов полимерными материалами "ПОЛИБЕТОНОКС"

Состав работ:

а) шлифование поверхности пола;

б) разметка участка малярной лентой;

в) перемешивание грунтовочного состава;

г) огрунтовка основания;

д) приготовление шпатлевочного состава;

е) шпатлевание поверхности пола;

ж) приготовление покровного состава;

и) нанесение покровного слоя за 1 раз (нормы 1, 2);

к) нанесение покровного слоя за 2 раза (нормы 3, 4);

л) перемешивание отделочного состава;

м) нанесение отделочного слоя (нормы 2, 4);

н) обеспыливание поверхности перед нанесением полимерных покрытий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-62-1 | Устройство покрытий полов полимерными материалами "ПОЛИБЕТОНОКС", наливных при покрытии без отделочного состава (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,6 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 26,9 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м | 50 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Полибетонокс 233-30 компонент А покровный | кг | 157,5 |
| П1/10-125 | Полибетонокс 233-30 компонент А шпатлевочный | кг | 50,4 |
| П1/10-125 | Полибетонокс 233-5.5 компонент В | кг | 44,1 |
| П1/10-125 | Полибетонокс Г111-30 | кг | 42 |
| Е11-62-2 | Устройство покрытий полов полимерными материалами "ПОЛИБЕТОНОКС", наливных при покрытии отделочным составом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 101,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,6 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м | 50 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Полибетонокс 233-30 компонент А покровный | кг | 157,5 |
| П1/10-125 | Полибетонокс 233-30 компонент А шпатлевочный | кг | 50,4 |
| П1/10-125 | Полибетонокс 233-5.5 компонент В | кг | 44,1 |
| П1/10-125 | Полибетонокс Г111-30 | кг | 42 |
| П1/10-125 | Полибетонокс Л141-15 | кг | 15,8 |
| Е11-62-3 | Устройство покрытий полов полимерными материалами "ПОЛИБЕТОНОКС", наливных структурных при покрытии без отделочного состава (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,6 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м | 50 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Полибетонокс 233-30 компонент А покровный | кг | 315 |
| П1/10-125 | Полибетонокс 233-30 компонент А шпатлевочный | кг | 50,4 |
| П1/10-125 | Полибетонокс 233-5.5 компонент В | кг | 75,6 |
| П1/10-125 | Полибетонокс Г111-30 | кг | 42 |
| Е11-62-4 | Устройство покрытий полов полимерными материалами "ПОЛИБЕТОНОКС", наливных структурных при покрытии отделочным составом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 125,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 11,6 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 37,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 0,5 |
| 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м | 50 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Полибетонокс 233-30 компонент А покровный | кг | 315 |
| П1/10-125 | Полибетонокс 233-30 компонент А шпатлевочный | кг | 50,4 |
| П1/10-125 | Полибетонокс 233-5.5 компонент В | кг | 75,6 |
| П1/10-125 | Полибетонокс Г111-30 | кг | 42 |
| П1/10-125 | Полибетонокс Л141-15 | кг | 15,8 |

Раздел 23. Устройство цементных стяжек из сухих смесей с применением установки ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН"

Таблица 11-65. Устройство цементных стяжек из сухих смесей с применением установки ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН"

Состав работ:

а) приготовление цементно-песчаного раствора с применением установки ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН";

б) подготовка основания, смачивание водой;

в) установка и снятие маячных реек;

г) устройство цементной стяжки с подачей и нанесением раствора установкой ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН";

д) затирка поверхности стяжки;

е) уход за стяжкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-65-1 | Устройство цементно-песчаных стяжек из сухих смесей по бетонному основанию с применением установки ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН" толщиной 20 мм (единица измерения - 100 м2 стяжки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 3,22 |
| М110800 | Установка ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН" с емкостью резервуара по загрузке 800 л | маш.ч | 4,82 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-30/50 | Цементно-песчаная смесь сухая для стяжек марки М150/М200 | м3 | 2,04 |
| Е11-65-3 | Устройство цементно-песчаных стяжек из сухих смесей по засыпанному утеплителю с применением установки ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН" толщиной 40 мм (единица измерения - 100 м2 стяжки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 2,65 |
| М110800 | Установка ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН" с емкостью резервуара по загрузке 800 л | маш.ч | 5,85 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 7,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-30/50 | Цементно-песчаная смесь сухая для стяжек марки М150/М200 | м3 | 4,08 |
| Е11-65-4 | Устройство цементно-песчаных стяжек из сухих смесей с применением установки ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН": на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-65-1, Е11-65-3 (единица измерения - 100 м2 стяжки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,11 |
| М110800 | Установка ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН" с емкостью резервуара по загрузке 800 л | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-60-30/50 | Цементно-песчаная смесь сухая для стяжек марки М150/М200 | м3 | 0,51 |

Раздел 24. Устройство самонивелирующихся стяжек

Таблица 11-66. Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям

Состав работ:

а) очистка основания (норма 1);

б) огрунтовка основания (норма 1);

в) приготовление и укладка самонивелирующего состава (нормы 1,2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-66-1 | Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 1,91 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 0,3 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 8,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | П |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь | кг | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |
| Е11-66-2 | Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0,38 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая смесь | кг | П |
| П1/10-280-20 | Вода | м3 | П |

Раздел 25. Устройство стяжек с применением установки ПБ-1

Таблица 11-67. Устройство стяжек из раствора и легкого бетона с применением установки ПБ-1

Состав работ:

а) подготовка основания, смачивание водой;

б) установка и снятие маечных реек (нормы 1, 2, 4);

в) монтаж и демонтаж растворовода на горизонтальных и вертикальных участках (нормы 1, 2, 4);

г) подача раствора установкой ПБ-1 (нормы 1, 2, 3), легкого бетона (нормы 4, 5);

д) укладка и разравнивание слоя раствора (нормы 1, 2, 3) легкого бетона (нормы 4, 5);

е) затирка поверхности стяжки;

ж) уход за стяжкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-67-1 | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию с применением установки ПБ-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,44 |
| М110800 | Установка ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН" с емкостью резервуара по загрузке 800 л | маш.ч | 1,44 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 7,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,85 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,04 |
| Е11-67-2 | Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по основанию из утеплителя с применением установки ПБ-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,44 |
| М110800 | Установка ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН" с емкостью резервуара по загрузке 800 л | маш.ч | 1,44 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 6,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,85 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 2,04 |
| Е11-67-3 | Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установки ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам Е11-67-1; Е11-67-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,11 |
| М110800 | Установка ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН" с емкостью резервуара по загрузке 800 л | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,025 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,51 |
| Е11-67-4 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм с применением установки ПБ-1 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 1,44 |
| М110800 | Установка ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН" с емкостью резервуара по загрузке 800 л | маш.ч | 1,44 |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 4,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,4 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,85 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 2,04 |
| Е11-67-5 | Устройство стяжек из легкого бетона с применением установки ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме Е11-67-4 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 0,11 |
| М110800 | Установка ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН" с емкостью резервуара по загрузке 800 л | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 0,51 |

Раздел 26. Покрытия из рулонных материалов

Таблица 11-70. Устройство покрытий из рулонного материала типа "ТАРКЕТТ"

Состав работ:

а) приготовление растворной смеси;

б) заделка со шлифованием трещин и выбоин;

в) шлифование основания с обеспыливанием;

г) грунтование за один раз;

д) раскатка, нарезка, наклейка, прикатка полотнищ с прирезкой по месту;

е) разделка и сварка стыков, очистка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-70-1 | Устройство покрытий из рулонного материала типа "ТАРКЕТТ" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 2,62 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 1,64 |
| М351306 | Электрическая горелка | маш.ч | 5,97 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-125-55/5 | Шнур сварочный для поливинилхлоридных напольных покрытий | м | 40 |
| 1/10-180-20/64 | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230 х 6 х 22 | шт. | 1,31 |
| 1/10-230-60-30/20 | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 | т | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Покрытие "ТАРКЕТТ" | м2 | 102 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 5 |
| П1/10-230-35 | Клей | кг | 52 |

Таблица 11-71. Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами

Состав работ:

а) разметка мест установки порогов;

б) установка порогов алюминиевых с подрезкой по месту.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-71-1 | Установка порогов алюминиевых с креплением шурупами (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 7,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-55-10/20 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5 х 30 мм | т | 0,00079 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Порог алюминиевый | м | 101 |

Таблица 11-72. Установка декоративных планок на стыках напольных покрытий

Состав работ:

а) очистка и разметка мест установки декоративных планок;

б) подрезка декоративных планок по месту;

в) установка декоративных планок со сверлением отверстий и креплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-72-1 | Установка декоративных планок полов с открытой системой крепления (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2,24 |
| 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм | 100 шт. | 6,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Планка декоративная | м | 101 |
| Е11-72-2 | Установка декоративных планок полов с закрытой системой крепления (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 2,24 |
| 1/10-240-30-50/10 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 40 мм | 100 шт. | 6,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240 | Планка декоративная | м | 101 |

Таблица 11-73. Устройство покрытий из ковролина

Состав работ:

а) приготовление растворной смеси (норма 2);

б) заделка трещин и выбоин (нормы 1-2);

в) грунтование поверхности (нормы 1-2);

г) раскатка, нарезка, наклейка, прикатка полотнищ с прирезкой по месту (нормы 1-2);

д) раскатка, нарезка, укладка насухо, проклеивание стыков (номы 3, 4);

е) раскатка готовых ковровых покрытий (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-73-1 | Устройство покрытий из ковролина по основанию из ДСП (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-15/95 | Грунтовка ВД-АК-034 | т | 0,015 |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,03 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Ковролин | м2 | 102 |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка | кг | 5,2 |
| Е11-73-2 | Устройство покрытий из ковролина по основанию из цементно-песчаной стяжки (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,06 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-15/95 | Грунтовка ВД-АК-034 | т | 0,015 |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,03 |
| 1/10-230-60-30/20 | Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150 | т | 0,0025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Ковролин | м2 | 102 |
| Е11-73-3 | Устройство покрытий из ковролина насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-35/61 | Клей Бустилат | т | 0,0045 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Ковролин | м2 | 102 |
| Е11-73-4 | Устройство покрытий из ковролина насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/227 | Мастика клеящая каучуковая марки КН-2 | кг | 4,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Ковролин | м2 | 102 |
| Е11-73-5 | Устройство покрытий из готовых ковров из ковролина насухо на комнату (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Ковролин | м2 | 100,23 |

Раздел 27. Устройство полимерных, эпоксидных покрытий полов

Таблица 11-80. Устройство наливных полимерных покрытий полов с усилением кварцевым песком

Состав работ:

а) подготовка бетонного основания;

б) разметка основания малярной лентой;

в) приготовление грунтовочной композиции;

г) нанесение грунтовочной композиции;

д) посыпка огрунтованной поверхности песком;

е) приготовление наливной композиции;

ж) нанесение наливной композиции;

и) обеспыливание поверхности перед нанесением каждого из слоев.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-80-1 | Устройство наливных полимерных покрытий полов с усилением кварцевым песком (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 92,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 11,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1 |
| 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м | 40 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Наливная композиция | кг | П |
| П1/10-230-15 | Грунтовочная композиция | кг | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,15 |

Таблица 11-81. Устройство покрытий полов на основе синтетических смол и цветных кварцевых песков типа "РИЗОКОН. ЦВЕТНОЙ ПЕСОК"

Состав работ:

а) обеспыливание основания;

б) приготовление грунтовки;

в) грунтование поверхности за два раза;

г) посыпка огрунтованной поверхности кварцевым песком;

д) приготовление состава для лицевого слоя;

е) нанесение лицевого слоя;

ж) засыпка поверхности лицевого слоя цветным кварцевым песком;

и) разравнивание и уплотнение поверхности (норма 2);

к) обеспыливание основания;

л) приготовление пропитки;

м) нанесение пропитки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-81-1 | Устройство покрытий полов на основе синтетических смол и цветных кварцевых песков типа "РИЗОКОН. ЦВЕТНОЙ ПЕСОК", шероховатых (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 11,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Лицевой слой "РИЗОПОКС-1605" | кг | 140 |
| П1/10-230-5 | Пропитка "РИЗОПОКС-1605" | кг | 70 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "РИЗОПОКС-1100" | кг | 40 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый цветной "РИЗОДЕК" фракции 0,8-1,4 мм | кг | 400 |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,05 |
| Е11-81-2 | Устройство покрытий полов на основе синтетических смол и цветных кварцевых песков типа "РИЗОКОН. ЦВЕТНОЙ ПЕСОК", гладких (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 91,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 3,6 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 11,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Лицевой слой "РИЗОПОКС-1605" | кг | 140 |
| П1/10-230-5 | Пропитка "РИЗОПОКС-1605" | кг | 40 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка "РИЗОПОКС-1100" | кг | 40 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый цветной "РИЗОДЕК" фракции 0,8-1,4 мм | кг | 400 |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,05 |

Таблица 11-82. Покрытие лаком полов на основе синтетических смол и цветных кварцевых песков типа "РИЗОКОН. ЦВЕТНОЙ ПЕСОК"

Состав работ:

а) обеспыливание основания;

б) приготовление лака;

в) нанесение лака за один раз.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-82-1 | Покрытие лаком полов на основе синтетических смол и цветных кварцевых песков типа "РИЗОКОН. ЦВЕТНОЙ ПЕСОК" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-5 | Лак "РИЗОПУР-1520W" | кг | 10 |

Таблица 11-83. Устройство температурно-усадочных швов в полимерных покрытиях полов

Состав работ:

а) нарезка швов;

б) обеспыливание швов;

в) грунтование швов;

г) заполнение швов герметиком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-83-1 | Устройство температурно-усадочных швов в полимерных покрытиях полов (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 5,5 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 2,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/30 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки камня, бетона | шт. | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-15 | Герметик | мл | 6000 |
| П1/10-230-15 | Грунтовка | кг | 0,09 |

Таблица 11-84. Устройство тонкослойных защитных покрытий полов типа "ПОЛИФЛЕКС" ("ЭВИФЛЕКС ПУ") по бетонному основанию или цементно-песчаной стяжке

Состав работ:

а) разметка основания малярной лентой;

б) грунтование поверхности за два раза;

в) приготовление покровного состава;

г) нанесение покровного состава за два раза;

д) обеспыливание поверхности перед нанесением каждого из слоев.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-84-1 | Устройство тонкослойных защитных покрытий полов типа "ПОЛИФЛЕКС" ("ЭВИФЛЕКС ПУ") по бетонному основанию или цементно-песчаной стяжке (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 13,68 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1 |
| 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м | 50,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Полифлекс 1101 (Эвифлекс ПУ 201) | кг | 30 |
| П1/10-130-5 | Праймер 1101 (Эвипрайм) | кг | 40 |

Таблица 11-85. Шпатлевание поверхностей бетонного основания или цементно-песчаной стяжки при устройстве тонкослойных защитных покрытий полов типа "ПОЛИФЛЕКС" ("ЭВИФЛЕКС ПУ")

Состав работ:

а) приготовление шпатлевки;

б) шпатлевание поверхностей за один раз.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-85-1 | Шпатлевание поверхностей бетонного основания или цементно-песчаной стяжки при устройстве тонкослойных защитных покрытий полов типа "ПОЛИФЛЕКС" ("ЭВИФЛЕКС ПУ") (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,41 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Полиплан 1001 (Эвипол ПУ 301) | кг | 75 |

Таблица 11-86. Нанесение покровного состава при устройстве тонкослойных защитных покрытий полов типа "ПОЛИФЛЕКС" ("ЭВИФЛЕКС ПУ")

Состав работ:

а) обеспыливание поверхности;

б) приготовление покровного состава;

в) нанесение покровного состава за один раз.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-86-1 | Нанесение покровного состава при устройстве тонкослойных защитных покрытий полов типа "ПОЛИФЛЕКС" ("ЭВИФЛЕКС ПУ") (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 3,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Полифлекс 1101 (Эвифлекс ПУ 201) | кг | 15 |

Таблица 11-87. Посыпка поверхностей полов кварцевым песком

Состав работ:

а) посыпка поверхностей кварцевым песком;

б) удаление незакрепленного песка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-87-1 | Посыпка поверхностей полов кварцевым песком (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,075 |

Таблица 11-88. Устройство наливных бесшовных покрытий полов типа "ПОЛИПЛАН" ("ЭВИПОЛ") по бетонному основанию или цементно-песчаной стяжке без отделочного слоя

Состав работ:

а) разметка основания малярной лентой;

б) грунтование поверхности за два раза;

в) приготовление шпатлевочного и покровного составов;

г) шпатлевание поверхности;

д) нанесение покровного состава за один раз;

е) обеспыливание поверхности перед нанесением каждого из слоев.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-88-1 | Устройство наливных бесшовных покрытий полов типа "ПОЛИПЛАН" ("ЭВИПОЛ") по бетонному основанию или цементно-песчаной стяжке без отделочного слоя (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 10,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1 |
| 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м | 50,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Полиплан 1001 (Эвипол ПУ 301) покровный | кг | 262,5 |
| П1/10-125 | Полиплан 1001 (Эвипол ПУ 301) шпатлевочный | кг | 75 |
| П1/10-130-5 | Праймер 1101 (Эвигрунт ПУ 001) | кг | 40 |

Таблица 11-89. Устройство наливных бесшовных антистатических покрытий полов типа "ПОЛИПЛАН" ("ЭВИПОЛ") по бетонному основанию или цементно-песчаной стяжке

Состав работ:

а) разметка основания малярной лентой;

б) грунтование поверхности за два раза;

в) наклеивание токопроводящей медной ленты;

г) грунтование поверхности грунтовкой для антистатического покрытия за один раз с приготовлением;

д) приготовление шпатлевочного и покровного составов;

е) шпатлевание поверхности;

ж) нанесение покровного состава за один раз;

и) обеспыливание поверхности перед нанесением каждого из слоев.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-89-1 | Устройство наливных бесшовных антистатических покрытий полов типа "ПОЛИПЛАН" ("ЭВИПОЛ") по бетонному основанию или цементно-песчаной стяжке (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 10,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1 |
| 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м | 50,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Полиплан 1002 (Эвипол ПУ 302А) покровный | кг | 262,5 |
| П1/10-125 | Полиплан 1002 (Эвипол ПУ 302А) шпатлевочный | кг | 75 |
| П1/10-130-5 | Праймер 1101 (Эвигрунт ПУ 001) | кг | 40 |
| П1/10-130-5 | Праймер 1102 (Эвигрунт ПУ 002А) для антистатического покрытия | кг | 12,5 |
| П1/10-235-20 | Лента медная токопроводящая самоклеящаяся | м | 90 |

Таблица 11-90. Нанесение "чипсов" на покровный слой

Состав работ:

а) нанесение "чипсов".

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-90-1 | Нанесение "чипсов" на покровный слой (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | "Чипсы" | кг | 4,5 |

Таблица 11-91. Покрытие отделочным составом наливных бесшовных полов типа "ПОЛИПЛАН" ("ЭВИПОЛ")

Состав работ:

а) обеспыливание поверхности;

б) приготовление отделочного состава;

в) нанесение отделочного состава за один раз.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-91-1 | Покрытие отделочным составом наливных бесшовных полов типа "ПОЛИПЛАН" ("ЭВИПОЛ") (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 3,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50-20 | Финишлак (Эвилак ПУ) | кг | 10 |

Таблица 11-92. Устройство бесшовных высоконаполненных покрытий полов типа "ПОЛИПЛАСТ" ("ЭВИЭП")

Состав работ:

а) разметка основания малярной лентой;

б) приготовление грунтовочного состава;

в) грунтование поверхности за два раза;

г) посыпка огрунтованной поверхности кварцевым песком;

д) приготовление покровного и финишного составов (норма 1);

е) приготовление покровного, финишного и декоративного составов (норма 2);

ж) нанесение покровного состава толщиной 5 мм;

и) посыпка покровного слоя кварцевым песком;

к) шлифование поверхности покровного слоя, посыпанного кварцевым песком (норма 2);

л) нанесение декоративного состава толщиной 1 мм (норма 2);

м) посыпка декоративного слоя кварцевым песком (норма 2);

н) нанесение финишного состава за два раза, толщиной каждого слоя 1 мм;

п) обеспыливание поверхности перед нанесением каждого из слоев.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-92-1 | Устройство бесшовных высоконаполненных покрытий полов типа "ПОЛИПЛАСТ" ("ЭВИЭП") с толщиной покровного слоя 5 мм и без устройства декоративного слоя (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 14,84 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,81 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1 |
| 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м | 50,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Полипласт (Эвиэп) покровный | кг | 200 |
| П1/10-125 | Полипласт (Эвиэп) финишный | кг | 40 |
| П1/10-130-5 | Праймер 205 | кг | 40 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,9 |
| Е11-92-2 | Устройство бесшовных высоконаполненных покрытий полов типа "ПОЛИПЛАСТ" ("ЭВИЭП") с толщиной покровного слоя 5 мм и с устройством декоративного слоя (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,56 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 18,55 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 1 |
| 1/10-235-20/770 | Лента малярная 48 мм х 50 м, на бумажной основе, односторонняя, для использования внутри помещений | м | 50,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Полипласт (Эвиэп) декоративный | кг | 20 |
| П1/10-125 | Полипласт (Эвиэп) покровный | кг | 200 |
| П1/10-125 | Полипласт (Эвиэп) финишный | кг | 40 |
| П1/10-130-5 | Праймер 205 | кг | 40 |
| П1/10-180-20 | Круг шлифовальный алмазный диаметром 230 мм | шт. | 0,6 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый фракции 0,1-0,3 мм | т | 0,17 |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,9 |
| Е11-92-3 | Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины покровного слоя к нормам Е11-92-1, Е11-92-2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Полипласт (Эвиэп) покровный | кг | 40 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 0,17 |

Раздел 28. Устройство полов из плит древесностружечных с различным шагом лаг

Таблица 11-100. Устройство полов из плит древесностружечных

Состав работ:

а) укладка подкладок под лаги;

б) укладка лаг;

в) укладка плит древесностружечных по лагам с креплением;

г) шпатлевание стыков, крепежных элементов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-100-1 | Устройство полов из плит древесностружечных с шагом лаг 400 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-125-15/54 | Лаги для полов деревянных антисептированные | м3 | 1,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-15 | Прокладки из плит ДВП битумированных толщиной 5 мм | м2 | 1,24 |
| П1/10-100-20 | Плиты древесностружечные марки ПС-А, Е1 | м2 | 102 |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка | кг | 5,2 |
| Е11-100-2 | Устройство полов из плит древесностружечных с шагом лаг 500 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 70,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-125-15/54 | Лаги для полов деревянных антисептированные | м3 | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-15 | Прокладки из плит ДВП битумированных толщиной 5 мм | м2 | 1 |
| П1/10-100-20 | Плиты древесностружечные марки ПС-А, Е1 | м2 | 102 |
| П1/10-230-60-40 | Шпатлевка | кг | 5,2 |

Раздел 29. Устройство покрытий полов из гранитных и керамогранитных плит

Таблица 11-110. Устройство покрытий полов из гранитных плит с применением сухой растворной смеси

Состав работ:

а) обеспыливание основания;

б) грунтование основания с приготовлением грунтовки;

в) распаковка и подбор плит;

г) подрезка плит;

д) приготовление растворной смеси;

е) укладка плит на растворный слой толщиной 30 мм;

ж) уход за покрытием;

и) очистка и промывка покрытий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-110-1 | Устройство покрытий полов из гранитных плит с применением сухой растворной смеси, при количестве плит на 1 м2 до 3 шт, при площади пола до 10 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 259,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,01 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 5,7 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 5,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,098 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 20,6 |
| 1/10-230-60-35/19 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 | т | 5,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные отрезные диаметром 400 мм | шт. | 1,16 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные | м2 | 102,5 |
| Е11-110-2 | Устройство покрытий полов из гранитных плит с применением сухой растворной смеси, при количестве плит на 1 м2 до 3 шт, при площади пола свыше 10 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 241,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,01 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 5,7 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 4,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,098 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 20,6 |
| 1/10-230-60-35/19 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 | т | 5,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные отрезные диаметром 400 мм | шт. | 1,16 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные | м2 | 102,5 |
| Е11-110-3 | Устройство покрытий полов из гранитных плит с применением сухой растворной смеси, при количестве плит на 1 м2 до 4 шт, при площади пола до 10 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 321,14 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,01 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 5,7 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 6,83 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,098 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 20,6 |
| 1/10-230-60-35/19 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 | т | 5,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные отрезные диаметром 400 мм | шт. | 1,76 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные | м2 | 102,5 |
| Е11-110-4 | Устройство покрытий полов из гранитных плит с применением сухой растворной смеси, при количестве плит на 1 м2 до 4 шт, при площади пола свыше 10 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 298,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,01 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 5,7 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 5,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,098 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 20,6 |
| 1/10-230-60-35/19 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 | т | 5,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные отрезные диаметром 400 мм | шт. | 1,76 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные | м2 | 102,5 |
| Е11-110-5 | Устройство покрытий полов из гранитных плит с применением сухой растворной смеси, при количестве плит на 1 м2 до 10 шт, при площади пола до 10 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 456,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,01 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 5,7 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 9,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,098 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 20,6 |
| 1/10-230-60-35/19 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 | т | 5,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные отрезные диаметром 400 мм | шт. | 2,1 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные | м2 | 102,5 |
| Е11-110-6 | Устройство покрытий полов из гранитных плит с применением сухой растворной смеси, при количестве плит на 1 м2 до 10 шт, при площади пола свыше 10 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 414,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,01 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 5,7 |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 8,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-10/6 | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) | т | 0,098 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 20,6 |
| 1/10-230-60-35/19 | Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (НВ), М100/М150, F75 | т | 5,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные отрезные диаметром 400 мм | шт. | 2,1 |
| П1/10-230-65-10 | Плиты гранитные | м2 | 102,5 |

Таблица 11-111. Резка гранитных плит

Состав работ:

а) раскладка плит для разметки места реза;

б) разметка линии реза;

в) резка плит.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-111-1 | Резка гранитных плит (единица измерения - м реза) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные отрезные диаметром 400 мм | шт. | 0,05 |

Таблица 11-112. Заделка швов раствором типа "ФУГА" при устройстве покрытий полов из гранитных плит

Состав работ:

а) приготовление раствора;

б) заполнение швов;

в) очистка поверхности швов;

г) увлажнение поверхности швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-112-1 | Заделка швов раствором типа "ФУГА" при устройстве покрытий полов из гранитных плит (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,34 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60-15 | Сухая композиция для заполнения швов | кг | 8,1 |

Таблица 11-113. Подача материалов на высоту

Состав работ:

а) загрузка;

б) подъем материалов;

в) разгрузка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-113-1 | Подача материалов на высоту до 8 м (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
| Е11-113-2 | Добавлять к норме Е11-113-1 при подаче материалов на высоту на каждые последующие 6 м (единица измерения - 10 т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,68 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |

Таблица 11-114. Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита

Состав работ:

а) обеспыливание основания;

б) грунтование основания с приготовлением грунтовки;

в) распаковка и подбор плит;

г) подрезка плит;

д) приготовление клеевой растворной смеси;

е) укладка плит;

ж) приготовление раствора для заполнения швов;

и) заполнение швов с последующей очисткой их поверхности;

к) уход за покрытием;

л) очистка и промывка покрытий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-114-1 | Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600 х 600 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 190,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,09 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 9,7 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 5,7 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 20,6 |
| 1/10-230-60-10/5 | Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная | т | 0,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-60 | Сухая клеевая смесь | кг | П |
| П1/10-230-60-15 | Сухая композиция для заполнения швов | кг | 25,92 |
| П1/10-230-65-20 | Плиты керамогранита 600 х 600 х 10 мм | м2 | 102,5 |
| П1/10-280-20 | Вода для приготовления клеевой растворной смеси | м3 | П |

Раздел 30. Покрытия бетонные с упрочнением

Таблица 11-130. Устройство промышленных монолитных бетонных полов с упрочнением

Состав работ:

а) смачивание основания водой;

б) установка маячных направляющих;

в) резка вязальной проволоки;

г) установка арматурных стержней с пропуском их через маячные направляющие;

д) вязка арматурных стержней;

е) подача бетонной смеси автобетононасосом (нормы 1-4), вручную (нормы 5-8);

ж) укладка бетонной смеси с разравниванием;

и) уплотнение бетона и выравнивание поверхности;

к) укладка фильтрующих полотен и отсасывающего мата;

л) вакуумирование;

м) снятие, очистка и промывка фильтрующих полотен и отсасывающего мата;

н) первая затирка поверхности;

п) нанесение сухого упрочняющего состава за 2 раза с затиркой;

р) окончательная затирка поверхности;

с) нанесение пленкообразующего состава.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-130-1 | Устройство промышленных монолитных бетонных полов с упрочнением толщиной 100 мм с использованием автобетононасоса (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М050801 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | маш.ч | 7,73 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 1,43 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 4,25 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 4,25 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,05 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/3 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 8 мм | т | 0,79 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-20/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 10,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пленкообразующий состав | кг | 24 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Маячные направляющие | м | 29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-40 | Упрочняющий состав | кг | 500 |
| Е11-130-2 | Устройство промышленных монолитных бетонных полов с упрочнением толщиной 150 мм с использованием автобетононасоса (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 77,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М050801 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | маш.ч | 7,73 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 3,53 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 4,25 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 4,25 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,05 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/3 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 8 мм | т | 0,79 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-20/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 15,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пленкообразующий состав | кг | 24 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Маячные направляющие | м | 29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-40 | Упрочняющий состав | кг | 500 |
| Е11-130-3 | Устройство промышленных монолитных бетонных полов с упрочнением толщиной 200 мм с использованием автобетононасоса (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,07 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М050801 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | маш.ч | 7,73 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 4,51 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 4,25 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 4,25 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,05 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/3 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 8 мм | т | 0,79 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-20/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 20,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пленкообразующий состав | кг | 24 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Маячные направляющие | м | 29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-40 | Упрочняющий состав | кг | 500 |
| Е11-130-4 | Устройство промышленных монолитных бетонных полов с упрочнением толщиной 250 мм с использованием автобетононасоса (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М050801 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | маш.ч | 7,73 |
| М110908 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.ч | 5,47 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 4,25 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 4,25 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,05 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/3 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 8 мм | т | 0,79 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-20/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 25,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пленкообразующий состав | кг | 24 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Маячные направляющие | м | 29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-40 | Упрочняющий состав | кг | 500 |
| Е11-130-5 | Устройство промышленных монолитных бетонных полов с упрочнением толщиной 100 мм с подачей бетонной смеси вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М050801 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | маш.ч | 7,73 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 4,25 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 4,25 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,05 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/3 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 8 мм | т | 0,79 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-20/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 10,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пленкообразующий состав | кг | 24 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Маячные направляющие | м | 29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-40 | Упрочняющий состав | кг | 500 |
| Е11-130-6 | Устройство промышленных монолитных бетонных полов с упрочнением толщиной 150 мм с подачей бетонной смеси вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 89,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М050801 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | маш.ч | 7,73 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 4,25 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 4,25 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,05 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/3 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 8 мм | т | 0,79 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-20/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 15,23 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пленкообразующий состав | кг | 24 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Маячные направляющие | м | 29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-40 | Упрочняющий состав | кг | 500 |
| Е11-130-7 | Устройство промышленных монолитных бетонных полов с упрочнением толщиной 200 мм с подачей бетонной смеси вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 97,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М050801 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | маш.ч | 7,73 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 4,25 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 4,25 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,05 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/3 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 8 мм | т | 0,79 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-20/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 20,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пленкообразующий состав | кг | 24 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Маячные направляющие | м | 29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-40 | Упрочняющий состав | кг | 500 |
| Е11-130-8 | Устройство промышленных монолитных бетонных полов с упрочнением толщиной 250 мм с подачей бетонной смеси вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 105,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М050801 | Комплексы вакуумные типа СО-177 | маш.ч | 7,73 |
| М111100 | Вибратор глубинный | маш.ч | 4,25 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 4,25 |
| М330400 | Машины шлифовальные электрозачистные | маш.ч | 16,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,05 |
| 1/10-260-210-2/29 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм | т | 0,0047 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,1 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-25/3 | Заготовки из горячекатаной арматурной стали периодического профиля класса S500(Aт500С) диаметром 8 мм | т | 0,79 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-20/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 5 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 25,38 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-30 | Пленкообразующий состав | кг | 24 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Маячные направляющие | м | 29 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10-40 | Упрочняющий состав | кг | 500 |

Таблица 11-131. Устройство усадочных швов в промышленных монолитных бетонных полах с упрочнением

Состав работ:

а) нарезка швов;

б) обеспыливание швов;

в) грунтование швов;

г) заполнение швов прокладками и герметиком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-131-1 | Устройство усадочных швов в промышленных монолитных бетонных полах с упрочнением (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М121303 | Нарезчики швов в затвердевшем бетоне продольных и поперечных | маш.ч | 4,15 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 4,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 1,23 |
| 1/10-235-5/70 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 10 мм | м | 105 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130 | Специальный герметик-мастика | кг | 5,9 |

Раздел 31. Устройство покрытий из рейки

Таблица 11-132. Устройство покрытий пола из рейки на мастике

Состав работ:

а) обеспыливание основания;

б) приготовление грунтовки;

в) грунтование основания;

г) укладка рейки пола на мастике;

д) пригонка и прирезка реек в местах примыканий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-132-1 | Устройство покрытий пола из рейки на мастике (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,11 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 4,5 |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 2,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,1071 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 20,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-30-30 | Рейки пола размером 1500 х 100 х 17 мм из массива сосны без пропитки | м3 | 1,734 |

Раздел 32. Устройство покрытий из плит резиновых

Таблица 11-135. Устройство покрытий из плит резиновых "ЭКОПОЛ"

Состав работ:

а) очистка и обеспыливание поверхности основания;

б) укладка плит резиновых;

в) подрезка плит;

г) сверление отверстий в основании;

д) крепление плит.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-135-1 | Устройство покрытий из плит резиновых "ЭКОПОЛ" размером от 0,25 до 0,4 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 154,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 5,7 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 63,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Плиты резиновые "ЭКОПОЛ" в комплекте с крепежными элементами | м2 | 102,5 |
| Е11-135-2 | Устройство покрытий из плит резиновых "ЭКОПОЛ" размером от 2,0 до 4,0 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 75,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331305 | Пылесос промышленный | маш.ч | 5,7 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 40,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-125 | Плиты резиновые "ЭКОПОЛ" в комплекте с крепежными элементами | м2 | 102,5 |

Раздел 33. Установка демпферной ленты при устройстве стяжки

Таблица 11-136. Установка демпферной ленты при устройстве стяжки

Состав работ:

а) очистка и обеспыливание поверхности (нормы 1-9);

б) установка ленты встык по периметру с разметкой, нарезкой на отрезки, прижатием к стене раствором, обрезка ленты после устройства стяжки (нормы 1-3);

в) установка ленты внахлест по периметру, прижатие к стене раствором, обрезка ленты после устройства стяжки (нормы 4-6);

г) замешивание грунтовки водой, грунтование поверхности (нормы 7-9);

д) установка ленты внахлест по периметру с постепенным освобождением клейкого слоя с обрезкой и прикаткой валиком, обрезка ленты после устройства стяжки (нормы 7-9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-136-1 | Установка жесткой демпферной ленты при устройстве стяжки, ширина ленты 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,73 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-23 | Лента демпферная | м | 101 |
| Е11-136-2 | Установка жесткой демпферной ленты при устройстве стяжки, ширина ленты 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-23 | Лента демпферная | м | 101 |
| Е11-136-3 | Установка жесткой демпферной ленты при устройстве стяжки, ширина ленты 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-23 | Лента демпферная | м | 101 |
| Е11-136-4 | Установка демпферной ленты из вспененного полиэтилена при устройстве стяжки, ширина ленты 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,13 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-23 | Лента демпферная | м | 101 |
| Е11-136-5 | Установка демпферной ленты из вспененного полиэтилена при устройстве стяжки, ширина ленты 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-23 | Лента демпферная | м | 101 |
| Е11-136-6 | Установка демпферной ленты из вспененного полиэтилена при устройстве стяжки, ширина ленты 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 150 | м3 | 0,27 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-23 | Лента демпферная | м | 101 |
| Е11-136-7 | Установка самоклеящейся демпферной ленты из вспененного полиэтилена при устройстве стяжки, ширина ленты 50 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,00075 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка глубокопроникающая водно-дисперсионная акриловая | т | 0,00075 |
| П1/10-235-23 | Лента демпферная | м | 101 |
| Е11-136-8 | Установка самоклеящейся демпферной ленты из вспененного полиэтилена при устройстве стяжки, ширина ленты 100 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0015 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка глубокопроникающая водно-дисперсионная акриловая | т | 0,0015 |
| П1/10-235-23 | Лента демпферная | м | 101 |
| Е11-136-9 | Установка самоклеящейся демпферной ленты из вспененного полиэтилена при устройстве стяжки, ширина ленты 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0023 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-15 | Грунтовка глубокопроникающая водно-дисперсионная акриловая | т | 0,0023 |
| П1/10-235-23 | Лента демпферная | м | 101 |

Раздел 34. Устройство сборных оснований полов

Таблица 11-140. Устройство оснований полов из гипсоволокнистых листов и элементов пола

Состав работ:

а) разметка уровня сборного пола. устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки. крепление кромочной ленты;

б) укладка плит пенополистирольных (норма 1,3);

в) укладка и выравнивание сухой засыпки (нормы 2,4);

г) укладка листов первого слоя. нанесение клея сплошным слоем. укладка и крепление листов второго слоя ( нормы 1,2);

д) монтаж элементов пола рядами. крепление фальцев соседних элементов (нормы 3,4);

е) заделка стыков и мест установки винтов шпатлевкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-140-1 | Устройство сборных оснований из малоформатных гипсоволокнистых листов на пенополистирольных плитах толщиной до 50 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 143,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,56 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,56 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 115 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 96,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-30 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные | м3 | П |
| П1/10-230-55-13 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие 1200 x 1200, 1200 x 600 мм | м2 | 240 |
| П1/10-230-60-35 | Смесь сухая гипсовая клеевая | кг | 50 |
| П1/10-230-60-40 | Смесь сухая гипсовая шпатлевочная | кг | 10 |
| П1/10-240-55 | Винты самонарезающие 3,9 x 30 мм | 1000 шт. | 2 |
| Е11-140-2 | Устройство сборных оснований из малоформатных гипсоволокнистых листов на сухой засыпке толщиной слоя 50 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 138,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 115 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 96,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250 | Заполнитель пористый | м3 | 5,15 |
| П1/10-230-55-13 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие 1200 x 1200, 1200 x 600 мм | м2 | 240 |
| П1/10-230-60-35 | Смесь сухая гипсовая клеевая | кг | 50 |
| П1/10-230-60-40 | Смесь сухая гипсовая шпатлевочная | кг | 10 |
| П1/10-240-55 | Винты самонарезающие 3,9 x 30 мм | 1000 шт. | 2 |
| Е11-140-3 | Устройство сборных оснований из элементов полов на пенополистирольных плитах толщиной до 50 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 119,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 115 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-30 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные | м3 | П |
| П1/10-230-55-13 | Элементы пола (ЭП) из листов гипсоволокнистых влагостойких | м2 | 102 |
| П1/10-230-60-35 | Смесь сухая гипсовая клеевая | кг | 5 |
| П1/10-230-60-40 | Смесь сухая гипсовая шпатлевочная | кг | 15 |
| П1/10-240-55 | Винты самонарезающие 3,9 x 30 мм | 1000 шт. | 1,2 |
| Е11-140-4 | Устройство сборных оснований из элементов полов на сухой засыпке толщиной слоя 50 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 110,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,28 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,28 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 115 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 96,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-250 | Заполнитель пористый | м3 | 5,15 |
| П1/10-230-55-13 | Элементы пола (ЭП) из листов гипсоволокнистых влагостойких | м2 | 102 |
| П1/10-230-60-35 | Смесь сухая гипсовая клеевая | кг | 5 |
| П1/10-230-60-40 | Смесь сухая гипсовая шпатлевочная | кг | 15 |
| П1/10-240-55 | Винты самонарезающие 3,9 x 30 мм | 1000 шт. | 1,2 |

Таблица 11-141. Устройство оснований пола из фанеры

Состав работ:

а) подготовка (обеспыливание и разметка) основания;

б) разметка и резка листов фанеры;

в) укладка листов фанеры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-141-1 | Устройство сборных оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 37,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 7,5 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 3,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40-5 | Фанера толщиной 12 мм | м3 | 1,24 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 3,5 x 35 мм | т | 0,0018 |
| Е11-141-2 | Устройство сборных оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,79 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 5,61 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 6,28 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 3,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40-5 | Фанера толщиной 12 мм | м3 | 1,24 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 3,5 x 35 мм | т | 0,0018 |
| Е11-141-3 | Устройство сборных оснований полов из фанеры в два слоя площадью до 20 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 7,67 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 6,7 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 13,78 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 6,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40-5 | Фанера толщиной 12 мм | м3 | 2,47 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 3,5 x 35 мм | т | 0,0037 |
| Е11-141-4 | Устройство сборных оснований полов из фанеры в два слоя площадью свыше 20 м2 (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,58 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин | маш.ч | 5,61 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 10,93 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 5,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-40-5 | Фанера толщиной 12 мм | м3 | 2,47 |
| П1/10-240-55 | Шурупы 3,5 x 35 мм | т | 0,0037 |

Раздел 35. Монтаж фальшполов

Таблица 11-145. Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей

Состав работ:

а) установка стоек с регулировкой высоты и креплением с предварительным закреплением клеем;

б) установка стрингеров (норма 2);

в) укладка панелей фальшпола.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е11-145-1 | Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей размером 600 x 600 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,4 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 10,3 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 10,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-20 | Панели фальшполов из ДСП | м2 | 102,7 |
| П1/10-230-35 | Клей полиуретановый быстросохнущий высокоэластичный | л | 6,06 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Стойки фальшполов металлические опорные в комплекте с накладками и креплениями | шт. | 303 |
| Е11-145-2 | Монтаж сборно-разборных систем фальшполов из ДСП панелей размером 600 x 600 мм с устройством стрингеров (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,42 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 14,34 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 10,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-100-20 | Панели фальшполов из ДСП | м2 | 102,7 |
| П1/10-230-35 | Клей полиуретановый быстросохнущий высокоэластичный | л | 6,06 |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие оцинкованные | т | 0,009 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40 | Стойки фальшполов металлические опорные в комплекте с накладками и креплениями | шт. | 303 |
| П2/20-40 | Стрингеры фальшполов металлические | шт. | 539 |