НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 11
Полы

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі i работы
Зборнік 11
Падлогі

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
For building constructions and works
Miscellany 11
Floors

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по устройству полов.

1.2. Нормативы таблиц 11-2 (нормы 2–8) и 11-3 следует использовать как при определении расходов на выполнение работ по устройству подстилающих слоев, так и на устройство покрытий.

1.3. Для определения расходов по срезке растительного грунта следует пользоваться нормативами Сборника 1 «Земляные работы».

1.4. Для определения расходов на выполнение работ по устройству бетонного подстилающего слоя с применением бетоноукладочных машин следует пользоваться нормативами Сборника 27 «Автомобильные дороги».

1.5. Для определения расходов по устройству химически стойких покрытий полов для помещений с агрессивными средами, а также по устройству покрытий и изоляции лотков и каналов следует пользоваться нормативами Сборника 13 «Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии».

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е11-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 11-1 (норма 1)»).

1.6. В нормативах таблицы 11-9 (норма 1) учтены расходы по устройству тепло- и звукоизоляции в один слой. При устройстве теплоизоляции в два слоя следует применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.7. В нормативах таблицы 11-24 (норма 1) учтены расходы по устройству покрытий из полимерраствора толщиной 10 мм. При изменении толщины покрытий на каждые 5 мм применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.8. В нормативах на работы с применением мастик и грунтовок, а также химически стойких составов специального назначения (замазки, шпатлевки, растворы и бетоны) включены расходы на их приготовление в построечных условиях.

1.9. При устройстве полов из досок шириной свыше 100 мм затраты труда рабочих необходимо уменьшать на 14,66 чел.ч.

При устройстве полов из досок толщиной 35 мм затраты труда рабочих-строителей необходимо увеличивать на 5,86 чел.ч., расход досок толщиной 35 мм принимать равным 3.91 м3, расход гвоздей строительных 3.5 х 90 мм – 26,2 кг.

1.10. В нормативах таблиц 11-80, 11-81, 11-82, 11-110, 11-112, 11-114, 11-130 не учтены расходы на подачу материалов на высоту, которые, при необходимости, определяются по нормам таблицы 11-113.

1.11. Нормативы таблиц 11-36 (1–4, 6), 11-73 (3, 4) предусматривают укладку линолеума и ковровых покрытий однотонных (без рисунка) и цветных (с рисунком), не требующих подгонки рисунка на стыках. При укладке линолеума и ковровых покрытий с рисунком, требующим подгонки рисунка на стыках, необходимо применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.12. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.13. Нормативами Таблицы 11-47 не учтены расходы на грунтование основания. При соответствующем проектном обосновании расходы на выполнение данного вида работ следует учитывать дополнительно.

1.14. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 11-6, 11-13 (3), 11-16 (1), 11-45 (1,2,3,4), 11-65 (3), 11-81, 11-82, 11-86, 11-91, 11-130, 11-132, 11-145 | 0.4 | - |
| 11-13 (1,2) |  | 32.4 |
| 11-21 (2,3), 11-62 (1,2,4), 11-65 (1), 11-88, 11-89 | 1.5 | - |
| 11-70 |  | 63 |
| 11-52, 11-62 (3) | 2.4 | - |
| 11-21 (1), 11-67 (1,2,4) | 3.5 | - |
| 11-58, 11-141 (1) |  | 68.1 |
| 11-23 (3), 11-54, 11-56 | 4.5 | - |
| 11-24, 11-141 (2) |  | 65.7 |
| 11-23 (1,5), 11-51 | 5.3 | - |
| 11-23 (4), 11-80 | 6.3 | - |
| 11-49 | 7.5 | - |
| 11-141 (3) |  | 66.8 |
| 11-141 (4) | 8.7 | 66.8 |
| 11-42 | 9.1 | - |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 11-1, 11-6, 11-11 (11,12), 11-29 (2), 11-67 (1,2), 11-70, 11-110 | 0.3 | - |
| 11-14 (1), 11-65 (4) |  | 8.7 |
| 11-5 (2), 11-17 (1), 11-21 (2), 11-22, 11-23 (3,4,5), 11-26, 11-34 (3), 11-37 (3), 11-40 (4), 11-45 (1,2,3,4), 11-47 (3), 11-51, 11-52, 11-73 (3,4), 11-132 |  | 9.6 |
| 11-30, 11-31 (2,3,4,5,6,7,8,9) | 1.5 | - |
| 11-21 (1) |  | 8.6 |
| 11-4 (1,2,5,7,8), 11-14 (2,3,4), 11-21 (3), 11-34 (2), 11-37 (4), 11-60, 11-100 |  | 9.6 |
| 11-27 (4), 11-31 (1) | 2.6 | - |
| 11-24 |  | 7.7 |
| 11-2 (9), 11-4 (6), 11-20 (1), 11-114 |  | 9.5 |
| 11-27 (2,3) | 3.4 | - |
| 11-20 (3) |  | 9.7 |
| 11-5 (1) |  | 11.7 |
| 11-27 (1), 11-67 (4) | 4.6 | - |
| 11-65 (3) |  | 6.5 |
| 11-12 (1,4), 11-20 (2,4), 11-54 (1,2), 11-56 |  | 9.7 |
| 11-12 (2), 11-28 (2,3), 11-54 (3,4) | 5.4 | 9.7 |
| 11-28 (1), 11-32, 11-42, 11-131 | 6.5 | 9.7 |

Продолжение таблицы 2

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 11-23 (1) | 7.1 | 9.7 |
| 11-65 (1) | 8.4 | 6.3 |
| 11-35 (3) |  | 9.7 |
| 11-58 | 9.1 | 9.6 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): подъемники, растворомешалки, вибраторы, машины шлифовальные, дрели, средства малой механизации и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): отсев древесного угля, тальк технический, доски, мастика битумная, герметик, фурфурол технический, ветошь, ткань мешочная, круги отрезные, шкурка шлифовальная, краски, гвозди, вода, электрокорунд, растворы и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Объем подстилающего слоя (подготовки) под полы определяется за вычетом мест, занимаемых печами, колоннами, выступающими фундаментами и другими подобными конструкциями.

2.2. Площадь покрытий полов определяется по площадям между внутренними гранями стен или перегородок (с учетом толщины отделки) с добавлением площадей покрытий в подоконных нишах и дверных проемах и исключением площадей, занимаемых перегородками, колоннами, печами, выступающими фундаментами и другими подобными конструкциями.

2.3. Расход материалов в зависимости от марок при устройстве самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям к нормативам Е11-66-1, Е11-66-2 приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Расход материалов на 100 м2 поверхности пола

| Наименование | Ед. изм. | Толщина слоя самонивелирующейся стяжки 5 мм | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Грунтовка-концентрат «Ilmax 4180 primer» | кг | 7,0 | – |
| Вода | л | 21,0 | – |
| Грунтовка-концентрат «Ceresit CT 17» | л | 15,0 | – |
| Вода | л | 15,0 | – |
| Грунтовка «В/Н П1 Д ПОЛИМИКС грунт укрепляющий» | кг | 25,0 | – |
| Сухая смесь «Ilmax 6600 cemplan» | кг | 950,0 | 190,0 |
| Вода | л | 200,0 | 39,9 |

Продолжение таблицы 3

| Наименование | Ед. изм. | Толщина слоя самонивелирующейся стяжки 5 мм | Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сухая смесь «Ilmax 6700 cemplan» | кг | 900,0 | 180,0 |
| Вода | л | 189,0 | 37,8 |
| Сухая смесь «Ilmax X-plan» | кг | 850,0 | 170,0 |
| Вода | л | 178,5 | 35,7 |
| Сухая смесь «Ceresit CN-70» | кг | 800,0 | 160,0 |
| Вода | л | 192,0 | 38,4 |
| Сухая смесь «ПОЛЛИТ СН-200» | кг | 900,0 | 180,0 |
| Вода | л | 216,0 | 43,2 |
| Сухая смесь «ПОЛИМИКС СН-10 плюс» | кг | 950,0 | 190,0 |
| Вода | л | 190,0 | 38,0 |

2.4. Объем работ по устройству покрытия из плиток поливинилхлоридных типа Colorex (норматив Е11-38-4) следует определять за вычетом площади горизонтальной проекции устанавливаемого плинтуса.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых в два слоя | 11-9 (1) | 2 | 2 | 2 |
| 3.2. Устройство покрытий толщиной 5 мм из полимерраствора | 11-24 (1) | 0,75 | 0,5 | 0,56 |
| 3.3. Укладка линолеума и ковровых покрытий с рисунком, требующим подгонки на стыках | 11-36 (1–4, 6) 11-73 (3, 4) | 1,2 | – | 1,25 к расходу линолеума и ковровых покрытий |