Таблица 12-1. Устройство кровель скатных

Состав работ:

а) наклейка рулонных материалов на битумной мастике (нормы 1,2) или методом подплавления мастичного слоя газопламенными горелками (нормы 3000,4000,5000);

б) защита рулонного кровельного ковра гравием на битумной мастике (нормы 2,3000,3010).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-1-1 | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,28 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,49 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,6 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 5,65 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,712 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,092 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 115 |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | 226 |
| Е12-1-2 | Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,41 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 8,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1,012 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/10 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-10 мм | м3 | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 341 |
| Е12-1-3000 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,79 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,9 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,38 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 9,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,3 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,09 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 85,56 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/10 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-10 мм | м3 | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные наплавляемые | м2 | 345 |
| Е12-1-4000 | Устройство кровель скатных из наплавляемых рулонных материалов в три слоя (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 27,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,98 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,09 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 9,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,041 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 84,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные наплавляемые для верхнего слоя | м2 | 115 |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные наплавляемые для нижних слоев | м2 | 226 |
| Е12-1-5000 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,73 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 6,01 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,028 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 56,54 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные наплавляемые для верхнего слоя | м2 | 115 |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные наплавляемые для нижних слоев | м2 | 113 |

Таблица 12-2. Устройство кровель плоских из рулонных кровельных материалов

Состав работ:

а) распаковка, раскатка, разметка и резка (при необходимости) рулонных материалов;

б) наклейка рулонных материалов на битумной мастике (нормы 1-6, 3020);

в) защита рулонного кровельного ковра (нормы 1-6, 3020);

г) прогрев основания и клеящей стороны рулонного материала газовой горелкой до зеркального блеска (норма 7);

д) укладка рулонного материала с прикатыванием валиком (нормы 7,8);

е) раскатка ЭПДМ мембраны на подготовленное основание, складывание полотна вдоль (нормы 9,10);

ж) нанесение мастики на основание (нормы 9,10) и на обратную сторону мембраны (норма 9);

и) снятие адгезионной пленки (норма 10), приклеивание полотна на огрунтованное основание (нормы 9,10);

к) проклеивание швов лентой с прикаткой роликом (нормы 9,10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-2-1 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,49 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 10 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1,26 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,162 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/10 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-10 мм | м3 | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 460 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Порошковые гербициды | т | 0,001 |
| Е12-2-2 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на антисептированной битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 44,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,41 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 10 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1,26 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,162 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/10 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-10 мм | м3 | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 460 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Порошковые гербициды | т | 0,005 |
| Е12-2-3 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из раствора цементного (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,09 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 9,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1,2 |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 62 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,155 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 3,06 |
| 4/1-5-40-10-10/10 | Песок обогащенный | м3 | 3,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 460 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Порошковые гербициды | т | 0,001 |
| Е12-2-4 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из асфальтобетона песчаного (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 3,64 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 9,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1,2 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,155 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-20-20/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Д, марки II | т | 6,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 460 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Порошковые гербициды | т | 0,001 |
| Е12-2-5 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из плит бетонных на кварцевом песке (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 5,02 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 9,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1,2 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,155 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-7-20-20-10/10 | Плиты бетонные тротуарные серые, гладкие, толщиной 50 мм, М300 | м2 | 102 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 460 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Порошковые гербициды | т | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 4,6 |
| Е12-2-6 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из плит армоцементных на кварцевом песке (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,47 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 5,02 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 9,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1,2 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,155 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 460 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Порошковые гербициды | т | 0,001 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-40-40 | Песок кварцевый | т | 4,6 |
| П4/1-7 | Плиты армоцементные | м2 | 102 |
| Е12-2-7 | Устройство кровель плоских из рулонных кровельных гидроизоляционных самоклеящихся материалов с антиадгезионной пленкой с прогревом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,11 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные гидроизоляционные самоклеящиеся | м2 | 117 |
| Е12-2-8 | Устройство кровель плоских из рулонных кровельных гидроизоляционных самоклеящихся материалов с антиадгезионной пленкой без прогрева (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные гидроизоляционные самоклеящиеся | м2 | 117 |
| Е12-2-9 | Устройство кровель плоских из ЭПДМ мембраны с наклейкой на мастику (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,14 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы гидроизоляционные кровельные (ЭПДМ мембрана) | м2 | 119,5 |
| П1/10-130-5 | Мастика гидроизоляционная полимерная | т | 0,175 |
| П1/10-235-20 | Лента для ЭПДМ мембраны с двумя самоклеящимися полосами | м | 91 |
| Е12-2-10 | Устройство кровель плоских из ЭПДМ мембраны самоклеящейся (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы гидроизоляционные кровельные (ЭПДМ мембрана) с клеящим слоем | м2 | 119,5 |
| П1/10-130-5 | Мастика гидроизоляционная полимерная | т | 0,08 |
| П1/10-235-20 | Лента для ЭПДМ мембраны с двумя самоклеящимися полосами | м | 91 |
| Е12-2-2030 | Устройство кровель плоских четырехслойных из наплавляемых рулонных материалов с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,41 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,38 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 12 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,3 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,09 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 114,08 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/10 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-10 мм | м3 | 1,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные наплавляемые | м2 | 460 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-50 | Порошковые гербициды | т | 0,005 |

Таблица 12-3. Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных двумя слоями стеклосетки

Состав работ:

а) огрунтовка поверхности стеклосетки битумной грунтовкой;

б) устройство водоизоляционного мастичного армированного стеклосеткой ковра;

в) защита ковра гравием на мастике;

г) приготовление грунтовки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-3-1 | Устройство трехслойных кровель из битумной мастики, армированных двумя слоями стеклосетки (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 39,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,03 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 8,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 230 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 1,056 |
| 1/10-135-10-2/50 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/180 | т | 0,057 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,136 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/10 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-10 мм | м3 | 1,05 |
| Е12-3-2 | Устройство трехслойных кровель из битумно-резиновой мастики, армированных двумя слоями стеклосетки (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,85 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,05 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 8,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 230 |
| 1/10-130-5/164 | Мастика битумно-резиновая кровельная горячая | т | 1,1 |
| 1/10-135-10-2/50 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/180 | т | 0,06 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,142 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,13 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/10 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-10 мм | м3 | 1,05 |

Таблица 12-4. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам

Состав работ:

а) устройство цементного бортика (нормы 1-3010);

б) распаковка, раскатка, разметка и резка рулонного материала;

в) наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного ковра в местах примыкания кровли к стенам и парапетам (нормы 1-3010);

г) обделка примыканий фартуками из оцинкованной стали и закрепление их полосовой сталью (нормы 2,3,2010,3010);

д) огрунтовка поверхности (нормы 1-3010);

е) прогрев основания и клеящей стороны рулонного материала газовой горелкой до зеркального блеска (норма 3020);

ж) укладка рулонного материала с прикатыванием валиком (нормы 3020,3030);

и) установка прижимной планки (норма 3040).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-4-1 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,63 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 4,8 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,605 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,018 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,078 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,042 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 252 |
| Е12-4-2 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,71 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,6 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 6,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,454 |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 6,7 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,014 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,059 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,032 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 1,64 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,13 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 189 |
| Е12-4-3 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,78 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,6 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 6,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,454 |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 6,7 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,014 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,059 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,032 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 1,64 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,13 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,41 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 189 |
| Е12-4-1010 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель из наплавляемых рулонных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,16 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,63 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 4,8 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 6,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,018 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,078 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,042 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 62,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные наплавляемые | м2 | 252 |
| Е12-4-2010 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель из наплавляемых рулонных материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,71 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,6 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,94 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 6,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 6,7 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,014 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,059 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,032 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 46,87 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 1,64 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,13 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные наплавляемые | м2 | 189 |
| Е12-4-3010 | Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель из наплавляемых рулонных материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,78 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,6 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,94 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 6,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,53 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 6,7 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,014 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,059 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,032 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 46,87 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 1,64 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,13 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,41 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные наплавляемые | м2 | 189 |
| Е12-4-3020 | Устройство примыканий с применением рулонного кровельного гидроизоляционного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой с прогревом (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,94 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 4,94 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные гидроизоляционные самоклеящиеся | м2 | 148 |
| Е12-4-3030 | Устройство примыканий с применением рулонного кровельного самоклеящегося материала с антиадгезионной пленкой без прогрева (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,07 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные гидроизоляционные самоклеящиеся | м2 | 148 |
| Е12-4-3040 | Установка прижимной планки (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 3 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,15 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Прижимная планка из оцинкованной стали | т | П |

Таблица 12-5. Защита ендов

Состав работ:

а) наклейка в ендовах двух дополнительных слоев рулонных кровельных материалов (нормы 1,1010);

б) устройство защитного слоя из гравия на битумной мастике в ендовах (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-5-1 | Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике (единица измерения - 100 м ендовы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,66 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 5,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,72 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,093 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 345 |
| Е12-5-2 | Защита ендов слоем гравия (единица измерения - 100 м ендовы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,84 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,45 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,058 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-10-10/10 | Гравий для строительных работ марки 800, 2 группы, фракции 5-10 мм | м3 | 1,58 |
| Е12-5-1010 | Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов (единица измерения - 100 м ендовы) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,66 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 85,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные наплавляемые | м2 | 345 |

Таблица 12-6. Устройство деформационных швов

Состав работ:

а) изготовление и установка нижнего компенсатора;

б) укладка минеральной ваты в деформационные швы;

в) изготовление и установка верхнего компенсатора;

г) укладка слоя рулонного кровельного материала насухо;

д) наклейка дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике (норма 1), наплавление дополнительных слоев рулонного кровельного материала (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-6-1 | Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике (единица измерения - 100 м деформационного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,81 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,94 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 4,19 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 24,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 2,57 |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 113 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,528 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,818 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 6,6 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,48 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 345 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Легкий бетон | м3 | П |
| Е12-6-2 | Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала (единица измерения - 100 м деформационного шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 98,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,92 |
| М330250 | Пистолет монтажный | маш.ч | 24,87 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-100-10/15 | Маты теплоизоляционные из минеральной ваты прошивные без обкладок МП-100 | м3 | 2,57 |
| 1/10-170-50/5 | Патрон строительный Д-4 | 1000 шт. | 0,818 |
| 1/10-240-30-30/290 | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7 х 50 мм | кг | 7 |
| 1/10-260-50-5/5 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,7 мм | т | 0,658 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 345 |
| П1/10-120-220 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 113 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Легкий бетон | м3 | П |

Таблица 12-7. Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов

Состав работ:

а) устройство обрешетки (нормы 1,2);

б) устройство кровель из асбестоцементных листов с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заделкой зазоров раствором (нормы 1,2);

в) укладка асбестоцементных листов по готовым прогонам, постановка креплений, обделка коньков, труб, шахт и примыканий к стенам (норма 3);

г) герметизация продольных и поперечных соединений между асбестоцементными листами (норма 4).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-7-1 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-20/7 | Листы асбестоцементные волнистые 40/150 толщиной 5,8 мм (+1,0) (-0,3) | м2 | 135 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,54 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,5 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Детали к листам асбестоцементным волнистым обыкновенного профиля коньковые К-1 и К-2 | 100 пар | 0,1 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,01 |
| Е12-7-2 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,82 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,32 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-20/7 | Листы асбестоцементные волнистые 40/150 толщиной 5,8 мм (+1,0) (-0,3) | м2 | 128 |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,54 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,5 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Детали к листам асбестоцементным волнистым: коньковая перекрываемая и перекрывающая (пара) КС-1 и КС-2 | 100 пар | 0,1 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,01 |
| Е12-7-3 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов по готовым прогонам (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 47,23 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,32 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-20/17 | Листы асбестоцементные волнистые 54/200 толщиной 7,5 мм (+1,0) (-0,3) | м2 | 130 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Детали к листам асбестоцементным волнистым: коньковая перекрываемая и перекрывающая (пара) КУ-1 и КУ-2 | 100 пар | 0,1 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,027 |
| Е12-7-4 | На герметизацию соединений между асбестоцементными листами добавлять к нормам Е12-7-1, Е12-7-2, Е12-7-3 (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 26 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/20 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50 | м3 | 0,02 |

Таблица 12-8. Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.)

Состав работ:

а) покрытие наружных подоконников, поясков, сандриков и др. листовой оцинкованной сталью;

б) обделка балконов листовой оцинкованной сталью;

в) изготовление, сборка и навеска водосточных труб с креплением их к стенам (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-8-1 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (единица измерения - 100 м2 фасада без вычета проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,03 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,053 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,0112 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,12 |
| Е12-8-2 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб (единица измерения - 100 м2 фасада без вычета проемов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,023 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/15 | Пробки деревянные хвойных пород | м3 | 0,04 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,12 |

Таблица 12-9. Устройство желобов

Состав работ:

а) устройство сплошной опалубки карнизных свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой картин (норма 1);

б) установка костылей для настенных желобов (норма 1);

в) заготовка и установка желобов с креплением их (нормы 1,2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-9-1 | Устройство желобов настенных (единица измерения - 100 м желобов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 84,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 2,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/485 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 4,45 |
| 1/10-115-30-35/10 | Держатель желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, без защитно-декоративного покрытия, диаметром 100 мм | шт. | 13,2 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,58 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,1 |
| Е12-9-2 | Устройство желобов подвесных (единица измерения - 100 м желобов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031801 | Вышки телескопические 0,35 т | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,169 |

Таблица 12-10. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали

Состав работ:

а) покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов и т.п. с заготовкой картин и креплением их.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-10-1 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030903 | Подъемники гидравлические, высотой подъема 12,5 м | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,416 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,145 |

Таблица 12-11. Устройство колпаков над шахтами

Состав работ:

а) изготовление колпаков и крепление их над шахтами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-11-1 | Устройство колпаков над шахтами в два канала (единица измерения - шт. колпаков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,028 |
| Е12-11-2 | Устройство колпаков над шахтами на каждые последующие два канала сверх двух добавлять (к норме 12-11-1) (единица измерения - шт. колпаков) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,97 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,014 |

Таблица 12-12. Ограждение кровель металлическими перилами

Состав работ:

а) установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-12-1 | Ограждение кровель перилами металлическими (единица измерения - 100 м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,36 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,01 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| 2/20-20-20-20/25 | Элементы ограждения кровель стальные | т | 0,3 |

Таблица 12-13. Утепление покрытий плитами

Состав работ:

а) подготовка основания;

б) огрунтовка основания (нормы 1,3);

в) укладка плит на битумной мастике (нормы 1-4) и насухо (норма 5-13);

г) приготовление грунтовки (нормы 1,3).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-13-1 | Утепление покрытий из плит пенополистирольных на битумной мастике в один слой толщиной 10 см (единица измерения - 100 м2 утепляемого покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,82 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/21 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А) | м3 | 10,3 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,201 |
| 1/10-135-10-2/50 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/180 | т | 0,025 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,025 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,058 |
| Е12-13-2 | Утепление покрытий из плит пенополистирольных на битумной мастике на каждый последующий слой добавлять к норме 12-13-1 (единица измерения - 100 м2 утепляемого покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,82 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-30-10/21 | Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А) | м3 | 10,3 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,201 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,025 |
| Е12-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (единица измерения - 100 м2 утепляемого покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,79 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,201 |
| 1/10-135-10-2/50 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/180 | т | 0,025 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,025 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,058 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 10,3 |
| Е12-13-4 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой добавлять к норме 12-13-3 (единица измерения - 100 м2 утепляемого покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,79 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,59 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,201 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 10,3 |
| Е12-13-5 | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов, фибролита или пеностекла насухо (единица измерения - 100 м2 утепляемого покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,31 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 10,3 |
| Е12-13-6 | Утепление покрытий плитами пенополистирольными насухо в один слой толщиной 10 см при подаче изделий к месту производства работ башенным краном (единица измерения - 100 м2 утепляемого покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 10,3 |
| Е12-13-7 | Утепление покрытий плитами пенополистирольными насухо при подаче изделий к месту производства работ башенным краном на каждый последующий слой добавлять к норме 12-13-6 (единица измерения - 100 м2 утепляемого покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 10,3 |
| Е12-13-8 | Утепление покрытий плитами минераловатными насухо в один слой толщиной 10 см при подаче изделий к месту производства работ башенным краном (единица измерения - 100 м2 утепляемого покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 10,3 |
| Е12-13-9 | Утепление покрытий плитами минераловатными насухо при подаче изделий к месту производства работ башенным краном на каждый последующий слой добавлять к норме 12-13-8 (единица измерения - 100 м2 утепляемого покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,33 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 10,3 |
| Е12-13-10 | Утепление покрытий плитами пенополистирольными насухо в один слой толщиной 10 см при подаче изделий к месту производства работ строительным подъемником (единица измерения - 100 м2 утепляемого покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 10,3 |
| Е12-13-11 | Утепление покрытий плитами пенополистирольными насухо при подаче изделий к месту производства работ строительным подъемником на каждый последующий слой добавлять к норме 12-13-10 (единица измерения - 100 м2 утепляемого покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 10,3 |
| Е12-13-12 | Утепление покрытий плитами минераловатными насухо в один слой толщиной 10 см при подаче изделий к месту производства работ строительным подъемником (единица измерения - 100 м2 утепляемого покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 10,3 |
| Е12-13-13 | Утепление покрытий плитами минераловатными насухо при подаче изделий к месту производства работ строительным подъемником на каждый последующий слой добавлять к норме 12-13-12 (единица измерения - 100 м2 утепляемого покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 10,3 |

Таблица 12-14. Утепление покрытий

Состав работ:

а) укладка монолитных утеплителей из легких бетонов (норма 1);

б) засыпка утеплителей с трамбованием (нормы 2-5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-14-1 | Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном (единица измерения - м3 утеплителя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,35 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10 | Бетон легкий на пористых заполнителях | м3 | 1,04 |
| Е12-14-2 | Утепление покрытий керамзитом (единица измерения - м3 утеплителя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-5-30-20-50/30 | Гравий керамзитовый фракции 10-20 мм, марки 400 | м3 | 1,03 |
| Е12-14-3 | Утепление покрытий шунгизитом (единица измерения - м3 утеплителя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-5-30 | Гравий шунгизитовый | м3 | 1,03 |
| Е12-14-4 | Утепление покрытий перлитом (единица измерения - м3 утеплителя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/6 | Перлит | л | 1030 |
| Е12-14-5 | Утепление покрытий вермикулитом (единица измерения - м3 утеплителя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-20-20/17 | Вермикулит вспученный фр. 5-7 мм | м3 | 1,03 |

Таблица 12-15. Устройство пароизоляции

Состав работ:

а) устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов (нормы 1,2,1010,2010);

б) устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов (нормы 3,306,3010);

в) устройство обмазочной изоляции из битумной мастики (нормы 4,5);

г) приготовление грунтовки (нормы 1,4,1010).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-15-1 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,24 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,247 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,025 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,032 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 110 |
| Е12-15-2 | Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой добавлять к норме Е12-15-1 (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,34 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,24 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2,41 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,247 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,032 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 110 |
| Е12-15-3 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,13 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 110 |
| Е12-15-4 | Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики в один слой (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,83 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,07 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,247 |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,025 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,032 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,06 |
| Е12-15-5 | Устройство пароизоляции обмазочной из битумной мастики на каждый последующий слой добавлять к норме Е12-15-4 (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,04 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 1,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,247 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,032 |
| Е12-15-306 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из полиэтиленовой пленки (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,13 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,05 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,006 |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 110 |
| Е12-15-1010 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из наплавляемых рулонных материалов (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,2 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,025 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,06 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 27,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные наплавляемые | м2 | 110 |
| Е12-15-2010 | Устройство пароизоляции оклеечной из наплавляемых рулонных материалов на каждый последующий слой добавлять к норме Е12-15-1010 (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,2 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,15 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 27,28 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные наплавляемые | м2 | 110 |
| Е12-15-3010 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой из наплавляемых рулонных материалов (единица измерения - 100 м2 изолируемой поверхности) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,84 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,13 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,63 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 5,46 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные наплавляемые | м2 | 110 |

Таблица 12-16. Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер

Состав работ:

а) приготовление грунтовки (норма 1);

б) огрунтовка оснований битумной грунтовкой толщиной 3 мм (норма 1), битумной эмульсией (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-16-1 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-10-2/70 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/190 | т | 0,025 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,058 |
| Е12-16-2 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой битумной эмульсией (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130 | Эмульсия битумная гидроизоляционная | т | 0,045 |

Таблица 12-17. Устройство выравнивающих стяжек

Состав работ:

а) подготовка готового основания;

б) изготовление прокладок из листовой оцинкованной стали толщиной 1 мм (норма 5);

в) огрунтовка хризотилцементных листов стяжки с двух сторон (норма 5);

г) устройство выравнивающих стяжек;

д) оклейка стыков между листами стяжки стеклотканью на битумной мастике (норма 5);

е) приготовление грунтовки (норма 5).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-17-3 | Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм (единица измерения - 100 м2 стяжки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,9 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-20-20/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Д, марки II | т | 3,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материалы рулонные кровельные наплавляемые | м2 | 6,9 |
| Е12-17-4 | Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к норме 12-17-3 (единица измерения - 100 м2 стяжки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,06 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,12 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-30-20-20/10 | Смеси асфальтобетонные (горячие) песчаные тип Д, марки II | т | 0,23 |
| Е12-17-5 | Устройство выравнивающих стяжек сборных из плоских хризотилцементных листов (единица измерения - 100 м2 стяжки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 24,64 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,09 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,38 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-20/56 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм (+1) (-0.6) | м2 | 102 |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 20 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,048 |
| 1/10-135-10-2/50 | Битумы нефтяные кровельные марки БНК-45/180 | т | 0,043 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,1 |
| 1/10-260-50-5/9 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1 мм | т | 0,00976 |

Таблица 12-18. Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним

Состав работ:

а) наклейка рулонной пароизоляции и плитного утеплителя на стенки стаканов фонарей;

б) заполнение полостей профилированного настила вокруг стаканов фонарей ватой минеральной или стеклянной (нормы 3,4);

в) устройство цементных бортиков вокруг стаканов фонарей;

г) наклейка дополнительных слоев рулонных кровельных материалов в местах примыканий кровли к стаканам фонарей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-18-1 | Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из железобетонных плит с применением органического стекла (единица измерения - 100 м периметра фонарей по наружному обводу стаканов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,6 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,31 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,99 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 5,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 80 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 227 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,743 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,096 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 1,85 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,51 |
| Е12-18-2 | Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из железобетонных плит с применением стеклопакетов или листового стекла (единица измерения - 100 м периметра фонарей по наружному обводу стаканов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,44 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 7,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 104 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 290 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,946 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 3,86 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,51 |
| Е12-18-3 | Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из профилированного настила с применением органического стекла (единица измерения - 100 м периметра фонарей по наружному обводу стаканов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,94 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 4,98 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 69 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 193 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,628 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,081 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Вата минеральная или стеклянная | м3 | 1,7 |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 1,54 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,51 |
| Е12-18-4 | Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из профилированного настила с применением стеклопакетов или листового стекла (единица измерения - 100 м периметра фонарей по наружному обводу стаканов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 1,32 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 6,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1170 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 | м2 | 92 |
| 1/10-115-5/1190 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 | м2 | 256 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,833 |
| 1/10-135-10-5/32 | Топливо дизельное из малосернистых нефтей | т | 0,107 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-120 | Вата минеральная или стеклянная | м3 | 1,7 |
| П1/10-120-10 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 3,01 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20-10 | Раствор готовый отделочный цементный, состав 1:3 | м3 | 0,51 |

Таблица 12-19. Устройство кровель из черепицы

Состав работ:

а) устройство обрешетки;

б) устройство черепичного покрытия с обделкой коньков, ребер, разжелобков, дымовых труб и примыканий к стенам и слуховым окнам;

в) покрытие слуховых окон.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-19-1 | Устройство кровель из черепицы плоской ленточной размером 365 х 155 мм (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 109 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,81 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,56 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/30 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 75 | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-15 | Черепица глиняная коньковая размером 360 х 170 мм | 1000 шт. | 0,04 |
| П1/10-115-15 | Черепица глиняная плоская ленточная размером 365 х 155 мм | 1000 шт. | 4,15 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,005 |
| Е12-19-2 | Устройство кровель из черепицы ленточной S-образной размером 390 х 215 мм (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 73,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 2,14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,81 |
| 1/10-110-50-15/385 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,56 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,03 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/30 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 75 | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-15 | Черепица глиняная S-образная ленточная размером 390 х 215 мм | 1000 шт. | 2,8 |
| П1/10-115-15 | Черепица глиняная коньковая размером 360 х 170 мм | 1000 шт. | 0,04 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,0034 |

Таблица 12-20. Устройство кровель металлических

Состав работ:

а) устройство покрытия из кровельной стали с обделкой коньков, ребер, разжелобков, труб, примыканий к стенам и слуховым окнам с заготовкой картин и их креплением;

б) устройство настенных желобов (нормы 1, 3);

в) покрытие слуховых окон;

г) проолифка неоцинкованной стали (нормы 1, 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-20-1 | Устройство кровли из стали черной с настенными желобами (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,13 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-30-35/10 | Держатель желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, без защитно-декоративного покрытия, диаметром 100 мм | шт. | 3,8 |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 3,6 |
| 1/10-260-50-1/9 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,8 мм | т | 0,51 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,073 |
| Е12-20-2 | Устройство кровли из стали черной без настенных желобов (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-50-15/31 | Олифа натуральная | кг | 3,2 |
| 1/10-260-50-1/9 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,8 мм | т | 0,46 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,052 |
| Е12-20-3 | Устройство кровли из стали оцинкованной с настенными желобами (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 62,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-30-35/10 | Держатель желоба водосточного круглого сечения, из проката тонколистового оцинкованного, толщиной 0,5 мм, без защитно-декоративного покрытия, диаметром 100 мм | шт. | 3,8 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,51 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,073 |
| Е12-20-4 | Устройство кровли из стали оцинкованной без настенных желобов (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т | маш.ч | 0,42 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,46 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,052 |

Таблица 12-21. Устройство покрытия кровли из рулонных материалов фирмы "SIРLАSТ"

Состав работ:

а) огрунтовка основания;

б) нарезка полотен;

в) оплавление покровного слоя;

г) раскатывание и приклеивание микровентиляционного слоя;

д) приглаживание приклеенного рулонного материала;

е) повторная прикатка;

ж) уплотнение сварного шва с заделкой выступающей мастики и выравнивание торцов;

и) наклейка гидроизоляционного слоя (основного), PER 13;

к) снятие пленки с рулонного материала RAPAFOR SOLO;

л) установка микровентиляционных трубок;

м) установка водосточных воронок с обделкой мест примыкания.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-21-1 | Устройство покрытия кровли из рулонных материалов фирмы "SIРLАSТ" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 80,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 5,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 182 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонный материал RАРАFОR SОLО | м2 | 117 |
| П1/10-115-5 | Рулонный материал RЕР V13 | м2 | 102 |
| П1/10-130-5 | Мастика RЕNЕТRАL | т | 0,042 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| П3/1 | Микровентиляционные трубки | шт. | 3 |
| 3/13 | Другие материалы для сантехработ |  |  |
| П3/13-40 | Водосточные воронки | шт. | 2 |

Таблица 12-22. Устройство примыканий к парапетам и другим выступающим частям здания при устройстве покрытия кровли из рулонных материалов фирмы "SIРLАSТ"

Состав работ:

а) огрунтовка мест примыкания;

б) наклейка одного слоя примыкания PARAQUERRE и второго слоя PARADIALS;

в) снятие фольги в местах нахлеста;

г) заделка выступающей мастики в местах стыка;

д) покраска торцов под цвет фольги.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-22-1 | Устройство примыканий к парапетам и другим выступающим частям здания при устройстве покрытия кровли из рулонных материалов фирмы "SIРLАSТ" (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 81,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,96 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 84,54 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,51 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Рулонный материал РАRАDIАLS с алюминиевой фольгой | м2 | 45 |
| П1/10-115-5 | Рулонный материал РАRАQUЕRRЕ | м2 | 48,5 |
| П1/10-130-5 | Мастика SIРLАSТ | т | 0,061 |
| П1/10-280-20 | Песок металлический | т | 0,084 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| П1/55-20-25 | Краска огнезащитная | т | 0,011 |

Таблица 12-23. Теплоизоляция и гидроизоляция кровель напылением поверхности пенополиуретаном ППУ-350 (ЭЛАСТОПОР 206)

Состав работ:

а) очистка поверхностей от загрязнения (нормы 1,3);

б) напыление пенополиуретаном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-23-1 | Теплоизоляция кровель напылением поверхности пенополиуретаном ППУ-350 (ЭЛАСТОПОР 206) слоем 40 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/70 | Метилен хлористый технический | т | 0,005 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 1,75 |
| 1/10-260-380/1 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 оцинкованная | м2 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Пенополиуретан компонент А | т | 0,12 |
| П1/10-135-25 | Пенополиуретан компонент Б | т | 0,156 |
| Е12-23-2 | Теплоизоляция кровель напылением поверхности пенополиуретаном ППУ-350 (ЭЛАСТОПОР 206): изменение на каждые 8 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/70 | Метилен хлористый технический | т | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Пенополиуретан компонент А | т | 0,024 |
| П1/10-135-25 | Пенополиуретан компонент Б | т | 0,0312 |
| Е12-23-3 | Гидроизоляция кровель напылением поверхности пенополиуретаном ППУ-350 (ЭЛАСТОПОР 206) слоем 10 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/70 | Метилен хлористый технический | т | 0,005 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 1,75 |
| 1/10-260-380/1 | Сетка металлическая проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 оцинкованная | м2 | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Пенополиуретан компонент А | т | 0,036 |
| П1/10-135-25 | Пенополиуретан компонент Б | т | 0,047 |
| Е12-23-4 | Гидроизоляция кровель напылением поверхности пенополиуретаном ППУ-350 (ЭЛАСТОПОР 206): изменение на каждые 2 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,03 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/70 | Метилен хлористый технический | т | 0,001 |
| 1/10-230-50-15/85 | Спирт этиловый ректификованный технический | кг | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-135-25 | Пенополиуретан компонент А | т | 0,007 |
| П1/10-135-25 | Пенополиуретан компонент Б | т | 0,009 |

Таблица 12-69. Устройство покрытия плоских кровель защитными материалами "АУТОКРИН"

Состав работ:

а) очистка поверхности с обеспыливанием;

б) огрунтовка поверхности праймером;

в) нанесение нижнего слоя нижнего основного слоя из мастики за 2 раза;

г) устройство первого слоя стеклосетки;

д) нанесение верхнего слоя нижнего основного слоя из мастики за 2 раза;

е) нанесение нижнего слоя верхнего основного слоя из мастики;

ж) устройство второго слоя стеклосетки;

и) нанесение верхнего слоя верхнего основного слоя из мастики за 2 раза;

к) устройство теплостойкого стеклозащитного слоя за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-69-1 | Устройство покрытия плоских кровель защитными материалами "АУТОКРИН" (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,09 |
| М050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 атм) 10 м3/мин | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 240 |
| 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" | кг | 560 |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 80 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/30 | Антикор "Аутокрин 177" | кг | 60 |

Таблица 12-70. Устройство примыканий кровли к стенам и парапетам защитными материалами "АУТОКРИН"

Состав работ:

а) устройство наклонного бортика из раствора;

б) огрунтовка поверхности парапета и бортика;

в) нанесение нижнего слоя нижнего дополнительного слоя из мастики за 2 раза;

г) устройство первого слоя стеклосетки;

д) нанесение верхнего слоя нижнего дополнительного слоя из мастики за 2 раза;

е) нанесение нижнего слоя верхнего дополнительного слоя за 2 раза;

ж) устройство второго слоя стеклосетки;

и) нанесение верхнего слоя верхнего дополнительного слоя из мастики за 2 раза;

к) нанесение нижнего слоя при заводке основного ковра на парапет за 2 раза;

л) устройство третьего слоя стеклосетки;

м) нанесение верхнего слоя при заводке основного ковра на парапет за 2 раза;

н) нанесение теплостойкого светозащитного слоя на парапет за 2 раза;

п) крепление защитного фартука (с изготовлением) (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-70-1 | Устройство примыканий кровли к стенам и парапетам защитными материалами "АУТОКРИН" высотой 450 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 112,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 305 |
| 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" | кг | 848 |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 69 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/30 | Антикор "Аутокрин 177" | кг | 60 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,51 |
| Е12-70-2 | Устройство примыканий кровли к стенам и парапетам защитными материалами "АУТОКРИН" высотой более 450 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 86,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 193 |
| 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" | кг | 538 |
| 1/10-130-5/304 | Праймер битумно-полимерный "Аутокрин" | кг | 20 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,13 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,2 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/30 | Антикор "Аутокрин 177" | кг | 39 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,51 |

Таблица 12-71. Устройство ендов защитными материалами "АУТОКРИН"

Состав работ:

а) нанесение нижнего слоя нижнего усиливающего слоя из мастики за 2 раза;

б) устройство первого слоя стеклосетки;

в) нанесение верхнего слоя нижнего усиливающего слоя из мастики за 2 раза;

г) устройство второго слоя стеклосетки;

д) нанесение верхнего усиливающего слоя из мастики за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-71-1 | Устройство ендов защитными материалами "АУТОКРИН" (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 240 |
| 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" | кг | 480 |

Таблица 12-72. Устройство герметизации водоприемных воронок защитными материалами "АУТОКРИН"

Состав работ:

а) нанесение нижнего слоя нижнего усиливающего слоя из мастики за 2 раза;

б) устройство первого слоя стеклосетки;

в) нанесение верхнего слоя нижнего усиливающего слоя из мастики за 2 раза;

г) устройство второго слоя стеклосетки;

д) нанесение верхнего усиливающего слоя из мастики за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-72-1 | Устройство герметизации водоприемных воронок защитными материалами "АУТОКРИН" (единица измерения - 10 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 24 |
| 1/10-130-5/87 | Мастика битумно-полимерная "Аутокрин" | кг | 70 |

Таблица 12-91. Устройство выравнивающих стяжек под кровлю

Состав работ:

а) очистка основания от мусора (нормы 1-10);

б) установка маяков (нормы 1-10);

в) укладка арматурной сетки (нормы 2-11);

г) укладка растворной смеси с разравниванием (нормы 1-10);

д) уход за стяжкой (нормы 1-10);

е) устройство температурно-усадочных швов по стяжке (нормы 12-16);

ж) устройство бортика из растворной смеси (нормы 1-10).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-91-1 | Устройство выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщиной 30 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,27 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 1,92 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 20 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 3,15 |
| Е12-91-2 | Устройство выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщиной 35 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 2,26 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 12,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 20 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 3,675 |
| Е12-91-3 | Устройство выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 55,02 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 2,59 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 12,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 20 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 4,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | 0,15 |
| Е12-91-4 | Устройство выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 45 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 2,91 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 12,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 20 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 4,725 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | 0,15 |
| Е12-91-5 | Устройство выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 50 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 59,72 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,23 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 3,23 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 13,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 20 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 5,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | 0,15 |
| Е12-91-6 | Устройство выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 55 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,98 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,55 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 3,55 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 13,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 20 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 5,775 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | 0,15 |
| Е12-91-7 | Устройство выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 60 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,24 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,87 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 3,87 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 13,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 20 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 6,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | 0,15 |
| Е12-91-8 | Устройство выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 65 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 66,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,19 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 4,19 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 13,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 20 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 6,825 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | 0,15 |
| Е12-91-9 | Устройство выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 70 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,75 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 4,51 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 14 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 20 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 7,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | 0,15 |
| Е12-91-10 | Устройство выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 75 мм (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 71,05 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 4,83 |
| М111301 | Вибратор поверхностный | маш.ч | 14,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/190 | Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм | м2 | 20 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 1,2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 7,875 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | 0,15 |
| Е12-91-11 | Исключать из норм Е12-91-3 - Е12-91-10 при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю без армирования (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 2,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10-50 | Сетка арматурная | т | 0,15 |
| Е12-91-12 | Устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю без армирования толщиной 30 мм (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 4,67 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 15,5 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,0122 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 0,13 |
| Е12-91-13 | Устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 40 мм (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,23 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 6,33 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 15,5 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,0162 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 0,17 |
| Е12-91-14 | Устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 50 мм (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 8,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,28 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 8,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 15,5 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,0202 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 0,21 |
| Е12-91-15 | Устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 60 мм (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 9,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,34 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 9,25 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 15,5 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,0242 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 0,25 |
| Е12-91-16 | Устройство температурно-усадочных швов при устройстве выравнивающих стяжек под кровлю с армированием толщиной 70 мм (единица измерения - 100 м шва) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,04 |
| М121003 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 0,39 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 10,91 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-5/1180 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350 | м2 | 15,5 |
| 1/10-130-5/45 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0,0282 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-170-2 | Диски алмазные | шт. | 0,29 |

Таблица 12-93. Устройство покрытия кровель из холодных битумно-эмульсионных мастик

Состав работ:

а) очистка поверхности от мусора вручную;

б) приготовление грунтовочного состава;

в) огрунтовка поверхности;

г) нанесение четырех слоев мастики с армированием стеклосеткой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-93-1 | Устройство покрытия кровель из холодных битумно-эмульсионных мастик (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 29,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 3,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 230 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 1,6467 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,0567 |
| Е12-93-2 | Добавлять к норме Е12-93-1 при устройстве каждого последующего армированного слоя (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,01 |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 115 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,396 |

Таблица 12-94. Устройство примыканий кровли к стенам и парапетам из холодных битумно-эмульсионных мастик

Состав работ:

а) устройство бортика из цементно-песчаного раствора;

б) приготовление грунтовочного состава;

в) огрунтовка поверхности;

г) нанесение четырех слоев мастики с армированием стеклосеткой;

д) устройство защитного фартука с изготовлением и пристрелкой дюбелями (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-94-1 | Устройство примыканий кровли к стенам и парапетам из холодных битумно-эмульсионных мастик высотой 450 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 58,86 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 6,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 3,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 259 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 1,669 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,049 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,51 |
| Е12-94-2 | Устройство примыканий кровли к стенам и парапетам из холодных битумно-эмульсионных мастик высотой 600 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 42,26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,01 |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 1,96 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 147 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 1,0767 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,13 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,2 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,014 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,51 |
| Е12-94-3 | Добавлять при устройстве каждого последующего армированного слоя высотой 450 мм (к норме Е12-94-1) (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,53 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,01 |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 0,76 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 115 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,396 |
| Е12-94-4 | Добавлять при устройстве каждого последующего армированного слоя высотой 600 мм (к норме Е12-94-2) (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,65 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,964 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,004 |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 0,48 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 74 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,254 |

Таблица 12-95. Устройство ендов из холодных битумно-эмульсионных мастик

Состав работ:

а) нанесение двух слоев мастики с армированием стеклосеткой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-95-1 | Устройство ендов из холодных битумно-эмульсионных мастик (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,01 |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 1,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 115 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,736 |
| Е12-95-2 | Добавлять к норме Е12-95-1 при устройстве каждого последующего армированного слоя (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,67 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,01 |
| М120102 | Автогудронаторы 7000 л | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 115 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,396 |

Таблица 12-96. Устройство герметизации водоприемных воронок из холодных битумно-эмульсионных мастик

Состав работ:

а) нарезка стеклосетки;

б) нанесение мастики с армированием стеклосеткой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-96-1 | Устройство герметизации водоприемных воронок из холодных битумно-эмульсионных мастик (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-70/22 | Стеклосетка ССШ-160(100) | м2 | 1,15 |
| 1/10-130-5/80 | Мастика битумно-полимерная эмульсионная кровельная и гидроизоляционная, холодная | т | 0,011 |

Таблица 12-97. Устройство кровель из пазовой, вентиляционной, снегозадерживающей цементно-песчаной черепицы с углом наклона скатов 22-45 градусов

Состав работ:

а) укладка черепицы с креплением гвоздями (норма 1);

б) укладка черепицы с креплением противоветровыми зажимами (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-97-1 | Устройство кровель из пазовой, вентиляционной, снегозадерживающей цементно-песчаной черепицы с углом наклона скатов 22-45 градусов с креплением гвоздями (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-15-20/110 | Черепица цементно-песчаная специальная вентиляционная (СВ) (красная, черная, коричневая) | 1000 шт. | 0,02 |
| 1/10-115-15-20/160 | Черепица цементно-песчаная рядовая (красная, черная, коричневая) | 1000 шт. | 0,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-15 | Черепица цементно-песчаная снегозадерживающая | 1000 шт. | 0,12 |
| Е12-97-2 | Устройство кровель из пазовой, вентиляционной, снегозадерживающей цементно-песчаной черепицы с углом наклона скатов 22-45 градусов с креплением противоветровыми зажимами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 68,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,38 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-15-20/110 | Черепица цементно-песчаная специальная вентиляционная (СВ) (красная, черная, коричневая) | 1000 шт. | 0,02 |
| 1/10-115-15-20/160 | Черепица цементно-песчаная рядовая (красная, черная, коричневая) | 1000 шт. | 0,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-15 | Черепица цементно-песчаная снегозадерживающая | 1000 шт. | 0,12 |

Таблица 12-98. Устройство кровель из пазовой, вентиляционной, снегозадерживающей цементно-песчаной черепицы с углом наклона скатов 45-65 градусов

Состав работ:

а) укладка черепицы с креплением гвоздями (норма 1);

б) укладка черепицы с креплением противоветровыми зажимами (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-98-1 | Устройство кровель из пазовой, вентиляционной, снегозадерживающей цементно-песчаной черепицы с углом наклона скатов 45-65 градусов с креплением гвоздями (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 64,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 47,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 47,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-15-20/110 | Черепица цементно-песчаная специальная вентиляционная (СВ) (красная, черная, коричневая) | 1000 шт. | 0,02 |
| 1/10-115-15-20/160 | Черепица цементно-песчаная рядовая (красная, черная, коричневая) | 1000 шт. | 0,89 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-15 | Черепица цементно-песчаная снегозадерживающая | 1000 шт. | 0,12 |
| Е12-98-2 | Устройство кровель из пазовой, вентиляционной, снегозадерживающей цементно-песчаной черепицы с углом наклона скатов 45-65 градусов с креплением противоветровыми зажимами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 69,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 52,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,24 |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 52,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-15-20/110 | Черепица цементно-песчаная специальная вентиляционная (СВ) (красная, черная, коричневая) | 1000 шт. | 0,02 |
| 1/10-115-15-20/160 | Черепица цементно-песчаная рядовая (красная, черная, коричневая) | 1000 шт. | 0,89 |
| 1/10-115-25/200 | Противоветровой зажим | 1000 шт. | 1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-15 | Черепица цементно-песчаная снегозадерживающая | 1000 шт. | 0,12 |

Таблица 12-99. Укладка проходной цементно-песчаной черепицы

Состав работ:

а) установка стойки ограждения;

б) укладка проходной черепицы;

в) заделка отверстия в черепице с герметизацией.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-99-1 | Укладка проходной цементно-песчаной черепицы (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-15-20/140 | Черепица цементно-песчаная специальная проходная (СПр) (красная, черная, коричневая) | 1000 шт. | 0,103 |
| 1/10-130-5/220 | Мастика двухкомпонентная тиоколсодержащая герметизирующая ЛТ-1 | кг | 10,5 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-10/20 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 50 | м3 | 0,006 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Стойка ограждения | шт. | 100 |

Таблица 12-100. Укладка подножечной цементно-песчаной черепицы

Состав работ:

а) прибивка дополнительного опорного бруска;

б) укладка, подгонка и крепление черепицы;

в) установка опорной скобы и решетчатой ступени.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-100-1 | Укладка подножечной цементно-песчаной черепицы (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,49 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,13 |
| 1/10-115-15-20/120 | Черепица цементно-песчаная специальная подножечная (СП) (красная, черная, коричневая) с доборными элементами | 1000 шт. | 0,103 |

Таблица 12-101. Укладка коньковой цементно-песчаной черепицы

Состав работ:

а) установка конькового бруса;

б) укладка черепицы с креплением коньковым зажимом.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-101-1 | Укладка коньковой цементно-песчаной черепицы (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,94 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,36 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,39 |
| 1/10-115-15-20/35 | Черепица цементно-песчаная доборная коньковая (ДК) (красная, черная, коричневая) | 1000 шт. | 0,309 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Коньковый торцевой элемент | шт. | П |
| П1/10-240 | Крепление конькового бруса | 1000 шт. | 0,133 |

Таблица 12-102. Укладка фронтонной цементно-песчаной черепицы

Состав работ:

а) укладка фронтонной черепицы с креплением гвоздями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-102-1 | Укладка фронтонной цементно-песчаной черепицы (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,66 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-15-20/95 | Черепица цементно-песчаная доборная фронтонная (ДФ) (красная, черная, коричневая) | 1000 шт. | 0,309 |

Таблица 12-104. Устройство двухслойных кровель из наплавляемых рулонных материалов при механическом закреплении нижнего слоя водоизоляционного ковра

Состав работ:

а) очистка основания кровли;

б) приготовление грунтовочного состава;

в) грунтование основания кровли в местах нахлеста;

г) раскатка, нарезка и скатывание рулонных материалов;

д) механическое крепление нижнего слоя рулонного ковра к основанию;

е) наклейка и прикатка швов в местах нахлеста при устройстве нижнего слоя;

ж) устройство верхнего слоя подплавлением;

и) прикатка верхнего слоя водоизоляционного ковра.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-104-1 | Устройство двухслойных кровель из наплавляемых рулонных материалов при механическом закреплении нижнего слоя водоизоляционного ковра (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 3,6 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 3,4 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 9,6 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/59 | Мастика битумная полимерная холодная (МБПХ) для нанесения на рулонные материалы | т | 0,003 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 34,92 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 3 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 4,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭКП | м2 | 127,5 |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭПП или ХПП | м2 | 120 |
| П1/10-115-25 | Прижимные пластины | шт. | 480 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | т | 0,0015 |

Таблица 12-105. Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров

Состав работ:

а) раскатка, нарезка и скатывание рулонных материалов;

б) наклейка и прикатка водоизоляционных ковров.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-105-1 | Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров двухслойных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 5,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,27 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 63,24 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭКП | м2 | 127,5 |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭПП или ХПП | м2 | 117 |
| Е12-105-2 | Устройство кровель из наплавляемых рулонных материалов при наварке водоизоляционных ковров трехслойных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 8,68 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 94,86 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭКП | м2 | 127,5 |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭПП или ХПП | м2 | 234 |

Таблица 12-106. Устройство примыканий кровли к парапету с подведением водоизоляционного ковра под выдру

Состав работ:

а) устройство наклонного бортика выдры;

б) приготовление грунтовочного состава;

в) грунтование поверхности парапета и бортика;

г) наклейка и прикатка двух дополнительных слоев водоизоляционного ковра;

д) крепление защитного фартука к парапету.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-106-1 | Устройство примыканий кровли к парапету с подведением водоизоляционного ковра под выдру на высоту 250 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,92 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 14,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/59 | Мастика битумная полимерная холодная (МБПХ) для нанесения на рулонные материалы | т | 0,0154 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 34 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 3,44 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭКП | м2 | 71 |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭПП | м2 | 84 |
| П1/10-115-30 | Фартук из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | т | 0,163 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | т | 0,0077 |
| Е12-106-2 | Добавлять на каждые 100 мм увеличения высоты примыканий водоизоляционного ковра к парапету: к норме Е12-106-1 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/59 | Мастика битумная полимерная холодная (МБПХ) для нанесения на рулонные материалы | т | 0,006 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭКП | м2 | 12 |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭПП | м2 | 12 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | т | 0,003 |

Таблица 12-107. Устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука к поверхности парапета и с подведением водоизоляционного ковра под фартук

Состав работ:

а) приготовление грунтовочного состава;

б) грунтование поверхности парапета и бортика;

в) наклейка и прикатка двух дополнительных слоев водоизоляционного ковра;

г) крепление защитного фартука к парапету;

д) герметизация примыкания фартука к поверхности парапета.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-107-1 | Устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука к поверхности парапета и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 250 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,87 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,92 |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,05 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 14,96 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/59 | Мастика битумная полимерная холодная (МБПХ) для нанесения на рулонные материалы | т | 0,0154 |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 17,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 34 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 3,44 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭКП | м2 | 71 |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭПП | м2 | 84 |
| П1/10-115-25 | Прижимная планка из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | т | 0,024 |
| П1/10-115-30 | Фартук из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | т | 0,123 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | т | 0,0077 |
| Е12-107-2 | Добавлять на каждые 100 мм увеличения высоты примыканий водоизоляционного ковра к парапету: к норме Е12-107-1 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/59 | Мастика битумная полимерная холодная (МБПХ) для нанесения на рулонные материалы | т | 0,006 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭКП | м2 | 12 |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭПП | м2 | 12 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | т | 0,003 |

Таблица 12-108. Устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука в штрабе и с подведением водоизоляционного ковра под фартук

Состав работ:

а) устройство штрабы в парапете;

б) приготовление грунтовочного состава;

в) грунтование поверхности парапета и бортика;

г) наклейка и прикатка двух дополнительных слоев водоизоляционного ковра;

д) установка защитного фартука в штрабе с креплением к парапету;

е) заделка штрабы в парапете раствором;

ж) герметизация примыкания фартука к поверхности парапета.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-108-1 | Устройство примыканий кровли с механическим креплением фартука в штрабе и с подведением водоизоляционного ковра под фартук на высоту 250 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,91 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 4,05 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 8,8 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,48 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,24 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/59 | Мастика битумная полимерная холодная (МБПХ) для нанесения на рулонные материалы | т | 0,0154 |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 17,7 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 34 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭКП | м2 | 71 |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭПП | м2 | 84 |
| П1/10-115-25 | Прижимная планка из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | т | 0,024 |
| П1/10-115-30 | Фартук из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | т | 0,101 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | т | 0,0077 |
| Е12-108-2 | Добавлять на каждые 100 мм увеличения высоты примыканий водоизоляционного ковра к парапету: к норме Е12-108-1 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/59 | Мастика битумная полимерная холодная (МБПХ) для нанесения на рулонные материалы | т | 0,006 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭКП | м2 | 12 |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭПП | м2 | 12 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | т | 0,003 |

Таблица 12-109. Устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции

Состав работ:

а) приготовление грунтовочного состава;

б) грунтование поверхности парапета и бортика;

в) наклейка и прикатка двух дополнительных слоев водоизоляционного ковра.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-109-1 | Устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 150 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 34,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 8,85 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,62 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/59 | Мастика битумная полимерная холодная (МБПХ) для нанесения на рулонные материалы | т | 0,048 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 80 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭКП | м2 | 171 |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭПП | м2 | 184 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | т | 0,024 |
| Е12-109-2 | Устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 200 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 35,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 9,09 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,63 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/59 | Мастика битумная полимерная холодная (МБПХ) для нанесения на рулонные материалы | т | 0,048 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 81 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭКП | м2 | 176 |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭПП | м2 | 189 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | т | 0,024 |
| Е12-109-3 | Устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 250 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,64 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 9,4 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,64 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/59 | Мастика битумная полимерная холодная (МБПХ) для нанесения на рулонные материалы | т | 0,048 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 82 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭКП | м2 | 183 |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭПП | м2 | 195 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | т | 0,024 |
| Е12-109-4 | Устройство примыканий кровли с выводом водоизоляционного ковра на верх парапета высотой 1000 мм от верха несущей конструкции и шириной 380 мм (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,51 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,68 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 10,24 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,68 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/59 | Мастика битумная полимерная холодная (МБПХ) для нанесения на рулонные материалы | т | 0,048 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 83 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭКП | м2 | 200 |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭПП | м2 | 213 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | т | 0,024 |
| Е12-109-5 | Добавлять (или исключать) на каждые 100 мм изменения высоты парапета: к нормам Е12-109-1 - Е12-109-4 (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,35 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/59 | Мастика битумная полимерная холодная (МБПХ) для нанесения на рулонные материалы | т | 0,006 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 2,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭКП | м2 | 12 |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭПП | м2 | 12 |
| П1/10-230-50 | Растворитель | т | 0,003 |

Таблица 12-110. Устройство дополнительного слоя водоизоляционного ковра в ендовах и на коньке

Состав работ:

а) нарезка рулонных материалов;

б) наклеивание и прикатка дополнительного слоя водоизоляционного ковра.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-110-1 | Устройство дополнительного слоя водоизоляционного ковра в ендовах и на коньке (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 2,64 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 27,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭПП | м2 | 110 |

Таблица 12-111. Устройство примыканий из наплавляемых рулонных материалов к стальным патрубкам при пропуске труб через кровлю

Состав работ:

а) нарезка рулонных материалов;

б) наклеивание и прикатка дополнительных слоев водоизоляционного ковра;

в) крепление защитного фартука к трубе;

г) герметизация примыкания фартука к трубе.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-111-1 | Устройство примыканий из наплавляемых рулонных материалов к стальным патрубкам при пропуске труб через кровлю (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,55 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 0,05 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,11 |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭКП | м2 | 1 |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭПП | м2 | 1 |
| П1/10-115-30 | Фартук из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | т | 0,00032 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомут стальной в комплекте с болтом и гайкой | шт. | 1 |

Таблица 12-112. Устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к воронке внутреннего водостока

Состав работ:

а) нарезка рулонных материалов;

б) наклеивание и прикатка дополнительных слоев водоизоляционного ковра.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-112-1 | Устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к воронке внутреннего водостока (единица измерения - 100 шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 152,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М150402 | Газовая горелка | маш.ч | 43 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-20/75 | Смесь пропана и бутана технических | кг | 54,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭКП | м2 | 100 |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный, марки ЭПП | м2 | 100 |

Таблица 12-113. Устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к анкеру

Состав работ:

а) изготовление и установка рамки из стального уголка;

б) устройство изоляции мастикой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-113-1 | Устройство примыканий кровли из наплавляемых рулонных материалов к анкеру (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,16 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/59 | Мастика битумная полимерная холодная (МБПХ) для нанесения на рулонные материалы | т | 0,0014 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00005 |
| 1/10-260-150-1/9 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 4 мм | кг | 1,77 |

Таблица 12-114. Устройство покрытий парапетов из готовых элементов

Состав работ:

а) крепление костылей к парапету;

б) монтаж элементов покрытия парапета.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-114-1 | Устройство покрытий парапетов из готовых элементов (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 88,96 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,69 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 13,75 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,281 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Элементы покрытия парапетов из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм | т | 0,658 |

Таблица 12-115. Огрунтовка оснований кровли механизированным способом

Состав работ:

а) очистка основания кровли;

б) приготовление грунтовки;

в) грунтование основания кровли.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-115-1 | Огрунтовка оснований кровли механизированным способом (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,52 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,52 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/59 | Мастика битумная полимерная холодная (МБПХ) для нанесения на рулонные материалы | т | 0,0554 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-50 | Растворитель | т | 0,0277 |

Таблица 12-116. Огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную

Состав работ:

а) очистка основания кровли;

б) грунтование основания кровли.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-116-1 | Огрунтовка оснований кровли готовыми праймерами вручную (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,62 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин | маш.ч | 0,14 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Праймер битумный | кг | 50 |

Таблица 12-117. Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра

Состав работ:

а) раскладка, разметка, резка листов профилированных;

б) монтаж покрытия кровли из листов профилированных;

в) защита зачищенных мест и шляпок шурупов краской.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-117-1 | Устройство кровель из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 95,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,1 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 3,6 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 16,1 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-5/5 | Краска (аэрозоль) 400 мл | шт. | 1 |
| 1/10-240-55-20/100 | Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 29 мм | 1000 шт. | 0,67 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-20 | Листы профилированные стальные | м2 | 111,5 |

Таблица 12-118. Устройство ендов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра

Состав работ:

а) установка нижней планки ендовы;

б) герметизация стыков между листами кровли и нижней планкой ендовы;

в) установка верхней планки ендовы;

г) защита шляпок шурупов краской.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-118-1 | Устройство ендов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 41 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 7,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,11 |
| 1/10-230-40-5/5 | Краска (аэрозоль) 400 мл | шт. | 1,2 |
| 1/10-240-55-20/100 | Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 29 мм | 1000 шт. | 1,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Планка ендовы верхняя | м | 105 |
| П1/10-115-25 | Планка ендовы нижняя | м | 105 |

Таблица 12-119. Устройство примыканий к стенам (парапету) для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра

Состав работ:

а) устройство штрабы;

б) установка планки примыкания с креплением;

в) заделка раствором штрабы;

г) заделка стыков силиконовой мастикой;

д) окраска зачищенных мест и шляпок шурупов краской.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-119-1 | Устройство примыканий к стенам (парапету) для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 3,1 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 7,7 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 1,11 |
| 1/10-170-2/30 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки камня, бетона | шт. | 0,03 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 1 |
| 1/10-230-40-5/5 | Краска (аэрозоль) 400 мл | шт. | 0,5 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 2 |
| 1/10-240-55-20/100 | Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 29 мм | 1000 шт. | 0,35 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Планка примыкания | м | 105 |

Таблица 12-120. Установка коньковых планок для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра

Состав работ:

а) укладка уплотнительной ленты;

б) установка конька и торцевых заглушек;

в) крепление конька со сверлением отверстий;

г) защита зачищенных мест и шляпок шурупов краской;

д) герметизация стыков силиконовой мастикой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-120-1 | Установка коньковых планок для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 25,42 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 10,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 1,11 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 2 |
| 1/10-230-40-5/5 | Краска (аэрозоль) 400 мл | шт. | 1 |
| 1/10-235-20/674 | Лента уплотнительная универсальная (кровельная) | м | 200 |
| 1/10-240-55-20/150 | Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 80 мм | 1000 шт. | 0,63 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Заглушка конька | шт. | П |
| П1/10-115-25 | Планка коньковая | м | 105 |
| П1/10-115-25 | Разветвитель конька Y-образный для шатровой крыши | шт. | П |

Таблица 12-121. Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра

Состав работ:

а) установка карнизной планки с креплением саморезами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-121-1 | Установка карнизной планки для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 12,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 12,5 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-25/30 | Карнизная планка для металлочерепицы (все цвета) | м | 105 |

Таблица 12-122. Подшивка карниза для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра

Состав работ:

а) подшивка карниза с креплением саморезами;

б) защита зачищенных мест и шляпок шурупов краской.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-122-1 | Подшивка карниза для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 20,2 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 12,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 3,8 |
| 1/10-230-40-5/5 | Краска (аэрозоль) 400 мл | шт. | 1,5 |
| 1/10-240-55-20/100 | Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 29 мм | 1000 шт. | 1,26 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-20 | Листы профилированные стальные | м2 | 105 |

Таблица 12-123. Установка торцевых ветровых планок по фасаду для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра

Состав работ:

а) установка торцевых ветровых планок по фасаду с креплением саморезами;

б) защита зачищенных мест и шляпок шурупов краской.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-123-1 | Установка торцевых ветровых планок по фасаду для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 26 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 11,2 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-25/190 | Планка торцевая металлическая | м | 105 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 1,2 |
| 1/10-230-40-5/5 | Краска (аэрозоль) 400 мл | шт. | 0,6 |

Таблица 12-124. Установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра

Состав работ:

а) установка держателя желоба;

б) установка водосточных желобов, торцевых заглушек, сливного воротничка.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-124-1 | Установка водосточных желобов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 31 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,6 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 14,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-5/5 | Краска (аэрозоль) 400 мл | шт. | 0,5 |
| 1/10-240-55-20/150 | Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 80 мм | 1000 шт. | 0,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-30 | Воронка выпускная | шт. | П |
| П1/10-115-30 | Держатель желоба | шт. | 200 |
| П1/10-115-30 | Желоб водосточный в комплекте с замком соединительным | м | 105 |
| П1/10-115-30 | Заглушка желоба | шт. | П |
| П1/10-115-30 | Угол желоба внутренний | шт. | П |
| П1/10-115-30 | Угол желоба наружный | шт. | П |

Таблица 12-125. Установка водосточных труб для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра

Состав работ:

а) крепление держателя трубы к стене;

б) установка трубы в держатель с креплением;

в) присоединение трубы к воротничку желоба;

г) монтаж нижнего слива.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-125-1 | Установка водосточных труб для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 13,3 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 13,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,5 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 1,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-30 | Держатель трубы | шт. | 54 |
| П1/10-115-30 | Труба водосточная | м | 101 |

Таблица 12-126. Установка вентиляционных элементов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра

Состав работ:

а) разметка и вырезка отверстия в кровле по шаблону;

б) крепление проходного элемента к кровельному материалу с нанесением герметика;

в) установка выходов вытяжки или канализации в проходной элемент с креплением.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-126-1 | Установка вентиляционных элементов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,93 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,25 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,15 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,11 |
| 1/10-230-40-5/5 | Краска (аэрозоль) 400 мл | шт. | 0,03 |
| 1/10-235-20/65 | Лента гидроизоляционная паропроницаемая (НЛ 80-НЛ 150) | м | 1,5 |
| 1/10-240-55-20/100 | Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 29 мм | 1000 шт. | 0,024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Выход вытяжки | шт. | 1 |
| П1/10-240 | Проходной элемент | шт. | 1 |

Таблица 12-127. Обделка слуховых окон площадью до 1 м2 для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра

Состав работ:

а) заготовка покрытия из кровельного листа;

б) обделка слуховых окон;

в) герметизация силиконовым герметиком;

г) защита зачищенных мест и шляпок шурупов краской.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-127-1 | Обделка слуховых окон площадью до 1 м2 для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,75 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,65 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,033 |
| 1/10-230-40-5/5 | Краска (аэрозоль) 400 мл | шт. | 0,03 |
| 1/10-240-55-20/100 | Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 29 мм | 1000 шт. | 0,025 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-20 | Листы профилированные стальные | м2 | 1,1 |
| П1/10-115-25 | Заглушка конька | шт. | П |
| П1/10-115-25 | Планка коньковая | м | П |
| П1/10-115-25 | Планка примыкания | м | П |
| П1/10-115-25 | Планка торцевая | м | П |

Таблица 12-128. Установка снегозадержателя для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра

Состав работ:

а) установка снегозадержателя с креплением к обрешетке и кровле;

б) защита зачищенных мест и шляпок шурупов краской.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-128-1 | Установка снегозадержателя для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-5/5 | Краска (аэрозоль) 400 мл | шт. | 0,11 |
| 1/10-240-55-20/100 | Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 29 мм | 1000 шт. | 0,035 |
| 1/10-240-55-20/150 | Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 80 мм | 1000 шт. | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Опора снегозадержателя | м | 10,5 |
| П1/10-115-25 | Планка снегозадержателя | м | 10,5 |

Таблица 12-129. Установка лестницы на кровле с креплением к обрешетке для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра

Состав работ:

а) установка лестницы с креплением к обрешетке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-129-1 | Установка лестницы на кровле с креплением к обрешетке для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/35 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-230-40-5/5 | Краска (аэрозоль) 400 мл | шт. | 0,07 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Лестница кровельная в комплекте с крепежом | шт. | П |

Таблица 12-130. Установка настенной лестницы для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра

Состав работ:

а) установка металлической лестницы с креплением к стене и на кровле.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-130-1 | Установка настенной лестницы для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (единица измерения - 10 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 5,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-10/35 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм | шт. | 0,2 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 0,13 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20 | Лестница настенная в комплекте с крепежом | шт. | П |

Таблица 12-131. Устройство переходного мостика-площадки длиной 1,1 м с креплением к обрешетке для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра

Состав работ:

а) устройство переходных мостиков-площадок с креплением к обрешетке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-131-1 | Устройство переходного мостика-площадки длиной 1,1 м с креплением к обрешетке для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,78 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 0,19 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Мостик переходной длиной 1,1 м в комплекте с крепежом | шт. | 1 |

Таблица 12-132. Устройство сквозных выходов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра

Состав работ:

а) устройство сквозных выходов с креплением;

б) герметизация зазоров силиконовым герметиком.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-132-1 | Устройство сквозных выходов для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 0,2 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 0,11 |
| 1/10-230-40-5/5 | Краска (аэрозоль) 400 мл | шт. | 0,01 |
| 1/10-235-20/65 | Лента гидроизоляционная паропроницаемая (НЛ 80-НЛ 150) | м | 1,5 |
| 1/10-240-55-20/100 | Саморез кровельный оцинкованный 4,8 х 29 мм | 1000 шт. | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Сквозной выход в сборе | шт. | 1 |
| П1/10-240 | Проходной элемент | шт. | 1 |

Таблица 12-133. Установка кровельного ограждения для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра

Состав работ:

а) установка и крепление опор ограждения;

б) навешивание решетки ограждения на опоры.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-133-1 | Установка кровельного ограждения для кровли из листов профилированных с волновым и трапециевидным очертанием гофра (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,15 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 14,94 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031004 | Автогидроподъемники, высотой подъема 28 м | маш.ч | 14,94 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-40-5/5 | Краска (аэрозоль) 400 мл | шт. | 0,5 |
| 1/10-240-15/400 | Винты самонарезающие с прессшайбой для крепления листов металла | кг | 10,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-20-20 | Ограждение кровельное в комплекте с крепежом | шт. | П |

Таблица 12-134. Установка оконных сливов и сливов лоджий

Состав работ:

а) установка костылей со сверлением отверстий и креплением дюбелями;

б) наклеивание шумопоглощающей прокладки;

в) установка слива с нанесением герметика и с креплением к оконному блоку гвоздями (нормы 1,2,3,4);

г) установка слива с нанесением герметика и с креплением к оконному блоку шурупами со сверлением отверстий (нормы 5,6,7,8);

д) герметизация мест примыкания слива к оконному блоку и боковым откосам (нормы 1,2,5,6);

е) стыковка сливов лоджий со сверлением отверстий и установка заклепок (нормы 3,4,7,8);

ж) герметизация мест примыкания слива к оконному блоку лоджий, боковым откосам и мест стыковки сливов (нормы 3,4,7,8).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-134-1 | Установка оконных сливов в домах КПД с деревянными оконными блоками (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 32,84 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,58 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 11,1 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,8 |
| 1/10-235-25/25 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 8 до 11 мм включительно | кг | 2,47 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-30 | Слив из оцинкованной стали | м | 105 |
| П1/10-240 | Костыль | шт. | 200 |
| Е12-134-2 | Установка оконных сливов в домах кирпичных с деревянными оконными блоками (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 48,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 14,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 11,1 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 3,6 |
| 1/10-235-25/25 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 8 до 11 мм включительно | кг | 2,47 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-30 | Слив из оцинкованной стали | м | 105 |
| П1/10-240 | Костыль | шт. | 200 |
| Е12-134-3 | Установка сливов лоджий в домах КПД с деревянными оконными блоками (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,88 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 11,6 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,8 |
| 1/10-235-25/25 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 8 до 11 мм включительно | кг | 2,47 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-30 | Слив из оцинкованной стали | м | 105 |
| П1/10-240 | Костыль | шт. | 200 |
| Е12-134-4 | Установка сливов лоджий в домах кирпичных с деревянными оконными блоками (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 49,51 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 14,29 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 0,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 11,6 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 3,6 |
| 1/10-235-25/25 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 8 до 11 мм включительно | кг | 2,47 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-30 | Слив из оцинкованной стали | м | 105 |
| П1/10-240 | Костыль | шт. | 200 |
| Е12-134-5 | Установка оконных сливов в домах КПД с оконными блоками из ПВХ (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 36,26 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,62 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 4,23 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 10,7 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,8 |
| 1/10-235-25/25 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 8 до 11 мм включительно | кг | 2,47 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 2 |
| 1/10-240-55-20/40 | Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм | 1000 шт. | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-30 | Слив из оцинкованной стали | м | 105 |
| П1/10-240 | Костыль | шт. | 200 |
| Е12-134-6 | Установка оконных сливов в домах кирпичных с оконными блоками из ПВХ (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 52,63 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,5 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 14,29 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 10,7 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 3,6 |
| 1/10-235-25/25 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 8 до 11 мм включительно | кг | 2,47 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,4 |
| 1/10-240-55-20/40 | Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм | 1000 шт. | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-30 | Слив из оцинкованной стали | м | 105 |
| П1/10-240 | Костыль | шт. | 200 |
| Е12-134-7 | Установка сливов лоджий в домах КПД с оконными блоками из ПВХ (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,43 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 3,88 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 11,3 |
| 1/10-170-10/135 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм | шт. | 1,8 |
| 1/10-235-25/25 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 8 до 11 мм включительно | кг | 2,47 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 2 |
| 1/10-240-55-20/40 | Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм | 1000 шт. | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-30 | Слив из оцинкованной стали | м | 105 |
| П1/10-240 | Костыль | шт. | 200 |
| Е12-134-8 | Установка сливов лоджий в домах кирпичных с оконными блоками из ПВХ (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,88 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,43 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 14,29 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 5,17 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 11,3 |
| 1/10-170-10/165 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм | шт. | 3,6 |
| 1/10-235-25/25 | Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 8 до 11 мм включительно | кг | 2,47 |
| 1/10-240-30-45/13 | Дюбель металлический рамный 10 х 152 | 1000 шт. | 0,4 |
| 1/10-240-55-20/40 | Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм | 1000 шт. | 0,35 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-30 | Слив из оцинкованной стали | м | 105 |
| П1/10-240 | Костыль | шт. | 200 |

Таблица 12-135. Устройство цементно-песчаной стяжки под слив

Состав работ:

а) нанесение на поверхность откоса под слив цементно-песчаного раствора.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-135-1 | Устройство цементно-песчаной стяжки под слив (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,69 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,61 |

Таблица 12-136. Устройство кровли из меди

Состав работ:

а) изготовление картин (в т.ч. стартового листа) из медной ленты с вальцовкой двойным фальцем;

б) установка и закрепление Т-образных кронштейнов;

в) установка стартового листа с креплением клямерами на гвоздях;

г) нанесение герметика на фальц;

д) установка картин с креплением их клямерами на гвоздях;

е) обжимка фальца за два прохода;

ж) протравливание швов кислотой;

и) пропайка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-136-1 | Устройство кровли из меди (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,11 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330500 | Машины листогибочные специальные (вальцы) | маш.ч | 0,61 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 0,53 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 17,47 |
| М351302 | Электрофен | маш.ч | 17,47 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 31,4 |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,2 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 0,57 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00082 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Кронштейн Т-образный омедненный | шт. | 17 |
| П1/10-240-25 | Гвозди медные 2,8 х 25 мм | шт. | 696 |
| 1/65 | Материалы для реставрационных работ |  |  |
| П1/65-15 | Костыли, крючья, клямеры медные | т | 0,01531 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| П5/50-10-3 | Лента медная шириной 700 мм и толщиной 0,6 мм | м2 | 109,91 |

Таблица 12-137. Установка коньковой планки для кровли из меди

Состав работ:

а) установка кронштейнов с креплением гвоздями к обрешетке и на пайке к кровельному покрытию;

б) установка коньковой планки;

в) протравливание швов кислотой;

г) пропайка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-137-1 | Установка коньковой планки для кровли из меди (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 201,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 141,43 |
| М351302 | Электрофен | маш.ч | 141,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 1,6 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,0066 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Планка коньковая толщиной 0,6 мм, длиной 700 мм | шт. | 145 |
| П1/10-115-25 | Кронштейн коньковый омедненный | шт. | 686 |
| П1/10-240-25 | Гвозди медные 4 х 70 мм | шт. | 1372 |

Таблица 12-138. Устройство примыканий к стенам для кровли из меди

Состав работ:

а) устройство штрабы в стене;

б) установка кронштейнов с закреплением;

в) установка планки примыкания с креплением саморезами через прижимную планку с точечной пайкой к кровельному покрытию;

г) установка и закрепление фартука на кронштейнах;

д) протравливание швов кислотой;

е) пропайка швов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-138-1 | Устройство примыканий к стенам для кровли из меди (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 85,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 10,76 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,25 |
| М331620 | Электропаяльник | маш.ч | 19,89 |
| М351302 | Электрофен | маш.ч | 19,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-135-25/215 | Кислота соляная техническая | кг | 0,22 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 3,71 |
| 1/10-240-30-50/20 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6 х 60 | 100 шт. | 2,23 |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/50 | Прокатно-тянутые изделия из цветных металлов и цветные металлы |  |  |
| 5/50-70-2/2 | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61 | т | 0,00093 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Планка прижимная из медной ленты толщиной 0,6 мм, длиной 3000 мм | шт. | 33,5 |
| П1/10-115-25 | Планка примыкания из медной ленты толщиной 0,6 мм, длиной 3000 мм | шт. | 33,5 |
| П1/10-115-25 | Кронштейн из медной полосы 50 х 40 мм | шт. | 223 |
| П1/10-115-30 | Фартук из медной ленты толщиной 0,6 мм, длиной 3000 мм | шт. | 33,5 |
| П1/10-170-2 | Диск алмазный диаметром 240 мм | шт. | 1,04 |
| П1/10-240-55-20 | Саморез медный 3,5 х 25 мм | шт. | 334 |

Таблица 12-140. Устройство козырьков из листов поликарбонатных

Состав работ:

а) укладка листов поликарбонатных на каркас;

б) разметка и резка листов;

в) крепление листов поликарбонатных со сверлением отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-140-1 | Устройство козырьков из листов поликарбонатных (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 16,73 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,4 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,88 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,92 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,3 |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-30-5 | Листы поликарбонатные | м2 | 102 |
| П1/10-240 | Элементы крепления | шт. | 400 |

Таблица 12-141. Монтаж соединительных профилей при устройстве покрытий из листов поликарбонатных

Состав работ:

а) разметка и резка соединительного профиля;

б) установка профиля неразъемного с креплением к каркасу, со сверлением отверстий (норма 1);

в) установка нижней части разъемного профиля с креплением к каркасу (норма 2);

г) установка верхней части разъемного профиля (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-141-1 | Монтаж соединительных профилей неразъемных при устройстве покрытий из листов поликарбонатных (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,2 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 1,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,01 |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 2,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-30-10 | Соединительный профиль неразъемный | м | 101 |
| П1/10-240 | Элементы крепления | шт. | 200 |
| Е12-141-2 | Монтаж соединительных профилей разъемных при устройстве покрытий из листов поликарбонатных (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,2 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,07 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-30-10 | Соединительный профиль разъемный | м | 101 |
| П1/10-240 | Элементы крепления | шт. | 200 |

Таблица 12-142. Герметизация торцов листов поликарбонатных

Состав работ:

а) разметка и отрезка самоклеющейся ленты, торцевого профиля;

б) снятие защитной пленки и установка самоклеющейся ленты;

в) установка торцевого профиля.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-142-1 | Герметизация торцов листов поликарбонатных (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 7,89 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 0,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Лента самоклеющаяся | м | 101 |
| П1/10-240 | Профиль торцевой | шт. | 101 |

Таблица 12-143. Зашивка фонарных переплетов поликарбонатными плитами

Состав работ:

а) изготовление шаблона;

б) разметка и резка плит поликарбонатных;

в) укладка плит поликарбонатных на каркас;

г) крепление плит поликарбонатных со сверлением отверстий.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-143-1 | Зашивка фонарных переплетов поликарбонатными плитами (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 87,5 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 26,72 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-100-40-5/255 | Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки ФК, II/III, Е0.5,НШ, 1525 х 1525 мм, толщиной 5-6 мм | м3 | 0,086 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 7,76 |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 2,59 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-30-5 | Плиты поликарбонатные | м2 | 102 |
| П1/10-240 | Элементы крепления | шт. | 1379,31 |

Таблица 12-144. Установка пристенного поликарбонатного профиля

Состав работ:

а) разметка и резка пристенного поликарбонатного профиля;

б) установка пристенного поликарбонатного профиля со сверлением отверстий и креплением;

в) герметизация мест примыкания к стене.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-144-1 | Установка пристенного поликарбонатного профиля (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,5 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,1 |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,1 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 17,7 |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,01 |
| 1/10-170-10/5 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 3,1-3,7 мм | шт. | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-30-10 | Профиль пристенный поликарбонатный | м | 101 |
| П1/10-240 | Элементы крепления | шт. | 140 |

Таблица 12-145. Установка конькового поликарбонатного профиля

Состав работ:

а) разметка и резка конькового поликарбонатного профиля;

б) установка конькового поликарбонатного профиля.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-145-1 | Установка конькового поликарбонатного профиля (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,7 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.ч | 3,6 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/50 | Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла | шт. | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65-30-10 | Профиль коньковый поликарбонатный | м | 101 |

Таблица 12-149. Устройство фальцевой кровли из рулонной стали с полимерным покрытием

Состав работ:

а) изготовление картин и кляммеров из рулонной стали с полимерным покрытием;

б) монтаж покрытия кровли из рулонной стали с полимерным покрытием.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-149-1 | Устройство фальцевой кровли из рулонной стали с полимерным покрытием (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 57,07 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,3 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 30,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260 | Сталь рулонная с полимерным покрытием 625 х 0,5 мм | м2 | 120,9 |

Таблица 12-150. Устройство кровли из гибкой битумной черепицы

Состав работ:

а) устройство подкладочного ковра;

б) устройство кровли из гибкой битумной черепицы.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-150-1 | Устройство кровли из гибкой битумной черепицы (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,63 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,25 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,13 |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,12 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-25/80 | Ковер подкладочный ХММ на основе стеклохолста | м2 | 115 |
| 1/10-130-5/73 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПХ), холодная | т | 0,0038 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-15-5 | Черепица битумная гибкая | м2 | 105 |

Таблица 12-151. Укладка карнизной битумной черепицы

Состав работ:

а) укладка карнизной черепицы с креплением гвоздями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-151-1 | Укладка карнизной битумной черепицы (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-25/105 | Карниз битумный для гибкой черепицы (все цвета) | м | 105 |

Таблица 12-152. Установка торцевых (ветровых) планок для кровли из гибкой битумной черепицы

Состав работ:

а) установка торцевых (ветровых) планок с креплением гвоздями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-152-1 | Установка торцевых (ветровых) планок для кровли из гибкой битумной черепицы (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-25/190 | Планка торцевая металлическая | м | 102 |

Таблица 12-153. Укладка ендового ковра для кровли из гибкой битумной черепицы

Состав работ:

а) разметка мест укладки ендового ковра;

б) раскатка ендового ковра с разметкой и нарезкой;

в) снятие защитной пленки;

г) укладка ендового ковра с прижатием и разглаживанием;

д) промазка по краю ковра клеем;

е) закрепление краев ковра гвоздями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-153-1 | Укладка ендового ковра для кровли из гибкой битумной черепицы (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-25/60 | Ковер ендовый (все цвета) | м2 | 105 |
| 1/10-130-5/73 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПХ), холодная | т | 0,0101 |

Таблица 12-154. Монтаж коньковой черепицы для кровли из гибкой битумной черепицы

Состав работ:

а) разметка и подрезка черепицы;

б) изготовление модулей из черепицы;

в) укладка карнизной черепицы с креплением гвоздями;

г) промазка и приклейка последнего листа клеем.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-154-1 | Монтаж коньковой черепицы для кровли из гибкой битумной черепицы (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-115-25/100 | Конек битумный для гибкой черепицы (все цвета) | м | 127 |
| 1/10-130-5/73 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПХ), холодная | т | 0,0005 |

Таблица 12-155. Устройство примыканий к вертикальным поверхностям для кровли из гибкой битумной черепицы

Состав работ:

а) заготовка бруса с разметкой, закреплением, распиловкой вручную;

б) крепление бруса к основанию гвоздями;

в) приклейка полосы подкладочного ковра;

г) установка металлической планки с креплением дюбель-гвоздями;

д) промазка примыкания мастикой битумно-полимерной;

е) герметизация стыка мастикой силиконовой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-155-1 | Устройство примыканий к вертикальным поверхностям для кровли из гибкой битумной черепицы (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,04 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 1,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/305 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,125 |
| 1/10-115-25/80 | Ковер подкладочный ХММ на основе стеклохолста | м2 | 60 |
| 1/10-130-5/73 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПХ), холодная | т | 0,00569 |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 2,8 |
| 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм | шт. | 0,1 |
| 1/10-240-30-30/362 | Дюбель-гвоздь монтажный 6 х 60 мм | 100 шт. | 3,35 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,1089 |

Таблица 12-156. Устройство пропуска труб для кровли из гибкой битумной черепицы

Состав работ:

а) разметка и вырезка отверстий в месте пропуска труб шлифмашинкой;

б) промазка металлического основания патрубка битумно-полимерной мастикой;

в) установка патрубка с фланцем на кровлю с креплением гвоздями;

г) укладка черепицы с проклейкой по периметру мастикой битумно-полимерной;

д) подрезка по контуру черепицы с креплением гвоздями;

е) герметизация стыка между черепицей и патрубком мастикой силиконовой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-156-1 | Устройство пропуска труб для кровли из гибкой битумной черепицы (единица измерения - 10 пропусков труб) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,54 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,001 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,001 |
| М330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/73 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПХ), холодная | т | 0,0015 |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 1,1 |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-15-5 | Черепица битумная гибкая | м2 | 0,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Металлический патрубок с фланцем | шт. | 10 |

Таблица 12-157. Установка отлива к мансардным окнам для кровли из гибкой битумной черепицы

Состав работ:

а) крепление отлива гвоздями;

б) промазка примыкания отлива к окну мастикой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-157-1 | Установка отлива к мансардным окнам для кровли из гибкой битумной черепицы (единица измерения - 100 м отлива) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-5/73 | Мастика битумно-полимерная кровельная и гидроизоляционная (МБПХ), холодная | т | 0,01 |
| 1/10-240-25-45/150 | Гвозди тарные круглые 2,5 х 50 мм | т | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-100 | Отлив из кровельной стали | м | 102 |

Таблица 12-158. Устройство кровли из листов кровельных волнистых битумных (еврошифер)

Состав работ:

а) разметка ската кровли под укладку кровельных листов по обрешетке;

б) устройство кровли из листов кровельных волнистых битумных с креплением гвоздями;

в) герметизация стыков мастикой силиконовой (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-158-1 | Устройство кровель из листов кровельных волнистых битумных (еврошифер) при уклоне кровли от 6 до 15 градусов (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 1,66 |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 13,09 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-17 | Листы кровельные волнистые битумные (еврошифер) | м2 | 136,5 |
| Е12-158-2 | Устройство кровель из листов кровельных волнистых битумных (еврошифер) при уклоне кровли от 15 до 30 градусов (единица измерения - 100 м2 кровли) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 21,61 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,09 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,05 |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 11,78 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-17 | Листы кровельные волнистые битумные (еврошифер) | м2 | 122,1 |

Таблица 12-159. Устройство примыканий к вертикальным поверхностям для кровли из листов волнистых битумных (еврошифер)

Состав работ:

а) установка прижимного фартука с креплением гвоздями;

б) герметизация углового стыка и верхнего края прижимного фартука самоклеящейся лентой;

в) установка по верху ленты прижимной планки с креплением саморезами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-159-1 | Устройство примыканий к вертикальным поверхностям для кровли из листов волнистых битумных (еврошифер) (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,57 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,04 |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,02 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 2,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/107 | Герметик силиконовый 280 мл | шт. | 2,77 |
| 1/10-235-20/674 | Лента уплотнительная универсальная (кровельная) | м | 105 |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 9,55 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Покрывной фартук | м | 105 |
| П1/10-115-25 | Прижимная планка | м | 105 |

Таблица 12-160. Установка карнизной планки для кровли из листов волнистых битумных (еврошифер)

Состав работ:

а) установка карнизной планки с креплением гвоздями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-160-1 | Установка карнизной планки для кровли из листов волнистых битумных (еврошифер) (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,22 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 6,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Карнизная планка | м | 105 |

Таблица 12-161. Установка коньковой планки для кровли из листов волнистых битумных (еврошифер)

Состав работ:

а) установка коньковой планки с креплением гвоздями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-161-1 | Установка коньковой планки для кровли из листов волнистых битумных (еврошифер) (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 17,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,03 |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 10,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Коньковая планка | м | 105 |

Таблица 12-162. Установка торцевых (ветровых) планок для кровли из листов волнистых битумных (еврошифер)

Состав работ:

а) установка торцевых (ветровых) планок с креплением гвоздями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-162-1 | Установка торцевых (ветровых) планок для кровли из листов волнистых битумных (еврошифер) (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,42 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 6,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Торцевая планка | м | 105 |

Таблица 12-163. Устройство ендов для кровли из листов волнистых битумных (еврошифер)

Состав работ:

а) устройство ендов с креплением гвоздями.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-163-1 | Устройство ендов для кровли из листов волнистых битумных (еврошифер) (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,02 |
| М031102 | Подъемники грузопассажирские 0,8 т | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-25-45/190 | Гвозди тарные круглые 3 х 80 мм | кг | 6,17 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Элемент ендовы | м | 105 |

Таблица 12-164. Устройство покрытия кровель из ПВХ-мембраны

Состав работ:

а) нарезка, раскладка мембраны, механическое крепление мембраны к основанию, очистка стыков от пыли и грязи, обезжиривание мест сварки, сварка швов мембраны (нормы 1-4);

б) нарезка, укладка геотекстиля с заведением под основной ковер мембраны, механическое крепление геотекстиля и основного ковра с фиксацией алюминиевой рейкой; нарезка мембраны; механическое крепление к горизонтальной поверхности парапета геотекстиля и мембраны с установкой костылей (норма 5), механическое крепление геотекстиля и мембраны к парапету (стене) с установкой гнутого алюминиевого профиля (норма 6); очистка стыков от пыли и грязи, обезжиривание мест сварки, сварка швов мембраны (нормы 5-6); установка защитных фартуков (норма 5); заполнение стыка гнутого алюминиевого профиля полиуретановым герметиком (норма 6);

в) нанесение под мембрану в месте установки кольца мастики, установка и крепление прижимного кольца (норма 7);

г) нарезка мембраны, прикатка мембраны к трубе и крепление с помощью хомута, сварка швов мембраны, заполнение стыка трубы и мембраны полиуретановым герметиком (норма 8);

д) укладка дополнительной накладки на угол, сварка швов мембраны (норма 9).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е12-164-1 | Устройство покрытия кровель из ПВХ-мембраны по бетонному или асфальтобетонному основанию (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,43 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,15 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,42 |
| М351308 | Автоматы для сварки полимерных кровельных покрытий | маш.ч | 2,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 2 |
| 1/10-170-10/115 | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм | шт. | 7,5 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,119 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный типа "Alkorplan F 35276 CIS" из пластифицированного поливинилхлорида с армирующей сеткой из синтетических волокон | м2 | 117 |
| П1/10-240-30-50 | Кровельный дюбель термоклип | шт. | 375 |
| Е12-164-2 | Устройство покрытия кровель из ПВХ-мембраны по профнастилу (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,04 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,15 |
| М351308 | Автоматы для сварки полимерных кровельных покрытий | маш.ч | 2,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,119 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный типа "Alkorplan F 35276 CIS" из пластифицированного поливинилхлорида с армирующей сеткой из синтетических волокон | м2 | 117 |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие (термоклип) | шт. | 375 |
| Е12-164-3 | Устройство покрытия кровель из ПВХ-мембраны по цементно-песчаной стяжке (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,59 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 2,56 |
| М351308 | Автоматы для сварки полимерных кровельных покрытий | маш.ч | 2,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 2 |
| 1/10-170-10/15 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 мм | шт. | 1,8 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,119 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный типа "Alkorplan F 35276 CIS" из пластифицированного поливинилхлорида с армирующей сеткой из синтетических волокон | м2 | 117 |
| П1/10-240-30-30 | Дюбель-гвоздь | шт. | 180 |
| Е12-164-4 | Устройство покрытия кровель из ПВХ-мембраны по дощатому настилу (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,17 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,02 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 0,59 |
| М351308 | Автоматы для сварки полимерных кровельных покрытий | маш.ч | 2,23 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,119 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный типа "Alkorplan F 35276 CIS" из пластифицированного поливинилхлорида с армирующей сеткой из синтетических волокон | м2 | 117 |
| П1/10-240-15 | Винты самонарезающие (термоклип) | шт. | 180 |
| Е12-164-5 | Устройство примыканий к парапетам высотой до 1000 мм от верха несущей конструкции при устройстве покрытия кровель из ПВХ-мембраны (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,16 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,08 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,7 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 11,5 |
| М351302 | Электрофен | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-210-10/6 | Полотно иглопробивное стеклянное, ИПС-Т-1000 (1400), толщиной 6 мм | м2 | 81 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,182 |
| 1/10-240-30-50/60 | Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8 х 80 мм | 100 шт. | 7,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный типа "Alkorplan F 35276 CIS" из пластифицированного поливинилхлорида с армирующей сеткой из синтетических волокон | м2 | 99 |
| П1/10-115-30 | Защитный фартук из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | т | 0,22 |
| П1/10-240 | Костыль | шт. | 167 |
| П1/10-240-30-30 | Дюбель-гвоздь | шт. | 340 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Рейка алюминиевая | м | 101 |
| Е12-164-6 | Устройство примыканий к парапетам высотой более 1000 мм от верха несущей конструкции и стенам при устройстве покрытия кровель из ПВХ-мембраны (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 23,66 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М031110 | Подъемники строительные 0,5 т | маш.ч | 0,03 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,15 |
| М331451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 8,15 |
| М351302 | Электрофен | маш.ч | 2,55 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-210-10/6 | Полотно иглопробивное стеклянное, ИПС-Т-1000 (1400), толщиной 6 мм | м2 | 43 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 2 |
| 1/10-230-50-15/93 | Уайт-спирит | кг | 0,182 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный типа "Alkorplan F 35276 CIS" из пластифицированного поливинилхлорида с армирующей сеткой из синтетических волокон | м2 | 64 |
| П1/10-130-15 | Герметик полиуретановый | кг | 7 |
| П1/10-240-30-22 | Распорный дюбель | шт. | 670 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Гнутый алюминиевый профиль шириной 50 мм | м | 101 |
| П2/30-55 | Рейка алюминиевая | м | 101 |
| Е12-164-7 | Устройство примыканий к воронкам внутреннего водостока при устройстве покрытия кровель из ПВХ-мембраны (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Кольцо прижимное в комплекте с болтами | шт. | 1 |
| П1/10-130-5 | Мастика полиуретановая | кг | 0,2 |
| Е12-164-8 | Устройство примыканий к трубам диаметром до 300 мм при устройстве покрытия кровель из ПВХ-мембраны (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,38 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351302 | Электрофен | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-5 | Материал рулонный кровельный типа "Alkorplan 35170" неармированный | м2 | 0,4 |
| П1/10-130-15 | Герметик полиуретановый | кг | 0,01 |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20 | Хомут в комплекте с болтом и гайкой | шт. | 1 |
| Е12-164-9 | Устройство доуплотнения углов парапета или стены при устройстве покрытия кровель из ПВХ-мембраны (единица измерения - шт.) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,17 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М351302 | Электрофен | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-115-25 | Накладка для внутреннего (внешнего) угла 90 градусов | шт. | 1 |
| П1/10-130-15 | Герметик полиуретановый | кг | 0,004 |