НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 12
Кровли

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі i работы
Зборнік 12
Дахі

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 12
Roofing

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на выполнение полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимых для устройства основных видов кровли на высоте до 15 м от уровня земли. Для определения расходов по устройству кровли на высоте более 15 м, нормы затрат труда рабочих, приведенные в таблицах, следует увеличивать на 0,5 % на каждый последующий метр высоты.

1.2. Расходы по устройству слуховых окон и деревянных карнизов следует определять по нормативам Сборника 10 «Деревянные конструкции».

1.3. Покрытие крыш предусмотрено при уклоне скатов до 70 % (уклон, равный 100 %, соответствует углу 45°). При уклоне крыш свыше 70 %, а также крыш сложных с криволинейной поверхностью затраты труда рабочих следует принимать с коэффициентом 1,35.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е12-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 12-1 (норма 1)»).

1.4. При изготовлении фартуков из оцинкованной стали в построечных условиях необходимо добавлять к нормам по таблице:

| Номер норматива | Затраты труда рабочих, чел.ч |
| --- | --- |
| Е12-106-1 | 5,0 |

При изготовлении фартуков и прижимных планок из оцинкованной стали в построечных условиях необходимо добавлять к нормам по таблице:

| Номер норматива | Затраты труда рабочих, чел.ч |
| --- | --- |
| Е12-107-1 Е12-108-1 | 10,0 |

При изготовлении фартука и хомута из оцинкованной стали в построечных условиях необходимо добавлять к нормам по таблице:

| Номер норматива | Затраты труда рабочих, чел.ч |
| --- | --- |
| Е12-111-1 | 0,21 |

1.5. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.6. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 12-4 (3040), 12-94 (2), 12-97 (2), 12-98, 12-121, 12-124, 12-125, 12-130, 12-133, 12-138 | 0.3 | - |
| 12-97 (1), 12-102 | 1.7 | - |
| 12-104, 12-115 | 2.4 | - |
| 12-4 (1,2,3,1010,2010,3010) |  | 63.3 |
| 12-143 | 3.5 | - |
| 12-9 (2) |  | 64.2 |
| 12-99 | 4.7 | - |
| 12-2 (3), 12-6 (2), 12-9 (1) |  | 64.1 |
| 12-6 (1), 12-12 | 5.8 | 64.7 |
| 12-108 (1), 12-149 | 6.3 | - |
| 12-5 (1010), 12-70 (2) | 8.6 | - |
| 12-18 (1) |  | 64.5 |
| 12-18 (2,3,4), 12-19 | 9.5 | 64.5 |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 12-98 (2) | 0.5 | 7.6 |
| 12-7 (3), 12-10, 12-11, 12-12, 12-17 (5), 12-20, 12-97 (1), 12-100, 12-102, 12-113, 12-119, 12-124, 12-126, 12-132, 12-134 (1,2,3,4,5,6,8), 12-136, 12-151, 12-152, 12-153, 12-154, 12-155, 12-159 |  | 9.7 |
| 12-21 |  | 11.8 |
| 12-8 (1), 12-94 (2), 12-98 (1), 12-117, 12-118, 12-127, 12-130, 12-131, 12-134 (7) | 1.4 | 9.7 |
| 12-6, 12-9, 12-23, 12-70 (2), 12-99, 12-120, 12-156 | 2.4 | 9.7 |
| 12-107 (1), 12-114, 12-121, 12-133 | 3.6 | 9.7 |
| 12-4 (1,3), 12-8 (2) | 4.6 | 9.7 |
| 12-4 (2,3010), 12-101, 12-106 (1), 12-123 | 5.7 | 9.7 |
| 12-7 (1), 12-19 (2) | 6.5 | 8.7 |
| 12-97 (2), 12-149, 12-150 |  | 9.6 |
| 12-7 (2) | 7.4 | 8.7 |
| 12-4 (2010) |  | 9.7 |
| 12-19 (1) | 9.6 | 8.7 |
| 12-4 (1010), 12-108 (1) |  | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): газовая горелка, дрели, компрессоры передвижные, машины шлифовальные, перфораторы, пистолет монтажный, смеситель-перегружатель, средства малой механизации, шуруповерт и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): бруски, ветошь, винты, гвозди, дюбели, дюбель-гвозди, заклепки, кляммеры, краска, круги отрезные, круги шлифовальные, маты теплоизоляционные, патроны строительные, пластины резиновые технические, поковки, проволока стальная, противоветровые зажимы, растворы, рубероид, саморезы кровельные, сверла, смазки, смесь пропана и бутана технических, топливо дизельное, уайт-спирит, шайба, шурупы и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Площадь кровли следует определять по полной площади покрытия без вычета площадей, занимаемых слуховыми окнами и дымовыми трубами, с добавлением рассчитываемых отдельно площадей покрытия парапетов, брандмауэров, примыканий кровли из рулонных материалов к стенам, парапетам, фонарям и другим элементам.

2.2. Длину ската кровли следует принимать от конька до крайней грани карниза: в кровлях без настенных желобов – с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами – с уменьшением на 0,7 м.

Объем работ по устройству свесов и настенных желобов следует рассчитывать отдельно, а расходы на эти работы определять по нормативам таблиц 12-9 и 12-10.

2.3. При определении площади кровли с зенитными фонарями из площади покрытия исключается площадь, соответствующая горизонтальным проекциям фонарей по их наружному контуру. Расходы на изоляцию стаканов зенитных фонарей и обделку примыкания кровли к ним определяются по нормативам таблицы 12-18.

2.4. Объем работ по устройству уклонообразующего слоя определяется:

для слоя прямоугольного очертания по формуле

| V = S х | hmin + hmax | ; |
| --- | --- | --- |
|  | 2 |  |

для слоя треугольного очертания по формуле

| V = S х | hmin + 2hmax | , |
| --- | --- | --- |
|  | 3 |  |

где    S – площадь горизонтальной проекции уклонообразующего слоя;

hmin и hmax – минимальная и максимальная толщина уклонообразующего слоя.

В случае, когда уклонообразующий слой представляет собой фигуру сложную конфигурации, то для определения его объема следует разбить его на несколько простых фигур и рассчитать объем каждой из них по отдельности, затем просуммировать объемы отдельных фигур для расчета общего объема уклонообразующего слоя по кровле.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Утепление покрытий плитами из фибролита насухо в два слоя | 12-13 (5) | 2 | 2 | 2 |