НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 13
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі i работы
Зборнік 13
Ахова будаўнічых канструкцый i абсталявання ад карозіі

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 13
Corrosion protection of building constructions and equipment

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по защите строительных конструкций и оборудования от воздействия агрессивных сред.

1.2. В нормативах настоящего Сборника не учтены расходы на:

устройство и разборку лесов высотой более 4 м. При соответствующем проектном обосновании расходы на установку и разборку инвентарных лесов внутри и снаружи строящихся зданий и сооружений (кроме аппаратов), а также на открытых площадках определяются на основании нормативов Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков»; расходы на установку и разборку инвентарных лесов внутри аппаратов – на основании нормативов таблицы 13-56; расходы на установку и разборку неинвентарных лесов – на основании норматива Сборника 69 на ремонт объектов «Прочие строительные работы по ремонту объектов»;

изготовление и установку опалубки и кружал при кладке и футеровке потолочных, сферических и конических поверхностей, которые определяются по нормативам Сборника 45 «Промышленные печи и трубы»;

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е13-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 13-1 (норма 1)»).

снятие крышек технологических аппаратов, подлежащих защите от химических агрессивных сред и последующей установке их;

устройство подводки пара и воды к технологическим аппаратам при открытом способе вулканизации гуммировочных покрытий;

устройство и разборку системы временной приточно-вытяжной вентиляции.

1.3. Расходы на дежурство при производстве работ в замкнутых объемах с пожаровзрывоопасными и вредными веществами следует определять в соответствии с п.п. 3.12–3.18 раздела 3 Технической части.

1.4. Нормативы на выполнение футеровочных, оклеечных и гуммировочных работ предусмотрены для плоских и цилиндрических вертикальных поверхностей. При производстве этих работ на других поверхностях (конических, сферических и т.д.) расходы следует определять по этим же нормативам с учетом коэффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части.

1.5. При выполнении работ по футеровке на силикатной замазке с уплотняющей добавкой следует дополнительно учитывать расход спирта фурилового в размере 3 % от нормы расхода жидкого стекла.

При выполнении работ по футеровке на эпоксидной замазке (таблица 13-5, нормы 1-11) следует дополнительно учитывать расход отвердителя в размере, соответствующем нормативным документам по защите технологического оборудования и строительных конструкций от коррозии.

1.6. Нормативы на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитаны на однослойное покрытие, для случаев большего количества слоев нормативы следует увеличивать кратно количеству нанесенных слоев.

1.7. Нормативы на выполнение работ по окраске металлических поверхностей рассчитаны исходя из условий поставки конструкций и оборудования огрунтованными или окрашенными на заводе-изготовителе. При отсутствии заводской огрунтовки или окраски расходы на эти работы следует определять дополнительно в соответствии с проектными данными.

1.8. Нормативы на выполнение работ по нанесению металлических покрытий рассчитаны с учетом возможности поворота защищаемых поверхностей. При нанесении покрытий на неповорачиваемые конструкции, расходы определяются по этим же нормативам с учетом коэффициентов, приведенных в разделе 3 Технической части.

1.9. Нормативы на выполнение работ по нанесению металлических защитных покрытий рассчитаны исходя из толщины наносимого слоя 100 мк. При толщине слоя, отличающейся от принятого, расходы следует интерполировать пропорционально изменению толщины покрытия.

1.10. Расходы на восстановление поврежденного защитного слоя металлических конструкций в процессе транспортировки и хранения учтены нормативами Сборника 9 «Металлические конструкции».

1.11. Нормативы таблицы 13-57 предусматривают устройство средств подмащивания для окраски металлоконструкций на высоте до 25 м. При устройстве средств подмащивания на высоте более 25 м к нормативам необходимо применять коэффициенты, приведенные в разделе 3 Технической части.

1.12. Расходы на покрытие масляными составами металлических конструкций в условиях строительной площадки в соответствии с требованиями рабочей документации определяются по нормативам Сборника 15 «Отделочные работы».

1.13. Расходы по окраске металлоконструкций рассчитаны для условий нанесения лакокрасочных составов до монтажа металлоконструкций в проектное положение без применения механизмов и приспособлений по их переворачиванию.

1.14. В нормативах Е13-135-9, Е13-135-10 расходы герметика силиконового противопожарного Hilti CP 601S и ленты противопожарной Hilti CFS-B, неучтенные в нормах, принимаются по таблице:

| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Количество на 100 процессов заполнения горизонтальной проходки | Количество на 100 процессов заполнения вертикальной проходки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Лента противопожарная Hilti CFS-B при наружном диаметре трубы, мм: | Количество оборотов/м |  |  |
|  | –20 |  | 1,0/15,0 | 1,0/7,5 |
|  | –25 |  | 1,0/19,0 | 1,0/9,5 |
|  | –32 |  | 1,0/24,0 | 1,0/12,0 |
|  | –40 |  | 1,0/29,0 | 1,0/14,5 |
|  | –50 |  | 1,0/36,0 | 1,0/18,0 |
|  | –63 |  | 2,0/90,0 | 2,0/45,0 |
|  | –75 |  | 2,0/104,0 | 2,0/52,0 |
|  | –110 |  | 2,0/152,0 | 2,0/76,0 |
| 2. | Герметик силиконовый противопожарный Hilti CP 601S при наружном диаметре трубы, мм: | мл |  |  |
|  | –20 |  | 4 000 | 2 000 |
|  | –25 |  | 4 500 | 2 250 |
|  | –32 |  | 5 000 | 2 500 |
|  | –40 |  | 6 000 | 3 000 |
|  | –50 |  | 7 000 | 3 500 |
|  | –63 |  | 8 500 | 4 250 |
|  | –75 |  | 9 500 | 4 750 |
|  | –110 |  | 13 500 | 6 750 |

1.15. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.16. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 13-16 (13,14,15), 13-26 (23), 13-112, 13-113, 13-130, 13-131 | 0.5 | - |
| 13-65, 13-66 (1), 13-67 (4), 13-127 | 1.6 | - |
| 13-66 (2), 13-67 (1) | 2.1 | - |
| 13-61 (1) | 3.5 | - |
| 13-57 (1) |  | 64.7 |
| 13-61 (2), 13-62 | 4.5 | - |
| 13-61 (3), 13-88 | 5.5 | - |
| 13-57 (2) |  | 64.7 |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 13-93 | 0.2 | - |
| 13-38 (9,10), 13-61, 13-62, 13-98, 13-127 |  | 9.7 |
| 13-86 (2,4) | 1.6 | - |
| 13-5 (10,11), 13-7 (2,3), 13-8 (3,4), 13-13 (14,15,16,17,18, 19,20), 13-16 (12), 13-29 (5,7), 13-31 (1), 13-124 (1,3,5,7) |  | 9.7 |
| 13-86 (1,3), 13-94 (1,2) | 2.5 | - |
| 13-5 (3), 13-6 (2), 13-8 (2), 13-13 (9,10), 13-15 (2), 13-19 (2), 13-25 (2), 13-30 (2), 13-31 (2), 13-36 (1), 13-37 (1,3), 13-38 (3,5,6) |  | 9.7 |
| 13-94 (3,4,5) | 3.4 | - |
| 13-5 (2), 13-6 (1), 13-21 (11), 13-25 (3), 13-30 (4), 13-31 (8), 13-37 (2,5), 13-38 (4,8), 13-41, 13-46 (3), 13-48 (1,2,3) |  | 9.7 |
| 13-5 (1,4,5,6,7,8,9), 13-6 (3,4), 13-23 (3), 13-31 (7), 13-37 (4), 13-38 (1,2,7), 13-40 (2), 13-123 (1,2,3,4,5,6,7,8) | 4.6 | 9.7 |
| 13-21 (10), 13-40 (3), 13-45, 13-53 (3) | 5.3 | 9.7 |
| 13-7 (1), 13-27 (3), 13-33 (3), 13-34 (1,2,3), 13-53 (2) | 6.6 | 9.7 |
| 13-17 (3), 13-33 (4,5,9), 13-39 (1,2), 13-48 (10), 13-49 | 7.5 | 9.7 |
| 13-88 | 8.4 | 7.2 |
| 13-8 (1), 13-33 (18), 13-40 (1), 13-48 (8,9) |  | 9.7 |
| 13-48 (5,6,7) | 9.7 | 9.7 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): газовая горелка, дрели, лебедки, машины шлифовальные, средства малой механизации и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): асбест хризотиловый, аэросил, ветошь, вода, графит измельченный, кислота соляная техническая, клей, натрий кремнефтористый технический, отвердитель, полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, порошок кислотоупорный, растворители, смесь пропана и бутана технических, спирт технический, стекло натриевое жидкое, тальк технический, фурфурол технический, шкурка шлифовальная и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Площадь облицовки (футеровки) поверхностей штучными материалами следует исчислять по суммарной площади защищаемых плоскостей, при многослойной облицовке (футеровке) – суммированием площади по каждому из слоев.

2.2. Площадь огрунтовки, окраски и шпатлевки следует исчислять за вычетом проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади оконных и дверных откосов, за исключением мелких отверстий площадью до 0,03 м2.

2.3. Площадь развернутой поверхности (со всех сторон) окрашиваемых металлических конструкций, приходящейся на 1 т различных профилей, принимается по проектным данным согласно таблице 3.

Исходные данные для определения площади поверхности строительных конструкций, подлежащих защите от коррозии.

Таблица 3

| Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм | Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля | Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм | Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля | Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм | Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1.1. Сталь листовая и профили гнутые открытые. Площадь приведена суммарная с обеих сторон. |  |  |  |  |  |
| Толщина листа |  |  |  |  |  |
| 2,0 | 127,6 | 7,0 | 36,6 | 22,0 | 11,8 |
| 2,2 | 115,9 | 8,0 | 32,1 | 25,0 | 10,4 |
| 2,5 | 102,3 | 9,0 | 28,5 | 28,0 | 9,4 |
| 2,8 | 91,2 | 10,0 | 25,7 | 30,0 | 8,7 |
| 3,0 | 85,0 | 11,0 | 23,4 | 32,0 | 8,2 |
| 3,2 | 79,9 | 12,0 | 21,5 | 36,0 | 7,3 |
| 3,5 | 73,0 | 14,0 | 18,4 | 40,0 | 6,6 |
| 4,0 | 63,9 | 16,0 | 16,2 | 45,0 | 5,9 |
| 5,0 | 51,1 | 18,0 | 14,4 | 50,0 | 5,4 |
| 6,0 | 42,7 | 20,0 | 13,0 | 55,0 | 4,9 |
| 2.1.2. Профили гнутые замкнутые квадратные, прямоугольные и трубы. Площадь приведена по внешней стороне проката. |  |  |  |  |  |
| Толщина стенки |  |  |  |  |  |
| 2,0 | 65,2 | 8,0 | 16,6 | 18,0 | 7,5 |
| 2,5 | 52,1 | 9,0 | 14,5 | 20,0 | 6,7 |
| 3,0 | 43,5 | 10,0 | 13,1 | 22,0 | 6,1 |
| 3,5 | 37,3 | 11,0 | 11,8 | 25,0 | 5,5 |
| 4,0 | 32,9 | 12,0 | 10,8 | 28,0 | 5,0 |
| 5,0 | 26,5 | 14,0 | 9,3 | 30,0 | 4,7 |
| 6,0 | 22,0 | 16,0 | 8,1 | 32,0 | 4,4 |
| 7,0 | 19,0 | 17,0 | 7,6 | 40,0 | 3,5 |
| 2.1.3. Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Площадь приведена суммарная со всех сторон. |  |  |  |  |  |
| Толщина полки |  |  |  |  |  |
| 3,0 | 86,5 | 9,0 | 29,5 | 20,0 | 13,3 |
| 4,0 | 65,0 | 10,0 | 26,3 | 22,0 | 12,0 |
| 5,0 | 52,0 | 12,0 | 22,0 | 25,0 | 10,6 |

Продолжение таблицы 3

| Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм | Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля | Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм | Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля | Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм | Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6,0 | 44,0 | 14,0 | 19,0 | 28,0 | 9,6 |
| 7,0 | 37,0 | 16,0 | 16,6 | – | – |
| 8,0 | 33,0 | 18,0 | 14,9 | 30,0 | 9,0 |
| 2.1.4. Швеллеры горячекатаные. Площадь приведена суммарная со всех сторон. |  |  |  |  |  |
| № профиля |  |  |  |  |  |
| 5 | 47,1 | 16 | 40,5 | 22 А | 34,9 |
| 6,5 | 46,4 | 16 А | 38,7 | 24 | 35,0 |
| 8 | 45,4 | 18 | 39,3 | 24 А | 33,3 |
| 10 | 44,7 | 18 А | 37,7 | 27 | 33,2 |
| 12 | 43,1 | 20 | 38,3 | 30 | 31,4 |
| 14 | 41,6 | 20 А | 36,4 | 33 | 29,6 |
| 14 А | 39,7 | 22 | 36,6 | 36 | 27,7 |
| – | – | – | – | 40 | 26,1 |
| 2.1.5. Двутавры горячекатаные. Площадь приведена суммарная со всех сторон. |  |  |  |  |  |
| № профиля |  |  |  |  |  |
| 10 | 44,4 | 20 | 38,1 | 36 | 26,7 |
| 12 | 43,1 | 22 | 36,7 | 40 | 24,9 |
| 14 | 41,8 | 24 | 34,4 | 45 | 23,2 |
| 16 | 40,5 | 27 | 33,0 | 50 | 21,4 |
| 18 | 39,1 | 30 | 31,2 | 55 | 19,7 |
| – | – | – | – | 60 | 18,1 |
| 2.1.6. Балки двутавровые для подвесных путей. Площадь приведена суммарная со всех сторон. |  |  |  |  |  |
| № профиля |  |  |  |  |  |
| 24 М | 24,0 | 36 М | 21,4 |  |  |
| 30 М | 22,3 | 45 М | 19,3 |  |  |
| 2.1.7. Нормальные двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок. Площадь приведена суммарная со всех сторон. |  |  |  |  |  |
| № профиля |  |  |  |  |  |
| 20 Б* | 49,1 | 40 Б* | 34,9 | 70 Б* | 21,0 |
| 20 Б1 | 39,4 | 40 Б1 | 30,8 | 70 Б1 | 19,1 |
| 20 Б2 | 36,7 | 40 Б2 | 27,8 | 70 Б2 | 17,4 |
| 20 Б3 | 33,6 | 40 Б3 | 25,5 | 70 Б3 | 15,9 |
| – | – | – | – | 70 Б4 | 14,6 |
| 23 Б* | 45,9 | 45 Б | 32,3 | 80 Б | 19,3 |
| 23 Б1 | 38,0 | 45 Б1 | 27,5 | 80 Б1 | 17,2 |
| 23 Б2 | 35,3 | 45 Б2 | 24,9 | 80 Б2 | 15,5 |
| 23 Б3 | 32,0 | 45 Б3 | 22,8 | 80 Б3 | 14,2 |
| – | – | – | – | 80 Б4 | 13,1 |
| 26 Б* | 43,2 | 50 Б* | 29,3 | 90 Б* | 17,8 |
| 26 Б1 | 35,9 | 50 Б1 | 24,8 | 90 Б1 | 15,7 |
| 26 Б2 | 33,3 | 50 Б2 | 22,8 | 90 Б2 | 14,5 |
| 26 Б3 | 30,4 | 50 Б3 | 20,9 | 90 Б3 | 13,2 |
| – | – | – | – | 90 Б4 | 12,0 |
| 30 Б* | 40,7 | 55 Б* | 26,7 | 100 Б* | 16,7 |
| 30 Б1 | 35,4 | 55 Б1 | 22,6 | 100 Б1 | 14,4 |
| 30 Б2* | 33,0 | 55 Б2 | 20,8 | 100 Б2 | 13,0 |
| 30 Б3 | 30,1 | 55 Б3 | 19,1 | 100 Б3 | 11,7 |
| – | – | – | – | 100 Б4 | 10,6 |
| 35 Б* | 37,8 | 60 Б* | 24,4 | – | – |
| 35 Б1 | 34,4 | 60 Б1 | 20,5 | – | – |
| 35 Б2 | 31,1 | 60 Б2 | 18,6 | – | – |

Продолжение таблицы 3

| Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм | Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля | Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм | Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля | Наименование профиля, номер и толщина сечения, мм | Площадь поверхности в м2 одной тонны профиля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 Б3 | 28,4 | 60 Б3 | 17,2 | – | – |
| 2.1.8. Широкополочные двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок. Площадь приведена суммарная со всех сторон. |  |  |  |  |  |
| № профиля |  |  |  |  |  |
| 20 Ш* | 38,9 | 40 Ш* | 23,2 | 70 Ш1 | 15,8 |
| 20 Ш1 | 33,8 | 40 Ш1 | 20,4 | 70 Ш2 | 14,4 |
| 20 Ш2 | 31,2 | 40 Ш2 | 18,9 | 70 Ш3 | 13,1 |
| 23 Ш* | 37,9 | 40 Ш3 | 17,9 | 70 Ш4 | 12 |
| 23 Ш1 | 30,9 | 40 Ш4 | 16,2 | 70 Ш5 | 11 |
| 23 Ш2 | 27,8 | 50 Ш | 22,5 | 70 Ш6 | 10,3 |
| 26 Ш* | 33,2 | 50 Ш1 | 19,4 | 70 Ш7 | 9,5 |
| 26 Ш1 | 28,6 | 50 Ш2 | 17,4 | 70 Ш8 | 8,8 |
| 26 Ш2 | 25,9 | 50 Ш3 | 15,7 | 80 Ш | 17,4 |
| 30 Ш* | 30,1 | 50 Ш4 | 14,2 | 80 Ш1 | 14,4 |
| 30 Ш1 | 26 | 50 Ш5 | 12,9 | 80 Ш2 | 13,2 |
| 30 Ш2 | 23,4 | 60 Ш | 21,4 | 80 Ш3 | 12,1 |
| 30 Ш3 | 21,1 | 60 Ш1 | 17,4 | 90 Ш | 15,7 |
| 30 Ш4 | 19,4 | 60 Ш2 | 16 | 90 Ш1 | 13,1 |
| 35 Ш* | 26,8 | 60 Ш3 | 14,6 | 90 Ш2 | 12,1 |
| 35 Ш1 | 22,7 | 60 Ш4 | 13,1 | 90 Ш3 | 11,1 |
| 35 Ш2 | 20,8 | 60 Ш5 | 11,8 | 100 Ш | 14,2 |
| 35 Ш3 | 19,1 | 60 Ш6 | 10,7 | 100 Ш1 | 12,3 |
| 35 Ш4 | 17,3 | 70 Ш | 19,7 | 100 Ш2 | 11,3 |
| 2.1.9. Колонные двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок. Площадь приведена суммарная со всех сторон. |  |  |  |  |  |
| № профиля |  |  |  |  |  |
| 20 К | 32,3 | 30 К1 | 21,4 | 35 К8 | 10,0 |
| 20 К1 | 29,3 | 30 К2 | 19,9 | 40 К | 19,9 |
| 20 К2 | 26,1 | 30 К3 | 18,3 | 40 К1 | 17,5 |
| 20 К3 | 23,7 | 30 К4 | 16,7 | 40 К2 | 16,0 |
| 20 К4 | 21,7 | 30 К5 | 15,2 | 40 К3 | 14,5 |
| 23 К | 31,6 | 30 К6 | 14,1 | 40 К4 | 13,1 |
| 23 К1 | 27,5 | 30 К7 | 12,8 | 40 К5 | 11,8 |
| 23 К2 | 25,7 | 30 К8 | 11,7 | 40 К6 | 10,8 |
| 23 К3 | 23,2 | 35 К1 | 19,3 | 40 К7 | 9,8 |
| 23 К4 | 21,2 | 35 К2 | 17,3 | 40 К8 | 9,0 |
| 26 К1 | 26,1 | 35 К3 | 15,6 | 40 К9 | 8,2 |
| 26 К2 | 23,3 | 35 К4 | 14,2 | 40 К10 | 7,8 |
| 26 К3 | 20,9 | 35 К5 | 13,0 | 40 К11 | 6,2 |
| 26 К4 | 19,2 | 35 К6 | 11,9 | 40 К12 | 5,2 |
| 26 К5 | 17,6 | 35 К7 | 10,9 | 40 К13 | 4,4 |
| – | – | – | – | 40 К14 | 3,7 |

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАТИВАМ

| Условия применения | Номера таблиц (норм) | Коэффициенты к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормам затрат труда рабочих | нормам затрат труда машинистов и нормам времени эксплуатации машин и механизмов | нормам расхода материалов, изделий и конструкций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Футеровка сферических и конических поверхностей | 13-1 – 13-10-4 | 1,7 | 1,5 | Кирпич и плитка 1,03 |
| 3.2. Футеровка каналов, лотков, фундаментов, плинтусов, приямков, бортиков | 13-1 – 13-10-4 | 1,4 | 1,4 | Кирпич и плитка 1,03 |
| 3.3. Футеровка полов | 13-1 – 13-10-4 | 0,9 | 1,0 | Кирпич и плитка 1,0 |
| 3.4. Оклейка рулонными материалами сферических и конических поверхностей | 13-37, 13-38 (11), 13-39, 13-40, 13-43 | 1,2 | – | Рулонные материалы 1,1 |
| 3.5. Оклейка рулонными материалами каналов, фундаментов, плинтусов, приямков, бортиков | 13-37, 13-38 (11), 13-39, 13-40, 13-43 | 1,25 | – | Рулонные материалы 1,1 |
| 3.6. Оклейка рулонными материалами полов | 13-37, 13-38 (11), 13-39, 13-40, 13-43 | 0,8 | – |  |
| 3.7. Оклейка листовыми материалами сферических и конических поверхностей | 13-38 (1–10), 13-41, 13-42 | 1,6 | – | Листовые материалы 1,1 |
| 3.8. Оклейка листовыми материалами каналов, фундаментов, плинтусов, приямков, бортиков | 13-38 (1–10), 13-41, 13-42 | 1,7 | – | Листовые материалы 1,1 |
| 3.9. Оклейка листовыми материалами полов | 13-38 (1–10), 13-41, 13-42 | 0,9 | – |  |
| 3.10. Гуммирование сферических и конических поверхностей | 13-32 – 13-34 | 1,9 | – | Резина-1,1 |
| 3.11. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для футеровки | 13-1 – 13-10 | 2,0 | – | – |
| 3.12. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для окраски | 13-13 – 13-30, 13-127, 13-131 | 2,0 | – | – |
| 3.13. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для оклейки | 13-37 – 13-43, 13-107 (1, 2), 13-108, 13-110 | 2,0 | – | – |
| 3.14. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для гуммирования | 13-32 – 13-34, 13-105 | 2,0 | – | – |
| 3.15. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для подготовительных работ | 13-44 – 13-45, 13-104, 13-126 | 2,0 | – | – |
| 3.16. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для металлических покрытий | 13-64 | 2,0 | – | – |
| 3.17. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывными и вредными веществами в замкнутых объемах для разных работ | 13-49 – 13-50 | 2,0 | – | – |
| 3.18. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии | 13-1 – 13-10, 13-13 – 13-32, 13-36 – 13-42, 13-44 (1–5, 7–9), 13-45 – 13-48, 13-50 (2–3), 13-52 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 3.19. Устройство средств подмащивания на высоте свыше 25 м до 50 м | 13-57 – 13-58 | 1,2 | 1,2 | – |
| 3.20. Устройство средств подмащивания на высоте свыше 50 м | 13-57 – 13-58 | 1,3 | 1,3 | – |
| 3.21. При наличии заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкции составляющих от 10 % до 30 % при футеровке или облицовке | 13-1 – 13-10 | 1,1 | – | – |
| 3.22. При наличии заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкции составляющих от 10 % до 30 % при пескоструйной очистке | 13-44 (1–4), 13-100, 13-126 | 1,05 | – | – |
| 3.23. При наличии заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкции составляющих от 10 % до 30 % при оклеивании | 13-37 – 13-43 | 1,05 | – | – |
| 3.24. При наличии заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкции составляющих от 10 % до 30 % при шпатлевании | 13-31 | 1,05 | – | – |
| 3.25. При наличии заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкции составляющих от 10 % до 30 % при грунтовании | 13-13 – 13-19 | 1,05 | – | – |
| 3.26. При наличии заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкции составляющих от 10 % до 30 % при окрашивании | 13-20 – 13-30, 13-127, 13-131 | 1,05 | – | – |
| 3.27. При наличии заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкции составляющих свыше 30 % при футеровке или облицовке | 13-1 – 13-10 | 1,2 | – | – |
| 3.28. При наличии заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкции составляющих свыше 30 % при пескоструйной очистке | 13-44 (1–4), 13-100, 13-126 | 1,1 | – | – |
| 3.29. При наличии заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкции составляющих свыше 30 % при оклеивании | 13-37 – 13-43 | 1,1 | – | – |
| 3.30. При наличии заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкции составляющих свыше 30 % при шпатлевании | 13-31 | 1,1 | – | – |
| 3.31. При наличии заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкции составляющих свыше 30 % при грунтовании | 13-13 – 13-19 | 1,1 | – | – |
| 3.32. При наличии заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на защищаемой поверхности аппаратов и конструкции составляющих свыше 30 % при окрашивании | 13-20 – 13-30, 13-127, 13-131 | 1,1 | – | – |
| 3.33. При пересечении защищаемой поверхности полов оборудованием, фундаментами, колоннами, каналами, трапами, проемами составляющими от 10 % до 30 % при футеровке и облицовке | 13-1 – 13-10 | 1,2 | – | – |
| 3.34. При пересечении защищаемой поверхности полов оборудованием, фундаментами, колоннами, каналами, трапами, проемами составляющими от 10 % до 30 % при оклеивании | 13-37 – 13-43, 13-76 | 1,1 | – | – |
| 3.35. При пересечении защищаемой поверхности полов оборудованием, фундаментами, колоннами, каналами, трапами, проемами составляющими от 10 % до 30 % при шпатлевании | 13-31 | 1,1 | – | – |
| 3.36. При пересечении защищаемой поверхности полов оборудованием, фундаментами, колоннами, каналами, трапами, проемами составляющими от 10 % до 30 % при грунтовании | 13-13 – 13-19, 13-73 (4) | 1,1 | – | – |
| 3.37. При пересечении защищаемой поверхности полов оборудованием, фундаментами, колоннами, каналами, трапами, проемами составляющими от 10 % до 30 % при окрашивании | 13-20 – 13-30, 13-75, 13-81, 13-86 (2, 4), 13-120 | 1,1 | – | – |
| 3.38. При пересечении защищаемой поверхности полов оборудованием, фундаментами, колоннами, каналами, трапами, проемами составляющими свыше 30 % при футеровке и облицовке | 13-1 – 13-10 | 1,35 | – | – |
| 3.39. При пересечении защищаемой поверхности полов оборудованием, фундаментами, колоннами, каналами, трапами, проемами составляющими свыше 30 % при оклеивании | 13-37 – 13-43, 13-76 | 1,2 | – | – |
| 3.40. При пересечении защищаемой поверхности полов оборудованием, фундаментами, колоннами, каналами, трапами, проемами составляющими свыше 30 % при шпатлевании | 13-31 | 1,2 | – | – |
| 3.41. При пересечении защищаемой поверхности полов оборудованием, фундаментами, колоннами, каналами, трапами, проемами составляющими свыше 30 % при грунтовании | 13-13 – 13-19, 13-73 (4) | 1,2 | – | – |
| 3.42. При пересечении защищаемой поверхности полов оборудованием, фундаментами, колоннами, каналами, трапами, проемами составляющими свыше 30 % при окрашивании | 13-20 – 13-30, 13-75, 13-81, 13-86 (2, 4), 13-120 | 1,2 | – | – |
| 3.43. При защите внутренних поверхностей цилиндрической аппаратуры и газоходов, установленных в горизонтальное положение при футеровке кислотоупорным кирпичом и плиткой | 13-1 – 13-10 | 1,3 | – | – |
| 3.44. При защите внутренних поверхностей цилиндрической аппаратуры и газоходов, установленных в горизонтальное положение при шпатлевании | 13-31 (1,2,6-9) | 1,3 | – | – |
| 3.45. При защите внутренних поверхностей цилиндрической аппаратуры и газоходов, установленных в горизонтальное положение при оклеивании | 13-37 – 13-43, 13-107 – 13-110 | 1,3 | – | – |
| 3.46. При защите внутренних поверхностей цилиндрической аппаратуры и газоходов, установленных в горизонтальное положение при гуммировании | 13-32 – 13-34, 13-105 | 1,15 | – | – |
| 3.47. При защите внутренних поверхностей цилиндрической аппаратуры и газоходов, установленных в горизонтальное положение при огрунтовке и окраске (кроме огрунтовки и окраски органосиликатными композициями) | 13-13 (1–14), 13-14 – 13-19, 13-20 (1–7), 13-21 – 13-28, 13-29 (6), 13-30, 13-131 | 1,15 | – | – |
| 3.48. При защите внутренних поверхностей цилиндрической аппаратуры и газоходов, установленных в горизонтальное положение при огрунтовке и окраске органосиликатными композициями | 13-13 (17–20), 13-20 (8, 9), 13-29 (5, 7) | 1,1 | – | – |
| 3.49. При защите внутренних поверхностей цилиндрической аппаратуры и газоходов, установленных в горизонтальное положение при шпатлевании силикатными растворами | 13-31 (3–5) | 1,1 | – | – |
| 3.50. При работе с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре до 4 м | 13-1 – 13-58, 13-64, 13-131 | 1,2 | – | – |
| 3.51. При работе с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре более 4 м | 13-1 – 13-58, 13-64, 13-131 | 1,1 | – | – |
| 3.52. Вне аппарата лежа | 13-1 – 13-58, 13-64, 13-131 | 1,2 | – | – |
| 3.53. При огрунтовке и окраске покрытий, колонн, связей, балок, фахверков, конструкций, эстакад и галерей с подвесных подмостей | 13-16 – 13-19, 13-25 – 13-30, 13-112, 13-113, 13-131 | 1,1 | – | – |