Раздел 01. Здания животноводческие

Таблица 14-1. Устройство деревянного надцокольного пояса

Состав работ:

а) изготовление элементов пояса из досок и брусков;

б) сборка пояса;

в) установка пояса на место с заполнением минераловатными плитами;

г) изоляция пароизолом и мастикой;

д) устройство отливов из кровельной стали;

е) прибивка сетки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-1-1 | Устройство деревянного надцокольного пояса (единица измерения - 100 м) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,37 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,26 |
| 1/10-120-10-10/137 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)80-TR15-PL(5)850-WS1 (плотность 200 кг/м3) БЕЛТЕП марки Руф 80 | м3 | 1,03 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 95,8 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0807 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 210 |
| 1/10-260-50-5/1 | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм | т | 0,322 |
| 1/10-260-370/1 | Сетка металлическая проволочная плетеная с квадратными ячейками N 12, без покрытия | м2 | 8,16 |

Таблица 14-2. Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей

Состав работ:

а) разметка мест установки;

б) установка панелей с креплением к строительным конструкциям;

в) уплотнение минераловатными плитами, пароизолом и мастикой швов между панелями;

г) установка на стыках панелей накладок из хризотилцементных листов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-2-1 | Устройство стен из асбестоцементных облегченных панелей (единица измерения - 100 м2 стен) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 102,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 17,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 14,79 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-80-20/56 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм (+1) (-0.6) | м2 | 9,75 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,031 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,05 |
| 1/10-120-10-10/137 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)80-TR15-PL(5)850-WS1 (плотность 200 кг/м3) БЕЛТЕП марки Руф 80 | м3 | 0,08 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 66,2 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 169,72 |
| 1/10-260-150-1/122 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 60-100 мм | т | 0,026 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-65 | Панели перегородок асбестоцементные | м2 | 100 |

Таблица 14-3. Установка деревянных клееных трехшарнирных арок

Состав работ:

а) сборка арок из готовых деталей на бойке;

б) подъем и установка арок с креплением на опорных конструкциях.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-3-1 | Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом 9 м (единица измерения - арка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,24 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,059 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Конструкции деревянные клееные | м3 | П |
| Е14-3-2 | Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом 12 м (единица измерения - арка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,44 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,094 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Конструкции деревянные клееные | м3 | П |
| Е14-3-3 | Установка деревянных клееных трехшарнирных арок пролетом 18 м (единица измерения - арка) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 18,45 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,72 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,169 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Конструкции деревянные клееные | м3 | П |

Таблица 14-4. Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм

Состав работ:

а) сборка ферм из готовых деталей на бойке;

б) установка насадок с приваркой к закладным деталям колонн;

в) подъем и установка ферм с креплением к опорным конструкциям.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-4-1 | Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом 12 м (единица измерения - ферма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,01 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,72 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Конструкции ферм | м3 | П |
| Е14-4-2 | Установка металлодеревянных треугольных клееных ферм пролетом 18 м (единица измерения - ферма) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 13,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,69 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,09 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,0008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Конструкции ферм | м3 | П |

Таблица 14-5. Установка рам сборных железобетонных из двух полурам

Состав работ:

а) установка и передвижка опорных конструкций под верхний шарнир;

б) установка полурам в готовые фундаменты;

в) постановка и снятие временных расчалок;

г) закрепление верхнего шарнира.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-5-1 | Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом 12 м (единица измерения - рама) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 1,39 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,00084 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 3,575 кг | т | 0,0076 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-60 | Сборные ж/б полурамы пролетом 12 м | шт. | 2 |
| Е14-5-2 | Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом 18 м (единица измерения - рама) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,65 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,0007 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,0002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 3,575 кг | т | 0,0064 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-60 | Сборные ж/б полурамы пролетом 18 м | шт. | 2 |
| Е14-5-3 | Установка рам сборных железобетонных из двух полурам пролетом 21 м (единица измерения - рама) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,92 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,42 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,00084 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,00024 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 3,575 кг | т | 0,0064 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20-60 | Сборные ж/б полурамы пролетом 21 м | шт. | 2 |

Таблица 14-6. Устройство покрытия из асбестоцементных плит

Состав работ:

а) укладка плит;

б) укладка щитов;

в) заделка стыков между плитами.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-6-1 | Устройство покрытия из асбестоцементных плит (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 61,69 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,59 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,89 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-10-10/137 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ СТБ 1995-2009-Т5-DS(TH)1-CS(10)80-TR15-PL(5)850-WS1 (плотность 200 кг/м3) БЕЛТЕП марки Руф 80 | м3 | 0,35 |
| 1/10-130-5/40 | Мастика битумная гидроизоляционная холодная | кг | 52 |
| 1/10-235-5/75 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие (гернитовый шнур) диаметром 40 мм | м | 40,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 3,56 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-80-20 | Плиты покрытий асбестоцементные | м2 | 100 |
| П1/10-260-500-10 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные массой 2,825 кг | т | 0,027 |

Таблица 14-7. Устройство каналов навозоудаления

Состав работ:

а) установка железобетонных блоков каналов на готовое основание;

б) укладка бетона в основание (норма 1);

в) заделка стыков мастикой (норма 1);

г) заделка стыков тиоколовым герметиком (норма 2);

д) прокладка в стыках стеклоткани (норма 2).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-7-1 | Устройство каналов навозоудаления с Г-образным сечением блоков (единица измерения - м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 6,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 1,75 |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00018 |
| 1/10-160-20/35 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,061 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-50 | Блоки ж/б (Г-образного сечения) | м3 | 1 |
| П4/1-4-10 | Бетон класса В25 | м3 | П |
| Е14-7-2 | Устройство каналов навозоудаления с лотковым сечением блоков (единица измерения - м3 сборных железобетонных конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,73 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,86 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,09 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-10/23 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-11-ГСВ-9(92) | м2 | 1 |
| 1/10-130-5/276 | Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5 | кг | 2 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,08 |
| 4/1-4-20-20-10-30/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 300 | м3 | 0,01 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-50 | Блоки ж/б (лоткового сечения) | м3 | 1 |

Таблица 14-8. Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления

Состав работ:

а) устройство опалубки;

б) установка арматурных сеток;

в) бетонирование стен и днища канала;

г) разборка опалубки;

д) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-8-1 | Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления одноячейковых (единица измерения - 100 м3 железобетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 527,56 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 27,61 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,24 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,54 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 18,8 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 130 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 101,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |
| Е14-8-2 | Устройство монолитных железобетонных каналов навозоудаления двухячейковых (единица измерения - 100 м3 железобетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 488,32 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 30,39 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 4,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 26,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,14 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 20,4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/15 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 50 мм | м2 | 107 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 101,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| П2/10 | Арматура | т | П |

Таблица 14-9. Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления

Состав работ:

а) устройство опалубки;

б) установка закладных деталей;

в) бетонирование стен и днища приямка;

г) разборка опалубки;

д) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-9-1 | Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 433,82 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 22,85 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 22,85 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,2 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 2,2 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,448 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 3,17 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-10/5 | Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 6 мм | т | 0,103 |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-35-10/5 | Щиты из досок хвойных пород, толщиной 25 мм | м2 | 110 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 102 |

Таблица 14-10. Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления

Состав работ:

а) устройство опалубки;

б) укладка бетонной смеси в днище и стены;

в) разборка опалубки;

г) уход за бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-10-1 | Устройство монолитных бетонных участков в сборных конструкциях каналов навозоудаления (единица измерения - 100 м3 бетона) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1164,12 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 20 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 20 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/565 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 6,84 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 1,27 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 29,46 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 102 |

Таблица 14-11. Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка

Состав работ:

а) изготовление лотков;

б) антисептирование;

в) обшивка деревянных лотков досками;

г) установка лотков с осмолкой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-11-1 | Устройство деревянного открытого прямоугольного канализационного лотка (единица измерения - м3 древесины в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 11,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,8 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,8 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-20/385 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 2 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-110-50-20/585 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 44 мм и более, 3 сорта | м3 | 0,65 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,03 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 16 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-16 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,009 |

Таблица 14-12. Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления

Состав работ:

а) укладка сборных железобетонных решеток на готовое основание.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-12-1 | Установка решеток перекрытия каналов навозоудаления (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 8,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,99 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,86 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2-20-50 | Ж/б решетки перекрытия каналов | м3 | 1 |

Таблица 14-13. Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления

Состав работ:

а) изготовление щитов;

б) антисептирование щитов;

в) настилка щитов на место.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-13-1 | Изготовление и настилка деревянных щитов над приямками и каналами навозоудаления (единица измерения - 100 м2 щитов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 45,59 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,2 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,2 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,76 |
| 1/10-110-50-25/35 | Доска строганая в четверть хвойных пород II сорт толщина 40-60 мм | м3 | 4,04 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,15 |
| 1/10-240-25-35/240 | Гвозди строительные | кг | 113 |

Таблица 14-14. Установка трапов бетонных

Состав работ:

а) устройство и разборка опалубки;

б) укладка бетона с уплотнением;

в) установка решетки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-14-1 | Установка трапов бетонных размером 200 х 200 мм (единица измерения - трап) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 0,08 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,006 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,004 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| П3/1-150 | Решетки жалюзийные | шт. | 1 |
| Е14-14-2 | Установка трапов бетонных размером 450 х 450 мм с гидравлическим затвором (единица измерения - трап) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 15,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,21 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М110907 | Вибраторы | маш.ч | 0,58 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,21 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-15/765 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-15/785 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта | м3 | 0,02 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,43 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| П3/1-150 | Решетки жалюзийные | шт. | 1 |

Таблица 14-15. Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана

Состав работ:

а) изготовление щитов для стен и клапанов из досок и брусков;

б) обивка щитов стен шахт сталью по войлоку с внутренней стороны и клапанов с двух сторон;

в) сборка шахт из щитов с установкой на место;

г) обивка наружных стен шахт сверх крыши или покрытия сталью;

д) оштукатуривание шахт в пределах чердачного помещения;

е) установка жалюзийных решеток (нормы 1,5) и клапана (нормы 2-4,6-8);

ж) изготовление и установка устройств для сбора и отвода конденсата;

и) укладка балок на перекрытие (покрытие) и на стропила для крепления шахт;

к) масляная окраска металлических поверхностей шахт и клапанов;

л) известковая окраска по штукатурке.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-15-1 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием, внутренним сечением шахт 200 х 200 мм (единица измерения - 100 м2 внутренней поверхности шахт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 382 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 5,48 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,71 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 21,19 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,77 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 3,29 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,66 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 5,3 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,77 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,819 |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0056 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 31,9 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 28,5 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 1,12 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/12 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 6,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| П3/1-150-10 | Решетки регулирующие | м2 | 2,52 |
| Е14-15-2 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием, внутренним сечением шахт 400 х 400 мм (единица измерения - 100 м2 внутренней поверхности шахт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 269 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,22 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 12,54 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 1,09 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,35 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 4,69 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,5 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,758 |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0053 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 30,1 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 26,4 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 1,02 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/12 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 2,1 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 3,575 кг | т | 0,1113 |
| Е14-15-3 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием, внутренним сечением шахт 600 х 600 мм (единица измерения - 100 м2 внутренней поверхности шахт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 246 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,71 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,22 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 10,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,49 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 1,24 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,56 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 4,57 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,44 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,751 |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0054 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 30,6 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 26,4 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,99 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/12 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 1,4 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 3,575 кг | т | 0,0812 |
| Е14-15-4 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием, внутренним сечением шахт 1000 х 1000 мм (единица измерения - 100 м2 внутренней поверхности шахт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 232 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,27 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0,97 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 8,87 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,3 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,81 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 4,5 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,41 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,766 |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0053 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 29,8 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 25,8 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,98 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/12 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 3,575 кг | т | 0,0986 |
| Е14-15-5 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием, внутренним сечением шахт 200 х 200 мм (единица измерения - 100 м2 внутренней поверхности шахт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 371 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,91 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,55 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 11,16 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,36 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,00032 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 2,02 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,74 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 5,3 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,46 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,819 |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,004 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 22,9 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 20,5 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,86 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 1,9 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/12 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 2,6 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/1 | Материалы и изделия для вентиляции и кондиционирования |  |  |
| П3/1-150-10 | Решетки регулирующие | м2 | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая | м3 | 0,25 |
| Е14-15-6 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием, внутренним сечением шахт 400 х 400 мм (единица измерения - 100 м2 внутренней поверхности шахт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 315 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4,61 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,45 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 12,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 3,16 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,00026 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 2,63 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,34 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,21 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 4,68 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,43 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,745 |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0038 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 21,6 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 19 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,76 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 1,6 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/12 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 1,3 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 3,575 кг | т | 0,0689 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая | м3 | 0,2 |
| Е14-15-7 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием, внутренним сечением шахт 600 х 600 мм (единица измерения - 100 м2 внутренней поверхности шахт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 290 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,25 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 10,52 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,7 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,00025 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 1,39 |
| 1/10-110-50-5/365 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,73 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 4,48 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,4 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,728 |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0038 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 21,5 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 18,8 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,73 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 1,5 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/12 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 3,575 кг | т | 0,0464 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая | м3 | 0,175 |
| Е14-15-8 | Устройство вытяжных вентиляционных шахт с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием, внутренним сечением шахт 1000 х 1000 мм (единица измерения - 100 м2 внутренней поверхности шахт) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 271 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,47 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1,1 |
| М331531 | Пила дисковая электрическая | маш.ч | 8,57 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,37 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-10-5/7 | Известь строительная воздушная кальциевая негашеная быстрогасящаяся комовая, III сорт | т | 0,00023 |
| 1/10-110-50-5/265 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,01 |
| 1/10-110-50-5/385 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 3 сорта | м3 | 0,49 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 4,44 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,37 |
| 1/10-120-250-10/5 | Войлок технический грубошерстный | т | 0,727 |
| 1/10-230-40-20/28 | Краска масляная МА-15, бежевая | т | 0,0038 |
| 1/10-230-45-10/75 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, белая | кг | 21,7 |
| 1/10-230-50-15/29 | Олифа оксоль | кг | 18,8 |
| 1/10-260-50-1/5 | Прокат тонколистовой холоднокатаный с обрезной кромкой из стали углеродистой обыкновенного качества, толщиной 0,5 мм | т | 0,72 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-20-10/10 | Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25 | м3 | 1,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| 6/20-20-10/12 | Труба стальная сварная водогазопроводная неоцинкованная легкая номинальным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,8 мм | м | 0,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-500-5 | Поковки из квадратных заготовок массой 3,575 кг | т | 0,058 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-9 | Пемза шлаковая | м3 | 0,175 |

Таблица 14-16. Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота

Состав работ:

а) установка блоков кормушек на готовое основание;

б) заделка швов раствором.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-16-1 | Установка кормушек из сборного железобетона для крупного рогатого скота (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 19,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3,15 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,78 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-20-20-10-20/10 | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 | м3 | 0,008 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1 |

Таблица 14-17. Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота

Состав работ:

а) изготовление элементов ограждения из труб;

б) установка элементов и конструкций на место;

в) крепление и сварка конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-17-1 | Изготовление и установка ограждения боксов из стальных труб для содержания крупного рогатого скота (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 60,9 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 10,62 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 41,99 |
| М151301 | Станки трубогибочные для труб диаметром 200-500 мм | маш.ч | 8,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,26 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00305 |
| 1/10-260-30-31/1 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 4-5 мм при ширине 50-100 мм | т | 0,05 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,0011 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-20 | Трубы водогазопроводные | м | П |

Таблица 14-18. Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота

Состав работ:

а) установка элементов и конструкций на место;

б) крепление и сварка конструкций.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-18-1 | Изготовление и установка ограждения боксов из железобетонных панелей для содержания крупного рогатого скота (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 3,46 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,81 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,98 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,32 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,00067 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,0174 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,01746 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-2 | Сборные железобетонные конструкции | м3 | 1 |

Таблица 14-19. Устройство ограждения выгульных дворов из жердей

Состав работ:

а) бурение ям под стойки;

б) установка железобетонных стоек;

в) укладка бетонной смеси в пазухи стоек;

г) устройство ограждения из жердей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-19-1 | Устройство ограждения выгульных дворов из жердей (единица измерения - м ограждения) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 4,41 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,83 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,63 |
| М160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | маш.ч | 0,13 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-15/15 | Жерди хвойных пород длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 0,1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-30/30 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5 | м3 | 0,02 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Сборные железобетонные стойки | м3 | 0,05 |

Таблица 14-20. Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных

Состав работ:

а) устройство дощатого настила пола из готовых досок толщиной 36 мм по готовым лагам.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-20-1 | Устройство дощатого покрытия пола в стойлах для содержания животных (единица измерения - 100 м2 пола) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 63,77 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-125-10/70 | Доски для покрытия полов неантисептированные ДП- 35, шириной 64-100 мм | м3 | 3,71 |

Таблица 14-21. Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона

Состав работ:

а) увлажнение основания водой;

б) укладка керамзитобетона с разравниванием и заглаживанием открытой поверхности.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-21-1 | Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,29 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,29 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,035 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-10-10 | Бетоны легкие (смесь готовая к употреблению) | м3 | 1,02 |

Таблица 14-22. Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок

Состав работ:

а) сборка каркаса;

б) прибивка металлической оцинкованной сетки;

в) установка перегородок.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-22-1 | Устройство перегородок из металлической сетки по каркасу из досок (единица измерения - 100 м2 перегородок) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 108 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,45 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,45 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-5/10 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | м3 | 1,41 |
| 1/10-110-50-15/525 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта | м3 | 0,88 |
| 1/10-110-50-15/565 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 3 сорта | м3 | 0,52 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,25 |
| 1/10-250-20-40/50 | Петля накладная | шт. | 207 |
| 1/10-260-150-1/121 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой С245, шириной полок 35-56 мм | т | 0,08 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-370 | Сетка плетеная из проволоки оцинкованной диаметром 2 мм | м2 | 80,7 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,027 |

Таблица 14-23. Устройство воздуховодов из полиэтиленовой перфорированной пленки

Состав работ:

а) натяжение и крепление металлических тросов и крепление вручную;

б) разметка отверстий на воздуховоде;

в) устройство начального и конечного патрубков;

г) присоединение полиэтиленового воздуховода к металлическим патрубкам;

д) подвешивание полиэтиленовых воздуховодов к металлическому тросу;

е) сваривание воздуховодов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-23-1 | Устройство воздуховодов из полиэтиленовой перфорированной пленки диаметром 315 мм (единица измерения - 100 м воздуховодов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 43,09 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,0188 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0253 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-30 | Сталь полосовая | т | П |
| П1/10-260-40 | Сталь оцинкованная листовая | т | П |
| П1/10-260-150 | Сталь угловая равнополочная | т | П |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для воздуховодов (подвески СТД-6210, СТД-6208, СТД-6209, подвески регулируемые СТД-446, тяги, хомуты, кронштейны) | кг | П |
| Е14-23-2 | Устройство воздуховодов из полиэтиленовой перфорированной пленки диаметром 500 мм (единица измерения - 100 м воздуховодов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,19 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,1 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 16,49 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,1 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/110 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,2 мм | т | 0,0302 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,0449 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-260-30 | Сталь полосовая | т | П |
| П1/10-260-40 | Сталь оцинкованная листовая | т | П |
| П1/10-260-150 | Сталь угловая равнополочная | т | П |
| 3 | Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |
| 3/10 | Крепления и кронштейны для трубопроводов, радиаторов, воздуховодов |  |  |
| П3/10-10-20-10 | Крепления для воздуховодов (подвески СТД-6210, СТД-6208, СТД-6209, подвески регулируемые СТД-446, тяги, хомуты, кронштейны) | кг | П |

Раздел 02. Теплицы и овощехранилища

01. Зимние остекленные теплицы

Таблица 14-24. Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков

Состав работ:

а) установка кондукторов;

б) установка конструкций с проверкой положения в плане и по высоте.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-24-1 | Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Элементы профильной стали | т | 0,0005 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-20 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | 1 |

Таблица 14-25. Установка сборных железобетонных цокольных плит

Состав работ:

а) установка конструкций с проверкой положения в плане и по высоте;

б) сварка сопряжений с окраской соединительных элементов и закладных деталей, заделка стыков бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-25-1 | Установка сборных железобетонных цокольных плит (единица измерения - конструкция) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,92 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,43 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,19 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-140-40/140 | Электроды типа Э42 диаметром 5 мм | т | 0,002 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,003 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-10/285 | Эмаль эпоксидная ЭП-140, защитная | т | 0,0002 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-10/40 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса С10/12,5 (В12,5) | м3 | 0,003 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-1-30 | Сборные железобетонные конструкции | шт. | П |

Таблица 14-26. Установка каркасов и ограждений

Состав работ:

а) сортировка, укрупнительная сборка металлоконструкций и форточек;

б) усановка подмостей;

в) установка конструкций укрупненными рамами и отдельными элементами;

г) герметизация стыков лотков мастикой (норма 1).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-26-1 | Установка каркасов и ограждений стальных блочных теплиц (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 131,89 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-130-5 | Мастика герметизирующая | т | П |
| П1/10-140 | Электроды | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с шайбами и гайками | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Металлические конструкции | т | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворы строительные кладочные | м3 | П |
| Е14-26-2 | Установка каркасов и ограждений стальных ангарных теплиц (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 139,52 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,95 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 2,49 |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с шайбами и гайками | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Металлические конструкции | т | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворы строительные кладочные | м3 | П |
| Е14-26-3 | Установка каркасов и ограждений алюминиевых комбинированных теплиц (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 184,21 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,46 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 3,36 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,46 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-140 | Электроды | т | П |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с шайбами и гайками | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-20-35 | Металлические конструкции | т | 1 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| П4/1-4-20 | Растворы строительные кладочные | м3 | П |

Таблица 14-27. Остекление мерным стеклом теплиц

Состав работ:

а) протирка стекол;

б) установка и перестановка подмостей (нормы 1,2) и лесов (норма 2);

в) остекление с прирезкой по месту крепления стекла кляммерами и двойной промазкой фальцев мастикой;

г) оклейка стыков тканью, окрашивание ткани (норма 1);

д) укладка резиновых прокладок (норма 2);

е) заправка герметизатора мастикой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-27-1 | Остекление мерным стеклом теплиц блочных (единица измерения - 100 м2 остекления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 33,25 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-120-220-20/25 | Ткань стеклянная электроизоляционная марки Э3-200 (100) | м2 | 4,5 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 46 |
| 1/10-220-10-30/900 | Стекло листовое марок М1-М4, толщиной 4 мм, для теплиц | м2 | 105 |
| 1/10-240-38/35 | Кляммер рядовой (оцинкованная сталь 1,2 мм) | шт. | 330 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-230-45-10 | Эмаль КЧ-728 белая | т | 0,0076 |
| Е14-27-2 | Остекление мерным стеклом теплиц ангарных (единица измерения - 100 м2 остекления) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 67,36 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,22 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,22 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 32 |
| 1/10-220-10-30/900 | Стекло листовое марок М1-М4, толщиной 4 мм, для теплиц | м2 | 105 |
| 1/10-240-38/35 | Кляммер рядовой (оцинкованная сталь 1,2 мм) | шт. | 170 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-235-20 | Шнур 3С5 х 10 | кг | П |

Таблица 14-28. Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек

Состав работ:

а) разборка и сборка редукторов, промывка и смазка деталей (нормы 1-5);

б) установка комплектующих и крепежных деталей;

в) установка узлов в проектное положение (нормы 1-5);

г) присоединение и подготовка мотор-редукторов под наладку (нормы 1,2);

д) укрупнительная сборка, установка и регулировка реечных передач (норма 6);

е) установка, присоединение и подготовка к включению конечных выключателей (норма 7).

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-28-1 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек привода сдвоенного (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,4 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 30,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,18 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,18 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00044 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0004 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,12 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 10,9 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/120 | Электрические приводы, мотор-редукторы, редукторы |  |  |
| П5/120 | Мотор-редуктор | шт. | 2 |
| П5/120 | Редуктор цилиндрический | шт. | 2 |
| Е14-28-2 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек привода бокового и торцового (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 14,1 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,05 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,05 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00022 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,06 |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 5,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/120 | Электрические приводы, мотор-редукторы, редукторы |  |  |
| П5/120 | Мотор-редуктор | шт. | 1 |
| П5/120 | Редуктор цилиндрический | шт. | 1 |
| Е14-28-3 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек цилиндрического редуктора (с двумя редукторами) (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 10,4 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00044 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0004 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,12 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/120 | Электрические приводы, мотор-редукторы, редукторы |  |  |
| П5/120 | Редуктор цилиндрический | шт. | 2 |
| Е14-28-4 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек торцового цилиндрического редуктора (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 5,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,58 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00022 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/120 | Электрические приводы, мотор-редукторы, редукторы |  |  |
| П5/120 | Редуктор цилиндрический | шт. | 1 |
| Е14-28-5 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек червячного редуктора (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,34 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,02 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,02 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00055 |
| 1/10-135-10-10/40 | Керосин технический экологически чистый | т | 0,0002 |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/120 | Электрические приводы, мотор-редукторы, редукторы |  |  |
| П5/120 | Редуктор червячный | шт. | 1 |
| Е14-28-6 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек передачи реечной (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 0,37 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-20/15 | Ветошь | кг | 0,06 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/120 | Электрические приводы, мотор-редукторы, редукторы |  |  |
| П5/120 | Реечная передача | шт. | 1 |
| Е14-28-7 | Установка узлов механизмов открывания и закрывания форточек выключателя конечного (единица измерения - узел) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,6 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 1,88 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,008 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,008 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-235-20/757 | Лента клейкая (скотч) прозрачная, коричневая из полипропилена, шириной 48-50 мм | м | 6,5 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/30 | Материалы для электротехнических установок |  |  |
| П5/30-30-1 | Выключатель путевой (конечный) | шт. | 2 |

Таблица 14-29. Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек

Состав работ:

а) насадка деталей крепления и втулок;

б) сборка, установка, центровка и регулировка валов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-29-1 | Установка валов механизмов открывания и закрывания форточек (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 136 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 1,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-30/103 | Смазка солидол жировой (Солидол-Ж) | т | 0,00002 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 5 | Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |
| 5/120 | Электрические приводы, мотор-редукторы, редукторы |  |  |
| П5/120 | Валы | т | 1 |

Таблица 14-30. Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева диаметром до 50 мм

Состав работ:

а) выполнение борозд в песке глубиной 0,2 м вручную;

б) резка полиэтиленовых труб по разметке;

в) разбортовка концов и посадка фланцев (норма 1), посадка на штуцер (норма 2);

г) укладка полиэтиленовых трубопроводов с образованием изгибов и пригрузом;

д) соединение стыков на фланцах (норма 1) и штуцерах (норма 2);

е) испытание трубопроводов;

ж) засыпка борозд с планировкой вручную.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-30-1 | Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева, диаметром до 50 мм, с соединением на фланцах (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,03 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,03 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-10-20/6 | Труба из полиэтилена ПЭ 32 SDR 9 номинальным наружным диаметром 50 мм и номинальной толщиной стенки 5,6 мм | 10 м | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Фланцы | компл. | 2,7 |
| Е14-30-2 | Прокладка полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева, диаметром до 50 мм, с соединением на штуцерах (единица измерения - 100 м трубопроводов) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 20,2 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,04 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,04 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| 6/40-10-20/6 | Труба из полиэтилена ПЭ 32 SDR 9 номинальным наружным диаметром 50 мм и номинальной толщиной стенки 5,6 мм | 10 м | 10,2 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Штуцеры | компл. | 1,16 |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-80-10 | Муфты | компл. | 1,16 |

02. Теплицы пленочные

Таблица 14-31. Установка деревянных конструкций каркасов

Состав работ:

а) сортировка и укрупнительная сборка конструкций;

б) сборка и установка каркаса (норма 1);

в) изготовление, антисептирование, покрытие эмалью за 2 раза и установка деревянных элементов (норма 2);

г) установка подмостей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-31-1 | Установка деревянных конструкций каркасов теплиц (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 51,8 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,57 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,57 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-230-45-10/435 | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-125, серебристая | т | 0,00271 |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,00294 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,052 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/70 | Грунтовка ГФ-0119, красно-коричневая | т | 0,00084 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| П2/50-35 | Клееные конструкции | м3 | 1 |
| Е14-31-2 | Установка деревянных конструкций каркасов перегородок из брусков (единица измерения - м3) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,7 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 40,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,54 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,54 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 1,05 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,00028 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 24,9 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,00693 |
| 1/55 | Материалы специального назначения (кислотоупорные, огнеупорные и антикоррозионные) |  |  |
| 1/55-50-25/70 | Грунтовка ГФ-0119, красно-коричневая | т | 0,00081 |

Таблица 14-32. Заполнение дверных проемов

Состав работ:

а) изготовление и антисептирование деревянных элементов;

б) сборка каркаса дверных полотен;

в) навеска дверей;

г) покрытие древесины эмалью за 2 раза.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-32-1 | Заполнение дверных проемов (единица измерения - м2 проема) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,8 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,18 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,06 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,06 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,02 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,0012 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,79 |
| 1/10-230-60-55/95 | Шпатлевка ЭП-0010 | т | 0,0002 |
| 1/10-260-30-31/5 | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм | т | 0,0005 |
| 1/10-260-150-1/8 | Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 32 х 32 х 3 мм | кг | 0,96 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-250 | Приборы дверные накладные | компл. | П |

Таблица 14-33. Установка металлических конструкций каркасов и ограждений

Состав работ:

а) сортировка конструкций и укрупнительная сборка;

б) изготовление, антисептирование и установка деревянных вкладышей;

в) установка подмостей;

г) установка конструкций укрупненными рамами и отдельными элементами;

д) герметизация стыков лотков мастикой.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-33-1 | Установка металлических конструкций каркасов и ограждений (единица измерения - т) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,1 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 107 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,35 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0,71 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,35 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/245 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,07 |
| 1/10-130-15/139 | Герметик бутил-каучуковый холодный | кг | 0,41 |
| 1/10-140-40/100 | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм | т | 0,00345 |
| 1/10-230-5/55 | Антисептик натрий фтористый (раствор) | т | 0,00478 |
| 1/10-230-45-10/165 | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая | кг | 0,8 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-10-10 | Болты строительные с шайбами и гайками | т | П |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/20 | Изделия и конструкции стальные |  |  |
| П2/20-40-35 | Стальные конструкции | т | 1 |

Таблица 14-34. Покрытие пленкой

Состав работ:

а) нарезка пленки по размеру;

б) сварка полотнищ;

в) крепление пленки;

г) разработка грунта и присыпка пленки.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-34-1 | Покрытие пленкой стен и кровель (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 12,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,125 |
| 1/10-260-210-1/82 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм | кг | 39,5 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 18 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-240-38 | Кляммеры, марки КЛ-2 | 1000 шт. | 0,0236 |
| Е14-34-2 | Покрытие пленкой перегородок и дверных полотен (единица измерения - 100 м2 покрытия) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 5,78 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-160-10/90 | Пленка полиэтиленовая высшего сорта, толщиной 0,15 мм | 1000 м2 | 0,125 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/50 | Изделия и конструкции деревянные |  |  |
| 2/50-30-30/40 | Детали погонажные деревянные хвойных пород: штапики | м | 158 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-10 | Трубы напорные из полиэтилена | 10 м | 3,62 |

03. Зимние остекленные и пленочные теплицы

Таблица 14-35. Заполнение теплиц питательным компостом

Состав работ:

а) погрузка и перевозка компоста на расстояние до 1 км;

б) выгрузка и разравнивание компоста.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-35-1 | Заполнение теплиц питательным компостом (единица измерения - 100 м3 компоста в деле) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,2 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 9,29 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 48,66 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства, 37 (50) кВт (л. с) | маш.ч | 2,23 |
| М152600 | Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу | маш.ч | 6,32 |
| М400140 | Шасси самоходное 0,9 т | маш.ч | 40,11 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/60 | Материалы для озеленения и благоустройства |  |  |
| П1/60-80-10 | Компост питательный | м3 | 102 |

Таблица 14-36. Подвеска проволочных шпалерных опор

Состав работ:

а) раскатка бухты проволоки;

б) разметка и рубка проволоки по размеру;

в) изготовление подвесок и крюков;

г) подвеска и крепление проволоки к конструкциям теплиц.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-36-1 | Подвеска проволочных шпалерных опор (единица измерения - 100 м проволоки) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 2,33 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,01 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,01 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00564 |
| 1/10-260-210-1/41 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 5 мм | т | 0,0046 |

Таблица 14-37. Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления

Состав работ:

а) установка и крепление опор болтами;

б) заделка стыков бетоном.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-37-1 | Установка катковых и неподвижных опор под трубопроводы отопления (единица измерения - т конструкций) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 56,3 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,43 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,43 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-240-10-15/46 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 0,00462 |
| 1/10-240-20/15 | Гайки шестигранные диаметром резьбы 20-22 мм | т | 0,00132 |
| 1/10-240-50-16/27 | Шайба диаметром 20 мм | кг | 0,66 |
| 4 | Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |
| 4/1 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные, керамические изделия, нерудные материалы, товарные бетоны и растворы |  |  |
| 4/1-4-10-20-40/50 | Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С12/15 (B15) | м3 | 0,21 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20-350 | Стальные опоры | т | 1 |

Таблица 14-38. Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей

Состав работ:

а) сборка оросителя из готовых деталей на клею и резьбе;

б) установка натяжного устройства и натягивание канатной проволоки;

в) установка подвесок и крепление оросителя к канатной проволоке;

г) присоединение гибких соединительных шлангов.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-38-1 | Установка оросителей из поливинилхлоридных труб и деталей (единица измерения - 100 м труб оросителя) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 4,3 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 54,7 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0,08 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 0,08 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-130-16/55 | Смола полиамидная Л-18 | т | 0,0002 |
| 1/10-260-210-1/35 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм | т | 0,00693 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/40 | Трубы и детали трубопроводов полимерные |  |  |
| П6/40-40 | Ороситель | м | 100 |

04. Овощехранилища

Таблица 14-39. Устройство стен секций из щитов

Состав работ:

а) острожка досок и брусьев;

б) приготовление антисептических составов, антисептирование древесины;

в) установка деревянных стоек в гнезда бетонного пола;

г) установка растяжек;

д) заборка стен досками;

е) изготовление и сборка навесных щитов, навеска готовых шитов на стойки с установкой накладных деталей.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-39-1 | Устройство стен секций из щитов (единица измерения - 100 м2 разборной стены) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,5 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 178,76 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2,44 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М331606 | Электрорубанок | маш.ч | 1,17 |
| М331617 | Средства малой механизации | маш.ч | 2,44 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-110-50-5/165 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта | м3 | 0,11 |
| 1/10-110-50-5/205 | Брусья обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 100-125 мм, толщиной 100, 125 мм, 2 сорта | м3 | 0,81 |
| 1/10-110-50-15/265 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта | м3 | 4,1 |
| 1/10-135-25/65 | Бура | кг | 31,6 |
| 1/10-135-25/165 | Кислота борная | кг | 21,1 |
| 1/10-260-500-5/5 | Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг | т | 0,681 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/10 | Арматурные заготовки и изделия стальные для монолитных железобетонных конструкций |  |  |
| 2/10-35/30 | Детали закладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0,387 |

Раздел 03. Тентовые сооружения

01. Покрытие стен и кровель тентовой тканью

Таблица 14-40. Монтаж тентового покрытия стен и кровли без устройства каркаса

Состав работ:

а) подача тентовых полотен на захватку;

б) сверление отверстий в алюминиевых профилях, установка алюминиевых профилей на металлическую арку (ферму) с креплением саморезами;

в) установка металлической трубы в карман первого полотна и подтягивание полотна по направляющим к коньку сооружения с одной стороны пролета;

г) закрепление первого полотна при помощи ремней-трещоток к верхнему пролету;

д) установка второго полотна с другой стороны пролета;

е) соединение двух полотнищ на коньке с установкой ремней ПВХ;

ж) установка узлов крепления с каждой стороны пролета, установка ремней натяжения и окончательное натяжение полотнищ пролета с креплением ремня натяжения к металлической трубе 100 х 50 х 3;

и) установка металлических труб в нижние карманы обоих полотнищ, подтягивание низа полотна к металлическому каркасу и натяжение полотнищ при помощи ремней-трещоток;

к) нарезка алюминиевого профиля, сверление отверстий в алюминиевом профиле и консоли;

л) вставка кедеров смежных полотнищ в алюминиевый профиль и крепление профиля к консоли саморезами для устройства монтажных стыков полотнищ;

м) нахлест клапанов смежных полотнищ, натяжение шнуров клапанов и крепление их к каркасу для устройства монтажных стыков полотнищ;

н) установка первого конькового полотна в направляющие, подтягивание полотна к коньку;

п) установка первого углового полотна в направляющие, подтягивание полотна к первому коньковому полотну;

р) установка второго конькового полотна в направляющие, подтягивание полотна к коньку;

с) установка второго углового полотна в направляющие, подтягивание полотна к коньковому полотну, шнуровка полотнищ между собой без натяжения;

т) установка металлической трубы в вертикальные карманы полотнищ, установка ремней-трещоток с притягиванием полотнищ на отметке 0.000 и над воротами;

у) установка узлов крепления с креплением болтами, установка ремня натяжения, окончательное натяжение торцевых полотнищ с креплением ремня натяжения к трубе 100 х 50 х 3;

ф) установка ремней и натяжение полотна к металлическим колоннам;

х) разметка и сверление отверстий в алюминиевой полосе с креплением низа тентового полотна алюминиевой полосой;

ц) очистка полотнищ тентового покрытия после монтажных работ.

| Номер норматива Код ресурса | Наименование работ и ресурсов | Единица измерения | Норма расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| Е14-40-1 | Монтаж тентового покрытия стен и кровли без устройства каркаса (единица измерения - 100 м2) |  |  |
|  | Затраты труда |  |  |
|  | Средний разряд рабочих |  | 3,9 |
| 1-1 | Затраты труда рабочих | чел.ч | 38,93 |
| 1-3 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 11,043 |
|  | Нормы эксплуатации машин |  |  |
| М021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства, 16 т | маш.ч | 0,003 |
| М030103 | Автопогрузчики с вилочными подхватами 2 т | маш.ч | 0,05 |
| М031002 | Автогидроподъемники, высотой подъема 18 м | маш.ч | 10,99 |
| М134041 | Шуруповерт | маш.ч | 1,27 |
| М331615 | Дрели электрические | маш.ч | 2,4 |
|  | Нормы расхода материалов |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| 1/10-170-2/40 | Круг на бакелите усиленном отрезной 230 х 2 х 22 для резки металла | шт. | 0,02 |
| 1/10-170-10/45 | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм | шт. | 0,8 |
| 1/10-240-15/250 | Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10 мм длиной 50 мм | кг | 0,81 |
| 1/10-240-15/280 | Винты самонарезающие с полусферической головкой и прессшайбой для кровли диаметром 3,9 мм и более длиной до 19 мм | кг | 0,26 |
| 1/10-280-20/40 | Вода | м3 | 0,25 |
|  | Материалы по проекту |  |  |
| 1 | Материалы для строительных работ |  |  |
| 1/10 | Материалы для строительных работ общего назначения |  |  |
| П1/10-160 | Тентовое покрытие ППВХ | м2 | П |
| П1/10-235-20 | Шнур РР (полипропиленовый) диам.6 мм | м | 3,1 |
| П1/10-235-20 | Шнур РР (полипропиленовый) диам.8 мм | м | 1,5 |
| П1/10-240 | Узел крепления в комплекте с болтами | шт. | 4,3 |
| П1/10-280 | Ремень соединительный ПВХ (коньковый) | шт. | 5,2 |
| П1/10-280 | Ремень-трещотка | шт. | 4 |
| 2 | Строительные изделия и конструкции |  |  |
| 2/30 | Изделия и конструкции из алюминиевых сплавов |  |  |
| П2/30-55 | Полоса алюминиевая термошва 40 х 4 мм | м | П |
| П2/30-55 | Профиль алюминиевый | м | 17,4 |
| 6 | Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |
| 6/20 | Трубы и детали трубопроводов стальные |  |  |
| П6/20 | Труба стальная 100 х 50 х 3 мм | м | 7 |
| П6/20 | Труба стальная 25 х 25 х 2 мм | м | 5,4 |
| П6/20 | Труба стальная 50 х 50 х 2 мм | м | 5,5 |