НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
на строительные конструкции и работы
Сборник 14
Конструкции в сельском строительстве

НАРМАТЫВЫ РАСХОДА РЭСУРСАЎ
У НАТУРАЛЬНЫМ ВЫРАЖЭННІ
на будаўнічыя канструкцыі i работы
Зборнік 14
Канструкцыі ў сельскім будаўніцтве

SPECIFICATIONS OF THE EXPENSE OF RESOURCES
IN NATURAL EXPRESSION
for building constructions and works
Miscellany 14
Agricultural constructions

Дата введения 2026-05-01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении (далее – нормативы или нормы)* включают нормы расхода материалов, изделий и конструкций (далее – нормы расхода материалов), нормы времени эксплуатации машин и механизмов (далее – нормы эксплуатации машин) в машино-часах, нормы затрат труда рабочих и машинистов (далее – затраты труда) в человеко-часах.

В настоящем Сборнике приведены нормативы на работы по отдельным конструкциям и работам, применяемым в сельском строительстве.

1.2. Расходы на возведение строительных конструкций, встречающихся в практике сельского строительства, но не приведенных в настоящем Сборнике, следует определять по нормативам соответствующих сборников нормативов расхода ресурсов.

1.3. В нормативах предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда рабочих следует применять коэффициенты:

для дуба, граба, бука, ясеня – 1,2;

для лиственницы и березы – 1,1.

1.4. В нормативах учтены расходы по защите древесины от гниения для обычных условий возведения зданий и сооружений.

______________________________

* По тексту настоящего Сборника при ссылке на конкретный норматив применяется его полная нумерация (например, «Е14-1-1») или с указанием таблицы норматива – его сокращение (например, «Таблица 14-1 (норма 1)»).

1.5. Расходы по установке металлического ограждения боксов из стальных труб, поставляемых в комплекте заводами-изготовителями, для содержания крупного рогатого скота определяются по соответствующим сборникам на монтаж оборудования.

1.6. Расходы по устройству основания под каналы навозоудаления определяются по нормативам Сборника 6 «Бетонные и железобетонные конструкции монолитные» или Сборника 8 «Конструкции из кирпича и блоков».

1.7. Расходы по установке резиновых прокладок, уплотняющих проемы форточек и ворот теплиц, следует определять дополнительно по расчету.

1.8. В нормативах таблицы 14-30 на выполнение работ по прокладке полиэтиленовых трубопроводов подпочвенного обогрева учтены расходы для условий осуществления их после отсыпки дренирующего слоя из песка.

1.9. Расходы по прокладке трубопроводов в теплицах определяются по нормативам Сборника 16 «Трубопроводы внутренние».

1.10. В таблицах нормативов приняты нормы расхода ресурсов, приведенных в наименовании. В случае применения в проектной документации объекта строительства ресурсов, отличных от приведенных, следует производить корректировку нормативов в соответствии с проектной документацией объекта строительства.

1.11. В нормативах сборника не учтены:

- нормы времени эксплуатации вспомогательных машин и механизмов, затраты на эксплуатацию которых установлены в процентной норме от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах, согласно Таблице 1 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- нормы расхода вспомогательных материалов, затраты на которые установлены в процентной норме от стоимости материальных ресурсов с конкретным кодом каталога-классификатора материалов для строительства, учтенных в нормативах расхода ресурсов в натуральном выражении, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен;

- транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов, которые установлены в процентной норме от стоимости вспомогательных материалов, согласно Таблице 2 и включаются дополнительно при определении стоимости видов работ, предусмотренных нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении, в локальные сметы из республиканской нормативной базы текущих цен.

Таблица 1 – Нормы затрат на вспомогательные машины и механизмы

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 14-15 (4,6,7,8), 14-40 | 0.6 | - |
| 14-15 (2,3) | 1.6 | - |
| 14-12 |  | 64.6 |
| 14-15 (1,5) | 2.6 | - |
| 14-3 (1), 14-19 |  | 64.6 |
| 14-7 (1), 14-9 | 4.5 | - |
| 14-3 (2), 14-6, 14-16 |  | 64.6 |

Продолжение таблицы 1

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных машин и механизмов от стоимости эксплуатации машин и механизмов, учтенных в нормативах | в т.ч. % заработной платы машинистов в стоимости вспомогательных машин и механизмов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 14-8 | 5.3 | - |
| 14-4 (1) |  | 64.5 |
| 14-2 | 6.3 | 57.4 |
| 14-5 |  | 64.6 |
| 14-3 (3), 14-25 | 7.7 | 64.6 |
| 14-4 (2) | 9 | 64.6 |

Таблица 2 – Нормы затрат на вспомогательные материалы и транспортные расходы (включая затраты на хранение) по доставке вспомогательных материалов

| Номера таблиц (норм) | % вспомогательных материалов от стоимости материалов, учтенных в нормативах | % транспортных расходов, включая затраты на хранение, от стоимости вспомогательных материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 14-6, 14-27, 14-30, 14-34 (2) | 0.3 | 9.7 |
| 14-8, 14-23 (2), 14-39 | 1.3 | 9.7 |
| 14-2, 14-15 (3,4), 14-22, 14-23 (1), 14-36 | 2.4 | 9.7 |
| 14-10, 14-15 (2,6,7,8), 14-20, 14-34 (1), 14-38 | 3.5 | 9.7 |
| 14-15 (5) | 4.7 | 9.7 |
| 14-15 (1), 14-40 | 5.7 | 9.7 |
| 14-1 | 6.6 | 5.7 |
| 14-14 (2) |  | 8.6 |
| 14-9 |  | 9.7 |
| 14-17, 14-31 (1), 14-32 | 7.5 | 9.7 |
| 14-5, 14-14 (1) | 8.8 | 9.8 |

Затраты на эксплуатацию вспомогательных машин и механизмов учитывают затраты на эксплуатацию следующих машин и механизмов (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении): вибраторы, машины шлифовальные, средства малой механизации, установки для сварки, электрорубанки и др.

Затраты на вспомогательные материалы учитывают затраты на следующие материалы (за исключением нормативов, в которых они учтены в составе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении и (или) предусмотрены, как материалы по проекту): ацетон технический, болты, ветошь, винты, вода, гайки, гвозди, глицерин синтетический, дрань штукатурная, канаты из капроновых нитей, катанка из стали, краски, олифа, пакля, пластины резиновые технические, поковки, проволока стальная, цепь стальная общего назначения, шайбы, шпатлевки, шурупы, электроды и др.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. Объем сборных железобетонных, асбестоцементных, металлических и деревянных конструкций следует принимать по спецификациям проектной документации объекта строительства за вычетом проемов.

2.2. Масса металлических конструкций, защищенных от коррозии металлическими покрытиями, определяется по рабочим чертежам КМ или по типовым чертежам КМД без учета массы защищенного металлического покрытия.

2.3. Площадь дверных проемов определяется по наружным размерам дверных полотен.

2.4. Объем работ по прокладке оросителей определяется по проектной длине поливинилхлоридных труб-оросителей без учета участков, занимаемых прочими деталями.